შპს „გეო ენერჯი“

ქ. თბილისში ფონიჭალის მიმდებარე ტერიტორიაზე

ფეროშენადნობების ქარხნის მოწყობის და ექსპლუატაციის პროექტი

სკოპინგის ანგარიში

შემსრულებელი

შპს „გამა კონსალტინგი“

დირექტორი                    ზ. მგალობლიშვილი

2022 წელი

GAMMA Consulting Ltd. 19d. Guramishvili av, 0192, Tbilisi, Georgia

Tel: +(995 32) 261 44 34  +(995 32) 260 15 27 E-mail: zmgreen@gamma.ge; j.akhvlediani@gamma.ge

www.facebook.com/gammaconsultingGeorgia

სარჩევი

1	შესავალი	3

2	ალტერნატიული ვარიანტების შეფასება და ანალიზი	4

2.1	საწარმოს განთავსების ადგილი ალტერნატიული ვარიანტები	4

2.2	ტექნოლოგიური ალტერნატივები	7

2.3	არაქმედების ალტერნატიული ვარიანტი	7

3	დაგეგმილი საქმიანობის აღწერა	8

3.1	საპროექტო ტერიტორიის ზოგადი აღწერა	8

3.2	პროექტის აღწერა	11

3.2.1	ტექნოლოგიური პროცესის აღწერა	13

3.2.1.1	ღუმელისა და ტრანსფორმატორის ბრუნვითი წყალმომარაგების სისტემა	16

3.2.1.2	ელექტრომომარაგება და ბუნებრივი აირით მომარაგება	16

3.2.1.3	წყალმომარაგება და ჩამდინარე წყლების არინება	16

3.3	საწარმოს ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი ნარჩენები	17

3.4	ქარხნის სამუშაო რეჟიმი და პერსონალი	18

4	ინფორმაცია საქმიანობის განსახორციელებელი ადგილის შესახებ - გარემოს ფონური მდგომარეობა და ზემოქმედების რისკები	19

4.1	ზემოქმედება ატმოსფერული ჰაერის ხარისხზე	20

4.2	ხმაურის გავრცელება	23

4.3	ზემოქმედება  გეოლოგიურ გარემოზე	24

4.4	ზემოქმედება გრუნტის ხარისხზე	25

4.5	ნარჩენების წარმოქმნით მოსალოდნელი ზემოქმედება	25

4.6	ზემოქმედება სატრანსპორტო ნაკადებზე	26

4.7	შესაძლო ვიზუალურ-ლანდშაფტური ცვლილებები	28

4.8	კუმულაციური ზემოქმედება	28

5	გარემოზე ზემოქმედების შემამცირებელი ღონისძიებების წინასწარი მონახაზი	29

6	ინფორმაცია მომავალში ჩასატარებელი კვლევებისა შესახებ	34

7	დანართი N1. გაბნევის გაანგარიშების პროგრამული ამონაბეჭდი	35

# შესავალი

შპს „გეო ენერჯი„ ქ. თბილისში, რუსთავის გზატკეცილი N68ა-ში მდებარე ტერიტორიაზე გეგმავს ფეროშენადნობების (ფეროსილიკომანგანუმი, ფერომანგანუმი, ფეროქრომი, ფეროსილიციუმი) საწარმოს მოწყობას და ექსპლუატაციას.

წინამდებარე ანგარიში მომზადებულია საქართველოს კანონის „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი“-ს პირველი დანართის მე-5 ნაწილის შესაბამისად და წარმოადგენს, შპს „გეო ენერჯი“-ს მიერ, დაგეგმილი ფეროშენადნობების საწარმოს მოწყობის და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის განაცხადის ძირითად დანართს.

საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაცია დაგეგმილია ქ. თბილისში ფონიჭალის დასახლების მიმდებარე სამრეწველო ზონაში არსებულ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: 01.18.13.033.132 და 01.18.13.033.133). საწარმოს ინფრასტრუქტურა განთავსებული იქნება ტერიტორიაზე არსებულ საწარმოო დანიშნულების შენობაში რომელსაც ჩაუტარდება რეაბილიტაცია დაგეგმილი საქმიანობის პროექტის მიხედვით.

პროექტის მიხედვით, საწარმოში დაგეგმილი ერთი 7 მგვა სიმძლავრის ელექტრორკალური ღუმელის დამონტაჟება რომლის წარმადობა იქნება 0.97 ტ/სთ. საწარმოს ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი ემისიების გაწმენდის მიზნით გათვალისწინებულია ორსაფეხურიანი გაწმენდის სისტემის მოწყობა, რომლის შემადგენლობაში იქნება ციკლონი და სახელოებიანი ფილტრები. გაწმენდის ეფექტურობა შეადგენს 99%-ს.

წინამდებარე სკრინინგის ანგარიში  შპს „გეო ენერჯი“-ს დაკვეთით, მომზადებულია შპს „გამა კონსალტინგი“-ს მიერ. საქმიანობის განმახორციელებელი და საკონსულტაციო კომპანიების შესახებ, ინფორმაცია მოცემულია ცხრილში 1.1.

ცხრილი 1.1 საკონტაქტო ინფორმაცია

| საქმიანობის განმხორციელებელი კომპანია | შპს „გეო ენერჯი“ |
| --- | --- |
| კომპანიის იურიდიული მისამართი | საქართველო, თბილისი, საბურთალოს რაიონი, მ. ალექსიძის ქ. N 3, ბლოკი ბ, ბ. 48 |
| კომპანიის ფაქტიური მისამართი | საქართველო, თბილისი, საბურთალოს რაიონი, მ. ალექსიძის ქ. N 3, ბლოკი ბ, ბ. 48 |
| საქმიანობის განხორციელების ადგილის მისამართი | ქ. თბილისი, რუსთავის გზატკეცილი N68ა |
| საქმიანობის სახე | ფეროშენადნობთა საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაცია |
| შპს ,,გეო ენერჯი“ -ს მონაცემები: |  |
| საიდენტიფიკაციო კოდი | 405323001 |
| ელექტრონული ფოსტა | b.kharati@iahoo.com |
| დირექტორი | გიორგი ხარატი |
| საკონტაქტო ტელეფონი | 599 27 04 79 |
| საკონსულტაციო კომპანია: | შპს „გამა კონსალტინგი” |
| შპს „გამა კონსალტინგი”-ს დირექტორი | ზ. მგალობლიშვილი |
| საკონტაქტო ტელეფონი | 261 44 34; 260 15 27 |

# ალტერნატიული ვარიანტების შეფასება და ანალიზი

წინამდებარე პარაგრაფში განხილულია საწარმოს განთავსების  ადგილის და ტექნოლოგიური ალტერნატიული ვარიანტები და ასევე არაქმედების ალტერნატიული ვარიანტი.

## საწარმოს განთავსების ადგილი ალტერნატიული ვარიანტები

საწარმოს მოწყობის და ექსპლუატაციის პროექტის მომზადების ადრეულ ეტაპზე განიხილებოდა  მისი განთავსების ადგილის რამდენიმე ალტერნატიული ვარიანტი, რომელთაგან განსახილველად შერჩეული იქნა 2 შედარებით მისაღები ალტერნატიული ტერიტორია, მათ შორის:

- პირველი ალტერნატიული ვარიანტი - ქვემო ფონიჭალის დასახლების სამხრეთით მდებარე სამრეწველო ზონაში არსებული ტერიტორია, რომელიც ადრეულ წლებში გამოყენებული იყო საწარმოო დანიშნულებით;

- მე-2 ალტერნატიული ვარიანტი - სოფ. ქვემო ფონიჭალის მიმდებარედ, მდ. მტკვრის მარჯვენა სანაპიროს ჭალაში არსებული  ტერიტორია;

პირველი ალტერნატიული ვარიანტის მიხედვით შერჩეული ტერიტორია მდებარეობს ქვემო ფონიჭალის დასახლების მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებულ სამრეწველო ზონაში. ტერიტორია  არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულებისაა, რომლის საერთო ფართობია 18 000 მ2 (4003 მ2 შენობის ფართობი და 13 997 მ2 მიმდებარე მიწის ნაკვეთის ფართობი) და წარმოადგენს შპს „გეო ენერჯი-ს საკუთრებას.

როგორც ტერიტორიის ვიზუალური აუდიტით დადგინდა, ტერიტორია ადრეულ წლებში გამოყენებული იყო საწარმოო დანიშნულებით. დღეისათვის აქ წარმოდგენილია სამრეწველო დანიშნულების შენობა, რომელის მზიდი კონსტრუქციები ძირითადად დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაშია და შესაბამისი სარეაბილიტაციო და სარეკონსტრუქციო სამუშაოების შემდეგ, შესაძლებელია გამოყენებული იქნას ფეროშენადნობთა საწარმოს ინფრასტრუქტურის მოსაწყობად.

საპროექტო ტერიტორიამდე არსებობს ასფალტირებული მისასვლელი გზა, რუსთავის გზატკეცილიდან, ხოლო უშუალო სიახლოვეს გადის მოქმედი სარკინიგზო ჩიხი. გარდა აღნიშნულისა საწარმოს ტერიტორიაზე არსებობს წყალმომარაგების და საკანალიზაციო სისტემები, უშუალო სიახლოვეს არსებობს ელექტროენერგიით და ბუნებრივ აირით მომარაგების სისტემები.

როგორც აუდიტის პროცესში დადგინდა, ტერიტორიაზე მცენარეული საფარი პრაქტიკულად არ  არსებობს, ხოლო მაღალი ანთროპოგენური დატვირთვიდან გამომდინარე არც ცხოველთა საბინადრო ადგილების თვალსაზრისით შეიძლება ჩაითვალოს ხელსაყრელ ადგილად. აღსანიშნავია, რომ როგორც ტერიტორიაზე, ასევე არსებულ შენობაში წარმოდგენილი დიდი რაოდენობით ინერტული ნარჩენები (ძირითადად ყოფილი საწარმოს ნაგებობების დემონტაჟის სამშენებლო ნარჩენები). დათვალიერების დროს სახიფათო ნარჩენები დაფიქსირებული არ ყოფილა.

ალტერნატიული ტერიტორიიდან უახლოესი საცხოვრებელი სახლი მდებარეობს აღმოსავლეთის მხარეს, საიდანაც დაცილების მანძილი შეადგენს 196 მ-ს. უშუალოდ საწარმოს სიახლოვეს მდებარეობს სხვადასხვა პროფილის სამრეწველო საწარმოები.

მე-2 ალტერნატიულ ტერიტორია მდებარეობს სოფ. ფონიჭალის მიმდებარე ტერიტორიაზე მდ. მტკვარის მარჯვენა სანაპიროზე. შერჩეული მიწის ნაკვეთი არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულებისაა და წარმოადგენს ქ. თბილისის მუნიციპალურ საკუთრებას. მდ. მტკვრის სანაპიროდან დაცილების მანძილი შეადგენს 70-80 მ-ს, ხოლო უახლოესი საცხოვრებელი სახლიდან დაცილებულია დაახლოებით 170 მ-ით.

აღსანიშნავია, რომ ალტერნატიული ტერიტორია უშუალოდ ესაზღვრება კრწანისის ტყე პარკის ტერიტორიას, ხოლო უშუალოდ ტერიტორიაზე გვხდება ერთეული ხე მცენარეები. მისასვლელად შესაძლებელია გამოყენებული იქნას არსებული გრუნტიანი გზა.

როგორც ტერიტორიის ვიზუალური დათვალიერებით დადგინდა, წყალმომარაგების, ელექტრომომარაგების და ბუნებრივი აირით მომარაგების სისტემების მოწყობა შესაძლებელი იქნება ქვემო ფონიჭალის დასახლებიდან.

ყოველივე ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე შეიძლება ითქვას, რომ მე-2 ალტერნატიული ვარიანტის მიხედვით შერჩეულ ტერიტორიაზე ფეროშენადნობების საწარმოს მოწყობა დაკავშირებული იქნება ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შედარებით მაღალ რისკებთან, ვიდრე ეს პირველი ალტერნატიული ვარიანტის შემთხვევაში იქნება მოსალოდნელი, კერძოდ:

- პირველი ალტერნატიული ვარიანტის შემთხვევაში საწარმოს მოსაწყობად გამოყენებული იქნება არსებული საწარმოო დანიშნულების შენობა, რომელიც საჭიროებს მხოლოდ რეაბილიტაციას, მე-2 ვარიანტის შემთხვევაში კი საჭირო იქნება ახალი შენობის მოწყობა, რაც მიუხედავად იმისა, რომ შერჩეული ტერიტორია სწორი ზედაპირისაა, დაკავშირებული იქნება გეოლოგიურ გარემოზე გარკვეულ ზემოქმედებასთან. ტერიტორია აგებულია ნაყარი გრუნტით;

- პირველი ვარიანტისაგან განსხვავებით, მეორე ვარიანტის შემთხვევაში საჭირო იქნება მიწის შესყიდვა და შესაბამისად ადგილი ექნება მიწის საკუთრების და გამოყენების პირობების ცვლილებას. ამასთანავე მიწის შესყიდვისათვის საჭირო იქნება დამატებითი ინვესტიცია, რაც პირველი ვარიანტის შემთხვევაში საჭიროებას არ წარმოადგენს;

- მე-2 ვარიანტი გამოირჩევა ბიოლოგიურ გარემოზე შედარებით მაღალი რისკებით, რადგან ტერიტორია უშუალოდ ესაზღვრება კრწანისის ტყე პარკის ტერიტორიას და შედარებით მაღალია პარკის ტერიტორიაზე მობინადრე ცხოველთა სახეობების აქ მოხვედრის რისკი;

- როგორც ზემოთ აღინიშნა პირველი ვარიანტის ტერიტორიამდე არსებობს ასფალტირებული მისასვლელი გზა, ხოლო უშუალო სიახლოვეს გადის მოქმედი სარკინიგზო ჩიხი. მე-2 ვარიანტის  შემთხვევაში კი ტერიტორიამდე მისასვლელად არსებობს მხოლოდ ადგილობრივი გრუნტიანი გზა. პირველი ვარიანტისაგან განსხვავებით მეორე ვარიანტის შემთხვევაში საჭირო იქნება  წყალმომარაგების ელექტრომომარაგების და ბუნებრივ აირით მომარაგების სისტემების მოწყობა. ყოველივე აღნიშნული, მე-2 ალტერნატიული ვარიანტის შემთხვევაში დაკავშირებული იქნება გარემოზე ზემოქმედების შედარებით მაღალ რისკებთან;

ყოველივე ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე, გარემოზე ზემოქმედების შედარებით დაბალი რისკების გათვალისწინებით, სკოპინგის ფაზაზე უპირატესობა მიენიჭა პირველ ალტერნატიულ ვარიანტს. საწარმოს განთავსების ალტერნატიული ვარიანტების სიტუაციური სქემა მოცემულია სურათზე 2.1.1.

სურათზე 2.1.1. საწარმოს განთავსების ალტერნატიული ვარიანტების სიტუაციური სქემა

## ტექნოლოგიური ალტერნატივები

მეტალურგიულ წარმოებაში არსებობს სადნობი ღუმელების რამდენიმე ალტერნატიული ვარიანტი, კერძოდ:

ელექტრორკალური (ნახშირბადაღდგენითი და სილიკოთერმული) მეთოდი, გამოდნობა ხდება რკალურ მადანთერმულ ღუმელში ელექტროენერგიის საშუალებით გამოყოფილი სითბოს ხარჯზე;

ლითონთერმული მეთოდი. გამოდნობა ხდება კერიაში გარედან სითბოს მიწოდების ხარჯზე. პროცესისთვის საჭირო სითბო ეგზოთერმული რეაქციებით გამოიყოფა;

ელექტროლიტური მეთოდი. ელემენტების აღდგენა ხდება გოგირდმჟავას ხსნარში გადასული შესაბამისი ოქსიდებიდან;

	გამოდნობა პლაზმურ ღუმელებში.

ზემოთ ჩამოთვლილი მეთოდებიდან, შერჩეული იქნა ელექტრორკალური მეთოდი, რადგან აღნიშნულ მეთოდს გააჩნია რიგი უპირატესობები, კერძოდ:

ძირითად ტექნოლოგიურ პროცესში ენერგიის წყაროდ გამოიყენება ელექტროენერგია და საჭირო არ არის დამატებით ენერგიის სხვა წყაროების გამოყენება, რომელთა წვის შედეგად ადგილი ექნება  დამატებით ემისიებს;

ფეროშენადნობების გამოდნობა შესაძლებელია როგორც უწყვეტი ისე პერიოდული ციკლით, რაც ელექტროენერგიის დაზოგვის და პროცესების ეკონომიურად მართვის საშუალებას იძლევა;

შესაძლებელია თვითცხობადი ელექტროდების გამოყენება, რომელიც გაცილებით იაფია გრაფიტისა და ნახშირის ელექტროდებთან შედარებით.

ყოველივე ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე, უპირატესობა უნდა მიენიჭოს ელექტრორკალური ღუმელის გამოყენებას, როგორც გარემოზე ზემოქმედების შედარებით დაბალი რისკების, ასევე ეკონომიკური თვალსაზრისით.

## არაქმედების ალტერნატიული ვარიანტი

უმოქმედობის ალტერნატივა გულისხმობს, საქმიანობის განუხორციელებლობის შემთხვევაში გარემოს არსებული მდგომარეობის ბუნებრივად განვითარების შესაძლებლობას, რა დროსაც არ არის მოსალოდნელი პროექტის განხორციელებით მოსალოდნელი რიგი დადებითი თუ უარყოფითი ზემოქმედებები.

ნულოვანი ალტერნატივის შემთხვეაში არ არის მოსალოდნელი  ისეთი ზემოქმედებები, როგორ არის:

- ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებების ემისიები;

- ხმაურის გავრცელებით მოსალოდნელი ზემოქმედება;

- ზემოქმედება ადგილობრივ სოციალურ-ეკონომიკურ გარემოზე;

- ვიზუალურ-ლანდშაფტური ცვლილებით მოსალოდნელი ზემოქმედებები და სხვა.

წინასწარი კვლევის შედეგების მიხედვით, საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაცია გარემოზე ზემოქმედების მაღალ რისკებთან დაკავშირებული არ იქნება.

აღსანიშნავია, რომ ფეროშენადნობების გამოყენების ფართო სპექტრიდან გამომდინარე როგორც ადგილობრივ ასევე მსოფლიო ბაზარზე მაღალია ამ პროდუქციაზე მოთხოვნილება და ფასები. შესაბამისად დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელება დადებით იმოქმედებს ქვეყნის ეკონომიკაზე, კერძოდ: ადგილი ექნება როგორც ადგილობრივი ასევე ცენტრალური ბიუჯეტის შემოსავლების გარკვეულ ზრდას.

# დაგეგმილი საქმიანობის აღწერა

## საპროექტო ტერიტორიის ზოგადი აღწერა

შპს „ გეო ენერჯი“-ს ფეროშენადნობთა საწარმოს მოწყობა დაგეგმილია ქ. თბილისში რუსთავის გზატკეცილი N68ა-ში მდებარე ტერიტორიაზე, საერთო ფართობით 18 000 მ2 ფართობის ტერიტორიაზე (საკადასტრო კოდი: 01.18.13.033.132 და 01.18.13.033.133), რომელიც წარმოადგენს შპს „გეო ენერჯი“-ს საკუთრებას. საპროექტო მიწის ნაკვეთი მდებარეობს ქვემო ფონიჭალის დასახლების დასავლეთით  მდებარე სამრეწველო ზონის ფარგლებში.

ტერიტორიას დასავლეთი მხარეს უშუალოდ ესაზღვრება სარკინიგზო ჩიხი, თბილისი-ერევანის სარკინიგზო მაგისტრალი და შემდგ თავისუფალი ტერიტორიები. აღმოსავლეთის, ჩრდილოეთის და სამხრეთის მხარეს წარმოდგენილია სხვადასხვა პროფილის სამრეწველო საწარმოები. უახლოესი საცხოვრებელი ზონა მდებარეობს საპროექტო ტერიტორიიდან ჩრდილოეთის და აღმოსავლეთის მიმართულებებით დაახლოებით 196 და 230 მ-ის დაცილებით. საწარმოს ტერიტორიიდან უახლოესი ზედაპირული წყლის ობიექტია მდ. მტკვარი, საიდანაც დაცილების მანძილი შეადგენს 2100 მ-ს.

საპროექტო ტერიტორიის სიტუაციური სქემა მოცემულია სურათზე 3.1.2., ხოლო ტერიტორიის გეოგრაფიული კოორდინატები ცხრილში 3.1.1.

ცხრილი 3.1.1. საპროექტო ტერიტორიის გეოგრაფიული კოორდინატები

| წერტილის N | წერტილის გეოგრაფიული კოორდინატები |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 492264 | 4609606 |
| 2 | 492366 | 4609607 |
| 3 | 492331 | 4609506 |
| 4 | 492348 | 4609461 |
| 5 | 492304 | 4609356 |
| 6 | 492268 | 4609353 |

საპროექტო ტერიტორია ადრეულ წლებში გამოყენებული იყო სამრეწველო საწარმოს ექსპლუატაციისათვის და შესაბამისად აღნიშნება მაღალი ანთროპოგენური ზემოქმედების ნიშნები, კერძოდ: ტერიტორიაზე არსებობს 137.5 მ სიგრძის,  17. 8 მ სიგანის, 11 მ სიმაღლის და  შენობა ფართობით 4003 მ2, რომელიც პროექტის მიხედვით გამოყენებული იქნება ახალი საწარმოს ტექნოლოგიური  დანადგარების განთავსებისათვის. აღსანიშნავია, რომ შენობის კედლების და სახურავის ნაწილი მოხსნილია, მაგრამ ძირითადი მზიდი კონსტრუქციების ტექნიკური მდგომარეობა და დამაკმაყოფილებელია და შესაბამისი სარეაბილიტაციო და სარეკონსტრუქციო სამუშაოების ჩატარების შედეგად უზრუნველყოფილი იქნება საწარმოს ექსპლუატაციისათვის საჭირო პირობების შექმნა. იხილეთ სურათი 3.3.1.

ტერიტორიაზე და შენობაში აღინიშნება ინერტული ნარჩენები, რომლებიც დიდი ალბათობით წარმოქმნილი ყოფილი საწარმოს ინფრასტრუქტურის დემონტაჟის დროს. ვიზუალური დათვალიერების პროცესში სახიფათო ნარჩენების არსებობის კვალი არ ყოფილა დაფიქსირებული.

ტერიტორიაზე მცენარეული საფარი და ნიადაგის ნაყოფიერი ფენა პრაქტიკულად არ არსებობს, ხოლო მაღალი ანთროპოგენური დატვირთვიდან გამომდინარე, ცხოველთა საბინადრო ადგილების თვალსაზრისით ხელსაყრელი არ არის.

როგორც აღინიშნა საპროექტო ტერიტორიას დასავლეთის მხრიდან უშუალოდ ესაზღვრება მოქმედი სარკინიგზო ჩიხი, ხოლო დასავლეთის მხრიდან (რუსთავის გზატკეცილიდან) არსებობს ასფალტირებული საავტომობილო გზა. შესაბამისად საწარმოს მიზნებისათვის ახალი სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწყობა საჭირო არ იქნება.

საპროექტო ტერიტორიაზე არსებობს წყალმომარაგების და კანალიზაციის სისტემები, რომლებიც  საჭიროებს რეაბილიტაციას. მიმდებარე ტერიტორიებამდე მიყვანილია ელექტრომომარაგების და ბუნებრივი აირით მომარაგების ქსელები და შესაბამის უწყებებთან შეთანხმების შემდეგ საჭირო იქნება საწარმოს ტერიტორიამდე მიყვანა.

სურათი 3.1.1. საპროექტო ტერიტორიის არსებული მდგომარეობის ამსახველი ფოტომასალა

| ტერიტორიაზე არსებული შენობა |  |
| --- | --- |
| საპროექტო ტერიტორტიის ხედები |  |

სურათი 3.1.1. საპროექტო ტერიტორიის სიტუაციური სქემა

## პროექტის აღწერა

როგორც აღინიშნა ფეროშენადნობთა საწარმოს ტექნოლოგიური დანადგარ მოწყობილობის დამონტაჟება დაგეგმილია საპროექტო ტერიტორიაზე არსებული 2447.5 მ2 ფართობის მქონე შენობა, რომელსაც ჩაუტარდება რეაბილიტაცია რეკონსტრუქციის სამუშაოები. პროექტის მიხედვით მოხდება შენობის კედლების და ჭერის აღდგენა, ხოლო სადნობი ღუმელის განთავსების უბანზე მოხდება შენობის დონის აწევა 7 მეტრით. შესაბამისად შენობის ძირითადი ნაწილის სიმაღლე იქნება 11 მ, ხოლო სადნობი ღუმელის განთავსების უბანზე 18 მ.

გარდა აღნიშნულისა, შენობას დასავლეთის მხრიდან განთავსებული იქნება ნედლეულის მისაღები ბაქანი, სასწორი, მისასვლელი გზები, ავტოსადგომი დას სხვა.

საპროექტო საწარმოს გენერალური გეგმა მოცემულია ნახაზზე 3.2.1., ხოლო საწარმოო შენობის ჭრილი ნახაზზე 3.2.2.

საწარმოო შენობაში გათვალისწინებულია შემდეგი საწარმოო ინფრასტრუქტურის მიწყობა

- ნედლეულის საწყობი;

- სასწორი;

- კაზმის ბუნკერები;

- სკიპი კაზმის მიწოდებისათვის;

- 7 მგვტ სიმძლავრის ელექტრორკალური ღუმელი;

- წიდის მიმღები ორმო;

- სამსხვრევი 25 ტ/სთ;

- ტრანსფორმატორი;

- ტექნიკური დანიშნულების წყლის რეზერვუარი;

- მექანიკური საამქრო;

- აირგამწმენდი უბანი;

- ლაბორატორია;

- მუშათა საყოფაცხოვრებო სათავსები;

- სამედიცინო პუნქტი;

- მზა პროდუქციის საწყობი.

საწარმოო შენობის ჩრდილოეთით მდებარე თავისუფალი ტერიტორია გამოყენებული იქნება ნედლეულის და წიდის დროებით დასაწყობებისათვის.

ტექნიკური და სასმელ-სამეურნეო დანიშნულების წყლით მომარაგება მოხდება ქ. თბილისის წყალმომარაგების ქსელიდან, ხოლო ჩამდინარე წყლების ჩაშვება მოხედება ქალაქის საკანალიზაციო ქსელში შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“-ს მიერ გაცემული ტექნიკური პირობების შესაბამისად.

ნახაზი 3.1.1. საპროექტო საწარმოს გენერალური გეგმა

ნახაზი 3.1.2. საპროექტო საწარმოს შენობის ჭრილი სადნობი ღუმელის განთავსების უბანზე

### ტექნოლოგიური პროცესის აღწერა

ფეროშენადნობების წარმოების პროცესი იწყება ნედლეულის - საკაზმე მასალების საწყობში მანგანუმის მადანის კონცენტრატის და საკაზმე კომპონენტების შემოტანით. პროექტის მიხედვით ნედლეულის  საწყობი განთავსებული იქნება საწარმოო შენობაში ჩრდილოეთის მხარეს.

ნედლეული საწყისი ბუნკერიდან კონვეიერით მიეწოდება მთავარ ბუნკერებში, შემდგომ ასაწონ ბუნკერებში შერეული და აწონილი იყრება მთავარ კონვეიერზე, რომელსაც ააქვს ეს მადნები ღუმლის თავზე განლაგებულ ბუნკერების ასავსებად. ბუნკერები ღუმელთან არის დაკავშირებული მილებით რომლების საშუალებითაც მიეწოდება კაზმი ღუმელს.

ღუმლის ელექტროდები განლაგებულია სამკუთხედის წვეროებზე. ელექტროდში მისი მიწოდება წარმოებს ამ ნიშნულზე არსებული ამტანი და გამანაწილებელი ტელფერების მეშვეობით. ელექტროდების ხარჯვის შესაბამისად ხდება მათი დაგრძელება ახალი გარცმის სექციების დადუღებით.

გარცმაში ელექტროდების მასის ჩატვირთვა, ელექტროდებში მასის დონის კონტროლი წარმოებს სათანადო სამსახურის კონტროლის ქვეშ.

ღუმლიდან მზა პროდუქციის (ლითონი + წიდა) გამოშვება წარმოებს პერიოდულად ყოველ 2 საათში ერთხელ ან ელ. ენერგიის ხარჯის შესაბამისად ყოველ 12.000 კვტ-ს შემდეგ. ღუმლიდან ნადნობის გამოშვებას თან ახლავს აირების და მტვერის მომატებული რაოდენობა, რომლის ევაკუაცია წარმოებს ქურის მოედანზე დამონტაჟებულ ამკრებში ზონტების მეშვეობით, რომლებიც მიერთებულია გამწოვი ვენტილატორების სისტემაზე.

გამოშვებული ლითონის ჩამოსხმა წარმოებს ელექტრო ამწეების მეშვეობით შესაბამის ციცხვებში. ლითონის გაციების შემდეგ წარმოებს მისი აწონვა და გადატვირთვა მზა პროდუქციის საწყობში.

თანმდევი წინდა სათანადოდ აღჭურვილი არხებით (ღარებით) გაედინება ამისათვის მოწყობილ ორმოში, საიდანაც ხდება მისი ევაკუაცია ექსკავატორის და თვითმცლელი მანქანების მეშვეობით წიდა საყარზე, რომელიც მდებარეობს საწარმოს ტერიტორიაზე.

ღუმელი აღჭურვილია ტექნოლოგიური პროცესების მიმდინარეობისას წარმოქმნილი აირების და მტვერის ევაკუაციისათვის აუცილებელი გამწოვი ვენტილაციით, რომელიც უზრუნველყოფს მომუშავეთა ნორმალურ პირობებს, სპეციალური ფილტრები კი იცავს გარემოს დაბინძურებისაგან.

ღუმლიდან გამოსული აირების ტემპერატურა დაახლოებით 1000-3500 C-მდე მერყეობს, რომელიც ღუმელიდან გამოსვლის შემდეგ მოხვდება ჯერ ციკლონში, სადაც მოხდება დიდი ზომის ნაწილაკების დალექვა და შემდეგ მშრალი გამწმენდის  სახელოვან ფილტრებში, საიდანაც გაწმენდილი მძლავრი ვენტილატორით 22 მ სიმაღლის და 1,5 მ დიამეტრის საკვამლე მილიდან ატმოსფეროში გაიტყორცნება.

კაზმის შემადგენლობა 1 ტ სილიკომანგანუმის მისაღებად შემდეგია:

- მანგანუმის მადნის კონცენტრატი;

- კოქსი;

- კირქვა;

- კვარციტი;

- რკინის ბურბუშელა;

- ელექტროდი.

გამოსავლიანობა: 10 % ორთქლდება; მიიღება 25-30 % სილიკომანგანუმი და 60 % წიდაა, რომელშიც მანგანუმის შემცველობა 12 %-ია.

პროექტით გათვლილი ფეროსილიკომანგანუმის წარმოებისათვის საჭირო ნედლეულის სახეობები და მიახლოებითი რაოდენობები  მოცემულია ცხრილში 3.2.1.1.

ცხრილი 3.2.1.1.

| ნედლეულის სახეობა და ხარჯი პროდუქციის მიხედვით | კუთრი ხარჯი, (ტ/ტ) | წლიური მოთხოვნილება, (ტ/წელ) | შენიშვნა: წლიური ჯამური პროგრამა, ტ/წელ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ფეროსილიკომანგანუმი |  |  |  |
| მანგანუმის კონცენტრატი | 2,3 | 19 320 | 8 400 |
| კვარციტი | 0,05 | 420 |  |
| კოქსი | 0,45 | 3780 |  |
| რკინის ბურბუშელა | 0,05 | 420 |  |
| კირქვა | 0,12 | 1008 |  |
| ელექტროდის მასა | 0,03 | 252 |  |

ფეროშენადნობების დნობისათვის გამოყენებული იქნება სპეციალური კონსტრუქციის 7 მგვტ სიმძლავრის ელექტრო ღუმელში. რომლებიც წარმოადგენს 20 მმ ფურცლოვანი რკინისაგან შეკრულ მრგვალ ქვაბისებურ კონსტრუქციას, 60 % მაღალალუმინიანი ცეცხლგამძლე აგურის (შამოტის) და სპეციალურ პასტის ამონაგებით. მაღალტემპერატურულ რეჟიმში ფეროშენადნობთა მიღება ხორციელდება კონვექციის გზით. ღუმელში განლაგებულია სადნობ მასში ნაწილობრივ ჩაფლული ელექტროდები, რომლებიც განლაგებულია სამკუთხედის წვეროებზე. მათი ბალანსირება დნობის პროცესში, კერძოდ გადაადგილება დნობისას ხორციელდება ჰიდრავლიკური სისტემით და გადაადგილების რეგულირებით მიიღწევა სასურველი ელექტრული პირობები.

ღუმელებში ჩასატვირთი ნედლეულის მასალების ნატეხების ზომები 5 – 80 მმ-ის ფარგლებშია და სეპარირებულია წვრილი ფრაქციებისაგან. მანგანუმის კონცენტრატი, კვარციტის კონცენტრატი და კაზმის სხვა კომპონენტები იყრება შესაბამის მადოზირებელ ბუნკერებში, საიდანაც ისინი სკიპის საშუალებით მიეწოდება ღუმელებს.

ღუმელს ემსახურება ტრანსფორმატორი, რომელიც აღჭურვილია საფეხურების გადამრთველით, გაზისა და წნევის რელეთი, ზეთის ტუმბოთი, მარშალინგ ბოქსით, კიპის (საკონტროლო-გამზომი) ხელსაწყოებით; უზრუნველყოფილია მაღალი და დაბალი ძაბვის, შესაბამისი ამპერაჟის დენით. ღუმელის ტრანსფორმატორი დაცულია კომპლექსური გამანაწილებელი უჯრედის მეშვეობით.

ღუმელში დნობისას წარმოქმნილი მტვრის დასაჭერად გათვალისწინებულია ასპირაციული სისტემის მოწყობა. საწარმოში წარმოქმნილი აირმტვერნარევის მოცულობა იქნება 130 000 მ3/სთ-ს. ღუმელის ასპირაციულ სისტემაში ჩართული იქნება, ასევე მზა პროდუქციის სამსხვრევი დანადგარის ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი აირმტვერნარევი მოცულობით 5000 მ3/სთ. შესაბამისად ასპირაციული სისტემით გაწოვილი აირმტვერნარევის საერთო მოცულობა იქნება 135 000 მ3/სთ.

აირების გაწმენდისათვის გათვალისწინებულია ორსაფეხურიანი სისტემის მოწყობა რომლის შემადგენლობაში იქნება ციკლონი და სახელოებიანი ფილტრები.

პროექტის მიხედვით გაწმენდის ეფექტურობა უნდა შეადგენდეს 99%-ს. აირგამწმენდ სისტემაში შესვლამდე მტვრის კონცენტრაცია იქნება 30 გ/მ3, ხოლო ფილტრის გამოსავალზე  არაუმეტეს 20 მგ/მ3. სახელოებიან ფილტრებში გაწმენდის შემდეგ  გაფრქვევა მოიხდება საკვამლე მილით, რომლის დიამეტრი იქნება 1,5 მ, ხოლო სიმაღლე 22 მ.

გამწოვი სისტემის საშუალებით, ღუმელებიდან გამომავალი აირმტვერნარევი თავდაპირველად ხვდებიან ციკლონში, სადაც ხდება დიდი ზომის მტვრის ნაწილაკების დალექვა, და შემდგომ სახელოებიან ფილტრებში. სახელოებიანი ფილტრის პარამეტრებია:

- ფილტრების სახელოების რაოდენობა 840 ცალი;

- აირის წნევითი დატვირთვა, მ3/მ2 წუთში 0,8-მდე;

- ფილტრის ჰიდრავლიკური წინააღმდეგობა, არაუმეტეს 2.0 კპასკ;

- გასაწმენდი აირის ტემპერატურა, 120 0C-მდე;

- მტვრის კონცენტრაცია გაწმენდის შემდეგ -  არაუმეტეს 20 მგ/მ3;

- შეკუმშული ჰაერის ხარჯი 12,5 მ3/წმ;

- შეკუმშული ჰაერის წნევა 6-7 კგ/სმ2;

- ფილტრის შიგა დიამეტრი 160 მმ, სიგრძე 3880 მმ;

როგორც აღინიშნა ფილტრის გამოსავალზე აირმტვერნარევში მტვრის შემცველობა არ იქნება 20 მგ/მ3-ზე მეტი.

ზემოთ აღნიშნულ ასპირაციულ სისტემაში, ასევე მოხდება სილიკომანგანუმის ჩამოსხმისას წარმოქმნილი აირმტვერნარევი და მიღებული პროდუქციის გაციების შემდეგ მისი სამსხვრეველაში დამსხვრევისას წარმოქმნილი აირმტვერნარევი. აღნიშნული უბნებზე გათვალისწინებულია ამწოვი ზონტების მოწყობა.

მზა პროდუქციის რეალიზაციისათვის მომზადებისათვის, საწარმოო შენობაში დაგეგმილია 25 ტ/სთ წარმადობის სამსხვრევი დანადგარი მოწყობა, რის შემდეგაც მოხდება პროდუქციის დაფასოება ბიგ-ბეგებში და განთავსდება მზა პროდუქციის სასაწყობო საამქროში.

მზა პროდუქციის სამსხვრევი დანადგარის ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი აირმტვერნარევის შეკრების მიზნით დაგეგმილია ამწოვი სისტემის მოწყობა, რომელიც მიერთებული იქნება სადნობი ღუმელის მტვერდამჭერ ფილტრზე.

#### ღუმელისა და ტრანსფორმატორის ბრუნვითი წყალმომარაგების სისტემა

პროექტის მიხედვით, საწარმოში  ღუმელის და ტრანსფორმატორის გაგრილებისთვის  გათვალისწინებულია ბრუნვითი წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა. შესაბამისად მნიშვნელოვანად შემცირდება ამ მიზნით გამოყენებული წყლის რაოდენობა და წყლის გარემოს დაბინძურების რისკი.

წყალი, რომლის მეშვეობითაც ხდება ღუმლის და მისი დანადგარების გაგრილება აუცილებლად გადის დამუშავებას ქიმიური კომპლეკსონების მეშვეობით. ასეთი ხსნარებით დამუშავებული წყალი ნადუღს არ გაიკეთებს მილებში და არ გაჭედავს წყლის ონკანებს და ღარებს. წყლის გამაციებლის სიმძლავრე შეადგენს 180 მ3/სთ-ს, ხოლო წყლის დანაკარგი 20 მ3/სთ-ს. წყლის დანაკარგის შევსება მოხდება წყალსადენის წყლით. სულ საწარმოს ექსპლუატაციის პროცესში გამაციებელი სიტემის ფუნქციონირებისათვის საჭირო წყლის რაოდენობა იქნება: 20 x 365+180 = 7 480  მ3/წელ.

საწარმო აღჭურვილი ელექტრონული პანელებით, რომლებიც იმართება ოპერატორების მიერ. პანელებით ხდება საკაზმე მასალების აწონვა-ჩატვირთვა და ღუმელის მართვა. ღუმელზე ასევე არის გათვალისწინებული ლოჯისტიკური მართვის კონტროლერი, რომელსაც შეუძლია მართოს ღუმელი ავტომატურ რეჟიმში.

#### ელექტრომომარაგება და ბუნებრივი აირით მომარაგება

საწარმოს ელეტროენერგიით და ბუნებრივ აირით მომარაგება მოხდება ადგილობრივი ქსელებიდან, შესაბამისი სამსახურების მიერ გაცემული ტექნიკური პირობების მიხედვით. საწარმოო შენობაში გათვალისწინებულია საღუმელე ტრანსფორმატორის მოწყობა, რომელიც აღჭურვილი იქნება შესაბამისი ოპერატიული და დაცვის აპარატურით, რათა უზრუნველყოფილ იქნას ელექტრორკალური ღუმელისთვის საჭირო სიმძლავრის უწყვეტი ელექტრომომარაგება.

#### წყალმომარაგება და ჩამდინარე წყლების არინება

შპს ,,გეო ენერჯი“ -ის მიერ ფეროშენადნობთა წარმოების პროცესში წყლის გამოყენება მოხდება საწარმოო მიზნებისთვის - ღუმელებისა და ტრანსფორმატორების გაცივებისთვის და სასმელ-სამეურნეო მიზნით. უშუალოდ ტექნოლოგიურ ციკლში წყლის გამოყენება საჭირო არ არის.

როგორც ტექნიკური ასევე სასმელ-სამეურნეო დანიშნულებით გამოყენებული იქნება ქ. თბილისის წყალსადენის წყალი.

როგორც 2.2.1.1. პარაგრაფშია მოცემული, გამაგრილებელი წყლის ბრუნვითი წყალმომარაგების სისტემის მოცულობა შეადგენს 180 მ3-ს, ხოლო წყლის დანაკარგი 20 მ3/სთ-ს. წელიწადში 365 დღის განმავლობაში საჭირო წყლის რაოდენობა შეადგენს 7 480  მ3/წელს.

გარდა აღნიშნულისა, საწარმოში წყლის გამოყენება საჭირო იქნება ხანძარსაწინააღმდეგო მიზნებისათვის, ნარგავების მოსარწყავად და მშრალ ამინდებში ამტვერების საწინააღმდეგო ღონისძიებებისათვის. სულ ამ დანიშნულებით საჭირო წყლის მაქსიმალური რაოდენობა იქნება დაახლოებით 900-1000 მ3/წელ.

აღნიშნულის გათვალისწინებით, სულ საწარმოსათვის საჭირო ტექნიკური წყლის რაოდენობა იქნება  8 480 მ3/წელ.  სახანძრო დანიშნულების და ტერიტორიის მოსარწყავად საჭირო წყლის აღება მოხდება ტერიტორიაზე დაგეგმილი ნედლი წყლის სამარაგო რეზერვუარიდან.

სასმელ-სამეურნეო დანიშნულებით წყალი გამოიყენება საოფისე შენობაში და სანიტარულ კვანძებში მომსახურე პერსონალის მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად. სულ საწარმოს ტერიტორიაზე დასაქმებული პერსონალის მაქსიმალური რაოდენობა შეადგენს 30  ადამიანს, ხოლო წელიწადში სამუშაო დღეების მაქსიმალური რაოდენობა 365 დღეს. თუ გავითვალისწინებთ, რომ ერთ მომუშავეზე საჭირო წყლის რაოდენობა შეადგენს 45 ლ/დღღ-ს, სასმელ-სამეურნეო დანიშნულებით გამოყენებული წყლის მაქსიმალური რაოდენობა იქება:

30 x 45 = 1.35 მ3/დღღ x 365 = 492.75 მ3/წელ

შესაბამისად, წლის განმავლობაში კომპანიის მიერ მოხმარებული წყლის ჯამური ოდენობა (როგორც ტექნიკური, ისე სასმელ-სამეურნეო დანიშნულებით) შეადგენს:

8 480 + 492.75  = 8 972.75 მ3/წელ - ს.

სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლები ჩაშვებული იქნება ქ. თბილისის საკანალიზაციო კოლექტორში შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“-ს მიერ გაცემული ტექნიკური პირობების შესაბამისად.

პროექტის მიხედვით, საწარმოს ტერიტორიაზე სანიაღვრე წყლების დაბინძურების წყაროები წარმოდგენილი არ იქნება, კერძოდ: ტერიტორიაზე საწვავის სამარაგო რეზერვუარები არ იქნება განთავსებული ხოლო ზეთების და სხვა საპოხი მასალები და მათი ნარჩენებისათვის საწარმოო შენობაში გამოყოფილი იქნება შესაბამისი სათავსები. გარდა აღნიშნულისა, ნედლეულის და წიდის სანაყაროების მოედნების პერიმეტრზე მოწყობილი იქნება წყალამრიდი არხები, რაც მინიმუმამდე შეამცირებს ატმოსფერული წყლებით ნაყარი მასალების გამორეცხვის რისკებს. აღნიშნულის გათვალისწინებით სანიაღვრე წყლების დაბინძურების რისკი არის მინიმალური.

## საწარმოს ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი ნარჩენები

საწარმოს ექსპლუატაციის პროცესში ადგილი ექნება სხვადასხვა რაოდენობის, როგორც სახიფათო, ასევე არასახიფათო ნარჩენების წარმოქმნა.

საწარმოს ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი ნარჩენებიდან რაოდენობრივი თვალსაზრისით აღსანიშნავია: წიდა (10.08.09) დაახლოებით 15 120 ტონა წელიწადში და მტვერდამჭერი ფილტრებიდან მიღებული მტვერი (10.08.16) 2520 ტონა წელიწადში. საწარმოს ექსპლუატაციის დაწყების შემდეგ მოხდება წიდის და მტვრის ნიმუშების ლაბორატორიული გამოკვლევები და საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან შეთანხმებით, საბოლოოდ განისაზღვრება აღნიშნული ნარჩენების სახიფათო თუ არასახიფათო ნარჩენებზე მიკუთვნების საკითხი.

ექსპლუატაციის პროცესი წარმოქმნილი წიდის განთავსება გათვალისწინებული საწარმოს ტერიტორიაზე ამისათვის სპეციალურად გამოყოფილ ტერიტორიაზე, ხოლო მტვერი განთავსდება ბიგ-ბეგებში და დასაწყობდება საწარმოს ტერიტორიაზე (საჭიროების შემთხვევაში წიდის სანაყაროს ფართობის გაზრდა დაგეგმილია საწარმოს აღმოსავლეთ ნაწილში არსებულ თავისუფალი ტერიტორიაზე).

ექსპლუატაციის პროცესში მოსალოდნელი სახიფათო ნარჩენებიდან აღსანიშნავია:

- ინდუსტრიული და სატრანსპორტო ზეთების ნარჩენები;

- ზეთებით დაბინძურებული ქსოვილების ნარჩენები;

- შედუღების ელექტროდების ნარჩენები;

- ნარევი შესაფუთი მასალა;

- აბსორბენტები, ფილტრის მასალები.

საწარმოს ტერიტორიაზე ნარჩენების შეგროვება მოხდება სეგრეგირებული შეგროვების მეთოდით, რისთვისაც განთავსებული იქნება შესაბამისი მარკირების მქონე კონტეინერები. სახიფათო ნარჩენების დროებითი დასაწყობებისათვის გამოყოფილი იქნება საჭირო ფართობის და აღჭურვილობის მქონე სასაწყობო სათავსი.

საყოფაცხოვრებო ნარჩენების ტერიტორიიდან გატანა მოხდება ადგილობრივ მუნიციპალურ სამსახურთან გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე.

საწარმოს მოწყობის და ექსპლუატაციის ფაზებზე მოსალოდნელი ნარჩენების მართვის გეგმა შეთანხმებული იქნება საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან.

## ქარხნის სამუშაო რეჟიმი და პერსონალი

მიმდინარე საქმიანობის პროცესში დასაქმებული იქნება 30-მდე კაცი (სამუშაო საათების რაოდენობა წელიწადში 8760 საათი, სამუშაო საათების რაოდენობა დღე-ღამეში 24 საათი, წელიწადში 365 დღე) რომელთა უმრავლესობა იქნება ადგილობრივი მცხოვრებლები. შესაბამისად, პროექტის განხორციელება დადებითად აისახება ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმების თვალსაზრისით.

# ინფორმაცია საქმიანობის განსახორციელებელი ადგილის შესახებ - გარემოს ფონური მდგომარეობა და ზემოქმედების რისკები

საქმიანობის სპეციფიკურობიდან გამომდინარე წინამდებარე დოკუმენტში განხილულია შემდეგი სახის ზემოქმედებები/რისკები:

- ზემოქმედება ატმოსფერული ჰაერის ხარისხზე;

- ზემოქმედება აკუსტიკურ ფონზე;

- ზემოქმედება წყლის გარემოზე;

- ზემოქმედება ბიოლოგიურ გარემოზე,

- ნარჩენების წარმოქმნით მოსალოდნელი ზემოქმედება;

- შესაძლო ვიზუალურ-ლანდშაფტური ცვლილება;

- ზემოქმედება ადამიანის ჯანმრთელობაზე;

- კუმულაციური ზემოქმედება.

გამომდინარე იქედან, რომ საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებს პროექტის განხორციელება დაკავშირებული არ იქნება ახალი ტერიტორიის ათვისებასთან და არ საჭიროებს დამატებით დიდი მოცულობის სამუშაოების შესრულებას, წინამდებარე სკოპინგის ანგარიშში არ არის განხილული გარემოს სხვადასხვა კომპონენტებზე ზემოქმედების შეფასება. განხილვიდან ამოღებული ზემოქმედებები და  საფუძვლები იხილეთ ცხრილში 3.1.

ცხრილი 3.1.

| ზემოქმედების სახე | განხილვიდან ამოღების საფუძველი |
| --- | --- |
| მიწის საკუთრება და გამოყენება | საწარმოს მოსაწყობად შერჩეული 4003 მ2 ფართობის მქონე ტერიტორია წარმოადგენს შპს „გეო ენერჯი“-ს საკუთრებას (საჯარო რეესტრის ამონაწერი თან ერთვის სკოპინგის ანგარიშს). ტერიტორია მდებარეობს ქ. თბილისში, ქვემო ფონიჭალის დასახლების მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებულ სამრეწველო ზონაში. საკუთრივ საპროექტო ტერიტორია ადრეულ წლებში გამოყენებული იყო საწარმოო ობიექტის ექსპლუატაციისათვის და შესაბამისად ხასიათდება მაღალი ანთროპოგენური დატვირთვით. ახალი საწარმოს ინფრასტრუქტურის განთავსება მოხდება არსებულ საწარმოო დანიშნულების შენობაში, რომელსაც ჩაუტარდება სარეაბილიტაციო და სარეკონსტრუქციო სამუშაოები. ყოველივე აღნიშნულიდან გამომდინარე მიწის საკუთრებასა და გამოყენების პირობებზე ზემოქმედებას ადგილი არ ექნება. |
| დაცული ტერიტორიები | საპროექტო ტერიტორი მდებარეობს ქ. თბილისის ფარგლებში, სამრეწველო ზონის ტერიტორიაზე და დიდი მანძილითაა დაცილებული დაცული ტერიტორიების საზღვრებიდან. შესაბამისად დაცული ტერიტორიების ბიოლოგიურ გარემოზე ზემოქმედების რისკი პრაქტიკულად არ არსებობს. |
| ტრანსსასაზღვრო ზემოქმედება | დაგეგმილი საქმიანობის სპეციფიკის და განხორციელების ადგილის მდებარეობის გათვალისწინებით ტრანსსასაზღვრო ზემოქმედების რისკი არ არის მოსალოდნელი; |
| ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე ზემოქმედება | როგორც აღინიშნა, საპროექტო ტერიტორია ადრე გამოყენებული სამრეწველო საწარმოს ექსპლუატაციისათვის და შესაბამისად ადგილი აქვს მაღალ ანთროპოგენურ დატვირთვას. პროექტის მიხედვით, ახალი საწარმოს ტექნოლოგიური დანადგარების განთავსება დაგეგმილია არსებულ საწარმოო დანიშნულების შენობაში, რომელსაც ჩაუტარდება რეაბილიტაცია. შესაბამისად, ტერიტორიაზე დიდი მოცულობის მიწის სამუშაოების შესრულება საჭიროებას არ არსებობს და არქეოლოგიური ძეგლების გვიანი აღმოჩენის რისკი მინიმალურია. |
| ზემოქმედება ბიოლოგიურ გარემოზე | საპროექტო ტერიტორია მდებარეობს სამრეწველო ზონაში, ხოლო საკუთრივ ახალი საწარმოსათვის შერჩეული მიწის ნაკვეთი გამოირჩევა მაღალი ანთროპოგენური დატვირთვით. ტერიტორიაზე არ არსებობს მცენარეული საფარი და ნიადაგის ნაყოფიერი ფენა, ხოლო მაღალი ანთროპოგენური დატვირთვიდან გამომდინარე ცხოველთა ველური ბუნების სახეობების აქ მოხვედრის რისკი მინიმალურია. აღნიშნულის გათვალისწინებით, დაგეგმილია საქმიანობის განხორციელების პროცესში, ბიოლოგიურ გარემოზე ზემოქმედების რისკი მინიმალურია. |
| ზემოქმედება ზედაპირულ წყლებზე | საპროექტო საწარმოს ტექნიკური და სასმელ-სამეურნეო წყლით მომარაგება დაგეგმილია ქ. თბილისის წყალსადენს წყლით, ხოლო სამეურნეო-ფეკალური ჩამდინარე წყლების ჩაშვება მოხდება ქალაქის საკანალიზაციო კოლექტორში. აღსანიშნავია, რომ ფეროშენადნობთა წარმოების პროცესში წყლის გამოყენება ხდება მხოლოდ სადნობი ღუმელისა და ტრანსფორმატორის გაგრილებისთვის, რისთვისაც გათვალისწინებულია ბრუნვითი წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა. გამომდინარე აღნიშნულიდან საწარმოს ექსპლუატაციის პროცესში საწარმოო ჩამდინარე წყლების წარმოქნას ადგილი არ ექნება. პროექტის მიხედვით, საწარმოს ტერიტორიაზე სანიაღვრე წყლების დაბინძურების წყაროები წარმოდგენილი არ იქნება, კერძოდ: ტერიტორიაზე საწვავის სამარაგო რეზერვუარები არ იქნება განთავსებული ხოლო ზეთების და სხვა საპოხი მასალები და მათი ნარჩენებისათვის საწარმოო შენობაში გამოყოფილი იქნება შესაბამისი სათავსები. გარდა აღნიშნულისა, ნედლეულის და წიდის სანაყაროების მოედნების პერიმეტრზე მოწყობილი იქნება წყალამრიდი არხები, რაც მინიმუმამდე შეამცირებს ატმოსფერული წყლებით ნაყარი მასალების გამორეცხვის რისკებს. აღნიშნულის გათვალისწინებით სანიაღვრე წყლების დაბინძურების რისკი არის მინიმალური. ყოველივე აღნიშნულიდან გამომდინარე, საწარმოს ექსპლუატაციის პროცესში ზედაპირულ წყლებზე ზემოქმედების რისკი პრაქტიკულად არ არსებობს. |
| ზემოქმედება მიწისქვეშა წყლებზე | საწარმოს ტერიტორიის ძირითადი ნაწილი, რომელიც გამოყენებული იქნება ტექნოლოგიური პროცესების წარმოებისათვის (საწარმოს შიდა გზები, ნედლეულის და წიდის სანაყაროების ტერიტორიები და სხვა) დაფარული იქნება მყარი საფარით (ასფალტი, ბეტონი). ამასთანავე თუ გავითვალისწინებთ, რომ საპროექტო ტერიტორია მიწისქვეშა წყლების დგომის მაღალი ნიშნულებით არ გამოირჩევა, მიწისქვეშა წყლებს ხარისხზე ნეგატიური ზემოქმედების რისკი მინიმალურია. |

## ზემოქმედება ატმოსფერული ჰაერის ხარისხზე

როგორც აღინიშნა, შპს „გეო ენერჯი“-ს ფეროშენადნობთა საწარმოს მოწყობა დაგეგმილია სამრეწველო ზონის ტერიტორიაზე, სადაც ფუნქციონირებს სხვადასხვა პროფილის სამრეწველო საწარმოები, რომელთაგან ატმოსფერული ემისიების თვალსაზრისით აღსანიშნავია შპს „სანი“-ს რკინა-ბეტონის კონსტრუქციების საწარმო და შპს „4მ+“-ის და სს საგზაო კომპანია „თბილისი“-ს ასფალტბეტონის საწარმოები. გარდა აღნიშნულისა, გზშ-ს ფაზაზე შესწავლილი იქნება ზემოთ აღნიშნული და მიმდებარე არეალში არსებული სხვა საწარმოების (შპს „კლინტექ“-ს, შპს „ევრაზ სტილი“-ს, შპს „ჯორჯიან პრინტ“-ის, შპს „ლედა“-ს, შპს „დათო“-ს და შპს „ნუტრიმაქსი“-ს) ექსპლუატაციის პროცესში მოსალოდნელი ემისიები, რაც გათვალისწინებული იქნება ატმოსფერული ჰაერის ხარისხზე კუმულაციური ზემოქმედების რისკების შეფასების პროცესში.

საწარმოდან გაფრქვეული, ატმოსფერული ჰაერის ძირითადი დამაბინძურებელი ნივთიერებები იქნება: მანგანუმისა და სილიციუმის დიოქსიდები, ალუმინის, ქრომის, კალციუმისა და მაგნიუმის ოქსიდები, არაორგანული მტვერი, აზოტის ოქსიდები, ნახშირბადის ოქსიდი.

აღნიშნული ნივთიერებებიდან განსაკუთრებით მნიშნელოვანია, მანგანუმის და მისი ნაერთების (მანგანუმის ოქსიდზე გადაანგარიშებით) ემისიების შეფასება, რადგან მანგანუმის ოქსიდის ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია სხვა ნივთიერებებთან შედარებით ძალზე დაბალია (0.01 მგ/მ3). მანგანუმის ოქსიდის გაბნევის გაანგარიშების შედეგების გრაფიკული ასახვა მოცემულია ნახაზზე 4.1.1., ხოლო გაანგარიშების პროგრამული ამონაბეჭდი დანართში N1.

ჩატარებული წინასწარი გაანგარიშების შედეგების მიხედვით, საწარმოს ექსპლუატაციის პროცესში მანგანუმის ოქსიდის მიწისპირა კონცენტრაციები ზდკ-ს წილებში უახლოესი საცხოვრებელი ზონის და 500 მ-ანი საცხოვრებელი ზონის საზღვრებზე არ გადააჭარბებს ნორმირებულ მნიშვნელობას, კერძოდ: უახლოესი საცხოვრებელი ზონის საზღვრზე იქნება 0.38, ხოლო 500 მ-იანი ზონის საზღვარზე 0.4.

როგორც წინამდებარე ანგარიშშია მოცემული, საწარმოს მოწყობის ეტაპზე მნიშნელოვანი მოცულობის სამშენებლო სამუშაოების შესრულება საჭიროებას არ წარმოადგენს, რადგან ტექნოლოგიური დანადგარების განთავსება მოხდება არსებულ 4000 მ2 ფართობის მქონე შენობაში, რომელსაც პროექტის მიხედვით ჩაუტარდება რეაბილიტაცია. შესაბამისად საწარმოს მოწყობის ფაზაზე ატმოსფერულ ჰაერზე ზემოქმედების რიკი არ იქნება მაღალი. გზშ-ს ფაზაზე ჩატარდება მოსალოდნელი ემისიების გაანგარიშება და გავრცელების მოდელირება როგორც საწარმოს მოწყობის ფაზისათვის, ასევე ექსპლუატაციის ფაზისათვის.

ნახაზი 4.1.1. მანგანუმის ოქსიდის გაბნევის გაანგარიშების გრაფიკული ასახვა

## ხმაურის გავრცელება

საწარმოს საქმიანობის პროცესში ხმაურის გავრცელების წყაროს წარმოდგენს ტექნოლოგიური დანადგარების, ელექტრო ძრავების და ტერიტორიაზე  ტექნიკის გადაადგილება.

ხმაურის გავრცელების გაანგარიშებები ხორციელდება შემდეგი თანმიმდევრობით:

  - განისაზღვრება ხმაურის წყაროები და მათი მახასიათებლები;

  - განისაზღვრება ხმაურის გავრცელების მიმართულება ხმაურის წყაროებიდან საანგარიშო წერტილებამდე. შესრულდება გარემოს ელემენტების აკუსტიკური გაანგარიშებები, რომლებიც გავლენას ახდენს ხმაურის გავრცელებაზე (ბუნებრივი ეკრანები, მწვანე ნარგაობა და ა.შ.);

  - განისაზღვრება ხმაურის მოსალოდნელი დონე საანგარიშო წერტილებში და ხდება მისი შედარება ხმაურის დასაშვებ დონესთან;

  - საჭიროების შემთხვევაში, განისაზღვრება ხმაურის დონის საჭირო შემცირების ღონისძიებები.

საწარმოში დამონტაჟებული დანადგარებიდან ხმაურის გავრცელების წყაროებს წარმოადგენს: მზა პროდუქცის სამსხვრევი დანადგარი, ელეტროძრავები, კომპრესორები, ამწე მექანიზნების მუშაობა და სხვა. პროდუქცის სამსხვრევი დანადგარის ხმაურის გარცელების დონე იქნება 90 დბა, ხოლო სხვა წყაროების ჯამური დონე 82 დბა.

გაანგარიშებისას დაშვებულია ყველაზე პესიმისტური სცენარი, როცა ხმაურის ყველა წყარო იმუშავებს ერთდროულად.

საანგარიშო წერტილში ბგერითი წნევის ოქტავური დონეები, გაიანგარიშება ფორმულით:

(1)

სადაც,

Lр – ხმაურის წყაროს სიმძლავრის ოქტავური დონე;

Ф –  ხმაურის წყაროს მიმართულების ფაქტორი, უგანზომილებო, განისაზღვრება ცდის საშუალებით და იცვლება 1-დან 8-მდე ბგერის გამოსხივების სივრცით კუთხესთან დამოკიდებულებით);

r –  მანძილი ხმაურის წყაროდან საანგარიშო წერტილამდე;

W – ბგერის გამოსხივების სივრცითი კუთხე, რომელიც მიიღება: W = 4p-სივრცეში განთავსებისას; W = 2p- ტერიტორიის ზედაპირზე განთავსებისას; W = p -  ორ წიბოიან კუთხეში; W = p/2 – სამ წიბოიან კუთხეში;

bа – ატმოსფეროში ბგერის მილევადობა (დბ/კმ) ცხრილური მახასიათებელი.

| ოქტავური ზოლების საშუალო გეომეტრიული სიხშირეები, Hჰც. | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а დბ/კმ | 0 | 0.3 | 1.1 | 2.8 | 5.2 | 9.6 | 25 | 83 |

ხმაურის წარმოქმნის უბანზე ხმაურის წყაროების დონეების შეჯამება ხდება ფორმულით:

(2)

სადაც: Lрi –არის i-ური ხმაურის წყაროს სიმძლავრე.

გათვლების შესასრულებლად გაკეთებულია შემდეგი დაშვებები:

  - თუ ერთ უბანზე განლაგებულ რამდენიმე ხმაურის წყაროს შორის მანძილი გაცილებით ნაკლებია საანგარიშო წერტილამდე მანძილისა, წყაროები გაერთიანებულია ერთ ჯგუფში. მათი ჯამური ხმაურის დონე დათვლილია ფორმულით:  ;

- ერთ ჯგუფში გაერთიანებული წყაროების ხმაურის ჯამური დონის გავრცელების  შესაფასებლად საანგარიშო წერტილამდე მანძილად აღებულია მათი გეომეტრიული ცენტრიდან დაშორება  (მანძილის საცხოვრებელ სახლამდე  შეადგენს 620 მ-ს);

- სიმარტივისთვის გათვლები შესრულებულია ბგერის ექვივალენტური დონეებისთვის (დბა) და ატმოსფეროში ბგერის ჩაქრობის კოეფიციენტად აღებულია მისი ოქტავური მაჩვენებლების გასაშუალოებული სიდიდე: βსაშ=10.5 დბ/კმ;

საწარმოში წარმოქმნილი ხმაურის ჯამური დონეები იანგარიშება ფორმულით

10lg (100,1x85+ 100,1x82)= 86.8 დბა.

საწარმოს საზღვრიდან უახლოესი საცხოვრებელი სახლი გვხდება ჩრდილო-აღმოსავლეთით, დაახლოებით 260 მ-ის დაშორებით. საანგარიშო წერტილში ხმაურის დონის გაანგარიშება ხდება ფორმულის გამოყენებით:

=86,8– 15*lg260-+10*lg2–10.5*260/1000-10xlg2 π= 43დბა

ჩატარებული გაანგარიშების მიხედვით, საწარმოს ტერიტორიაზე ხმაურის გავრცელების მაქსიმალურმა დონემ შეიძლება შეადგინოს 86.8 დბა,  ხოლო უახლოეს საცხოვრებელ სახლთან გაანგარიშებით მიღებული მნიშვნელობა არის 43 დბა. ამასთან საგულისხმოა, რომ ხმაურის გამომწვევი სტაციონარული წყაროები  განთავსებული იქნება დახურულ სივრცეში (რკინა-ბეტონის შენობაში), ხოლო უახლოეს საცხოვრებელ სახლამდე ტერიტორიაზე არსებობს სხვადასხვა ხმაურის გავრცელების ბუნებრივი და ხელოვნური ბარიერები (როგორიც მაგალითად არის მეზობლად მდებარე საწარმოების შენობა-ნაგებობები), რომლებიც მინიმუმ 10-15 დბა-ით შეამცირებს ხმაურის გავრცელების დონეებს. ყოველივე ზემოხსენებულის გათვალისწინებით, შპს ,,გეო ენერჯი“-ის საქმიანობის შედეგად, უახლოეს საცხოვრებელ სახლთან მოსალოდნელია ხმაურის  დონეების შემცირება და ფაქტობრივად არ იქნება  33 დბა-ზე მეტი.

ზემოთ აღნიშნულის გათვალისწინებით შეიძლება ითქვას, რომ დაგეგმილი საქმიანობის პროცესში ხმაურის გავრცელებით მოსალოდნელი ზემოქმედება არ იქნება მნიშვნელოვანი.

## ზემოქმედება  გეოლოგიურ გარემოზე

საწარმოს მოსაწყობად შერჩეული ტერიტორია სწორი ზედაპირისაა და საშიში გეოდინამიკური პროცესების თვალსაზრისით მაღალი რისკის უბნები წარმოდგენილი არ არის. როგორც აღინიშნა ახალი საწარმოს ტექნოლოგიური დანადგარების განთავსება მოხდება არსებულ 4003 მ2 ფართობის მქონე საწარმოო დანიშნულების შენობაში, რომელსაც ჩაუტარდება რეაბილიტაციის სამუშაოები. პროექტის მიხედვით, საპროექტო ტერიტორიაზე სხვა შენობა ნაგებობის მოწყობა დაგეგმილი არ არის და შესაბამისად შესასრულებელი მიწის სამუშაოების მოცულობები არ იქნება მნიშნელოვანი.

გამომდინარე აღნიშნულიდან დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელება, გეოლოგიურ გარემოზე ზემოქმედების რისკებთან დაკავშირებული არ იქნება.

საქართველოს ტერიტორიის სეისმური დარაიონების მიხედვით, საწარმოს განთავსების ტერიტორია (ქ. თბილისი) მდებარეობს 8 ბალიან (MSK64) სეისმურ ზონაში. სეისმურობის უგანზომილებო კოეფიციენტი შეადგენს 0.17-ს.

## ზემოქმედება გრუნტის ხარისხზე

როგორც წინამდებარე ანგარიშშია მოცემული, საწარმოს მოსაწყობად შერჩეული ტერიტორია გამოირჩევა მაღალი ანთროპოგენური დატვირთვით, სადაც ათეული წლების განმავლობაში მიმდინარეობდა სამრეწველო საქმიანობა. დღეისათვის ტერიტორიის ნაწილი დაფარულია მყარი საფარით, ხოლო ნაწილზე განთავსებულია სამშენებლო ნარჩენები. ტერიტორიის აუდიტის შედეგების მიხედვით, ნიადაგის ნაყოფიერი ფენა და მცენარეული საფარი პრაქტიკულად არ არსებობს.

საწარმოს ინფრასტრუქტურის მოწყობის პროცესში, გრუნტის ხარისხზე ზემოქმედება შეიძლება მოახდინოს ნარჩენების არასწორმა მართვამ (როგორც მყარი, ისე თხევადი), საწვავ-საპოხი მასალების და სამშენებლო მასალების შენახვის წესების დარღვევამ, ასევე სამშენებლო ტექნიკიდან და სატრანსპორტო საშუალებებიდან საწვავის/საპოხი მასალების შემთხვევითმა დაღვრამ. გამომდინარე აღნიშნულიდან, საქმიანობის განხორციელების პროცესში გატარდება შესაბამისი პრევენციული ღონისძიებები.

ექსპლუატაციის პროცესში, საწარმოს ტექნოლოგიურ პროცესები განხორციელდება დახურულ სათავსებში, ხოლო ნედლეულის და წიდის სანაყაროების ტერიტორიების ზედაპირები დაფარული იქნება მყარი საფარით. პროექტის მიხედვით, საწარმოს ტერიტორიაზე საწვავის სამარაგო რეზერვუარების მოწყობა გათვალისწინებული არ არის, ხოლო საპოხი მასალების და მათი ნარჩენების განთავსებისათვის საწარმოო შენობაში გამოყოფილი იქნება შესაბამისი სათავსები. სახიფათო ნარჩენების განთავსებისათვის დაგეგმილია შესაბამისი სასაწყობო სათავსის მოწყობა.

ქმედითი შემარბილებელი ღონისძიებების გატარების და ნარჩენების მართვის გეგმით გათვალისწინებული პირობების შესრულების გათვალისწინებით, გრუნტის ხარისხზე ზემოქმედების რისკები არ იქნება მნიშვნელოვანი.

## ნარჩენების წარმოქმნით მოსალოდნელი ზემოქმედება

საწარმოს სამონტაჟო სამუშაოების შესრულების პროცესში ნარჩენების მნიშნელოვანი რაოდენობის წარმოქმნა მოსალოდნელი არ არის. ამ ეტაპზე წარმოქმნილი სახიფათო ნარჩენებიდან აღსანიშნავია ნავთობპროდუქტებით დაბინძურებული ჩვრები, შედუღების ელექტროდების ნარჩენები, ელექტროკაბელების ნარჩენები და სხვა.

როგორც 3.3. პარაგრაფშია მოცემული, საწარმოს ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი ნარჩენებიდან მნიშნელოვანი იქნება წიდა (10.08.09) დაახლოებით 15 120 ტ/წელი და ფილტრებიდან მიღებული მტვერი (10.08.16) დაახლოებით  2 520 ტ/წელი.

გარდა აღნიშნულისა, ექსპლუატაციის პროცესში შეიძლება წარმოიქმნას როგორც ინერტული, ასევე სახიფათო ნარჩენები.

ექსპლუატაციის ეტაპზე შესაძლებელია წარმოიქმნას შემდეგი სახიფათო ნარჩენები:

- ინდუსტრიული და სატრანსპორტო ზეთების ნარჩენები;

- ზეთებით დაბინძურებული ქსოვილების ნარჩენები;

- შედუღების ელექტროდების ნარჩენები;

- ნარევი შესაფუთი მასალა;

- აბსორბენტები, ფილტრის მასალები.

საწარმოს ტერიტორიაზე წარმოქმნილი სახიფათო ნარჩენები განთავსებული იქნება სპეციალურად გამოყოფილ სასაწყობო სათავსში და დაგროვების შესაბამისად შემდგომი მართვის მიზნით, გადაეცემა ამ საქმიანობაზე შესაბამისი ნებართვის მქონე კონტრაქტორს ნარჩენების მართვის გეგმის მიხედვით. ნარჩენების შესაგროვებლად ტერიტორიაზე განთავსებული იქნება კონტეინერები შესაბამისი მარკირებით.

სხვა არასახიფათო ნარჩენებიდან აღსანიშნავია:

- საყოფაცხოვრებო ნარჩენები;

- სატრანსპორტო საშუალებების და ტექნიკის საბურავები და სხვა.

საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება მოხდება კონტეინერებში და შემდგომ შპს „თბილ სერვისთან“ გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე ტერიტორიიდან გატანილი იქნება ქ. თბილისის ნაგავსაყრელზე.

საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის ფაზებისათვის მომზადებულია ნარჩენების მართვის გეგმა, რომელიც შეთანხმებული იქნება საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან.

## ზემოქმედება სატრანსპორტო ნაკადებზე

როგორ წინამდებარე ანგარიშშია მოცემული შპს „გეო ენერჯი“-ს ფეროშენადნობთა საწარმოსათვის შერჩეული ტერიტორიის უშუალო სიახლოვეს გადის მოქმედი სარკინიგზო ჩიხი, ხოლო რუსთავის გზატკეცილთა დაკავშირება შესაძლებელია თამაზ ხვიტიას და ცოტნე დადიანის I გასასვლელის ქუჩების გამოყენებით. შესაბამისად საწარმოს ნედლეულით მომარაგებისა და მზა პროდუქციის რეალიზაციის მიზნით სატრანსპორტო ოპერაციების შესრულება შესაძლებელია როგორც სარკინიგზო, ასევე საავტომობილო ტრანსპორტით.

საწარმოს ძირითადი ნედლეულით, მანგანუმის მადნის კონცენტრატით  მომარაგება დაგეგმილია როგორც საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული საბადოებიდან (ძირითადად ჭიათურიდან), ასევე საზღვარგარეთის ქვეყნებიდან. ჭიათურიდან კონცენტრატის ტრანსპორტირება მოხდება სარკინიგზო ტრანსპორტით და ავტომანქანებით, ხოლო საზღვარგარეთის ქვეყნებიდან შემოტანილი ნედლეულის ტრანსპორტირება ფოთის საზღვაო ნავსადგურიდან მოხდება ძირითადად სარკინიგზო ტრანსპორტით.

საწარმოს წარმადობის (8 400 ტ/წელ) გათვალისწინებით, საჭირო ნედლეულის საერთო რაოდენობა წლის განმავლობაში იქნება დაახლოებით 25-26 ათასი წელიწადში, რისთვისაც მხოლოდ საავტომობილო ტრანსპორტის გამოყენების შემთხვევაში დღის განმავლობაში საჭირო იქნება 3 სატრანსპორტო ოპერაციის შესრულება, ხოლო მზა პროდუქციის ტრანსპორტირებისათვის 1-1.5 სატრანსპორტო ოპერაციის შესრულება. სულ დღის განმავლობაში საჭირო სატრანსპორტო ოპერაციების რაოდენობა დღის განმავლობაში არ იქნება 4-5-ზე მეტი, რაც საწარმოს მიმდებარე ქუჩების და რუსთავის გზატკეცილის სატრანსპორტო ნაკადებზე მნიშვნელოვან ზემოქმედებას ვერ მოახდენს.

როგორც ზემოთ აღინიშნა, ნედლეულის და მზა პროდუქციის მნიშნელოვანი ნაწილის ტრანსპორტირებისათვის გამოყენებული იქნება სარკინიგზო ტრანსპორტი, რაც კიდევ უფრო შეამცირებს  სატრანსპორტო ნაკადებზე ზემოქმედების რისკებს.

მიუხედავად აღნიშნულისა გატარებული იქნება შესაბამისი შემარბილებელი ღონისძიებები, მათ შორის:

- სატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური გამართულობის კონტროლი;

- სატრანსპორტო ოპერაციების უპირატესად დღის საათებში განხორციელება;

- საჩივრების შემოსვლის შემთხვევაში მათი დაფიქსირება/აღრიცხვა და სათანადო რეაგირება.

შემარბილებელი ღონისძიებების გათვალისწინებით სატრანსპორტო ნაკადზე მოსალოდნელი ნარჩენი ზემოქმედება იქნება მინიმალური.

სურათი 4.6.1. ტრანსპორტის მოძრაობის სქემა შპს „გეო ენერჯი“-ს საწარმოსათვის

## შესაძლო ვიზუალურ-ლანდშაფტური ცვლილებები

საწარმოს მოწყობა დაგეგმილია ქვემო ფონიჭალის დასახლების სამრეწველო ზონის დასავლეთ საზღვარზე და შესაბამისად როგორც საწარმოს ტერიტორიაზე ასევე მიმდებარე ტერიტორიებზე წარმოდგენილია ტიპიური ტექნოგენური ლანდშაფტი.

როგორც წინამდებარე ანგარიშშია მოცემული, შენობის საკედლე ბლოკების, და სახურავის კონსტრუქციების ნაწილი მოხსნილია, ხოლო ტერიტორიაზე წარმოდგენილია დიდი რაოდენობით სამშენებლო ნარჩენები. შესაბამისად საპროექტო ტერიტორიის და შენობის ვიზუალური ხედი არ არის დამაკმაყოფილებელი.

პროექტის მიხედვით დაგეგმილია არსებული საწარმოო დანიშნულების შენობის გამოყენება, რომლის სიმაღლე შეადგენს 11 მ-ს, ხოლო სიგრძე 137.5 მ-ს. ახალი საწარმოს პროექტის მიხედვით სადნობი ღუმელის უბანზე მოხდება შენობის ამაღლება 18 მ-მდე, ხოლო საკვამლე მილის სიმაღლე იქნება 22 მ. ტერიტორიიდან მოხდება სამშენებლო ნარჩენების გატანა, შიდა გზების და შემოღობვის მოწყობა, მოეწყობა ასევე ღამის განათება. შენობას ჩაუტარდება რეაბილიტაციის სამუშაოები, რაც გარკვეულად გააუმჯობესებს არსებულ ვიზუალურ სახეს.

საწარმოს შენობის ვიზუალური რეცეპტორები იქნება ტერიტორიის აღმოსავლეთით და ჩრდილოეთის მცხოვრები მოსახლეობა და სარკინიგზო მაგისტრალზე მოძრავი სამგზავრო მატარებლების მგზავრები. როგორც აღინიშნა საპროექტო ტერიტორიაზე წარმოდგენილია ტექნოგენური ლანდშაფტი და ახალი საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაცია ლანდშაფტურ ცვლილებებთან დაკავშირებული არ იქნება. საწარმოს ტერიტორიის მოწესრიგება და არსებული შენობის რეაბილიტაცია გარკვეულად გააუმჯობესებს არსებულ ვიზუალურ ფონს.

ყოველივე აღნიშნულიდან გამომდინარე, დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელება მნიშვნელოვან ვიზუალურ-ლანდშაფტურ ცვლილებებთან დაკავშირებული არ იქნება.

## კუმულაციური ზემოქმედება

შპს „გეო ენერჯი“-ს საწარმოს საქმიანობის სპეციფიკის გათვალისწინებით, კუმულაციურ ზემოქმედებას შესაძლებელია ადგილი ქონდეს ძირითადად ატმოსფერული ჰარის ხარისხზე,  აკუსტიკურ ფონზე და სატრანსპორტო ნაკადებზე.

როგორც 4.1. პარაგრაფშია მოცემული, საწარმოს ექსპლუატაციის ფაზაზე, ატმოსფერული ჰაერის ხარისხზე ზემოქმედების რისკები შეფასებული იქნება მიმდებარე ტერიტორიებზე მოქმედი საწარმოების ყველა წყაროს ერთდროული ფუნქციონირების სცენარის გათვალისწინებით. მავნე ნივთიერებათა გაბნევის წინასწარი გაანგარიშების შედეგების მიხედვით, საცხოვრებელი ზონის და 500 მეტრიანი ნორმირებული ზონის საზღვრებზე  ატმოსფერული ჰაერის ხარისხი არ გადააჭარბებს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ნორმებს.

წინამდებარე ანგარიშში მოცემული გაანგარიშების შედეგების მიხედვით, საწარმოს ექსპლუატაციის პროცესში უახლოეს საცხოვრებელ ზონის საზღვარზე ხმაურის გავრცელების დონეები არ გადააჭარბებს 33 დბა-ს. ამასთანავე გაანგარიშება შესრულებულია ხმაურწარმომქმნელი ყველა წყაროს ერთდროული მუშაობის პირობებში, რაც პრაქტიკაში ნაკლებად არის მოსალოდნელი. აღნიშნულის გათვალისწინებით დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელებასთან დაკავშირებით, აკუსტიკურ ფონზე ზემოქმედების მნიშნელოვანი ზრდა მოსალოდნელი  არ არის.

საწარმოს ექსპლუატაციის პროცესში ნედლეულის და მზა პროდუქციის ტრანსპორტირებისათვის გამოყენებული იქნება როგორც სარკინიგზო, ასევე საავტომობილო ტრანსპორტი. როგორც 4.6 პარაგრაფშია მოცემული, მხოლოდ საავტომობილო ტრანსპორტის გამოყენების შემთხვევაში, დღის განმავლობაში საჭირო სატრანსპორტო ოპერაციების რაოდენობა დღის განმავლობაში არ იქნება 4-5-ზე მეტი, რაც საწარმოს მიმდებარე ქუჩების და რუსთავის გზატკეცილის სატრანსპორტო ნაკადებზე მნიშვნელოვან ზემოქმედებას ვერ მოახდენს. თუ გავითვალისწინებთ, რომ ნედლეულის და მზა პროდუქციის მნიშნელოვანი ნაწილის ტრანსპორტირებისათვის გამოყენებული იქნება სარკინიგზო ტრანსპორტი, სატრანსპორტო ნაკადებზე ზემოქმედების რისკი იქნება მინიმალური.

# გარემოზე ზემოქმედების შემამცირებელი ღონისძიებების წინასწარი მონახაზი

პროექტის განხორციელების პროცესში მოსალოდნელი ზემოქმედების თავიდან აცილება და რისკის შემცირება შეიძლება მიღწეულ იქნას სარეაბილიტაციო სამუშაოების წარმოების და ოპერირებისას საუკეთესო პრაქტიკის გამოცდილების გამოყენებით. შემარბილებელი ღონისძიებების ნაწილი გათვალისწინებულია პროექტის შემუშავებისას.

საქმიანობის განხორციელების პროცესში გარემოსდაცვითი რისკების შემარბილებელი ღონისძიებების წინასწარი მონახაზი შეჯამებულია ქვემოთ. გარემოსდაცვითი  ღონისძიებების გატარებაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება საქმიანობის განმახორციელებელს.

შემარბილებელი ღონისძიებები შეიძლება დაიყოს შედეგ ჯგუფებად:

- შემსუბუქების ღონისძიებები-პროექტის ნეგატიური ზეგავლენის შემცირება ან აღმოფხვრა;

- ოპტიმიზაციის ღონისძიებები-დადებითი ზემოქმედების გაძლიერება;

- საკომპენსაციო ღონისძიებები-ნეგატიური ზემოქმედების კომპენსაცია;

- ზედამხედველობის ღონისძიებები-გარემოს დაცვით და სოციალურ პრობლემებთან დაკავშირებულ ცვლილებებზე  კონტროლი.

საქმიანობის განხორციელების პროცესში ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე შესაძლო ზემოქმედების შერბილების ღონისძიებების დეტალური პროგრამის დამუშავება მოხდება შეფასების შემდგომ ეტაპზე (გზშ-ის ანგარიშის მომზადება), როდესაც ცნობილი გახდება პროექტის ტექნიკური დეტალები.

ცხრილი 5.1 შემარბილებელი ღონისძიებები მშენებლობის ფაზაზე

| რეცეპტორი/ ზემოქმედება | ზემოქმედების აღწერა | ზემოქმედების მოსალოდნელი დონე | პირველადი წინადადება შემარბილებელი ღონისძიებების შესახებ |
| --- | --- | --- | --- |
| ემისიები ატმოსფერული ჰაერის ხარისხზე, ხმაურის გავრცელება | - მიწის სამუშაოების და სატრანსპორტო ოპერაციების შედეგად წარმოქმნილი მტვერი და ხმაური; - მანქანების, სამშენებლო ტექნიკის გამონაბოლქვი; - სხვადასხვა დანადგარ-მექანიზმების გამონაბოლქვი; - სამშენებლო და სატრანსპორტო ოპერაციებით გამოწვეული ხმაური და სხვ. | საშუალო უარყოფითი | - სატრანსპორტო საშუალებების და სამშენებლო ტექნიკის ექსპლუატაცია გარემოსდაცვითი სტანდარტების შესაბამისად; - სატრანსპორტო საშუალებების სიჩქარის შეზღუდვა; - მიწის სამუშაოების და ნაყარი ტვირთების მართვის პროცესში სიფრთხილის ზომების მიღებას, დაყრის სიმაღლეების შეზღუდვა; - ღია ზედაპირების მორწყვა მტვრის წარმოქმნის თავიდან ასაცილებლად; - ხმაურიანი სამუშაოების შესრულება დღის საათებში; - გარემოს დაცვის სტანდარტების გათვალისწინების ვალდებულების დაწესება სამუშაოებში ჩართული კომპანიებისათვის; |
| გრუნტის წყლების დაბინძურების რისკები | - ნარჩენების/მასალების არასწორი მართვის შემთხვევაში; | საშუალო უარყოფითი | - მანქანა/დანადგარების ტექნიკური გამართულობის უზრუნველყოფა; - სამუშაოს დასრულების შემდეგ ყველა პოტენციური დამაბინძურებელი მასალა გატანა. საწვავის/საპოხი მასალის დაღვრის შემთხვევაში დაბინძურებული უბნის ლოკალიზაცია/გაწმენდა. |
| გრუნტის დაბინძურება: | - გრუნტის დაბინძურება ნარჩენებით; - დაბინძურება საწვავის, ზეთების ან სხვა ნივთიერებების დაღვრის შემთხვევაში. | დაბალი უარყოფითი | - ნარჩენების სათანადო მართვა; - შემთხვევითი დაღვრის შემთხვევაში დაბინძურებული ფენის დროული მოხსნა და გატანა ტერიტორიიდან. |
| ვიზუალურ- ლანდშაფტური ცვლილება | - ვიზუალურ-ლანდშაფტური ცვლილებები სამშენებლო ინფრასტრუქტურის ობიექტების არსებობასთან დაკავშირებით | დაბალი უარყოფითი | - დროებითი კონსტრუქციების, მასალების და ნარჩენების ისე განთავსება, რომ ნაკლებად შესამჩნევი იყოს ვიზუალური რეცეპტორებისთვის; - სამუშაოს დასრულების შემდეგ სარეკულტივაციო-გამწვანებითი სამუშაოების ჩატარება. |
| ნარჩენები | - სამშენებლო ნარჩენები; - სახიფათო ნარჩენები (საწვავ-საპოხი მასალების ნარჩენები და სხვ.); - საყოფაცხოვრებო ნარჩენები. | საშუალო უარყოფითი | - სამშენებლო და სხვა საჭირო მასალების შემოტანა იმ რაოდენობით, რაც საჭიროა პროექტის მიზნებისათვის; - ნარჩენების შეძლებისდაგვარად ხელმეორედ გამოყენება; - სახიფათო ნარჩენების გატანა შემდგომი მართვის მიზნით მხოლოდ ამ საქმიანობაზე სათანადო ნებართვის მქონე კონტრაქტორის საშუალებით; - ნარჩენების წარმოქმნის, დროებითი დასაწყობების და შემდგომი მართვის პროცესებისთვის სათანადო აღრიცხვის მექანიზმის შემოღება და შესაბამისი ჟურნალის წარმოება; - ნარჩენების მართვისათვის გამოყოფილი იქნება სათანადო მომზადების მქონე პერსონალი; - პერსონალის ინსტრუქტაჟი. |
| ზემოქმედება სატრანსპორტო ნაკადებზე | - სატრანსპორტო ნაკადების გადატვირთვა; - გადაადგილების შეზღუდვა. | დაბალი უარყოფითი | - სატრანსპორტო ოპერაციების წარმოების დროის და პერიოდის შესახებ მოსახლეობისთვის ინფორმაციის მიწოდება; - გზის ყველა დაზიანებული უბნის აღდგება მაქსიმალურად მოკლე ვადებში, რათა ხელმისაწვდომი იყოს მოსახლეობისთვის; - საჩივრების შემოსვლის შემთხვევაში მათი დაფიქსირება/აღრიცხვა და სათანადო რეაგირება. |

ცხრილი 5.2. შემარბილებელი ღონისძიებები

| რეცეპტორი/ ზემოქმედება | ზემოქმედების აღწერა | ზემოქმედების მოსალოდნელი დონე | პირველადი წინადადება შემარბილებელი ღონისძიებების შესახებ |
| --- | --- | --- | --- |
| ჰაერის ხარისხი | - ნედლეულის მიღება, დასაწყობება და მზა პროდუქციის წარმოება; - სატრანსპორტო ოპერაციებით გამოწვეული ხმაური და სხვ. | უარყოფითი საშუალო | - უზრუნველყოფილი იქნება საწარმოს მუშაობის რეჟიმის სისტემატური კონტროლი; - აირმტვერდამჭერი სისტემების ტექნიკური გამართულობის კონტროლი; - მანქანები და სამშენებლო ტექნიკა უნდა აკმაყოფილებდეს ჯანმრთელობის დაცვისა და ტექნიკური უსაფრთხოების მოთხოვნებს; - მანქანების ძრავების ჩაქრობა ან მინიმალურ ბრუნზე მუშაობა, როცა არ ხდება მათი გამოყენება; - მაქსიმალურად შეიზღუდოს დასახლებულ პუნქტებში გამავალი საავტომობილო გზებით სარგებლობა; - სიფრთხილის ზომების მიღება (მაგ. დატვირთვა-გადმოტვირთვისას დიდი სიმაღლიდან მასალის დაყრის აკრძალვა); - ემისიების სტაციონალური ობიექტებისათვის შესაბამისი ჰაერდაცვითი დოკუმენტაციის შემუშავება, სამინისტროსთან შეთანხმება და შესაბამისი ნორმების დაცვა. - საჩივრებზე დროული და სათანადო რეაგირება; - საწარმოს ემისიის ძირითად წყაროებზე ონლაინ მონიტორინგის სისტემების მოწყობა და ექსპლუატაცია. |
| ხმაური | - საწარმოს ტექნოლოგიური დანადგარების მუშაობა; - ტრანსპორტის გადაადგილება; და - ტექნიკური მომსახურების დროს წარმოქმნილი ხმაური. | უარყოფითი საშუალო | - საწარმოს ტექნოლოგიური დანადგარების და სატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური მდგომარეობის ტექნიკური გამართულობის კონტროლი; - საწარმოს საზღვარზე ხმაურის გავრცელების დონეების ინსტრუმენტული გაზომვა ექსპლუატაციის პირველი წლის განმავლობაში და შემდგომ საჭიროების შემთხვევაში. |
| ნარჩენები | - საყოფაცხოვრებო ნარჩენები; - საწარმოო ნარჩენები. | უარყოფითი დაბალი | - ნარჩენების შეძლებისდაგვარად ხელმეორედ გამოყენება; - ნარჩენების წარმოქმნის, დროებითი დასაწყობების და შემდგომი მართვის პროცესებისთვის სათანადო აღრიცხვის მექანიზმის შემოღება და შესაბამისი ჟურნალის წარმოება; - ნარჩენების მართვისათვის გამოყოფილი იქნება სათანადო მომზადების მქონე პერსონალი; - პერსონალის ინსტრუქტაჟი; - ნარჩენების მართვის გეგმის მომზადება. |
| დასაქმება და ეკონომიკური მდგომარეობა | - მუდმივი სამუშაო ადგილების შექმნა; - ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლების ზრდა. | დადებითი დაბალი | ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმება . |
| ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება | - მოსახლეობის ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებაზე მოსალოდნელი ზემოქმედება; - დასაქმებული პერსონალის ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებაზე მოსალოდნელი ზემოქმედება | უარყოფითი საშუალო | - პერსონალისთვის ტრეინინგების ჩატარება უსაფრთხოებისა და შრომის დაცვის საკითხებზე; - დასაქმებული პერსონალის უზრუნველყოფა ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით; - ჯანმრთელობისათვის სახიფათო უბნებში და გზებზე შესაბამისი გამაფრთხილებელი, მიმთითებელი და ამკრძალავი ნიშნების დამონტაჟება; - ჯანმრთელობისათვის სახიფათო უბნების შემოღობვა; - მანქანა-დანადგარების ტექნიკური გამართულობის უზრუნველყოფა; - სატრანსპორტო ოპერაციებისას უსაფრთხოების წესების მაქსიმალური დაცვა, სიჩქარეების შეზღუდვა; - სამუშაო უბნებზე უცხო პირთა უნებართვოდ ან სპეციალური დამცავი საშუალებების გარეშე მოხვედრის და გადაადგილების კონტროლი; - სათანადო სამუშაო უბნის და სამუშაო სივრცის უზრუნველყოფა; |
| სატრანსპორტო ნაკადი | - სატრანსპორტო ნაკადების გადატვირთვა; - გადაადგილების შეზღუდვა. | უარყოფითი ძალიან დაბალი | - ქ. რუსთავის საცხოვრებელი ზონების ტერიტორიებზე გამავალ გზებზე სატრანსპორტო ოპერაციების მინიმუმამდე შემცირება; - საწარმოს ტერიტორიაზე სატრანსპორტო საშუალებების სიჩქარის შემზღუდავი და მოძრაობის მარეგულირებელი ნიშნების განთავსება; - საჩივრების შემოსვლის შემთხვევაში მათი დაფიქსირება/აღრიცხვა და სათანადო რეაგირება. |
| ავარიული სიტუაციების რისკების მინიმიზაცია | - საწარმოში მიმდინარე ტექნოლოგიურ პროცესებთან დაკავშირებული ავარიული სიტუაციების პრევენცია | დაბალი უარყოფითი | - ნარჩენების გატანის სამუშაოების ჩატარებისას ტექნიკური უსაფრთხოების მოთხოვნების დაცვა; - მოწყობილობების ტექნიკური გამართულობის და ჰერმეტულობის უზრუნველყოფა; - ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების ტექნიკური საშუალებების და პერსონალის მზადყოფნის უზრუნველყოფა - ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების პერსონალის პერიოდული სწავლება და ტესტირება გარემოს დაცვისა და პროფესიული უსაფრთხოების საკითხებზე. |

# ინფორმაცია მომავალში ჩასატარებელი კვლევებისა შესახებ

გზშ-ს ანგარიშის მომზადების პროცესში განხორციელდება საწარმოს საქმიანობის ძირითადი საპროექტო გადაწყვეტების დეტალური შესწავლა და ანალიზი. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების წყაროების ინვენტარიზაციას და ემისიების შემცირების მიზნით დაგეგმილი ღონისძიებების შეფასებას.

გზშ-ის ფაზაზე დაგეგმილი კვლევის პროცესი მოიცავს, როგორც კამერალურ, ასევე საველე სამუშაოებს. გზშ-ის ფაზაზე ხელმისაწვდომი იქნება, სკოპინგის ანგარიშზე საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ გაცემული სკოპინგის დასკვნის პირობები და სხვა დაინტერესებული მხარეების მოსაზრებები. გზშ-ს ანგარიშში წარმოდგენილი ინფორმაცია შესაბამისობაში იქნება საქართველოს კანონის „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი“-ს მე-10 მუხლის მოთხოვნებთან.

ქვემოთ განხილულია ის საკითხები, რომლებსაც გზშ-ს პროცესში განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა საწარმოს საქმიანობის სპეციფიკიდან და გარემოს ფონური მდგომარეობიდან გამომდინარე, მათ შორის უმნიშვნელოვანესია ექსპლუატაციის პროცესში განსაკუთრებით ატმოსფერული ჰარის ხარისხზე ზემოქმედების და ნარჩენების მართვის საკითხების უკეთ შესწავლა.

ემისიები ატმოსფერულ ჰაერში ხმაურის გავრცელება: გზშ-ს ფაზაზე გამისაზღვრება საპროექტო საწარმოს ტერიტორიაზე არსებული ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის სტაციონარული და არაორგანიზებული წყაროები და ჩატარდება ემისიების გაანგარიშება და გავრცელების პროგრამული მოდელირება. მავნე ნივთიერებათა გავრცელების გაანგარიშება მოხდება საპროექტო საწარმოს განთავსების არეალში არსებული სხვა საწარმოების ემისიების გათვალისწინებით, რომ შეფასდებული იქნას შესაძლო კუმულაციური ზემოქმედება. გაანგარიშების შედეგების მიხედვით, განისაზღვრება შესაბამისი შემარბილბელი ღონისძიეიები და სამონიტორინგი პარამატრების და მონიტორინგის სიხშირე.

გაანგარიშების შედეგების მიხედვით მომზადებული იქნება საწარმოს ექსპლუატაციის ფაზაზე ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფქვევის (ზდგ) ნორმების პროექტი და გზშ-ს ანგარიშთან ერთად წარდგენილი იქნება საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლისმეურნეობის სამინისტრროში.

ხმაურის გავრცელება: გზშ-ს ფაზაზე მოხდება ხმაურის გავრცელების წყაროების დეტალური ინვენტარიზაცია და ჩატარდება საცხოვრებელი ზონების საზღვრებზე ხმაურის გავრცელების დონეების გაანგარიშება. გარდა აღნიშნულისა გზშ-ს ფაზაზე დაგეგმილია ხმაურის ფონური დონეების გაზომვა როგორც საპროექტო ტერიტორიაზე, ასევე უახლოესი საცხოვრებელი ზონებვის საზღვრებზე. ფაქტიური გაზომვის შედეგები გამოყენებული იქნება კუმულაციური ზემოქმედების რისკებების შეფასების პროცესში.

ნარჩენები: გზშ-ის ანგარიშში იქნება მოცემული საწარმოს მშენებლობა-ექსპლუატაციის ეტაპზე მოსალოდნელი ნარჩენების სახეები, მათი რაოდენობები და მართვის საკითხები, აღნიშნული ინფომრაცია შეტანილი იქნება კომპანიის ნარჩენების მართვის გეგმაში.

სოციალური საკითხები: სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების განხილვისას გზშ-ს შემდგომ ეტაპზე ყურადღება დაეთმობა შემდეგ საკითხებს: ზემოქმედება ადამიანის ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებაზე, სატრანსპორტო ნაკადებზე და ა.შ.

# დანართი N1. გაბნევის გაანგარიშების პროგრამული ამონაბეჭდი

| УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4 Copyright © 1990-2019 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» |  |
| --- | --- |
| პროგრამა რეგისტრირებულია შპს "გამა კონსალტინგ"-ზე სარეგისტრაციო ნომერი: 01-01-2568 |  |
| საწარმო: |  |
| ქალაქი: თბილისი |  |
| რაიონი: 0, ახალი რაიონი |  |
| საწარმოს მისამართი: |  |
| შეიმუშავა: |  |
| დარგი: |  |
| ნორმატიული სანიტარული ზონა: 500 მ |  |
| საწყისი მონაცემების შეყვანა: ახალი ვარიანტი საწყისი მონაცემების |  |
| გაანგარიშების ვარიანტი: მშენებლობის პროცესი |  |
| საანგარიშო კონსტანტები: E1= 0,01, E2=0,01, E3=0,01, S=999999,99 კვ.კმ. |  |
| ანგარიში: Расчет рассеивания по ОНД-86» (лето) |  |
| მეტეოროლოგიური პარამეტრები |  |
| გარე ჰაერის საშუალო მინიმალური ტემპერატურა ყველაზე ცივი თვისთვის, °C: | -2,8 |
| გარე ჰაერის საშუალო მაქსიმალური ტემპერატურა ყველაზე ცხელი თვისთვის, °C: | 31 |
| კოეფიციენტი А, დამოკიდებული ატმოსფეროს სტრატიფიკაციის ტემპერატურაზე: | 200. |
| U* – ქარის სიჩქარე მოცემული ადგილმდებარეობისათვის, რომლის გადამეტების განმეორებადობა 5%-ის ფარგლებშია, მ/წმ: | 8. |
| ატმოსფერული ჰაერის სიმკვრივე | 1,29. |
| ბგერის სიჩქარე (მ/წმ) | 331. |

| გაფრქვევის წყაროთა პარამეტრები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| გათვალისწინებული საკითხები: "%" - წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვით;"+" - წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვის გარეშე;"-" - წყარო არ არის გათვალისწინებული და მისი წვლილი არაა შეტანილი ფონში. მონიშვნის არ არსებობის გამო წყარო არ გაითვალისწინება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | წყაროთა ტიპები: 1 - წერტილოვანი;2 - წრფივი;3 - არაორგანიზებული;4 - წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა, გათვლისთვის გაერთიანებული ერთ სიბრტყულ წყაროდ;5 - არაორგანიზებული, დროში ცვლადი სიმძლავრის გაფრქვევით;6 - წერტილოვანი, ქოლგისებური ან ჰორიზონტალურად მიმართული გაფრქვევით;7 - ქოლგისებური ან ჰორიზონტალურად მიმართული გაფრქვევის მქონე წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა;8 - ავტომაგისტრალი; 9 - წერტილოვანი ჰორიზონტალური გაფქვევით; 10 - ჩირაღდანი. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| აღრიცხვა ანგარიშისას | წყაროს # | წყაროს დასახელება | ვარიანტი | ტიპი | წყაროს სიმაღ. (მ) | დიამეტრი (მ) |  | აირ-ჰაეროვანი ნარევის მოცულ.(მ3) | აირ-ჰაეროვანი ნარევის სიჩქარე(მ/წმ) |  |  | აირ-ჰაეროვანი ნარევის სიმკვრივე (კგ/მ3) |  |  | აირ-ჰაეროვანი ნაერევის ტემპერ. (°С) | წყაროს სიგანე (მ) |  | გაფრქვევის გადახრა (გრადუსი) |  |  | კოეფ. რელიეფი | კოორდინატები |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (მ) X1 | (მ) Y1 |  | (მ) X2 |  | (მ) Y2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | კუთხე | მიმართულება |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მოედ. # საამქ. # 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| + | 1 | ახალი წყარო | 1 | 1 | 22 | 1,50 |  | 36,10 | 20,43 |  |  | 1,29 |  |  | 90,00 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერების სახელი |  |  |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  |  | F |  | ზაფხული |  |  |  |  |  |  | ზამთარი |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |
| 0143 |  | მანგანუმი და მისი ნაერთები (მანგანუმის (IV) ოქსიდზე გადაანგარიშებით) |  |  |  |  | 0,2700000 |  |  | 0,000000 |  |  | 1 | 0,41 |  |  | 474,54 |  |  | 4,66 |  | 0,40 |  | 480,24 |  | 5,03 |  |
| 2907 |  | არაორგანული მტვერი >70% SiO2 |  |  |  |  | 0,2500000 |  |  | 0,000000 |  |  | 1 | 0,03 |  |  | 474,54 |  |  | 4,66 |  | 0,02 |  | 480,24 |  | 5,03 |  |
| + | 2 | ახალი წყარო | 1 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  | 1,29 |  |  | 0,00 | 14,00 |  | - | - |  | 1 | -46,00 | 67,50 |  | -46,00 |  | 26,50 |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერების სახელი |  |  |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  |  | F |  | ზაფხული |  |  |  |  |  |  | ზამთარი |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |
| 2902 |  | შეწონილი ნაწილაკები |  |  |  |  | 0,0500000 |  |  | 0,000000 |  |  | 1 | 3,57 |  |  | 11,40 |  |  | 0,50 |  | 3,57 |  | 11,40 |  | 0,50 |  |
| + | 3 | ახალი წყარო | 1 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  | 1,29 |  |  | 0,00 | 7,00 |  | - | - |  | 1 | -34,50 | 23,50 |  | -34,50 |  | 20,00 |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერების სახელი |  |  |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  |  | F |  | ზაფხული |  |  |  |  |  |  | ზამთარი |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |
| 2902 |  | შეწონილი ნაწილაკები |  |  |  |  | 0,0500000 |  |  | 0,000000 |  |  | 1 | 3,57 |  |  | 11,40 |  |  | 0,50 |  | 3,57 |  | 11,40 |  | 0,50 |  |
| + | 5 | ახალი წყარო | 1 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  | 1,29 |  |  | 0,00 | 2,00 |  | - | - |  | 1 | -35,00 | 19,50 |  | -35,00 |  | 8,50 |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერების სახელი |  |  |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  |  | F |  | ზაფხული |  |  |  |  |  |  | ზამთარი |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |
| 2902 |  | შეწონილი ნაწილაკები |  |  |  |  | 0,0500000 |  |  | 0,000000 |  |  | 1 | 3,57 |  |  | 11,40 |  |  | 0,50 |  | 3,57 |  | 11,40 |  | 0,50 |  |
| + | 6 | ლენტური კონვეირი | 1 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  | 1,29 |  |  | 0,00 | 1,00 |  | - | - |  | 1 | -34,50 | 7,50 |  | -27,50 |  | 7,50 |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერების სახელი |  |  |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  |  | F |  | ზაფხული |  |  |  |  |  |  | ზამთარი |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |
| 2902 |  | შეწონილი ნაწილაკები |  |  |  |  | 0,0500000 |  |  | 0,000000 |  |  | 1 | 3,57 |  |  | 11,40 |  |  | 0,50 |  | 3,57 |  | 11,40 |  | 0,50 |  |
| + | 7 | ახალი წყარო | 1 | 3 | 6 |  |  |  |  |  |  | 1,29 |  |  | 0,00 | 2,00 |  | - | - |  | 1 | -28,50 | 6,00 |  | -28,50 |  | 1,00 |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერების სახელი |  |  |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  |  | F |  | ზაფხული |  |  |  |  |  |  | ზამთარი |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |
| 2902 |  | შეწონილი ნაწილაკები |  |  |  |  | 0,0500000 |  |  | 0,000000 |  |  | 1 | 0,28 |  |  | 34,20 |  |  | 0,50 |  | 0,28 |  | 34,20 |  | 0,50 |  |
| + | 8 | ახალი წყარო | 1 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  | 1,29 |  |  | 0,00 | 4,00 |  | - | - |  | 1 | -19,00 | -3,00 |  | -19,00 |  | -5,50 |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერების სახელი |  |  |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  |  | F |  | ზაფხული |  |  |  |  |  |  | ზამთარი |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |
| 2902 |  | შეწონილი ნაწილაკები |  |  |  |  | 0,0500000 |  |  | 0,000000 |  |  | 1 | 3,57 |  |  | 11,40 |  |  | 0,50 |  | 3,57 |  | 11,40 |  | 0,50 |  |
| + | 9 | ახალი წყარო | 1 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  | 1,29 |  |  | 0,00 | 6,00 |  | - | - |  | 1 | -48,50 | -59,00 |  | -29,00 |  | -59,00 |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერების სახელი |  |  |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  |  | F |  | ზაფხული |  |  |  |  |  |  | ზამთარი |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |
| 0123 |  | რკინის ტრიოქსიდი (რკინის ოქსიდი) (რკინაზე გადაანგარიშებით) |  |  |  |  | 0,0050000 |  |  | 0,000000 |  |  | 1 | 0,05 |  |  | 28,50 |  |  | 0,50 |  | 0,05 |  | 28,50 |  | 0,50 |  |
| + | 11 | ახალი წყარო | 1 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  | 1,29 |  |  | 0,00 | 9,00 |  | - | - |  | 1 | -18,00 | 62,00 |  | -18,00 |  | 36,50 |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერების სახელი |  |  |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  |  | F |  | ზაფხული |  |  |  |  |  |  | ზამთარი |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | აზოტის დიოქსიდი (აზოტის (IV) ოქსიდი) |  |  |  |  | 0,0200000 |  |  | 0,000000 |  |  | 1 | 3,57 |  |  | 11,40 |  |  | 0,50 |  | 3,57 |  | 11,40 |  | 0,50 |  |
| + | 13 | ახალი წყარო | 1 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  | 1,29 |  |  | 0,00 | 9,00 |  | - | - |  | 1 | -26,00 | -53,00 |  | -26,00 |  | -40,50 |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერების სახელი |  |  |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  |  | F |  | ზაფხული |  |  |  |  |  |  | ზამთარი |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | აზოტის დიოქსიდი (აზოტის (IV) ოქსიდი) |  |  |  |  | 0,0100000 |  |  | 0,000000 |  |  | 1 | 1,79 |  |  | 11,40 |  |  | 0,50 |  | 1,79 |  | 11,40 |  | 0,50 |  |

ემისიები წყაროებიდან ნივთიერებების მიხედვით

წყაროთა ტიპები: 1 - წერტილოვანი;2 - წრფივი;3 - არაორგანიზებული;4 - წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა, გათვლისთვის გაერთიანებული ერთ სიბრტყულ წყაროდ;5 - არაორგანიზებული, დროში ცვლადი სიმძლავრის გაფრქვევით;6 - წერტილოვანი, ქოლგისებური ან ჰორიზონტალურად მიმართული გაფრქვევით;7 - ქოლგისებური ან ჰორიზონტალურად მიმართული გაფრქვევის მქონე წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა;8 - ავტომაგისტრალი; 9 - წერტილოვანი ჰორიზონტალური გაფქვევით; 10 - ჩირაღდანი.

| ნივთიერება: 0143 მანგანუმი და მისი ნაერთები (მანგანუმის (IV) ოქსიდზე გადაანგარიშებით) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოედ. # | საამქ. # | წყაროს # | ტიპი | გაფრქვევა (გ/წმ) | F | ზაფხული |  |  | ზამთარი |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um | Cm/ზდკ | Xm | Um |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0,2700000 | 1 | 0,41 | 474,54 | 4,66 | 0,40 | 480,24 | 5,03 |
| სულ: |  |  |  | 0,2700000 |  | 0,41 |  |  | 0,40 |  |  |

| ანგარიში შესრულდა ნივთიერებების (ჯამური ზემოქმედების ჯგუფის) მიხედვით |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| კოდი | ნივთიერების სახელი | ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია |  |  |  |  |  | შესწორება ზდკ/სუზდ-ს მაკორექ.კოეფ.* | ფონური კონცენტრაცია |  |
|  |  | მაქსიმალური კონცენტრაციების ანგარიში |  |  | საშუალო კონცენტრაციების ანგარიში |  |  |  |  |  |
|  |  | ტიპი | საცნობარო მნიშვნელობა | ანგარიშისას გამოყენებული | ტიპი | საცნობარო მნიშვნელობა | ანგარიშისას გამოყენებული |  | გათვალისწინება | ინტერპოლ. |
| 0143 | მანგანუმი და მისი ნაერთები (მანგანუმის (IV) ოქსიდზე გადაანგარიშებით) | ზდკ მაქს. ერთჯ. | 0,010 | 0,010 | ზდკ საშ.დღ. | 0,001 | 0,001 | 1 | არა | არა |

*გამოიყენება განსაკუთრებული ნორმატიული მოთხოვნების გამოყენების საჭიროების შემთხვევაში. პარამეტრის "ზდკ/სუზდ შესწორების კოეფიციენტი" მნიშვნელობის ცვლილების შემთხვევაში, რომლის სტანდარტული მნიშვნელობა 1-ია, მაქსიმალური კონცენტრაციის გაანგარიშებული სიდიდეები შედარებული უნდა იქნას არა კოეფიციენტის მნიშვნელობას, არამედ 1-ს.

| საანგარიშო მეტეოპარამეტრების გადარჩევა ანგარიშისას |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ავტომატური გადარჩევა |  |  |  |  |
|  | ქარის სიჩქარეთა გადარჩევა სრულდება ავტომატურად |  |  |  |
|  | ქარის მიმართულება |  |  |  |
|  | სექტორის დასაწყისი | სექტორის დასასრული | ქარის სიჩქარის გადარჩევის ბიჯი |  |
|  | 0 | 360 | 1 |  |

| საანგარიშო არეალი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| საანგარიშო მოედნები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| კოდი | ტიპი | მოედნის სრული აღწერა |  |  |  |  | ზეგავლენის ზონა (მ) | ბიჯი (მ) |  | სიმაღლე (მ) |
|  |  | 1-ლი მხარის შუა წერტილის კოორდინატები (მ) |  | 2-ლი მხარის შუა წერტილის კოორდინატები (მ) |  | სიგანე (მ) |  |  |  |  |
|  |  | X | Y | X | Y |  |  | სიგანეზე | სიგრძეზე |  |
| 2 | სრული აღწერა | -1200,00 | 0,00 | 1500,00 | 0,00 | 1500,00 | 3734,60 | 100,00 | 100,00 | 2,00 |

| საანგარიშო წერტილები |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| კოდი | კოორდინატები (მ) |  | სიმაღლე (მ) | წერტილის ტიპი | კომენტარი |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | 20,00 | 277,00 | 2,00 | საცხოვრებელი ზონის საზღვარზე | საანგარიშო წერტილები 1 |
| 2 | 259,50 | 194,00 | 2,00 | საცხოვრებელი ზონის საზღვარზე | საანგარიშო წერტილები 2 |
| 3 | 240,00 | 75,50 | 2,00 | საცხოვრებელი ზონის საზღვარზე | საანგარიშო წერტილები 3 |
| 4 | 233,00 | -91,00 | 2,00 | საცხოვრებელი ზონის საზღვარზე | საანგარიშო წერტილები 4 |
| 5 | 223,00 | -247,50 | 2,00 | საცხოვრებელი ზონის საზღვარზე | საანგარიშო წერტილები 5 |
| 6 | -2,50 | 676,00 | 2,00 | ნორმირებული 500 მ-იანი ზონის საზღვარზე | ჩრდ |
| 7 | 517,50 | 31,50 | 2,00 | ნორმირებული 500 მ-იანი ზონის საზღვარზე | აღმ |
| 8 | -45,00 | -570,00 | 2,00 | ნორმირებული 500 მ-იანი ზონის საზღვარზე | სამხრ |
| 9 | -558,00 | 138,50 | 2,00 | ნორმირებული 500 მ-იანი ზონის საზღვარზე | დასავლეთი |
| 10 | -119,50 | 406,00 | 2,00 | მომხმარებლის წერტილი | საანგარიშო წერტილები |

გაანგარიშების შედეგები ნივთიერებების მიხედვით(საანგარიშო მოედნები)

წერტილთა ტიპები: 0 - მომხმარებლის საანგარიშო წერტილი1 - წერტილი დაცვის ზონის საზღვარზე2 - წერტილი საწარმო ზონის საზღვარზე3 - წერტილი სანიტარულ-დაცვითი ზონის საზღვარზე4 - საცხოვრებელი ზონის საზღვარზე5 - განაშენიანების საზღვარზე

| ნივთიერება: 0143 მანგანუმი და მისი ნაერთები (მანგანუმის (IV) ოქსიდზე გადაანგარიშებით) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | კოორდ. x (მ) | კოორდ. Y(მ) | სიმაღლე (მ) | კონცენტრაცია ზდკ-ს წილი | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი(ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორიცხვამდე | წერტილის ტიპი |
| 10 | -119,50 | 406,00 | 2,00 | 0,41 | 164 | 4,47 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | 517,50 | 31,50 | 2,00 | 0,40 | 267 | 5,43 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 9 | -558,00 | 138,50 | 2,00 | 0,39 | 104 | 5,43 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 8 | -45,00 | -570,00 | 2,00 | 0,39 | 5 | 5,43 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 5 | 223,00 | -247,50 | 2,00 | 0,38 | 318 | 4,47 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 2 | 259,50 | 194,00 | 2,00 | 0,37 | 233 | 4,47 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 6 | -2,50 | 676,00 | 2,00 | 0,37 | 180 | 5,43 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 1 | 20,00 | 277,00 | 2,00 | 0,33 | 184 | 4,47 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 3 | 240,00 | 75,50 | 2,00 | 0,30 | 253 | 4,47 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 4 | 233,00 | -91,00 | 2,00 | 0,30 | 291 | 4,47 | 0,00 | 0,00 | 4 |