შპს „თბილსერვის ჯგუფი“

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე, თბილისის მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონის ექსპლუატაციის პირობების შეცვლა

სკოპინგის ანგარიში

შემსრულებელი

შპს „გამა კონსალტინგი“

დირექტორი                    ზ. მგალობლიშვილი

2019 წელი

GAMMA Consulting Ltd. 17a. Guramishvili av, 0192, Tbilisi, Georgia

Tel: +(995 32) 260 44 33  +(995 32) 260 15 27 E-mail: gamma@gamma.ge

www.gamma.ge; www.facebook.com/gammaconsultingGeorgia

სარჩევი

1	შესავალი	3

1.1	სკოპინგის ანგარიშის საკანონმდებლო საფუძველი	4

2	ქ. თბილისის მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონის მიმდინარე საქმიანობის მიმოხილვა	5

3	ალტერნატიული ვარიანტები	9

3.1	არაქმედების ალტერნატივა	9

4	პოლიგონის პროექტში შეტანილი ცვლილებების მოკლე მიმოხილვა	11

4.1	პირველი და მე-2 უჯრედების გაფართოების და მე-3 უჯრედის მოწყობის პროექტები	11

4.1.1	პირველი და მე-2 უჯრედის გაფართოების პროექტი	11

4.1.2	მესამე უჯრედის პროექტი	13

4.1.2.1	მე-3 უჯრედის მოწყობის სამუშაოები მოკლე მიმოხილვა	17

4.1.2.2	ნაგავსაყრელის აირების (ბიოგაზი) ექსტრაქციის და უტილიზაციის სისტემის მოკლე მიმოხილვა	18

4.1.3	პოლიგონის ექსპლუატაციის ტექნოლოგიური პროცესების ცვლიელების მოკლე მიმოხილვა	19

5	გარემოზე ზემოქმედების მოკლე აღწერა	22

5.1	ემისიები ატმოსფერულ ჰაერში, ხმაურის და ვიბრაციის გავრცელება	22

5.2	გეომორფოლოგია და გეოლოგიური პირობები, საშიში გეოდინამიკური პროცესების განვითარების რისკები	24

5.3	ზემოქმედება ნიადაგის ნაყოფიერ ფენაზე, დაბინძურების რისკები	25

5.4	ზემოქმედება წყლის გარემოზე	25

5.5	ზემოქმედება ბიოლოგიურ გარემოზე	26

5.5.1	ფლორა და მცენარეული საფარი	26

5.5.2	ზემოქმედება ფაუნაზე	28

5.5.3	ზემოქმედება დაცულ ტერიტორიებზე	32

5.6	ვიზუალურ-ლანდშაფტური ზემოქმედება	32

5.7	ნარჩენების წარმოქმნის და მართვის შედეგად მოსალოდნელი ზემოქმედება	33

5.8	ზემოქმედება ადამიანის ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებაზე	33

5.9	ზემოქმედება სატრანსპორტო ნაკადებზე	34

5.9.1	ზემოქმედება დასაქმებასაზე	35

5.10	კუმულაციური ზემოქმედება	35

6	გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის და მონიტორინგის პრინციპები	35

6.1	გარემოზე ზემოქმედების შემამცირებელი ღონისძიებების წინასწარი მონახაზი	36

7	ინფორმაცია მომავალში ჩასატარებელი კვლევებისა და გზშ-ის ანგარიშის მომზადებისთვის საჭირო მეთოდების შესახებ	44

# შესავალი

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს ქ. თბილისის მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონის პროექტში და ტექნოლოგიურ ციკლში შეტანილი ცვლილების გარემოსდაცვითი სკოპინგის ანგარიშს. ანგარიში მომზადებულია საქართველოს კანონის „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი“-ს მე-8 მუხლის მოთხოვნების შესაბამისად და წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარსადგენი სკოპინგის განაცხადის ძირითად დანართს.

ქ. თბილისის მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონის მშენებლობის დაწყების შემდეგ, პროექტში რომელზედაც გაცემული იყო ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნა შეტანილი იქნა მნიშვნელოვანი ცვლილებები, კერძოდ:

- პოლიგონის ზედა ნიშნულებზე დაგეგმილი 14.9 ჰა ფართობის N1 უჯრედის ნაცვლად მიღებული იქნა გადაწყვეტილება 3 მცირე ფართობის უჯრედის მოწყობის თაობაზე. დღეისათვის აღნიშნული 3 უჯრედიდან 2 უჯრედი ექსპლუატაციაშია და მე-3 უჯრედის მოწყობა დაგეგმილია უახლოესი მომავლისათვის;

- დღემდე არ არის მოწყობილი და არც პერსპექტივაში იგეგმება საბაზო პროექტით გათვალისწინებული ნარჩენების დამხარისხებელი უბნის და ბიოლოგიური ნარჩენების საწვავი ღუმელის მოწყობა და ექსპლუატაცია;

- ჩატარებულია პირველი და მე-2 უჯრედის გაფართოების სამუშაოები და შესაბამისად პროექტთან შედარებით მნიშვნელოვნადაა გაზრდილი მათი მოცულობები;

- პოლიგონის ექსპლუატაციის პირობების გაუმჯობესების და გარემოზე ზემოქმედების რისკების შემცირების მიზნით,  დაგემილია პოლიგონის ექსპლუატაციის ზოგიერთი ტექნოლოგიური პროცესის შეცვლა თანამედროვე ტექნოლოგიური საშუალებებით, კერძოდ:

- უჯრედის ძირზე ჰიდროიზოლაციის ფენის მოსაწყობად, ასევე უჯრედის გადახურვისათვის, ნაცვლად თავდაპირველი პროექტით გათვალისწინებული ტრადიციული გეომემბრანისა, გამოყენებული იქნება გეომემბრანა “BENTOFIX”;

- უჯრედში ყოველდღიურად შეტანილი ნარჩენების ფენის იზოლაციისათვის, ნაცვლად შემოტანილი გრუნტისა, გამოყენებული იქნება სინთეტიკური საიზოლაციო მასალა. აღნიშნული საშუალებები ფართოდაა გამოყენებული მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში.

- უჯრედის მუშა ზედაპირზე მისასვლელი გზებისათვის რკინა-ბეტონის ფილების მოწყობის ნაცლად დაგეგმილია გრუნტის ვაკისის და ხრეშის საფარის მოწყობას, რაც აპრობირებული მეთოდია და უსაფრთხოა ექსპლუატაციის თვალსაზრისით;

- პოლიგონის მოქმედი უჯრედებიდან ატმოსფერულ ჰაერში ნაგავსაყრელის გაზების ემისიების შემცირებს და შესაბამისად არასასიამოვნო სუნის გავრცელების პრევენციის მიზნით დაგეგმილია გაზის ექსტრაქციის და უტილიზაციის სისტემის მოწყობა.

ყოველივე ზემოთ აღნიშნული დაკავშირებულია პოლიგონის ექსპლუატაციის პირობების შეცვლასთან, რაც საქართველოს კანონის „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი“-ს მე-5 მუხლის, მე-12 პუნქტის შესაბამისად, წარმოადგენს სკრინინგის პროცედურას დაქვემდებარებულ საქმიანობას.

ქ. თბილისის მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტში შეტანილი და დაგეგმილი ცვლილებების თაობაზე, შპს „თბილსერვის ჯგუფმა“ სკრინინგის განაცხადით მიმართა საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, რაზედაც მინისტრის 21.11.2018 წლის N2-936 ბრძანებით გაცემულია სკრინინგის გადაწყვეტილება. გადაწყვეტილების მიხედვით, პროექტში შეტანილი ცვლილებები დაქვემდებარებულია გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას, რის საფუძველზეც მომზადებულია წინამდებარე სკოპინგის ანგარიში.

შპს „თბილსერვის ჯგუფი“-ს და  შპს „გამა კონსალტინგი“-ს და საკონსულტაციო კომპანიების საკონტაქტო ინფორმაცია მოცემულია ცხრილი 1.1.

ცხრილი 1.1.  საკონტაქტო ინფორმაცია

| საქმიანობის განმხორციელებელი კომპანია | შპს „თბილსერვის ჯგუფი“ |
| --- | --- |
| კომპანიის იურიდიული მისამართი | ქ. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი N67 |
| კომპანიის ფაქტიური მისამართი | ქ. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი N67 |
| საქმიანობის განხორციელების ადგილის მისამართი | გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფ. დიდი ლილოს მიმდებარე ტერიტორია |
| საქმიანობის სახე | საყოფაცხოვრებო ნაჩენების მიღება და მუდმივი განთავსება |
| შპს „თბილსერვის ჯგუფი“-ს საკონტაქტო ინფორმაცია: |  |
| საიდენტიფიკაციო კოდი | 206267494. |
| ელექტრონული ფოსტა | tbilservicegroup@yahoo.com |
| საკონტაქტო პირი | ზურაბ გვენცაძე |
| საკონტაქტო ტელეფონი | 2611837; 2611918 |
| საკონსულტაციო კომპანია: | შპს „გამა კონსალტინგი” |
| შპს „გამა კონსალტინგი”-ს დირექტორი | ზ. მგალობლიშვილი |
| საკონტაქტო ტელეფონი | 2 61 44 34; 2 60 15 27 |

## სკოპინგის ანგარიშის საკანონმდებლო საფუძველი

როგორც ზემოთ აღინიშნა ქ. თბილისის მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონის პროექტში და ტექნოლოგიურ ციკლში შეტანილი ცვლილებების შედეგად მნიშვნელოვნად იცვლება პოლიგონის ექსპლუატაციის პირობები და საქართველოს კანონის „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი“-ს შესაბამისად, ექვემდებარება სკრინინგის პროცედურას. სკრინინგის განაცხადის საფუძველზე, საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 21.11.2018 წლის N2-936 ბრძანებით შპს „თბილსერვის ჯგუფს“ განსაზღვრული აქვს გზშ-ის პროცედურის ჩატარების ვალდებულება.

საქართველოს კანონის „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი“-ს მე-6 მუხლის შესაბამისად, გზშ-ს ერთერთი ეტაპია სკოპინგის პროცედურა, რომელიც  განსაზღვრავს გზშ-ისთვის მოსაპოვებელი და შესასწავლი ინფორმაციის ჩამონათვალს და ამ ინფორმაციის გზშ-ის ანგარიშში ასახვის საშუალებებს. აღნიშნული პროცედურის საფუძველზე მზადდება სკოპინგის ანგარიში, რომლის საფუძველზედაც სამინისტრო გასცემს სკოპინგის დასკვნას.

კოდექსის ზემოაღნიშნული მოთხოვნებიდან გამომდინარე მომზადებულია სკოპინგის ანგარიში, რომელიც კოდექსის მე-8 მუხლის შესაბამისად მოიცავს შემდეგ ინფორმაციას:

- ქ. თბილისის მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პროექტში და ნარჩენების განთავსების ტექნოლოგიურ ციკლში შეტანილი ცვლილებების მოკლე აღწერას, მათ შორის: ინფორმაცია პოლიგონის მიმდინარე საქმიანობის თაობაზე, პროექტში შეტანილი ყველა კონკრეტული ცვლილების, ასევე ტექნოლოგიური ციკლის  ცვლილების აღწერა. პოლიგონის ოპერირების პირობების მიმოხილვა და პოლიგონის განთავსების ადგილის გარემოს ფონური მდგომარეობის აღწერა და შეფასება;

- საქმიანობის ალტერნატიული ვარიანტების განხილვა და შეფასება

- ზოგად ინფორმაციას გარემოზე შესაძლო ზემოქმედების და მისი სახეების შესახებ, რომლებიც შესწავლილი იქნება გზშ-ის პროცესში;

- ზოგად ინფორმაციას იმ ღონისძიებების შესახებ, რომლებიც გათვალისწინებული იქნება გარემოზე მნიშვნელოვანი უარყოფითი ზემოქმედების თავიდან აცილებისათვის, შემცირებისათვის ან/და შერბილებისათვის;

- ინფორმაციას ჩასატარებელი კვლევებისა და გზშ-ის ანგარიშის მომზადებისთვის საჭირო მეთოდების შესახებ.

სკოპინგის ანგარიშის შესწავლის საფუძველზე სამინისტრო გასცემს სკოპინგის დასკვნას, რომლითაც განისაზღვრება გზშ-ის ანგარიშის მომზადებისთვის საჭირო კვლევების, მოსაპოვებელი და შესასწავლი ინფორმაციის ჩამონათვალი. სკოპინგის დასკვნის გათვალისწინება სავალდებულოა გზშ-ის ანგარიშის მომზადებისას.

# ქ. თბილისის მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონის მიმდინარე საქმიანობის მიმოხილვა

პოლიგონის მიმდინარე საქმიანობის სფეროა ქ. თბილისის ფარგლებში წარმოქმნილი მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მიღება და ნარჩენების განთავსების უჯრედში განთავსება. პოლიგონზე ყოველდღიურად შემოდის საშუალოდ 1000 ტ საყოფაცხოვრებო ნარჩენი. ნარჩენების რაოდენობა და შემადგენლობა ცვალებადია წლის სეზონის მიხედვით, კერძოდ: ზაფხულის პერიოდში შემოდის საშუალოდ 1200 ტ, ხოლო ზამთრის პერიოდში 800 ტ.

პოლიგონი განთავსებულია ქ. თბილისის ჩრდილო აღმოსავლეთით, სოფ. დიდი ლილოს აღმოსავლეთით (იხილეთ ნახაზი 2.1.).  პოლიგონი ექსპლუატაციაშია 2010 წლიდან.

დღეისათვის პოლიგონის ტერიტორიაზე მოწყობილია ნარჩენების განთავსების ორი უჯრედი, რომელთაგან ერთი N1 უჯრედი დახურულია, ხოლო მეორე ექსპლუატაციის პროცესში. უნდა აღინიშნოს, რომ პოლიგონის მშენებლობის და ექსპლუატაციის თავდაპირველი პროექტის მიხედვით, აღნიშნული უჯრედების განთავსების ტერიტორიაზე (რომელზედაც ასევე იგეგმება მე-3 უჯრედის მოწყობა) გათვალისწინებული იყო ერთი დიდი ტევადობის  უჯრედის მოწყობა, მაგრამ შემდეგ მიღებული იქნა გადაწყვეტილება მცირე ტევადობის უჯრედების მოწყობის თაობაზე. გამომდინარე აღნიშნულიდან, ყველა უჯრედისათვის საჭირო გახდა დამოუკიდებელი წყალარინების, ნაგავსაყრელის გაზის ექსტრაქციის სისტემების და სხვა კომუნიკაციების მოწყობა.

ნაგავმზიდი ავტომანქანების პოლიგონის ტერიტორიაზე შემოსვლამდე ხდება ნარჩენების რადიოაქტიურობაზე კონტროლი, რისთვისაც გამოყენებულია ორი ერთეული პორტარტული დოზიმეტრი. დოზიმეტრული კონტროლის შემდეგ ნარჩენები იწონება და იგზავნება პოლიგონის უჯრედში განთავსების მიზნით. უჯრედის მოქმედი უბნის ტერიტორიაზე განთავსების შემდეგ, ნარჩენების გაშლა ხდება ბულდოზერით და კომპაქტორის საშუალებით ხდება დატკეპნა/კომპაქტირება. კომპაქტირებული ნარჩენების დაფარვა ხდება საპროექტო მე-3 უჯრედისათვის განკუთვნილი ტერიტორიიდან.

მშრალ ამინდებში, უჯრედის მუშა უბანზე ნარჩენების ზედაპირის დასველება ხდება სისტემატურად, დასველების მიზნით გამოყენებულია უჯრედების ჩამონაჟონი წყლები. ჩამონაჟონი წყლების შემკრები რეზერვუარებიდან უჯრედის ზედაპირზე მიწოდება ხდება ტუმბო დანადგარების და მილსადენის საშუალებით. უჯრედის ზედაპირის დასველებისათვის მოწყობილია გამფრქვევი მოწყობილობა, რაც უზრუნველყოფს ზედაპირის თანაბარ დასველებას. აღნიშნული აუმჯობესებს, როგორც ორგანული ნარჩენების დეგრადაციის პროცესს, ასევე ხელს უწყობს ჩამონაჟონი წყლების აორთქლების პროცესს, შესაბამისად მნიშვნელოვნად მცირდება ჩამონაჟონი წყლების რეზერვუარებში დაგროვილი წყლების რაოდენობა.

მოქმედი უჯრედებიდან მიღებული ჩამონაჟონი წყლები, მილსადენების საშუალებით ჩართულია 4 000 მ3 ტევადობის რეზერვუარებში საიდანაც ტუმბო დანადგარების საშუალებით, გადაიტუმბება მოქმედი უჯრედის ზედაპირზე და გამოიყენება ნაჩენების დასველების მიზნით. ჩამონაჟონი წყლების გაწმენდისათვის მოწყობილია უკუოსმოსის დანადგარი. გაწმენდილი წყლის გამოყენება ხდება ტექნიკური მიზნებისათვის, უპირატესად კი უჯრედში განთავსებული ნარჩენების დატენიანების მიზნით

სანიაღვრე და ავტომანქანების საბურავების სამრეცხაოს ჩამდინარე წყლების გაწმენდა ხდება ნავთობდამჭერი დანადგარების საშუალებით. გარდა ამისა პირობითად სუფთა სანიაღვრე წყლებისათვის მოწყობილია სამარაგო რეზერვუარები, საიდანაც დაგროვილი წყლის გამოყენება ხდება ტექნიკური მიზნებისათვის.

სამეურნეო-ფეკალური ჩამდინარე წყლების გაწმენდისათვის  მოწყობილია ბიოლოგიური „ბიოტალი“-ს ტიპის გამწმენდი ნაგებობა.

პოლიგონის ტერიტორიაზე წარმოქმნილი ყველა სახის ჩამდინარე წყალი, გაწმენდის შემდეგ ჩართულია საკანალიზაციო წყლების გამყვან კოლექტორში, საიდანაც ჩაედინება მდ. ნორიხევის მარჯვენა სანაპიროზე არსებულ ბუნებრივ ხევში და შემდგომ მდ. ნორიხევში.

აღსანიშნავია, რომ დღეისათვის პოლიგონის ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული ძირითადი პრობლემაა ნარჩენების განთავსებისათვის საჭირო ტერიტორიის არ არსებობა. როგორც ზემოთ აღინიშნა, გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის მიღების შემდეგ, შეიცვალ თავდაპირველი პროექტით მიღებული საპროექტო გადაწყვეტები და ნაცლად დიდი ტევადობის (საერთო ფართობით 14.9 ჰა) უჯრედისა მოეწყო მცირე ტევადობის უჯრედი, მისი შევსების შემდეგ კიდევ მცირე ტევადობის მეორე უჯრედი. რამდენიმე წლის წინათ აღნიშნული უჯრედების შევსების შედეგ საჭირო გახდა მე-3 უჯრედის მოწყობა, მაგრამ ნაცვლად ამისა მიღებული იქნა გადაწყვეტილება არსებული ორი უჯრედის ექსპლუატაციის გაგრძელების თაობაზე, რაც არ იყო მისაღები.

დღეისათვის პირველი და მეორე უჯრედების სიმაღლე, ფერდობების დახრილობა, მოცულობა და სხვა პარამეტრები არ შეესაბამება პროექტით გათვალისწინებულ პარამეტრებს. აღნიშნული მნიშვნელოვნად ართულებს ექსპლუატაციის პირობებს და ამაღლებს გარემოზე ზემოქმედების მაღალ რისკებს, კერძოდ:

- მე-2 უჯრედის ზედაპირი პრაქტიკულად მთელ ფართობზე გადაუხურავია და შესაბამისად ადგილი აქვს ნაგავსაყრელი აირების არა ორგანიზებულ ემისიას;

- პირველ უჯრედის  ნაწილი დახურულია და გაზის ექსტრაქციის ჭებიდან ადგილი აქვს ნაგავსაყრელის აირების ინტენსიურ ემისიებს, შესაბამისად აუცილებლობას წარმოადგენს გაზის ექსტრაქციის და უტილიზაციის სისტემის მოწყობა;

- უჯრედის დიდი სიმაღლის და ფერდების დახრილობის გამო, გაძნელებულია ნარჩენების განთავსების და ფერდების გრუნტით დაფარვის სამუშაოების შესრულება და სხვა.

იმის გათალსიწინებით, რომ არსებულ უჯრედებში ნარჩნების დასაწყობება უკვე აღარ იყო შესაძლებელი, მიღებული იქნა გადაწყვეტილება პირველი და მე-2 უჯრედების გაფართობის შესახებ, რაც განხორციელდა შესაბამისი საპროექტო დოკუმენტაციის საფუძველზე.

გამომდინარე ყოველივე ზემოთ აღნიშნულიდან, გადაუდებელ აუცილებლობას წარმოადგენს  ნარჩენების განთავსების ახალი უჯრედის მოწყობა, რომ შესაძლებელი გახდეს პირველი და მე-2 უჯრედის დახურვა და გაზის შემკრები სისტემის მთელ ზედაპირზე მოწყობა. დღეისათვის მომზადებულია მე-3 უჯრედის საპროექტო დოკუმენტაცია და დაწყებულია მისი ექსპლუატაციაში გაშვებისათვის საჭირო მოსამზადებელი სამუშაოები. მნიშვნელოვანი ის ფაქტი, რომ მე-3 უჯრედის მოწყობა მოხდება საბაზო პროექტის  მიხედვით გათვალისწინებული ე.წ. 14.9 ჰა ფართობისათვის განკუთვნილი ტერიტორიის ფარგელებში. შესაბამისად უჯრედისათვის ახალი ტერიტრორიის ათვისება დაგეგმილი არ არის.

ნახაზი 2.1. პოლიგონის განთავსების ტერიტორიის სიტუაციური სქემა

სურათი 2.1. პოლიგონის გენერალური გეგმა  (არსებული მდგომარეობა)

# ალტერნატიული ვარიანტები

## არაქმედების ალტერნატივა

არაქმედების ალტერნატივა გულისხმობს, პოლიგონის საბაზო პროექტში და ტექნოლოგიურ ციკლში შეტანილი ცვლილებების განხორციელებაზე უარის თქმას, მაგრამ ასეთ შემთხვევაში არ მოხდება ნარჩენების უსაფრთხო განთავსების პირობების გაუმჯობესება და გარემოზე ზემოქმედების რისკების შემცირებას, კერძოდ:

როგორც მე-2 პარაგრაფშია მოცემული, პოლიგონის ექსპლუატაციაში გაშვების დროს, საჭირო დაფინანსების უქონლობის გამო, არ მოხდა საბაზო პროექტით გათვალისწინებული დიდი ფართობის (14.9 ჰა) მქონე პირველი უჯრედის მოწყობა და პროექტში შეტანილი იქნა ცვლილება, ამ უჯრედისათვის გამოყოფილი ტერიტორიის ფარგლებში 3 დამოუკიდებელი უჯრედის მოწყობის თაობაზე. პოლიგონის ექსპლუატაციის დაწყებამდე მოხდა პირველი უჯრედის მოწყობა, ხოლო მისი შევსების შემდეგ მე-2 უჯრედი. რამდენიმე წლიანი ექსპლუატაციის შემდეგ 2017 წლის დასაწყისისათვის მოქმედი უჯრედების შევსებული იქნა საპროექტო ნიშნულებამდე და საჭირო გახდა ახალი, მე-3 უჯრედის მოწყობა, მაგრამ გარკვეული მიზეზების გამო (მათ შორის დაფინანსების უქონლობის გამო), პროექტის განხორციელება ვერ მოხერხდა და ნარჩენების განთავსება გაგრძელდა მოქმედ მეორე უჯრედზე, რაც ქმნიდა გარკვეულ რისკებს როგორც ტექნოლოგიური ასევე გარემოსდაცვითი  თვალსაზრისით, კერძოდ:

- საბაზო პროექტთან შედარებით გაზრდილია მუშა უჯრედების ზედაპირის ნიშნულები და შესაბამისად ფერდების დახრილობის კუთხეები, რაც აძნელებდა ნარჩენების განთავსების და გრუნტით დაფარვის ტექნოლოგიურ პროცესს. აღნიშნულიდან გამომდინარე ადგილი აქვს ატმოსფერულ ჰაერში ნაგავსაყრელის აირების ინტენსიურ გავრცელებას, ხოლო გრუნტით დაუფარავი ნარჩენები წარმოადგენს ფრინველთა მომრავლების წყაროს;

- მოქმედი უჯრედების ციცაბო ფერდობები ქმნის დასაწყობებული ნარჩენების ჩამოშლის და უჯრედის მთლიანობის დარღვევის მაღალ რისკს;

- დღეისათვის დახურულია პირველი უჯრედის მხოლოდ ნაწილი, ხოლო დანარჩენი ღია მდგომარეობაში, შესაბამისად შეუძლებელია ნაგავსაყრელის აირების ექსტრაქციის და უტილიზაციის სისტემების მოწყობა.

შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე შპს „თბილ სერვის ჯგუფმა“ მიიღო გადაწვეტილება პირველი და მეორე უჯრედის გაფართოების თაობაზე, რისთვისაც მომზადდა  საპროექტო დოკუმენტაცია და განხორციელდა შესაბამისი სამუშაოები. დღეისათვის დამთავრებულია მოქმედი უჯრედების გაფართოების პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოები დაწყებულია გაფართოებული ნაწილის ნარჩენებით შევსება.

პირველი და მე-2 უჯრედის გაფართოების პროექტის მიხედვით, მათი ნარჩენებით შევსება მოხდება 2019 წლის პირველ ნახევარში და აუცილებლობას წარმოადგენს მე-3 უჯრედის ექსპლუატაციაში გაშვება. დღეისათვის მომზადებული უჯრედის მშენებლობის და ექსპლუატაციის საპროექტო დოკუმენტაცია და დაწყებულია შესაბამისი მოსამზადებელი სამუშაოები პროექტის რეალიზაციისათვის. მე-3 უჯრედის ექსპლუატაციაში გადაცემის შემდეგ მოხდება პირველი და მე-2 უჯრედების დახურვა, რეკულტივაცია და ნაგავსაყრელის გაზის ექსტრაქციის და უტილიზაციის სისტემის მოწყობა.

აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ საბაზო პროექტში შეტანილი ცვლილებების მიხედვით დღეისათვის მოქმედები ორი და საპროექტო მე-3 უჯრედი განთავსებული იქნება თავდაპირველად დაგეგმილი 14.9 ჰა ფართობის დიდი უჯრედისათვის გამოყოფილი ტერიტორიის ფარგლებში და ახალი ტერიტორიის ათვისებას ადგილი არ ექნება, შესაბამისად გარემოზე ზემოქმედების დამატებითი რისკები მოსალოდნელია არ არის.

გარდა ზემოთ აღნიშნული ცვლილებებისა, დაგეგმილია ნარჩენების განთავსების და გარემოსაგან იზოლაციის ტექნოლოგიის გარკვეული ცვლილებები, რაც ითვალისწინებს:

- უჯრედის ძირის და ზედაპირის ჰიდროიზოლაციის მიზნით,  საბაზო პროექტით გათვალისწინებული გეომემბრანის ნაცვლად, “BENTOFIX”-ის გეომემბრანის გამოყენებას. გეომემბრანის ეს ტიპი ხასიათდება მნიშვნელოვანი უპირატესობებით, კერძოდ: დაზიანების შემთხვევაში ხდება მემბრანის მყისიერი თვით აღდგენა, რაც ექსპლუატაციის პროცესში მინიმუმადე ამცირებს უჯრედის ჩამონაჟონი წყლების გრუნტში ფილტრაციის და ნაგავსაყრელის აირების ატმოსფეროში არა ორგანიზებული გავრცელების რისკებს. აღსანიშნავია, რომ გეომემბრანა “BENTOFIX” შედგება ბენტონიტური თიხის ფენისაგან, რომელიც ორივე მხრიდან დაფარულია გეოტექსტილის ფენით და შესაბამისად უსაფრთხოა გარემოსათვის;

- უჯრედში ყოველდღიურად შეტანილი ნარჩენების ფენის იზოლაციისათვის, ნაცვლად გრუნტისა, სინთეტიკური საიზოლაციო მასალის გამოყენებას. გარა იმისა, რომ მასალის გამოყენებით ჰერმეტულად ხდება უჯრედის ზედაპირის დაფარვა, იგი შეიცავს სპეციფიკური სუნის მქონე დანამატებს ფრინველთა დასაფრთხობად. ნარჩენების იზოლაციის ეს მეთოდი აპრობირებულია მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში, როგორც ერთერთი გარემოსდაცვითი საშუალება;

აღნიშნული ცვლილებების დანერგვის შემთხვევაში, საჭირო აღარ იქნება ნარჩენების ყოველდღიურად დაფარვისათვის  პოლიგონის ტერიტორიის გარედან გრუნტის შემოტანა, რომლის მოპოვება გარემოზე ზემოქმედებასთანაა დაკავშირებული. ნაჩენების დაფარვა მოხდება შედრებით მარტივად და შედარებით საიმედოდ ვიდრე ეს ხდება გრუნტის გამოყენების შემთხვევაში.  “BENTOFIX”-ის გეომემბრანის გამოყენების შემთხვევაში კი მიღწეული იქნება ნარჩენების განთავსების უჯრედის სრულყოფილი იზოლაცია, რაც მნიშვნელოვანია ატმოსფერული ჰაერის და მიწისქვეშა წყლების დაბინძურებისაგან დაცვის თვალსაზრისით.

საბაზო პროექტის მიხედვით, უჯრედის ზედაპირზე ასასვლელი გაზების ვაკისზე გათვალისწინებული იყო რკინა-ბეტონის ფილების მოწყობა, რაც პოლიგონის ატმოსფერული ნალექების და განსაკუთრებით თოვლიანი და ყინვიანი ამინდების პირობებში, ასეთი საფარით დაფარული გზა პრაქტიკულად გაუვალია ნაგავმზიდი ავტომანქანებისათვის და ქმნის ავარიული ინციდენტების მაღალ რისკებს. გამომდინარე აღნიშნულიდან პოლიგონის ექსპლუატაციისათვის შპს „თბილსერვის ჯგუფი“ იყენებს მოხრეშილ გზას, რაც მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს ავტოტრანსპორტის გადაადგილების პირობებს და ამცირებს ავარიული ინციდენტების რისკებს.

პოლიგონის მიმდინარე საქმიანობის პროცესის ერთერთი მნიშვნელოვანი ცვლილებაა, ნაგავსაყრელის აირების ექსტრაქციის და უტილიზაციის სისტემის განახლებული პროექტის განხორციელება. პროექტის მიხედვით, მოქმედი უჯრედების სრულად დახურვის შემდეგ გაზის ექსტრაქციის ყველა ჭაბურღილი მილსადენების საშუალებით დაუკავშირდება სატუმბ სადგურს და დაბალი წნევით გაზის მიწოდება მოხდება აქტიურ ჩირაღდანზე დაწვის მიზნით. პროექტის განხორციელების შემთხვევაში, მინიმუმამდე შემცირდება ატმოსფერულ ჰაერში ნაგავსაყრელის გაზის ემისიის და შესაბამისად   არასასიამოვნო სუნის გავრცელების რისკი, რაც დღეისათვის მნიშვნელოვანია.

გამომდინარე ყოველივე ზემოთ აღნიშნულიდან შეიძლება ითქვას, რომ პოლიგონის მშენებლობის და ექსპლუატაციის საბაზო პროექტში შეტანილი ცვლილებები გარემოსდაცვითი ხასიათისაა. ცვლილებების განხორციელების შემთხვევაში მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება პოლიგონის ექსპლუატაციის პირობები და შემცირდება გარემოზე ნეგატიური ზემოქმედების რისკები. შესაბამისად არაქმედების ალტერნატიული ვარიანტი მიუღებელია და საპროექტო ცვლილებების განხორციელებას ალტერნატივა არ აქვს.

# პოლიგონის პროექტში შეტანილი ცვლილებების მოკლე მიმოხილვა

## პირველი და მე-2 უჯრედების გაფართოების და მე-3 უჯრედის მოწყობის პროექტები

როგორც წინამდებარე ანგარიშის მე-2 პარაგრაფშია მოცემული, ნარჩენების განთავსების მოქმედი   უჯრედები გადავსებულია და აუცილებლობას წარმოადგენს, ახალი უჯრედის (საპროექტო მე-3 უჯრედი) მოწყობა და ექსპლუატაციაში გადაცემა. ამასთანავე მოქმედ პირველ და მეორე უჯრედებში საპროექტო მოცულობაზე მეტი ნარჩენების განთავსების გამო, გაზრდილია ფერდების დახრილობა, რაც ართულებს აღნიშნული უჯრედების დახურვის და რეკულტივაციის სამუშაოების შესრულებას. შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე, მიღებული იქნა გადაწყვეტილება პირველი და მე-2 უჯრედის გაფართოების და გაფართოებული ნაწილის ექსპლუატაციის პერიოდში ახალი მე-3 უჯრედის მოწყობის თაობაზე. შესაბამისად მომზადებული იქნა მოქმედი უჯრედების გაფართოების და მე-3 უჯრედის მოწყობის საპროექტო დოკუმენტაცია.

პირველი და მე-2 უჯრედებს გაფართობის და მე-3 უჯრედის მოწყობის გაერთიანებული გენგეგმა მოცემულია ნახაზზე 4.1.1.

### პირველი და მე-2 უჯრედის გაფართოების პროექტი

პოლიგონის პირველი და მე-2 უჯრედების ფერდობების გაფართოების (მათი ტევადობის გაზრდის მიზნით) პროექტის დამუშავების აუცილებლობა გამოწვეულია შემდეგი პირობებით:

- ნარჩენების სეპარირების გარეშე განთავსების გამო, პროექტით გათვალისწინებულ ვადაზე ადრე მოხდა პოლიგონის პირველი და მე-2 უჯრედების შევსება და რადგან ამ პერიოდისათვის არ არსებობდა ახალი უჯრედი, ნარჩენების დასაწყობება გრძელდებოდა არსებულ უჯრედებზე. შედეგად მიღებული იქნა შემდეგი უარყოფითი შედგები:

- ნარჩენებით შეივსო პირველ და მე-2 უჯრედს შორის არსებული სივრცე, ხოლო მე-2 უჯრედის დასავლეთი ფერდის დახრილობა კი მკვეთრად გაიზარდა, რაც შეუძლებელს ხდიდა ნარჩენების გრუნტით დაფარვის სამუშაოების შესრულებას;

- მოქმედი უჯრედების სიმაღლის და ფერდობების დახრილობის გაზრდის გამო შეუძლებელი იქნებოდა უჯრედების დახურვის, ზედაპირების რეკულტივაციის და ნაგავსაყრელის აირების ექსტრაქციის სისტემების მოწყობა;

- პირველი და მეორე უჯრედების გაფაროების პროექტის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი ხდება ნარჩენების განთავსების პროცესის გაგრძელება ახალი მე-3 უჯრედის ექსპლუატაციაში გადაცემამდე.

უჯრედების გაფართოების პროექტების მიხედვით, გარემოზე და ადამიანის ჯანმრთელობაზე ნეგატიური ზემოქმედების  რისკების მინიმუმადე შემცირების მიზნით უზრუნველყოფილი იქნება  შემდეგი ძირითადი პირობები:

- ნარჩენების მასის კომპაქტურ განთავსება;

- ნარჩენების განთავსებული მასის დღიური საიზოლაციო ფენით გადაფარვა;

- ჩამონაჟონი წყლების (ნაჟური სითხეების) არსებული ფილტრატის მართვის სისტემასთან მიერთება;

- ბიოგაზის ექსტრაქციის სისტემის მოწყობა.

არსებული უჯრედების გაფართოების პროექტი არ ითვალისწინებს დიდი მოცულობის მიწის სამუშაოებს. სამუშაოები ძირითადად მოიცავს არსებული ჩრდილოეთის და დასავლეთის საოპერაციო გზებით დაკავებული ფართობების გაერთიანებული უჯრედის სხეულთან მიერთებას.

ნახაზი 4.1.1. პიველი და მე-2 უჯრადის გაფართოების და მე-3 უჯრედის მოწყობის გაერთიანებული გენგეგმა

პირველი და მე-2 უჯრედის არსებული მდგომარეობით (უჯრედშორისი სივრცის შევსების გამო) ნარჩენების განთავსება დაგეგმილია გაერთიანებული უჯრედის ჩრდილოეთი მხარის აღმოსავლეთი ნაწილიდან დაწყებული დასავლეთის მიმართულებით და მე-2 უჯრედების დასავლეთი მხარის გასწვრივ, მისი ჩრდილოეთი ნაწილიდან დაწყებული სამხრეთის მიმართულებით.

გაფართოების სამუშაოები შესრულდება შემდეგი თანმიმდევრობით:

- ძირის ზედაპირის მომზადებას გეომემბრანის დაგებისათვის, რაც გულისხმობს ზედაპირის მოსწორებას და დატკეპვნას გლუვი ზედაპირის მიღების მიზნით;

- ზედაპირის მომზადების შემდეგ გეოტექსტილის ფენის (გეოტექსტილი 150 გრამ/მ2 უნდა დაიგოს ორ ფენად) მოწყობა;

- გეომემბრანის (გეომემბრანა HDPE სისქით 2 მმ) დაგება და მისი კიდეების შეპირაპირება;

- გეომემბრანის მონტაჟის შედეგ მის ზედაპირზე გრუნტის დამცავი ფენის მოწყობა, რის შემდეგაც შესაძლებელია ნარჩენების შეტანა და განთავსება.

პირველი და მე-2 გაერთიანებული უჯრედების შევსების და ექსპლუატაციის დამთავრების შემდედ უჯრედის დახურვა მოხდება შემდეგი სქემით:

- I შრე - გამათანაბრებელი შრე, ადგილობრივი გრუნტის გამოყენებით 200 მმ სისქით;

- II შრე - ჰიდროსაიზოლაციო შრე თიხა 150 მმ სისქით;

- III შრე - გეომემბრანა;

- IV შრე - დამცავი შრე ქვიშა – 150 მმ სისქით

- V შრე -  სადრენაჟო შრე, 20-50 მმ-ის ფრაქციის ხრეში 200 მმ სისქით;

- VI  შრე - სარეკულტივაციო შრე ნიადაგის ნაყოფიერი ფენა   350 მმ სისქით.

ნარჩენების განთავსების პროცესში თანდათანობით ხდება ნაგავსაყრელის აირების ექსტრაქციის ჭების ამოყვანა, ხოლო შემდეგ მოეწყობა აირების შემკრები და გამყვანი მილგაყვანილობა.

### მესამე უჯრედის პროექტი

მე-3 უჯრედის მოწყობა დაგეგმილლია პოლიგონის ტერიტორიის ჩრდილო-აღმოსავლეთ მხარეს. მის შემადგენლობაში იქნება ორი საოპერაციო უბანი: 3.1. და 3.2. ქვეუჯრედები. მე-3 უჯრედის საერთო მოცულობა იქნება 732 521 მ3, მათ შორის: 3.1. უჯრედის მოცულობა იქნება 351 874 მ3, ხოლო 3.2. უჯრედის 380 647 მ3.

უჯრედის მოწყობამდე და ექსპლუატაციის დაწყებამდე, გათვალისწინებულია ტერიტორიის წინასწარი მომზადების სამუშაოები:

- უჯრედში გარე ტერიტორიიდან სანიაღვრე წყლების მოხვედრის გამორიცხვის მიზნით, პერიმეტრიული წყალარინების სისტემის მოწყობა;

- არსებული საოპერაციო გზების გაგრძელება.

მესამე უჯრედის ქვაბულის ფერდობების, ძირისა და სადრენაჟო სისტემის მოწყობის შემდგომ, დაიწყება ნარჩენების განთავსება. უჯრედის შევსება დაიწყება განაპირა ჩრდილო-აღმოსავლეთის მხარის კუთხიდან და თანდათან მოხდება შევსება სამხრეთის მიმართულებით.

უჯრედში მოეწყობა ბიოგაზის ექსტრაქციის ჭაბურღილები; მოეწყობა დროებითი საოპერაციო მოედნები, სადაც მოხდება ნაგავმზიდების განტვირთვა, ამის შემდეგ ბულდოზერები გადაადგილებენ ნარჩენებს დღიური ოპერირების მოედანზე (ნარჩენების "თხელი" ფენების დატკეპნით შრეების სიმაღლე 0,2-0,5 მ). აღნიშნული შრეები იტკეპნება თანმიმდევრობით კომპაქტორების მეშვეობით. სამუშაოების დღიური გეგმა ითვალისწინებს 2 მ-ს სიმაღლის ნაყარების მოწყობას, რომელიც გადაიფარება 0,2-0,3 მ-ს სიმაღლის გრუნტის საიზოლაციო შუალედური შრეთი.

აღნიშნული სქემით უჯრედის შევსება გაგრძელდება მაქსიმალური საპროექტო სიმაღლის ნიშნულამდე, რის შემდეგაც ზედაპირი დაიფარება მიწის ფენით, შემდგომ მოეწყობა ჰიდროიზოლაცია, მოპირკეთება ხელოვნური საფარით (გეობარიერის მოწყობა გეომემბრანის გამოყენებით).

სარეკულტივაციო სამუშაოების დაწყებამდე ეწყობა ბიოგაზის ექსტრაქციის ჭაბურღილების სათავისები, რომლებიც ნაყარის სახურავზე გაერთიანდება სისტემაში კოლექტორის მეშვეობით;

ნარჩენებით უჯრედის შევსების ბოლოს ჩატარდება სარეკულტივაციო სამუშაოები, კერძოდ: ნაყარის სახურავზე მოწყობილ ჰიდროსაიზოლაციო ფენაზე განთავსდება წინასწარ დასაწყობებული ნიადაგის ნაყოფიერი ფენა და დაითესება მრავალწლიანი ბალახი.

ჩამონადენი სანიაღვრე წყლების შეგროვებისა და არინებისთვის დახურული ნაყარის ზედაპირიდან მის პერიმეტრზე გათვალისწინებულია ზედაპირული წყლების შემკრები ღარები.

ქვეუჯრედების შევსება მოხდება ეტაპობრივად ისე, რომ შესაძლებელი იყოს საბოლოოდ შევსებული ნაწილების ჰიდროსაიზოლაციო გადახურვა და ამ ზედაპირის რეკულტივაცია. აღნიშნული ხერხის გამოყენება მინიმუმამდე შეამცირებს ემისიების გავრცელებისა და უჯრედის ტანში ჭარბი ატმოსფერული ნალექების მოხვედრის რისკს.

უჯრედის ძირის და სადრენაჟო მილების მოწყობის სქემები მოცემულია ნახაზებზე 4.1.2.1. და 4.1.2.2.

ნახაზი 4.1.2.1. გეომემბრანის ფერდებზე გამაგრების კვანძი - საანკერო ტრანშეა

ნახაზი 4.2.2.2. უჯრედში სადრენაჟო მილის მოწყობის კვეთი

საპროექტო მე-3 უჯრედიდან მიღებული ჩამონაჟონი წყლები ჩართული იქნება არსებულ 4000 მ3 ტევადობის რეზერვუარებში. ჩამონაჟონი წყლების სწორი მართვის შემთხვევაში, აღნიშნული   რეზერვუარების მოცულობა საკმარისი იქნება მე-3 უჯრედის ჩამონაჟონი წყლების მისაღებად, რადგან რეზერვუარების მოცულობები გაანგარიშებულია საბაზო პროექტით დაგეგმილი დიდი 14.9 ჰა ფართობის უჯრედისთვის. პროექტის მიხედვით,  რეზერვუარებიდან ჩამონაჟონიო წყლების უჯრედში მისაწოდებლად მოწყობა შესაბამისი მილსადენი და წყლები გამოყენებული იქნება ნარჩენების მუდმივად დასველებისათვის.

მოქმედი უჯრედების ექსპლუატაციის მრავალწლიანი გამოცდილებიდან გამომდინარე, უჯრედის ზედაპირზე დაგეგმილი საოპერაციო გზების ვაკისები მოეწყობა გრუნტის გამოყენებით რომლის ზედაპირზე მოწყობა ხრეშის ფენა. როგორც წინამდებარე ანგარიშშია მოცემული, საბაზო პროექტით გათვალისწინებული ბეტონის ფილებით დაფარული გზის ვაკისი ექსპლუატაციის თვალსაზრისით გაუმართლებელია, როგოც მოძრაობის უსაფრთხოების, ასევე ტექნიკური    თვალსაზრისით.

პროექტის მიხევით უჯრედის მოწყობის სამუშაოების ხანგრძლივობა იქნება დაახლობით 12 თვე.

სურათი 4.1.2.3. მე-3 უჯრედის გეგმა

#### მე-3 უჯრედის მოწყობის სამუშაოები მოკლე მიმოხილვა

მე-3 უჯრედის მოწყობის სამუშაოების უზრუნველყოფისათვის, პოლიგონის ტერიტორიაზე სამშენებლო ბანაკის მოწყობა საჭირო არ იქნება. უჯრედის ძირის მომზადების სამუშაოებზე გამოყენებული  ტექნიკა და სატრანსპორტო საშუალებები განთავსებული იქება პოლიგონის სამეურნეო უბანზე, რომლის ტერიტორია დაფარულია ხრეშის ფენით, ხოლო სანიაღვრე წყლები ჩართულია ნავთობდამჭერ დანადგარში.

პოლიგონის საქმიანობის სპეციფიკის გათვალისწინებით, უჯრედის მოწყობის სამუშაოებზე დასაქმებული პერსონალისათვის საცხოვრებელი სათავსების მოწყობა დაგეგმილი არ არის. პერსონალის ტრანსპორტირება მოხდება ყოველდღიურად ქ. თბილისიდან.

სამუშაოების შესრულებისათვის დიდი მოცულობის ბეტონის ხსნარის გამოყენება დაგეგმილი არ არის და შესაბამისად მისი შემოტანა მოხდება სხვა იურიდიული პირების ბეტონის საწარმოებიდან.

გამოყენებული ტექნიკის და სატრანსპორტო საშუალებების ჩამონათვალის მოცემულია ცხრილში 4.1.2.1.1.

| N | ტექნიკა და სატრანსპორტო საშუალებები | რაოდენობა |
| --- | --- | --- |
| 1 | ბულდოზერი 17-22 | 2 |
| 2 | ექსკავატორი ჩამჩით -0.9-1.0 მ3 | 2 |
| 3 | ექსკავატორი ჩამჩით -1 .3-1.5 მ3 | 2 |
| 4 | კომპაქტორი/დამტკეპნი | 4 |
| 5 | თვითმცლელი (8.5 მ3) | 8 |
| 6 | პნევმატური დამტკეპნი (16020 ტ) | 4 |
| 7 | წყლის გადამზიდი მანქანა (5 ტ) | 1 |

უჯრედის მოწყობის პროცესში გამოყენებული სასმელ-სამეურნეო დანიშნულების წყლის რაოდენობა მიახლოებით შეადგენს 2700 ლ/დღ-ს. პოლიგონის ტერიტორიაზე სასმელი წყალმომარაგების ქსელი არ არსებობს და წყლის შემოტანა მოხდება ავტოცისტერნებით. წყლის აღება მოხდება ქ. თბილისის წყალსადენის ქსელიდან. ტექნიკური მიზნებისათვის წყლის გამოყენება ძირითადად საჭირო იქნება სამშენებლო მოედნების და მისასვლელი გზების ზედაპირების მორწყვისათვის. ამ დანიშნულების წყლის რაოდენობა დაახლოებით შეადენს 5-6 მ3/დღ-ს.

უჯრედის განთავსების ტერიტორიის მშენებლობის დაწყებამდე დაგეგმილია ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მოხსნა და დასაწყობება ამისათვის წინასწარ შერჩეულ ტერიტორიაზე. წინაწარი კვლევის შედეგების მიხედვით, ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის საშუალო სისქე შეადგენს 10 სმ-ს და მოსახსნელი ნიადაგის მიახლოებითი რაოდენობა იქნება 5560 მ3.

უჯრედის ქვაბული პროცესში მომზადების პროცესში წარმოქმნილი ექსკავირებული ქანების რაოდენობა შეადგენს 365 500 მ3-ს. გრუნტის დასაწყობება მოხდება უჯრედის მიმდებარე ტერიტორიაზე და შემდგომში გამოყენებული იქნება ნარჩენების ყოველდღიური დაფარვისათვის და უჯრედის დახურვის სამუშაოებისათვის.

#### ნაგავსაყრელის აირების (ბიოგაზი) ექსტრაქციის და უტილიზაციის სისტემის მოკლე მიმოხილვა

ბიოგაზის ექსპტრაციის და უტილიზაციის სისტემის მოწყობა გათვალსწინებულია პილიგონის საბაზო პროექტით და შესაბამისად მისი მოწყობა დაგეგმილი ასევე მე-3 უჯრედის პროექტის მიხედვით. ბიოგაზის ექსპტრაციის და უტილიზაციის სისტემა შედგები უჯრედის ტანში მოწყობილი ჭების, შემკრები მილსადენების, მაგისტრალური კოლექტორის, საკონდესაციო ჭების, საკომპრესოროს და ჩირაღდანისაგან

ბიოგაზის ვერტიკალური ჭების წარმოადგენენ გაზის შეგროვების თანდათანობით სიმაღლეში მზარდ კონსტრუქციას (სიმაღლეში მატება დაკავშირებულია ნარჩენებით შევსების დონესთან), იგულისხმება ბიოგაზის ვერტიკალური ჭების მშენებლობის შემდეგი ეტაპები:

- ვერტიკალური ჭის საძირკვლის მოწყობა (იხ. ნახაზი);

- პერფორირებული პოლიმერული მილის სამაგრების მოწყობა;

- ჭის საძირკველზე წრიული (დიამეტრით 1 მეტრი) დაწნული ბადისგან ვერტიკალური გაბიონის მოწყობა (გაბიონების სიმაღლე ცვალებადია, ხოლო მშენებლობის პირველ ფაზაში მისი სიმაღლე განსაზღვრულია არა უმეტეს 3 მეტრისა);

- სამაგრების გამოყენებით პერფორირებული პლასტმასის მილის PEHD d160 (მილის სიმაღლე ცვალებადია, ხოლო მშენებლობის პირველ ფაზაში მისი სიმაღლე განსაზღვრულია არა უმეტეს 3 მეტრისა) გაბიონის შუაში ვერტიკალურად დაყენება;

- ვერტიკალური გაბიონის ამოვსება 32-70 მმ ფრაქციის მდინარის ქვებით (ქვებით შევსების სიმაღლე ცვალებადია, ხოლო მშენებლობის პირველ ფაზაში ამოვსების სიმაღლე განსაზღვრულია არა უმეტეს 3 მეტრისა), რათა წვრილ დისპერსიული ნარცენების არსებობამ ქვებს შორის შესაძლოა გამოიწვიოს პერფორირებული მილების არასასურველი დაგმანვა და გაუმართავი მუშაობა;

- ვერტიკალური ჭის საძირკვლის ჰიდროიზოლაცია, გეომემბრანის გამოყენებით.

საკომპრესოროს სადგურის დანიშნულებაა, ჭებიდან  ბიოგაზის მიღება დაბალი წნევის გამოყენებით და ჩირაღდანზე მიწოდება. საკომპრესორო აღჭურვილი იქნება გაზის ანალიზატორით (CH4, CO2, O2), რომელიც მუდმივ რეჟიმში უზრუნველყოფს ბიოგაზის შემადგენლობის მონიტრორინგს.

გაზის ჩირაღდანი უზრუნველყოფს ბიოგაზის სრულ უტილიზაციას, კერძოდ იწვება როგორც მის შემადგენლობაში არსებული მეთანი, ასევე გოგირდწყალბადი და სხვა არასასიამვნო სუნის მქონე ნივთიერბები. გამომდინარე აღნიშნულიდან  ბიოგაზის ექსოტრაციის და უტილიზაციის სისტემის ამოქმედების შემდეგ მინიმუმამდე იქნება შემცირებული არასასიამოვნო სუნის პოლიგონის ტერიტორიიდან გავრცელება.

ბიოგაზის შემადგენლობაში მთენის დაბალი კონცენტრაციის არსებობის შემთხვევაში მიზანშეწონილი აქტიური ჩირაღდნის ექსპლუატაცია, რომ შესაძლებელი იყოს თანმდევი აირების სრული უტილიზაცია.

ბიოგაზის ექსპტრაციის და უტილიზაციის სისტემის დეტალური აღწერა და წვის პროცესში წარმოქმნილი აირების ემისიების გაანგარიშება მოცემული იქნება გზშ-ის ანგარიშში.

ნახაზო 4.1.2.2.1. ბიოგაზის ექსტრაციის ჭის საძირკვლის მოწყობის სქემა

### პოლიგონის ექსპლუატაციის ტექნოლოგიური პროცესების ცვლიელების მოკლე მიმოხილვა

ქ. თბილისის მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონის ექსპლუატაციის განვლილი 8 წლიანი პერიოდის განმავლობაში გამოიკვეთა გარკვეულიო პრობლემები, რომლებიც დაკავშირებულია ნარჩენების განთავსების ტექნოლოგიურ მეთოდებთან და გამოყენებული მასალებთან, კერძოდ:

- საბაზო პროექტი მიხედვით, ნარჩენების განთავსების უჯრედის ძირის და ზედაპირის ჰიდროიზოლაციის მიზნით საბაზო პროექტი ითვალისწინებს სხვადასხვა სისქის (2 მმ და 1.5 მმ) გეომემბრანის გამოყენებას. როგორც ექსპლუატაციის პრაქტიკამ აჩვენა გეომემბრანა ადვილად ზიანდება და შესაბამისად არსებობს ჩამონაჟონი წყლების და ბიოგაზის უჯრედის ძირზე გაჟონვის, ასევე ბიოგაზის უჯრედის ზედაპირიდან გავრცელების რისკი. თუ გათვალისწინებთ, რომ უჯრედის შევსების პროცესში მის ძირზე წარმოქმნილი დაზიანების აღდგენა პრაქტიკულად შეუძლებელია, ხოლო დახურული უჯრედის ზედაპირზე დაზიანებული მონაკვეთის განსაზღვრა და შეკეთება ძალზე რთულია, ადვილიო შესაძლებელია ადგილი ქონდეს გარემოში დაბინძურებული წყლის და ბიოგაზის სისტემატურ გავრცელებას.

აღნიშნული პრობლემის გადაწყვეტის მიზნით მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში გამოიყენება ახალი ტექნოლოგიით დამზადებული  გეომემბრანა “BENTOFIX”, რომელიც ხასიათდება რიგი უპირატესობებით, რომელთაგან უმთავრესია მისი თვითაღდგენის თვისება, კერძოდ: გეომემბრანის დაზიანების შეთხვევაში  უმოკლეს ვადაში ხდება დაზიანებული ადგილის ჰერმეტულად აღდგენა. შესაბამისად აღნიშნული ტიპის გეომემბრანის გამოყენების შემთხვევაში მინიმუმამდე მცირდება გრუნტის და მიწისქვეშა წყლების დაბინძურების და ატმოსფეროში ბიოგაზის არაორგანიზებული ემისიების რისკები.

გეომემბრანა “BENTOFIX” შედგება ბენტონიტური თიხის ფენისაგან, რომელიც ორივე მხრიდან დაფარულია გეოტექსტილის ფენით. შესაბამისად მასალა არ შეიცავს ტოქსიკურ ნივთიერებებს და საფრთხეს არ წარმოადგენს გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობისათვის.

- საბაზო პროექტის მიხედვით, უჯრედში ყოველდღიურად შეტანილი ნარჩენების დაფარვა ხდება გრუნტის საშუალებით, რისთვისაც გამოიყენება უჯრედების ძირის მომზადების დროს წარმოქმნილი ექსკავირებული გრუნტი. როგორც პოლიგონის მრავალწლიანი ექსპლუატაციის პერიოდში დადგინდა, უჯრედების ძირის მომზადების დროს წარმოქმნილი გრუნტი არასაკმარისია და საჭირო ხდება მისი სხვა ადგილებიდან შემოტანა, რაც დაკავშირებულია ტრანსპორტირების პრობლემებთან და გარემოზე ზემოქმედების რისკებთან, რადგან ფუჭი ქანების მოძიება ყოველთვის არ არის შესაძლებელი და საჭირო ხდება გრუნტის გარემოდან ამოღება.

საუკეთესო საერთაშორისო გამოცდილების მიხედვით, ნარჩენების ზედაპირის ყოველდღიური დაფარვისათვის ფართოდ გამოიყენება მრავალკომპონენტიანი სპეციალური საშუალება (CC180 NS), რომელიც შედგება შემდეგი კომპონენტებისაგან“

- ConCover 180 - მაცემენტებელი ნივთიერება (შემაკავშირებელი აგენტი), რომელიც მოიცავს ბუნებრივ ინერტულ მასალას, ბიოდეგრადირებად ორგანულ ნაერთებს და სხვა ინერტულ მასალებს;

- HydraGuard 21 - მტვრის და ეროზიის კონტროლი და წინაღობის გაძლიერება წყლის შეღწევადობის მინიმიზაციის მიზნით;

- Odor Sergeant Specialist - სუნის გავრცელების კონტროლის საშუალება;

- ProGuard SB2 - მაცემენტებელი ნივთიერება (მაერთებელი აგენტი), რომელიც მოიცავს ბუნებრივ ინერტულ მასალას, ბიოდეგრადირებად ორგანულ ნაერთებს, სხვა ინერტულ მასალებს, და ფიბროზულ, ცელულოზურ მასალებს.

აღნიშნული ნარევი უზრუნველყოფს ნარჩენების ზედაპირის ჰერმეტულად დაფარვას (ცემენტაციას), ამცირებს სუნის გავრცელების რისკს და ზღუდავს ატმოსფერული წყლების ზემოქმედებას.

აღნიშნული ნივთიერების შემადგენლობაში შედის ბუნებრივი ინერტული მასალები, ცელულოზა და ბიოდეგრადირებადი ორგანული ნაერთები. ნივთიერება არ არის ტოქსიკური და ფართოდ გამოიყენება მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში. ნარჩენების ჰერმეტულად დაფარვა და ზედაპირის ცემენტაცია, მნიშვნელოვნად შეამცირებს ფრინველების მიერ საკვების მოპოვების შესაძლებლობას, რაც გარკვეულად შეამცირებს მათ რაოდენობას.

პოლიგონის ექსპლუატაციისათვის აღნიშნული მასალის გამოყენების შემთხვევაში, მნიშვნელოვნად შემცირდება ნარჩენების დაფარვისათვის საჭირო გრუნტის რაოდენობა. მასალა გამოიყენება სუსპენზიის სახით, გაფრქვევა ხდება სპეციალური ავტოცისტერნის ან მისაბმელზე დამონტაჟებული დანადგარის საშუალებით.

ახალი ტექნოლოგიით დაფარული უჯრედის მუშა ზედაპირის ხედი მოცემულია სურათზე.

სურათი 4.1.3.1. ახლი ტექნოლოგიით დაფარული ნარჩენების განთავსების უჯრედის ზედაპირის ხედი

აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ უჯრედის ჩამონაჟონი წყლების გაწმენდის მიზნით პოლიგონზე მოწყობილია 12 მ3/დღღ წარმადობის უკუოსმოსის  დანადგარი, რომელიც დამონტაჟების პერიოდისათვისაც კი ვერ უზრუნველყოფდა წარმოქმნილი დაბინძურებული წყლების სრული მოცულობით გაწმენდას. დღეისათვის, როდესაც მიმდინარეობს პირველი და მეორე უჯრედის გაფართოება და დაგეგმილია მე-3 უჯრედის ექსპლუატაციის დაწყება, არსებული დანადგარით ვერ მოხდება ჩამონაჟონი წყლების გაზრდილი ხარჯის გაწმენდა. შესაბამისად აუცილებელია ახალი დიდი წარმადობის გამწმენდი დანადგარის მოწყობა.

გამომდინარე აღნიშნულიდან,  შპს „თბილსერვის ჯგუფი“ გეგმავს შესაბამისი წარმადობის, ახალი გამწმენდი დანადგარის მოწყობას და ექსპლუატაციას. გზშ-ის ანგარიშში მოცემული იქნება სრულყოფილი ინფორმაცია გამწმენდი დანადგარის ტექნიკური პარამეტრების, გაწმენდის ეფექტურობის და მუშაობის პრინციპის შესახებ.

# გარემოზე ზემოქმედების მოკლე აღწერა

აღსანიშნავია ის, ფატი, რომ ნარჩენების განთავსების ტექნოლოგიური პროცესში გამოყენებული მასალების ახალი მასალებით შეცვლა, გარემოზე ზემოქმედების რისკებთან დაკავშირებული არ იქნება და პირიქით ამ ცვლილელების განხორციელების შემთხვევაში მოსალოდნელია დადებითიო გარემოსდაცვითი ეფექტი.

ახალი უჯრედის პროექტის განხორციელებასთან დაკავშირებული გარემოზე ზემოქმედების რისკები  დეტალურად იქნება შესწავლილი გზშ-ის ფაზაზე, მათ შორის:

- ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებების ემისიები და ხმაურის გავრცელება;

- ზემოქმედება გეოლოგიურ გარემოზე და საშიში-გეოდინამიკური პროცესების რისკები;

- ზემოქმედება ნიადაგის ნაყოფიერ ფენაზე, დაბინძურების რისკები;

- ზემოქმედება ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლის გარემოზე;

- ზემოქმედება ბიოლოგიურ გარემოზე;

- ვიზუალურ-ლანდშაფტური ზემოქმედება;

- ნარჩენების წარმოქმნის და მართვის შედეგად მოსალოდნელი ზემოქმედება;

- ზემოქმედება ადამიანის ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებაზე;

- ზემოქმედება ადგილობრივი მოსახლეობის ცხოვრების პირობებზე;

- ისტორიულ-კულტურულ და არქეოლოგიურ ძეგლებზე ზემოქმედების რისკები;

- კუმულაციური ზემოქმედება.

პროექტის სპეციფიკის და პოლიგონის ადგილმდებარეობიდან გამომდინარე ტრანსსასაზღვრო ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის და გზშ-ს პროცესში არ განიხილება.

## ემისიები ატმოსფერულ ჰაერში, ხმაურის და ვიბრაციის გავრცელება

უჯრედის მოწყობის პროცესში, ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებების ემისიები და ხმაურის გავრცელების რისკები დაკავშირებული იქნება მიწის სამუშაოების დროს გამოყენებული ტექნკის და სარტრასნპორტო საშუალებების მუშაობასთან.

აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ პროექტის მიხედვით, სამშენებლო მოედანზე ბეტონის კვანძის ან სხვა სამშენებლო ინფრასტრუქტურის მოწყობა დაგეგმილი არ არის.

პოლიგონის განთავსების ტერიტორიიდან უახლოესი საცხოვრებელი ზონიდან-სოფ. დიდი ლილო დაცილება შეადგენს 1200, ხოლო სოფ. ნასაგურიდან 1500 მ-ს. საცხოვრებელი ზონებიდან პოლიგონის დაცილების მანძილების გათვალისიწნებით, უჯრედის მოწყობასთან დაკავშირებული  ემისიების და ხმაურის გავრცელებასთან დაკავშირებული ზემოქმედება არ იქნება მნიშვნელოვანი. ხმაურის გავრცელების დონეების და მავნე ნივთიერებათა ემისიების  გაანგარიშება და გავრცლების მოდელირება ჩტარდება გზშ-ის ფაზაზე.

დაგეგმილი სამუშაოების შესრულების დროს გამოყენებული იქნება სტანდარტული შემარბილებელი ღონისძიებები, რაც ძირითადად გულისხმობს: მიწის სამუშაოების და ნაყარი ტვირთების მართვის პროცესში სიფრთხილის ზომების მიღებას;  ტექნიკის და სატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური გამართულობის კონტროლს; ტრანსპორტირების სიჩქარეების მინიმუმამდე შემცირებას და კონტროლს და ა.შ.

პოლიგონის ექსპლუატაციის პროცესში მნიშვნელოვანია ატმოსფერულ ჰაერში ბიოგაზის ემისიებს, ასევე ნაგავმზიდი ავტომანქანების და ტექნიკის მუშაობსათან დაკავშირებულ ემისიებს.

ნარჩენების უჯრედში განთავსების და მიწით დაფარვის შემდგომ წარმოიქმნება ანაერობული პირობები, სადაც მეთანოგენური მიკროორგანიზმების ზემოქმედებით წარმოებს ორგანული ნივთიერებების ბიოკონვერსიის პროცესი. ამ პროცესის შედეგად წარმოიქმნება ბიოგაზი ანუ ე.წ. ნაგავსაყრელის გაზი, რომლის მაკროკომპონენტებია მეთანი, ნახშირბადის დიოქსიდი გოგირდწყალბადი. მაკროკომპონენტების პროცენტული განაწილება მერყეობს 40-70%-დან 30-60%-მდე. გარდა აღნიშნულისა, ბიოგაზი ბევრად უფრო მცირე კონცენტრაციებით შეიცავს აზოტს, ჟანგბადს და წყალბადს. მიკრომინარევების სახით ბიოგაზში შეიძლება შედიოდეს ათობით სხვადასხვა ორგანული ნაერთები, რომლებიც განსაზღვრავენ მის სპეციფიურ თვისებებს და მათ შორის ტოქსიკურობას. გაზის ტოქსიკურობის განმსაზღვრელი  ნაერთია გოგირდწყალბადი, რომელიც განაპირობებს მისთვის დამახასიათებელ არასასიამოვნო სუნს. ბიოგაზი თავისი შემადგენლობის და გარემოზე ზემოქმედების ხასიათიდან გამომდინარე მიეკუთვნება ე.წ. „სათბური გაზების“ რიცხვს, რაც განაპირობებს მისი უტილიზაციის გლობალურ მნიშვნელობას.

გაზის წარმოქმნის პროდუქტიულობას და პროცესის სიჩქარეს განაპირობებს უჯრედში განვითარებული კონკრეტული პირობები, კერძოდ: ტენიანობა, ტემპერატურა, pH და ორგანული ფრაქციების შემადგენლობა.

ლიტერატურული წყაროების მიხედვით უჯრედში გაზის გენერაციის პროცესი მიმდინარეობს 10-50 წლის განმავლობაში და გაზის კუთრი გამოყოფა ნარჩენების ერთ ტონაზე შეადგენს 120–200 მ3-ს. 1 მ3 გაზის საშუალო კალორიულობა შეადგენს 5500 კკალ.

ატმოსფერულ ჰაერში ბიოგაზის სტიქიური გავრცელების პრევენციის მიზნით აუცილებლობას წარმოადგენს გაზის  ექსტრაქციის და უტილიზაციის სისტემის მოწყობა და ექსპლუატაცია.  ბიოგაზის ემისიის მინიმიზაციის ერთერთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებაა, ასევე ნარცენების განთავსების უჯრედების ზედაპირების ჰერმეტული გადახირვა, რომ წარმოქმნილი სრული მოცილობით შეგროვება მოხდეს გზის ექსპტრაციის ჭების საშუალებით და ადგილი არ ქონდეს არაორგანიზებულ გაფრქვევას.

როგორც წინამდებარე ანგარიშშია მოცემული, დღეისათვის პოლიგონზე მხოლოდ პირველი უჯრედის ნაწილია დახურული და არ არის მოწყობილი ბიოგაზის შეკრების და უტუიიზაციის სისტემა.  გამომდინარე აღნიშნულიდან ადგილი აქვს ბიოგაზის სისტემატურ ემისიას და შესაბამისად მიმდებარე ტერიტორიებზე არასასიამოვნო სურნის გავრცელებას.

დაგეგმილი საქმიანობა სხვა ღონისძიებებთან ერთად ითვალისწინებს ბიოგაზის ექსტრაქციის და უტილიზაციის სისტემის მოწყობას, რომლის ამოქმედების შემდეგ მოხდება ბიოგაზის ჩირაღდნის საშუალებით დაწვა. შესაბამისად მინიმამადე შემცირდება ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების რისკი.

ბიოგაზის ექსტრაციის და უტილიზაციის სისტემის დეტალური აღწერა და მისი ექსპლუატაციის დროს წარმოქმნილი ემისისების გაანგარიშება და გავრცელების მოდელირება, მოცემული იქნება გზშ-ის ანგარიშში.

ახალი უჯრედის მშენებლობის ფაზაზე, ხმაურის და ვიბრაციის გავრცელება დაკავშირებული იქნება სამშენებლო ტექნიკის და სატრანსპორტო საშუალებების მუშაობასთან ხოლო ექსპლუატაციის პროცესში ნარჩენების განთავსების უჯრედში ბულდზერის და კომპაქტორის მუშაობასთან, ასევე პოლიგონის ტერიტორიაზე ნაგავმზიდი ავტომაქანების გადაადგილებასთან. პოლიგონის განთავსების ტერიტორიის უახლოესი საცხოვრებელი ზონებიდან დაცილებიდან გამომდინარე, ხმაურის და ვიბრაციის გავრცელებასთან დაკავშირებული ზემოქმედება არ იქნება მნიშვნელოვანი.

მიუხედავად აღნიშნულისა, გზშ-ის ფაზაზე მოხდება ხმაურის გავრცელების დონეების მოდელირება და საჭიროების შემთხვევაში განისაზღვრება შესაბამისი შემარბილებელი ღონისძიებები, მათ შორის ბიოლოგიურ გარემოზე ზემოქმედების შემცირების ღონისძიებები.

## გეომორფოლოგია და გეოლოგიური პირობები, საშიში გეოდინამიკური პროცესების განვითარების რისკები

პოლიგონის განთავსების ტერიტორია, გეოლოგიურად აგებულია ოლიგოცენური ასაკის ზღვიური მოლასური ნალექებით და ლითოლოგიურად წარმოდგენილია თიხებით, ქვიშაქვებით, არგილიტებით. ძირითადი ქანები ტექტონიკურად მნიშვნელოვნად დანაოჭებულია და აშლილი. შრეების დახრილობის კუთხეები 15-20°-დან 60-70°-ის ფარგლებში ცვალებადობს.

აღნიშნული ძირითადი ქანები თითქმის ყველგან დაფარულია ამავე ქანების ფერდობული (ელუვიურ-დელუვიური) ნაფენებით და მდ. მტკვრის ტერასული ნალექებით, რომლებიც ცალკეული ფრაგმენტების სახით არის შემორჩენილი.

ტერიტორია ტექტონიკურად შედის ნორიო-ხაშმის ანტიკლინურ სტრუქტურაში, რომელიც გავრცელებულია 50კმ-ზე და ხასიათდება მეტად რთული, მარაოსებური აგებულებით. აქ ნორიო-ხაშმის ანტიკლინის ჩრდილო ფრთის შუა მიოცენის ნალექები შეცოცებულია ნაოჭის თაღურ ნაწილზე და ნაწილობრივ ფარავენ მის სამხრეთ ფრთას. აქვე აღინიშნება ვერტიკალური შეცოცებები და შესხლეტვები

საქართველოს ტერიტორიის სეისმური დარაიონების კორექტირებული სქემის მიხედვით გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ტერიტორია მიეკუთვნება 8 ბალიან სეისმური აქტივობის ზონას (საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის ბრძანება 1-1/2284, 2009 წლის 7 ოქტომბერი ქ. თბილისი. სამშენებლო ნორმების და წესების “სეისმომედეგი მშენებლობა” (პნ 01.01-09) – დამტკიცების შესახებ) სამშენებლო მოედნის სეისმურობად მიღებულია 8 ბალი.

საქართველოს ტერიტორიის ჰიდროგეოლოგიური დარაიონების (ი. ბუაჩიძე, 1970წ.) მიხედვით საკვლევი უბანი განლაგებულია აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა ზონის წყალწნევითი სისტემების ოლქში. კერძოდ, მარნეული-გარდაბნის ფოროვანი და ნაპრალოვანი წყლების არტეზიული აუზის უკიდურეს ჩრდილოეთ ნაწილში და თბილისის ნაპრალოვანი და ნაპრალოვან-კარსტული წყლების წყალწნევითი სისტემის ფარგლებში.

ქიმიური შედგენილობის მიხედვით საკვლევი რაიონის ფარგლებში ძველმეოთხეულ ნალექების წყლები სულფატურ-ჰიდროკარბონატული კალციუმიან-ნატრიუმიან-მაგნიუმიანია, საერთო მინერალიზაცია მერყეობს 1.0-დან 10.0 გ/ლ ფარგლებში, ხოლო თანამედროვე ნალექებში კი 0.5-1.5 გ/ლ ფარგლებში.

კვლევის შედეგების პოლიგონის ტერიტორიაზე გრუნტის წყლების დგომის  სიმაღლე მერყეობს 4.9-11.2 მ-ის ინტერვალში. საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევის შედეგების მიხედვით, პოლიგონს ტერიტორიაზე, მნიშვნელოვანი გეოლოგიური საშიშროებები, რამაც შეიძლება გააუარესოს პოლიგონის ექსპლუატაციის პირობები დაფიქსირებული არ არის.

გზშ-ის ფაზაზე შეფასებული იქნება პოლიგონის ტერიტორიაზე დღეს არსებული მდგომარეობა და განისაზღვრება შესაბამისი შემარბილებელი ღონისძიებები. განსაკუთრებული ყურადღება იქნება გამახვილებული ნარჩენების განთავსების უჯრედების მდგრადობის გაუმჯობესების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს, რომელთაგან მნიშვნელოვანია უჯრედების სამხრეთ-აღმოსავლეთი ფერდის გამაგრების სამუშაოები.

## ზემოქმედება ნიადაგის ნაყოფიერ ფენაზე, დაბინძურების რისკები

ახალი უჯრედის მშენებლობის პროცესში, ნიადაგის ხარისხზე და სტაბილურობაზე ზემოქმედება ძირითადად მოსალოდნელიმიწის სამუშაოების შესრულების დროს. ნიადაგის/გრუნტის დაბინძურების ძირითადი წყაროები შეიძლება იყოს მყარი და თხევადი ნარჩენების არასწორი მართვა, გამოყენებული ტექნიკიდან,  ნავთობპროდუქტების და სხვა დამაბინძურებლების გაჟონვა.

კვლევის შედეგების მიხედვით, მესამე უჯრედის განთავსების ტერიტორიაზე ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის საშუალო სისქე შეადგენს 10 სმ-ს და მოსახსნელი ნიადაგის მიახლოებითი რაოდენობა იქნება 5560 მ3. მოხსნილი ნაყოფიერი ფენის დასაწყოებება მოხდება ამისათვის წინასწარ განსაზღვრულ ტერიტორიაზე.

გზშ-ს ანგარიშში აუცილებელია დეტალურად იქნეს განხილული ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მართვის საკითხები, როგორიცაა მისი მოხსნა დასაწყობება და შემდეგი მართვა.

ნიადაგთან მოპყრობა დარეგულირდება „ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მოხსნის, შენახვის, გამოყენების და რეკულტივაციის შეახებ’’ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის N 424 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის მე-3 მუხლის მე-11 და მე-12 პუნქტებით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად. ნიადაგის/გრუნტის დაბინძურების პრევენციის მიზნით გათვალისწინებული იქნება შესაბამისი გარემოსდაცვითი ღონისძიებები,  მათ შორის: დაწესდება კონტროლი ნარჩენების სათანადო მართვაზე,  შემთხვევითი დაღვრის შემთხვევაში მოხდება დაბინძურებული ფენის დროული მოხსნა და გატანა ტერიტორიიდან. წინასწარ მოხსნილი ნაყოფიერი ფენა გამოყენებული იქნება სარეკულტივაციო სამუშაოებში.

## ზემოქმედება წყლის გარემოზე

ახალი უჯრედის მშენებლობის ფაზაზე წყლის გარემოზე ნეგატიური ზემოქმედების რისკები დაკავშირებულია მიწის სამუშაოების შესრულებასთან, კერძოდ: შესაბამისი შემარბილებელი ღონისძიებების გატარება იქნება საჭირო მიწისქვეშა გრუნტის წყლების დაბინძურების პრევენციის მიზნით. ზედაპირულ წყლებზე ზემოქმედების თვალსაზრისით აღსანიშნავია ზემო სამგორის მაგისტრალური არხი, მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ, არხიდან დაცილების მანძილს, ასევე პოლიგონის ტერიტორიაზე სანიაღვრე წყლების შემკრები სისტემის არსებობას, მიზანმიმართული გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის პირობებში, ზემოქმედება არ იქნება მნიშნელოვანი

პოლიგონის ექსპლუატაციის პროცესში  წყლის გარემოზე ზემოქმედების მინიმიზაციის მიზნით, მოწყობილია საწარმოო, სანიაღვრე და უჯრედის ჩამონაჟონი წყლების არინების და გაწმენდის სისტემები, კერძოდ:

ნაჩენების განთავსების უჯრედების ძირზე მოწყობილია ჰიდროსაიზოლაციო ფენა (თიხის ფენა და 2 მმ სისქის გეომემბრანა) და ჩამონაჟონი წყლების სადრენაჟო სისტემა. ჩამონაჟონი წყლები გამყვანი კოლექტორის საშუალებით დაკავშირებულია გამწმენდ სისტემასთან და შესაგროვებელ ორ რეზერვუართან.

ჩამონაჟონი წყლების გაწმენდისათვის მოწყობილია უკუოსმოსის დანადგარი. გაწმენდილი წყლის გამოყენება ხდება ტექნიკური მიზნებისათვის და უჯრედის მუშა ზედაპირზე განთავსებული ნარჩენების დასველებისათვის. არსებული უკუოსმოსის დანადგარის წარმადობა შეადგენს 12 მ3/დღღ-ში, რაც არასაკმარისია და გადაუდებელ ამოცანას წარმოადგენს ახალი შედარებით მაღალი წარმადობის გამწმენდი ნაგებობის მოწყობა.

ნარჩენების დასველებისათვის მუდმივ რეჟიმში გამოიყენება რეზერვუარებში დაგროვილი წყლები რისთვისაც ტუმბო დანადგარების საშუალებით წყლის გადატუმბვა ხდება მუშა უჯრედის ზედაპირზე. აღნიშნული ერთის მხრივ მნიშვნელოვანია ნარჩენების დატენიანების და შესაბამისად ბიოდეგრადაციის პროცესის გააქტიურებისათვის, მეორე მხრივ კი მნიშვნელოვნად მცირდება რეზერვუარებში არსებული წყლის რაოდენობა და შესაბამისად ავარიული ჩაშვების რისკი.

სანიაღვრე წყლების გაწმენდის მიზნით ტერიტორიაზე მოწყობილია სალექარი (ორი რეზერვუარი), საიდანაც გაწმენდილი წყალი გამოიყენება ტექნიკური მიზნებისათვის, ხოლო უხვი ნალექის შემთხვევაში, ნამეტი წყლები გადაედინება საკანალიზაციო კოლექტორში. სამეურნეო-ფეკალური ჩამდინარე წყლების გაწმენდა ხდება 40 მ3/დღღ წარმადობის  ბიოლოგიური გამწმენდი ნაგებობის საშუალებით, ხოლო ავტომანქანების საბურავების რეცხვა დეზინფექციის მიზნით გამოყენებული ჩამდინარე წყლების გაწმენდისათვის მოწყობილია ნავთობდამჭერი დანადგარი. გარდა აღნიშნულისა, პოლიგონის სამეურნეო ზონის ტერიტორიაზე და მისასვლელ გზებზე წარმოქმნილი სანიაღვრე წყლების გაწმენდისათვის მოწყობილია გამწმენდი ნაგებობა, რომელიც უზრუნველყოფს დაბინძურებული წყლის ნავთობის ნახშირწყალბადებისაგან და შეწონილი ნაწილაკებისაგან გაწმენდას.

პოლიგონის ტერიტორიაზე არსებული გამწმენდი ნაგებობიდან მიღებული წყლები საერთო გამყვანი კოლექტორის საშუალებით, ჩაედინება მდ. ნორიხევის მარჯვენა სანაპიროზე არსებულ ბუნებრივ ხევში, ხოლო შემდეგ მდ. ნორიხევში. შპს „თბილსერვის ჯგუფი“-ს მიერ თვით მონიტორინგის ფარგლებში ჩატარებული კვლევის შედეგების მიხედვით, კოლექტორიდან  ჩაშვებული ჩამდინარე წყლების ხარისხი შეესაბამება დამტკიცებული ზდჩ-ის ნორმატივებს. მდ. ნორიხევის წყლის კვლევის შედეგების მიხედვით, ჩამდინარე წყლების ჩაშვების წერტილში წყლის დაბინძურების ფაქტები დაფიქსირებული არ ყოფილა.

პოლიგონის ექსპლუატაციის პროცესში მიწისქვეშა წყლების ხარისხზე ზემოქმედების მონიტორინგის მიზნით მოწყობილია საკონტროლო ჭაბურღილები. მონიტორინგის შედეგების მიხედვით, ჭაბურღილებში წყლის დონეების ცვლილებას ან ხარისხის ცვლილებას ადგილი არ აქვს. შესაბამისად პოლიგონის ექსპლუატაცია მიწისქვეშა წყლების ხარისხის გაუარესებასთან დაკავშირებული არ არის.

მიუხედავად ყოველივე ზემოთ აღნიშნულისა, არსებობს წყლის გარემოს დაბინძურების მაღალი რისკი, რაც უპირატესად დაკავშირებულია ჩამონაჟონი წყლების ზალპური ჩაშვების მაღალი ალბათობა, კერძოდ: როგორც ზემოთ აღინიშნა უჯრედის ჩამონაჟონი წყლების გამწმენდი უკუოსმოსის დანადგარის წარმადობა არა საკმარისია, ასევე გასაწმენდი წყლის დაბინძურების მაღალი ხარისხის გამო დანადგარი ხშირად გამოდის მწყობრიდან და უხვი ატმოსფერული ნალექების შემთხვევაში დიდი ალბათობით მოხდება რეზერვუარების გადავსება და დაბინძურებული წყლის ავარიული ჩაშვება.

გზშ-ის ფაზაზე შემუშავდება წყლის გარემოს დაბინძურებისაგან დაცვის კონკრეტული ღონისძიებები, მათ შორის მოცემული იქნება ინფორმაცია ჩამონაჟონი წყლების ახალი გამწმენდი სისტემის ტიპის, წარმადობის და გაწმენდის ეფექტურობის შესახებ.

## ზემოქმედება ბიოლოგიურ გარემოზე

### ფლორა და მცენარეული საფარი

პოლიგონის განთავსების არეალი მიეკუთვნება საქართველოს ჰაბიტატების კოდით 50GE2 ძეძვიან ბუჩქნარს. ამ ჰაბიტატის ზოგადი დახასიათება ასეთია: ძეძვიანი ბუჩქნარი (Paliurus spina-christi). ბუჩქნარი გავრცელებულია საქართველოს ტერიტორიის დიდ ნაწილზე, არიდულ და დაბლობ ზონაში. ძეძვთნ შერეულია გვალვის ამტანი სახეობები - Ephedra procera, Rhamnus palasii, Pistacia mutica, Atraphaxis spinosa, Caragana grandiflora, Cotoneaster nummularia. დიდ მსგავსებას ამჟღავნებს პონტო-სარმატულ (40C0; PAL.CLASS.:31.8B7) ფოთოლმცვენ ბუჩქნართან, რომელიც გვხვდება თურქეთში სუბ-ეუქსინის პროვინციის შავი ზღვის პონტოს და სარმატის რეგიონებში. აქ ძირითადი ელემენტებია Prunus spinosa, Crataegus monogyna, Caragana frutex, Spiraea crenifolia (Spiraea crenata), Prunus tenella (Amygdalus nana), Jasminum fruticans, Paliurus spina-christi, Rhamnus catarthica, Asparagus verticillatus, Asphodeline lutea, Bromus inermis, Dianthus nardiformis, Kochia prostrate, Medicago minima, Genista sessilifolia, Moehringia grisebachii, Moerginia jankae, Orlaya grandiflora, Ornithogalum amphibolum, Paeonia tenuifolia, Salvia ringens, Thymus zygioides, Veronica jacquini.  საქართველოში ძეძვიანის შემადგენლობაა: Paliurus spina-christi, Rhamnus pallasii, Cotinus coggygria, Cerasus incana, Lonicera iberica, Pyrus salicifolia, Amygdalus georgica, Colutea orientalis, Caragana grandiflora, Ephedra procera, Juniperus foetidissima, Punica granatum, Rhus coriaria.  შესაბამისი კატეგორიებია 40C0 *Ponto-Sarmatic deciduoud thickets; PAL.CLASS.: 31.8B7. ასოცირებული ჰაბიტატის ტიპია ტრაგაკანთული ბუჩქნარი.

აღნიშნული ჰაბიტატი რომ განვიხილოთ EUNIS-ის კლასიფიკაციის მიხედვით ის შესაძლოა მიეკუთვნოს: „F7-ეკლიანი ხმელთაშუა ზღვისპირული ფრიგანა, ბალიშა მცენარეული საფარი და სანაპირო კლდეთა სხვა მსგავსი აღწერილობა“, რომლის ზოგადი აღწერაც შემდეგნაირია: ბუჩქნარი დაბალმოზარდი ეკლიანი ბუჩქების დომინირებით; ფართოდაა გავრცელებული ხმელთაშუაზღვისპირეთისა და ანატოლიის რეგიონებში ზაფხულ-მშრალი ჰავით; განვითარებულია ზღვის დონიდან დიდ სიმაღლეებამდე არიდულ მთებში.

წლის განმავლობაში ჩატარებული კვლევის შედეგების მიხედვით, პოლიგონის ტერიტორიაზე დაფიქსირებული იქნა მცენარეთა შემდეგი სახეოოები:  ფიჭვი (Pinus sosnowskyi), ძეძვი (Paliurus spina-cristi), ასკილი (Rosa canina), ნუში (Amygdalus communis), ერისიმუმი (Erysimum flavum), ბაყაყურა (Silybum marianum), ბოსტნის ია (Veronica persica), ეუფორბია (Euphorbia virgata), შავჩოხა (Lycopsis orientalis), ნარი (Cirsium echinus), ჩვეულებრივი ესპარცეტი (Onobrychis viciifolia), მინდვრის გვირილა (Leucanthemum vulgare), მაყვალი (Rubus woronowii), ესპანური კურდღლისცოცხა (Spartium junceum), შინდი (Cornus mas), ტყემალი (Prunus divaricata), ლენცოფა (Hyoscyamus niger), შლეგა (Sinapis arvensis), წითელი სამყურა (Trifolium repens), ჟუნჟრუკი (Stellaria neglecta), ჩიტის იონჯა (Medicago lupulina), ველის წივანა (Festuca sulcata), ტუხტი (Althaea rugosa), კიტრანა (Ecballium elaterium), ვარდკაჭაჭა (Cichorium intybus), მლაშობურა (Salsola oppositifolia). გარდა აღნიშნულისა შემოდგომის კვლევის პერიოდში, ნარჩენების განთავსების უჯრედების მიმდებარე ტერიტორიაზე წარმოდგენილი იყო გოგრის, საზამთროს, ნესვის და პომიდვრის აღმონაცენები, რაც გამოწვეულია უჯრედიდან აღნიშნული კულტურული მცენარეების თესლების გავრცელებასთან.

პოლიგონის ტერიტორიის გარეთ, მცენარეული საფარი წარმოდგენილია სამხრეთ-დასავლეთის მხარეს და ჩრდილოეთით არსებულ ფერდობზე. დანარჩენ ტერიტორიებზე წარმოდგენილია მხოლოდ ბალახეული მცენარეულობა.

ნაგავსაყრელის ცენტრალური შესასვლელის სამხრეთ დასავლეთით, ტერიტორიის მიმდებარედ ვხვდებით მცენარეულობას ძირითადად ძეძვის (Paliurus spina-christi) და ესპანური კურდღლისცოცხას (Spartium junceum) დომინირებით. აქვეა წარმოდგენილი ფიჭვის რამდენიმე ინდივიდი (Pinus sosnowskyi), ასევე ასკილისა (Rosa canina) და მაყვლის (Rubus woronowii) ბუჩქები. ბალახეული საფარიდან ძირითადად გავრცელებულია ველის წივანა (Festuca sulcata).

ტერიტორიის ჩრდილოეთით და ზოგადად პოლიგონის 2 კმ-იან რადიუსში შეინიშნება ფიჭვის კორომები, რომლის მიმდებარედაც გზად ვხვდებით ტყემალს (Prunus divaricata) და ნუშს (Amygdalus communis), დანარჩენი მცენარეთა სახეობები იგივეა რაც უშუალოდ პოლიგონის განთავსების ტერიტორიაზე.

კვლევის შედეგების მიხედვით, არც პოლიგონის ტერიტორიაზე და არც მის მიმდებარე ტერიტორიებზე რაიმე სენსიტიური ჰაბიტატი ან საქართველოს წითელ ნუსხაში შეტანილი  და საერთაშორისო შეთანხმებებით დაცული სახეობები არ ყოფილა გამოვლენილი.

კვლევის პერიოდში განსაკუთრებული ყურადღება ექცეოდა პოლიგონის ტერიტორიაზე ჯადვარისებრთა ოჯახის სახეობების წარმომადგენლების არსებობის საკითხის გარკვევას. მიუხედავად იმისა, რომ პოლიგონის განთავსების არეალში წარმოდგენილი ჰაბიტატი არ წარმოადგენს ჯადვარისებრთა ოჯახის საცხოვრებელ გარემოს, ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების პროექტში, რის საფუძველზეც გაცემულია 24.03.2010 წლის N12 ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნა, საპროექტო ტერიტორიაზე არსებულ მცენარეთა სახეობების ნუსხაში მოხსენიებულია ჯადვარისებრთა ოჯახის წარმომადგენლები. 2018 წელში, ასევე პოლიგონის ექსპლუატაციის მთელი პერიოდის განმავლობაში ჩატარებული კვლევის შედეგების მიხედვით, პოლიგონის ტერიტორიაზე ან მის მიმდებარე არეალში ჯადვარისებრთა ოჯახის წარმომადგენლების არსებობა არ ყოფილა დადასტურებული.

პოლიგონის ექსპლუატაციის პირობებიდან გამომდინარე, მცენარეულ საფარზე ზემოქმედების რისკი  მინიმალურია, ზემოქმედებას შესაძლებელია ადგილი ქონდეს ნარჩენების განთავსების უჯრედიდან ქარის მიერ წატაცებული პოლიეთილენის ნარჩენების მიმდებარე ტერიტორიებზე არსებული ხეების ვარჯზე მიმაგრების გამო, კერძოდ: ხეების ვარჯზე დიდი რაოდენობით პოლიეთილენის აღნიშნულისა ზემოქმედების რისკი მაღალია მცენარეების ვეგეტაციის პერიოდში. როგორც ჩატარებული კვლევების პერიოდში დადგინდა, პოლიგონის ადმინისტრაცია სისტემატურად ატარებს ღონისძიებებს პოლიეთილენის ნარჩენების გავრცელების მინიმიზაციის მიზნით, კერძოდ: ნარჩენების ყოველი პარტიის შემოტანის დროს ხდება მისი დატკეპვნა კომპაქტორის საშუალებით და გრუნტით დაფარვა. გარდა ამისა ტერიტორიაზე გაფანტული პოლიეთილენის ნარჩენების სისტემატური შეგროვების მიზნით გამოყოფილია შესაბამისი პერსონალი.

კვლევის შედეგებიდან გამომდინარე შეიძლება ითქვას, რომ მცენარეულ საფარზე  მნიშვნელოვანი ნეგატიური ზემოქმედების ნიშნები არ ყოფილა იდენტიფიცირებული. პოლიგონის მიმდებარე ტერიტორიაზე მცენარეული საფარის უკანონო ჭრის ფაქტებს ადგილი არ აქვს.

### ზემოქმედება ფაუნაზე

ცხოველთა სამყაროს კვლევები ჩატარებულია წლის სხვადასხვა პერიოდში, რამაც შესაძლებლობა მოგვცა იდენტიფიცირებული ყოფილიყო ყველა ის სახეობა რომელიც შეიძლება ბინადრობდეს ან მიგრაციის პერიოდში მოხვდეს პოლიგონის გავლენის ზონაში. კვლევის მიზანს წარმოადგენდა პოლიგონის ექსპლუატაციის პროცესში ცხოველთა სახეობებზე ნეგატიური ზემოქმედების ხარიხის და დაგეგმილი    შემარბილებელი ღონისძიებების ეფექტურობის შეფასება, ასევე და საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი შემარბილებელი და საკომპენსაციო ღონისძიებების განსაზღვრა.

ლიტერატურული წყაროების და სამონიტორინგო კვლევის მიხედვით, პოლიგონის განთავსების რაიონში ძუძუმწოვრებიდან გვხვდება, ჩვეულებრივი მემინდვრია (Microtus arvalis), წყლის მემინდვრია (Arvicola terrestris), კურდღელი (Lepus europaeus), ევროპული ზღარბი (Erinaceus concolor), ტურა  (Canis aureus), მგელი (Canis lupus), მელა (Vulpes vulpes) და სხვა. ფრინველებიდან: ძერა (Milvus migrans), შოშია (Sturnus vulgaris), ყვითელფეხა თოლია (Larus michahellis), ყორანი (Corvus corax) და სხვა. ქვეწარმავლებიდან: წყლის ანკარა (Natrix tessellata), ჩვეულებრივი ანკარა (Natrix natrix) და წითელმუცელა მცურავი (Dolichophis schmidti). ხვლიკებიდან გხვდება მარდი ხვლიკი (Lacerta agilis), ზოლიანი ხვლიკი (Lacerta strigata), საშუალო ხვლიკი (Lacerta media) და გველხოკერა (Pseudopus apodus). აღსანიშნავია, რომ პოლიგონის ტერიტორიაზე ხშირად ფიქსირდება, მხოლოდ გველხოკერა, წყლის ანკარა და ზოლიანი ხვლიკი. ამფიბიებიდან გვხვდება: მწვანე გომბეშო (Bufo viridis), ტბორის ბაყაყი (Pelophylax ridibundus), მცირეაზიური  ბაყაყი (Rana macrocnemis).

პოლიგონის ექსპლუატაციის პროცესი განსაკუთრებულ ყურადღებას  საჭიროებს ფრინველებზე ნეგატიური ზემოქმედების რისკების შესწავლა და შეფასება. აღნიშნული გამოწვეულია იმით, რომ საყოფაცხოვრებო ნარჩენების ძირითადი შემადგენელი ნაწილია ორგანული ნარჩენები, რაც განაპირობებს ფრინველთა სახეობების მოზიდვას და უჯრედების განთავსების არეალში წლის ყველა სეზონზე ფიქსირდება ფრინველთა დიდი რაოდენობით კონცენტრაცია. აღნიშნული პრობლემა დამახასიათებელია თითქმის მსგავსი ტექნოლოგიის ყველა პოლიგონისათვის. პოლიგონის ტერიტორიაზე ფრინველთა მასობრივი თავმოყრის საწინააღმდეგოდ საერთაშორისო გამოცდილებით გამოიყენება არაერთი მეთოდი, რომელთაგან ყველაზე ეფექტურად ითვლება, ნარჩენების ყოველდღიურად დაფარვა გრუნტით ის,  რომ ფრინველებმა ვერ შეძლონ საკვების მოპოვება. ბოლო წლებში მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში გამოიყენება ნარჩენების იზოლაციის სინთეტიკური საშუალებები, რომლებიც ერთის მხრივ ჰერმეტულად ფარავს ნარჩენების ზედაპირს და მეორეს მხრივ შეიცავს სპეციფიკური სუნის ნივთიერებებს, რომლებიც აფრთხობს ფრინველებს.

გარდა აღნიშნულისა, ფრინველების დასაფრთხობად გამოყენებულია ხმოვანი დანადგარები (მაგალითად: თოფის გასროლის ხმის და მტაცებელი ფრინველების ხმის იმიტატორები), მაგრამ გარკვეულ პერიოდში ფრინველები ეჩვევიან დანადგარების მიერ გამოცემულ ხმებს და მათი მოგერიება შეუძლებელი ხდება. ანალოგიურ შემთხვევას აქვს ადგილი ქ. თბილისის პოლიგონზე, სადაც დამონტაჟებულმა ხმოვანმა დანადგარმა მხოლოდ რამდენიმე დღის განმავლობაში გამოიღო ეფექტი და დღეისათვის ფრინველებს ხმოვან სიგნალებზე რეაქცია არ აქვთ.

საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონის ექსპლუატაციის პროცესში ერთერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა დაკავშირებულია თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის სიახლოვესთან. სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის უსაფრთხოების წესების მიხედვით, მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონი აეროპორტისა ტერიტორიიდან დაცილებული უნდა იყოს არანაკლებ 12 კმ-ით, რაც მოცემულ კონკრეტულ შემთხვევაში დარღვეულია, კერძოდ: ქ. თბილისის საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონის დაცილება საერთაშორისო აეროპორტიდან შეადგენს 7.5 კმ-ს, ხოლო ვაზიანის სამხედრო აეროპორტიდან 10 კმ-ს.

აეროპორტების საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონების სიახლოვესთან დაკავშირებული რისკები დაკავშირებულია საჰაერო ხომალდების ფრინველებთან შეჯახების ალბათობასთან. როგორც ზემოთ აღინიშნა სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის რეგულაციებით დაცილების მინიმალური მანძილი უნდა შეადგენდეს არანაკლებ 12 კმ-ს, მაგრამ აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში მოქმედების განსხვავებული ეროვნული სტანდარტები, ასე მაგალითად:

ამერიკის შეერთებული შტატების გარემოს დაცვის სააგენტოს (RPA https://www.epa.gov/sites/production/files/2016-03/documents/landbig.pdf) რეგულაციებით, დაშორება აეროპორტსა და ნაგავსაყრელს შორის არ უნ და იყოს 10 კმ-ზე ნაკლები. ამასთანავე  აშშ-ში მოქმედებს ახალი და არსებული ნაგავსაყრელებისთვის მოქმედებს შემდეგი შეზღუდვები:

- დაშორების მანძილი არანაკლებ 3.048 კმ ასაფრენი ზოლის უახლოესი წერტილამდე - აირტურბინული ხომალდებისთვის;

- დაშორების მანძილი არანაკლებ 1.524 კმ  ასაფრენი ზოლის უახლოესი წერტილამდე - არა-აირტურბინული ხომალდებისთვის;

სხვა შეზღუდვების განსაზღვრა ხდება ყოველი კონკრეტული შემთხვეისთვის ინდივიდუალურად.

თუ ნაგავსაყრელი აეროპორტის მახლობლად მდებარეობს, ნაგავსაყრელის ოპერატორმა უნდა უზრუნველყოს აეროპორტისთვის/ნავიგაციისთვის ფრინველებით გამოწვეული რისკის შემცირების ღონისძიებების გატარება.

კანადის რეგულაციებით, აეროპორტების მიმდებარე ტერიტორიები იყოფა ორი ზონად:

- 8 კმ-იანი ზონა - სადაც არ უნდა იყოს საყოფაცხოვრებო მუნიციპალური ნაგავსაყრელი, ნაგვის სანაყაროები, სასოფლო სამეურნეო საქმიანობა, რომელის იზიდავს ფრინველებს ან გავლენას ახდენს ხილვადობაზე;

- 3.2კმ-იანი - დაცული ბუნებრივი ჰაბიტატები (გადამფრენი წყალმცურავი ფრივნელების და ძუძუმწოვრების რეფუგიუმები); მეცხოველეობის ფერმები (ცხოველების ბაგური წესით);  საკანალიზაციო წყლის გაწმენდის გუბურები; სახნავი მიწები.

გამომდინარე ყოველივე ზემოთ აღნიშნულიდან შეიძლება ითქვას, რომ აეროპორტების ასაფრენი ზოლებიდან ნაგავსაყრელების დაცილების მანძილები მსოფლიოს ყველა ქვეყნაში არ არის იდენტური და გარდა ამისა საკითხის განხილვა ხდება კონკრეტული პირობებიდან გამომდინარე.

მოცემულ კონკრეტულ შემთხვევაში, თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის დაცილება პოლიგონის ტერიტორიიდან შეადგენს არანაკლებ 7.5 კმ-ს, მაგრამ არსებობს რამდენიმე კონკრეტული საკითხი, რაც მნიშვნელოვნად ამცირებს საჰაერო ხომალდების ფრინველებთან შეჯახების რისკებს, კერძოდ:

- პოლიგონი მდებარეობს აეროპორტის ჩრდილოეთით, ცელუბნის ქედის სამხრეთ ფერდობის ქვედა ნიშნულებზე. აღსანიშსავია რომ პოლიგონის ყველა მხარეს, გარდა ჩრდილოეთი ფერდობისა წარმოდგენილია ურბანული დატვირთვის მქნე ფერდოებები, ჩრდოლეთის მხარეს კი მეჩხერი ტყით დაფარული თავისუფალი ტერიტორიებია, შესაბამისად ამ ტერიტორიებზეა წარმოდგენილი ფრინველთა საბინდრო ადგილები  და აქედან ხდება მათი პოლიგონის მიმართულებით გადაადგილება.

- აეროპორტის ასაფრენი ზოლი განლაგებულია ჩრდილო-დასავლეთი სამხრეთ აღმოსავლეთის მიმართულებით და  შესაბამისად სანავიგაციო მარშრუტებიც ამ მიმართულებებითაა წარმოდგენილი. პოლიგონის ადგილმდებარეობის და სანავიგაციო მარშრუტების მიმართულებების გათვალისწინებით (მდებარეობს ცელუბნიუს მთის ძირში, სანავიგაციო მარშრუტებთან პერპენდიკულარური მდგომარეობით) საჰარო ხომალდების პოლიგონის ტერიტორიის სიახლოვეს მოხვედრის რისკი პრაქტიკალდ არ არსებობს;

- იმის გათვალისწინებით, რომ პოლიგონი განთავსებულია  მთის ძირში (ცელუბნის ქედი) პრაქტიკულად გამორიცხულია ამ უბნაზე საჰაერო ხომალდების დაბალ ნიშნულბზე ფრენის შესაძლებელობა.

ყოველივე ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე, თბილისის მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონის ექსპლუატაციასთან დაკავშირებით, ფრინველებთან საჰაერო ხომალდების შეჯახების რისკი არ არის მაღალი. მიუხედავად აღნიშნულისა შპს „თბილსერვის ჯგუფი“ ვალდებულია გაატაროს შესაბამისი შემარბილებელი ღონისძიებები, პოლიგონის ტერიტორიაზე ფრინველთა რაოდენობის მინიმუმამდე შემცირების მიზნით, კერძოდ: ყოველდღიურად უნდა მოხდეს ნარჩენების  უჯრედის მუშა ზედაპირის გრუნტით დაფარვა. უახლოეს მომავალში ამ მიზნით გამოყენებული იქნას სხვა ქვეყნებში აპრობირებული თანამედროვე მეთოდები.

სურათი 5.5.2..1. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის და პოლიგონის ურთიერთ განლაგების სქემა

### ზემოქმედება დაცულ ტერიტორიებზე

თბილისის მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონის განთავსების ტერიტორიიდან უახლოესი დაცული ტერიტორია ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი უბანი „საგურამო“ დაცილებულია დაახლოებით 8 კმ-ით, შესაბამისად პოლიგონის გაფართოების და ექსპლუატაციის ფაზებზე დაცულ ტერიტორიებზე ნეგატიური ზემოქმედების რისკი პრაქტიკულად არ არსებობს.

პოლიგონის ტერიტორიის და ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი უბანი „საგურამო“-ს ურთიერთ განლაგების სქემა მოცემულია სურათზე 5.5.3.1.

სურათი 5.5.3.1. პოლიგონის ტერიტორიის და ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი უბანი „საგურამო“-ს განთავსების სიტუაციური სქემა

## ვიზუალურ-ლანდშაფტური ზემოქმედება

პოლიგონის ექსპლუატაციის 8 წლიანი პერიოდის განმავლობაში, როგორც მოსალოდნელი იყო,  მნიშვნელოვნადაა შეცვლილი ტერიტორიის ვიზუალურ-ლანდშაფტური ფონი, რაც და მეორე უჯრედის მოწყობასთან და ექსპლუატაციასთან.

რაც შეეხება ახალი უჯრედის მშენებლობის ფაზას, ვიზუალური-ლანდშაფტური ზემოქმედება დაკავშირებული იქნება  სამშენებელო ტექნიკის მუშაობასთან და უჯრედის ქვაბულის მომზადებისათვის საჭირო მიწის სამუშაოების შესრულებასთან.

პოლიგონის განთავსების ტერიტორიის ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით ვიზუალურ ლანდშატური ცვლილებების რეცეპტორებს წარმოადგენს სამხრეთ-აღმოსავლეთით გამავალ საავტომობილო გზაზე მოძრავი საავტომობილო ტრანსპორტის მგზავრები, ადგილობრივი ფერმერები. უახლოესი საცხოვრებელი ზონიდან, პოლიგონის ტერიტორია ვიზუალურად შესამჩნევია მხოლოდ სოფ. ბროწეულას ტერიტორიიდან, მაგრამ დაცილების მნიშვნელოვანი მანძილის გათვალისწინებით ზემოქმედება არ იქნება მნიშვნელოვანი.

ვიზუალურ–ლანდშაფტური ზემოქმედების შემცირების მიზნით ახალი უჯრედის მშენებლობის ფაზაზე  დაცული უნდა იყოს სამშენებლო მოედნის მიმდებარე ტერიტორიების სანიტარულ–ეკოლოგიური მდგომარეობა, ხოლო მშენებლობის დამთავრების შემდეგ მოხდეს არსებული სამშენებლო ტექნიკის და ინფრასტრუქტურის დემობილიზაცია.

პოლიგონის მოქმედი უჯრედების სრულად დახურვის შემდეგ, ჩატარდება პროექტით გათვალისწინებული რეკულტივაციის სამუშაოები და უჯრედის ფერდებზე და ზედაპირზე დაითესება მრავალწლიანი ბალახები, რაც გარკვეულად გააუმჯობესებს დღეს არსებულ მდგომარეობას.

## ნარჩენების წარმოქმნის და მართვის შედეგად მოსალოდნელი ზემოქმედება

ახალი უჯრედის მშენებლობის და ზოგადად პოლიგონის ექსპლუატაციის პროცესში ადგილი აქვს, როგორც სახიფათო, ასევე ინერტული ნარჩენების წარმოქმნას.

ახალი უჯრედის მშენებლობის ფაზაზე წარმოქმნილი სახიფათო ნარჩენების მართვა მოხდება მშენებელი კონტრაქტორის მიერ, კერძოდ წარმოქმნის შესაბამისად ყოველდღიურად იქნება გატანილი სათაო ოფისის ტერიტორიაზე.

ინერტული ნარჩენებიდან, უჯრედის მშენებლობის პროცესში მნიშვნელოვანი იქნება ექსკავირებული ქანები, რომელთა დასაწყობება მოხდება პოლიგონის თავისუფალ ტერიტორიაზე  და შემდგომ გამოყენებული იქნება უჯრედებში ნარჩენების ყოველდღიურად დაფარვისა და ზედაპირების რეკულტივაციის მიზნებისათვის.

პოლიგონის ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი ინერტული ნარჩენების განთავსება ხდება ადგილზე მუშა უჯრედში, ხოლო სახიფათო ნარჩენების განთავსება ხდება სამეურნეო ეოს ტერიტორიაზე. მიუხედავად იმისა, რომ სახიფათო ნარჩენების გატანა და შემდგომი მართვა ხდება შპს „თბილსერვის ჯგუფი“-ს სათაო ოფისის ტერიტორიაზე, აუცილებლობას წარმოადგენს პოლიგონის ტერიტორიაზე მოეწყოს სახიფათო ნარჩენების დროებითი დასაწყობების სათავსო.

პოლიგონზე წარმოქმნილი ნარჩენების მართვა ხორციელდება შპს „თბილსერვის ჯგუფი“-ს ნარჩენების მართვის გეგმის შესაბამისად, რომელიც შეთანხმებულია საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან.

## ზემოქმედება ადამიანის ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებაზე

მშენებლობის ეტაპზე, გარდა არაპირდაპირი ზემოქმედებისა (ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის გაუარესება, ხმაურის და ელექტრული ველების გავრცელება და სხვ. რომლებიც აღწერილია შესაბამის ქვეთავებში). არსებობს ადამიანთა (მოსახლეობა და პროექტის ფარგლებში დასაქმებული პერსონალი) ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ზემოქმედების პირდაპირი რისკები.

პირდაპირი ზემოქმედება შეიძლება იყოს: სატრანსპორტო საშუალებების დაჯახება, დენის დარტყმა, ტრავმატიზმი სამშენებლო ტექნიკასთან მუშაობისას და სხვ. მშენებლობის ეტაპზე პირდაპირი ზემოქმედების პრევენციის მიზნით მნიშვნელოვანია უსაფრთხოების ზომების მკაცრი დაცვა და მუდმივი ზედამხედველობა. უსაფრთხოების ზომების დაცვა გულისხმობს:

- პერსონალს ჩაუტარდეს ტრეინინგები უსაფრთხოებისა და შრომის დაცვის საკითხებზე;

- სიმაღლეზე მუშაობისას პერსონალი დაზღვეული უნდა იყოს თოკებით და სპეციალური სამაგრებით;

- სამშენებლო მოედნებთან უნდა მოეწყოს გამაფრთხილებელი. ამკრძალავი და მიმთითებელი ნიშნები;

- პერსონალი უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით.

პოლიგონის ექსპლუატაციის პროცესში ადამიანის ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების რისკებიდან მნიშვნელოვანია როგორც პერსონალზე, ასევე უახლოესი საცხოვრებელი ზონების მოსახლეობაზე ზემოქმედება.

ადგილობრივ მოსახლეობაზე ზემოქმედების რისკებიდან  აღსანიშნავია  ატმოსფერულ ჰაერში ბიოგაზის ემისიები, რაც ძირითადად გამოწვეულია რამდენიმე ფაქტორის ერთობლიობით, მათ შორის:

- დღემდე არ არის დახურული ნარჩენების განთავსების პირველი და მე-2 უჯრედის ზედაპირები, საიდანაც ინტენსიურად მიმდინარეობს ბიოგაზის არაორგანიზებული ემისია;

- არ ხდება უჯრედის თანდათანობით დახურვა მისი ნაწილობრივი შევსების პარალელურად, რაც გათვალისწინებულია საბაზო პროექტით;

- არ არსებობს ბიოგაზის ექსტრაქციის და უტილიზაციის სისტემა, რაც ასევე გათვალისწინებულია საბაზო პროექტით;

- არ ხდება ყოველდღიურად შეტანილი ნარჩენების დღის ბოლოს გრუნტით სრულყოფილი დაფარვა.

ყოველივე აღნიშნულიდან გამომდინარე, პოლიგონის ტერიტორიიდან სისტემატურად აქვს ადგილი მავნე ნივთიერებების, მათ შორის გოგირდწყალბადის და შესაბამისად არასასიამოვნო სუნის საცხოვრებელ ზონებში  გავრცელებას. შესაბამისად გადაუდებელ ამოცანას წარმოადგენს შესაბამისი ღონისძიებების გატარება.

პოლიგონის პერსონალი უზრუნველყოფილია სპეციალური ტანსაცმლით და ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით. დანერგილია პერსონალის სწავლება და ტესტირება გარემოს დაცვის და პროფესიული უსაფრთხოების საკითხებზე.

გზშ-ის ფაზაზე დეტალურად იქნება განხილული ადამიანის ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებაზე ნეგატიური ზემოქმედების რისკები და განისაზღვრება კონკრეტული შემარბილებელი ღონისძიებები.

## ზემოქმედება სატრანსპორტო ნაკადებზე

ახალი უჯრედის მშენებლობისათვის მნიშვნელოვანი რაოდენობით სამშენებლო მასალების მობილიზება საჭირო არ იქნება, ტერიტორიის გარედან შემოტანილი იქნება მხოლოდ უჯრედის ძირის მოსაწყობად საჭირო გეომემბრანა, გეოტექსტილი და ქვიშა, ხოლო ექსკავაციის პროცესში წარმოქმნილი გრუნტის დასაწყობება მოხდება პოლიგონის ტერიტორიაზე. გამომდინარე  აღნიშნულიდან შეიძლება ითქვას, რომ ახალი უჯრედის მოწყობა დიდი რაოდენობის სატრანსპორტო ოპერაციების შესრულებასთან დაკავშირებული არ იქნება. შესაბამისად მშენებლობის ფაზაზე სატრანსპორტო ნაკადებზე ზემოქმედება არ იქნება მნიშვნელოვანი.

პოლიგონის ექსპლუატაციის პროცესში, ნარჩენების ტრანსპორტირებისათვის ყოველდღიურად სრულდება 70-80 სატრანსპორტო ოპერაცია, რომელთაგან დაახლოებით 60% სრულდება სოფ. კახეთის გზატკეცილის და შემდეგ სოფ. დიდი ლილოს საავტომობილო გზის გამოყენებით, ხოლო დანარჩენი  ქ. თბილისის შემოვლითი საავტომობილო გზიდან.  შესაბამისად პოლიგონის ექსპლუატაცია იწვევს ადგილობრივ  გზებზე მოძრაობის ინტენსივობის ზრდას. შესაბამისად უმნიშვნელოდაა  გაზრდილი მოძრაობის უსაფრთხოების რისკები, რისთვისაც სისტემატურად ტარდება შესაბამისი შემარბილებელი ღონისძიებები (გზის საფარის მოწესრიგება, მოძრაობის რეგულირების ნიშნების განთავსება და სხვა).

### ზემოქმედება დასაქმებასაზე

მე-3 უჯრედის ექსპლუატაციისათვის მომზადების პერიოდი შეადგენს დაახლობით 12 თვეს და დასაქმებული იქნება 40-50 კაცი. შესაბამისად დასაქმებაზე ზემოქმედება იქნება დადებითი, მაგრამ მოკლევადიანი და უმნიშვნელოა.

პოლიგონის არსებული ექსპლუატაციის პროცესში დღეისათვის დასაქმებული 74 ადამიანი, სამუშაო რეჟიმი სამცვლიანია. ახალი უჯრედის ექსპლუატაციისათვის დამატებითი პერსონალის დამატება დაგეგმილი არ არის.

## კუმულაციური ზემოქმედება

პოლიგონის განთავსების რაიონში სხვა რაომე სამშენებლო სამუშაოები არ მიმდინარეობს და არც უახლოეს პერსეპქტივაშია დაგეგილი. შესაბამისად, ახალი უჯრედის მშენებლობის პროცესში გარემოზე უმულაციური ზემოქმედების რისკი მინიმალურია.

პოლიგონზე მიმდინარე საქმიანობის სოეციფიკის გათვალისწინებით, არც ექსპლუატაციის პროცესში არ არის მოსალონელი გარემოზე კუმულაციური ზემოქმედება.

# გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის და მონიტორინგის პრინციპები

ნარჩენების ახალი უჯრედის მშენებლობის და პოლიგონის ექსპლუატაციის პროცესში, გარემოზე ნეგატიური ზემოქმედებების მინიმიზაციის ძირითადი წინაპირობაა სამუშაოების სწორი მართვა, მკაცრი ზედამხედველობის (გარემოსდაცვითი მონიტორინგის) პირობებში.

გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის (გმგ) მნიშვნელოვანი კომპონენტია სხვადასხვა თემატური გარემოსდაცვითი დოკუმენტების მომზადება, მათ შორის: შემარბილებელ ღონისძიებათა დეტალური გეგმა, ნარჩენების მართვის გეგმა, ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა. მნიშვნელოვანია აღნიშნულ გარემოსდაცვით დოკუმენტებში გაწერილი პროცედურების პრაქტიკული შესრულება და საჭიროების მიხედვით კორექტირება-განახლება. აღნიშნული გეგმების შესრულებაზე ზედამხედველობას ახორციელებს შპს „თბილსერვის ჯგუფი“-ს გარემოსდაცვითი მენეჯერი.

გარემოსდაცვითი მონიტორინგის მეთოდები მოიცავს ვიზუალურ დაკვირვებას, გაზომვებს და ლაბორატორიულ კვლევებს (საჭიროების შემთხვევაში). გზშ-ს შემდგომი ეტაპების ფარგლებში შემუშავებული გარემოსდაცვითი მონიტორინგის გეგმა გაითვალისწინებს ისეთ საკითხებს, როგორიცაა:

- გარემოს მდგომარეობის მახასიათებლების შეფასება;

- გარემოს მდგომარეობის მაჩვენებლების ცვლილებების მიზეზების გამოვლენა და შედეგების შეფასება;

- საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების ხარისხსა და დინამიკაზე სისტემატური ზედამხედველობა;

- ზემოქმედების ინტენსივობის კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებთან შესაბამისობა;

- მნიშვნელოვან ეკოლოგიურ ასპექტებთან დაკავშირებული მაჩვენებლების დადგენილი პარამეტრების გაკონტროლება;

- საქმიანობის პროცესში ეკოლოგიურ ასპექტებთან დაკავშირებული  შესაძლო დარღვევების ან საგანგებო სიტუაციების პრევენცია და დროული გამოვლენა;

საქმიანობის გარემოსდაცვითი მონიტორინგის პროცესში სისტემატურ დაკვირვებას და შეფასებას სავარაუდოდ დაექვემდებარება:

- ატმოსფერული ჰაერი და ხმაური;

- წყლის ხარისხი;

- ნიადაგი;

- ბიოლოგიური გარემო, მათ შორის განსაკუთრებით ფრინველები;

- შრომის პირობები და უსაფრთხოების ნორმების შესრულება

- სოციალური საკითხები და სხვ.

## გარემოზე ზემოქმედების შემამცირებელი ღონისძიებების წინასწარი მონახაზი

ახალი უჯრედის მშენებლობის და პოლიგონის ექსპლუატაციის პროცესში, გარემოზე მოსალოდნელი ზემოქმედების თავიდან აცილება და რისკის შემცირება შეიძლება მიღწეულ იქნას სამშენებლო სამუშაოების წარმოების და ოპერირების საუკეთესო გამოცდილების პრაქტიკის გამოყენებით.

გარემოზე ნეგატიური ზემოქმედების რისკების შემარბილებელი ღონისძიებების წინასწარი მონახაზი შეჯამებულია ქვემოთ. გარემოსდაცვითი ღონისძიებების გატარებაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება საქმიანობის განმახორციელებელ კომპანიას-შპს „თბილსერვის ჯგუფს“.

შემარბილებელი ღონისძიებები შეიძლება დაიყოს შედეგ ჯგუფებად:

- შემსუბუქების ღონისძიებები-პროექტის ნეგატიური ზეგავლენის შემცირება ან აღმოფხვრა;

- ოპტიმიზაციის ღონისძიებები-დადებითი ზემოქმედების გაძლიერება;

- საკომპენსაციო ღონისძიებები-ნეგატიური ზემოქმედების კომპენსაცია;

- ზედამხედველობის ღონისძიებები-გარემოს დაცვით და სოციალურ პრობლემებთან დაკავშირებულ ცვლილებებზე  კონტროლი.

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების პროცესში ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე შესაძლო ზემოქმედების შერბილების ღონისძიებების დეტალური პროგრამის დამუშავება მოხდება შეფასების შემდგომ ეტაპზე (გზშ-ის ანგარიშის მომზადება), როდესაც დეტალურად იქნება შესწავლილი დაგეგმილი ახალი ტექნოლოგიური გადაწყვეტები და ჩატარდება ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება.

შემარბილებელი ღონისძიებების წინასწარი მონახაზი მოცემულია ცხრილებში 6.1.1. და 6.1.2.

ცხრილი 6.1.1. შემარბილებელი ღონისძიებები მე-3 უჯრედის მშენებლობის პროცესში

| რეცეპტორი/ ზემოქმედება | ზემოქმედების აღწერა | ზემოქმედების მოსალოდნელი დონე | პირველადი წინადადება შემარბილებელი ღონისძიებების შესახებ |
| --- | --- | --- | --- |
| ემისიები ატმოსფერული ჰაერის ხარისხზე, ხმაურის გავრცელება | - მიწის სამუშაოების და სატრანსპორტო ოპერაციების შედეგად წარმოქმნილი მტვერი და ხმაური; - მანქანების, სამშენებლო ტექნიკის გამონაბოლქვი; - სამშენებლო და სატრანსპორტო ოპერაციებით გამოწვეული ხმაური და სხვ. | დაბალი უარყოფითი | - სატრანსპორტო საშუალებების და სამშენებლო ტექნიკის ექსპლუატაცია გარემოსდაცვითი სტანდარტების შესაბამისად; - მანქანების ძრავების ჩაქრობა ან მინიმალურ ბრუნზე მუშაობა. როცა არ ხდება მათი გამოყენება; - ტრანსპორტის მოძრაობის ოპტიმალური სიჩქარის დაცვა (განსაკუთრებით გრუნტიან გზებზე); - მიწის სამუშაოების და ნაყარი ტვირთების მართვის პროცესში სიფრთხილის ზომების მიღებას, დაყრის სიმაღლეების შეზღუდვა; - ხმაურიანი სამუშაოებისთვის ნაკლებად სენსიტიური პერიოდის შერჩევა; - საჩივრების შემოსვლის შემთხვევაში მათი დაფიქსირება/აღრიცხვა და სათანადო რეაგირება. |
| საშიში გეოდინამიკური პროცესების განვითარება | - ეროზიული პროცესების განვითარება; | ძალიან დაბალი უარყოფითი | - უჯრედის მშენებლობის დაწყებამდე ზედა ფერდობებზე წყასარინი არხების მოწყობა; - სამუშაოების დასრულების შემდგომ უჯრედის მიმდებარე ტერიტორიებზე სარეკულტივაციო ღონისძიებების გატარება; |
| ნიადაგის/გრუნტის სტაბილურობის დარღვევა და ნაყოფიერი ფენის განადგურება, დაბინძურება: | - სტაბილურობის დარღვევა სამშენებლო სამუშაოების დროს; - ნაყოფიერი ფენის განადგურება სამშენებლო მოედნების მომზადების ტერიტორიების გაწმენდის დროს. - ნიადაგის დაბინძურება ნარჩენებით; - დაბინძურება საწვავის, ზეთების ან სხვა ნივთიერებების დაღვრის შემთხვევაში. | საშუალო უარყოფითი | - მანქანა-დანადგარების ტექნიკური გამართულობის უზრუნველყოფა; - ნაყოფიერების და სტაბილურობის შენარჩუნების მიზნით, იმ ადგილებში სადაც ეს შესაძლებელია ნიადაგის ზედაპირული ფენის მოხსნა და ცალკე გროვებად დასაწყობება; - მანქანების და ტექნიკისთვის განსაზღვრული სამოძრაო გზების დაცვა (გზიდან გადასვლის აკრძალვა). რათა შემცირდეს ნიადაგის დატკეპნის ალბათობა; - პოტენციურად დამაბინძურებელი მასალების უსაფრთხოდ შენახვა/დაბინავება; - ნარჩენების სათანადო მართვა; - შემთხვევითი დაღვრის შემთხვევაში დაბინძურებული ფენის დროული მოხსნა და გატანა ტერიტორიიდან; - სამუშაოების დამთავსების შემდგომ წინასწარ მოხსნილი ნაყოფიერი ფენის გამოყენება სარეკულტივაციო სამუშაოებში; |
| ზედაპირული წყლების დაბინძურების რისკები | - ზედაპირული წყლების შემთხვევითი დაბინძურება მათ სიახლოვეს მიმდინარე სამუშაოების დროს. | დაბალი უარყოფითი | - მანქანა/დანადგარების ტექნიკური გამართულობის უზრუნველყოფა; - მშენებელობის პროცესში წარმოქმნილი სანიაღვე წყლების პოლიგონის სანიაღვრე წყალარინების სისტემის საშუალებით გაწმენდა; - სამუშაოს დასრულების შემდეგ ყველა პოტენციური დამაბინძურებელი მასალა გატანა. საწვავის/საპოხი მასალის დაღვრის შემთხვევაში დაბინძურებული უბნის ლოკალიზაცია/გაწმენდა; |
| ზემოქმედება გრუნტის წყლებზე | - გრუნტის წყლების ხარისხის გაუარესება დაბინძურებული ზედაპირული წყლით ან ნიადაგით; - სამშენებლო სამუშაოების (განსაკუთრებით მიწის სამუშაოების) დროს საწვავის/საპოხი მასალის დაღვრის შედეგად. | დაბალი უარყოფითი | - მანქანა/დანადგარების ტექნიკური გამართულობის უზრუნველყოფა; - ნაყარების და მასალების განთავსება ისე, რომ არ მოხდეს მიმდებარე უბნების დაჭაობება; - პოტენციურად დამაბინძურებელი მასალების უსაფრთხოდ შენახვა/დაბინავება; - ნარჩენების სათანადო მართვა; - შემთხვევითი დაღვრის შემთხვევაში დაბინძურებული ფენის დროული მოხსნა და გატანა ტერიტორიიდან; - ცალკეულ სამშენებლო მოედნებზე საჭიროების შემთხვევაში (რაც ნაკლებად სავარაუდოა) სადრენაჟო მილების და არხების მოწყობა, რომელიც უზრუნველყოფს გრუნტის წყლების სამუშაო ზონებისგან არიდებას. |
| ზემოქმედება ფლორისტულ გარემოზე | - მე-3 უჯრედის განთავსების ტერიტორიაზე მცენარეუი საფარი წარმოდგენილი არ არის | ზემოქმედება მოსალოსნელი არ არის | - |
| ზემოქმედება ცხოველთა სახეობებზე (მათ შორის ფრინველებზე) და მათ საბინადრო ადგილებზე | - პირდაპირი ზემოქმედება - ცხოველთა დაღუპვა, დაზიანება. - ცხოველთა საბინადრო ადგილების დაზიანება; - ცხოველების შეშფოთება და მიგრაცია საპროექტო დერეფნის მიმდებარე ტერიტორიებიდან; - ზემოქმედება ფრინველებზე საბინადრო ადგილების განადგურებით (არსებობის შემთხვევაში). | საშუალო უარყოფითი | - პოლიგონის ფარგლებში და მის მიმდებარე ტერიტორიებზე საქართველოს წითელ ნუსხაში შეტანილი და საერთაშორისო ხელშეკრულებებით დაცული სახეობების სოროების, ბუდეების დაფიქსირების შემთხვევაში შემდგომი ქმედებები განხორციელდება „საქართველოს „წითელი ნუსხისა“ და „წითელი წიგნის“ შესახებ საქართველოს კანონის და „ცხოველთა სამყაროს შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, კერძოდ, არსებული მოთხოვნების მიხედვით აკრძალულია ყოველგვარი ქმედება (გარდა განსაკუთრებული შემთხვევებისა), რომელსაც შეიძლება მოჰყვეს გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი სახეობების რაოდენობის შემცირებას, მათი საბინადრო და საარსებო პირობების გაუარესება; - ღამის განმავლობაში დატოვებული ორმოები, ტრანშეები და სხვა შემოზღუდული უნდა იყოს რაიმე წინააღმდეგობით ცხოველების შიგ ჩავარდნის თავიდან ასაცილებლად – დიდი ზომის სახეობებისათვის მკვეთრი ფერის ლენტი, მცირე ზომის ცხოველებისათვის ყველანაირი ბრტყელი მასალა – თუნუქი, პოლიეთილენი და სხვ. ტრანშეებსა და ორმოებში ღამით ჩაშვებული იქნება გრძელი ფიცრები ან ხის მორები, იმისთვის, რომ წვრილ ცხოველებს საშუალება ჰქონდეთ ამოვიდნენ იქიდან. ორმოები და ტრანშეები შემოწმდება მიწით შევსების წინ; - ნარჩენების სათანადო მართვა, წყლის და ნიადაგის ხარისხის შენარჩუნება; - ისეთი სამუშაოები, რაც იწვევს ცხოველების ზედმეტად შეშფოთებას, განხორციელდება რაც შეიძლება მოკლე ვადებში, შესაძლებლობების მიხედვით არაგამრავლების პერიოდში; - ხმაურის გავრცელების და ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებების ემისიების პრევენციული ღონისძიებების გატარება. |
| ვიზუალურ- ლანდშაფტური ცვლილება | - ვიზუალურ-ლანდშაფტური ცვლილებები არსებული გზების მიმდებარედ | საშუალო უარყოფითი | - დროებითი კონსტრუქციების, მასალების და ნარჩენების ისე განთავსება, რომ ნაკლებად შესამჩნევი იყოს ვიზუალური რეცეპტორებისთვის; - სამუშაოს დასრულების შემდეგ სარეკულტივაციო სამუშაოების ჩატარება; - ფერებში (დაუშვებელია მკვეთრი საღებავების გამოყენება). |
| ნარჩენები | - სამშენებლო ნარჩენები; - სახიფათო ნარჩენები (საწვავ-საპოხი მასალების ნარჩენები და სხვ.); - საყოფაცხოვრებო ნარჩენები. | დაბალი უარყოფითი | - სამშენებლო და სხვა საჭირო მასალების შემოტანა იმ რაოდენობით, რაც საჭიროა პროექტის მიზნებისათვის; - ამოღებული გრუნტი სრულად იქნება გამოყენებული პოლიგონის მოქმედი უჯრედების დახურვის და ნარჩენების ყოველდღიური დაფარვისათვის; - ნარჩენების შეძლებისდაგვარად ხელმეორედ გამოყენება; - სახიფათო ნარჩენების გატანა შემდგომი მართვის მიზნით მხოლოდ ამ საქმიანობაზე სათანადო ნებართვის მქონე კონტრაქტორის საშუალებით; - ნარჩენების წარმოქმნის, დროებითი დასაწყობების და შემდგომი მართვის პროცესებისთვის სათანადო აღრიცხვის მექანიზმის შემოღება და შესაბამისი ჟურნალის წარმოება; - ნარჩენების მართვისათვის გამოყოფილი იქნება სათანადო მომზადების მქონე პერსონალი; - პერსონალის ინსტრუქტაჟი. |
| ზემოქმედება კერძო საკუთრებაზე და ადგილობრივ რესურსებზე ხელმისაწვდომობის შეზღუდვა | - მოსალოდნელი არ არის. | - | - - |
| ზემოქმედება სატრანსპორტო ნაკადებზე | - სატრანსპორტო ნაკადების გადატვირთვა; - გადაადგილების შეზღუდვა. | ძალიან დაბალი უარყოფითი | - შეძლებისდაგვარად საზოგადოებრივ გზებზე მანქანების (განსაკუთრებით მუხლუხოიანი ტექნიკის) გადაადგილების შეზღუდვა; - სატრანსპორტო ოპერაციების წარმოების დროის და პერიოდის შესახებ მოსახლეობისთვის ინფორმაციის მიწოდება; - გზის ყველა დაზიანებული უბნის აღდგება მაქსიმალურად მოკლე ვადებში, რათა ხელმისაწვდომი იყოს მოსახლეობისთვის; - საჩივრების შემოსვლის შემთხვევაში მათი დაფიქსირება/აღრიცხვა და სათანადო რეაგირება. |
| ზემოქმედება ისტორიულ-კულტურულ ძეგლებზე | - აღურიცხავი არქეოლოგიური ობიექტების დაზიანება მიწის სამუშაოების შესრულებისას. | დაბალი ალბათობა | - რაიმე არტეფაქტის აღმოჩენის შემთხვევაში მშენებლობის პროცესი შეჩერდება. აღმოჩენის შესწავლისთვის მოწვეული იქნება ექსპერტ-არქეოლოგები და მათი რეკომენდაციის შემთხვევაში კომპანია ხელს შეუწყობს ობიექტის კონსერვაციას ან საცავში გადატანას. სამუშაოები განახლდება შესაბამისი ნებართვის მიღების შემდეგ. |

ცხრილი 6.1.2. შემარბილებელი ღონისძიებები ექსპლუატაციის ეტაპზე

| რეცეპტორი/ ზემოქმედება | ზემოქმედების აღწერა | ზემოქმედების მოსალოდნელი დონე | პირველადი წინადადება შემარბილებელი ღონისძიებების შესახებ |
| --- | --- | --- | --- |
| უახლოესი საცხოვრებელი ზონების მოსახლეობა/ატმოსფერული ჰარის ხარისხის გაუარესება | - ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებების გავრცელება; - არასასიამოვნო სუნის გავრცელება. | მაღალი უარყოფითი | - უჯრედში შეტანილი ნარჩენების ყოველდღიურად დაფარვა არანაკლებ 20 სმ სისქის გრუნტის ფენით. ნარჩენების ყოველდღიური დაფარვისათვის გრუნტთან ერთად სპეციალური საიზოლაციო მასალის გამოყენება; - ნარჩენების უჯრედში განთავსების პროცესი განხორციელდეს ისეთი ტექნოლოგიით, რომ მოხდეს მისი თანდათანობით შევსება და შევსებული ნაწილის სრულად დახურვა; - უმოკლეს ვადაში მოხდეს მოქმედი უჯრედების დახურვა და ბიოგაზის ექსტრაქციის და უტილიზაციის სისტემის მოწყობა. |
| უახლოესი საცხოვრებელი ზონების მოსახლეობა, მიმდებარე ტერიტორიებზე მობინადრე ცხოველთა სახეობები/ხმაურის გავრცელება | - ატმოსფერულ ჰაერში ხმაურის გავრცელება | დაბალი უარყოფითი | - პოლიგონის ექსპლუატაციის პროცესში გამოყენებული ტექნიკის და სატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური გამართულობის უზრუნველყოფა; - ტექნიკის და სატრანსპორტო საშუალებების ჩაქრობას ან მინიმალურ ბრუნზე მუშაობას, როცა არ ხდება მისი გამოყენება. |
| უახლოესი ზედაპირული წყლის ობიექტების (ზემო სამგორის მაგისტრალური არხი და მდ. ნორიხევი) წყლის ხარისხის გაუარესება. | - ზედაპირულ წყლის ობიექტებში დაბინძურებული წყლის გაწმენდის გარეშე ჩაშვება; - ჩამდინარე წყლების ავარიული ჩაშვება. | მაღალი უარყოფითი | - ნარჩენების უჯრედებიდან მიღებული ჩამონაჟონი წყლების ახალი, მაღალეფექტური გამწმენდი ნაგებობის მოწყობა და ექსპლუატაცია; - ჩამონაჟონი წყლების შესაგროვებელი რეზერვუარების მოცულობის არანაკლებ 2.5 ჯერ გაზრდა-დამატებითი რეზერვუარების მოწყობა; - უჯრედში განთავსებული ნარჩენების დატენიანების მიზნით ჩამონაჟონი წყლების სისტემატურად გამოყენება, რაც მნიშვნელოვნად შეამცირებს გაწმენდას დაქვემდებარებული წყლის რაოდენობას. ნარჩენების დატენიანების მიზნით გამოყენებული უნდა იქნას წყლის გამფრქვევი მოწყობილობა; - პოლიგონის ტერიტორიაზე არსებული წყალარინების სისტემების (ჩამონაჟონი წყლების, სანიაღვრე წყლების და სამეურნეო-ფეკალური ჩამდინარე კოლექტორები) და გამყვანი კოლექტორის ტექნიკური მდგომარეობის კონტროლი; - პოლიგონის ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების ტექნიკური გამართულობის სისტემატური კონტროლი; - ზედაპირული წყლების დაბინძურების პრევენციის მიზნით, ყოველთვიურად უნდა მოხდეს ჩამდინარე წყლების გამყვანი კოლექტორიდან მდ. ნორიხევში ჩაშვებული წყლის და ასევე მდ. ნორიხევის წყლის ხარისხის მონიტორინგი. |
| ზემოქმედება მიწისქვეშა წყლებზე | - მიწისქვეშა წყლების დაბინძურების შედეგად უახლოესი ზედაპირული წყლების ხარისხის გაუარესება | მაღალი უარყოფითი | - პოლიგონის ტერიტორიაზე არსებული ჩამდინარე წყლების არინების სიტემების და გამყვანი კოლექტორის ტექნიკური გამართულობის სისტემატური კონტროლი; - ნარჩენების განთავსების უჯრედების ჰიდროსაიზოლაციო სისტემის ჰერმეტულობის კონტროლი და საჭიროების შემთხვევაში შესაბამისი მაკორექტირებელი ღონისძიებების უმოკლეს გატარება; - მიწისქვეშა წყლების ხარისხის კონტროლის მიზნით მოწყობილ პიეზომეტრული ჭებში წყლის დონის და ხარისხის კონტროლი თვეში ერთხელ; - ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების ტექნიკური გამართულობის და მუშაობის ეფექტურობის კონტროლი. |
| უჯრედების სტაბილურობის დარღვევა და ამასთან დაკავშირებული ნეგატიური ზემოქმედების რისკები | - პოლიგონის პირველი და მეორე უჯრედის საპროექტო პარამეტრების გაზრდასთან დაკავშირებით, ფერდების ჩამოიქცევა. | საშუალო უარყოფითი | - პირველი და მეორე უჯრედის გაფართოების სამუშაოების შესრულების შემდეგ მნიშვნელოვნად შემცირდება ჩრდილოეთი და დასავლეთი ფერდების დაზიანების რისკი; - სამხრეთი ფერდის ჩამოშლის პრევენციის მიზნით, გადაუდებელ აუცილებლობას წარმოადგენს უჯრედების ძირის გამაგრების და შესაბამისი დამცავი კონსტრუქციის პროექტირება და განხორციელება. |
| ზემოქმედება ფლორისტულ გარემოზე | - მცენარეულ საფარზე პირდაპირი ზემოქმედების რისკი არ არსებობს. | - | - პოლიგონის ტერიტორიის პერიმეტრზე და შიდა გზების დერეფნებში გამწვანების ზოლების მოწყობა; - ნარჩენების განთავსების უჯრედების დახურვის შემდეგ ზედაპირზე და ფერდობებზე მრავალწლიანი ბალახეული სახეობების დათესვა; - მცენარეულ საფარზე არაპირდაპირი ზემოქმედების შემცირების მიზნით ატმოსფერული ჰაერის ხარისხზე ზემოქმედების მინიმიზაციის ღონისძიებების განხორციელება; - პოლიგონის ტერიტორიაზე ინვაზიური და სარეველა სახეობების მონიტორინგი საჭიროების შემთხვევაში მათი გარემოდან ამოღება. - უჯრედების ზედაპირებიდან პოლიეთილენის ნარჩენების გავრცელების პრევენციის ღონისძიებების, მათ შორის უჯრედის მუშაო ზედაპირის გრუნტით და საიზოლაციო მასალით ყოველდღიურად დაფარვა. |
| ზემოქმედება ცხოველთა სამყაროზე | - პირდაპირი ზემოქმედება - ცხოველთა დაღუპვა, დაზიანება. - პოლიგონის მიმდებარე ტერიტორიებზე მობინადრე ცხოველების შეშფოთება; - ნარჩენების საკვებად გამოყენების შემთხვევაში ცხოველთა/ ფრინველთა მოწამვლის რისკი. | დაბალი უარყოფითი | - ცხოველთა ველური სახოებების პოლიგონის ტერიტორიაზე მოხვედრის რისკების მინიმუმამდე შემცირების მიზნით, პოლიგონის ტერიტორიის პერიმეტრზე არსებული ღობის მთლიანობის სისტემატური კონტროლი; - უჯრედში შეტანილი ნარჩენების ყოველდღიურად დაფარვა გრუნტით და სპეციალური საიზოლაციო მასალით; - ფრინველთა მომრავლების პრევენციის მიზნით, მათი დაფრთხობისათვის რეკომენდებული სხვადასხვა ტექნიკური საშუალებების გამოყენება; - პოლიგონის ექსპლუატაციის მთელი პერიოდის განმავლობაში ცხოველთა სამყაროზე ზემოქმედების მონიტორინგი წელიწადში 4 ჯერ, წლის სხვადასხვა პერიოდში. |
| ნარჩენების მართვა | - ნარჩენების არასწორ მართვასთან დაკავშირებული ზემოქმედება. | დაბალი უარყოფითი | - ნარჩენების მართვა უნდა განხორციელდეს შპს „თბილსერვის ჯგუფი“-ს ნარჩენების მართვის გეგმის შესაბამისად; - პოლიგონის ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი სახიფათო ნარჩენების დროებითი დასაწყობების მიზნით შესაბამისი სათავსოს მოწყობა; - სახიფათო ნარჩენების ტრანსპორტირების წესების დაცვის კონტროლი; - ნაგავმზიდი ავტომანქანების პოლიგონის ტერიტორიიდან გასვლამდე საბურავების რეცხვა და დეზინფექცია. |
| ზემოქმედება სატრანსპორტო ნაკადებზე. | - ნაგავმზიდი ავტომანქანების გადაადგილებასთან დაკავშირებით მოძრაობის ინტენსივობის ზრდა და ადგილობრივი გზების დაზიანება. | დაბალი უარყოფითი | - მისასვლელ გზებზე მოძრაობის უსაფრთხოების და ამკრძალავი ნიშნების განთავსება; - პოლიგონის ტერიტორიაზე სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის სიჩქარის შეზღუდვა 5-10 კმ/სთ-ის ფარგლებში; - პოლიგონზე ნარჩენების ტრანსპორტირების მიზნით სასურველია გამოყენებული იქნას დიდი ტევადობის ნაგავმზიდი ავტომანქანები. |
| მოსახლეობის და პერსონალის ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული რისკები | - საცხოვრებელი ზონების ტერიტორიებზე მავნე ნივთიერებების და არასასიამოვნო სუნის გავრცელებასთან დაკავშირებული ზემოქმედება; - პერსონალის ტრავმატიზმის და პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებული ჯანმრთელობის გაუარესების რისკები. | საშუალო უარყოფითი | - პოლიგონის მოქმედი უჯრედებში ნარჩენების გრუნტით და საიზოლაციო მასალით ყოველდღიურად დაფარვა; - ბიოგაზის ექსტრაქციის და უტილიზაციის სისტემის მოწყობა და სისტემატური ექსპლუატაცია; - პოლიგონის ტერიტორიაზე უცხო პირთა მოხვედრის რისკის მინიმუმამდე შემცირება; - პერსონალის უზრუნველყოფა სპეციალური ტანსაცმლით და ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით. - პერსონალის სწავლება და ტესტირება სამუშაოზე მიღებისას და შემდგომ 6თვეში ერთხელ; - მოსახლეობის და პერსონალის საჩივრებზე უმოკლეს ვადებში რეაგირება და გატარებული ღონისძიებების დოკუმენტირება. |

# ინფორმაცია მომავალში ჩასატარებელი კვლევებისა და გზშ-ის ანგარიშის მომზადებისთვის საჭირო მეთოდების შესახებ

გზშ-ს ანგარიშის მომზადების პროცესში პოლიგონის განთავსების რაიონში ჩატარდება ფიზიკური და ბიოლოგიური გარემოს დამატებითი დეტალური კვლევები, რაც რაც მოიცავს როგორც საველე სამუშაოებს, ისე ლაბორატორიულ კვლევებს და მონაცემების პროგრამულ დამუშავებას. დაზუსტებული იქნება პოლიგონის ტექნოლოგიურ ციკლში დაგეგმილი ახალი მასალების გამოყენების პირობები და ის ძირითადი უპირატესობები რისთვისაც ფართოდ გამოიყენება სხვადასხვა ქვეყნებში.

გზშ-ს ანგარიშში წარმოდგენილი ინფორმაცია შესაბამისობაში იქნება საქართველოს კანონის „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი“-ს მე-10 მუხლის მოთხოვნებთან.

ქვემოთ განხილულია ის საკითხები, რომლებსაც გზშ-ს შემდგომი ეტაპის პროცესში განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა საქმიანობის სპეციფიკიდან და გარემოს ფონური მდგომარეობიდან გამომდინარე.

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებების გავრცელება: განსხვავების პოლიგონის ახალი უჯრედის მშენებლობის ფაზისა, ექსპლუატაციის პროცესი ატმოსფერული ემისიებთან დაკავშირებით მაღალი რისკის მატარებელია, კერძოდ: ადგილი აქვს ბიოგაზის (ე.წ. ნაგავსაყრელის გაზის) ემისიებს, რომლის შემადგენლობაში მეთანისა და ნახშირბადის დიოქსიდის გარდა წარმოდგენილი მრავალი ნივთიერება, მათ შორის გოგირდწყალბადი.

დღეისათვის პოლიგონზე დარღვეულია ნარჩენების ყოველდღიური იზოლაციის წესები, მოქმედი უჯრედების დიდი ნაწილი არ არის დახურული და რაც მთავარია არ არის მოწყობილი ბიოგაზის ექსტრაქციის და უტილიზაციის სისტემა. აღნიშნულის გამო სისტემატიურად ადგილი აქვს ბიოგაზის და ამასთან ერთად არასასიამოვნო სუნის გავრცელებას.

გზშ-ის ფაზაზე დეტალურად იქნება განხილული ბიოგაზის უტილიზაციის სისტემის საპროექტო დოკუმენტაცია, ჩატარდება სისტემის ფუნქციონირების შემთხვევაში მოსალოდნელი ემისიების პროგრამული გაანგარიშება და გავრცელების მოდელირება. მიღებული შედეგების მიხედვით, განისაზღვრება შესაბამისი შემარბილებელი ღონისძიებები.

ხმაურის გავრცელება: როგორც აღინიშნა პოლიგონის ტერიტორიაზე ხმაურის გავრცელების მნიშვნელოვანი სტაციონალური წყაროები განთავსებული არ არის. ხმაურის გავრცელება ძირითადად დაკავშირებულია ნარჩენების დასაწყობებისათვის გამოყენებული ტექნიკის მუშაობასთან, ასევე სატრანსპორტო საშუალებების გადაადგილებასთან.

გზშ-ის ფაზაზე მოხდება პოლიგონის ტერიტორიიდან ხმაურის დონეების ინსტრუმენტული გაზომვა უახლოესი საცხოვრებელი ზონების საზღვრებზე და ჩატარდება ხმაურის გავრცელების დონეების გაანგარიშება ყველა უახლოესი საცხოვრებელი ზონისა და უშუალოდ მიმდებარე ტერიტორიებისათვის. შესაბამისად შეფასებული იქნება მოსახლეობაზე და ველურ ბუნებაზე ნეგატიური ზემოქმედების რისკები და საჭიროების შემთხვევაში განისაზღვრება დამატებითი შემარბილებელი ღონისძიებები.

საშიში-გეოდინამიკური პროცესები: საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევის შედეგების მიხედვით, პოლიგონის ტერიტორია კეთილსაიმედოა და საშიში გეოდინამიკური პროცესების განვითარების რისკები პრაქტიკულად არ არსებობს.

მიუხედავად აღნიშნულისა ნარჩენების განთავსების უჯრედების არასწორი ექსპლუატაციის შემთხვევაში არსებობს უჯრედის მდგრადობის დარღვევის გარკვეული რისკები, რისთვისაც გზშ-ის ფაზაზე მოხდება აღნიშნული რისკების დეტალური შესწავლა შეფასება და განისაზღვრება სტაბილიზაციისათვის საჭირო საინჟინრო გადაწყვეტები და მათი განხორციელების პირობები.

ბიოლოგიური გარემო: ახალი უჯრედის მოწყობის სამუშაოები სრულდება პოლიგონის კუთვნილ, შემოღობილ და საკმარისად დაცულ ტერიტორიაზე, სადაც ხე მცენარეები პრაქტიკულად არ არსებობს, ხოლო ცხოველთა (გარდა ფრინველებისა) მოხვედრის რისკი მინიმუმამდეა შემცირებული. გამომდინარე აღნიშნულიდან ბიოლოგიურ გარემოზე ზემოქმედების რისკებიდან განსაკუთრებულ ყურადღებას საჭიროებს ფრინველებზე ნეგატიური ზემოქმედების რისკების შესწავლა და შეფასება.

გზშ-ს ანგარიშში წარმოდგენილი იქნება, პოლიგონის განთავსების ტერიტორიის ბიოლოგიური გარემოს დეტალური კვლევის შედეგები. კვლევის ფარგლებში განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდება საქართველოს წითელი ნუსხაში შეტანილი და საერთაშორისო კონვენციებით დაცული, ასევე ენდემურ მცენარეთა და ცხოველთა სახეობების არსებობაზე.

კვლევა მოიცავს ორ ძირითად კომპონენტს: 1. ფლორისტული გარემოს შესწავლა და 2. ფაუნის შესწავლა.

ფლორისტული შეფასება მოიცავს ორ კომპონენტს: პოლიგონის მიმდებარე ტერიტორიებზე არსებული ჰაბიტატების მცენარეულის დეტალური ნუსხების შედგენას და მცენარეულის ინვენტარიზაციას შემთხვევითი წესით დანიმუშებული 10x10 მ ზომის ნაკვეთებში. მცენარეთა სახეობების იდენტიფიკაციასა და ნუსხების შედგენასთან ერთად განისაზღვრება  საფრთხის და ენდემურობის სტატუსები შესაბამისი სახეობებისთვის. ასეთი სახეობების გავრცელებაზე ორივე ტიპის ინფორმაცია იქნება წარმოდგენილი, ჰაბიტატის და დანიმუშებული ნაკვეთების მცენარეულ ნუსხებში.

ფაუნისტური კვლევის დროს გამოყენებული იქნება ძირითადად მარშრუტული მეთოდი. ვიზუალურად დაფიქსირდება ყველა შემხვედრი სახეობა. ასევე დაფიქსირდებოდა ცხოველქმედების ნიშნები: კვალი, ექსკრემენტები, სოროები, ბუმბული, ბეწვი და ა.შ. ასევე განხორციელდება ცხოველთა სახეობების გავრცელების ექსტრაპოლაცია ლანდშაფტური კუთვნილებიდან გამომდინარე და ამის დახმარებით განისაზღვრა რა სახეობები შეიძლება არსებობდნენ საკვლევ ტერიტორიაზე. ადგილმდებარეობის თავისებურებებიდან გამომდინარე. როგორია მათი დანიშნულება ცალკეული სახეობებისთვის - იყენებენ მას სანასუქედ, თავშესაფრად, წყლის სიახლოვიდან და დასახლებული პუნქტების სიახლოვიდან გამომდინარე და სხვ.

აღნიშნული სამუშაოების ჩატარების საფუძველზე გზშ-ს ანგარიშში აისახება ინფორმაცია ზეგავლენის არეალში მოქცეული ბიომრავალფეროვნების კომპონენტების სახეობრივი შემადგენლობის შესახებ; დაზუსტდება მოსალოდნელი ზემოქმედებების ხასიათი და მნიშვნელობა ფლორისა და ფაუნის სახეობების, ასევე ჰაბიტატების ტიპების მიხედვით; შემუშავდება კონკრეტული შემარბილებელი ღონისძიებები სახეობების მიხედვით. გარდა ამისა, შემუშავდება ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგის პროგრამა, რომელიც გამოყენებული იქნება ზემოქმედების ხარისხსა და დინამიკაზე სისტემატური ზედამხედველობისთვის და საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი შემარბილებელი/მაკორექტირებელი ღონისძიებების განსაზღვრისთვის.

ნიადაგი და გრუნტის ხარისხი:  მე-3 უჯრედის პროექტის მიხედვით განსაზღვრულია მოსახსნელი ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის სისქე და რაოდენობა (5600 მ3), დადგენილია ნაყოფიერი ფენის დასაწყობების ადგილი და პირობები.

გზშ-ის ფაზაზე გარდა ამისა, განისაზღვრება ნიადაგის/გრუნტის ზედაპირული ფენის დაბინძურების მაღალი რისკის უბნები და მათთვის დამატებით შემუშავდება შესაბამისი პრევენციული/შემარბილებელი ღონისძიებები. გზშ-ს ანგარიშში ასევე წარმოდგენილი იქნება მშენებლობის დასრულების შემდგომ დაგეგმილი სარეკულტივაციო ღონისძიებების პროგრამა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოში მოქმედ ნორმატიულ დოკუმენტებთან.

ნარჩენები: გზშ-ს შემდგომ ეტაპზე დაზუსტდება ახალი უჯრედის მშენებლობის და პოლიგონის ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი ნარჩენების რაოდენობა და მათი მართვის საკითხები. გარდა აღნიშნულისა,  განისაზღვრება როგორც მშენებლობის, ასევე ექსპლუატაციის პროცესში მოსალოდნელი სახიფათო ნარჩენების სახეები და მიახლოებითი რაოდენობები.

სოციალურ გარემოზე ზემოქმედება: სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების განხილვისას გზშ-ს შემდგომ ეტაპზე ყურადღება დაეთმობა შემდეგ საკითხებს: მოსახლეობის დასაქმების შესაძლებლობა და ზემოქმედება მათი ცხოვრების პირობებზე, ზემოქმედება ადამიანის ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებაზე, სატრანსპორტო ნაკადებზე და ა.შ. დამატებითი ინფორმაცია აისახება გავლენის ზონაში მოქცეულ ობიექტებზე შესაძლო ზემოქმედების და განსახლების საჭიროებების შესახებ.