,,შეთანხმებულია”                                                                           ,,ვამტკიცებ”

საქართველოს გარემოს დაცვისა და  სოფლის                             შ.პ.ს. ,,საქცემენტი“-ს დირექტორი:

მეურნეობის  სამინისტროს   გარემოსდაცვითი

შეფასების დეპარტამენტი                                                         ------------------------------/ ე. შეყლაშვილი/

------------------------------------                                                -----  -------------------------------- 2019

-----  ------------------------------ 2019

შ.პ.ს. ,,საქცემენტი“

ცემენტის წარმოება

(ქ. მარნეული, აღმაშენებლის ქ.#1)

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად

დასაშვები გაფრქვევის ნორმების

პროექტი

შემსრულებელი  შ.პ.ს.  ,,BS Group”

159 Brothers Romelashvilebi st,  Gori,  Georgia

tel: +(0 370) 273365,  5 99 70 80 55, e-mail: Makich62@mail.ru

ანოტაცია

პროექტი შედგენილია გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის დადგენილ მოთხოვნათა სრული შესაბამისობით.

პროექტში ასახულია საწარმოს ფუნქციონირების შედეგად ატმოსფერულ ჰაერზე ზემოქმედების ყველა შესაძლო ასპექტები, ატმოსფერულიჰაერის დაბინძურების წყაროები და მათ მიერ გაფრქვეული მავნენივთიერებები, მოყვანილია ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების დასახასიათებლად აუცილებელ გაანგარიშებათა ჩატარებისთვის საჭირო საწყისი ინფორმაცია, საკუთრივ ამ გაანგარიშებათა მონაცემები და მათ საფუძველზე მიღებულ შედეგთა ანალიზი, გათვალისწინებულია საწარმოს განლაგების რაიონის ბუნებრივ-კლიმატური პირობები, მეტეოროლოგიური მახასიათებლები და კოეფიციენტები, რომლებიც განსაზღვრავენ ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის პირობებს, ასევე განხილულია საწარმოს ტექნოლოგიური პროცესი ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების თვალსაზრისით.

ყოველივე ზემოთაღნიშნულზე დაყრდნობით დადგენილია საწარმოს მიერ ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევათა ნორმები დაბინძურების სტაციონარული წყაროების საპროექტო სიმძლავრით დატვირთვის პირობებისათვის.

პროექტი შესრულებულია ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის თანამედროვე ავტომატიზებული კომპიუტერული პროგრამის ,,ეკოლოგი3.0“ გამოყენებით.

ძირითად ტერმინთა განმარტებანი

ამ ტექნიკურ რეგლამენტში  გამოყენებული ცნებები ნიშნავს:

„ატმოსფერული ჰაერი“ – ატმოსფერული გარსის ჰაერი, შენობა-ნაგებობებში არსებული ჰაერის გარდა;

„მავნე ნივთიერება“ – ადამიანის საქმიანობის შედეგად ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეული ნებისმიერი ნივთიერება, რომელიც ახდენს ან რომელმაც შეიძლება მოახდინოს უარყოფითი ზეგავლენა ადამიანის ჯანმრთელობასა და ბუნებრივ გარემოზე;

„ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურება“ – ატმოსფერული ჰაერის შემადგენლობის ცვლილება მასში მავნე ნივთიერებათა არსებობის შედეგად;

„ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციის ნორმა“ – ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა მაქსიმალური კონცენტრაცია დროის გარკვეული გასაშუალოებული პერიოდისათვის, რომელიც პერიოდული ზემოქმედებისას ან ადამიანის მთელი ცხოვრების მანძილზე არ ახდენს მასზე და საერთოდ გარემოზე მავნე ზემოქმედებას;

„ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა საშუალო სადღეღამისო ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია“ – ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა კონცენტრაცია, რომელიც განსაზღვრულია დღე-ღამის განმავლობაში აღებული სინჯების კონცენტრაციათა მნიშვნელობების გასაშუალოებით;

„ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა მაქსიმალური ერთჯერადი ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია“ – ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა მაქსიმალური კონცენტრაცია, რომელიც განსაზღვრულია 20-30-წუთიან დროის ინტერვალში ერთჯერადად აღებული სინჯების კონცენტრაციათა მნიშვნელობების მიხედვით;

„ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმა“ – ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების სტაციონარული წყაროდან მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის დადგენილი რაოდენობა, გაანგარიშებული იმ პირობით, რომ დაბინძურების ამ წყაროსა და სხვა წყაროების ერთობლიობიდან გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა კონცენტრაცია ატმოსფერული ჰაერის მიწისპირა ფენაში არ აღემატებოდეს ამ წყაროს ზეგავლენის ტერიტორიისთვის დადგენილ მავნე ნივთიერებათა კონცენტრაციის ზღვრულად დასაშვებ ნორმებს.

,,გარემო“ - ბუნებრივი გარემოსა და ადამიანის მიერ სახეცვლილი (კულტურული) გარემოს ერთობლიობა, რომელიც მოიცავს ურთიერთდამოკიდებულებაში მყოფ ცოცხალ და არაცოცხალ, შენარჩუნებულ და ადამიანის მიერ სახეცვლილ ბუნებრივ  ელემენტებს და ანთროპოგენულ ლანდშაფტს;

,,ბუნებრივი გარემო“ - გარემოს შემადგენელი ნაწილი, რომელიც მოიცავს ურთიერთდამოკიდებულებაში მყოფ ბუნებრივ ელემენტებს და მათ მიერ ჩამოყალიბებულ ბუნებრივ ლანდშაფტებს;

,,გარემოზე ზემოქმედების შეფასება“ - დაგეგმილი საქმიანობის შესწავლისა და გამოკვლევის პროცედურა, რომლის მიზანია გარემოს ცალკეული ელემენტების, ადამიანის, ასევე ლანდშაპტისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა; გარემოზე ზემოქმედების შეფასება შეისწავლის, გამოავლენს და აღწერს დაგეგმილი საქმიანობის პირდაპირ და არაპირდაპირ პოტენციურ ზეგავლენას ადამიანის ჯანმრთელობაზე და უსაფრხოებაზე, მცენარეულ საფარსა და ცხოველთა სამყაროზე, ნიადაგზე, ჰაერზე, წყალზე, კლიმატზე, ლანდშაფტზე, ეკოსისტემებზე და ისტორიულ ძეგლებზე ან ყველა ზემოთჩამოთვლილი ფაქტორების ერთიანობაზე, მათ შორის ამ ფაქტორების ზეგავლენას კულტურულ ფასეულობებზე(მემკვიდრეობაზე) და სოციალურ და ეკონომიკურ ფაქტორებზე(ინფრასტრუქტურული პროექტებისათვის).

,,ატმოსფეროს დაბინძურების პოტენციალი“ - მეტეოროლოგიური ფაქტორების კომპლექსი, რომელიც განაპირობებს ატმოსფეროს უნარს განაზავოს ჰაერში არსებული მინარევები.

,,გარემოს დაბინძურება“ - გარემოს კომპონენტებში შენარევების არსებობა ან მათ შემადგენლობაში მუდმივად არსებული  ნივთიერებების ნორმალური თანაფარდობის შეცვლა, რომელმაც შეიძლება უარყოფიტად იმოქმედოს მოსახლეობის ცხოვრების პირობებზე და ჯანმრთელობაზე, აგრეთვე გარემო ფაქტორებზე.

,,ფონური დაბინძურება“ - გარემოს კომპონენტების დაბინძურების ყველა არსებული წარმოების ერთობლივი მოქმედება, რომელიც ჩამოყალიბდა გარკვეულ რაიონში, ახალი ობიექტის მშენებლობისას ან არსებული წყაროების სავარაუდო გაფართოების მომენტისათვის.

სარჩევი

ანოტაცია  ---------------------------------------------------------------------------------------------- 1

სარჩევი  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 2

ძირითად ტერმინთა განმარტებანი  ---------------------------------------------------------------- 3

1. ძირითადი მონაცემები საწარმოს საქმიანობის  შესახებ  ----------------------------------------- 6

2.  საწარმოს განლაგების რაიონის მოკლე ბუნებრივ-კლიმატური დახასიათება,

მეტეოროლოგიური მახასიათებლები და კოეფიციენტები, რომლებიც

განსაზღვრავენ ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის პირობებს  ----------- 7

3. საწარმოს საქმიანობის ტექნოლოგიური პროცესის მოკლე დახასიათება  ატმოსფერული ჰაერის  დაბინძურების თვალსაზრისით  ------------------------------------------------------------------- 9

4. ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა სახეობები და მათი

ძირითადი მახასიათებელი სიდიდეები  ---------------------------------------------------------- 11

5. ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა რაოდენობის ანგარიში  ----------- 12

6. ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიში,

მიღებული შედეგები და ანალიზი  ----------------------------------------------------------------- 19

7.  ზდგ-ის ნორმები ხუთწლიან პერიოდში თითოეული გაფრქვევის წყაროსათვის და

თითოეული მავნე ნივთიერებისათვის  -------------------------------------------------------------20

8.  ზდგ-ის ნორმები  ხუთწლიან პერიოდში მთლიანად საწარმოსათვის  --------------- 20

ლიტერატურული წყაროები  ------------------------------------------------------------------------- 21

დანართები------------------------------------------------------------------------------------- 21

1. დანართი 1,მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის წყაროების დახასიათება------------------22

2. დანართი 2,მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროების დახასიათება  ------------ ----24

3. დანართი 3, აირმტვერდამჭერი მოწყობილობების მუშაობის მაჩვენებლები------------26

4. დანართი 4, ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევა, მათი გაწმენდა და უტილიზება, ტ/წელი-------------------------------------------------------------------------------27

5. დანართი 5, საწარმოს გენ-გეგმა მასზე მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროების

ჩვენებით--------------------------------------------------------------------------------------------28

6. დანართი 6, საწარმოს განლაგების სიტუაციური რუკა-სქემა მანძილის მითითებით--29

7.  დანართი 7,ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიშის მანქანური ამონაბეჭდი 100 მეტრიანი რადიუსის საზღვარზე---------------------------------------------30

8.  დანართი 8,ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიშის მანქანური ამონაბეჭდი 217 მეტრიანი რადიუსის საზღვარზე---------------------------------------------38

1.ძირითადი მონაცემები საწარმოს საქმიანობის  შესახებ(იხ. ცხრილი 1.1.);

ცხრილი 1.1.

| ობიექტისდასახელება | შპს ,,საქცემენტი“ |
| --- | --- |
| ობიექტისმისამართი: |  |
| ფაქტიური | ქ. მარნეული, აღმაშენებლის ქ. #1 |
| იურიდიული | ქ. მარნეული, აღმაშენებლის ქ. #1 |
| საიდენტიფიკაციო კოდი | 434174564 |
| GPS კოორდინატები (UTM WGS 1984 კოორდინატთა სისტემა) | X 485250 Y 4593850 |
| ობიექტის ხელმძღვანელი: |  |
| გვარი, სახელი | ემზარ შეყლაშვილი |
| ტელეფონი | 5 55 77 30 10 |
| ელ-ფოსტა | giorgi.13@mail.ru |
| მანძილი ობიექტიდან უახლოეს დასახლებულ პუნქტამდე | 217მ |
| ეკონომიკური საქმიანობის სახე | ცემენტის წარმოება |
| გამოშვებული პროდუქციის სახეობა | ცემენტი |
| საპროექტოწარმადობა | ცემენტი 16800 ტ/წელი; სამშენებლო ბლოკი 300000ც/წელი |
| ნედლეულის სახეობა და ხარჯი | ცემენტის წარმოება: კლინკერი - 11500ტ/წელი, ბაზალტი -2230ტ/წელი, თაბაშირი-840ტ/წელი, ღორღი - 2230ტ/წელი, სამშენებლო ბლოკის წარმოება: ქვიშა-ღორღი - 4700ტ/წელი, ცემენტი 400ტ/წელი |
| საწვავის სახეობა და ხარჯი (სატრანსპორტო საშუალებების მიერგამოყენებულის გარდა) | - |
| სამუშაო დღეების რაოდენობა წელიწადში | 280 |
| სამუშაო საათების რაოდენობა დღე-ღამეში | 20 |

2.  საწარმოს განლაგების რაიონის მოკლე ბუნებრივ-კლიმატური დახასიათება, მეტეოროლოგიური მახასიათებლები და კოეფიციენტები, რომლებიც განსაზღვრავენ ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის პირობებს;

საპროექტო საწარმოს ექსპლუატაცია დაგეგმილია მარნეულის მუნიციპალიტეტში, ქ. მარნეულის აღმოსავლეთით.

მარნეულის მუნიციპალიტეტი ქვემო ქართლის რეგიონის ადმინისტრაციულ საზღვრებში შედის. იგი მდებარეობს საქართველოს სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში. მუნიციპალიტეტის ფართობი 935,2 კვ. კმ-ს შეადგენს. ჩრდილოეთით მას ესაზღვრება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი; ჩრდილო-აღმოსავლეთით - გარდაბნის მუნიციპალიტეტი; დასავლეთით - ბოლნისის მუნიციპალიტეტი. მარნეულის მუნიციპალიტეტის სამხრეთის საზღვარი საქართველო-სომხეთის; ხოლო აღმოსავლეთის საზღვარი - საქართველო-აზერბაიჯანის სახელმწიფო საზღვრების თანხვედრილია. მუნიციპალიტეტის ცენტრი – ქ. მარნეული თბილისიდან დაშორებულია 29 კმ-ით, რეგიონის ცენტრიდან, ქ. რუსთავიდან - 48 კმ-ით.

კლიმატი და მეტეოროლოგიური პირობები

მარნეულის რაიონი მიეკუთვნება ზომიერად ნოტიო სუბტროპიკულ კლიმატურ ზონას. ტერიტორიის უდიდეს ნაწილში ზომიერად თბილი სტეპების ჰავაა, იცის ცხელი ზაფხული. ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურაა 12 0C, იანვრის - 0-0.3 0C, ივლისის 23.9 0C; ტემპერატურის აბსოლუტური მინიმუმი შეიძლება ზონაში დაეცეს -25 0C -მდე, თუმცა იშვიათად. ტემპერატურის აბსოლუტური მაქსიმუმი +40 0C-ს შეადგენს. ნალექების საშუალო წლიური რაოდენობა 490-550 მმ-ია წელიწადში. მაქსიმალური დღიური ნორმა 146 მმ-ს აღწევს. ნალექების მაქსიმუმი მოდის მაისში, მინიმუმი - დეკემბერში.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გაბატონებულია ჩრდილოეთის, ჩრდილო-დასავლეთისა და აღმოსავლეთის ქარები, რომელთა სიჩქარემ 15 მ/წმ-სა და მეტს შიძლება მიაღწიოს.

ქვემოთ მოყვანილ ცხრილებში და დიაგრამებზე წარმოდგენილია მარნეულის მუნიციპალიტეტის კლიმატის მახასიათებელი ტემპერატურული და ქართა მიმართულებები და მათი განმეორებადობების აღმწერი პარამეტრების მნიშვნელობები მარნეულის მეტეოსადგურის მონაცემების მიხედვით (წყარო: სამშენებლო ნორმები და წესები „სამშენებლო კლიმატოლოგია“ პნ 01.05-08).

ატმოსფერული ჰაერის ტემპერატურა (0C)

| თვეები საშ. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | საშ. წლ. | აბს. მინ. წლ | აბს. მაქს. წლ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მარნეული | 0.0 | 1.9 | 6.0 | 11.5 | 16.8 | 20.6 | 23.9 | 23.5 | 19.0 | 13.4 | 7.0 | 1.9 | 12.1 | -25 | 40 |

ქარის მახასიათებლები

| სადგური | ქარის უდიდესი სიჩქარე შესაძლებელი 1,5,10,15,20. წელიწადში ერთხელ. მ/წმ. |
| --- | --- |
|  | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| მარნეული | 17 | 23 | 24 | 25 | 26 |

ქარის მიმართულებების განმეორადობა შემდეგია:

ქარის სხვადასხვა მიმართულების განმეორადობა შემდეგნაირად ნაწილდება:  ჩრდილოეთის – 27%, ჩრდილო-აღმოსავლეთით – 6%; აღმოსავლეთის – 18%,სამხრეთ-აღმოსავლეთის – 13%; სამხრეთის - 6%, სამხრეთ-დასავლეთის 3%, დასავლეთის – 11%;  ჩრდილო-დასავლეთის – 16%. უქარო შემთხვევათა რაოდენობა (შტილი) – 33%.

სქემატურად ქარის სხვადასხვა მიმართულების განმეორებადობა(პროცენტებში) მოტანილია ნახ.   2.1.-ზე.

ნახ2.1. ქარის მიმართულებების განმეორადობა.

ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურებაზე გავლენის მქონე გეოპარამეტრებისა და სხვა ძირითადი მახასიათებლების მნიშვნელობები მოცემულია ცხრილ 2.1.

ცხრილი 2.1.

| მეტეოროლოგიური მახასიათებლების და კოეფიციენტების დასახელება | მნიშვნელობები |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| ატმოსფეროს ტემპერატურული სტრატიფიკაციის კოეფიციენტი | 200 |
| ადგილის რელიეფის გავლენის ამსახველი კოეფიციენტი | 1,0 |
| წლის ყველაზე ცხელი თვის ჰაერის საშუალო მაქსიმალური ტემპერატურა, 0C | 33,30 |
| წლის ყველაზე ცივი თვის ჰაერის საშუალო ტემპერატურა, 0C | 00 |
| ქართა საშუალო წლიური თაიგული, % |  |
| - ჩრდილოეთი | 27 |
| - ჩრდილო-აღმოსავლეთი | 6 |
| - აღმოსავლეთი | 18 |
| - სამხრეთ-აღმოსავლეთი | 13 |
| - სამხრეთი | 6 |
| - სამხრეთ-დასავლეთი | 3 |
| - დასავლეთი | 11 |
| - ჩრდილო-დასავლეთი | 16 |
| -შტილი | 33 |
| ქარის სიჩქარე(მრავალწლიური მონაცემების მიხედვით), რომლის გადამეტების გაგანმეორადობა შეადგენს 5%-ს. | 17 |

ფონური კონცენტრაციის მნიშვნელობები დგინდება საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ ატმოსფეროს დაბინძურების დაკვირვების პოსტებზე რეგულარული დაკვირვებების მონაცემების საფუძველზე. ამ მონაცემების არარსებობის შემთხვევაში ფონური კონცენტრაციის სავარაუდო მნიშვნელობები აიღება ცხრილი 2.2.-ის  მიხედვით.

ცხრილი 2.2.

| - მოსახლეობის რაოდენობა, - ათ. კაცი | - ფონური კონცენტრაციის მნიშვნელობა, მგ/მ3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - აზოტის დიოქსიდი | - გოგირდისდიოქსიდი | - ნახშირჟანგი | - მტვერი |
| - 250-125 | - 0,03 | - 0,05 | - 1,5 | - 0,2 |
| - 125-50 | - 0,015 | - 0,05 | - 0,8 | - 0,15 |
| - 50-10 | - 0,008 | - 0,02 | - 0,4 | - 0,1 |
| - <10 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |

მოცემულ შემთხვევაში ქ. მარნეულისათვის გამოყენებული იქნება ცხრილის მესამე რიგში (50-10 ათ. კაცი) მოცემული მნიშვნელობები.

3. საწარმოს საქმიანობის ტექნოლოგიური პროცესის მოკლე დახასიათება ატმოსფერული   ჰაერის დაბინძურების თვალსაზრისით;

შპს ,,საქცემენტი“-ს ცემენტის მწარმოებელი საწარმოს ექსპლუატაცია დაგეგმილია   ქ. მარნეულში, აღმაშენებლის ქ. #1-ში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე (ს/კ 83.20.05.410). უახლოესი მოსახლე ნაკვეთის აღმოსავლეთითაა და საკადასტრო ნაკვეთის საზღვრიდან 170 მეტრითაა დაშორებული.  ტერიტორიის საერთო ფართობი შეადგენს 10560კვ.მ.-ს. აღნიშნული საქმიანობისათვის გამოყენებული იქნება ტერიტორიაზე  არსებული კაპიტალური შენობა, ფართობით 1000 კვ.მ.

საწარმოდან ჩრდილო-აღმოსავლეთით, აღმაშენებლის ქ.#1-ში, განთავსებულია სს ,,მარნეულის სასურსათო ქარხანა“(234232960)-ის ხილისა და ბოსტნეულის კონსერვების მწარმოებელი კომპანიის ტერიტორია(ს/კ 83.20.05.051). მანძილი საპროექტო ტერიტორიის და აღნიშნული საწარმოს საზღვრებს შორის შეადგენს  25 მეტრს.

საწარმოდან ჩრდილო-დასავლეთით, იაღლუჯის დასახლებაში, განთავსებულია შპს ,,ფირმა ლომთაგორა“(234160136 )-ს ტერიტორია(ს/კ 83.20.01.434), რომელიც  საპროექტო ტერიტორიიდან დაშორებულია 555მ-ით. ფუნქციონირებს მეცხოველეობის ფერმა.

საწარმოდან აღმოსავლეთით, იაღლუჯის მთის მიმდებარე ტერიტორიაზე, განთავსებულია შპს ,,აგროსისტემები“(203842342)-ს ფქვილის მწარმოებელი საწარმოს ტერიტორია(ს/კ 83.20.05.096), საპროექტო ტერიტორიიდან დაშორებულია 280მ-ით.

სამხრეთ-დასავლეთით 350 მეტრის დაშორებით განთავსებულია ,,სოკარ ჯორჯია გაზი“-ის გაზგასამართი სადგური.

დაგეგმილი საწარმოს ზემოქმედების ზონაში ანალოგიური პროფილის საწარმოები არ მდებარეობენ.

საწარმო გეგმავს პორტლანდცემენტის სხვადასხვა მარკის გამოშვებას, რაც დამოკიდებული იქნება ბაზრის მოთხოვნილებაზე. ამ მიზნით ექსპლუატაციაში შევა ჩინური წარმოების ელექტრო ენერგიაზე მომუშავე 3 ტ/სთ წარმადობის მობილური ტიპის ცემენტის მწარმოებელი ქარხანა, რომლის კომპლექტაციის შემადგენელი ნაწილებია: ბურთულებიანი წისქვილი, კლინკერის, თაბაშირის და დანამატების ბუნკერი(საფქვავი დანადგარის ბუნკერი), ლენტური ტრანსპორტიორი, შემგროვებელი ბუნკერი, მტვრის საფილტრაციო სისტემა ციკლონისა და სახელოიანი ფილტრების სახით, დახურული ხრახნული კონვეიერი(,,შნეკი“) ცემენტის სილოსებში ტრანსპორტირებისათვის,  ცემენტის 2 ერთეული სილოსი, ცემენტის ტომრებში დაფასოების დანადგარი, ცემენტის ავტოთვითმცლელებზე გასაცემი დახურული ხრახნული კონვეიერი(,,შნეკი“).

საწარმოში ცემენტის შემადგენელი ინგრედიენტები შემოტანილი იქნება ავტოთვითმცლელებით   სხვა საწარმოებიდან და დაიყრება  3 ტონა/საათი წარმადობის ბურთულებიანი წისქვილის მიმდებარედ, ხოლო მათი ჩაყრა საფქვავი დანადგარის ბუნკერში მოხდება  ბორბლებიანი სატვირთელის საშუალებით დოზირებულად.

მიღებული ნარევი საფქვავ დანადგარს  სეპარატორის გავლის შემდგომ მიეწოდება ლენტური ტრანსპორტიორით. სეპარატორში დარჩენილი დაუფქვავი კაზმი დაუბრუნდება წისქვილს, ხელმეორედ დაფქვისათვის.  საფქვავ დანადგარში მიღებული ცემენტი დახურული ხრახნული (,,შნეკი“) კონვეიერის საშუალებით ჩაიყრება ცემენტის კონუსის ფორმის ე.წ ,,შემგროვებელ ბუნკერში“, საიდანაც  შნეკური კონვეიერით გადაადგილდება ღია ტერიტორიაზე არსებულ ცემენტის 2 სილოსში, თითოეული მოცულობით 40მ3.

ყველა ტექნოლოგიური პროცესი განხორციელდება დახურულ, სამი მხრიდან კედლების მქონე  ნაგებობაში, ღია ცის ქვეშ განთავსებული იქნება მხოლოდ სილოსები და მზა პროდუქციის გაცემის ადგილი ცემენტმზიდებზე.

აღნიშნულ პროცესებს(ცემენტის ტრანსპორტირება, სილოსებში ჩაყრა, ცემენტის გაცემა და სხვ.) თან ახლავს ცემენტის მტვრის დიდი რაოდენობით წარმოქმნა. დანაკარგების თავიდან აცილების მიზნით საწარმოში ფუნქციონირებს მტვრის საფილტრაციო სისტემა მტვერდამჭერი მოწყობილობების სახით, ხოლო  აერაციის სისტემის მუშაობას, რომელიც ახდენს მტვრის გადაადგილებას საფილტრაციო სისტემაში, უზრუნველყოფს 16მ3/წთ  წარმადობის კომპრესორი. ცემენტის შემგროვებელ ბუნკერში წარმოქმნილი მტვერის თავდაპირველი დაჭერა ხდება   მშრალ მექანიკურ მტვერდამჭერში - ციკლონში მტვერდაჭერის ხარისხით 85%, ხოლო შემდგომ -  სახელოიან ფილტრში, რომლის მტვერდაჭერის ხარისხი შეადგენს 98%-ს, ასევე  თითოეულ სილოსზე დამონტაჟებულია სილოსის ფილტრი, მტვერდაჭერის ხარისხით 98%.

სილოსებიდან ცემენტი ჩაიტვირთება ცემენტმზიდებში ან პარკებში, სადაც დანაკარგების თავიდან აცილების მიზნით ჩატვირთვისას გამოყენებული იქნება ჩამტვირთავი სახელო.

საწარმო გეგმავს წლის განმავლობაში 280 სამუშაო დღის განმავლობაში, 20 საათიანი გრაფიკით 16800ტონა ცემენტის სხვა და სხვა მარკის წარმოებას. ცემენტის შემადგენელი ნედლეულის წლიური სავარაუდო რაოდენობა შემდეგია: კლინკერი - 68-70% -11500ტონა/წელი , ბაზალტი - 12-15% - 2230ტონა/წელი , თაბაშირი - 5% -840ტონა/წელი ,  ღორღი - 12-15% -2230ტონა/წელი.

ასევე იგეგმება მეორე ხაზის ამოქმედება - სამშენებლო ბლოკის წარმოება, სადაც გამოყენებული იქნება საწარმოს მიერ წარმოებული ცემენტი, ხოლო ქვუშა-ღორღი შესყიდული იქნება ადგილობრივ სამომხმარებლო ბაზარზე. სამშენებლო ბლოკის წარმოებაში გამოყენებული ყველა დანადგარი ასევე განთავსებული იქნება ცემენტის წარმოების მიმდებარედ, იმავე დახურულ შენობაში.  წლიურად წარმოებული ბეტონის ბლოკის მაქსიმალური რაოდენობა შეადგენს 300000ცალს, რისთვისაც გამოყენებული იქნება ნედლეულის შემდეგი რაოდენობა: ქვიშა-ღორღი 4700ტონა/წელი, ცემენტი 400ტონა/წელი, წყალი 360მ3/წელი.

საწარმოს ფუნქციონირების პროცესში  ადგილი აქვს საწარმოს უბნებზე მავნე ნივთიერებათა წარმოქმნას და გაფრქვევას ატმოსფეროში.  გაფრქვევის წყაროებს წარმოადგენენ:

ბურთულებიანი წისქვილი; კაზმის ბუნკერში ჩაყრის ადგილი; ლენტურ ტრანსპორტიორზე დაყრის ადგილი; ლენტური ტრანსპორტიორი;  კაზმის წისქვილში ჩაყრის ადგილი; კლინკერისა და დანამატების საწყობებში დაყრის ადგილები; კლინკერისა და დანამატების საწყობები; ცემენტის სილოსები, სილოსებიდან ცემენტმზიდებში და ტომრებში ჩატვირთვის ადგილები;   ქვიშა-ღორღის საწყობში დაყრის ადგილი; ქვიშა-ღორღის საწყობი; ქვიშა-ღორღის და ცემენტის შემრევ დანადგარში   ჩაყრის ადგილი.

ატმოსფერულ ჰაერში ადგილი ექნება შემდეგი მავნე ნივთიერებების  ინერტული მასალის მტვერი, ცემენტის მტვერი.

4. ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა სახეობები და მათი ძირითადი მახასიათებელი სიდიდეები(იხ. ცხრილი 4.1.);

ცხრილი 4.1.

| კოდი | მავნე ნივთიერებათა დასახელება | ზღვრულად დასაშვების კონცენტრაცია მგ/მ3 |  | მავნე ნივთიერებათა საშიშროების კლასი |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | მაქსიმალური ერთჯერადი | საშუალო დღე-ღამური |  |
| 2909 | ინერტული მასალის მტვერი | 0.5 | 0.15 | 3 |
| 2908 | მტვერი ცემენტის | 0.3 | 0,1 | 3 |

5. ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა რაოდენობის ანგარიში;

ცემენტის წარმოება

1. ცემენტის მტვრის გაფრქვევის ანგარიში ბურთულებიანი წისქვილიდან, გ-1

საპასპორტო მონაცემების მიხედვით წისქვილი სრული დატვირთვით მუშაობისას  წუთში გააფრქვევს 0,16მ3(0,267 მ3/წმ) აირმტვერჰაეროვან ნარევს, ხოლო გასაწმენდად მოხვედრილი მტვრის კონცენტრაციაა 150გ/მ3.

წისქვილის ასპირაციული სისტემა აღჭურვილია ციკლონით მტვერდაჭერის ხარისხით 85% და სახელოიანი ფილტრით, რომლის გაწმენდის ხარისხი უდრის 98,0%.

მტვერდამჭერში გავლის შემდეგ მტვრის კონცენტრაცია ტოლი იქნება:

150 x 0,15 x 0,02 /100= 0,45გ/მ3

აღნიშნული მონაცემის  გათვალისწინებით:

M = 0,45 x 0,267 = 0,12გ/წმ

იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ ტექნოლოგიური პროცესი ხორციელდება ისეთ შენობაში, რომელიც არ არის აღჭურვილი საერთოგაცვლითი ვენტილაციით(გაფრქვევები ხდება ფანჯრების და კარებების ღიობებიდან) და რომლებშიც მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის წყაროებს არ გააჩნიათ ადგილობრივი გაწოვის სისტემები, აგრეთვე იმ შემთხვევებში, როდესაც მოწყობილობების მუშაობა მიმდინარეობს  ღია ცის ქვეშ, ანგარიშის წარმოებისას გამოყენებული იქნება ლიტერატურული წყარო[4], დანართი 117-ით დადგენილი პირობებით გათვალისწინებული გაფრქვევების მნიშვნელობების შემასწორებელი მტვრის დალექვის მახასიათებელი კოეფიციენტი,  კერძოდ: - 0,4, ამიტომ:

M = 0,12 x 0,4 = 0,048გ/წმ

G  = 0,048 x 280 x 20 x 3600 /106 = 0,97ტ/წელ

2. მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის ანგარიში კაზმის წისქვილის ბუნკერში ჩაყრის ადგილიდან,  გ-2

ანგარიშის წარმოებისას გამოყენებული იქნება გაფრქვევების მნიშვნელობების შემასწორებელი მტვრის დალექვის მახასიათებელი კოეფიციენტი - 0,4.

გამოყოფილი მტვრის რაოდენობა იანგარიშება ლიტერატურული წყარო [3]-ის მიხედვით შემდეგი ფორმულით:

M = K1 x K2 x K3 x K4 x K5 xK7 x B x G x 106/3600გ/წმ -------------------------------(1),

სადაც:

K1 - მასალაში მტვრის ფრაქციის წილის მაჩვენებელი კოეფიციენტია;

K2- მტვრის მთელი მასიდან აეროზოლში გადასული მტვრის წილის მაჩვენებელი კოეფიციენტია;

K1 - მტვრის წარმოქმნაზე ქარის სიჩქარის გავლენის მაჩვენებელი კოეფიციენტია;

K4 - გარეშე ზემოქმედებისაგან საწყობის დაცვითუნარიანობის მაჩვენებელი კოეფიციენტია;

K5-  მტვრის წარმოქმნაზე მასალის სინოტივის გავლენის მაჩვენებელი კოეფიციენტია;

K7- მასალის სიმსხვილეზე დამოკიდებულების მაჩვენებელი კოეფიციენტია;

B – გადატვირთვის სიმაღლეზე დამოკიდებულების კოეფიციენტია;

G - ობიექტის მწარმოებლობა ტ/სთ.

იმავე ლიტერატურული წყაროს  თანახმად, ფორმულაში შემავალი სიდიდეები   წარმოდგენილია  ცხრილში 5.1;

ცხრილი 5.1.

| # | პარამეტრის დასახელება | აღნიშვნა | პარამეტრის მნიშვნელობა |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | კლინკერი | ბაზალტი | თაბაშირი | ღორღი |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | მასალაში მტვრის ფრაქციის წილი | K1 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 |
| 2 | მტვრის მთელი მასიდან აეროზოლში გადასული მტვრის წილი | K2 | 0,003 | 0,04 | 0,02 | 0,02 |
| 3 | მტვრის წარმოქმნაზე ქარის სიჩქარის გავლენა | K3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 4 | გარეშეზე ზემოქმედებისაგან საწყობის დაცვით უნარიანობა | K4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 5 | მტვრის წარმოქმნაზე მასალის სინოტივის გავლენა | K5 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 6 | მასალის სიმსხვილეზე დამოკიდებულება | K7 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| 7 | გადატვირთვის სიმაღლეზე დამოკიდებულების კოეფიციენტი | B | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 8 | ობიექტის მწარმოებლობა ტ/სთ | G | 2,05 | 0,4 | 0,15 | 0,4 |

გაფრქვევის სიმძლავრე(5600 საათი წელიწადში) ტოლია:

კლინკერი:

M= 0,4 х 0,01 х 0,003 х 1,0 х 0,1 х 1,0 х 0,4 х 0,4 х 2,05 х 106/3600=0,00011 გ/წმ;

G =  0,00011 х 5600 х 3600 /106 = 0,0022ტ/წელ

ბაზალტი:

M= 0,4 х 0,02 х 0,04 х 1,0 х 0,1 х 0,8 х 0,4 х 0,4 х 0,4 х 106/3600=0,000455 გ/წმ;

G =  0,000455 х 5600 х 3600 /106 = 0,0092ტ/წელ

თაბაშირი:

M= 0,4 х 0,03 х 0,02 х 1,0 х 0,1 х 0,8 х 0,5 х 0,4 х 0,15 х 106/3600=0,00016 გ/წმ;

G =  0,00016 х 5600 х 3600 /106 = 0,00322ტ/წელ

ღორღი:

M=0,4 х 0,04 х 0,02 х 1,0 х 0,1 х 0,8 х 0,5 х 0,4 х 0,4 х 106/3600=0,00057 გ/წმ;

G =  0,00057 х 5600 х 3600 /106 = 0,0115ტ/წელ

სულ გ-2 წყაროდან გაიფრქვევა:

კლინკერი:

M= 0,00011 გ/წმ;

G =  0,0022ტ/წელ

არაორგანული მტვერი:

M=0,000445 + 0,00016 + 0,00057 = 0,00118გ/წმ;

G =0,0092 + 0,00322 + 0,0115 =0,024ტ/წელ

3. მტვრის გაფრქვევის ანგარიში ლენტური ტრანსპორტიორზე დაყრის ადგილიდან, გ-3

საწარმოს პირობებიდან გამომდინარე, გაფრქვევების ინტენსივობა გ-3 წყაროდან ანალოგიურია გაფრქვევების ინტენსივობისა გ-2 წყაროდან, ამიტომ:

კლინკერი:

M=  0,00011გ/წმ;

G =  0,0022 ტ/წელ

არაორგანული მტვერი:

M= 0,00118 გ/წმ;

G = 0,024 ტ/წელ

4. ცემენტის მტვრის გაფრქვევის ანგარიში ლენტური ტრანსპორტიორიდან, გ-4

ანგარიშის წარმოებისას გამოყენებული იქნება გაფრქვევების მნიშვნელობების შემასწორებელი მტვრის დალექვის მახასიათებელი კოეფიციენტი  - 0,4

ინერტული მასალების ლენტური ტრანსპორტიორით გადაადგილებისას გაფრქვეული მტვრის რაოდენობა იანგარიშება ლიტერატურული წყარო[4]-ს მიხედვით:

Q = Wc x α x γ x L (კგ/წმ) ---------------------------------(2)

სადაც:

Wc – მტვრის კუთრი გაბნევადობის მაჩვენებელია და უდრის 3 x 10-5კგ/მ2წმ;

α - კონვეიერის ლენტის საშუალო სიგანეა და მოცემულ შემთხვევაში	უდრის 0,6მ;

γ - მასალის დაქუცმაცების კოეფიციენტია და როტორული კონვეიერებისათვის უდრის  0,1-ს;

L – ლენტის ჯამური სიგრძეა  უდრის 4მ-ს;

მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის ანგარიშისას გასათვალისწინებელია, რომ ტექნოლოგიური პროცესი ხორციელდება ისეთ შენობაში, რომელიც არ არის აღჭურვილი საერთოგაცვლითი ვენტილაციით და რომელშიც მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის წყაროებს არ გააჩნიათ ადგილობრივი გაწოვის სისტემები, ამიტომ:

M = 0,4 x 0,00003 x 0,6 x 0,1 x 4 x 1000 = 0,00288 გ/წმ;

საწარმოს პირობებიდან(6000 სამუშაო საათი წელიწადში) გამომდინარე:

G  =0,00288 x 3600 x 5600 / 106 = 0,058ტ/წელ.

5. მტვრის გაფრქვევის ანგარიში კაზმის ჩაყრისას ბურთულებიან წისქვილში, გ-5

საწარმოს პირობებიდან გამომდინარე, გაფრქვევების ინტენსივობა გ-3 წყაროდან ანალოგიურია გაფრქვევების ინტენსივობისა გ-2 წყაროდან, ამიტომ:

კლინკერი:

M= 0,00011 გ/წმ;

G =  0,0022ტ/წელ

არაორგანული მტვერი:

M= 0,00118გ/წმ;

G = 0,024ტ/წელ

6. მტვრის გაფრქვევის ანგარიში   კლინკერისა და დანამატების  დაყრისას საწყობში, გ-6

საწარმოში ფუნქციონირებს ერთმანეთთან ახლოს განლაგებული კლინკერის, ბაზალტის, თაბაშირის და ღორღის საწყობები, რომლებშიც ცემენტის ინგრედიენტების დაყრის ადგილი განხილული იქნება ერთი გაფრქვევის წყაროდ.

საწარმოს პირობებიდან გამომდინარე, გაფრქვევების ინტენსივობა გ-6 წყაროდან ანალოგიურია გაფრქვევების ინტენსივობისა გ-2 წყაროდან, იმ განსხვავებით, რომ ამ შემთხვევაში გარეშეზე ზემოქმედებისაგან საწყობის დაცვით უნარიანობის კოეფიციენტი, ნაცვლად 0,1-ისა ტოლია 1,0-ის,  ამიტომ:

კლინკერი:

M=  0,00011 х 10 =0 ,0011გ/წმ;

G =  0,0022 х 10  = 0,022ტ/წელ

არაორგანული მტვერი:

M= 0,00118 х 10  = 0,0118გ/წმ;

G = 0,024 х 10  = 0,24ტ/წელ.

7. მტვრის გაფრქვევის ანგარიში   კლინკერისა და დანამატების  საწყობიდან მისი შენახვისას, გ-7

ანგარიშის წარმოებისას გამოყენებული იქნება გაფრქვევების მნიშვნელობების შემასწორებელი მტვრის დალექვის მახასიათებელი კოეფიციენტი - 0,4.

ლიტერატურული წყაროს[3] მიხედვით ინერტული მასალების შენახვის დროს გამოყოფილი მტვრის წამური ინტენსივობა იანგარიშება  ფორმულით:

M = K3 x K5 x K6 x K7 x q x f  (გ/წმ) ---------------------------------(3)

სადაც:

K3 – მტვრის წარმოქმნაზე ქარის სიჩქარის გავლენის მაჩვენებელი კოეფიციენტია;

K5 – მტვრის წარმოქმნაზე  მასალის სინოტივის გავლენის მაჩვენებელი კოეფიციენტია

K6 – მასალის ზედაპირის პროფილის მახასიათებელი კოეფიციენტია და იცვლება საზღვრებში 1,3-1,6;.

K7 –  გადასამუშავებელი  მასალის ზომების მახასიათებელი კოეფიციენტი;

q -  ფაქტიური ზედაპირის 1მ2 ფართობიდან ატაცებული მტვრის წილია, და უდრის 0,002 გ/მ2წმ;

f - საწყობის მასალით დაფარული ფართობია;

იმავე ლიტერატურული წყაროს  თანახმად, ფორმულაში შემავალი სიდიდეები   წარმოდგენილია  ცხრილში 5.2.

ცხრილი 5.2.

| # | პარამეტრის დასახელება | აღნიშვნა | პარამეტრის მნიშვნელობა |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | კლინკერი | ბაზალტი | თაბაშირი | ღორღი |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1 | მტვრის წარმოქმნაზე ქარის სიჩქარის გავლენის მაჩვენებელი კოეფიციენტი | K3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2 | მტვრის წარმოქმნაზე მასალის სინოტივის გავლენის მაჩვენებელი კოეფიციენტი | K5 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,8 |
| 3 | მასალის ზედაპირის პროფილის მახასიათებელი კოეფიციენტი | K6 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 4 | გადასამუშავებელი მასალის ზომების მახასიათებელი კოეფიციენტი | K7 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| 5 | ფაქტიური ზედაპირის 1მ2 ფართობიდან ატაცებული მტვრის წილი | q | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 6 | საწყობის მასალით დაფარული ფართობი | f | 50 | 20 | 20 | 20 |

გაფრქვევის სიმძლავრე(6000 სამუშაო საათი წელიწადში) ტოლია:

კლინკერი:

M= 0,4 х 1,0 х 1,0 х 1,3 х 0,4 х 0,002 х 50 = 0,0208 გ/წმ;

G =  0,0208 х 5600 х 3600 /106 = 0,42ტ/წელ

ბაზალტი:

M= 0,4 х 1,0 х 1,0 х 1,3 х 0,4 х 0,002 х 20 = 0,00832 გ/წმ;

G =  0,00832 х 5600 х 3600 /106 = 0,168ტ/წელ;

თაბაშირი:

M= 0,4 х 1,0 х 0,8 х 1,3 х 0,5 х 0,002 х 20 = 0,0832 გ/წმ;

G =  0.00832 х 5600 х 3600 /106 = 0,168ტ/წელ

ღორღი:

M= 0,4 х 1,0 х 0,8 х 1,3 х 0,5 х 0,002 х 20 = 0,00832 გ/წმ;

G =  0,0832 х 5600 х 3600 /106 = 0,168ტ/წელ

სულ გ- წყაროდან გაიფრქვევა:

კლინკერი:

M= 0,0208 გ/წმ;

G = 0,42ტ/წელ

არაორგანული მტვერი:

M=0,00832 + 0,00832 + 0,00832 = 0,025გ/წმ

G =0, 168  + 0, 168 + 0, 168 = 0,5ტ/წელ

8. ცემენტის მტვრის გაფრქვევის ანგარიში პირველი სილოსიდან ცემენტის გადატვირთვისას, გ-8

საწარმოში ფუნქციონირებს ერთი და იმავე მოცულობის ორი სილოსი, რომლებშიც ინახება თანაბარი მოცულობის ცემენტი.

სილოსებში ცემენტის ჩატვირთვა ხდება ხრახნული კონვეიერის საშუალებით. ცემენტის ჩაყრისას სილოსში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა ანგარიში წარმოებს (1) ფორმულით, სადაც:

K1= 0,04; K2 =0,03; K3 =1,0; K4 =0,005;  K5 =1,0;  K7=1,0;  B =2,5;  G=8,0

M= 0,04 х 0,03 х 1,0 х 0,005 х 1,0 х 1,0 х 2,5 х 8 х 106/3600=0,0333გ/წმ;

სილოსი აღჭურვილია ქსოვილის ფილტრით, რომლის ეფექტურობა 98,0%-ია. მტვერდაჭერის შემდეგ ატმოსფეროში გაფრქვეული ცემენტის მტვრის რაოდენობა ტოლი იქნება:

M = 0,0333  x (100-98,0)/100 = 0,00067 გ/წმ;

G =  0,00067 х 2800 х 3600 /106 = 0,00675ტ/წელ

9. ცემენტის მტვრის გაფრქვევის ანგარიში მეორე სილოსიდან ცემენტის გადატვირთვისას, გ-9

საწარმოს პირობებიდან გამომდინარე, გაფრქვევების ინტენსივობა გ-9 წყაროდან ანალოგიურია გაფრქვევების ინტენსივობისა გ-8 წყაროდან, ამიტომ:

M =  0,00067 გ/წმ;

G =  0,00675ტ/წელ

სამშენებლო ბლოკის წარმოება

10. მტვრის გაფრქვევის ანგარიში ქვიშა-ღორღის დაყრისას საწყობში, გ-10

ანგარიშის წარმოებისას გამოყენებული იქნება გაფრქვევების მნიშვნელობების შემასწორებელი მტვრის დალექვის მახასიათებელი კოეფიციენტი - 0,4.

გამოყოფილი მტვრის რაოდენობა იანგარიშება ფორმულა (1)-ის მიხედვით, სადაც:

ღორღისათვის:

K1 =0,04;   K2 =0,02;   K3 = 1,0;  K4 = 1,0;  K5=0,01;   K7 =0,6;   B = 0,5  G  =0,42

M= 0,4 х 0,04 х 0,02 х 1,0 х 1,0 х 0,01 х 0,6 х 0,5 х 0,42 х 106/3600=0,000112 გ/წმ;

G =  0,000112 х 5600 х 3600 /106 = 0,00226ტ/წელ

ქვიშისათვის:

K1 =0,05;   K2 =0,03;   K3 = 1,0;  K4 = 1,0;  K5=0,01;   K7 =0,7;   B = 0,5  G  =0,42

M= 0,4 х 0,05 х 0,03 х 1,0 х 1,0 х 0,01 х 0,7 х 0,5 х 0,42 х 106/3600=0,000245 გ/წმ;

G =  0,000245 х 5600 х 3600 /106 = 0,005ტ/წელ

სულ გ-10 წყაროდან გაიფრქვევა:

არაორგანული მტვერი:

M=0,000112 + 0,000245 = 0,000357 გ/წმ;

G = 0,00226 +0,005 = 0,00726 ტ/წელ;

11. მტვრის გაფრქვევის ანგარიში ქვიშა-ღორღის საწყობიდან მისი შენახვისას, გ-11

ანგარიშის წარმოებისას გამოყენებული იქნება გაფრქვევების მნიშვნელობების შემასწორებელი მტვრის დალექვის მახასიათებელი კოეფიციენტი - 0,4.

ინერტული მასალების შენახვის დროს გამოყოფილი მტვრის ინტენსივობა იანგარიშება (3) ფორმულით, სადაც:

ღორღისათვის:

K3 =1,0;  K5 =0,01;  K6 =1,3;  K7 = 0,6; q =0,002;  f =50

M= 0,4 х 1,0 х 0,01 х 1,3 х 0,6 х 0,002 х 50 = 0,000312 გ/წმ;

G =  0,000312 х 8760 х 3600 /106 = 0,0098ტ/წელ

ქვიშისათვის:

K3 =1,0;  K5 =0,01;  K6 =1,3;  K7 = 0,7; q =0,002;  f =50

M= 0,4 х 1,0 х 0,01 х 1,3 х 0,7 х 0,002 х 50 = 0,000364 გ/წმ;

G =  0,000364 х 8760 х 3600 /106 = 0,0115ტ/წელ

სულ გ-11 წყაროდან გაიფრქვევა:

M=0,000312 +0,000364  =  0,000676გ/წმ

G =0,0098 + 0,0115 = 0,0213ტ/წელ

12. მტვრის გაფრქვევის ანგარიში ქვიშა-ღორღის და ცემენტის ჩაყრისას შემრევ დანადგარში, გ-12

ქვიშა-ღორღი:

საწარმოს პირობებიდან გამომდინარე ქვიშა-ღორღის  შემრევ დანადგარში ჩაყრის ადგილიდან გაფრქვევების ინტენსივობა ტოლია ქვიშა-ღორღის  საწყობში დაყრის  ადგილიდან(გ-10) გაფრქვევების ინტენსივობისა იმ განსხვავებით, რომ ამ შემთხვევაში გადატვირთვის სიმაღლეზე დამოკიდებულების კოეფიციენტი B ნაცვლად 0,5-ისა ტოლია 0,4-ის, ამიტომ:

არაორგანული მტვერი:

M= 0,000357 х 0,8 = 0,000286გ/წმ;

G = 0,00726 х 0,8 = 0,0058ტ/წელ;

ცემენტი:

შემრევ დანადგარში   ცემენტის ჩაყრისას გამოყენებულია ჩამტვირთავი სახელო. ამ დროს გაფრქვეული მტვრის რაოდენობა იანგარიშება (1) ფორმულით, სადაც:

K1 = 0,04; K2  =0,03; K3  =1,0; K4  =0,001; K5  = 1,0; K7  =1,0; B = 0,4; G =0,0714

M= 0,4 х 0,04 х 0,03 х 1,0 х 0,1 х 1,0 х 1,0 х 0,4 х 0,0714 х 106/3600=0,00038 გ/წმ;

G =  0,00038 х 5600 х 3600 /106 = 0,0077ტ/წელ

13. ცემენტის მტვრის გაფრქვევის ანგარიში სილოსებიდან ცემენტმზიდებში და ტომრებში ჩატვირთვის ადგილებიდან, გ-13;

სილოსებიდან ცემენტმზიდებში და ტომრებში ცემენტის ჩატვირთვისას გამოყოფილი მტვრის რაოდენობა იანგარიშება  (1) ფორმულით. ამ შემთხვევაში გათვალისწინებული იქნება ის გარემოება, რომ ჩატვირთვისას გამოყენებული იქნება ჩამტვირთავი სახელო, ხოლო ტექნოლოგიური პროცესი მიმდინარეობს სამი მხრიდან ღია ნაგებობაში. ლიტერატურული წყარო[3]-ის მიხედვით:

K1= 0,04; K2 =0,03; K3 =1,0; K4 =0,005;  K5 =1,0;  K7=1,0;  B =0,4;  G=3,0

M=  0,04 х 0,03 х 1,0 х 0,005 х 1,0 х 1,0 х 0,4 х 3 х 106/3600=0,002 გ/წმ;

G =  0,002 х 5600 х 3600 /106 = 0,04ტ/წელ

6. ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიში, მიღებული შედეგები და ანალიზი;

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიში განხორციელებულია ავტომატიზებული კომპიუტერული პროგრამა ,,ეკოლოგი 3.0“ გამოყენებით, რომელიც აკმაყოფილებს მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ნორმების სათანადო მოთხოვნებს. მანქანური ანგარიშისას ზდკ-ს მნიშვნელობები განისაზღვრა სპეციალურად შერჩეულ წერტილებში და აგრეთვე, საანგარიშო ბადის კვანძებში. გაანგარიშებები წარმოებული იქნა დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილიდან 100 მეტრიანი რადიუსის საზღვარზე, სადაც მდებარეობს ,,მარნეულის სასურსათო ქარხანა“-ის ხილისა და ბოსტნეულის კონსერვების მწარმოებელი კომპანიის ტერიტორია. ამ შემთხვევაში საანგარიშო ბადედ მიღებულია კვადრატული ფორმის ტერიტორია 150 X 150მ, ბიჯით 100მ.  ასევე  გაანგარიშებები წარმოებული იქნა დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილიდან 217 მეტრიანი რადიუსის, ანუ უახლოესი მოსახლის საზღვარზე, რა შემთხვევაშიც  საანგარიშო ბადედ მიღებულია კვადრატული ფორმის ტერიტორია 250 X 250მ, ბიჯით 100მ.

საწარმოს მიერ  ჰაერში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა ზდკ-ის წილის მნიშვნელობების შესახებ  ინფორმაცია დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილიდან 100 და 217 მეტრიან  რადიუსში წარმოდგენილია ცხრილი 6.1.-ში.

ცხრილი 6.1.

| მავნე ნივთიერების დასახელება | კოდი | მავნე ნივთიერებათა ზდკ-ის წილი ობიექტიდან |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | გაფრქვევის წყაროდან 100 მეტრიან რადიუსში | უახლოესი დასახლებული პუნქტის საზღვარზე (217მ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ცამენტის მტვერი | 2908 | 0,94 | 0,26 |
| არაორგანული მტვერი | 2909 | 0,77 | 0,35 |

წარმოდგენილი გათვლების შედეგების ანალიზი გვიჩვენებს, რომ წარმოების პროცესში ჰაერში გაფრქვეული მავნე ნივთიერებების კონცენტრაცია საწარმოდან როგორც 100, ასევე 217 მეტრიან რადიუსში არ აჭარბებს მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვებ კონცენტრაციებს(ცხრილი 2.2. მესამე რიგი).

7. ზდგ-ის ნორმები ხუთწლიან პერიოდში თითოეული გაფრქვევის წყაროსთვის და თითოეული    მავნე ნივთიერებისათვის, (ცხრილი 7.1.);

ცხრილი 7.1.

| გამოყოფის წყაროს დასახელება | გაფრქვევის წყაროს ნომერი | ზდგ-ს ნორმები 2019-2024 წლებისთვის |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | გ/წმ | ტ/წელი |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ცემენტის მტვერი |  |  |  |
| ბურთულებიანი წისქვილი | გ-1 | 0,048 | 0,97 |
| კაზმის წისქვილის ბუნკერში ჩაყრის ადგილი | გ-2 | 0,00011 | 0,0022 |
| კაზმის ლენტურ ტრანსპორტიორზე დაყრის ადგილი | გ-3 | 0,00011 | 0,0022 |
| ლენტური ტრანსპორტიორი | გ-4 | 0,00288 | 0,058 |
| კაზმის წისქვილში ჩაყრის ადგილი | გ-5 | 0,00011 | 0,0022 |
| კლინკერისა და დანამატების საწყობში დაყრის ადგილი | გ-6 | 0,0011 | 0,022 |
| კლინკერისა და დანამატების საწყობი | გ-7 | 0,0208 | 0,42 |
| ცემენტის სილოსი | გ-8 | 0,00067 | 0,00675 |
| ცემენტის სილოსი | გ-9 | 0,00067 | 0,00675 |
| ქვიშა-ღორღის და ცემენტის შემრევში ჩაყრის ადგილი | გ-12 | 0,00038 | 0,0077 |
| ცემენტის გაცემის ადგილი | გ-13 | 0,002 | 0,04 |
| არაორგანული მტვერი |  |  |  |
| კაზმის წისქვილის ბუნკერში ჩაყრის ადგილი | გ-2 | 0,00118 | 0,024 |
| კაზმის ლენტურ ტრანსპორტიორზე დაყრის ადგილი | გ-3 | 0,00118 | 0,024 |
| კაზმის წისქვილში ჩაყრის ადგილი | გ-5 | 0,00118 | 0,024 |
| კლინკერისა და დანამატების საწყობში დაყრის ადგილი | გ-6 | 0,0108 | 0,3 |
| კლინკერისა და დანამატების საწყობი | გ-7 | 0,025 | 0,5 |
| ქვიშა-ღორღის საწყობში დაყრის ადგილი | გ-10 | 0,000357 | 0,00726 |
| ქვიშა-ღორღის საწყობი | გ-11 | 0,000676 | 0,0213 |
| ქვიშა-ღორღის და ცემენტის შემრევში ჩაყრის ადგილი | გ-12 | 0,000286 | 0,0058 |

- 8. ზდგ-ის ნორმები ხუთწლიან პერიოდში მთლიანად საწარმოსთვის;

- წინამდებარე პროექტი შედგენილია საწარმოს მაქსიმალური წარმადობის პირობებისათვის,   ამიტომ გათვლების შედეგად მიღებული მონაცემები მიჩნეულ იქნება ზდგ-ის ნორმებად მომდევნო ხუთი წლის განმავლობაში საწარმოდან 100 და 217 მეტრიან რადიუსში. ზდგ-ის მნიშვნელობები წარმოდგენილია ცხრილში 8.1.

- ცხრილი 8.1.

| - მავნე ნივთიერებათა დასახელება | - ზდგ-ს ნორმები 2019- 2024 წლებისთვის |  |
| --- | --- | --- |
|  | - გ/წმ | - ტ/წელი |
| - ცემენტის მტვერი | - 0,07683 | - 1,5378 |
| - არაორგანული მტვერი | - 0,040659 | - 0,90636 |

ლიტერატურული წყაროები;

1. ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმების გაანგარიშების ტექნიკური რეგლამენტი. საქართველოს მთავრობის დადგენილება #408 2013 წლის 31 დეკემბერი;

2. დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან  ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის განსაზღვრის ინსტრუმენტული მეთოდის, დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის დამდგენი სპეციალური გამზომ-საკონტროლო აპარატურის სტანდარტული ჩამონათვალისა და დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ტექნოლოგიური პროცესების მიხედვით ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის საანგარიშო მეთოდიკის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე   საქართველოს მთავრობის დადგენილება #435 2013წლის 31 დეკემბერი;

3. Методическое  пособие по  расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов, Новоросийск 2000г;

4. Методика по расчету валовых выбросов загрязняюющих веществ в атмосферу предприятиями минсевзапстроя рсфср. Москва 1990г

დანართები;

1. დანართი 1,მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის წყაროების დახასიათება;

2. დანართი 2,მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროების დახასიათება;

3. დანართი 3, აირმტვერდამჭერი მოწყობილობების მუშაობის მაჩვენებლები;

4. დანართი 4, ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევა, მათი გაწმენდა და უტილიზება, ტ/წელი;

5. დანართი 5, საწარმოს გენ-გეგმა მასზე მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროების ჩვენებით;

6. დანართი 6, საწარმოს განლაგების სიტუაციური რუკა-სქემა მანძილის მითითებით;

7.  დანართი 7,ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიშის მანქანური ამონაბეჭდი 100 მეტრიანი რადიუსის საზღვარზე;

8.  დანართი 8,ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიშის მანქანური ამონაბეჭდი 217 მეტრიანი რადიუსის საზღვარზე;

1. დანართი 1

| წარმოების, საამქროს, უბნის დასახელება | მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს |  |  | მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის წყაროს |  |  |  |  | მავნე ნივთიერებათა |  | გამოყოფის წყაროდან გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა რაოდენობა, ტ/წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ნომერი | დასახელება | რაოდენობა, ცალი | ნომერი | დასახელება | რაოდენობა | მუშაობის დრო დღე- ღამეში, სთ | მუშაობის დრო წელიწადში, სთ | დასახელება | კოდი |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ცემენტის მწარმოებელი საწარმო | გ-1 | მილი | 1 | 1 | ბურთულებიანი წისქვილი | 1 | 20 | 5600 | ცემენტის მტვერი | 2908 | 0.97 |
|  | გ-2 | არაორგანიზ | 1 | 500 | კაზმის წისქვილის ბუნკერში ჩაყრის ადგილი | 1 | 20 | 5600 | ცემენტის მტვერი | 2908 | 0.0022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | არაორგანული მტვერი | 2909 | 0.024 |
|  | გ-3 | არაორგანიზ | 1 | 501 | კაზმის ლენტურ ტრანსპორტიორზე დაყრის ადგილი | 1 | 20 | 6000 | ცემენტის მტვერი | 2908 | 0.0022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | არაორგანული მტვერი | 2909 | 0.024 |
|  | გ-4 | არაორგანიზ | 1 | 502 | ლენტური ტრანსპორტიორი | 1 | 20 | 5600 | ცემენტის მტვერი | 2908 | 0.058 |
|  | გ-5 | არაორგანიზ | 1 | 503 | კაზმის წისქვილში ჩაყრის ადგილი | 1 | 20 | 5600 | ცემენტის მტვერი | 2908 | 0.0022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | არაორგანული მტვერი | 2909 | 0.024 |
|  | გ-6 | არაორგანიზ | 1 | 504 | კლინკერისა და დანამატების საწყობში დაყრის ადგილი | 4 | 24 | 5600 | ცემენტის მტვერი | 2908 | 0.022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | არაორგანული მტვერი | 2909 | 0.24 |
|  | გ-7 | არაორგანიზ | 1 | 505 | კლინკერისა და დანამატების საწყობი | 4 | 20 | 5600 | ცემენტის მტვერი | 2908 | 0.42 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | არაორგანული მტვერი | 2909 | 0.5 |
|  | გ-8 | მილი | 1 | 2 | ცემენტის სილოსი | 1 | 20 | 5600 | ცემენტის მტვერი | 2908 | 0.00675 |
|  | გ-9 | მილი | 1 | 3 | ცემენტის სილოსი | 1 | 20 | 2700 | ცემენტის მტვერი | 2908 | 0.00675 |
|  | გ-10 | არაორგანიზ | 1 | 506 | ქვიშა-ღორღის საწყობში დაყრის ადგილი | 1 | 20 | 5600 | არაორგანული მტვერი | 2909 | 0.00726 |
|  | გ-11 | არაორგანიზ | 1 | 507 | ქვიშა-ღორღის საწყობი | 1 | 24 | 8760 | არაორგანული მტვერი | 2909 | 0.0213 |
|  | გ-12 | არაორგანიზ | 1 | 508 | ქვიშა-ღორღის და ცემენტის შემრევში ჩაყრის ადგილი | 1 | 20 | 5600 | ცემენტის მტვერი | 2908 | 0.0077 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | არაორგანული მტვერი | 2909 | 0.0058 |
|  | გ-13 | არაორგანიზ | 1 | 509 | ცემენტმზიდებში და ტომრებში გაცემის ადგილები | 2 | 20 | 5600 | ცემენტის მტვერი | 2908 | 0.04 |

2. დანართი 2

| მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს ნომერი | მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს პარამეტრები,მ |  | აირჰაეროვანი ნარევის პარამეტრები მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს გამოსვლის ადგილას |  |  | მავნე ნივთიერების კოდი | ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა რაოდენობა |  | მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს კოორდინატები საწარმოს კოორდინატთა სისტემაში,მ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | სიჩქარე მ/წმ | მოცულობა, მ3/წმ | ტემპერატურა t0c |  |  |  | წერტილოვანი წყაროსათვის |  | ხაზოვანი წყაროსათვის |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - X | Y | ერთი ბოლოსათვის |  | მეორე ბოლოსათვის |  |
|  | სიმაღლე,მ | დიამეტრი ან კვეთის ზომა, ხაზობრივი წყაროსათვის მისი სიგრძე |  |  |  |  | მაქსიმალური, გ/წმ | ჯამური, ტ/წ |  |  | X1 | Y2 | X2 | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| გ-1 | 6,0 | 0,7 | 0,7 | 0,267 | 40 | 2908 | 0.048 | 0.97 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| გ-2 | 1,5 | - | - | - | 25 | 2908 | 0.00011 | 0.0022 | -10 | 3 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 2909 | 0.00118 | 0.024 |  |  |  |  |  |  |
| გ-3 | 0,3 | - | - | - | 25 | 2908 | 0.00011 | 0.0022 | -7 | 3 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 2909 | 0.00118 | 0.024 |  |  |  |  |  |  |
| გ-4 | 1,8 | - | - | - | 25 | 2908 | 0.00288 | 0.058 | -5 | 2 | - | - | - | - |
| გ-5 | 1,8 | - | - | - | 25 | 2908 | 0.00011 | 0.0022 | -3 | 2 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 2909 | 0.00118 | 0.024 |  |  |  |  |  |  |
| გ-6 | 1,1 | - | - | - | 25 | 2908 | 0.0011 | 0.022 | -50 | 11 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 2909 | 0.0118 | 0.24 |  |  |  |  |  |  |
| გ-7 | 1,5 | - | - | - | 25 | 2908 | 0.0208 | 0.42 | -48 | 10 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 2909 | 0.025 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |
| გ-8 | 10 | 0,8 | 0,00127 | 0,00064 | 25 | 2908 | 0.00067 | 0.00675 | 10 | -5 | - | - | - | - |
| გ-9 | 10 | 0,8 | 0,00127 | 0,00064 | 25 | 2908 | 0.00067 | 0.00675 | 11 | -1 | - | - | - | - |
| გ-10 | 1,0 | - | - | - | 25 | 2909 | 0.000357 | 0.00726 | -75 | 15 | - | - | - | - |
| გ-11 | 1,5 | - | - | - | 25 | 2909 | 0.000676 | 0.0213 | -70 | 14 | - | - | - | - |
| გ-12 | 2,0 | - | - | - | 25 | 2908 | 0.00038 | 0.0077 | -65 | 33 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 2909 | 0.000286 | 0.0058 |  |  |  |  |  |  |
| გ-13 | 2,0 | - | - | - | 25 | 2908 | 0.002 | 0.04 | 12 | -3 | - | - | - | - |

3. დანართი 3

| მავნე ნივთიერებათა |  |  | აირმტვერდამჭერი მოწყობილობის |  |  |  | მავნე ნივთიერებათა კონცენტრაცია, მ3/წმ |  | აირმტვერდამჭერი მოწყობილობის გაწმენდის კოეწფიციენტი, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| გაფრქვევის წყაროს ნომერი | კოდი | დასახელება და ტიპი |  | რაოდენობა, ცალი | გაწმენდამდე, მგ/მ3 | გაწმენდის შემდეგ, მგ/მ3 |  | საპროექტო | ფაქტიური |
| 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| გ-1 | 2908 | ციკლონი |  | 1 | 150000 | 22500 |  | 85 | 85 |
| გ-1 | 2908 | სახელოიანი ფილტრი |  | 1 | 22500 | 450 |  | 98,0 | 98.0 |
| გ-8 | 2908 | სახელოიანი ფილტრი |  | 1 | 310 | 6.2 |  | 98,0 | 98.0 |
| გ-9 | 2908 | სახელოიანი ფილტრი |  | 1 | 310 | 602 |  | 98,0 | 98.0 |

4.  დანართი 4

| მავნე ნივთიერებათა |  | გამოყოფის წყაროებიდან წარმოქმნილი მავნე ნივთიერებათა რაოდენობა (სვ.4+სვ.6) | მათ შორის |  |  | გასაწმენდად შესულიდან დაჭერილი და გაუვნებელყოფილია |  | სულ ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა რაოდენობა, (სვ.3-სვ.7) | მავნე ნივთიერებათა დაჭერის პროცენტი გამოყოფილთან შედარებით (სვ.7/სვ3)x100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| კოდი | დასახელება |  | გაფრქვეულია გაწმენდის გარეშე |  | სულ მოხვდა გამწმენდ მოწყობილობაში | სულ | მათ შორის უტილიზებულია |  |  |
|  |  |  | სულ | მათ შორის ორგანიზებული გამოყოფის წყაროებიდან |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2908 | ცემენტის მტვერი | 324.5623 | 0.5543 | - | 324.008 | 323.0245 | 323.0245 | 1,5378 | 99.5 |
| 2909 | არაორგანული მტვერი | 0,90636 | 0,90636 | - | - | - | - | 0,90636 | - |

დანართი 5

დანართი 6

დანართი 7

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიშის მანქანური ამონაბეჭდი 100 მეტრიანი რადიუსის საზღვარზე

УПРЗА ЭКОЛОГ, ვერსია 3.00

სერიული ნომერი 11-11-1111, D.M

საწარმოს ნომერი 43; საქცემენტი

ქალაქი მარნეული

დაწესებულების მისამართი:   მარნეული, აღმაშენებლის ქ.№1

მრეწველობის დარგი: 16100 საშენ მასალათა წარმოება

საწყისი მონაცემების ვარიანტი: 1, საწყისი მონაცემების ახალი ვარიანტი

გაანგარიშების ვარიანტი: 1, გაანგარიშების ახალი ვარიანტი

გაანგარიშება შესრულებულია ზაფხულისათვის

გაანგარიშების მოდული: "ОНД-86 სტანდარტული"

საანგარიშო მუდმივები: E1= 0.01, E2=0.01, E3=0.01, S=999999.99 კვ.კმ.

მეტეოროლოგიური პარამეტრები

| ყველაზე ცხელი თვის ჰაერის საშუალო ტემპერატურა | 33° C |
| --- | --- |
| ყველაზე ცივი თვის ჰაერის საშუალო ტემპერატურა | 0° C |
| ატმოსფეროს სტრატიფიკაციის ტემპერატურაზე დამოკიდებული კოეფიციენტი, A | 200 |
| ქარის მაქსიმალური სიჩქარე მოცემული ტერიტორიისათვის (გადამეტების განმეორებადობა 5%-ის ფარგლებში) | 17 მ/წმ |

საწარმოს სტრუქტურა (მოედნები, საამქროები)

| ნომერი | მოედნის (საამქროს) დასახელება |
| --- | --- |

გაფრქვევის წყაროთა პარამეტრები

| აღრიცხვა: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | წყაროთა ტიპები: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "%" წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვით; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 - წერტილოვანი; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "+" - წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვის გარეშე; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 - ხაზოვანი; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "-" - წყარო არ არის გათვალისწინებული და მისი წვლილი არ არის შეტანილი ფონში. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 - არაორგანიზებული; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ნიშნულების არ არსებობის შემთხვევაში წყაროს გათვალისწინება არ ხდება. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 - წერტილოვან წყაროთა ერთობლიობა, გაერთიანებული ერთ სიბრტყულად გათვლისას; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 - არაორგანიზებული, დროში ცვლადი გაფრქვევის სიმძლავრით; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 - წერტილოვანი, წერტილოვანი ან ჰორიზონტალური გაფრქვევით; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 - ქოლგისებური ან ჰორიზონტალური გაფრქვევის წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 - ავტომაგისტრალი. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| აღრიცხვა ანგარიშისას | მოედნ № | საამქროს № | წყაროს№ | გაფრქვევის წყაროს დასახელება |  | ვარიანტი | ტიპი | წყაროს სიმაღლე (მ) |  | დიამეტრი (მ) |  |  | აირმტვერნარევის მოცულობა (მ3/წმ) |  | აირმტვერნარევის სიჩქარე(მ/წმ)) |  | აირმტვერნარევის ტემპერატურა (°C) |  | რელიეფის კოეფ. |  | კოორდ. X1-ღერძი (მ) |  | კოორდ.Y1-ღერძი. (მ) |  |  | კოორდ X2-ღერძი (მ) |  | კოორდ Y2--ღერძი (მ) | წყაროს სიგანე (მ) |  |
| + | 0 | 0 | 1 | წისქვილი |  | 1 | 1 | 6,0 |  | 0,70 |  |  | 0,267 |  | 0,69379 |  | 40 |  | 1,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,00 |  |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |  |  |  |  |
| 2908 |  | არაორგ. მტვერი: 70-20% SiO2 |  |  | 0,0480000 |  |  |  | 0,9700000 |  |  | 1 |  |  | 1,273 | 18,9 |  | 0,5 |  |  |  | 0,775 |  | 27,4 | 0,8 |  |  |  |  |  |
| + | 0 | 0 | 2 | კაზმის ბუნკერში ჩაყრის ადგ |  | 1 | 3 | 1,5 |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1,0 |  | -10,0 |  | 3,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 3,00 |  |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |  |  |  |  |
| 2908 |  | არაორგ. მტვერი: 70-20% SiO2 |  |  | 0,0001100 |  |  |  | 0,0022000 |  |  | 1 |  |  | 0,013 | 11,4 |  | 0,5 |  |  |  | 0,013 |  | 11,4 | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 2909 |  | არაორგ. მტვერი: < 20% SiO2 |  |  | 0,0011800 |  |  |  | 0,0240000 |  |  | 1 |  |  | 0,084 | 11,4 |  | 0,5 |  |  |  | 0,084 |  | 11,4 | 0,5 |  |  |  |  |  |
| + | 0 | 0 | 3 | კაზმის ლენტურ ტრანსპორტიორზე დაყრა |  | 1 | 3 | 0,3 |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1,0 |  | -7,0 |  | 3,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,60 |  |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |  |  |  |  |
| 2908 |  | არაორგ. მტვერი: 70-20% SiO2 |  |  | 0,0001100 |  |  |  | 0,0022000 |  |  | 1 |  |  | 0,013 | 11,4 |  | 0,5 |  |  |  | 0,013 |  | 11,4 | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 2909 |  | არაორგ. მტვერი: < 20% SiO2 |  |  | 0,0011800 |  |  |  | 0,0240000 |  |  | 1 |  |  | 0,084 | 11,4 |  | 0,5 |  |  |  | 0,084 |  | 11,4 | 0,5 |  |  |  |  |  |
| + | 0 | 0 | 4 | ლენტური ტრანსპორტიორი |  | 1 | 3 | 1,8 |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1,0 |  | -5,0 |  | 2,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,60 |  |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |  |  |  |  |
| 2908 |  | არაორგ. მტვერი: 70-20% SiO2 |  |  | 0,0028800 |  |  |  | 0,0580000 |  |  | 1 |  |  | 0,343 | 11,4 |  | 0,5 |  |  |  | 0,343 |  | 11,4 | 0,5 |  |  |  |  |  |
| + | 0 | 0 | 5 | კაზმის წისქვილში ჩაყრა |  | 1 | 3 | 1,8 |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1,0 |  | -3,0 |  | 2,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,50 |  |
| აღრიცხვა ანგარიშისას | მოედნ № | საამქროს № | წყაროს№ | გაფრქვევის წყაროს დასახელება |  | ვარიანტი | ტიპი | წყაროს სიმაღლე (მ) |  | დიამეტრი (მ) |  |  | აირმტვერნარევის მოცულობა (მ3/წმ) |  | აირმტვერნარევის სიჩქარე(მ/წმ)) |  | აირმტვერნარევის ტემპერატურა (°C) |  | რელიეფის კოეფ. |  | კოორდ. X1-ღერძი (მ) |  | კოორდ.Y1-ღერძი. (მ) |  |  | კოორდ X2-ღერძი (მ) |  | კოორდ Y2--ღერძი (მ) | წყაროს სიგანე (მ) |  |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |  |  |  |  |
| 2908 |  | არაორგ. მტვერი: 70-20% SiO2 |  |  | 0,0001100 |  |  |  | 0,0022000 |  |  | 1 |  |  | 0,013 | 11,4 |  | 0,5 |  |  |  | 0,013 |  | 11,4 | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 2909 |  | არაორგ. მტვერი: < 20% SiO2 |  |  | 0,0011800 |  |  |  | 0,0240000 |  |  | 1 |  |  | 0,084 | 11,4 |  | 0,5 |  |  |  | 0,084 |  | 11,4 | 0,5 |  |  |  |  |  |
| + | 0 | 0 | 6 | კლინკერის და დანამატების საწყობში დაყრის ადგილი |  | 1 | 3 | 1,0 |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1,0 |  | -50,0 |  | 11,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,50 |  |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  | Выброс, (г/с) |  |  |  | Выброс, (т/г) |  |  | F |  | Лето: | Cm/ПДК | Xm |  | Um |  | Зима: |  | Cm/ПДК |  | Xm | Um |  |  |  |  |  |
| 2908 |  | არაორგ. მტვერი: 70-20% SiO2 |  |  | 0,0011000 |  |  |  | 0,0220000 |  |  | 1 |  |  | 0,131 | 11,4 |  | 0,5 |  |  |  | 0,131 |  | 11,4 | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 2909 |  | არაორგ. მტვერი: < 20% SiO2 |  |  | 0,0118000 |  |  |  | 0,2400000 |  |  | 1 |  |  | 0,843 | 11,4 |  | 0,5 |  |  |  | 0,843 |  | 11,4 | 0,5 |  |  |  |  |  |
| + | 0 | 0 | 7 | კლინკერის და დანამატების საწყობი |  | 1 | 3 | 1,5 |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1,0 |  | -48,0 |  | 10,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 10,00 |  |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |  |  |  |  |
| 2908 |  | არაორგ. მტვერი: 70-20% SiO2 |  |  | 0,0208000 |  |  |  | 0,4200000 |  |  | 1 |  |  | 2,476 | 11,4 |  | 0,5 |  |  |  | 2,476 |  | 11,4 | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 2909 |  | არაორგ. მტვერი: < 20% SiO2 |  |  | 0,0250000 |  |  |  | 0,5000000 |  |  | 1 |  |  | 1,786 | 11,4 |  | 0,5 |  |  |  | 1,786 |  | 11,4 | 0,5 |  |  |  |  |  |
| + | 0 | 0 | 8 | ცემენტის სილოსი |  | 1 | 1 | 10,0 |  | 0,80 |  |  | 0,00064 |  | 0,00127 |  | 25 |  | 1,0 |  | 10,0 |  | -5,0 |  |  | 10,0 |  | -5,0 | 0,00 |  |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |  |  |  |  |
| 2908 |  | არაორგ. მტვერი: 70-20% SiO2 |  |  | 0,0006700 |  |  |  | 0,0067500 |  |  | 1 |  |  | 0,002 | 57 |  | 0,5 |  |  |  | 0,009 |  | 24,8 | 0,5 |  |  |  |  |  |
| + | 0 | 0 | 9 | ცემენტის სილოსი |  | 1 | 1 | 10,0 |  | 0,80 |  |  | 0,00064 |  | 0,00127 |  | 25 |  | 1,0 |  | 11,0 |  | -1,0 |  |  | 11,0 |  | -1,0 | 0,00 |  |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |  |  |  |  |
| 2908 |  | არაორგ. მტვერი: 70-20% SiO2 |  |  | 0,0006700 |  |  |  | 0,0067500 |  |  | 1 |  |  | 0,002 | 57 |  | 0,5 |  |  |  | 0,009 |  | 24,8 | 0,5 |  |  |  |  |  |
| + | 0 | 0 | 10 | ქვიშა-ღორღის საწყობში დაყრის ადგილი |  | 1 | 3 | 1,0 |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1,0 |  | -75,0 |  | 15,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,50 |  |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |  |  |  |  |
| 2909 |  | არაორგ. მტვერი: < 20% SiO2 |  |  | 0,0003570 |  |  |  | 0,0072600 |  |  | 1 |  |  | 0,026 | 11,4 |  | 0,5 |  |  |  | 0,026 |  | 11,4 | 0,5 |  |  |  |  |  |
| + | 0 | 0 | 11 | ქვიშა-ღორღის საწყობი |  | 1 | 3 | 1,5 |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1,0 |  | -70,0 |  | 14,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 10,00 |  |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |  |  |  |  |
| 2909 |  | არაორგ. მტვერი: < 20% SiO2 |  |  | 0,0006760 |  |  |  | 0,0213000 |  |  | 1 |  |  | 0,048 | 11,4 |  | 0,5 |  |  |  | 0,048 |  | 11,4 | 0,5 |  |  |  |  |  |
| + | 0 | 0 | 12 | ქვიშა-ღორრის და ცემენტის შემრევში ჩაყრის ადგილი |  | 1 | 3 | 2,0 |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1,0 |  | -65,0 |  | 33,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 3,00 |  |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |  |  |  |  |
| 2908 |  | არაორგ. მტვერი: 70-20% SiO2 |  |  | 0,0003800 |  |  |  | 0,0077000 |  |  | 1 |  |  | 0,045 | 11,4 |  | 0,5 |  |  |  | 0,045 |  | 11,4 | 0,5 |  |  |  |  |  |
| აღრიცხვა ანგარიშისას | მოედნ № | საამქროს № | წყაროს№ | გაფრქვევის წყაროს დასახელება |  | ვარიანტი | ტიპი | წყაროს სიმაღლე (მ) |  | დიამეტრი (მ) |  |  | აირმტვერნარევის მოცულობა (მ3/წმ) |  | აირმტვერნარევის სიჩქარე(მ/წმ)) |  | აირმტვერნარევის ტემპერატურა (°C) |  | რელიეფის კოეფ. |  | კოორდ. X1-ღერძი (მ) |  | კოორდ.Y1-ღერძი. (მ) |  |  | კოორდ X2-ღერძი (მ) |  | კოორდ Y2--ღერძი (მ) | წყაროს სიგანე (მ) |  |
| 2909 |  | არაორგ. მტვერი: < 20% SiO2 |  |  | 0,0002860 |  |  |  | 0,0058000 |  |  | 1 |  |  | 0,020 | 11,4 |  | 0,5 |  |  |  | 0,020 |  | 11,4 | 0,5 |  |  |  |  |  |
| + | 0 | 0 | 13 | ცემენტის გაცემის ადგილი |  | 1 | 3 | 2,0 |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1,0 |  | 12,0 |  | -3,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 3,00 |  |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |  |  |  |  |
| 2908 |  | არაორგ. მტვერი: 70-20% SiO2 |  |  | 0,0020000 |  |  |  | 0,0400000 |  |  | 1 |  |  | 0,238 | 11,4 |  | 0,5 |  |  |  | 0,238 |  | 11,4 | 0,5 |  |  |  |  |  |

გაფრქვევის წყაროებიდან ნივთიერებების მიხედვით

|  | წყაროთა ტიპები: |
| --- | --- |
| აღრიცხვა: | 1 - წერტილოვანი; |
| "%" წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვით; | 2 - ხაზოვანი; |
| "+" - წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვის გარეშე; | 3 - არაორგანიზებული; |
| "-" - წყარო არ არის გათვალისწინებული და მისი წვლილი არ არის შეტანილი ფონში. | 4 - წერტილოვან წყაროთა ერთობლიობა, გაერთიანებული ერთ სიბრტყულად გათვლისას; |
| ნიშნულების არ არსებობის შემთხვევაში წყაროს გათვალისწინება არ ხდება. | 5 - არაორგანიზებული, დროში ცვლადი გაფრქვევის სიმძლავრით; 6 - წერტილოვანი, წერტილოვანი ან ჰორიზონტალური გაფრქვევით; 7 - ქოლგისებური ან ჰორიზონტალური გაფრქვევის წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა; 8 - ავტომაგისტრალი. |

ნივთიერება: 2908   არაორგანული მტვერი: 70-20% SiO2

| № | № | № | ტიპი | აღრიცხვა | გაფრქვევა | F | ზაფხ |  |  | ზამთარი |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) |
| 0 | 0 | 1 | 1 | + | 0,0480000 | 1 | 1,2734 | 18,9498 | 0,5000 | 0,7753 | 27,4328 | 0,7877 |
| 0 | 0 | 2 | 3 | + | 0,0001100 | 1 | 0,0131 | 11,4000 | 0,5000 | 0,0131 | 11,4000 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 3 | 3 | + | 0,0001100 | 1 | 0,0131 | 11,4000 | 0,5000 | 0,0131 | 11,4000 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 4 | 3 | + | 0,0028800 | 1 | 0,3429 | 11,4000 | 0,5000 | 0,3429 | 11,4000 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 5 | 3 | + | 0,0001100 | 1 | 0,0131 | 11,4000 | 0,5000 | 0,0131 | 11,4000 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6 | 3 | + | 0,0011000 | 1 | 0,1310 | 11,4000 | 0,5000 | 0,1310 | 11,4000 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | + | 0,0208000 | 1 | 2,4763 | 11,4000 | 0,5000 | 2,4763 | 11,4000 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 8 | 1 | + | 0,0006700 | 1 | 0,0019 | 57,0000 | 0,5000 | 0,0088 | 24,8085 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 9 | 1 | + | 0,0006700 | 1 | 0,0019 | 57,0000 | 0,5000 | 0,0088 | 24,8085 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 12 | 3 | + | 0,0003800 | 1 | 0,0452 | 11,4000 | 0,5000 | 0,0452 | 11,4000 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 13 | 3 | + | 0,0020000 | 1 | 0,2381 | 11,4000 | 0,5000 | 0,2381 | 11,4000 | 0,5000 |
| სულ: |  |  |  |  | 0,0768300 |  | 4,5500 |  |  | 4,0658 |  |  |

ნივთიერება: 2909   არაორგანული მტვერი: < 20% SiO2

| № | № | № | ტიპი | აღრიცხვა | გაფრქვევა | F | ზაფხ |  |  | ზამთარი |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) |
| 0 | 0 | 2 | 3 | + | 0,0011800 | 1 | 0,0843 | 11,4000 | 0,5000 | 0,0843 | 11,4000 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 3 | 3 | + | 0,0011800 | 1 | 0,0843 | 11,4000 | 0,5000 | 0,0843 | 11,4000 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 5 | 3 | + | 0,0011800 | 1 | 0,0843 | 11,4000 | 0,5000 | 0,0843 | 11,4000 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6 | 3 | + | 0,0118000 | 1 | 0,8429 | 11,4000 | 0,5000 | 0,8429 | 11,4000 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | + | 0,0250000 | 1 | 1,7858 | 11,4000 | 0,5000 | 1,7858 | 11,4000 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 10 | 3 | + | 0,0003570 | 1 | 0,0255 | 11,4000 | 0,5000 | 0,0255 | 11,4000 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 11 | 3 | + | 0,0006760 | 1 | 0,0483 | 11,4000 | 0,5000 | 0,0483 | 11,4000 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 12 | 3 | + | 0,0002860 | 1 | 0,0204 | 11,4000 | 0,5000 | 0,0204 | 11,4000 | 0,5000 |
| სულ: |  |  |  |  | 0,0416590 |  | 2,9758 |  |  | 2,9758 |  |  |

გაანგარიშება შესრულდა ნივთიერებათა მიხედვით (ჯამური ზემოქმედების ჯგუფების მიხედვით)

| კოდი | ნივთიერების დასახელება | ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია |  |  | *ზდკ-ს შესწორების კოეფიციენტი /საორ.უსაფრთხ | ფონური |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ტიპი | საცნობარო მნიშვნელობა | ანგარიშში გამოყ. მნიშვნელობა |  | აღრიცხვა | ინტერპოლ. |
| 2908 | არაორგანული მტვერი: 70-20% SiO2 | ზდკ მაქს/ერთჯ | 0,3 | 0,3 | 1 | არა | არა |
| 2909 | არაორგანული მტვერი: < 20% SiO2 | ზდკ მაქს/ერთჯ | 0,5 | 0,5 | 1 | დიახ | არა |

ფონური კონცენტრაციის აღრიცხვის პოსტები

| პოსტის№ | დასახელება | კოორდინატები |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | x | y |
| 1 | ახალი პოსტი | 0 | 0 |

| კოდი | ნივთიერების დასახელება | ფონური კონცენტრაციები |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | შტილი | ჩრდილ. |  | აღმოსავ. | სამხრეთ. | დასავლ. |  |  |
| 2909 | არაორგანული მტვერი: < 20% SiO2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  |

საანგარიშო მეტეოპარამეტრების გადარჩევა

ავტომატური გადარჩევა

ქარის სიჩქარეთა გადარჩევა სრულდება ავტომატურად

ქარის მიმართულება

| სექტორის დასაწყისი | სექტორის დასასრული | ქარის გადარჩევის ბიჯი |
| --- | --- | --- |
| 0 | 360 | 1 |

საანგარიშო არეალი

საანგარიშო მოედნები

| ტიპი | მოედნის სრული აღწერა | მოედნის სრული აღწერა |  |  |  | სიგანე(მ) | ბიჯი(მ) |  | სიმაღლე(მ) | ტიპი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | შუა წერტილის კოორდინატები,I მხარე(მ) |  | შუა წერტილის კოორდინატები,I მხარე(მ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X | Y | X | Y |  |  |  | X | Y |
| 1 | მოცემული | -150 | 0 | 150 | 0 | 300 | 100 | 100 | 2 |  |

საანგარიშო წერტილები

| № | წერტილის კოორდინატები (მ) |  | სიმაღლე(მ) | წერტილის ტიპი | კომენტარი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | -100,00 | 0,00 | 2 | მომხმარებლის წერტილი |  |
| 2 | 0,00 | -100,00 | 2 | მომხმარებლის წერტილი |  |
| 3 | 100,00 | 0,00 | 2 | მომხმარებლის წერტილი |  |
| 4 | 0,00 | 100,00 | 2 | მომხმარებლის წერტილი |  |

გაანგარიშების შედეგები ნივთიერებების მიხედვით

(საანგარიშო მოედნები)

ნივთიერება:  2908  არაორგანული მტვერი:70-20% SiO2

მოედანი: 1

საანგარიშო მოედნის პარამეტრები:

| ტიპი | მოედნის სრული აღწერა |  |  |  | სიგანე | ბიჯი |  | სიმაღლე |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | შუა წერტილის კოორდინატები |  | შუა წერტილის კოორდინატები |  |  |  |  |  |
|  | X | Y | X | Y |  | X | Y |  |
| მოცემული | -150 | 0 | 150 | 0 | 300 | 100 | 100 | 2 |

ნივთიერება:  2909  არაორგანული მტვერი: < 20% SiO2

მოედანი: 1

საანგარიშო მოედნის პარამეტრები:

:

| ტიპი | მოედნის სრული აღწერა |  |  |  | სიგანე | ბიჯი |  | სიმაღლე |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | შუა წერტილის კოორდინატები |  | შუა წერტილის კოორდინატები |  |  |  |  |  |
|  | X | Y | X | Y |  | X | Y |  |
| მოცემული | -150 | 0 | 150 | 0 | 300 | 100 | 100 | 2 |

გაანგარიშების შედეგები ნივთიერებების მიხედვით

(საანგარიშო წერტილები)

წერტილების ტიპები:

0 - მომხმარებლის საანგარიშო წერტილი

1 - წერტილი დაცვის ზონის საზღვარზე

2 - წერტილი საწარმოო ზონის საზღვარზე

3 - წერტილი სანიტარიული დაცვის ზონის საზღვარზე

4 - წერტილი დასახლებული ზონის საზღვარზე

5 - განაშენიანების საზღვარზე

| № | კოორდ X(მ) | კოორდ Y(მ) | სიმაღლე (მ) | კონცენტრ (ზდკ-ის წილი) | ქარის მიმართულება | ქარის სიჩქარე | ფონი (ზდკ-ის წილი) | ფონი გმორიცხვამდე | წერტილის ტიპი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ნივთიერება:  2908  არაორგანული მტვერი:70-20% SiO2

| 1 | -100 | 0 | 2 | 0,94 | 87 | 0,78 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 0 | 100 | 2 | 0,65 | 185 | 0,78 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 3 | 100 | 0 | 2 | 0,65 | 271 | 1,21 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 2 | 0 | -100 | 2 | 0,64 | 356 | 0,78 | 0,000 | 0,000 | 0 |

ნივთიერება:  2909  არაორგანული მტვერი: < 20% SiO2

| 1 | -100 | 0 | 2 | 0,77 | 85 | 0,78 | 0,200 | 0,200 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 0 | 100 | 2 | 0,52 | 193 | 0,78 | 0,200 | 0,200 | 0 |
| 2 | 0 | -100 | 2 | 0,48 | 349 | 0,78 | 0,200 | 0,200 | 0 |
| 3 | 100 | 0 | 2 | 0,47 | 272 | 2,92 | 0,200 | 0,200 | 0 |

დანართი 8

УПРЗА ЭКОЛОГ, ვერსია 3.00

სერიული ნომერი 11-11-1111, D.M

საწარმოს ნომერი 43; საქცემენტი

ქალაქი მარნეული

დაწესებულების მისამართი:   მარნეული, აღმაშენებლის ქ.№1

მრეწველობის დარგი: 16100 საშენ მასალათა წარმოება

საწყისი მონაცემების ვარიანტი: 1, საწყისი მონაცემების ახალი ვარიანტი

გაანგარიშების ვარიანტი: 1, გაანგარიშების ახალი ვარიანტი

გაანგარიშება შესრულებულია ზაფხულისათვის

გაანგარიშების მოდული: "ОНД-86 სტანდარტული"

საანგარიშო მუდმივები: E1= 0.01, E2=0.01, E3=0.01, S=999999.99 კვ.კმ.

მეტეოროლოგიური პარამეტრები

| ყველაზე ცხელი თვის ჰაერის საშუალო ტემპერატურა | 33° C |
| --- | --- |
| ყველაზე ცივი თვის ჰაერის საშუალო ტემპერატურა | 0° C |
| ატმოსფეროს სტრატიფიკაციის ტემპერატურაზე დამოკიდებული კოეფიციენტი, A | 200 |
| ქარის მაქსიმალური სიჩქარე მოცემული ტერიტორიისათვის (გადამეტების განმეორებადობა 5%-ის ფარგლებში) | 17 მ/წმ |

საწარმოს სტრუქტურა (მოედნები, საამქროები)

| ნომერი | მოედნის (საამქროს) დასახელება |
| --- | --- |

გაფრქვევის წყაროთა პარამეტრები

| აღრიცხვა: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | წყაროთა ტიპები: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "%" წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვით; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 - წერტილოვანი; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "+" - წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვის გარეშე; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 - ხაზოვანი; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "-" - წყარო არ არის გათვალისწინებული და მისი წვლილი არ არის შეტანილი ფონში. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 - არაორგანიზებული; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ნიშნულების არ არსებობის შემთხვევაში წყაროს გათვალისწინება არ ხდება. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 - წერტილოვან წყაროთა ერთობლიობა, გაერთიანებული ერთ სიბრტყულად გათვლისას; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 - არაორგანიზებული, დროში ცვლადი გაფრქვევის სიმძლავრით; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 - წერტილოვანი, წერტილოვანი ან ჰორიზონტალური გაფრქვევით; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 - ქოლგისებური ან ჰორიზონტალური გაფრქვევის წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 - ავტომაგისტრალი. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| აღრიცხვა ანგარიშისას | მოედნ № | საამქროს № | წყაროს№ | გაფრქვევის წყაროს დასახელება |  | ვარიანტი | ტიპი | წყაროს სიმაღლე (მ) |  | დიამეტრი (მ) |  |  | აირმტვერნარევის მოცულობა (მ3/წმ) |  | აირმტვერნარევის სიჩქარე(მ/წმ)) |  | აირმტვერნარევის ტემპერატურა (°C) |  | რელიეფის კოეფ. |  | კოორდ. X1-ღერძი (მ) |  | კოორდ.Y1-ღერძი. (მ) |  |  | კოორდ X2-ღერძი (მ) |  | კოორდ Y2--ღერძი (მ) | წყაროს სიგანე (მ) |  |
| + | 0 | 0 | 1 | წისქვილი |  | 1 | 1 | 6,0 |  | 0,70 |  |  | 0,267 |  | 0,69379 |  | 40 |  | 1,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,00 |  |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |  |  |  |  |
| 2908 |  | არაორგ. მტვერი: 70-20% SiO2 |  |  | 0,0480000 |  |  |  | 0,9700000 |  |  | 1 |  |  | 1,273 | 18,9 |  | 0,5 |  |  |  | 0,775 |  | 27,4 | 0,8 |  |  |  |  |  |
| + | 0 | 0 | 2 | კაზმის ბუნკერში ჩაყრის ადგ |  | 1 | 3 | 1,5 |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1,0 |  | -10,0 |  | 3,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 3,00 |  |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |  |  |  |  |
| 2908 |  | არაორგ. მტვერი: 70-20% SiO2 |  |  | 0,0001100 |  |  |  | 0,0022000 |  |  | 1 |  |  | 0,013 | 11,4 |  | 0,5 |  |  |  | 0,013 |  | 11,4 | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 2909 |  | არაორგ. მტვერი: < 20% SiO2 |  |  | 0,0011800 |  |  |  | 0,0240000 |  |  | 1 |  |  | 0,084 | 11,4 |  | 0,5 |  |  |  | 0,084 |  | 11,4 | 0,5 |  |  |  |  |  |
| + | 0 | 0 | 3 | კაზმის ლენტურ ტრანსპორტიორზე დაყრა |  | 1 | 3 | 0,3 |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1,0 |  | -7,0 |  | 3,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,60 |  |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |  |  |  |  |
| 2908 |  | არაორგ. მტვერი: 70-20% SiO2 |  |  | 0,0001100 |  |  |  | 0,0022000 |  |  | 1 |  |  | 0,013 | 11,4 |  | 0,5 |  |  |  | 0,013 |  | 11,4 | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 2909 |  | არაორგ. მტვერი: < 20% SiO2 |  |  | 0,0011800 |  |  |  | 0,0240000 |  |  | 1 |  |  | 0,084 | 11,4 |  | 0,5 |  |  |  | 0,084 |  | 11,4 | 0,5 |  |  |  |  |  |
| + | 0 | 0 | 4 | ლენტური ტრანსპორტიორი |  | 1 | 3 | 1,8 |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1,0 |  | -5,0 |  | 2,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,60 |  |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |  |  |  |  |
| 2908 |  | არაორგ. მტვერი: 70-20% SiO2 |  |  | 0,0028800 |  |  |  | 0,0580000 |  |  | 1 |  |  | 0,343 | 11,4 |  | 0,5 |  |  |  | 0,343 |  | 11,4 | 0,5 |  |  |  |  |  |
| + | 0 | 0 | 5 | კაზმის წისქვილში ჩაყრა |  | 1 | 3 | 1,8 |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1,0 |  | -3,0 |  | 2,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,50 |  |
| აღრიცხვა ანგარიშისას | მოედნ № | საამქროს № | წყაროს№ | გაფრქვევის წყაროს დასახელება |  | ვარიანტი | ტიპი | წყაროს სიმაღლე (მ) |  | დიამეტრი (მ) |  |  | აირმტვერნარევის მოცულობა (მ3/წმ) |  | აირმტვერნარევის სიჩქარე(მ/წმ)) |  | აირმტვერნარევის ტემპერატურა (°C) |  | რელიეფის კოეფ. |  | კოორდ. X1-ღერძი (მ) |  | კოორდ.Y1-ღერძი. (მ) |  |  | კოორდ X2-ღერძი (მ) |  | კოორდ Y2--ღერძი (მ) | წყაროს სიგანე (მ) |  |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |  |  |  |  |
| 2908 |  | არაორგ. მტვერი: 70-20% SiO2 |  |  | 0,0001100 |  |  |  | 0,0022000 |  |  | 1 |  |  | 0,013 | 11,4 |  | 0,5 |  |  |  | 0,013 |  | 11,4 | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 2909 |  | არაორგ. მტვერი: < 20% SiO2 |  |  | 0,0011800 |  |  |  | 0,0240000 |  |  | 1 |  |  | 0,084 | 11,4 |  | 0,5 |  |  |  | 0,084 |  | 11,4 | 0,5 |  |  |  |  |  |
| + | 0 | 0 | 6 | კლინკერის და დანამატების საწყობში დაყრის ადგილი |  | 1 | 3 | 1,0 |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1,0 |  | -50,0 |  | 11,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,50 |  |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |  |  |  |  |
| 2908 |  | არაორგ. მტვერი: 70-20% SiO2 |  |  | 0,0011000 |  |  |  | 0,0220000 |  |  | 1 |  |  | 0,131 | 11,4 |  | 0,5 |  |  |  | 0,131 |  | 11,4 | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 2909 |  | არაორგ. მტვერი: < 20% SiO2 |  |  | 0,0118000 |  |  |  | 0,2400000 |  |  | 1 |  |  | 0,843 | 11,4 |  | 0,5 |  |  |  | 0,843 |  | 11,4 | 0,5 |  |  |  |  |  |
| + | 0 | 0 | 7 | კლინკერის და დანამატების საწყობი |  | 1 | 3 | 1,5 |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1,0 |  | -48,0 |  | 10,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 10,00 |  |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |  |  |  |  |
| 2908 |  | არაორგ. მტვერი: 70-20% SiO2 |  |  | 0,0208000 |  |  |  | 0,4200000 |  |  | 1 |  |  | 2,476 | 11,4 |  | 0,5 |  |  |  | 2,476 |  | 11,4 | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 2909 |  | არაორგ. მტვერი: < 20% SiO2 |  |  | 0,0250000 |  |  |  | 0,5000000 |  |  | 1 |  |  | 1,786 | 11,4 |  | 0,5 |  |  |  | 1,786 |  | 11,4 | 0,5 |  |  |  |  |  |
| + | 0 | 0 | 8 | ცემენტის სილოსი |  | 1 | 1 | 10,0 |  | 0,80 |  |  | 0,00064 |  | 0,00127 |  | 25 |  | 1,0 |  | 10,0 |  | -5,0 |  |  | 10,0 |  | -5,0 | 0,00 |  |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |  |  |  |  |
| 2908 |  | არაორგ. მტვერი: 70-20% SiO2 |  |  | 0,0006700 |  |  |  | 0,0067500 |  |  | 1 |  |  | 0,002 | 57 |  | 0,5 |  |  |  | 0,009 |  | 24,8 | 0,5 |  |  |  |  |  |
| + | 0 | 0 | 9 | ცემენტის სილოსი |  | 1 | 1 | 10,0 |  | 0,80 |  |  | 0,00064 |  | 0,00127 |  | 25 |  | 1,0 |  | 11,0 |  | -1,0 |  |  | 11,0 |  | -1,0 | 0,00 |  |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |  |  |  |  |
| 2908 |  | არაორგ. მტვერი: 70-20% SiO2 |  |  | 0,0006700 |  |  |  | 0,0067500 |  |  | 1 |  |  | 0,002 | 57 |  | 0,5 |  |  |  | 0,009 |  | 24,8 | 0,5 |  |  |  |  |  |
| + | 0 | 0 | 10 | ქვიშა-ღორღის საწყობში დაყრის ადგილი |  | 1 | 3 | 1,0 |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1,0 |  | -75,0 |  | 15,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,50 |  |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |  |  |  |  |
| 2909 |  | არაორგ. მტვერი: < 20% SiO2 |  |  | 0,0003570 |  |  |  | 0,0072600 |  |  | 1 |  |  | 0,026 | 11,4 |  | 0,5 |  |  |  | 0,026 |  | 11,4 | 0,5 |  |  |  |  |  |
| + | 0 | 0 | 11 | ქვიშა-ღორღის საწყობი |  | 1 | 3 | 1,5 |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1,0 |  | -70,0 |  | 14,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 10,00 |  |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |  |  |  |  |
| 2909 |  | არაორგ. მტვერი: < 20% SiO2 |  |  | 0,0006760 |  |  |  | 0,0213000 |  |  | 1 |  |  | 0,048 | 11,4 |  | 0,5 |  |  |  | 0,048 |  | 11,4 | 0,5 |  |  |  |  |  |
| + | 0 | 0 | 12 | ქვიშა-ღორრის და ცემენტის შემრევში ჩაყრის ადგილი |  | 1 | 3 | 2,0 |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1,0 |  | -65,0 |  | 33,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 3,00 |  |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |  |  |  |  |
| 2908 |  | არაორგ. მტვერი: 70-20% SiO2 |  |  | 0,0003800 |  |  |  | 0,0077000 |  |  | 1 |  |  | 0,045 | 11,4 |  | 0,5 |  |  |  | 0,045 |  | 11,4 | 0,5 |  |  |  |  |  |
| აღრიცხვა ანგარიშისას | მოედნ № | საამქროს № | წყაროს№ | გაფრქვევის წყაროს დასახელება |  | ვარიანტი | ტიპი | წყაროს სიმაღლე (მ) |  | დიამეტრი (მ) |  |  | აირმტვერნარევის მოცულობა (მ3/წმ) |  | აირმტვერნარევის სიჩქარე(მ/წმ)) |  | აირმტვერნარევის ტემპერატურა (°C) |  | რელიეფის კოეფ. |  | კოორდ. X1-ღერძი (მ) |  | კოორდ.Y1-ღერძი. (მ) |  |  | კოორდ X2-ღერძი (მ) |  | კოორდ Y2--ღერძი (მ) | წყაროს სიგანე (მ) |  |
| 2909 |  | არაორგ. მტვერი: < 20% SiO2 |  |  | 0,0002860 |  |  |  | 0,0058000 |  |  | 1 |  |  | 0,020 | 11,4 |  | 0,5 |  |  |  | 0,020 |  | 11,4 | 0,5 |  |  |  |  |  |
| + | 0 | 0 | 13 | ცემენტის გაცემის ადგილი |  | 1 | 3 | 2,0 |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1,0 |  | 12,0 |  | -3,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 3,00 |  |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |  |  |  |  |
| 2908 |  | არაორგ. მტვერი: 70-20% SiO2 |  |  | 0,0020000 |  |  |  | 0,0400000 |  |  | 1 |  |  | 0,238 | 11,4 |  | 0,5 |  |  |  | 0,238 |  | 11,4 | 0,5 |  |  |  |  |  |

გაფრქვევის წყაროებიდან ნივთიერებების მიხედვით

|  | წყაროთა ტიპები: |
| --- | --- |
| აღრიცხვა: | 1 - წერტილოვანი; |
| "%" წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვით; | 2 - ხაზოვანი; |
| "+" - წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვის გარეშე; | 3 - არაორგანიზებული; |
| "-" - წყარო არ არის გათვალისწინებული და მისი წვლილი არ არის შეტანილი ფონში. | 4 - წერტილოვან წყაროთა ერთობლიობა, გაერთიანებული ერთ სიბრტყულად გათვლისას; |
| ნიშნულების არ არსებობის შემთხვევაში წყაროს გათვალისწინება არ ხდება. | 5 - არაორგანიზებული, დროში ცვლადი გაფრქვევის სიმძლავრით; 6 - წერტილოვანი, წერტილოვანი ან ჰორიზონტალური გაფრქვევით; 7 - ქოლგისებური ან ჰორიზონტალური გაფრქვევის წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა; 8 - ავტომაგისტრალი. |

ნივთიერება: 2908   არაორგანული მტვერი: 70-20% SiO2

| № | № | № | ტიპი | აღრიცხვა | გაფრქვევა | F | ზაფხ |  |  | ზამთარი |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) |
| 0 | 0 | 1 | 1 | + | 0,0480000 | 1 | 1,2734 | 18,9498 | 0,5000 | 0,7753 | 27,4328 | 0,7877 |
| 0 | 0 | 2 | 3 | + | 0,0001100 | 1 | 0,0131 | 11,4000 | 0,5000 | 0,0131 | 11,4000 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 3 | 3 | + | 0,0001100 | 1 | 0,0131 | 11,4000 | 0,5000 | 0,0131 | 11,4000 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 4 | 3 | + | 0,0028800 | 1 | 0,3429 | 11,4000 | 0,5000 | 0,3429 | 11,4000 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 5 | 3 | + | 0,0001100 | 1 | 0,0131 | 11,4000 | 0,5000 | 0,0131 | 11,4000 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6 | 3 | + | 0,0011000 | 1 | 0,1310 | 11,4000 | 0,5000 | 0,1310 | 11,4000 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | + | 0,0208000 | 1 | 2,4763 | 11,4000 | 0,5000 | 2,4763 | 11,4000 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 8 | 1 | + | 0,0006700 | 1 | 0,0019 | 57,0000 | 0,5000 | 0,0088 | 24,8085 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 9 | 1 | + | 0,0006700 | 1 | 0,0019 | 57,0000 | 0,5000 | 0,0088 | 24,8085 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 12 | 3 | + | 0,0003800 | 1 | 0,0452 | 11,4000 | 0,5000 | 0,0452 | 11,4000 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 13 | 3 | + | 0,0020000 | 1 | 0,2381 | 11,4000 | 0,5000 | 0,2381 | 11,4000 | 0,5000 |
| სულ: |  |  |  |  | 0,0768300 |  | 4,5500 |  |  | 4,0658 |  |  |

ნივთიერება: 2909   არაორგანული მტვერი: < 20% SiO2

| № | № | № | ტიპი | აღრიცხვა | გაფრქვევა | F | ზაფხ |  |  | ზამთარი |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) |
| 0 | 0 | 2 | 3 | + | 0,0011800 | 1 | 0,0843 | 11,4000 | 0,5000 | 0,0843 | 11,4000 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 3 | 3 | + | 0,0011800 | 1 | 0,0843 | 11,4000 | 0,5000 | 0,0843 | 11,4000 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 5 | 3 | + | 0,0011800 | 1 | 0,0843 | 11,4000 | 0,5000 | 0,0843 | 11,4000 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6 | 3 | + | 0,0118000 | 1 | 0,8429 | 11,4000 | 0,5000 | 0,8429 | 11,4000 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | + | 0,0250000 | 1 | 1,7858 | 11,4000 | 0,5000 | 1,7858 | 11,4000 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 10 | 3 | + | 0,0003570 | 1 | 0,0255 | 11,4000 | 0,5000 | 0,0255 | 11,4000 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 11 | 3 | + | 0,0006760 | 1 | 0,0483 | 11,4000 | 0,5000 | 0,0483 | 11,4000 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 12 | 3 | + | 0,0002860 | 1 | 0,0204 | 11,4000 | 0,5000 | 0,0204 | 11,4000 | 0,5000 |
| სულ: |  |  |  |  | 0,0416590 |  | 2,9758 |  |  | 2,9758 |  |  |

გაანგარიშება შესრულდა ნივთიერებათა მიხედვით (ჯამური ზემოქმედების ჯგუფების მიხედვით)

| კოდი | ნივთიერების დასახელება | ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია |  |  | *ზდკ-ს შესწორების კოეფიციენტი /საორ.უსაფრთხ | ფონური |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ტიპი | საცნობარო მნიშვნელობა | ანგარიშში გამოყ. მნიშვნელობა |  | აღრიცხვა | ინტერპოლ. |
| 2908 | არაორგანული მტვერი: 70-20% SiO2 | ზდკ მაქს/ერთჯ | 0,3 | 0,3 | 1 | არა | არა |
| 2909 | არაორგანული მტვერი: < 20% SiO2 | ზდკ მაქს/ერთჯ | 0,5 | 0,5 | 1 | დიახ | არა |

ფონური კონცენტრაციის აღრიცხვის პოსტები

| პოსტის№ | დასახელება | კოორდინატები |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | x | y |
| 1 | ახალი პოსტი | 0 | 0 |

| კოდი | ნივთიერების დასახელება | ფონური კონცენტრაციები |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | შტილი | ჩრდილ. |  | აღმოსავ. | სამხრეთ. | დასავლ. |  |  |
| 2909 | არაორგანული მტვერი: < 20% SiO2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  |

საანგარიშო მეტეოპარამეტრების გადარჩევა

ავტომატური გადარჩევა

ქარის სიჩქარეთა გადარჩევა სრულდება ავტომატურად

ქარის მიმართულება

| სექტორის დასაწყისი | სექტორის დასასრული | ქარის გადარჩევის ბიჯი |
| --- | --- | --- |
| 0 | 360 | 1 |

საანგარიშო არეალი

საანგარიშო მოედნები

| ტიპი | მოედნის სრული აღწერა | მოედნის სრული აღწერა |  |  |  | სიგანე(მ) | ბიჯი(მ) |  | სიმაღლე(მ) | ტიპი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | შუა წერტილის კოორდინატები,I მხარე(მ) |  | შუა წერტილის კოორდინატები,I მხარე(მ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X | Y | X | Y |  |  |  | X | Y |
| 1 | მოცემული | -250 | 0 | 250 | 0 | 500 | 100 | 100 | 2 |  |

საანგარიშო წერტილები

| № | წერტილის კოორდინატები (მ) |  | სიმაღლე(მ) | წერტილის ტიპი | კომენტარი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | -217,00 | 0,00 | 2 | მომხმარებლის წერტილი |  |
| 2 | 0,00 | -217,00 | 2 | მომხმარებლის წერტილი |  |
| 3 | 217,00 | 0,00 | 2 | მომხმარებლის წერტილი |  |
| 4 | 0,00 | 217,00 | 2 | მომხმარებლის წერტილი |  |

გაანგარიშების შედეგები ნივთიერებების მიხედვით

(საანგარიშო მოედნები)

ნივთიერება:  2908  არაორგანული მტვერი:70-20% SiO2

მოედანი: 1

საანგარიშო მოედნის პარამეტრები:

| ტიპი | მოედნის სრული აღწერა |  |  |  | სიგანე | ბიჯი |  | სიმაღლე |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | შუა წერტილის კოორდინატები |  | შუა წერტილის კოორდინატები |  |  |  |  |  |
|  | X | Y | X | Y |  | X | Y |  |
| მოცემული | -250 | 0 | 250 | 0 | 500 | 100 | 100 | 2 |

ნივთიერება:  2909  არაორგანული მტვერი: < 20% SiO2

მოედანი: 1

საანგარიშო მოედნის პარამეტრები:

:

| ტიპი | მოედნის სრული აღწერა |  |  |  | სიგანე | ბიჯი |  | სიმაღლე |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | შუა წერტილის კოორდინატები |  | შუა წერტილის კოორდინატები |  |  |  |  |  |
|  | X | Y | X | Y |  | X | Y |  |
| მოცემული | -250 | 0 | 250 | 0 | 500 | 100 | 100 | 2 |

გაანგარიშების შედეგები ნივთიერებების მიხედვით

(საანგარიშო წერტილები)

წერტილების ტიპები:

0 - მომხმარებლის საანგარიშო წერტილი

1 - წერტილი დაცვის ზონის საზღვარზე

2 - წერტილი საწარმოო ზონის საზღვარზე

3 - წერტილი სანიტარიული დაცვის ზონის საზღვარზე

4 - წერტილი დასახლებული ზონის საზღვარზე

5 - განაშენიანების საზღვარზე

| № | კოორდ X(მ) | კოორდ Y(მ) | სიმაღლე (მ) | კონცენტრ (ზდკ-ის წილი) | ქარის მიმართულება | ქარის სიჩქარე | ფონი (ზდკ-ის წილი) | ფონი გმორიცხვამდე | წერტილის ტიპი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ნივთიერება:  2908  არაორგანული მტვერი:70-20% SiO2

| 1 | -217 | 0 | 2 | 0,26 | 89 | 4,53 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 217 | 0 | 2 | 0,23 | 271 | 7,04 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 4 | 0 | 217 | 2 | 0,21 | 182 | 2,92 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 2 | 0 | -217 | 2 | 0,20 | 358 | 4,53 | 0,000 | 0,000 | 0 |

ნივთიერება:  2909  არაორგანული მტვერი: < 20% SiO2

| 1 | -217 | 0 | 2 | 0,35 | 88 | 7,04 | 0,200 | 0,200 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 217 | 0 | 2 | 0,32 | 271 | 10,94 | 0,200 | 0,200 | 0 |
| 4 | 0 | 217 | 2 | 0,31 | 186 | 7,04 | 0,200 | 0,200 | 0 |
| 2 | 0 | -217 | 2 | 0,31 | 354 | 7,04 | 0,200 | 0,200 | 0 |

| წარმოების,საამქროს, უბნის დასახელება | წყაროს ნომერი | გაფრქვევა-გამოყოფის წყაროს |  | მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს მუშაობის დრო, სთ |  | მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს პარამეტრები,მ |  | აირჰაეროვანი ნარევის პარამეტრები დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოსვლის ადგილას |  |  | დამაბინძურებელ ნივთიერებათა კოდი | ატმოსფერულჰაერში დამაბნძურებელ ნივთიერებათა გაფრქვევის სიმძლავრე |  | მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს კოორდინატები,მ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | დასახელება | რაოდენობა | დღე-ღამეში | წელიწადში | სიმაღლე | დიამეტრი | სიჩქარე მ/წმ | მოცულობა მ3/წმ | ტემპერატურა 0C |  | მაქს გ/წმ | ჯამურიტ/წელი | X | Y |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| ცემენტის მწარმოებელი საწარმო | გ-1 | ბურთულებიანი წისქვილი | 1 | 20 | 5600 | 6 | 0,7 |  | 0,267 | 40 | 2908 | 0.048 | 0.97 | 0 | 0 |
|  | გ-2 | კაზმის წისქვილის ბუნკერში ჩაყრის ადგილი | 1 | 20 | 5600 | 1,5 | - | - | - | 25 | 2908 | 0.00011 | 0.0022 | -10 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2909 | 0.00118 | 0.024 |  |  |
|  | გ-3 | კაზმის ლენტურ ტრანსპორტიორზე დაყრის ადგილი | 1 | 20 | 5600 | 0,3 | - | - | - | 25 | 2908 | 0.00011 | 0.0022 | -7 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2909 | 0.00118 | 0.024 |  |  |
|  | გ-4 | ლენტური ტრანსპორტიორი | 1 | 20 | 5600 | 1,8 | - | - | - | 25 | 2908 | 0.00288 | 0.058 | -5 | 2 |
|  | გ-5 | კაზმის წისქვილში ჩაყრის ადგილი | 1 | 20 | 5600 | 1,8 | - | - | - | 25 | 2908 | 0.00011 | 0.0022 | -3 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2909 | 0.00118 | 0.024 |  |  |
|  | გ-6 | კლინკერისა და დანამატების საწყობში დაყრის ადგილი | 4 | 20 | 5600 | 1,0 | - | - | - | 25 | 2908 | 0.0011 | 0.022 | -50 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2909 | 0.0118 | 0.24 |  |  |
|  | გ-7 | კლინკერისა და დანამატების საწყობი | 4 | 20 | 5600 | 1,5 | - | - | - | 25 | 2908 | 0.0208 | 0.42 | -48 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2909 | 0.025 | 0.5 |  |  |
|  | გ-8 | ცემენტის სილოსი | 1 | 20 | 5600 | 10 | 0,8 | - | 0,00064 | 25 | 2908 | 0.00067 | 0.00675 | 10 | -5 |
|  | გ-9 | ცემენტის სილოსი | 1 | 20 | 5600 | 10 | 0,8 | - | 0,00064 | 25 | 2908 | 0.00067 | 0.00675 | 11 | -1 |
|  | გ-10 | ქვიშა-ღორღის საწყობში დაყრის ადგილი | 1 | 20 | 5600 | 1,0 | - | - | - | 25 | 2909 | 0.000357 | 0.00726 | -75 | 15 |
|  | გ-11 | ქვიშა-ღორღის საწყობი | 1 | 24 | 8760 | 1,5 | - | - | - | 25 | 2909 | 0.000676 | 0.0213 | -70 | 14 |
|  | გ-12 | ქვიშა-ღორღის და ცემენტის შემრევში ჩაყრის ადგილი | 1 | 20 | 5600 | 2,0 | - | - | - | 25 | 2908 | 0.00038 | 0.0077 | -65 | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2909 | 0.000286 | 0.0058 |  |  |
|  | გ-13 | ცემენტის გაცემის ადგილი | 2 | 20 | 5600 | 2,0 | - | - | - | 25 | 2908 | 0.002 | 0.04 | 12 | -3 |