|  | ,,ვამტკიცებ” შპს ,,საქცემენტი”-ს დირექტორი: ---------------------------------------/ე. შეყლაშვილი/ -------- ------------------------------------------- 2019 |
| --- | --- |

შპს    ,,საქცემენტი“

ცემენტის წარმოება

(ქ. მარნეული,  აღმაშენებლის ქ. №1)

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების

ანგარიში

შემსრულებელი  შ.პ.ს.  ,,BS Group”

დირექტორი:                                                  /ნ.კობახიძე/

159 M. gorki st,  Gori, Georgia

tel: +(0 370) 273365,+(0 370) 275341,599708055,  e-mail: makich62@mail.ru

1. შესავალი-------------------------------------------------------------------------------------------5

2. საკანონმდებლო ასპექტი -----------------------------------------------------------------------6

2.1. საქართველოს გარემოსდაცვითი კანონმდებლობა----------------------------------------7

2.2. საქართველოს გარემოსდაცვითი სტანდარტები -------------------------------------------8

2.2. გარემოსდაცვითი სტანდარტებისა და რეგლამენტების ნუსხა--------------------------8

2.3. საერთაშორისო ხელშეკრულებები-----------------------------------------------------------10

3. საქმიანობის აღწერა ------------------------------------------------------------------------------10

3.1. ზოგადი მიმოხილვა----------------------------------------------------------------------------10

3.2.  პროექტის აღწერა-------------------------------------------------------------------------------15

3.2.1. საფილტრაციო სისტემის დახასიათება----------------------------------------------------17

3.2.2. სამშენებლო ბლოკის წარმოება------------------------------------------------------------21

3.3. წყლის გამოყენება------------------------------------------------------------------------------21

3.3.1. წყლის გამოყენება სამეურნეო- საყოფაცხოვრებო მიზნით-------------------------21

3.3.2. წყლის გამოყენება ტექნოლოგიურ ციკლში-----------------------------------------------22

3.4. ჩამდინარე წყლები------------------------------------------------------------------------------22

3.4.1. სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლები---------------------------------------22

4. პროექტის განხორციელების ალტერნატიული ვარიანტების ანალიზი-------------------22

## 4.1. პროექტის საჭიროების დასაბუთება, არაქმედების (ნულოვანი) ალტერნატივა---23

## 4.2.საწარმოს განთავსების ალტერნატიული ვარიანტები-----------------------------------24

## 4.3. ტექნოლოგიური ალტერნატივები--------------------------------------------------------26

5.გარემოს არსებული მდგომარეობის ანალიზი------------------------------------------------27

5.1 ზოგადი მიმოხილვა ---------------------------------------------------------------------------27

5.2. გეოლოგიური პირობები --------------------------------------------------------------------27

5.2.1. გეოლოგიური და გეომორფოლოგიური აგებულება --------------------------------28

5.2.2. ჰიდროგეოლოგიური პირობები ----------------------------------------------------------28

5.2.3. სეისმური პირობები -----------------------------------------------------------------------29

5.2.4. ტექტონიკა-----------------------------------------------------------------------------------29

5.2.5. ჰიდროლოგია -------------------------------------------------------------------------------30

5.2.6.  ნიადაგები და ლანდშაფტები ------------------------------------------------------------30

5.2.7.  ბიოლოგიური გარემო ---------------------------------------------------------------------31

5.2.7.1 ფლორა და მცენარეულობა---------------------------------------------------------------31

5.2.7.2 ფაუნა ---------------------------------------------------------------------------------------34

5.2.8. კლიმატი და მეტეოროლოგიური პირობები -------------------------------------------34

5.3.ხმაურის და ვიბრაციის ფონური მდგომარეობა----------------------------------------34

5.4.  ბუნებრივი რადიაციული ფონი ----------------------------------------------------------35

5.6.  სოციალურ-ეკონომიკური გარემო --------------------------------------------------------35

5.6.1 მოსახლეობა ---------------------------------------------------------------------------------35

5.6.2 ეკონომიკა ------------------------------------------------------------------------------------35

5.6.2.1. მრეწველობა ------------------------------------------------------------------------------35

5.6.2 .2. სოფლის მეურნეობა --------------------------------------------------------------------36

5.6.2.3. ტურიზმი ---------------------------------------------------------------------------------36

5.6.2.4. სამედიცინო-ამბულატორიული დაწესებულებები------------------------------36

5.6.2.4.  საგზაო ინფრასტრუქტურა -----------------------------------------------------------36

5.6.2.5.  სასწავლო-აღმზრდელობითი დაწესებულებები  -------------------------------36

6. გარემოზე ზემოქმედების შეფასება და ანალიზი --------------------------------------------37

6.1. ზემოქმედებები, რომლებიც ამოღებულია განხილვიდან--------------------------------37

6.1.1. მშენებლობის ეტაპი----------------------------------------------------------------------------37

6.1.2.  ექსპლუატაციის  ეტაპი------------------------------------------------------------------------38

6.2.1. ზემოქმედება ატმოსფერულ ჰაერზე---------------------------------------------------------38

6.2.1.1. ატმოსფერულ ჰაერში გამოყოფილი მავნე ნივთიერებები, გაფრქვევის წყაროები----38

6.2.1.2. ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა სახეობები და     მათი ძირითადი მახასიათებელი სიდიდეები  -------------------------------------------------------------39

6.2.1.3.  ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა რაოდენობის ანგარიში----39

6.2.1.4. ატმოსფერულ ჰაერში გაფქვეულ მავნე ნივთიერებათა პარამეტრები------------------46

6.2.1.5. ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიში, მიღებული

შედეგები და ანალიზი---------------------------------------------------------------------------------47

6.3. ხმაურის გავრცელება------------------------------------------------------------------------------47

6.4.  ზემოქმედება ზედაპირულ და მიწისქვეშა წყლებზე-----------------------------------------50

6.5. ნიადაგზე/გრუნტზე ზემოქმედება--------------------------------------------------------------50

6.6. ნარჩენების მართვა--------------------------------------------------------------------------------51

6.7. ბიოლოგიურ გარემოზე ზემოქმედება ---------------------------------------------------------- 52

6.7.1. მცენარეულ საფარზე ზემოქმედება ----------------------------------------------------------- 52

6.7.2. ფაუნაზე ზემოქმედება--------------------------------------------------------------------------53

6.8. ზემოქმედება სოციალურ - ეკონომიკურ გარემოზე------------------------------------------53

6.9. ადამიანის ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება--------------------------------------------------53

6.10. ზემოქმედება სატრანსპორტო ნაკადებზე-----------------------------------------------------54

6.11. კუმულაციური ზემოქმედება-------------------------------------------------------------------56

7. გარემოზე ზემოქმედების შემარბილებელი ღონისძიებები---------------------------------56

# 8. საქმიანობის გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის და მონიტორინგის გეგმა--------------------60

9. დასკვნები და რეკომენდაციები-------------------------------------------------------------------68

10 გამოყენებული ლიტერატურა და ინტერნეტ-წყაროები--------------------------------------70

დანართები

დანართი 1. საქმიანობის შეწყვეტის შემთხვევაში გარემოს პირვანდელ

მდგომარეობამდე აღდგენის  პირობები----------------------------------------------------------71

1.2. საწარმოს ან მისი ცალკეული უბნების ხანგრძლივი გაჩერება-----------------------------71

1.3. საწარმოს ან მისი ცალკეული უბნების ლიკვიდაცია-------------------------------------71

დანართი 2.    ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა---------------------------------------72

2.1. ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების გეგმის მიზნები და ამოცანები-----------------72

2.2. ავარიული შემთხვევების სახეები--------------------------------------------------------------73

2.3.ავარიული სიტუაციების წარმოქმნის ძირითადი პრევენციული ღონისძიებები-------74

2.4. ინციდენტის სავარაუდო მასშტაბი------------------------------------------------------------74

2.5. ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირება-----------------------------------------------------------78

2.5.1.რეაგირება ხანძრის შემთხვევაში -------------------------------------------------------------78

2.5.2. რეაგირება პერსონალის ტრავმატიზმის ან მათი ჯანმრთელობის

უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ინციდენტების დროს---------------------------------79

2.5.2.1.პირველადი დახმარება მოტეხილობის დროს--------------------------------------------79

2.5.2.2. პირველადი დახმარება ჭრილობების და სისხლდენის დროს--------------------80

2.5.2.3. პირველადი დახმარება დამწვრობის დროს----------------------------------------------81

2.5.2.4. პირველადი დახმარება ელექტროტრავმის შემთხვევაში----------------------------83

2.5.2.5.რეაგირება სატრანსპორტო შემთხვევების დროს--------------------------------------84

2.6. რეაგირება ბუნებრივი ხასიათის ავარიული სიტუაციის დროს------------------------85

2.6.1. რეაგირება მიწისძვრის შემთხვევაში------------------------------------------------------85

2.6.2. რეაგირება ღვარცოფის, წყალდიდობის, უეცარი დატბორვის შემთხვევაში--------85

2.6.3. ავარიაზე რეაგირებისთვის საჭირო აღჭურვილობა------------------------------------86

2.7. საჭირო კვალიფიკაცია და პერსონალის სწავლება---------------------------------------87

2.8. ავარიის შესახებ შეტყობინება---------------------------------------------------------------87

დანართი 3. საწარმოს გენ-გეგმა მასზე მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროების

ჩვენებით----------------------------------------------------------------------------------------------89

დანართი 4. საწარმოს განლაგების სიტუაციური რუკა-სქემა მანძილების

მითითებით----------------------------------------------------------------------------------------90

დანართი 5.  ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიშის

მანქანური ამონაბეჭდი 100 მეტრიანი რადიუსის საზღვარზე-------------------------------91

დანართი 6.  ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიშის მანქანური ამონაბეჭდი 217 მეტრიანი რადიუსის საზღვარზე--------------------------------------------102

დანართი 7. შპს ,,საქცემენტი“-ს წესდება/პარტნიორთა შეთანხმება----------------------111

1 შესავალი

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს შპს ,,საქცემენტი“-ს ცემენტის მწარმოებელი  საწარმოს       მოწყობისა და ექსპლუატაციის  პროექტის  გარემოზე ზემოქმედების შეფასების  ანგარიშს, რომლის მომზადებას წინ უსწრებდა პროექტზე მომზადებული სკრინინგის განაცხადი. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გადაწყვეტილებით აღნიშნული პროექტი დაექვემდებარა გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას (გზშ-ს), შესაბამისად ამავე კოდექსის მე-8 მუხლის თანახმად შპს ,,საქცემენტი“-მა გაიარა სკოპინგის პროცედურა. სკოპინგის ანგარიშის შესწავლის საფუძველზე საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის ბრძანება N 2-576, 21/06/2019-ით    შპს ,,საქცემენტი“ ვალდებულია გზშ-ის ანგარიშის მომზადება უზრუნველყოს #№ 60; 19.06.2019 წ სკოპინგის დასკვნის შესაბამისად.  აღნიშნული სკოპინგის დასკვნის საფუძველზე მომზადებული იქნა წინამდებარე გარემოზე ზემოქმედების შეფასების (გზშ) ანგარიში.

საქმიანობის განხორციელებელი და გზშ-ის ანგარიშის შემმუშავებელი ორგანიზაციების საკონტაქტო ინფორმაცია მოცემულია ცხრილში 1.1.

ცხრილი 1.1.

| საქმიანობის განმხორციელებელი კომპანია | შპს ,,საქცემენტი“ |
| --- | --- |
| იურიდიული მისამართი | ქ. მარნეული , აღმაშენებლის ქ. N 1 |
| საქმიანობის განხორციელების ადგილის მისამართი | ქ. მარნეული , აღმაშენებლის ქ. N 1 |
| საქმიანობის სახე | ცემენტის წარმოება |
| საკონტაქტო მონაცემები |  |
| საიდენტიფიკაციო კოდი | 434174564 |
| ელექტრონული ფოსტა | giorgi.13@mail.ru |
| საკონტაქტო პირი | გურამ ბექაური |
| საკონტაქტო ტელეფონი | 5 55 77 30 10 |
| საკონსულტაციო ფირმა | შ.პ.ს. ,,BS Group” |
| დირექტორი | ნინო კობახიძე |
| მისამართი | ქ. გორი, ძმები რომელაშვილების ქ.N159 |
| საკონტაქტო ტელეფონი | 5 99 70 80 55 |
| ელექტრონული ფოსტა | Makich62@mail.ru |

გზშ-ის ანგარიშის მომზადებაში მონაწილე პირების ჩამონათვალი მოცემულია ცხრილში 1.2.

ცხრილი 1.2.

| თავის № | თავის დასახელება | შემსრულებელი(სახელი, გვარი) | ხელმოწერა |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | საკანონმდებლო ასპექტი | გიორგი ნასყიდაშვილი |  |
| 3 | საქმიანობის აღწერა | დავით მაყაშვილი |  |
| 4 | პროექტის განხორციელების ალტერნატიული ვარიანტების ანალიზი | დავით მაყაშვილი |  |
| 5 | გარემოს არსებული მდგომარეობის ანალიზი | ავთანდილ კინკრიაშვილი |  |
| 6 | გარემოზე შესაძლო ზემოქმედების შეფასება და ანალიზი | დავით მაყაშვილი |  |
| 7 | გარემოზე ზემოქმედების შემარბილებელი ღონისძიებები | ნინო კობახიძე |  |
| 8 | საქმიანობის გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის და მონიტორინგის გეგმა | ნინო კობახიძე |  |
| დანართი 2 | ნარჩენების მართვის გეგმა | ნინო კობახიძე |  |
| დანართი 3 | ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა | ნინო კობახიძე |  |

2. საკანონმდებლო ასპექტი

საქართველოს გარემოსდაცვითი სამართალი მოიცავს კონსტიტუციას, გარემოსდაცვით კანონებს, საერთაშორისო შეთანხმებებს, კანონქვემდებარე ნორმატიულ აქტებს, პრეზიდენტის ბრძანებულებებს, მინისტრთა კაბინეტის დადგენილებებს, მინისტრების ბრძანებებს, ინსტრუქციებს, რეგულაციებს და სხვა. საქართველო მიერთებულია საერთაშორისო, მათ შორის გარემოსდაცვით საერთაშორისო კონვენციებს.

2.1 საქართველოს გარემოსდაცვითი კანონმდებლობა(ცხრილი 2.1.)

ცხრილი 2.1.

| მიღების წელი | კანონის დასახელება | სარეგისტრაციო კოდი | საბოლოო ვარიანტი |
| --- | --- | --- | --- |
| 1994 | საქართველოს კანონი ნიადაგის დაცვის შესახებ | 370010000.05.001.018678 | 07/12/2017 |
| 1994 | საქართველოს კანონი საავტომობილო გზების შესახებ | 310090000.05.001.017311 | 24/12/2013 |
| 1995 | საქართველოს კონსტიტუცია | 010010000.01.001.016012 | 13/10/2017 |
| 1996 | საქართველოს კანონი გარემოს დაცვის შესახებ | 360000000.05.001.018613 | 07/12/2017 |
| 1997 | საქართველოს კანონი ცხოველთა სამყაროს შესახებ | 410000000.05.001.018606 | 07/12/2017 |
| 1997 | საქართველოს კანონი წყლის შესახებ | 400000000.05.001.018653 | 07/12/2017 |
| 1999 | საქართველოს კანონი ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ | 420000000.05.001.018620 | 07/12/2017 |
| 1999 | საქართველოს კანონი საქართველოს ტყის კოდექსი | 390000000.05.001.018603 | 07/12/2017 |
| 1999 | საქართველოს კანონი საშიში ნივთიერებებით გამოწვეული ზიანის ანაზღაურების შესახებ | 040160050.05.001.018679 | 07/12/2017 |
| 2003 | საქართველოს წითელი ნუსხის და წითელი წიგნის შესახებ | 360060000.05.001.018650 | 07/12/2017 |
| 2003 | საქართველოს კანონი ნიადაგების კონსერვაციისა და ნაყოფიერების აღდგენა-გაუმჯობესების შესახებ | 370010000.05.001.018641 | 07/12/2017 |
| 2005 | საქართველოს კანონი ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ | 300310000.05.001.018748 | 23/12/2017 |
| 2006 | საქართველოს კანონი „საქართველოს ზღვისა და მდინარეთა ნაპირების რეგულირებისა და საინჟინრო დაცვის შესახებ” | 400010010.05.001.01629 | 05/05/2011 |
| 2007 | საქართველოს კანონი ეკოლოგიური ექსპერტიზის შესახებ | 360130000.05.001.018662 | 07/12/2017 |
| 2007 | საქართველოს კანონი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ | 470000000.05.001.018607 | 07/12/2017 |
| 2014 | საქართველოს კანონი სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ | 130000000.05.001.01860 | 07/12/2017 |
| 2014 | ნარჩენების მართვის კოდექსი | 360160000.05.001.018604 | 07/12/2017 |
| 2017 | გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი | 360160000.05.001.018605 | 07/12/2017 |

2.2. საქართველოს გარემოსდაცვითი სტანდარტები

წინამდებარე ანგარიშის დამუშავების პროცესში გარემო ობიექტების ხარისხის შეფასებისათვის გამოყენებული შემდეგი გარემოსდაცვითი სტანდარტები (იხ. ცხრილი 2.2.):

ცხრილი 2.2. გარემოსდაცვითი სტანდარტებისა და რეგლამენტების ნუსხა

| მიღების თარიღი | ნორმატიული დოკუმენტის დასახელება | სარეგისტრაციო კოდი |
| --- | --- | --- |
| 05/2013 | საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის 2013 წლის 15 მაისის N31 ბრძანებით დამტკიცებული დებულება „გარემოზე ზემოქმედების შეფასების შესახებ“. | 360160000.22.023.016156 |
| 31/12/2013 | ტექნიკური რეგლამენტი - „დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის განსაზღვრის ინსტრუმენტული მეთოდის, დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის დამდგენი სპეციალური გამზომ-საკონტროლო აპარატურის სტანდარტული ჩამონათვალისა და დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ტექნოლოგიური პროცესების მიხედვით ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის საანგარიშო მეთოდიკა“, დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №435 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017660 |
| 31/12/2013 | ტექნიკური რეგლამენტი - „ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმების გაანგარიშების მეთოდიკა“, დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №408 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017622 |
| 10/01/2014 | ტექნიკური რეგლამენტი - „ზედაპირული წყლის ობიექტებში ჩამდინარე წყლებთან ერთად ჩაშვებულ დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები ჩაშვების (ზდჩ) ნორმების გაანგარიშების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“, დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №414 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017621 |
| 03/01/2014 | ტექნიკური რეგლამენტი - „არახელსაყრელ მეტეოროლოგიურ პირობებში ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ“, დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №8 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017603 |
| 03/01/2014 | გარემოსდაცვითი ტექნიკური რეგლამენტი - დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №17 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017608 |
| 03/01/2014 | ტექნიკური რეგლამენტი - „საქართველოს ტერიტორიაზე რადიაციული უსაფრთხოების ნორმების შესახებ“, დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №28 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017585 |
| 03/01/2014 | ტექნიკური რეგლამენტი - „წყლის სინჯის აღების სანიტარიული წესების მეთოდიკა“ დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №26 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017615 |
| 06/01/2014 | ტექნიკური რეგლამენტი - „ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების სტაციონარული წყაროების ინვენტარიზაციის მეთოდიკა“, დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №42 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017588 |
| 14/01/2014 | ტექნიკური რეგლამენტის - „გარემოსთვის მიყენებული ზიანის განსაზღვრის (გამოანგარიშების) მეთოდიკა“, დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №54 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017673 |
| 15/01/2014 | ტექნიკური რეგლამენტი - „სამუშაო ზონის ჰაერში მავნე ნივთიერებების შემცველობის ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციების შესახებ“, დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №70 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017688 |
| 15/01/2014 | ტექნიკური რეგლამენტი - სასმელი წყლის შესახებ დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №58 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017676 |
| 15/01/2014 | ტექნიკური რეგლამენტი-„სამკურნალო-პროფილაქტიკური დაწესებულებების ნარჩენების შეგროვების, შენახვისა და გაუვნებელების სანიტარიული წესები და ნორმები“, დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 15 იანვრის №64 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017682 |
| 04/08/2015 | ტექნიკური რეგლამენტი - „კომპანიის ნარჩენების მართვის გეგმის განხილვისა და შეთანხმების წესი“. დამტკიცებულია საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის №211 ბრძანებით | 360160000.22.023.016334 |
| 11/08/2015 | ტექნიკური რეგლამენტი - „ნაგავსაყრელების მოწყობის ოპერირების, დახურვისა და შემდგომი მოვლის შესახებ“. დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის N421 დადგენილებით. | 300160070.10.003.018807 |
| 17/08/2015 | ტექნიკური რეგლამენტი - „სახეობებისა და მახასიათებლების მიხედვით ნარჩენების ნუსხის განსაზღვრისა და კლასიფიკაციის შესახებ“. დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის N426 დადგენილებით. | 300230000.10.003.018812 |
| 01/08/2016 | საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 11 აგვისტოს #422 დადგენილება „ნარჩენების აღრიცხვის წარმოების, ანგარიშგების განხორციელების ფორმისა და შინაარსის შესახებ“. | 360100000.10.003.018808 |
| 15/08/2017 | ტექნიკური რეგლამენტი – „საცხოვრებელი სახლებისა და საზოგადოებრივი/საჯარო დაწესებულებების შენობების სათავსებში და ტერიტორიებზე აკუსტიკური ხმაურის ნორმების შესახებ | 300160070.10.003.0201 |

2.3. საერთაშორისო ხელშეკრულებები

საქართველო მიერთებულია მრავალ საერთაშორისო კონვენციას და ხელშეკრულებას, რომელთაგან აღნიშნული პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების პროცესში მნიშვნელოვანია შემდეგი:

- ბუნებისა და ბიომრავალფეროვნების დაცვა:

o კონვენცია ბიომრავალფეროვნების შესახებ, რიო დე ჟანეირო, 1992 წ;

o კონვენცია გადაშენების პირას მყოფი ველური ფაუნისა და ფლორის სახეობებით საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ (CITES), ვაშინგტონი, 1973 წ;

o ბონის კონვენცია ველური ცხოველების მიგრაციული სახეობების დაცვის შესახებ, 1983 წ.

- დაბინძურება და ეკოლოგიური საფრთხეები:

o ევროპის და ხმელთაშუა ზღვის ქვეყნების ხელშეკრულება მნიშვნელოვანი კატასტროფების შესახებ, 1987 წ.

- საჯარო ინფორმაცია:

o კონვენცია გარემოს დაცვით საკითხებთან დაკავშირებული ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის, გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობისა და ამ სფეროში მართლმსაჯულების საკითხებზე ხელმისაწვდომობის შესახებ (ორჰუსის კონვენცია, 1998 წ.)

- კლიმატის ცვლილება:

o გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენცია, ნიუ-იორკი, 1994 წ;

o მონრეალის ოქმი ოზონის შრის დამშლელ ნივთიერებათა შესახებ, მონრეალი, 1987;

o ვენის კონვენცია ოზონის შრის დაცვის შესახებ, 1985 წ;

o კიოტოს ოქმი, კიოტო, 1997 წ;

o გაეროს კონვენცია გაუდაბნოების წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ, პარიზი 1994.

3. საქმიანობის აღწერა

3.1. ზოგადი მიმოხილვა

შპს ,,საქცემენტი“-ს ცემენტის მწარმოებელი საწარმოს ექსპლუატაცია დაგეგმილია   ქ. მარნეულში, აღმაშენებლის ქ. #1-ში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე (ს/კ 83.20.05.410). ტერიტორია წარმოადგენს შპს ,,ნიუ მოტორსი“(425357507)-ს საკუთრებას, რომელთანაც   ურთიერთობა რეგულირდება წესდებით პარტნიორთა შეთანხმების საფუძველზე. უახლოესი მოსახლე ნაკვეთის აღმოსავლეთითაა და საკადასტრო ნაკვეთის საზღვრიდან 170 მეტრითაა დაშორებული. უახლოესი  ზედაპირული წყლის ობიექტი, მდინარე ალგეთი - 1,75კმ-ით, თბილისი-მარნეული-გუგუთი და მარნეული-სადახლო საერთაშორისო გზები 2,16 კმ.-ით, ხოლო მარნეული-ალგეთი-აზიზქენდი შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზა - 2,0კმ.-ითაა დაშორებული. ტერიტორიის საერთო ფართობი შეადგენს 10560კვ.მ.-ს. აღნიშნული საქმიანობისათვის გამოყენებული იქნება ტერიტორიაზე  არსებული კაპიტალური შენობა, ფართობით 1000 კვ.მ., სადაც განთავსდება საწარმოს ტექნოლოგიური დანადგარები, ასევე მოეწყობა დამხმარე ინფრასტრუქტურა (მუშათა გასახდელი, სანიტარიული კვანძი). ტერიტორიის ზედაპირი ჩამოყალიბებულია ტიპიური ტექნოგენური ლანდშაფტის სახით, ხოლო საწარმოო დანიშნულებით გამოსაყენებელი ფართობი დაბეტონებულია. ტერიტორიის პერიმეტრი შემოღობილია. აღნიშნული საკადასტრო ნაკვეთი მასზე დამაგრებული შენობით შპს ,,ნიუ მოტორსი“-ს საკუთრებაში გადავიდა 2017 წელს. დასაქმებული იქნება 10 ადამიანი. სამუშაო რეჟიმი შეადგენს 280 სამუშაო დღეს წლიურად, 20 საათიანი რეჟიმით დღე-ღამეში.

საწარმოს სამხრეთით მდებარე თავისუფალი ტერიტორია (ს/კ 83.20.05.424) წარმოადგენს შპს ,,ნიუ მოტორსი“-ს საკუთრებას.

საწარმოდან ჩრდილო-აღმოსავლეთით, აღმაშენებლის ქ.#1-ში, განთავსებულია სს ,,მარნეულის სასურსათო ქარხანა“(234232960)-ის ხილისა და ბოსტნეულის კონსერვების მწარმოებელი კომპანიის ტერიტორია(ს/კ 83.20.05.051). მანძილი საპროექტო ტერიტორიის და აღნიშნული საწარმოს საზღვრებს შორის შეადგენს  25 მეტრს.

საწარმოს აღმოსავლეთით, აღმაშენებლის ქ.#1-ში მდებარეობს  შპს ,,მარნეულის სასურსათო კომბინატი“ს-ის ტერიტორია(ს/კ 83.20.05.038, 83.20.05.039). აღნიშნული საწარმო არ ფუნქციონირებს.

საწარმოდან ჩრდილო-დასავლეთით, იაღლუჯის დასახლებაში, განთავსებულია შპს ,,ფირმა ლომთაგორა“(234160136 )-ს ტერიტორია(ს/კ 83.20.01.434), რომელიც  საპროექტო ტერიტორიიდან დაშორებულია 555მ-ით. ფუნქციონირებს მეცხოველეობის ფერმა.

საწარმოდან აღმოსავლეთით, იაღლუჯის მთის მიმდებარე ტერიტორიაზე, განთავსებულია შპს ,,აგროსისტემები“(203842342)-ს ფქვილის მწარმოებელი საწარმოს ტერიტორია(ს/კ 83.20.05.096), საპროექტო ტერიტორიიდან დაშორებულია 280მ-ით.

სამხრეთ-დასავლეთით 350 მეტრის დაშორებით განთავსებულია ,,სოკარ ჯორჯია გაზი“-ის გაზგასამართი სადგური.

ჩრდილო-დასავლეთით 320 მეტრის დაშორებით მდებარეობს შპს ,,ბაზის ესეტ მენეჯმენტ ჰოლდინგი“-ს კუთვნილი ნავთობბაზა, რომელიც არ ფუნქციონირებს.

დასავლეთით 280 და 330 მეტრში განთავსებულია შესაბამისად ი.მ. ,,რაშიდ მამედოვის“ და ი.მ. ,,რამილა ბაბაქიშიევას“ მეტალოპლასტმასის კონსტრუქციების საწარმო და სასტუმრო.

ტერიტორიები საკადასტრო კოდებით 83.20.01.634; 83.20.05.097; 83.20.05.404; 83.20.05.407; 83.20.01.429 წარმოადგენენ სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთებს. მათზე სამეწარმეო საქმიანობა არ ხორციელდება.

საკვლევ ტერიტორიაზე საბაზისო საველე კვლევის ფარგლებში გამოვლენილი არ ყოფილა არცერთი მნიშვნელოვანი ჰაბიტატი ან სახეობა. უშუალოდ საკვლევ ტერიტორიაზე ხე-მცენარეული საფარი პრაქტიკულად წარმოდგენილი არ არის. დაგეგმილი საწარმოს ზემოქმედების ზონაში ანალოგიური პროფილის საწარმოები არ მდებარეობენ.

საპროექტო ტერიტორიის მიახლოებითი GPS კოორდინატები მოცემულია ცხრილში 3.1.

ცხრილი3.1.

| X | Y |
| --- | --- |
| 485193 | 4593877 |
| 485334 | 4593895 |
| 485338 | 4593872 |
| 485330 | 4593828 |
| 485313 | 4593794 |
| 485256 | 4593821 |
| 485169 | 4593842 |
| 485146 | 4593854 |
| 485149 | 4593862 |
| 485194 | 4593866 |

დანართი 3.1. და 3.2.-ზე წარმოდგენილია საწარმოს კუთვნილი ტერიტორიის სიტუაციური რუკა-სქემა მანძილების მითითებით და საკადასტრო გეგმა, ხოლო სურათებზე 3.1. და 3.2. - საწარმოს ხედები.

დანართი 3.1.

დანართი 3.2.

სურათი 3.1.                                                                     სურათი 3.2.

3.2.  პროექტის აღწერა

საწარმო გეგმავს პორტლანდცემენტის სხვადასხვა მარკის გამოშვებას, რაც დამოკიდებული იქნება ბაზრის მოთხოვნილებაზე. ამ მიზნით ექსპლუატაციაში შევა ჩინური წარმოების ელექტრო ენერგიაზე მომუშავე 3 ტ/სთ წარმადობის მობილური ტიპის ცემენტის მწარმოებელი ქარხანა, რომლის კომპლექტაციის შემადგენელი ნაწილებია: ბურთულებიანი წისქვილი, კლინკერის, თაბაშირის და დანამატების ბუნკერი(საფქვავი დანადგარის ბუნკერი), ლენტური ტრანსპორტიორი, საფქვავი დანადგარის ფხვნილოვანი სეპარატორი, შემგროვებელი ბუნკერი, მტვრის საფილტრაციო სისტემა ციკლონისა და სახელოიანი ფილტრების სახით, დახურული ხრახნული კონვეიერი(,,შნეკი“) ცემენტის სილოსებში ტრანსპორტირებისათვის,  ცემენტის 2 ერთეული სილოსი, ცემენტის ტომრებში დაფასოების დანადგარი, ცემენტის ავტოთვითმცლელებზე გასაცემი დახურული ხრახნული კონვეიერი(,,შნეკი“).

საწარმოში ცემენტის შემადგენელი ინგრედიენტები შემოტანილი იქნება   ნაყარი ტვირთების სპეციალური საფარით დაფარული  ავტოთვითმცლელებით სხვა საწარმოებიდან და დაიყრება  3 ტონა/საათი წარმადობის ბურთულებიანი წისქვილის მიმდებარედ, ხოლო მათი ჩაყრა საფქვავი დანადგარის ბუნკერში მოხდება  ბორბლებიანი სატვირთელის საშუალებით დოზირებულად.

მიღებული ნარევი საფქვავ დანადგარს  სეპარატორის გავლის შემდგომ მიეწოდება ლენტური ტრანსპორტიორით.

საფქვავი დანადგარის ბუნკერი,                            საფქვავი დანადგარი

ლენტური ტრანსპორტიორი

სეპარატორში დარჩენილი დაუფქვავი კაზმი დაუბრუნდება წისქვილს, ხელმეორედ დაფქვისათვის.

საფქვავ დანადგარში მიღებული ცემენტი დახურული ხრახნული (,,შნეკი“) კონვეიერის საშუალებით ჩაიყრება ცემენტის კონუსის ფორმის ე.წ ,,შემგროვებელ ბუნკერში“, საიდანაც  შნეკური კონვეიერით გადაადგილდება ღია ტერიტორიაზე არსებულ ცემენტის 2 სილოსში, თითოეული მოცულობით 40მ3.

ყველა ტექნოლოგიური პროცესი განხორციელდება დახურულ, სამი მხრიდან კედლების მქონე  ნაგებობაში, ღია ცის ქვეშ განთავსებული იქნება მხოლოდ სილოსები და მზა პროდუქციის გაცემის ადგილი ცემენტმზიდებზე.

აღნიშნულ პროცესებს(ცემენტის ტრანსპორტირება, სილოსებში ჩაყრა, ცემენტის გაცემა და სხვ.) თან ახლავს ცემენტის მტვრის დიდი რაოდენობით წარმოქმნა. დანაკარგების თავიდან აცილების მიზნით საწარმოში ფუნქციონირებს მტვრის საფილტრაციო სისტემა მტვერდამჭერი მოწყობილობების სახით, ხოლო  აერაციის სისტემის მუშაობას, რომელიც ახდენს მტვრის გადაადგილებას საფილტრაციო სისტემაში, უზრუნველყოფს 16მ3/წთ  წარმადობის კომპრესორი. ცემენტის შემგროვებელ ბუნკერში წარმოქმნილი მტვერის თავდაპირველი დაჭერა ხდება   მშრალ მექანიკურ მტვერდამჭერში - ციკლონში, ხოლო შემდგომ -  სახელოიან ფილტრში, ასევე  თითოეულ სილოსზე დამონტაჟებულია სილოსის ფილტრი.

სილოსებიდან ცემენტი ჩაიტვირთება ცემენტმზიდებში ან პარკებში, სადაც დანაკარგების თავიდან აცილების მიზნით ჩატვირთვისას გამოყენებული იქნება ჩამტვირთავი სახელო.

საწარმო გეგმავს წლის განმავლობაში 280 სამუშაო დღის განმავლობაში, 20 საათიანი გრაფიკით 16800ტონა ცემენტის სხვა და სხვა მარკის წარმოებას. ცემენტის შემადგენელი ნედლეულის წლიური სავარაუდო რაოდენობა შემდეგია: კლინკერი - 68-70% -11500ტონა/წელი , ბაზალტი - 12-15% - 2230ტონა/წელი , თაბაშირი - 5% -840ტონა/წელი ,  ღორღი - 12-15% -2230ტონა/წელი.

ასევე იგეგმება მეორე ხაზის ამოქმედება - სამშენებლო ბლოკის წარმოება, სადაც გამოყენებული იქნება საწარმოს მიერ წარმოებული ცემენტი, ხოლო ინერტული მასალა შესყიდული იქნება ადგილობრივ სამომხმარებლო ბაზარზე. სამშენებლო ბლოკის წარმოებაში გამოყენებული ყველა დანადგარი ასევე განთავსებული იქნება ცემენტის წარმოების მიმდებარედ, იმავე დახურულ შენობაში.  წლიურად წარმოებული ბეტონის ბლოკის მაქსიმალური რაოდენობა შეადგენს 300000ცალს, რისთვისაც გამოყენებული იქნება ნედლეულის შემდეგი რაოდენობა: ქვიშა-ღორღი 4700ტონა/წელი, ცემენტი 400ტონა/წელი, წყალი 360მ3/წელი.

ორივე  წარმოებისათვის  გამოყენებული ფართობი შეადგენს 1000კვ.მ-ს.  შენობა გადახურულია, დახურულია სამი მხრიდან, ზედაპირი დაბეტონებულია.

ცემენტის საწარმოს მოწყობის ეტაპზე შესრულებული იქნება შემდეგი  სამუშაოები:

- ცემენტის მწარმოებელი დანადგარის მონტაჟი დახურულ  ნაგებობაში დაბეტონებულ ზედაპირზე, რისთვისაც მოეწყობა წერტილოვანი ტიპის რამდენიმე საძირკველი;

- დაზიანებული კარ-ფანჯრების აღდგენა, სანიტარიული კვანძის მოწყობა,  წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა;

- 2 მ3 მოცულობის წყლის ავზის განთავსება ნაგებობაში;

3.2.1. საფილტრაციო სისტემის დახასიათება

ციკლონი

ცემენტის შემგროვებელ ბუნკერში წარმოქმნილი მტვერი  აერაციის სისტემის მოქმედებით  თავდაპირველად წარიტაცება და ჩაიყრება მშრალ მექანიკურ მტვერდამჭერში - ციკლონში. ციკლონის ცილინდრულ ნაწილში წარმოქმნილი ცენტრიდანული ძალის გავლენით მტვრის სიჩქარის შემცირების გამო მტვრის ნაწილი  ჩაიყრება ციკლონის ქვედა ნაწილში არსებულ კონუსში, რომელიც უკავშირდება შნეკურ კონვეიერს. კონვეიერიდან მტვერი ჩაიყრება  სილოსში.

ლიტერატურული წყაროებიდან ცნობილია, რომ ციკლონები  უზრუნველყოფენ გაზების გაწმენდას მტვრის მსხვილი ნაწილაკებისაგან, კერძოდ 100მკმ ზომის ნაწილაკებისათვის მტვერდაჭერის ხარისხი შეადგენს 91-98%-ს(ციკლონის დიამეტრის ზომაზე დამოკიდებულების მიხედვით), 10მკმ ზომის ნაწილაკებისათვის - 70-90%-ს, მტვრის წვრილი ფრაქციისათვის - 5მკმ ზომის ნაწილაკებისათვის - 40%-ის ფარგლებში.

მომწოდებელი კომპანიის მიერ საწარმოს ტექნიკურ აღჭურვილობაში არსებული ციკლონის ტექნიკური დოკუმენტაცია წარმოდგენილი არ არის, ამიტომ მტვერდაჭერის (გაწმენდის) მაჩვენებლად მიღებული იქნება ლიტერატურული წყარო[5], დანართი 116-ის მიხედვით მოწოდებული გაწმენდის საშუალო მაჩვენებელი, რომელიც შეადგენს 85%-ს.

ციკლონი

ციკლონის ცილინდრული ნაწილიდან ვერტიკალური მილში - ჰაერსადინარში გამავალი არასრულად გაწმენდილი(დარჩენილი 15%) გაზების შემდგომი გაწმენდა  ხდება საფილტრაციო სისტემის მეორე ნაწილში - ასპირაციული მოქმედების სახელოიან ფილტრში.

ასპირაციული სახელოიანი ფილტრი

ასპირაციული მოქმედების სახელოიანი ფილტრი ეკუთვნის მაღალეფექტური მშრალი მტვერდამჭერი მოწყობილობების სახეობას, რომლის საშუალებითაც ხდება ატმოსფერული ჰაერის გაწმენდა მტვრისგან გამფილტრავი მასალის სახეობის მიხედვით 2600C მაქსიმალური ტემპერატურის  და საწყისი მაქსიმალური დამტვერიანების 200გ/მ3 -მდე არსებობისას.

ფილტრი შედგება კორპუსისგან, რომელიც იყოფა კამერებად გაუფილტრავი და გაფილტრული გაზებისათვის, გამფილტრავი ელემენტებისაგან, სარქვლოვანი სექციისაგან ელექტრომაქნიტური მართვით და გამფილტრავი  ელემენტების რეგენერაციის მართვის მოწყობილობისაგან.

არსებობს ერთსაფეხურიანი და ორსაფეხურიანი სახელოიანი ფილტრები. ერთსაფეხურიანი სახელოიანი ფილტრის მთავარ შემადგენელ ნაწილს წარმოადგენს ფილტრის სახელო - განსაკუთრებული მასალისაგან(ქსოვილისაგან) დამზადებული კონუსური ფორმის გამფილტრავი ელემენტი, რომლის დანიშნულებაა მასში დამტვერიანებული ჰაერის  გავლისას მტვრის შეკავება ქსოვილის ზედაპირზე. ქსოვილის თავისებურება უნდა უზრუნველყოფდეს შემდეგ პირობებს:

- მასალის ერთგვაროვნება ფორების მინიმუმის არსებობით;

- მტვრის დამლექავი ზედაპირის საუკეთესო დატვირთვის კოეფიციენტი;

- ქსოვილში ღრმად შეღწევის თვისება;

- წნევის ნაკლები ცვალებადობა;

- ხანგრძლივი ექსპლუატაციის დრო.

ასევე შესაძლებელია დამზადებული იყოს ელექტროგამტარი ქსოვილისაგან სტატიკური მუხტის მოხსნის მიზნით.

ორსაფეხურიან სახელოიან ფილტრს კომპლექტაციაში სახელოიან გამფილტრავ ელემენტთან ერთად დამატებული აქვს ე.წ. კასეტური ფილტრი. საწარმოში ექსპლუატაციაში შევა  ერთსაფეხურიანი ასპირაციული სახელოიანი ფილტრი, რომლის სახელოც დამზადებულია ჰიდროშეჭიდული პოლიესთერის ქსოვილისაგან, ხოლო კორპუსში გამფილტრავი ელემენტების რაოდენობა შეადგენს 36-ს.

ერთსაფეხურიანი სახელოიანი ფილტრის ეფექტურობას განაპირობებს სახელოების რაოდენობა და სახელოების ერმანეთთან ახლოს(მიჯრით) ისეთი განლაგება, რომელიც საშუალებას იძლევა ფილტრის მცირე გაბარიტების შემთხვევაშიც კი გაწმენდის მაქსიმალური ეფექტის მიღებას.   ფილტრის მუშაობის პრინციპი შემდეგია: დამტვერიანებული ჰაერის ნაკადი მოძრაობს ზემოდან ქვემოთ, რაც უზრუნველყოფს გამფილტრავ ქსოვილზე მტვრის წნევით გამოწვეული დატვირთვის და სახელოს ზედაპირზე  მტვრის მიკვრის(მიწებების) მინიმუმამდე შემცირებას, რის გამოც გაადვილებულია ფილტრის რეგენერაცია. გაწმენდილი ჰაერი გაიტყორცნება  გარემოში, ხოლო  დაჭერილი მტვერი ასპირაციული ჰაერგამტარის საშუალებით ბრუნდება ტექნოლოგიურ ციკლში -  ჩაიყრება ფილტრთან დაკავშირებულია შნეკურ კონვეიერში.

ფილტრის რეგენარაციის მეთოდების  მიხედვით არსებობს შემდეგი სახის ფილტრები:

- ფილტრები ვიბროდაბერტყვით;

- ფილტრები იმპულსური დაბერვით.

საწარმოში ექსპლუატაციაში შევა  ასპირაციული სახელოიანი ფილტრი იმპულსური დაბერვით.

ფილტრების რეგენარაცია ხორციელდება პერიოდულად ავტომატურ რეჟიმში ელექტრომაგნიტური, ე.წ.  სოლენოიდური სარქველების გავლით ფილტრის კომპლექტაციაში შემავალი წნევის ვარდნის სენსორის სიგნალის გავლენით ფილტრის ერთმხრივი იმპულსური დაბერვით მშრალი შეკუმშული ჰაერით, რომელიც ფილტრს მიეწოდება აერაციის სისტემის საშუალებით, სადაც ჰაერის ნაკადი წარმოიქმნება 16მ3/სთ წარმადობის კომპრესორით. იმპულსების ხანგრძლივობა და სიხშირე დგინდება ფილტრის კომპლექტაციაში შემავალი  რეგენერაციის მართვის მოწყობილობის საშუალებით. რეგენერაციის სისტემა ასეთი ტიპის ფილტრებისათვის გათვლილია შეკუმშული ჰაერის წნევაზე 0,3-0,6 Мпа(3-6კგს/სმ2).

მომწოდებელი კომპანიის მიერ საწარმოს ტექნიკურ აღჭურვილობაში არსებული სახელოიანი ფილტრის ტექნიკური დოკუმენტაცია წარმოდგენილი არ არის, ამიტომ მტვერდაჭერის (გაწმენდის) მაჩვენებლად მიღებული იქნება ლიტერატურული წყარო[5], დანართი 116-ის მიხედვით მოწოდებული გაწმენდის საშუალო მაჩვენებელი, რომელიც შეადგენს 98%-ს.

სახელოიანი ფილტრი                                       სახელო

სილოსების ფილტრები

სილოსის ფილტრები ზოგადად წარმოადგენენ მცირე გაბარიტების ცილინდრული ან სწოკუთხა ფორმის სახელოიან ფილტრებს. მათი დანიშნულებაა   მტვრით დაბინძურებული ჭარბი ჰაერის ასპირაცია სილოსებიდან, ბუნკერებიდან,  საწყობებიდან. ფილტრები უფრო ეფექტურია სილოსებში ცემენტის პნევმოტრანსპორტით მიწოდებისას, ვიდრე  ხრახნული (,,შნეკური“) კონვეიერით მიწოდებისას, თუმცა ისინი ამ შემთხვევაშიც ფართოდ გამოიყენებიან. ფილტრების დამონტაჟება ხდება უშუალოდ გაფრქვევის წყაროს ზემოთ. რეგენერაცია ხორციელდება იმავე პრინციპით(შეკუმშული ჰაერის მოქმედებით).  საწარმოს სილოსებზე დამონტაჟდება  იტალიური წარმოების Silotop r 01  კასეტური ტიპის ასპირაციული ფილტრები.  მომწოდებელი კომპანიის მიერ საწარმოს ტექნიკურ აღჭურვილობაში არსებული სილოსის ფილტრის ტექნიკური დოკუმენტაცია წარმოდგენილი არ არის, ამიტომ მტვერდაჭერის (გაწმენდის) მაჩვენებლად მიღებული იქნება ლიტერატურული წყარო[5], დანართი 116-ის მიხედვით მოწოდებული გაწმენდის საშუალო მაჩვენებელი, რომელიც შეადგენს 98%-ს.

სილოსის ფილტრი

3.2.2. სამშენებლო ბლოკის წარმოება

ექსპლუატაციაში შევა ერთი ბეტონშემრევი დანადგარი. გადამუშავებული ინერტული მასალა ქვიშა-ღორღის სახით  შემოვა სატვირთო ავტომანქანებით და დაიყრება  ბეტონშემრევის მიმდებარედ არსებულ საწყობში.  ინერტული მასალები შემრევ დანადგარში იყრება კოვშიანი სატვირთელით.  წარმოებაში გამოყენებული იქნება საპროექტო საწარმოს მიერ წარმოებული ცემენტი, რომელიც შემრევ დანადგარში ჩაიყრება  ხრახნული კონვეიერით, სადაც ჩაყრისას გამოყენებული იქნება ჩამტვირთავი სახელო.  შემრევი დანადგარიდან ინერტული მასალისა და ცემენტის ნარევის წყალხსნარი ჩაიტვირთება  ბლოკის ყალიბებში. მისი გაშრობის შედეგად მიიღება მზა პროდუქცია.

3.3. წყლის გამოყენება

საწარმოში ადგილი აქვს წყლის გამოყენებას შემდეგი მიზნებით:

1.ცემენტის წარმოებაში - სამეურნეო - საყოფაცხოვრებო მიზნით

2. სამშენებლო ბლოკის წარმოებაში - ტექნოლოგიურ პროცესში, სამეურნეო- საყოფაცხოვრებო მიზნით

3.3.1. წყლის გამოყენება სამეურნეო- საყოფაცხოვრებო მიზნით

სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო მიზნით გამოყენებული წყლის რაოდენობა დამოკიდებულია დასაქმებულ მუშა-მოსამსახურეთა რაოდენობაზე. საწარმოში დასაქმებულ ადამიანთა რაოდენობა შეადგენს 10-ს. აღნიშნულიდან გამომდინარე დღე-ღამეში საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის საჭირო წყლის ხარჯი ტოლი იქნება:

Q = (10 x 0.045) = 0,45მ3/დღ, ხოლო წლიური რაოდენობა -0,45მ3 x 280=126,0მ3/წელ

წყალაღება მოხდება ცენტრალიზირებული წყალმომარაგების ქსელიდან წყალმომარაგების კომპანიასთან გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე.

3.3.2. წყლის გამოყენება ტექნოლოგიურ ციკლში

ტექნოლოგიურ პროცესში წყალი გამოიყენება სამშენებლო ბლოკის წარმოებაში - ინგრედიენტის სახით.

აღნიშნული მიზნებისათვის  მოხმარებული რაოდენობა   შეადგენს  360მ3/წელს. წყალაღება მოხდება ცენტრალიზირებული წყალმომარაგების ქსელიდან წყალმომარაგების კომპანიასთან გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე.

საწარმოში დამონტაჟდება 2 მ3 მოცულობის რეზერვუარი, რომელიც შეივსება რეგულარულად. გამოყენებული იქნება წყლის შეწყვეტის შემთხვევაში. დაგეგმილი გვაქვს ჭაბურღილის მოწყობა.

სულ ცენტრალიზებული წყამომაგების ქსელიდან აღებული წყლის საერთო რაოდენობა შეადგენს 486 მ3-ს.

3.4. ჩამდინარე წყლები

ჩამდინარე წყლების კატეგორია შემდეგია:

- სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლები

3.4.1. სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლები

საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლების ხარჯს ვიღებთ მოხმარებული წყლის 90%-ს,  შესაბამისად საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლების ხარჯი შეადგენს:

წლიური ხარჯი - 126 x 0.9 = 113,4 მ3/წელ.

საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლის ჩაშვება მოხდება საასენიზაციო ორმოში, რომელიც პერიოდულად დაიცლება სპეც. ტექნიკის საშუალებით.

4. პროექტის განხორციელების ალტერნატიული ვარიანტების ანალიზი

ალტერნატიული ვარიანტების ანალიზისას განხილული იქნეს შემდეგი:

- პროექტის საჭიროების დასაბუთება, არაქმედების ალტერნატივა;

- განთავსების ალტერნატივები;

- ტექნოლოგიური ალტერნატივები.

## 4.1. პროექტის საჭიროების დასაბუთება, არაქმედების (ნულოვანი) ალტერნატივა

ცემენტი, როგორც  შემკვრელი ნივთიერება, წარმოადგენს უმნიშვნელოვანეს მასალას მშენებლობაში და მის სხვადასხვა დარგებში,  როგორებიცაა ბეტონის, აზბესტობეტონის, რკინა-ბეტონის წარმოება, ნავთობმომპოვებელი მრეწველობა და სხვ.

ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში საქართველოს სამშენებლო სექტორში გააქტიურება აღინიშნება, რაზეც მეტყველებს უკანასკნელი წლების სტატისტიკა, კერძოდ, 2010-2012 წლებში მშენებლობებზე 15 081 ნებართვა გაიცა, 2013-2015 წელს კი - 23 473. დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში ყველაზე მეტი 2016 წელს აშენდა, ამ წელს დამთავრებული ობიექტების საერთო ფართობმა 2.4 მილიონი კვადრატული მეტრი შეადგინა. ამ მხრივ არც ქვემო ქართლის რეგიონია გამონაკლისი, რაზეც მეტყველებს სტატისტიკური ინფორმაცია ქვემო ქართლის რეგიონში მშენებლობაზე გაცემული ნებართვების შესახებ, რომელიც წარმოდგენილია ცხრილი 4.1.-ში

ცხრილი 4.1.

| მშენებლობაზე გაცემული ნებართვები ქვემო ქართლის რეგიონში 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017. რაოდენობა; 418; 467; 462; 511; 668; 946; 1188; 1181; 1261; 1346; 1427; 1325. ფართობი, მ2; 66303; 90780; 66207; 73955; 100021; 207120; 256286; 230056; 281185; 413799; 268432; 324189. ქვემო ქართლის რეგიონში სამშენებლო სამუშაოების მნიშვნელოვანი ზრდის ტენდენციის და სამშენებლო მასალების წარმოებაში ცემენტის უპირატესი როლის გათვალისწინებით, საჭიროდ მიგვაჩნია განვიხილოთ კონკრეტულად შპს ,,საქცემენტი“-ის მიერ დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების შემთხვევაში მოსალოდნელი დადებითი შედეგები ლოკალური და რეგიონის მასშტაბით: 1. ქვეყანაში ცემენტის მწარმოებელი საწარმოები ძირითადად კონცენტრირებულია მსხვილ რეგიონებში(თბილისი, შიდა ქართლი). მარნეულის მუნიციპალიტეტში ანალოგიური საწარმოები არ ფუნქციონირებენ. 2. ცემენტის წარმოების პარალელურად საწარმოს კუთვნილებაში არსებული სამშენებლო მასალების მწარმოებელი საწარმოს ფუნქციონირება ერთობლიობაში გამოიწვევს სამშენებლო მასალებზე (ცემენტი, სამშენებლო ბლოკი) კონკურენტუნარიანი ფასების არსებობას; 3. პროექტების განხორციელებაში მაქსიმალურად გამოყენებული იქნება საქართველოში არსებული შრომითი, სამრეწველო, ბუნებრივი რესურსები და სხვა პოტენციალი, რაც უზრუნველყოფს იმპორტშემცვლელი პროდუქციის წარმოების განვითარებას. 4. საწარმოში პირველ ეტაპზე დაასაქმებს მინიმუმ 10 ადამიანს; არაქმედების ალტერნატივა, ანუ პროექტის განხორციელების ნულოვანი ვარიანტი გულისხმობს, რომ საწარმო არ მოეწყობა და არ მოხდება მისი ექსპლუატაცია, ანუ ტერიტორიის ფარგლებში ადგილი არ ექნება ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ნეგატიურ ზემოქმედებას, რაც უდაოდ დადებითი ფაქტორია. დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების შემთხვევაში ზემოთ აღნიშნული დადებითი შედეგების გათვალისწინებით, შეიძლება ითქვას, რომ საწარმოს წინასწარ დადგენილი წესებით ექსპლუატაციის შემთხვევაში მოსალოდნელი სოციალურ-ეკონომიკური სარგებელი გაცილებით დადებითი შედეგების მატარებელი იქნება, ვიდრე გარემოზე მიყენებული მავნე ზემოქმედების შედეგად მოსალოდნელი უარყოფითი მხარეები. დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ შესაბამისად არაქმედების ალტერნატივა უგულებელყოფილი იქნა. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.2.  საწარმოს განთავსების ალტერნატიული ვარიანტები

საწარმოს პროექტირების პროცესში ტერიტორიის შერჩევისას განიხილებოდა შემდეგი ალტერნატიული ვარიანტები:

1) პარტნიორი ფირმის(შპს ,,ნიუ მოტორსი) კუთვნილი ტერიტორია საკადასტრო კოდით 83.20.05.424 (პირველი ნაკვეთი);

2) პარტნიორი ფირმის კუთვნილი ტერიტორია საკადასტრო კოდით 83.20.05.410 (მეორე ნაკვეთი).

აღნიშნული ტერიტორიებიდან შერჩეული იქნა მეორე ნაკვეთი, რომელსაც ახასიათებს რიგი უპირატესობები, კერძოდ:

1. პირველი ნაკვეთის ფართობი შეადგენს 5557 კვ.მ.-ს, ხოლო მეორე ნაკვეთის  - 10560კვ.მ.-ს;

2. მეორე ნაკვეთის პერიმეტრი შემოღობილია, განსხვავებით პირველი ნაკვეთისაგან;

3. მეორე ნაკვეთზე არსებობს კაპიტალური შენობა, რომლის ფართობი და მდგომარეობა  დაგეგმილი საქმიანობის ექსპლუატაციის პროცესში გარემოში განხორციელებული ემისიების მინიმიზაციის თვალსაზრისით დამაკმაყოფილებელია;

4. მეორე ნაკვეთის შემთხვევაში საწარმოს მოწყობისას არ იქნება საჭირო დამატებითი სამშენებლო სამუშაოების წარმოება, რაც უდავოდ დაებითი ფაქტორია;

4.3. ტექნოლოგიური ალტერნატივები

ცემენტი მიიღება კლინკერისა და მოდიფიცირებული დანამატების და შემავსებლების ერთდროული დაფქვით. კლინკერი წარმოადგენს ცემენტის წარმოების შუალედურ პროდუქტს და მისი მიღება ხდება თიხისა(25%) და კირის(75%) ერთდროული გამოწვით 1250-14500C ტემპერატურის პირობებში, რა დროსაც ნარევის ლღობის შედეგად მიიღება კლინკერის გრანულები. ცემენტის წარმოებისას ადგილი აქვს თაბაშირის(5%-ის ფარგლებში) და კლინკერის გრანულების შერევას და მათ ერთდროულ დაფქვას. თაბაშირის დანამატი შესაძლებელია კალციუმის სულფატის სხვა ფორმებითაც შეიცვალოს, ასევე ზოგიერთი ტექნიკური პირობები საშუალებას იძლევა დაფქვის პროცესში დამატებული იქნას სხვა მასალებიც. არსებობს კლინკერის მიღების სამი მეთოდი, ესენია: 1) კლინკერის მიღების სველი მეთოდი, 2) მშრალი მეთოდი, 3) კომბინირებული მეთოდი. ცემენტის შემადგენელი კომპონენტების პროცენტული თანაფარდობის მიხედვით მიიღება სხვადასხვა თვისებების და შესაბამისად დანიშნულების ცემენტი. საპროექტო საწარმოში ადგილი ექნება ცემენტის ნაირსახეობებიდან ერთ-ერთის, კერძოდ, პორტლანდცემენტის წარმოებას კლინკერის შესაბამისი ნაირსახეობის პორტლანდცემენტის კლინკერის გამოყენებით. რადგან დაგეგმილი საწარმო  კლინკერს არ აწარმოებს, ამიტომ  ადგილი ექნება ადგილობრივი ან უცხოური წარმოების კლინკერის შესყიდვას.

საწარმოს ხელმძღვანელობის მიერ ცემენტის წარმოების ტექნოლოგიური ალტერნატივების ანალიზისას განხილვის საგანს წარმოადგენდა ცემენტის საფქვავი დანადგარის და მისი კომპლექტაციის შერჩევის საკითხი. თანამედროვე სამომხმარებლო ბაზარზე ამგვარი დანადგარების  ფართო არჩევანის არსებობის პირობები საშუალებას იძლევა შერჩეული იქნეს ისეთი მოდელი, რომელსაც სხვა შესაძლო ვარიანტებთან შედარებით უპირატესობა მიენიჭება როგორც გარემოსდაცვითი, ასევე ეკონომიკური სარგებლის თვალსაზრისით.

აღნიშნული საკითხის ანალიზისას გათვალისწინებული იქნა ისეთი გარემოებები, როგორებიცაა:

2.  გარემოს არსებული (ფონური) მდგომარეობა;

3.  საწარმოს მოწყობისათვის ჩასატარებელი სამუშაოები, მათი მასშტაბი, ინტენსივობა, შესაძლო ემისიები, მათ შორის წარმოქმნილი ნარჩენები და სხვა;

4.  აირმტვერდამჭერი მოწყობილობები;

5. საწარმოს ექსპლუატაციის პროცესში შესაძლო ემისიები, მათი ხასიათი, ინტენსივობა, რაოდენობრივი მახასიათებლები, შემარბილებელი ღონისძიებები;

ზემოთჩამოთვლილი  პირობების გათვალისწინებით დადგენილი იქნა საწარმოს ის მაქსიმალური წარმადობა, რა დროსაც გარემოში განხორციელებული ემისიები არ გადააჭარბებს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ ნორმებს.

მიღებული ალტერნატივის უპირატესობა სხვა შესაძლო ვარიანტებთან შედარებით შემდეგია:

- საწარმო მობილურია, მისი მოწყობა არ მოითხოვს მნიშვნელოვანი მასშტაბის სამშენებლო სამუშაოების წარმოებას(იხ. თავი 3.1.), არ წარმოიქმნება დიდი რაოდენობით ნარჩენები, მათ შორის სახიფათო ნარჩენები,  შესაძლებელია დანადგარების  მისი მოთხოვნილების მიხედვით გადაადგილება;

- ქარხნის წარმოების ციკლი სრულად ავტომატიზებულია მექანიკური  სამუშაოს შესრულება დაყვანილია მინიმუმამდე (ის ძირითადად გამოიხატება მუშა ნაწილებისა და კამერების პერიოდულ მექანიკურ გასუფთავებაში, ლენტურ ტრანსპორტიორებზე ნედლეულის დაყრაში),  შესაბამისად შემცირებულია მომუშავე პერსონალის დაზიანების ალბათობა და ადამიანური ფაქტორით გამოწვეული ავარიული სიტუაციების წარმოშობის რისკი;

- საწარმო აღჭურვილია თანამედროვე ტექნოლოგიის შესაბამისი აირგამწმენდი დანადგარებით, რასაც მინიმუმამდე დაყავს ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების ხარისხი.

- გარემოსდაცვითი და ეკონომიკური თვალსაზრისით უაღრესად მნიშვნელოვანია ცემენტის ქარხნის მუშაობის თითქმის უნარჩენო ტექნოლოგია, რომელიც სრულად უზრუნველყოფს ნარჩენების ტექნოლოგიურ ციკლში დაბრუნებას, რითიც მინიმუმამდე მცირდება პროდუქციის დამზადებისთვის საჭირო ნედლეულის დანაკარგი და მათი მოხვედრის ალბათობა ბუნებრივ გარემოში;

- ცემენტის სილოსებში გადატვირთვის არსებული ტექნოლოგიებიდან შერჩეულია შედარებით ძვირადღირებული, მაგრამ გარემოში ნაკლები ემისიების განმახორციელებელი ტექნოლოგია, როგორიცაა ცემენტის გადატვირთვა დახურული ხრახნული კონვეიერით;

- ცემენტის საფქვავი დანადგარი მუშაობს ელ. ენერგიაზე;

- საწარმოს დაპროექტების ეტაპზე ჩატარებული წინასწარი გათვლების (რა დროსაც გათვალისწინებული იქნა რაიონის ფონური მდგომარეობა, უახლოესი დასახლებული პუნქტი, უახლოესი საწარმო) შედეგებმა აჩვენა, რომ გარემოზე ზემოქმედების ისეთი ფაქტორების გადაჭარბებას, როგორებიცაა ხმაური, ატმოსფეროში მავნე ნივთიერებების  გავრცელება,  ადგილი არ ექნება.

ჩაითვალა, რომ აღნიშნული ფაქტორების გათვალისწინებით მიღებული ალტერნატივა წარმოადგენს როგორც ტექნოლოგიური, ასევე გარემოსდაცვითი თვალსაზრისით ყველაზე დასაბუთებულ ალტერნატივას.

5.გარემოს არსებული მდგომარეობის ანალიზი

გარემოზე ზემოქმედების შესწავლისა და შესაძლო გავლენის შეფასებისათვის აუცილებელია საწარმოს განლაგების ტერიტორიისათვის ბუნებრივ-ეკოლოგიური ანალიზის ჩატარება. ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული გარემოს არსებული მდგომარეობის დახასიათებისათვის

ამ ანალიზის შემადგენელი ნაწილებია:

- ფიზიკურ-გეოგრაფიული დახასიათება;

- გეოლოგიური მდგომარეობის შეფასება;

- კლიმატურ-მეტეოროლოგიური პირობები;

- ჰიდროლოგიური ქსელის დახასიათება;

- ფაუნა და ფლორა;

- ეკოლოგიური მდგომარეობის ანალიზი (მათ შორის: გარემოს კომპონენტების – ატმოსფერული ჰაერის, წყლის ობიექტების და ნიადაგის საწყისი მდგომარეობის, აგრეთვე გარემოზე ფიზიკური ზემოქმედების ხარისხობრივი მაჩვენებლების შეფასება);

ჩამოთვლილი ეკოლოგიური ფაქტორების გარდა, დაგეგმილი საქმიანობის ყოველი კონკრეტული შემთხვევისათვის შესაძლებელია განსაკუთრებული მნიშვნელობის სხვა ფაქტორების არსებობაც, რაზედაც ყურადღების გამახვილება აუცილებელია გარემოსდაცვითი დამასაბუთებელი დოკუმენტაციის დამუშავების პროცესში.

საწარმოო ობიექტის დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების შემთხვევაში, ბუნებრივი გარემოს არსებული მდგომარეობის მოსალოდნელი ზეგავლენის ქვეშ მოქცეული ცალკეული კომპონენტების ზოგადი ხარისხობრივი და რაოდენობრივი მახასიათებლები აღწერილია მოცემული თავის კონკრეტულ პარაგრაფებში.

5.1 ზოგადი მიმოხილვა

საპროექტო  ცემენტის მწარმოებელი საწარმოს  ექსპლუატაცია დაგეგმილია მარნეულის მუნიციპალიტეტში, ქ. მარნეულის აღმოსავლეთით.

მარნეულის მუნიციპალიტეტი ქვემო ქართლის რეგიონის ადმინისტრაციულ საზღვრებში შედის. იგი მდებარეობს საქართველოს სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში. მუნიციპალიტეტის ფართობი 935,2 კვ. კმ-ს შეადგენს. სიმაღლე ზღვის დონიდან 420მ. ჩრდილოეთით მას ესაზღვრება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი; ჩრდილო-აღმოსავლეთით - გარდაბნის მუნიციპალიტეტი; დასავლეთით - ბოლნისის მუნიციპალიტეტი. მარნეულის მუნიციპალიტეტის სამხრეთის საზღვარი საქართველო-სომხეთის; ხოლო აღმოსავლეთის საზღვარი - საქართველო-აზერბაიჯანის სახელმწიფო საზღვრების თანხვედრილია.

მუნიციპალიტეტის ცენტრი – ქ. მარნეული თბილისიდან დაშორებულია 29 კმ-ით, რეგიონის ცენტრიდან, ქ. რუსთავიდან - 48 კმ-ით. მუნიციპალიტეტში შედის ერთი ქალაქი და 17 ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეული, რომლებშიც 83 სოფელია გაერთიანებული.

5.2. გეოლოგიური პირობები

5.2.1. გეოლოგიური და გეომორფოლოგიური აგებულება

შესასწავლი რაიონი მიეკუთვნება ქვემო ქართლის დაბლობის მარჯვენა სანაპიროს ნაწილს – მარნეულის დაბლობს. მარნეულის დაბლობი შედგება მდ. მტკვარის, ხრამის და ალგეთის ტერასებისგან, რომლებიც სამ დონეს ქმნიან.

ქვემო ქართლის ბარში შეიძლება გამოიყოს შემდეგი გეომორფოლოგიური ერთეულები: მარნეულის და გარდაბნის ვაკეები, იალღუჯის მაღლობი, ქვემო ქართლის ლავური ზეგანი, ლოქის ქედის წინაგორები, თრიალეთის ქედის ძირთან მდებარე დახრილი ვაკეები.

მარნეულის ვაკე მდებარეობს მტკვრის მარჯვენა ნაპირეზე. იგი გადაკვეთილია ალგეთის და ხრამის ქვემო დინებებით. მტკვრის მარცხენა ნაპირზე გადაშლილია სარწყავი არხებით გადასერილი გარდაბნის ვაკე.

მარნეულის ვაკის მეზორელიეფის საინტერესო ელემენტებია ალგეთ-ხრამის ტერასები და ძველი ნახეობრები. ალგეთის ტერასებზე გვხვდება ფსევდოკარსტული წარმონაქმნები თიხებში. ხრამის მარცხენა სანაპიროზე რამდენიმე ადგილას შემორჩენილია გამშრალი ხეობები, რომლებითაც ალგეთი ერთვოდა ხრამს.

მარნეულის რაიონში, ართვინ ბოლნისის ბელტის და ლოქ-ყარაბახის ნაოჭა სისტემის ოლქში, ცარცული ვულკანოგენური წარმონაქმნები გავრცელებულია ხრამისა და ლოქის მასივებს შორის. აქ ვხვდებით საკმაოდ დიდი სიმძლავრის (2.5კმ-დან 3 კმმდე) ვულკანოგენურ ქანებს, რომელიც მოიცავს ქვედა სენომან-ქვედა კამპანს, რომელიც იყოფა ორ ნაწილად: ქვედა – რომელიც წარმოდგენილია ვულკანოგენური და კარბონატული ქანებით, ზედა, რომელიც აგებულია უპირატესად ვულკანოგენური წარმონაქმნებით. პეტროგრაფიული შემადგენლობით ქანები წარმოდგენილია დაციტური შემადგენლობის მჟავე ეფუზივებით (ძირითადად პიროკლასტებით).

5.2.2. ჰიდროგეოლოგიური პირობები

საქართველოს ტერიტორიის ჰიდროგეოლოგიური დარაიონების (ი. ბუაჩიძე, 1970წ.) მიხედვით საპროექტო ეგხ-ეს ტერიტორია, საქართველოს ბელტის მარნეული-გარდაბნის ფოროვანი და ნაპრალოვანი არტეზიული აუზის (III12) შემადგენლობაში შედის. რაიონი შედგება ძველმეოთხეული ალუვიური ნალექების - კენჭნარის, კონგლომერატების, ქვიშების, ქვიშნარის, თიხნარის, აგრეთვე თანამედროვე ალუვიური წარმონაქმნების წყალშემცველი ჰორიზონტებისაგან. აღნიშნულ ნალექებთან დაკავშირებული წყაროები, ძირითადად მცირედებიტიანია. ძველმეოთხეული წარმონაქმნების დასტებში 20 მ-მდე სიღრმეზე ცირკულირებენ მიწისქვეშა წყლების ნაკადები, რომლების ფორმირება ძირითადად წარმოებს სარწყავი სისტემების ხარჯზე. ქიმიური შედგენილობის მიხედვით ძველმეოთხეული ნალექების წყლები სულფატურ-ჰიდროკარბონატული კალციუმიან-ნატრიუმიან-მაგნიუმიანია, საერთო მინერალიზაცია მერყეობს 1.0-დან 10.0 გ/ლ ფარგლებში, ხოლო თანამედროვე ნალექებში კი 0.5-1.5 გ/ლ ფარგლებში.

საკვლევ არეალში აღნიშნული ნალექების სიმძლავრე 200-300 მ-ს არ აჭარბებს. ქვევით მოსდევს ვულკანოგენურ-დანალექი ან ზედაცარცული კარბონატული ჰორიზონტები, რომლებიც ძირითადად წარმოდგენილია ტუფებით, ტუფბრექჩიებით, ტუფოკონგლომერატებით, მერგელებით და სხვ.

5.2.3. სეისმური პირობები

რაიონში ვხვდებით ღრმად მოძრავ მტკნარ წნევიან წყლებს, კერძოდ საჭიროა აღინიშნოს მარნეულ-გარდაბანის არტეზიული აუზის წყალშემკრები ჰორიზონტი.

საკვლევი ტერიტორია საქართველოს სეისმური საშიშროების რუკის მიხედვით, ქ. მარნეული (3574), განეკუთვნება 8 ბალიან (MშK64) სეისმურ რაიონს.

სეისმურობის უგანზომილებო კოეფიციენტი 0.14-ის ტოლია (სამშენებლო ნორმები და წესები ,,სეისმომედეგი მშენებლობა” – პნ 01.01-09).

5.2.4. ტექტონიკა

საქართველოს ტექტონიკური დარაიონების სქემის მიხედვით (ე. გამყრელიძე, 2000) მარნეულის ბლოკი მცირე კავკასიონის სუსტად დანაოჭებული სისტემის ართვინ-ბოლნისის ზონის (ბელტის) ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილში მდებარეობს. გეოლოგიური, გეოფიზიკური და ბურღვის მონაცემების მიხედვით ტერიტორიის ფარგლებში გამოიყოფა ჰერცინულ (გვიანპალეოზოურ) კრისტალურ სუბსტრატზე განვითარებული და ალპური ოროგენეტური ციკლის განმავლობაში ჩამოყალიბებული, სუბგანედური მიმართების სტრუქტურების ჯგუფი. მათ შორის მნიშვნელოვანია (ჩრდილოეთიდან სამხრეთით): ამართულის სინკლინი, რუსთავის ჰემიანტიკლინი (სტრუქტურული ცხვირი), რომელსაც აღმოსავლეთით ენაცვლება ნაცვალწყლის ანტიკლინი, იაღლუჯის სინკლინი, მარაბდის და ალგეთის ანტიკლინები. ეს სტრუქტურები კარგად არის გამოსახული ცარცულ-მესამეულ ნალექებში და ბლოკურ-ნაოჭა აგებულება აქვთ-დანაწევრებულია სუბგანედური და სუბმერიდიანული რღვევებით. ნაოჭების ღერძები მაღლა იწევს 12 დასავლეთი მიმართულებით.

5.2.5. ჰიდროლოგია

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გაედინება მდინარეები ალგეთი, ხრამი, შულავრის წყალი და დებედა. მარნეულის რაიონის მდინარეთა საზრდოობაში მონაწილეობს წვიმის წყალი (წლიური ჩამონადენის 40-45%), თოვლის წყალი (20-25%) და მიწისქვეშა წყლები (25-30%). მდინარეთა წლიური ჩამონადენის თითქმის ნახევარი გაზაფხულზე მოდის. ამავე პერიოდს ემთხვევა წყალდიდობები. ზაფხულზე და შემოდგომაზე იშვიათად იცის წყალმოვარდნები. გვალვიანი ზაფხულის პირობებში, ნიადაგში ტენის უარყოფითი ბალანსის გამო, მუნიციპალიტეტის მიწათმოქმედებაში ხელოვნურ რწყვას გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არ გვხვდება ტბები.

საპროექტო ტერიტორიის სიახლოვეს არ გვხვდება არცერთი ზედაპირული წყლის ობიექტი.

5.2.6.  ნიადაგები და ლანდშაფტები

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩამოყალიბებულია ლანდშაფტის შემდეგი სახეები:

- სტეპური ნახევარუდაბნოს ვაკე, წაბლა და დამლაშებული ბიცობიანი ნიადაგებით;

- სტეპური მაღლობი ჯაგეკლიან-უროიანი მცენარეულობით, წაბლა ნიადაგების კომპლექსით;

- ბორცვიანი მთისწინეთი მუხნარ-რცხილნარით, ტყის ყავისფერი და ყომრალი ნიადაგებით;

- დაბალი მთები მუხნარ-რცხილნარით, ტყის ყავისფერი და ყომრალი ნიადაგებით;

- საშუალო სიმაღლის მთები წიფლის ტყით, ყომრალი ნიადაგებით;

- ტუგაის ტყის ლანდშაფტი მდინარისპირა ჭალებში.

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გავრცელებულია მთა-ტყე-მდელოს, ყომრალი, ყავისფერი, მდელოს ყავისფერი, რუხ-ყავისფერი, მდელოს რუხ-ყავისფერი, ალუვიური და დამლაშებული ნიადაგები. ნიადაგების დიდ ნაწილს დაკარგული აქვს ბუნებრივი სახე რაც ვლინდება მათი ფიზიკურ-მექანიკური, ქიმიური, და მიკრობიოლოგიური თვისებების გაუარესებაში.

მთა-ტყე-მდელოს ნიადაგები  ვრცელდება ზღვის დონიდან 1800 მ-ზე მაღლა, ხასიათდება ჰუმუსის მაღალი შემცველობით და კარგი გაკორდებით. მეტწილად გამოიყენება სათიბებად და საძოვრად.

ყომრალი ნიადაგები ვრცელდება ზღვის დონიდან 1200-1400 მ-ის მაღლა, ფართოფოთლოვან ტყეებში, ძირითადად უკარბონატო ქანებზე. ალაგ-ალაგ წარმოდგენილია მთისწინებში, სადაც გამოიყენება სასოფლო-სამეურნეო ავარგულებად. ნიადაგები ძირითადად მძიმე თიხნარი შემადგენლობისაა. ჰუმუსის შემცველობა 3.0–3.5 %-ის ფარგლებში ცვალებადობს.

ყავისფერი ნიადაგები ვრცელდება ზღვის დონიდან 500-1200 მ-ის სიმაღლეზე და ძირითადად კარბონატულია. ახასიათებს 20-30 სმ სიღრმის, კარგად ჩამოყალიბებული პროფილი, მუქი ყავისფერი ჰუმუსოვანი ჰორიზონტით. სტრუქტურა კაკლოვან -კოშტოვანია, შემადგენლობა მძიმე თიხნარია, აქვს კარგი დრენაჟი. ამ ტიპის ნიადაგი ინტენსიურად არის ათვისებული მიწათმოქმედებაში.

მდელოს ყავისფერი ნიადაგი  გვხვდება ვაკე რელიეფზე ყავისფერ ნიადაგთან ერთად. მდიდარია თიხის ფრაქციით, სუსტად კარბონატულია,პროფილი ერთგვაროვანი და უსახოა, ხასიათდება ცუდი დრენაჟით. ათვისებულია სარწყავ სავარგულებში, როგორც ერთწლიანი, ისე მრავალწლიანი კულტურების ქვეშ.

რუხ-ყავისფერ და მდელოს რუხ-ყავისფერ  ნიადაგებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყველაზე ფართო გავრცელება აქვს. მდელოს რუხ-ყავისფერ ნიადაგს უჭირავს მარნეულის ვაკის სარწყავი ტერიტორიები, სადაც სარწყავი წყლის მოქმედებით, ნიადაგწარმოქმნის პროცესი სუბტროპიკული არიდული სტეპებისა და ირიგაციული დატენიანების ხასიათს ატარებს. მდელოს რუხ-ყავისფერ ნიადაგს აქვს უფრო ნაკლებად დიფერენცირებული პროფილი, რუხ-ყავისფერი ნიადაგი კი ღრმა აკუმულაციური ჰორიზონტით გამოირჩევა. რუხ-ყავისფერ ნიადაგში კარბონატები პროფილის სიღრმეში მატულობს, ხოლო მდელოს ყავისფერ ნიადაგებში კი თანაბრადაა განაწილებული.

ორივე ტიპის ნიადაგს ახასიათებს მძიმე თიხოვანი შემადგენლობა, დამლაშება და ბიცობიანობა. ჰუმუსის შემცველობა 3-4% შეადგენს; აზოტის, ფოსფორის და კალიუმის შემცველობა კი საშუალო და საშუალოზე მაღალია. ორივე ტიპის ნიადაგი ინტენსიური მიწათმოქმედების ობიექტს წარმოადგენს.

ალუვიური ნიადაგები ვრცელდება მდინარეების - ალგეთის, ხრამის, დებედას და მათი შენაკადების ხეობების გასწვრივ. მათი დიდი ნაწილი კარბონატულია, მცირე ნაწილი კი დეგრადირებული ჭალის ტყითა და ჭაობებით არის დაკავებული. ალუვიური ნიადაგების უდიდესი ნაწილი ათვისებულია და გამოიყენება მიწათმოქმედებაში.

დამლაშებული ნიადაგები  წარმოდგენილია ბიციანი და ბიცობიანი ნიადაგებით. მარნეულის მუნიციპალიტეტის საზღვრებში გვხვდება: სუსტად დამლაშებული, საშუალოდ დამლაშებული და ძლიერ დამლაშებული ნიადაგები. დამლაშების წარმოქმნის პროცესი უკავშირდება წარსულში აქ მიმდინარე დელუვიურ-პროლუვიურ მოვლენებს. ნიადაგის დამლაშება ძირითადად სულფატური და ქლორიდულ-სულფატურია. ზოგიერთი საკრებულოს ტერიტორიაზე (სს. ჯანდარა, ალგეთი, ქვ. ყულარი, კაპანახჩი და სხვ.) ნიადაგს დამლაშების გარდა გალებების აშკარად გამოხატული ნიშნებიც გააჩნია.

საპროექტო ტერიტორიაზე ნიადაგის ნაყოფიერი ფენა პრაკტიკულად არ გვხვდება, რადგან ტერიტორია ძლიერ ანთროპოგენული ზემოქმედების ქვეშაა.

5.2.7.  ბიოლოგიური გარემო

5.2.7.1 ფლორა და მცენარეულობა

გეობოტანიკური თვალსაზრისით საკვლევი არეალი მიეკუთვნება აღმოსავლეთ საქართველოს ქვემო ქართლის ბარის გეობოტანიკურ რაიონს, რომლის კლიმატი მიეკუთვნება მშრალ კონტინენტურ სუბტროპიკულ ჰავას, სადაც ნალექების საშუალო რაოდენობა 350 მმ-ია.

ტერიტორიები წარმოადგენს ხე-მცენარეულობას მოკლებულ სტეპური ტიპის მთაგორიან მდელოებს მცენარეულობის მზარდი ქსეროფიტიზაციით, რისი გამოხატულებაცაა უროს

ავშანის და სხვა სტეპური ცენოკომპლექსებისათვის დამახასიათებელი მცენარეების წილის მატება.

მთა-გორიან მდელოებზე გავრცელებული მცენარეულობა, რომლის გარჩევა შევძელით შემდეგი ფლორისტიკული შემადგენლობისაა: ურო; წივანა; შვრიელა; ტიმოთელა, ფარსმანდუკი, იონჯა, ესპარცეტი, გლერძი, ნარი.; გაზაფხულზე უროიან სტეპებში უხვად ვითარდება ეფემერული და ბოლქვიანი მცენარეები.

უშუალოდ, საკვლევ ტერიტორიაზე  მიწის ფართობები თავისუფალია ხე-ბუჩქებისაგან;

ძლიერ ეროზირებულ მშრალ ფერდობებზე და მის გორაკ-ბორცვიან ნაწილებზე გვხვდება გლერძიანი,ზღარბიანი და მშრალი, მეორეული სტეპისა და ნახევარუდაბნოს ტიპის მცენარეულობა, რომელშიც წამყვანი ადგილი უჭირავს: ხვარხვარას; ყარღანს; ავშანს, კაპარს და სხვა.

უნდა აღინიშნოს, რომ საკვლევი ტერიტორიები ძალიან სახეცვლილია, იგი მთლიანად გადაძოვილია და უფრო მეტიც, აღინიშნა მონაკვეთები რომელიც მცენარეულობას სრულიად მოკლებულია და მხოლოდ შიშველი ფერდობები და გრუნტი ჩანს.

5.2.7.2 ფაუნა

ქვემო ქართლის ზონაში ფართოდ არან გავრცელებული ევროპული ზღარბი, კავკასიური თხუნელა, კავკასიურიბიგა, გრძელკუდა და მცირე კბილთეთრები, ფუღუ, ცხვირნალები, მღამიობები, მეღამურები, ღამურები, კურდღლები, მემიმდვრიები, ველის თაგვი, ამიერკავკასიური ომანა, რუხი ზაზუნა, მაჩვი, წავი და დედოფალა. ამ ზონაში მრავალგვარი ფრინველი გვხდება. აღსანიშნავია მწყერი, კაკაბი და გნოლი. რავალგან გვხდება ჩვეულებრივი ხოხობი, გარეული მტრედი, ქედანი, გვრიტი. ჭყალსატევების მიდამოებში ბინადრობენ ხონთქრის ქათამი, მელოტა, ქათამურა და სხვა. რავალგან არის თვალჭყეტია, ველის მერცხალი, საყელოიანი წინტალა, ჭაობის კოკორინა, კრონშეპნი, ჭყიპნო, საყელოიანი მეჭვავია, მცირე წინტალა, ვერცხლისფერი და მდინარის თოლიები, თევზყლაპიები, იშვიათად გვხდება რუხი ბატი, გედები, ხშირად წითელი იხვი, გარეული იხვი, იხვინჯა, ყურყუმელა და სხვა. ზოგიერთ ადგილას ბინადრობს მცირე ჩვამა, ხოლო მიმოფრენისას იშვიათად გვხდება ხუჭუჭა ვარხვი. ევრია თეთრი ყარყატი, იშხვარი, თეთრი ყანჩა, ყარაულა, ღამის ყანჩა, კირკიტა, მიმინო, ქორი, რამოდენიმე სახეობის ბოლობეჭედა, ძერა, გადაშენების გზაზეა ბეგობისა და ველის არწივები და შაკი. ფართოდ არიან გავრცელებული ზარნაშო, წყრომი, გუგული, უფეხურა, ალკუნი, კვირიონი, ყაპყაპი, შაშვი, მწვანე და ჭრელი კოდალები, ნამგალა, ყორანი, რუხი ყვავი, კაჭკაჭი, შოშია, მოლაური, ჩიტბატონა, რამდენიმე სახეობა ღაჟო,  მინდვრის ბეღურა, სხვადასვა სახეობის ტოროლა, მწყერჩიტა, ჩხართვი. შოფლის მერცხლები და სხვა.

ქვეწარმავლებიდან აღსანიშნავია კავკასიური ჯოჯო, ბოხმეჭა, ზოლებიანი და კლდის ხვლიკები, ჩეულებრივი და წყლის ანკარები, ოთხზოლიანი მცურავი და სხვა.

ამფიბიებიდან გვხდება კავკასიური სალამანდრა, აქა-იქ კავკასიური ჯვრიანა, ფართოდ არის გავრცელებული ტბის ბაყაყი, გომბეშო და ვასაკა. დინარეებსა და ტბებში იციც კალმახი, მტკვრის ტობი, ციმორი, წვერა, მურწა, შავწარბა, ნაფოტა, მდინარის ღორჯო და სვა.

5.2.8. კლიმატი და მეტეოროლოგიური პირობები

მარნეულის რაიონი მიეკუთვნება ზომიერად ნოტიო სუბტროპიკულ კლიმატურ ზონას. ტერიტორიის უდიდეს ნაწილში ზომიერად თბილი სტეპების ჰავაა, იცის ცხელი ზაფხული. ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურაა 12 0C, იანვრის - 0-0.3 0C, ივლისის 23.9 0C; ტემპერატურის აბსოლუტური მინიმუმი შეიძლება ზონაში დაეცეს -25 0C -მდე, თუმცა იშვიათად. ტემპერატურის აბსოლუტური მაქსიმუმი +40 0C-ს შეადგენს. ნალექების საშუალო წლიური რაოდენობა 490-550 მმ-ია წელიწადში. მაქსიმალური დღიური ნორმა 146 მმ-ს აღწევს. ნალექების მაქსიმუმი მოდის მაისში, მინიმუმი - დეკემბერში.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გაბატონებულია ჩრდილოეთის, ჩრდილო-დასავლეთისა და აღმოსავლეთის ქარები, რომელთა სიჩქარემ 15 მ/წმ-სა და მეტს შიძლება მიაღწიოს.

ქვემოთ მოყვანილ ცხრილებში და დიაგრამებზე წარმოდგენილია მარნეულის მუნიციპალიტეტის კლიმატის მახასიათებელი ტემპერატურული და ქართა მიმართულებები და მათი განმეორებადობების აღმწერი პარამეტრების მნიშვნელობები მარნეულის მეტეოსადგურის მონაცემების მიხედვით (წყარო: სამშენებლო ნორმები და წესები „სამშენებლო კლიმატოლოგია“ პნ 01.05-08).

ატმოსფერული ჰაერის ტემპერატურა (0C)

| თვეები საშ. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | საშ. წლ. | აბს. მინ. წლ | აბს. მაქს. წლ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მარნეული | 0.0 | 1.9 | 6.0 | 11.5 | 16.8 | 20.6 | 23.9 | 23.5 | 19.0 | 13.4 | 7.0 | 1.9 | 12.1 | -25 | 40 |

ფარდობითი ტენიანობა (%).

| თვეები | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | საშ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მარნეული | 75 | 72 | 70 | 66 | 67 | 64 | 60 | 60 | 67 | 74 | 78 | 77 | 69 |

ნალექების რაოდენობა

| სადგური | ნალექების რაოდენობა წელიწადში, მმ | ნალექების დღე–ღამური მაქსიმუმი, მმ |
| --- | --- | --- |
| მარნეული | 495 | 146 |

ქარის მახასიათებლები

| სადგური. | ქარის უდიდესი სიჩქარე შესაძლებელი 1,5,10,15,20. წელიწადში ერთხელ. მ/წმ. |
| --- | --- |
|  | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| მარნეული | 17 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| სადგური. | ქარის საშუალო უდიდესი და უმცირესი სიჩქარე მ/წმ |  |
| --- | --- | --- |
|  | იანვარი | ივლისი |
| მარნეული | 2.6/0.6 | 4.5/1.3 |

ქარის სხვადასხვა მიმართულების განმეორადობა შემდეგნაირად ნაწილდება:  ჩრდილოეთის – 27%, ჩრდილო-აღმოსავლეთით – 6%; აღმოსავლეთის – 18%,სამხრეთ-აღმოსავლეთის – 13%; სამხრეთის - 6%, სამხრეთ-დასავლეთის 3%, დასავლეთის – 11%;  ჩრდილო-დასავლეთის – 16%. უქარო შემთხვევათა რაოდენობა (შტილი) – 33%.

სქემატურად ქარის სხვადასხვა მიმართულების განმეორებადობა(პროცენტებში) მოტანილია ნახ.   5.1.-ზე.

ნახ5.1. ქარის მიმართულებების განმეორადობა.

ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურებაზე გავლენის მქონე გეოპარამეტრებისა და სხვა ძირითადი მახასიათებლების მნიშვნელობები მოცემულია ცხრილი 5.1.-ში.

ცხრილი 5.1.

| # მეტეოროლოგიური მახასიათებლების და კოეფიციენტების დასახელება | # მნიშვნელობები |
| --- | --- |
| # 1 | # 2 |
| # ატმოსფეროს ტემპერატურული სტრატიფიკაციის კოეფიციენტი | # 200 |
| # ადგილის რელიეფის გავლენის ამსახველი კოეფიციენტი | # 1,0 |
| # წლის ყველაზე ცხელი თვის ჰაერის საშუალო მაქსიმალური ტემპერატურა, 0C | # 33,30 |
| # წლის ყველაზე ცივი თვის ჰაერის საშუალო ტემპერატურა, 0C | # 00 |
| # ქართა საშუალო წლიური თაიგული, % |  |
| # - ჩრდილოეთი | # 27 |
| # - ჩრდილო-აღმოსავლეთი | # 6 |
| # - აღმოსავლეთი | # 18 |
| # - სამხრეთ-აღმოსავლეთი | # 13 |
| # - სამხრეთი | # 6 |
| # - სამხრეთ-დასავლეთი | # 3 |
| # - დასავლეთი | # 11 |
| # - ჩრდილო-დასავლეთი | # 16 |
| # -შტილი | # 33 |
| # ქარის სიჩქარე(მრავალწლიური მონაცემების მიხედვით), რომლის გადამეტების გაგანმეორადობა შეადგენს 5%-ს. | # 17 |

ფონური კონცენტრაციის მნიშვნელობები დგინდება საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ ატმოსფეროს დაბინძურების დაკვირვების პოსტებზე რეგულარული დაკვირვებების მონაცემების საფუძველზე. ამ მონაცემების არარსებობის შემთხვევაში ფონური კონცენტრაციის სავარაუდო მნიშვნელობები აიღება ცხრილი 5.2.-ის  მიხედვით.

ცხრილი 5.2.

| # მოსახლეობის რაოდენობა, # ათ. კაცი | # ფონური კონცენტრაციის მნიშვნელობა, მგ/მ3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # აზოტის დიოქსიდი | # გოგირდისდიოქსიდი | # ნახშირჟანგი | # მტვერი |
| # 250-125 | # 0,03 | # 0,05 | # 1,5 | # 0,2 |
| # 125-50 | # 0,015 | # 0,05 | # 0,8 | # 0,15 |
| # 50-10 | # 0,008 | # 0,02 | # 0,4 | # 0,1 |
| # <10 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |

მოცემულ შემთხვევაში ქ. მარნეულისათვის გამოყენებული იქნება ცხრილის მესამე რიგში (50-10 ათ. კაცი) მოცემული მნიშვნელობები.

5.3.	ხმაურის და ვიბრაციის ფონური მდგომარეობა

ობიექტის და მისი მიმდებარე დასახლებული ზონების ვიზუალური აუდიტის შედეგად ხმაურის და ვიბრაციის სტაციონარული წყაროებიდან (ისევე როგორც ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების წყაროების შემთხვევაში) საქმიანობისთვის შერჩეული ტერიტორიის მომიჯნავედ   არ ფიქსირდება ისეთი სამრეწველო საწარმოები, რომლებიც ხმაურისა და ვიბრაციის წყაროს წარმოადგენენ, ასევე არ ფიქსირდება საავტომობილო მაგისტრალი, სადაც ტრანსპორტის მოძრაობა  მაღალი ან საშუალო ინტენსივობით ხასიათდება.

5.4.  ბუნებრივი რადიაციული ფონი

გარემოს ეროვნული სააგენტოს გარემოს დაბინძურების მონიტორინგის დეპარტამენტის მონაცემებით საშუალო წლიურმა მნიშვნელობამ 2018 წელს 13 მკრ/სთ შეადგინა.

5.5. ელექტრომაგნიტური გამოსხივება

საკვლევ ტერიტორიაზე და მის მიმდებარედ სამრეწველო სიხშირის და რადიო სიხშირის დიაპაზონის ელექტრომაგნიტური გამოსხივების წყაროები არ არის განთავსებული. საკვლევ ტერიტორიაზე რადიოსიხშირის დიაპაზონის ელექტრომაგნიტური გამოსხივების ფაქტიური დონეები არ აღემატება ზღვრულად დასაშვებ დონეებს.

5.6.  სოციალურ-ეკონომიკური გარემო

5.6.1 მოსახლეობა

მუნიციპალიტეტში შედის ერთი ქალაქი და 17 ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეული, რომლებშიც 83 სოფელია გაერთიანებული. მუნიციპალიტეტში ცხოვრობს დაახლოებით 136 ათასი ადამიანი. 48% კაცია, ხოლო 52% ქალი. ეთნიკური მონაცემები: აზერბაიჯანელები - 83,1%; ქართველები - 8%; სომხები - 7.9% და 0,6% სხვა ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენლები.

ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულებია: ქ. მარნეული, წერეთელი, შაუმიანი, შულავერი, ყიზილაჯლო, ყულარი, დამია-გეურარხი, ახკერპი, წერაქვი, ალგეთი, კაჩაღანი, ქუთლიარი, თამარისი, ხოჯორნი, კაპანახჩი, სადახლო, კასუმლო და ოფრეთი.

ასაკობრივ ჭრილში მარნეულის მუნიციპალიტეტი საქართველოს საშუალო მაჩვენებლებისგან საკმაოდ განსხვავდება. რაიონში შეინიშნება ახალგაზრდა და საშუალო ასაკის მოსახლეობის სიჭარბე, აღნიშნულის მიზეზი შეიზლება იყოს შედარებით მაღალი შობადობის მაჩვენებლები და ქალაქებში ახალგზრდების ნაკლები მიგრაცია.

5.6.2 ეკონომიკა

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის დარგობრივი სტრუქტურა წარმოდგენილია შემდეგი სახით: სოფლის მეურნეობა, მრეწველობა, მშენებლობა, ტრანსპორტი, ვაჭრობა, სხვა დარგები.

5.6.2.1. მრეწველობა

მარნეულის მუნიციპალიტეტში ეკონომიკის წამყვანი დარგებია: ფქვილისა და პურ-

ფუნთუშეულის წარმოება, რძის გადამუშავება და ყველის წარმოება, ხილ-ბოსტნეულის კონსერვების წარმოება ხორცნარევის ჩათვლით, დეკორატიული ქვის ჭრა და დამუშავება, ავეჯის წარმოება, ღორღიანი და ქვიშოვანი კარიერების დამუშავება და სხვა.

მარნეულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულია დაახლოებით 2100 სამეწარმეო სუბიექტი. მათგან 100-მდე სამრეწველო დანიშნულებისაა. რაიონის სამრეწველო საწარმოები ძირითადად მცირე და საშუალო საწარმოთა კატეგორიას განეკუთვნება.

მუნიციპალიტეტში კარგად არის განვითარებული ვაჭრობის სფერო, მრავლადაა ხვადასხვა სახის საცალო და საბითუმო ვაჭრობის და მომსახურების ობიექტები.

5.6.2 .2. სოფლის მეურნეობა

მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახურის მონაცემებით (2011 წ.), მუნიციპალიტეტის სასოფლო-სამეურნეო მიწის ფონდი შეადგენს 57,052,59 ჰა-ს. სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწები: სახნავი ფართობი არის 22,271.29 ჰა; სათიბი - 1,724.98 ჰა; საძოვრები - 30,945.8 ჰა; მრავალწლიან ნარგავებს უკავიათ - 2,110.52 ჰა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული იაღლუჯის და ბაბაკარის საძოვრებზე 6512 ჰა მიწის ფართობით სარგებლობენ: ქ. მარნეული, კაპანახჩის, ალგეთის, კაჩაღანის და კასუმლოს თემები. სასოფლო-სამეურნეო მიწების 33,230 ჰა. პრივატიზებულია.

მუნიციპალიტეტში სასოფლო-სამეურნეო კულტურებიდან გავრცელებულია – ხორბალი, ქერი, სიმინდი, ჭვავი, მზესუმზირა. ბოსტნეული კულტურებიდან: კარტოფილი, კომბოსტო, სტაფილო, ხახვი, ნიორი, ლობიო, კიტრი, პომიდორი და ა.შ.

მარნეულის მუნიციპალიტეტს სოფლის მეურნეობის განვითარების შესანიშნავი პირობები გააჩნია. მთავარი კონკურენტული უპირატესობა არის ხელსაყრელი კლიმატი, რომელიც წელიწადში მოსავლის 2-3-ჯერ აღების საშუალებას ქმნის.

მუნიციპალიტეტში კარგად არის განვითარებული მესაქონლეობა, აგრეთვე მეფრინველეობა.

საპროექტო ტერიტორიის მიმდებარედ არსებულ სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებზე ძირითადად ერთწლიანი კულტურებია გაშენებული. მიწები ასევე გამოიყენება საძოვრად.

5.6.2.3. ტურიზმი

მარნეულის მუნიციპალიტეტში ძირითადად განვითარებულია კულტურულ-შემეცნებითი ტურიზმი. აგროტურიზმი განვითარებულია თამარისის და ყულარის თემების ტერიტორიაზე.

გარკვეული საკურორტო პოტენციალი გააჩნია ახკერპს. არის პერსპექტივა საცხენოსნო და სამონადირეო ტურიზმის განვითარებისათვის.

მარნეულის მუნიციპალიტეტში 34 ისტორიულ-არქიტექტურული ძეგლია შემონახული. მათგან აღსანიშნავია სოფელ ახქერფის მახლობლად არსებული ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლი სამონასტრო კომპლექსი ხუჯაბი (XIII ს).აღსანიშნავია ასევე წოფის ციხე, რომელიც ფუნქციონირებდა VI-XIII სს. მნიშვნელოვანია ოფრეთის ციხე სოფელ ოფრეთთან, რომელიც წყაროებში პირველად იხსენიება X ს-ში. აღსანიშნავია ასევე წერაქვის სამონასტრო კომპლექსი, სოფელ წერაქვის მახლობლად.

საპროექტო ტერიტორიაზე ისტორიულ-კულტურული ძეგლების არსებობა არ დადასტურებულა.

5.6.2.4. სამედიცინო-ამბულატორიული დაწესებულებები

ქ. მარნეულში ფუნქციონირებს 3 საავადმყოფო და 3 პოლიკლინიკა. ყველა თემში არის მინიმუმ ერთი ამბულატორია. ქ. მარნეულში, ასევე სოფლებში: ქუთლიარი, დამია-გეურარხი და შაუმიანი ფუნქციონირებს უფასო სასწრაფო-სამედიცინო სამსახური.

5.6.2.4.  საგზაო ინფრასტრუქტურა

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური და შიდა საუბნო გზების სიგრძე - 540 კმ-ია, აქედან 220 კმ ცენტრალური და 320 კმ შიდა საუბნო გზაა. გზის 230 კმ მოასფალტებულია, ხოლო 310 კმ გრუნტიანი გზაა.

5.6.2.5.  სასწავლო-აღმზრდელობითი დაწესებულებები

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 74 საჯარო სკოლა და 7 ბიბლიოთეკა.

ქ. მარნეულში ფუნქციონირებს 9 სკოლა, აგრეთვე 3 უმაღლესი სასწავლებელი და 1 კოლეჯი. ასევე მრავალპროფილიანი სასპორტო სკოლა.

მუნიციპალიტეტში გარდა თემებისა: ქუთლიარი, დამია-გეურარხი, ხოჯორნა, კასუმლო, სადახლო, წერაქვი, შულავერი, ახკერპი, ოფრეთი და ყულარი ყველა თემში ფუნქციონირებს საბავშვო ბაღი.

6. გარემოზე ზემოქმედების შეფასება და ანალიზი

გარემოზე მოსალოდნელი ზემოქმედების შეფასება თითოეული გარემოს კომპონენტისათვის და პროექტის განხორციელების შედეგად მოსალოდნელი ზემოქმედებების შეჯამება მოხდა არსებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით. დადგენილი იქნა საქმიანობით გამოწვეული ზეგავლენის წყაროები და სახეები, რის საფუძველზეც მოხდა გარემოს მდგომარეობის რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მახასიათებლების ცვლილებების პროგნოზირება, რაც იძლევა  საშუალებას გარემოს სხვადასხვა რეცეპტორებზე მოსალოდნელი ან ნაკლებად მოსალოდნელი ზემოქმედებების და მათი მნიშვნელობების გამოვლინების. აღნიშნული სამუშაოს ჩატარების საბოლოო მიზანს წარმოადგენს ობიექტის კონკრეტული და ქმედითუნარიანი გარემოსდაცვითი ღონისძიებების შემუშავება.

პროექტის განხორციელების შედეგად ყველაზე მნიშვნელოვან ზემოქმედებებად შეიძლება მივიჩნიოთ: ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ემისიები, ხმაურის გავრცელება, ნარჩენების წარმოქმნა  და სხვ.

6.1. ზემოქმედებები, რომლებიც ამოღებულია განხილვიდან

ინფორმაციის ანალიზის შედეგად საქმიანობის სპეციფიკის და შერჩეული ტერიტორიის   არსებული ფონური მდგომარეობის  გათვალისწინებით, ზოგიერთი სახის ზემოქმედებები განხილვას არ დაექვემდებარა და შესაბამისად მათ შესამცირებლად რაიმე კონკრეტული შემარბილებელი ღონისძიებების გატარება სავალდებულოდ არ ჩაითვალა.

6.1.1. მშენებლობის ეტაპი

დაგეგმილი საქმიანობისათვის გამოყოფილი ტერიტორია მასზე დამაგრებული შენობით შპს ,,ნიუ მოტორსი“-ს საკუთრებაში გადავიდა 2017 წელს. არსებული კაპიტალური შენობა, ფართობით 1000 კვ.მ., სადაც განთავსდება საწარმოს ტექნოლოგიური დანადგარები და მოეწყობა დამხმარე ინფრასტრუქტურა (მუშათა გასახდელი, სანიტარიული კვანძი) საჭიროებს მცირე მოცულობის სარემონტო სამუშაოების ჩატარებას, როგორიცაა   კარ-ფანჯრების მონტაჟი, წყალმომარაგების სისტემის აღდგენა, 2-2,5 მ3 მოცულობის წყლის ავზის განთავსება ნაგებობაში, ხოლო რაც შეეხება ტექნოლოგიურ ხაზს - მისი დანადგარების მონტაჟისათვის შესასრულებელი სამუშაოები შემოიფარგლება დახურულ  ნაგებობაში დაბეტონებულ ზედაპირზე  წერტილოვანი ტიპის რამდენიმე საძირკველის მოწყობით, რა დროსაც ადგილი ექნება  მცირე რაოდენობით ნარჩენების წარმოქმნას ინერტული მასალი ნარჩენების სახით. აღნიშნული ნარჩენების გამოყენებული იქნება ღია ტერიტორიაზე ბუნებრივი ჩაღრმავებების შესავსებად.

აღნიშნული სამუშაოები ჩატარდება მოკლე დროში, ხოლო სამუშაოების წარმოებისათვის საჭირო მასალა სასაქონლო ბეტონის სახით ტერიტორიაზე შემოტანილი იქნება ერთჯერადად, მცირე რაოდენობით(1,0-1,5მ3).

დაგეგმილი სამუშაოების ხანგრძლივობის და მასშტაბის გათვალისწინებით მშენებლობის ეტაპზე მოსალოდნელი ზემოქმედება განხილვიდან ამოღებული იქნა.

6.1.2.  ექსპლუატაციის  ეტაპი

გზშ-ს განხილვიდან ამოღებული ზემოქმედებების სახეები ექსპლუატაციის ეტაპზე, მათი უგულვებელყოფის მიზეზების მითითებით, მოცემულია ცხრილში 6.1.

| ზემოქმედების სახე | განხილვიდან ამოღების საფუძველი |
| --- | --- |
| საშიში გეოლოგიური მოვლენების განვითარების რისკი | - საწარმოს ტერიტორიის დათვალიერების შედეგად რაიმე მნიშვნელოვანი საშიში გეოლოგიური პროცესების განვითარების კვალი არ აღინიშნება; - საწარმოს ტერიტორიაზე რაიმე ისეთი მასშტაბური სახის სამშენებლო სამუშაოების წარმოება არ იგეგმება, რაც აძლიერებს საშიში გეოლოგიური მოვლენების განვითარების რისკს.. |
| ზემოქმედება ისტორიულ- არქიტექტურულ ძეგლებზე, დაცულ ტერიტორიებზე. | - პროექტის ზეგავლენის არეალში ისტორიულ-არქიტექტურული ძეგლები, დაცული ტერიტორიები არ მდებარეობენ; - შესასრულებელი მიწის სამუშაოების მასშტაბებიდან გამომდინარე, საავარაუდოდ, არქეოლოგიური ძეგლების გვიანი გამოვლენის ფაქტებს ადგილი არ ექნება. მათი გამოვლენის შემთხვევაში საწარმოს ხელმძღვანელობა ვალდებულია მოიწვიოს ამ საქმიანობაზე საქართველოს კანონმდებლობით უფლებამოსილი ორგანოს სპეციალისტები არქეოლოგიური ძეგლის მნიშვნელობის დადგენისა და სამუშაოების გაგრძელების თაობაზე გადაწყვეტილების მიღებისათვის. |

6.2.1. ზემოქმედება ატმოსფერულ ჰაერზე

6.2.1.1. ატმოსფერულ ჰაერში გამოყოფილი მავნე ნივთიერებები, გაფრქვევის წყაროები

საწარმოს ფუნქციონირების პროცესში  ადგილი აქვს საწარმოს უბნებზე მავნე ნივთიერებათა წარმოქმნას და გაფრქვევას ატმოსფეროში.  გაფრქვევის წყაროებს წარმოადგენენ:

ბურთულებიანი წისქვილი; კაზმის ბუნკერში ჩაყრის ადგილი; ლენტურ ტრანსპორტიორზე დაყრის ადგილი; ლენტური ტრანსპორტიორი;  კაზმის წისქვილში ჩაყრის ადგილი; კლინკერისა და დანამატების საწყობებში დაყრის ადგილები; კლინკერისა და დანამატების საწყობები; ცემენტის სილოსები, სილოსებიდან ცემენტმზიდებში და ტომრებში ჩატვირთვის ადგილები;   ქვიშა-ღორღის საწყობში დაყრის ადგილი; ქვიშა-ღორღის საწყობი; ქვიშა-ღორღის და ცემენტის შემრევ დანადგარში   ჩაყრის ადგილი.

ატმოსფერულ ჰაერში ადგილი ექნება შემდეგი მავნე ნივთიერებების  ინერტული მასალის მტვერი, ცემენტის მტვერი.

6.2.1.2. ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა სახეობები და     მათი ძირითადი მახასიათებელი სიდიდეები წარმოდგენილია ცხრილში 6.2.

ცხრილი 6.2.

| კოდი | მავნე ნივთიერებათა დასახელება | ზღვრულად დასაშვების კონცენტრაცია მგ/მ3 |  | მავნე ნივთიერებათა საშიშროების კლასი |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | მაქსიმალური ერთჯერადი | საშუალო დღე-ღამური |  |
| 2909 | ინერტული მასალის მტვერი | 0.5 | 0.15 | 3 |
| 2908 | მტვერი ცემენტის | 0.3 | 0,1 | 3 |

6.2.1.3.  ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა რაოდენობის ანგარიში;

ცემენტის წარმოება

1. ცემენტის მტვრის გაფრქვევის ანგარიში ბურთულებიანი წისქვილიდან, გ-1

საპასპორტო მონაცემების მიხედვით წისქვილი სრული დატვირთვით მუშაობისას  წუთში გააფრქვევს 0,16მ3(0,267 მ3/წმ) აირმტვერჰაეროვან ნარევს, ხოლო გასაწმენდად მოხვედრილი მტვრის კონცენტრაციაა 150გ/მ3.

წისქვილის ასპირაციული სისტემა აღჭურვილია ციკლონით მტვერდაჭერის ხარისხით 85% და სახელოიანი ფილტრით, რომლის გაწმენდის ხარისხი უდრის 98,0%.

მტვერდამჭერში გავლის შემდეგ მტვრის კონცენტრაცია ტოლი იქნება:

150 x 0,15 x 0,02 /100= 0,45გ/მ3

აღნიშნული მონაცემის  გათვალისწინებით:

M = 0,45 x 0,267 = 0,12გ/წმ

იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ ტექნოლოგიური პროცესი ხორციელდება ისეთ შენობაში, რომელიც არ არის აღჭურვილი საერთოგაცვლითი ვენტილაციით(გაფრქვევები ხდება ფანჯრების და კარებების ღიობებიდან) და რომლებშიც მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის წყაროებს არ გააჩნიათ ადგილობრივი გაწოვის სისტემები, აგრეთვე იმ შემთხვევებში, როდესაც მოწყობილობების მუშაობა მიმდინარეობს  ღია ცის ქვეშ, ანგარიშის წარმოებისას გამოყენებული იქნება ლიტერატურული წყარო[4], დანართი 117-ით დადგენილი პირობებით გათვალისწინებული გაფრქვევების მნიშვნელობების შემასწორებელი მტვრის დალექვის მახასიათებელი კოეფიციენტი,  კერძოდ: - 0,4, ამიტომ:

M = 0,12 x 0,4 = 0,048გ/წმ

G  = 0,048 x 280 x 20 x 3600 /106 = 0,97ტ/წელ

2. მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის ანგარიში კაზმის წისქვილის ბუნკერში ჩაყრის ადგილიდან,  გ-2

ანგარიშის წარმოებისას გამოყენებული იქნება გაფრქვევების მნიშვნელობების შემასწორებელი მტვრის დალექვის მახასიათებელი კოეფიციენტი - 0,4.

გამოყოფილი მტვრის რაოდენობა იანგარიშება ლიტერატურული წყარო [5]-ის მიხედვით შემდეგი ფორმულით:

M = K1 x K2 x K3 x K4 x K5 xK7 x B x G x 106/3600გ/წმ -------------------------------(1),

სადაც:

K1 - მასალაში მტვრის ფრაქციის წილის მაჩვენებელი კოეფიციენტია;

K2- მტვრის მთელი მასიდან აეროზოლში გადასული მტვრის წილის მაჩვენებელი კოეფიციენტია;

K1 - მტვრის წარმოქმნაზე ქარის სიჩქარის გავლენის მაჩვენებელი კოეფიციენტია;

K4 - გარეშე ზემოქმედებისაგან საწყობის დაცვითუნარიანობის მაჩვენებელი კოეფიციენტია;

K5-  მტვრის წარმოქმნაზე მასალის სინოტივის გავლენის მაჩვენებელი კოეფიციენტია;

K7- მასალის სიმსხვილეზე დამოკიდებულების მაჩვენებელი კოეფიციენტია;

B – გადატვირთვის სიმაღლეზე დამოკიდებულების კოეფიციენტია;

G - ობიექტის მწარმოებლობა ტ/სთ.

იმავე ლიტერატურული წყაროს  თანახმად, ფორმულაში შემავალი სიდიდეები   წარმოდგენილია  ცხრილში 6.3.

ცხრილი 6.3.

| # | პარამეტრის დასახელება | აღნიშვნა | პარამეტრის მნიშვნელობა |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | კლინკერი | ბაზალტი | თაბაშირი | ღორღი |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | მასალაში მტვრის ფრაქციის წილი | K1 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 |
| 2 | მტვრის მთელი მასიდან აეროზოლში გადასული მტვრის წილი | K2 | 0,003 | 0,04 | 0,02 | 0,02 |
| 3 | მტვრის წარმოქმნაზე ქარის სიჩქარის გავლენა | K3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 4 | გარეშეზე ზემოქმედებისაგან საწყობის დაცვით უნარიანობა | K4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 5 | მტვრის წარმოქმნაზე მასალის სინოტივის გავლენა | K5 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 6 | მასალის სიმსხვილეზე დამოკიდებულება | K7 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| 7 | გადატვირთვის სიმაღლეზე დამოკიდებულების კოეფიციენტი | B | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 8 | ობიექტის მწარმოებლობა ტ/სთ | G | 2,05 | 0,4 | 0,15 | 0,4 |

გაფრქვევის სიმძლავრე(5600 საათი წელიწადში) ტოლია:

კლინკერი:

M= 0,4 х 0,01 х 0,003 х 1,0 х 0,1 х 1,0 х 0,4 х 0,4 х 2,05 х 106/3600=0,00011 გ/წმ;

G =  0,00011 х 5600 х 3600 /106 = 0,0022ტ/წელ

ბაზალტი:

M= 0,4 х 0,02 х 0,04 х 1,0 х 0,1 х 0,8 х 0,4 х 0,4 х 0,4 х 106/3600=0,000455 გ/წმ;

G =  0,000455 х 5600 х 3600 /106 = 0,0092ტ/წელ

თაბაშირი:

M= 0,4 х 0,03 х 0,02 х 1,0 х 0,1 х 0,8 х 0,5 х 0,4 х 0,15 х 106/3600=0,00016 გ/წმ;

G =  0,00016 х 5600 х 3600 /106 = 0,00322ტ/წელ

ღორღი:

M=0,4 х 0,04 х 0,02 х 1,0 х 0,1 х 0,8 х 0,5 х 0,4 х 0,4 х 106/3600=0,00057 გ/წმ;

G =  0,00057 х 5600 х 3600 /106 = 0,0115ტ/წელ

სულ გ-2 წყაროდან გაიფრქვევა:

კლინკერი:

M= 0,00011 გ/წმ;

G =  0,0022ტ/წელ

არაორგანული მტვერი:

M=0,000445 + 0,00016 + 0,00057 = 0,00118გ/წმ;

G =0,0092 + 0,00322 + 0,0115 =0,024ტ/წელ

3. მტვრის გაფრქვევის ანგარიში ლენტური ტრანსპორტიორზე დაყრის ადგილიდან, გ-3

საწარმოს პირობებიდან გამომდინარე, გაფრქვევების ინტენსივობა გ-3 წყაროდან ანალოგიურია გაფრქვევების ინტენსივობისა გ-2 წყაროდან, ამიტომ:

კლინკერი:

M=  0,00011გ/წმ;

G =  0,0022 ტ/წელ

არაორგანული მტვერი:

M= 0,00118 გ/წმ;

G = 0,024 ტ/წელ

4. ცემენტის მტვრის გაფრქვევის ანგარიში ლენტური ტრანსპორტიორიდან, გ-4

ანგარიშის წარმოებისას გამოყენებული იქნება გაფრქვევების მნიშვნელობების შემასწორებელი მტვრის დალექვის მახასიათებელი კოეფიციენტი  - 0,4

ინერტული მასალების ლენტური ტრანსპორტიორით გადაადგილებისას გაფრქვეული მტვრის რაოდენობა იანგარიშება ლიტერატურული წყარო[7]-ს მიხედვით:

Q = Wc x α x γ x L (კგ/წმ) ---------------------------------(2)

სადაც:

Wc – მტვრის კუთრი გაბნევადობის მაჩვენებელია და უდრის 3 x 10-5კგ/მ2წმ;

α - კონვეიერის ლენტის საშუალო სიგანეა და მოცემულ შემთხვევაში	უდრის 0,6მ;

γ - მასალის დაქუცმაცების კოეფიციენტია და როტორული კონვეიერებისათვის უდრის  0,1-ს;

L – ლენტის ჯამური სიგრძეა  უდრის 4მ-ს;

მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის ანგარიშისას გასათვალისწინებელია, რომ ტექნოლოგიური პროცესი ხორციელდება ისეთ შენობაში, რომელიც არ არის აღჭურვილი საერთოგაცვლითი ვენტილაციით და რომელშიც მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის წყაროებს არ გააჩნიათ ადგილობრივი გაწოვის სისტემები, ამიტომ:

M = 0,4 x 0,00003 x 0,6 x 0,1 x 4 x 1000 = 0,00288 გ/წმ;

საწარმოს პირობებიდან(6000 სამუშაო საათი წელიწადში) გამომდინარე:

G  =0,00288 x 3600 x 5600 / 106 = 0,058ტ/წელ.

5. მტვრის გაფრქვევის ანგარიში კაზმის ჩაყრისას ბურთულებიან წისქვილში, გ-5

საწარმოს პირობებიდან გამომდინარე, გაფრქვევების ინტენსივობა გ-3 წყაროდან ანალოგიურია გაფრქვევების ინტენსივობისა გ-2 წყაროდან, ამიტომ:

კლინკერი:

M= 0,00011 გ/წმ;

G =  0,0022ტ/წელ

არაორგანული მტვერი:

M= 0,00118გ/წმ;

G = 0,024ტ/წელ

6. მტვრის გაფრქვევის ანგარიში   კლინკერისა და დანამატების  დაყრისას საწყობში, გ-6

საწარმოში ფუნქციონირებს ერთმანეთთან ახლოს განლაგებული კლინკერის, ბაზალტის, თაბაშირის და ღორღის საწყობები, რომლებშიც ცემენტის ინგრედიენტების დაყრის ადგილი განხილული იქნება ერთი გაფრქვევის წყაროდ.

საწარმოს პირობებიდან გამომდინარე, გაფრქვევების ინტენსივობა გ-6 წყაროდან ანალოგიურია გაფრქვევების ინტენსივობისა გ-2 წყაროდან, იმ განსხვავებით, რომ ამ შემთხვევაში გარეშეზე ზემოქმედებისაგან საწყობის დაცვით უნარიანობის კოეფიციენტი, ნაცვლად 0,1-ისა ტოლია 1,0-ის,  ამიტომ:

კლინკერი:

M=  0,00011 х 10 =0 ,0011გ/წმ;

G =  0,0022 х 10  = 0,022ტ/წელ

არაორგანული მტვერი:

M= 0,00118 х 10  = 0,0118გ/წმ;

G = 0,024 х 10  = 0,24ტ/წელ.

7. მტვრის გაფრქვევის ანგარიში   კლინკერისა და დანამატების  საწყობიდან მისი შენახვისას, გ-7

ლიტერატურული წყაროს[3] მიხედვით ინერტული მასალების შენახვის დროს გამოყოფილი მტვრის წამური ინტენსივობა იანგარიშება  ფორმულით:

M = K3 x K5 x K6 x K7 x q x f  (გ/წმ) ---------------------------------(3)

სადაც:

K3 – მტვრის წარმოქმნაზე ქარის სიჩქარის გავლენის მაჩვენებელი კოეფიციენტია;

K5 – მტვრის წარმოქმნაზე  მასალის სინოტივის გავლენის მაჩვენებელი კოეფიციენტია

K6 – მასალის ზედაპირის პროფილის მახასიათებელი კოეფიციენტია და იცვლება საზღვრებში 1,3-1,6;.

K7 –  გადასამუშავებელი  მასალის ზომების მახასიათებელი კოეფიციენტი;

q -  ფაქტიური ზედაპირის 1მ2 ფართობიდან ატაცებული მტვრის წილია, და უდრის 0,002 გ/მ2წმ;

f - საწყობის მასალით დაფარული ფართობია;

იმავე ლიტერატურული წყაროს  თანახმად, ფორმულაში შემავალი სიდიდეები   წარმოდგენილია  ცხრილში 6.4.

ცხრილი 6.4.

| # | პარამეტრის დასახელება | აღნიშვნა | პარამეტრის მნიშვნელობა |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | კლინკერი | ბაზალტი | თაბაშირი | ღორღი |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1 | მტვრის წარმოქმნაზე ქარის სიჩქარის გავლენის მაჩვენებელი კოეფიციენტი | K3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2 | მტვრის წარმოქმნაზე მასალის სინოტივის გავლენის მაჩვენებელი კოეფიციენტი | K5 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,8 |
| 3 | მასალის ზედაპირის პროფილის მახასიათებელი კოეფიციენტი | K6 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 4 | გადასამუშავებელი მასალის ზომების მახასიათებელი კოეფიციენტი | K7 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| 5 | ფაქტიური ზედაპირის 1მ2 ფართობიდან ატაცებული მტვრის წილი | q | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 6 | საწყობის მასალით დაფარული ფართობი | f | 50 | 20 | 20 | 20 |

გაფრქვევის სიმძლავრე(6000 სამუშაო საათი წელიწადში) ტოლია:

კლინკერი:

M= 0,4 х 1,0 х 1,0 х 1,3 х 0,4 х 0,002 х 50 = 0,0208 გ/წმ;

G =  0,0208 х 5600 х 3600 /106 = 0,42ტ/წელ

ბაზალტი:

M= 0,4 х 1,0 х 1,0 х 1,3 х 0,4 х 0,002 х 20 = 0,00832 გ/წმ;

G =  0,00832 х 5600 х 3600 /106 = 0,168ტ/წელ;

თაბაშირი:

M= 0,4 х 1,0 х 0,8 х 1,3 х 0,5 х 0,002 х 20 = 0,0832 გ/წმ;

G =  0.00832 х 5600 х 3600 /106 = 0,168ტ/წელ

ღორღი:

M= 0,4 х 1,0 х 0,8 х 1,3 х 0,5 х 0,002 х 20 = 0,00832 გ/წმ;

G =  0,0832 х 5600 х 3600 /106 = 0,168ტ/წელ

სულ გ- წყაროდან გაიფრქვევა:

კლინკერი:

M= 0,0208 გ/წმ;

G = 0,42ტ/წელ

არაორგანული მტვერი:

M=0,00832 + 0,00832 + 0,00832 = 0,025გ/წმ

G =0, 168  + 0, 168 + 0, 168 = 0,5ტ/წელ

8. ცემენტის მტვრის გაფრქვევის ანგარიში პირველი სილოსიდან ცემენტის გადატვირთვისას, გ-8

საწარმოში ფუნქციონირებს ერთი და იმავე მოცულობის ორი სილოსი, რომლებშიც ინახება თანაბარი მოცულობის ცემენტი.

სილოსებში ცემენტის ჩატვირთვა ხდება ხრახნული კონვეიერის საშუალებით. ცემენტის ჩაყრისას სილოსში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა ანგარიში წარმოებს (1) ფორმულით, სადაც:

K1= 0,04; K2 =0,03; K3 =1,0; K4 =0,005;  K5 =1,0;  K7=1,0;  B =2,5;  G=8,0

M= 0,04 х 0,03 х 1,0 х 0,005 х 1,0 х 1,0 х 2,5 х 8 х 106/3600=0,0333გ/წმ;

სილოსი აღჭურვილია ქსოვილის ფილტრით, რომლის ეფექტურობა 98,0%-ია. მტვერდაჭერის შემდეგ ატმოსფეროში გაფრქვეული ცემენტის მტვრის რაოდენობა ტოლი იქნება:

M = 0,0333  x (100-98,0)/100 = 0,00067 გ/წმ;

G =  0,00067 х 2800 х 3600 /106 = 0,00675ტ/წელ

9. ცემენტის მტვრის გაფრქვევის ანგარიში მეორე სილოსიდან ცემენტის გადატვირთვისას, გ-9

საწარმოს პირობებიდან გამომდინარე, გაფრქვევების ინტენსივობა გ-9 წყაროდან ანალოგიურია გაფრქვევების ინტენსივობისა გ-8 წყაროდან, ამიტომ:

M =  0,00067 გ/წმ;

G =  0,00675ტ/წელ

სამშენებლო ბლოკის წარმოება

10. მტვრის გაფრქვევის ანგარიში ქვიშა-ღორღის დაყრისას საწყობში, გ-10

ანგარიშის წარმოებისას გამოყენებული იქნება გაფრქვევების მნიშვნელობების შემასწორებელი მტვრის დალექვის მახასიათებელი კოეფიციენტი - 0,4.

გამოყოფილი მტვრის რაოდენობა იანგარიშება ფორმულა (1)-ის მიხედვით, სადაც:

ღორღისათვის:

K1 =0,04;   K2 =0,02;   K3 = 1,0;  K4 = 1,0;  K5=0,01;   K7 =0,6;   B = 0,5  G  =0,42

M= 0,4 х 0,04 х 0,02 х 1,0 х 1,0 х 0,01 х 0,6 х 0,5 х 0,42 х 106/3600=0,000112 გ/წმ;

G =  0,000112 х 5600 х 3600 /106 = 0,00226ტ/წელ

ქვიშისათვის:

K1 =0,05;   K2 =0,03;   K3 = 1,0;  K4 = 1,0;  K5=0,01;   K7 =0,7;   B = 0,5  G  =0,42

M= 0,4 х 0,05 х 0,03 х 1,0 х 1,0 х 0,01 х 0,7 х 0,5 х 0,42 х 106/3600=0,000245 გ/წმ;

G =  0,000245 х 5600 х 3600 /106 = 0,005ტ/წელ

სულ გ-10 წყაროდან გაიფრქვევა:

არაორგანული მტვერი:

M=0,000112 + 0,000245 = 0,000357 გ/წმ;

G = 0,00226 +0,005 = 0,00726 ტ/წელ;

11. მტვრის გაფრქვევის ანგარიში ქვიშა-ღორღის საწყობიდან მისი შენახვისას, გ-11

ინერტული მასალების შენახვის დროს გამოყოფილი მტვრის ინტენსივობა იანგარიშება (3) ფორმულით, სადაც:

ღორღისათვის:

K3 =1,0;  K5 =0,01;  K6 =1,3;  K7 = 0,6; q =0,002;  f =50

M= 0,4 х 1,0 х 0,01 х 1,3 х 0,6 х 0,002 х 50 = 0,000312 გ/წმ;

G =  0,000312 х 8760 х 3600 /106 = 0,0098ტ/წელ

ქვიშისათვის:

K3 =1,0;  K5 =0,01;  K6 =1,3;  K7 = 0,7; q =0,002;  f =50

M= 0,4 х 1,0 х 0,01 х 1,3 х 0,7 х 0,002 х 50 = 0,000364 გ/წმ;

G =  0,000364 х 8760 х 3600 /106 = 0,0115ტ/წელ

სულ გ-11 წყაროდან გაიფრქვევა:

M=0,000312 +0,000364  =  0,000676გ/წმ

G =0,0098 + 0,0115 = 0,0213ტ/წელ

12. მტვრის გაფრქვევის ანგარიში ქვიშა-ღორღის და ცემენტის ჩაყრისას შემრევ დანადგარში, გ-12

ქვიშა-ღორღი:

საწარმოს პირობებიდან გამომდინარე ქვიშა-ღორღის  შემრევ დანადგარში ჩაყრის ადგილიდან გაფრქვევების ინტენსივობა ტოლია ქვიშა-ღორღის  საწყობში დაყრის  ადგილიდან(გ-10) გაფრქვევების ინტენსივობისა იმ განსხვავებით, რომ ამ შემთხვევაში გადატვირთვის სიმაღლეზე დამოკიდებულების კოეფიციენტი B ნაცვლად 0,5-ისა ტოლია 0,4-ის, ამიტომ:

არაორგანული მტვერი:

M= 0,000357 х 0,8 = 0,000286გ/წმ;

G = 0,00726 х 0,8 = 0,0058ტ/წელ;

ცემენტი:

შემრევ დანადგარში   ცემენტის ჩაყრისას გამოყენებულია ჩამტვირთავი სახელო. ამ დროს გაფრქვეული მტვრის რაოდენობა იანგარიშება (1) ფორმულით, სადაც:

K1 = 0,04; K2  =0,03; K3  =1,0; K4  =0,001; K5  = 1,0; K7  =1,0; B = 0,4; G =0,0714

M= 0,4 х 0,04 х 0,03 х 1,0 х 0,1 х 1,0 х 1,0 х 0,4 х 0,0714 х 106/3600=0,00038 გ/წმ;

G =  0,00038 х 5600 х 3600 /106 = 0,0077ტ/წელ

13. ცემენტის მტვრის გაფრქვევის ანგარიში სილოსებიდან ცემენტმზიდებში და ტომრებში ჩატვირთვის ადგილებიდან, გ-13;

სილოსებიდან ცემენტმზიდებში და ტომრებში ცემენტის ჩატვირთვისას გამოყოფილი მტვრის რაოდენობა იანგარიშება  (1) ფორმულით. ამ შემთხვევაში გათვალისწინებული იქნება ის გარემოება, რომ ჩატვირთვისას გამოყენებული იქნება ჩამტვირთავი სახელო, ხოლო ტექნოლოგიური პროცესი მიმდინარეობს სამი მხრიდან ღია ნაგებობაში. ლიტერატურული წყარო[3]-ის მიხედვით:

K1= 0,04; K2 =0,03; K3 =1,0; K4 =0,005;  K5 =1,0;  K7=1,0;  B =0,4;  G=3,0

M=  0,04 х 0,03 х 1,0 х 0,005 х 1,0 х 1,0 х 0,4 х 3 х 106/3600=0,002 გ/წმ;

G =  0,002 х 5600 х 3600 /106 = 0,04ტ/წელ

6.2.1.4. ატმოსფერულ ჰაერში გაფქვეულ მავნე ნივთიერებათა პარამეტრები(ცხრილი6.5).

| წარმოების,საამქროს, უბნის დასახელება | წყაროს ნომერი | გაფრქვევა-გამოყოფის წყაროს |  | მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს მუშაობის დრო, სთ |  | მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს პარამეტრები,მ |  | აირჰაეროვანი ნარევის პარამეტრები დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოსვლის ადგილას |  |  | დამაბინძურებელ ნივთიერებათა კოდი | ატმოსფერულჰაერში დამაბნძურებელ ნივთიერებათა გაფრქვევის სიმძლავრე |  | მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს კოორდინატები,მ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | დასახელება | რაოდენობა | დღე-ღამეში | წელიწადში | სიმაღლე | დიამეტრი | სიჩქარე მ/წმ | მოცულობა მ3/წმ | ტემპერატურა 0C |  | მაქს გ/წმ | ჯამურიტ/წელი | X | Y |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| ცემენტის მწარმოებელი საწარმო | გ-1 | ბურთულებიანი წისქვილი | 1 | 20 | 5600 | 6 | 0,7 |  | 0,267 | 40 | 2908 | 0.048 | 0.97 | 0 | 0 |
|  | გ-2 | კაზმის წისქვილის ბუნკერში ჩაყრის ადგილი | 1 | 20 | 5600 | 1,5 | - | - | - | 25 | 2908 | 0.00011 | 0.0022 | -10 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2909 | 0.00118 | 0.024 |  |  |
|  | გ-3 | კაზმის ლენტურ ტრანსპორტიორზე დაყრის ადგილი | 1 | 20 | 5600 | 0,3 | - | - | - | 25 | 2908 | 0.00011 | 0.0022 | -7 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2909 | 0.00118 | 0.024 |  |  |
|  | გ-4 | ლენტური ტრანსპორტიორი | 1 | 20 | 5600 | 1,8 | - | - | - | 25 | 2908 | 0.00288 | 0.058 | -5 | 2 |
|  | გ-5 | კაზმის წისქვილში ჩაყრის ადგილი | 1 | 20 | 5600 | 1,8 | - | - | - | 25 | 2908 | 0.00011 | 0.0022 | -3 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2909 | 0.00118 | 0.024 |  |  |
|  | გ-6 | კლინკერისა და დანამატების საწყობში დაყრის ადგილი | 4 | 20 | 5600 | 1,0 | - | - | - | 25 | 2908 | 0.0011 | 0.022 | -50 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2909 | 0.0118 | 0.24 |  |  |
|  | გ-7 | კლინკერისა და დანამატების საწყობი | 4 | 20 | 5600 | 1,5 | - | - | - | 25 | 2908 | 0.0208 | 0.42 | -48 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2909 | 0.025 | 0.5 |  |  |
|  | გ-8 | ცემენტის სილოსი | 1 | 20 | 5600 | 10 | 0,8 | - | 0,00064 | 25 | 2908 | 0.00067 | 0.00675 | 10 | -5 |
|  | გ-9 | ცემენტის სილოსი | 1 | 20 | 5600 | 10 | 0,8 | - | 0,00064 | 25 | 2908 | 0.00067 | 0.00675 | 11 | -1 |
|  | გ-10 | ქვიშა-ღორღის საწყობში დაყრის ადგილი | 1 | 20 | 5600 | 1,0 | - | - | - | 25 | 2909 | 0.000357 | 0.00726 | -75 | 15 |
|  | გ-11 | ქვიშა-ღორღის საწყობი | 1 | 24 | 8760 | 1,5 | - | - | - | 25 | 2909 | 0.000676 | 0.0213 | -70 | 14 |
|  | გ-12 | ქვიშა-ღორღის და ცემენტის შემრევში ჩაყრის ადგილი | 1 | 20 | 5600 | 2,0 | - | - | - | 25 | 2908 | 0.00038 | 0.0077 | -65 | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2909 | 0.000286 | 0.0058 |  |  |
|  | გ-13 | ცემენტის გაცემის ადგილი | 2 | 20 | 5600 | 2,0 | - | - | - | 25 | 2908 | 0.002 | 0.04 | 12 | -3 |

6.2.1.5. ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიში, მიღებული შედეგები და ანალიზი;

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიში განხორციელებულია ავტომატიზებული კომპიუტერული პროგრამა ,,ეკოლოგი 3.0“ გამოყენებით, რომელიც აკმაყოფილებს მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ნორმების სათანადო მოთხოვნებს. მანქანური ანგარიშისას ზდკ-ს მნიშვნელობები განისაზღვრა სპეციალურად შერჩეულ წერტილებში და აგრეთვე, საანგარიშო ბადის კვანძებში. გაანგარიშებები წარმოებული იქნა დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილიდან 100 მეტრიანი რადიუსის საზღვარზე, სადაც მდებარეობს ,,მარნეულის სასურსათო ქარხანა“-ის ხილისა და ბოსტნეულის კონსერვების მწარმოებელი კომპანიის ტერიტორია. ამ შემთხვევაში საანგარიშო ბადედ მიღებულია კვადრატული ფორმის ტერიტორია 150 X 150მ, ბიჯით 100მ.  ასევე  გაანგარიშებები წარმოებული იქნა დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილიდან 217 მეტრიანი რადიუსის, ანუ უახლოესი მოსახლის საზღვარზე, რა შემთხვევაშიც  საანგარიშო ბადედ მიღებულია ასევე კვადრატული ფორმის ტერიტორია 250 X 250მ, ბიჯით 100მ.

საწარმოს მიერ  ჰაერში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა ზდკ-ის წილის მნიშვნელობების შესახებ  ინფორმაცია დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილიდან 100 და 217 მეტრიან  რადიუსში წარმოდგენილია ცხრილი 6.6.-ში.

ცხრილი 6.6.

| მავნე ნივთიერების დასახელება | კოდი | მავნე ნივთიერებათა ზდკ-ის წილი ობიექტიდან |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | გაფრქვევის წყაროდან 100 მეტრიან რადიუსში | უახლოესი დასახლებული პუნქტის საზღვარზე (217მ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ცამენტის მტვერი | 2908 | 0,94 | 0,26 |
| არაორგანული მტვერი | 2909 | 0,77 | 0,35 |

წარმოდგენილი გათვლების შედეგების ანალიზი გვიჩვენებს, რომ წარმოების პროცესში ჰაერში გაფრქვეული მავნე ნივთიერებების კონცენტრაცია საწარმოდან როგორც 100, ასევე 217 მეტრიან რადიუსში არ აჭარბებს მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვებ კონცენტრაციებს(ცხრილი 2.2. მესამე რიგი).

6.3. ხმაურის გავრცელება

მოსალოდნელი ზემოქმედების განსაზღვრისათვის ხმაურის გავრცელების გაანგარიშებები ხორციელდება შემდეგი თანმიმდევრობით:

- განისაზღვრება ხმაურის წყაროები და მათი მახასიათებლები;

- შეირჩევა საანგარიშო წერტილები დასაცავი ტერიტორიის საზღვარზე;

- განისაზღვრება ხმაურის გავრცელების მიმართულება ხმაურის წყაროებიდან საანგარიშო წერტილებამდე და სრულდება გარემოს ელემენტების აკუსტიკური გაანგარიშებები, რომლებიც გავლენას ახდენს ხმაურის გავრცელებაზე (ბუნებრივი ეკრანები, მწვანე ნარგაობა და ა.შ.);

- განისაზღვრება ხმაურის მოსალოდნელი დონე საანგარიშო წერტილებში და ხდება მისი შედარება ხმაურის დასაშვებ დონესთან; საჭიროების შემთხვევაში, განისაზღვრება ხმაურის დონის  შემცირების ღონისძიებები.

საამშენებლო ნორმებისა და წესების (СНиП) II-12-77 ,,ხმაურისაგან დაცვა” მიხედვით ხმაურის წარმოქმნის უბანზე ხმაურის წყაროების დონეების შეჯამება ხდება ფორმულით:

10lgi =1n100.1Lpi --------------------------(1)

სადაც:  Lрi –არის i-ური ხმაურის წყაროს სიმძლავრე.

საანგარიშო წერტილში ბგერითი წნევის ოქტავური დონეების L-ს (დბა) განსაზღვრა ხდება საამშენებლო ნორმებისა და წესების (СНиП) II-12-77 ,,ხმაურისაგან დაცვა” მიხედვით. საანგარიშოდ გამოიყენება ფორმულა:

L = Lp – 15lgr + 10lgΦ - βar / 1000 - 10lgΩ-------------(2)

სადაც:

Lр – ხმაურის წყაროს სიმძლავრის ოქტავური დონე;

Ф – ხმაურის წყაროს მიმართულების ფაქტორი, უგანზომილებო, განისაზღვრება ცდის

საშუალებით და იცვლება 1-დან 8-მდე ბგერის გამოსხივების სივრცით კუთხესთან

დამოკიდებულებით);

r – მანძილი ხმაურის წყაროდან საანგარიშო წერტილამდე;

Ω – ბგერის გამოსხივების სივრცითი კუთხე, რომელიც მიიღება: Ω = 4π-სივრცეში

განთავსებისას; Ω = 2π- ტერიტორიის ზედაპირზე განთავსებისას; Ω = π - ორ წიბოიან

კუთხეში; Ω = π/2 – სამ წიბოიან კუთხეში;

βа – ატმოსფეროში ბგერის მილევადობა (დბ/კმ) ცხრილური მახასიათებელი.

| ოქტავური ზოლების საშუალო გეომეტრიული სიხშირეები, Hჰც | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| βa დბ/კმ | 0 | 0,3 | 1,1 | 2,8 | 5,2 | 9,6 | 25 | 83 |

გათვლები წარმოებული იქნება საწარმოს ექსპლუატაციის ეტაპისთვის. საანგარიშო წერტილებად განისაზღვრა   სს ,,მარნეულის სასურსათო ქარხანა“-ის ტერიტორიის საზღვარი და ასევე უახლოესი მოსახლე.

ცემენტის საწარმოს ექსპლუატაციის ეტაპზე ტერიტორიაზე არსებული მნიშვნელოვანი ხმაურწარმომქმნელი წყაროებია:  ინერტული მასალის სატვირთელი, საწარმოში ნედლეულის შემომტანი და მზა ნაწარმის გასატანი სატვირთო მანქანები.

ერთდროულად იმუშავებს:

სატვირთელი - 90 დბ - 1 ერთეული;

თვითმცლელი ავტომობილი -   90 დბ - 2 ერთეული;

დაშვებული იქნა, რომ ყველა ხმაურის წყარო იმუშავებს საწარმოს ტერიტორიების ცენტრში, საიდანაც მანძილი უახლოეს საწარმომდე შეადგენს 160 მ-ს, ხოლო საცხოვრებელ სახლამდე - 240მ -ს.

გაანგარიშება ჩატარებულია ჩამოთვლილი მანქანა-მოწყობილობების ერთდროული მუშაობის შემთხვევისთვის, ხმაურის მინიმალური ეკრანირების გათვალისწინებით (მაქსიმალური ხმაურის წარმოქმნის შემთხვევაში).

მონაცემების მე-2 ფორმულაში ჩასმით მივიღებთ ტერიტორიის ფარგლებში მოქმედი დანადგარ-მექანიზმების ერთდროული მუშაობის შედეგად გამოწვეული ხმაურის ჯამურ დონეს, ანუ ხმაურის დონეს გენერაციის ადგილას:

Lp= 10lgi=1n100.1Lpi=10lg100.1x90 = 94,8დბა

ხმაურის დონის განსაზღვრა საანგარიშო წერტილში, ანუ უახლოეს რეცეპტორთან  წარმოებს   ფორმულა (2)-ის მიხედვით, სადაც:

r =280      Φ  = 2         βa = 15,9     Ω=6,28

აღნიშნული მონაცემების გათვალისწინებით:

უახლოეს საწარმოს საზღვართან:

L = Lp – 15lgr + 10lgΦ - βar / 1000 - 10lgΩ= 94,8  – 30 + 0,3 – 0.159 – 8 = 57.1დბა

უახლოეს საცხოვრებელ სახლთან

L = Lp – 15lgr + 10lgΦ - βar / 1000 - 10lgΩ= 94,8  – 35,7 + 0,3 – 0.159 – 8 = 51,2დბა

გაანგარიშებები ჩატარებულია ყველაზე უარესი სცენარით, ანუ გაანგარიშებისას გათვალისწინებული არ ყოფილა ის გარემოებები, რომლებიც ამცირებს ხმაურის დონეს, კერძოდ:

- ხმაურის გამომწვევი ძირითადი წყაროების ერთდროული მუშაობა ნაკლებ სავარაუდოა, ასეთ შემთხვევაშიც კი ის არ იქნება ხანგრძლივი პროცესი;

- გაანგარიშებისას გათვალისწინებული არ ყოფილა ხმაურის წყაროებსა და საანგარიშო წერტილს შორის არსებული ბუნებრივი და ხელოვნური ეკრანები, კერძოდ, საწარმოსა და უახლოეს რეციპიენტს შორის კაპიტალური კედლის არსებობა;

- ხმაურის წყაროებსა და საანგარიშო წერტილს შორის დაირგვება მწვანე ნარგავები;

აკუსტიკური ხმაურის დასაშვები ნორმები საცხოვრებელი სახლებისა და საზოგადოებრივი/ საჯარო დაწესებულებების შენობების სათავსებში და მათი განაშენიანების ტერიტორიებზე რეგულირდება მთავრობის დადგენილებით №398(2017 წლის 15 აგვისტო). აღნიშნული ტექნიკური რეგლამენტის მიხედვით ტერიტორიებზე, რომლებიც უშუალოდ ემიჯნებიან დაბალსართულიან (სართულების რაოდენობა ≤6) საცხოვრებელ სახლებს, ხმაურის დასაშვებ ნორმად მიღებულია დღის საათებში 50 დბ, ხოლო ღამის საათებში 45დბ, ხოლო ტერიტორიებზე, რომლებიც უშუალოდ ემიჯნებიან სასტუმროებს, სავაჭრო, მომსახურების, სპორტულ და საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს ხმაურის დასაშვებ ნორმად მიღებულია დღის საათებში 60 დბ, ხოლო ღამის საათებში 55დბ..

მიღებული  მონაცემების და საწარმოს მიერ დაგეგმილი შემარბილებელი ღონისძიებების გათვალისწინებით(დაგეგმილია ხე მცენარეების და ბუჩქების დარგვა) როგორც უახლოესი უახლოესი საწარმოს, ასევე საცხოვრებელი სახლის, ანუ ხმაურის გავრცელების საანგარიშო წერტილებამდე  ზემოქმედება შეიძლება ჩაითვალოს საშუალო დონის ზემოქმედებად.

ხმაურის დონის დასაშვები ნორმის გადაჭარბებას ადგილი ექნება საწარმოს ტერიტორიაზე, განსაკუთრებით საწარმოს ტერიტორიის ცენტრში. შემარბილებელი ღონისძიებების(საწარმოში დასაქმებულთა ინდივიდუალური დამცავი საშუალებებით - სპეციალური ყურსაცმებით აღჭურვა და მათთვის შესაბამისი ინსტრუქტაჟის პერიოდული ჩატარება)  გათვალისწინებით, ზემოქმედება შეიძლება ჩაითვალოს საშუალო დონის ზემოქმედებად.

6.4.  ზემოქმედება ზედაპირულ და მიწისქვეშა წყლებზე

საპროექტო საწარმოს მიერ  ტექნოლოგიურ პროცესში წყალი გამოიყენება სამშენებლო ბლოკის წარმოებაში ინგრედიენტის სახით, რა დროსაც ჩამდინარე წყლის წარმოქმნას ადგილი არ აქვს.    ტერიტორიაზე წარმოქმნილი საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლების შეგროვებისათვის მოწყობილია ჰერმეტული ორმო, რომლის გაწმენდაც პერიოდულად მოხდება შესაბამისი სამასახურის მიერ  ხელშეკრულების საფუძველზე.  საწარმო განთავსებულია კედლების მქონე დახურულ ნაგებობაში, ამიტომ სანიაღვრე წყლების წარმოქმნას ადგილი არ ექნება. აღნიშნული გარემოებების და იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ დაგეგმილი საქმიანობით გამოწვეული ზემოქმედების ზონაში სენსიტიურ ზედაპირული წყლის ობიექტი არ არსებობს, ზედაპირულ წყლებზე ზემოქმედებას ადგილი არ ექნება.

საწარმოს საქმიანობის პროცესში მიწისქვეშა წყლების დაბინძურება შესაძლებელია ტერიტორიაზე მოქმედი სატრანსპორტო საშუალებებიდან და ტექნიკიდან ზეთის დაღვრის  შემთხვევაში, ასევე ნარჩენების არასწორი მართვის დროს. საწარმოს ხელმძღვანელობის მიერ განხორციელდება მკაცრი კონტროლი, რათა ადგილი არ ჰქონდეს ტექნიკურად გაუმართავი ტრანსპორტის მოხვედრას საწარმოს ტერიტორიაზე.

საწარმოს ტერიტორიაზე საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება მოხდება სპეციალურ კონტეინერებში, ხოლო ტერიტორიიდან გატანა განხორციელდება შესაბამისი ხელშეკრულების საფუძველზე, დასუფთავების სამსახურის მიერ. სახიფათო ნარჩენების დროებითი განთავსებისათვის კი დაგეგმილია შესაბამისი სასაწყობო სათავსის მოწყობა დახურულ ნაგებობაში განთავსებულ სათავსში.

სწორი ოპერირებს და შემარბილებელი ღონისძიებების გათვალისწინებით ქარხნის ოპერირების პროცესში ზედაპირულ და მიწისქვეშა წყლების ხარისხზე ზემოქმედება შეიძლება შეფასდეს, როგორც დაბალი დონის ზემოქმედება.

6.5. ნიადაგზე/გრუნტზე ზემოქმედება

ცემენტის საწარმოს ზედაპირი მთლიანად დაფარულია ბეტონის ტენშეუღწევადი მასალით, ხოლო ღია ტერიტორია, სადაც ადგილი ექნება ნედლეულის და პროდუქციის ტრანსპორტირებისათვის ავტოთვითმცლელების მოძრაობას, წარმოდგენილია ტიპიური, ტექნოგენური ნიადაგური საფარით, რომელიც მოსწორებულია და დაფარულია ხრეშის საფარით, ტერიტორიაზე არ ფიქსირდება ნიადაგის ნაყოფიერი ფენა. აღნიშნულიდან გამომდინარე, ნიადაგის ნაყოფიერ ფენაზე ზემოქმედების ხასიათის აღნიშვნა მიზანშეწონილად არ ჩაითვალა.

საწარმოს საქმიანობის პროცესში მისი დაბინძურება მოსალოდნელია:

- სატრანსპორტო საშუალებებიდან და ტექნიკიდან საწვავის ან ზეთების გაჟონვისას;

- სანიაღვრე და სამეურნეო ჩამდინარე წყლების მართვის წესების დარღვევის შედეგად;

- საყოფაცხოვრებო და საწარმოო ნარჩენების არასწორი მართვის შემთხვევაში და სხვა.

სწორი ოპერირებს და შემარბილებელი ღონისძიებების გათვალისწინებით ქარხნის როგორც მშენებლობის ასევე ოპერირების პროცესში ზედაპირულ და მიწისქვეშა წყლების ხარისხზე ზემოქმედება შეიძლება შეფასდეს, როგორც დაბალი დონის ზემოქმედება.

6.6. ნარჩენების მართვა

საპროექტო საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის ეტაპებზე მოსალოდნელია გარკვეული რაოდენობის სახიფათო და არასახიფათო ნარჩენების წარმოქმნა.

მოწყობის ეტაპზე წარმოიქმნება ინერტული და საყოფაცხოვრებო ნარჩენები.

ინერტული ნარჩენების წარმოქმნას ადგილი ექნება წერტილოვანი საძირკვლების მოწყობის შემდგომ წარმოქმნილი ნარჩენების სახით, დაახლოებით 1,0-1,5მ3-ის ოდენობით. აღნიშნული ნარჩენი (ძირითადად ღორღის შემცველი ფენა) გამოყენებული იქნება ტერიტორიაზე არსებული ბუნებრივი ჩაღრმავებეის შესავსებად.

საყოფაცხოვრებო ნარჩენები განთავსდება მუნიციპალურ ნაგავსაყრელზე;

ექსპლუატაციის ეტაპზე ადგილი ექნება  არასახიფათო(ინერტული ნარჩენები, შავი ლითონი), საყოფაცხოვრებო და სახიფათო კლასის ნარჩენების წარმოქმნას.

საწარმოს ინერტული ნარჩენებია: ცემენტის საფქვავზე დამონტაჟებული აირგამწმენდი დანადგარის შემკრებ ბუნკერში დაგროვილი მტვერი (მყარი ნაწილაკები) რომელიც ავტომატურად კონვეიერის საშუალებით ბრუნდება წარმოებაში;

შავი ლითონი წარმოიქმნება  დანადგარების   ნაწილების შეცვლისას მათი მწყობრიდან გამოსვლის ან  ექსპლუატაციის ვადის ამოწურვის  შემთხვევაში. განთავსდება არასახიფათო ნარჩენების განთავსებისათვის გამოყოფილ ტერიტორიაზე, შემდგომ გადაეცემა ჯართის მიმღებ პუნქტს.

იმის გათვალისწინებით, რომ ერთ მომუშავეზე წლის განმავლობაში საშუალოდ წარმოიქმნება 0,73 მ3 მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენი, საწარმოში  ყოველწლიურად წარმოიქმნება:

10  x 0,73 = 7,3 მ3/წელ  საყოფაცხოვრებო ნარჩენი.

საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება მოხდება მათთვის სპეციალურად განკუთვნილ კონტეინერებში, რომელიც შემდგომ ნარჩენები განთავსდება მუნიციპალურ ნაგავსაყრელზე;

სახიფათო კლასის ნარჩენებია:

- სინთეტური მექანიკური დამუშავების ზეთები/ საპოხი მასალა 12 01 10* - 5კგ/წელ- D10;

- შესაფუთი მასალა, რომელიც შეიცავს საშიში ქიმიური ნივთირებების ნარჩენებს ან/და დაბინძურებულია საშიში ქიმიური ნივთიერებებით 15 01 10* - 1კგ/წელ  - D1.

სახიფათო ნარჩენების დროებითი განთავსებისათვის ტერიტორიაზე დახურულ ნაგებობაში დაიდგმევა სპეციალური მარკირების მქონე ჰერმეტული კონტეინერები. აღნიშნული ნარჩენები შესაბამის ხელშეკრულების საფუძველზე გადაეცემა იმ კომპანიებს, რომლებიც უფლებამოსილნი არიან მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად აწარმოონ სახიფათო ნარჩენების გადამუშავება, აღდგენა ან უტილიზაცია.

შემარბილებელი ღონისძიებები:

- სპეციალური კონტეინერები განლგებული იქნება ნარჩენების წარმოქმნის უბანთან ახლოს;

- ობიექტზე დაიდგმება სპეციალური ურნები, სადაც შესაძლებელი გახდება ნარჩენების სეპარაცია;

- ნაგვის კონტეინერების დაცლა მოხდება საჭიროებიდან გამომდინარე;

- ვიდრე მოხდება  ნარჩენების დამუშავების, განთავსების ან/და აღდგენის ადგილზე გატანა ნარჩენები შეინახება ისე, რომ გამოირიცხოს:  შემთხვევითი გაჟონვა ან დაღვრა, მიწის ან მიწისქვეშა წყლების დაბინძურება, კონტეინერების გატეხვა შემთხვევითი შეჯახების შედეგად, ჰაერთან კონტაქტი მეორადი შეფუთვის და/ან თავსახურების გამოყენებით;  კონტეინერების კოროზია ან ცვეთა, როგორც გარემოს, ისე თვითონ ნარჩენების მიერ, საამისოდ შეირჩევა კონკრეტული ნარჩენების მიმართ გამძლე კონტეინერები;

- ნარჩენების კონტეინერები შესამაბისი იქნება შესანახი ნარჩენების ზომის, ფორმის, შემადგენლობის და ხიფათის შემცველობისა. გამოყენებული იქნება მხოლოდ კარგ მდგომარეობაში მყოფი კონტეინერები, რომელთაც თავსახურები დაეხურებათ. გათვალისწინებული იქნება კონტეინერის შიგ განსათავსებული ნარჩენის შესაბამისობა, რომ არ მოხდეს ნარჩენისა და კონტეინერის ერთმანეთთან რეაგირება ან მოხდეს ნარჩენის გამოჟონვა;

- ყველა სახის სახიფათო ნარჩენი მკაცრად იქნება სეპარირებული დანარჩენი ნარჩენებისაგან. ერთ კონტეინერში განთავსდება მხოლოდ ერთი სახის სახიფათო ნარჩენები. მყარი და თხევადი ნარჩენები ერთამენთს არ შეერევა;

- ნარჩენების გადაცემა მოხდება მხოლოდ იმ პირებზე, რომელთაც გააჩნიათ ნარჩენების აღდგენაზე ან განთავსებაზე გარემოზე ზემოქმედების ნებართვა;

- სახიფათო ნარჩენების წარმოქმნა, შეგროვება და ტრანსპორტირება, აგრეთვე მათი დამუშავება და დასაწყობება ისე უნდა განხორციელდეს, რომ უზრუნველყოფილ იქნეს გარემოს და ადამიანის ჯანმრთელობის დაცვა.

ობიექტის საქმიანობის პროცესში წარმოქმნილი ნარჩენების მართვის პროცესში საქართველოს გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის მოთხოვნების დაცვაზე პასუხისმგებელია საწარმოს დირექტორი.

სწორი ოპერირებს და შემარბილებელი ღონისძიებების გათვალისწინებით ქარხნის როგორც მშენებლობის ასევე ოპერირების პროცესში ნარჩენებით გამოწვეული ზემოქმედება შეიძლება შეფასდეს როგორც დაბალი დონის ზემოქმედება.

6.7. ბიოლოგიურ გარემოზე ზემოქმედება

6.7.1. მცენარეულ საფარზე ზემოქმედება

ექსპლუატაციის ეტაპზე მცენარეულ საფარზე შესაძლებელია ადგილი ჰქონდეს მხოლოდ არაპირდაპირ ზემოქმედებას, რაც დაკავშირებულია ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურებასთან. თუ გავითვალისწინებთ, რომ საწარმო აღჭურვილია ეფექტური აირგამწმენდი სისტემით, მათი ნორმალური ოპერირების შემთხვევაში მავნე ნივთიერებების ზენორმატიულ ემისიებს ადგილი არ ექნება, რაც დასტურდება შესაბამისი გათვლებით. ზემოთთქმულიდან გამომდინარე, მცენარეულ საფარზე ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის და შეიძლება შეფასდეს როგორც დაბალი ხარისხის ზემოქმედება.

შესაძლო შემარბილებელი ღონისძიებებიდან აღსანიშნავია საწარმოს და მისი მიმდებარე ტერიტორიის ახალი ნარგავებით განაშენიანება, რაც გარკვეულწილად შეამცირებს მტვრის, ხმაურის და ვიბრაციის გავრცელებას გარემოში.

6.7.2. ფაუნაზე ზემოქმედება

საწარმოს ექსპლუატაციის შედეგად, ადგილობრივ ფაუნაზე, მოსალოდნელია არაპირდაპირი ზემოქმედება, რაც დაკავშირებული იქნება ხმაურის და ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებების გავრცელებასთან.

წინამდებარე ანგარიშში მოცემული გაანგარიშების შედეგების მიხედვით, ხმაურის გავრცელებასთან დაკავშირებული ზემოქმედება მოსალოდნელია მხოლოდ საწარმოს მიმდებარე ტერიტორიაზე მობინადრე ფაუნის სახეობებზე. თუ გავითვალისწინებთ ფაუნის (განსაკუთრებით ფრინველთა სახეობების) ხმაურისადმი შეგუების უნარს და იმ ფაქტს, რომ საკვლევ არეალში ცხოველთა დაცული სახეობები არ ბინადრობს, ხმაურის გავრცელებასთან დაკავშირებული ზემოქმედება ექსპლუატაციის ეტაპზე, არ იქნება მნიშნელოვანი.

საწარმოს ექსპლუატაციის პროცესში ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის გაანგარიშების შედეგების მიხედვით, 500 მ-იანი ზონის ფარგლებში მიწისპირა კონცენტრაციები არ გადააჭარბებს ნორმირებულ მაჩვენებლებს. შესაბამისად საწარმოს ფუნქციონირებით, ადგილობრივ ფაუნაზე მნიშნელოვანი ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის.

6.8. ზემოქმედება სოციალურ - ეკონომიკურ გარემოზე

საწარმოს ექსპლუატაციის პროცესში სოციალურ-ეკონომიკურ პირობებზე ზემოქმედების განხილვისას, გასათვალისწინებელია შემდეგი ფაქტორები:

- შესაძლო დემოგრაფიული ცვლილებები;

- მოსახლეობის დასაქმება;

საწარმოს ექსპლუატაციისას ორივე ტექნოლოგიურ ხაზზე დასაქმებული იქნება 10 ადამიანი,  დასაქმებულ ადამიანთა აბსოლუტური უმრავლესობა ადგილობრივი მოსახლეობა იქნება. აღნიშნული რაოდენობის ადამიანთა დასაქმება რეგიონის უმუშევრობის დონის არსებულ მდგომარეობაზე მნიშვნელოვან დადებით ზემოქმედებას ვერ მოახდენს, თუმცა რამდენიმე ოჯახისთვის გაჩნდება დამატებითი საარსებო წყარო, რაც უდავოდ დადებით ზემოქმედებას წარმოადგენს.

6.9. ადამიანის ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების პირობებში ადამიანთა უსაფრთხოება რეგლამენტირებულია შესაბამისი სტანდარტებით, სამშენებლო ნორმებით და წესებით, აგრეთვე სანიტარული ნორმებით და წესებით. საწარმოს ექსპლუატაციის რეგლამენტირებული განხორციელების პირობებში ადამიანების (იგულისხმება როგორც მომსახურე პერსონალი, ასევე მიმდებარე მაცხოვრებლები) ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებაზე უარყოფითი ზემოქმედება პირდაპირი სახით მოსალოდნელი არ არის.

დაწესებული რეგლამენტის დარღვევის (მაგალითად, სატრანსპორტო საშუალების ან/და საწარმოს დანადგარების არასწორი მართვა), აგრეთვე სხვადასხვა მიზეზის გამო შექმნილი ავარიული სიტუაციის შემთხვევაში შესაძლებელია როგორც არაპირდაპირი, ისე მეორადი უარყოფითი ზემოქმედება, საკმაოდ მძიმე სახიფათო შედეგებით (ტრავმატიზმი, სიკვდილი). თუმცა ზემოქმედება არ განსხვავდება იმ რისკისაგან, რომელიც დამახასიათებელია ნებისმიერი სხვა საქმიანობისათვის, სადაც გამოყენებულია მსგავსი სატრანსპორტო საშუალებები და დანადგარები.

ტექნოლოგიური ციკლის სპეციფიკიდან გამომდინარე მოსახლეობაზე ზემოქმედების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან წყაროდ შეიძლება ჩაითვალოს სატრანსპორტო საშუალებების გადაადგილება, რადგან გაანგარიშებების მიხედვით ხმაური და სხვა ემისიები არ აჭარბებს ზღვრულად დასაშვებ ნორმებს, მოსახლეობის შეწუხება შეიძლება გამოიწვიო საპროექტო ტერიტორიაზე, როგორც ნედლეულის შემოტანამ ასევე პროდუქციის გატანამაც, რადგან ძირითად შემთხვევაში სატრანსპორტო საშუალებების მარშრუტები გადის დასახლებულ პუნქტებზე. ამიტომ საჭირო იქნება შემარბილებელი ღონისძიებების გატარება, როგორც ნედლეულის შემოტანის, ასევე მიღებული პროდუქციის გატანისას.

მოსახლეობის ზემოქმედების მინიმიზაციის მიზნით საჭირო იქნება შემარბილებელი ღონისძიებების გატარება, კერძოდ: დასახლებული პუნქტის ტერიტორიაზე ტრანსპორტის მოძრაობის სიჩქარის შეზღუდვა 30 კმ-ის ფარგლებში, ავტოტრანსპორტის ძრავების ტექნიკური გამართულობის კონტროლი, შეძლებისდაგვარად შემოვლითი გზებით სარგებლობა.

6.10. ზემოქმედება სატრანსპორტო ნაკადებზე

როგორც საწარმოს მშენებლობის ასევე ექსპლუატაციის პირობებში სატრანსპორტო ნაკადებზე მოსალოდნელი უარყოფითი ზემოქმედება დაკავშირებულია ნედლეულის და მზა პროდუქციის   ტრანსპორტირებასთან, რაც განხორციელდება ძირითადად მაღალი ტვირთამწეობის(25 ტონა ტვირთამწეობის და მეტი) ტიპის თვითმცლელი ავტომანქანებით.

საწარმოს წარმადობის და გამოყენებული სატრანსპორტო საშუალებების ტვირთამწეობის გათვალისწინებით ერთ დღეში შესრულებული იქნება მაქსიმუმ 12 სატრანსპორტო ოპერაცია. ავტოტრანსპორტის გადაადგილების ძირითადი მარშრუტი ნედლეულის საწარმოში ტრანსპორტირების შემთხვევაში იქნება   26 მაისის ქუჩა, რომელიც მარნეულის ცენტრალური მოედნის გავლით გაგრძელდება შოთა რუსთაველის და იაღლუჯის ქუჩებით. აღნიშნული ქუჩა მთავრდება  საწარმომდე მისასვლელი საუბნო ქუჩით. დადგენილი მარშრუტის საწინააღმდეგო მიმართულებით მოხდება დიდი რაოდენობის  მზა პროდუქციის ტრანსპორტირება. რაც შეეხება მცირე ტვირთებს  - მათი  ტრანსპორტირება მოხდება მცირე ტვირთამწეობის ავტოტრანსპორტით სხვადასხვა  დანიშნულებით, რაც დამოკიდებული იქნება შემკვეთზე. სატრანსპორტო ოპერაციები არ გამოიწვევს მოძრაობის ინტენსივობის მნიშვნელოვან ზრდას, თუმცა საჭირო იქნება მოძრავი ტრანსპორტის სიჩქარის კონტროლი. ზემოქმედება შეიძლება ჩაითვალოს დაბალი დონის ზემოქმედებად. სურათზე 6.1 ისრებით ნაჩვენებია ტრანსპორტის მოძრაობის მარშრუტი.

სურათი6.1.

6.11. კუმულაციური ზემოქმედება

კუმულაციურ ზემოქმედებაში იგულისხმება განსახილველი პროექტის და საკვლევი რეგიონის ფარგლებში სხვა პროექტების (არსებული თუ პერსპექტიული ობიექტების) კომპლექსური ზეგავლენა ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე, რაც ქმნის კუმულაციურ ეფექტს.

განსახილველი საწარმოო ობიექტი არ მდებარეობს საწარმოო ზონაში. გამომდინარე აღნიშნული ფაქტიდან კუმულაციური ეფექტის არსებობას ადგილი არ ექნება.

7. გარემოზე ზემოქმედების შემარბილებელი ღონისძიებები

საწარმოს  საქმიანობის შედეგად მოსალოდნელი  ზემოქმედებების ანალიზის საფუძველზე შემუშავებული ნეგატიური ზემოქმედებების შემარბილებელი გარემოსდაცვითი ღონისძიებების ჩამონათვალი როგორც მშენებლობის, ასევე ექსპლუატაციის ფაზებისთვის მოცემულია ცხრილი 7.1. -ის სახით.

ცხრილი 7.1.

| ნეგატიური ზემოქმედება | ნეგატიური ზემოქმედების შემარბილებელი ზომები |
| --- | --- |
| ნეგატიური ზემოქმედება | ნეგატიური ზემოქმედების შემარბილებელი ზომები |
| ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებების გავრცელება | - ექსპლუატაციის ეტაპზე გამოყენებული ტექნიკა და სატრანსპორტო საშუალებები უნდა აკმაყოფილებდნენ გარემოს დაცვისა და ტექნიკური უსაფრთხოების მოთხოვნებს; - მტვრის დონეების აქტიური შემცირება (განსაკუთრებით მშრალ ამინდებში) მანქანების მოძრაობის სიჩქარის შემცირების, გზების მორწყვის ან მტვრის შემამცირებელი სხვა საშუალებებით; - ნედლეულის და მზა პროდუქციის ტრანსპორტირებისას მაქსიმალურად გამოყენებული იქნას დასახლებული პუნქტების შემოვლითი მარშრუტები; - ტრანსპორტირებისას მანქანებზე განთავსებული ნაყარი ტვირთების სპეციალური საფარით დაფარვა; - ტერიტორიაზე შემოტანილი ნედლეულის გადმოტვირთვის, მათი მიმღებ ბუნკერებში მიწოდებისას ვარდნის სიმაღლის შეძლებისდაგვარად შემცირება; - დასაწყობებული ინერტული მასალების საწყობების ფართობების შეძლებისდაგვარად შემცირება; - ატმოსფერულ ჰაერში მტვრის ავარიული გაფრქვევის რისკების მინიმიზაციის მიზნით, სისტემატიურად მოხდეს ქარხნის მტვერდამჭერი მოწყობილობის და ტექნოლოგიური დანადგარების ტექნიკურ მდომარეობის კონტროლი. მტვერდამჭერი მოწყობილობის გაუმართაობის შემთხვევაში საქმიანობის დაუყოვნებელი შეჩერება სარემონტო-პროფილაქტიკური სამუშაოების ჩატარებამდე. |
| ხმაურის გავრცელება | - ნედლეულის და მზა პროდუქციის ტრანსპორტირებისას ადგილობრივი მოსახლეობის ღამის საათებში შეწუხების გამორიცხვის მიზნით ნებისმიერი სახის ტრანსპორტირება მოხდეს მხოლოდ დღის საათებში; - ნედლეულის და მზა პროდუქციის ტრანსპორტირებისას მაქსიმალურად გამოყენებული იქნას დასახლებული პუნქტების შემოვლითი მარშრუტები; - საწარმოში დასაქმებულთა ინდივიდუალური დამცავი საშუალებებით - სპეციალური ყურსაცმებით აღჭურვა და მათთვის შესაბამისი ინსტრუქტაჟის პერიოდული ჩატარება - ქარხნის დირექცია მოვალეა განახორციელოს ხმაურის დონის ინსტრუმენტალური გაზომვა მომსახურე პერსონალის ან მოსახლეობის მხრიდან საჩივრების არსებობის შემთხვევაშიდა. კანონით დადგენილი ზღვრული ნორმების გადაჭარბების შემთხვევაში განახორციელოს ხმაურის გავრცელების საწინააღმდეგო ღონისძიებები; |
| ნიადაგის/გრუნტის ხარისხის გაუარესება | - გზის და საწარმოო მოედნის საზღვრების მკაცრი დაცვა ნიადაგის ზედმეტად დაზიანების თავიდან აცილების მიზნით; - წარმოებაში გამოყენებული სატრანსპორტო საშუალებები უნდა აკმაყოფილებდნენ გარემოს დაცვისა და ტექნიკური უსაფრთხოების მოთხოვნებს, რათა მაქსიმალურად შეიზღუდოს სატრანსპორტო საშუალებებიდან საწვავისა და ზეთის დაღვრის რისკები; - საწარმოო ტერიტორიაზე სანიტარიული პირობების დაცვა – უნდა აიკრძალოს ნედლეულის, მზა პროდუქციის ან სხვა მასალების ტერიტორიაზე მიმოფანტვა; - ნებისმიერი სახის ნარჩენების სათანადო მენეჯმენტი; |
| მიწისქვეშა წყლების დაბინძურების რისკი | - ავტოტრანსპორტის ტექნიკურ გამართულობაზე მუდმივი მეთვალყურეობა, გაუმართაობის აღმოჩენის შემთხვევაში სათანადო ზომების დროული მიღება. |
| ზემოქმედება ბიოლოგიურ გარემოზე | - დაგეგმილი საქმიანობის პროცესში მცენარეულ და ცხოველურ სამყაროზე უარყოფითი ზემოქმედების ალბათობა მცირეა, შესაბამისად სპეციფიური შემარბილებელი ზომების გატარება ბიოლოგიური გარემოს დაცვის თვალსაზრისით აუცილებელი არ არის. |
| არქეოლოგიური ძეგლების დაზიანება | - ქარხნის ექსპლუატაციის ეტაპზე რაიმე სახის მიწის სამუშაოები არ იგეგმება. ამ ეტაპზე შემარბილებელი ზომების გატარება არქეოლოგიური ძეგლების დაზიანების რისკების შემცირების თვალსაზრისით აუცილებელი არ არის. |
| ზემოქმედება სატრანსპორტო ნაკადებზე | - ზემოქმედების მცირე ხასიათის გათვალისწინებით შემარბილებელი ღონისძიებების გატარება მიზანშეუწონლად ჩაითვალა. |
| ადგილობრივი გზების საფარის დაზიანება | - ქარხნის დირექცია მოვალეა უზრუნველყოს ყველა იმ ადგილობრივი გზის უსაფრთხოება, რომელსაც გამოიყენებს ნედლეულის, დამხმარე მასალების და პროდუქციის ტრანსპორტირებისათვის და იქონიოს ისინი სამოძრაოდ ვარგის მდგომარეობაში, ისე, რომ ხელი არ შეეშალოს ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ მის გამოყენებას და არ დაზიანდეს ინფრასტრუქტურა ან საკუთრება; - სატრანსპორტო მარშრუტების მკაცრი დაცვა. |
| ნარჩენების წარმოქმნა | - ნარჩენების სეგრეგაცია, აკრძალულია ექსპლუატაციის დროს წარმოქმნილი ნარჩენების ერთმანეთში არევა; - ნარჩენების სახეობების მიხედვით, დროებითი დასაწყობების მიზნით სათანადო სასაწყობო ტერიტორიის უზრუნველყოფა, რომელიც დაცული იქნება ამინდის ზემოქმედებისგან, უბნის ტრანსპორტის შემთხვევითი დაჯახებისგან და სხვა; - სასაწყობო ტერიტორიაზე სპეციალური გამაფრთხილებელი ნიშნების მოწყობა განთავსებული ნარჩენის სახეობის მითითებით; - ტრანსპორტირებისას განსაზღვრული წესების დაცვა (ნარჩენების ჩატვირთვა სატრანსპორტო საშუალებებში მათი ტევადობის შესაბამისი რაოდენობით; ტრანსპორტირებისას მანქანების ძარის სათანადო გადაფარვის უზრუნველყოფა); - შეძლებისდაგვარად ნარჩენების ხელმეორედ გამოყენება; - სახიფათო ნარჩენების გადაცემა მხოლოდ შესაბამისი ნებართვის მქონე კონტრაქტორისათვის. |
| ადგილობრივი მაცხოვრებლების ჯანმრთელობაზე მოსალოდნელი ზემოქმედება; მოსახლეობის შეწუხება | - მტვრის დონეების აქტიური შემცირება (განსაკუთრებით მშრალ ამინდებში) მანქანების მოძრაობის სიჩქარის შემცირების საშუალებით; - საწარმოს დირექცია ვალდებულია მინიმუმამდე შეზღუდოს დასახლებულ პუნქტებში გამავალი გზებით სარგებლობა; - ქარხნის სიახლოვეს (ჯანმრთელობისათვის საშიშ უბნებში) შესაბამისი გამაფრთხილებელი ნიშნების დამაგრება; - საწარმოს დირექცია მოვალეა აწარმოოს საჩივრების ჟურნალი. |
| მომსახურე პერსონალის ჯანმრთელობაზე მოსალოდნელი ზემოქმედება; შრომის უსაფრთხოება | - შრომის უსაფრთოხების მოთხოვნების დაცვა; - პერსონალის სწავლება/ინსტრუქტაჟი; - პერსონალის უზრუნველყოფა ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით; - ჯანმრთელობისთვის სახიფათო სამუშაო ზონებში შესაბამისი გამაფრთხილებელი ნიშნების დამაგრება; - ავარიული სიტუაციების რისკების შემცირების და მომსახურე პერსონალის უსაფრთხოების მიზნით საწარმოს დირექცია ვალდებულია წარმოებაში გამოყენებული დანადგარ-მექანიზმები იქონიოს ტექნიკურად გამართულ მდგომარეობაში. |
| სანიტარიულ-ჰიგიენურ მდგომარეობაზე მოსალოდნელი ზემოქმედება | - გარემოზე ისეთი არასასურველი ფაქტორების, როგორებიცაა მტვერი, მავნე აირები, ხმაური ზემოქმედების შემცირების მიზნით მწვანე ნარგავების გამოყენება; |

# 8. საქმიანობის გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის და მონიტორინგის გეგმა

გარემოსდაცვითი მონიტორინგის გეგმის მიზანია გარემოზე შესაძლო ნეგატიური ზემოქმედების შემარბილებელი ზემოქმედების ღონისძიებების  შეფასება.

გარემოსდაცვითი მონიტორინგის გეგმა უნდა მომზადდეს გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშით განსაზღვრული მონიტორინგის პრინციპების გათვალისწინებით.

მონიტორინგის გეგმის საშუალებით უნდა მოხდეს გარემოს ცალკეულ კომპონენტებზე წარმოდგენილი საქმიანობით რაიმე სახის უარყოფითი გავლენის იდენტიფიცირება და პერიოდული ან უწყვეტი მონიტორინგი. მონიტორინგმა ასევე უნდა უზრუნველყოს იმ შემარბილებელი ქმედებების შესრულება, რომლებიც განსაზღვრულია გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშში.

მონიტორინგის გეგმის მიზანია ასევე დამატებითი გამოსასწორებელი ზომების ან ან შემარბილებელი ღონისძიებების იდენტიფიცირება, თუ ისინი არაეფექტურია გარემოზე არსებული ზეგავლენის აღმოსაფხვრელად ან შესამცირებლად.

გარემოსდაცვითი მონიტორინგის და მენეჯმენტის გეგმა როგორც მშენებლობის, ასევე ექსპლუატაციის ფაზებისთვის მოცემულია 8.1. -ის სახით.

ცხრილი 8.1.

| ქმედება | მოსალოდნელი ზემოქმედება | შემარბილებელი ღონისძიებები | საკონტროლო წერტილები/კოორდინატები (X, Y) | შესრულებაზე პასუხისმგებელი პირი |  | მონიტორინგი |  | ნარჩენი ზემოქმედება |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ექსპლუატაციის ეტაპი |  |  |  |  |  |  |  |  |
| სატრანსპორტო ოპერაციები - ნედლეულის და მზა პროდუქციის ტრანსპორტირება | ატმოსფერულ ჰაერში წვის პროდუქტების და არაორგანული მტვერის გავრცელება | - ექსპლუატაციის ეტაპზე გამოყენებული სატრანსპორტო საშუალებები უნდა აკმაყოფილებდნენ გარემოს დაცვისა და ტექნიკური უსაფრთხოების მოთხოვნებს; - მტვრის დონეების აქტიური შემცირება (განსაკუთრებით მშრალ ამინდებში) მანქანების მოძრაობის სიჩქარის შემცირების, გზების მორწყვის ან მტვრის შემამცირებელი სხვა საშუალებებით; - ნედლეულის და მზა პროდუქციის ტრანსპორტირებისას მაქსიმალურად გამოყენებული იქნას დასახლებული პუნქტების შემოვლითი მარშრუტები; - ტრანსპორტირებისას მანქანებზე განთავსებული ნაყარი ტვირთების სპეციალური საფარით დაფარვა; - ტერიტორიაზე შემოტანილი ნედლეულის გადმოტვირთვის, მათი მიმღებ ბუნკერებში მიწოდებისას ვარდნის სიმაღლის შეძლებისდაგვარად შემცირება. - ინერტული მასალების საწყობების დადგენილი ფართობების შეძლებისდაგვარად შემცირება | საწარმოს მთელი ტერიტორია, გამოყენებული ავტოტრანსპორტი, ავტოტრანსპორტის მარშრუტები | ქარხნის დირექცია და მზა პროდუქციის რეალიზატორი კომპანია (შემდგომში კონტრაქტორი კომპანია) | მეთოდი - ინსპექტირება, ვიზუალური დაკვირვება |  | მცირე -შესაძლებელი |  |
|  |  |  |  |  | მონიტორინგის სიხშირე/დრო - დღეში ერთჯერ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | მონიტორინგზე პასუხისმგებელი - ქარხნის დირექცია |  |  |  |
|  | ხმაურის დადგენილი ნორმების გადაჭარბება საცხოვრებელი სახლების საზღვარზე | - ნებისმიერი სახის ტრანსპორტირება უნდა მოხდეს მხოლოდ დღის საათებში; | უახლოესი დასახლებული პუნქტი | ქარხნის დირექცია და კონტრაქტორი კომპანია | მეთოდი - ინსპექტირება, ვიზუალური დაკვირვება |  | მცირე -შესაძლებელი |  |
|  |  |  |  |  | მონიტორინგის სიხშირე/დრო - პერიოდულად |  |  |  |
|  |  |  |  |  | მონიტორინგზე პასუხისმგებელი - ქარხნის დირექცია |  |  |  |
|  | ნიადაგის/გრუნტის ხარისხის გაუარსება | - გზის და საწარმოო მოედნის საზღვრების მკაცრი დაცვა ნიადაგის ზედმეტად დაზიანების თავიდან აცილების მიზნით; - გამოყენებული სატრანსპორტო საშუალებები უნდა აკმაყოფილებდნენ გარემოს დაცვისა და ტექნიკური უსაფრთხოების მოთხოვნებს. | საწარმოს მთელი ტერიტორია, გამოყენებული ავტოტრანსპორტი, ავტოტრანსპორტის მარშრუტები. | ქარხნის დირექცია და კონტრაქტორი კომპანია | მეთოდი - ინსპექტირება, ვიზუალური დაკვირვება |  | მოსალოდნელი არ არის |  |
|  |  |  |  |  | მონიტორინგის სიხშირე/დრო - პერიოდულად |  |  |  |
|  |  |  |  |  | მონიტორინგზე პასუხისმგებელი - ქარხნის დირექცია |  |  |  |
|  | ზემოქმედება სატრანსპორტო ნაკადებზე | - ნედლეულის და მზა პროდუქციის ტრანსპორტირებისას მაქსიმალურად გამოყენებული იქნეს დასახლებული პუნქტების შემოვლითი მარშრუტები. | ავტოტრანსპორტის მარშრუტები | ქარხნის დირექცია და კონტრაქტორი კომპანია | მეთოდი - ინსპექტირება, ვიზუალური დაკვირვება |  | მცირე - შესაძლებელი |  |
|  |  |  |  |  | მონიტორინგის სიხშირე/დრო - პერიოდულად |  |  |  |
|  |  |  |  |  | მონიტორინგზე პასუხისმგებელი - ქარხნის დირექცია |  |  |  |
|  | ადგილობრივი გზების საფარის დაზიანება | - უზრუნველყოფილი იქნას ყველა იმ ადგილობრივი გზის უსაფრთხოება, რომლებიც გამოიყენება სხვადასხვა მასალების ტრანსპორტირებისათვის და შენარჩუნებული იქნას სამოძრაოდ ვარგის მდგომარეობაში, ისე, რომ ხელი არ შეეშალოს ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ მის გამოყენებას და არ დაზიანდეს ინფრასტრუქტურა ან საკუთრება. | ავტოტრანსპორტის მარშრუტები | ქარხნის დირექცია და კონტრაქტორი კომპანია | მეთოდი - ვიზუალური დაკვირვება |  | მოსალოდნელი არ არის |  |
|  |  |  |  |  | მონიტორინგის სიხშირე/დრო - პერიოდულად |  |  |  |
|  |  |  |  |  | მონიტორინგზე პასუხისმგებელი - ქარხნის დირექცია |  |  |  |
|  | ადგილობრივი მაცხოვრებლების ჯანმრთელობაზე მოსალოდნელი ზემოქმედება; მოსახლეობის შეწუხება | - მინიმუმამდე შეიზღუდოს დასახლებულ პუნქტებში გამავალი გზებით სარგებლობა; - რეგულარულად ჩატარდეს რისკის შეფასება ადგილებზე, მოსახლეობისათვის კონკრეტული რისკ-ფაქტორების დასადგენად და ასეთი რისკების შესაბამისი მართვის მიზნით; - საჩივრების ჟურნალის წარმოება. | ავტოტრანსპორტის მარშრუტები, დასახლებული პუნქტები | ქარხნის დირექცია და კონტრაქტორი კომპანია | მეთოდი - მოსახლეობის გამოკითხვა |  | მოსალოდნელი არ არის |  |
|  |  |  |  |  | მონიტორინგის სიხშირე/დრო - პერიოდულად |  |  |  |
|  |  |  |  |  | მონიტორინგზე პასუხისმგებელი - ქარხნის დირექცია |  |  |  |
| პროდუქციის დამზადება | ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებების გავრცელება | - ქარხნის მტვერდამჭერი მოწყობილობის და ტექნოლოგიური დანადგარების ტექნიკურ მდგომარეობის კონტროლი. - ინერტული მასალების საწყობების დადგენილი ფართობების შენარჩუნება - ტერიტორიაზე შემოტანილი ნედლეულის გადმოტვირთვის, მათი მიმღებ ბუნკერებში მიწოდებისას ვარდნის სიმაღლის შეძლებისდაგვარად შემცირება. | ტექნოლოგიური დანადგარები, საწყობები, მტვერდამჭერი მოწყობილობები | ქარხნის დირექცია და კონტრაქტორი კომპანია | მეთოდი - ვიზუალური დაკვირვება |  | მცირე -შესაძლებელი |  |
|  |  |  |  |  | მონიტორინგის სიხშირე/დრო - თვეში ერთჯერ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | მონიტორინგზე პასუხისმგებელი - ქარხნის დირექცია |  |  |  |
|  | ხმაურის დადგენილი ნორმების გადაჭარბება საცხოვრებელი სახლების საზღვარზე | - გაკონტროლდეს, რომ ხმაურმა არ გადააჭარბოს კანონით დადგენილ ზღვრულ ნორმებს. | უახლოესი დასახლებული პუნქტი | ქარხნის დირექცია და კონტრაქტორი კომპანია | მეთოდი - ინსტრუმენტალური |  | მცირე -შესაძლებელი |  |
|  |  |  |  |  | მონიტორინგის სიხშირე/დრო - ინსტრუმენტალური გაზომვა -მომსახურე პერსონალის ან მოსახლეობის მხრიდან საჩივრების არსებობის შემთხვევაში. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | მონიტორინგზე პასუხისმგებელი - ქარხნის დირექცია |  |  |  |
|  | წარმოქმნილი სამშენებლო ნარჩენების არასწორი მართვის შედეგად ნიადაგის და წყლის დაბინძურება | - ნარჩენების სეგრეგაცია, აკრძალულია ექსპლუატაციის დროს წარმოქმნილი ნარჩენების ერთმანეთში არევა; - ნარჩენების სახეობების მიხედვით დასაწყობების მიზნით სათანადო სასაწყობო ტერიტორიის უზრუნველყოფა, რომელიც დაცული იქნება ამინდის ზემოქმედებისგან, უბნის ტრანსპორტის შემთხვევითი დაჯახებისგან და სხვა; - სასაწყობო ტერიტორიაზე სპეციალური გამაფრთხილებელი ნიშნების მოწყობა განთავსებული ნარჩენის სახეობის მითითებით; - ტრანსპორტირებისას განსაზღვრული წესების დაცვა (ნარჩენების ჩატვირთვა სატრანსპორტო საშუალებებში მათი ტევადობის შესაბამისი რაოდენობით; ტრანსპორტირებისას მანქანების ძარის სათანადო გადაფარვის უზრუნველყოფა); - შეძლებისდაგვარად ნარჩენების ხელმეორედ გამოყენება; - ნარჩენების გადაცემა მხოლოდ შესაბამისი ნებართვის მქონე კონტრაქტორისთვის. | ნარჩენების დასაწყობების ადგილები | ქარხნის დირექცია და კონტრაქტორი კომპანია | მეთოდი - ინსპექტირება, ვიზუალური დაკვირვება |  | მოსალოდნელი არ არის |  |
|  |  |  |  |  | მონიტორინგის სიხშირე/დრო - პერიოდულად |  |  |  |
|  |  |  |  |  | მონიტორინგზე პასუხისმგებელი - ქარხნის დირექცია |  |  |  |
|  | ადგილობრივი მაცხოვრებლების ჯანმრთელობაზე მოსალოდნელი ზემოქმედება; მოსახლეობის შეწუხება | - გზის და საწარმოო მოედნის საზღვრების მკაცრი დაცვა; - ქარხნის სიახლოვეს (ჯანმრთელობისათვის საშიშ უბნებში) შესაბამისი გამაფრთხილებელი ნიშნების დამაგრება. | ქარხნის მიმდებარე ტერიტორია | ქარხნის დირექცია | მეთოდი - ინსპექტირება |  | მცირე -შესაძლებელი |  |
|  |  |  |  |  | მონიტორინგის სიხშირე/დრო - წელიწადში ერთჯერ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | მონიტორინგზე პასუხისმგებელი - ქარხნის დირექცია |  |  |  |
|  | მომსახურე პერსონალის ჯანმრთელობაზე მოსალოდნელი ზემოქმედება; შრომის უსაფრთხოება | - შრომის უსაფრთოხების მოთხოვნების დაცვა; - პერსონალის უზრუნველყოფა ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით; - ჯანმრთელობისთვის სახიფათო სამუშაო ზონებში შესაბამისი გამაფრთხილებელი ნიშნების დამაგრება; - ავარიული სიტუაციების რისკების შემცირების და მომსახურე პერსონალის უსაფრთხოების მიზნით საწარმოს დირექცია ვალდებულია წარმოებაში გამოყენებული დანადგარ-მექანიზმები იქონიოს ტექნიკურად გამართულ მდგომარეობაში. | მომსახურე პერსონალი, ქარხნის ტერიტორია, გამოყენებული მანქანა-დანადგარები | გარემოსდაცვითი მმართველი | მეთოდი - მომსახურე პერსონალის პერიოდული სწავლება-ინსტრუქტაჟი, ინსპექტირება. |  | მცირე -შესაძლებელი |  |

9. დასკვნები და რეკომენდაციები

შპს ,,საქცემენტი“ გეგმავს  ექსპლუატაციაში გაუშვას ცემენტის მწარმოებელი საწარმო,   წარმადობით 16800 ტ/წელ, რომლის პარალელურად ექსპლუატაციაში შევა სამშენებლო ბლოკის მწარმოებელი საწარმო. ცემენტის მწარმოებელი საწარმოს დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების წინამდებარე ანგარიშის მომზადების პროცესში შემუშავებული იქნა შემდეგი დასკვნები და რეკომენდაციები:

დასკვნები:

შპს ,,საქცემენტი“ ცემენტის მწარმოებელი  საწარმო მოწყობა დაგეგმილია ქ. მარნეულის მჭიდროდ დასახლებული ტერიტორიიდან საკმაო მანძილის მოშორებით, თუმცა საწარმოს საოპერატორო მოედნიდან  100 მეტრში განთავსებულია  სს ,,მარნეულის სასურსათო ქარხანა“-ის ხილისა და ბოსტნეულის კონსერვების მწარმოებელი კომპანიის ტერიტორია, რომელიც წარმოადგენს სენსიტიურ უბანს, ასევე  217 მეტრში მდებარეობს საცხოვრებელი სახლი;

- ცემენტის წარმოების პარალელურად დაგეგმილია მეორე ხაზის - სამშენებლო ბლოკის მწარმოებელი საწარმოს ფუნქციონირება;

- გზშ-ის ანგარიშში მოცემული გაანგარიშებების და გაბნევის მოდელირების შედეგების მიხედვით საწარმოს ორივე ხაზის ექსპლუატაციის  პროცესში მავნე ნივთიერებების მაქსიმალური კონცენტრაციები (ზდკ-ის წილებში) უახლოესი საწარმოს და საცხოვრებელი ზონის საზღვარზე არ გადააჭარბებს გათვალისწინებულ სიდიდეებს (1 ზდკ),

- ასევე გაანგარიშების შედეგად დადგენილი იქნა, რომ აღნიშნულ საწარმოსა და უახლოესი მოსახლის საზღვარზე არსებული და დაგეგმილი შემარბილებელი ღონისძიებების გათვალისწინების შემთხვევაში ადგილი არ ექნება ხმაურის დონის გადაჭარბებას;

- საწარმოს როგორც მშენებლობის ასევე ექსპლუატაციის ეტაპებზე მცენარეულ საფარზე  რაიმე სახით ზემოქმედებას (მაგ. მცენარეული რესურსების გამოყენება, ხეების მოჭრა ან გადაბელვა ტრანსპორტისა და ტექნიკის უკეთ ფუნქციონირებისათვის და ა.შ.) ადგილი არ ექნება. აღნიშნული პრაქტიკულად გამორიცხავს მცენარეულ საფარზე მნიშვნელოვან უარყოფით ზემოქმედებას;

- სამუშაო არეალი მოქცეულია მნიშვნელოვანი ანთროპოგენური დატვირთვის მქონე ტერიტორიის ფარგლებში, რომელიც ფაუნის თვალსაზრისით ძალზედ ღარიბია. ცხოველთა სამყაროზე ზემოქმედების მნიშვნელოვნება ძალზედ დაბალია და შემარბილებელი ღონისძიებების გატარებას არ საჭიროებს;

- ექსპლუატაციის ეტაპზე საწარმოს მიმდებარედ იგეგმება ხეების დარგვა და გამწვანებითი სამუშაოების ჩატარება;

- სამუშაო არეალიდან დაცული ტერიტორიები დაშორებულია დიდი მანძილით. გამომდინარე აღნიშნულიდან დაგეგმილი საქმიანობით დაცულ ტერიტორიაზე ზემოქმედებას ადგილი არ ექნება;

- ტერიტორიაზე ნაყოფიერი ფენა არ არსებობს,  შესაბამისად დაგეგმილი საქმიანობით ნიადაგის/გრუნტის ხარისხზე პირდაპირი ან ირიბი ზემოქმედება დაბალია;

- მიწისქვეშა წყლებზე უარყოფითი ზემოქმედება მოსალოდნელია მხოლოდ ავტოტრანსპორტიდან ზეთების დიდი რაოდენობით ჟონვის შემთხვევაში, რასაც საწარმოს სწორი ოპერირების შემთხვევაში ადგილი არ ექნება;

- მიზანმიმართული მენეჯმენტისა და მონიტორინგის პირობებში საწარმოს ექსპლუატაციის შედეგად ნარჩენებით გარემოს მნიშვნელოვანი დაბინძურება მოსალოდნელი არ არის;

გზშ-ს ფარგლებში შემუშავებული შემარბილებელი და გარემოსდაცვითი მონიტორინგული სამუშაოები უზრუნველყოფს გარემოზე მოსალოდნელი ზემოქმედების მინიმიზაციას და საქმიანობის შედეგად მოსალოდნელი ავარიული სიტუაციების რისკების შემცირებას.

რეკომენდაციები:

- პერიოდულად (წელიწადში ერთხელ) სასურველია საწარმოს ტერიტორიის ეკოლოგიური აუდიტის ჩატარება (შიდა რესურსებით ან მოწვეული კონსულტანტის მიერ) - გარემოზე და ადამიანი ჯანმრთელობაზე უარყოფითი ზემოქმედების თვალსაზრისით მაღალი რისკის მქონე უბნების გამოვლენა და პრობლემის გადაჭრა;

- საქმიანობის პარალელურად მოხდეს ტექნოლოგიური დანადგარების მდგომარეობის ეტაპობრივი გაუმჯობესება და ტექნოლოგიური პროცესის დახვეწა;

- პერსონალის აღჭურვა შესაბამისი დამცავი საშუალებებით;

- ნარჩენების სეგრეგაცია და შემდგომ შესაბამისი მართვა;

- მომსახურე პერსონალის პერიოდული სწავლება და ტესტირება გარემოს დაცვის და პროფესიული უსაფრთხოების საკითხებზე.

10 გამოყენებული ლიტერატურა და ინტერნეტ-წყაროები

1.  საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის №408 დადგენილება „ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმების გაანგარიშების ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“.

2.  საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2003 წლის 24 თებერვლის ბრძანება №38/ნ «გარემოს ხარისხობრივი მდგომარეობის ნორმების დამტკიცების შესახებ».

3.  საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 25 აგვისტოს ბრძანება № 1-1/1743 „დაპროექტების ნორმების-„სამშენებლო კლიმატოლოგია“.

4. საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის დადგენილება № 435 „დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის განსაზღვრის ინსტრუმენტული მეთოდის, დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის დამდგენი სპეციალური გამზომ-საკონტროლო აპარატურის სტანდარტული ჩამონათვალისა და დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ტექნოლოგიური პროცესების მიხედვით ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის საანგარიშო მეთოდიკის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“.

5. Методическое  пособие по  расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов, Новоросийск 2000г;

6. УПРЗА «ЭКОЛОГ-3». 2005 ;

7. Методика по расчету валовых выбросов загрязняюющих веществ в атмосферу предприятиями минсевзапстроя рсфср. Москва 1990г.

8. Методическим пособием по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух»,Санкт-Петербург, 2002.

9. მთავრობის 2017 წლის 15 აგვისტოს ტექნიკური დადგენილება № 398 ,,საცხოვრებელი სახლებისა და საზოგადოებრივი/საჯარო დაწესებულებების შენობების სათავსებში და ტერიტორიებზე აკუსტიკური ხმაურის ნორმების შესახებ“

10. ზედაპირული წყლის ობიექტებში ჩამდინარე წყლებთან ერთად ჩაშვებულ დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები ჩაშვების (ზდჩ) ნორმების გაანგარიშების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე საქართველოს მთავრობის დადგენილება №414  2013 წლის 31 დეკემბერი ქ. თბილისი

11. საქართველოს ტერიტორიების საინჟინრო-გეოლოგიური პირობები მ.ლაპიაშვილი,  თბილისი 2012 წ

12.  საქართველოს სამხრეთ მთიანეთის გეოდინამიკური პროცესები და მოსალოდნელი გეოეკოლოგიური გართულებები,  გიორგი გაფრინდაშვილი თბილისი 2016 წელი

13.  საქართველოს გეოლოგიური რუკა, გ. გუჯაბიძე თბილისი 2003;

14.  „საქართველოს ფიზიკური გეოგრაფია“, ლ. ი. მარუაშვილი, თბილისი, 1964;

15.  www.napr.gov.ge

16. Google Earth

დანართები

დანართი 1. საქმიანობის შეწყვეტის შემთხვევაში გარემოს პირვანდელ მდგომარეობამდე აღდგენის  პირობები

1.1.საწარმოს ან მისი ცალკეული უბნების მოკლევადიანი გაჩერება ან რემონტი

საწარმოს ექსპლუატაციის დროებითი შეჩერების ან რემონტის (მიმდინარე და კაპიტალური) შემთხვევაში, საწარმოს ხელმძღვანელობა  შეიმუშავებს საქმიანობის დროებით შეჩერებასთან ან რემონტთან დაკავშირებულ ოპერატიულ გეგმას, რომელიც პირველ რიგში უნდა მოიცავდეს უსაფრთხოების მოთხოვნებს და შეთანხმებული უნდა იყოს ყველა დაინტერესებულ იურიდიულ პირთან.

1.2. საწარმოს ან მისი ცალკეული უბნების ხანგრძლივი გაჩერება

საწარმოს ექსპლუატაციის ხანგრძლივი შეწყვეტის ან კონსერვაციის შემთხვევაში, საწარმოს ხელმძღვანელობის  მიერ შეიქმნება საკონსერვაციო გეგმა, რომელშიც გაწერილი  იქნება აუცილებელი ღონისძიებები და მათი შესრულების ვადები. გეგმის ძირითად შინაარსს წარმოადგენს უსაფრთხოების მოთხოვნები.

ქარხნის ხანგრძლივი შეჩერება გათვალისწინებულია წელიწადში დაახლოებით 3 თვის განმავლობაში - დეკემბრიდან თებერვლის ჩათვლით, იმ პერიოდში, როცა რეგიონში სამშენებლო მასალებზე  მოთხოვნილების დონე მნიშვნელოვნად იკლებს.

საქმიანობის შეწყვეტამდე საჭიროა გატარდეს შემდეგი სახის ღონისძიებები:

- ტერიტორიის შიდა აუდიტის ჩატარება – ინფრასტრუქტურის ტექნიკური მდგომარეობის დაფიქსირება, ავარიული რისკების და გარემოსდაცვითი თვალსაზრისით პრობლემატური უბნების გამოვლენა და პრობლემის გადაწყვეტა;

- ცემენტის ქარხნის და სხვა ინფრასტრუქტურის დროებითი დემობილიზაცია - სასაწყობო მეურნეობის შეძლებისდაგვარად გამოთავისუფლება დასაწყობებული მასალებისგან;

- მოქმედი დანადგარების კონსერვაციის სამუშაოები;

- ზედაპირული წყლების დაბინძურებისაგან დაცვის დამატებითი ღონისძიებები;

- ტერიტორიის გარე პერიმეტრის გამაფრთხილებელი და ამკრძალავი ნიშნებით უზრუნველყოფა.

სამუშაო სეზონის დაწყების წინ მოხდება ინფრასტრუქტურის ტექნიკური ინსპექტირება და საწარმოს გაშვება მხოლოდ ინსპექტირების დროს აღმოჩენილი დაზიანებების აღმოფხვრის შედეგად.

1.3. საწარმოს ან მისი ცალკეული უბნების ლიკვიდაცია

საწარმოს ან მისი სტრუქტურული ერთეულის ლიკვიდაციის შემთხვევაში, გარემოს წინანდელ მდგომარეობამდე აღდგენის გზებისა და საშუალებების განსაზღვისათვის საწარმოს ხელმძღვანელობის მიერ შემუშავდება სპეციალური პროექტი,  რომელშიც აღწერილი იქნება გარემოს პირვანდელ მდგომარეობაში მოყვანის სამუშაოები და ქმედებები, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება ტერიტორიის რეკულტივაცია და აღდგენა მინიმუმ პირვანდელ მდგომარეობამდე. პროექტი შეთანხმებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობით უფლებამოსილ ორგანოებთან და ინფორმაცია მიეწოდება  ყველა დაინტერესებულ ფიზიკურ და იურიდიული პირს.

პროექტში  მოცემული იქნება ტექნოლოგიური პროცესების შეწყვეტის წესები და რიგითობა,  მოწყობილობების დემონტაჟი, სადემონტაჟო სამუშაოების ჩატარების წესები და პირობები, უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი ღონისძიებები  და სხვა. საწარმოს ლიკვიდაციის შემთხვევაში სამუშაოების დასრულების შემდეგ განხორციელდება გარემოსდაცვითი აუდიტი, რომლის მიზანია აღწეროს სარეაბილიტაციო და გარემოს პირვანდელ მდგომარეობამდე მიყვანის ღონისძიებების ეფექტურობა და დააფიქსიროს ობიექტის ლიკვიდაციის შემდეგ ტერიტორიის მდგომარეობა დაბინძურების არ არსებობის კონსტატაციის ჩათვლით.

დანართი 2.    ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა

2.1. ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების გეგმის მიზნები და ამოცანები

ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების გეგმის მიზანია ჩამოაყალიბოს და განსაზღვროს სახელმძღვანელო მითითებები საწარმოს  მშენებლობისა და ექსპლუატაცისას დასაქმებული პერსონალისათვის, რათა უზრუნველყოფილი იყოს ტექნოგენურ ავარიებზე და ინციდენტებზე პერსონალის ქმედებების რაციონალურად, კოორდინირებულად და ეფექტურად წარმართვა, პერსონალის, მოსახლეობის და გარემოს უსაფრთხოების დაცვა.

ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების გეგმის ამოცანებია:

- საწარმოს  მშენებლობისა და ექსპლუატაცის დროს მისი სპეციფიკის გათვალისწინებით მოსალოდნელი ავარიული სახეების განსაზღვრა;

- თითოეული სახის ავარიულ სიტუაციაზე რეაგირების ჯგუფების შემადგენლობის, მათი აღჭურვილობის, ავარიულ სიტუაციაში მოქმედების გეგმის და პასუხისმგებლობების განსაზღვრა;

- შიდა და გარე შეტყობინებების სისტემის, მათი თანმიმდევრობის, შეტყობინების საშუალებების და მეთოდების განსაზღვრა და ავარიული სიტუციების შესახებ შეტყობინების (ინფორმაციის) გადაცემის უზრუნველყოფა;

- შიდა რესურსების მყისიერად ამოქმედება და საჭიროების შემთხვევაში, დამატებითი რესურსების დადგენილი წესით მობილიზების უზრუნველყოფა და შესაბამისი პროცედურების განსაზღვრა;

- ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების საორგანიზაციო სისტემის მოქმედების უზრუნველყოფა;

- ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების პროცესში საკანონმდებლო, ნორმატიულ და საწარმოო უსაფრთხოების შიდა განაწესის მოთხოვნებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა ითვალისწინებს საქართველოს კანონების და საკანონმდებლო აქტების მოთხოვნებს.

2.2. ავარიული შემთხვევების სახეები

მოსალოდნელი ავარიები შეიძლება პირობითად დაიყოს შემდეგ სახეებად:

- საგზაო შემთხვევები;

- ხანძარი;

- პერსონალის დაშავება (ტრავმატიზმი);

- ბუნებრივი ხასიათის ავარიული სიტუაციები

ზემოთ ჩამოთვლილი ავარიული სიტუაციები შესაძლოა თანმდევი პროცესი იყოს.  ერთი სახის ავარიული სიტუაციის განვითარებამ გამოიწვიოს სხვა სახის ავარიის ინიცირება.

საგზაო შემთხვევები

პროექტის განხორციელებისას გამოყენებული იქნება სატვირთო მანქანები და მძიმე ტექნიკა.

საზოგადოებრივი სარგებლობის და მისასვლელ გზებზე მათი გადაადგილებისას მოსალოდნელია:

- შეჯახება გზაზე მოძრავ სატრანსპორტო საშუალებებთან;

- შეჯახება ადგილობრივ მოსახლეობასთან;

- შეჯახება პროექტის მუშახელთან;

- შეჯახება პროექტის სხვა ტექნიკასთან;

- შეჯახება ადგილობრივ ინფრასტრუქტურასთან;

საგზაო შემთხვევების მაღალი რისკი დაკავშირებული იქნება სატრანსპორტო საშუალებების და სამშენებლო ტექნიკის შედარებით ინტენსიურ მოძრაობასთან. საგზაო შემთხვევების რისკების მინიმიზაციის მიზნით აუცილებელია რიგი პრევენციული ღონისძიებების გატარება, მათ შორის:

- მოძრაობის სიჩქარეების შეზღუდვა, გამაფრთხილებელი ნიშნების განთავსება;

- მოძრაობის ოპტიმალური მარშრუტების შერჩევა;

ხანძარი

ხანძრის აღმოცენება-გავრცელების რისკები დაკავშირებულია მუშა პერსონალის დაუდევრობასთან. ხანძრების აღმოცენება-გავრცელების პრევენციის მიზნით აუცილებელია:

- პერსონალის პერიოდული სწავლება და ტესტირება ხანძრის პრევენციის და მისი შედეგების ლიკვიდაციის საკითხებზე;

- ავარიული სიტუაციის შესახებ შეტყობინების მიწოდების სრულყოფილი სისტემის არსებობა.

მუშახელის დაშავება

გარდა სხვა ავარიულ სიტუაციებთან დაკავშირებული ინციდენტებისა მუშახელის ტრავმატიზმი შესაძლოა უკავშირდებოდეს:

- გამოყენებულ მძიმე ტექნიკასთან/მანქანებთან დაკავშირებულ ინციდენტებს;

- სიმაღლეზე მუშაობას სადემონტაჟო სამუშაოების შესრულებისას;

- დენის დარტყმას ძაბვის ქვეშ მყოფ დანადგარებთან მუშაობისას.

ბუნებრივი ხასიათის ავარიული სიტუაციები

ბუნებრივი ხასიათის ავარიული სიტუაციები უკავშირდება სტიქიურ მოვლენებს, როგორებიცაა: მარგინალური ამინდის პირობები,მიწისძვრა, წყალმოვარდნა და სხვ.

2.3.ავარიული სიტუაციების წარმოქმნის ძირითადი პრევენციული ღონისძიებები

სატრანსპორტო შემთხვევების პრევენციული ღონისძიებები:

- მოძრაობის ოპტიმალური მარშრუტების შერჩევა და მოძრაობის სიჩქარეების შეზღუდვა;

- ტერიტორიაზე გამაფრთხილებელი, ამკრძალავი და მიმთითებელი საგზაო ნიშნების

- მოწყობა;

ხანძრის პრევენციული ღონისძიებები:

- პერსონალის პერიოდული სწავლება და ტესტირება ხანძრის პრევენციის საკითხებზე;

- ადვილად აალებადი და ფეთქებადსაშიში ნივთიერებების დასაწყობება უსაფრთხო ადგილებში. მათი განთავსების ადგილებში შესაბამისი გამაფრთხილებელი ნიშნების მოწყობა;

- ხანძარსაწინააღმდეგო ნორმების დაცვა და სამშენებლო ბაზის ტერიტორიაზე ქმედითუნარიანი სახანძრო ინვენტარის არსებობა;

ადამიანის ტრავმატიზმის/დაზიანების პრევენციული ღონისძიებები:

- პერსონალის პერიოდული სწავლება და ტესტირება შრომის უსაფრთხოების საკითხებზე;

- პერსონალის აღჭურვა ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით;

- სახიფათო ზონებში შესაბამისი გამაფრთხილებელი ნიშნების მოწყობა;

- სპეციალური კადრის გამოყოფა, რომლებიც გააკონტროლებს სამუშაო უბნებზე უსაფრთხოების ნორმების შესრულების დონეს და დააფიქსირებს უსაფრთხოების ნორმების დარღვევის ფაქტებს.

ბუნებრივი ხასიათის ავარიული სიტუაციები

- დაგეგმილი საქმიანობის პროცესში ბუნებრივი ხასიათის ავარიულ სიტუაციებზე სათანადო, დროულ და გეგმაზომიერ რეაგირებას უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება, ვინაიდან სტიქიური მოვლენები ნებისმიერი ზემოთ ჩამოთვლილი ავარიული სიტუაციის მაპროვოცირებელი ფაქტორი შეიძლება გახდეს.

2.4. ინციდენტის სავარაუდო მასშტაბი

მოსალოდნელი ავარიის, ინციდენტის სალიკვიდაციო რესურსების და საკანონმდებლო მოთხოვნების გათვალისწინებით, ავარიები და ავარიული სიტუაციები დაყოფილია რეაგირების 3 ძირითადი დონის მიხედვით. ცხრილში 2.1. მოცემულია ავარიული სიტუაციების აღწერა დონეების მიხედვით, შესაბამისი რეაგირების მითითებით.

| ცხრილი 2.1. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ავარიული სიტუაცია | დონე |  |  |
|  | I დონე | II დონე | III დონე |
| საერთო | ავარიის ლიკვიდაციისათვის საკმარისია შიდა რესურსები | ავარიის ლიკვიდაციისათვის საჭიროა გარეშე რესურსები და მუშახელი | ავარიის ლიკვიდაციისათვის საჭიროა რეგიონული ან ქვეყნის რესურსების მოზიდვა |
| ხანძარი/აფეთქება | ლოკალური ხანძარი, რომელიც არ საჭიროებს გარეშე ჩარევას და კონტროლირებადია. მეტეოროლოგიური პირობები ხელს არ უწყობს ხანძრის სწრაფ გავრცელებას,მიმდებარედ არ არსებობსსხვა ხანძარსაშიში და ფეთქებადსაშიში უწყებები/საწყობები და მასალები | მოზრდილი ხანძარი, რომელიც მეტეოროლოგიური პირობების გამო შეძლება სწრაფად გავრცელდეს.მიმდებარედ არსებობს სხვა ხანძარსაშიში და ფეთქებადსაშიში უბნები/საწყობები და მასალები. საჭიროა ადგილობრივი სახანძრო რაზმის გამოძახება | დიდი ხანძარი, რომელიც სწრაფად ვრცელდება. არსებობს მიმდებარე უბნების აალების და სხვა სახის ავარიული სიტუაციების პროვოცირების დიდი რისკი. გართულებულია ტერიტორიასთან მიდგომა. საჭიროა რეგიონალური სახანძრო სამსახურის ჩართვა ინციდენტის ლიკვიდაციისთვის. |
| ლანდშაფტური ხანძარი | ხანძარი წარმოიშვა ობიექტზე და არსებობს ლანდშაფტური ხანძრის რისკი | ტყის დაბალი ხანძარი. წარმოიშობა წიწვოვანი ან ფოთლოვანი ბუჩქნარის, ნიადაგის ზედაპირის ცოცხალი საფარის (ხავსი, ბალახი), ნახევრადბუჩქნარისა და ნიადაგის მკვდარი საფარის ან საფენის (ჩამოცვენილი ფოთლები, ტოტები, ხის ქერქი და სხვ.) წვის შედეგად, ე.ი. უშუალოდ მიწის ზედაპირზე ან მისგან 1.5-2.0მ სიმაღლეზე მყოფი მცენარეებისა და მათი ნარჩენების წვის შედეგად, ასეთი ხანძრის გავრცელების სიჩქარე არ არის დიდი - ძლიერი ქარის დროს -1.0 კმ/სთ-ია. | ტყის მაღალი ხანძარი. როგორც წესი წარმოიშობა დაბალი ხანძრისაგან. ამ დროს იწვის მთლიანად ხეები. შეიძლება იყოს აგრეთვე მწვერვალის ხანძარი, როდესაც იწვის მხოლოდ ხის წვეროები, მაგრამ ასეთი ხანძარი უფრო მოკლე დროის განმავლობაში მიმდინარეობს. ამ დროს გამოიყოფა მოშავო ფერის კვამლი და დიდი რაოდენობით სითბო, ხოლო ცეცხლის ალის სიმაღლე 100 მ-ზე მეტია. ასეთი ხანძრის ლიკვიდაციისთვის საჭიროა ყველა შესაძლებელი რესურსების ჩართვა. |
| პერსონალის დაშავება/ტრავმატიზმი | • ტრავმატიზმის ერთი შემთხვევა; • მსუბუქი მოტეხილობა/დაჟეჟილობა • I ხარისხის დამწვრობა(კანის ზედაპირული შრის დაზიანება • დაშავებული პერსონალისათვის დახმარების აღმოჩენა დაინციდენტის ლიკვიდაცია შესაძლებელია შიდა სამედიცინო ინვენტარით; | •ტრავმატიზმის ერთეული შემთხვევები; •ძლიერი მოტეხილობა-სახსართან ახლო მოტეხილობა; •II ხარისხის დამწვრობა (კანის ღრმა შრის დაზიანება); •საჭიროა დაშავებული პერსონალის გადაყვანა ადგილობრივ სამედიცინო დაწესებულებაში | • ტრავმატიზმის რამდენიმე შემთხვევა; • ძლიერი მოტეხილობა-სახსარშიდა მოტეხილობა და სხვ; •III და IV ხარისხის დამწვრობა (კანის, მის ქვეშ მდებარე ქსოვილების და კუნთების დაზიანება); •საჭიროა დაშავებული პერსონალის გადაყვანა რეგიონული ან თბილისის შესაბამისი პროფილის მქონე სამედიცინო პუნქტში |
| სატრანსპორტო შემთხვევები | ადგილი აქვს ტექნიკის, სატრანსპორტო საშუალებების, ინფრასტრუქტურის არაღირებული ობიექტების დაზიანებას. ადამიანთა ჯანმრთელობას საფრთხე არ ემუქრება. | ადგილი აქვს ტექნიკის, სატრანსპორტო საშუალებების, ინფრასტრუქტურის ღირებული ობიექტების დაზიანებას.საფრთხე ემუქრება ადამიანთა ჯანმრთელობას ან ადგილი აქვს ტრავმატიზმის II დონეს | ადგილი აქვს ტექნიკის, სატრანსპორტო საშუალებების, განსაკუთრებული ღირებულების ინფრასტრუქტურის ან სასიცოცხლო ობიექტების დაზიანებას. არსებობს სხვა სახის ავარიული სიტუაციების პროვოცირების დიდი რისკი. საფრთხე ემუქრება ადამიანთა ჯანმრთელობას ან ადგილი აქვს ტრავმატიზმის III დონეს. |
| ბუნებრივი ხასიათის ავარია | ბუნებრივი მოვლენა, რომელიც სეზონურად ან პერიოდულად დამახასიათებელია რეგიონისათვის (ძლიერი წვიმა, თოვლი, წყალდიდობა). საჭიროა გარკვეული სტანდარტული ღონისძიებების გატარება ჰიდროტექნიკური ნაგებობების, დანადგარ-მექანიზმების და ადამიანთა ჯანმრთელობის უსაფრთხოების მიზნით. | ბუნებრივი მოვლენა, რომლის მასშტაბებიც იშვიათია რეგიონისთვის. საფრთხე ემუქრება ნაგებობების მდგრადობას და დანადგარ- მექანიზმების უსაფრთხოებას. საჭიროა ავარიის უმოკლეს ვადებში აღმოფხვრა, რათა ადგილი არ ჰქონდეს სხვა სახის ავარიული სიტ უაციების პროვოცირებას. საჭიროა დამხმარე რესურსების ჩართვა. | განსაკუთრებულად საშიში ბუნებრივი მოვლენა, მაგ. მიწისძვრა, სელური ნაკადები, ზვავი, მეწყერი და სხვ, რაც მნიშვნელოვან საფრთხეს უქმნის ნაგებობების მდგრადობას და დანადგარ-მექანიზმების უსაფრთხოებას. არსებობს პერსონალის ან მოსახლეობის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული მაღალი რისკები. საჭიროა ავარიებზე რეაგირების რეგიონალური ან ცენტრალური სამაშველო რაზმების გამოძახება. |

შენიშვნა: დაგეგმილი საქმიანობბის სპეციფიკის და საპროექტო ტერიტორიის ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით შესაძლებიალია ადგილი  ექნეს მხოლოდ პირველი და მეორე დონის ავარიულ სიტუაციებს

2.5. ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირება

2.5.1.რეაგირება ხანძრის შემთხვევაში

ხანძრის კერის ან კვამლის აღმომჩენი პირის და მახლობლად მომუშავე პერსონალის სტრატეგიული ქმედებებია:

- სამუშაო უბანზე ყველა საქმიანობის შეწყვეტა, გარდა უსაფრთხოების ზომებისა;

- სიტუაციის შეფასება, ხანძრის კერის და მიმდებარე ტერიტორიების დაზვერვა;

- შეძლებისდაგვარად ტექნიკის და სხვა დანადგარ-მოწყობილობების იმ ადგილებიდან გაყვანა/გატანა, სადაც შესაძლებელია ხანძრის გავრცელება;

- ელექტრომოწყობილობები უნდა გამოირთოს წრედიდან;

იმ შემთხვევაში,თუ ხანძარი მძლავრია და გაძნელებულია ხანძრის კერასთან მიდგომა, მიმდებარედ განლაგებულია რაიმე ხანძარსაშიში ან ფეთქებადსაშიში  უბნები/ნივთიერებები, მაშინ:

- მოშორდით სახიფათო ზონას;

- ავარიის შესახებ შეტყობინება გადაეცით მენეჯერს / უფროსს;

- დაელოდეთ სამაშველო რაზმის გამოჩენას და მათი მოსვლისას გადაეცით დეტალური ინფორმაცია ხანძრის მიზეზების და ხანძრის კერის სიახლოვეს არსებული სიტუაციის შესახებ;

- იმ შემთხვევაში, თუ ხანძარი არ არის მძლავრი, ხანძრის კერა ადვილად მისადგომია და მასთან მიახლოება საფრთხეს არ უქმნის თქვენ სჯანმრთელობას. ამას თან არსებობს მიმდებარე ტერიტორიებზე ხანძრის გავრცელების გარკვეული რისკები, მაშინ იმოქმედეთ შემდეგნაირად:

- ავარიის შესახებშეტყობინება გადაეცით მენეჯერს / უფროსს;

- მოძებნეთ სახანძრო სტენდი და მოიმარაგეთ საჭირო სახანძრო ინვენტარი (ცეცხლმაქრობი, ნაჯახი, ძალაყინი, ვედრო და სხვ);

- ეცადეთ ხანძრის კერის ლიკვიდაცია მოახდინოთ ცეცხლმაქრობით, ცეცხლმაქრობზე წარმოდგენილი ინსტრუქციის მიხედვით;

- იმ შემთხვევაში თუ უბანზე არარსებობს სახანძროს სტენდი, მაშინ ხანძრის კერის ლიკვიდაციისთვის გამოიყენეთ ქვიშა, წყალი ან გადააფარეთ ნაკლებად აალებადი სქელი ქსოვილი;

- იმ შემთხვევაში, თუ ხანძრის კერის სიახლოვეს განლაგებულია წრედში ჩართული ელექტროდანადგარები ,წყლის გამოყენება დაუშვებელია;

- დახურულ სივრცეში ხანძრის შემთხვევაში ნუ გაანიავებთ ოთახს (განსაკუთრებული საჭიროების გარდა), რადგან სუფთა ჰაერი უფრო მეტად უწყობს ხელს წვას და ხანძრის მასშტაბების ზრდას.

ხანძრის შემთხვევაში უბნის მენეჯერის სტრატეგიული ქმედებებია:

- დეტალური ინფორმაციის მოგროვება ხანძრის კერის ადგილმდებარეობის,მიმდებარედ არსებული/დასაწყობებული დანადგარ-მექანიზმების და ნივთიერებების შესახებ და სხვ;

- სახანძრო სამსახურის ინფორმირება;

- ინციდენტის ადგილზე მისვლა და სიტუაციის დაზვერვა, რისკების გაანალიზება და ხანძრის სავარაუდო მასშტაბების (I, II ან III დონე) შეფასება;

- მთელს პერსონალს ეთხოვოს მანქანებისა და უბანზე არსებული ხანძარსაქრობი აღჭურვილობის გამოყენება;

- პერსონალის ქმედებების გაკონტროლება და ხელმძღვანელობა, სახანძრო რაზმის გამოჩენამდე;

- სახანძრო რაზმის ქმედებების ხელშეწყობა (შესაძლოა საჭირო გახდეს უბანზე არ არსებული სპეციალური აღჭურვილობა და სხვ.);

- ინციდენტის დასრულების შემდგომ ავარიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების გატარება - ნახანძრალი ტერიტორიის მონიტორინგი დარჩენილი ხანძრისკერების გამოვლენის მიზნით.

- ინციდენტის დასრულების შემდგომ H&SE ოფიცერთან ერთად ავარიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების გატარება;

- ანგარიშის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოების მწარმოებელი კომპანიისთვის/ნაგებობის ოპერატორი კომპანიისთვის მიწოდება.

- ლანდშაფტური ხანძრის შემთხვევაში ხანძრის სალიკვიდაციო ღონისძიებებში მონაწილეობას ღებულობს საგანგებო ვითარების სამსახურები. ასევე ნაგებობის პერსონალი, საჭიროების შემთხვევაში ადგილობრივი მოსახლეობაც.

ტყის ხანძრის ჩაქრობისას, ზემოთ წარმოდგენილი მითითებების გარდა გამოიყენება შემდეგი ძირითადი მიდგომები:

- ტყის ხანძრის ქვედა საზღვრების დაფერთხვა მწვანე ტოტებით, ცოცხებითა და ტომრის ნაჭრებით;

- ტყის დაბალი ხანძრის საზღვრებზე მიწის დაყრა ნიჩბებით ან ბარებით;

- დამაბრკოლებელი ზოლის ან არხის გაყვანა, რათა შევაჩეროთ ხანძრის გავრცელება;

2.5.2. რეაგირება პერსონალის ტრავმატიზმის ან მათი ჯანმრთელობის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ინციდენტების დროს

ადამიანის დაშავების აღმომჩენი პირის უპირველეს ქმედებას წარმოადგენს ინციდენტის შესახებ შეტყობინების სასწრაფო გადაცემა. სამაშველო ჯგუფის გამოჩენამდე დაშავებულს პირველადი დახმარება უნდა გაეწიოს შემდგომ ქვეთავებში მოცემული პირველადი დახმარების სტრატეგიის მიხედვით. პირველადი დახმარების გაწევამდე აუცილებელია სიტუაციის შეფასება და დადგენა ქმნის თუ არა საფრთხეს დაშავებულთან მიახლოვება.

2.5.2.1.პირველადი დახმარება მოტეხილობის დროს

არჩევენ ძვლის ღია და დახურულ მოტეხილობას:

- ღია მოტეხილობისათვის დამახასიათებელია კანის საფარველის მთლიანობის დარღვევა. ამ დროს დაზიანებულ არეში არის ჭრილობა და სისხლდენა. ღია მოტეხილობის დროს მაღალია ინფიცირების რისკი.

ღია მოტეხილობის დროს:

- დროულად მოუხმეთ დამხმარეს, რათა დამხმარემ ჩაატაროს სხეულის დაზიანებული ნაწილის იმობილიზაცია, სანამ თქვენ დაამუშავებთ ჭრილობას;

- დაფარეთ ჭრილობა სუფთა საფენით დამოახდინეთ პირდაპირი ზეწოლა სისხლდენის შეჩერების მიზნით. არ მოახდინოთ ზეწოლა უშუალოდ მოტეხილი ძვლის ფრაგმენტებზე;

- ჭრილობაზე თითებით შეხების გარეშე, საფენის ზემოდან ფრთხილად შემოიფარგლეთ დაზიანებული არე სუფთა ქსოვილით და დააფიქსირეთ ის ნახვევით;

- თუ ჭრილობაში მოჩანს მოტეხილი ძვლის ფრაგმენტები, მოათავსეთ რბილი ქსოვილი ძვლის ფრაგმენტების გარშემო ისე, რომ ქსოვილი სცილდებოდეს მათ და ნახვევი არ ახდენდეს ზეწოლას ძვლის ფრაგმენტებზე. დაამაგრეთ ნახვევი ისე, რომ არ დაირღვეს სისხლის მიმოქცევა ნახვევის ქვემოთ;

- ჩაატარეთ მოტეხილი ძვლის იმობილიზაცია, ისევე, როგორც დახურული მოტეხილობისას;

- შეამოწმეთ პულსი, კაპილარული ავსება და მგრძნობელობა ნახვევის ქვემოთ ყოველ 10 წთ-ში ერთხელ.

- დახურულ მოტეხილობასთან გვაქვს საქმე, თუ კანის მთლიანობა დაზიანებულ არეში დარღვეული არ არის. ამ დროს დაზიანებულ არეში აღინიშნება სისხლჩაქცევა და შეშუპება

დახურული მოტეხილობის დროს:

სთხოვეთ დაზარალებულს იწვეს მშვიდად და დააფიქსირეთ სხეულის დაზიანებული ნაწილიმ ოტეხილობის ზემოთ და ქვემოთ ხელით, სანამ არ მოხდება მისი იმობილიზაცია (ფიქსაცია);

- კარგი ფიქსაციისათვის დაამაგრეთ სხეულის დაზიანებული ნაწილი დაუზიანებელზე. თუ მოტეხილობა არის ხელზე დააფიქსირეთ ის სხეულზე სამკუთხა ნახვევის საშუალებით.

- ფეხზე მოტეხილობის არსებობისას დააფიქსირეთ დაზიანებული ფეხი მეორეზე. შეკარით კვანძები დაუზიანებელი ფეხის მხრიდან;

- შეამოწმეთ პულსი, მგრძნობელობა და კაპილარული ავსება ნახვევის ქვემოთ ყოველ 10 წთ-ში ერთხელ. თუ სისხლის მიმოქცევა ან მგრძნობელობა დაქვეითებულია, დაადეთ ნაკლებ მჭიდრო ნახვევი.

2.5.2.2. პირველადი დახმარება ჭრილობების და სისხლდენის დროს

არსებობს სამი სახის სისხლდენა:

სისხლი ცოტაა - ამ დროს ინფექციის საშიშროება მეტია:

o დაშავებულს მობანეთ ჭრილობა  დასალევად  ვარგისი ნებისმიერი უფერო სითხით;

o შეახვიეთ ჭრილობა სუფთა ქსოვილით;

სისხლი ბევრია -ამ დროს არსებობს სისხლის დაკარგვის საშიშროება:

- დააფარეთ ჭრილობას რამდენიმე ფენად გაკეცილი ქსოვილი და გააკეთეთ დამწოლი

ნახვევი;

- თუ სისხლი ისევ ჟონავს, ჭრილობაზე ქსოვილი კიდევ დაახვიეთ (სისხლით გაჟღენთილი ქსოვილი არ მოხსნათ) და ძლიერად დააწექით სისხლმდინარ  არეს;

ჭრილობიდან სისხლი შადრევანივით ასხამს - ამ დროს სისხლი ძალიან სწრაფად იკარგება. ამის თავიდან ასაცილებლად არტერიის საპროექციო არეს (ჭრილობის ზემოთ) თითით (ან თითებით) უნდა დააწვეთ, შემდეგ კი ლახტი დაადოთ.

არტერიაზე ზეწოლის ადგილებია: მხრის ქვედა მესამედი და ბარძაყის ზედა მესამედი.

ლახტის დადების წესი ასეთია:

- ლახტს მხოლოდ უკიდურეს შემთხვევაში ადებენ, რადგან ის ხშირად შეუქცევად დაზიანებებს იწვევს;

- ლახტი ედება ჭრილობისზემოთ;

- ლახტის დასადები   ადგილი ტანსაცმლით უნდა იყოს დაფარული. თუ ჭრილობის ადგილი შიშველია, ლახტს ქვეშ  სუფთა ქსოვილი უნდა დავუფინოთ;

- პირველი ნახვევი მჭიდრო უნდა იყოს (შეძლებისდაგვარად უნდა დამაგრდეს),შემდეგ ლახტი იჭიმება და ჭრილობის არეს დამატებით ედება 3-4-ჯერ (ლახტის მაგივრად შეიძლება გამოყენებული ქნეს თოკი, ქამარი და სხვა;

- ლახტი ზამთარში ერთი, ზაფხულში კი ორი საათით ედება. შემდეგ 5-10 წუთით უნდა მოვუშვათ და თავდაპირველი ადგილიდან ოდნავ ზემოთ დავადოთ;

- შეამოწმეთ, სწორად ადევს თუ არა ლახტი - სწორად დადების შემთხვევაში კიდურზე პულსი არ ისინჯება;

რა არ უნდა გავაკეთოთ:

- არ ჩავყოთ ხელი ჭრილობაში;

- ჭრილობიდან არაფერი ამოვიღოთ. თუ ჭრილობიდან გამოჭრილია უცხო სხეული,ვეცადოთ, ის მაქსიმალურად დავაფიქსიროთ (ნახვევი დავადოთ გამოჩრილი უცხო სხეულის ირგვლივ).

შინაგანი სისხლდენა ძნელად აღმოსაჩენი დაზიანებაა. ეჭვი მიიტანეთ შინაგან სისხლდენაზე, როდესაც ტრავმის მიღების შემდეგ აღინიშნება შოკის ნიშნები, მაგრამ არ არის სისხლის თვალსაჩინო დანაკარგი.

შინაგანი სისხლდენის დროს:

დააწვინეთ დაზარალებული ზურგზე და აუწიეთ ფეხები ზემოთ;

- შეხსენით მჭიდრო ტანსაცმელი კისერზე, გულმკერდზე, წელზე;

- არ მისცეთ დაზარალებულს საჭმელი, წამალი და სასმელი. თუ დაზარალებული გონზეა და აღენიშნება ძლიერი წყურვილის შეგრძნება, დაუსველეთ მას ტუჩები;

- დაათბუნეთ დაზარალებული – გადააფარეთ საბანი ან ქსოვილი;

- ყოველ 10 წთ-ში ერთხელ გადაამოწმეთ პულსი, სუნთქვა დაცნობიერების დონე. თუ დაზარალებული კარგავს გონებას, მოათავსეთ უსაფრთხო მდებარეობაში.

2.5.2.3. პირველადი დახმარება დამწვრობის დროს

დამწვრობა შეიძლება განვითარდეს ცხელი საგნების ან ორთქლის ზემოქმედების (თერმული დამწვრობა), კანზე ქიმიური ნივთიერების მოხვედრის (ქიმიური დამწვრობა), დენის ზემოქმედების (ელექტრული დამწვრობა) შემთხევაში.

იმისათვის, რომ შეგვეძლოს დამწვრობის დროს პირველი დახმარების სწორად აღმოჩენა, უნდა განვსაზღვროთ დამწვრობის ხარისხი, რაც დამოკიდებულია დაზიანების სიღრმეზე და დაზიანების ფართზე (სხეულის ზედაპირის რა ნაწილზე ვრცელდება დაზიანება).

დამწვრობის დროს პირველადი დახმარების ღონისძიებებია:

- დამწვრობის დროს საშიშია კვამლის შესუნთქვა, ამიტომ თუ ოთახში კვამლია და მისი სწრაფი განიავება შეუძლებელია, გადაიყვანეთ დაზარალებული უსაფრთხო ადგილას, სუფთა ჰაერზე;

- თუ დაზარალებულზე იწვის ტანსაცმელი, არ დაიწყოთ მისი სხეულის გადაგორება,გადაასხით სხეულს წყალი (ელექტრული დამწვრობის შემთხვევაში, წრედში ჩართულ დანადგარებთან წყლის გამოყენება დაუშვებელია);

- თუ წყლის გამოყენების საშუალება არ არის, გადააფარეთ სხეულს არასინთეტიკური ქსოვილი;

- აუცილებელია დროულად დაიწყოთ დამწვარი არის გაგრილება ცივი წყლით (I და II ხარისხის დამწვრობისას 10-15 წუთით შეუშვირეთ გამდინარე წყალს, III და IV ხარისხის დამწვრობისას შეახვიეთ სუფთა სველი ქსოვილით და შემდეგ ასე შეხვეული გააცივეთ დამდგარ წყალში);

- დაზიანებული არედან მოაშორეთ ტანსაცმელი და ნებისმიერი სხვა საგანი,რომელსაც შეუძლია სისხლის მიმოქცევის შეფერხება. არ მოაშოროთ ტანსაცმლის ნაწილაკები, რომლებიც მიკრულია დაზიანებულ არეზე;

- დაფარეთ დაზიანებული არე სტერილური ნახვევით. ამით შემცირდება დაინფიცირების ალბათობა;

- დამწვრობის დროს შესაძლებელია ცხელი აირების ჩასუნთქვა, რაც იწვევს სასუნთქი გზების დამწვრობას. თუ დაზარალებულს აღენიშნება გაძნელებული ხმაურიანი სუნთქვა, დამწვრობა სახის ან კისრი სარეში, სახისა და ცხვირის თმიანი საფარველის შეტრუსვა, პირის ღრუსა და ტუჩების შეშუპება, ყლაპვის გაძნელება, ხველა, ხრინწიანი ხმა - ეჭვი მიიტანეთ სასუნთქი გზების დამწვრობაზე და დაელოდეთ სამედიცინო სამსახურს;

- სამედიცინო სამსახურის მოსვლამდე მუდმივად შეამოწმეთ სუნთქვა და პულსი,მზად იყავით სარეანიმაციო ღონისძიებების ჩატარებისათვის.

- დამწვრობის დროს არ შეიძლება დაზიანებული არიდან ტანსაცმლის ნაწილაკების აშრევება, რადგან ამით შესაძლებელია დაზიანების გაღრმავება;

- არ შეიძლება  ბუშტუკების მთლიანობის დარღვევა, რადგან ზიანდება კანის საფარველი და იქმნება ხელსაყრელი პირობები ორგანიზმში ინფექციის შეჭრისათვის;

- დაზიანებული არის დასამუშავებლად არ გამოიყენოთ მალამოები, ლოსიონები, ზეთები;

- არ შეიძლება ქიმიური დამწვრობის დროს დაზიანებული არის დამუშავება მანეიტრალებელი ხსნარებით. მაგ. ტუტით განპირობებული დამწვრობის, დამუშავება მჟავათი.

2.5.2.4. პირველადი დახმარება ელექტროტრავმის შემთხვევაში

არჩევენ ელექტროტრავმის სამ სახეს:

მაღალი ძაბვის დენით გამოწვეული ელექტროტრავმა.

მაღალი ძაბვის დენით გამოწვეული ელექტროტრავმის დროს განვითარებული დაზიანება უმრავლეს შემთხვევაში სასიკვდილოა. ამ დროს ვითარდება მძიმე დამწვრობა. კუნთთა ძლიერი შეკუმშვის გამო, ხშირად დაზარალებული გადაისროლება მნიშვნელოვან მანძილზე, რაც იწვევს მძიმე დაზიანებების (მოტეხილობების) განვითარებას.

მაღალი ძაბვის დენით გამოწვეული ელექტროტრავმი სშემთხევაში:

- არ შეიძლება დაზარალებულთან მიახლოვება, სანამ არ გამოირთვება დენი და საჭიროების შემთხვევაში, არ გაკეთდება იზოლაცია. შეინარჩუნეთ 18 მეტრის რადიუსი სუსაფრთხო დისტანცია. არ მისცეთ სხვა თვითმხილველებს დაზარალებულთან მიახლოვების აშუალება;

- ელექტროტრავმის მიღების შემდეგ, უგონოდ მყოფ დაზარალებულთან მიახლოვებისთანავე გახსენით სასუნთქი გზები თავის უკან გადაწევის გარეშე, ქვედა ყბის წინ წამოწევით;

- შეამოწმეთ სუნთქვა და ცირკულაციის ნიშნები. მზად იყავით რეანიმაციული ღონისძიებების ჩატარებისათვის;

- თუ დაზარალებული უგონო მდგომარეობაშია მაგრამ სუნთქავს, მოათავსეთ იგი უსაფრთხო მდებარეობაში;

- ჩაატარეთ პირველი დახმარება დამწვრობისა და სხვა დაზიანებების შემთხვევაში.

დაბალი ძაბვის დენით გამოწვეული ელექტროტრავმა:

დაბალი ვოლტაჟის დენით განპირობებული ელექტროტრავმა შეიძლება გახდეს სერიოზული დაზიანებისა და სიკვდილის მიზეზიც კი. ხშირად ამ ტიპის ელექტროტრავმა განპირობებულია დაზიანებული ჩამრთველებით, ელექტროგაყვანილობითა  და მოწყობილობით. სველი ატაკზე დგომის ან სველი ხელებით დაუზიანებელ ელექტროგაყვანილობაზე შეხებისას ელექტროტრავმი სმიღების რისკი მკვეთრად მატულობს. დაბალი ძაბვის დენით გამოწვეული ელექტროტრავმის შემთხვევაში:

- არ შეეხოთ დაზარალებულს, თუ ის ეხება ელექტროდენის წყაროს;

- არ გამოიყენოთ ლითონის საგნები ელექტროდენის წყაროს მოშორების მიზნით;

- თუ შეგიძლიათ, შეწყვიტეთ დენის მიწოდება (გამორთეთ დენის ჩამრთველი). თუ ამის გაკეთება შეუძლებელია, გამორთეთ ელექტრომოწყობილობა დენის წყაროდან;

- თუ თქვენ არშეგიძლიათ დენის გამორთვა დადექით მშრალ მაიზოლირებელ საგანზე (მაგალითად, ხის ფიცარზე, რეზინის ან პლასტმასის საფენზე, წიგნზე ან გაზეთების დასტაზე;

- მოაშორეთ დაზარალებულის სხეული დენის წყაროდან ცოცხის, ხის ჯოხის, სკამის საშუალებით. შესაძლებელია გადააადგილოთ დაზარალებულის სხეული დენის წყაროდან ან პირიქით, თუ ეს უფრო მოსახერხებელია, გადაადგილოთ თვით დენის წყარო;

- დაზარალებულის სხეულზე შეხების გარეშე, შემოახვიეთ ბაწარი მისი ტერფებისა ანმ ხრების გარშემო და მოაშორეთ დენის წყაროს;

- უკიდურეს შემთხვევაში, მოკიდეთ ხელი დაზარალებულის მშრალ არამჭიდრო ტანსაცმელს და მოაშორეთ ის დენის წყაროდან;

- თუ დაზარალებული უგონო მდგომარეობაშია, გახსენით სასუნთქი გზები,შეამოწმეთ სუნთქვა და პულსი;

- თუ დაზარალებული უგონო მდგომარეობაშია, სუნთქვა და პულსი აქვს,მოათავსეთ უსაფრთხო მდებარეობაში. გააგრილეთ  დამწვარი არეები, დადაადეთ ნახვევი;

- თუ დაზარალებულს ელექტროტრავმის მიღების შემდეგ არ აღენიშნება ხილული დაზიანება და კარგად გრძნობს თავს, ურჩიეთ დაისვენოს.

ელვის/მეხის ზემოქმედებით გამოწვეული ელექტროტრავმა;

ელვით განპირობებული ელექტროტრავმის დროს ხშირია სხვა და სხვა ტრავმის, დამწვრობის, სახისა და თვალების დაზიანება. ზოგჯერ ელვამ შეიძლება გამოიწვიოს უეცარი სიკვდილი. სწრაფად გადაიყვანეთ დაზარალებული შემთხვევის ადგილიდან და ჩაუტარეთ პირველი დახმარება როგორც სხვა სახის ელექტროტრავმის დროს.

2.5.2.5.რეაგირება სატრანსპორტო შემთხვევების დროს

ავტოსატრანსპორტო შემთხვევის დროს საჭიროა შემდეგი სტრატეგიული ქმედებების განხორციელება:

- სატრანსპორტო საშუალებების / ტექნიკის გაჩერება;

- ინფორმაციის გადაცემა შესაბამისი სამსახურებისთვის (საპატრულო პოლიცია,სასწრაფო სამედიცინო სამსახური);

იმ შემთხვევაში თუ საფრთხე არ ემუქრება ადამიანის ჯანმრთელობას და არ არსებობს სხვა ავარიული სიტუაციების პროვოცირების რისკები (მაგ. სხვა სატრანსპორტო საშუალებების შეჯახება, ხანძარი, საწვავის დაღვრა და სხვ.), მაშინ:

გადმოდით სატრანსპორტო საშუალებიდან/ტექნიკიდან ან მოშორდით ინციდენტის ადგილს და შეინარჩუნეთ უსაფრთხო დისტანცია;

- დაელოდეთ საპატრულო პოლიციის / სამაშველო რაზმის გამოჩენას.

დამატებითი საფრთხეების შემთხვევაში იმოქმედეთ შემდეგნაირად:

გადმოდით სატრანსპორტო საშუალებიდან / ტექნიკიდან ან მოშორდით ინციდენტის ადგილს და შეინარჩუნეთ უსაფრთხო დისტანცია;

- ხანძრის, საწვავის დაღვრის შემთხევებში იმოქმედეთ შესაბამის ქვეთავებში მოცემული რეაგირების სტრატეგიის მიხედვით;

- იმ შემთხვევაში თუ საფრთხე ემუქრება ადამიანის ჯანმრთელობას ნუ შეეცდებითს ხეულის გადაადგილებას;

- თუ დაშავებული გზის სავალ ნაწილზე წევს, გადააფარეთ რამე და შემოსაზღვრეთ საგზაო შემთხვევის  ადგილი, რათა იგი შესამჩნევი იყოს შორიდან;

- მოხსენით ყველაფერი რაც შესაძლოა სულს უხუთავდეს (ქამარი,ყელსახვევი);

- დაშავებულს პირველადი დახმარებაა ღმოუჩინეთ შესაბამის ქვეთავებში მოცემული პირველადი დახმარების სტრატეგიის მიხედვით (თუმცა გახსოვდეთ, რომ დაშავებულის ზედმეტი გადაადგილებით შესაძლოა დამატებითი საფრთხე შეუქმნათ მის ჯანმრთელობას).

2.6. რეაგირება ბუნებრივი ხასიათის ავარიული სიტუაციის დროს

2.6.1. რეაგირება მიწისძვრის შემთხვევაში

მიწისძვრაზე რეაგირება იწყება მისი პირველივე ბიძგის შეგრძნებისას.თუ მიწისძვრ ასუსტია დარჩით იქ სადაც ხართ, ნუ მიეცემით პანიკას. მას შემდგომ, რაც პერსონალი თავს უსაფრთხოდ იგრძნობს, იგი ვალდებულია იმოქმედოს შემდეგის ტრატეგიით:

ეთხოვოს მთელს პერსონალს ყველა სამშენებლო დანადგარ-მექანიზმის,ასევე ექსპლუატაციის პერიოდში ნაგებობის ყველა დანადგარის გათიშვა შესაბამისი თანმიმდევრობით;

სამაშველო რაზმის გამოჩენამდე მიწისძვრის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებებს ხელმძღვანელობს სამშენებლო სამუშაოების მენეჯერი/ნაგებობის უფროსი შემდეგი სტრატეგიით:

- მოხდეს დაშავებულთა გამოყვანა ნანგრევებიდან და იმათი გადარჩენა, ვინც მოხვდა ნახევრად დანგრეულ ან ცეცხლმოდებულ შენობაში;

- მოხდეს იმ ტექნოლოგიური ხაზების ავარიების ლიკვიდაცია და აღმოფხვრა,რომლებიც  ემუქრება ადამიანების სიცოცხლეს;

- მოხდეს ადვილად აალებადი და ფეთქებადი ნივთიერებებისგატანა საშიში ზონებიდან;

- მოხდეს ავარიულად საშიშ მდგომარეობაში მყოფი შენობების და კონსტრუქციების იძულებითი წესით ჩამონგრევა ან გამაგრება;

- სამაშველო სამუშაოების შესრულებისას დაუშვებელია, საჭიროების გარეშე,ნანგრევების ზემოთ სიარული, დანგრეულ შენობა-ნაგებობებში შესვლა, მათ ახლოს ყოფნა თუ არსებობს მათი შემდგომი ჩამონგრევის საშიშროება;

- ძლიერ დაკვამლულ და ჩახერგილ შენობებში შესვლისას აუცილებელია წელზე თოკის შებმა, რომლის თავისუფალი ბოლო უნდა ეჭიროს შენობის შესასვლელთან მდგომ პირს;

- სამაშველო და სალიკვიდაციო სამუშაოების შესრულებისას აუცილებელია ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების გამოყენება.

2.6.2. რეაგირება ღვარცოფის, წყალდიდობის, უეცარი დატბორვის შემთხვევაში

სტიქიური უბედურების სიახლოვეს მყოფმა პერსონალმა უნდა იმოქმედოს შემდეგი სტრატეგიით:

- საშიშროების შემთხვევაში სასწრაფოდ განახორციელეთ ევაკუაცია საშიში ზონიდან;

- ევაკუაციის მარშრუტი არ უნდა გადიოდეს ღვარცოფული მდინარეების კალაპოტზე;

- საშიშროების ნიშნების გაჩენისას სასწრაფოდ გადაადგილდით შემაღლებული ადგილისკენ;

- დაუშვებელია ღვარცოფსაშიში მდინარის კალაპოტში ჩასვლა ღვარცოფის პირველი ტალღის ჩავლის შემდეგ. მას შეიძლება მოჰყვეს მეორე ტალღაც;

- გადაადგილდით ისე, რომ არ გადაკვეთოთ ღვარცოფის  კალაპოტი;

- საშიშია დარჩენა შენობაში, თუ იგი მდებარეობს ჩამოქცეული ნაპირის ახლოს, ან მის ქვეშ გრუნტი ნაწილობრივ წარეცხილია.

მას შემდგომ, რაც პერსონალი თავს უსაფრთხოდ იგრძნობს, იგი ვალდებულია იმოქმედოს შემდეგი სტრატეგიით:

- საჭიროების შემთხვევაში ეთხოვოს პერსონალს ყველა სამშენებლო დანადგარ-მექანიზმის, ასევე ექსპლუატაციის პერიოდში დანადგარების გათიშვა შესაბამისი თანმიმდევრობით;

სამაშველო რაზმის გამოჩენამდე სტიქიური მოვლენის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებებს ხელმძღვანელობს სამშენებლო სამუშაოების მენეჯერი/ნაგებობის უფროსი შემდეგი სტრატეგიით:

- მოხდეს პერსონალის გამოყვანა საშიში ზონებიდან;

- მოხდეს ადვილად აალებადი და ფეთქებადი ნივთიერებების გატანა საშიში ზონებიდან;

- დროის მოკლე მონაკვეთში მოხდეს დაზიანებული გზებისა და ხიდების დროებითი აღდგენა ბულდოზერების და ექსკავატორების გამოყენებით;

- მოხდეს შენობების და ჰიდროტექნიკური ნაგებობების დათვალიერება და მათი ტექნიკური მდგომარეობის შემოწმება;

- მოხდეს ავარიულად საშიშ მდგომარეობაში მყოფი შენობების და კონსტრუქციების იძულებითი წესით ჩამონგრევა ან გამაგრება;

- სამაშველო და სალიკვიდაციო სამუშაოების შესრულებისას აუცილებელია ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების გამოყენება.

2.6.3. ავარიაზე რეაგირებისთვის საჭირო აღჭურვილობა

ავარიების განვითარების თვალსაზრისით მაღალი რისკების მქონე უბნებზე უნდა არსებობდეს ავარიაზე რეაგირების სტანდარტული აღჭურვილობა, კერძოდ:

პირადი დაცვის საშუალებები:

- ჩაფხუტები;

- დამცავი სათვალეები;

- სპეცტანსაცმელი ამრეკლი ზოლებით;

- წყალგაუმტარი მაღალყელიანი ფეხსაცმელები;

- ხელთათმანები;

- ხანძარსაქრობი აღჭურვილობა:

- სტანდარტული ხანძარმქრობები – ყველა მუდმივ უბანზე, ყველა მანქანასა თუ დანადგარზე;

- ვედროები, ქვიშა, ნიჩბები და ა.შ.;

- სათანადოდ აღჭურვილი ხანძარსაქრობი დაფები – ყველა მუდმივ უბანზე;

- სახანძრო მანქანა – გამოყენებული იქნება უახლოესი სახანძრო რაზმის მანქანა.

გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურების აღჭურვილობა:

- სტანდარტული სამედიცინო ყუთები;

- სასწრაფო დახმარების მანქანა – გამოყენებული იქნება უახლოესი სამედიცინო დაწესებულების სასწრაფო დახმარების მანქანა.

- დაღვრის აღმოსაფხვრელი აღჭურვილობა:

- გამძლე პოლიეთილენის ტომრები;

- აბსორბენტის ბალიშები;

- ხელთათმანები;

- წვეთშემკრები მოცულობა;

- ვედროები;

- პოლიეთილენის ლენტა.

2.7. საჭირო კვალიფიკაცია და პერსონალის სწავლება

პერიოდულად უნდა შესრულდეს ავარიაზე რეაგირების თითოეული სისტემის გამოცდა,დაფიქსირდე სმიღებული გამოცდილება და გამოსწორდეს სუსტი რგოლები (იგივე უნდა შესრულდეს ინციდენტის რეალიზაციის შემთხვევაშიც).

პროექტის მთელ შტატს უნდა ჩაუტარდეს გაცნობითი ტრენინგი. ჩატარებულ სწავლებებზე უნდა არსებობდეს პერსონალის გადამზადების რეგისტრაციის სისტემა, რომლის დოკუმენტაციაც უნდა ინახებოდეს კომპანიის ან კონტრაქტორების ოფისებში.

2.8. ავარიის შესახებ შეტყობინება

ავარიულ სიტუაციაზე რეაგირებისა და მოქმედების გეგმაში მნიშვნელოვანია:

ავარიის შესახებ შეტყობინების ქსელის შექმნა:

- სახელმწიფო სტრუქტურებისათვის შეტყობინება (საქართველოს გარემოსა და  ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო);

- მოსახლეობისათვის შეტყობინება;

- მომიჯნავე ობიექტის სამსახურების შეტყობინებას.

საკონტაქტო ინფორმაციის ფორმების დამუშავება, რომელიც უნდა  ითვალისწინებდეს:

- ავარიის შედეგად შექმნილი სიტუაციის შეფასება და რეაგირების ღონისძიებათა დაწყება;

- რეაგირების კატეგორიის განსაზღვრა;

- ავარიული შემთხვევის შედეგების ლიკვიდაციის სამსახურის მობილიზება და მზადყოფნაში მოყვანა;

- ავარიული შემთხვევის (გარემოს შესაძლებელი დაბინძურების)ადგილმდებარეობის სიტუაციური სქემა;

- გარემოს შესაძლებელი დაბინძურების რაოდენობრივი შეფასება და შესაძლებელი გავრცელების განსაზღვრა;

- ავარიულ შემთხვევასთან დაკავშირებული უსაფრთხოების მოთხოვნების შეფასება;

- რეაგირების სტრატეგიის შემუშავება;

- არსებული რესურსების შეფასება და მობილიზება;

- მიმდინარე რეაგირების სამუშაოთა ხელმძღვანელობა;

- სალიკვიდაციო სამუშაოთა დამთავრების პირობების განსაზღვრა;

- სალიკვიდაციო სამსახურის მოქმედების შეწყვეტა;

- მობილიზებული რესურსების მდგომარეობის შემოწმება;

- სამთავრობო და დაინტერესებული ორგანოების და პირების შეტყობინება სალიკვიდაციო სამუშაოების დასრულების შესახებ.

- ავარიული  სიტუაციის დოკუმენტირება:

- ავარიული შემთხვევის თარიღი, დრო და კლასი (გარემოს შესაძლებელი/აღმოჩენილი დაბინძურების მიხედვით);

- გამომვლენის/ინფორმაციის მომწოდებლის ვინაობა;

- გარემოს დაბინძურების (მაგალითად, დაღვრილი ზეთის) მდგომარეობა, მისი გავრცელება და დაბინძურებული ტერიტორიის ზომები;

- მეტეოპირობები (ქარის სიჩქარე და მიმართულება, და სხვა);

- დაბინძურების დახასიათება ტიპის მიხედვით;

- დაბინძურების წყარო;

- დამაბრკოლებელი  ზოლის ან არხის გაყვანა, რათა შევაჩეროთ ხანძრის გავრცელება;

დანართი 3. საწარმოს გენ-გეგმა მასზე მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროების ჩვენებით

დანართი 4. საწარმოს განლაგების სიტუაციური რუკა-სქემა მანძილების მითითებით

დანართი 5.  ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიშის მანქანური ამონაბეჭდი 100 მეტრიანი რადიუსის საზღვარზე

УПРЗА ЭКОЛОГ, ვერსია 3.00

სერიული ნომერი 11-11-1111, D.M

საწარმოს ნომერი 43; საქცემენტი

ქალაქი მარნეული

დაწესებულების მისამართი:   მარნეული, აღმაშენებლის ქ.№1

მრეწველობის დარგი: 16100 საშენ მასალათა წარმოება

საწყისი მონაცემების ვარიანტი: 1, საწყისი მონაცემების ახალი ვარიანტი

გაანგარიშების ვარიანტი: 1, გაანგარიშების ახალი ვარიანტი

გაანგარიშება შესრულებულია ზაფხულისათვის

გაანგარიშების მოდული: "ОНД-86 სტანდარტული"

საანგარიშო მუდმივები: E1= 0.01, E2=0.01, E3=0.01, S=999999.99 კვ.კმ.

მეტეოროლოგიური პარამეტრები

| ყველაზე ცხელი თვის ჰაერის საშუალო ტემპერატურა | 33° C |
| --- | --- |
| ყველაზე ცივი თვის ჰაერის საშუალო ტემპერატურა | 0° C |
| ატმოსფეროს სტრატიფიკაციის ტემპერატურაზე დამოკიდებული კოეფიციენტი, A | 200 |
| ქარის მაქსიმალური სიჩქარე მოცემული ტერიტორიისათვის (გადამეტების განმეორებადობა 5%-ის ფარგლებში) | 17 მ/წმ |

საწარმოს სტრუქტურა (მოედნები, საამქროები)

| ნომერი | მოედნის (საამქროს) დასახელება |
| --- | --- |

გაფრქვევის წყაროთა პარამეტრები

| აღრიცხვა: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | წყაროთა ტიპები: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "%" წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვით; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 - წერტილოვანი; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "+" - წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვის გარეშე; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 - ხაზოვანი; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "-" - წყარო არ არის გათვალისწინებული და მისი წვლილი არ არის შეტანილი ფონში. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 - არაორგანიზებული; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ნიშნულების არ არსებობის შემთხვევაში წყაროს გათვალისწინება არ ხდება. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 - წერტილოვან წყაროთა ერთობლიობა, გაერთიანებული ერთ სიბრტყულად გათვლისას; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 - არაორგანიზებული, დროში ცვლადი გაფრქვევის სიმძლავრით; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 - წერტილოვანი, წერტილოვანი ან ჰორიზონტალური გაფრქვევით; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 - ქოლგისებური ან ჰორიზონტალური გაფრქვევის წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 - ავტომაგისტრალი. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| აღრიცხვა ანგარიშისას | მოედნ № | საამქროს № | წყაროს№ | გაფრქვევის წყაროს დასახელება |  | ვარიანტი | ტიპი | წყაროს სიმაღლე (მ) |  | დიამეტრი (მ) |  |  | აირმტვერნარევის მოცულობა (მ3/წმ) |  | აირმტვერნარევის სიჩქარე(მ/წმ)) |  | აირმტვერნარევის ტემპერატურა (°C) |  | რელიეფის კოეფ. |  | კოორდ. X1-ღერძი (მ) |  | კოორდ.Y1-ღერძი. (მ) |  |  | კოორდ X2-ღერძი (მ) |  | კოორდ Y2--ღერძი (მ) | წყაროს სიგანე (მ) |
| + | 0 | 0 | 1 | წისქვილი |  | 1 | 1 | 6,0 |  | 0,70 |  |  | 0,267 |  | 0,69379 |  | 40 |  | 1,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,00 |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |
| 2908 |  | არაორგ. მტვერი: 70-20% SiO2 |  |  | 0,0480000 |  |  |  | 0,9700000 |  |  | 1 |  |  | 1,273 | 18,9 |  | 0,5 |  |  |  | 0,775 |  | 27,4 | 0,8 |  |
| + | 0 | 0 | 2 | კაზმის ბუნკერში ჩაყრის ადგ |  | 1 | 3 | 1,5 |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1,0 |  | -10,0 |  | 3,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 3,00 |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |
| 2908 |  | არაორგ. მტვერი: 70-20% SiO2 |  |  | 0,0001100 |  |  |  | 0,0022000 |  |  | 1 |  |  | 0,013 | 11,4 |  | 0,5 |  |  |  | 0,013 |  | 11,4 | 0,5 |  |
| 2909 |  | არაორგ. მტვერი: < 20% SiO2 |  |  | 0,0011800 |  |  |  | 0,0240000 |  |  | 1 |  |  | 0,084 | 11,4 |  | 0,5 |  |  |  | 0,084 |  | 11,4 | 0,5 |  |
| + | 0 | 0 | 3 | კაზმის ლენტურ ტრანსპორტიორზე დაყრა |  | 1 | 3 | 0,3 |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1,0 |  | -7,0 |  | 3,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,60 |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |
| 2908 |  | არაორგ. მტვერი: 70-20% SiO2 |  |  | 0,0001100 |  |  |  | 0,0022000 |  |  | 1 |  |  | 0,013 | 11,4 |  | 0,5 |  |  |  | 0,013 |  | 11,4 | 0,5 |  |
| 2909 |  | არაორგ. მტვერი: < 20% SiO2 |  |  | 0,0011800 |  |  |  | 0,0240000 |  |  | 1 |  |  | 0,084 | 11,4 |  | 0,5 |  |  |  | 0,084 |  | 11,4 | 0,5 |  |
| + | 0 | 0 | 4 | ლენტური ტრანსპორტიორი |  | 1 | 3 | 1,8 |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1,0 |  | -5,0 |  | 2,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,60 |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |
| 2908 |  | არაორგ. მტვერი: 70-20% SiO2 |  |  | 0,0028800 |  |  |  | 0,0580000 |  |  | 1 |  |  | 0,343 | 11,4 |  | 0,5 |  |  |  | 0,343 |  | 11,4 | 0,5 |  |
| + | 0 | 0 | 5 | კაზმის წისქვილში ჩაყრა |  | 1 | 3 | 1,8 |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1,0 |  | -3,0 |  | 2,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,50 |
| აღრიცხვა ანგარიშისას | მოედნ № | საამქროს № | წყაროს№ | გაფრქვევის წყაროს დასახელება |  | ვარიანტი | ტიპი | წყაროს სიმაღლე (მ) |  | დიამეტრი (მ) |  |  | აირმტვერნარევის მოცულობა (მ3/წმ) |  | აირმტვერნარევის სიჩქარე(მ/წმ)) |  | აირმტვერნარევის ტემპერატურა (°C) |  | რელიეფის კოეფ. |  | კოორდ. X1-ღერძი (მ) |  | კოორდ.Y1-ღერძი. (მ) |  |  | კოორდ X2-ღერძი (მ) |  | კოორდ Y2--ღერძი (მ) | წყაროს სიგანე (მ) |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |
| 2908 |  | არაორგ. მტვერი: 70-20% SiO2 |  |  | 0,0001100 |  |  |  | 0,0022000 |  |  | 1 |  |  | 0,013 | 11,4 |  | 0,5 |  |  |  | 0,013 |  | 11,4 | 0,5 |  |
| 2909 |  | არაორგ. მტვერი: < 20% SiO2 |  |  | 0,0011800 |  |  |  | 0,0240000 |  |  | 1 |  |  | 0,084 | 11,4 |  | 0,5 |  |  |  | 0,084 |  | 11,4 | 0,5 |  |
| + | 0 | 0 | 6 | კლინკერის და დანამატების საწყობში დაყრის ადგილი |  | 1 | 3 | 1,0 |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1,0 |  | -50,0 |  | 11,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,50 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  | Выброс, (г/с) |  |  |  | Выброс, (т/г) |  |  | F |  | Лето: | Cm/ПДК | Xm |  | Um |  | Зима: |  | Cm/ПДК |  | Xm | Um |  |
| 2908 |  | არაორგ. მტვერი: 70-20% SiO2 |  |  | 0,0011000 |  |  |  | 0,0220000 |  |  | 1 |  |  | 0,131 | 11,4 |  | 0,5 |  |  |  | 0,131 |  | 11,4 | 0,5 |  |
| 2909 |  | არაორგ. მტვერი: < 20% SiO2 |  |  | 0,0118000 |  |  |  | 0,2400000 |  |  | 1 |  |  | 0,843 | 11,4 |  | 0,5 |  |  |  | 0,843 |  | 11,4 | 0,5 |  |
| + | 0 | 0 | 7 | კლინკერის და დანამატების საწყობი |  | 1 | 3 | 1,5 |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1,0 |  | -48,0 |  | 10,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 10,00 |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |
| 2908 |  | არაორგ. მტვერი: 70-20% SiO2 |  |  | 0,0208000 |  |  |  | 0,4200000 |  |  | 1 |  |  | 2,476 | 11,4 |  | 0,5 |  |  |  | 2,476 |  | 11,4 | 0,5 |  |
| 2909 |  | არაორგ. მტვერი: < 20% SiO2 |  |  | 0,0250000 |  |  |  | 0,5000000 |  |  | 1 |  |  | 1,786 | 11,4 |  | 0,5 |  |  |  | 1,786 |  | 11,4 | 0,5 |  |
| + | 0 | 0 | 8 | ცემენტის სილოსი |  | 1 | 1 | 10,0 |  | 0,80 |  |  | 0,00064 |  | 0,00127 |  | 25 |  | 1,0 |  | 10,0 |  | -5,0 |  |  | 10,0 |  | -5,0 | 0,00 |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |
| 2908 |  | არაორგ. მტვერი: 70-20% SiO2 |  |  | 0,0006700 |  |  |  | 0,0067500 |  |  | 1 |  |  | 0,002 | 57 |  | 0,5 |  |  |  | 0,009 |  | 24,8 | 0,5 |  |
| + | 0 | 0 | 9 | ცემენტის სილოსი |  | 1 | 1 | 10,0 |  | 0,80 |  |  | 0,00064 |  | 0,00127 |  | 25 |  | 1,0 |  | 11,0 |  | -1,0 |  |  | 11,0 |  | -1,0 | 0,00 |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |
| 2908 |  | არაორგ. მტვერი: 70-20% SiO2 |  |  | 0,0006700 |  |  |  | 0,0067500 |  |  | 1 |  |  | 0,002 | 57 |  | 0,5 |  |  |  | 0,009 |  | 24,8 | 0,5 |  |
| + | 0 | 0 | 10 | ქვიშა-ღორღის საწყობში დაყრის ადგილი |  | 1 | 3 | 1,0 |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1,0 |  | -75,0 |  | 15,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,50 |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |
| 2909 |  | არაორგ. მტვერი: < 20% SiO2 |  |  | 0,0003570 |  |  |  | 0,0072600 |  |  | 1 |  |  | 0,026 | 11,4 |  | 0,5 |  |  |  | 0,026 |  | 11,4 | 0,5 |  |
| + | 0 | 0 | 11 | ქვიშა-ღორღის საწყობი |  | 1 | 3 | 1,5 |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1,0 |  | -70,0 |  | 14,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 10,00 |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |
| 2909 |  | არაორგ. მტვერი: < 20% SiO2 |  |  | 0,0006760 |  |  |  | 0,0213000 |  |  | 1 |  |  | 0,048 | 11,4 |  | 0,5 |  |  |  | 0,048 |  | 11,4 | 0,5 |  |
| + | 0 | 0 | 12 | ქვიშა-ღორრის და ცემენტის შემრევში ჩაყრის ადგილი |  | 1 | 3 | 2,0 |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1,0 |  | -65,0 |  | 33,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 3,00 |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |
| 2908 |  | არაორგ. მტვერი: 70-20% SiO2 |  |  | 0,0003800 |  |  |  | 0,0077000 |  |  | 1 |  |  | 0,045 | 11,4 |  | 0,5 |  |  |  | 0,045 |  | 11,4 | 0,5 |  |
| აღრიცხვა ანგარიშისას | მოედნ № | საამქროს № | წყაროს№ | გაფრქვევის წყაროს დასახელება |  | ვარიანტი | ტიპი | წყაროს სიმაღლე (მ) |  | დიამეტრი (მ) |  |  | აირმტვერნარევის მოცულობა (მ3/წმ) |  | აირმტვერნარევის სიჩქარე(მ/წმ)) |  | აირმტვერნარევის ტემპერატურა (°C) |  | რელიეფის კოეფ. |  | კოორდ. X1-ღერძი (მ) |  | კოორდ.Y1-ღერძი. (მ) |  |  | კოორდ X2-ღერძი (მ) |  | კოორდ Y2--ღერძი (მ) | წყაროს სიგანე (მ) |
| 2909 |  | არაორგ. მტვერი: < 20% SiO2 |  |  | 0,0002860 |  |  |  | 0,0058000 |  |  | 1 |  |  | 0,020 | 11,4 |  | 0,5 |  |  |  | 0,020 |  | 11,4 | 0,5 |  |
| + | 0 | 0 | 13 | ცემენტის გაცემის ადგილი |  | 1 | 3 | 2,0 |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1,0 |  | 12,0 |  | -3,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 3,00 |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |
| 2908 |  | არაორგ. მტვერი: 70-20% SiO2 |  |  | 0,0020000 |  |  |  | 0,0400000 |  |  | 1 |  |  | 0,238 | 11,4 |  | 0,5 |  |  |  | 0,238 |  | 11,4 | 0,5 |  |

გაფრქვევის წყაროებიდან ნივთიერებების მიხედვით

|  | წყაროთა ტიპები: |
| --- | --- |
| აღრიცხვა: | 1 - წერტილოვანი; |
| "%" წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვით; | 2 - ხაზოვანი; |
| "+" - წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვის გარეშე; | 3 - არაორგანიზებული; |
| "-" - წყარო არ არის გათვალისწინებული და მისი წვლილი არ არის შეტანილი ფონში. | 4 - წერტილოვან წყაროთა ერთობლიობა, გაერთიანებული ერთ სიბრტყულად გათვლისას; |
| ნიშნულების არ არსებობის შემთხვევაში წყაროს გათვალისწინება არ ხდება. | 5 - არაორგანიზებული, დროში ცვლადი გაფრქვევის სიმძლავრით; 6 - წერტილოვანი, წერტილოვანი ან ჰორიზონტალური გაფრქვევით; 7 - ქოლგისებური ან ჰორიზონტალური გაფრქვევის წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა; 8 - ავტომაგისტრალი. |

ნივთიერება: 2908   არაორგანული მტვერი: 70-20% SiO2

| № | № | № | ტიპი | აღრიცხვა | გაფრქვევა | F | ზაფხ |  |  | ზამთარი |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) |
| 0 | 0 | 1 | 1 | + | 0,0480000 | 1 | 1,2734 | 18,9498 | 0,5000 | 0,7753 | 27,4328 | 0,7877 |
| 0 | 0 | 2 | 3 | + | 0,0001100 | 1 | 0,0131 | 11,4000 | 0,5000 | 0,0131 | 11,4000 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 3 | 3 | + | 0,0001100 | 1 | 0,0131 | 11,4000 | 0,5000 | 0,0131 | 11,4000 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 4 | 3 | + | 0,0028800 | 1 | 0,3429 | 11,4000 | 0,5000 | 0,3429 | 11,4000 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 5 | 3 | + | 0,0001100 | 1 | 0,0131 | 11,4000 | 0,5000 | 0,0131 | 11,4000 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6 | 3 | + | 0,0011000 | 1 | 0,1310 | 11,4000 | 0,5000 | 0,1310 | 11,4000 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | + | 0,0208000 | 1 | 2,4763 | 11,4000 | 0,5000 | 2,4763 | 11,4000 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 8 | 1 | + | 0,0006700 | 1 | 0,0019 | 57,0000 | 0,5000 | 0,0088 | 24,8085 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 9 | 1 | + | 0,0006700 | 1 | 0,0019 | 57,0000 | 0,5000 | 0,0088 | 24,8085 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 12 | 3 | + | 0,0003800 | 1 | 0,0452 | 11,4000 | 0,5000 | 0,0452 | 11,4000 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 13 | 3 | + | 0,0020000 | 1 | 0,2381 | 11,4000 | 0,5000 | 0,2381 | 11,4000 | 0,5000 |
| სულ: |  |  |  |  | 0,0768300 |  | 4,5500 |  |  | 4,0658 |  |  |

ნივთიერება: 2909   არაორგანული მტვერი: < 20% SiO2

| № | № | № | ტიპი | აღრიცხვა | გაფრქვევა | F | ზაფხ |  |  | ზამთარი |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) |
| 0 | 0 | 2 | 3 | + | 0,0011800 | 1 | 0,0843 | 11,4000 | 0,5000 | 0,0843 | 11,4000 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 3 | 3 | + | 0,0011800 | 1 | 0,0843 | 11,4000 | 0,5000 | 0,0843 | 11,4000 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 5 | 3 | + | 0,0011800 | 1 | 0,0843 | 11,4000 | 0,5000 | 0,0843 | 11,4000 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6 | 3 | + | 0,0118000 | 1 | 0,8429 | 11,4000 | 0,5000 | 0,8429 | 11,4000 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | + | 0,0250000 | 1 | 1,7858 | 11,4000 | 0,5000 | 1,7858 | 11,4000 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 10 | 3 | + | 0,0003570 | 1 | 0,0255 | 11,4000 | 0,5000 | 0,0255 | 11,4000 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 11 | 3 | + | 0,0006760 | 1 | 0,0483 | 11,4000 | 0,5000 | 0,0483 | 11,4000 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 12 | 3 | + | 0,0002860 | 1 | 0,0204 | 11,4000 | 0,5000 | 0,0204 | 11,4000 | 0,5000 |
| სულ: |  |  |  |  | 0,0416590 |  | 2,9758 |  |  | 2,9758 |  |  |

გაანგარიშება შესრულდა ნივთიერებათა მიხედვით (ჯამური ზემოქმედების ჯგუფების მიხედვით)

| კოდი | ნივთიერების დასახელება | ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია |  |  | *ზდკ-ს შესწორების კოეფიციენტი /საორ.უსაფრთხ | ფონური |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ტიპი | საცნობარო მნიშვნელობა | ანგარიშში გამოყ. მნიშვნელობა |  | აღრიცხვა | ინტერპოლ. |
| 2908 | არაორგანული მტვერი: 70-20% SiO2 | ზდკ მაქს/ერთჯ | 0,3 | 0,3 | 1 | არა | არა |
| 2909 | არაორგანული მტვერი: < 20% SiO2 | ზდკ მაქს/ერთჯ | 0,5 | 0,5 | 1 | დიახ | არა |

ფონური კონცენტრაციის აღრიცხვის პოსტები

| პოსტის№ | დასახელება | კოორდინატები |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | x | y |
| 1 | ახალი პოსტი | 0 | 0 |

| კოდი | ნივთიერების დასახელება | ფონური კონცენტრაციები |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | შტილი | ჩრდილ. |  | აღმოსავ. | სამხრეთ. | დასავლ. |  |  |
| 2909 | არაორგანული მტვერი: < 20% SiO2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |

საანგარიშო მეტეოპარამეტრების გადარჩევა

ავტომატური გადარჩევა

ქარის სიჩქარეთა გადარჩევა სრულდება ავტომატურად

ქარის მიმართულება

| სექტორის დასაწყისი | სექტორის დასასრული | ქარის გადარჩევის ბიჯი |
| --- | --- | --- |
| 0 | 360 | 1 |

საანგარიშო არეალი

საანგარიშო მოედნები

| ტიპი | მოედნის სრული აღწერა | მოედნის სრული აღწერა |  |  |  | სიგანე(მ) | ბიჯი(მ) |  | სიმაღლე(მ) | ტიპი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | შუა წერტილის კოორდინატები,I მხარე(მ) |  | შუა წერტილის კოორდინატები,I მხარე(მ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X | Y | X | Y |  |  |  | X | Y |
| 1 | მოცემული | -150 | 0 | 150 | 0 | 300 | 100 | 100 | 2 |  |

საანგარიშო წერტილები

| № | წერტილის კოორდინატები (მ) |  | სიმაღლე(მ) | წერტილის ტიპი | კომენტარი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | -100,00 | 0,00 | 2 | მომხმარებლის წერტილი |  |
| 2 | 0,00 | -100,00 | 2 | მომხმარებლის წერტილი |  |
| 3 | 100,00 | 0,00 | 2 | მომხმარებლის წერტილი |  |
| 4 | 0,00 | 100,00 | 2 | მომხმარებლის წერტილი |  |

გაანგარიშების შედეგები ნივთიერებების მიხედვით

(საანგარიშო მოედნები)

ნივთიერება:  2908  არაორგანული მტვერი:70-20% SiO2

მოედანი: 1

საანგარიშო მოედნის პარამეტრები:

| ტიპი | მოედნის სრული აღწერა |  |  |  | სიგანე | ბიჯი |  | სიმაღლე |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | შუა წერტილის კოორდინატები |  | შუა წერტილის კოორდინატები |  |  |  |  |  |
|  | X | Y | X | Y |  | X | Y |  |
| მოცემული | -150 | 0 | 150 | 0 | 300 | 100 | 100 | 2 |

ნივთიერება:  2909  არაორგანული მტვერი: < 20% SiO2

მოედანი: 1

საანგარიშო მოედნის პარამეტრები:

:

| ტიპი | მოედნის სრული აღწერა |  |  |  | სიგანე | ბიჯი |  | სიმაღლე |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | შუა წერტილის კოორდინატები |  | შუა წერტილის კოორდინატები |  |  |  |  |  |
|  | X | Y | X | Y |  | X | Y |  |
| მოცემული | -150 | 0 | 150 | 0 | 300 | 100 | 100 | 2 |

გაანგარიშების შედეგები ნივთიერებების მიხედვით

(საანგარიშო წერტილები)

წერტილების ტიპები:

0 - მომხმარებლის საანგარიშო წერტილი

1 - წერტილი დაცვის ზონის საზღვარზე

2 - წერტილი საწარმოო ზონის საზღვარზე

3 - წერტილი სანიტარიული დაცვის ზონის საზღვარზე

4 - წერტილი დასახლებული ზონის საზღვარზე

5 - განაშენიანების საზღვარზე

| № | კოორდ X(მ) | კოორდ Y(მ) | სიმაღლე (მ) | კონცენტრ (ზდკ-ის წილი) | ქარის მიმართულება | ქარის სიჩქარე | ფონი (ზდკ-ის წილი) | ფონი გმორიცხვამდე | წერტილის ტიპი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ნივთიერება:  2908  არაორგანული მტვერი:70-20% SiO2

| 1 | -100 | 0 | 2 | 0,94 | 87 | 0,78 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 0 | 100 | 2 | 0,65 | 185 | 0,78 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 3 | 100 | 0 | 2 | 0,65 | 271 | 1,21 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 2 | 0 | -100 | 2 | 0,64 | 356 | 0,78 | 0,000 | 0,000 | 0 |

ნივთიერება:  2909  არაორგანული მტვერი: < 20% SiO2

| 1 | -100 | 0 | 2 | 0,77 | 85 | 0,78 | 0,200 | 0,200 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 0 | 100 | 2 | 0,52 | 193 | 0,78 | 0,200 | 0,200 | 0 |
| 2 | 0 | -100 | 2 | 0,48 | 349 | 0,78 | 0,200 | 0,200 | 0 |
| 3 | 100 | 0 | 2 | 0,47 | 272 | 2,92 | 0,200 | 0,200 | 0 |

დანართი 6.  ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიშის მანქანური ამონაბეჭდი 217 მეტრიანი რადიუსის საზღვარზე;

УПРЗА ЭКОЛОГ, ვერსია 3.00

სერიული ნომერი 11-11-1111, D.M

საწარმოს ნომერი 43; საქცემენტი

ქალაქი მარნეული

დაწესებულების მისამართი:   მარნეული, აღმაშენებლის ქ.№1

მრეწველობის დარგი: 16100 საშენ მასალათა წარმოება

საწყისი მონაცემების ვარიანტი: 1, საწყისი მონაცემების ახალი ვარიანტი

გაანგარიშების ვარიანტი: 1, გაანგარიშების ახალი ვარიანტი

გაანგარიშება შესრულებულია ზაფხულისათვის

გაანგარიშების მოდული: "ОНД-86 სტანდარტული"

საანგარიშო მუდმივები: E1= 0.01, E2=0.01, E3=0.01, S=999999.99 კვ.კმ.

მეტეოროლოგიური პარამეტრები

| ყველაზე ცხელი თვის ჰაერის საშუალო ტემპერატურა | 33° C |
| --- | --- |
| ყველაზე ცივი თვის ჰაერის საშუალო ტემპერატურა | 0° C |
| ატმოსფეროს სტრატიფიკაციის ტემპერატურაზე დამოკიდებული კოეფიციენტი, A | 200 |
| ქარის მაქსიმალური სიჩქარე მოცემული ტერიტორიისათვის (გადამეტების განმეორებადობა 5%-ის ფარგლებში) | 17 მ/წმ |

საწარმოს სტრუქტურა (მოედნები, საამქროები)

| ნომერი | მოედნის (საამქროს) დასახელება |
| --- | --- |

გაფრქვევის წყაროთა პარამეტრები

| აღრიცხვა: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | წყაროთა ტიპები: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "%" წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვით; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 - წერტილოვანი; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "+" - წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვის გარეშე; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 - ხაზოვანი; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "-" - წყარო არ არის გათვალისწინებული და მისი წვლილი არ არის შეტანილი ფონში. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 - არაორგანიზებული; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ნიშნულების არ არსებობის შემთხვევაში წყაროს გათვალისწინება არ ხდება. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 - წერტილოვან წყაროთა ერთობლიობა, გაერთიანებული ერთ სიბრტყულად გათვლისას; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 - არაორგანიზებული, დროში ცვლადი გაფრქვევის სიმძლავრით; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 - წერტილოვანი, წერტილოვანი ან ჰორიზონტალური გაფრქვევით; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 - ქოლგისებური ან ჰორიზონტალური გაფრქვევის წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 - ავტომაგისტრალი. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| აღრიცხვა ანგარიშისას | მოედნ № | საამქროს № | წყაროს№ | გაფრქვევის წყაროს დასახელება |  | ვარიანტი | ტიპი | წყაროს სიმაღლე (მ) |  | დიამეტრი (მ) |  |  | აირმტვერნარევის მოცულობა (მ3/წმ) |  | აირმტვერნარევის სიჩქარე(მ/წმ)) |  | აირმტვერნარევის ტემპერატურა (°C) |  | რელიეფის კოეფ. |  | კოორდ. X1-ღერძი (მ) |  | კოორდ.Y1-ღერძი. (მ) |  |  | კოორდ X2-ღერძი (მ) |  | კოორდ Y2--ღერძი (მ) | წყაროს სიგანე (მ) |
| + | 0 | 0 | 1 | წისქვილი |  | 1 | 1 | 6,0 |  | 0,70 |  |  | 0,267 |  | 0,69379 |  | 40 |  | 1,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,00 |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |
| 2908 |  | არაორგ. მტვერი: 70-20% SiO2 |  |  | 0,0480000 |  |  |  | 0,9700000 |  |  | 1 |  |  | 1,273 | 18,9 |  | 0,5 |  |  |  | 0,775 |  | 27,4 | 0,8 |  |
| + | 0 | 0 | 2 | კაზმის ბუნკერში ჩაყრის ადგ |  | 1 | 3 | 1,5 |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1,0 |  | -10,0 |  | 3,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 3,00 |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |
| 2908 |  | არაორგ. მტვერი: 70-20% SiO2 |  |  | 0,0001100 |  |  |  | 0,0022000 |  |  | 1 |  |  | 0,013 | 11,4 |  | 0,5 |  |  |  | 0,013 |  | 11,4 | 0,5 |  |
| 2909 |  | არაორგ. მტვერი: < 20% SiO2 |  |  | 0,0011800 |  |  |  | 0,0240000 |  |  | 1 |  |  | 0,084 | 11,4 |  | 0,5 |  |  |  | 0,084 |  | 11,4 | 0,5 |  |
| + | 0 | 0 | 3 | კაზმის ლენტურ ტრანსპორტიორზე დაყრა |  | 1 | 3 | 0,3 |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1,0 |  | -7,0 |  | 3,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,60 |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |
| 2908 |  | არაორგ. მტვერი: 70-20% SiO2 |  |  | 0,0001100 |  |  |  | 0,0022000 |  |  | 1 |  |  | 0,013 | 11,4 |  | 0,5 |  |  |  | 0,013 |  | 11,4 | 0,5 |  |
| 2909 |  | არაორგ. მტვერი: < 20% SiO2 |  |  | 0,0011800 |  |  |  | 0,0240000 |  |  | 1 |  |  | 0,084 | 11,4 |  | 0,5 |  |  |  | 0,084 |  | 11,4 | 0,5 |  |
| + | 0 | 0 | 4 | ლენტური ტრანსპორტიორი |  | 1 | 3 | 1,8 |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1,0 |  | -5,0 |  | 2,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,60 |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |
| 2908 |  | არაორგ. მტვერი: 70-20% SiO2 |  |  | 0,0028800 |  |  |  | 0,0580000 |  |  | 1 |  |  | 0,343 | 11,4 |  | 0,5 |  |  |  | 0,343 |  | 11,4 | 0,5 |  |
| + | 0 | 0 | 5 | კაზმის წისქვილში ჩაყრა |  | 1 | 3 | 1,8 |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1,0 |  | -3,0 |  | 2,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,50 |
| აღრიცხვა ანგარიშისას | მოედნ № | საამქროს № | წყაროს№ | გაფრქვევის წყაროს დასახელება |  | ვარიანტი | ტიპი | წყაროს სიმაღლე (მ) |  | დიამეტრი (მ) |  |  | აირმტვერნარევის მოცულობა (მ3/წმ) |  | აირმტვერნარევის სიჩქარე(მ/წმ)) |  | აირმტვერნარევის ტემპერატურა (°C) |  | რელიეფის კოეფ. |  | კოორდ. X1-ღერძი (მ) |  | კოორდ.Y1-ღერძი. (მ) |  |  | კოორდ X2-ღერძი (მ) |  | კოორდ Y2--ღერძი (მ) | წყაროს სიგანე (მ) |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |
| 2908 |  | არაორგ. მტვერი: 70-20% SiO2 |  |  | 0,0001100 |  |  |  | 0,0022000 |  |  | 1 |  |  | 0,013 | 11,4 |  | 0,5 |  |  |  | 0,013 |  | 11,4 | 0,5 |  |
| 2909 |  | არაორგ. მტვერი: < 20% SiO2 |  |  | 0,0011800 |  |  |  | 0,0240000 |  |  | 1 |  |  | 0,084 | 11,4 |  | 0,5 |  |  |  | 0,084 |  | 11,4 | 0,5 |  |
| + | 0 | 0 | 6 | კლინკერის და დანამატების საწყობში დაყრის ადგილი |  | 1 | 3 | 1,0 |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1,0 |  | -50,0 |  | 11,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,50 |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |
| 2908 |  | არაორგ. მტვერი: 70-20% SiO2 |  |  | 0,0011000 |  |  |  | 0,0220000 |  |  | 1 |  |  | 0,131 | 11,4 |  | 0,5 |  |  |  | 0,131 |  | 11,4 | 0,5 |  |
| 2909 |  | არაორგ. მტვერი: < 20% SiO2 |  |  | 0,0118000 |  |  |  | 0,2400000 |  |  | 1 |  |  | 0,843 | 11,4 |  | 0,5 |  |  |  | 0,843 |  | 11,4 | 0,5 |  |
| + | 0 | 0 | 7 | კლინკერის და დანამატების საწყობი |  | 1 | 3 | 1,5 |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1,0 |  | -48,0 |  | 10,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 10,00 |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |
| 2908 |  | არაორგ. მტვერი: 70-20% SiO2 |  |  | 0,0208000 |  |  |  | 0,4200000 |  |  | 1 |  |  | 2,476 | 11,4 |  | 0,5 |  |  |  | 2,476 |  | 11,4 | 0,5 |  |
| 2909 |  | არაორგ. მტვერი: < 20% SiO2 |  |  | 0,0250000 |  |  |  | 0,5000000 |  |  | 1 |  |  | 1,786 | 11,4 |  | 0,5 |  |  |  | 1,786 |  | 11,4 | 0,5 |  |
| + | 0 | 0 | 8 | ცემენტის სილოსი |  | 1 | 1 | 10,0 |  | 0,80 |  |  | 0,00064 |  | 0,00127 |  | 25 |  | 1,0 |  | 10,0 |  | -5,0 |  |  | 10,0 |  | -5,0 | 0,00 |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |
| 2908 |  | არაორგ. მტვერი: 70-20% SiO2 |  |  | 0,0006700 |  |  |  | 0,0067500 |  |  | 1 |  |  | 0,002 | 57 |  | 0,5 |  |  |  | 0,009 |  | 24,8 | 0,5 |  |
| + | 0 | 0 | 9 | ცემენტის სილოსი |  | 1 | 1 | 10,0 |  | 0,80 |  |  | 0,00064 |  | 0,00127 |  | 25 |  | 1,0 |  | 11,0 |  | -1,0 |  |  | 11,0 |  | -1,0 | 0,00 |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |
| 2908 |  | არაორგ. მტვერი: 70-20% SiO2 |  |  | 0,0006700 |  |  |  | 0,0067500 |  |  | 1 |  |  | 0,002 | 57 |  | 0,5 |  |  |  | 0,009 |  | 24,8 | 0,5 |  |
| + | 0 | 0 | 10 | ქვიშა-ღორღის საწყობში დაყრის ადგილი |  | 1 | 3 | 1,0 |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1,0 |  | -75,0 |  | 15,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,50 |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |
| 2909 |  | არაორგ. მტვერი: < 20% SiO2 |  |  | 0,0003570 |  |  |  | 0,0072600 |  |  | 1 |  |  | 0,026 | 11,4 |  | 0,5 |  |  |  | 0,026 |  | 11,4 | 0,5 |  |
| + | 0 | 0 | 11 | ქვიშა-ღორღის საწყობი |  | 1 | 3 | 1,5 |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1,0 |  | -70,0 |  | 14,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 10,00 |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |
| 2909 |  | არაორგ. მტვერი: < 20% SiO2 |  |  | 0,0006760 |  |  |  | 0,0213000 |  |  | 1 |  |  | 0,048 | 11,4 |  | 0,5 |  |  |  | 0,048 |  | 11,4 | 0,5 |  |
| + | 0 | 0 | 12 | ქვიშა-ღორრის და ცემენტის შემრევში ჩაყრის ადგილი |  | 1 | 3 | 2,0 |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1,0 |  | -65,0 |  | 33,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 3,00 |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |
| 2908 |  | არაორგ. მტვერი: 70-20% SiO2 |  |  | 0,0003800 |  |  |  | 0,0077000 |  |  | 1 |  |  | 0,045 | 11,4 |  | 0,5 |  |  |  | 0,045 |  | 11,4 | 0,5 |  |
| აღრიცხვა ანგარიშისას | მოედნ № | საამქროს № | წყაროს№ | გაფრქვევის წყაროს დასახელება |  | ვარიანტი | ტიპი | წყაროს სიმაღლე (მ) |  | დიამეტრი (მ) |  |  | აირმტვერნარევის მოცულობა (მ3/წმ) |  | აირმტვერნარევის სიჩქარე(მ/წმ)) |  | აირმტვერნარევის ტემპერატურა (°C) |  | რელიეფის კოეფ. |  | კოორდ. X1-ღერძი (მ) |  | კოორდ.Y1-ღერძი. (მ) |  |  | კოორდ X2-ღერძი (მ) |  | კოორდ Y2--ღერძი (მ) | წყაროს სიგანე (მ) |
| 2909 |  | არაორგ. მტვერი: < 20% SiO2 |  |  | 0,0002860 |  |  |  | 0,0058000 |  |  | 1 |  |  | 0,020 | 11,4 |  | 0,5 |  |  |  | 0,020 |  | 11,4 | 0,5 |  |
| + | 0 | 0 | 13 | ცემენტის გაცემის ადგილი |  | 1 | 3 | 2,0 |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1,0 |  | 12,0 |  | -3,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 3,00 |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |
| 2908 |  | არაორგ. მტვერი: 70-20% SiO2 |  |  | 0,0020000 |  |  |  | 0,0400000 |  |  | 1 |  |  | 0,238 | 11,4 |  | 0,5 |  |  |  | 0,238 |  | 11,4 | 0,5 |  |

გაფრქვევის წყაროებიდან ნივთიერებების მიხედვით

|  | წყაროთა ტიპები: |
| --- | --- |
| აღრიცხვა: | 1 - წერტილოვანი; |
| "%" წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვით; | 2 - ხაზოვანი; |
| "+" - წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვის გარეშე; | 3 - არაორგანიზებული; |
| "-" - წყარო არ არის გათვალისწინებული და მისი წვლილი არ არის შეტანილი ფონში. | 4 - წერტილოვან წყაროთა ერთობლიობა, გაერთიანებული ერთ სიბრტყულად გათვლისას; |
| ნიშნულების არ არსებობის შემთხვევაში წყაროს გათვალისწინება არ ხდება. | 5 - არაორგანიზებული, დროში ცვლადი გაფრქვევის სიმძლავრით; 6 - წერტილოვანი, წერტილოვანი ან ჰორიზონტალური გაფრქვევით; 7 - ქოლგისებური ან ჰორიზონტალური გაფრქვევის წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა; 8 - ავტომაგისტრალი. |

ნივთიერება: 2908   არაორგანული მტვერი: 70-20% SiO2

| № | № | № | ტიპი | აღრიცხვა | გაფრქვევა | F | ზაფხ |  |  | ზამთარი |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) |
| 0 | 0 | 1 | 1 | + | 0,0480000 | 1 | 1,2734 | 18,9498 | 0,5000 | 0,7753 | 27,4328 | 0,7877 |
| 0 | 0 | 2 | 3 | + | 0,0001100 | 1 | 0,0131 | 11,4000 | 0,5000 | 0,0131 | 11,4000 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 3 | 3 | + | 0,0001100 | 1 | 0,0131 | 11,4000 | 0,5000 | 0,0131 | 11,4000 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 4 | 3 | + | 0,0028800 | 1 | 0,3429 | 11,4000 | 0,5000 | 0,3429 | 11,4000 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 5 | 3 | + | 0,0001100 | 1 | 0,0131 | 11,4000 | 0,5000 | 0,0131 | 11,4000 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6 | 3 | + | 0,0011000 | 1 | 0,1310 | 11,4000 | 0,5000 | 0,1310 | 11,4000 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | + | 0,0208000 | 1 | 2,4763 | 11,4000 | 0,5000 | 2,4763 | 11,4000 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 8 | 1 | + | 0,0006700 | 1 | 0,0019 | 57,0000 | 0,5000 | 0,0088 | 24,8085 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 9 | 1 | + | 0,0006700 | 1 | 0,0019 | 57,0000 | 0,5000 | 0,0088 | 24,8085 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 12 | 3 | + | 0,0003800 | 1 | 0,0452 | 11,4000 | 0,5000 | 0,0452 | 11,4000 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 13 | 3 | + | 0,0020000 | 1 | 0,2381 | 11,4000 | 0,5000 | 0,2381 | 11,4000 | 0,5000 |
| სულ: |  |  |  |  | 0,0768300 |  | 4,5500 |  |  | 4,0658 |  |  |

ნივთიერება: 2909   არაორგანული მტვერი: < 20% SiO2

| № | № | № | ტიპი | აღრიცხვა | გაფრქვევა | F | ზაფხ |  |  | ზამთარი |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) |
| 0 | 0 | 2 | 3 | + | 0,0011800 | 1 | 0,0843 | 11,4000 | 0,5000 | 0,0843 | 11,4000 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 3 | 3 | + | 0,0011800 | 1 | 0,0843 | 11,4000 | 0,5000 | 0,0843 | 11,4000 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 5 | 3 | + | 0,0011800 | 1 | 0,0843 | 11,4000 | 0,5000 | 0,0843 | 11,4000 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6 | 3 | + | 0,0118000 | 1 | 0,8429 | 11,4000 | 0,5000 | 0,8429 | 11,4000 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | + | 0,0250000 | 1 | 1,7858 | 11,4000 | 0,5000 | 1,7858 | 11,4000 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 10 | 3 | + | 0,0003570 | 1 | 0,0255 | 11,4000 | 0,5000 | 0,0255 | 11,4000 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 11 | 3 | + | 0,0006760 | 1 | 0,0483 | 11,4000 | 0,5000 | 0,0483 | 11,4000 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 12 | 3 | + | 0,0002860 | 1 | 0,0204 | 11,4000 | 0,5000 | 0,0204 | 11,4000 | 0,5000 |
| სულ: |  |  |  |  | 0,0416590 |  | 2,9758 |  |  | 2,9758 |  |  |

გაანგარიშება შესრულდა ნივთიერებათა მიხედვით (ჯამური ზემოქმედების ჯგუფების მიხედვით)

| კოდი | ნივთიერების დასახელება | ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია |  |  | *ზდკ-ს შესწორების კოეფიციენტი /საორ.უსაფრთხ | ფონური |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ტიპი | საცნობარო მნიშვნელობა | ანგარიშში გამოყ. მნიშვნელობა |  | აღრიცხვა | ინტერპოლ. |
| 2908 | არაორგანული მტვერი: 70-20% SiO2 | ზდკ მაქს/ერთჯ | 0,3 | 0,3 | 1 | არა | არა |
| 2909 | არაორგანული მტვერი: < 20% SiO2 | ზდკ მაქს/ერთჯ | 0,5 | 0,5 | 1 | დიახ | არა |

ფონური კონცენტრაციის აღრიცხვის პოსტები

| პოსტის№ | დასახელება | კოორდინატები |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | x | y |
| 1 | ახალი პოსტი | 0 | 0 |

| კოდი | ნივთიერების დასახელება | ფონური კონცენტრაციები |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | შტილი | ჩრდილ. |  | აღმოსავ. | სამხრეთ. | დასავლ. |  |  |
| 2909 | არაორგანული მტვერი: < 20% SiO2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |

საანგარიშო მეტეოპარამეტრების გადარჩევა

ავტომატური გადარჩევა

ქარის სიჩქარეთა გადარჩევა სრულდება ავტომატურად

ქარის მიმართულება

| სექტორის დასაწყისი | სექტორის დასასრული | ქარის გადარჩევის ბიჯი |
| --- | --- | --- |
| 0 | 360 | 1 |

საანგარიშო არეალი

საანგარიშო მოედნები

| ტიპი | მოედნის სრული აღწერა | მოედნის სრული აღწერა |  |  |  | სიგანე(მ) | ბიჯი(მ) |  | სიმაღლე(მ) | ტიპი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | შუა წერტილის კოორდინატები,I მხარე(მ) |  | შუა წერტილის კოორდინატები,I მხარე(მ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X | Y | X | Y |  |  |  | X | Y |
| 1 | მოცემული | -250 | 0 | 250 | 0 | 500 | 100 | 100 | 2 |  |

საანგარიშო წერტილები

| № | წერტილის კოორდინატები (მ) |  | სიმაღლე(მ) | წერტილის ტიპი | კომენტარი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | -217,00 | 0,00 | 2 | მომხმარებლის წერტილი |  |
| 2 | 0,00 | -217,00 | 2 | მომხმარებლის წერტილი |  |
| 3 | 217,00 | 0,00 | 2 | მომხმარებლის წერტილი |  |
| 4 | 0,00 | 217,00 | 2 | მომხმარებლის წერტილი |  |

გაანგარიშების შედეგები ნივთიერებების მიხედვით

(საანგარიშო მოედნები)

ნივთიერება:  2908  არაორგანული მტვერი:70-20% SiO2

მოედანი: 1

საანგარიშო მოედნის პარამეტრები:

| ტიპი | მოედნის სრული აღწერა |  |  |  | სიგანე | ბიჯი |  | სიმაღლე |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | შუა წერტილის კოორდინატები |  | შუა წერტილის კოორდინატები |  |  |  |  |  |
|  | X | Y | X | Y |  | X | Y |  |
| მოცემული | -250 | 0 | 250 | 0 | 500 | 100 | 100 | 2 |

ნივთიერება:  2909  არაორგანული მტვერი: < 20% SiO2

მოედანი: 1

საანგარიშო მოედნის პარამეტრები:

:

| ტიპი | მოედნის სრული აღწერა |  |  |  | სიგანე | ბიჯი |  | სიმაღლე |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | შუა წერტილის კოორდინატები |  | შუა წერტილის კოორდინატები |  |  |  |  |  |
|  | X | Y | X | Y |  | X | Y |  |
| მოცემული | -250 | 0 | 250 | 0 | 500 | 100 | 100 | 2 |

გაანგარიშების შედეგები ნივთიერებების მიხედვით

(საანგარიშო წერტილები)

წერტილების ტიპები:

0 - მომხმარებლის საანგარიშო წერტილი

1 - წერტილი დაცვის ზონის საზღვარზე

2 - წერტილი საწარმოო ზონის საზღვარზე

3 - წერტილი სანიტარიული დაცვის ზონის საზღვარზე

4 - წერტილი დასახლებული ზონის საზღვარზე

5 - განაშენიანების საზღვარზე

| № | კოორდ X(მ) | კოორდ Y(მ) | სიმაღლე (მ) | კონცენტრ (ზდკ-ის წილი) | ქარის მიმართულება | ქარის სიჩქარე | ფონი (ზდკ-ის წილი) | ფონი გმორიცხვამდე | წერტილის ტიპი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ნივთიერება:  2908  არაორგანული მტვერი:70-20% SiO2

| 1 | -217 | 0 | 2 | 0,26 | 89 | 4,53 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 217 | 0 | 2 | 0,23 | 271 | 7,04 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 4 | 0 | 217 | 2 | 0,21 | 182 | 2,92 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 2 | 0 | -217 | 2 | 0,20 | 358 | 4,53 | 0,000 | 0,000 | 0 |

ნივთიერება:  2909  არაორგანული მტვერი: < 20% SiO2

| 1 | -217 | 0 | 2 | 0,35 | 88 | 7,04 | 0,200 | 0,200 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 217 | 0 | 2 | 0,32 | 271 | 10,94 | 0,200 | 0,200 | 0 |
| 4 | 0 | 217 | 2 | 0,31 | 186 | 7,04 | 0,200 | 0,200 | 0 |
| 2 | 0 | -217 | 2 | 0,31 | 354 | 7,04 | 0,200 | 0,200 | 0 |

დანართი 7 შპს ,,საქცემენტი“-ს წესდება/პარტნიორთა შეთანხმება