|  | ,,ვამტკიცებ” შპს ,,ს.რ ბელგიური ჯგუფი”-ს დირექტორი: ---------------------------------------/ნ. რომანოვი/ -------- ------------------------------------------- 2019 |
| --- | --- |

შპს    ,,ს.რ ბელგიური ჯგუფი“

ასფალტის წარმოება

(გარდაბანი, სოფ. კრწანისი)

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების

ანგარიში

შემსრულებელი  შ.პ.ს.  ,,BS Group”

დირექტორი:                                                  /ნ.კობახიძე/

159 M. gorki st,  Gori, Georgia

tel: +(0 370) 273365,+(0 370) 275341,599708055,  e-mail: makich62@mail.ru

1.შესავალი------------------------------------------------------------------------------------------- 5

2. საკანონმდებლო ასპექტი -----------------------------------------------------------------------7

2.1 საქართველოს გარემოსდაცვითი კანონმდებლობა-----------------------------------------7

2.2. საქართველოს გარემოსდაცვითი სტანდარტები-------------------------------------------8

2.3. საერთაშორისო ხელშეკრულებები-----------------------------------------------------------10

3. საქმიანობის აღწერა ------------------------------------------------------------------------------10

3.1. ზოგადი მიმოხილვა---------------------------------------------------------------------------10

3.2. პროექტის აღწერა------------------------------------------------------------------------------16

3.2.1. ტექნოლოგიური დანადგარები-------------------------------------------------------------16

3.2.2. ტექნოლოგიური პროცესი-------------------------------------------------------------------25

3.3. წყლის გამოყენება-------------------------------------------------------------------------------26

3.3.1.  ჩამდინარე წყლები---------------------------------------------------------------------------27

4. პროექტის განხორციელების ალტერნატიული ვარიანტების ანალიზი-------------------27

4.1.პროექტის საჭიროების დასაბუთება, არაქმედების ალტერნატივა-----------------------27

4.2.საწარმოს განთავსების ალტერნატიული ვარიანტები-------------------------------------28

4.3. ტექნოლოგიური ალტერნატივები-----------------------------------------------------------29

5.გარემოს არსებული მდგომარეობის ანალიზი--------------------------------------------------29

5.1 ზოგადი მიმოხილვა -----------------------------------------------------------------------------29

5.2 ფიზიკური გარემო ------------------------------------------------------------------------------32

5.2.1. კლიმატი და მეტეოროლოგიური პირობები----------------------------------------------32

5.2.2. ფონური კონცენტრაციები-------------------------------------------------------------------34

5.2.2.1. რადიაციული ფონის შეფასება-------------------------------------------------------------34

5.2.2.2.ხმაურის ფონური მდგომარეობა------------------------------------------------------------34

5.2.2.3.ელექტრომაგნიტური გამოსხივება--------------------------------------------------------34

5.3.2.  გეომორფოლოგიური პირობები-------------------------------------------------------------35

5.3.3. გეოლოგიური პირობები ----------------------------------------------------------------------35

5.3.4. სეისმური პირობები---------------------------------------------------------------------------36

5.3.5.  ჰიდროგეოლოგიური პირობები------------------------------------------------------------36

5.3.6.  საინჟინრო გეოლოგიური პირობები--------------------------------------------------------36

5.3.7.გეოლოგიური კვლევები----------------------------------------------------------------------37

5.3.8. ჰიდროლოგია ---------------------------------------------------------------------------------38

5.3.9.  ნიადაგები და ლანდშაფტები --------------------------------------------------------------39

5.3.10. ბიოლოგიური გარემო ----------------------------------------------------------------------39

5.3.10.1. ფლორა--------------------------------------------------------------------------------------39

5.3.10.2. ფაუნა----------------------------------------------------------------------------------------39

5.4. სოციალურ-ეკონომიკური გარემო ----------------------------------------------------------40

5.4.1 მოსახლეობა-----------------------------------------------------------------------------------40

5.4.2 ეკონომიკა -------------------------------------------------------------------------------------40

5.4.3 სოფლის მეურნეობა -------------------------------------------------------------------------40

5.4.4 ტურიზმი -------------------------------------------------------------------------------------41

5.4.5. საგზაო ინფრასტრუქტურა----------------------------------------------------------------------42

6. გარემოზე შესაძლო ზემოქმედების შეფასება და ანალიზი--------------------------------------42

6.1. ზემოქმედებები, რომლებიც ამოღებულია განხილვიდან--------------------------------------42

6.2.1. ზემოქმედება ატმოსფერულ ჰაერზე-----------------------------------------------------------44

6.2.1.1. ატმოსფერულ ჰაერში გამოყოფილი მავნე ნივთიერებები, გაფრქვევის წყაროები----44

6.2.1.2. ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა სახეობები და     მათი ძირითადი მახასიათებელი სიდიდეები----------------------------------------------------------------------------45

6.2.1.3.  ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა რაოდენობის ანგარიში----45

6.2.1.4. ატმოსფერულ ჰაერში გაფქვეულ მავნე ნივთიერებათა პარამეტრები-------------------54

6.2.1.5.  ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიში, მიღებული შედეგები და ანალიზი---------------------------------------------------------------------------------------------------56

6.3 ხმაურის გავრცელება--------------------------------------------------------------------------------57

6.4.  ზემოქმედება ზედაპირულ და მიწისქვეშა წყლებზე-------------------------------------------60

6.5. ნიადაგზე/გრუნტზე ზემოქმედება----------------------------------------------------------------- 61

6.6. ნარჩენების მართვა ---------------------------------------------------------------------------------62

6.7.ფაუნა და ფლორა-------------------------------------------------------------------------------------63

6.8. ზემოქმედება ვიზუალურ-ლანდშაფტურ გარემოზე-------------------------------------------64

6.9.  ზემოქმედება სატრანსპორტო ნაკადებზე--------------------------------------------------------64

6.10. ზემოქმედება სოციალურ - ეკონომიკურ გარემოზე--------------------------------------------67

6.11. ადამიანის ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება----------------------------------------------------67

6.12. კუმულაციური ზემოქმედება ---------------------------------------------------------------------67

7. გარემოზე ზემოქმედების შემარბილებელი ღონისძიებები---------------------------------------68

8. საქმიანობის გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის და მონიტორინგის გეგმა-------------------------74

9. დასკვნები და რეკომენდაციები-----------------------------------------------------------------------89

10 გამოყენებული ლიტერატურა და ინტერნეტ-წყაროები ------------------------------------------- 93

დანართები--------------------------------------------------------------------------------------------------94

დანართი 1. საქმიანობის შეწყვეტის შემთხვევაში გარემოს პირვანდელ მდგომარეობამდე აღდგენის  პირობები-----------------------------------------------------------------------------------94

1.1.საწარმოს ან მისი ცალკეული უბნების მოკლევადიანი გაჩერება ან რემონტი------------------94

1.2. საწარმოს ან მისი ცალკეული უბნების ხანგრძლივი გაჩერება------------------------------------94

1.3. საწარმოს ან მისი ცალკეული უბნების ლიკვიდაცია-----------------------------------------------95

დანართი 2.    ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა---------------------------------------------9*5

2.1. ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების გეგმის მიზნები და ამოცანები---------------------------95

2.2. ავარიული შემთხვევების სახეები-----------------------------------------------------------------96

2.2.1. დამაბინძურებელი ნივთიერებების ავარიული დაღვრა---------------------------------------96

2.2.2.ხანძარი-----------------------------------------------------------------------------------------------96

2.2.3. საგზაო შემთხვევები-----------------------------------------------------------------------------96

2.2.4.მუშახელის დაშავება----------------------------------------------------------------------------97

2.3. ავარიული სიტუაციების წარმოქმნის ძირითადი პრევენციული ღონისძიებები--------97

2.4. ინციდენტის სავარაუდო მასშტაბი-------------------------------------------------------------97

2.5. ავარიაზე რეაგირება--------------------------------------------------------------------------98

2.5.1. რეაგირება საშიში ნივთიერებების დაღვრის შემთხვევაში---------------------------98

2.5.2. რეაგირება ბიტუმის ავარიული დაღვრის შემთხვევაში -------------------------------100

2.5.3. რეაგირება ხანძრის შემთხვევაში-----------------------------------------------------------100

2.5.4. რეაგირება სატრანსპორტო შემთხვევების დროს------------------------------------------101

2.6.  რეაგირება ჯანმრთელობის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ინციდენტების

დროს ----------------------------------------------------------------------------------------------------  101

2.6.1. პირველადი დახმარება მოტეხილობის დროს---------------------------------------------101

2.6.2. პირველადი დახმარება ჭრილობების და სისხლდენის დროს----------------------103

2.6.3. პირველადი დახმარება დამწვრობის დროს----------------------------------------------104

2.6.4. პირველადი დახმარება ელექტროტრავმის შემთხვევაში-------------------------------105

2.7. ავარიაზე რეაგირებისთვის საჭირო აღჭურვილობა----------------------------------------106

2.8. საჭირო კვალიფიკაცია და პერსონალის სწავლება------------------------------------------107

დანართი 3. საწარმოს გენ-გეგმა მასზე მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროების ჩვენებით-108

დანართი 4. საწარმოს განლაგების სიტუაციური რუკა-სქემა მანძილების მითითებით----------109

დანართი 5.  ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიშის მანქანური ამონაბეჭდი-----------------------------------------------------------------------------------------------110

1.შესავალი

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს შპს ,,ს.რ ბელგიური ჯგუფი“-ს ასფალტის  მწარმოებელი  საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის  პროექტის  გარემოზე ზემოქმედების შეფასების  ანგარიშს, რომლის მომზადების წინა ეტაპზე საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში(შემდგომში სამინისტრო) შპს ,,ს.რ ბელგიური ჯგუფი“-ს მიერ წარდგენილი იქნა აღნიშნული საწარმოს სკოპინგის განცხადება სკოპინგის ანგარიშთან ერთად, რის საფუძველზეც  გაცემული იქნა საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის ბრძანება N 2-735, 05/08/2019 გარდაბნის მუნიციპალიტეტში შპს ,,ს.რ ბელგიური ჯგუფის“ ასფალტის საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტზე სკოპინგის დასკვნის გაცემის შესახებ, რომლის მიხედვით  „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ მე-9 მუხლის და ამავე კოდექსის II დანართის მე-5 პუნქტის 5.3 ქვეპუნქტის საფუძველზე შპს ,,ს.რ ბელგიური ჯგუფი“ ვალდებულია გზშ-ს ანგარიშის მომზადება უზრუნველყოს №73 (19.07.2019) სკოპინგის დასკვნის შესაბამისად;

წინამდებარე გზშ-ს ანგარიში მომზადებული იქნა საქართველოს კანონის „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი“-ს მე-10 მუხლის და სკოპინგის დასკვნის მოთხოვნების შესაბამისად და მოიცავს:

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელებით გამოწვეული პირდაპირი და არაპირდაპირი ზემოქმედების გამოვლენას, შესწავლას და აღწერას შემდეგ ფაქტორებზე:

- ადამიანის ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება;

- ბიომრავალფეროვნება (მათ შორის, მცენარეთა და ცხოველთა სახეობები, ჰაბიტატები,

- ეკოსისტემები);

- წყალი, ჰაერი, ნიადაგი, მიწა, კლიმატი და ლანდშაფტი;

- კულტურული მემკვიდრეობა და მატერიალური ფასეულობები;

- ზემოთ მოცემული ფაქტორების ურთიერთქმედება.

საქმიანობის განხორციელებელი და გზშ-ის ანგარიშის შემმუშავებელი ორგანიზაციების საკონტაქტო ინფორმაცია მოცემულია ცხრილში 1.1.

ცხრილი 1.1.

| საქმიანობის განმხორციელებელი კომპანია | შპს ,,ს.რ ბელგიური ჯგუფი“ |
| --- | --- |
| იურიდიული მისამართი | ქ. თბილისის, ლუბლიანას ქ., №11, კორ. 1, ბ. 54 |
| საქმიანობის განხორციელების ადგილის მისამართი | გარდაბანი, სოფ. კრწანისი |
| საქმიანობის სახე | ასფალტის წარმოება |
| საკონტაქტო მონაცემები |  |
| საიდენტიფიკაციო კოდი | 400013267 |
| ელექტრონული ფოსტა | nikoloz.romanov@gmail.com |
| საკონტაქტო პირი | ნიკოლოზ რომანოვი |
| საკონტაქტო ტელეფონი | 5 77 59 11 55 |
| საკონსულტაციო ფირმა | შ.პ.ს. ,,BS Group” |
| დირექტორი | ნინო კობახიძე |
| მისამართი | ქ. გორი, ძმები რომელაშვილების ქ.N159 |
| საკონტაქტო ტელეფონი | 5 99 70 80 55 |
| ელექტრონული ფოსტა | Makich62@mail.ru |

გზშ-ის ანგარიშის მომზადებაში მონაწილე პირების ჩამონათვალი მოცემულია ცხრილში 1.2.  ცხრილი 1.2.

| თავის № | თავის დასახელება | შემსრულებელი(სახელი, გვარი) | ხელმოწერა |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | საკანონმდებლო ასპექტი | გიორგი ნასყიდაშვილი |  |
| 3 | საქმიანობის აღწერა | დავით მაყაშვილი |  |
| 4 | პროექტის განხორციელების ალტერნატიული ვარიანტების ანალიზი | დავით მაყაშვილი |  |
| 5 | გარემოს არსებული მდგომარეობის ანალიზი | ავთანდილ კინკრიაშვილი |  |
| 6 | გარემოზე შესაძლო ზემოქმედების შეფასება და ანალიზი | დავით მაყაშვილი |  |
| 7 | გარემოზე ზემოქმედების შემარბილებელი ღონისძიებები | ნინო კობახიძე |  |
| 8 | საქმიანობის გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის და მონიტორინგის გეგმა | ნინო კობახიძე |  |
| დანართი 2 | ნარჩენების მართვის გეგმა | ნინო კობახიძე |  |
| დანართი 3 | ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა | ნინო კობახიძე |  |

2. საკანონმდებლო ასპექტი

საქართველოს გარემოსდაცვითი სამართალი მოიცავს კონსტიტუციას, გარემოსდაცვით კანონებს, საერთაშორისო შეთანხმებებს, კანონქვემდებარე ნორმატიულ აქტებს, პრეზიდენტის ბრძანებულებებს, მინისტრთა კაბინეტის დადგენილებებს, მინისტრების ბრძანებებს, ინსტრუქციებს, რეგულაციებს და სხვა. საქართველო მიერთებულია საერთაშორისო, მათ შორის გარემოსდაცვით საერთაშორისო კონვენციებს.

2.1 საქართველოს გარემოსდაცვითი კანონმდებლობა(ცხრილი 2.1.)

ცხრილი 2.1.

| მიღების წელი | კანონის დასახელება | სარეგისტრაციო კოდი | საბოლოო ვარიანტი |
| --- | --- | --- | --- |
| 1994 | საქართველოს კანონი ნიადაგის დაცვის შესახებ | 370010000.05.001.018678 | 07/12/2017 |
| 1994 | საქართველოს კანონი საავტომობილო გზების შესახებ | 310090000.05.001.017311 | 24/12/2013 |
| 1995 | საქართველოს კონსტიტუცია | 010010000.01.001.016012 | 13/10/2017 |
| 1996 | საქართველოს კანონი გარემოს დაცვის შესახებ | 360000000.05.001.018613 | 07/12/2017 |
| 1997 | საქართველოს კანონი ცხოველთა სამყაროს შესახებ | 410000000.05.001.018606 | 07/12/2017 |
| 1997 | საქართველოს კანონი წყლის შესახებ | 400000000.05.001.018653 | 07/12/2017 |
| 1999 | საქართველოს კანონი ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ | 420000000.05.001.018620 | 07/12/2017 |
| 1999 | საქართველოს კანონი საქართველოს ტყის კოდექსი | 390000000.05.001.018603 | 07/12/2017 |
| 1999 | საქართველოს კანონი საშიში ნივთიერებებით გამოწვეული ზიანის ანაზღაურების შესახებ | 040160050.05.001.018679 | 07/12/2017 |
| 2003 | საქართველოს წითელი ნუსხის და წითელი წიგნის შესახებ | 360060000.05.001.018650 | 07/12/2017 |
| 2003 | საქართველოს კანონი ნიადაგების კონსერვაციისა და ნაყოფიერების აღდგენა-გაუმჯობესების შესახებ | 370010000.05.001.018641 | 07/12/2017 |
| 2005 | საქართველოს კანონი ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ | 300310000.05.001.018748 | 23/12/2017 |
| 2006 | საქართველოს კანონი „საქართველოს ზღვისა და მდინარეთა ნაპირების რეგულირებისა და საინჟინრო დაცვის შესახებ” | 400010010.05.001.01629 | 05/05/2011 |
| 2007 | საქართველოს კანონი ეკოლოგიური ექსპერტიზის შესახებ | 360130000.05.001.018662 | 07/12/2017 |
| 2007 | საქართველოს კანონი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ | 470000000.05.001.018607 | 07/12/2017 |
| 2014 | საქართველოს კანონი სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ | 130000000.05.001.01860 | 07/12/2017 |
| 2014 | ნარჩენების მართვის კოდექსი | 360160000.05.001.018604 | 07/12/2017 |
| 2017 | გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი | 360160000.05.001.018605 | 07/12/2017 |

2.2. საქართველოს გარემოსდაცვითი სტანდარტები

წინამდებარე ანგარიშის დამუშავების პროცესში გარემო ობიექტების ხარისხის შეფასებისათვის გამოყენებული შემდეგი გარემოსდაცვითი სტანდარტები (იხ. ცხრილი 2.2.):

ცხრილი 2.2. გარემოსდაცვითი სტანდარტებისა და რეგლამენტების ნუსხა

| მიღების თარიღი | ნორმატიული დოკუმენტის დასახელება | სარეგისტრაციო კოდი |
| --- | --- | --- |
| 05/2013 | საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის 2013 წლის 15 მაისის N31 ბრძანებით დამტკიცებული დებულება „გარემოზე ზემოქმედების შეფასების შესახებ“. | 360160000.22.023.016156 |
| 31/12/2013 | ტექნიკური რეგლამენტი - „დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის განსაზღვრის ინსტრუმენტული მეთოდის, დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის დამდგენი სპეციალური გამზომ-საკონტროლო აპარატურის სტანდარტული ჩამონათვალისა და დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ტექნოლოგიური პროცესების მიხედვით ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის საანგარიშო მეთოდიკა“, დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №435 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017660 |
| 31/12/2013 | ტექნიკური რეგლამენტი - „ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმების გაანგარიშების მეთოდიკა“, დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №408 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017622 |
| 10/01/2014 | ტექნიკური რეგლამენტი - „ზედაპირული წყლის ობიექტებში ჩამდინარე წყლებთან ერთად ჩაშვებულ დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები ჩაშვების (ზდჩ) ნორმების გაანგარიშების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“, დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №414 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017621 |
| 03/01/2014 | ტექნიკური რეგლამენტი - „არახელსაყრელ მეტეოროლოგიურ პირობებში ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ“, დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №8 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017603 |
| 03/01/2014 | გარემოსდაცვითი ტექნიკური რეგლამენტი - დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №17 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017608 |
| 03/01/2014 | ტექნიკური რეგლამენტი - „საქართველოს ტერიტორიაზე რადიაციული უსაფრთხოების ნორმების შესახებ“, დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №28 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017585 |
| 03/01/2014 | ტექნიკური რეგლამენტი - „წყლის სინჯის აღების სანიტარიული წესების მეთოდიკა“ დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №26 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017615 |
| 06/01/2014 | ტექნიკური რეგლამენტი - „ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების სტაციონარული წყაროების ინვენტარიზაციის მეთოდიკა“, დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №42 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017588 |
| 14/01/2014 | ტექნიკური რეგლამენტის - „გარემოსთვის მიყენებული ზიანის განსაზღვრის (გამოანგარიშების) მეთოდიკა“, დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №54 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017673 |
| 15/01/2014 | ტექნიკური რეგლამენტი - „სამუშაო ზონის ჰაერში მავნე ნივთიერებების შემცველობის ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციების შესახებ“, დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №70 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017688 |
| 15/01/2014 | ტექნიკური რეგლამენტი - სასმელი წყლის შესახებ დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №58 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017676 |
| 15/01/2014 | ტექნიკური რეგლამენტი-„სამკურნალო-პროფილაქტიკური დაწესებულებების ნარჩენების შეგროვების, შენახვისა და გაუვნებელების სანიტარიული წესები და ნორმები“, დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 15 იანვრის №64 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017682 |
| 04/08/2015 | ტექნიკური რეგლამენტი - „კომპანიის ნარჩენების მართვის გეგმის განხილვისა და შეთანხმების წესი“. დამტკიცებულია საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის №211 ბრძანებით | 360160000.22.023.016334 |
| 11/08/2015 | ტექნიკური რეგლამენტი - „ნაგავსაყრელების მოწყობის ოპერირების, დახურვისა და შემდგომი მოვლის შესახებ“. დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის N421 დადგენილებით. | 300160070.10.003.018807 |
| 17/08/2015 | ტექნიკური რეგლამენტი - „სახეობებისა და მახასიათებლების მიხედვით ნარჩენების ნუსხის განსაზღვრისა და კლასიფიკაციის შესახებ“. დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის N426 დადგენილებით. | 300230000.10.003.018812 |
| 01/08/2016 | საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 11 აგვისტოს #422 დადგენილება „ნარჩენების აღრიცხვის წარმოების, ანგარიშგების განხორციელების ფორმისა და შინაარსის შესახებ“. | 360100000.10.003.018808 |
| 15/08/2017 | ტექნიკური რეგლამენტი – „საცხოვრებელი სახლებისა და საზოგადოებრივი/საჯარო დაწესებულებების შენობების სათავსებში და ტერიტორიებზე აკუსტიკური ხმაურის ნორმების შესახებ | 300160070.10.003.0201 |

2.3. საერთაშორისო ხელშეკრულებები

საქართველო მიერთებულია მრავალ საერთაშორისო კონვენციას და ხელშეკრულებას, რომელთაგან აღნიშნული პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების პროცესში მნიშვნელოვანია შემდეგი:

- ბუნებისა და ბიომრავალფეროვნების დაცვა:

o კონვენცია ბიომრავალფეროვნების შესახებ, რიო დე ჟანეირო, 1992 წ;

o კონვენცია გადაშენების პირას მყოფი ველური ფაუნისა და ფლორის სახეობებით საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ (CITES), ვაშინგტონი, 1973 წ;

o ბონის კონვენცია ველური ცხოველების მიგრაციული სახეობების დაცვის შესახებ, 1983 წ.

- დაბინძურება და ეკოლოგიური საფრთხეები:

o ევროპის და ხმელთაშუა ზღვის ქვეყნების ხელშეკრულება მნიშვნელოვანი კატასტროფების შესახებ, 1987 წ.

- საჯარო ინფორმაცია:

o კონვენცია გარემოს დაცვით საკითხებთან დაკავშირებული ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის, გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობისა და ამ სფეროში მართლმსაჯულების საკითხებზე ხელმისაწვდომობის შესახებ (ორჰუსის კონვენცია, 1998 წ.)

- კლიმატის ცვლილება:

o გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენცია, ნიუ-იორკი, 1994 წ;

o მონრეალის ოქმი ოზონის შრის დამშლელ ნივთიერებათა შესახებ, მონრეალი, 1987;

o ვენის კონვენცია ოზონის შრის დაცვის შესახებ, 1985 წ;

o კიოტოს ოქმი, კიოტო, 1997 წ;

o გაეროს კონვენცია გაუდაბნოების წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ, პარიზი 1994.

3. საქმიანობის აღწერა

3.1. ზოგადი მიმოხილვა

საპროექტო ტერიტორია მდებარეობს ქ. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფ. კრწანისში, ქ. გარდაბანიდან 17,8 კმ-ის დაშორებით, მისგან სამხრეთ-აღმოსავლეთით, ხოლო ქ. რუსთავი  დაშორებულია 7,6 კმ-ით. ტერიტორიიდან აღმოსავლეთით მდებარე მდინარე მტკვრამდე უმოკლესი მანძილი შეადგენს  1,8კმ.-ს, ხოლო მისგან აღმოსავლეთით მდებარე კუმისის წყალსაცავმდე - 5,8კმ.-ს. ტერიტორია თბილისი - წითელი ხიდი საერთაშორისო მნიშვნელობის გზიდან დაშორებულია 1,3კმ-ით, ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზიდან - 100მ-ით. უახლოესი დასახლებული პუნქტი - სოფ. მთისძირი, მდებარეობს საწარმოდან სამხრეთ-დასავლეთით, მისგან 725 მეტრში. დაგეგმილი საწარმოსა და  მისგან აღმოსავლეთით მდებარე სოკოს მწარმოებელ საწარმოს შპს ,,თეთრი ქუდი“-ს  საკადასტრო საზღვრებს შორის მანძილი შეადგენს 185მ-ს, ხოლო სამხრეთით განთავსებულ სააქციო საზოგადოება ,,საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია“ მისგან დაშორებულია ასევე 185მეტრით. უახლოესი მოსახლე(ს/კ 02.08.01.061) საწარმოს საზღვრიდან მდებარეობს 410 მეტრში, მისგან სამხრეთით.

ტერიტორია წარმოადგენს არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების ნაკვეთს და კერძო საკუთრებაშია. მესაკუთრესთან ურთიერთობა რეგულირდება იჯარის ხელშეკრულებით. სამხრეთ ნაწილში განთავსებულია საწარმოს ოფისი ჰიგიენური კვანძით.

ზედაპირი ჩამოყალიბებულია ტიპიური ტექნოგენური ლანდშაფტის სახით. შემოღობილია მავთულბადით, მისი საერთო ფართობი შეადგენს  5000კვ.მ.-ს(ს/კ 81.04.18.037). საკვლევ ტერიტორიაზე საბაზისო საველე კვლევის ფარგლებში გამოვლენილი არ ყოფილა არცერთი მნიშვნელოვანი ჰაბიტატი ან სახეობა. უშუალოდ საკვლევ ტერიტორიაზე ხე-მცენარეული საფარი  წარმოდგენილი არ არის. დაგეგმილი საწარმოს ზემოქმედების ზონაში ანალოგიური პროფილის საწარმოები არ მდებარეობენ.

საპროექტო ტერიტორიის მიახლოებითი GPS კოორდინატები მოცემულია ცხრილში 3.1.

ცხრილი 3.1.

| X | Y |
| --- | --- |
| 494288 | 4604193 |
| 494301 | 4604157 |
| 494299 | 4604152 |
| 494258 | 4604126 |
| 494244 | 4604177 |

დანართი 3.1. და 3.2.-ზე წარმოდგენილია საწარმოს კუთვნილი ტერიტორიის სიტუაციური რუკა-სქემა მანძილების მითითებით და საკადასტრო გეგმა მასზე ტექნოლოგიური დანადგარების განთავსების ადგილების მითითებით, ხოლო სურათზე 3.1. საწარმოს საერთო ხედი.

დანართი3.1.

დანართი 3.2.

1.ინერტული მასალების მიმღები ბუნკერი

2.შუალედური საცერი

3.ლენტური კონვეიერი

4.საშრობი დოლი

5. ციკლონი

6.მართვის კაბინა

7.შემრევი დანადგარი

8.მინერალური დანამატების ელევატორი

9.მინერალური ფხვნილის სილოსი

10.საშრობი დოლის წვის კამერა

11.თერმული ზეთის გამახურებელი ღუმელი

12.ბიტუმის ავზი

13.ბიტუმის ავზი

14.სახელოიანი ფილტრის გაფრქვევის მილი

15.სახელოიანი ფილტრი

16.ოფისი

17.საასენიზაციო ორმო

სურათი 3.1.

3.2. პროექტის აღწერა

3.2.1. ტექნოლოგიური დანადგარები

საწარმოს პროფილია ასფალტის წარმოება. მზა პროდუქციის - ასფალტის მისაღებად ხდება ინერტული მასალის, ბიტუმის და მინერალური ფხვნილის შერევა შესაბამისი პროპორციით და ტექნოლოგიით, რისთვისაც დაგეგმილია 80 ტ/სთ მაქსიმალური საპროექტო წარმადობის, ,,ZAP-S80”  დასახელების ჩინური წარმოების ასფალტის ქარხნის ექსპლუატაციაში შეყვანა, რომლის ტექნოლოგიური დანადგარებია:

1.ინერტული მასალების შენახვისა და მიწოდების სისტემა, რომლის შემადგენელი ნაწილებია:

ა) ინერტული მასალების საწყობი, საერთო ფართობით 700კვ.მვ., საიდანაც ღორღის ფრაქციისათვის გამოყოფილია საწყობი ფართობით 570 კვ.მ., ხოლო ქვიშისათვის - 132კვ.მ., რომელიც მოქცეულია სახურავის ქვეშ, ხოლო პერიმეტრზე შემოვლებულია 25სმ. სიმაღლის კედელი.

ბ) ინერტული მასალების მიმღები 4  ცალი ღია ბუნკერი, თითოეული პარამეტრებით: განტვირთვის სიგანე 3,2მ; მოცულობა 6,5მ3. თითოეული ბუნკერი აღჭურვილია ხმის და სინათლის სიგნალიზატორებით, რომლებიც მოქმედებაში მოდის მასალის ნაკლებობის შემთხვევაში, ასევე, უსაფრთხოების ცხაურით და კიბით მომსახურებისათვის.

სურ. 3.2. ბუნკერები

გ) ლენტური ტიპის მკვებავი, სიგანით 0,5მ, საერთო სიგრძით 14 მ. აღჭურვილია 4 ძრავით და 2 რედუქტორით, სიმძლავრით 2,2კვტ.

სურ. 3.3. ლენტური ტრანსპორტიორი

დ) საცერი ვიბრაციული ცხავით - არაგაბარიტული(მსხვილი) ფრაქციების(>40მმ) ინერტული მასალებიდან გამოყოფისათვის, აღჭურვილია ე.წ. შნაიდერის სიხშირის გარდამქმნელით;

სურ. 3.4. საცერი                                                                        სურ. 3.5. ვიბრაციული ცხავი

2. საშრობი დოლი - ცილინდრული ფორმის მბრუნავი დანადგარი, მარკა T80, ზომები 1500მმ X 6600მმ,  სიმძლავრე 80ტ/სთ, მაქსიმალური მუშა ტემპერატურა 1400С. საშრობი დოლი დაფარულია საიზოლაციო მასალით - მინერალური ბამბით, სისქით 80მმ, რომელსაც ზემოდან გადაკრული აქვს სითბოს ამრეკლი ემალის მასალის ზედაპირიანი ფირფიტა. აღჭურვილია სანთურის ტემპერატურის კონტროლის სისტემით და ტემპერატურის საზომი თერმოწყვილით. ბრუნვის  მოწყობილობის ამძრავის სიმძლავრე შეადგენს 4 x 7.5კვტ.

სურ. 3.6.საშრობი დოლი

3. საწვავის წვის სისტემა - გაზის სანთური EFC1000M ტიპის. საწვავის ხარჯი შეადგენს 6,5-9,5კუბ.მ./ტონას(ინერტული მასალების ტენიანობის მიხედვით). აღჭურვილია აალებით გამოწვეული  ავარიული სიტუაციისას საწვავის წვის მიწოდების ავტომატურად შეწყვეტის მოწყობილობით, 7088კუბ.მ./სთ გამტარუნარიანობის ჰაერსატარი მილით, რომლის ძრავის სიმძლავრე შეადგენს 11კვტ-ს.

სურ. 3.7.საწვავის წვის სისტემა

4. მტვერდამჭერი მოწყობილობა

პირველადი მტვერდამჭერი, რომელიც წარმოადგენს გრავიტაციული ტიპის მტვერდამჭერს - ციკლონს. აღჭურვილია ჰაერსატარი  და საკვალე მილებით. მის კონუსურ ნაწილთან  მიერთებულია 219მმ დიამეტრის ხრახნული კონვეიერი პირველადი მტვრის ტრანსპორტირებისათვის წარმოებაში დასაბრუნებლად.

სურ. 3.8. ციკლონი და მის კონუსურ ნაწილთან დაკავშირებული ხრახნული კონვეიერი

მეორადი მტვერდამჭერი მოწყობილობა - სახელოიანი ფილტრი BD430 ტიპის,  საფილტრაციო ფართობით 430მ2. გამწოვი ვენტილატორის სიმძლავრე შეადგენს 55კვტ-ს, ჰაერის ნაკადის სიმძლავრე - 15000-32700მ3/სთ-ს. სახელოების ტიპი USA DUPONT NOMEX, გათვალისწინებულია მაქსიმალურ ტემპერატურაზე 2300С. რიგელმანის მიხედვით ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეული მტვრის მაქსიმალური კონცენტრაცია შეადგენს ≤50გ/მ3-ს. სახელოიანი ფილტრის აღჭურვილობაში შედის ტემპერატურის თერმოწყვილის სენსორი, ცივი ჰაერის ტრანსპორტირების მოწყობილობა, მეორადი მტვერშემკრები - ხრახნული კონვეიერი დიამეტრით 219მმ, მეორადი მტვერდამცლელი - ხრახნული კონვეიერი დიამეტრით 219მმ. მტვრის რეზერვუარი, სადაც იკრიბება მტვერდამცლელი  ხრახნული კონვეიერიდან მიწოდებული მტვერი.

სურ.3.9. სახელოიანი ფილტრი

სურ. 3.10. მტვრის რეზერვუარი

5. სილოსი მინერალური ფხვნილისათვის მოცულობით 20კუბ.მ., მასზე დამონაჟებული სილოსის ფილტრი.

სურ. 3.11.სილოსი

სილოსის ფილტრი - ცილინდრული ფორმის კასეტური ტიპის ასპირაციული სახელოიანი ფილტრი.

სურ. 3.12. სილოსის ფილტრი

6. შემრევი კოშკი 100ტ/სთ. მაქსიმალური წარმადობით მზა პროდუქციის შესანახ ბუნკერთან ერთად. შედგება შემდეგი მოწყობილობებისაგან: ციცხვიანი ელევატორი ცხელი აგრეგატების ტრანსპორტირებისათვის, ძრავის სიმძლავრით 7,5კვტ-ს, ვიბრაციული ცხავი 4 საცერით, სკრინინგის ფართობით 11,9კვ.მ., 4 ბუნკერი ცხელი აგრეგატების შესანახად, საერთო მოცულობით 15მ3, სასწორების სისტემა სენსორით, ბიტუმის ხრახნული ტიპის მფრქვევანა  ტუმბო,  შემრევი მოწყობილობა, ცხელ ბუნკერში პროდუქციის  დონის მზომი მოწყობილობა, შესანახი ბუნკერის ცილინდრები(საჰაერო ცილინდრები, საიდანაც ხდება შესანახ ბუნკერში ასფალტის ჩადინება) ელექტრომაგნიტური სარქველებით.

სურ. 3.13. შემრევი კოშკი მზა პროდუქციის შესანახ ბუნკერთან ერთად

7. პნევმატური სისტემა აღჭურვილია შემდეგი მოწყობილობებისაგან: 3,5კუბ.მ./წთ.  სიმძლავრის კომპრესორი, 1000კუბ.მ. მოცულობის ჰაერის რეზერვუარი, მართვის პნევმატური მოწყობილობა.

სურ. 3.14.ჰაერის რეზერვუარი                             სურ. 3.15. მართვის პნევმატური მოწყობილობა

8. კონტროლის სისტემა შედგება შემდეგი ელემენტებისაგან:

მართვის კაბინა, ელექტროკარადა, მართვის პულტი, რომლის შემადგენლობაში შედის PLC კომპიუტრი, რომლის პრინტერზე ასახულია ყველა პარამეტრის მაჩვენებელი და დაცვითი  სისტემის ყველა ღილაკი, კერძოდ საწვავის წვის სისტემის კონტროლის და მართვის პულტი, ტემპერატურის კონტროლის პულტი, პნევმატური სისტემის მართვის პულტი, ინერტული მასალების, მინ. ფხვნილის და ბიტუმის წონის კონტროლის მართვის პულტი, კონდიციონერის მართვის პულტი, ამპერმეტრი, ვოლტმეტრი.

სურ. 3.16. მართვის კაბინა

9. ბიტუმის შენახვისა და მიწოდების სისტემა შედგება შემდეგი მოწყობილობებისაგან:

40 და 60 ტონა ტევადობის ბიტუმის მიწისზედა ცილინდრული ფორმის დაწვენილი რეზერვუარები, დაფარული საიზოლაციო მასალით - მინერალური ბამბით, რომელსაც ზემოდან გადაკრული აქვს სითბოს ამრეკლი ემალის მასალის ზედაპირიანი ფირფიტა, ბიტუმის მიწოდების ცირკულაციური ტიპის ტუმბო, ბიტუმის ტრანსპორტირების მილები და სარქველები, 200000კკალ/სთ სიმძლავრის ზეთის გამაცხელებელი გაზის სანთური, ზეთის ცირკულაციის ტუმბო.

სურ. 3.17. ბიტუმის რეზერვუარი            სურ. 3.18.ზეთის გამაცხელებელი გაზის სანთური,

ზეთის ცირკულაციის ტუმბო, გაფრქვევის მილი

ყველა დანადგარის ტექნოლოგიური ურთიერთდამოკიდებულება და მუშაობა ავტომატიზირებულია, ამასთან მუშა პროცესი ითვალისწინებს აგრეგატების ტექნოლოგიურ დაკავშირებას ბიტუმის, მინერალური ფხვნილის, ქვიშის და ღორღის საწყობებთან. მისი საშუალებით შესაძლებელია სხვადასხვა  მარკის ასფალტნარევის დამზადება.

,,ZAP-S80”  ტიპის ასფალტის ქარხანა წარმოადგენს სტაციონარული ტიპის ქარხანას. მისი მონტაჟი დაწყებულია და სამუშაოების დიდი ნაწილი დასრულების სტადიაში იმყოფება.  საწარმოს მოწყობისათვის ძირითადად გათვალისწინებულია შემდეგი სამუშაოების ორგანიზება:

- ასფალტის მწარმოებელი ქარხნის ტექნოლოგიური დანადგარების მონტაჟი - რისთვისაც ტერიტორიაზე მათთვის შერჩეულ ადგილზე შესრულებული იქნა მიწის სამუშაოები დანადგარებისათვის  ბეტონის ბალიშების(იხ. სურათები 3.1.; 3.2.; 3.6.; 3.11.; 3.16; 3.17.; 3.18.) შექმნის მიზნით;

- საწარმოს 58 კვ.მ. ფართობის ოფისის მშენებლობა ბეტონის ბალიშებზე(იხ. სურათი 3.18.) მარტივი ტიპის კონსტრუქციით, ე.წ. სენდვიჩ პანელებით;

აღნიშნული სამუშაოების წარმოებისათვის გამოყენებული იქნა სასაქონლო ბეტონი 25 კუბ.მ.-ის მოცულობით, რომელიც შემოტანილი იქნა ბეტონშემრევით(მიქსერით), ასევე წარმოებული იქნა ლითონთა ელექტროშედუღება ხელის შესადუღებელი აპარატით, რისთვისაც დაიხარჯა ცალობითი ელექტროდები 15 კგ.-ის ოდენობით. ლითონთა ჭრა შესრულებული იქნა კუთხესახეხი მანქანით(,,ბალგარკა“).  სამუშაოების შესრულების ხანგრძლივობამ შეადგინა 10 დღე. სასაქონლო ბეტონი ტერიტორიაზე შემოტანილი იქნა 8-ჯერ. სამუშაოები შესრულებული იქნა კონტრაქტორი კომპანიის მიერ.

სამუშაოების წარმოებისას წარმოქმნილი იქნა ნარჩენები ინერტული მასალის ნარჩენების სახით, 8-10კუბ.მ.-ის მოცულობით, რომელიც დასაწყობებული იქნა ტერიტორიაზე(იხ. სურათი 3.19.), აღნიშნული ნარჩენი გატანილი იქნება ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის მიერ ინერტული ნარჩენებისათვის  გამოყოფილ ტერიტორიაზე სამუშაოების სრულად დამთავრების შემდგომ, ასევე ლითონთა შედუღებისას წარმოქმნილი  ნარჩენების უმნიშვნელო რაოდენობა(0,5კგ.), რაც დასაწყობებული იქნა ტერიტორიაზე(ჩაბარდება ჯართის მიმღებ პუნქტს).

სურათი 3.19.

3.2.2. ტექნოლოგიური პროცესი

საწარმოს სამუშაო რეჟიმი შეადგენს წლიურად 300 სამუშაო დღეს,  16 საათიანი რეჟიმით, შესაბამისად მიღებული პროდუქციის წლიური რაოდენობით 384000ტ/წელი. ასფალტის შემადგენელი ინგრედიენტების პროცენტული თანაფარდობის მიხედვით(ასფალტის რეცეპტები) ადგილი აქვს სხვადასხვა მარკის და შესაბამისად სხვადასხვა დანიშნულების ასფალტის მიღებას. საწარმო გეგმავს სამი სახის ასფალტის გამოშვებას: 1. წვრილმარცვლოვანი, მკვრივი(ზედა ფენისათვის), 2. ქვიშოვანი(მკვრივი) ზედა ფენისათვის 3. მსხვილმარცვლოვანი, ფორიანი (ქვედა ფენისათვის).

ასფალტის შემადგენელი ინგრედიენტების წილობრივი მონაცემები შემდეგია:

1.ინერტული მასალები ფრაქციების მიხედვით

ქვიშა 0-5მმ  ------------------------------- 125000ტ/წელი

ღორღი 5-8მმ  ------------------------------90000ტ/წელი

ღორღი 8-16მმ -----------------------------60000ტ/წელი

ღორღი  16-22მმ ---------------------------60000ტ/წელი

2.მინერალური ფხვნილი(ფილერი) ----- 30000ტ/წელი

3.ბიტუმი -----------------------------------------19000ტ/წელი

ინერტული მასალების შესყიდვა მოხდება ადგილობრივ სამომხმარებლო ბაზარზე, ხოლო ბიტუმის შემოტანა განხორციელდება უცხოეთიდან(ირანი, თურქეთი...), შესაძლებელია ასევე შესყიდული იყოს ადგილობრივ ბაზარზე.

საწარმოში  საწვავად გამოყენებულია  ბუნებრივი აირი, რომლის რომლის მიწოდება მოხდება ადგილობრივი გაზმომარაგების ქსელიდან. მოხმარებული ბუნებრივი აირის  მაქსიმალური წლიური რაოდენობა შეადგენს  3770000 კუბ.მ.-ს.

საწარმოში ავტოთვითმცლელებით შემოტანილი ინერტული მასალები იყრება  ინერტული მასალების საწყობში ცალ-ცალკე, ფრაქციული შემადგენლობის მიხედვით. ღორღის ფრაქციისათვის განკუთვნილი საწყობი, ფართობით 570კვ.მ, განთავსებულია ღია ცის ქვეშ, ქვიშის ფრაქციისათვის განკუთვნილი საწყობი, ფართობით 132კვ.მ, მოქცეულია სახურავის ქვეშ, ხოლო პერიმეტრზე შემოვლებულია 25სმ. სიმაღლის კედელი.  საწყობიდან ქვიშა-ღორღი ავტოთვითმცლელის საშუალებით იყრება ინერტული მასალების მიმღებ ღია 4 ბუნკერში, ხოლო ბუნკერებიდან - მათ ქვეშ მოძრავ ღია ლენტურ ტრანსპორტიორზე. ლენტური ტრანსპორტიორიდან ქვიშა-ღორღი დაიყრება საცერზე, სადაც მოხვდება ქვიშა-ღორღის ნარევში შემთხვევით მოხვედრილი მსხვილი ფრაქციების გამოცალკევება მაქსიმალური რაოდენობით 2ტონა/წელი. საცერზე დარჩენილი მასა დაიყრება მიმდებარედ, შემდგომი უტილიზაციისათვის. საცერიდან ქვიშა-ღორღი დაიყრება ლენტურ ტრანსპორტიორზე, საიდანაც ჩაიტვირთება ინერტული მასალების მბრუნავ საშრობ დოლში, რომელშიც გამოშრობა და გადახეხვით მასალების დაქუცმაცება ხდება  საშრობი აგრეგატის საცეცხლურში ბუნ. აირის წვის შედეგად მიღებული ცხელი ნამწვი აირების საშუალებით, რომლებიც საშრობი დოლის გავლის შემდგომ მტვერთან ერთად მიემართება მტვერდამჭერ სისტემაში. ტექნოლოგიური პროცესის ამ ეტაპზე წარმოქმნილი დიდი რაოდენობით მინერალური მტვრის ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევის შემცირებისა და ამასთანავე ტექნოლოგიური დანაკარგის თავიდან აცილების მიზნით, დანადგარზე დამონტაჟებულია ჰაერის გამწმენდი სისტემა, რომელიც წარმოდგენილია ციკლონური ბატარეით, მტვერდაჭერის ხარისხით 85% და სახელოიანი ფილტრით,  მტვერდაჭერით - 98,0%.   მტვერდამჭერი სისტემის პირველ ეტაპზე ციკლონური ბატარეის მიერ დაჭერილი მტვერი მისი კონუსური ნაწილიდან მთლიანად ბრუნდება წარმოებაში მასთან დაკავშირებული პირველადი მტვრის ტრანსპორტირებისათვის განკუთვნილი ხრახნული კონვეიერით. ე.წ. მეორადი, ანუ სახელოიან ფილტრში დაჭერილი მტვრის უდიდესი ნაწილი ასევე ბრუნდება წარმოებაში  მეორადი მტვერშემკრები  ხრახნული კონვეიერის საშუალებით, ხოლო მტვრის დარჩენილი მასა მეორადი მტვერდამცლელი ხრახნული კონვეიერის საშუალებით  ჩაიტვირთება მტვრის რეზერვუარში ან პირდაპირ ავტოთვითმცლელზე. აღნიშნული ინერტული ნარჩენი განთავსდება ადგილობრივ ნაგავსაყრელზე. მტვრის გადაადგილება მტვერდამჭერ სისტემაში წარმოებს პნევმატურ სისტემაში წარმოქმნილი ცივი ჰაერის ნაკადით.

საშრობი დოლიდან გამოსული ცხელი ინერტული მასალები ციცხვიანი ელევატორებით გადაიტანებიან ცხელ საცერზე, სადაც ხდება მათი დანაწილება ოთხ მარცვლოვან ფრაქციად, აგრეთვე უხეშ ფრაქციად. შემდგომ  სპეციალურ სასწორებზე წარმოებს მათი დოზირება წინასწარ მიცემული რეცეპტის მიხედვით და შერევა ბიტუმთან და მინერალურ ფხვნილთან ასფალტშემრევ დანადგარში.  შერევის პროცესის დასრულების შემდეგ პროდუქცია გადაიტვირთება ჩასატვირთ-განსატვირთ  თერმოს ბუნკერში, საიდანაც მზა პროდუქცია ავტოტრანსპორტით მიეწოდება მომხმარებელს.

ბიტუმის შემოტანა მოხდება  ავტომანქანებით. შემოტანილი ბიტუმი დენადობის მისანიჭებლად თბება ავტომანქანებშივე.  დენადობა მინიჭებული ბიტუმი თავსდება სპეციალურ მიწისზედა რეზერვუარებში - ბიტუმსაცავებში, რაოდენობით 2, მოცულობით - 42 კუბ.მ. თითოეული. ბიტუმსაცავებში არსებული ბიტუმისათვის მუშა ტემპერატურის მისანიჭებლად გამოყენებულია დახურული  მილების სისტემა მასში მუდმივად  მოცირკულირე თერმული  ზეთით, რომელიც ცხელდება ბუნებრივ აირზე მომუშავე ზეთის გამაცხელებელი ღუმელის საშუალებით.

მინერალური ფხვნილის შემოტანა მოხდება ავტომანქანებით. შემოტანილი მინერალური ფხვნილი პნევმოტრანსპორტით ჩაიტვირთება ასფალტშემრევის  მინერალური ფხვნილის 20 კუბ.მ მოცულობის სილოსში, საიდანაც საჭიროებისამებრ მიეწოდება შემრევ დანადგარს ელევატორის საშუალებით. სილოსი აღჭურვილია კასეტური ტიპის სახელოიანი ფილტრით, მტვერდაჭერის ხარისხით 98,0%.

ყველა ტექნოლოგიური პროცესი ავტომატიზირებულია და მართვა ხორციელდება მართვის კაბინიდან ოპერატორის მიერ.

3.3. წყლის გამოყენება

საწარმოში  ადგილი აქვს წყლის გამოყენებას მხოლოდ სამეურნეო- საყოფაცხოვრებო მიზნით. ამ მიზნით გამოყენებული წყლის რაოდენობა დამოკიდებულია დასაქმებულ მუშა-მოსამსახურეთა რაოდენობაზე. საწარმოში დასაქმებულ ადამიანთა რაოდენობა შეადგენს 12-ს. აღნიშნულიდან გამომდინარე დღე-ღამეში საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის საჭირო წყლის ხარჯი ტოლი იქნება:

Q = (12 x 0.045) = 0,54მ3/დღ, ხოლო წლიური რაოდენობა -0,54მ3 x 300 =162,0მ3/წელ

წყალაღება მოხდება ტერიტორიაზე დამონტაჟებული ორი ცისტერნიდან, თითოეული ტევადობით 1000 ლიტრი, რომელიც პერიოდულად შეივსება ავტოცისტრნიდან.

3.3.1.  ჩამდინარე წყლები

საწარმოს ფუნქციონირებისას ადგილი ექნება სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლების წარმოქმნას.

საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლების ხარჯს ვიღებთ მოხმარებული წყლის 90%-ს,  შესაბამისად საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლების ხარჯი შეადგენს:

წლიური ხარჯი - 126 x 0.9 = 113,4 მ3/წელ.

საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლის ჩაშვება მოხდება საასენიზაციო ორმოში, რომელიც პერიოდულად დაიცლება სპეც. ტექნიკის საშუალებით.

4. პროექტის განხორციელების ალტერნატიული ვარიანტების ანალიზი

ალტერნატიული ვარიანტების ანალიზისას განხილული იქნეს შემდეგი:

- პროექტის საჭიროების დასაბუთება, არაქმედების ალტერნატივა;

- განთავსების ალტერნატივები;

- ტექნოლოგიური ალტერნატივები.

4.1.პროექტის საჭიროების დასაბუთება, არაქმედების ალტერნატივა

არაქმედების ალტერნატივა, ანუ პროექტის განხორციელების ნულოვანი ვარიანტი გულისხმობს, რომ საწარმო არ მოეწყობა და არ მოხდება მისი ექსპლუატაცია.

პროექტის განუხორციელებლობის შემთხვევაში შერჩეული ტერიტორიის ფარგლებში ადგილი არ ექნება ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ნეგატიურ ზემოქმედებას, რასაც დაგეგმილი საქმიანობა გამოიწვევს. აღნიშნული უდაოდ დადებითი ფაქტორია. თუმცა, გასათვალისწინებელია ქარხნის ამოქმედების შემთხვევაში მოსალოდნელი დადებითი მხარეები.

შ.პ.ს.,,ს.რ ბელგიურ ჯგუფს”-ს დაგეგმილი აქვს თანამედროვე ასფალტის ქარხნის განთავსება ქ. გარდაბნის რაიონში და მისი ამოქმედება, რომლის ტექნიკური მონაცემები პრაქტიკულად უნარჩენო წარმოებას უზრუნველყოფს. ზოგადად ასფალტის ქარხნები ძირითადად ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების მნიშვნელოვან წყაროებს წარმოადგენენ. მოცემულ შემთხვევაში მიუხედავად დანადგარის მაღალი  მწარმოებლურობისა იგი მნიშვნელოვან დაბინძურების წყაროს არ წარმოადგენს - ქარხანა აღჭურვილია მაღალეფექტური აირგამწმენდი დანადგარით, რომელიც ტექნოლოგიური პროცესის შედეგად წარმოქმნილ წვრილ დისპერსიული მასალას 98%-ით აბრუნებს პროდუქციის წარმოების ციკლში.

წყლის ტექნიკური მიზნებისთვის გამოყენებას ადგილი არ ექნება,   რითაც მნიშვნელოვნად მცირდება ზედაპირული და გრუნტის წყლების დაბინძურების რისკები.

ქარხანა მუშაობს ბუნებრივი აირის საწვავზე, რომელიც ყველა სხვა ალტერნატიულ საწვავებთან შედარებით ეკოლოგიურად უსაფრთხოა.

პროექტების განხორციელებაში მაქსიმალურად გამოყენებული იქნება საქართველოში არსებული შრომითი, სამრეწველო, ბუნებრივი რესურსები და სხვა პოტენციალი, რაც   უზრუნველყოფს იმპორტშემცვლელი პროდუქციის წარმოების განვითარებას.

საწარმო პირველ ეტაპზე დაასაქმებს მინიმუმ 12 ადამიანს.

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე შეიძლება ითქვას, რომ ქარხანა გარემოს დაბინძურების საგანგაშო წყაროს არ წარმოადგენს და მისი წინასწარ დადგენილი წესებით ექსპლუატაციის შემთხვევაში მოსალოდნელი სოციალურ-ეკონომიკური სარგებელი შესაძლებელია გაცილებით დადებითი შედეგების მატარებელი იყოს, ვიდრე გარემოზე მიყენებული მავნე ზემოქმედების შედეგად მოსალოდნელი უარყოფითი მხარეები.

დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ პროექტის განუხორციელებლობის შემთხვევაში, გარემოზე მოსალოდნელი უმნიშვნელო ხასიათის ზემოქმედების თავიდან აცილების ხარჯზე, მოხდება რეგიონის ინფრასტრუქტურის და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის განვითარების გარკვეულწილად შეფერხება. შესაბამისად ალტერნატივა უგულებელყოფილი იქნა.

4.2.საწარმოს განთავსების ალტერნატიული ვარიანტები

საწარმოს პროექტირების პროცესში განიხილებოდა მისი განთავსების რამდენიმე ალტერნატიული ვარიანტი, ისეთი კრიტერიუმების გათვალისწინებით, როგორიცაა: სამოდერნიზაციო ავტომაგისტრალთან სიახლოვე, საპროექტო ტერიტორიის ფუნქციონალური სტატუსი, მისასვლელი გზების, წყალმომარაგების, გაზმომარაგებისა და ელექტრომომარაგების სისტემების სიახლოვე, საპროექტო ტერიტორიის ბიომრავალფეროვნების მდგომარეობა და სხვა.

არსებული ვარიანტების გაანალიზების შედეგად აღნიშნული ტერიტორია საწარმოს მოწყობის ყველაზე ოპტიმალურ ტერიტორიად იქნა მიჩნეული, რომლის უპირატესობა მდგომარეობს შემდეგში:

- შერჩეული ტერიტორიის ხელსაყრელი გეოგრაფიული მდებარეობა აღმოსავლეთ საქართველოს მასშტაბით, რაც აადვილებს და შესაბამისად ეკონომიურად ეფექტიანს ხდის ნედლეულისა და მზა პროდუქციის ტრანსპორტირებას აღნიშნული რეგიონის ნებისმიერ წერტილში;

- ტერიტორიაზე არსებობს კომპანიის საკუთრებაში მყოფი ელექტრომომარაგებისა და გაზმომარაგების სისტემები;

- საშიში გეოლოგიური პროცესების განვითარების რისკი ტერიტორიაზე არ ფიქსირდება;

- საპროექტო ტერიტორიიდან სიახლოვეს არსებობს საგზაო ინფრასტრუქტურა, შესაბამისად, აღნიშნული კომუნიკაციების მოწყობისათვის დამატებითი ხარჯების გაღება საჭირო არ იქნება;

- ნედლეულისა და პროდუქციის ტრანსპორტირებისას არ იქნება გამოყენებული დასახლებულ პუნქტში გამავალი გზები, რაც არ გამოიწვევს მოსახლეობის შეწუხებას ხმაურით და გამონაბოლქვით;

- ასევე მნიშვნელოვანია  ავტომაგისტრალთან სიახლოვე;

- საწარმოსათვის შერჩეული ტერიტორია უახლოესი საცხოვრებელი ზონიდან დაცილებულია 410 მეტრით - მიზანმიმართული გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის პირობებში შესაძლებელია მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე ნეგატიური ზემოქმედების რისკების მინიმუმამდე შემცირება;

- ტერიტორიის ზემოქმედების ზონაში არ არსებობს ზედაპირული წყლის ობიექტი;

- ხელსაყრელი საიჯარო პირობები;

ზემოთ ჩამოთვლილიდან გამომდინარე, შეიძლება ითქვას, რომ საწარმოს განთავსებისათვის შერჩეული ტერიტორია ოპტიმალურია და სწორი გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის პირობებში გარემოზე და ადამიანის ჯანმრთელობაზე მნიშვნელოვანი ნეგატიური ზემოქმედება ნაკლებადაა მოსალოდნელი, რის გამოც  ტერიტორია მიჩნეული იქნა საუკეთესო ალტერნატივად.

4.3. ტექნოლოგიური ალტერნატივები

საწარმოში ექსპლუატაციაში შევა 80 ტ/სთ მაქსიმალური საპროექტო წარმადობის, ,,ZAP-S80”  დასახელების ჩინური წარმოების ასფალტის ქარხნა. აღნიშნული მოდელის ქარხნები ზოგადად გამოირჩევიან  ექსპლუატაციის ხანგრძლივი ვადით და გარემოს კომპონენტებზე მინიმალური ზემოქმედებით, რაც გამოიხატება ატმოსფერულ ჰაერის  მინიმალური დაბინძურებით და ხმაურის დაბალი დონით.  ასფალტის მიღების ტექნოლოგია ამ შემთხვევაში ანალოგიურია ამ სფეროში სხვა წამყვანი ფირმების  მიერ წარმოებული  ქარხნების ტექნოლოგიის. ჩვენს შემთხვევაში, ქარხნის შერჩევისას უპირატესობა მიენიჭა იმ ფაქტის არსებობას, რომ ქარხანა წარმოადგენს ,,ZAP-S80” ქარხნების ერთ-ერთ ბოლო (გამოშვების თარიღი 04.2019) მოდელს - აქამდე გამოშვებული ქარხნების მოდიფიცირებულ ვარიანტს, რომლის ოპერირება გამარტივებული და საიმედოა, რასაც უზრუნველყოფს ყველა ტექნოლოგიურ დანადგართან მიერთებული სენსორების სისტემა, რაც საშუალებას იძლევა დაკვირვების შესაძლებლობას ყველა ტექნოლოგიური პროცესის პარამეტრებზე, რისი ასახვაც ხდება PLC კომპიუტრის პრინტერზე  და საჭიროების შემთხვევაში - კორექტირების მართვის პულტის საშუალებით. პრინტერზე ასევე ასახულია   დაცვითი  სისტემის ყველა ღილაკი, კერძოდ, საწვავის წვის სისტემის კონტროლის და მართვის პულტი, ტემპერატურის კონტროლის პულტი, პნევმატური სისტემის მართვის პულტი, ინერტული მასალების, მინ. ფხვნილის და ბიტუმის წონის კონტროლის მართვის პულტი, კონდიციონერის მართვის პულტი, ამპერმეტრი, ვოლტმეტრი.

5.გარემოს არსებული მდგომარეობის ანალიზი

5.1 ზოგადი მიმოხილვა

საკვლევი რაიონი - გარდაბნის მუნიციპალიტეტი ადმინისტრაციულად ქვემო ქართლის რეგიონს მიეკუთვნება. რეგიონი ტერიტორიის ფართობი 6,528 კვ. კმ-ია, რაც საქართველოს მთლიანი ტერიტორიის 10 %-ია.

ქვემო ქართლის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულებია: რუსთავი, ბოლნისი, გარდაბანი, დმანისი, თეთრი წყარო, მარნეულის და წალკის მუნიციპალიტეტები. მხარეში 353 დასახლებული პუნქტია, მათ შორის 7 ქალაქი, 8 დაბა და 338 სოფელი. ადმინისტრაციული ცენტრია – ქ. რუსთავი (თბილისიდან 35 კმ მანძილის დაშორებით).

გარდაბნის მუნიციპალიტეტს ესაზღვრება ჩრდილოეთით მცხეთის, აღმოსავლეთით საგარეჯოს, დასავლეთით თეთრიწყაროს და მარნეულის მუნიციპალიტეტები, სამხრეთით კი აზერბაიჯანის რესპუბლიკა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაა 160 900 ჰა (1 609 კმ2). ადმინისტრაციული ცენტრია ქალაქი გარდაბანი, რომელიც მდებარეობს გარდაბნის ვაკეზე, ზღვის დონიდან 310 მ. ქ. გარდაბნის მოსახლეობა 10 753 ათასი კაცია (2014 წ.). მანძილი ქალაქ თბილისსა და ქ. გარდაბანს შორის 39 კმ-ის ტოლია, რეგიონის ცენტრის რუსთავის და გარდაბანს შორის მანძილი 17 კმ-ია, ხოლო მანძილი საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვრამდე 12 კმ-ია. ქალაქის გარდა მუნიციპალიტეტში 35 სოფელია რომელიც გაერთიანებულია 19 ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულში.

დაგეგმილი საქმიანობისათვის გამოყოფილი ტერიტორია მდებარეობს ქ. თბილისის სამხრეთ ნაწილში, გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფ. კრწანისის ტერიტორიაზე, გარდაბნის ვაკეზე, თბილისი–რუსთავის მშენებარე, საავტომობილო გზიდან სამხრეთ–დასავლეთით, 1,3 კმ–ის მანძილზე, ზღვის დონიდან 373 მეტრზე (იხ. ფოტო 5.1. – ადგილმდებარეობის სიტუაციური გეგმა, ფოტო 5.2. – საპროექტო ნაკვეთის ფოტოსურათი, ფოტო 5.3. –ადგილმდებარეობის ტოპოგრაფიული რუკა და ფოტო 5.4. – საპროექტო ნაკვეთის აბრა).

ფოტო 5.1.

ფოტო 5.2.

ფოტო 5.3.

ფოტო 5.4.

5.2 ფიზიკური გარემო

5.2.1. კლიმატი და მეტეოროლოგიური პირობები

გარდაბნის რაიონი მიეკუთვნება მშრალ სუბტროპიკულ ტრამალების კლიმატურ ზონას. ზონა მოიცავს ქვემო ქართლის ვაკეს, ვაზიანის ქვემოთ 300-დან 450 მ. სიმაღლემდე. მდინარე იორის ზეგანს და შირაქის ზეგანს. ზონის ტერიტორია გაშლილი და დაქანებულია სამხრეთ-აღმოსავლეთისკენ.

დასავლეთიდან ჰაერის მასების შემოჭრა ხშირია და დიდი მნიშვნელობა აქვს ამინდის მსვლელობაზე საქართველოში ამინდის ანტიციკლონური ტიპის გაბატონების შედეგად, ზამთარი ქვემო ქართლში ცივი და მშრალია, ღრუბლიანობა კი ზომიერი, უცივესი თვის საშუალო ტემპერატურა მერყეობს 00C მახლობლად, მინიმალური ტემპერატურა ზამთრის თვეებში ხშირად ეცემა 00C -მდე და უფრო და ქვემოთ.

პირველი ყინვას ზონაში ადგილი აქვს ნოემბრის პირველ დეკადაში, უკანასკნელს-აპრილის დასაწყისში. ტემპერატურის აბსოლუტური მინიმუმი შეიძლება ზონაში დაეცეს -20-230C  -მდე,

მაგრამ ეს იშვიათობაა. საერთო წლიური აბსოლუტური მინიმუმი -25 0C -ის ფარგლებში მერყეობს. ყველაზე თბილი თვის (ივლისის) საშუალო ტემპერატურა 24-25 0C -ზე მეტია, ხოლო დაბლობ ადგილებში კი 26 0C აღემატება. ატმოსფერული ჰაერის ტემპერატურის ამპლიტუდა უდიდესია მთელს საქართველოში და დაახლოებით 25 0C უდრის.

ნალექების საშუალო წლიური რაოდენობა 441-1000მმ-მდეა (იალნოს ქედზე). ნალექების მაქსიმალური დღიური ნორმა 147 მმ-ს აღწევს. ნალექების მაქსიმუმი (86 მმ) მაისში მოდის, მინიმუმი (16 მმ)- იანვარში. ნალექიან დღეთა რიცხვი წელიწადში საშუალოდ – 89. თოვლის საფარიან დღეთა რაოდენობა, საშუალოდ –26 დღე.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გაბატონებულია ჩრდილოეთის, ჩრდილო-დასავლეთისა და სამხრეთ-აღმოსავლეთი ქარები, რომელთა სიჩქარემ 15 მ/წმ-სა და მეტს შიძლება მიაღწიოს.

ქვემოთ მოყვანილ ცხრილებში და დიაგრამებზე წარმოდგენილია საპროექტო ტერიტორიის კლიმატური მახასიათებლები გარდაბნის მეტეოსადგურის მონაცემების მიხედვით.

წყარო: სამშენებლო ნორმები და წესები „სამშენებლო კლიმატოლოგია“ პნ 01.05-08

ატმოსფერული ჰაერის ტემპერატურა

| თვეები საშ. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | საშ. წლ. | აბს. მინ. წლ | აბს. მაქს. წლ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0C | 0.3 | 2.4 | 6.7 | 12.1 | 17.8 | 21.9 | 25.3 | 25.0 | 20.1 | 14.0 | 7.4 | 2.3 | 12.9 | -25 | 41 |

ფარდობითი ტენიანობა (%).

| თვეები | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | საშ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | 77 | 72 | 69 | 65 | 65 | 61 | 55 | 56 | 63 | 72 | 79 | 80 | 68 |

ნალექების რაოდენობა

| ნალექების რაოდენობა წელიწადში, მმ | ნალექების დღე–ღამური მაქსიმუმი, მმ |
| --- | --- |
| 422 | 82 |

ქარის მახასიათებლები

| ქარის უდიდესი სიჩქარე შესაძლებელი 1,5,10,15,20. წელიწადში ერთხელ. მ/წმ. |
| --- |
| 1 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| 20 | 25 | 27 | 29 | 30 |

| ქარის საშუალო უდიდესი და უმცირესი სიჩქარე მ/წმ |  |
| --- | --- |
| იანვარი | ივლისი |
| 4,5/0,2 | 7,9/1,2 |

| ქარის მიმართულებისა და შტილის განმეორებადობა (%) წელიწადში |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ჩ | ჩა | ა | სა | ს | სდ | დ | ჩდ | შტილი |
| 19 | 2 | 5 | 12 | 7 | 3 | 7 | 45 | 58 |

ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურებაზე გავლენის მქონე გეოპარამეტრებისა და სხვა ძირითადი მახასიათებლების მნიშვნელობები მოცემულია ცხრილი 5.1.-ში.

ცხრილი 5.1.

| # მეტეოროლოგიური მახასიათებლების და კოეფიციენტების დასახელება | # მნიშვნელობები |
| --- | --- |
| # 1 | # 2 |
| # ატმოსფეროს ტემპერატურული სტრატიფიკაციის კოეფიციენტი | # 200 |
| # ადგილის რელიეფის გავლენის ამსახველი კოეფიციენტი | # 1,0 |
| # წლის ყველაზე ცხელი თვის ჰაერის საშუალო მაქსიმალური ტემპერატურა, 0C | # 31,90 |
| # წლის ყველაზე ცივი თვის ჰაერის საშუალო ტემპერატურა, 0C | # -70 |
| # ქართა საშუალო წლიური თაიგული, % |  |
| # - ჩრდილოეთი | # 45 |
| # - ჩრდილო-აღმოსავლეთი | # 2 |
| # - აღმოსავლეთი | # 5 |
| # - სამხრეთ-აღმოსავლეთი | # 12 |
| # - სამხრეთი | # 7 |
| # - სამხრეთ-დასავლეთი | # 3 |
| # - დასავლეთი | # 7 |
| # - ჩრდილო-დასავლეთი | # 45 |
| # -შტილი | # 58 |
| # ქარის სიჩქარე(მრავალწლიური მონაცემების მიხედვით), რომლის გადამეტების გაგანმეორადობა შეადგენს 5%-ს. | # 15 |

5.2.2. ფონური კონცენტრაციები

ფონური კონცენტრაციის მნიშვნელობები დგინდება საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ ატმოსფეროს დაბინძურების დაკვირვების პოსტებზე რეგულარული დაკვირვებების მონაცემების საფუძველზე. ამ მონაცემების არარსებობის შემთხვევაში ფონური კონცენტრაციის სავარაუდო მნიშვნელობები აიღება ცხრილი 5.2.-ის  მიხედვით.

ცხრილი 5.2.

| # მოსახლეობის რაოდენობა, # ათ. კაცი | # ფონური კონცენტრაციის მნიშვნელობა, მგ/მ3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # აზოტის დიოქსიდი | # გოგირდისდიოქსიდი | # ნახშირჟანგი | # მტვერი |
| # 250-125 | # 0,03 | # 0,05 | # 1,5 | # 0,2 |
| # 125-50 | # 0,015 | # 0,05 | # 0,8 | # 0,15 |
| # 50-10 | # 0,008 | # 0,02 | # 0,4 | # 0,1 |
| # <10 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |

მოცემულ შემთხვევაში ქ. გარდაბანისათვის  გამოყენებული იქნება ცხრილის მეოთხე რიგში (<10ათ.კაცი) მოცემული მნიშვნელობები.

5.2.2.1. რადიაციული ფონის შეფასება

გარემოს ეროვნული სააგენტოს გარემოს დაბინძურების მონიტორინგის დეპარტამენტის მონაცემებით ქ. ბოლნისში γ-გამოსხივების ექსპოზიციური დოზის  საშუალო წლიურმა მნიშვნელობამ 2018 წელს შეადგინა 13.5 მკრ/სთ,  მ/წ-ის მაისის თვეში მიწისპირა ატმოსფერულ ჰაერში γ-გამოსხივების ექსპოზიციური დოზის საშუალო სიმძლავრე შეადგენდა 13,2მკრ/სთ.

5.2.2.2.	ხმაურის ფონური მდგომარეობა

საკვლევ ტერიტორიაზე, მისი არაურბანული ხასიათიდან გამომდინარე, ხმაურის მნიშვნელოვანი წყაროები არ არის, თუ არ ჩავთვლით ხანდახან, სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის მუშაობით გამოწვეულ ხმაურს. როგორც ჰაერის დაბინძურების შემთხვევაში, საკვლევი ტერიტორიის ხმაურის ძირითად წყაროსაც მაგისტრალზე მოძრავი ტრანსპორტი წარმოადგენს. თბილისი–რუსთავის მშენებარე საავტომობილო მაგისტრალის ზოგიერთ მონაკვეთზე მზარდი მოძრაობის პირობებში ხმაურის დონემ შესაძლოა გადააჭარბოს ხმაურის დაშვებულ დღე-ღამურ ნორმას მიმდებარე საცხოვრებელ უბნების საზღვარზე, მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ  ხმაურის შესუსტებას და მანძილთან მიმართებით, გაზრდილი ხმაურის არეალში სავარაუდოდ მოხვდება მხოლოდ გზიდან რამდენიმე ასეული მეტრის დაშორებით მცხოვრები მოსახლეობა.

5.2.2.3.ელექტრომაგნიტური გამოსხივება

საკვლევ ტერიტორიაზე და მის მიმდებარედ სამრეწველო სიხშირის და რადიო სიხშირის დიაპაზონის ელექტრომაგნიტური გამოსხივების წყაროები არ არის განთავსებული.საკვლევ ტერიტორიაზე რადიოსიხშირის დიაპაზონის ელექტრომაგნიტური გამოსხივების ფაქტიური დონეები არ აღემატება ზღვრულად დასაშვებ დონეებს.

5.3.2.  გეომორფოლოგიური პირობები

გეომორფოლოგიური თვალსაზრისით, საკვლევი უბანი მდებარეობს მდ. მტკვრის დეპრესიის, გარდაბნის ვაკეზე, რომელიც ხასიათდება ბრტყელი, ვაკე რელიეფით, რომელიც ოდნავ დახრილია მდ. მტკვრისაკენ. ალუვიური ტერასები ნაწილობრივ ნიველირებულია დენუდაციურ–აკუმულაციური პროცესებით. მიწის ზედაპირი ეროზიულად უმნიშვნელოდ არის დანაწევრებული, მიკრორელიეფში მხოლოდ საირიგაციო არხების ქსელია (იხ. ფოტო 5.4.).

ფოტო 5.5.

5.3.3. გეოლოგიური პირობები

გარდაბნის ვაკე, წარმოდგენილია ზედა პლეისტოცენურ–მეოთხეული კონტინენტური ნალექების სახესხვაობებით. მდ. მტკვრის გასწვრივ, დალექილია ალუვიური კონგლომერატი, ქვიშნარი და თიხნარი, რომელსაც ჩრდილოეთით და ჩრდილო–აღმოსავლეთით ენაცვლება დელუვიურ–პროლუვიური თაბაშირიანი თიხები და ალუვიური ნალექები (კენჭნარ–ხრეშოვანი, ქვიშოვანი და თიხოვანი გრუნტები).უშუალოდ, სამშენებლო მოედანი, წარმოდგენილია 2,0–დან 5,0 მეტრამდე სიმძლავრის დელუვიურ–პროლუვიალური თაბაშირიანი თიხებითა და ალუვიური კონგლომერატებით, ქვიშნარისა და თიხნარის ცემენტზე (იხ. ფოტო 5.5.,5.6.).

ფოტო 5.6.; ,5.7. საპროექტო ნაკვეთის მიმდებარედ არსებული მდ. მტკვრის მეორე ტერასის გეოლოგიური ჭრილი

5.3.4. სეისმური პირობები

საქართველოში ამჟამად მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების „სეისმომედეგი მშენებლობა“ (პნ01.01.-09) მიხედვით, სამშენებლო მოედნის სეისმურობა, MSK64 შკალის შესაბამისად, არის 7 ბალი, სეისმურობის უგანზომილებო კოეფიციენტით – 0,11.

5.3.5.  ჰიდროგეოლოგიური პირობები

საქართველოს ტერიტორიის ჰიდროგეოლოგიური დარაიონების მიხედვით, საკვლევი ტერიტორია შედის მარნეული–გარდაბნის ფოროვანი და ნაპრალური წყლების არტეზიული აუზის აღმოსავლეთ ნაწილში, სადაც პლიოცენური ასაკის წყებებში განლაგებულია 8 წნევიანი შრე. მათი ქიმიური შედგენილობაა ჰიდროკარბონატული კალციუმიანი, მტკნარი და დაბალმინერალიზებული.

უშუალოდ, სამშენებლო მოედანზე, მეოთხეულ ნალექებთან დაკავშირებულია ფოროვანი გრუნტის წყლები, რომლებიც განლაგებულია 10 მეტრზე ღრმად. გრუნტის წყლების ქიმიური შემადგენლობაა– სულფატურ–ჰიდროკარბონატული კალციუმიანი, მინერალიზაცია – 1,0 გ/ლ-დე. გრუნტის წყლების კვებაში მონაწილეობს ატმოსფერული ნალექები, სარწყავი წყლები და არტეზიული ჰორიზონტები.

5.3.6.  საინჟინრო გეოლოგიური პირობები

საქართველოს ტერიტორიის საინჟინრო გეოლოგიური დარაიონების მიხედვით, საკვლევი ტერიტორია მიეკუთვნება საქართველოს ბელტის, აღმოსავლეთი დაძირვის ოლქის, მტკვრის დაბლობის, მეოთხეული ალუვიურ–პროლუვიური ნალექების რუსთავი–მარნეულის რაიონს, სადაც გავრცელებულია ალუვიური კონგლომერატი, ქვიშნარი და თიხნარი, ასევე, ფხვიერი და პლასტიური ქანები და დამარილიანებული გრუნტები. ამ ნალექების სიმტკიცის მაჩვენებლები შემდეგია: წინააღმდეგობა ძვრაზე: –14-17 კგ/სმ2, c – 0,27–0,4 კგ/სმ2. საკვლევ ტერიტორიაზე, გეოდინამიკური პროცესები განვითარებული არ არის.

5.3.7.გეოლოგიური კვლევები

საკვლევ ტერიტორიაზე ჩატარებულმა საინჟინრო გეოლოგიურმა გამოკვლევებმა უჩვენეს, რომ ტერიტორია, სადაც დაპროექტებულია ასფალტის ქარხნის მშენებლობა, წარმოადგენს ვაკე რელიეფს (იხ. ფოტო 5.3. და 5.4.).

სამშენებლო მოედნის ფარგლებში, გამოიყოფა ქანების 2 ფენა (იხ. ფოტო 5.5., 5.6.):

ფენა #1 – ნიადაგის რუხი მოყავისფრო შეფერილობის თიხნარი, კოშტოვანი, მყარი კოსისტენციით, ხვინჭის, ხრეშის და მცენარეული ფესვების ჩანართებით. უწყლო, სიმძლავრე – 2,0–5,0 მეტრი;

ფენა #2 – ალუვიური კონგლომერატი, ქვიშნარისა და თიხნარის ცემენტზე, მისი ხილული სიმძლავრეა 5,0 მეტრი, რომელზეც უნდა დაფუძნდეს ნაგებობა.

ქლორ–იონის შემცველობის მიხედვით, გრუნტები არ არის აგრესიული. წყალბადიონის მაჩვენებლის მიხედვით (PH) გარემო ნეიტრალურია. სულფატური კომპონენტის მიხედვით, გარემო სუსტადაგრესიულია პორტლანდცემენტზე დამზადებული, წყალშეღწევადობის მიხედვით W4 და W6 მარკის ბეტონებისადმი და არ არის აგრესიული ამავე ცემენტზე დამზადებული W8 მარკის ბეტონისადმი, შლაკოპორტლანდცემენტზე და სულფატმედეგ ცემენტზე (სახსტ.22266-76) დამზადებულ ნებისმიერი მარკის ბეტონისადმი.

წყალს ახასიათებს სუსტი ქლორიდული აგრესია რკინაბეტონის არმატურისადმი, მისი პერიოდულად დასველების დროს და არ არის აგრესიული არმატურის, მუდმივად წყალში ყოფნის შემთხვევაში (ე.ი. გრუნტის წყლის დონის ქვევით). სულფატების მცირე შემცველობის გამო, გრუნტის წყალი არ არის აგრესიული, ნებისმიერ ცემენტზე დამზადებული ნებისმიერი მარკის ბეტონისადმი. ფენა–2–ის ვერტიკალური, ფილტრაციის კოეფიციენტი, 2,0-5,0 მეტრი ინტერვალისათვის შეადგენს 0,12 მ/დღე–ღამეში.

სამშენებლო მოედანთან და მის მიმდებარედ, გეოდინამიკური პროცესები არ არის

განვითარებული.

მშენებლობის საინჟინრო გეოლოგიური პირობების შეფასება

მშენებლობის საინჟინრო გეოლოგიური პირობები შეფასებულია, საქართველოში დღეისათვის მოქმედი სახელმწიფო ნორმატიული დოკუმენტის – სნ და 01.02.07-87 („საინჟინრო კვლევები მშენებლობისათვის“) მიხედვით. აღნიშნული ნორმატივით, მშენებლობის საინჟინრო გეოლოგიური პირობების სირთულის ხარისხი განისაზღვრება შემდეგი ფაქტორების სირთულის ხარისხით:

1) გეომორფოლოგიური პირობები;

2) გეოლოგიური პირობები;

3) ჰიდროგეოლოგიური პირობები;

4) გეოდინამიკური პროცესები;

5) სპეციფიკური გრუნტები.

სამშენებლო მოედანი განთავსებულია ერთი გეომორფოლოგიური ელემენტის ფარგლებში (მდ. მტკვრის მაღალ, ალუვიურ ტერასაზე, რომელიც არის დაუნაწევრებელი და ჰორიზონტალური), რის გამოც, გეომორფოლოგიური პირობები არის I კატეგორიის (მარტივი).

სამშენებლო მოედნის გეოლოგიური პირობები არის II კატეგორიის (საშუალო) სირთულის, რადგან წარმოდგენილია ალუვიური კონგლომერატით, თიხისა და კირქვის ცემენტზე.

სამშენებლო მოედნის ჰიდროგეოლოგიური პირობები არის I კატეგორიის (მარტივი), რადგან გრუნტის წყალი განლაგებულია 10 მეტრზე ღრმად და მისი ქიმიური შემადგენლობა არ იცვლება წლის განმავლობაში.

დასკვნები და რეკომენდაციები

1. სამშენებლო მოედნის საინჟინრო გეოლოგიური პირობები არის II კატეგორიის (საშუალო) სირთულის.

2. სამშენებლო მოედნის ფარგლებში გამოიყოფა ურთიერთგანსხვავებული 2 ფენა.

3. ნაგებობა, რომლისაგან გრუნტებს გადაეცემა დინამიკური დატვირთვები, უნდა დაფუძნდეს ფენა –2–ზე.

4. გრუნტებში გამოვლენილი სუსტი სულფატური აგრესიულობის გამო, შენობის მიწისქვეშა ნაწილების ბეტონი უნდა დამზადდეს შლაკოპორტლანდცემენტზე ან სახსტ.22266-76 შესაბამისად დამზადებულ სულფატმედეგ ცემენტზე.

5. საქართველოში ამჟამად მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების „სეისმომედეგი მშენებლობა“ (პნ01.01.-09) მიხედვით. სამშენებლო მოედნის სეისმურობა, MSK64 შკალის შესაბამისად, არის 7 ბალი, სეისმურობის უგანზომილებო კოეფიციენტით – 0,11.

6. სამშენებლო მოედანი ჰიდროგეოლოგიური თვალსაზრისით, დამაკმაყოფილებელ პირობებშია.

7. სამშენებლო მოედნის ფარგლებში არსებული გრუნტები მდგრადია მშენებლობისათვის.

5.3.8. ჰიდროლოგია

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მთავარი მდინარეა მტკვარი, რომელიც აქ დაახლოებით 34 კმ  მანძილზე მიედინება. მისი შენაკადებია: მარჯვენა ვერე და წავკისის წყალი (ლეღვთახევი), მარცხენა ლოჭინი.

მდ. მტკვარი ამიერკავკასიის უდიდესი მდინარეა, რომლის სიგრძე 1364 კმ-ია (185 კმ თურქეთში, 390 კმ საქართველოში, 789 კმ აზერბაიჯანში), ხოლო აუზის ფართობი - 188 ათ. კმ2. მტკვარი შერეული საზრდოობისაა და იკვებება თოვლის, წვიმისა და მიწისქვეშა წყლით. ჩამონადენის განაწილება საზრდოობს კომპონენტების მიხედვით: მიწისქვეშა წყლები - 38.6%, თოვლის წყლები - 36.6%, წვიმის წყლები - 24.8%.

მდინარისთვის დამახასიათებელია გაზაფხულის წყალდიდობა, ზაფხულისა და ზამთრის წყალმცირობა. გაზაფხულის წყალდიდობა მარტიდან ივნისის ბოლომდე გრძელდება. შემოდგომაზე წვიმებით გამოწვეული წყალმოვარდნები იცის. ივლის-აგვისტო და ზამთარი მტკვრისთვის წყალმცირობის პერიოდებია. მტკვრის ჩამონადენი წლის სეზონების მიხედვით ასე ნაწილდება: გაზაფხულზე ჩამოედინება წლიური ჩამონადენის 48,5%, ზაფხულში - 26,9%, შემოდგომაზე - 13,7%, ზამთარში - 10,9%.

მტკვრის საშუალო წლიური ხარჯი თბილისთან 205 მ3/წმ-ია, შესართავთან 580 მ3/წმ. მტკვარს წლიურად კასპიის ზღვაში 18,1 კმ3 წყალი შეაქვს.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ასევე გაედინება ორხევი, ნავთის ხევი, ხევძმარი. ისინი წყლიანია ხშირი წვიმების დროს-გაზაფხულსა და შემოდგომაზე.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარეობა კუმისისა და ჯანდარის ტბები. მუნიციპალიტეტს გადაკვეთს სამგორის ზემო და ქვემო მაგისტრალური, გარდაბნის (მარინეს), თელეთის, ფონიჭალის სარწყავი არხები და მათი განშტოებები.

საპროექტო ტერიტორია მნიშვნელოვანი მანძილითაა დაცილებული უახლოესი ზედაპირული წყლის ობიექტიდან (მდ. მტკვრიდან დაცილების მინიმალური მანძილი შეადგენს დაახლოებიტ 4 კმ-ს,) და შესაბამისად მისი დატბორვის ფაქტები ისტორიულად არასდროს ყოფილა დაფიქსირებული.

5.3.9.  ნიადაგები და ლანდშაფტები

გარდაბნის რაიონის ნიადაგები ზონალურად არის გავრცელებული. ტერასულ ვაკეებზე წაბლა ნიადაგები ჭარბობს, ზეგანზე ნეშომპალა-სულფატური (გაჯიანი). მნიშვნელოვანი ფართობი უჭირავს შავმიწებსაც. მთისწინეთში ტყის ყავისფერი და მდელოს ყავისფერი, მეტწილად, კარბონატული ნიადაგებია, რომელთაც ზემოთ სხვადასხვა სახის ტყის ყომრალი ნიადაგი ენაცვლება. ქედების თხემები და მწვერვალები მეორეულ მთის მდელოს ნიადაგებს უჭირავს. განვითარებულია აგრეთვე ალუვიური (მდინარეთა ტერასებზე), ჭაობის (ტბების პირა ზოლში) და მლაშობი (ნატბეურებზე) ნიადაგები. ხევ-ხრამების ციცაბო ფლატეებზე ძლიერ ჩამორეცხილი ნიადაგებია.

გარდაბნის მუნიციპალიტეტში წარმოდგენილია სუბტროპიკების ვაკეთა, ზომიერად მშრალი სუბტროპიკების ზეგნების და ზომიერად ნოტიო ჰავიანი მთის ტყის ლანდშაფტთა ჯგუფებით, რაიონებშიც გამოიყოფა ნახევარუდაბნოს, მშრალი სტეპური (ვაკეებსა და ზეგნებზე), ჯაგეკლიანი და მეჩხერტყიანი (მთისწინეთში), მთა-ტყისა და მთა-მდელოს ლანდშაფტები. ინტრაზონალური ლანდშაფტებია: ჭალის (ტუგაის), ტყის (მტკვრის გასწვრივ), ჭაობებისა და მლაშობების (ტბების პირა ზოლში) ლანდშაფტები.

5.3.10. ბიოლოგიური გარემო

5.3.10.1. ფლორა

გეობოტანიკური თვალსაზრისით საკვლევი არეალი მიეკუთვნება აღმოსავლეთ საქართველოს ქვემო ქართლის ბარის გეობოტანიკურ რაიონს, რომლის კლიმატი მიეკუთვნება მშრალ კონტინენტურ სუბტროპიკულ ჰავას, სადაც ნალექების საშუალო რაოდენობა 350 მმ-ია.

საწარმოს მიმდებარე ტერიტორია  წარმოადგენს ვაკე მდელოს, ნაკლებად ურბანიზებულია, რომელიც ძირითადად განიცდიდა მნიშვნელოვან სასოფლო-სამეურნეო ზემოქმედებას. მდელოს მნიშვნელოვანი ნაწილი დაბალპროდუქტიული საძოვარია. ტერიტორიის ირგვლივ ჭარბობს სტეპის ბალახეულობა და ჯაგეკლიანი ბუჩქნარი, ხეები ტერიტორიაზე არ გვხვდება; არის მონაკვეთები რომელიც ბალახოვან მცენარეულობას სრულიად მოკლებულია და მხოლოდ შიშველი გრუნტი ჩანს.

საწარმოს ტერიტორიის მონოტორინგმა, ასევე არსებული ლიტერატურულმა შეფასებამ საკვლევ არეალში ვერ გამოავლინა რომელიმე მნიშვნელოვანი ფლორისტული კომპონენტის არსებობა და აქედან გამომდინარე ტერიტორიისათვის მნიშვნელოვანი დამცავი ღონისძიებების დასაბუთება არ მოითხოვს საჭიროებას.

5.3.10.2. ფაუნა

ტერიტორია ძირეულად არის გარდაქმნილი ადამიანის სამეურნეო მოღვაწეობის შედეგად, აქედან გამომდინარე ნაკლებად მოსალოდნელია, რომ იგი სხვადასხვა ცხოველთა თავშესაფარს წარმოადგენდეს, რაც ჩვენს მიერ დადასტურდა ტერიტორიის შემოვლისას.

რაც შეეხება ფაუნას, იგივე მიზეზთა გამო, ცხოველთა სახეობების მრავლფეროვნება აქ არ არის წარმოდგენილი. ტერიტორიის ვიზუალური აუდიტის დროს შემჩნეული იქნა მხოლოდ რეგიონის პირობებისათვის დამახასიათებელი ფაუნის სინანტროპული სახეობები.

5.4. სოციალურ-ეკონომიკური გარემო

5.4.1 მოსახლეობა

2016 წლის მონაცემებით გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა შეადგენს 82,5 ათას ადამიანს, რაც საქართველოს საერთო მოსახლეობის 2,2%-ს, ხოლო ქვემო ქართის რეგიონის თითქმის 20%-ს შეადგენს. წინა წელთან შედარებით აღინიშნება მოსახლეობის მცირე (0,37%-იანი) ზრდა. ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით (წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური) გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის რაოდენობა ნაჩვენებია ცხრილში 5.3.1.

ცხრილი 5.3.1.

|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვემო ქართლი | 508.3 | 486.9 | 488.8 | 499.9 | 505.7 | 511.3 | 511.1 | 513.1 | 424.2 | 426.4 |
| გარდაბნის მუნიციპალიტეტი | 116.5 | 95.4 | 95.7 | 97.6 | 98.7 | 99.7 | 99.7 | 100.1 | 82.0 | 82.3 |

სოფ. კრწანისში 2800 მოსახლე ცხოვრობს.

5.4.2 ეკონომიკა

ქვემო ქართლის რეგიონის და გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ძირითადი შემოსავლების წყაროა სოფლის მეურნეობა (მიწათმოქმედება. მეცხოველეობა. მეფუტკრეობა). მცირე ბიზნესი (ვაჭრობა. საყოფაცხოვრებო მომსახურეობა) და საჯარო სამსახურები. ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით ქვემო ქართლის რეგიონის ფულადი შემოსავლები ზრდის ტენდენციით ხასიათდება. ბოლო მონაცემით ფულადი შემოსავლების დიდი წილი დაქირავებულ შრომაზე (აქ იგულისხმება როგორც კერძო სექტორში. ასევე საჯარო სამსახურში დასაქმებულები) მოდის (საერთო ფულადი შემოსავლების და ტრანსფერების დაახლოებით 44%). აღსანიშნავია. რომ საქართველოს საშუალო მონაცემთან შედარებით (227.1 ლარი) ქვემო ქართლის მოსახლეობის საშუალო თვიური შემოსავლები ერთ სულზე (165.3 ლარი) საკმაოდ ნაკლებია.

კონკრეტულად გარდაბნის მუნიციპალიტეტისთვის ბიზნესსექტორში დასაქმებულთა შრომის საშუალო თვიური ანაზღაურება მნიშვნელოვნად მეტია რეგიონის საშუალო მაჩვენებელზე და ასევე აღემატება საქართველოს საშუალო მაჩვენებელს. ჩამორჩება ქ. თბილისის მაჩვენებელს.

5.4.3 სოფლის მეურნეობა

სოფლის მეურნეობას ქვემო ქართლის ეკონომიკაში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს და რეგიონში წარმოებულ დამატებულ ღირებულებაში მისი წილი 19%-ია.

მიწის რესურსი:

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ძირითადი ეკონომიკური საქმიანობაა სოფლის მეურნეობა. სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების საერთო ფართობია 66 525 ჰა. რაც მთლიანი ტერიტორიის 41%-ს შეადგენს; აქედან სახნავ-სათესი მიწის ფართობია 37 049 ჰა (ს/ს მიწის 56%). სათიბ/საძოვარი 23 637 ჰა (ს/ს მიწის 36%). მრავალწლიანი ნარგავები – 5 979 ჰა (ს/ს მიწის 10%). შეკრების მონაწილეთა ინფორმაციით. მუნიციპალიტეტში ს/ს მიწის ფართობები ბოლო 10 წლის განმავლობაში თითქმის არ შეცვლილა.

მემცენარეობა:

მუნიციპალიტეტში ფართოდაა გავრცელებული მემცენარეობა. პრიორიტეტული კულტურებია: ხორბალი (მოსავლიანობა 2ტ/ჰა). ქერი (2.3ტ/ჰა). სიმინდი (5ტ/ჰა). იონჯა (5-6 ტ/ჰა). ასევე ბოსტნეული. ბოლო 10 წლის განმავლობაში ზემოჩამოთვლილი კულტურების მოსავლიანობა შემცირდა დაახლოებით 30-35%-ით. მოსავლის შემცირების მიზეზად სახელდება: მეურნეობის არაეფექტური გაძღოლა. როგორიცაა სარწყავი სისტემების გაუმართაობა. მავნებლებთან ბრძოლის არაეფექტური მეთოდები და აგრონომიული სამსახურის ფაქტიურად არ არსებობა; არახელსაყრელი ამინდი (გვალვა და წყალდიდობა). გამგეობის ინფორმაციით. სახნავი მიწები მთლიანად საჭიროებს რწყვას იმ დროს. როცა ირწყვება დაახლოებით 12 050 ჰა. ამისი მიზეზებია: არასაკმარისი წყლის რესურსი. საირიგაციო სისტემების სიმცირე და გაუმართაობა. არხოვანი რწყვის მეთოდის გამოყენება.

მეცხოველეობა:

ადმინისტრაციულ ერთეულში სათიბ-საძოვრების ფართობი 23 637 ჰა-ია (ს/ს მიწის 36%). სამუშაო ჯგუფის ცნობით. 2012 წლის მდგომარეობით. მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის რაოდენობაა მუნიციპალიტეტში 33 700 სულს შეადგენს. ეს რიცხვი ბოლო 10 წლის განმავლობაში შემცირდა დაახ. 30%-ით. მუნიციპალიტეტში მეცხვარეობასაც მისდევენ. 2012 წლის მდგომარეობით. მუნიციპალიტეტში 45 000 სული ცხვარია. მათი რაოდენობა შემცირდა დაახ. 50%-ით.

პირუტყვი სხვა მუნიციპალიტეტიდანაც შემოყავთ ზაფხულის საძოვრებზე. თუმცა მათი რაოდენობა სამუშაო ჯგუფისთვის ცნობილი არ არის. სამუშაო ჯგუფმა ცხვრის სულადობის შემცირების მიზეზად დაასახელა უკანასკნელ წლებში ცხვრის დიდი რაოდენობით ექსპორტი. მუნიციპალიტეტში არ ხდება წველადობისა და ხორცპროდუქტიულობის მონიტორინგი. თუმცა. სამუშაო ჯგუფი ფიქრობს. რომ ხორცპროდუქტიულობა შემცირებული უნდა იყოს საკვების ნაკლებობის. ასევე ფერმერებს შორის მეურნეობის ეფექტურად გაძღოლის შესახებ ინფორმაციის ნაკლებობის გამო. ადგილობრივი მოსახლეობის პირუტყვზე გადაანგარიშებით. მუნიციპალიტეტში საძოვრების ერთ ჰექტარზე მოდის 1.4 სული მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი და 2 სული 4-9 ცხვარი. ეს არ თუ დიდი მაჩვენებელია; თუმცა. გასათვალისწინებელია შემოყვანილი პირუტყვი და მშრალი კლიმატი. რის გამოც საძოვრების თვითაღდგენა ნელა ხდება. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით. მუნიციპალიტეტი განიცდის საძოვრების დეფიციტს. რის გამოც ადგილი აქვს ჭარბ ძოვებას. უნდა აღინიშნოს. რომ მუნიციპალიტეტში სათიბ-საძოვრების შესანარჩუნებლად არანაირი ღონისძიება არ ტარდება. მათ შორის არც ნაკვეთმონაცვლეობას მიმართავენ. არ იცავენ ძოვების ნორმებს.

(წყარო: USAID. პროგრამა - საქართველოს რეგიონებში კლიმატის ცვლილებისა და ზემოქმედების შერბილების ზომების ინსტიტუციონალიზაცია).

5.4.4 ტურიზმი

ქვემო ქართლის ბუნებრივ-გეოგრაფიული პირობები. აგრეთვე ბუნებრივი. კულტურული და ისტორიული ძეგლები ქმნის რეგიონში ტურიზმის განვითარების შესაძლებლობას.

ტურიზმის პერსპექტიული მიმართულებებია: ცხენოსნობა. სამონადირეო ტურიზმი. ეკოტურიზმი. შემეცნებითი ტურიზმი. ოჯახური ტურიზმი. ეთნოგრაფიული ტურიზმი. აგროტურიზმი. სამკურნალო-სარეაბილიტაციო ტურიზმი და სხვ. საკურორტო ზონებია დმანისის. ბოლნისის. თეთრიწყაროს. გარდაბნისა და წალკის მუნიციპალიტეტებში. ტურისტული ობიექტები არ შეესაბამება თანამედროვე სტანდარტებს. რეგიონისთვის გამოწვევას წარმოადგენს ტურიზმის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება. ქვემო ქართლში სასტუმროების ნაკლებობა აღინიშნება. სექტორის მთავარ პრობლემებად რჩება პერსონალის დაბალი ანაზღაურება და უკიდურესად დაბალი ინვესტიციები ფიქსირებულ აქტივებში. შესაბამისად კი - მომსახურების დაბალი ხარისხი.

5.4.5. საგზაო ინფრასტრუქტურა

ქვემო ქართლის რეგიონში საავტომობილო გზების საერთო სიგრძე (დასახლებების შიდა გზების ჩათვლით) რეგიონში 3036 კმ-ია. ქვემო ქართლის ტერიტორიაზე გადის საერთაშორისო მნიშვნელობის სამი გზა: თბილისი-წითელი ხიდი (აზერბაიჯანის საზღვრისკენ). თბილისი-მარნეული-გუგუთი და მარნეული-სადახლო (სომხეთის საზღვრისკენ). საერთაშორისო მნიშვნელობის გზების საერთო სიგრძეა 229.2 კმ.

შიდასახელმწიფოებრივი გზების მცირე და ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების (მათ შორის მუნიციპალური ცენტრებისა და შესაბამისი დასახლებების დამაკავშირებელი გზების) დიდი ნაწილი არ არის დაფარული ასფალტის ან ბეტონის საფარით. მუნიციპალიტეტებში. ძირითადად. კერძო სატრანსპორტო ფირმებია წარმოდგენილი. უზრუნველყოფილია ტერიტორიული ერთეულების სატრანსპორტო კავშირი მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ცენტრებთან. ასევე სტაბილურია რეგიონის გარეთ სატრანსპორტო კავშირი. სატრანსპორტო საშუალებები ჩამორჩება თანამედროვე სტანდარტებს. ქვემო ქართლის ტერიტორიაზე არსებული რკინიგზა ფუნქციონირებს ორი მიმართულებით: თბილისი-ბაქო. თბილისი-ერევანი. მიმდინარეობს თბილისი-წალკა-ახალქალაქის რკინიგზის მშენებლობა. დასრულების სტადიაშია თბილისი-რუსთავის დამაკავშირებელი ავტობანის მშენებლობა.

(წყარო: ქვემო ქართლის რეგიონის განვითარების სტრატეგია 2014-2021 წლებში).

საპროექტო არეალის ირგვლივ სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა დამაკმაყოფილებელია. ასევე გარკვეულ მონაკვეთებამდე მიდის გრუნტის გზები.

6. გარემოზე შესაძლო ზემოქმედების შეფასება და ანალიზი

გარემოზე მოსალოდნელი ზემოქმედების შეფასება თითოეული გარემოს კომპონენტისათვის და პროექტის განხორციელების შედეგად მოსალოდნელი ზემოქმედებების შეჯამება მოხდა არსებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით. დადგენილი იქნა საქმიანობით გამოწვეული ზეგავლენის წყაროები და სახეები, რის საფუძველზეც მოხდა გარემოს მდგომარეობის რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მახასიათებლების ცვლილებების პროგნოზირება, რაც იძლევა  საშუალებას გარემოს სხვადასხვა რეცეპტორებზე მოსალოდნელი ან ნაკლებად მოსალოდნელი ზემოქმედებების და მათი მნიშვნელობების გამოვლინების. აღნიშნული სამუშაოს ჩატარების საბოლოო მიზანს წარმოადგენს ობიექტის კონკრეტული და ქმედითუნარიანი გარემოსდაცვითი ღონისძიებების შემუშავება.

პროექტის განხორციელების შედეგად ყველაზე მნიშვნელოვან ზემოქმედებებად შეიძლება მივიჩნიოთ: ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ემისიები, ხმაურის გავრცელება, ნარჩენების წარმოქმნა  და სხვ.

6.1. ზემოქმედებები, რომლებიც ამოღებულია განხილვიდან

ინფორმაციის ანალიზის შედეგად საქმიანობის სპეციფიკის და შერჩეული ტერიტორიის   არსებული ფონური მდგომარეობის  გათვალისწინებით, ზოგიერთი სახის ზემოქმედებები განხილვას არ დაექვემდებარა და შესაბამისად მათ შესამცირებლად რაიმე კონკრეტული შემარბილებელი ღონისძიებების გატარება სავალდებულოდ არ ჩაითვალა. გზშ-ს განხილვიდან ამოღებული ზემოქმედებების სახეები როგორც მშენებლობის ასევე ექსპლუატაციის ეტაპებზე, მათი უგულვებელყოფის მიზეზების მითითებით, მოცემულია ცხრილში 6.1. და 6.2.

ცხრილი 6.1. განხილვიდან ამოღებული ზემოქმედებები მშენებლობის ეტაპზე

| ზემოქმედების სახე | განხილვიდან ამოღების საფუძველი |
| --- | --- |
| ზემოქმედება ატმოსფერული ჰაერის ხარისხზე | - დაგეგმილი სამუშაოების ხანგრძლივობის და მასშტაბის, აგრეთვე იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ მშენებლობაში გამოყენებული მასალების შემოტანა მოხდება ერთჯერადად, აგრეთვე არ შეიქმნება სამშენებლო ბანაკები, ზემოქმედება ჩაითვალა ხანმოკლე, უმნიშვნელო ზემოქმედებად. |
| ხმაურის გავრცელება | - დაგეგმილი სამუშაოების ხანგრძლივობის და მასშტაბის გათვალისწინებით ზემოქმედებას ადგილი არ ექნება. |
| ზემოქმედება ზედაპირულ, გრუნტის წყლებზე. | - მშენებლობის ეტაპზე ადგილი არ ექნება ჩამდინარე წყლების წყაროების წარმოშობას, ამასთან საწარმოს ზემოქმედების ზონაში ზედაპირული წყლის ობიექტი არ არსებობს. |
| საშიში გეოლოგიური მოვლენების განვითარების რისკი | - საწარმოს ტერიტორიის დათვალიერების შედეგად რაიმე მნიშვნელოვანი საშიში გეოლოგიური პროცესების განვითარების კვალი არ აღინიშნება; - საწარმოს ტერიტორიაზე რაიმე ისეთი მასშტაბური სახის სამშენებლო სამუშაოების წარმოება არ იგეგმება, რაც აძლიერებს საშიში გეოლოგიური მოვლენების განვითარების რისკს. |
| ზემოქმედება ისტორიულ- არქიტექტურულ ძეგლებზე, დაცულ ტერიტორიებზე | - პროექტის ზეგავლენის არეალში ისტორიულ-არქიტექტურული ძეგლები, დაცული ტერიტორიები არ მდებარეობენ; - შესასრულებელი მიწის სამუშაოების მასშტაბებიდან გამომდინარე, საავარაუდოდ, არქეოლოგიური ძეგლების გვიანი გამოვლენის ფაქტებს ადგილი არ ექნება. მათი გამოვლენის შემთხვევაში საწარმოს ხელმძღვანელობა ვალდებულია მოიწვიოს ამ საქმიანობაზე საქართველოს კანონმდებლობით უფლებამოსილი ორგანოს სპეციალისტები არქეოლოგიური ძეგლის მნიშვნელობის დადგენისა და სამუშაოების გაგრძელების თაობაზე გადაწყვეტილების მიღებისათვის. |

ცხრილი 6.2. განხილვიდან ამოღებული ზემოქმედებები ექსპლუატაციის ეტაპზე

| ზემოქმედების სახე | განხილვიდან ამოღების საფუძველი |
| --- | --- |
| საშიში გეოლოგიური მოვლენების განვითარების რისკი | - საწარმოს ტერიტორიის დათვალიერების შედეგად რაიმე მნიშვნელოვანი საშიში გეოლოგიური პროცესების განვითარების კვალი არ აღინიშნება; - საწარმოს ტერიტორიაზე რაიმე ისეთი მასშტაბური სახის სამშენებლო სამუშაოების წარმოება არ იგეგმება, რაც აძლიერებს საშიში გეოლოგიური მოვლენების განვითარების რისკს.. |
| ზემოქმედება ისტორიულ- არქიტექტურულ ძეგლებზე, დაცულ ტერიტორიებზე. | - პროექტის ზეგავლენის არეალში ისტორიულ-არქიტექტურული ძეგლები, დაცული ტერიტორიები არ მდებარეობენ; - შესასრულებელი მიწის სამუშაოების მასშტაბებიდან გამომდინარე, საავარაუდოდ, არქეოლოგიური ძეგლების გვიანი გამოვლენის ფაქტებს ადგილი არ ექნება. მათი გამოვლენის შემთხვევაში საწარმოს ხელმძღვანელობა ვალდებულია მოიწვიოს ამ საქმიანობაზე საქართველოს კანონმდებლობით უფლებამოსილი ორგანოს სპეციალისტები არქეოლოგიური ძეგლის მნიშვნელობის დადგენისა და სამუშაოების გაგრძელების თაობაზე გადაწყვეტილების მიღებისათვის. |

6.2.1. ზემოქმედება ატმოსფერულ ჰაერზე

6.2.1.1. ატმოსფერულ ჰაერში გამოყოფილი მავნე ნივთიერებები, გაფრქვევის წყაროები

საწარმოს ფუნქციონირების პროცესში  ადგილი აქვს საწარმოს უბნებზე მავნე ნივთიერებათა წარმოქმნას და გაფრქვევას ატმოსფეროში.

გაფრქვევის წყაროებს წარმოადგენენ:

საშრობი დოლი-------------------------------------------------------------------გ-1

ინერტული მასალების საწყობში დაყრის ადგილი -----------------------------გ-2

ინერტული მასალების საწყობი--------------------------------------------------გ-3

ინერტული მასალების დოზირების ბუნკერებში ჩაყრის ადგილები----------გ-4

ინერტული მასალების ლენტურ ტრანსპორტიორზე დაყრის ადგილი--------გ-5

ლენტური ტრანსპორტიორი-----------------------------------------------------გ-6

ინერტული მასალების საცერში ჩაყრის ადგილი--------------------------------გ-7

ინერტული მასალების საშრობ დოლში ჩაყრის ადგილი-----------------------გ-8

მინერალური ფხვნილის სილოსი------------------------------------------------გ-9

ბიტუმის პირველი რეზერვუარი-------------------------------------------------გ-10

ბიტუმის მეორე რეზერვუარი----------------------------------------------------გ-11

თერმული ზეთის გამაცხელებელი ღუმელი----------------------------------- გ-12

ინერტული მასალების მიმღები  ბუნკერები ------------------------------------გ-13

ჰაერში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებებს წარმოადგენენ: ინერტული მასალის მტვერი,  აზოტის დიოქსიდი, ნახშირჟანგი,  ნახშირწყალბადები, ნახშირორჟანგი.

6.2.1.2. ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა სახეობები და     მათი ძირითადი მახასიათებელი სიდიდეები წარმოდგენილია ცხრილში 6.3.

ცხრილი 6.3.

| კოდი | მავნე ნივთიერებათა დასახელება | ზღვრულად დასაშვების კონცენტრაცია მგ/მ3 |  | მავნე ნივთიერებათა საშიშროების კლასი |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | მაქსიმალური ერთჯერადი | საშუალო დღე-ღამური |  |
| 2909 | ინერტული მასალის მტვერი | 0.5 | 0.15 | 3 |
| 301 | აზოტის დიოქსიდი | 0.2 | 0.04 | 2 |
| 0337 | ნახშირჟანგი | 5.0 | 3.0 | 4 |
| 2754 | ნახშირწყალბადები | 1,0 | - | 4 |
| - | ნახშირორჟანგი | - | - | - |

6.2.1.3.  ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა რაოდენობის ანგარიში;

1.მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის ანგარიში საშრობი დოლიდან, გ-1

ა) მტვრის გაფრქვევის ანგარიში

დანადგარი აღჭურვილია მტვრის გრავიტაციული მოქმედების მტვერგამწმენდი მოწყობილობით - ციკლონით მტვერდაჭერის ეფექტურობით 85% და სახელოიანი ფილტრით, მტვერდაჭერის ეფექტურობით 98,0%. დანადგარის საპასპორტო მონაცემების მიხედვით წარმავალ აირებში მტვრის კონცენტრაცია გაწმენდამდე შეადგენს 50გ/მ3-ს, ხოლო გაფრქვევის წყაროს გამოსასვლელთან აირნარევის მოცულობითი სიჩქარე - 8,4მ3/წმ-ს. აღნიშნული მონაცემებიდან გამომდინარე წარმოქმნილი მტვრის წამური ინტენსივობა გაწმენდამდე ტოლია:

M  =  50 x 9,0 = 450გ/წმ;

ხოლო მტვრის წამური ინტენსივობა  ციკლონში და სახელოიან ფილტრში გაწმენდის შემდგომ ტოლია:

M  =  450 x 0,15 x 0,02= 1,35 გ/წმ;

საწარმოს პირობიდან (მუშაობის ხანგრძლივობა შეადგენს 4800საათს წელიწადში) გამომდინარე:

G = 1,35 x 4800 x 3600 / 106 = 23,33ტ/წელი;

ბ) ბუნებრივი აირის წვისას გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა ანგარიში

ლიტერატურული წყარო[3]-ის შესაბამისად, 1000მ3ბუნებრივი აირის წვისას ატმოსფეროში გაიფრქვევა  0,0036ტონა აზოტის დიოქსიდი, 0,0089ტ. ნახშირჟანგი  და 2,0ტ. ნახშირორჟანგი. დანადგარის ტექნიკური პასპორტის მიხედვით საშობი დოლის წვის კამერაში ბუნებრივი აირის ხარჯი შეადგენს 9,5კუმ.მ.-ს 1 ტონა ასფალტის წარმოებაზე,  რაც წლიურად შეადგენს 3650000კუბ.მ-ს.  ამიტომ  ატმოსფერულ ჰაერში გაიფრქვევა:

აზოტის დიოქსიდი:

G = 0,0036 x 3650000/1000 =13,14ტ/წელი

M  = 13,14 x 106 /(4800 x 3600) = 0,76 გ/წმ

ნახშირჟანგი:

G  = 0,0089 x 3650000/1000   = 32,485ტ/წელი

M  = 32,485 x 106 /(4800 x 3600) = 1,88გ/წმ

ნახშირორჟანგი:

G = 2,0 x 3650000/1000 = 7300,0 ტ/წელი

2. მტვრის გაფრქვევის ანგარიში ინერტული მასალების საწყობში დაყრის ადგილიდან, გ-2

საწარმოში ინერტული მასალების შემოტანა ხდება სატვირთო ავტომანქანებით და იყრება ინერტული მასალების 4 საწყობში  ქვიშისა და ღორღის სხვადასხვა ფრაქციისათვის, რომლებიც ერთმანეთთან განლაგებულია მიმდებარედ, ამიტომ განხილულნი იქნებიან ერთი გაფრქვევის წყაროდ.

ინერტული მასალების დაყრისას საწყობში გამოყოფილი მტვრის რაოდენობა იანგარიშება ლიტერატურული წყარო [3]-ის მიხედვით შემდეგი ფორმულით:

M = K1 x K2 x K3 x K4 x K5 xK7 x B x G x 106/3600გ/წმ -------------------------------(1)

სადაც:

K1 - მასალაში მტვრის ფრაქციის წილის მაჩვენებელი კოეფიციენტია;

K2- მტვრის მთელი მასიდან აეროზოლში გადასული მტვრის წილის მაჩვენებელი კოეფიციენტია;

K1 - მტვრის წარმოქმნაზე ქარის სიჩქარის გავლენის მაჩვენებელი კოეფიციენტია;

K4 - გარეშე ზემოქმედებისაგან საწყობის დაცვითუნარიანობის მაჩვენებელი კოეფიციენტია;

K5-  მტვრის წარმოქმნაზე მასალის სინოტივის გავლენის მაჩვენებელი კოეფიციენტია;

K7- მასალის სიმსხვილეზე დამოკიდებულების მაჩვენებელი კოეფიციენტია;

B – გადატვირთვის სიმაღლეზე დამოკიდებულების კოეფიციენტია;

G - ობიექტის მწარმოებლობა ტ/სთ.

იმავე ლიტერატურული წყაროს  თანახმად, ფორმულაში შემავალი სიდიდეები   წარმოდგენილია  ცხრილში 6.4.

ცხრილი 6.4.

| # | პარამეტრის დასახელება | აღნიშვნა | პარამეტრის მნიშვნელობა |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ღორღი (8-5) | ღორღი (16-8) | ღორღი (22-16) | ქვიშა (3-1) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | მასალაში მტვრის ფრაქციის წილი | K1 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
| 2 | მტვრის მთელი მასიდან აეროზოლში გადასული მტვრის წილი | K2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| 3 | მტვრის წარმოქმნაზე ქარის სიჩქარის გავლენა | K3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 4 | გარეშეზე მოქმედებისაგან საწყობის დაცვით უნარიანობა | K4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5 | მტვრის წარმოქმნაზე მასალის სინოტივის გავლენა | K5 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 6 | მასალის სიმსხვილეზე დამოკიდებულება | K7 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,8 |
| 7 | გადატვირთვის სიმაღლეზე დამოკიდებულების კოეფიციენტი | B | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 8 | ობიექტის მწარმოებლობა ტ/სთ | G | 18,75 | 12,5 | 12,5 | 26,0 |

ანგარიშის წარმოებისას გათვალისწინებული იქნება ლიტერატურული წყარო[2], დანართი 117-ით დადგენილი პირობებით (როდესაც ტექნოლოგიური პროცესი ხორციელდება ისეთ შენობებში, რომლებიც არ არის აღჭურვილნი საერთოგაცვლითი ვენტილაციით(გაფრქვევები ხდება ფანჯრების და კარებების ღიობებიდან) და რომლებშიც მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის წყაროებს არ გააჩნიათ ადგილობრივი გაწოვის სისტემები, აგრეთვე იმ შემთხვევებში, როდესაც მოწყობილობების მუშაობა მიმდინარეობს  ღია ცის ქვეშ) დადგენილი გაფრქვევების მნიშვნელობების შემასწორებელი მტვრის დალექვის მახასიათებელი კოეფიციენტი,  კერძოდ: - 0,4.

გაფრქვევის სიმძლავრე(4800 საათი წელიწადში) ტოლია:

ღორღი(8-5)

M= 0.4 х 0,04 х 0,02 х 1,4 х 1,0 х 0,01 х 0,7 х 0,5 х 18,75 х 106/3600=0,00817გ/წმ;

G =  0,00817 х 4800 х 3600 /106 = 0,14ტ/წელ

ღორღი(16-8)

M= 0.4 х 0,04 х 0,02 х 1,4 х 1,0 х 0,01 х 0,6 х 0,5 х 12,5 х 106/3600=0,0047გ/წმ;

G =  0,047 х 4800 х 3600 /106 = 0,08ტ/წელ

ღორღი(22-16)

M= 0.4 х 0,04 х 0,02 х 1,4 х 1,0 х 0,01 х 0,5 х 0,5 х 12,5 х 106/3600=0,0039გ/წმ;

G =  0,039 х 4800 х 3600 /106 = 0,067ტ/წელ

ქვიშა(3-1)

M= 0.4 х 0,05 х 0,03 х 1,4 х 1,0 х 0,01 х 0,8 х 0,5 х 25,833 х 106/3600=0,024 გ/წმ;

G =  0,24 х 4800 х 3600 /106 =0, 4147ტ/წელ

სულ გ- 2 წყაროდან გაიფრქვევა:

M=0,00817+0,0047+0,0039+0,024 = 0,0408გ/წმ

G =0,14 + 0,08 + 0,067 +0,4147 = 0,7 ტ/წელ

3. მტვრის გაფრქვევის ანგარიში ინერტული მასალების შენახვისას  საწყობში, გ-3

ლიტერატურული წყაროს[5] მიხედვით ინერტული მასალების შენახვის დროს გამოყოფილი მტვრის წამური ინტენსივობა იანგარიშება  ფორმულით:

M = K3 x K5 x K6 x K7 x q x f  (გ/წმ) ---------------------------------(2)

სადაც:

K3 – მტვრის წარმოქმნაზე ქარის სიჩქარის გავლენის მაჩვენებელი კოეფიციენტია;

K5 – მტვრის წარმოქმნაზე  მასალის სინოტივის გავლენის მაჩვენებელი კოეფიციენტია

K6 – მასალის ზედაპირის პროფილის მახასიათებელი კოეფიციენტია და იცვლება საზღვრებში 1,3-1,6;.

K7 –  გადასამუშავებელი  მასალის ზომების მახასიათებელი კოეფიციენტი;

q -  ფაქტიური ზედაპირის 1მ2 ფართობიდან ატაცებული მტვრის წილია, და უდრის 0,002 გ/მ2წმ;

f - საწყობის მასალით დაფარული ფართობია;

იმავე ლიტერატურული წყაროს  თანახმად, ფორმულაში შემავალი სიდიდეები   წარმოდგენილია  ცხრილში 6.5.

ცხრილი 6.5.

| # | პარამეტრის დასახელება | აღნიშვნა | პარამეტრის მნიშვნელობა |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ღორღი(8-5) | ღორღი (16-8) | ღორღი (22-16) | ქვიშა (3-1) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | მტვრის წარმოქმნაზე ქარის სიჩქარის გავლენის მაჩვენებელი კოეფიციენტი | K3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 2 | მტვრის წარმოქმნაზე მასალის სინოტივის გავლენის მაჩვენებელი კოეფიციენტი | K5 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 3 | მასალის ზედაპირის პროფილის მახასიათებელი კოეფიციენტი | K6 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 4 | გადასამუშავებელი მასალის ზომების მახასიათებელი კოეფიციენტი | K7 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,8 |
| 5 | ფაქტიური ზედაპირის 1მ2 ფართობიდან ატაცებული მტვრის წილი | q | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 6 | საწყობის მასალით დაფარული ფართობი | f | 190 | 190 | 190 | 140 |

ანგარიშის წარმოებისას  გამოყენებული იქნება გაფრქვევების მნიშვნელობების შემასწორებელი მტვრის დალექვის მახასიათებელი კოეფიციენტი   - 0,4.

გაფრქვევის სიმძლავრე(4800 სამუშაო საათი წელიწადში) ტოლია:

ღორღი(8-5)

M= 0,4 х 1,4 х 0,01 х 1,3 х 0,7 х 0,002 х 190 = 0,001936გ/წმ;

G =  0,001936 х 4800 х 3600 /106 = 0,033ტ/წელ

ღორღი(16-8)

M= 0,4 х 1,4 х 0,01 х 1,3 х 0,6 х 0,002 х 190 =0,00166 გ/წმ;

G =  0,00166 х 4800 х 3600 /106 = 0,0287ტ/წელ

ღორღი(22-16)

M= 0,4 х 1,4 х 0,01 х 1,3 х 0,5 х 0,002 х 190 = 0,00138გ/წმ;

G =  0,00138 х 4800 х 3600 /106 = 0,024ტ/წელ

ქვიშა(3-1)

M= 0,4 х 1,4 х 0,01 х 1,3 х 0,8 х 0,002 х 140 =0,00163 გ/წმ;

G =  0,00163 х 4800 х 3600 /106 = 0,028ტ/წელ

სულ გ-3 წყაროდან გაიფრქვევა:

M= 0,001936 + 0,00166  +0,00138 + 0,00163 = 0,0066გ/წმ;

G = 0,033 + 0,0287 + 0,024 + 0,028 = 0,114ტ/წელ;

4. მტვრის გაფრქვევის ანგარიში ინერტული მასალების დოზირების ბუნკერებში ჩაყრის ადგილებიდან, გ-4

საწარმოს პირობებიდან გამომდინარე, გაფრქვევების ინტენსივობა გ-4 წყაროდან ანალოგიურია გაფრქვევების ინტენსივობისა გ-2 წყაროდან იმ განსხვავებით, რომ ამ შემთხვევაში გადატვირთვის სიმაღლეზე დამოკიდებულების კოეფიციენტი B ნაცვლად 0,5-ისა ტოლია 0,4-ის, ამიტომ:

M= 0,0408 х 0,8= 0,03264გ/წმ

G =0, 7 х 0,8= 0,56ტ/წელ

5. მტვრის გაფრქვევის ანგარიში ინერტული მასალების ლენტურ ტრანსპორტიორზე დაყრის ადგილებიდან, გ-5

საწარმოს პირობებიდან გამომდინარე, გაფრქვევების ინტენსივობა გ-5 წყაროდან ანალოგიურია გაფრქვევების ინტენსივობისა გ-4 წყაროდან, ამიტომ:

M=  0,03264გ/წმ

G =  0,56ტ/წელ

6. მტვრის გაფრქვევის ანგარიში ინერტული მასალების ლენტური ტრანსპორტიორით გადაადგილებისას, გ-6

საწარმოში ფუნქციონირებს ორი ლენტური ტრანსპორტიორი  საერთო სიგრძით 14მ, სიგანით 0,5მ.

ინერტული მასალების ლენტური ტრანსპორტიორით გადაადგილებისას გაფრქვეული მტვრის რაოდენობა იანგარიშება ლიტერატურული წყარო[5]-ს მიხედვით:

Q = Wc x α x γ x L (კგ/წმ) ---------------------------------(3)

სადაც:

Wc = 3 x 10-5კგ/მ2წმ;

α  = 0,5მ;

γ =  0,1-ს;

L  =14მ-ს;

მასალის სინოტივის გათვალისწინებით:

M = 0,4 x 0,01 x 0,00003 x 0,5 x 0,1 x 14 x 1000 = 0,000084 გ/წმ;

საწარმოს პირობებიდან(4800 სამუშაო საათი წელიწადში) გამომდინარე:

G  =0,000084 x 3600 x 4800 / 106 = 0,00145ტ/წელ;

7. მტვრის გაფრქვევის ანგარიში ინერტული მასალების საცერში ჩაყრის ადგილიდან, გ-7

საწარმოს პირობებიდან გამომდინარე, გაფრქვევების ინტენსივობა გ-7 წყაროდან ანალოგიურია გაფრქვევების ინტენსივობისა გ-5 წყაროდან, ამიტომ:

M=  0,03264გ/წმ

G =  0,56ტ/წელ

8. მტვრის გაფრქვევის ანგარიში ინერტული მასალების საშრობი დოლის ბუნკერში ჩაყრის ადგილიდან, გ-4

საწარმოს პირობებიდან გამომდინარე, გაფრქვევების ინტენსივობა გ-8 წყაროდან ანალოგიურია გაფრქვევების ინტენსივობისა გ-7 წყაროდან იმ განსხვავებით, რომ ამ შემთხვევაში გარეშეზე მოქმედებისაგან საწყობის დაცვით უნარიანობა K4 ნაცვლად 1.0-ისა ტოლია 0,1-ის, ამიტომ:

M= 0,03264 х 0,1= 0,003264გ/წმ

G =0,56 х 0,1= 0,056ტ/წელ

9. მტვრის გაფრქვევის ანგარიში მინერალური ფხვნილის სილოსიდან, გ-9;

ლიტერატურული წყარო [2]- ის მიხედვით მინერალური ფხვნილის პნევმოტრანსპორტიორით  სილოსში გადატვირთვისას ხვედრითი მტვერგამოყოფა შეადგენს 0,8 კგ/ტ. საწარმოს პირობებიდან(გადატვირთული მინერალური ფხვნილის წლიური რაოდენობა შეადგენს 30000 ტონას), გაფრქვევის მტვრის წლიური რაოდენობა ტოლი იქნება:

G= 30000  x 0,8/1000 = 24,0 ტ/წელი;

თუ გავითვალისწინებთ, რომ სილოსი აღჭურვილია სახელოებიანი ფილტრით, რომლის ეფექტურობა შეადგენს 98,0 %-ს, მაშინ

G = 24,0   x 0,02 = 0,48ტ/წელი;

საწარმოს პირობების გათვალისწინებით(4800 სამუშაო საათი წელიწადში), წამური ინტენსივობა ტოლია:

M = 0,48  x 106/(4800 x 3600) =0,0278 გ/წმ;

10. ნახშირწყალბადების გაფრქვევის ანგარიში პირველი ბიტუმსაცავიდან ბიტუმის შენახვისას, მიღებისას,   გაცხელებისას, გ-10

ა)  ნახშირწყალბადების გაფრქვევის ანგარიში ბიტუმის შენახვისას

პირველი ბიტუმსაცავი წარმოადგენს 40 ტონა ტევადობის მიწისზედა რეზერვუარს.

ბიტუმსაცავიდან ნახშირწყალბადების გაფრქვევა იანგარიშება ლიტერატურული წყაროს [4]მიხედვით  ფორმულით:

Пр = 2,52 хVბიტ х PS(38) х MH  х (K5X + K5T) x K6 x K7 x (1-η)/109 კგ/სთ,	სადაც:

Vბიტ  - ბიტუმის მოცულობაა წლის განმავლობაში მ3;

ბიტუმის წლიური ხარჯი უდრის 9500 ტონას, 1 მ3 ბიტუმის მასაა 0.95 ტ. აქედან გამომდინარე გახარჯული ბიტუმის წლიური მოცულობა იქნება:

Vბიტ = 9500 / 0.95 = 10000 მ3;

PS(38) – ბიტუმის ნაჯერი ორთქლის წნევაა 380 C -ზე;

PS(38) – იანგარიშება ცხრილი #15-ში ბიტუმის tekv მნიშვნელობის ჩასმით. ფორმულა #20 თანახმად                           tekv = tdawy + (tdamT- tdawy) /8.8

ბიტუმის დუღილის დაწყების ტემპერატურაა - 2250C, ხოლო დამთავრებისა - 3600C. აქედან გამომდინარე:

tekv = 225 + ,  2400C -სცხრილ #15-ში შეესაბამება მნიშვნელობა 0.26.

ბიტუმის ნაჯერი ორთქლის წნევა( PS(38) უდრის  0.26 გპა.-ს.

MH – ბიტუმის ორთქლის მოლეკულური მასაა, გ/მოლ.

მისი სიდიდე დამოკიდებულია ბიტუმის დუღილის დაწყების ტემპერატურაზე და ცხრილი #16-ის თანახმად ბიტუმის დუღილის დაწყების ტემპერატურას   (2250C) შეესაბამება მნიშვნელობა 176 გ/მოლ.

K5X და K5T –აიროვანი სივრცის  მოცულობის კოეფიციენტებია წლის ყველაზე ცივი და ყველაზე თბილი თვეებისათვის და იანგარიშება ფორმულა #21-ის და #22-ის თანახმად:

K5X = K1X + K2X  x tax + K3X  x tpжх                              (21)

K5T = K4 x [K1T + (K2T x taT)  + (K3T x tpжT )]                    (22)

ცხრილი #17-ის თანახმად მიწისზედა რეზერვუარებისათვის:

K1X = 0,3            K2X = 0,37           K3X = 0,62

K1T = 6.12 	   K2T = 0.41          K3T = 0.51

tax  და taT ჰაერის საშუალო ტემპერატურაა ექვს ყველაზე ცივი  და ყველაზე თბილი თვეებისათვის და უდრის 5,20C -ს და  20,50C -ს.

tpжх და tpжT ბიტუმის საშუალო ტემპერატურაა ექვს ყველაზე ცივი  და ყველაზე თბილი თვეებისათვის და უდრის   70,00 C -ს და  140,00 C -ს.

K4 - ობიექტის განთავსების კლიმატურ ზონაზე და ბიტუმის რეზერვუარის ზედაპირის ფერზე დამოკიდებული კოეფიციენტია და მიწის  ზემოთ მდებარე რეზერვუარებისათვის უდრის 0,81-ს.

აქედან გამომდინარე:

K5X = 0,3 + (0,37  x 5,2) + (0.62  x 70) = 54,624

K5T = 0,81 x [6.12 + (0.41 x 20,5)  + (0.51 x 140 )] = 69,6

K4 – ობიექტის განთავსების კლიმატური ზონაზე და ბიტუმის რეზერვუარის ზედაპირის ფერზე დამოკიდებული კოეფიციენტია და ცხრილის #18 თანახმად საშუალო კლიმატურ ზონაში მდებარე  სითბოს ამრეკლი რეზერვუარებისათვის უდრის 1.22-ს.

K6 – კოეფიციენტია  რომელიც დამოკიდებულია წარმოების განთავსების კლიმატურ ზონაზე, ბიტუმის ნაჯერი ორთქლის წნევაზე PS(38) და რეზერვუარის წლიური წარმადობის კოეფიციენტზე - П;

№25 ფორმულის თანახმად П = Vბით / Vრეზ

ფორმულაში შესაბამისი მონაცემების ჩასმით მივიღებთ:

П =10000 / 42 = 238,0

ცხრილის #23 თანახმად, როდესაც ობიექტი განთავსებულია საშუალო კლიმატურ ზონაში, ბიტუმის ნაჯერი ორთქლის წნევა ნაკლებია 67-ზე და       П = 313,3, მაშინ   K6 =1.07 ;

K7 – რეზერვუარის ექსპლუატაციის რეჟიმის და დაცვის საშუალებებით აღჭურვის მაჩვენებელი კოეფიციენტია, მისი მნიშვნელობა დგინდება ცხრილი #24-ით და საწარმოს პირობებისათვის უდრის 1.1-ს;

η – აირჰაეროვანი ნარევის გაწმენდის ეფექტურობის მაჩვენებელია და მისი არარსებობის შემთხვევაში უდრის 0-ს.

აქედან გამომდინარე:

Пр = 2,52 х 10000 х 0.26 х  176   х  (54,624 +69,6) x 1.07 x 1.1 x (1-0)/109  = 0,17კგ/სთ

გაფრქვევების სიმძლავრეები უდრის:

M =0,17 x 1000/3600 = 0.047გ/წმ

G  = 0,047 x 4800 x 3600/ 106= 0,8ტ/წელი

ბ)  ნახშირწყალბადების გაფრქვევების ანგარიში ბიტუმის მიღებისას

ბიტუმის გადასხმისას  ნახშირწყალბადების გაფრქვევა იანგარიშება ლიტერატურული წყარო [2]მოწოდებული ფორმულით:

Пр = 0,2485 х Vბით  х  PS(38)  х  MH  х  (K5X + K5T) /109 კგ/სთ;

გ-3 წყაროს მონაცემებზე დაყრდნობით:

Vბით = 10000მ3;

PS(38) =  0.26 გპა;

MH =176 გ/მოლ;

K5X = 54,624;

K5T = 69,6;

Пр = 0,2485 х 10000 х 0.26 х  176  х  (54,624 + 69,6) /109  = 0,014 კგ/სთ;

გაფრქვევების  სიმძლავრეები უდრის:

M =0,014   x 1000/3600 = 0.004გ/წმ;

G = 0.004 x 4800 x 3600/ 106 = 0.07ტ/წელი;

გ) ნახშირწყალბადების გაფრქვევების ანგარიში  ბიტუმის გაცხელებისას

ბიტუმის სახარში რეზერვუარებიდან ნაჯერი ნახშირწყალბადების გაფრქვევის სიმძლავრე გამოითვლება ლიტერატურული წყარო[2]  -ის მიხედვით:

Пv = Vvxαკგ/წელ. , სადაც

V – ბიტუმის რაოდენობაა, ტ, ხოლო α - ნახშირწყალბადების გამოყოფის კოეფიციენტია და ტოლია 1 კგ.-ის ერთ ტონა ბიტუმზე. იმის გათვალისწინებით, რომ  პირველი ბიტუმის რეზერვუარის მაქსიმალური წლიური წარმადობაა 10000 ტონა, ნახშირწყალბადების გაფრქვევის წლიური რაოდენობა ტოლი იქნება:

G  = 10000 x 1/1000 = 10,0ტ/წელ;

საწარმოს პირობების (3200 სამუშაო საათი წელიწადში) გათვალისწინებით:

M = 10,0 x 106 / (4800 x 3600) = 0.58გ/წმ;

სულ გ-10 წყაროდან გაიფრქვევა:

M =0.047 + 0.004 + 0.58 = 0.631გ/წმ

G  = 0,8 + 0.07 + 10,0 = 10,87ტ/წელ

11. ნახშირწყალბადების გაფრქვევის ანგარიში მეორე ბიტუმსაცავიდან ბიტუმის შენახვისას, მიღებისას,   გაცხელებისას, გ-11

საწარმოს პირობებიდან გამომდინარე გაფრქვევების ინტენსივობა გ-10 წყაროდან ანალოგიურია გაფრქვევების ინტენსივობისა გ-11 წყაროდა, ამიტომ:

M = 0.631გ/წმ

G  = 10,87ტ/წელ

12. გაფრქვევების ანგარიში თერმული ზეთის გამაცხელებელი ღუმელიდან, გ-12

ღუმელში ადგილი აქვს ბუნებრივი აირის წვას, რომლის ხარჯი  საწარმოს საპროექტო მონაცემების მიხედვით შეადგენს 25მ3/სთ-ს, ანუ 4800 x 25 = 120000 მ3/წელ. ლიტერატურული წყარო[3]-ის თანახმად, ატმოსფეროშულ ჰაერში გაიფრქვევა:

აზოტის დიოქსიდი:

G = 0,0036 x 120000/1000 =0,432ტ/წელი

M  = 0,432 x 106 /(4800 x 3600) = 0,025 გ/წმ

ნახშირჟანგი:

G  = 0,0089 x 120000/1000   = 1,068ტ/წელი

M  = 1,068 x 106 /(4800 x 3600) = 0,062გ/წმ

ნახშირორჟანგი:

G = 2,0 x 12000/1000 = 240,0 ტ/წელი

13. მტვრის გაფრქვევის ანგარიში ინერტული მასალების მიმღები  ბუნკერებიდან მათი შენახვისას, გ-13;

საწარმოში ფუნქციონირებს ინერტული მასალების მიმღები 4 ბუნკერი, რომლებიც განხილულნი იქნებიან ერთი გაფრქვევის წყაროდ.

გაფრქვევების ანგარიში წარმოებს ფორმულა (2)-ის მიხედვით, სადაც:

K3 =1,2; K5  =0,01;  K6  =1,3;  K7   = 0,6;  q =0,002;  f =40.

გაფრქვევის სიმძლავრე(8760 სამუშაო საათი წელიწადში) ტოლია:

M= 0,4 х 1,2 х 0,01 х 1,3 х 0,6 х 0,002 х 40 = 0,0003გ/წმ;

G =  0,0003 х 9760 х 3600 /106 = 0,01ტ/წელ

| 6.2.1.4. ატმოსფერულ ჰაერში გაფქვეულ მავნე ნივთიერებათა პარამეტრები(იხ. ცხრილი6.6). ცხრილი6.6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| წარმოების,საამქროს, უბნის დასახელება | წყაროს ნომერი | გაფრქვევა-გამოყოფის წყაროს |  | მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს მუშაობის დრო, სთ |  | მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს პარამეტრები,მ |  | აირჰაეროვანი ნარევის პარამეტრები დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოსვლის ადგილას |  |  | დამაბინძურებელ ნივთიერებათა კოდი | ატმოსფერულჰაერში დამაბნძურებელ ნივთიერებათა გაფრქვევის სიმძლავრე |  | მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს კოორდინატები,მ |  |
|  |  | დასახელება | რაოდენობა | დღე-ღამეში | წელიწადში | სიმაღლე | დიამეტრი | სიჩქარე მ/წმ | მოცულობა მ3/წმ | ტემპერატურა 0C |  | მაქს გ/წმ | ჯამურიტ/წელი | X | Y |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| ასფალტის მწარმოებელი საწარმო | გ-1 | საშრობი დოლი | 1 | 16 | 4800 | 8 | 0,7 | 19,375 | 7,6 | 120 | 301 | 0,76 | 13,14 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 | 1,88 | 32,485 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2909 | 1,35 | 23,33 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 7300,0 |  |  |
|  | გ-2 | ინ.მასალების საწყობში დაყრის ადგილი | 4 | 16 | 4800 | 2 | - | - | - | 25 | 2909 | 0,0408 | 0,7 | 15 | 34 |
|  | გ-3 | ინ.მასალების საწყობი | 1 | 16 | 4800 | 3 | - | - | - | 25 | 2909 | 0,0066 | 0,114 | 20 | 34 |
|  | გ-4 | დოზირების ბუნკერში ჩაყრის ადგილი | 4 | 16 | 4800 | 3 | - | - | - | 25 | 2909 | 0,03264 | 0,56 | 20 | 12 |
|  | გ-5 | ლენტურ ტრანსპორტიორზე დაყრის ადგილი | 1 | 16 | 4800 | 0,8 | - | - | - | 25 | 2909 | 0,03264 | 0,56 | 12 | 1 |
|  | გ-6 | ლენტური ტრანსპორტიორი | 2 | 16 | 4800 | 3 | - | - | - | 25 | 2909 | 0,000084 | 0,00154 | 10 | 5 |
|  | გ-7 | ინ. მასალების საცერში ჩაყრის ადგილი | 1 | 16 | 4800 | 2,5 | - | - | - | 25 | 2909 | 0,03264 | 0,56 | 8 | 4 |
|  | გ-8 | ინ. მასალების საშრობ დოლში ჩაყრის ადგილი | 1 | 16 | 4800 | 2,0 | - | - | - | 25 | 2909 | 0,003264 | 0,056 | 2 | -4 |
|  | გ-9 | მინ. ფხვნილის სილოსი | 1 | 16 | 4800 | 10,0 | 0,8 | 16,7 | 8,4 | 25 | 2909 | 0,0278 | 0,48 | -7 | -12 |
|  | გ-10 | პირველი ბიტუმსაცავი | 1 | 16 | 4800 | 3,5 | 0,1 | 0,00815 | 0,00006 | 25 | 2754 | 0,631 | 10,87 | 21 | 0 |
|  | გ-11 | მეორე ბიტუმსაცავი | 1 | 16 | 4800 | 3,5 | 0,1 | 0,00815 | 0,00006 | 25 | 2754 | 0,631 | 10,87 | 25 | -3 |
|  | გ-12 | ღუმელი | 1 | 16 | 4800 | 10 | 0,15 | 11,2 | 0,198 | 120 | 301 | 0,025 | 0,432 | 25 | -5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 | 0,062 | 1,068 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 240,0 |  |  |
|  | გ-13 | მიმღები ბუნკერები | 4 | 24 | 8760 | 3 | - | - | - | 25 | 2909 | 0,0003 | 0,01 | 18 | 10 |

6.2.1.5.  ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიში, მიღებული შედეგები და ანალიზი;

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიში განხორციელებულია ავტომატიზებული კომპიუტერული პროგრამა ,,ეკოლოგი 3.0“ გამოყენებით, რომელიც აკმაყოფილებს მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ნორმების სათანადო მოთხოვნებს. მანქანური ანგარიშისას ზდკ-ს მნიშვნელობები განისაზღვრა სპეციალურად შერჩეულ წერტილებში და აგრეთვე, საანგარიშო ბადის კვანძებში. გაანგარიშებები წარმოებული იქნა დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილიდან 230 მეტრიანი რადიუსის საზღვარზე, სადაც მდებარეობს შპს ,,თეთრი ქუდი“-ის სოკოს მწარმოებელი კომპანიის ტერიტორია. ამ შემთხვევაში საანგარიშო ბადედ მიღებულია კვადრატული ფორმის ტერიტორია 250 X 250მ, ბიჯით 50მ.  საწარმოდან სამხრეთით 185 მ.-ის დაშორებით მდებარე სააქციო საზოგადოება ,,საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია“-ის ტერიტორიაზე №16ა ჭაბურღილის მოსაწყობად მიმდინარეობს დაზვერვითი სამუშაოები(არსებული გეოლოგიური და გეოფიზიკური ინფორმაციის მიღების სამუშაოები). აღნიშნული ჭაბურღილის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის მიხედვით, ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებების გაფრქვევას ადგილი არ აქვს.

საწარმოს მიერ  ჰაერში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა ზდკ-ის წილის მნიშვნელობების შესახებ  ინფორმაცია დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილიდან 230 მეტრიან  რადიუსში წარმოდგენილია ცხრილი 6.7.-ში, რაც შეეხება უახლოეს მოსახლესთან (410მ), გათვლების ჩატარება მიზანშეუწონლად იქნა მიჩნეული.

ცხრილი 6.7.

| მავნე ნივთიერების დასახელება | კოდი | მავნე ნივთიერებათა ზდკ-ის წილი ობიექტიდან |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | გაფრქვევის წყაროდან 230 მეტრიან რადიუსში | უახლოესი დასახლებული პუნქტის საზღვარზე (410მ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| აზოტის დიოქსიდი | 301 | 0,51 | გათვლები არ ჩატარებულა |
| ნახშირბადის ოქსიდი | 337 | 0,05 | გათვლები არ ჩატარებულა |
| ნახშირწყალბადები | 2754 | 0,59 | გათვლები არ ჩატარებულა |
| არაორგანული მტვერი | 2909 | 0,73 | გათვლები არ ჩატარებულა |

წარმოდგენილი გათვლების შედეგების ანალიზი გვიჩვენებს, რომ წარმოების პროცესში ჰაერში გაფრქვეული მავნე ნივთიერებების კონცენტრაცია საწარმოდან 230 მეტრიან რადიუსში არ აჭარბებს მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვებ კონცენტრაციებს(ცხრილი 2.2. მეოთხე რიგი).

6.3 ხმაურის გავრცელება

მოსალოდნელი ზემოქმედების განსაზღვრისათვის ხმაურის გავრცელების გაანგარიშებები ხორციელდება შემდეგი თანმიმდევრობით:

- განისაზღვრება ხმაურის წყაროები და მათი მახასიათებლები;

- შეირჩევა საანგარიშო წერტილები დასაცავი ტერიტორიის საზღვარზე;

- განისაზღვრება ხმაურის გავრცელების მიმართულება ხმაურის წყაროებიდან საანგარიშო წერტილებამდე და სრულდება გარემოს ელემენტების აკუსტიკური გაანგარიშებები, რომლებიც გავლენას ახდენს ხმაურის გავრცელებაზე (ბუნებრივი ეკრანები, მწვანე ნარგაობა და ა.შ.);

- განისაზღვრება ხმაურის მოსალოდნელი დონე საანგარიშო წერტილებში და ხდება მისი შედარება ხმაურის დასაშვებ დონესთან; საჭიროების შემთხვევაში, განისაზღვრება ხმაურის დონის  შემცირების ღონისძიებები.

საამშენებლო ნორმებისა და წესების (СНиП) II-12-77 ,,ხმაურისაგან დაცვა” მიხედვით ხმაურის წარმოქმნის უბანზე ხმაურის წყაროების დონეების შეჯამება ხდება ფორმულით:

10lgi =1n100.1Lpi --------------------------(1)

სადაც:  Lрi –არის i-ური ხმაურის წყაროს სიმძლავრე.

საანგარიშო წერტილში ბგერითი წნევის ოქტავური დონეების L-ს (დბა) განსაზღვრა ხდება საამშენებლო ნორმებისა და წესების (СНиП) II-12-77 ,,ხმაურისაგან დაცვა” მიხედვით. საანგარიშოდ გამოიყენება ფორმულა:

L = Lp – 15lgr + 10lgΦ - βar / 1000 - 10lgΩ-------------(2)

სადაც:

Lр – ხმაურის წყაროს სიმძლავრის ოქტავური დონე;

Ф – ხმაურის წყაროს მიმართულების ფაქტორი, უგანზომილებო, განისაზღვრება ცდის

საშუალებით და იცვლება 1-დან 8-მდე ბგერის გამოსხივების სივრცით კუთხესთან

დამოკიდებულებით);

r – მანძილი ხმაურის წყაროდან საანგარიშო წერტილამდე;

Ω – ბგერის გამოსხივების სივრცითი კუთხე, რომელიც მიიღება: Ω = 4π-სივრცეში

განთავსებისას; Ω = 2π- ტერიტორიის ზედაპირზე განთავსებისას; Ω = π - ორ წიბოიან

კუთხეში; Ω = π/2 – სამ წიბოიან კუთხეში;

βа – ატმოსფეროში ბგერის მილევადობა (დბ/კმ) ცხრილური მახასიათებელი.

| ოქტავური ზოლების საშუალო გეომეტრიული სიხშირეები, Hჰც | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| βa დბ/კმ | 0 | 0,3 | 1,1 | 2,8 | 5,2 | 9,6 | 25 | 83 |

გათვლების წარმოებული იქნება საწარმოს ექსპლუატაციის ეტაპისთვის. გათვალისწინებული იქნება  საპროექტო ასფალტის მწარმოებელი საწარმოს ხმაურწარმომქმნელი წყაროები.

გათვლების შესასრულებლად გაკეთებულია შემდეგი დაშვებები:

ასფალტის საწარმოს ექსპლუატაციის ეტაპზე ტერიტორიაზე არსებული მნიშვნელოვანი ხმაურწარმომქმნელი წყაროებია:  ინერტული მასალის ბორბლებიანი სატვირთელი ან სატვირთო მანქანა, საწარმოში ნედლეულის შემომტანი და მზა ნაწარმის გასატანი სატვირთო მანქანები.

ერთდროულად იმუშავებს:

სატვირთელი - 90 დბ - 1 ერთეული;

თვითმცლელი ავტომობილი -   90 დბ - 2 ერთეული;

დაშვებული იქნა, რომ ყველა ხმაურის წყაროები იმუშავებს საწარმოს ტერიტორიის ცენტრში, საიდანაც მანძილი უახლოეს საცხოვრებელ სახლამდე, რომელიც მდებარეობს საწარმოდან სამხრეთით, შეადგენს 475 მ-ს. საწარმოდან ასევე სამხრეთის მხარეს 185 მეტრ მანძილში მდებარეობს ჭაბურღილი. აღნიშნული ჭაბურღილის გზშ ანგარიშის მიხედვით,  ხმაურს იწვევს დიზელ-გენერატორების მუშაობა,  მოწყობილობების – ვიბროტექნიკის მუშაობა, დეტონაციები, აფეთქებები მცირე სიღრმის ჭაბურღილებში (შპურებში). აფეთებების ხმა ვრცელება აფეთქების ადგილიდან 5მ ფარგლებში და იფანტება 50მ სიმაღლეზე. ხმაურის ტალღა აღიქმება სუსტად, ერთ წამზე ნაკლებ დროში. ხმაურმა შესაძლოა შეაწუხოს ხმაურის წყაროსთან 50მ დისტანციის ფარგლებში მყოფი ადამიანები. ხმაურის ერთერთი გამომწვევი წყაროა გენერატორის მუშაობა პერსონალის ბანაკში.

ყოველივე აღნიშნულიდან გამომდინარე, საწარმოების ხმაურის სუმაციური დონე შეადგენს მხოლოდ საპროექტო საწარმოს ხმაურის დონეს, ამიტომ უახლოეს სახლის საძღვარზე ხმაურის დონის განსაზღვრისათვის  გაანგარიშება ჩატარებულია ჩამოთვლილი მანქანა-მოწყობილობების ერთდროული მუშაობის შემთხვევისთვის, ხმაურის მინიმალური ეკრანირების გათვალისწინებით (მაქსიმალური ხმაურის წარმოქმნის შემთხვევაში).

მონაცემების მე-2 ფორმულაში ჩასმით მივიღებთ ტერიტორიის ფარგლებში მოქმედი დანადგარ-მექანიზმების ერთდროული მუშაობის შედეგად გამოწვეული ხმაურის ჯამურ დონეს, ანუ ხმაურის დონეს გენერაციის ადგილას:

Lp= 10lgi=1n100.1Lpi=10lg(3 x100.1x90) = 90,0დბა

ხმაურის დონის განსაზღვრა საანგარიშო წერტილში, ანუ უახლოეს რეცეპტორთან  წარმოებს   ფორმულა (2)-ის მიხედვით, სადაც:

r =475      Φ  = 2         βa = 15,9     Ω=6,28

აღნიშნული მონაცემების გათვალისწინებით:

L = Lp – 15lgr + 10lgΦ - βar / 1000 - 10lgΩ= 90,0 – 40 + 3,0 – 0.0159 – 8 = 45,0დბა

გაანგარიშებები ჩატარებულია ყველაზე უარესი სცენარით, ანუ გაანგარიშებისას გათვალისწინებული არ ყოფილა ის გარემოებები, რომლებიც ამცირებს ხმაურის დონეს, კერძოდ:

- ხმაურის გამომწვევი ძირითადი წყაროების ერთდროული მუშაობა ნაკლებ სავარაუდოა, ასეთ შემთხვევაშიც კი ის არ იქნება ხანგრძლივი პროცესი;

- საღამოს საათებში შესრულებული არ იქნება სატრანსპორტო ოპერაციები;

აკუსტიკური ხმაურის დასაშვები ნორმები საცხოვრებელი სახლებისა და საზოგადოებრივი/ საჯარო დაწესებულებების შენობების სათავსებში და მათი განაშენიანების ტერიტორიებზე რეგულირდება მთავრობის დადგენილებით №398(2017 წლის 15 აგვისტო). აღნიშნული ტექნიკური რეგლამენტის მიხედვით ტერიტორიებზე, რომლებიც უშუალოდ ემიჯნებიან დაბალსართულიან (სართულების რაოდენობა ≤6) საცხოვრებელ სახლებს, ხმაურის დასაშვებ ნორმად მიღებულია დღის საათებში 45დბ, ხოლო ღამის საათებში 40დბ. აკუსტიკური ხმაურის დონეების შესახებ ინფორმაცია ბუნებრივი და ხელოვნური ეკრანირების გათვალისწინებით მოცემულია ცხრილში 6.3.1..

ცხრილი 6.3.1.

| მომუშავე მანქანა-დანადგარები | ხმაურის ექვ. დონე გენერაციის ადგილზე, დბ | მანძილი უახლოეს რეცეპტორამდე, მ | ხმაურის ექვ. დონე უახლოეს რეცეპტორთან, დბ |  | ნორმა, დბ (ტერიტორიები, რომლებიც უშუალოდ ემიჯნებიან დაბალსართულიან (სართულების რაოდენობა ≤6) საცხოვრებელ სახლებს, სამედიცინო დაწესებულებებს, საბავშვო და სოციალური მომსახურების ობიექტებს) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ეკრანირების გარეშე, დბ | ეკრანირების გათვალისწინებით(კედელი, ხე-მცენარეული საფარი), დბ |  |
| წისქვილი სატვირთელი თვითმცლელი ავტომობილი სამსხვრევი დანადგარი ბულდოზერი სამსხვრევი დანადგარი(4 ერთეული) | 94,0 | 475 | 45,0 | 40 დბ | დღის საათებში 50, ღამის საათებში 45 |

ცხრილური მონაცემების და საწარმოს მიერ დაგეგმილი შემარბილებელი ღონისძიებების გათვალისწინებით(დაგეგმილია ხე მცენარეების და ბუჩქების დარგვა) უახლოესი საცხოვრებელი სახლის, ანუ ხმაურის გავრცელების საანგარიშო წერტილამდე  ზემოქმედება შეიძლება ჩაითვალოს საშუალო დაბალი ზემოქმედებად.

ხმაურის დონის დასაშვები ნორმის გადაჭარბებას ადგილი ექნება საწარმოს ტერიტორიაზე, განსაკუთრებით საწარმოს ტერიტორიის ცენტრში. შემარბილებელი ღონისძიებების(საწარმოში დასაქმებულთა ინდივიდუალური დამცავი საშუალებებით - სპეციალური ყურსაცმებით აღჭურვა და მათთვის შესაბამისი ინსტრუქტაჟის პერიოდული ჩატარება)  გათვალისწინებით, ზემოქმედება შეიძლება ჩაითვალოს საშუალო დონის ზემოქმედებად.

6.4.  ზემოქმედება ზედაპირულ და მიწისქვეშა წყლებზე

საპროექტო ასფალტის ქარხანა ტექნოლოგიურ პროცესში წყლის გამოყენებას არ საჭიროებს,  შესაბამისად საწარმოო ჩამდინარე წყლების წარმოქმნას ადგილი არ ექნება. ასევე დაგეგმილი საქმიანობით გამოწვეული ზემოქმედების ზონაში სენსიტიური ზედაპირული წყლის ობიექტი არ არსებობს,

საწარმოს საქმიანობის პროცესში მიწისქვეშა წყლების დაბინძურება შესაძლებელია ტერიტორიაზე მოქმედი სატრანსპორტო საშუალებებიდან და ტექნიკიდან ზეთის დაღვრის ან ნავთობპროდუქტების ავარიული დაღვრის შემთხვევაში, ასევე ნარჩენების, სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო ან სანიაღვრე ჩამდინარე წყლების მართვის წესების დარღვევის დროს.

საწარმოს ხელმძღვანელობის მიერ განხორციელდება მკაცრი კონტროლი, რათა ადგილი არ ჰქონდეს ტექნიკურად გაუმართვი ტრანსპორტის მოხვედრას საწარმოს ტერიტორიაზე. სატრანსპორტო საშუალებებიდან და ტექნიკიდან საწვავის ან ზეთების გაჟონვის ფაქტის დაფიქსირების შემთხვევაში გატარდება შემდეგი ღონისძიებები: მოიხსნება დაბინძურებული ნიადაგის ფენა და დროებით განთავსდება სახიფათო ნარჩენებისათვის გამოყოფილ ტერიტორიაზე მისთვის გამოყოფილ კონტეინერში, რის შემდგომ გადაეცემა იმ კომპანიებს რომლებიც უფლებამოსილნი არიან მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, აწარმოონ სახიფათო ქიმიური ნარჩენების გადამუშავება, აღდგენა ან უტილიზაცია.

ტერიტორიაზე წარმოქმნილი საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლების შეგროვებისათვის მოწყობილია ჰერმეტული ორმო, რომლის გაწმენდაც პერიოდულად მოხდება შესაბამისი სამასახურის მიერ  ხელშეკრულების საფუძველზე.

საწარმოს ტერიტორიაზე საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება მოხდება სპეციალურ კონტეინერებში, ხოლო ტერიტორიიდან გატანა განხორციელდება შესაბამისი ხელშეკრულების საფუძველზე, დასუფთავების სამსახურის მიერ. სახიფათო ნარჩენების დროებითი განთავსებისათვის კი დაგეგმილია შესაბამისი სასაწყობო სათავსის მოწყობა.

რაც შეეხება სანიაღვრე წყლებს - გატარებულია ღონისძიებები, რომლიც გამორიცხავს წვიმის წყლის დაბინძურებას მავნე ნივთიერებებით, კერძოდ:

- ინერტული მასალების საწყობის ის ტერიტორია, სადაც ინახება ქვიშის ფრაქცია მოქცეულია ჭერის ქვეშ, ხოლო პერიმეტრზე შემოვლებულია 25 სმ. სიმაღლის კედელი, რათა არ მოხდეს წვიმის წყლის შერევა ქვიშასთან და მისი შემდგომი გავრცელება;

- ბიტუმსაცავების განთავსების ტერიტორიის ზედაპირი დაფარულია ბეტონის ტენშეუღწევად მასალით, ხოლო პერიმეტრზე შემოვლებულია 25 სმ. სიმაღლის კედელი, რათა არ მოხდეს წვიმის დაღვრილი ბიტუმის  შერევა ქვიშასთან და მისი შემდგომი გავრცელება;

სწორი ოპერირებს და შემარბილებელი ღონისძიებების გათვალისწინებით ქარხნის ოპერირების პროცესში ზედაპირულ და მიწისქვეშა წყლების ხარისხზე ზემოქმედება შეიძლება შეფასდეს, როგორც დაბალი  დონის ზემოქმედება.

6.5. ნიადაგზე/გრუნტზე ზემოქმედება

საკვლევ ტერიტორიაზე ჩატარებულმა საინჟინრო გეოლოგიურმა გამოკვლევებმა უჩვენეს, რომ ტერიტორია, სადაც დაპროექტებულია ასფალტის ქარხნის მშენებლობა, წარმოადგენს ვაკე რელიეფს.

სამშენებლო მოედნის ფარგლებში, გამოიყოფა ქანების 2 ფენა (იხ. ფოტო №5.6; 5.7):

ფენა #1 – ნიადაგის რუხი მოყავისფრო შეფერილობის თიხნარი, კოშტოვანი, მყარი კონსისტენციით, ხვინჭის, ხრეშის და მცენარეული ფესვების ჩანართებით. უწყლო, სიმძლავრე – 2,0–5,0 მეტრი;

ფენა #2 – ალუვიური კონგლომერატი, ქვიშნარისა და თიხნარის ცემენტზე, მისი ხილული სიმძლავრეა 5,0 მეტრი, რომელზეც უნდა დაფუძნდეს ნაგებობა.

კვლევების საფუძველზე ირკვევა, რომ ტერიტორიაზე არ ფიქსირდება ნიადაგის ნაყოფიერი ფენა. აღნიშნულიდან გამომდინარე, ნიადაგის ნაყოფიერ ფენაზე ზემოქმედების ხასიათის აღნიშვნა მიზანშეწონილად არ ჩაითვალა.

საწარმოს საქმიანობის პროცესში გრუნტის დაბინძურება მოსალოდნელია:

  - ნავთობპროდუქტების(ბიტუმის) დაღვრის შემთხვევაში, მათი შენახვა/დასაწყობების დროს;

  - სატრანსპორტო საშუალებებიდან და ტექნიკიდან საწვავის ან ზეთების გაჟონვისას;

  - სანიაღვრე და სამეურნეო ჩამდინარე წყლების მართვის წესების დარღვევის შედეგად;

  - საყოფაცხოვრებო და საწარმოო ნარჩენების არასწორი მართვის შემთხვევაში და სხვა.

სწორი ოპერირებს და შემარბილებელი ღონისძიებების გათვალისწინებით ქარხნის როგორც მშენებლობის ასევე ოპერირების პროცესში ზედაპირულ და მიწისქვეშა წყლების ხარისხზე ზემოქმედება შეიძლება შეფასდეს, როგორც დაბალი დონის ზემოქმედება.

6.6. ნარჩენების მართვა

საპროექტო საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის ეტაპებზე მოსალოდნელია გარკვეული რაოდენობის სახიფათო და არასახიფათო ნარჩენების წარმოქმნა.

მოწყობის ეტაპზე წარმოიქმნება ინერტული, შედუღებისას წარმოქმნილი ნარჩენი და  საყოფაცხოვრებო ნარჩენები.

ინერტული ნარჩენების წარმოქმნას ადგილი ექნება ბეტონის ბალიშების მოწყობის შემდგომ წარმოქმნილი ნარჩენების სახით, დაახლოებით 10მ3-ის ოდენობით. აღნიშნული ნარჩენი (ძირითადად ღორღის შემცველი ფენა) გამოყენებული იქნება მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული ბუნებრივი ჩაღრმავებეის შესავსებად ან გატანილი იქნება ინერტული მასალების ნარჩენებისათვის  გამოყოფილ მუნიციპალურ ნაგავსაყრელზე;

საყოფაცხოვრებო ნარჩენები განთავსდება მუნიციპალურ ნაგავსაყრელზე;

შედუღებისას წარმოქმნილი  ნარჩენების უმნიშვნელო რაოდენობა(0,5კგ.), რაც დასაწყობებული იქნა ტერიტორიაზე(ჩაბარდება ჯართის მიმღებ პუნქტს).

ექსპლუატაციის ეტაპზე ადგილი ექნება  საყოფაცხოვრებო და სახიფათო კლასის ნარჩენების წარმოქმნას.

იმის გათვალისწინებით, რომ ერთ მომუშავეზე წლის განმავლობაში საშუალოდ წარმოიქმნება 0,73 მ3 მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენი, საწარმოში  ყოველწლიურად წარმოიქმნება:

12  x 0,73 = 9 მ3/წელ  საყოფაცხოვრებო ნარჩენი.

საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება მოხდება მათთვის სპეციალურად განკუთვნილ კონტეინერებში, რომელიც შემდგომ ნარჩენები განთავსდება მუნიციპალურ ნაგავსაყრელზე;

სახიფათო კლასის ნარჩენებია:

- სინთეტური მექანიკური დამუშავების ზეთები/ საპოხი მასალა 12 01 10* - 5კგ/წელ- D10;

- შესაფუთი მასალა, რომელიც შეიცავს საშიში ქიმიური ნივთირებების ნარჩენებს ან/და დაბინძურებულია საშიში ქიმიური ნივთიერებებით 15 01 10* - 1კგ/წელ  - D1;

- საწმენდი ნაჭრები და დამცავი ტანისამოსი, რომელიც დაბინძურებულია საშიში ქიმიური ნივთიერებებით 15 02 02* - 30 კგ/წელ - Y9.

სახიფათო ნარჩენების დროებითი განთავსებისათვის ტერიტორიაზე დახურულ ნაგებობაში დაიდგმევა სპეციალური მარკირების მქონე ჰერმეტული კონტეინერები. აღნიშნული ნარჩენები შესაბამის ხელშეკრულების საფუძველზე გადაეცემა იმ კომპანიებს, რომლებიც უფლებამოსილნი არიან მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად აწარმოონ სახიფათო ნარჩენების გადამუშავება, აღდგენა ან უტილიზაცია.

შემარბილებელი ღონისძიებები:

- სპეციალური კონტეინერები განლგებული იქნება ნარჩენების წარმოქმნის უბანთან ახლოს;

- ობიექტზე დაიდგმება სპეციალური ურნები, სადაც შესაძლებელი გახდება ნარჩენების სეპარაცია;

- ნაგვის კონტეინერების დაცლა მოხდება საჭიროებიდან გამომდინარე;

- ვიდრე მოხდება  ნარჩენების დამუშავების, განთავსების ან/და აღდგენის ადგილზე გატანა ნარჩენები შეინახება ისე, რომ გამოირიცხოს:  შემთხვევითი გაჟონვა ან დაღვრა, მიწის ან მიწისქვეშა წყლების დაბინძურება, კონტეინერების გატეხვა შემთხვევითი შეჯახების შედეგად, ჰაერთან კონტაქტი მეორადი შეფუთვის და/ან თავსახურების გამოყენებით;  კონტეინერების კოროზია ან ცვეთა, როგორც გარემოს, ისე თვითონ ნარჩენების მიერ, საამისოდ შეირჩევა კონკრეტული ნარჩენების მიმართ გამძლე კონტეინერები;

- ნარჩენების კონტეინერები შესამაბისი იქნება შესანახი ნარჩენების ზომის, ფორმის, შემადგენლობის და ხიფათის შემცველობისა. გამოყენებული იქნება მხოლოდ კარგ მდგომარეობაში მყოფი კონტეინერები, რომელთაც თავსახურები დაეხურებათ. გათვალისწინებული იქნება კონტეინერის შიგ განსათავსებული ნარჩენის შესაბამისობა, რომ არ მოხდეს ნარჩენისა და კონტეინერის ერთმანეთთან რეაგირება ან მოხდეს ნარჩენის გამოჟონვა;

- ყველა სახის სახიფათო ნარჩენი მკაცრად იქნება სეპარირებული დანარჩენი ნარჩენებისაგან. ერთ კონტეინერში განთავსდება მხოლოდ ერთი სახის სახიფათო ნარჩენები. მყარი და თხევადი ნარჩენები ერთამენთს არ შეერევა;

- ნარჩენების გადაცემა მოხდება მხოლოდ იმ პირებზე, რომელთაც გააჩნიათ ნარჩენების აღდგენაზე ან განთავსებაზე გარემოზე ზემოქმედების ნებართვა;

- სახიფათო ნარჩენების წარმოქმნა, შეგროვება და ტრანსპორტირება, აგრეთვე მათი დამუშავება და დასაწყობება ისე უნდა განხორციელდეს, რომ უზრუნველყოფილ იქნეს გარემოს და ადამიანის ჯანმრთელობის დაცვა.

ობიექტის საქმიანობის პროცესში წარმოქმნილი ნარჩენების მართვის პროცესში საქართველოს გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის მოთხოვნების დაცვაზე პასუხისმგებელია საწარმოს დირექტორი.

სწორი ოპერირებს და შემარბილებელი ღონისძიებების გათვალისწინებით ქარხნის როგორც მშენებლობის ასევე ოპერირების პროცესში ნარჩენებით გამოწვეული ზემოქმედება შეიძლება შეფასდეს როგორც დაბალი დონის ზემოქმედება.

6.7.ფაუნა და ფლორა;

საწარმოს უშუალო გავლენის ზონაში არ აღინიშნება მრავალწლიანი მცენარეული საფარის ზონა და არ ხასიათდება ბუნებრივ პირობებში გავრცელებულ გარეულ ცხოველთა სახეობებით. ამას გარდა, საწარმო შემოღობილია და საწარმოს ტერიტორიაზე ცხოველების შემთხვევით გადაადგილება გამორიცხულია. გამომდინარე აქედან, ადგილობრივ ფაუნასა და ფლორაზე დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელებისას მშენებლობის ეტაპზე მისი მასშტაბების გათვალისწინებით, ფაუნასა და ფლორაზე მშენებლობის პროცესში რაიმე უარყოფით ანთროპოგენულ ზეგავლენას ადგილი არ ექნება.

ექსპლუატაციის ეტაპზე მცენარეულ საფარზე შესაძლებელია ადგილი ჰქონდეს მხოლოდ არაპირდაპირ ზემოქმედებას, რაც დაკავშირებულია ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურებასთან. თუ გავითვალისწინებთ, რომ საწარმო აღჭურვილია ეფექტური აირგამწმენდი სისტემით, მათი ნორმალური ოპერირების შემთხვევაში მავნე ნივთიერებების ზენორმატიულ ემისიებს ადგილი არ ექნება, რაც დასტურდება შესაბამისი გათვლებით. ზემოთ თქმულიდან გამომდინარე, მცენარეულ საფარზე ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის და შეიძლება შეფასდეს როგორც დაბალი ხარისხის ზემოქმედება.

საწარმოს ექსპლუატაციის შედეგად, ადგილობრივ ფაუნაზე, მოსალოდნელია არაპირდაპირი ზემოქმედება, რაც დაკავშირებული იქნება ხმაურის და ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებების გავრცელებასთან.

წინამდებარე ანგარიშში მოცემული გაანგარიშების შედეგების მიხედვით, ხმაურის გავრცელებასთან დაკავშირებული ზემოქმედება მოსალოდნელია მხოლოდ საწარმოს მიმდებარე ტერიტორიაზე მობინადრე ფაუნის სახეობებზე. თუ გავითვალისწინებთ ფაუნის (განსაკუთრებით ფრინველთა სახეობების) ხმაურისადმი შეგუების უნარს და იმ ფაქტს, რომ საკვლევ არეალში ცხოველთა დაცული სახეობები არ ბინადრობს, ხმაურის გავრცელებასთან დაკავშირებული ზემოქმედება ექსპლუატაციის ეტაპზე, არ იქნება მნიშნელოვანი.

საწარმოს ექსპლუატაციის პროცესში ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის გაანგარიშების შედეგების მიხედვით, 230 მ-იანი ზონის ფარგლებში მიწისპირა კონცენტრაციები არ გადააჭარბებს ნორმირებულ მაჩვენებლებს. შესაბამისად საწარმოს ფუნქციონირებით, ადგილობრივ ფაუნაზე მნიშნელოვანი ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის.

შესაძლო შემარბილებელი ღონისძიებებიდან აღსანიშნავია საწარმოს და მისი მიმდებარე ტერიტორიის ახალი ნარგავებით განაშენიანება, რაც გარკვეულწილად შეამცირებს მტვრის და ხმაურის   გავრცელებას გარემოში.

## 6.8. ზემოქმედება ვიზუალურ-ლანდშაფტურ გარემოზე

ქარხნის განთავსების ტერიტორიის მდებარეობის და ლანდშაფტის გათვალისწინებით,  საქმიანობის განხორციელების ტერიტორია ვიზუალურ-ლანდშაფტური ზემოქმედების ძირითადი რეცეპტორებისთვის (მოსახლეობა,საავტომობილო გზაზე მოძრავი მგზავრები) შეუმჩნეველი არ რჩება.

ზემოქმედების მინიმიზაციის მიზნით საჭიროა:

- ნაგებობების ფერი და დიზაინი შერჩეულია ისე, რომ მაქსიმალურად შეხამებულია  გარემოსთან;

- კონსტრუქციების, მასალების და ნარჩენების ისე განთავსება, რომ ნაკლებად შესამჩნევი იყოს ვიზუალური რეცეპტორებისთვის;

- ღამის განათების სისტემები მიმართული უნდა იყოს ტერიტორიის შიდა მხარეს.

## 6.9.  ზემოქმედება სატრანსპორტო ნაკადებზე

ქარხნის განთავსების ტერიტორიის ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით, სატრანსპორტო ოპერაციებისათვის ადგილობრივი დასახლებული პუნქტების შიდა გზების გამოყენების  რისკი მინიმალურია.ქარხნის ტერიტორიაზე მასალების ტრანსპორტირება მოხდება ცენტრალური საავტომობილო გზის გამოყენებით, ხოლო ამ გზიდან  გრუნტის გზის საშუალებით. თუ გავითვალისწინებთ, რომ ქარხნის მოწყობისათვის მნიშნელოვანი მოცულობის სამშენებლო სამუშაოების შესრულება არ იქნება საჭირო და შესაბამისად სამშენებლო მასალებზე მოთხოვნა მინიმალურია, მშენებლობის ეტაპზე სატრანსპორტო ნაკადების მნიშნელოვანი ზრდა მოსალოდნელი არ არის.

საწარმოს ექსპლუატაციის პირობებში სატრანსპორტო ნაკადებზე მოსალოდნელი უარყოფითი ზემოქმედება დაკავშირებულია ნედლეულის(ინერტული მასალები, ბიტუმი) და მზა პროდუქციის   ტრანსპორტირებასთან, რაც განხორციელდება ძირითადად მაღალი ტვირთამწეობის(25 ტონა ტვირთამწეობის და მეტი) ტიპის თვითმცლელი ავტომანქანებით.   საწარმოს წარმადობის და გამოყენებული სატრანსპორტო საშუალებების ტვირთამწეობის გათვალისწინებით ერთ დღეში შესრულებული იქნება მაქსიმუმ 100 სატრანსპორტო ოპერაცია.

ავტოტრანსპორტის გადაადგილების ძირითადი მარშრუტი ნედლეულის საწარმოში ტრანსპორტირების შემთხვევაში იქნება   თბილისი-წითელი ხიდის ავტომაგისტრალი, რომელიც გაგრძელდება გრუნტის გზით. დადგენილი მარშრუტის საწინააღმდეგო მიმართულებით მოხდება დიდი რაოდენობის  მზა პროდუქციის ტრანსპორტირება. რაც შეეხება მცირე ტვირთებს  - მათი  ტრანსპორტირება მოხდება მცირე ტვირთამწეობის ავტოტრანსპორტით სხვადასხვა  დანიშნულებით, რაც დამოკიდებული იქნება შემკვეთზე. სატრანსპორტო ოპერაციები თბილისი-წითელი ხიდის ავტომაგისტრალის შემთხვევაში არ გამოიწვევს მოძრაობის ინტენსივობის მნიშვნელოვან ზრდას, ხოლო გრუნტის გზაზე ტრანსპორტის გადაადგილებით ადგილი ექნება მოძრაობის ინტენსივობის გარკვეულ გაზრდას, თუმცა ადგილობრივი მოსახლეობის შეწუხება მინიმალური იქნება, მოსახლეობიდან საკმაო მანძილით დაშორების გამო,   თუმცა საჭირო იქნება მოძრავი ტრანსპორტის სიჩქარის კონტროლი. ზემოქმედება შეიძლება ჩაითვალოს დაბალი დონის ზემოქმედებად. სურათზე 6.1 ისრებით ნაჩვენებია ტრანსპორტის მოძრაობის ძირითადი მარშრუტი.

სურათი6.1.

6.10. ზემოქმედება სოციალურ - ეკონომიკურ გარემოზე

საწარმოს ექსპლუატაციის პროცესში სოციალურ-ეკონომიკურ პირობებზე ზემოქმედების განხილვისას გასათვალისწინებელია შემდეგი ფაქტორები:

- შესაძლო დემოგრაფიული ცვლილებები;

- მოსახლეობის დასაქმება;

საწარმოში დასაქმებული იქნება 12 ადამიანი,  დასაქმებულ ადამიანთა აბსოლუტური უმრავლესობა ადგილობრივი მოსახლეობა იქნება. აღნიშნული რაოდენობის ადამიანთა დასაქმება რეგიონის უმუშევრობის დონის არსებულ მდგომარეობაზე მნიშვნელოვან დადებით ზემოქმედებას ვერ მოახდენს, თუმცა რამდენიმე ოჯახისთვის გაჩნდება დამატებითი საარსებო წყარო, რაც უდავოდ დადებით ზემოქმედებას წარმოადგენს.

6.11. ადამიანის ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების პირობებში ადამიანთა უსაფრთხოება რეგლამენტირებულია შესაბამისი სტანდარტებით, სამშენებლო ნორმებით და წესებით, აგრეთვე სანიტარული ნორმებით და წესებით. საწარმოს ექსპლუატაციის რეგლამენტირებული განხორციელების პირობებში ადამიანების (იგულისხმება როგორც მომსახურე პერსონალი, ასევე მიმდებარე მაცხოვრებლები) ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებაზე უარყოფითი ზემოქმედება პირდაპირი სახით მოსალოდნელი არ არის.

დაწესებული რეგლამენტის დარღვევის (მაგალითად, სატრანსპორტო საშუალების ან/და საწარმოს დანადგარების არასწორი მართვა), აგრეთვე სხვადასხვა მიზეზის გამო შექმნილი ავარიული სიტუაციის შემთხვევაში შესაძლებელია როგორც არაპირდაპირი, ისე მეორადი უარყოფითი ზემოქმედება, საკმაოდ მძიმე სახიფათო შედეგებით (ტრავმატიზმი, სიკვდილი). თუმცა ზემოქმედება არ განსხვავდება იმ რისკისაგან, რომელიც დამახასიათებელია ნებისმიერი სხვა საქმიანობისათვის, სადაც გამოყენებულია მსგავსი სატრანსპორტო საშუალებები და დანადგარები.

ტექნოლოგიური ციკლის სპეციფიკიდან გამომდინარე მოსახლეობაზე ზემოქმედების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან წყაროდ შეიძლება ჩაითვალოს სატრანსპორტო საშუალებების გადაადგილება, რადგან გაანგარიშებების მიხედვით ხმაური და სხვა ემისიები არ აჭარბებს ზღვრულად დასაშვებ ნორმებს, მოსახლეობის შეწუხება შეიძლება გამოიწვიო საპროექტო ტერიტორიაზე, როგორც ნედლეულის შემოტანამ ასევე პროდუქციის გატანამაც, მიუხედავად იმისა, რომ ძირითად შემთხვევაში სატრანსპორტო საშუალებების მარშრუტები არ გადის დასახლებულ პუნქტებზე. საჭირო იქნება შემარბილებელი ღონისძიებების გატარება, როგორც ნედლეულის შემოტანის, ასევე მიღებული პროდუქციის გატანისას.

მოსახლეობის ზემოქმედების მინიმიზაციის მიზნით საჭირო იქნება შემარბილებელი ღონისძიებების გატარება, კერძოდ: დასახლებულ პუნქტთან ახლპს მდებარე ტერიტორიაზე ტრანსპორტის მოძრაობის სიჩქარის შეზღუდვა 30 კმ-ის ფარგლებში, ავტოტრანსპორტის ძრავების ტექნიკური გამართულობის კონტროლი, შეძლებისდაგვარად შემოვლითი გზებით სარგებლობა.

6.12. კუმულაციური ზემოქმედება

კუმულაციურ ზემოქმედებაში იგულისხმება განსახილველი პროექტის და საკვლევი რეგიონის ფარგლებში სხვა პროექტების (არსებული თუ პერსპექტიული ობიექტების) კომპლექსური ზეგავლენა ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე, რაც ქმნის კუმულაციურ ეფექტს.

განსახილველი საწარმოო ობიექტი არ მდებარეობს საწარმოო ზონაში. გამომდინარე აღნიშნული ფაქტიდან კუმულაციური ეფექტის არსებობას ადგილი არ ექნება.

7. გარემოზე ზემოქმედების შემარბილებელი ღონისძიებები

საწარმოს  საქმიანობის შედეგად მოსალოდნელი  ზემოქმედებების ანალიზის საფუძველზე შემუშავებული ნეგატიური ზემოქმედებების შემარბილებელი გარემოსდაცვითი ღონისძიებების ჩამონათვალი როგორც მშენებლობის, ასევე ექსპლუატაციის ფაზებისთვის მოცემულია ცხრილი 7.1. -ის სახით.

ცხრილი 7.1. გარემოზე მოსალოდნელი შემარბილებელი ღონისძიებები

| ნეგატიური ზემოქმედება | ნეგატიური ზემოქმედების შემარბილებელი ზომები |
| --- | --- |
| გატარებული შემარბილებელი ღონისძიებები მშენებლობის ეტაპზე |  |
| ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებების გავრცელება | - ზემოქმედების მცირე ხასიათის გათვალისწინებით შემარბილებელი ღონისძიებების გატარება მიზანშეუწონლად ჩაითვალა. |
| ხმაურის გავრცელება | - ზემოქმედებისმცირე ხასიათის გათვალისწინებით შემარბილებელი ღონისძიებების გატარება მიზანშეუწონლად ჩაითვალა. |
| ნიადაგის ხარისხის გაუარესება | - მასალების ტერიტორიაზე მიმოფანტვისაგან თავიდან აცილების მიმართულებით უზრუნველყოფილ იქნა ტერიტორიის სანიტარიული პირობების მკაცრი დაცვა; - წარმოებულ იქნა ნებისმიერი სახის ნარჩენების სათანადო მენეჯმენტი; |
| ზემოქმედება ზედაპირული წყლების ხარისხზე | - კატეგორიულად აიკრძალა ნებისმიერი სახის მასალის წყალში გადაყრა; |
| მიწისქვეშა წყლების დაბინძურების რისკი | - ზემოქმედებისმცირე ხასიათის გათვალისწინებით შემარბილებელი ღონისძიებების გატარება მიზანშეუწონლად ჩაითვალა. |
| ზემოქმედება ბიოლოგიურ გარემოზე | - ბუნებრივი ფონი ადასტურებს, რომ საქმიანობისთვის შერჩეული ტერიტორია უკვე ათვისებულია, არ აქვს დიდი საკონსერვაციო მნიშვნელობა და სპეციფიური შემარბილებელი ზომების გატარება ბიოლოგიური გარემოს დაცვის თვალსაზრისით აუცილებელი არ არის. |
| არქეოლოგიური ძეგლების დაზიანება | - დაგეგმილი მიწის სამუშაოების განხორციელებულ იქნა მონიტორინგის პირობებში, რათა არქეოლოგიური ძეგლების გვიანი გამოვლინების შემთხვევაში ადგილი არ ჰქონოდა მათ დაზიანებას. |
| ნარჩენების წარმოქმნა | - ნარჩენების სეგრეგაცია და მათთვის სათანადო სასაწყობო ტერიტორიის უზრუნველყოფა, რომელიც დაცული იქნება ამინდის ზემოქმედებისგან, უბნის ტრანსპორტის შემთხვევითი დაჯახებისგან და სხვა; - შეძლებისდაგვარად ნარჩენების ხელმეორედ გამოყენება; - ტრანსპორტირებისას განსაზღვრული წესების დაცვა; - ნარჩენების წინასწარ განსაზღვრულ ტერიტორიებზე საბოლოო განთავსება (ნარჩენების სახეების მიხედვით), მოქმედი ნორმებისა და წესების დაცვით; |
| ზემოქმედება სატრანსპორტო ნაკადებზე | - ზემოქმედებისმცირე ხასიათის გათვალისწინებით შემარბილებელი ღონისძიებების გატარება მიზანშეუწონლად ჩაითვალა. |
| ადგილობრივი მაცხოვრებლების ჯანმრთელობაზე მოსალოდნელი ზემოქმედება; მოსახლეობის შეწუხება | - მინიმუმამდე იქნა შეზღუდული დასახლებულ პუნქტებში გამავალი გზებით სარგებლობა; - წარმოებულ იქნა საჩივრების ჟურნალი. |

| შემარბილებელი ღონისძიებები ქარხნის ექსპლუატაციის ეტაპზე |  |
| --- | --- |
| ნეგატიური ზემოქმედება | ნეგატიური ზემოქმედების შემარბილებელი ზომები |
| ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებების გავრცელება | - ექსპლუატაციის ეტაპზე გამოყენებული ტექნიკა და სატრანსპორტო საშუალებები უნდა აკმაყოფილებდნენ გარემოს დაცვისა და ტექნიკური უსაფრთხოების მოთხოვნებს; - მტვრის დონეების აქტიური შემცირება (განსაკუთრებით მშრალ ამინდებში) მანქანების მოძრაობის სიჩქარის შემცირების, გზების მორწყვის ან მტვრის შემამცირებელი სხვა საშუალებებით; - ნედლეულის და მზა პროდუქციის ტრანსპორტირებისას მაქსიმალურად გამოყენებული იქნას დასახლებული პუნქტების შემოვლითი მარშრუტები; - ტრანსპორტირებისას მანქანებზე განთავსებული ნაყარი ტვირთების სპეციალური საფარით დაფარვა; - ტერიტორიაზე შემოტანილი ნედლეულის გადმოტვირთვის, მათი მიმღებ ბუნკერებში მიწოდების და მზა პროდუქციის სატვირთო ავტომანქანებში ჩატვირთვისას ვარდნის სიმაღლის შეძლებისდაგვარად შემცირება; - ტერიტორიაზე დასაწყობებული ინერტული მასალების საწყობების ფართობების შეძლებისდაგვარად შემცირება; - ატმოსფერულ ჰაერში მტვრის ავარიული გაფრქვევის რისკების მინიმიზაციის მიზნით, სისტემატიურად მოხდეს ქარხნის მტვერდამჭერი მოწყობილობის და ტექნოლოგიური დანადგარების ტექნიკურ მდომარეობის კონტროლი. მტვერდამჭერი მოწყობილობის გაუმართაობის შემთხვევაში საქმიანობის დაუყოვნებელი შეჩერება სარემონტო-პროფილაქტიკური სამუშაოების ჩატარებამდე. |
| ხმაურის გავრცელება | - ნედლეულის და მზა პროდუქციის ტრანსპორტირებისას ადგილობრივი მოსახლეობის ღამის საათებში შეწუხების გამორიცხვის მიზნით ნებისმიერი სახის ტრანსპორტირება მოხდეს მხოლოდ დღის საათებში; - ნედლეულის და მზა პროდუქციის ტრანსპორტირებისას მაქსიმალურად გამოყენებული იქნას დასახლებული პუნქტების შემოვლითი მარშრუტები; - საწარმოში დასაქმებულთა ინდივიდუალური დამცავი საშუალებებით - სპეციალური ყურსაცმებით აღჭურვა და მათთვის შესაბამისი ინსტრუქტაჟის პერიოდული ჩატარება - ქარხნის დირექცია მოვალეა განახორციელოს ხმაურის დონის ინსტრუმენტალური გაზომვა მომსახურე პერსონალის ან მოსახლეობის მხრიდან საჩივრების არსებობის შემთხვევაშიდა. კანონით დადგენილი ზღვრული ნორმების გადაჭარბების შემთხვევაში განახორციელოს ხმაურის გავრცელების საწინააღმდეგო ღონისძიებები; |
| ნიადაგის/გრუნტის ხარისხის გაუარესება | - გზის და საწარმოო მოედნის საზღვრების მკაცრი დაცვა ნიადაგის ზედმეტად დაზიანების თავიდან აცილების მიზნით; - წარმოებაში გამოყენებული სატრანსპორტო საშუალებები უნდა აკმაყოფილებდნენ გარემოს დაცვისა და ტექნიკური უსაფრთხოების მოთხოვნებს, რათა მაქსიმალურად შეიზღუდოს სატრანსპორტო საშუალებებიდან საწვავისა და ზეთის დაღვრის რისკები; - საწარმოო ტერიტორიაზე სანიტარიული პირობების დაცვა – უნდა აიკრძალოს ნედლეულის, მზა პროდუქციის ან სხვა მასალების ტერიტორიაზე მიმოფანტვა; - ნებისმიერი სახის ნარჩენების სათანადო მენეჯმენტი; - სანიაღვრე წყლების წყალარინების სიტემის ტექნიკური გამართულობის კონტროლი და დაზიანების შემთხვევაში მისი დროული აღდგენა; - ბიტუმსაცავის ტექნიკურ გამართულობაზე მუდმივი მეთვალყურეობა და მისი ჰერმეტულობის დარღვევის შემთხვევაში სათანადო ზომების დროული მიღება; - ნავთობპროდუქტების დაღვრის შემთხვევაში, ნიადაგის დაბინძურებული ფენის მოხსნა და რემედიაცია (სპეციალური ნებართვის მქონე კონტრაქტორის მიერ). |
| მიწისქვეშა წყლების დაბინძურების რისკი | - ბიტუმის რეზერვუარის ტექნიკურ გამართულობაზე მუდმივი მეთვალყურეობა და მისი ჰერმეტულობის დარღვვევის შემთხვევაში სათანადო ზომების დროული მიღება. |
| ზემოქმედება ბიოლოგიურ გარემოზე | - დაგეგმილი საქმიანობის პროცესში მცენარეულ და ცხოველურ სამყაროზე უარყოფითი ზემოქმედების ალბათობა მცირეა, შესაბამისად სპეციფიური შემარბილებელი ზომების გატარება ბიოლოგიური გარემოს დაცვის თვალსაზრისით აუცილებელი არ არის. |
| არქეოლოგიური ძეგლების დაზიანება | - ქარხნის ექსპლუატაციის ეტაპზე რაიმე სახის მიწის სამუშაოები არ იგეგმება. ამ ეტაპზე შემარბილებელი ზომების გატარება არქეოლოგიური ძეგლების დაზიანების რისკების შემცირების თვალსაზრისით აუცილებელი არ არის. |
| ზემოქმედება სატრანსპორტო ნაკადებზე | - ზემოქმედების მცირე ხასიათის გათვალისწინებით შემარბილებელი ღონისძიებების გატარება მიზანშეუწონლად ჩაითვალა. |
| ადგილობრივი გზების საფარის დაზიანება | - ქარხნის დირექცია მოვალეა უზრუნველყოს ყველა იმ ადგილობრივი გზის უსაფრთხოება, რომელსაც გამოიყენებს ნედლეულის, დამხმარე მასალების და პროდუქციის ტრანსპორტირებისათვის და იქონიოს ისინი სამოძრაოდ ვარგის მდგომარეობაში, ისე, რომ ხელი არ შეეშალოს ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ მის გამოყენებას და არ დაზიანდეს ინფრასტრუქტურა ან საკუთრება; - სატრანსპორტო მარშრუტების მკაცრი დაცვა. |
| ნარჩენების წარმოქმნა | - ნარჩენების სეგრეგაცია, აკრძალულია ექსპლუატაციის დროს წარმოქმნილი ნარჩენების ერთმანეთში არევა; - ნარჩენების სახეობების მიხედვით, დროებითი დასაწყობების მიზნით სათანადო სასაწყობო ტერიტორიის უზრუნველყოფა, რომელიც დაცული იქნება ამინდის ზემოქმედებისგან, უბნის ტრანსპორტის შემთხვევითი დაჯახებისგან და სხვა; - სასაწყობო ტერიტორიაზე სპეციალური გამაფრთხილებელი ნიშნების მოწყობა განთავსებული ნარჩენის სახეობის მითითებით; - ტრანსპორტირებისას განსაზღვრული წესების დაცვა (ნარჩენების ჩატვირთვა სატრანსპორტო საშუალებებში მათი ტევადობის შესაბამისი რაოდენობით; ტრანსპორტირებისას მანქანების ძარის სათანადო გადაფარვის უზრუნველყოფა); - შეძლებისდაგვარად ნარჩენების ხელმეორედ გამოყენება; - ნარჩენების გადაცემა მხოლოდ შესაბამისი ნებართვის მქონე კონტრაქტორისათვის. |
| ადგილობრივი მაცხოვრებლების ჯანმრთელობაზე მოსალოდნელი ზემოქმედება; მოსახლეობის შეწუხება | - მტვრის დონეების აქტიური შემცირება (განსაკუთრებით მშრალ ამინდებში) მანქანების მოძრაობის სიჩქარის შემცირების საშუალებით; - საწარმოს დირექცია ვალდებულია მინიმუმამდე შეზღუდოს დასახლებულ პუნქტებში გამავალი გზებით სარგებლობა; - საწარმოს დირექცია მოვალეა რეგულარულად ჩაატაროს რისკის შეფასება ადგილებზე, მოსახლეობისათვის კონკრეტული რისკ-ფაქტორების დასადგენად და ასეთი რისკების შესაბამისი მართვის მიზნით; - ქარხნის სიახლოვეს (ჯანმრთელობისათვის საშიშ უბნებში) შესაბამისი გამაფრთხილებელი ნიშნების დამაგრება; - საწარმოს დირექცია მოვალეა აწარმოოს საჩივრების ჟურნალი. |
| მომსახურე პერსონალის ჯანმრთელობაზე მოსალოდნელი ზემოქმედება; შრომის უსაფრთხოება | - შრომის უსაფრთოხების მოთხოვნების დაცვა; - პერსონალის სწავლება/ინსტრუქტაჟი; - პერსონალის უზრუნველყოფა ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით; - ჯანმრთელობისთვის სახიფათო სამუშაო ზონებში შესაბამისი გამაფრთხილებელი ნიშნების დამაგრება; - ავარიული სიტუაციების რისკების შემცირების და მომსახურე პერსონალის უსაფრთხოების მიზნით საწარმოს დირექცია ვალდებულია წარმოებაში გამოყენებული დანადგარ-მექანიზმები იქონიოს ტექნიკურად გამართულ მდგომარეობაში. |
| სანიტარიულ-ჰიგიენურ მდგომარეობაზე მოსალოდნელი ზემოქმედება | - გარემოზე ისეთი არასასურველი ფაქტორების, როგორებიცაა მტვერი, მავნე აირები, ხმაური ზემოქმედების შემცირების მიზნით მწვანე ნარგავების გამოყენება; |

# 8. საქმიანობის გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის და მონიტორინგის გეგმა

გარემოსდაცვითი მონიტორინგის გეგმის მიზანია გარემოზე შესაძლო ნეგატიური ზემოქმედების შემარბილებელი ზემოქმედების ღონისძიებების  შეფასება.

გარემოსდაცვითი მონიტორინგის გეგმა უნდა მომზადდეს გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშით განსაზღვრული მონიტორინგის პრინციპების გათვალისწინებით.

მონიტორინგის გეგმის საშუალებით უნდა მოხდეს გარემოს ცალკეულ კომპონენტებზე წარმოდგენილი საქმიანობით რაიმე სახის უარყოფითი გავლენის იდენტიფიცირება და პერიოდული ან უწყვეტი მონიტორინგი. მონიტორინგმა ასევე უნდა უზრუნველყოს იმ შემარბილებელი ქმედებების შესრულება, რომლებიც განსაზღვრულია გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშში.

მონიტორინგის გეგმის მიზანია ასევე დამატებითი გამოსასწორებელი ზომების ან ან შემარბილებელი ღონისძიებების იდენტიფიცირება, თუ ისინი არაეფექტურია გარემოზე არსებული ზეგავლენის აღმოსაფხვრელად ან შესამცირებლად.

გარემოსდაცვითი მონიტორინგის და მენეჯმენტის გეგმა როგორც მშენებლობის, ასევე ექსპლუატაციის ფაზებისთვის მოცემულია 8.1. -ის სახით.

ცხრილი 8.1. გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის და მონიტორინგის გეგმა

| ქმედება | მოსალოდნელი ზემოქმედება | შემარბილებელი ღონისძიებები | საკონტროლო წერტილები | შესრულებაზე პასუხისმგებელი პირი |  | მონიტორინგი |  |  |  | ნარჩენი ზემოქმედება |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მშენებლობის ეტაპი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მოსამზადებელი სამუშაოები - ტერიტორიის დასუფთავება და სანიტარული პირობების გაუმჯობესება | წარმოქმნილი სამშენებლო ნარჩენების არასწორი მართვის შედეგად ნიადაგის და წყლის დაბინძურება | - ნარჩენების ლიცენზირებულ ნაგავსაყრელზე საბოლოო განთავსება მოქმედი ნორმებისა და წესების დაცვით. | საწარმოს მთელი ტერიტორია |  | ქარხნის დირექცია |  |  | მეთოდი -ინსპექტირება |  | მოსალოდნელი არ არის |
|  |  |  |  |  |  |  |  | მონიტორინგის სიხშირე/დრო - ნარჩენების გატანის პერიოდში |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | მონიტორინგზე პასუხისმგებელი - ქარხნის დირექცია |  |  |
| სატრანსპორტო ოპერაციები - საჭირო მასალების ტრანსპორტირება | ატმოსფერულ ჰაერში წვის პროდუქტების და არაორგანული მტვერის გავრცელება | - სატრანსპორტო საშუალებები უნდა აკმაყოფილებდნენ გარემოს დაცვისა და ტექნიკური უსაფრთხოების მოთხოვნებს; - მტვრის დონეების აქტიური შემცირება მანქანების მოძრაობის სიჩქარის შემცირების, გზების მორწყვის ან მტვრის შემამცირებელი სხვა საშუალებებით (განსაკუთრებით მშრალ ამინდებში და ტრანსპორტის გრუნტის გზაზე გადაადგილების დროს); - ტრანსპორტირებისას მაქსიმალურად გამოყენებული იქნას დასახლებული პუნქტების შემოვლითი მარშრუტები; - ტრანსპორტირებისას მანქანებზე განთავსებული ადვილადამტვერადი ნაყარი ტვირთების სპეციალური საფარით დაფარვა. | საწარმოს მთელი ტერიტორია, გამოყენებული ავტოტრანსპორტი, ავტოტრანსპორტის მარშრუტები |  | ქარხნის დირექცია |  |  | მეთოდი -ინსპექტირება, ვიზუალური დაკვირვება |  | მცირე -შესაძლებელი |
|  |  |  |  |  |  |  |  | მონიტორინგის სიხშირე/დრო - დღეში ერთჯერ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | მონიტორინგზე პასუხისმგებელი - ქარხნის დირექცია |  |  |
|  | ხმაურის დადგენილი ნორმების გადაჭარბება საცხოვრებელი სახლების საზღვარზე | - ნებისმიერი სახის ტრანსპორტირება უნდა მოხდეს მხოლოდ დღის საათებში; - ტრანსპორტირებისას მაქსიმალურად გამოყენებული იქნას დასახლებული პუნქტების შემოვლითი მარშრუტები. | ავტოტრანსპორტის მარშრუტები |  | ქარხნის დირექცია |  |  | მეთოდი - ინსპექტირება |  | მოსალოდნელი არ არის |
|  |  |  |  |  |  |  |  | მონიტორინგის სიხშირე/დრო - პერიოდულად |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | მონიტორინგზე პასუხისმგებელი - ქარხნის დირექცია |  |  |
|  | ადგილობრივი გზების საფარის დაზიანება | - უზრუნველყოფილი იქნას ყველა იმ ადგილობრივი გზის უსაფრთხოება, რომლებიც გამოიყენება სხვადასხვა მასალების ტრანსპორტირებისათვის და შენარჩუნებული იქნას სამოძრაოდ ვარგის მდგომარეობაში, ისე, რომ ხელი არ შეეშალოს ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ მის გამოყენებას და არ დაზიანდეს ინფრასტრუქტურა ან საკუთრება. | ავტოტრანსპორტის მარშრუტები |  | ქარხნის დირექცია |  |  | მეთოდი - ვიზუალური დაკვირვება |  | მოსალოდნელი არ არის |
|  |  |  |  |  |  |  |  | მონიტორინგის სიხშირე/დრო - სამშენებლო სამუშაოების დასრულების სემდგომ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | მონიტორინგზე პასუხისმგებელი - ქარხნის დირექცია |  |  |
|  | ადგილობრივი მაცხოვრებლების ჯანმრთელობაზე მოსალოდნელი ზემოქმედება; მოსახლეობის შეწუხება | - მინიმუმამდე შეიზღუდოს დასახლებულ პუნქტებში გამავალი გზებით სარგებლობა; - რეგულარულად ჩატარდეს რისკის შეფასება ადგილებზე, მოსახლეობისათვის კონკრეტული რისკ-ფაქტორების დასადგენად და ასეთი რისკების შესაბამისი მართვის მიზნით; - საჩივრების ქმედითუნარიანი ჟურნალის წარმოება. | უახლოესი დასახლენული პუნქტები |  | ქარხნის დირექცია |  |  | მეთოდი - მოსახლეობის გამოკითხვა |  | მცირე -შესაძლებელი |
|  |  |  |  |  |  |  |  | მონიტორინგის სიხშირე/დრო - თვეში ორჯერ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | მონიტორინგზე პასუხისმგებელი - ქარხნის დირექცია |  |  |
|  | ნიადაგის/გრუნტის ხარისხის გაუარესება | - სამშენებლო მოედნის საზღვრების მკაცრი დაცვა ნიადაგის ზედმეტად დაზიანების თავიდან აცილების მიზნით; - გამოყენებული ტექნიკა უნდა აკმაყოფილებდნენ გარემოს დაცვისა და ტექნიკური უსაფრთხოების მოთხოვნებს; | სამშენებლო მოედნის საზღვრები |  | ქარხნის დირექცია |  |  | მეთოდი - ინსპექტირება, ვიზუალური დაკვირვება |  | მცირე -შესაძლებელი |
|  |  |  |  |  |  |  |  | მონიტორინგის სიხშირე/დრო - პერიოდულად |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | მონიტორინგზე პასუხისმგებელი - ქარხნის დირექცია |  |  |
|  | მიწისქვეშა წყლების დაბინძურების რისკი | - გამოყენებული ტექნიკა უნდა აკმაყოფილებდნენ გარემოს დაცვისა და ტექნიკური უსაფრთხოების მოთხოვნებს; - დაგეგმილი მიწის სამუშაოები უნდა სრულდებოდეს მკაცრი მონიტორინგის პირობებში. | გამოყენებული ტექნიკა, საწარმოს მთელი ტერიტორია |  | ქარხნის დირექცია |  |  | მეთოდი - ინსპექტირება, ვიზუალური დაკვირვება |  | მოსალოდნელი არ არის |
|  |  |  |  |  |  |  |  | მონიტორინგის სიხშირე/დრო - მუდმივი (მიწის სამუშაოების დროს) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | მონიტორინგზე პასუხისმგებელი - ქარხნის დირექცია |  |  |
| სამშენებლო სამუშაოები - ტერიტორიაზე ინფრასტრუქტურის განთავსება | ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებების გავრცელება | - გამოყენებული ტექნიკა უნდა აკმაყოფილებდნენ გარემოს დაცვისა და ტექნიკური უსაფრთხოების მოთხოვნებს; | გამოყენებული ტექნიკა, საწარმოს მთელი ტერიტორია |  | ქარხნის დირექცია |  |  | მეთოდი - ინსპექტირება, ვიზუალური დაკვირვება |  | მოსალოდნელი არ არის |
|  |  |  |  |  |  |  |  | მონიტორინგის სიხშირე/დრო - დღეში ერთჯერ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | მონიტორინგზე პასუხისმგებელი - პერიოდულად |  |  |
|  | ხმაურის დადგენილი ნორმების გადაჭარბება საცხოვრებელი სახლების საზღვარზე | - გაკონტროლდეს, რომ ხმაურმა არ გადააჭარბოს კანონით დადგენილ ზღვრულ ნორმებს. | უახლოესი დასახლებული პუნქტი |  | ქარხნის დირექცია |  |  | მეთოდი - ინსპექტირება |  | მოსალოდნელი არ არის |
|  |  |  |  |  |  |  |  | მონიტორინგის სიხშირე/დრო - დიდი მოცულობის სამშენებლო ოპეაციების წარმოებისას |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | მონიტორინგზე პასუხისმგებელი - ქარხნის დირექცია |  |  |
|  | ნიადაგის ხარისხის გაუარესება | - სამშენებლო მოედნის საზღვრების მკაცრი დაცვა ნიადაგის ზედმეტად დაზიანების თავიდან აცილების მიზნით; - გამოყენებული ტექნიკა უნდა აკმაყოფილებდნენ გარემოს დაცვისა და ტექნიკური უსაფრთხოების მოთხოვნებს; - ტერიტორიის სანიტარიული პირობების მკაცრი დაცვა – უნდა აიკრძალოს მასალების ტერიტორიაზე მიმოფანტვა; - ნებისმიერი სახის ნარჩენების სათანადო მენეჯმენტი; - სამშენებლო სამუშაოების დასრულების შემდგომ, სარეკულტივაციო ღონისძიებების გატარება, შესაბამისი მონიტორინგის პარალელურად. | სამშენებლო მოედნის საზღვრები, ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის დასაწყობების ადგილები |  | ქარხნის დირექცია |  |  | მეთოდი - ინსპექტირება, ვიზუალური დაკვირვება |  | მცირე -შესაძლებელი |
|  |  |  |  |  |  |  |  | მონიტორინგის სიხშირე/დრო - პერიოდულად |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | მონიტორინგზე პასუხისმგებელი - ქარხნის დირექცია |  |  |
|  | ვიზუალური ეფექტი და ლანდშაფტის ცვლილება | - ობიექტის ინფრასტრუქტურის ესთეტიურად მოწყობა; - სამშენებლო სამუშაოების დროს საჭირო მასალების, ასევე შემდგომ წარმოქმნილი ნარჩენების განთავსება შეძლებისდაგვარად შეუმჩნეველ, ადგილებში (განსაკუთრებით მიმდებარედ არსებული საცხოვრებელი სახლების და საავტომობილი გზის მიმართებით); - სანიტარული პირობების დაცვა. | საწარმოს მთელი ტერიტორია |  | ქარხნის დირექცია |  |  | მეთოდი - ინსპექტირება, ვიზუალური დაკვირვება |  | მცირე -შესაძლებელი |
|  |  |  |  |  |  |  |  | მონიტორინგის სიხშირე/დრო - მუდმივად |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | მონიტორინგზე პასუხისმგებელი - ქარხნის დირექცია |  |  |
|  | წარმოქმნილი სამშენებლო ნარჩენების არასწორი მართვის შედეგად ნიადაგის დაბინძურება | - ნარჩენების სეგრეგაცია და მათთვის სათანადო სასაწყობო ტერიტორიის უზრუნველყოფა, რომელიც დაცული იქნება ამინდის ზემოქმედებისგან, უბნის ტრანსპორტის შემთხვევითი დაჯახებისგან და სხვა; - შეძლებისდაგვარად ნარჩენების ხელმეორედ გამოყენება; - ნარჩენების წინასწარ განსაზღვრულ ტერიტორიებზე საბოლოო განთავსება (ნარჩენების სახეების მიხედვით), მოქმედი ნორმებისა და წესების დაცვით; | ნარჩენების განთავსების ადგილები |  | ქარხნის დირექცია |  |  | მეთოდი - ინსპექტირება, ვიზუალური დაკვირვება |  | მოსალოდნელი არ არის |
|  |  |  |  |  |  |  |  | მონიტორინგის სიხშირე/დრო - პერიოდულად |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | მონიტორინგზე პასუხისმგებელი - ქარხნის დირექცია |  |  |
| ქმედება | მოსალოდნელი ზემოქმედება | შემარბილებელი ღონისძიებები | საკონტროლო წერტილები/კოორდინატები (X, Y) | შესრულებაზე პასუხისმგებელი პირი |  |  |  | მონიტორინგი |  | ნარჩენი ზემოქმედება |
| ექსპლუატაციის ეტაპი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| სატრანსპორტო ოპერაციები - ნედლეულის და მზა პროდუქციის ტრანსპორტირება | ატმოსფერულ ჰაერში წვის პროდუქტების და არაორგანული მტვერის გავრცელება | - ექსპლუატაციის ეტაპზე გამოყენებული სატრანსპორტო საშუალებები უნდა აკმაყოფილებდნენ გარემოს დაცვისა და ტექნიკური უსაფრთხოების მოთხოვნებს; - მტვრის დონეების აქტიური შემცირება (განსაკუთრებით მშრალ ამინდებში) მანქანების მოძრაობის სიჩქარის შემცირების, გზების მორწყვის ან მტვრის შემამცირებელი სხვა საშუალებებით; - ნედლეულის და მზა პროდუქციის ტრანსპორტირებისას მაქსიმალურად გამოყენებული იქნას დასახლებული პუნქტების შემოვლითი მარშრუტები; - ტრანსპორტირებისას მანქანებზე განთავსებული ნაყარი ტვირთების სპეციალური საფარით დაფარვა; - ტერიტორიაზე შემოტანილი ნედლეულის გადმოტვირთვის, მათი მიმღებ ბუნკერებში მიწოდების და მზა პროდუქციის სატვირთო ავტომანქანებში ჩატვირთვისას ვარდნის სიმაღლის შეძლებისდაგვარად შემცირება. - ინერტული მასალების საწყობების დადგენილი ფართობების შეძლებისდაგვარად შემცირება | საწარმოს მთელი ტერიტორია, გამოყენებული ავტოტრანსპორტი, ავტოტრანსპორტის მარშრუტები | ქარხნის დირექცია და მზა პროდუქციის რეალიზატორი კომპანია (შემდგომში კონტრაქტორი კომპანია) |  |  | მეთოდი - ინსპექტირება, ვიზუალური დაკვირვება |  | მცირე -შესაძლებელი |  |
|  |  |  |  |  |  |  | მონიტორინგის სიხშირე/დრო - დღეში ერთჯერ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | მონიტორინგზე პასუხისმგებელი - ქარხნის დირექცია |  |  |  |
|  | ხმაურის დადგენილი ნორმების გადაჭარბება საცხოვრებელი სახლების საზღვარზე | - ნებისმიერი სახის ტრანსპორტირება უნდა მოხდეს მხოლოდ დღის საათებში; | უახლოესი დასახლებული პუნქტი | ქარხნის დირექცია და კონტრაქტორი კომპანია |  |  | მეთოდი - ინსპექტირება, ვიზუალური დაკვირვება |  | მცირე -შესაძლებელი |  |
|  |  |  |  |  |  |  | მონიტორინგის სიხშირე/დრო - პერიოდულად |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | მონიტორინგზე პასუხისმგებელი - ქარხნის დირექცია |  |  |  |
|  | ნიადაგის/გრუნტის ხარისხის გაუარსება | - გზის და საწარმოო მოედნის საზღვრების მკაცრი დაცვა ნიადაგის ზედმეტად დაზიანების თავიდან აცილების მიზნით; - გამოყენებული სატრანსპორტო საშუალებები უნდა აკმაყოფილებდნენ გარემოს დაცვისა და ტექნიკური უსაფრთხოების მოთხოვნებს. | საწარმოს მთელი ტერიტორია, გამოყენებული ავტოტრანსპორტი, ავტოტრანსპორტის მარშრუტები, დასაწყობებული ნიადაგის ნაყოფიერი ფენა | ქარხნის დირექცია და კონტრაქტორი კომპანია |  |  | მეთოდი - ინსპექტირება, ვიზუალური დაკვირვება |  | მოსალოდნელი არ არის |  |
|  |  |  |  |  |  |  | მონიტორინგის სიხშირე/დრო - პერიოდულად |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | მონიტორინგზე პასუხისმგებელი - ქარხნის დირექცია |  |  |  |
|  | ზემოქმედება სატრანსპორტო ნაკადებზე | - ნედლეულის და მზა პროდუქციის ტრანსპორტირებისას მაქსიმალურად გამოყენებული იქნეს დასახლებული პუნქტების შემოვლითი მარშრუტები. | ავტოტრანსპორტის მარშრუტები | ქარხნის დირექცია და კონტრაქტორი კომპანია |  |  | მეთოდი - ინსპექტირება, ვიზუალური დაკვირვება |  | მცირე - შესაძლებელი |  |
|  |  |  |  |  |  |  | მონიტორინგის სიხშირე/დრო - პერიოდულად |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | მონიტორინგზე პასუხისმგებელი - ქარხნის დირექცია |  |  |  |
|  | ადგილობრივი გზების საფარის დაზიანება | - უზრუნველყოფილი იქნას ყველა იმ ადგილობრივი გზის უსაფრთხოება, რომლებიც გამოიყენება სხვადასხვა მასალების ტრანსპორტირებისათვის და შენარჩუნებული იქნას სამოძრაოდ ვარგის მდგომარეობაში, ისე, რომ ხელი არ შეეშალოს ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ მის გამოყენებას და არ დაზიანდეს ინფრასტრუქტურა ან საკუთრება. | ავტოტრანსპორტის მარშრუტები | ქარხნის დირექცია და კონტრაქტორი კომპანია |  |  | მეთოდი - ვიზუალური დაკვირვება |  | მოსალოდნელი არ არის |  |
|  |  |  |  |  |  |  | მონიტორინგის სიხშირე/დრო - პერიოდულად |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | მონიტორინგზე პასუხისმგებელი - ქარხნის დირექცია |  |  |  |
|  | ადგილობრივი მაცხოვრებლების ჯანმრთელობაზე მოსალოდნელი ზემოქმედება; მოსახლეობის შეწუხება | - მინიმუმამდე შეიზღუდოს დასახლებულ პუნქტებში გამავალი გზებით სარგებლობა; - რეგულარულად ჩატარდეს რისკის შეფასება ადგილებზე, მოსახლეობისათვის კონკრეტული რისკ-ფაქტორების დასადგენად და ასეთი რისკების შესაბამისი მართვის მიზნით; - საჩივრების ქმედითუნარიანი ჟურნალის წარმოება. | ავტოტრანსპორტის მარშრუტები, დასახლებული პუნქტები | ქარხნის დირექცია და კონტრაქტორი კომპანია |  |  | მეთოდი - მოსახლეობის გამოკითხვა |  | მოსალოდნელი არ არის |  |
|  |  |  |  |  |  |  | მონიტორინგის სიხშირე/დრო - პერიოდულად |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | მონიტორინგზე პასუხისმგებელი - ქარხნის დირექცია |  |  |  |
| პროდუქციის დამზადება | ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებების გავრცელება | - ქარხნის მტვერდამჭერი მოწყობილობის და ტექნოლოგიური დანადგარების ტექნიკურ მდგომარეობის კონტროლი. - ინერტული მასალების საწყობების დადგენილი ფართობების შენარჩუნება - ტერიტორიაზე შემოტანილი ნედლეულის გადმოტვირთვის, მათი მიმღებ ბუნკერებში მიწოდების და მზა პროდუქციის სატვირთო ავტომანქანებში ჩატვირთვისას ვარდნის სიმაღლის შეძლებისდაგვარად შემცირება. | ტექნოლოგიური დანადგარები, საწყობები, მტვერდამჭერი მოწყობილობები | ქარხნის დირექცია და კონტრაქტორი კომპანია |  |  | მეთოდი - ვიზუალური დაკვირვება |  | მცირე -შესაძლებელი |  |
|  |  |  |  |  |  |  | მონიტორინგის სიხშირე/დრო - თვეში ერთჯერ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | მონიტორინგზე პასუხისმგებელი - ქარხნის დირექცია |  |  |  |
|  | ხმაურის დადგენილი ნორმების გადაჭარბება საცხოვრებელი სახლების საზღვარზე | - გაკონტროლდეს, რომ ხმაურმა არ გადააჭარბოს კანონით დადგენილ ზღვრულ ნორმებს. | უახლოესი დასახლებული პუნქტი | ქარხნის დირექცია და კონტრაქტორი კომპანია |  |  | მეთოდი - ინსტრუმენტალური |  | მცირე -შესაძლებელი |  |
|  |  |  |  |  |  |  | მონიტორინგის სიხშირე/დრო - ინსტრუმენტალური გაზომვა -მომსახურე პერსონალის ან მოსახლეობის მხრიდან საჩივრების არსებობის შემთხვევაში. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | მონიტორინგზე პასუხისმგებელი - ქარხნის დირექცია |  |  |  |
|  | წარმოქმნილი სამშენებლო ნარჩენების არასწორი მართვის შედეგად ნიადაგის და წყლის დაბინძურება | - ნარჩენების სეგრეგაცია, აკრძალულია ექსპლუატაციის დროს წარმოქმნილი ნარჩენების ერთმანეთში არევა; - ნარჩენების სახეობების მიხედვით დასაწყობების მიზნით სათანადო სასაწყობო ტერიტორიის უზრუნველყოფა, რომელიც დაცული იქნება ამინდის ზემოქმედებისგან, უბნის ტრანსპორტის შემთხვევითი დაჯახებისგან და სხვა; - სასაწყობო ტერიტორიაზე სპეციალური გამაფრთხილებელი ნიშნების მოწყობა განთავსებული ნარჩენის სახეობის მითითებით; - ტრანსპორტირებისას განსაზღვრული წესების დაცვა (ნარჩენების ჩატვირთვა სატრანსპორტო საშუალებებში მათი ტევადობის შესაბამისი რაოდენობით; ტრანსპორტირებისას მანქანების ძარის სათანადო გადაფარვის უზრუნველყოფა); - შეძლებისდაგვარად ნარჩენების ხელმეორედ გამოყენება; - ნარჩენების გადაცემა მხოლოდ შესაბამისი ნებართვის მქონე კონტრაქტორისთვის. | ნარჩენების დასაწყობების ადგილები | ქარხნის დირექცია და კონტრაქტორი კომპანია |  |  | მეთოდი - ინსპექტირება, ვიზუალური დაკვირვება |  | მოსალოდნელი არ არის |  |
|  |  |  |  |  |  |  | მონიტორინგის სიხშირე/დრო - პერიოდულად |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | მონიტორინგზე პასუხისმგებელი - ქარხნის დირექცია |  |  |  |
|  | ადგილობრივი მაცხოვრებლების ჯანმრთელობაზე მოსალოდნელი ზემოქმედება; მოსახლეობის შეწუხება | - გზის და საწარმოო მოედნის საზღვრების მკაცრი დაცვა; - ქარხნის სიახლოვეს (ჯანმრთელობისათვის საშიშ უბნებში) შესაბამისი გამაფრთხილებელი ნიშნების დამაგრება. | ქარხნის მიმდებარე ტერიტორია | ქარხნის დირექცია |  |  | მეთოდი - ინსპექტირება |  | მცირე -შესაძლებელი |  |
|  |  |  |  |  |  |  | მონიტორინგის სიხშირე/დრო - წელიწადში ერთჯერ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | მონიტორინგზე პასუხისმგებელი - ქარხნის დირექცია |  |  |  |
|  | მომსახურე პერსონალის ჯანმრთელობაზე მოსალოდნელი ზემოქმედება; შრომის უსაფრთხოება | - შრომის უსაფრთოხების მოთხოვნების დაცვა; - პერსონალის უზრუნველყოფა ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით; - ჯანმრთელობისთვის სახიფათო სამუშაო ზონებში შესაბამისი გამაფრთხილებელი ნიშნების დამაგრება; - ავარიული სიტუაციების რისკების შემცირების და მომსახურე პერსონალის უსაფრთხოების მიზნით საწარმოს დირექცია ვალდებულია წარმოებაში გამოყენებული დანადგარ-მექანიზმები იქონიოს ტექნიკურად გამართულ მდგომარეობაში. | მომსახურე პერსონალი, ქარხნის ტერიტორია, გამოყენებული მანქანა-დანადგარები | გარემოსდაცვითი მმართველი |  |  | მეთოდი - მომსახურე პერსონალის პერიოდული სწავლება-ინსტრუქტაჟი, ინსპექტირება. |  | მცირე -შესაძლებელი |  |

9. დასკვნები და რეკომენდაციები

შპს ,,ს.რ ბელგიური ჯგუფი“ გეგმავს  ექსპლუატაციაში გაუშვას ასფალტის მწარმოებელი საწარმო,   წარმადობით 384000 ტ/წელ. ასფალტის მწარმოებელი საწარმოს დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების წინამდებარე ანგარიშის მომზადების პროცესში შემუშავებული იქნა შემდეგი დასკვნები და რეკომენდაციები:

დასკვნები:

შპს ,,ს.რ ბელგიური ჯგუფი“ ასფალტის მწარმოებელი  საწარმო მოწყობა დაგეგმილია ქ. გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, სოფ. კრწანისის მიმდებარე მჭიდროდ დასახლებული ტერიტორიიდან საკმაო მანძილის მოშორებით, თუმცა საწარმოს საოპერატორო მოედნიდან  185 მეტრში განთავსებულია  შპს ,,თეთრი ქუდი“-ის სოკოს მწარმოებელი კომპანიის ტერიტორია, რომელიც წარმოადგენს სენსიტიურ უბანს, ასევე  410 მეტრში მდებარეობს საცხოვრებელი სახლი;

- გზშ-ის ანგარიშში მოცემული გაანგარიშებების და გაბნევის მოდელირების შედეგების მიხედვით საწარმოს ექსპლუატაციის  პროცესში მავნე ნივთიერებების მაქსიმალური კონცენტრაციები (ზდკ-ის წილებში) უახლოესი საწარმოს და საცხოვრებელი ზონის საზღვარზე არ გადააჭარბებს გათვალისწინებულ სიდიდეებს (1 ზდკ),

- ასევე გაანგარიშების შედეგად დადგენილი იქნა, რომ უახლოესი მოსახლის საზღვარზე არსებული და დაგეგმილი შემარბილებელი ღონისძიებების გათვალისწინების შემთხვევაში ადგილი არ ექნება ხმაურის დონის გადაჭარბებას;

- საწარმოს როგორც მშენებლობის ასევე ექსპლუატაციის ეტაპებზე მცენარეულ საფარზე  რაიმე სახით ზემოქმედებას (მაგ. მცენარეული რესურსების გამოყენება, ხეების მოჭრა ან გადაბელვა ტრანსპორტისა და ტექნიკის უკეთ ფუნქციონირებისათვის და ა.შ.) ადგილი არ ექნება. აღნიშნული პრაქტიკულად გამორიცხავს მცენარეულ საფარზე მნიშვნელოვან უარყოფით ზემოქმედებას;

- სამუშაო არეალი მოქცეულია მნიშვნელოვანი ანთროპოგენური დატვირთვის მქონე ტერიტორიის ფარგლებში, რომელიც ფაუნის თვალსაზრისით ძალზედ ღარიბია. ცხოველთა სამყაროზე ზემოქმედების მნიშვნელოვნება ძალზედ დაბალია და შემარბილებელი ღონისძიებების გატარებას არ საჭიროებს;

- ექსპლუატაციის ეტაპზე საწარმოს მიმდებარედ იგეგმება ხეების დარგვა და გამწვანებითი სამუშაოების ჩატარება;

- სამუშაო არეალიდან დაცული ტერიტორიები დაშორებულია დიდი მანძილით. გამომდინარე აღნიშნულიდან დაგეგმილი საქმიანობით დაცულ ტერიტორიაზე ზემოქმედებას ადგილი არ ექნება;

- ტერიტორიაზე ნაყოფიერი ფენა არ არსებობს,  შესაბამისად დაგეგმილი საქმიანობით ნიადაგის/გრუნტის ხარისხზე პირდაპირი ან ირიბი ზემოქმედება დაბალია;

- მიწისქვეშა წყლებზე უარყოფითი ზემოქმედება მოსალოდნელია მხოლოდ ავტოტრანსპორტიდან ზეთების და ბიტუმის შესანახი რეზერვუარებიდან დიდი რაოდენობით ჟონვის შემთხვევაში, რასაც საწარმოს სწორი ოპერირების შემთხვევაში ადგილი არ ექნება;

- მიზანმიმართული მენეჯმენტისა და მონიტორინგის პირობებში საწარმოს ექსპლუატაციის შედეგად ნარჩენებით გარემოს მნიშვნელოვანი დაბინძურება მოსალოდნელი არ არის;

გზშ-ს ფარგლებში შემუშავებული შემარბილებელი და გარემოსდაცვითი მონიტორინგული სამუშაოები უზრუნველყოფს გარემოზე მოსალოდნელი ზემოქმედების მინიმიზაციას და საქმიანობის შედეგად მოსალოდნელი ავარიული სიტუაციების რისკების შემცირებას.

რეკომენდაციები:

- პერიოდულად (წელიწადში ერთხელ) სასურველია საწარმოს ტერიტორიის ეკოლოგიური აუდიტის ჩატარება (შიდა რესურსებით ან მოწვეული კონსულტანტის მიერ) - გარემოზე და ადამიანი ჯანმრთელობაზე უარყოფითი ზემოქმედების თვალსაზრისით მაღალი რისკის მქონე უბნების გამოვლენა და პრობლემის გადაჭრა;

- საქმიანობის პარალელურად მოხდეს ტექნოლოგიური დანადგარების და მტვერდამჭერი მოწყობილობების მდგომარეობის ეტაპობრივი კონტროლი და ტექნოლოგიური პროცესის დახვეწა;

- პერსონალის აღჭურვა შესაბამისი დამცავი საშუალებებით;

- ნარჩენების სეგრეგაცია და შემდგომ შესაბამისი მართვა;

- მომსახურე პერსონალის პერიოდული სწავლება და ტესტირება გარემოს დაცვის და პროფესიული უსაფრთხოების საკითხებზე.

10 გამოყენებული ლიტერატურა და ინტერნეტ-წყაროები

1.  საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის №408 დადგენილება „ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმების გაანგარიშების ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“.

2.  საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2003 წლის 24 თებერვლის ბრძანება №38/ნ «გარემოს ხარისხობრივი მდგომარეობის ნორმების დამტკიცების შესახებ».

3.  საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 25 აგვისტოს ბრძანება № 1-1/1743 „დაპროექტების ნორმების-„სამშენებლო კლიმატოლოგია“.

4. საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის დადგენილება № 435 „დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის განსაზღვრის ინსტრუმენტული მეთოდის, დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის დამდგენი სპეციალური გამზომ-საკონტროლო აპარატურის სტანდარტული ჩამონათვალისა და დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ტექნოლოგიური პროცესების მიხედვით ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის საანგარიშო მეთოდიკის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“.

5. Методическое  пособие по  расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов, Новоросийск 2000г;

6. УПРЗА «ЭКОЛОГ-3». 2005 ;

7. Методика по расчету валовых выбросов загрязняюющих веществ в атмосферу предприятиями минсевзапстроя рсфср. Москва 1990г.

8. Методическим пособием по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух»,Санкт-Петербург, 2002.

9. მთავრობის 2017 წლის 15 აგვისტოს ტექნიკური დადგენილება № 398 ,,საცხოვრებელი სახლებისა და საზოგადოებრივი/საჯარო დაწესებულებების შენობების სათავსებში და ტერიტორიებზე აკუსტიკური ხმაურის ნორმების შესახებ“

10. ზედაპირული წყლის ობიექტებში ჩამდინარე წყლებთან ერთად ჩაშვებულ დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები ჩაშვების (ზდჩ) ნორმების გაანგარიშების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე საქართველოს მთავრობის დადგენილება №414  2013 წლის 31 დეკემბერი ქ. თბილისი

11. საქართველოს ტერიტორიების საინჟინრო-გეოლოგიური პირობები მ.ლაპიაშვილი,  თბილისი 2012 წ

12.  საქართველოს სამხრეთ მთიანეთის გეოდინამიკური პროცესები და მოსალოდნელი გეოეკოლოგიური გართულებები,  გიორგი გაფრინდაშვილი თბილისი 2016 წელი

13.  საქართველოს გეოლოგიური რუკა, გ. გუჯაბიძე თბილისი 2003;

14.  „საქართველოს ფიზიკური გეოგრაფია“, ლ. ი. მარუაშვილი, თბილისი, 1964;

15.  www.napr.gov.ge

16. Google Earth

დანართები

დანართი 1. საქმიანობის შეწყვეტის შემთხვევაში გარემოს პირვანდელ მდგომარეობამდე აღდგენის  პირობები

1.1.საწარმოს ან მისი ცალკეული უბნების მოკლევადიანი გაჩერება ან რემონტი

საწარმოს ექსპლუატაციის დროებითი შეჩერების ან რემონტის (მიმდინარე და კაპიტალური) შემთხვევაში, საწარმოს ხელმძღვანელობა  შეიმუშავებს საქმიანობის დროებით შეჩერებასთან ან რემონტთან დაკავშირებულ ოპერატიულ გეგმას, რომელიც პირველ რიგში უნდა მოიცავდეს უსაფრთხოების მოთხოვნებს და შეთანხმებული უნდა იყოს ყველა დაინტერესებულ იურიდიულ პირთან.

1.2. საწარმოს ან მისი ცალკეული უბნების ხანგრძლივი გაჩერება

საწარმოს ექსპლუატაციის ხანგრძლივი შეწყვეტის ან კონსერვაციის შემთხვევაში, საწარმოს ხელმძღვანელობის  მიერ შეიქმნება საკონსერვაციო გეგმა, რომელშიც გაწერილი  იქნება აუცილებელი ღონისძიებები და მათი შესრულების ვადები. გეგმის ძირითად შინაარსს წარმოადგენს უსაფრთხოების მოთხოვნები.

ქარხნის ხანგრძლივი შეჩერება გათვალისწინებულია წელიწადში დაახლოებით 2 თვის განმავლობაში - დეკემბრიდან იანვრის ჩათვლით, იმ პერიოდში, როცა  სამშენებლო მასალებზე  მოთხოვნილების დონე მნიშვნელოვნად იკლებს.

საქმიანობის შეწყვეტამდე საჭიროა გატარდეს შემდეგი სახის ღონისძიებები:

- ტერიტორიის შიდა აუდიტის ჩატარება – ინფრასტრუქტურის ტექნიკური მდგომარეობის დაფიქსირება, ავარიული რისკების და გარემოსდაცვითი თვალსაზრისით პრობლემატური უბნების გამოვლენა და პრობლემის გადაწყვეტა;

- ასფალტის ქარხნის და სხვა ინფრასტრუქტურის დროებითი დემობილიზაცია - სასაწყობო მეურნეობის შეძლებისდაგვარად გამოთავისუფლება დასაწყობებული მასალებისგან;

- მოქმედი დანადგარების კონსერვაციის სამუშაოები;

- ტერიტორიის გარე პერიმეტრის გამაფრთხილებელი და ამკრძალავი ნიშნებით უზრუნველყოფა.

სამუშაო სეზონის დაწყების წინ მოხდება ინფრასტრუქტურის ტექნიკური ინსპექტირება და საწარმოს გაშვება მხოლოდ ინსპექტირების დროს აღმოჩენილი დაზიანებების აღმოფხვრის შედეგად.

1.3. საწარმოს ან მისი ცალკეული უბნების ლიკვიდაცია

საწარმოს ან მისი სტრუქტურული ერთეულის ლიკვიდაციის შემთხვევაში, გარემოს წინანდელ მდგომარეობამდე აღდგენის გზებისა და საშუალებების განსაზღვისათვის საწარმოს ხელმძღვანელობის მიერ შემუშავდება სპეციალური პროექტი,  რომელშიც აღწერილი იქნება გარემოს პირვანდელ მდგომარეობაში მოყვანის სამუშაოები და ქმედებები, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება ტერიტორიის რეკულტივაცია და აღდგენა მინიმუმ პირვანდელ მდგომარეობამდე. პროექტი შეთანხმებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობით უფლებამოსილ ორგანოებთან და ინფორმაცია მიეწოდება  ყველა დაინტერესებულ ფიზიკურ და იურიდიული პირს.

პროექტში  მოცემული იქნება ტექნოლოგიური პროცესების შეწყვეტის წესები და რიგითობა,  მოწყობილობების დემონტაჟი, სადემონტაჟო სამუშაოების ჩატარების წესები და პირობები, უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი ღონისძიებები  და სხვა. საწარმოს ლიკვიდაციის შემთხვევაში სამუშაოების დასრულების შემდეგ განხორციელდება გარემოსდაცვითი აუდიტი, რომლის მიზანია აღწეროს სარეაბილიტაციო და გარემოს პირვანდელ მდგომარეობამდე მიყვანის ღონისძიებების ეფექტურობა და დააფიქსიროს ობიექტის ლიკვიდაციის შემდეგ ტერიტორიის მდგომარეობა დაბინძურების არ არსებობის კონსტატაციის ჩათვლით.

დანართი 2.    ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა

## 2.1. ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების გეგმის მიზნები და ამოცანები

ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების გეგმის მიზანია ჩამოაყალიბოს და განსაზღვროს სახელმძღვანელო მითითებები საპროექტო ასფალტის ქარხნის პერსონალისათვის, რათა უზრუნველყოფილი იყოს ნებისმიერი მასშტაბის ტექნოგენურ ავარიებზე და ინციდენტებზე, აგრეთვე სხვა საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების და ლიკვიდაციის პროცესში პერსონალის ქმედებების რაციონალურად, კოორდინირებულად და ეფექტურად წარმართვა, პერსონალის, მოსახლეობის და გარემოს უსაფრთხოების დაცვა.

ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების გეგმის ამოცანებია:

- საქმიანობის დროს,  მისი სპეციფიკის გათვალისწინებით მოსალოდნელი ავარიული სახეების განსაზღვრა;

- თითოეული სახის ავარიულ სიტუაციაზე რეაგირების ჯგუფების შემადგენლობის, მათი აღჭურვილობის, ავარიულ სიტუაციაში მოქმედების გეგმის და პასუხისმგებლობების განსაზღვრა;

- შიდა და გარე შეტყობინებების სისტემის, მათი თანმიმდევრობის, შეტყობინების საშუალებების და მეთოდების განსაზღვრა და ავარიული სიტუციების შესახებ შეტყობინების (ინფორმაციის) გადაცემის უზრუნველყოფა;

- შიდა რესურსების მყისიერად ამოქმედება და საჭიროების შემთხვევაში, დამატებითი რესურსების დადგენილი წესით მობილიზების უზრუნველყოფა და შესაბამისი პროცედურების განსაზღვრა;

- ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების საორგანიზაციო სისტემის მოქმედების უზრუნველყოფა;

- ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების პროცესში საკანონმდებლო, ნორმატიულ და საწარმოო უსაფრთხოების შიდა განაწესის მოთხოვნებთან შესაბამისობის  უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა ითვალისწინებს საქართველოს კანონების და საკანონმდებლო აქტების მოთხოვნებს.

## 2.2. ავარიული შემთხვევების სახეები

საქმიანობის სპეციფიკის გათვალისწინებით მოსალოდნელია შემდეგი სახის ავარიები და ავარიული სიტუაციები:

- დამაბინძურებლების ავარიული დაღვრის რისკები;

- ხანძარი;

- საგზაოშემთხვევები;

- პერსონალისდაშავება (ტრავმატიზმი).

უნდა აღინიშნოს, რომ ზემოთ ჩამოთვლილი ავარიული სიტუაციები შესაძლოა თანმდევი პროცესი იყოს და ერთი სახის ავარიული სიტუაციის განვითარებამ გამოიწვიოს სხვა სახის ავარიის ინიცირება.

### 2.2.1. დამაბინძურებელი ნივთიერებების ავარიული დაღვრა

ნავთობპროდუქტების დაღვრის რისკი შეიძლება დაკავშირებული იყოს მათი შენახვის პირობების დარღვევასთან, სატრანსპორტო საშუალებებიდან და ტექნიკიდან საწვავისა და ზეთების ჟონვასთან და სხვ.

მაღალი რისკები არსებობს შემდეგ უბნებზე:

- ასფალტის დანადგარის განთავსების მოედანზე;

- ბიტუმის რეზერვუარის განთავსების მოედანზე.

ავარიის თანმდევი პროცესები შეიძლება იყოს:

- ხანძარი/აფეთქება;

- პერსონალის ან მოსახლეობის მოწამვლა.

### 2.2.2.ხანძარი

ავარიის გამომწვევი ფაქტორი ძირითადად შეიძლება იყოს ანთროპოგენური, კერძოდ: მომსახურე პერსონალის გულგრილობა და უსაფრთხოების წესების დარღვევა, ნავთობპროდუქტების  და სხვა ადვილად აალებადი/ფეთქებადი მასალების შენახვის და გამოყენების წესების დარღვევა და სხვ. თუმცა აფეთქების და ხანძრის გავრცელების პროვოცირება შეიძლება სტიქიურმა მოვლენამაც მოახდინოს.

ხანძრის განვითარების და აფეთქების რისკების თვალსაზრისით სენსიტიური უბნებია ბიტუმსაცავის ტერიტორია.

ხანძრისთანმდევი პროცესები შეიძლება იყოს:

- საშიში ნივთიერებების ზალპური გაფრქვევა / დაღვრა;

- პერსონალის ტრავმები და მათი ჯანმრთელობის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული შემთხვევები.

### 2.2.3. საგზაო შემთხვევები

პროექტის განხორციელებისას გამოყენებული იქნება სატვირთო მანქანები და მძიმე ტექნიკა. საზოგადოებრივი სარგებლობის და მისასვლელ გზებზე მათი გადაადგილებისას მოსალოდნელია:

- შეჯახება გზაზე მოძრავ სატრანსპორტო საშუალებებთან;

- შეჯახება ადგილობრივ მოსახლეობასთან;

- შეჯახება მუშახელთან;

- შეჯახება სხვა ტექნიკასთან.

საგზაო შემთხვევების მაღალი რისკი დაკავშირებული იქნება სატრანსპორტო საშუალებების და  ტექნიკის შედარებით ინტენსიურ მოძრაობასთან. საგზაო შემთხვევების რისკების მინიმიზაციის მიზნით აუცილებელია რიგი პრევენციული ღონისძიებების გატარება, მათ შორის: მოძრაობის სიჩქარეების შეზღუდვა, გამაფრთხილებელი ნიშნების განთავსება, მოძრაობის რეგულირება მედროშეების გამოყენებით და სხვა.

### 2.2.4.მუშახელის დაშავება

გარდა სხვა ავარიულ სიტუაციებთან დაკავშირებული ინციდენტებისა მუშახელის ტრავმატიზმი შესაძლოა უკავშირდებოდეს:

- გამოყენებულ მძიმე ტექნიკასთან/მანქანებთან დაკავშირებულ ინციდენტებს;

- სიმაღლიდან გადმოვარდნას;

- მოხმარებული ქიმიური ნივთიერებებით მოწამვლას;

- დენის დარტყმას ძაბვის ქვეშ მყოფ დანადგარებთან მუშაობისას.

## 2.3. ავარიული სიტუაციების წარმოქმნის ძირითადი პრევენციული ღონისძიებები

ნავთობპროდუქტების დაღვრის პრევენციული ღონისძიებები:

- ნავთობპროდუქტების  შემოტანის, შენახვის, გამოყენების და გატანის პროცედურები უნდა ხორციელდებოდეს მკაცრი მონიტორინგის პირობებში. მუდმივად უნდა მოწმდებოდეს შესანახი ჭურჭლის ვარგისიანობა;

- პერიოდულად უნდა მოწმდებოდეს ნავთობპროდუქტების საცავების დანადგარების ტექნიკური გამართულობა;

- ნივთიერებების მცირე ჟონვის ფაქტის დაფიქსირებისთანავე სამუშაოების შეწყვეტა რათა ინციდენტმა არ მიიღოს მასშტაბური ხასიათი.

ხანძრის პრევენციული ღონისძიებები:

პერსონალის პერიოდული სწავლება და ტესტირება ხანძრის პრევენციის საკითხებზე;

- ადვილად აალებადი და ფეთქებადსაშიში ნივთიერებების დასაწყობება უსაფრთხო ადგილებში.  მათი განთავსების ადგილებში შესაბამისი გამაფრთხილებელი ნიშნების მოწყობა;

- ხანძარსაწინააღმდეგო ნორმების დაცვა და ტერიტორიაზე ქმედითუნარიანი სახანძრო ინვენტარის არსებობა;

- ელექტროუსაფრთხოების დაცვა;

სატრანსპორტო შემთხვევების პრევენციული ღონისძიებები:

- მოძრაობის ოპტიმალური მარშრუტების შერჩევა და მოძრაობის სიჩქარეების შეზღუდვა;

- გამოყენებული დროებითი და მუდმივი გზების კეთილმოწყობა და პროექტის მთელი ციკლის განმავლობაში მათი ტექნიკური მდგომარეობის შენარჩუნება;

- სამოძრაო გზებზე და ტერიტორიაზე გამაფრთხილებელი, ამკრძალავი და მიმთითებელი საგზაო ნიშნების მოწყობა;

პერსონალის ტრავმატიზმის/დაზიანების პრევენციული ღონისძიებები:

- სპეციალური და არა გაბარიტული ტექნიკის გადაადგილების დროს უზრუნველყოფილი იქნას ტექნიკის გაცილების უზრუნველყოფა სპეციალურად აღჭურვილი ტექნიკითა და მომზადებული პროფესიონალური პერსონალით.

- პერსონალის პერიოდული სწავლება და ტესტირება შრომის უსაფრთხოების საკითხებზე;

- პერსონალის აღჭურვა ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით;

- სიმაღლეზე მუშაობისას პერსონალი დაზღვეული უნდა იყოს სპეციალური თოკებით და სამაგრებით;

- სახიფათო ზონებში შესაბამისი გამაფრთხილებელი ნიშნების მოწყობა;

- სპეციალური კადრების მომზადება, რომლებიც გააკონტროლებს სამუშაო უბნებზე უსაფრთხოების ნორმების შესრულების დონეს და დააფიქსირებს უსაფრთხოების ნორმების დარღვევის ფაქტებს.

## 2.4. ინციდენტის სავარაუდო მასშტაბი

მოსალოდნელი ავარიის, ინციდენტის სალიკვიდაციო რესურსების და საკანონმდებლო მოთხოვნების გათვალისწინებით, ავარიები და ავარიული სიტუაციები დაყოფილია რეაგირების 3 ძირითადი დონის მიხედვით. ცხრილში 2.1. მოცემულია ავარიული სიტუაციების აღწერა დონეების მიხედვით, შესაბამისი რეაგირების მითითებით.

ცხრილი 10.1. ავარიული სიტუაციების აღწერადონეებისმიხედვით

| ავარიული სიტუაცია | დონე |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I დონე | II დონე | III დონე |
| საერთო | ავარიის ლიკვიდაციისთვის საკმარისია შიდა რესურსები | ავარიის ლიკვიდაციისთვის საჭიროა გარეშე რესურსები და მუშახელი | ავარიის ლიკვიდაციისთვის საჭიროა რეგიონული ან ქვეყნის რესურსების მოზიდვა |
| საშიში ნივთიერებების დაღვრა | ლოკალური დაღვრა, რომელიც არ საჭიროებს გარეშე ჩარევას და შესაძლებელია მისი აღმოფხვრა შიდა რესურსებით. არ არსებობს ნივთიერებების დიდ ფართობზე გავრცელების რისკები. | მოზრდილი დაღვრა (საშიში ნივთიერებების დაღვრა 0,3 ტ-დან 200 ტ-მდე). არსებობს ნივთიერებების დიდ ფართობზე გავრცელების და მდინარეების დაბინძურების რისკები. | დიდი დაღვრა (200 ტ-ზე მეტი). |
| ხანძარი | ლოკალური ხანძარი, რომელიც არ საჭიროებს გარეშე ჩარევას და სწრაფად კონტროლირებადია. მეტეოროლოგიური პირობები ხელს არ უწყობს ხანძრის სწრაფ გავრცელებას. მიმდებარედ არ არსებობს სხვა ხანძარსაშიში და ფეთქებადსაშიში უბნები/საწყობები და მასალები. | მოზრდილი ხანძარი, რომელიც მეტეოროლოგიური პირობების გამო შესაძლოა სწრაფად გავრცელდეს. მიმდებარედ არსებობს სხვა ხანძარსაშიში და ფეთქებადსაშიში უბნები/საწყობები და მასალები. საჭიროა ადგილობრივი სახანძრო რაზმის გამოძახება. | დიდი ხანძარი, რომელიც სწრაფად ვრცელდება. არსებობს მიმდებარე უბნების აალების და სხვა სახის ავარიული სიტუაციების პროვოცირების დიდი რისკი. საჭიროა რეგიონალური სახანძრო სამსახურის ჩართვა ინციდენტის ლიკვიდაციისთვის. |
| სატრანსპორტო შემთხვევები | ადგილი აქვს ტექნიკის, სატრანსპორტო საშუალებების, ინფრასტრუქტურის არაღირებული ობიექტების დაზიანებას. ადამიანთა ჯანმრთელობას საფრთხე არ ემუქრება. | ადგილი აქვს ტექნიკის, სატრანსპორტო საშუალებების, ინფრასტრუქტურის ღირებული ობიექტების დაზიანებას. საფრთხე ემუქრება ადამიანთა ჯანმრთელობას. | ადგილი აქვს ტექნიკის, სატრანსპორტო საშუალებების, განსაკუთრებული ღირებულების ინფრასტრუქტურის ან სასიცოცხლო ობიექტების დაზიანებას. არსებობს სხვა სახის ავარიული სიტუაციების პროვოცირების მაღალი რისკი. |
| პერსონალის დაშავება / ტრავმატიზმი | - ტრავმატიზმის ერთი შემთხვევა; - მსუბუქი მოტეხილობა, დაჟეჟილობა; - I ხარისხის დამწვრობა (კანის ზედაპირული შრის დაზიანება); - დაშავებული პერსონალისთვის დახმარების აღმოჩენა და ინციდენტის ლიკვიდაცია შესაძლებელია შიდა სამედიცინო ინვენტარით. | - ტრავმატიზმის ერთეული შემთხვევები; - ძლიერი მოტეხილობა - სახსართან ახლო მოტეხილობა; - II ხარისხის დამწვრობა (კანის ღრმა შრის დაზიანება); - საჭიროა დაშავებული პერსონალის გადაყვანა სამედიცინო დაწესებულებაში | - ტრავმატიზმის რამდენიმე შემთხვევა; - მომსახურე პერსონალის; - ძლიერი მოტეხილობა - III და IV ხარისხის დამწვრობა (კანის, მის ქვეშ მდებარე ქსოვილების და კუნთების დაზიანება); - საჭიროა დაშავებული პერსონალის გადაყვანა რეგიონული ან თბილისის შესაბამისი პროფილის მქონე სამედიცინო პუნქტში. |

შენიშვნა:დაგეგმილი საქმიანობის მასშტაბებიდან, მისი განხორციელების ხანგრძლივობიდან და ადგილმდებარეობის სპეციფიკიდან გამომდინარე საქმიანობის პროცესში მოსალოდნელია ძირითადად I დონის და ნაკლები ალბათობით II დონის ავარიული სიტუაციები.

## 2.5. ავარიაზე რეაგირება

გეგმაში განსაზღვრულია ავარიულ შემთხვევებზე პასუხისმგებელი და უფლებამოსილი პირები, ასევე უფლებამოსილების დელეგირებისა და მინიჭების მეთოდი. უბნის მოწყობის შემდეგ უნდა განისაზღვროს გეგმისოპერაციების მიმდევრობის სქემით გათვალისწინებული პასუხისმგებელი პირები და მათი თანამდებობა. ეს ინფორმაცია უნდაეცნობოს ქარხნის ოპერატორ კომპანიას.

კერძოდ, ავარიაზე რეაგირების ფარგლებში საჭიროა შემდეგი ზომების გატარება:

- ავარიულ  შემთხვევებში უნდა შეიქმნას რაზმი, რომლის დავალება და დანიშნულება წინასწარაა განსაზღვრული.

- ხანძრის ჩაქრობის ოპერაციებისთვის ამოცანები წინასწარ უნდა განისაზღვროს. გატარებული ზომების მონიტორინგი უნდა მოხდეს ყოველკვირეულად.

- უნდა განისაზღვროს ავარიულ შემთხვევებში შესასრულებელი პროცედურები და მათზე პასუხისმგებელი პირები.

- უნდა განისაზღვროს ზომები, რომელთა საშუალებითაც თავიდან იქნება აცილებული გარემოს და ბინძურება ნარჩენებით და   სხვადასხვა ნივთიერებების შემთხვევითი დაღვრით; უნდა წარმოებდეს საშიში მასალების აღრიცხვა. ეს ინფორმაცია ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ყველა თანამშრომლისათვის.

### 2.5.1. რეაგირება საშიში ნივთიერებების დაღვრის შემთხვევაში

ვინაიდან დიდი რაოდენობით ნავთობპროდუქტების და სხვა საშიში თხევადი ნივთიერებების შენახვა / დასაწყობება ადგილზე არ მოხდება, წინამდებარე ქვეთავში განხილულია მხოლოდ I დონის ავარიული სიტუაციებზე რეაგირების სტრატეგია. საშიში ნივთიერებების დაღვრის რეაგირების სახეებს მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს მიწის ზედაპირის სახე. აგრეთვე, მისი პირვანდელი მდგომარეობა. შესაბამისად ავარიებზე რეაგირება წარმოდგენილია შემდეგი სცენარებისთვის:

- საშიში ნივთიერებების დაღვრა შეუღწევად ზედაპირზე (ასფალტის, ბეტონის საფარი);

- საშიში ნივთიერებების დაღვრა შეღწევად ზედაპირზე (ხრეში, ნიადაგი, ბალახოვანი საფარი);

შეუღწევად ზედაპირზე საშიში ნივთიერებების (ძირითადად ნავთობპროდუქტები) დაღვრის შემთხვევაში საჭიროა შემდეგი სტრატეგიული ქმედებების განხორციელება:

- ცხელ ხაზზე დარეკვა და მენეჯერის ინფორმირება ავარიის შესახებ;

- უბანზე მომუშავე ყველა დანადგარ-მექანიზმის გაჩერება;

- დაბინძურების წყაროს გადაკეტვა (არსებობის შემთხვევაში);

- ეთხოვოს პერსონალს ავარიაზე რეაგირებისათვის საჭირო აღჭურვილობის და ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების მობილიზება;

- საჭიროების შემთხვევაში საჭიროა შესაფერისი შეუღწევადი მასალისაგან (ქვიშის ტომრები, პლასტმასის ფურცლები, პოლიეთილენის აპკები და სხვ.) გადასაკეტი ბარიერების მოწყობა ისე, რომ მოხდეს დაღვრილი ნივთიერებების შეკავება ან გადაადგილების შეზღუდვა;

- ბარიერები უნდა აიგოს  ისე, რომ გახსნილი მხარე მიმართული იყოს ნივთიერებების დინების შემხვედრად;

- მოხდეს დაღვრილი ნავთობპროდუქტების შეგროვება ცოცხებისა და ტილოების გამოყენებით;

- დაღვრილი ნავთობპროდუქტების შესაშრობად საჭიროა შთანმთქმელი (აბსორბენტული) საფენების გამოყენება;

- მოაგროვეთ ნავთობპროდუქტები ისე, რომ შესაძლებელი იყოს მისი კონტეინერში (ჭურჭელში) შეგროვება და შემდგომი გადატანა.

- ნავთობის შეწოვის შემდეგ საფენები უნდა მოთავსდეს პოლიეთილენის ტომრებში (საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელია საფენების ხელმეორე გამოყენება);

- მოედანი სრულიად უნდა გაიწმინდოს ნარჩენი ნავთობპროდუქტებისგან, რათა გამოირიცხოს მომავალში წვიმის წყლებით დამაბინძურებლების წარეცხვა;

- გაწმენდის ოპერაციების დამთავრების შემდეგ ყველა საწმენდი მასალა უნდა შეგროვდეს, შეიფუთოს და დასაწყობდეს შესაბამისად დაცულ  ადგილებში.

შეღწევად ზედაპირზე ნავთობპროდუქტების დაღვრის შემთხვევაში საჭიროა შემდეგი სტრატეგიული ქმედებების განხორციელება:

- ცხელ ხაზზე დარეკვა და მენეჯერის ინფორმირება ავარიის შესახებ;

- უბანზე მომუშავე ყველა დანადგარ-მექანიზმის გაჩერება;

- ეთხოვოს პერსონალს ავარიაზე რეაგირებისათვის საჭირო აღჭურვილობის და ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების მობილიზება;

- შთანმთქმელები უნდა დაეწყოს ერთად ისე, რომ შეიქმნას უწყვეტი ბარიერი (ზღუდე) მოძრავი ნავთობპროდუქტების წინა კიდის პირისპირ. ბარიერის ბოლოები უნდა მოიხაროს წინისკენ, რათა მან ნალის ფორმა მიიღოს;

- დაღვრილი ნავთობპროდუქტების შეკავების ადგილი უნდა დაიფაროს პოლიეთილენის აპკის ფურცლებით, რათა არ მოხდეს ნავთობის შეღწევა ნიადაგის ქვედა ფენებში;

- აღსანიშნავია, რომ თუ შეუძლებელია შემაკავებელი პოლიეთილენის ფურცლების დაფენა, მაშინ ბარიერების მოწყობა გამოიწვევს ნავთობის დაგროვებას ერთ ადგილზე, რაც თავის მხრივ გამოიწვევს ამ ადგილზე ნიადაგის გაჯერებას ნავთობით, ნავთობპროდუქტების შეღწევას ნიადაგის უფრო ქვედა ფენებში;

- დაღვრილი ნავთობპროდუქტების შესაშრობად საჭიროა შთანმთქმელი (აბსორბენტული) საფენების გამოყენება;

- მოაგროვეთ ნავთობი ისე, რომ შესაძლებელი იყოს მისი კონტეინერში (ჭურჭელში) შეგროვება და შემდგომი გადატანა;

- ნავთობის შეწოვის შემდეგ საფენები უნდა მოთავსდეს პოლიეთილენის ტომრებში (საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელია საფენების ხელმეორე გამოყენება);

- მოედანი სრულიად უნდა გაიწმინდოს ნარჩენი ნავთობპროდუქტებისგან, რათა გამოირიცხოს მომავალში წვიმის წყლებით დამაბინძურებლების წარეცხვა ან გრუნტის ღრმა ფენებში გადაადგილება;

- გაწმენდის ოპერაციების დამთავრების შემდეგ ყველა საწმენდი მასალა უნდა შეგროვდეს, შეიფუთოს და დასაწყობდეს შესაბამისად დაცულ  ადგილებში;

- მიწის ზედაპირზე არსებული მცენარეულობის და გრუნტის ზედა ფენის დამუშავება უნდა დაიწყოს დაბინძურების წყაროს მოცილებისთანავე ან გაჟონვის შეწყვეტისთანავე;

- როგორც კი მოცილებული იქნება მთელი გაჟონილი ნავთობპროდუქტები, საწარმოს უფროსის მითითებისა და შესაბამისი კომპეტენციის მქონე მოწვეული სპეციალისტის ზედამხედველობით უნდა დაიწყოს დაბინძურებული ნიადაგის მოცილება და მისთვის სარემედიაციო სამუშაოების ჩატარება.

2.5.2. რეაგირება ბიტუმის ავარიული დაღვრის შემთხვევაში;

- ბიტუმის ავარიულ დაღვრას შესაძლებელია ადგილი ჰქონდეს ბიტუმის რეზერვუარში ჩასხმისას ან ბიტუმის რეზერვუარის ჰერმეტულობის დარღვევის  შემთხვევებში. ასეთ დროს  არ შეიძლება რაიმე მოქმედების დაწყება, ვიდრე მომუშავეთათვის არ იქნება უზრუნველყოფილი უსაფრთხოების პირობები. ბიტუმის  დაღვრაზე რეაგირება ხდება შემდეგი თანმიმდევრობით:

- უნდა გამოირთოს ელექტროენერგია და აალების შესაძლო წყაროები.

- უნდა გადაიკეტოს ბიტუმის დაღვრის გამომწვევი ქვესისტემისაკენ მიმავალი ვენტილები.

- უნდა შეიზღუდოს ბიტუმის დაღვრის ზონაში გარეშე პირთა შესვლა.

- რათა არ მოხდეს დაღვრილი ბიტუმის საწარმოს ტერიტორიაზე გავრცელება, ჩვენს მიერ დაგეგმილია ბიტუმის რეზერვუარის მიმდებარე ტერიტორიაზე  შეუღწევადი ზედაპირის შექმნა ბეტონის საფარის სახით მის კიდეებთან 20-25სმ სიმაღლის ერთიანი(გახსნილი მხარის არ არსებობით) ბარიერებით. დაღვრილი ბიტუმი მისი მყარ აგრეგატულ მდგომარეობაში გადასვლის შემდგომ შეგროვდება და გამოყენებული იქნება წარმოებაში.

### 2.5.3. რეაგირება ხანძრის შემთხვევაში

ხანძრის კერის ან კვამლის აღმომჩენი პირის და მახლობლად მომუშავე პერსონალის სტრატეგიული ქმედებებია:

- სამუშაო უბანზე ყველა საქმიანობის შეწყვეტა, გარდა უსაფრთხოების ზომებისა;

- სიტუაციის შეფასება, ხანძრის კერის და მიმდებარე ტერიტორიების დაზვერვა;

- შეძლებისდაგვარად ტექნიკის და სხვა დანადგარ-მოწყობილობების იმ ადგილებიდან გაყვანა/გატანა, სადაც შესაძლებელია ხანძრის გავრცელება.

- ელექტრომოწყობილობები უნდა ამოირთოს წრედიდან;

- იმ შემთხვევაში თუ ხანძარი მძლავრია და გაძნელებულია ხანძრის კერასთან მიდგომა, მიმდებარედ განლაგებულია რაიმე ხანძარსაშიში ან ფეთქებადსაშიში უბნები/ნივთიერებები, მაშინ:

- მოშორდით სახიფათო ზონას:

- ავარიის შესახებ შეტყობინება გადაეცით მენეჯერს / უფროსს;

- დაელოდეთ სამაშველო რაზმის გამოჩენას და მათი მოსვლისას გადაეცით დეტალური ინფორმაცია ხანძრის მიზეზების და ხანძრის კერის სიახლოვეს არსებული სიტუაციის შესახებ;

- იმ შემთხვევაში თუ ხანძარი არ არის მძლავრი, ხანძრის კერა ადვილად მისადგომია და მასთან მიახლოება საფრთხეს არ უქმნის თქვენს ჯანმრთელობას. ამასთან არსებობს მიმდებარე ტერიტორიებზე ხანძრის გავრცელების გარკვეული რისკები, მაშინ იმოქმედეთ შემდეგნაირად:

- ავარიის შესახებ შეტყობინება გადაეცით მენეჯერს / უფროსს;

- მოძებნეთ სახანძრო სტენდი და მოიმარაგეთ საჭირო სახანძრო ინვენტარი (ცეცხლმაქრობი, ნაჯახი, ძალაყინი, ვედრო და სხვ);

- ეცადეთ ხანძრის კერის ლიკვიდაცია მოახდინოთ ცეცხლმაქრობით, ცეცხლმაქრობზე წარმოდგენილი ინსტრუქციის მიხედვით;

- იმ შემთხვევაში თუ უბანზე არ არსებობს სახანძრო სტენდი, მაშინ ხანძრის კერის ლიკვიდაციისთვის გამოიყენეთ ქვიშა, წყალი ან გადააფარეთ ნაკლებად აალებადი სქელი ქსოვილი;

- იმ შემთხვევაში თუ ხანძრის კერის სიახლოვეს განლაგებულია წრედში ჩართული ელექტროდანადგარები წყლის გამოყენება დაუშვებელია.

ხანძრის შემთხვევაში უბნის მენეჯერის სტრატეგიული ქმედებებია:

- დეტალური ინფორმაციის მოგროვება ხანძრის კერის ადგილმდებარეობის, მიმდებარედ არსებული/დასაწყობებული დანადგარ-მექანიზმების და ნივთიერებების შესახებ და სხვ;

- სახანძრო სამსახურის ინფორმირება;

- ინციდენტის ადგილზე მისვლა და სიტუაციის დაზვერვა, რისკების გაანალიზება და ხანძრის სავარაუდო მასშტაბების (I, II ან III დონე) შეფასება;

- მთელს პერსონალს ეთხოვოს მანქანებისა და უბანზე არსებული ხანძარსაქრობი აღჭურვილობის გამოყენება;

- პერსონალის ქმედებების გაკონტროლება და ხელმძღვანელობა, სახანძრო რაზმის გამოჩენამდე;

- სახანძრო რაზმის ქმედებების ხელშეწყობა (შესაძლოა საჭირო გახდეს უბანზე არარსებული სპეციალური აღჭურვილობა და სხვ.);

- ინციდენტის დასრულების შემდგომ ავარიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების გატარება - ნახანძრალი ტერიტორიის მონიტორინგი დარჩენილი ხანძრის კერების გამოვლენის მიზნით.

ლანდშაფტური ხანძრის შემთხვევაში ხანძრის სალიკვიდაციო ღონისძიებებში მონაწილეობას ღებულობს საგანგებო ვითარების სამსახურები. ასევე საწარმოს პერსონალი, საჭიროების შემთხვევაში ადგილობრივი მოსახლეობაც. ტყის ხანძრის ჩაქრობისას, ზემოთ წარმოდგენილი მითითებების გარდა გამოიყენება შემდეგი ძირითადი მიდგომები:

- ტყის ხანძრის ქვედა საზღვრების დაფერთხვა მწვანე ტოტებით, ცოცხებითა და ტომრის ნაჭრებით;

- ტყის დაბალი ხანძრის საზღვრებზე მიწის დაყრა ნიჩბებით ან ბარებით;

- დამაბრკოლებელი ზოლის ან არხის გაყვანა რათა შევაჩეროთ ხანძრის გავრცელება;

- დამაბრკოლებელი არხის მოწყობა უნდა მოხდეს საწარმოს ტერიტორიებზე განლაგებული ადვილად აალებადი და ფეთქებადი ნივთიერებების მიმართულებით ხანძრის გავრცელების საშიშროების შემთხვევაში.

### 2.5.4. რეაგირება სატრანსპორტო შემთხვევების დროს

ავტოსატრანსპორტო შემთხვევის დროს საჭიროა შემდეგი სტრატეგიული ქმედებების განხორციელება:

- სატრანსპორტო საშუალებების / ტექნიკის გაჩერება;

- ინფორმაციის გადაცემა შესაბამისი სამსახურებისთვის (საპატრულო პოლიცია, სასწრაფო სამედიცინო სამსახური);

- იმ შემთხვევაში თუ საფრთხე არ ემუქრება ადამიანის ჯანმრთელობას და არ არსებობს სხვა ავარიული სიტუაციების პროვოცირების რისკები (მაგ. სხვა სატრანსპორტო საშუალებების შეჯახება, ხანძარი, საწვავის დაღვრა და სხვ.), მაშინ:

- გადმოდით სატრანსპორტო საშუალებიდან / ტექნიკიდან ან მოშორდით ინციდენტის ადგილს და შეინარჩუნეთ უსაფრთხო დისტანცია;

- დაელოდეთ საპატრულო პოლიციის / სამაშველო რაზმის გამოჩენას.

- დამატებითი საფრთხეების შემთხვევაში იმოქმედეთ შემდეგნაირად:

- გადმოდით სატრანსპორტო საშუალებიდან / ტექნიკიდან ან მოშორდით ინციდენტის ადგილს და შეინარჩუნეთ უსაფრთხო დისტანცია;

- ხანძრის, საწვავის დაღვრის შემთხევებში იმოქმედეთ შესაბამის ქვეთავებში მოცემული რეაგირების სტრატეგიის მიხედვით;

- იმ შემთხვევაში თუ საფრთხე ემუქრება ადამიანის ჯანმრთელობას ნუ შეეცდებით სხეულის გადაადგილებას;

- მოხსენით ყველაფერი რაც შესაძლოა სულს უხუთავდეს (ქამარი, ყელსახვევი);

- დაშავებულს პირველადი დახმარება აღმოუჩინეთ შესაბამის ქვეთავებში მოცემული პირველადი დახმარების სტრატეგიის მიხედვით (თუმცა გახსოვდეთ, რომ დაშავებულის ზედმეტი გადაადგილებით შესაძლოა დამატებითი საფრთხე შეუქმნათ მის ჯანმრთელობას).

### 2.6.  რეაგირება ჯანმრთელობის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ინციდენტების დროს

ადამიანის დაშავების აღმომჩენი პირის უპირველეს ქმედებას წარმოადგენს ინციდენტის შესახებ შეტყობინების სასწრაფო გადაცემა. სამაშველო ჯგუფის გამოჩენამდე დაშავებულს პირველადი დახმარება უნდა გაეწიოს შემდგომ ქვეთავებში მოცემული პირველადი დახმარების სტრატეგიის მიხედვით. პირველადი დახმარების გაწევამდე აუცილებელია სიტუაციის შეფასება და დადგენა ქმნის თუ არა საფრთხეს დაშავებულთა მიახლოვება და მისთვის დახმარების გაწევა.

#### 2.6.1. პირველადი დახმარება მოტეხილობის დროს

არჩევენ ძვლის ღია და დახურულ მოტეხილობას:

- ღია მოტეხილობისათვის დამახასიათებელია კანის საფარველის მთლიანობის დარღვევა. ამ დროს დაზიანებულ არეში არის ჭრილობა და სისხლდენა. ღია მოტეხილობის დროს მაღალია ინფიცირების რისკი. ღია მოტეხილობის დროს:

- დროულად მოუხმეთ დამხმარეს, რათა დამხმარემ ჩაატაროს სხეულის დაზიანებული ნაწილის იმობილიზაცია, სანამ თქვენ დაამუშავებთ ჭრილობას;

- დაფარეთ ჭრილობა სუფთა საფენით და მოახდინეთ პირდაპირი ზეწოლა სისხლდენის შეჩერების მიზნით. არ მოახდინოთ ზეწოლა უშუალოდ მოტეხილი ძვლის ფრაგმენტებზე;

- ჭრილობაზე თითებით შეხების გარეშე, საფენის ზემოდან ფრთხილად შემოფარგლეთ დაზიანებული არე სუფთა ქსოვილით და დააფიქსირეთ ის ნახვევით;

- თუ ჭრილობაში მოჩანს მოტეხილი ძვლის ფრაგმენტები, მოათავსეთ რბილი ქსოვილი ძვლის ფრაგმენტების გარშემო ისე, რომ ქსოვილი სცილდებოდეს მათ და ნახვევი არ ახდენდეს ზეწოლას ძვლის ფრაგმენტებზე. დაამაგრეთ ნახვევი ისე, რომ არ დაირღვეს სისხლის მიმოქცევა ნახვევის ქვემოთ;

- ჩაატარეთ მოტეხილი ძვლის იმობილიზაცია, ისევე, როგორც დახურული მოტეხილობისას;

- შეამოწმეთ პულსი, კაპილარული ავსება და მგრძნობელობა ნახვევის ქვემოთ ყოველ 10 წთ-ში ერთხელ.

- დახურულ მოტეხილობასთან გვაქვს საქმე, თუ კანის მთლიანობა დაზიანებულ არეში დარღვეული არ არის. ამ დროს დაზიანებულ არეში აღინიშნება სისხლჩაქცევა და შეშუპება. დახურული მოტეხილობის დროს:

- სთხოვეთ დაზარალებულს იწვეს მშვიდად და დააფიქსირეთ სხეულის დაზიანებული ნაწილი მოტეხილობის ზემოთ და ქვემოთ ხელით, სანამ არ მოხდება მისი იმობილიზაცია (ფიქსაცია);

- კარგი ფიქსაციისათვის დაამაგრეთ სხეულის დაზიანებული ნაწილი დაუზიანებელზე. თუ მოტეხილობა არის ხელზე დააფიქსირეთ ის სხეულზე სამკუთხა ნახვევის საშუალებით. ფეხზე მოტეხილობის არსებობისას დააფიქსირეთ დაზიანებული ფეხი მეორეზე. შეკარით კვანძები დაუზიანებელი ფეხის მხრიდან;

- შეამოწმეთ პულსი, მგრძნობელობა და კაპილარული ავსება ნახვევის ქვემოთ ყოველ 10 წთ-ში ერთხელ. თუ სისხლის მიმოქცევა ან მგრძნობელობა დაქვეითებულია, დაადეთ ნაკლებ მჭიდრო ნახვევი.

#### 2.6.2. პირველადი დახმარება ჭრილობების და სისხლდენის დროს

არსებობს სამი სახის სისხლდენა:

- სისხლი ცოტაა. ამ დროს ინფექციის საშიშროება მეტია:

- დაშავებულს მობანეთ ჭრილობა დასალევად ვარგისი ნებისმიერი უფერო სითხით;

- შეახვიეთ ჭრილობა სუფთა ქსოვილით;

- სისხლი ბევრია. ამ დროს არსებობს სისხლის დაკარგვის საშიშროება:

- დააფარეთ ჭრილობას რამდენიმე ფენად გაკეცილი ქსოვილი და გააკეთეთ დამწოლი ნახვევი;

- თუ სისხლი ისევ ჟონავს, ჭრილობაზე ქსოვილი კიდევ დაახვიეთ (სისხლით გაჟღენთილი ქსოვილი არ მოხსნათ) და ძლიერად დააწექით სისხლმდინარ არეს;

- ჭრილობიდან სისხლი შადრევანივით ასხამს. ამ დროს სისხლი ძალიან სწრაფად იკარგება. ამის თავიდან ასაცილებლად არტერიის საპროექციო არეს (ჭრილობის ზემოთ) თითით (ან თითებით) უნდა დააწვეთ, შემდეგ კი ლახტი დაადოთ.
არტერიაზე ზეწოლის ადგილებია: მხრის ქვედა მესამედი და ბარძაყის ზედა მესამედი. ლახტის დადების წესი ასეთია:

- ლახტს მხოლოდ უკიდურეს შემთხვევაში ადებენ, რადგან ის ხშირად შეუქცევად დაზიანებებს იწვევს;

- ლახტი ედება ჭრილობის ზემოთ;

- ლახტის დასადები ადგილი ტანსაცმლით უნდა იყოს დაფარული. თუ ჭრილობის ადგილი შიშველია, ლახტს ქვეშ სუფთა ქსოვილი უნდა დავუფინოთ;

- პირველი ნახვევი მჭიდრო უნდა იყოს (შეძლებისდაგვარად უნდა დამაგრდეს), შემდეგ ლახტი იჭიმება და ჭრილობის არეს დამატებით ედება 3-4-ჯერ (ლახტის მაგივრად შეიძლება გამოყენებულ იქნეს თოკი, ქამარი და სხვა;

- ლახტი ზამთარში ერთი, ზაფხულში კი ორი საათით ედება. შემდეგ 5-10 წუთით უნდა მოვუშვათ და თავდაპირველი ადგილიდან ოდნავ ზემოთ დავადოთ;

- შეამოწმეთ, სწორად ადევს თუ არა ლახტი - სწორად დადების შემთხვევაში კიდურზე პულსი არ ისინჯება;

- რა არ უნდა გავაკეთოთ:

- არ ჩავყოთ ხელი ჭრილობაში;

- ჭრილობიდან არაფერი ამოვიღოთ. თუ ჭრილობიდან გამოჩრილია უცხო სხეული, ვეცადოთ, ის მაქსიმალურად დავაფიქსიროთ (ნახვევი დავადოთ გამოჩრილი უცხო სხეულის ირგვლივ).

- შინაგანი სისხლდენა ძნელად აღმოსაჩენი დაზიანებაა. ეჭვი მიიტანეთ შინაგან სისხლდენაზე, როდესაც ტრავმის მიღების შემდეგ აღინიშნება შოკის ნიშნები, მაგრამ არ არის სისხლის თვალსაჩინო დანაკარგი. შინაგანი სისხლდენის დროს:

- დააწვინეთ დაზარალებული ზურგზე და აუწიეთ ფეხები ზემოთ;

- შეხსენით მჭიდრო ტანსაცმელი კისერზე, გულმკერდზე, წელზე;

- არ მისცეთ დაზარალებულს საჭმელი, წამალი და სასმელი. თუ დაზარალებული გონზეა და აღენიშნება ძლიერი წყურვილის შეგრძნება, დაუსველეთ მას ტუჩები;

- დაათბუნეთ დაზარალებული – გადააფარეთ საბანი ან ქსოვილი;

- ყოველ 10 წთ-ში ერთხელ გადაამოწმეთ პულსი, სუნთქვა და ცნობიერების დონე. თუ დაზარალებული კარგავს გონებას, მოათავსეთ უსაფრთხო მდებარეობაში.

#### 2.6.3. პირველადი დახმარება დამწვრობის დროს

დამწვრობა შეიძლება განვითარდეს ცხელი საგნების ან ორთქლის ზემოქმედების (თერმული დამწვრობა), კანზე ქიმიური ნივთიერების მოხვედრის (ქიმიური დამწვრობა), დენის ზემოქმედების (ელექტრული დამწვრობა) შემთხევაში. იმისათვის, რომ შეგვეძლოს დამწვრობის დროს პირველი დახმარების სწორად აღმოჩენა, უნდა განვსაზღვროთ დამწვრობის ხარისხი, რაც დამოკიდებულია დაზიანების სიღრმეზე და დაზიანების ფართზე (სხეულის ზედაპირის რა ნაწილზე ვრცელდება დაზიანება).

- დამწვრობის დროს პირველადი დახმარების ღონისძიებებია:

- დამწვრობის დროს საშიშია კვამლის შესუნთქვა, ამიტომ თუ ოთახში კვამლია და მისი სწრაფი განიავება შეუძლებელია, გადაიყვანეთ დაზარალებული უსაფრთხო ადგილას, სუფთა ჰაერზე;

- თუ დაზარალებულზე იწვის ტანსაცმელი, არ დაიწყოთ მისი სხეულის გადაგორება, გადაასხით სხეულს წყალი (ელექტრული დამწვრობის შემთხვევაში, წრედში ჩართულ დანადგარებთან წყლის გამოყენება დაუშვებელია);

- თუ წყლის გამოყენების საშუალება არ არის, გადააფარეთ სხეულს არასინთეტიკური ქსოვილი;

- აუცილებელია დროულად დაიწყოთ დამწვარი არის გაგრილება ცივი წყლით (I და II ხარისხის დამწვრობისას 10-15 წუთით შეუშვირეთ გამდინარე წყალს, III და IV ხარისხის დამწვრობისას შეახვიეთ სუფთა სველი ქსოვილით და შემდეგ ასე შეხვეული გააცივეთ დამდგარ წყალში);

- დაზიანებული არედან მოაშორეთ ტანსაცმელი და ნებისმიერი სხვა საგანი, რომელსაც შეუძლია სისხლის მიმოქცევის შეფერხება. არ მოაშოროთ ტანსაცმლის ნაწილაკები, რომლებიც მიკრულია დაზიანებულ არეზე;

- დაფარეთ დაზიანებული არე სტერილური ნახვევით. ამით შემცირდება დაინფიცირების ალბათობა;

- დამწვრობის დროს შესაძლებელია ცხელი აირების ჩასუნთქვა, რაც იწვევს სასუნთქი გზების დამწვრობას. თუ დაზარალებულს აღენიშნება გაძნელებული ხმაურიანი სუნთქვა, დამწვრობა სახის ან კისრის არეში, სახისა და ცხვირის თმიანი საფარველის შეტრუსვა, პირის ღრუსა და ტუჩების შეშუპება, ყლაპვის გაძნელება, ხველა, ხრინწიანი ხმა - ეჭვი მიიტანეთ სასუნთქი გზების დამწვრობაზე და დაელოდეთ სამედიცინო სამსახურს;

- სამედიცინო სამსახურის მოსვლამდე მუდმივად შეამოწმეთ სუნთქვა და პულსი, მზად იყავით სარეანიმაციო ღონისძიებების ჩატარებისათვის.

- დამწვრობის დროს არ შეიძლება დაზიანებული არიდან ტანსაცმლის ნაწილაკების აშრევება, რადგან ამით შესაძლებელია დაზიანების გაღრმავება;

- არ შეიძლება ბუშტუკების მთლიანობის დარღვევა, რადგან ზიანდება კანის საფარველი და იქმნება ხელსაყრელი პირობები ორგანიზმში ინფექციის შეჭრისათვის;

- დაზიანებული არის დასამუშავებლად არ გამოიყენოთ მალამოები, ლოსიონები, ზეთები;

- არ შეიძლება ქიმიური დამწვრობის დროს დაზიანებული არის დამუშავება მანეიტრალებელი ხსნარებით. მაგ. ტუტით განპირობებული დამწვრობის დამუშავება მჟავათი.

#### 2.6.4. პირველადი დახმარება ელექტროტრავმის შემთხვევაში

არჩევენ ელექტროტრავმის სამ სახეს:

- მაღალი ძაბვის დენით გამოწვეული ელექტროტრავმა. მაღალი ძაბვის დენით გამოწვეული ელექტროტრავმის დროს განვითარებული დაზიანება უმრავლეს შემთხვევაში სასიკვდილოა. ამ დროს ვითარდება მძიმე დამწვრობა. კუნთთა ძლიერი შეკუმშვის გამო, ხშირად დაზარალებული გადაისროლება მნიშვნელოვან მანძილზე, რაც იწვევს მძიმე დაზიანებების (მოტეხილობების) განვითარებას. მაღალი ძაბვის დენით გამოწვეული ელექტროტრავმის შემთხევაში:

- არ შეიძლება დაზარალებულთან მიახლოვება, სანამ არ გამოირთვება დენი და საჭიროების შემთხვევაში, არ გაკეთდება იზოლაცია. შეინარჩუნეთ 18 მეტრის რადიუსის უსაფრთხო დისტანცია. არ მისცეთ სხვა თვითმხილველებს დაზარალებულთან მიახლოვების საშუალება;

- ელექტროტრავმის მიღების შემდეგ, უგონოდ მყოფ დაზარალებულთან მიახლოვებისთანავე გახსენით სასუნთქი გზები თავის უკან გადაწევის გარეშე, ქვედა ყბის წინ წამოწევით;

- შეამოწმეთ სუნთქვა და ცირკულაციის ნიშნები. მზად იყავით რეანიმაციული ღონისძიებების ჩატარებისათვის;

- თუ დაზარალებული უგონო მდგომარეობაშია მაგრამ სუნთქავს, მოათავსეთ იგი უსაფრთხო მდებარეობაში;

- ჩაატარეთ პირველი დახმარება დამწვრობისა და სხვა დაზიანებების შემთხვევაში.

- დაბალი ძაბვის დენით გამოწვეული ელექტროტრავმა. დაბალი ვოლტაჟის დენით განპირობებული ელექტროტრავმა შეიძლება გახდეს სერიოზული დაზიანებისა და სიკვდილის მიზეზიც კი. ხშირად ამ ტიპის ელექტროტრავმა განპირობებულია დაზიანებული ჩამრთველებით, ელექტროგაყვანილობითა და მოწყობილობით. სველ იატაკზე დგომის ან სველი ხელებით დაუზიანებელ ელექტროგაყვანილობაზე შეხებისას ელექტროტრავმის მიღების რისკი მკვეთრად მატულობს. დაბალი ძაბვის დენით გამოწვეული ელექტროტრავმის შემთხვევაში:

- არ შეეხოთ დაზარალებულს, თუ ის ეხება ელექტროდენის წყაროს;

- არ გამოიყენოთ ლითონის საგნები ელექტროდენის წყაროს მოშორების მიზნით;

- თუ შეგიძლიათ, შეწყვიტეთ დენის მიწოდება (გამორთეთ დენის ჩამრთველი). თუ ამის გაკეთება შეუძლებელია, გამორთეთ ელექტრომოწყობილობა დენის წყაროდან;

- თუ თქვენ არ შეგიძლიათ დენის გამორთვა  დადექით მშრალ მაიზოლირებელ საგანზე (მაგალითად, ხის ფიცარზე, რეზინისა ან პლასტმასის საფენზე, წიგნზე ან გაზეთების დასტაზე;

- მოაშორეთ დაზარალებულის სხეული დენის წყაროდან ცოცხის, ხის ჯოხის, სკამის საშუალებით. შესაძლებელია გადააადგილოთ დაზარალებულის სხეული დენის წყაროდან ან პირიქით, თუ ეს უფრო მოსახერხებელია, გადაადგილოთ თვით დენის წყარო;

- დაზარალებულის სხეულზე შეხების გარეშე, შემოახვიეთ ბაწარი მისი ტერფებისა ან მხრების გარშემო და მოაშორეთ დენის წყაროს;

- უკიდურეს შემთხვევაში, მოკიდეთ ხელი დაზარალებულის მშრალ არამჭიდრო ტანსაცმელს და მოაშორეთ ის დენის წყაროდან;

- თუ დაზარალებული უგონო მდგომარეობაშია, გახსენით სასუნთქი გზები, შეამოწმეთ სუნთქვა და პულსი;

- თუ დაზარალებული უგონო მდგომარეობაშია, სუნთქვა და პულსი აქვს, მოათავსეთ უსაფრთხო მდებარეობაში. გააგრილეთ დამწვარი არეები და დაადეთ ნახვევი;

- თუ დაზარალებულს ელექტროტრავმის მიღების შემდეგ არ აღენიშნება ხილული დაზიანება და კარგად გრძნობს თავს, ურჩიეთ დაისვენოს.

- ელვის/მეხის ზემოქმედებით გამოწვეული ელექტროტრავმა ელვით განპირობებული ელექტროტრავმის დროს ხშირია სხვადასხვა ტრავმის, დამწვრობის, სახისა და თვალების დაზიანება. ზოგჯერ ელვამ შეიძლება გამოიწვიოს უეცარი სიკვდილი. სწრაფად გადაიყვანეთ დაზარალებული შემთხვევის ადგილიდან და ჩაუტარეთ პირველი დახმარება როგორც სხვა სახის ელექტროტრავმის დროს.

## 2.7. ავარიაზე რეაგირებისთვის საჭირო აღჭურვილობა

ავარიების განვითარების თვალსაზრისით მაღალი რისკების მქონე უბნებზეუნდაარსებობდესავარიაზერეაგირებისსტანდარტულიაღჭურვილობა, კერძოდ:

პირადი დაცვის საშუალებები:

- ჩაფხუტები;

- დამცავი სათვალეები;

- სპეცტანსაცმელი ამრეკლი ზოლებით;

- წყალგაუმტარი მაღალყელიანი ფეხსაცმელები;

- ხელთათმანები;

ხანძარსაქრობიაღჭურვილობა:

- სტანდარტული ხანძარმქრობები – ყველა მუდმივ უბანზე, ყველა მანქანასა თუ დანადგარზე;

- ვედროები, ქვიშა, ნიჩბებიდაა.შ.;

- სათანადოდ აღჭურვილი ხანძარსაქრობი დაფები – ყველა მუდმივ უბანზე;

- სახანძრო მანქანა – გამოყენებული იქნება უახლოესი სახანძრო რაზმის მანქანა.

გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურების აღჭურვილობა:

- სტანდარტული სამედიცინო ყუთები;

- სასწრაფო დახმარების მანქანა – გამოყენებული იქნება უახლოესი სასწრაფო დახმარების მანქანა.

- დაღვრის აღმოსაფხვრელი აღჭურვილობა:

- გამძლე პოლიეთილენის ტომრები;

- აბსორბენტის ბალიშები;

- ხელთათმანები;

- წვეთშემკრები მოცულობა;

- ვედროები;

- პოლიეთილენის ლენტა.

## 2.8. საჭირო კვალიფიკაცია და პერსონალის სწავლება

პერიოდულად უნდა შესრულდეს ავარიაზე რეაგირების თითოეული სისტემის გამოცდა, დაფიქსირდეს მიღებული გამოცდილება და გამოსწორდეს სუსტი რგოლები (იგივე უნდაშესრულდეს ინციდენტის რეალიზაციის შემთხვევაშიც).

პროექტის მთელ შტატს უნდა ჩაუტარდეს გაცნობითი ტრენინგი. ჩატარებულ სწავლებებზე უნდა არსებობდეს პერსონალის გადამზადების რეგისტრაციის სისტემა, რომლის დოკუმენტაციაც უნდა ინახებოდეს კომპანიის ან კონტრაქტორების ოფისებში.

დანართი 3

დანართი 4

დანართი 5

УПРЗА ЭКОЛОГ, ვერსია 3.00

სერიული ნომერი 11-11-1111, D.M

საწარმოს ნომერი 45; ს.რ ბელგიური ჯგუფი

ქალაქი გარდაბანი

დაწესებულების მისამართი:  გარდაბანი, სოფ. კრწანისი

მრეწველობის დარგი: 16100 საშენ მასალათა წარმოება

საწყისი მონაცემების ვარიანტი: 1, საწყისი მონაცემების ახალი ვარიანტი

გაანგარიშების ვარიანტი: 1, გაანგარიშების ახალი ვარიანტი

გაანგარიშება შესრულებულია ზაფხულისათვის

გაანგარიშების მოდული: "ОНД-86 სტანდარტული"

საანგარიშო მუდმივები: E1= 0.01, E2=0.01, E3=0.01, S=999999.99 კვ.კმ.

მეტეოროლოგიური პარამეტრები

| ყველაზე ცხელი თვის ჰაერის საშუალო ტემპერატურა | 31,9° C |
| --- | --- |
| ყველაზე ცივი თვის ჰაერის საშუალო ტემპერატურა | -7° C |
| ატმოსფეროს სტრატიფიკაციის ტემპერატურაზე დამოკიდებული კოეფიციენტი, A | 200 |
| ქარის მაქსიმალური სიჩქარე მოცემული ტერიტორიისათვის (გადამეტების განმეორებადობა 5%-ის ფარგლებში) | 15,0 მ/წმ |

საწარმოს სტრუქტურა (მოედნები, საამქროები)

| ნომერი | მოედნის (საამქროს) დასახელება |
| --- | --- |

გაფრქვევის წყაროთა პარამეტრები

| აღრიცხვა: | წყაროთა ტიპები: |
| --- | --- |
| "%" წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვით; | 1 - წერტილოვანი; |
| "+" - წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვის გარეშე; | 2 - ხაზოვანი; |
| "-" - წყარო არ არის გათვალისწინებული და მისი წვლილი არ არის შეტანილი ფონში. | 3 - არაორგანიზებული; |
| ნიშნულების არ არსებობის შემთხვევაში წყაროს გათვალისწინება არ ხდება. | 4 - წერტილოვან წყაროთა ერთობლიობა, გაერთიანებული ერთ სიბრტყულად გათვლისას; |
|  | 5 - არაორგანიზებული, დროში ცვლადი გაფრქვევის სიმძლავრით; |
|  | 6 - წერტილოვანი, წერტილოვანი ან ჰორიზონტალური გაფრქვევით; |
|  | 7 - ქოლგისებური ან ჰორიზონტალური გაფრქვევის წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა; |
|  | 8 - ავტომაგისტრალი. |

| აღრიცხვა ანგარიშისას | მოედნ № | საამქროს № | წყაროს№ | გაფრქვევის წყაროს დასახელება |  | ვარიანტი | ტიპი | წყაროს სიმაღლე (მ) |  | დიამეტრი (მ) |  | აირმტვერნარევის მოცულობა (მ3/წმ) |  | აირმტვერნარევის სიჩქარე(მ/წმ)) |  | აირმტვერნარევის ტემპერატურა (°C) |  | რელიეფის კოეფ. |  | კოორდ. X1-ღერძი (მ) |  | კოორდ.Y1-ღერძი. (მ) |  |  | კოორდ X2-ღერძი (მ) |  | კოორდ Y2--ღერძი (მ) | წყაროს სიგანე (მ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| + | 0 | 0 | 1 | საშრობი დოლი |  | 1 | 1 | 8,0 |  | 0,70 |  | 7,6 |  | 19,74821 |  | 120 |  | 1,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,00 |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |
| 0301 |  | აზოტის (IV) ოქსიდი (აზოტის დიოქსიდი) |  |  | 0,7600000 |  |  |  | 13,14000 |  | 1 |  |  | 0,521 | 190,8 |  | 5,2 |  |  |  | 0,512 |  | 191 | 5,4 |  |
| 0337 |  | ნახშირბადის ოქსიდი |  |  | 1,8800000 |  |  |  | 32,4850000 |  | 1 |  |  | 0,052 | 190,8 |  | 5,2 |  |  |  | 0,051 |  | 191 | 5,4 |  |
| 2909 |  | არაორგანული მტვერი: < 20% SiO2 |  |  | 1,3500000 |  |  |  | 23,3300000 |  | 1 |  |  | 0,370 | 190,8 |  | 5,2 |  |  |  | 0,364 |  | 191 | 5,4 |  |
| + | 0 | 0 | 2 | ინ.მასალების საწყობში დაყრის ადგილი |  | 1 | 3 | 2,0 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1,0 |  | 12,0 |  | 34,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 20,00 |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |
| 2909 |  | არაორგანული მტვერი: < 20% SiO2 |  |  | 0,0408000 |  |  |  | 0,7000000 |  | 1 |  |  | 2,914 | 11,4 |  | 0,5 |  |  |  | 2,914 |  | 11,4 | 0,5 |  |
| + | 0 | 0 | 3 | ინ.მასალების საწყობი |  | 1 | 3 | 3,0 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1,0 |  | 15,0 |  | 34,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 30,00 |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |
| 2909 |  | არაორგანული მტვერი: < 20% SiO2 |  |  | 0,0066000 |  |  |  | 0,1140000 |  | 1 |  |  | 0,183 | 17,1 |  | 0,5 |  |  |  | 0,183 |  | 17,1 | 0,5 |  |
| + | 0 | 0 | 4 | დოზირების ბუნკერში ჩაყრის ადგილი |  | 1 | 3 | 3,0 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1,0 |  | 20,0 |  | 12,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 3,00 |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |
| 2909 |  | არაორგანული მტვერი: < 20% SiO2 |  |  | 0,0326400 |  |  |  | 0,5600000 |  | 1 |  |  | 0,905 | 17,1 |  | 0,5 |  |  |  | 0,905 |  | 17,1 | 0,5 |  |
| + | 0 | 0 | 5 | ლენტურ ტრანსპორტიორზე დაყრის ადგილი |  | 1 | 3 | 0,8 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1,0 |  | 12,0 |  | 1,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,60 |
| აღრიცხვა ანგარიშისას | მოედნ № | საამქროს № | წყაროს№ | გაფრქვევის წყაროს დასახელება |  | ვარიანტი | ტიპი | წყაროს სიმაღლე (მ) |  | დიამეტრი (მ) |  | აირმტვერნარევის მოცულობა (მ3/წმ) |  | აირმტვერნარევის სიჩქარე(მ/წმ)) |  | აირმტვერნარევის ტემპერატურა (°C) |  | რელიეფის კოეფ. |  | კოორდ. X1-ღერძი (მ) |  | კოორდ.Y1-ღერძი. (მ) |  |  | კოორდ X2-ღერძი (მ) |  | კოორდ Y2--ღერძი (მ) | წყაროს სიგანე (მ) |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |
| 2909 |  | არაორგანული მტვერი: < 20% SiO2 |  |  | 0,0326400 |  |  |  | 0,5600000 |  | 1 |  |  | 2,332 | 11,4 |  | 0,5 |  |  |  | 2,332 |  | 11,4 | 0,5 |  |
| + | 0 | 0 | 6 | ლენტური ტრანსპორტიორი |  | 1 | 3 | 3,0 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1,0 |  | 10,0 |  | 5,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,60 |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |
| 2909 |  | არაორგანული მტვერი: < 20% SiO2 |  |  | 0,0000840 |  |  |  | 0,0015400 |  | 1 |  |  | 0,002 | 17,1 |  | 0,5 |  |  |  | 0,002 |  | 17,1 | 0,5 |  |
| + | 0 | 0 | 7 | ინ. მასალების საცერში ჩაყრის ადგილი |  | 1 | 3 | 2,5 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1,0 |  | 8,0 |  | 4,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,80 |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |
| 2909 |  | არაორგანული მტვერი: < 20% SiO2 |  |  | 0,0326400 |  |  |  | 0,5600000 |  | 1 |  |  | 1,385 | 14,3 |  | 0,5 |  |  |  | 1,385 |  | 14,3 | 0,5 |  |
| + | 0 | 0 | 8 | ინ. მასალების საშრობ დოლში ჩაყრის ადგილი |  | 1 | 3 | 2,0 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1,0 |  | 2,0 |  | -4,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,40 |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |
| 2909 |  | არაორგანული მტვერი: < 20% SiO2 |  |  | 0,0032640 |  |  |  | 0,0560000 |  | 1 |  |  | 0,233 | 11,4 |  | 0,5 |  |  |  | 0,233 |  | 11,4 | 0,5 |  |
| + | 0 | 0 | 9 | მინ. ფხვნილის სილოსი |  | 1 | 1 | 10,0 |  | 0,80 |  | 8,4 |  | 16,71127 |  | 0 |  | 1,0 |  | -7,0 |  | -12,0 |  |  | -7,0 |  | -12,0 | 0,00 |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |
| 2909 |  | არაორგანული მტვერი: < 20% SiO2 |  |  | 0,0278000 |  |  |  | 0,4800000 |  | 1 |  |  | 0,000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0,006 |  | 198,1 | 1,7 |  |
| + | 0 | 0 | 10 | პირველი ბიტუმსაცავი |  | 1 | 1 | 3, 5 |  | 0,10 |  | 0,00006 |  | 0,00815 |  | 140 |  | 1,0 |  | 21,0 |  | 0,0 |  |  | 21,0 |  | 0,0 | 0,00 |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |
| 2754 |  | ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 |  |  | 0,6310000 |  |  |  | 10,8700000 |  | 1 |  |  | 0,970 | 37,2 |  | 0,5 |  |  |  | 0,970 |  | 37,2 | 0,5 |  |
| + | 0 | 0 | 11 | მეორე ბიტუმსაცავი |  | 1 | 1 | 3, 5 |  | 0,10 |  | 0,00006 |  | 0,00815 |  | 140 |  | 1,0 |  | 25,0 |  | -3,0 |  |  | 25,0 |  | -3,0 | 0,00 |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |
| 2754 |  | ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 |  |  | 0,6310000 |  |  |  | 10,8700000 |  | 1 |  |  | 0,970 | 37,2 |  | 0,5 |  |  |  | 0,970 |  | 37,2 | 0,5 |  |
| + | 0 | 0 | 12 | ღუმელი |  | 1 | 1 | 10,0 |  | 0,15 |  | 0,19792 |  | 11,2 |  | 120 |  | 1,0 |  | 25,0 |  | -5,0 |  |  | 25,0 |  | -5,0 | 0,00 |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |
| 0301 |  | აზოტის (IV) ოქსიდი (აზოტის დიოქსიდი) |  |  | 0,0250000 |  |  |  | 0,4320000 |  | 1 |  |  | 0,138 | 52,7 |  | 0,8 |  |  |  | 0,120 |  | 57,7 | 0,9 |  |
| 0337 |  | ნახშირბადის ოქსიდი |  |  | 0,0620000 |  |  |  | 1,0680000 |  | 1 |  |  | 0,014 | 52,7 |  | 0,8 |  |  |  | 0,012 |  | 57,7 | 0,9 |  |
| + | 0 | 0 | 13 | მიმღები ბუნკერები |  | 1 | 3 | 3,0 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1,0 |  | 18,0 |  | 10,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 3,20 |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |
| აღრიცხვა ანგარიშისას | მოედნ № | საამქროს № | წყაროს№ | გაფრქვევის წყაროს დასახელება |  | ვარიანტი | ტიპი | წყაროს სიმაღლე (მ) |  | დიამეტრი (მ) |  | აირმტვერნარევის მოცულობა (მ3/წმ) |  | აირმტვერნარევის სიჩქარე(მ/წმ)) |  | აირმტვერნარევის ტემპერატურა (°C) |  | რელიეფის კოეფ. |  | კოორდ. X1-ღერძი (მ) |  | კოორდ.Y1-ღერძი. (მ) |  |  | კოორდ X2-ღერძი (მ) |  | კოორდ Y2--ღერძი (მ) | წყაროს სიგანე (მ) |
| 2909 |  | არაორგანული მტვერი: < 20% SiO2 |  |  | 0,0003000 |  |  |  | 0,0100000 |  | 1 |  |  | 0,008 | 17,1 |  | 0,5 |  |  |  | 0,008 |  | 17,1 | 0,5 |  |

გაფრქვევის წყაროებიდან ნივთიერებების მიხედვით

|  | წყაროთა ტიპები: |
| --- | --- |
| აღრიცხვა: | 1 - წერტილოვანი; |
| "%" წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვით; | 2 - ხაზოვანი; |
| "+" - წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვის გარეშე; | 3 - არაორგანიზებული; |
| "-" - წყარო არ არის გათვალისწინებული და მისი წვლილი არ არის შეტანილი ფონში. | 4 - წერტილოვან წყაროთა ერთობლიობა, გაერთიანებული ერთ სიბრტყულად გათვლისას; |
| ნიშნულების არ არსებობის შემთხვევაში წყაროს გათვალისწინება არ ხდება. | 5 - არაორგანიზებული, დროში ცვლადი გაფრქვევის სიმძლავრით; 6 - წერტილოვანი, წერტილოვანი ან ჰორიზონტალური გაფრქვევით; 7 - ქოლგისებური ან ჰორიზონტალური გაფრქვევის წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა; 8 - ავტომაგისტრალი. |

ნივთიერება: 0301   აზოტის (IV) ოქსიდი (დიოქსიდი)

| № | № | № | ტიპი | აღრიცხვა | გაფრქვევა | F | ზაფხ |  |  | ზამთარი |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) |
| 0 | 0 | 1 | 1 | + | 0,7600000 | 1 | 0,5211 | 190,7915 | 5,2173 | 0,5121 | 191,0278 | 5,4455 |
| 0 | 0 | 12 | 1 | + | 0,0250000 | 1 | 0,1376 | 52,6906 | 0,7824 | 0,1204 | 57,7114 | 0,8838 |
| სულ: |  |  |  |  | 0,7850000 |  | 0,6586 |  |  | 0,6324 |  |  |

ნივთიერება: 0337   ნახშირბადის ოქსიდი

| № | № | № | ტიპი | აღრიცხვა | გაფრქვევა | F | ზაფხ |  |  | ზამთარი |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) |
| 0 | 0 | 1 | 1 | + | 1,8800000 | 1 | 0,0516 | 190,7915 | 5,2173 | 0,0507 | 191,0278 | 5,4455 |
| 0 | 0 | 12 | 1 | + | 0,0620000 | 1 | 0,0136 | 52,6906 | 0,7824 | 0,0119 | 57,7114 | 0,8838 |
| სულ: |  |  |  |  | 1,9420000 |  | 0,0652 |  |  | 0,0626 |  |  |

ნივთიერება: 2754   ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19

| № | № | № | ტიპი | აღრიცხვა | გაფრქვევა | F | ზაფხ |  |  | ზამთარი |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) |
| 0 | 0 | 10 | 1 | + | 0,6310000 | 1 | 0,9705 | 37,2068 | 0,5000 | 0,9705 | 37,2068 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 11 | 1 | + | 0,6310000 | 1 | 0,9705 | 37,2068 | 0,5000 | 0,9705 | 37,2068 | 0,5000 |
| სულ: |  |  |  |  | 1,2620000 |  | 1,9410 |  |  | 1,9410 |  |  |

ნივთიერება: 2908   არაორგანული მტვერი: 70-20% SiO2

| № | № | № | ტიპი | აღრიცხვა | გაფრქვევა | F | ზაფხ |  |  | ზამთარი |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) |
| 0 | 0 | 1 | 1 | + | 1,3500000 | 1 | 0,3702 | 190,7915 | 5,2173 | 0,3638 | 191,0278 | 5,4455 |
| 0 | 0 | 2 | 3 | + | 0,0408000 | 1 | 2,9145 | 11,4000 | 0,5000 | 2,9145 | 11,4000 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 3 | 3 | + | 0,0066000 | 1 | 0,1830 | 17,1000 | 0,5000 | 0,1830 | 17,1000 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 4 | 3 | + | 0,0326400 | 1 | 0,9053 | 17,1000 | 0,5000 | 0,9053 | 17,1000 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 5 | 3 | + | 0,0326400 | 1 | 2,3316 | 11,4000 | 0,5000 | 2,3316 | 11,4000 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6 | 3 | + | 0,0000840 | 1 | 0,0023 | 17,1000 | 0,5000 | 0,0023 | 17,1000 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 7 | 3 | + | 0,0326400 | 1 | 1,3852 | 14,2500 | 0,5000 | 1,3852 | 14,2500 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 8 | 3 | + | 0,0032640 | 1 | 0,2332 | 11,4000 | 0,5000 | 0,2332 | 11,4000 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 9 | 1 | + | 0,0278000 | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0064 | 198,1288 | 1,7380 |
| 0 | 0 | 13 | 3 | + | 0,0003000 | 1 | 0,0083 | 17,1000 | 0,5000 | 0,0083 | 17,1000 | 0,5000 |
| სულ: |  |  |  |  | 1,5267680 |  | 8,3336 |  |  | 8,3336 |  |  |

გაანგარიშება შესრულდა ნივთიერებათა მიხედვით (ჯამური ზემოქმედების ჯგუფების მიხედვით)

| კოდი | ნივთიერების დასახელება | ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია |  |  | *ზდკ-ს შესწორების კოეფიციენტი /საორ.უსაფრთხ . | ფონური |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ტიპი | საცნობარო მნიშვნელობა | ანგარიშში გამოყ. მნიშვნელობა |  | აღრიცხვა | ინტერპოლ. |
| 0301 | აზოტის (IV) ოქსიდი (დიოქსიდი) | ზდკ მაქს/ერთჯ | 0,2 | 0,2 | 1 | დიახ | არა |
| 0337 | ნახშირბადის ოქსიდი | ზდკ მაქს/ერთჯ | 5 | 5 | 1 | დიახ | არა |
| 2754 | ნაჯერი ნახშირწყალბადებ ი C12-C19 | ზდკ მაქს/ერთჯ | 1 | 1 | 1 | არა | არა |
| 2909 | არაორგანული მტვერი: < 20% SiO2 | ზდკ მაქს/ერთჯ | 0,5 | 0,5 | 1 | დიახ | არა |

ფონური კონცენტრაციის აღრიცხვის პოსტები

| პოსტის№ | დასახელება | კოორდინატები |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | x | y |
| 0 | ახალი პოსტი | 0 | 0 |

| კოდი | ნივთიერების დასახელება | ფონური კონცენტრაციები |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | შტილი | ჩრდილ. |  | აღმოსავ. | სამხრეთ. | დასავლ. |  |  |
| 2909 | არაორგანული მტვერი: < 20% SiO2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |

საანგარიშო მეტეოპარამეტრების გადარჩევა

ავტომატური გადარჩევა

ქარის სიჩქარეთა გადარჩევა სრულდება ავტომატურად

ქარის მიმართულება

| სექტორის დასაწყისი | სექტორის დასასრული | ქარის გადარჩევის ბიჯი |
| --- | --- | --- |
| 0 | 360 | 1 |

საანგარიშო არეალი

საანგარიშო მოედნები

| № | Тип | მოედნის სრული აღწერა |  |  |  | სიგანე(მ) | ბიჯი(მ) |  | სიმაღლე(მ) | კომენტარი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | შუა წერტილის კოორდინატები,I მხარე(მ) |  | შუა წერტილის კოორდინატები,I მხარე(მ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X | Y | X | Y |  | X | Y |  |  |
| 1 | მოცემული | -250 | 0 | 250 | 0 | 500 | 50 | 50 | 2 |  |

საანგარიშო წერტილები

| № | წერტილის კოორდინატები (მ) |  | სიმაღლე(მ) | წერტილის ტიპი | კომენტარი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | -230,00 | 0,00 | 2 | მომხმარებლის წერტილი |  |
| 2 | 0,00 | -230,00 | 2 | მომხმარებლის წერტილი |  |
| 3 | 230,00 | 0,00 | 2 | მომხმარებლის წერტილი |  |
| 4 | 0,00 | 230,00 | 2 | მომხმარებლის წერტილი |  |

გაანგარიშების შედეგები ნივთიერებების მიხედვით

(საანგარიშო მოედნები)

ნივთიერება:  0301  აზოტის (IV) ოქსიდი (დიოქსიდი)

მოედანი: 1

საანგარიშო მოედნის პარამეტრები:

| ტიპი | მოედნის სრული აღწერა |  |  |  | სიგანე | ბიჯი |  | სიმაღლე |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | შუა წერტილის კოორდინატები |  | შუა წერტილის კოორდინატები |  |  |  |  |  |
|  | X | Y | X | Y |  | X | Y |  |
| მოცემული | -250 | 0 | 250 | 0 | 500 | 50 | 50 | 2 |

ნივთიერება:  0337  ნახშირბადის ოქსიდი

მოედანი: 1

საანგარიშო მოედნის პარამეტრები:

| ტიპი | მოედნის სრული აღწერა |  |  |  | სიგანე | ბიჯი |  | სიმაღლე |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | შუა წერტილის კოორდინატები |  | შუა წერტილის კოორდინატები |  |  |  |  |  |
|  | X | Y | X | Y |  | X | Y |  |
| მოცემული | -250 | 0 | 250 | 0 | 500 | 50 | 50 | 2 |

ნივთიერება: 2754  ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19

მოედანი: 1

საანგარიშო მოედნის პარამეტრები:

:

| ტიპი | მოედნის სრული აღწერა |  |  |  | სიგანე | ბიჯი |  | სიმაღლე |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | შუა წერტილის კოორდინატები |  | შუა წერტილის კოორდინატები |  |  |  |  |  |
|  | X | Y | X | Y |  | X | Y |  |
| მოცემული | -250 | 0 | 250 | 0 | 500 | 50 | 50 | 2 |

ნივთიერება:  2909  არაორგანული მტვერი: < 20% SiO2

მოედანი: 1

საანგარიშო მოედნის პარამეტრები:

| ტიპი | მოედნის სრული აღწერა |  |  |  | სიგანე | ბიჯი |  | სიმაღლე |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | შუა წერტილის კოორდინატები |  | შუა წერტილის კოორდინატები |  |  |  |  |  |
|  | X | Y | X | Y |  | X | Y |  |
| მოცემული | -250 | 0 | 250 | 0 | 500 | 50 | 50 | 2 |

გაანგარიშების შედეგები ნივთიერებების მიხედვით

(საანგარიშო წერტილები)

წერტილების ტიპები:

0 - მომხმარებლის საანგარიშო წერტილი

1 - წერტილი დაცვის ზონის საზღვარზე

2 - წერტილი საწარმოო ზონის საზღვარზე

3 - წერტილი სანიტარიული დაცვის ზონის საზღვარზე

4 - წერტილი დასახლებული ზონის საზღვარზე

5 - განაშენიანების საზღვარზე

| № | კოორდ X(მ) | კოორდ Y(მ) | სიმაღლე (მ) | კონცენტრ (ზდკ-ის წილი) | ქარის მიმართულება | ქარის სიჩქარე | ფონი (ზდკ-ის წილი) | ფონი გმორიცხვამდე | წერტილის ტიპი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ნივთიერება:  0301  აზოტის (IV) ოქსიდი (დიოქსიდი)

| 3 | 230 | 0 | 2 | 0,51 | 270 | 6,12 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -230 | 0 | 2 | 0,51 | 90 | 6,12 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 4 | 0 | 230 | 2 | 0,50 | 180 | 6,12 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 2 | 0 | -230 | 2 | 0,50 | 0 | 6,12 | 0,000 | 0,000 | 0 |

ნივთიერება:  0337  ნახშირბადის ოქსიდი

| 3 | 230 | 0 | 2 | 0,05 | 270 | 6,12 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -230 | 0 | 2 | 0,05 | 90 | 6,12 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 4 | 0 | 230 | 2 | 0,05 | 180 | 6,12 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 2 | 0 | -230 | 2 | 0,05 | 0 | 6,12 | 0,000 | 0,000 | 0 |

ნივთიერება: 2754  ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19

| 3 | 230 | 0 | 2 | 0,50 | 270 | 0,76 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0 | -230 | 2 | 0,42 | 6 | 1,17 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 4 | 0 | 230 | 2 | 0,42 | 174 | 1,17 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 1 | -230 | 0 | 2 | 0,37 | 90 | 1,17 | 0,000 | 0,000 | 0 |

ნივთიერება:  2909  არაორგანული მტვერი: < 20% SiO2

| 4 | 0 | 230 | 2 | 0,73 | 179 | 6,29 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 230 | 0 | 2 | 0,70 | 271 | 6,29 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 2 | 0 | -230 | 2 | 0,70 | 1 | 6,29 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 1 | -230 | 0 | 2 | 0,68 | 89 | 6,29 | 0,000 | 0,000 | 0 |