| "შეთანხმებულია” გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოსდაცვითი შეფასების დეპარტამენტი _______________ “____” _________ “ 2019 წ. | „ვამტკიცებ“ შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება “სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმ”-ის დირექტორი ___________ ლ. გიორგაძე “____” _________“ 2019 წ. |
| --- | --- |
| შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება “სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმ“ 1100 მ3 ტევადობის გათხევადებული აირის ბაზა (ქ. თბილისი, სადგური ლილოს მიმდებარედ, ს/კ: 01.19.15.005.061) ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევების ნორმების პროექტი შემსრულებელი: შპს „წარმოების ეკოლოგია“ მობ: 593 31-37-80 დირექტორი გ. დარციმელია თბილისი 2019 |  |

ანოტაცია

წინამდებარე ნაშრომი წარმოადგენს ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმების პროექტს, რომელშიც დეტალურადაა განხილული საწარმოს ფუნქციონირების შედეგად ატმოსფერულ ჰაერზე ზემოქმედების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებლები.

ნაშრომი შესრულებულია “გარემოს დაცვის შესახებ” და “ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ” საქართველოს კანონების და მათგან გამომდინარე მიღებული კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების საფუძველზე, საწარმოს განვითარების პერსპექტივის, ადგილის ფიზიკურ-გეოგრაფიული და კლიმატური პირობების, ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის პარამეტრთა და გაბნევის ანგარიშის გათვალისწინებით, დაბინძურების თითოეული წყაროსა და თითოეული მავნე ნივთიერებისთვის დადგენილია ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმები.

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმების პროექტი წარმოადგენს მეცნიერულ-ტექნიკურ დოკუმენტს, რომლითაც დგინდება ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების განსაზღვრული რაოდენობა იმ პირობით, რომ გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა კონცენტრაციები ატმოსფერული ჰაერის მიწისპირა ფენაში არ აღემატებოდეს შესაბამისი მავნე ნივთიერებებისთვის დადგენილ კონცენტრაციის ზღვრულად დასაშვებ ნორმებს.

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმები დგინდება 5 წლის ვადით  დაბინძურების სტაციონარული წყაროების მაქსიმალური შესაძლო სიმძლავრით დატვირთვის პირობებისთვის.

სარჩევი

გვერდი

| ანოტაცია. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 |
| --- | --- |
| ძირითად ტერმინთა განმარტებანი . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 |
| 1. ძირითადი მონაცემები საწარმოს საქმიანობის შესახებ . . . . . . . . . . . . . . | 4 |
| 2. საწარმოს განლაგების რაიონის კლიმატური დახასიათება . . . . . . . . . . . | 6 |
| 2.1. კლიმატურ-მეტეოროლოგიური პირობები . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 |
| 2.2. გარემოს დაბინძურების მდგომარეობა . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 |
| 3. ტექნოლოგიურ პროცესთა მოკლე აღწერა . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 12 |
| 3.1. ტექნოლოგიური სქემა და რეგლამენტი . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 11 |
| 3.2. მოთხოვნები ბუნებრივ და ენერგეტიკულ რესურსებზე. . . . . . . . . . . . . | 19 |
| 4. ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა სახეობები და მათი ძირითადი მახასიათებელი სიდიდეები . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 20 |
| 5. ატყმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა რაოდენობის ანგარიში. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 21 |
| 6. მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის წყაროების დახასიათება . . . . . . . . . . . . . | 25 |
| 7. ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიში, მიღებული შედეგები და ანალიზი . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 29 |
| 7.1. ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიშისთვის გამოყენებული კომპიუტერული პროგრამა და გაანგარიშების ამონაბეჭდის მოკლე დახასიათება . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2. ელექტროგამომთვლელ მანქანაზე გაბნევის გაანგარიშების შედეგების ანალიზი . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმები . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 29 30 31 |
| 9. ზდგ-ს ნორმები ხუთწლიან პერიოდში მთლიანად საწარმოსათვის . . . . . . . . | 32 |
| 10. გამოყენებული ლიტერატურა . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 33 |
| დანართი: | 34 |
| - საწარმოს გენ-გეგმის სქემა . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - საწარმოს განლაგების სიტუაციური რუკა-სქემა . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიშის მონაცემები . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 35 36 37 |

ძირითად ტერმინთა განმარტებანი

ა) "ატმოსფერული ჰაერი" _ ატმოსფერული გარსის ჰაერი, შენობა-ნაგებობებში არსებული ჰაერის გარდა;

ბ) “მავნე ნივთიერება" _ ადამიანის საქმიანობის შედეგად ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეული ნებისმიერი ნივთიერება, რომელიც ახდენს ან რომელმაც შეიძლება მოახდინოს უარყოფითი ზეგავლენა ადამიანის ჯანმრთელობასა და ბუნებრივ გარემოზე;

გ)	"ატმოსფერული ჰაერის მავნე ნივთიერებებით დაბინძურება" _ ადამიანის საქმიანობის შედეგად ატმოსფერულ ჰაერში ნებისმიერი ნივთიერების გაფრქვევა, რომელიც ახდენს ან რომელმაც შეიძლება მოახდინოს უარყოფითი ზეგავლენა ადამიანის ჯანმრთელობასა და ბუნებრივ გარემოზე;

დ) "მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის წყარო" _ ობიექტი, რომლიდანაც ხდება მავნე ნივთიერებათა გამოყოფა (ტექნოლოგიური დანადგარი, აპარატი და სხვა);

ე) "მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყარო" _ ობიექტი, რომლიდანაც ხდება ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევა (საკვამლე მილი, სავენტილაციო შახტა და სხვა);

ვ) "დაბინძურების წყარო" _ მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის ან (და) გაფრქვევის წყარო;

ზ) "მავნე ნივთიერებათა ორგანიზებული გაფრქვევა" _ მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევა სპეციალურად გაკეთებული მოწყობილობებიდან (საკვამლე მილი, სავენტილაციო შახტა და სხვა);

თ) "მავნე ნივთიერებათა არაორგანიზებული გაფრქვევა" _   მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევა არამიმართული ნაკადის სახით (დანადგარების ჰერმეტიულობის დარღვევის, ჩატვირთვა-გადმოტვირთვის ადგილებში გამწოვი დანადგარების არადამაკმაყოფილებელი მუშაობის და საერთოდ მათი არარსებობის დროს და ა.შ.).

ი) ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია _ ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერების მაქსიმალური კონცენტრაცია დროის გარკვეული გასაშუალებული პერიოდისათვის, რომელიც პერიოდული ზემოქმედებისას ან ადამიანის მთელი ცხოვრების მანძილზე არ ახდენს მასზე და საერთოდ გარემოზე მავნე ზემოქმედებას.

კ) საშუალო დღე-ღამური ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია _ ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერების კონცენტრაცია, რომელიც განსაზღვრულია დღე-ღამის განმავლობაში აღებული სინჯების კონცენტრაციათა მნიშვნელობების გასაშუალოებით.

ლ) მაქსიმალური ერთჯერადი ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია _ ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერების მაქსიმალური კონცენტრაცია, რომელიც განსაზღვრულია 20-30 წუთიან დროის ინტერვალში ერთჯერადად აღებულ სინჯების კონცენტრაციის მნიშვნელობების მიხედვით.

მ) “ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმა” _ ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების წყაროდან მავნე ნივთიერებების გაფრქვევის დადგენილი რაოდენობა, გაანგარიშებული იმ პირობით, რომ დაბინძურების ამ წყაროსა და სხვა წყაროების ერთობლიობიდან გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა კონცენტრაცია ატმოსფერული ჰაერის მიწისპირა ფენაში არ აღემატებოდეს კონცენტრაციის ზღვრულად დასაშვებ ნორმას;

1. ძირითადი მონაცემები საწარმოს საქმიანობის შესახებ

- დაგეგმილი საქმიანობის მშენებლობის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებდა 3000 მ3 ტევადობის ნავთობპროდუქტების, კერძოდ ბიტუმის საცავი, რომელზედაც გაცემული იყო შესაბამისი ნებართვა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ 2013 წლის 15 თებერვალს (ბრძანების #06/01-05). ზემოთ აღნიშნული ბიტუმის ნავთობაზა 4-5 წელია არ ფუნქციონირებს და მისი შემდგომი ექსპლოატაცია არ იგეგმება. ის დაკონსერვერებულია. ყოველივე აქედან გამომდინარე შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება “სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმ”-ის მიერ გარემოსა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში შეტანილია განცხადება მისი ფუნქციონირების ნებართვის გაუქმებაზე.

- ობიექტის სარეზერვუარო პარკი დაპროექტებულია თანახმად NFPA 30-სა  კანონი ადვილად აალებადი და წვადი სითხეების შესახებ 2012 წლის გამოშვება. სარეზერვუარო პარკი დაპროექტებულია თავი - სითხეების შენახვა რეზერვუარებში-მიწისზედა საცავი რეზერვუარები.

- პროექტირებისას გამოიყენება ფიქსირებული მიწისზედა ჰორიზონტალური რეზერვუარები რომლებიც აღემატება 60 გალონს ანუ 230 ლიტრს, ლითონის მიწისზედა საცავის რეზერვუარები განლაგებულია კერძო საკუთრების ობიექტის გამყოფი ზოლების, საზოგადოებრივი გზის და მნიშვნელოვანი შენობებიდან უსაფრთხოების მანძილების გათვალისწინებით. რეზერვუარების მუშა წნევა აღემატება მანომეტრულ წნევას 2,5 PSI (17KPA)-ს.

- ამ შემთხვევაში მიწისზედა ჰორიზონტალური რეზერვუარები მაღალი წნევისაა ვინაიდან იგი გათვალისწინებულია თხევადი გაზის შესანახად, ამიტომ რეზერვუარის სამუშაო წნევა შეადგენს 1,6 მპა (16 კგ/სმ2) – 1 პროდუქტი მიეკუთვნება II კლასს. იგი განთავსებულია უახლოესი მნიშვნელოვანი შენობის პარალელურად.

წლის განმავლობაში ბაზაში იგეგმება  50000 მ3  გათხევადებული აირის  შემოტანა-გაცემა.

ზოგადი ცნობები საწარმოო ობიექტის შესახებ მოცემულია ცხრილ 1.1-ში.

ცხრილი 1.1

ძირითადი მონაცემები საწარმოს საქმიანობის შესახებ

| # | მონაცემთა დასახელება | დოკუმენტის შედგენის მომენტისათვის |
| --- | --- | --- |
| 1 | ობიექტის დასახელება | შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება “სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმ” |
| 2 | ობიექტის მისამართი: ფაქტიური: იურიდიული: | ქ. თბილისი, სადგური ლილოს მიმდებარედ, ს/კ: 01.19.15.005.061 ქ. თბილისი, ისანი-სამგორის რაიონი, 300 არაგველის ქ., №24 |
| 3 | საიდენფიკაციო კოდი | 202352514 |
| 4 | GPS kკორდინატები | 1. X=497820.00; Y=4615230.00; |
| 5 | ობიექტის ხელმძღვანელი: გვარი, სახელი ტელეფონები: ელ. ფოსტა: | ლევანი გიორგაძე ტელ: 577 41-10-01 (ზაურ მალიკოვ) 599 62-61-11 (ბაჩო) 558 18-66-88 (ანა) info@sgp.ge |
| 6 | მანძილი ობიექტიდან უახლოეს დასახლებულ პუნქტამდე: | დასახლებული პუნქტი 120 მ. |
| 7 | ეკონომიკური საქმიანობა: | გათხევადებული აირის მიღება-რეალიზაცია |
| 8 | გამოშვებული პროდუქციის სახეობა | გათხევადებული აირი |
| 9 | საპროექტო წარმადობა: | 50000 მ3/წელ გათხევადებული აირი |
| 10 | მოხმარებული ნედლეულის სახეობები და რაოდენობები: | 50000 მ3/წელ გათხევადებული აირი |
| 11 | მოხმარებული საწვავის სახეობები და რაოდენობები: |  |
| 12 | სამუშაო საათების რაოდენობა წელიწადში | 8760 საათი |
| 13 | სამუშაო საათების რაოდენობა დღე-ღამეში | 24 საათი |

2. საწარმოს განლაგების რაიონის კლიმატური დახასიათება

2.1. კლიმატურ-მეტეოროლოგიური პირობები

ტემპერატურული რეჟიმი

თბილისსა და მის მიდამოებში ყველაზე ცივი თვეა იანვარი, რომლის საშუალო ტემპერატურა განაშენიანებულ ტერიტორიაზე 0.3°C-დან 0.9°C -მდეა, შემოგარენში კი, ტერიტორიის სიმაღლის გამო ამ თვის ტემპერატურა მნიშვნელოვნად ეცემა და უარყოფითი ხდება. ზაფხულში ქალაქის უმეტეს ტერიტორიაზე ტემპერატურა 24°C -ს აღემატება. თბილისის განაშენიანებულ ტერიტორიაზე ყველაზე ცხელი თვე ივლისი, შემოგარენში უფრო ცხელი თვეა აგვისტო. ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურა თბილისსა და მის მიდამოებში 12.3° C -მდეა. თბილისის განაშენიანებულ ტერიტორიაზე ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურა მაღალია (დიღომი - 12.1°C, თბილისი ობსერვატორია - 12.3°C), ხოლო შემოგარენში, რელიეფის მთაგორიანობის გამო თანდათან კლებულობს და კოჯორში ის 7.4° C -ის ფარგლებშია.

ქვემოთ ცხრილიებში მოცემულია კლიმატური მახასიათებლების 2014 წლის 15 იანვარს საქართველოს მთავრობის #71 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის ,,საქართველოს ტერიტორიაზე სამშენებლო სფეროს მარეგულირებელი ტექნიკური რეგლამენტების დამტკიცების შესახებ~-ის თანახმად.

ქვემოთ, შესაბამის ცხრილებში და საილუსტრაციო დიაგრამაზე მოცემულია ძირითადი კლიმატური და რეჟიმულ-მეტეოროლოგიური პარამეტრების ფაქტობრივი მნიშვნელობები, რომელიც შესატყვისება საწარმოო ობიექტის განლაგების უბანს (კლიმატური ცნობარების თანახმად).

ცხრილი 2.1.

ატმოსფერული ჰაერის მრავალწლიურ საშუალო ტემპერატურათა მნიშვნელობები

უბნის ტერიტორიაზე განლაგებული ჰიდრომეტეოროლოგიური ქსელის სადგურებზე (0C)

| დაკვირვების სადგური | თვე |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| თბილისის აეროპორტი | 0.4 | 1.9 | 5.7 | 11.2 | 16.6 | 20.5 | 24.0 | 24.1 | 19.4 | 13.7 | 7.3 | 2.5 | 12.3 |

ცხრილი 2.2.

ატმოსფერული ჰაერის დღეღამურ მინიმალურ ტემპერატურათა საშუალო მნიშვნელობები

უბნის ტერიტორიაზე განლაგებული ჰიდრომეტეოროლოგიური ქსელის სადგურებზე (0C)

| დაკვირვების სადგური | თვე |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Tbilisis aeroporti | -2.8 | -1.6 | 1.4 | 6.5 | 11.6 | 15.2 | 18.7 | 18.6 | 14.7 | 9.3 | 3.8 | -0.8 | 7.9 |

ცხრილი 2.3.

ატმოსფერული ჰაერის აბსოლუტურ მინიმალურ ტემპერატურათა მნიშვნელობები

უბნის ტერიტორიაზე განლაგებული ჰიდრომეტეოროლოგიური ქსელის სადგურებზე (0C)

| დაკვირვების სადგური | თვე |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| თბილისის აეროპორტი | -23 | -14 | -14 | -4 | 0 | 7 | 9 | 9 | 1 | -5 | -7 | -20 | -23 |

ცხრილი 2.4.

ატმოსფერული ჰაერის დღეღამურ მაქსიმალურ ტემპერატურათა საშუალო მნიშვნელობები

უბნის ტერიტორიაზე განლაგებული ჰიდრომეტეოროლოგიური ქსელის სადგურებზე (0C)

| დაკვირვების სადგური | თვე |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| თბილისის აეროპორტი | 5.0 | 6.5 | 10.9 | 16.8 | 22.2 | 26.4 | 30.2 | 30.3 | 25.0 | 19.0 | 11.6 | 7.1 | 17.6 |

ცრილი 2.5

ატმოსფერული ჰაერის აბსოლუტურ მაქსიმალურ ტემპერატურათა მნიშვნელობები

უბნის ტერიტორიაზე განლაგებული ჰიდრომეტეოროლოგიური ქსელის სადგურებზე (0C)

| dakvirvebis sadguri | თვე |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| თბილისის აეროპორტი | 18 | 21 | 28 | 31 | 33 | 37 | 40 | 40 | 37 | 33 | 26 | 21 | 40 |

ცხრილი 2.6.

ჰაერის ფარდოფითი ტენიანობის თვისა და წლის საშუალო მნიშვნელობები   უბნის ტერიტორიაზე განლაგებული ჰიდრომეტეოროლოგიური ქსელის სადგურებზე (%)

| dakvirvebis sadguri | თვე |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| თბილისის აეროპორტი | 73 | 70 | 68 | 65 | 65 | 61 | 58 | 56 | 63 | 70 | 76 | 75 | 67 |

ქარის სხვადასხვა მიმართულებებისა და შტილის განმეორადობა მოცემულია ცხრილ 2.7-ში და ნახაზ 1-ზე.

ცხრილი 2.7.

ქარის მიმართულებებისა და შტილის განმეორადობა (%)

| თვე | ჩ | ჩ-აღმ. | აღმ. | ს-აღმ. | ს | ს-დ | დ. | ჩდ | შტილი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 80 | 45 |
| II | 1 | 4 | 5 | 7 | 4 | 2 | 3 | 74 | 37 |
| III | 1 | 3 | 5 | 16 | 6 | 2 | 3 | 64 | 36 |
| IV | 1 | 4 | 6 | 19 | 7 | 2 | 2 | 59 | 34 |
| V | 1 | 4 | 8 | 14 | 7 | 2 | 3 | 61 | 32 |
| VI | 1 | 5 | 7 | 13 | 6 | 2 | 3 | 63 | 26 |
| VII | 1 | 4 | 8 | 13 | 7 | 2 | 3 | 62 | 23 |
| VIII | 1 | 5 | 9 | 13 | 10 | 2 | 3 | 57 | 29 |
| IX | 1 | 5 | 8 | 15 | 7 | 2 | 2 | 60 | 36 |
| X | 1 | 5 | 6 | 10 | 7 | 1 | 3 | 67 | 42 |
| XI | 1 | 4 | 5 | 10 | 6 | 2 | 5 | 67 | 52 |
| XII | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 79 | 49 |
| წლიური | 1 | 4 | 6 | 12 | 6 | 2 | 3 | 66 | 37 |

ნახ. 1. ქარის მიმართულებების განმეორადობა (პროცენტებში).

ცხრილი 2.8

ქარის სიჩქარის საშუალო თვიური და წლიური  მნიშვნელობების უბნის ტერიტორიაზე განლაგებული ჰიდრომეტეოროლოგიური ქსელის სადგურებზე (მ/წმ)

| დაკვირვების სადგური | თვე |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| თბილისის აეროპორტი | 5.4 | 6.8 | 6.4 | 6.4 | 5.9 | 6.3 | 7.2 | 5.8 | 5.6 | 5.1 | 4.1 | 4.4 | 5.8 |

ნალექები

ქალაქ თბილისში საშუალო წლიური  ნალექების ჯამი  555 მმ-დან 608 მმ-დე მერყეობს.  ნალექების მთავარი მაქსიმუმი მაისშია (78მმ-დან 149 მმ.დე). ყველაზე მშრალი თვე იანვარია, როცა ნალექების რაოდენობა 19-39 მმ-ის ფარგლებში მერყეობს.  რაც შეეხება ნალექების სეზონურ განაწილებას, ამ მხრივ დამახასიათებელია შედარებით უხვნალექიანობა წლის თბილ პერიოდში (აპრილი-ოქტომბერი, 279მმ) და  მცირენალექიანობა წლის ცივ პერიოდში (ნოემბერი-მარტი, 103მმ).

ცხრილი 2.9.

ატმოსფერული ნალექების ჯამის საშუალო მნიშვნელობები

უბნის ტერიტორიაზე განლაგებული ჰიდრომეტეოროლოგიური ქსელის სადგურებზე (მმ)

| დაკვირვების სადგური | თვე |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| თბილისის აეროპორტი | 14 | 20 | 27 | 46 | 76 | 64 | 43 | 33 | 37 | 37 | 31 | 20 | 448 |

  - 2.2. ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების მდგომარეობა

საქართველოს მსხვილ ინდუსტრიულ ცენტრებში, სხვადასხვა პერიოდებში ფუნქციონირებდა ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურებაზე რეგულარულ დაკვირვებათა ქსელის საგუშაგოები (პოსტები) და მათზე წარმოებდა რიგი მავნე ნივთიერებების ატმოსფერული კონცენტრაციების ყოველდღიური სამჯერადი გაზომვა, ხოლო იმ დასახლებული პუნქტებისათვის, სადაც აღნიშნული მიმართულებით გაზომვები არ ტარდებოდა, დაბინძურების შესაბამისი მონაცემების დადგენა ხორციელდებოდა მოსახლეობის რაოდენობაზე დაყრდნობის საფუძველზე, ქვეყანაში მიღებული მეთოდური რეკომენდაციების შესაბამისად. უკანასკნელ წლებში მნიშვნელოვნად შეიზღუდა სრულყოფილი დაკვირვებების წარმოების შესაძლებლობა. ამასთან აღსანიშნავია ისიც, რომ ქვეყანაში საგრძნობლად დაეცა ადგილობრივი სამრეწველო პოტენციალი და შესაბამისად, ბუნებრივ გარემოზე ზემოქმედების ჯამური მახასიათებლების მნიშვნელობებიც. აქედან გამომდინარე, გარკვეულწილად, მიზანშეწონილია ადრინდელი რეკომენდაციებით განსაზღვრული მონაცემებით სარგებლობა, გარემოს პოტენციური დაბინძურების მახასიათებლების დასადგენად – დასახლებული პუნქტის ინფრასტრუქტურის არსებული მდგომარეობის განვითარების პერსპექტივით, იმაზე გაანგარიშებით, რომ რეალურად შესაძლებელია ადრინდელი პერიოდისათვის უკვე მიღწეული გარემოს დაბინძურების მაჩვენებლების მიღება – შეჩერებული ან უმოქმედო საწარმოო პოტენციალის სრული ამოქმედების შემთხვევისათვის.

ჰაერის დაბინძურებაზე გავლენის მქონე მეტეოპარამეტრებისა და სხვა ძირითადი მახასიათებლების მნიშვნელობები მოცემულია ცხრილ 2.2.1-ში.

აღსანიშნავია, რომ მავნე ნივთიერებების საშუალო კონცენტრაციების მნიშვნელობებთან ერთად, ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების დონის დახასიათების მიზნით გამოიყენება კონკრეტული ადგილმდებარეობის ატმოსფეროში მავნე ნივთიერებების ფონური კონცენტრაციები – დამაბინძურებელი ნივთიერებების კონცენტრაციათა ის მაქსიმალური მნიშვნელობები, რომელზე გადამეტებათა დაკვირვებების რაოდენობა არის მრავალწლიანი(არანაკლებ 5 წლის პერიოდის) რეგულარული დაკვირვებების მთლიანი რაოდენობის 5%-ის ფარგლებში. ფონური კონცენტრაციების მნიშვნელობები განისაზღვრება ცალ-ცალკე შტილისათვის(ქარის სიჩქარის მნიშვნელობა დიაპაზონში 0-2მ/წმ, რომელიც ხასიათდება დაბინძურების ერთ-ერთი  ყველაზე არასასურვეელი ეფექტით)  და ქარის სხვადასხვა გაბატონებული მიმართულებებისათვის. სამწუხაროდ, ყველა დასახლებულ ტერიტორიებზე არ ხერხდება სრულფასოვანი რეგულარული დაკვირვებების ორგანიზაცია და შესაბამისად, ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების დონის ფაქტობრივი მნიშვნელობების განსაზღვრა. იმის გამო, რომ როგორც წესი, შედარებით პატარა ქალაქებში და მცირემოსახლეობიან დასახლებულ პუნქტებში ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურებაზე დაკვირვებები პრაქტიკულად არ ტარდება. ასეთი ტერიტორიებისათვის, მავნე ნივთიერებებით ადგილმდებარეობის ატმოსფერული ჰაერის ფონური დაბინძურების მახასიათებლების დადგენა ხდება ქვეყანაში მიღებული წესით, რომელიც ეფუძნება დასახლებულ ტერიტორიაზე მოსახლეობის საერთო რაოდენობის მაჩვენებელს და ითვალისწინებს იმ ზოგად საწარმოო და საყოფაცხოვრებო მომსახურების ინფრასტრუქტურას, რომლის ფუნქციონირებაც მეტ-ნაკლებად დამახასიათებელია შესაბამისი დასახლებებისათვის (ცხრილი 2.2.2).

ცხრილი 2.2.1.

ატმოსფეროში დამაბინძურებელი ნივთიერებების გაბნევის პირობების გამსაზღვრელი მეტეოროლოგიური მახასიათებლები და კოეფიციენტები

| მახასიათებლების დასახელება | მახასიათებლების მნიშვნელობა |
| --- | --- |
| ატმოსფეროს ტემპერატურული სტრატიფიკაციის კოეფიციენტი | 200 |
| რელიეფის კოეფიციენტი | 1.0 |
| წლის ყველაზე ცხელი თვისას ჰაერის საშუალო ტემპერატურა | 24.1 |
| წლის ყველაზე ცივი თვისას ჰაერის საშუალო ტემპერატურა | 0.4 |
| საშუალო ქართა ვარდის მდგენელები, % ჩრდილოეთი ჩრდილო-აღმოსავლეთი აღმოსავლეთი სამხრეთ-აღმოსავლეთი სამხრეთი სამხრეთ-დასავლეთი დასავლეთი ჩრდილო-დასავლეთი შტილი | 1 4 6 12 6 2 3 66 37 |
| ქარის სიჩქარე (მრავალწლიურ დაკვირვებათა გასაშუალოებით), რომლის გადაჭარბების განმეორადობაა 5%, მ/წმ | 20.2 |

ცალკე უნდა შევეხოთ ატმოსფერული ჰაერის მტვრით დაბინძურების საკითხს. დასახლებული ტერიტორიების მტვრით დაბინძურების პრობლემების განხილვა აქტუალობას იძენს იმის გამო, რომ ატმოსფერული ჰაერის ამ დამაბინძურებლის წარმოშობა არ არის განპირობებული მხოლოდ ანთროპოგენური ფაქტორებით. ამ ფაქტორებთან ერთად, მნიშვნელოვანია ბუნებრივი პროცესების შედეგად წარმოქმნილი და შემდგომ ატმოსფეროს ცირკულაციურ-დინამიკური პროცესებითა და მეტეოროლოგიური მოვლენებით მიღებული შედეგების ანალიზი და შეფასება.

ცხრილი 2.2.2

ფონური კონცენტრაციებისათვის დადგენილი მნიშვნელობები დასახლებული

ტერიტორიებისათვის მოსახლეობის რაოდენობის მიხედვით

| მოსახლეობის რიცხვი (ათასი მოსახლე) | მავნე ნივთიერება |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | მტვერი | გოგირდის დიოქსიდი | აზოტის დიოქსიდი | ნახშირჟანგი |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ნაკლები 10-ზე | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-50 | 0.1 | 0.02 | 0.008 | 0.4 |
| 50-125 | 0.15 | 0.05 | 0.015 | 0.8 |
| 125-250 | 0,2 | 0.05 | 0.03 | 1.5 |

დაგეგმილი საწარმოო საქმიანობის განხორციელების შემთხვევაში, კონკრეტულ საწარმოო მაჩვენებლებზე დაყრდნობით, მოცემული ობიექტისათვის, გარემოში მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის (ატმოსფეროში გამოფრქვევის) ზღვრულად დასაშვები ნორმატივების(შესაბამისად – ზდგ) პროექტების დამუშავება საშუალებას იძლევა დაბინძურების ყოველი კონკრეტული წყაროსათვის დადგინდეს მავნე ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობა და ინტენსიობა. დაგეგმილი საქმიანობის საწარმოო ციკლის შესაბამისად, საჭიროა შეფასებული იქნას საქმიანობის ობიექტისაგან მავნე ნივთიერებათა ატმოსფერულ ჰაერში გამოფრქვევა.

აქედან გამომდინარე, მავნე ნივთიერებათა ატმოსფერულ ჰაერში ზღვრულად დასაშვები გამოფრქვევების პროექტების დამუშავება საშუალებას იძლევა განხორციელდეს დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შედეგად ბუნებრივი გარემოს ხარისხობრივი ნორმების დაცვის შეფასება.

3. ტექნოლოგიური პროცესის მოკლე დახასიათება

3.1 ტექნოლოგიური სქემა და რეგლამენტი

დასაპროექტებელი ბაზა წარმოადგენს გათხევადებული აირის რკინიგზის ტრანსპორტით   მიმღებ, შემნახველ და მომხმარებელზე ავტოტრანსპორტით გამცემ ბაზას.

დასაპროექტებლად გამოყენებულლია შენობა-ნაგებობისა და რეზერვუარების ტიპიური და ინდივიდუალური პროექტები, რომელიც ითვალისწინებს ავტომატურ კონტროლს და ტექნოლოგიის მართვის ოპერაციებს, შრომის პროცესების მექანიზაციას.

დაგეგმილი საქმიანობის ტერიტორიაზე დაგეგმილია შემდეგი მოცულობების რეზერვუარების მშენებლობა;

- 11 ცალი, თითეული V=1100 მ3 ლითონის ჰორიზონტალური ცილინდრული რეზერვუარი;

გათხევადებული აირის რეზერვუარების საერთო მოცულობა შეადგენს 1100 მ3. ყველა რეზერვუარზე გათვალისწინებულია მოწყობილობების კომპლექტი (ავარიული სასუნთქი არმატურა, სანათური, სხვადასხვა ხელსაწყოები, მეხამრიდები, დამიწების საშუალებები და სხვა) მაკომპლექტებელი ინსტრუქციის თანახმად.

წლიური ბრუნვა გათხევადებული აირისა იგეგმება 50000 მ3-ის ოდენობით, ანუ 25000 ტ/წელ.

გათხევადებული აირის სადგური მიეკუთვნება ხანძარსაშიშ წარმოებას.

ობიექტის სარეზერვუარო პარკი დაპროექტებულია თანახმად NFPA 30-სა  კანონი ადვილად აალებადი და წვადი სითხეების შესახებ 2012 წლის გამოშვება. სარეზერვუარო პარკი დაპროექტებულია თავი - სითხეების შენახვა რეზერვუარებში-მიწისზედა საცავი რეზერვუარები.

პროექტირებისას გამოიყენება ფიქსირებული მიწისზედა ჰორიზონტალური რეზერვუარები რომლებიც აღემატება 60 გალონს ანუ 230 ლიტრს, ლითონის მიწისზედა საცავის რეზერვუარები განლაგებულია კერძო საკუთრების ობიექტის გამყოფი ზოლების, საზოგადოებრივი გზის და მნიშვნელოვანი შენობებიდან უსაფრთხოების მანძილების გათვალისწინებით. რეზერვუარების მუშა წნევა აღემატება მანომეტრულ წნევას 2.5 PSI (17KPA)-ს.

გათხევადებული აირის საგურის განთავსება უნდა იქნას სპეციალურად გამოყოფილ ტერიტორიაზე იმისათვის, რომ არ მოხდეს ჰაერის დააირიანება საცხოვრებელი, საზოგადოებრივი და საწარმოო შენობების და ნაგებობათა ზონაში.

სადგურის მშენებლობის მდებარეობის (მისი განლაგების) არჩევისას გათვალისწინებული იქნა რკინიგზის ლიანდაგის, საავტომობილო გზების, ელექტრომომარაგების ქსელის, წყალმომარაგების, კანალიზაციის და სატელეფონო ქსელის არსებობა და მოხერხებულობა.

შესაძლებლობის მიხედვით სასურველია, რომ გათხევადებული აირის შენახვისათვის რეზერვუარები განლაგებული იყოს უფრო დაბალ ნიშნულზე, ვიდრე მახლობლად განლაგებული საცხოვრებელი და საზოგადოებრივი შენობები და ნაგობები.

კანონის თანახმად დაცულია მოცილებები სარეზერვუარო პარკიდან ტერიტორიის საზღვრამდე და შენობა ნაგებობებამდე.

ამ შემთხვევაში მიწისზედა ჰორიზონტალური რეზერვუარები მაღალი წნევისაა. ვინაიდან იგი გათვალისწინებულია თხევადი გაზის შესანახად, ამიტომ რეზერვუარის სამუშაო წნევა შეადგენს 1,6 მპა (16 კგ/სმ2) – 1 პროდუქტი მიეკუთვნება II კლასს. იგი განთავსებულია უახლოესი მნიშვნელოვანი შენობის პარალელურად.

რეზერვუარების მოცილება შენობა-ნაგებობიდან 150 ფუტი (45 მ-ია). რეზერვუარის დაყრდენების დამონტაჟება.

რეზერვუარის საყრდენები შესრულებული იქნება თანახმად პ 22.5 ქ.პ 22.5.1, 22.5.1.1, 22.5.1.2, 22.5.1.3,22.11.2.5(3) მანძილი რომელიმე რეზერვუარის კორპუსსა და დამბის კედლის შიდა ფუძეს შორის არ უნდა იყოს 5 ქ+(1,5 მ)-ზე ნაკლები. ამ შემთხვევაში 2 მ-ია. 22.11.2.7 წყლის დრენირებისათვის შემოღობილი ზონიდან უნდა კაცრად კონტროლდებოდეს, რათა სითხემ არ შეაღწიოს: წყლის ბუნებრივ წყაროებში, საზოგადოებრივ კანალიზაციაში ან საზოგადოაბრივ წყალსარინებში. დრენირების კონტროლი ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ხანძრის პირობებში დამბის გარედან.

რეზერვუარების ირგვლივ დახურული შემოღობვის მეშვეობით ასეთი სისტემები უნდა აკმაყოფილებდეს 22.11.3.1 ÷ 22.11.3.4 პუნქტების მოთხოვნებს. 22.11.3.1* შემოღობილი ზონის მოცულობითი ტევადობა არ უნდა იყოს ნაკლები სითხის იმ უდიდეს ოდენობაზე რომელიც შეიძლება გამოშვებული იქნას შემოღობილი ზონის უდიდესი რეზერვუარიდან, თუ დაუშვებთ რომ რეზერვუარი სავსეა.

გათხევადებული აირის სადგურის მშენებლობისას გათვალისწინებული იქნება შემდეგი ძირითადი ელემენტები:

- ჩამოსასხმელი ესტაკადა რკინიგზის ჩიხით;

- ცისტერნები  თხევადი აირის მიღებისა და შენახვისათვის;

- სატუმბი-საკომპრესორო განყოფილება;

- ამვსები განყოფილება;

- მძიმე ნარჩენების ჩამოსასხმელი განყოფილება;

- თხევადი აირის და ორთქლის ფაზის მილსადენები;

- დამხმარე სათავსების ბლოკი.

ზემოთმოყვანილი სქემის მიხედვით მოსაწყობი თხევადი და ორთქლის ფაზის მილსადენები იძლევიან შემდეგი ოპერაციების ჩატარების საშუალებას: რკინიგზის ცისტერნების დაცლა, სტაციონარული რეზერვუარების შევსება-დაცლა, ავტოცისტერნების შევსება, თხევადი აირის გადასხმა ერთი ცისტერნიდან მეორეში.

რკინიგზის ცისტერნიდან გათხევადებული აირის ჩამოსხმა წარმოებსჩამოსასხმელი ესტაკადის საშუალებით. ესტაკადა წარმოადგენს უწვი მასალისაგან მოწყობილი ბაქნების კომპლექსს, რომელთა საშუალებითაც ადვილია ცისტერნების მილსადენების შეერთება სადგურის აირსადენებთან.

როგორც რკინიგზის ცისტერნა, ასევე ავტოცისტერნა მილსადენებს უერთდრბა რეზინ-ქსოვილის სახელოს (მოქნილი შლანგის)  საშუალებით. გათხევადებული აირის ჩამოსხმისას განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს შლანგის და მისი მიერთების სიმკვრივეს.

რკინიგზის ცისტერნა, გათხევადებული აირის ჩამოსხმის საწყებამდე, უნდა დამაგრდეს ლიანდაგზე სპეციალური ბუნიკით და დამიწდეს. გათხევადებული აირის ჩამოსხმისას ორთქლმავალი სადგურის ტერიტორიის საზღვარს გაცილებული უნდა იყოს  არა ნაკლებ 20 მეტრისა.ავტოცისტერნების გავსებისას ან დაცლის დროს ავტომანქანის ძრავი არ უნდა მუშაობდეს, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ავტომანქანას თვითონ გააჩნია გათხევადებული აირის გადასატუმბი ტუმბო, რომელიც მუშაობს ავტომანქანის ძრავით.

გათხევადებული აირის ამსები პუნქტის ფუნქციონალური სქემა მოცემულია ცხრილ 3.1.1-ში.

ჩამოსხმის პროცესი წარმოადენს აირის გადაშვებას რკინიგზის ან ავტოცისტერნებიდან სტაციონარულ ტევადობებში. თუ დასაცლელი ცისტერნა განლაგებულია სადგურის ტევადობების მაღლა, გათხევადებული აირის ჩამოსხმა ხორციელდება თვითდინებით, როცა დასაცლელი ცისტერნა (რკინიგზის ან საავტომობილო) განლაგებულიასადგურის ტევადობებთან ერთ დონეზე ან დაბლა, ან როდესაც ტევადობებში აირის წნევა უფრო მაღალია, ვიდრე დასაცლელ ცისტერნებში, მაშინ ჩამოსხმის პროცესი წარმოადგენს აირის გამოწნევას კომპრესორით, რომლის საშუალებითაც გაიზრდება ორთქლის ფაზის წნევა რკინიგზის ან ავტოცისტერნებში.

ორთქლის ფაზა მომეტებული წნევით გადადის თხევად ფაზაში და თხევადი ფაზა ამ წნევის ქვეშ მიედინება რეზერვუარებისაკენ. ცისტერნის მთლიანი დაცლა მთავრდება იმ მომენტში, როდესაც წნევა ცისტერნაში მიუახლოვდება 0.5 ატმოსფეროს. უნდა აღინიშნოს, რომ პრაქტიკაში დაცლილ ცისტერნაში წნევას ტოვებენ 1 ატმოსფერომდე. გათხევადებული აირის ჩამოსხმისას აუცილებლად საჭიროა კონტროლის გაწევა ცისტერნა მთლიანად დაცლილია თუ არა. დაცლის ხარისხის შემოწმება შეიძლება აირის წნევის სიდიდით და აგრეთვე საკონტროლო (სადრენაჟო) მილაკების მეშვეობით. გათხევადებული აირის მიწოდების შეწყვეტა შეიძლება შემოწმდეს ხმაურის და შლანგის ვიბრაციის შეწყვეტით.

გათხევადებული აირის ჩამოსხმის პროცესი თავისი ტექნოლოგიით არ არის რთული, მაგრამ ზამთრის პერიოდში ვენტილები, სადრენაჟო მილაკები და სარქველები ხსირად იყინება და საჭიროა მათი გათბობა. ამისათვის სასურველია რომ რკინიგზის ესტაკადიდან მიყვანილი იყოს ორთქლი ან ცხელი წყალი.

ნახაზი 3.1.1გათხევადებული აირის ამსები პუნქტის ფუნქციონალური სქემა

გათხევადებული აირის ცისტერნების ექსპლოატაცია.

რეზერვუარებუს შევსება უზრუნველყოფილი უნდა იქნას საშუალებებით გადავსების პრევენციისათვის, როდესაც სითხის დონე რეზერვუარში მიაღწევს მოცულობის 85 %.

დაშორება ერთმანეთის მიმდებარე რეზერვუარებს შორის არ უნდა იყოს 3 ქ+ (0,9 მ)-ზე ნაკლები.

რეზერვუარები აღჭურვილია ავარიული ჰაერგამომშვები სისტემებით (გადამგდები სარქველებით).

კონსტრუქციები როგორიცაა კიბეები სავალი ბილიკები  საყრდენები მილებისა და აპარატურისათვის, რომლებიც განლაგებულია დისტანციური  შეტბორვის დამბით შემოღობილ ზონაში დამზადებული უნდა იქნას არაფეთქებადი  მასალებისაგან.

თითოეული შეერთება სითხის დონეზე დაბლა აღჭურვილი უნდა იქნეს სითხეგაუმტარი საკეტით, როგორიცაა საქველი, საცობი ან მათი კომბინაციით.

თხევადი ფაზის გაზსადენზე მოეწყოს გადამგდები სარქველი, ხოლო ორთქლის ფაზის გაზსადენი შეიფუთოს და მიეცეს დახრა კონდენსატ შემკრებისაკენ i=0.03 მ.

მიწისზედა ჰორიზონტალური რეზერვუარები რომლებიც განლაგებულია შეტბორვის ზონაში, სადაც რეზერვუარის შენახვის მოცულობის 70% ჩაიძირება დატბორვის დადგენილ დონეზე დაბლა, დაცულ უნდა იქნეს შემდეგიდან ერთერთი მეთოდით:

1. საიმედოდ დაფიქსირებული მოძრაობისადმი მდგრადობის მიზნით;

2. დამაგრებული რკინა ბეტონის საფუძველზე რომელსაც საკმარისი ქონა აქვს იმისათვის, რომ სითხისაგან ცარიელი რეზერვუარი დაამძიმოს და დაიცვას ამოტივტივებისაგან.

ქარხნულ მიწისზედა რეზერვუარებს თან უნდა ერთვოდეს  ინსტრუქციები რეზერვუარის ტესტირებისა და ჩვეულებრივი ჰაერგამომშვებების (დამცავი სარქველების) დასამონტაჟებლად.

მიწისზედა რეზერვუარი უნდა იყოს შეფასებული ფიზიკური დაზიანებისადმი გამძლეობაზე როდესაც რეზერვუარი ექვემდებარება ნახშირწყალბადოვანი საწვავის ალის ზემოქმედებას (ნახშირწყალბადოვან საწვავს მიეკუთვნება თხევადი ნავთობროდუქტების საწვავი ავტოტრაქტორების, საავიაციო, საქვაბის და ნახშირწყალბადოვანი გაზები ეთანი, ბოთანი, პროპანი და მათი ბუნებრივი შენაერთები).

რეზერვუარების ექსპლოატაცია შეცავს მისი მიერთებების და არმატურის სისტემურ შემოწმებას არასიმჭდროვის გამოვლინები და აირის გაჟონვის აცილების მიზნით. ტევადობის მიწისზედა განლაგების შემთხვევაში საწიროა კომუნიკაციების და ტევადობების შეღებვის პერიოდული განახლება. ამისათვის იხმარება რია ფერის საღებავი, რომელიც ამცირებს ტევადობის ზედაპირის მზის სხივებით გახურებას.

ცისტერნების გათხევადებული აირით შევსებისას საჭიროა განსაკუთრებული ყურადღება მიექცეს მის სწორ გავსებას. დადგენილ დონეზე მეტად შევსების შემთხვევაში საჭიროა დაუყოვნებლივ გადაიტუმბოს ზედმეტი აირი სხვა ტევადობებში ან უკიდურეს შემთხვევაში მოხდეს მისი გაჩვება ატმოსფეროში. გავსებაზე კონტროლისათვის და გადავსების აცილებისათვის ყველა ტევადობას უნდა ქონდეს: სითხის დონის მაჩვენებელი, აირის წნევის გასაზომი მანომეტრი და დამცლელი სარქველი.

ხაზი უნდა გაესვას იმას, რომ არც ერთი რეზერვუარი არ შეიძლება გაივსოს გათხევადებული აირით მთლიანად. ტევადობის ზედა ნაწილი რჩება თავისუფალი თხევადუ ფაზის გაფართოვების საჭიროებისათვის გარემომცველი ტემპერატურის აწევისას. ამ წესის დაუცველობამ შეიძლება გამოიწვიოს რეზერვუარის გახეთქვა.

რეზერვუარების და ავტოცისტერნების გავსების ხარისხი დამოკიდებულია თხევადი აირის ხვედრითი წონისა და ტემპერატურის სხვაობაზე ცისტერნების შევსების და შენახვის დროს. თუ ტემპერატურის სხვაობა 40 გრადუსამდეა, გავსების ხარისხს იღებენ 83 %-ს, თუ ტემპერატურის სხვაობა უფრო მეტია, გავსების ხარისხს იღებენ უფრო დაბალი პროცენტით.

გათხევადებული აირის რეზერვუარებზე აყენებენ შემდეგ მოწყობილობებს: თხევადი აირის დონის მაჩვენებელს, ორთქლის ფაზის წნევის მაჩვენებელს, დამცლელ სარქველს, თერმომეტრებს გათხევადებული აირის ტემპერატურის გასაზომად, ჩამკეტ არმატურას რეზერვუარის განქრევისათვის ორთქლით ან ინერტული აირით, წყლის და მძიმე ნარჩენების მოცილებისთვის, თხევადი აირის სინჯის ასაღებდ. რეზერვუარები მოწყობილია საძრომით მომსახურე პერსონალის მოხვედრისათვის რეზერვუარში  და მისი ვენტილაციისათვის. გარდა ამისა, მილსადენებზე, რომლითაც ავსებენ რეზერვუარებს, აყენებენ უკუსარქველებს, რომელიც გამორიცხავს გათხევადებული აირის ფაზის უკან მოძრაობას. სახარჯო მილსადენებზე იყენებენ სწრაფმომქმედ სარქველს, რომელიც ავტომატურად გამორთავს მილსადენს დაზიანებისას.

რეზერვუარის დაყენების და ყველა სამონტაჟო სამუშაობების დამთავრების შემდეგ უტარდება რეზერვუარის ჰიდრავლიკური და პნევმატური გამოცდა. ჰიდრავლიკური გამოცდა სიმტკიცეზე წარმოებს საცდელი წნევიტ, რომელიც უდრის 1.25 Pა (Pა - მუშა წნევაა), მაგრამ არანაკლებ 3 კგ/სმ3. საცდელი წნევის ქვეშ რეზერვუარს ტოვებენ 5 წუთით, რიმ შემდეგ წნევა ნელ-ნელა ეცემა მუშა წნევამდე და ამის შემდგ აწარმოებენ შემოწმებას გარეგანი დათვალიერებით და შედურებული ნაკერების დაკაკუნებით.

პნევმატური გამოცდა სიმტკიცეზე ტარდება მუშა წნევის ქვეშ რეზერვუარის სიმტკიცეზე გამოცდის შემდეგ. ამ გამოცდის დროს აწარმოებენ რეზერვუარის დათვალიერებას და შედუღებული პირაპირების და მიერთებების შემოწმებას ჰერმეტულობაზე საპნის ემულსიით ან სხვა საშუალებებით.

გათხევადებული აირის საცავს აყენებენ მტკიცე ფუნდამენტზე - საყრდენზე, რომელიც კეთდება ცეცხლგამძლე მასალისაგან (რკინაბეტონი, აგური, ქვა). ჰორიზონტალურ ტევადობას უნდა ჰქონდეს ქანობი (0.002 – 0.003) სახარჯი მილისაკენ. დატვირთვა ტევადობის ყველა საყრდენზეთანაბრად უნდა იყოს განაწილებული. რეზერვუარის საყრდენმა უნდა დაუშვას ტევადობის თერმული გაფართოვება და შეკუმშვა მის ტანში დამატებითი ძაბვის გარეშე, და ამასთან ერთად, უზრუნველყოს პირველადი დაყენების მდგომარეობის უცვლელობა საძრომის, არმატურის და ხელსაწყოების მოხერხებული და უსაფრთხო მომსახურების მიზნით. ყველა მიწისზედა რეზერვუარი აღჭურვილი უნდა იყოს ლითონის კიბეებით და ბაქნებით.

სატუმბი-საკომპრესორო, ამვსები განყოფილებები და სხვა ნაგებობები.

თხევადი აირის მიწოდებისათვის ავტოცისტერნების შესავსებად გამოიყენება გრიგალური ტუმბო.

გათხევადებული აირის დიდი ხარჯვის შემთხვევაში, გარდა აღნიშნული ტუმბოებისა, გამოიყენება ცენტრიდანული ჰორიზონტალური ტუმბოები.

მუშა ტუმბოების რიცხვი განისაზღვება აირის მაქსიმალური საათობრივი ხარჯით, რომელიც მიეწოდება ერთდროულად ავტოცისტერნების ასავსებად. სარეზერვოდ აიღება 2 ტუმბო.

გამოიყენება ამიაკური კომპრესორები ერთ და ორსაფეხურიანი შეკუმშვით. კომპრესორების დანიშნულებაა - თხევადი აირის ორთქლის გამოწოვა ტევადობიდან მასში წნევის დაწევისათვის ან ორთქლის ფაზის მიწოდება ტევადობაში მასში წნევის გადიდებისათვის. თხევადი ფაზის გადაადგილების პრინციპი კომპრესორის საშუალებით დაყრდნობილია ორთქლის ფაზის ართმევაზეშესავსები რეზერვუარიდან და მისი დაჭირხვნა დასაცლელი ცისტერნის ორთქლის ფაზის სივრცესში. ამ შემთხვევაში შესავსებ რეზერვუარში წნევა მცირდება, ხოლო დასაცლელ ცისტერნაში მატულობს. ტევადობები ერთმანეთთან შეერთებულია თხევადი ფაზის მილით და აირი უფრო დიდი წნევის მქონე ტევადობიდან გადადის იმ ტევადობაში, რომელშიაც შედარებით მცირე წნევაა.

კომპრესორის მწარმოებლობა ორთქლის ფაზის გამოწოვისათვის ტევადობიდან იანგარიშება შემდეგი ფორმულით:

Q=V/t ln(P1/P2) მ3/სთ.

სადაც: 	Q - არის კომპრესორის სიმძლავრე, მ3/სთ;

V - რეზერვუარის მოცულობა, საიდანაც გამოიწოვება აირი, მ3;

t - საანგარიშო დრო, რომელიც გვეძლევა ტევადობის დაცლისათვის, სთ;

P1 - საწყისი წნევა რეზერვუარში, კგძ/სმ2;

P2 - დასაშვები ნარჩენი წნევა რეზერვუარში, კგძ/სმ2;

როგორც ტუმბოების, ასევე კომპრესორების ძრავები მზადდება ფეთქებადუსაფრთხო.

ტუმბოები და კომპრესორები კლიმატური პირობების მიხედვით შეიძლება დაყენებულ იქნას ღია გარემოში ფარდულის ქვეშ ან დახურულ სათავსში. მოწყობილობის დაყენება სარდაფებში და ნახევრადსარდაფებში, როგორც წესი აკრძალულია.

გათხევადებული აირის ჩასასხმელი და ჩმოსასხმელი კოლექტორი საჭიროა განლაგდეს ისეთ სიმაღლეზე, რომ იქნას უზრუნველყოფილი მოქნილი შლანგების ადვილი მიერთება კოლექტორის მილყელებიდან.

გათხევადებული ნახშირწყალბადიანი აირის(გნა) სატუმბი სადგურის ფართობი იქნება 67 მ2, გადახურული ფარდულის ტიპის ნაგებობა 2 მხრიდან შემოზღუდული ყრუ კედლებით და 2 მხრიდან ცხაურის ტიპის პანელებით, შენობაში მოთავსებული იქნეა თხევადი გაზის  2  კომპრესორი AV100-0.0080 მ³/წმ სიმძლავრით 55 კვტ.

ხანძარსაწინაამღდეგო ღონისძიებები

წინამდებარე  მუშა  პროექტით  გათვალისწინებულია  გათხევადებული აირის სადგურის  მშენებლობა მომქმედი ხანძარსაწინაამღდეგო ნორმების შესაბამისად.

სადგურის ტერიტორიაზე ხანძრის ჩაქრობა გათვალისწინებულია საშუალოდ გაჯერებული საჰაერო-მექანიკური ქაფის საშუალებით, კინემატიკური სიბლანტით

40x10-6 მ2/წ. გაყინვის ტემპერატურით -80C,  სამუშაო კონცენტრაციით 6%. შენახვის ვადით 5 წელი +200C დროს.

ხანძარქრობისათვის იგეგმება კაპიტალური შენობის მშენებლობა, რკინაბეტონის კარკასით სამშენებლო ბლოკის შევსებით, შენობაში დამონტაჟებული იქნება 2 ერთეული წყლის ტუმბო (ძირითადი და სათადარიგო) წარმადობით 240 მ3/სთ, ძრავების სიმძლავრით  75 კვტ/სთ.

ხანძარსაწინააღმდეგო წყლის სამარაგო ავზი იქნება ფოლადის ვერტიკალური ცილინდრული რეზერვუარი ტევადობით 400 მ3, რომლის საშუალებით მოხდება გათხევადებული ნახშირწყალბადიანი აირის (გნა) რეზერვუარების გაგრილება - ხანძარქრობა. ქაფით ხანძარქრობა აღნიშნულ(გნა) შემთხვევაში არ გამოიყენება.

3.2. მოთხოვნები ბუნებრივ და ენერგეტიკულ რესურსებზე

მოთხოვნები ბუნებრივ და ენერგეტიკულ რესურსებზე ემყარება რალურ შესაძლებლობლებს და ხასიათდება შემდეგი მაჩვენებლებით:

- მიწის ნაკვეთი - 37096 მ2.

აღნიშნული საქმიანობის უზრუნველყოფა ძირითადი სანედლეულე რესურსებით, ელექტროენერგიით, წყალსადენით, კავშირგაბმულობის საშუალებებით განხორციელდება რეგიონში არსებული სამომხმარებლო ქსელებიდან, საპროექტო დოკუმენტაციით განსაზღვრული სქემის გათვალისწინებით.

4. ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა სახეობები და მათი ძირითადი მახასიათებელი სიდიდეები

ცხრილ-4.1-ში მოცემულია საწარმოში წარმოქმნილი მავნე ნივთიერებების კოდი, ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციების მნიშვნელობები, გაფრქვევის სიმძლავრეები და საშიშროების კლასი.

ცხრილი 4.1.

მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციები

| მავნე ნივთიერების დასახელება | კოდი | ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია მგ/მ3 |  | საშიშროების კლასი |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | მაქსიმალური ერთჯერადი | საშუალო დღე-ღამური |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| გოგირდწყალბადი | 333 | 0.008 | - | 2 |
| ნაჯერი ნახშირწყალბადები C1 – C5 | 415 | 50 | - | 4 |
| ეთილმერკაპტანები | 1728 | 0.00005 | - | 3 |

აღნიშნული მახასიათებლების – საწარმოს პრინჩიპული ფუნქციონირების მონაცემების ანალიზის საფუძველზე დადგენილი – გარემოს უმთავრესი დამაბინძურებელი წყაროებია:

- გათხევადებული აირის  რკინიგზის ცისტერნებიდან მიღება;

- გათხევადებული აირის   რეზერვუარებში შენახვა;

- გათხევადებული აირის ავტოცისტერნებში გაცემა;

5.	ატყმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა რაოდენობის ანგარიში

საწარმოდან გაფრქვეული ჰაერის ძირითადი დამაბინძურებელი ნივთიერებებია: გოგირდწყალბადი, ნაჯერი ნახშირწყალბადები C1 – C5ი და ეთილმერკაპტანები. ანგარიში შესრულებულია საწარმოს მაქსიმალური დატვირთვის პირობებისათვის საანგარიშო მეთოდების და საწარმოს მიერ მოწოდებული ინფორმაციის გათვალისწინებით.

გათხევადებული აირის მიღება, შენახვა და გაცემისას ითვლება ტექნიკური დანაკარგების საფუძველზე. დანაკარგები გათხევადებული აირის მიღება, შენახვა და გაცემისას ითვლება მეთოდიკით «Методическим указаниям по расчету норм естественной убыли при хранении и транспортировке продуктов в газопереработке» (ВНИПИГаз). გაფრქვევების ინტენსივობების გათვლისას გაითვალისწინება ყველა სახის დანაკარგები, რომლებიც ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევებისსახით აისახება. დანაკარგები აეროვან ფაზაში გათხევადებული აირის ჩასხმისას რკინიგზის ცისტერნებიდან რეზერვუარებში ატმოსფეროში არ გაიფრქვევა, ბრუნდება ცისტერნაში. გათხევადებული აირის ატმოსფეროში გაფრქვევისას ითვლება მხოლოდ ის დანაკარგები, რომლებიც ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევებით აისახება.

გაფრქვევების ინტენსივობების ანგარიში რეზერვუარებიდან ავტოცისტერნებში (გ-1 გაფრქვევის წყარო)

დანაკარგები რკინიგზის ერთი ცისტერნიდან  გათხევადებული აირის ჩასხმისას რეზერვუარებში იანგარიშება ფორმულით:

Пრკ.ც.= 0,1xПრკ.ც.თხ. + Пრკ.ც.г = 0,1 • 3,51 + 0,01512 = 0,366 კგ.

სადაც:

Пრკ.ც.თხ. - დანაკარგები  გათხევადებული აირის აიროვან ფაზაში ერთი ცისტერნიდან მიღებისას, კგ;

0,1 - კოეფიციენტი გათხევადებული აირის თხევად ფაზაში დანაკარგებისა, რომელიც ატმოსფეროში გაიფრქვევა;

Пრკ.ც.г - დანაკარგები გათხევადებული აირის აიროვან ფაზაში ერთი ცისტერნიდან გადმოსხმისას, კგ.

Пრკ.ც.თხ = 2 • ρთხ. • Vშლ. = 2 • 546 კგ/მ3 • 0,00322 მ3 = 3,51 კგ.

სადაც,

2 - რაოდენობაა მიმღები შლანგების თითეული პოსტიდან;

ρთხ. = 546 კგ/მ3 - გათხევადებული აირის სიმკვრივე, კგ/მ;

Vშლ = 0,00322 მ3 - მოცულობა მიმღები-გამცემი შლანგის, მ3;

Vშლ. = π/4 • 10 - 6 • dშლ2 • 1შლ= 0,00322 მ3.

სადაც,

dშლ = 32 - შლანგის შიდა დიამეტრი, მმ;

1შლ = 4 - შლანგის სიგრძე, მ;

Пრკ.ც.თხ. = 2 • ρა.ფ • Vშლ= 2 • 2,35კგ/მ3 • 0,00322მ3 = 0,01512 კგ, სადაც:

2 - რაოდენობაა მიმღები შლანგების თითეული პოსტიდან;;

ρა.ფ = 2,35კგ/მ3 - გათხევადებული აირის აიროვანი ფაზის სიმკვრივე, კგ/მ3);

Vშლ - შლანგის მოცულობა აიროვან ფაზაში, მ3.

გაფრქვევის წყაროდან გაფრქვევების ანგარიში.

წლიური გაფრქვევების ინტენსივობები:

G = Nც • Пთხ • 10-3 = 780* 0,366 кг • 10-3 = 0,285 ტ/წელ, სადაც:

Nც = (50000x0.546)ტ/35ტ = 780 – რკინიგზის ცისტერნების რაოდენობა, ჩამოსხმული წელიწადში (50000მ3, ანუ 27300 ტ - გათხევადებული აირის წლიური ბრუნვა, 35 ტ- საშუალო მოცულობა ერთი რკინიგზის ცისტერნის).

მაქსიმალური წამური გაფრქვევის ინტენსივობა ტოლი იქნება:

М = G • N / t = 0,366 кг • 8 /4 /3,6 = 0,204 გ/წმ, სადაც:

N = 8 - რკინიგზის ცისტერნების რაოდენობა, რომლებიდან ჩამისხმა ხორციელდება t = 4 საათში;

3,6 - გადამყვანი კოეფიციენტი.

გათხევადებულ აირში შემავალი მავნე ნივთიერებების ინტენსივოვები იანგარიშება

Mi  = M  • Ci • 10 -2  ,

Gi    = G   • Ci  •10 -2,

სადაც,    M,  G   -     შემავალი მავნე ნივთიერებების გაფრქვევის ინტენსივობები;

Ci - მავნე ნივთიერებების შემცველობა, %% მასის:
გაფრქვევები გ-1 გაფრქვევის წყაროდან მოცემულია ცხრილ 5.1-ში.

ცხრილი 5.1.

| კოდი | ნივთიერებებისდასახელება | % | გ/წმ | % | ტ/წელ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333 | გოგირდწყალბადი | 0,003 | 0,0000061 | 0,003 | 0,00000855 |
| 415 | ნაჯერი ნახშირწყალბადები C1 – C5 | 99,987 | 0,2039735 | 99,987 | 0,285 |
| 1728 | ეთილმერკაპტანები | 0,005 | 0,0000102 | 0,005 | 0,00001425 |

ერთ ტონა გათხევადებულ აირში გარეულია 50 გრამი ეთილმერკაპტანები.

გაფრქვევების ინტენსივობების ანგარიში გათხევადებული აირის ავთოცისტერნებში ჩახმისას (გ -2 გაფრქვევის წყარო)

დანაკარგები ერთ ავტოცისტერნაში  გათხევადებული აირის ჩასხმისას რეზერვუარებში იანგარიშება ფორმულით:

G = Nაც • Па • 10 -3 = 1820 • 0,220 кг • 10 -3 = 0,400 ტ/წელ,

სადაც:

Nაც = (50000x0.546)ტ/15ტ = 1820 – ავტოცისტერნების რაოდენობა, ჩამოსხმული წელიწადში (50000მ3, ანუ 27300 ტ - გათხევადებული აირის წლიური ბრუნვა, 15 ტ- საშუალო მოცულობა ერთი ავტოცისტერნის).

მაქსიმალური წამური გაფრქვევის ინტენსივობა ტოლი იქნება:

М = Па • N / t = 0,220 кг • 6 /1 /3,6 = 0,366 გ/წმ.

N = 6 - ავტოცისტერნების რაოდენობა, რომლებიდან ჩამისხმა ხორციელდება t = 1 საათში (სამი დგარი ორი შლანგით);

3,6 - გადამყვანი კოეფიციენტი.

გაფრქვევები გ-2 გაფრქვევის წყაროდან მოცემულია ცხრილ 5.2-ში.

ცხრილი 5.2.

| კოდი | ნივთიერებებისდასახელება | % | გ/წმ | % | ტ/წელ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333 | გოგირდწყალბადი | 0,003 | 0,0000110 | 0,003 | 0,000012 |
| 415 | ნაჯერი ნახშირწყალბადები C1 – C5 | 99,987 | 0,3659524 | 99,987 | 0,400 |
| 1728 | ეთილმერკაპტანები | 0,005 | 0,0000183 | 0,005 | 0,00002 |

გაფრქვევების ინტენსივობების ანგარიში გათხევადებული აირის რეზერვუარებში შენახვისას (გ -3 გაფრქვევის წყარო)

გათხევადებული აირის რეზერვუარებში შენახვისას იანგარიშება მეთოდიკით «Методических указаний по расчёту норм естественной убыли при хранении и транспортировке продуктов в газопереработке», შემუშავებული ВНИПИ, ფორმულით:

Пშენ. =      ∑ Нშენ. • V • ρთხ • τ  =  ∑  Нშენ. • Мთხ • τ , კგ/წელ, სადაც:

Нშენ. - გათხევადებული აირის ბუნებრივი დანაკარგი რეზერვუარებში შენახვისას, კგ/ტ*დღე-ღამე;

V - გეომეტრიული მოცულობა საცავის, სადაც ინახება გათხევადებული აირი, მ3;

ρთხ. = 546 კგ/მ3 - გათხევადებული აირის სიმკვრივე, კგ/მ;

Мთხ = 10 -3 • V • рთხ - საცავის შენახვის მოცულოვა, ტ;

τ - წლის განმავლობაში საცავში გათხევადებული აირის შენახვის დრო.

ბუნებრივი დანაკარგების ნორმები მოცემულია ქვემოთ ცხრილ 4.4-ში.

დაგეგმილი საქმიანობისათვის გამოყენებული იქნება წლიური მაჩვენებელი Нშენ. საშ., გაითვლება ცხრილი 4.4-ის საფუძველზე, საშუალო თვიური ტემპერატურის მიხედვით:

Пშენ  = Нშენ  საშ. • Мთხ • τ = 0,19275 კგ/(ტ•დღე-ღამეში) • 510.51 ტ • 365დღე = 35916 კგ/წელ=35,916 ტ/წელ

რადგან ყველა ეს დანაკარგები რეზერვუარებიდან დაკავშირებულია გათხევადებული აირის წლიურ გაფრქვევებთან, ამიტომ წლიური გაფრქვევა ტოლი იქნება:

G = Пშენ = 35,916 ტ/წელ.

მაქსიმალური გაფრქვევის წამური ინტენსივობა ტოლი იქნება:

М = 35,616ტ/365/24/0,0036 = 1,13889 გ/წმ.

გაფრქვევები გ-3 გაფრქვევის წყაროდან მოცემულია ცხრილ 5.3-ში.

ცხრილი 5.3.

| კოდი | ნივთიერებებისდასახელება | % | გ/წმ | % | ტ/წელ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333 | გოგირდწყალბადი | 0,003 | 0,0000342 | 0,003 | 0,0010775 |
| 415 | ნაჯერი ნახშირწყალბადები C1 – C5 | 99,987 | 1.138742 | 99,987 | 35,911331 |
| 1728 | ეთილმერკაპტანები | 0,005 | 0,0000569 | 0,005 | 0,0017958 |

ცხრილი 5.4.

ბუნებრივი დანაკარგების ნორმები გათხევადებული აირის შენახვისას, მისი მიღების, გაცემის დროის ჩათვლით (კგ/ტ.დღე-ღამეში).

| I კვარტალი კვარტლის საშუალო ტემპერატურა | ნორმა | I კვარტალი კვარტლის საშუალო ტემპერატურა | ნორმა | I კვარტალი კვარტლის საშუალო ტემპერატურა | ნორმა | I კვარტალი კვარტლის საშუალო ტემპერატურა | ნორმა |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -33,8 | 0.033 | -4.6 | 0.170 | 13.2 | 0.187 | -25.2 | 0.048 |
| -21.4 | 0.067 | -1.1 | 0.153 | 10.3 | 0.184 | -13.4 | 0.110 |
| -30.3 | 0.037 | -7.5 | 0.151 | 5.4 | 0.175 | -21.3 | 0.067 |
| -25.4 | 0.049 | -8.2 | 0.133 | 3.6 | 0.149 | -16.0 | 0.098 |
| -13.1 | 0.110 | 10 | 0.181 | 14.9 | 0.192 | -6.7 | 0.135 |
| -8.2 | 0.130 | 10.5 | 0.182 | 15.0 | 0.191 | -1.9 | 0.149 |
| -9.6 | 0.126 | 8.7 | 0.178 | 17.8 | 0.195 | -0.9 | 0,152 |
| -3.8 | 0.144 | 13.3 | 0.186 | 17.5 | 0.192 | 1.7 | 0.159 |
| -5.2 | 0.141 | 11.3 | 0.183 | 15.2 | 0.196 | 0.6 | 0.156 |
| -0.8 | 0.151 | 14.2 | 0.189 | 20.2 | 0.200 | 5.6 | 0.171 |
| 7.2 | 0.174 | 15.8 | 0.191 | 22.0 | 0.204 | 12.4 | 0.184 |
| 2.9 | 0.161 | 19.7 | 0.198 | 23.7 | 0.205 | 6.9 | 0.172 |
| 5.1 | 0.167 | 22.5 | 0.202 | 28.0 | 2.211 | 9.6 | 0.177 |

6. მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის წყაროების დახასიათებ

ფორმა #1. მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის წყაროების დახასიათება

| წარმოების, საამქროს, უბნის დასახელება | მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს |  |  | მავნე ნივთიერე-ბათა გამოყოფის წყაროს |  |  |  |  | ნავნე ნივთიერებათა |  | გამოყოფის წაყ-როდან გაფრქ-ვეულ მავნე ნივთიერებათა რაოდენობა, ტ/წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ნომერი | დასახელება | რაოდე-ნობა | ნომერი | დასახელება | რაოდე-ნობა | მუშაობის დრო დღე-ღამეში | მუშაობის დრო წელიწად. | დასახელება | კოდი |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ნავთობბაზა | გ-1 | არაორგანიზებული | 1 | #500 | რკინიგზის ესტაკადა | 1 | 4 | 390 | გოგირდწყალბადი | 333 | 0,00000855 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ნაჯ. ნახშირწყ. C1 – C5 | 415 | 0,285 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ეთილნერკაპტანი | 1728 | 0,00001425 |
|  | გ-2 | არაორგანიზებული | 1 | #501 | ავტოცის-ტერნები | 1 | 4 | 304 | გოგირდწყალბადი | 333 | 0,000012 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ნაჯ. ნახშირწყ. C1 – C5 | 415 | 0,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ეთილნერკაპტანი | 1728 | 0,00002 |
|  | გ-3 | არაორგანიზებული | 1 | #502 | სარეზერვუარო პარკი | 1 | 24 | 8760 | გოგირდწყალბადი | 333 | 0,0010775 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ნაჯ. ნახშირწყ. C1 – C5 | 415 | 35,911331 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ეთილნერკაპტანი | 1728 | 0,0017958 |

ფორმა #2. მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროების დახასიათება

| მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს ნომერი | მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს პარამეტრები |  | აირჰაერნარევის პარამეტრები მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს გამოსავლის ადგილიდან |  |  | მავნე ნივთიერებ- ის კოდი | გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა რაოდენობა |  | ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს კოორდინატები ობიექტის კოორდინატთა სისტემაში, მ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | წერტილოვანი წყაროსათვის |  | ხაზოვანი წყაროსათვის |  |  |  |
|  | სიმაღლე | დიამეტრი ან კვეთის ზომა, | სიჩქარე მ/წმ | მოცულობ-ითი ხარჯი, მ3/წმ | ტემპერ-ატურა, 0C |  | გ/წმ | ტ/წელ | X | Y | ერთი ბოლოსათვის |  | მეორე ბოლოსათვის |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 | Y1 | X2 | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| გ-1 | 4.0 | 0.5 | 1.5 | 0.2944 | 26 | 333 | 0,0000061 | 0,00000855 | 120 | 60 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 415 | 0,2039735 | 0,285 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1728 | 0,0000102 | 0,00001425 |  |  |  |  |  |  |
| გ-2 | 4.0 | 0.5 | 1.5 | 0.2944 | 26 | 333 | 0,0000110 | 0,000012 | 0 | 30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 415 | 0,3659524 | 0,400 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1728 | 0,0000183 | 0,00002 |  |  |  |  |  |  |
| გ-3 | 4.0 | 0.5 | 1.5 | 0.2944 | 26 | 333 | 0,0000342 | 0,0010775 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 415 | 1,138742 | 35,911331 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1728 | 0,0000569 | 0,0017958 |  |  |  |  |  |  |

ფორმა #3. აირმტვერდამჭერი მოწყობილობების მუშაობის მაჩვენებლები

| მავნე ნივთიერებათა |  |  | აირმტვერდამჭერი მოწყობილობის |  | მავნე ნივთიერებათა კონცენტრაცია, გ/მ3 |  | აირმტვერდამჭერი მოწყობილობის გაწმენდის კხარისხი % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| გამოყოფის წყაროს ნომერი | გაფრქვევის წყაროს ნომერი | კოდი | დასახელება | რაოდენობა ცალი | გაწმენდამდე | გაწმენდის შემდეგ | საპროექტო | ფაქტიური |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

ფორმა #4. ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევა, მათი გაწმენდა და უტილიზირება, ტ/წელი

| მავნე ნივთიერებათა |  | გამოყოფის წყაროებიდან წარმოქმნილი მავნე ნივთიერებათა რაოდენობა, (სვ.4+სვ.6) | მათ შორის |  |  | გასაწმენდად შემოსულიდან დაჭერილი და გაუვნებელყოფილი |  | სულ ატმოსფე-რულ ჰაერში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა რაოდენობა (სვ.3-სვ.7) | მავნე ნივთიერებათა დაჭერის პროცენტი გამოყოფილთან შედარებით, (სვ.7/სვ.3)•100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | გაფრქვეულია გაწმენდის გარეშე |  | სულ მოხვდა გამწმენდ მოწყობილობაში | სულ | მათ შორის |  |  |
| კოდი | დასახელება |  | სულ | მათ შორის ორგანიზებული გამოყოფის წყაროებიდან |  |  | უტილიზირე-ბულია |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 333 | გოგირდწყალბადი | 0.00109805 | 0.00109805 | 0.00109805 | - | - | - | 0.00109805 | - |
| 415 | ნაჯერი ნახშირწყალ-ბადები C1- C5 | 36.596331 | 36.596331 | 36.596331 | - | - | - | 36.596331 | - |
| 1728 | ეთილმერკაპტანები | 0.00183005 | 0.00183005 | 0.00183005 | - | - | - | 0.00183005 | - |

7. ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიში, მიღებული შედეგები და ანალიზი

7.1. ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიშისთვის გამოყენებული კომპიუტერული პროგრამა და გაანგარიშების ამონაბეჭდის მოკლე დახასიათება

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიში განხორციელდა ავტომატიზებული კომპიუტერული პროგრამა `Эколог~ - ის გამოყენებით, რომელიც აკმაყოფილებს მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ნორმების სათანადო მოთხოვნებს.

მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიშისთვის საჭირო საწყის მონაცემებს წარმოადგენს:

- საწარმოს გენგეგმა მასზედ გაფრქვევის წყაროთა ჩვენებით;

- საწარმოს განლაგების სიტუაციური რუკა-სქემა;

- საწარმოს განლაგების რაიონის კლიმატურ და ფიზიკურ-გეოგრაფიული მახასიათებლები;

- საწარმოდან ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის პარამეტრები;

- დასახლებული პუნქტისთვის ატმოსფერული ჰაერის მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციის ნორმები.

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიში იწარმოება მავნე ნივთიერებათა გაბნევის სხვადასხვა პარამეტრებისთვის, აირჩევა რა ამ პირობებიდან გაბნევის არახელსაყრელი და სწორედ ასეთი შემთხვევისთვის იანგარიშება მავნე ნივთიერების შესაძლო მაქსიმალური კონცენტრაცია ატმოსფერულ ჰაერში. მანქანური ანგარიშისას იგი განისაზღვრება სპეციალურად შერჩეულ წერტილებში და, აგრეთვე, საანგარიშო ბადის კვანძებში. საანგარიშო ბადედ მიღებულია კვადრატული ფორმის ტერიტორია 1000მ x 1000მ ბიჯით 100მ. გაბნევის ანგარიში ჩატარდა მავნე ნივთიერებათა ფონური კონცენტრაციების გათვალისწინებით [3]-ის შესაბამისად.

მანქანური დამუშავების კომპიუტერული სისტემა იძლევა მთლიანი საწყისი მონაცემების წარმოდგენას და ყოველი მავნე ნივთიერებისთვის შესრულებული ანგარიშის შედეგებს.

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიშის შედეგები წარმოდგენილია დანართ 3-ში მანქანური ანგარიშის ამონაბეჭდის სახით და მათში ასახულია:

-	მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს პარამეტრები;

-	საწარმოს განთავსების რაიონის მახასიათებელი კლიმატურ და მეტეოროლოგიური პარამეტრები, ქარის სხვადასხვა საანგარიშო სიჩქარეები;

-	მავნე ნივთიერებათა ჯამური გაფრქვევები წყაროებიდან;

-	მავნე ნივთიერებათა მაქსიმალური კონცენტრაციები საანგარიშო ბადის ყოველი x  და y  წერტილებისთვის;

-	მავნე ნივთიერებათა მაქსიმალური კონცენტრაციების წერტილები       ზაფხულისთვის;

-	მავნე ნივთიერებათა გაბნევის რუკები.

7.2.  ელექტროგამომთვლელ მანქანაზე გაბნევის გაანგარიშების    შედეგების ანალიზი

გათვლები განხორციელდა იმ შემთხვევისათვის, როცა ერთდროულად აფრქვევს ყველა წყარო. უახლოესი დასახლებული პუნქტი მდებარეობს დასავლეთით და დაშორებულია 120 მეტრით, ხოლო გაფრქვევის ნულოვანი წყაროდან 230 მეტრით, სხვა მიმართულებით 500 მეტრ მანძილზე უახლოესი დასახლებული პუნქტი არ არის. ყოველივე აქედან გამომდინარე მიწისპირა კონცენტრაციების მნიშვნელობების ანწერილებზე კორდინატებით:

1 - (0; 500); 2 – (500; 0); 3 – (0; -230); 4 – (-500; 0);

აღნიშნული შედეგები მოცემულია ცხრილ 7.1-ში

ცხრილი 7.1.

მავნე ნივთიერებათა გაბ ნევის ანგარიშის ძირითადი შედეგები

| მავნე ნივთიერებათა დასახელება | მავნე ნივთიერებათა ზდკ-ის წილი ობიექტიდან |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | უახლოეს დასახლებული პუნქტის კორდინატები |  |  |  |
|  | (0; 500) | (500; 0) | (0; -230) | (-500; 0) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ნაჯერი ნახშირწყალბადები C1- C5 | 0.0079 ზდკ | 0.0084 ზდკ | 0.02 ზდკ | 0.0084 ზდკ |
| გოგირდწყალბადი | 0.0016 ზდკ | 0.0016 ზდკ | 0.0037 ზდკ | 0.0016 ზდკ |
| ეთილმერკაპტანები | 0.40 ზდკ | 0.42 ზდკ | 0.97 ზდკ | 0.42 ზდკ |

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ პრაქტიკულად, როცა ხდება რკინიგზის ცისტერნებიდან გათხევადებული აირის მიღება, მისი გაცემა ავტოცისტერნებში არ ხდება. აღნიშნულის გათვალისწინებით მიწისპირა კონცენტრაციების მნიშვნელობა უახლოეს დასახლებულ პუნქტთან უფრო ნაკლები იქნება იმ მნიშვნელობებზე, რომელიც მოცემულია ცხრილ 7.1-ში.

8. ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმები

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმები თითოეული გაფრქვევის წყაროსთვის წარმოდგენილია ცხრილ 8.1-ში.

ცხრილი 8.1.

ზდგ-ს ნორმები ხუთწლიან პერიოდში თითოეული გაფრქვევის წყაროსათვის და თითოეული მავნე ნივთიერებისათვის

| გამოყოფის წყაროს დასახელება | გაფრქვევის წყაროს ნომერი | ზდგ-ს ნორმები 2019 – 2024 წლებისათვის |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | გ/წმ | ტ/წელ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ნაჯერი ნახშირწყალბადები C1 – C5 |  |  |  |
| რკინიგზის ესტაკადა | გ-1 | 0,2039735 | 0,285 |
| ავტოცისტერნები | გ-2 | 0,3659524 | 0,400 |
| სარეზერვუარო პარკი | გ-3 | 1,138742 | 35,911331 |
| სულ: |  | 1.7086679 | 36.596331 |
| გოგირდწყალბადი |  |  |  |
| რკინიგზის ესტაკადა | გ-1 | 0,0000061 | 0,00000855 |
| ავტოცისტერნები | გ-2 | 0,0000110 | 0,000012 |
| სარეზერვუარო პარკი | გ-3 | 0,0000342 | 0,0010775 |
| სულ: |  | 0.0000513 | 0.00109805 |
| ეთილმერკაპტანი |  |  |  |
| რკინიგზის ესტაკადა | გ-1 | 0,0000102 | 0,00001425 |
| ავტოცისტერნები | გ-2 | 0,0000183 | 0,00002 |
| სარეზერვუარო პარკი | გ-3 | 0,0000569 | 0,0017958 |
| სულ: |  | 0.0000854 | 0.00183005 |

9. ზდგ-ს ნორმები ხუთწლიან პერიოდში მთლიანად საწარმოსათვის

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმები ხუთწლიან პერიოდში მთლიანად საწარმოსათვის წარმოდგენილია ცხრილ 9.1-ში.

ცხრილი 9.1.

ზდგ-ს ნორმები ხუთწლიან პერიოდში მთლიანად საწარმოსათვის

| მავნე ნივთიერებების დასახელება | ზდგ-ს ნორმები 2019 – 2024 წლებისათვის |  |
| --- | --- | --- |
|  | გ/წმ | ტ/წელ |
| 1 | 2 | 3 |
| ნაჯერი ნახშირწყალბადები C1- C5 | 1.7086679 | 36.596331 |
| გოგირდწყალბადი | 0.0000513 | 0.00109805 |
| ეთილმერკაპტანი | 0.0000854 | 0.00183005 |

10. გამოყენებული ლიტერატურა

- EMEP/CORINAIR, Atmospheric Emission Inventory Guidebook, Sec.   Ed., V.2, (Edited by Stephen Richardson), 1999

2.	საქართველოს კანონი «გარემოს დაცვის შესახებ”. თბილისი, 1996.

3.	საქართველოს კანონი "ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ", თბილისი, 1999.

4.	საქართველოს მთავრობის დადგენილება #42 2014 ~ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების სტაციონარული წყაროების ინვენტარიზაციის ტექნიკური რეგლამენტი”..

5.	საქართველოს მთავრობის დადგენილება #408 2014 წლის 31 დეკემბერი ~ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმების გაანგარიშების ტექნიკური რეგლამენტი”.

6.	 საქართველოსåíშრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2003 წლის 24 თებერვლის ბრძანება #38/ნ «გარემოს ხარისხობრივი მდგომარეობის ნორმების დამტკიცების შესახებ».

7.	საქართველოს მთავრობის დადგენილება ~დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან  ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის განსაზღვრის ინსტრუმენტული მეთოდის, დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის დამდგენი სპეციალური გამზომ-საკონტროლო აპარატურის სტანდარტული ჩამონათვალისა და დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ტექნოლოგიური პროცესების მიხედვით ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის საანგარიშო მეთოდიკის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე”, #435 2013 წლის 31 დეკემბერი   ქ. თბილისი.âû

8. Методика по расчету валовых выбросов загрязняющих вешеств в атмосферу предприятиями минсевзапстроя РСФСР. Часть 1. Асфальтобетонные заводы. Москва 1990

9. სახელმწიფო კომიტეტის ნავთობპროდუქტებით უზრუნველყოფის საწარმოებში მავნე ნივთიერებათა ატმოსფეროში გაფრქვევათა ნორმირება, მოსკოვი, 1984 (რუსულ ენაზე)

10. საცავთაგან ატმოსფეროში მავნე ნივთიერებების გაფრქვევათა განსაზღვრის მეთოდური მითითებანი, 0212.1-97, მინსკი, 1997(რუსულ ენაზე)

11. სამშენებლო ნორმები და წესები, ნაწ.II, პროექტირების ნორმები, ნავთობის და ნავთობპროდუქტთა საწყობები, მოსკოვი, 1980(რუსულ ენაზე). ðèÿòèÿõ   Ãîñ

12. სახკომნავთობპროდუქტთა საწარმოებში მავნე ნივთიერებათა ატმოსფეროში ზღვრულად დასაშვებ გაფრქვევათა ნორმების ანგარიშის რეკომენდაციები, ქ. ასტრახანი, 1985. (რუსულ ენაზე)

დ ა ნ ა რ თ ი :

-	საწარმოს გენ-გეგმის სქემა

-	საწარმოს განლაგების სიტუაციური რუკა-სქემა

-       მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიშის მონაცემები

g-1

g-2

g-3

g-14

g-17

g-18

ნახ. 1. საწარმოს გენ-გეგმა გაფრქვევის წყაროების ჩვენებით

დაგეგმილი ბაზის ტერიტორია

უახლოესი

დასახლებული

პუნქტი

120 მ.

ნახ. 2 . საწარმოს განლაგების სიტუაციური რუკა.

УПРЗА ЭКОЛОГ, версия 3.00

Copyright © 1990-2009 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ"

სერიული ნომერი 01-15-0276, Институт Гидрометеорологии Грузии

საწარმოს ნომერი 115; შპს "სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმ"

ქალაქი თბილისი-აეროპ

საწყისი მონაცემების ვარიანტი: 1, საწყისი მონაცემების ახალი ვარიანტი

გაანგარიშების ვარიანტი: გაანგარიშების ახალი ვარიანტი

გაანგარიშება შესრულებულია: ზაფხულისთვის

გაანგარიშების მოდული: "ОНД-86"

საანგარიშო მუდმივები: E1= 0,01, E2=0,01, E3=0,01, S=999999,99 კვ.კმ.

მეტეოროლოგიური პარამეტრები

| ყველაზე ცხელი თვის ჰაერის საშუალო ტემპერატურა | 24,1° C |
| --- | --- |
| ყველაზე ცივი თვის ჰაერის საშუალო ტემპერატურა | 0,4° C |
| ატმოსფეროს სტრატიფიკაციის ტემპერატურაზე დამოკიდებული კოეფიციენტი, A | 200 |
| ქარის მაქსიმალური სიჩქარე მოცემული ტერიტორიისტთვის (გადამეტების განმეორებადობა 5%-ის ფარგლებში) | 20,25 მ/წმ |

საწარმოს სტრუქტურა (მოედნები, საამქრო)

| ნომერი | მოედნის (საამქროს) დასახელება |
| --- | --- |

გაფრქვევის წყაროთა პარამეტრები

| აღრიცხვა: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | წყაროთა ტიპები: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "%" - წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვით; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 - წერტილოვანი; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "+" - წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვის გარეშე; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 - წრფივი; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "-" - წყარო არ არის გათვალისწინებული და მისი წვლილი არაა შეტანილი ფონში. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 - არაორგანიზებული; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ნიშნულების არარსებობის შემტხვევაში წყარო არ ითვლება. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 - წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა, გაერთიანებული ერთ სიბრტყულად გათვლისთვის; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 - არაორგანიზებული, დროში ცვლადი გაფრქვევის სიმძლავრით; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 - წერტილოვანი, ქოლგისებური ან ჰორიზონტალური გაფრქვევით; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 - ქოლგისებური ან ჰორიზონტალური გაფრქვევის წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 - ავტომაგისტრალი. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| აღრიცხვა ანგარიშისას | მოედ.№ | საამქ. № | წყაროს № | წყაროს დასახელება |  | ვარი-ანტი | ტიპი | წყაროს სიმაღლე (მ) |  | დიამეტრი (მ) |  | აირ-ჰაეროვანი ნარევის მოცულ. (მ3/წმ) |  |  | აირ-ჰაეროვანი ნარევის წიჩქარე (მ/წმ) |  | აირ-ჰაეროვანი ნარევის ტემპერატ. (°C) |  | რელიეფის კოეფ. |  | კოორდ. X1 ღერძი (მ) |  |  | კოორდ. Y1 ღერძი (მ) |  | კოორდ. X2 ღერძი (მ) |  |  | კოორდ. Y2 ღერძი (მ) | წყაროს სიგანე (მ) |  |
| % | 0 | 0 | 1 | რკინიგზის ესტაკადა |  | 1 | 3 | 4,0 |  | 0,00 |  | 0,29452 |  |  | 1,50000 |  | 26 |  | 1,0 |  | 90,0 |  |  | 60,0 |  | 150,0 |  |  | 60,0 | 4,00 |  |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  |  |  | F | ზაფხ.: |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  | ზამთ.: | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |  |  |  |
| 0333 |  | გოგირდწყალბადი |  |  | 0,0000061 |  |  |  | 0,0000086 |  |  |  | 1 |  |  | 0,005 |  | 22,8 |  | 0,5 |  |  | 0,005 |  | 22,8 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 0415 |  | ნაჯერი ნახშირწყალბადები С1-С5 |  |  | 0,2039735 |  |  |  | 0,2850000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,029 |  | 22,8 |  | 0,5 |  |  | 0,029 |  | 22,8 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 1728 |  | ეთანთიოლი (ეთილმერკაპტანი) |  |  | 0,0000102 |  |  |  | 0,0000143 |  |  |  | 1 |  |  | 1,446 |  | 22,8 |  | 0,5 |  |  | 1,446 |  | 22,8 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| % | 0 | 0 | 2 | ავტოცისტერნები |  | 1 | 3 | 4,0 |  | 0,00 |  | 0,29452 |  |  | 1,50000 |  | 26 |  | 1,0 |  | 10,0 |  |  | 30,0 |  | 20,0 |  |  | 30,0 | 10,00 |  |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  |  |  | F | ზაფხ.: |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  | ზამთ.: | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |  |  |  |
| 0333 |  | გოგირდწყალბადი |  |  | 0,0000110 |  |  |  | 0,0000120 |  |  |  | 1 |  |  | 0,010 |  | 22,8 |  | 0,5 |  |  | 0,010 |  | 22,8 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 0415 |  | ნაჯერი ნახშირწყალბადები С1-С5 |  |  | 0,3659524 |  |  |  | 0,4000000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,052 |  | 22,8 |  | 0,5 |  |  | 0,052 |  | 22,8 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 1728 |  | ეთანთიოლი (ეთილმერკაპტანი) |  |  | 0,0000183 |  |  |  | 0,0000200 |  |  |  | 1 |  |  | 2,594 |  | 22,8 |  | 0,5 |  |  | 2,594 |  | 22,8 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| % | 0 | 0 | 3 | სარეზერვუარო პარკი |  | 1 | 3 | 4,0 |  | 0,00 |  | 0,29452 |  |  | 1,50000 |  | 26 |  | 1,0 |  | -30,0 |  |  | 0,0 |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 20,00 |  |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  |  |  | F | ზაფხ.: |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  | ზამთ.: | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |  |  |  |
| 0333 |  | გოგირდწყალბადი |  |  | 0,0000342 |  |  |  | 0,0010775 |  |  |  | 1 |  |  | 0,030 |  | 22,8 |  | 0,5 |  |  | 0,030 |  | 22,8 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 0415 |  | ნაჯერი ნახშირწყალბადები С1-С5 |  |  | 1,1387420 |  |  |  | 35,9113310 |  |  |  | 1 |  |  | 0,161 |  | 22,8 |  | 0,5 |  |  | 0,161 |  | 22,8 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 1728 |  | ეთანთიოლი (ეთილმერკაპტანი) |  |  | 0,0000569 |  |  |  | 0,0017958 |  |  |  | 1 |  |  | 8,065 |  | 22,8 |  | 0,5 |  |  | 8,065 |  | 22,8 |  | 0,5 |  |  |  |  |

ემისიები წყაროებიდან ნივთიერებების მიხედვით

| აღრიცხვა: | წყაროთა ტიპები: |
| --- | --- |
| "%" - წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვით; | 1 - წერტილოვანი; |
| "+" - წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვის გარეშე; | 2 - წრფივი; |
| "-" - წყარო არ არის გათვალისწინებული და მისი წვლილი არაა შეტანილი ფონში. | 3 - არაორგანიზებული; |
| ნიშნულების არარსებობის შემტხვევაში წყარო არ ითვლება. | 4 - წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა, გაერთიანებული ერთ სიბრტყულად გათვლისთვის; |
| (-) ნიშნით აღნიშნული ან აღუნიშნავი () წყაროები საერთო ჯამში გათვალისწინებული არ არის | 5 - არაორგანიზებული, დროში ცვლადი გაფრქვევის სიმძლავრით; |
|  | 6 - წერტილოვანი, ქოლგისებური ან ჰორიზონტალური გაფრქვევით; |
|  | 7 - ქოლგისებური ან ჰორიზონტალური გაფრქვევის წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა; |
|  | 8 - ავტომაგისტრალი. |

ნივთიერება: 0333   გოგირდწყალბადი

| № მოედ. | № საამქ. | № წყაროს | ტიპი | აღრიცხვა | გაფრქვევა (გ/წმ) | F | ზაფხ. |  |  | ზამთ. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) |
| 0 | 0 | 1 | 3 | % | 0,0000061 | 1 | 0,0054 | 22,80 | 0,5000 | 0,0054 | 22,80 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 2 | 3 | % | 0,0000110 | 1 | 0,0097 | 22,80 | 0,5000 | 0,0097 | 22,80 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 3 | 3 | % | 0,0000342 | 1 | 0,0303 | 22,80 | 0,5000 | 0,0303 | 22,80 | 0,5000 |
| სულ: |  |  |  |  | 0,0000513 |  | 0,0454 |  |  | 0,0454 |  |  |

ნივთიერება: 0415   ნაჯერი ნახშირწყალბადები С1-С5

| № მოედ. | № საამქ. | № წყაროს | ტიპი | აღრიცხვა | გაფრქვევა (გ/წმ) | F | ზაფხ. |  |  | ზამთ. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) |
| 0 | 0 | 1 | 3 | % | 0,2039735 | 1 | 0,0289 | 22,80 | 0,5000 | 0,0289 | 22,80 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 2 | 3 | % | 0,3659524 | 1 | 0,0519 | 22,80 | 0,5000 | 0,0519 | 22,80 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 3 | 3 | % | 1,1387420 | 1 | 0,1614 | 22,80 | 0,5000 | 0,1614 | 22,80 | 0,5000 |
| სულ: |  |  |  |  | 1,7086679 |  | 0,2422 |  |  | 0,2422 |  |  |

ნივთიერება: 1728   ეთანთიოლი (ეთილმერკაპტანი)

| № მოედ. | № საამქ. | № წყაროს | ტიპი | აღრიცხვა | გაფრქვევა (გ/წმ) | F | ზაფხ. |  |  | ზამთ. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) |
| 0 | 0 | 1 | 3 | % | 0,0000102 | 1 | 1,4458 | 22,80 | 0,5000 | 1,4458 | 22,80 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 2 | 3 | % | 0,0000183 | 1 | 2,5939 | 22,80 | 0,5000 | 2,5939 | 22,80 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 3 | 3 | % | 0,0000569 | 1 | 8,0651 | 22,80 | 0,5000 | 8,0651 | 22,80 | 0,5000 |
| სულ: |  |  |  |  | 0,0000854 |  | 12,1047 |  |  | 12,1047 |  |  |

გაანგარიშება შესრულდა ნივთიერებათა მიხედვით (ჯამური ზემოქმედების ჯგუფების მიხედვით)

| კოდი | ნივთიერება | ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია |  |  | *ზდკ-ს შესწორების კოეფიციენტი /საორ. უსაფრ. ზემოქ. დონე | ფონური კონცენტრ. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ტიპი | საცნობარო მნიშვნელობა | ანგარიშში გამოყენებ. |  | აღრიცხვა | ინტერპ. |
| 0333 | გოგირდწყალბადი | მაქს. ერთ. | 0,0080000 | 0,0080000 | 1 | არა | არა |
| 0415 | ნაჯერი ნახშირწყალბადები С1-С5 | საორ. უსაფრ. ზემოქ. დონე | 50,0000000 | 50,0000000 | 1 | არა | არა |
| 1728 | ეთანთიოლი (ეთილმერკაპტანი) | მაქს. ერთ. | 0,0000500 | 0,0000500 | 1 | არა | არა |

*გამოიყენება განსაკუტრებული ნორმატიული მოთხოვნების გამოყენების საჭიროების შემთხვევაში. პარამეტრის "შესწორების კოეფიციენტი/საორ. უსაფრ. ზემოქ. დონე", მნიშვნელობის ცვლილების შემტხვევაში, რომელის სტანდარტული მნიშვნელობა 1-ია, მაქსიმალური კონცენტრაციის გაანგარიშებული სიდიდეები შედარებული უნდა იქნას არა კოეფიციენტის მნიშვენლობას, არამედ 1-ს.

საანგარიშო მეტეოპარამეტრების გადარჩევა

ავტომატური გადარჩევა

ქარის სიჩქარეთა გადარჩევა სრულდება ავტომატურად

ქარის მიმართულება

| სექტორის დასაწისი | სექტორის დასასრული | ქარის გადარჩევის ბიჯი |
| --- | --- | --- |
| 0 | 360 | 1 |

საანგარიშო არეალი

საანგარიშო მოედნები

| № | ტიპი | მოედნის სრული აღწერა |  |  |  | სიგანე (მ) | ბიჯი (მ) |  | სიმაღლ. (მ) | კომენტარი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | შუა წერტილის კოორდინატები, I მხარე (მ) |  | შუა წერტილის კოორდინატები, II მხარე (მ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X | Y | X | Y |  | X | Y |  |  |
| 1 | მოცემული | -500 | 0 | 500 | 0 | 1000 | 100 | 100 | 0 |  |

საანგარიშო წერტილები

| № | წერტილის კოორდინატები (მ) |  | სიმაღლ. (მ) | წერტილ. ტიპი | კომენტარი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | 0,00 | 500,00 | 2 | მომხმარებლის წერტილი |  |
| 2 | 0,00 | -230,00 | 2 | მომხმარებლის წერტილი |  |
| 3 | 500,00 | 0,00 | 2 | მომხმარებლის წერტილი |  |
| 4 | -500,00 | 0,00 | 2 | მომხმარებლის წერტილი |  |

გაანგარიშების შედეგები და წილები ნივთიერებათა მიხედვით

(საანგარიშო წერტილები)

წერტილთა ტიპები:

0 - მომხმარებლის საანგარიშო წერტილი

1 - წერტილი დაცვის ზონის საზღვარზე

2 - წერტილი საწარმო ზონის საზღვარზე

3 - წერტილი სანიტარულ-დაცვითი ზონის საზღვარზე

4 - წერტილი დასახლებული ზონის საზღვარზე

5 - წერტილი შენობის საზღვარზე

ნივთიერება: 0333  გოგირდწყალბადი

| № | კოორდ X(მ) | კოორდ Y(მ) | სიმაღლ. (მ) | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორი-ცხვამდე | წერტილ. ტიპი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0 | -230 | 2 | 3,7e-3 | 1 | 1,26 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 3 | 500 | 0 | 2 | 1,6e-3 | 272 | 8,03 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 4 | -500 | 0 | 2 | 1,6e-3 | 89 | 8,03 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 1 | 0 | 500 | 2 | 1,5e-3 | 179 | 8,03 | 0,000 | 0,000 | 0 |

ნივთიერება: 0415  ნაჯერი ნახშირწყალბადები С1-С5

| № | კოორდ X(მ) | კოორდ Y(მ) | სიმაღლ. (მ) | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორი-ცხვამდე | წერტილ. ტიპი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0 | -230 | 2 | 0,02 | 1 | 1,26 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 3 | 500 | 0 | 2 | 8,4e-3 | 272 | 8,03 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 4 | -500 | 0 | 2 | 8,4e-3 | 89 | 8,03 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 1 | 0 | 500 | 2 | 7,9e-3 | 179 | 8,03 | 0,000 | 0,000 | 0 |

ნივთიერება: 1728  ეთანთიოლი (ეთილმერკაპტანი)

| № | კოორდ X(მ) | კოორდ Y(მ) | სიმაღლ. (მ) | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორი-ცხვამდე | წერტილ. ტიპი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0 | -230 | 2 | 0,97 | 1 | 1,26 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 3 | 500 | 0 | 2 | 0,42 | 272 | 8,03 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 4 | -500 | 0 | 2 | 0,42 | 89 | 8,03 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 1 | 0 | 500 | 2 | 0,40 | 179 | 8,03 | 0,000 | 0,000 | 0 |

გაანგარიშების შედეგები და წილები ნივთიერებათა მიხედვით

(საანგარიშო მოედნები)

ნივთიერება: 0333  გოგირდწყალბადი

მოედანი: 1

მაქსიმალური კონცენრაციების ველი

| კოორდ X(მ) | კოორდ Y(მ) | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორიცხვამდე |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -500 | -500 | 1,1e-3 | 45 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | -400 | 1,3e-3 | 51 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | -300 | 1,4e-3 | 59 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | -200 | 1,5e-3 | 68 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | -100 | 1,6e-3 | 78 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | 0 | 1,6e-3 | 89 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | 100 | 1,5e-3 | 100 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | 200 | 1,4e-3 | 111 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | 300 | 1,3e-3 | 120 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | 400 | 1,2e-3 | 128 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | 500 | 1,1e-3 | 134 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | -500 | 1,2e-3 | 39 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | -400 | 1,4e-3 | 45 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | -300 | 1,6e-3 | 53 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | -200 | 1,9e-3 | 63 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | -100 | 2,0e-3 | 75 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | 0 | 2,0e-3 | 89 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | 100 | 1,9e-3 | 103 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | 200 | 1,7e-3 | 115 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | 300 | 1,5e-3 | 126 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | 400 | 1,3e-3 | 134 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | 500 | 1,2e-3 | 140 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | -500 | 1,3e-3 | 31 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | -400 | 1,5e-3 | 37 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | -300 | 1,9e-3 | 45 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | -200 | 2,3e-3 | 56 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | -100 | 2,7e-3 | 71 | 5,05 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | 0 | 2,7e-3 | 88 | 3,18 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | 100 | 2,4e-3 | 107 | 3,18 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | 200 | 2,1e-3 | 122 | 5,05 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | 300 | 1,7e-3 | 134 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | 400 | 1,5e-3 | 142 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | 500 | 1,3e-3 | 148 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -500 | 1,4e-3 | 22 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -400 | 1,7e-3 | 27 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -300 | 2,1e-3 | 34 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -200 | 2,9e-3 | 45 | 3,18 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -100 | 4,2e-3 | 62 | 2,00 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 0 | 4,9e-3 | 88 | 1,26 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 100 | 4,1e-3 | 114 | 1,26 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 200 | 2,8e-3 | 133 | 2,00 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 300 | 2,0e-3 | 145 | 5,05 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 400 | 1,6e-3 | 152 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 500 | 1,4e-3 | 157 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -500 | 1,4e-3 | 12 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -400 | 1,8e-3 | 14 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -300 | 2,4e-3 | 19 | 3,18 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -200 | 4,0e-3 | 27 | 1,26 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -100 | 8,1e-3 | 44 | 0,79 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 0 | 0,01 | 87 | 0,79 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 100 | 7,9e-3 | 132 | 0,79 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 200 | 4,0e-3 | 151 | 1,26 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 300 | 2,4e-3 | 160 | 3,18 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 400 | 1,8e-3 | 165 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 500 | 1,4e-3 | 168 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -500 | 1,4e-3 | 1 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -400 | 1,8e-3 | 1 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -300 | 2,5e-3 | 1 | 3,18 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -200 | 4,5e-3 | 1 | 1,26 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -100 | 0,01 | 2 | 0,79 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 0 | 9,7e-3 | 29 | 0,50 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 100 | 0,01 | 175 | 0,79 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 200 | 5,0e-3 | 178 | 0,79 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 300 | 2,6e-3 | 179 | 3,18 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 400 | 1,9e-3 | 179 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 500 | 1,5e-3 | 179 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -500 | 1,4e-3 | 349 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -400 | 1,8e-3 | 347 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -300 | 2,3e-3 | 343 | 3,18 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -200 | 3,8e-3 | 335 | 1,26 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -100 | 7,8e-3 | 318 | 0,79 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 0 | 0,01 | 274 | 0,79 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 100 | 9,1e-3 | 226 | 0,79 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 200 | 4,4e-3 | 206 | 1,26 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 300 | 2,5e-3 | 198 | 3,18 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 400 | 1,9e-3 | 194 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 500 | 1,5e-3 | 191 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -500 | 1,3e-3 | 339 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -400 | 1,6e-3 | 334 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -300 | 2,0e-3 | 328 | 5,05 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -200 | 2,7e-3 | 317 | 3,18 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -100 | 4,0e-3 | 299 | 1,26 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 0 | 4,9e-3 | 273 | 0,79 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 100 | 6,2e-3 | 244 | 0,79 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 200 | 3,3e-3 | 223 | 1,26 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 300 | 2,2e-3 | 214 | 5,05 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 400 | 1,7e-3 | 206 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 500 | 1,4e-3 | 201 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | -500 | 1,3e-3 | 330 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | -400 | 1,4e-3 | 324 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | -300 | 1,7e-3 | 316 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | -200 | 2,1e-3 | 305 | 5,05 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | -100 | 2,4e-3 | 290 | 3,18 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | 0 | 2,7e-3 | 274 | 1,26 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | 100 | 3,1e-3 | 254 | 3,18 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | 200 | 2,6e-3 | 236 | 5,05 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | 300 | 2,0e-3 | 225 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | 400 | 1,6e-3 | 217 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | 500 | 1,4e-3 | 211 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | -500 | 1,1e-3 | 322 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | -400 | 1,3e-3 | 316 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | -300 | 1,5e-3 | 308 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | -200 | 1,7e-3 | 298 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | -100 | 1,8e-3 | 285 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | 0 | 1,9e-3 | 271 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | 100 | 2,1e-3 | 258 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | 200 | 2,1e-3 | 244 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | 300 | 1,8e-3 | 233 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | 400 | 1,5e-3 | 225 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | 500 | 1,3e-3 | 218 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | -500 | 1,0e-3 | 316 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | -400 | 1,2e-3 | 310 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | -300 | 1,3e-3 | 302 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | -200 | 1,4e-3 | 293 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | -100 | 1,5e-3 | 283 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | 0 | 1,6e-3 | 272 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | 100 | 1,7e-3 | 260 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | 200 | 1,6e-3 | 249 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | 300 | 1,5e-3 | 239 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | 400 | 1,3e-3 | 231 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | 500 | 1,2e-3 | 225 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |

ნივთიერება: 0415  ნაჯერი ნახშირწყალბადები С1-С5

მოედანი: 1

მაქსიმალური კონცენრაციების ველი

| კოორდ X(მ) | კოორდ Y(მ) | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორიცხვამდე |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -500 | -500 | 5,9e-3 | 45 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | -400 | 6,7e-3 | 51 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | -300 | 7,5e-3 | 59 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | -200 | 8,1e-3 | 68 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | -100 | 8,4e-3 | 78 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | 0 | 8,4e-3 | 89 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | 100 | 8,0e-3 | 100 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | 200 | 7,5e-3 | 111 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | 300 | 6,9e-3 | 120 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | 400 | 6,3e-3 | 128 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | 500 | 5,6e-3 | 134 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | -500 | 6,6e-3 | 39 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | -400 | 7,5e-3 | 45 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | -300 | 8,6e-3 | 53 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | -200 | 9,9e-3 | 63 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | -100 | 0,01 | 75 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | 0 | 0,01 | 89 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | 100 | 9,9e-3 | 103 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | 200 | 9,0e-3 | 115 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | 300 | 7,9e-3 | 126 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | 400 | 7,0e-3 | 134 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | 500 | 6,2e-3 | 140 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | -500 | 7,1e-3 | 31 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | -400 | 8,2e-3 | 37 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | -300 | 0,01 | 45 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | -200 | 0,01 | 56 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | -100 | 0,01 | 71 | 5,05 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | 0 | 0,01 | 88 | 3,18 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | 100 | 0,01 | 107 | 3,18 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | 200 | 0,01 | 122 | 5,05 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | 300 | 9,2e-3 | 134 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | 400 | 7,8e-3 | 142 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | 500 | 6,8e-3 | 148 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -500 | 7,5e-3 | 22 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -400 | 9,1e-3 | 27 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -300 | 0,01 | 34 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -200 | 0,02 | 45 | 3,18 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -100 | 0,02 | 62 | 2,00 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 0 | 0,03 | 88 | 1,26 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 100 | 0,02 | 114 | 1,26 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 200 | 0,01 | 133 | 2,00 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 300 | 0,01 | 145 | 5,05 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 400 | 8,7e-3 | 152 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 500 | 7,2e-3 | 157 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -500 | 7,7e-3 | 12 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -400 | 9,6e-3 | 14 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -300 | 0,01 | 19 | 3,18 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -200 | 0,02 | 27 | 1,26 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -100 | 0,04 | 44 | 0,79 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 0 | 0,07 | 87 | 0,79 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 100 | 0,04 | 132 | 0,79 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 200 | 0,02 | 151 | 1,26 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 300 | 0,01 | 160 | 3,18 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 400 | 9,6e-3 | 165 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 500 | 7,7e-3 | 168 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -500 | 7,7e-3 | 1 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -400 | 9,7e-3 | 1 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -300 | 0,01 | 1 | 3,18 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -200 | 0,02 | 1 | 1,26 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -100 | 0,06 | 2 | 0,79 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 0 | 0,05 | 29 | 0,50 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 100 | 0,07 | 175 | 0,79 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 200 | 0,03 | 178 | 0,79 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 300 | 0,01 | 179 | 3,18 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 400 | 1,0e-2 | 179 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 500 | 7,9e-3 | 179 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -500 | 7,5e-3 | 349 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -400 | 9,3e-3 | 347 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -300 | 0,01 | 343 | 3,18 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -200 | 0,02 | 335 | 1,26 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -100 | 0,04 | 318 | 0,79 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 0 | 0,07 | 274 | 0,79 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 100 | 0,05 | 226 | 0,79 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 200 | 0,02 | 206 | 1,26 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 300 | 0,01 | 198 | 3,18 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 400 | 9,9e-3 | 194 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 500 | 7,8e-3 | 191 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -500 | 7,1e-3 | 339 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -400 | 8,6e-3 | 334 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -300 | 0,01 | 328 | 5,05 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -200 | 0,01 | 317 | 3,18 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -100 | 0,02 | 299 | 1,26 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 0 | 0,03 | 273 | 0,79 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 100 | 0,03 | 244 | 0,79 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 200 | 0,02 | 223 | 1,26 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 300 | 0,01 | 214 | 5,05 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 400 | 9,3e-3 | 206 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 500 | 7,5e-3 | 201 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | -500 | 6,7e-3 | 330 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | -400 | 7,7e-3 | 324 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | -300 | 9,2e-3 | 316 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | -200 | 0,01 | 305 | 5,05 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | -100 | 0,01 | 290 | 3,18 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | 0 | 0,01 | 274 | 1,26 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | 100 | 0,02 | 254 | 3,18 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | 200 | 0,01 | 236 | 5,05 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | 300 | 0,01 | 225 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | 400 | 8,5e-3 | 216 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | 500 | 7,2e-3 | 211 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | -500 | 6,1e-3 | 322 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | -400 | 6,9e-3 | 316 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | -300 | 7,8e-3 | 308 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | -200 | 8,9e-3 | 298 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | -100 | 9,7e-3 | 285 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | 0 | 0,01 | 271 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | 100 | 0,01 | 258 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | 200 | 0,01 | 244 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | 300 | 9,4e-3 | 233 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | 400 | 7,8e-3 | 225 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | 500 | 6,8e-3 | 218 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | -500 | 5,5e-3 | 316 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | -400 | 6,2e-3 | 310 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | -300 | 6,8e-3 | 302 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | -200 | 7,4e-3 | 293 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | -100 | 7,9e-3 | 283 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | 0 | 8,4e-3 | 272 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | 100 | 8,9e-3 | 260 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | 200 | 8,7e-3 | 249 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | 300 | 8,0e-3 | 239 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | 400 | 7,2e-3 | 231 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | 500 | 6,3e-3 | 225 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |

ნივთიერება: 1728  ეთანთიოლი (ეთილმერკაპტანი)

მოედანი: 1

მაქსიმალური კონცენრაციების ველი

| კოორდ X(მ) | კოორდ Y(მ) | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორიცხვამდე |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -500 | -500 | 0,30 | 45 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | -400 | 0,34 | 51 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | -300 | 0,37 | 59 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | -200 | 0,40 | 68 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | -100 | 0,42 | 78 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | 0 | 0,42 | 89 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | 100 | 0,40 | 100 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | 200 | 0,37 | 111 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | 300 | 0,35 | 120 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | 400 | 0,31 | 128 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | 500 | 0,28 | 134 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | -500 | 0,33 | 39 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | -400 | 0,38 | 45 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | -300 | 0,43 | 53 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | -200 | 0,49 | 63 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | -100 | 0,53 | 75 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | 0 | 0,53 | 89 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | 100 | 0,50 | 103 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | 200 | 0,45 | 115 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | 300 | 0,40 | 126 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | 400 | 0,35 | 134 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | 500 | 0,31 | 140 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | -500 | 0,36 | 31 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | -400 | 0,41 | 37 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | -300 | 0,50 | 45 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | -200 | 0,62 | 56 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | -100 | 0,71 | 71 | 5,05 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | 0 | 0,72 | 88 | 3,18 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | 100 | 0,65 | 107 | 3,18 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | 200 | 0,55 | 122 | 5,05 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | 300 | 0,46 | 134 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | 400 | 0,39 | 142 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | 500 | 0,34 | 148 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -500 | 0,37 | 22 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -400 | 0,45 | 27 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -300 | 0,57 | 34 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -200 | 0,78 | 45 | 3,18 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -100 | 1,12 | 62 | 2,00 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 0 | 1,32 | 88 | 1,26 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 100 | 1,08 | 114 | 1,26 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 200 | 0,73 | 133 | 2,00 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 300 | 0,53 | 145 | 5,05 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 400 | 0,44 | 152 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 500 | 0,36 | 157 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -500 | 0,38 | 12 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -400 | 0,48 | 14 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -300 | 0,63 | 19 | 3,18 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -200 | 1,05 | 27 | 1,26 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -100 | 2,15 | 44 | 0,79 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 0 | 3,44 | 87 | 0,79 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 100 | 2,09 | 132 | 0,79 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 200 | 1,07 | 151 | 1,26 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 300 | 0,64 | 160 | 3,18 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 400 | 0,48 | 165 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 500 | 0,38 | 168 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -500 | 0,38 | 1 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -400 | 0,48 | 1 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -300 | 0,66 | 1 | 3,18 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -200 | 1,20 | 1 | 1,26 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -100 | 2,91 | 2 | 0,79 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 0 | 2,57 | 29 | 0,50 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 100 | 3,41 | 175 | 0,79 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 200 | 1,33 | 178 | 0,79 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 300 | 0,70 | 179 | 3,18 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 400 | 0,50 | 179 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 500 | 0,40 | 179 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -500 | 0,37 | 349 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -400 | 0,47 | 347 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -300 | 0,61 | 343 | 3,18 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -200 | 1,02 | 335 | 1,26 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -100 | 2,07 | 318 | 0,79 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 0 | 3,36 | 274 | 0,79 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 100 | 2,43 | 226 | 0,79 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 200 | 1,17 | 206 | 1,26 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 300 | 0,67 | 198 | 3,18 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 400 | 0,49 | 194 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 500 | 0,39 | 191 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -500 | 0,36 | 339 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -400 | 0,43 | 334 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -300 | 0,53 | 328 | 5,05 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -200 | 0,72 | 317 | 3,18 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -100 | 1,06 | 299 | 1,26 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 0 | 1,31 | 273 | 0,79 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 100 | 1,66 | 244 | 0,79 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 200 | 0,87 | 223 | 1,26 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 300 | 0,59 | 214 | 5,05 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 400 | 0,47 | 206 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 500 | 0,38 | 201 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | -500 | 0,33 | 330 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | -400 | 0,38 | 324 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | -300 | 0,46 | 316 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | -200 | 0,55 | 305 | 5,05 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | -100 | 0,64 | 290 | 3,18 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | 0 | 0,73 | 274 | 1,26 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | 100 | 0,83 | 254 | 3,18 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | 200 | 0,69 | 236 | 5,05 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | 300 | 0,52 | 225 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | 400 | 0,43 | 216 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | 500 | 0,36 | 211 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | -500 | 0,31 | 322 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | -400 | 0,34 | 316 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | -300 | 0,39 | 308 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | -200 | 0,44 | 298 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | -100 | 0,49 | 285 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | 0 | 0,52 | 271 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | 100 | 0,57 | 258 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | 200 | 0,55 | 244 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | 300 | 0,47 | 233 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | 400 | 0,39 | 225 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | 500 | 0,34 | 218 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | -500 | 0,28 | 316 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | -400 | 0,31 | 310 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | -300 | 0,34 | 302 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | -200 | 0,37 | 293 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | -100 | 0,39 | 283 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | 0 | 0,42 | 272 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | 100 | 0,45 | 260 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | 200 | 0,44 | 249 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | 300 | 0,40 | 239 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | 400 | 0,36 | 231 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | 500 | 0,31 | 225 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |

მაქსიმალური კონცენტრაციები და წილები ნივთიერებათა მიხედვით

(საანგარიშო მოედნები)

ნივთიერება: 0333  გოგირდწყალბადი

მოედანი: 1

მაქსიმალური კონცენრაციების ველი

| კოორდ X(მ) |  | კოორდ Y(მ) |  |  | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. |  |  | ქარის სიჩქ. |  |  | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორიცხვამდე |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -100 |  | 0 |  |  | 0,01 | 87 |  |  | 0,79 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| მოედანი | საამქრო |  | წყარო | წილი ზდკ-ში |  |  |  | წილი % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 3 | 0,01 |  |  | 81,55 |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 2 | 2,0e-3 |  |  | 15,62 |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 100 |  |  | 0,01 | 175 |  |  | 0,79 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| მოედანი | საამქრო |  | წყარო | წილი ზდკ-ში |  |  |  | წილი % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 3 | 8,3e-3 |  |  | 65,24 |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 2 | 4,4e-3 |  |  | 34,76 |  |  |  |  |  |  |

ნივთიერება: 0415  ნაჯერი ნახშირწყალბადები С1-С5

მოედანი: 1

მაქსიმალური კონცენრაციების ველი

| კოორდ X(მ) |  | კოორდ Y(მ) |  |  | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. |  |  | ქარის სიჩქ. |  |  | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორიცხვამდე |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -100 |  | 0 |  |  | 0,07 | 87 |  |  | 0,79 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| მოედანი | საამქრო |  | წყარო | წილი ზდკ-ში |  |  |  | წილი % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 3 | 0,06 |  |  | 81,55 |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 2 | 0,01 |  |  | 15,60 |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 100 |  |  | 0,07 | 175 |  |  | 0,79 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| მოედანი | საამქრო |  | წყარო | წილი ზდკ-ში |  |  |  | წილი % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 3 | 0,04 |  |  | 65,26 |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 2 | 0,02 |  |  | 34,74 |  |  |  |  |  |  |

ნივთიერება: 1728  ეთანთიოლი (ეთილმერკაპტანი)

მოედანი: 1

მაქსიმალური კონცენრაციების ველი

| კოორდ X(მ) |  | კოორდ Y(მ) |  |  | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. |  |  | ქარის სიჩქ. |  |  | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორიცხვამდე |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -100 |  | 0 |  |  | 3,44 | 87 |  |  | 0,79 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| მოედანი | საამქრო |  | წყარო | წილი ზდკ-ში |  |  |  | წილი % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 3 | 2,80 |  |  | 81,54 |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 2 | 0,54 |  |  | 15,61 |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 100 |  |  | 3,41 | 175 |  |  | 0,79 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| მოედანი | საამქრო |  | წყარო | წილი ზდკ-ში |  |  |  | წილი % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 3 | 2,22 |  |  | 65,24 |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 2 | 1,18 |  |  | 34,76 |  |  |  |  |  |  |

მაქსიმალური კონცენტრაციები და წილები ნივთიერებათა მიხედვით

(საანგარიშო წერტილები)

წერტილთა ტიპები:

0 - მომხმარებლის საანგარიშო წერტილი

1 - წერტილი დაცვის ზონის საზღვარზე

2 - წერტილი საწარმო ზონის საზღვარზე

3 - წერტილი სანიტარულ-დაცვითი ზონის საზღვარზე

4 - წერტილი დასახლებული ზონის საზღვარზე

5 - წერტილი შენობის საზღვარზე

ნივთიერება: 0333  გოგირდწყალბადი

| № | კოორდ X(მ) |  | კოორდ Y(მ) |  | სიმაღლ. (მ) |  | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) |  | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. |  | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორი-ცხვამდე | წერტილ. ტიპი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0 |  | -230 |  | 2 |  | 3,7e-3 |  | 1 | 1,26 |  | 0,000 | 0,000 | 0 |
| მოედანი |  | საამქრო |  | წყარო |  | წილი ზდკ-ში |  | წილი % |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 3 |  | 2,8e-3 |  | 77,36 |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 2 |  | 7,7e-4 |  | 21,11 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 500 |  | 0 |  | 2 |  | 1,6e-3 |  | 272 | 8,03 |  | 0,000 | 0,000 | 0 |
| მოედანი |  | საამქრო |  | წყარო |  | წილი ზდკ-ში |  | წილი % |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 3 |  | 1,1e-3 |  | 68,17 |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 2 |  | 3,7e-4 |  | 23,41 |  |  |  |  |  |  |

ნივთიერება: 0415  ნაჯერი ნახშირწყალბადები С1-С5

| № | კოორდ X(მ) |  | კოორდ Y(მ) |  | სიმაღლ. (მ) |  | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) |  | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. |  | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორი-ცხვამდე | წერტილ. ტიპი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0 |  | -230 |  | 2 |  | 0,02 |  | 1 | 1,26 |  | 0,000 | 0,000 | 0 |
| მოედანი |  | საამქრო |  | წყარო |  | წილი ზდკ-ში |  | წილი % |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 3 |  | 0,02 |  | 77,37 |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 2 |  | 4,1e-3 |  | 21,10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 500 |  | 0 |  | 2 |  | 8,4e-3 |  | 272 | 8,03 |  | 0,000 | 0,000 | 0 |
| მოედანი |  | საამქრო |  | წყარო |  | წილი ზდკ-ში |  | წილი % |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 3 |  | 5,8e-3 |  | 68,16 |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 2 |  | 2,0e-3 |  | 23,39 |  |  |  |  |  |  |

ნივთიერება: 1728  ეთანთიოლი (ეთილმერკაპტანი)

| № | კოორდ X(მ) |  | კოორდ Y(მ) |  | სიმაღლ. (მ) |  | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) |  | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. |  | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორი-ცხვამდე | წერტილ. ტიპი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0 |  | -230 |  | 2 |  | 0,97 |  | 1 | 1,26 |  | 0,000 | 0,000 | 0 |
| მოედანი |  | საამქრო |  | წყარო |  | წილი ზდკ-ში |  | წილი % |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 3 |  | 0,75 |  | 77,35 |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0,21 |  | 21,11 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 500 |  | 0 |  | 2 |  | 0,42 |  | 272 | 8,03 |  | 0,000 | 0,000 | 0 |
| მოედანი |  | საამქრო |  | წყარო |  | წილი ზდკ-ში |  | წილი % |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 3 |  | 0,29 |  | 68,14 |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0,10 |  | 23,40 |  |  |  |  |  |  |