skopingis  angariSi

s.s. “visol petrolium jorjia”-s msubuqi sawvavis sacavi

16600.0m3 moculobis sarezervuaro parkiT

(q. Tbilisi, aeroporti, nakveTi № 01.19.26.004.004.)

Semsrulebeli:  s.s. „visol petrolium jorjia”-s

garemosdacvis menejeri                       ------------------a. kvaracxelia

konsultanti:  Sps   “guka”-s direqtori           ---------------------- g. ubiria

Tbilisi 2019

|  | სარჩევი |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | შესავალი --------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  | 3 |
| 2 | დაგეგმილი საქმიანობის მოკლე აღწერა--------------------------------------------------------- ------------ |  | 3 |
|  | 2.1 | დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილის შესახებ, GIS (გეოინფორმაციული სისტემები) კოორდინატების მითითებით (shp-ფაილთან ერთად-------------------------------- | 3 |
|  | 2.2. | დაგეგმილი საქმიანობის ფიზიკური მახასიათებლები (სიმძლავრე, მასშტაბი, საწარმოო პროცესი, საწვავის დაგეგმილი წლიური ბრუნვა---------------------------------------------------- | 4 |
|  |  | 2.2.1. სარეზერვუარო პარკი ---------------------------------------------------------------------------- | 5 |
|  |  | 2.2.2. საწვავის გადმოტვირთვის სისტემა--------------------------------------------------------------- | 10 |
|  |  | 2.2.3. ტექნოლოგიური მილგაყვანილობა----------------------------------------------------------------- | 10 |
|  |  | 2.2.4. საწვავის გასაცემი უბანი და ავტოცისტერნებში ზედა ჩასხმის მოწყობილობა------------- | 10 |
|  |  | 2.2.5. სატუმბი სადგური--------------------------------------------------------------------------------- | 11 |
|  | 2.3. | დაგეგმილი საქმიანობისა და მისი განხორციელების ადგილის ალტერნატივების შესახებ--- | 11 |
|  |  | 2.3.1. საწარმოს განთავსების ალტერნატიული ვარიანტები-------------------------------------- | 12 |
|  |  | 2.3.2. ტექნოლოგიური ალტერნატივები -------------------------------------------------------------- | 12 |
|  |  | 2.3.3. არაქმედების ალტერნატივა------------------------------------------------------------------------ | 12 |
| 3 | ზოგადი ინფორმაცია გარემოზე შესაძლო ზემოქმედების და მისი სახეების შესახებ, (შესწავლილია გზშ-ის პროექტის დამუშავების პროცესში)------------------------------------------------------------------- |  | 13 |
|  | 3.1. | ემისიები ატმოსფერულ ჰაერში-------------------------------------------------------------------------- | 13 |
|  |  | 3.1.1. ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა დახასიათება----------------------- | 14 |
|  |  | 3.1.2. ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის პარამეტრები---------------------- | 15 |
|  | 3.2 | ჩამდინარე წყლების არინება------------------------------------------------------------------------------- | 17 |
|  | 3.3. | ნარჩენები---------------------------------------------------------------------------------------------------- | 22 |
|  | 3.4. | გარემოზე მოსალოდნელი ზემოქმედების შეფასება და ანალიზი----------------------------------- | 22 |
|  | 3.5. | ინფორმაცია დაცულ ტერიტორიებზე ზემოქმედების შესახებ--------------------------------------- | 24 |
|  | 3.6. | ინფორმაციას შესაძლო ტრანსსასაზღვრო ზემოქმედების შესახებ ----------------- | 24 |
|  | 3.7. | ინფორმაცია დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელებით ადამიანის ჯანმრთელობაზე, სოციალურ გარემოზე, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლსა და სხვა ობიექტზე შესაძლო ზემოქმედების შესახებ------------------------------------------------------------------------------------- | 25 |
| 4 | ინფორმაცია ჩასატარებელი საბაზისო/საძიებო კვლევებისა და გზშ-ის ანგარიშის მომზადებისთვის საჭირო მეთოდების შესახებ--------------------------------------------------------------------------------------- |  | 25 |
| 5 | ზოგადი ინფორმაცია გარემოზე მნიშვნელოვანი უარყოფითი ზემოქმედების თავიდან აცილებისათვის, შემცირებისათვის ან შერბილებისათვის----------------------------------------------------- |  | 25 |
| 6 | დასკვნები და რეკომენდაციები---------------------------------------------------------------------------------- |  | 28 |
| 7 | გამოყენებული ლიტერატურა------------------------------------------------------------------------------------ |  | 29 |
| 8 | დანართი 1. ორთოფოტო დასახლებული პუნქტიდან დაშორების ჩვენებით------------------------------- |  | 30 |
| 8 | დანართი 2 საკადასტრო გეგმა ----------------------------------------------------------------------------------- |  | 31 |
|  | დანართი 3 საწარმოს გენგეგმა არსებული გაფრქვევის წყაროებით (ცვლილებების გარეშე) -------------- |  | 32 |
|  | დანართი 4 ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან--------------------------------------------------------------------- |  | 33 |

### შესავალი

ქ. თბილისში   აეროპორტის მიმდებარე ნაკვეთის   № 01.19.26.004.004-ში  მდებარე   მსუბუქი საწვავის საცავი (შემდეგში საწარმო ან საცავი) ს.ს. „ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია“-ს საკუთრებაშია 2007 წლიდან. ამ საწარმოზე საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს (შემდგომში სამინისტრო) მიერ 2009 წლის 20 იანვრის №05 ეკოლოგიური ექსპერტიზის საფუძველზე 26 იანვრის №26 ბრძანებით გაცემულია საცავის გარემოზე ზემოქმედების ნებართვა №00158.  ამჟამად  საზოგადოებას გადაწყვეტილი აქვს საწვავის ახალი სახეობის-საავიაციო ნავთის მიღება-რეალიზაცის დამატება და  მსუბუქი საწვავის (ბენზინი და დიზელის საწვავი) წლიური ბრუნვის გაზრდა 100-100 მილიონ ლიტრამდე წელიწადში. ამისათვის  3000.0მ3 მოცულობის ერთი ვერტიკალური რეზერვუარი გადაკეთდება საავიაციო ნავთის  მიმღებ-გამცემ კომპლექსად 30.0 მლნ/ლიტრი  წლიური ბრუნვით.  დაემატება ორი ჰორიზონტალური მიწისზედა 60.0-60.0მ3 მოცულობის ვაგონცისტერნის ტიპის  რეზერვუარი  თავისი ქსელიდან შეგროვებული საწვავის ნარჩენების შესაგროვებლად შემდგომში  სპეციალიზირებულ ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოებისათვის ჩასაბარებლად.  დაგეგმილია ინფრასტრუქტურული  ღონისძიებების გატარება  რომლითაც უზრუნველყოფილი იქნება ახალი ბიზნეს გეგმის განსახორციელებლად  საჭირო გარემოსდაცვითი მახასიათებლების თანამედროვე ნორმატიულ მოთხოვნებთან  ტექნოლოგიური  და ინფრასტრუქტურული გათანაბრება.

1. ახალი ბიზნეს გეგმა ითვალისწინებს:

ა)   საავიაციო ნავთით საბითუმო ვაჭრობის დამატებას;

ბ)  დიზელის და ბენზინის საწვავის  წლიური ბრუნვის გაზრდას;

2.  ტექნიკური რეკონსტრუქცია ითვალისწინებს:

ა) საავიაციო ნავთისათვის გადაკეთდება  ერთი ვერტიკალური რეზერვუარი და მისთვის მოეწყობა მიმღები სატუმბი და გამსაცემი ესტაკადა;

ბ) საწარმოს ტერიტორიაზე საწვავის ნარჩენებისათვის მოეწყობა   ვაგონცისტერნის ტიპის ორი  ჰორიზონტალური რეზერვუარი.

3. ინფრასტრუქტურულ შესაბამისობაში მოყვანა გულისხმობს:

ა) ნავთობპროდუქტებით დაბინძურებული ნიაღვრული წყლების გამწმენდი სისტემის გადაკეთებას;

ბ)   ნიაღვრული წყლების  შემკრები ჭების  და  ჩასაშვები არხების  მოწესრიგებას;

გ) ხანძარსაწინააღმდეგო კომპლექსის გაუმჯობესებას;

დ) ბენზინის რეზერვუარებზე დეაერაციის  სისტემის გაუმჯობესება;

სკოპინგის ანგარიში გადმოცემულია საქართველოს გარემოსდაცვითი  შეფასების კოდექსის 8-ე მუხლის  შესაბამისი თანმიმდევრობით და შინაარსის მიხედვით.

2.   დაგეგმილი საქმიანობის მოკლე აღწერა

საცავი კლასიფიკაციის მიხედვით არის სააქციო საზოგადოება „ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია“-ს საკუთრებაში არსებული ობიექტი სადაც სარეზერვუარო პარკში სარკინიგზო ტრანსპორტით შემოდის  მსუბუქი  საწვავი-  ბენზინის, დიზელის და საავიაციო ნავთის სახით შემდგომი საცალო რეალიზაციისათვის  საკუთარი ავტოგასამართი ქსელისა და აეროპორტისათვის სპეცავტოცისტერნით მისაწოდებლად. საწარმო საწვავის სახეობების   ნომენკლატურის მიხედვით ეკუთვნის ადვილად აალებადი (მსუბუქი ანუ ნათელი საწვავი, იგივე ძრავის საწვავი) წიაღისეული საწვავი პროდუქტების მიმღებ-გამანაწილებელ ობიექტს.

2.1. დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილის შესახებ, GIS (გეოინფორმაციული სისტემები)   კოორდინატების მითითებით (shp-ფაილთან ერთად);

საწარმოს  უკავია არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების   მიწის ნაკვეთი ქ. თბილისში, აეროპორტის მიმდებარედ ნაკვეთი  № 01.19.26.004.004-შია. საწარმოს არსებული  სიტუაციური გეგმა  მავნე ნივთიერებათა  გაფრქვევის წყაროებით, რომლის საფუძველზეც სამინისტროს  2009 წელს შესათანხმებლად  წარედგინა გზშ-ს დოკუმენტთა პაკეტი  და გაცემულია გარემოსდაცვითი ნებართვა.

საწარმოს განთავსების უბნის ორთოფოტო GIS კოორდინატებით მოცემულია დანართი 1-ში, საკადასტრო გეგმა დანართ 2-ში, საწარმოს არსებული  გენ-გეგმა  მავნე ნივთიერებათა  გაფრქვევის ძველი წყაროებით დანართ 3-ში,  ტერიტორიაზე  ობიექტების განთავსების ახალი სიტუაციური გეგმა  გაფრქვევის ახალი წყაროებით მოცემულია  დანართ 4-ში.

საწარმო ტერიტორიაზე ჩასატარებლად დაგეგმილია ახალი  მექანიკურ-ტექნოლოგიური და ინფრასტრუქტურული ცვლილებები.

ობიექტიდან დასახლებულ პუნქტამდე დაშორების მანძილი აღებულია საწარმოს  ტერიტორიის სარეზერვუარო პარკის პერიმეტრიდან და შეადგენს     277.0  მეტრს.

საწვავის მიწისქვეშა 4 და მიწისზედა  7 ვერტიკალური  რეზერვუარის ჯამური მოცულობა უდრის 16.6  ათას კუბურ მეტრს. ერთი  ვერტიკალური რეზერვუარი გადაკეთდება საავიაციო ნავთისათვის. ძირითადი დანიშნულების ობიექტებია რკინიგზის ჩიხი, სარეზერვუარო პარკი, საწვავის მიმღებ-გასაცემი  სატუმბები და ესტაკადები, სხვა ინფრასტრუქტურა.

ტექნოლოგიური ორიენტაციის შესაბამისად   საწარმოს პროექტის ტექნიკური მაჩვენებლებია:

საერთო ტერიტორიის ფართი  8.1ჰა.

საწარმოში ნიაღვრული წყლები გროვდება 2100,0მ2.

ნალექების წლიური რაოდენობა შეადგენს 540 მმ-ს.

2.2.  დაგეგმილი საქმიანობის ფიზიკური მახასიათებლების (სიმძლავრე, მასშტაბი, საწარმოო პროცესი,   საწვავის დაგეგმილი წლიური ბრუნვა ოდენობა და სხვა) შესახებ;

წლიური ბრუნვის მიხედვით საწარმოს კლასიფიკაცია  ეკუთვნის-2-ე კლასს.  ყველა  საწვავის ჯამური წლიური ბრუნვა დაგეგმილია

--ბენზინი-100.0მლნ/ლ   ( 73.0 ათასი ტონა);

--დიზელი-100.0მლნ/ლ  (80.0 ათასი ტონა);

--საავიაციო-30.0 მლნ/ლ  (24.0 ათასი ტონა).

სულ=230.0 მილიონი ლიტრი და არის     177.0  ათასი ტონა.

გასატარებელი ღონისძიებები შედგება:

1. საწარმოს  ახალი ბიზნეს გეგმა:

ა) დიზელის და ბენზინის საწვავით საცალო ვაჭრობის წლიური ბრუნვის გაზრდა;

ბ) ახალი სახეობის საწვავის (საავიაციო ნავთი) მიღება-გაცემა.

2.   ტექნიკურ-ტექნოლოგიური რეკონსტრუქცია:

ა) საწარმოს ტერიტორიაზე ნავთობნარჩენების შესაგროვებელი ორი 60-60მ3 მოცულობის ჰორიზონტალური (ვაგონცისტერნის ტიპის) მიწისზედა რეზერვუარის მოწყობა;

ბ) ერთი 1000.0 მ3-იანი   ვერტიკალური რეზერვუარის გადაკეთება საავიაციო საწვავისათვის ცალკე მიმღები სატუმბი და გასაცემი ესტაკადით.

3.  ინფრასტრუქტურის ახალ ნორმატიულ  შესაბამისობაში მოყვანა:

ა)  საწვავით დაბინძურებული ნიაღვრული წყლების გამწმენდი სისტემის გადაკეთება. სალექარის გავლის შემდეგ ნიაღვრული წყალი   სრულად გაიწმინდება თანამედროვე  FSN-3   (ФСН-3)     ფილტრ-სეპარატორით და გადავა საშრობ გუბურაში;

ბ)  ნიაღვრული წყლების  შემკრები ჭების  და ჩასაშვები არხების  მოწესრიგება;

გ)  ხანძარსაწინააღმდეგო კომპლექსის (ტუმბოები, ქაფწარმომქმნელები, ჩასაქრობი და გამაგრილებელი მილმდენები) გაუმჯობესება;

ე) რკინიგზის    ესტაკადის რეკონსტრუქცია, ნიაღვრული წყლების შესაგროვებელი ვარცლის   და  წყალშემკრებ-გამტარი არხის და ჭების  განახლება;

ვ) რეზერვუარებში  საწვავის ქვედა ჩასხმის და  გასაცემად ქვედა გასაცემი მილმდენების და მექანიკური გამწმენდი ფილტრების დარეგულირება. საწვავის მიმღები და გამცემი  ტუმბოების შეკეთება-შეცვლა;

ზ)    სარეზერვუარო პარკის ზვინულის შეკეთება;

თ) შიდა გზების და მოედნების შეკეთება. ადმინისტრაციული და საყოფაცხოვრებო დანიშნულების სათავსოების მიმდინარე რემონტი.

საწარმოს ტერიტორია პირობითად დაყოფილია საწარმო და ადმინისტრაციულ უბნებად.   საწარმოს ტერიტორიის მიმდებარედ რაიმე სამრეწველო საწარმო  ან დაცული ტერიტორიები არ არის.

არსებული საწარმოს ექსპლუატაციის შესაძლებლობა შეფასებულია როგორც დამაკმაყოფილებელი და არ შეიცავს საწვავის  საცავის ტექნოლოგიურ და ინჟინრულ ხარვეზებს. სარეკონსტრუქცო საქმიანობის  პროცედურების დროს ადგილი არ ექნება  სამშენებლო ნარჩენების წარმოქმნის და  ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევებს.

აქედან გამომდინარე გარემოზე ზემოქმედების ანგარიშის შესწავლას დაქვემდებარებულია  მხოლოდ საწვავის  მიღება, შენახვა და გაცემის ტექნოლოგიებთან დაკავშირებული საქმიანობა.

2.2.1.    სარეზერვუარო პარკი და საწარმოს საქმიანობის ტექნოლოგიური პროცესის მოკლე დახასიათება  ატმოსფერული ჰაერის  დაბინძურების თვალსაზრისით

თითოეული რეზერვუარისათვის  საწვავით ერთჯერადი შევსების (ანუ სამუშაო) მაჩვენებელი მიღებულია სრული ტევადობის 90,0%.    ქვემოთ მოცემულია რეზერვუარების სიმძლავრეები.

1.  ბენზინის საწვავის  PBC1000  მარკის 5  რეზერვუარი:

2  ცალი -400.0 მ3  მოცულობის (მიწისქვეშა);

2 ცალი - 1000.0 მ3  მოცულობის (ვერტიკალური);

1 ცალი - 3000.0 მ3  მოცულობის (ვერტიკალური);

ჯამური მოცულობა-  5800.0 მ3.

2. დიზელის  საწვავის PBC1000  მარკის 6  რეზერვუარი;

2  ცალი -400.0 მ3  მოცულობის (მიწისქვეშა);

2 ცალი -3000.0 მ3  მოცულობის(ვერტიკალური);

სამუშაო  მოცულობა  უდრის=6800.0*0.9=6120.0 მ3.

3.  საავიაციო ნავთის   PBK მარკის-    1  რეზერვუარი

1.      1000.0  მ3  მოცულობის (ვერტიკალური);

რეზერვუარების ჯამური მოცულობა არის 16 600.0მ3.

სამუშაო  მოცულობა  უდრის=16 600.0*0.9=14940.0 მ3.

4. ავარიული დაღვრის ვერტიკალური რეზერვუარის მოცულობა  3000.0 მ3.

ავარიული ან გადაუდებელი საჭიროების შემთხვევაში მიმღები ტუმბოების საშუალებით შესაძლებელია რეზერვუარიდან საწვავის ვაგონცისტერნაში გადატუმბვა.

სარეზერვუარო პარკი აღჭურვილი იქნება:

- ხანძარსაწინააღმდეგო  ქაფწარმომქმნელი კომპლექსი-დანადგარი-ГПСС-600 გაუმჯობესდება. მოეწყობა ხანძარსაწინააღმდეგო სტენდები;

- ხანძარსაწინააღმდეგო კომპლექსიდან წყლით გაგრილების სისტემა მიერთებულია ხანძარსაწინააღმდეგო წყლის რეზერვუართან და  ტუმბოს  მეშვეობით უზრუნველყოფილია წყალბრუნვა ვერტიკალური რეზერვუარების გაგრილების სისტემასთან;

- საავიაციო ნავთისათვის  მოწყობილი იქნება ცალკე მიმღებ-გასაცემი სატუმბი და გასაცემი ესტაკადა;

საწვავის მიღება და გაცემა ერთდროულად არ ხდება. აღნიშნული მონაცემები გამოყენებულია მაქსიმალური გაფრქვევების გაანგარიშებისათვის.

ამგვარად,  საწარმო მიმდინარე საქმიანობის დროს განახორციელებს ნავთობპროდუქტების მიღებას, შენახვასა და გაცემას. შესაბამისად მიმდინარე ტექნოლოგიური პროცესების შედეგად ატმოსფერული ჰაერის  დაბინძურებას ადგილი აქვს:

1.  საწვავის რეზერვუარებში და ავტოცისტერნებში  ჩატვირთული საწვავის მოცულობის

შესაბამისი საწვავის ორთქლისა და აირის ნარევის ატმოსფეროში  გამოდევნით;

2.  რეზერვუარებში საწვავის შენახვის დროს;

3.  სატუმბი სადგურებიდან-ტუმბოს მუშაობის დროს;

4.  საწვავის მიმღებ-გასაცემი ესტაკადებიდან;

5. ნავთობდამჭერი დანადგარიდან.

ამისათვის საწარმო უზრუნველყოფილი იქნება:

1.  ტერიტორიაზე  ეწყობა  მიწისზედა  2 ჰორიზონტალური, ვაგონცისტერნის ტიპის,  60-60 მ3

მოცულობის რეზერვუარი ნავთობპროდუქტების ნარჩენების შესაგროვებლად;

2.  ნ/პროდუქტებით დაბინძურებული ტერიტორიების ნიაღვრული წყლები გამწმენდ კომპლექსში

გავლის შემდეგ მოხვდება საწარმოს ტერიტორიაზე მოწყობილ  საშრობ  გუბურაში;

3. რეზერვუარებში ორთქლწარმოქმნის შემცირების მიზნით აღდგენილია საწვავის ქვედა

მიღების სისტემა.

საწარმოში აღრიცხული  მავნე ნივთიერებათა გამოყოფისა და გაფრქვევის წყაროების შესახებ მონაცემები მოცემულია ცხრილში 2.2.1.

ცხრილი 2.2.1.

| წარმოების, საამქროს, უბნის დასახელება | გამოყოფის წყაროს დასახელება (საინვენტარიზაციო ნომერი) | გაფრქვევის წყაროს დასახელება (საინვენტარიზაციო ნომერი) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| სარეზერვუარო პარკი | ბენზინის რეზერვუარი (ნავთობპროდუქტების აორთქლება - ე.წ ”დიდი სუნთქვა” და ”მცირე სუნქვა), მავნე ნივთიერებათა ორგანიზებული გაფრქვევებით (#1) | რეზერვუარის სავენტილაციო მილი (გ-1) |
|  | ბენზინის რეზერვუარი (ნავთობპროდუქტების აორთქლება - ე.წ ”დიდი სუნთქვა” და ”მცირე სუნქვა), მავნე ნივთიერებათა ორგანიზებული გაფრქვევებით (#2) | რეზერვუარის სავენტილაციო მილი (გ-2) |
|  | დიზელის რეზერვუარი (ნავთობპროდუქტების აორთქლება - ე.წ ”დიდი სუნთქვა” და ”მცირე სუნქვა), მავნე ნივთიერებათა ორგანიზებული გაფრქვევებით (#3) | რეზერვუარის სავენტილაციო მილი (გ-3) |
|  | დიზელის რეზერვუარი (ნავთობპროდუქტების აორთქლება - ე.წ ”დიდი სუნთქვა” და ”მცირე სუნქვა), მავნე ნივთიერებათა ორგანიზებული გაფრქვევებით (#4) | რეზერვუარის სავენტილაციო მილი (გ-4) |
|  | ბენზინის რეზერვუარი (ნავთობპროდუქტების აორთქლება - ე.წ ”დიდი სუნთქვა” და ”მცირე სუნქვა), მავნე ნივთიერებათა ორგანიზებული გაფრქვევებით (#5) | რეზერვუარის სავენტილაციო მილი (გ-5) |
|  | ბენზინის რეზერვუარი (ნავთობპროდუქტების აორთქლება - ე.წ ”დიდი სუნთქვა” და ”მცირე სუნქვა), მავნე ნივთიერებათა ორგანიზებული გაფრქვევებით (#6) | რეზერვუარის სავენტილაციო მილი (გ-6) |
|  | ბენზინის რეზერვუარი (ნავთობპროდუქტების აორთქლება - ე.წ ”დიდი სუნთქვა” და ”მცირე სუნქვა), მავნე ნივთიერებათა ორგანიზებული გაფრქვევებით (#7) | რეზერვუარის სავენტილაციო მილი (გ-7) |
|  | ბენზინის რეზერვუარი (ნავთობპროდუქტების აორთქლება - ე.წ ”დიდი სუნთქვა” და ”მცირე სუნქვა), მავნე ნივთიერებათა ორგანიზებული გაფრქვევებით (#8) | რეზერვუარის სავენტილაციო მილი (გ-8) |
|  | დიზელის რეზერვუარი (ნავთობპროდუქტების აორთქლება - ე.წ ”დიდი სუნთქვა” და ”მცირე სუნქვა), მავნე ნივთიერებათა ორგანიზებული გაფრქვევებით (#9) | რეზერვუარის სავენტილაციო მილი (გ-9) |
|  | დიზელის რეზერვუარი (ნავთობპროდუქტების აორთქლება - ე.წ ”დიდი სუნთქვა” და ”მცირე სუნქვა), მავნე ნივთიერებათა ორგანიზებული გაფრქვევებით (#10) | რეზერვუარის სავენტილაციო მილი (გ-10) |
| სატუმბო სადგური #1 | ტუმბო, ბენზინის დასაცლელი (#500) | არაორგანიზებული (გ–11) |
|  | ტუმბო, დიზელის დასაცლელი (#501) | არაორგანიზებული (გ–12) |
| სატუმბო სადგური #2 | ბენზინის გასაცემი ტუმბოები, (#502) | არაორგანიზებული (გ–13) |
|  | დიზელის გასაცემი ტუმბოები, (#503) | არაორგანიზებული (გ–14) |
| ბენზინ- დიზელის გაცემის უბანი №1 | ბენზინის გასაცემი ესტაკადა (#504) | არაორგანიზებული (გ–15) |
|  | დიზელის გასაცემი ესტაკადა (#505) | არაორგანიზებული (გ–16) |
| ნავთობდამჭერი | ნავთობდამჭერი (ნავთობპროდუქტების აორთქლება - ე.წ ”მცირე სუნქვა), (#506) | არაორგანიზებული (გ-17) |
| სატუმბო სადგური #3 | ნავთის დასაცლელი ტუმბო (#507) | არაორგანიზებული (გ-18) |
| ნავთის გასაცემი უბანი #2 | საავიაციო ნავთის გასაცემი ესტაკადა (#508) | არაორგანიზებული (გ-19) |

2.2.2.    საწვავის გადმოტვირთვის სისტემა

ბენზინ-დიზელის  საწვავის მისაღებ-გასაცემი  სისტემა  ერთი კომპლექსია.   ნავთის მიმღებ -გასაცემი სტრუქტურა ცალკე კომპლექსი.   ტუმბოები АМ-Р300 М4УЗ–200 და    М4УЗ–100  მარკის.

რკინიგზის ჩიხში შემოსულ ვაგონცისტერნებს  მიუერთდება ქვედა დაცლის სისტემის ჰერმეტულსაკეტიანი ხუფი, რომელიც ელასტიური მილმდენით (შლანგით) შეერთებულია რეზერვუარებში საწვავის  მისაღები მილმდენების სისტემასთან და სატუმბ სადგურთან. რეზერვუარებში ბენზინის და დიზელის  საწვავის ქვედა-ჩატუმბვა  მოხდება 3 ტუმბოს მეშვეობით, თითოეული 360,0მ3 /სთ სიმძლავრის (1-დიზელის, 1-ბენზინის,  1-სათადარიგო). დიზელის და ბენზინის  საწვავის  ავტოცისტერნებში გასაცემი ტუმბოები  60.0 მ3  სიმძლავრისაა (9 ცალი ტუმბო. 4-დიზელის, 4-ბენზინის, 1 სათადარიგო). რეზერვუარებში  საავიაციო  საწვავის ქვედა-ჩატუმბვა  ხდება 2 ტუმბოს მეშვეობით, ძირითადი 120.0 და სათადარიგო 70.0მ3/სთ სიმძლავრის. საწვავის  ავტოცისტერნებში გასაცემი ტუმბოები  45.0 მ3  სიმძლავრისაა. საავიაციო საწვავის მიმღები სატუმბი და გასაცემი ესტაკადა (2-2 ცალი ტუმბოთი)  მოწყობილია  საავიაციო საწვავის  სარეზერვუარო პარკის მიმდებარე ტერიტორიაზე.

ვაგონცისტერნების უმრავლესობა დაძველებული, აერაციის სასუნთქ-დამჭერი (მარეგულირებელი)  სისტემა ჩაშლილი ან  გაუმართავი  ქვედა ჩამოსასხმელი სისტემითაა.  ამ დროს მექანიკური ხელსაწყოებით (საზეინკლო იარაღებისა და სამარჯვები) ჩარევა   დაუშვებელია. ამ დროს საწვავის  ჩამოსხმა უნდა ხდებოდეს ვაგონცისტერნის მხოლოდ ზედა ხახას მეშვეობით [13].  ამიტომ  გათვალისწინებული იქნება ნორმატივი [12] სრული გაფრქვევის 10%.

აღნიშნული მონაცემები გამოყენებულია მაქსიმალური გაფრქვევების გაანგარიშებისათვის.

2.2.3. ტექნოლოგიური მილგაყვანილობა

ტექნოლოგიური მილგაყვანილობა ურთიერთკავშირისა და ურდულების საშუალებით შესაძლებლობას იძლევა განხორციელდეს შემდეგი ტექნოლოგიური ოპერაციები:

- რკინიგზის ვაგონცისტერნიდან  ბენზინ-დიზელის საწვავის   მიღება და მათი გადატუმბვა რეზერვუარში საწვავის ქვედა მიღების მილმდენების გასწორებით;

- საავიაციო და სხვა საწვავების მიღება - გადატუმბვა  იზოლირებული მილმდენებით;

- რეზერვუარებიდან    საწვავის  ავტოცისტერნებში  გადატუმბვა;

ტექნოლოგიური მილგაყვანილობა ძირითადად შესრულებულია  მიწისზედა გადაწყვეტით, რკინა-ბეტონის დაბალ საყრდენებზე. გზების ან ღობეების გადკვეთის ადგილზე  მილგაყვანილობა შესრულებულია  მიწისქვეშა  გადაწყვეტით.  მიწისქვეშა  მილგაყვანილობა გადის უფრო დიდი დიამეტრის  მილებში ე.წ. ”გილზებში”.

მიმღები მილების შესვლის ადგილები და გამცემი მილების დასაწყისის  უზრუნველყოფა  მათში სითხის სიჩქარის, წნევის, უნარჩენო გავლის და რაოდენობის რეგულირება, მიმღები და გამცემი წერტილების  დაზუსტებულ სიმაღლეზე მოწყობა და  სპეციალური  სარქველებით, მექანიკური ფილტრით და სხვა  უზრუნველყოფა რეკონსტრუქციის ის ნაწილია, კომპლექსია, რომელიც უზრუნველყოფს საწვავის მიღების დროს  ნახშირწყალბადების ატმოსფერულ ჰაერში მაქსიმალური გაფრქვევის 60 %-ით შემცირებას. ეს ღონისძიება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ბენზინის რეზერვუარებისათვის.

2.2.4.  საწვავის გასაცემი უბანი და  ავტოცისტერნებში

ზედა ჩასხმის მოწყობილობა

ავტოცისტენებში საწვავის  ჩატვირთვა ხდება ზედა ჩასხმის  მოწყობილობით აღჭურვილი   ესტაკადებიდან. ზედა ჩასხმის  მოწყობილობა  ACH-100A განკუთვნილია ავტოცისტერნებში ზედა ხახიდან  ფსკერამდე  (არავარდნითი ჩასხმა 60%-ით  გაფრქვევის შემცირებით)  ჩასხმის  დისტანციური მართვისათვის. სისტემა  იძლევა ჩასხმის პროცესის  მართვისა და მისი ავტომატური ამორთვის   საშუალებას:

- გასაცემი    დოზის რაოდენობის მიღწევისას;

- დასაშვები ზღვრის რაოდენობის მიღწევისას ავტოცისტერნაში;

- ხარჯმზომში  ნაკადის შეწყვეტიდან 20 წმ-ის შემდეგ;

- ავტოცისტერნის დამიწების დარღვევისას.

დიზელის და ბენზინის გასაცემი ესტაკადა  აღჭურვილია 6 გადასატუმბით. ნავთის გადასატვირთი ესტაკადა მოწყობილია  ნავთის გადასატვირთი- 2 გადასატუმბით.

საწვავის მიმღები და გასაცემი სისტემები აღჭურვილია მექანიკური ფილტრებით.

2.2.5. სატუმბი    სადგური

რკინიგზის ვაგონცისტერნებიდან საწვავის ჩასხმა რეზერვუარებში, ხოლო იქიდან ავტოცისტერნებში გაცემა, წარმოებს ტუმბოების საშუალებით. ძირითადად გამოიყენება ელექტროძრავიანი ტუმბოები, დამზადებულია სპეციალურად  ნავთობპროდუქტების გადასატუმბად, ფეთქებადუსაფრთხო შესრულებით. ტუმბოები შერჩეულია ტექნოლოგიური რეჟიმების შესაბამისად.

სარკინიგზო ვაგონცისტერნა 60 მ3 ტევადობისაა, ერთდროულად შესაძლებელია თითო სახეობის საწვავის  ვაგონცისტერნიდან  დაცლა (ერთდროულად სხვადასხვა საწვავიანი 3 ვაგონცისტერნიდან).

საწვავის მიმღებ სადგურებში და გასაცემ  ესტაკადებზე ტუმბოების მუშაობის დრო  შეადგენს:

ბენზინის მიმღები ტუმბო წელიწადში იმუშვებს

100 000.0 მ3 :360=278.0  სთ.

დიზელის  მიმღები ტუმბო წელიწადში  იმუშავებს

100 000.0 მ3 :360=278.0  სთ.

ნავთის   მიმღები ტუმბო წელიწადში  იმუშავებს

29 400.0 მ3 :120=245.0  სთ.

საწვავის ავტოცისტერნებში გასაცემი ტუმბოების დატვირთვა:

ბენზინის გამცემი ტუმბო წელიწადში იმუშვებს

100000.0 მ3 :60=1667.0  სთ.

დიზელის  გამცემი ტუმბო წელიწადში  იმუშავებს

100000.0 მ3 :60=1667.0  სთ.

ნავთის   გამცემი ტუმბო წელიწადში  იმუშავებს

29400.0 მ3 :45=653.0  სთ.

  - დაგეგმილი საქმიანობისა და მისი განხორციელების ადგილის

ალტერნატივების შესახებ;

საქართველოს გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის შესაბამისად, გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში უნდა მოიცავდეს ალტერნატიული ვარიანტების ანალიზს, ახალი ვარიანტების ფორმირების აღწერას. ამისთვის გამოიყენება გადაწყვეტილებათა მიღების თეორიისა და სისტემური ანალიზის ზოგადი სქემა, რაც გულისხმობს შემდეგი თანმიმდევრული ეტაპების განხორციელებას:

- პრობლემების განსაზღვრას;

- ვარიანტთა სიმრავლის განსაზღვრის მახასიათებლების ნიშნების გამოყოფას;

- შესაძლო გადაწყვეტილებათა სიმრავლის დადგენას;

- ოპტიმალური ვარიანტის შერჩვის კრიტერიუმების განსაზღვრას;

- პრაქტიკულად მიზანშეწონილი რამდენიმე მთავარი ვარიანტის შერჩევას;

- ვარიანტების შეფასებას  დადგენილი კრიტერიუმების მიხედვით;

- ოპტიმალური ვარიანტის შერჩევასა და დასკვნების შემუშავებას.

განხილული იყო შემდეგი ალტერნატიული ვარიანტები:

- საწარმოს განთავსების ალტერნატივები;

- ტექნოლოგიური ალტერნატივები;

- მწარმოებლურობის შემცირება/გადიდების ალტერნატივები;

- არაქმედების ალტერნატივა.

საწარმოს შემდგომი გაფართოება, საქმიანობის დროებითი  შეჩერება ან  ფუნქციონირების საბოლოო  შეწყვეტა არ იგეგმება. ამიტომ რეკულტივაციის ღონისძიებების  დაგეგმვის საჭიროება არ არის.  ჩატარებული ტექნოლოგიური  საქმიანობისა და ფუნქციონირების დროს  ნიადაგზე  და ნიადაგქვეშა და ზედაპირულ  წყლებზე ზემოქმედებას ადგილი არა აქვს.

## 2.3.1. საწარმოს განთავსების ალტერნატიული ვარიანტები

საწარმოს  საქმიანობა  განპირობებულია საქართველოში ნავთობპროდუქტების მიწოდებაზე  მოთხოვნების გაზრდით. იმპორტ–ექსპორტის განვითარებით. პრაქტიკულად ამ ტიპის საწარმოებზე მოთხოვნა იზრდება. საწარმო  უკვე ფუნქციონირებს წლების განმავლობაში მაგრამ ტექნოლოგიური და ინფრასტრუქტურული განახლება    განაპირობა შემდეგმა:

- საწარმო განთავსებულია საცხოვრებელი ზონის გარეთ;

- საწარმოს განთავსების ტერიტორიის ადგილმდებარეობა და არსებული სარეზერვუარო პარკი იძლევა საქონელბრუნვის გაორმაგებისა და  დამატებით ახალი პროდუქციის  ტრანსპორტირების ოპტიმიზაციის შესაძლებლობას;

- არსებობს სარკინიგზო ჩიხი  საწვავის ბრუნვის გაზრდის ძალიან ხელსაყრელი  პირობა;

- საწარმოს ტექნიკურ-ეკონომიკური მახასიათებლების განსაზღვრა განხორციელდა აღნიშნული მდგომარეობის გათვალისწინებით.

## 2.3.2. ტექნოლოგიური ალტერნატივები

საწარმო არ ახდენს პროდუქტების რაიმე სახით გადამუშავებას ან კონცენტრირებას. საწარმოს ძირითადი  ტექნოლოგიური ოპერაციებია: პროდუქტის მიღება რკინიგზის ცისტერნით, გადმოტვირთვა, დროებით შენახვა და საზოგადოების კუთვნილ ავტოგასამართ ქსელში გადანაწილება. ასევე შესაძლებელია სხვა მომხმარებელზე  ავტოსატრანსპორტო საშუალებით  საწვავის გაცემა.

საცავი შედგება საავიაციო და ავტოსატრანსპორტო საწვავის საცავი სარეზერვუარო პარკისაგან,  ლითონის კონსტრუქციის ცილინდრული  ვერტიკალური მიწისზედა და მიწისქვეშა   რეზერვუარებისაგან. კონსტრუქციები მიღებულია შესაბამისი საწარმოებისათვის.

წარმოების შერჩეული სიმძლავრე (ტვირთბრუნვა) მოცემულია 3.2.1. პარაგრაფში.

საწარმოს წარმადობის (ტვირთბრუნვის) გაზრდის   და გაუმჯობესებული ტექნოლოგიური ინფრასტრუქტურის ეფექტის შეფასების მიზნით შესწავლილია და შეფასებულია ზოგადად ქვეყანაში და რეგიონში არსებული მოთხოვნები. შერჩეული წარმადობა ეყრდნობა და სრულად შეესაბამება ჩატარებული კვლევის შედეგებს; ამიტომაც, არსებულ პირობებში საწარმოს წარმადობის ცვლილება, მისი  ზრდის თვალსაზრისით და საწვავის ახალი სახეობის დამატება  რეალურია და შემცირება მოსალოდნელი არ არის.

## 2.3.3. არაქმედების ალტერნატივა

საქმიანობის განუხორციელებლობის შემთხვევაში ადგილი არ ექნება ბუნებრივსა და სოციალურ გარემოზე იმ ნეგატიურ ზემოქმედებას, რაც მოსალოდნელია საწარმოს საქმიანობის პერიოდში და როგორიცაა ატმოსფერული ემისიები და საწარმოო ნარჩენები.

მიუხედავად ამისა, გარემოზე ზემოქმედების შეფასებამ გამოავლინა დადებითი შედეგები გარემოსდაცვით და სოციალურ ასპექტებთან მიმართებაში, კრძოდ:

- საწარმოს  საქმიანობა გარემოსდაცვითი თვალსაზრისით ითვალისწინებს დადგენილი ხელმისაწვდომი ტექნოლოგიების გამოყენებას, ამიტომ ბუნებრივ გარმოზე ნეგატიური ზემოქმედება  იქნება მინიმუმამდე დაყვანილი;

- საწარმოთა მოთხოვნის დაკმაყოფილება  ნავთობპროდუქტების შეუფერხებელ მიწოდებაზე მნიშვნელოვნადაა დამოკიდებული ქვეყნის მრეწველობა და სოფლის მეურნეობა. ასევე მნიშვნელოვანია ასეთი ტიპის საწარმოები, როგორც სამარაგო საცავი.

- მოსახლეობის დასაქმების შესაძლებლობის გათვალისწინებით საწარმო  სოციალური ზემოქმედებაზე დადებით ხასიათს ატარებს.

ზემოთ აღნიშნულის გათვალისწინებით შეიძლება ითქვას, რომ საწარმოს    არაქმედების ვარიანტის არჩევანი ატარებს უარყოფით ხასიათს.

3.  ზოგადი ინფორმაცია  გარემოზე    შესაძლო ზემოქმედების და მისი სახეების შესახებ, რომლებიც  უკვე  შესწავლილია გზშ-ის     პროექტის  დამუშავების პროცესში.

### 3.1.     ემისიები ატმოსფერულ ჰაერში

ატმოსფერულ ჰაერში ემისიის რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაანგარიშება შესაძლებელია განხორციელდეს ორი გზით:

- უშუალოდ ინსტრუმენტული გაზომვების მეშვეობით;

- თეორიული, ანუ ბალანსური მეთოდით.

საწარმოს ემისიების გაანგარიშება შესრულებულია ბალანსური მეთოდით.

წინამდებარე დოკუმენტში განხილულ გარემოზე ზემოქმედების შეფასებასთან ერთად  დამუშავდა ”ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევების ნორმების პროექტი”.  ჩატარებულია გაბნების ანგარიში არსებული პირობებისათვის, წარმოდგენილია გაფრქვევის ნორმები მთლიანად საწარმოსათვის (წყაროების მიხედვით).

აღნიშნულის გათვალისწინებით არსებობს შესაძლებლობა, რათა მითითებული შეფასება განხორციელდეს რეპრეზენტატული მონაცემების ანალიზის საფუძველზე.

- საწარმოში აღრიცხული  მავნე ნივთიერებათა გამოყოფისა და გაფრქვევის წყაროების შესახებ მონაცემები წარმოდგენილია ზემოთ მოცემულ ცხრილში 2.2.1.

- 3.1.1.   ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა დახასიათება

- საწარმოში ინვენტარიზაციის ჩატარებისას აღირიცხა ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეული ყველა ის მავნე ნივთიერება, რომლებიც წარმოიქმნებიან საწარმოს დაბინძურების  სტაციონარული გამოყოფის წყაროებიდან როგორც  ორგანიზებული, ასევე არაორგანიზებული გაფრქვევების სახით.

- საქმიანობისათვის საჭირო მოწყობილობა-დანადგარების განთავსების მდგომარეობა მოცემულია საწარმოო ობიექტის გენგეგმაზე, საიდანაც ცხადად ჩანს, რომ გარემოს უმთავრესი დამაბინძურებელი წყაროებია:

- საწვავის  რეზერვუარები;

- საწვავის მიღება-გაცემის, სატუმბო სადგურები;

- საწვავის მისაღებ-გასაცემი  ესტაკადები;

- დაბინძურების წყაროების დახასიათებისას პირველ რიგში გასათვალისწინებელია, თუ რამდენად აკმაყოფილებენ თანამედროვე მოთხოვნებს ნავთობპროდუქტების რეზერვუარები და ნავთობპროდუქტების მიღება-გაცემის ობიექტები.

- საწარმოში არსებული რეზერვუარები აღჭურვილია სასუნთქი მილებით, საიდანაც ხორციელდება მავნე ნივთიერებათა გამოყოფა და გაფრქვევა ატმოსფეროში. აქ ძირითადად გასათვალისწინებელია შემდეგი შემთხვევები:

- გამოფრქვევა დაცარიელეული რეზერვუარების ავსების, ან გახარჯული ნაწილის შევსება  რეზერვუარებში  ქვემო ჩასხმის სისტემით;

- აორთქლება საწვავის შენახვისას.

- ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით საწარმოს საქმიანობის დროს  ატმოსფეროში მავნე ნივთიერებათა გამოყოფას ადგილი აქვს:

- რეზერვუარებიდან, რკინიგზის ვაგონცისტერნებიდან   საწვავის მიღებისა და შენახვის დროს ( საწვავის აორთქლება - ე.წ  ”დიდი სუნთქვა” და ”მცირე სუნქვა);

- ავტომანქანის ცისტერნების ავსებისას საწვავის გაცემა ქვემო  ჩასხმის ბუნიკის სისტემით;

- სატუმბო  სადგურიდან საწვავის გადატუმბვის დროს;

საავიაციო საწვავი.  მ.შ. JETA-1 მარკის   ან   TC-1 მარკის. გაფრქვეული  ნავნე ნივთიერებები ანალოგიურია და  მასური წილი შეადგენს- გოგირდწყალბადი-0.06%;  ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12- C19 -99.94%; (არომატული ნაერთების  ჯამური რაოდენობა).

საწარმოს დაბინძურების წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში ძირითადად გამოიყოფა ნახშირწყალბადები, როგორც ნაჯერი და უჯერი, ასევე არომატული, მათ შორის: ბენზოლი, ქსილოლი, ტოლუოლი და ეთილბენზოლი .

- საწარმოს საქმიანობის შედეგად ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეულ ნივთიერებათა მახასიათებლების შესახებ მონაცემები წარმოდგენილია ცხრილში 3.1.2.

- ცხრილი 3.1.2.   ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეულ ნივთიერებათა მახასიათებლები

| # | მავნე ნივთიერებათა დასახელება (ფორმულა) | კოდი | ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია (ზდკ), მგ/მ3 |  | საშიშროების კლასი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | მაქსიმალური ერთჯერადი | საშუალო სადღეღამისო |  |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ნაჯერი ნახშირწყალბადები, C1- C5 | 415 | - | - | 4 |
| 2 | ნაჯერი ნახშირწყალბადები, C6- C10 | 416 | - | - | 4 |
| 3 | უჯერი ნახშირწყალბადები (პენტილენები), ამილენების (იზომერების ნარევი) მიხედვით, C5H10 | 501 | 1.500 | - | 4 |
| 4 | ბენზოლი, C6H6 | 602 | 1.500 | 0.050 | 2 |
| 5 | ქსილოლი, C8H10 | 616 | 0.200 | - | 3 |
| 6 | ტოლუოლი, C7H8 | 621 | 0.600 | - | 3 |
| 7 | ეთილბენზოლი, C8H10 | 627 | 0.020 | - | 3 |
| 8 | გოგირდწყალბადი, H2S | 333 | 0.008 | - | 2 |
| 9 | ნაჯერი ნახშირწყალბადები, C12- C19 | 2754 | 1.000 | - | 4 |

ბენზინის   ორთქლში შემავალი (62.643 ტონა)  კომპონენეტების მასური წილი %-ში მოცემულია    ცხრილში 3.1.3.

ცხრილი  3.1.3.

| # | მავნე ნივთიერებების დასახელება | კოდი | მასური წილი, % | M-გაფრქვევის სიმძლავრე, გ/წმ | G--გაფრქვევის სიმძლავრე, ტ/წელ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ნაჯერი ნახშირწყალბადები, C1- C5 | 0415 | 67,67 | 4,707125 | 42,39052 |
| 2 | ნაჯერი ნახშირწყალბადები, C6- C10 | 0416 | 25,01 | 1,739696 | 15,66701 |
| 3 | ამილენები, C5H10 | 0501 | 2,5 | 0,1739 | 1,566075 |
| 4 | ბენზოლი, C6H6 | 0602 | 2,3 | 0,159988 | 1,440789 |
| 5 | ქსილოლი, C8H10 | 0616 | 0,29 | 0,020172 | 0,181665 |
| 6 | ტოლუოლი, C7H8 | 0621 | 2,17 | 0,150945 | 1,359353 |
| 7 | ეთილბენზოლი, C8H10 | 0627 | 0,06 | 0,004174 | 0,037586 |

3.1.2. ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის პარამეტრები

წინამდებარე დოკუმენტში გარემოზე ზემოქმედების შეფასებით გაანგარიშებულია ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების მოცულობა  თითოეული წყაროსათვის.  ჩატარებულია გაბნების ანგარიში მთლიანად საწარმოსათვის (წყაროების მიხედვით). თითოეული წყაროდან გაფრქვევების სიმძლავრე ხასიათდება საწვავის მიღების მოცულობით და სიმძლავრით  და საწვავის შენახვის ხანგრძლივობით საანგარიშო კოეფიციენტებიდან გამომდინარე.   ერთდროულად ხდება საწვავის მხოლოდ მიღება (დიზელის, ბენზინის და საავიაციო  საწვავის). ბენზინის მიღებისას გაფრქვევის მაქსიმალურ სიმძლავრეს აღწევს გ-5; გ-6 და -გ-7  წყაროები. დიზელის საწვავის მიღებისას გ-9 წყარო.  საავიაციო საწვავის მიღებისას გ-10 წყარო.   გაფრქვევის  ჯამური სიმძლავრე უდრის შენახვის გაფრქვევისა და მიღების გაფრქვევის სიმძლავრეთა ჯამს.

ცხრილში 3.1.2. და 3.2.2 მოცემულია რეზერვუარებიდან წლის განმავლობაში საწვავის შენახვის დროს გაფრქვევის სიმძლავრე.

ცხრილი 3.2.1 გაფრქვევის მონაცემები ბენზინის რეზერვუარებიდან

|  | გ-1 | გ-2 | გ-5 | გ-6 | გ-7 | გ-8 |  | ჯამი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ტ/წელ | 0.294 | 0.294 | 0.704 | 0.704 | 0.704 | 1.771 |  | 4.447 |
| გ/წმ | 0.009 | 0.009 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.056 |  | 0.140 |

ცხრილი 3.2.2 გაფრქვევის მონაცემები დიზელის  რეზერვუარებიდან

|  | გ-3 | გ-4 | გ-9 |  | ჯამი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ტ/წელ | 0.001 | 0.001 | 0.0047 |  | 0.0067 |
| გ/წმ | 0.00003 | 0.00003 | 0.00012 |  | 0.00016 |

ცხრილი 3.2.3 გაფრქვევის მონაცემები  საავიაციო საწვავის  რეზერვუარიდან

|  | გ-10 |  | ჯამი |
| --- | --- | --- | --- |
| ტ/წელ | 0.001 |  | 0.001 |
| გ/წმ | 0.00003 |  | 0.00003 |

საწარმოდან გაფრქვევის მაქსიმალური რაოდენობა იქნება  ბენზინისათვის და უდრის.

6.9 გ/წმ+0.056გ/წმ= 6.956 გ/წმ.

გაფრქვევის სიმძლავრე მავნე ნივთიერებების მიხედვით იქნება:

| # | მავნე ნივთიერებების დასახელება | კოდი | მასური წილი, % | M-გაფრქვევის სიმძლავრე, გ/წმ (ბენზ.) | M-გაფრქვევის სიმძლავრე, გ/წმ (დიზ.) | M-გაფრქვევის სიმძლავრე, გ/წმ (საავ. საწვავი) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ნაჯერი ნახშირწყალბადები, C1- C5 | 0415 | 67,67 | 4,707125 | ------- | ------- |
| 2 | ნაჯერი ნახშირწყალბადები, C6- C10 | 0416 | 25,01 | 1,739696 | ------- | ------- |
| 3 | ამილენები, C5H10 | 0501 | 2,5 | 0,1739 | ------- | ------- |
| 4 | ბენზოლი, C6H6 | 0602 | 2,3 | 0,159988 | ------- | ------- |
| 5 | ქსილოლი, C8H10 | 0616 | 0,29 | 0,020172 | ------- | ------- |
| 6 | ტოლუოლი, C7H8 | 0621 | 2,17 | 0,150945 | ------- | ------- |
| 7 | ეთილბენზოლი, C8H10 | 0627 | 0,06 | 0,004174 | ------- | ------- |
| 8 | გოგირდწყალბადი, H2S | 0333 | 0,28 | ------- | 0.000 | 0.000 |
| 9 | ნაჯერი ნახშირწყალბადები, C12-C19 | 2754 | 99,72 | ------- | 0,000 | 0,000 |

ატმოსფერულ ჰაერში სრული წყაროების მიხედვით მავნე ნივთიერებათა სრული გაფრქვევის პარამეტრები წარმოდგენილი იქნება გზშ-ს პროექტში.

### 3.1.3.  წყალმომარაგება და ჩამდინარე წყლების არინება

3.1.3.1.  წყალმომარაგება

საწარმოს წყალმომარაგების სისტემა დაკავშირებულია ქ. თბილისის წყალსადენის ქსელთან და  საწარმოს მიერ  წყალი გამოიყენება სასმელ-სამეურნეო და საწარმოო დანიშნულებით.

სასმელ-სამეურნეო მიზნებისათვის საწარმოს ექნება ახალი წყლის ყოველდღიური ხარჯი, რომლის ნორმები დადგენილია საქართველოს ურბანიზაციისა და მშენებლობის სამინისტროს დამტკიცებული ”კომუნალური წყალსარგებლობისა და კანალიზაციის სისტემებით სარგებლობის წესებით” .

გაანგარიშება გაკეთებულია პერსპექტივის გათვალისწინებით (ქალაქის საკანალიზაციო სისტემის აღდგენა)  ერთ მომუშავეზე -15 ლ  წყლის გამოყენება.  მომუშავეთა რაოდენობა შეადგენს 20-მდე კაცს, წლის განმავლობაში საჭირო სასმელი წყლის რაოდენობა იქნება 20 * 15 * 280 = 84 000 ლ/წელიწადში, ანუ  84.0 მ3/წელიწადში.

საწარმოო უბნების (საწვავის გასაცემი ესტაკადა მისასვლელი გზები)  დასუფთავება მორწყვა 0.4*180,0=90,0 მ3    და მწვანე ნარგავების მორწყვისათვის  180*0.5 მ3 =90,0 მ3.     გაზაფხულ–ზაფხულის  განმავლობაში შეადგენს 180,0 მ3/წელს.

სულ საწარმოს ფუნქციონირებისათვის წლის განმავლობაში საჭირო იქნება 180+84.0=264.0 მ3 წყალი.

სახანძრო  დანიშნულებით  საჭირო წყლის რაოდენობის ანგარიში განხორციელდა სნ და წ 2.11.03-93-ის მიხედვით.

რეზრვუარები აალებისას უნდა დამუშავდეს ქაფწარმომქმნელი ხსნარით და ცეცხლმაქრით. აქედან გამომდინარე  სნ და წ 2.11.03-93-ის 1 ცხრილის შესაბამისად  ობიექტი განეკუთვნება IIIв კატეგორიას. პოზ. 8.10-ის თანახმად, რეზერვუარების ხანძარქრობისათვის გამოიყენება სახანძრო ავტომანქანა ან მოტოტუმბო. აღნიშნულ შემთხვევაში რეზერვუარების  ხანძარქრობისათვის გამოყენებულია მოტოტუმბო.

საწარმოს ტერიტორიაზე მოწყობილია 3 ხანძარსაწინააღმდეგო წყლის რეზერვუარი ჯამური მოცულობით  500,0 მ3. რეზერვუარების წყლის მარაგი გამოყენებულია მიწისზედა რეზერვუარების გაგრილების (ნავთობპროდუქტების აორთქლების  შესამცირებელი რონისძიება) სისტემის წყალბრუნვაში. რეზერვუარების შესავსებად გამოიყენება წყალსადენის წყალი წელიწადში ორჯერადი განახლებით (1000 მ3 /წელ).

ხანძარქრობაზე წყლის მოცულობა განისაზღვრება  სნ და წ 2.11.03-93-ის დანართი 3-ის, ცხრილი 1-ის მიხედვით, რაც შეადგენს:

(2,3 * 4,0 * 0,05) + (2,8 * 4,0 * 0,05) = 1,02 ლ/წმ

ხანძარქრობის ხანგრძლივობა სნ და წ 2.11.03-93-ის დანართი 3-ის, პარაგრაფი 3-ის მიხედვით შეადგენს 15 წუთს. ხანძარქრობაზე წყლის მოცულობა შეადგენს:

1,02 * 15 * 60 * 10-3 = 0,918 მ3

სულ ხანძარქრობაზე დანართი 3-ის, პარაგრაფი 9-ის მიხედვით წყლის სამმაგი  მოცულობა შეადგენს 2.754 მ3.

### 3.1.3.2. ჩამდინარე წყლების არინება

საწარმოში ადგილი ექნება სამეურნეო-ფეკალური და სანიაღვრე ჩამდინარე წყლების წარმოქმნას.

სამურნეო-ფეკალური ჩამდინარე წყლების რაოდენობის გაანგარიშება ხდება გამოყენებული სასმელ-სამეურნეო დანიშნულების წყლის 5%-იანი დანაკარგის გათვალისწინებით და საწარმოსათვის იქნება:

84.0 * 0,95=80,0,0 მ3/წელ.

სამურნეო-ფეკალური  წყლების შესაგროვებლად მოწყობილია ამოსაღები ორმო, რომლის დაცლა მოხდება სპეცსამსახურის მიერ ხელშეკრულების საფუძველზე.

საწარმოში ნიაღვრული წყლები გროვდება 2100,0მ2  ტერიტორიიდან, რომელიც შედგება:

-სარკინიგზო ესტაკადა-500,0 მ2;

-საწვავის გასაცემი ესტაკადა-300.0მ2;+

-    მისასვლელი გზები და მოედანი-1300,0  მ2.

ნალექების წლიური რაოდენობა შეადგენს 540 მმ-ს.

საწარმოსათვის სანიაღვრე ჩამდინარე წყლების ჯამური   წლიური რაოდენობა იქნება

2100.0მ2 *0,54მ= 1140.0მ3 .

საშუალოდ

1140,0 მ3: 365=3,12 მ3 /დღეღამეში,

მაქსიმალური დღეღამური ნალექების მიხედვით,

2100,0მ2 *0.145მ=304.0მ3

საწარმოს ტერიტორიაზე წარმოქმნილი ნიაღვრული წყლები (ნავთობპროდუქტებით დაბინძურების რისკის შემცველი)  მიმღები ჭებითა და არხებით ჩადის ქვიშის სალექარში (სალექარს აქვს ტივტივა და ნავთობპროდუქტების მისაღები ორმო).  სალექარიდან (ზომები 3,5X 3,0X2,0=21,0მ3)  წყლები  გადადის   გამწმენდ ნაგებობაში. გაწმენდის შემდეგ  გადადის საშრობ გუბურაში.  გუბურა 1250,0 მ2 ფართობისაა, სიღრმე-2.0 მ. მოცულობა-2500,0მ3. ფსკერი მოწყობილია  დატკეპნილი თიხით.

სამრეწველო საწარმოების მიერ საკანალიზაციო ქსელში  ჩაშვებული ჩამდინარე წყლების ხარისხისადმი დადგენილი მოთხოვნების შესრულების მიზნით   საწარმოში დამონტაჟებულია კომპაქტური გამწმენდი ნაგებობა. გამწმენდი დანადგარის პრინციპიალური სქემა  (ჭრილი და გეგმა) მოცემულია ნახაზზე 2.2.6.1.  დანადგარის  სქემა  დაფუძნებულია წყლის, ჭუჭყის, ზეთის და ნავთობპროდუქტების ხვედრით წონათა სხვაობაზე: ჭუჭყი ილექება, ხოლო  ნავთობპროდუქტები ამოტივტივდება. ჩამდინარე წყლების დაბინძურების საწყის კონცენტრაციად აღებულია:

- შეწონილი ნაწილაკებისათვის - 1300 მგ/ლ;

- ნავთობპროდუქტებისათვის - 200 მგ/ლ.

აღნიშნული კონცენტრაციები მისაღებია საწარმოს პირობებისათვის.

ნახაზი 3.2.1.  ფილტრ-სეპარატორი  დანადგარის პრინციპიალური სქემა

3.3. ნარჩენები

„სახეობებისა და მახასიათებლების მიხედვით ნარჩენების ნუსხის განსაზღვრისა და კლასიფიკაციის შესახებ“-.საქართველოს მთავრობის დადგენილების შესაბამისად [44-47] კოდირებულია  საწარმოში წარმოქმნილი ნარჩენები.   რეგლამენტირებულია ნარჩენების აღდგენის  და  განთავსების (R;D;H;)  ოპერაციები ნარჩენების მართვის კოდექსით.

დადგენილია და განსაზღვრულია ნარჩენების ჯგუფების ნუსხა საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 7 მარტის დადგენილება №115-ვებგვერდი, 10.03.2016წ.

--ნავთობური შლამი და მყარი ნარჩენები-05 01;

-- სალექარის (ფილტრ-სეპარატორის)  ნალექები-13 05 03;

--რეზერვუარის ძირში წარმოქმნილი ლექი-05 01 03;

--დაღვრილი ნავთობი-05 01 05;

--შერეული მუნიციპალური ნარჩენები-20 03 01.

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №426.  „სახეობებისა და მახასიათებლების მიხედვით ნარჩენების ნუსხის განსაზღვრისა და კლასიფიკაციის შესახებ“-2015 წ 17 აგვისტოს და საქართველოს მთავრობის დადგენილება №446. 2016 წ 16 სექტემბერი „ნარჩენების მართვის კოდექსით გათვალისწინებულ ზოგიერთ ვალდებულებათა რეგულირების წესის დამტკიცების შესახებ“- დოკუმენტებით რეგისტრირებულია პერსპექტივაში გასატარებელი ღონისძიებები.

ეროვნული და ევროკავშირის დოკუმენტებით რეგლამენტირებული გარემოსა და მოსახლეობის ჯანმრთელობის  დაცვის  უზრუნველყოფის  ორგანიზებული ღონისძიებების გატარებაზე მეწარმეა სრულად პასუხისმგებელი. სამინისტროს მიერ დამტკიცებული წესის შესაბამისი ნარჩენების მართვის გეგმა სამინისტროში წარდგენილი  იქნება ნორმატიული მოთხოვნების შესაბამისად.

# 3.4.  გარემოზე მოსალოდნელი ზემოქმედების შეფასება და ანალიზი

საწარმოს მიმდინარე საქმიანობის პროცესში ბუნებრივსა და სოციალურ-ეკონომიკურ გარემოზე მოსალოდნელი  ზემოქმედების სახეები მოცემულია ცხრილში 3.4.1.

3.4.1.

| სამუშაოების დასახელება | მოსალოდნელი ზემოქმედება |
| --- | --- |
| ნავთობპროდუქტების მიღება-შენახვა: - რკინიგზის ვაგონცისტერნებით შემოსული ნავთობპროდუქტების დაცლა და სარეზერვუარო პარკში ჩასხმა- დასაწყობება. | - ატმოსფერულ ჰაერში ნავთობპროდუქტების ნახშირწყალბადების გავრცელება; - ხმაურის გავრცელება; - ნავთობპროდუქტების დაღვრის რისკი; - ნიადაგის და გრუნტის წყლების დაბინძურების რისკი; - მოსახლეობის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული პოტენციური რისკები; - ზემოქმედება სატრანსპორტო ნაკადებზე. |
| ნავთობპროდუქტების გაცემა: - ნავთობპროდუქტების ჩასხმა ავტოცისტერნებში ბაზის ტერიტორიაზე მოწყობილი ესტაკადიდან. | - ატმოსფერულ ჰაერში ნავთობპროდუქტების ნახშირწყალბადების გავრცელება; - ნავთობპროდუქტების დაღვრის რისკი; - ნიადაგის და გრუნტის წყლების დაბინძურების რისკი; - ადგილობრივი გზების დაზიანება; - ზემოქმედება სატრანსპორტო ნაკადებზე. |
| საწარმოო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების წარმოქმნა | - ნიადაგისა და გრუნტის წყლების გარემოს დაბინძურების რისკი |
| ჩამდინარე წყლების წარმოქმნა | - წყლის გარემოს დაბინძურების რისკი (რისკი არ ახლავს) |
| საწარმოს ფუნქციონირების სოციალური ეფექტი | - მომსახურე პერსონალის უზრუნველყოფა სამუშაო ადგილებით; - რეგიონის სოცილურ-ეკონომიკურ განვითარებაში შეტანილი წვლილი. |

### 3.4.1.  საწარმოს ფუნქციონირების პროცესში  ნეგატიური ზემოქმედება არ იქნება

- საწარმოს ექსპლუატაციის პერიოდში დემოგრაფიული სიტუაციის ცვლილებები მოსალოდნელი არ არის, რადგან ძირითადად გამოყენებული იქნება მიმდებარე დასახლებული პუნქტების მუშა რესურსი. აღნიშნულის გათვალისწინებით დემოგრაფიულ სიტუაციაზე პირდაპირი ზემოქმედება არ არის მოსალოდნელი, რაც შეეხება არაპირდაპირ ან მეორად ზემოქმედებას, აქ პროგნოზი შეუძლებელია.

### საწარმოს ფუნქციონირების პროცესში წყლის გარემოზე ნეგატიური ზემოქმედება არ იქნება.

- წარმოქმნილი ხმაურის ზეგავლენა არ იქნება მნიშვნელოვანი, მაგრამ მოცემული ზემოქმედების კიდევ უფრო შემცირების  ან/და აღკვეთის მიზნით გათვალისწინებულია მოწყობილობა- დანადგარების ტექნიკური გამართულობის უზრუნველყოფა.

- დამონტაჟებული გამწმენდი ნაგებობის სიმძლავრე  და ეფექტურობა სრულიად საკმარისია საწარმოო ჩამდინარე წყლების გასაწმენდად საწარმოსთან მიმდებარე ქალაქის საკანალიზაციო ქსელის აღდგენის დროს.

- საწარმო უზრუნველყოფილია დაბინძურება/დაღვრაზე რეაგირების საშუალებებით. აგრეთვე  შემუშავებულია და საწარმოს ხელმძღვანელობის მიერ დამტკიცებულია „ავარიაზე რეაგირების ღონისძიებათა გეგმა“, შესაბამისად მომზადებულია პერსონალი.

- საწარმო ობიექტი ფუნქციონირებს ათეული წლების განმავლობაში და მის ტერიტორიაზე ჩამოყალიბებულია ტიპიური ტექნოგენური ლანდშაფტი. საწარმოს ბიზნეს-გეგმის შესაბამისად უხლოეს წლებში ტერიტორიის გაფართოება ან ახალი მიწის ნაკვეთების ათვისება დაგეგმილი არ არის და შესაბამისად ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის დაზიანებას ადგილი არ ექნება.

- იმის გათვალისწინებით, რომ საწარმოს ფუნქციონირების პროცესში გარემოზე მნიშვნელოვან ზემოქმედებას ადგილი არ ექნება, ფაუნაზე მნიშვნელოვანი ზემოქმედება არ არის მოსალოდნელი.

  - ინფორმაცია დაცულ ტერიტორიებზე ზემოქმედების შესახებ

საწარმოს სიახლოვეს არ არსებობს დაცული ტერიტორიები და კულტურულ მემკვიდრეობითი ძეგლები საწარმოდან  მავნე ნივთიერებებით  ზემოქმედების

შესაძლო   არეალში.

საკვლევ ტერიტორიაზე ადამიანის სამეურნეო მოქმედების შედეგად ბუნებრივი ლანდშაფტები  სახშეცვლილია ანთროპოგენური ლანდშაფტებით.

ანთროპოგენური ლანდშაფტების დახასიათებისათვის შემოთავაზებულია ანთროპოგენური ლანდშაფტების საკლასიფიკაციო სისტემის (ზ. სეფერთელაძე, ე. დავითაია) თვისობრივად ახალი ვარიანტი.  (მოცემულია გზშ-ს პროექტში).

3.6.  ინფორმაცია შესაძლო ტრანსსასაზღვრო ზემოქმედების შესახებ

მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის  არსებული  ფაქტორები და  მათი  გაფრქვევის  შესამცირებელი ღონისძიებები უზრუნველყოფენ რეგიონის მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და  გარემოსდაცვით  საკითხებს. მით უფრო არ  დადგება ტრანსსასაზღვრო ზემოქმედების ფაქტორი.

3.7.   ინფორმაცია დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელებით ადამიანის ჯანმრთელობაზე, სოციალურ   გარემოზე, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლსა და სხვა ობიექტზე შესაძლო ზემოქმედების შესახებ

#### გაბნევის ანგარიშის ანალიზი

საქართველოში უკანასკნელ წლებში მნიშვნელოვნად შეიზღუდა ატმოსფერული ჰაერის მდგომარეობაზე სრულყოფილი დაკვირვების შესაძლებლობა, რის გამოც გაანგარიშებებში მიღებულია ასეთი შემთხვევებისათვის რეკომენდირებული óéმონაცემები მოსახლეობის რიცხოვნობის გათვალისწინებით.

საწარმოს ტერიტორია წარსულში მნიშვნელოვანი ანთროპოგენური დატვირთვის გათვალისწინებით, ფაუნის მრავალფეროვნებით არ გამოირჩევა. აუდიტის პერიოდში დაფიქსირებული იქნა მხოლოდ სინანტროპული ფრინველების რამდენიმე სახეობა და ქვეწარმავლების და მღრღნელების არსებობის კვალი.

საწარმოდან უახლოესი დასახლებული პუნქტი დაშორებულია 0.612 კმ მანძილით.  ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმები დადგინდა საწარმოდან 500,0  და 600.0 მეტრიანი  რადიუსის საზღვრებზე (მანძილი აღებულია ბენზინ -დიზელის სარეზერვუარო პარკიდან).

მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიშმა აჩვენა, რომ საშტატო რეჟიმში  საწარმოდან 500,0 მეტრიანი  რადიუსის მანძილზე  არც ერთი მავნე ნივთიერების მიმართ დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გაანგარიშებული მაქსიმალური კონცენტრაციები  არ აჭარბებს საცხოვრებელი ზონისათვის ამ მავნე ნივთიერებებისათვის დადგენილ ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციის ნორმატიულ მნიშვნელობას.

ამრიგად, გაფრქვევები საშტატო რეჟიმში შეიძლება დაკვალიფიცირდეს როგორც ზღვრულად  დასაშვები და მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების რაოდენობის მიღებული სიდიდეები შეიძლება ჩაითვალოს ზღვრულად დასაშვებ გაფრქვევის ნორმებად   (გაანგარიშებების  შედეგებზე დეტალური მონაცემები ცხრილებისა და გრაფიკების სახით წარმოდგენილი იქნება გზშ-ს   პროექტში.

4.   ინფორმაცია  ჩატარებული საბაზისო/საძიებო კვლევებისა და გზშ-ის ანგარიშის მომზადებისთვის   საჭირო მეთოდების შესახებ;

სკოპინგის ანგარში შედგენილია საწარმოს გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის განმეორებით  შედგენის საჭიროების საფუძველზე.   ადგილზე  შესწავლილია საწარმოში ჩატარებული ტექნოლოგიური ფორმატი და შეფასებისათვის  გამოყენებულია ეროვნული საკანონმდებლო და უცხოური ნორმატიული აქტები (საქართველოს კანონი-გარემოსდაცვითი შეფასების 2017 წლის  კოდექსის [50]  და სხვა  [14;16;18]  საკანონმდებლო ნორმატიული აქტების  და მეთოდიკების საფუძველზე).  გარემო ფაქტორების ლაბორატორიული კვლევის საჭიროება ამჟამად არ ყოფილა. დამუშავდება  მონიტორინგისა და თვითმონიტორინგის გეგმა. გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის  მისაღებად  გზშ  წინასწარი საჯარო განხილვის პროცედურისათვის გამოყენებული ლიტერატურის  სრული ჩამონათვალი [1-52] მოცემული იქნება პროექტში .

5.  ზოგადი ინფორმაცია გარემოზე   მნიშვნელოვანი უარყოფითი ზემოქმედების თავიდან აცილებისათვის, შემცირებისათვის ან/და    შერბილებისათვის.

საქმიანობის შედეგად მოსალოდნელი ნეგატიური ზემოქმედებების ანალიზის საფუძველზე შემუშავდა კონკრეტული გარემოსდაცვითი ქმედებები, რაც საშუალებას იძლევა საქმიანობის განხორციელების პროცესში შემცირდეს ან თავიდან იქნეს აცილებული გარემოს სხვადასხვა რეცეპტორებზე ნეგატიური ზემოქმედება.

საწარმოში რეკონსტრუქციის ძირითადი მიმართულება საწვავის წლიური ბრუნვის გაზრდასთან ერთად არის ნახშირწყალბადების გაფრქვევის  და  ჩამდინარე წყლების დაბინძურების მნიშვნელოვანი შემცირების  ღონისძიებები, რომლებიც მიიღწევა:

- რეზერვუარებში საწვავის ქვედა მიღების სისტემით გადაკეთებით;

- სალექარზე შეწონილი და ნავთობნარჩენებისაგან გამწმენდი ახალი უკრაინული მარკის ფილტრ-სეპარატორის მიერთებით;

- გაზაფხულ-ზაფხულის თვეებში სახანძრო კომლექსის გამოყენება რეზერვუარების გაგრილებისათვის;

ყველაფერი ეს დაწვრილებით იქნება აღწერილი გზშ-ს  ანგარიშის პროექტში.

საქმიანობის განხორციელების პროცესში მნიშვნელოვანია გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის გეგმასთან ერთად ქვემოთ მოყვანილი ცხრილის გამოყენება, როგორც გარემოსდაცვითი სახელმძღვანელო.

# ცხრილი 5.1.  გარემოზე მოსალოდნელი ნეგატიური ზემოქმედების შემარბილებელი ღონისძიებები

| ნეგატიური ზემოქმედება | ნეგატიური ზემოქმედების შემარბილებელი ღონისძიებები |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებების გავრცელება | - ექსპლუატაციის ეტაპზე გამოყენებული ტექნიკა და სატრანსპორტო საშუალებები უნდა აკმაყოფილებდნენ გარემოს დაცვისა და ტექნიკური უსაფრთხოების მოთხოვნებს; - ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ავარიული გაფრქვევის რისკების მინიმიზაციის მიზნით, სისტემატიურად მოხდეს საწარმოს ტექნოლოგიური დანადგარების ტექნიკურ მდომარეობის კონტროლი. მათი გაუმართაობის შემთხვევაში საქმიანობის დაუყოვნებელი შეჩერება სარემონტო-პროფილაქტიკური სამუშაოების ჩატარებამდე. |
| ხმაურის გავრცელება | - ადგილობრივი მოსახლეობის ღამის საათებში შეწუხების გამორიცხვის მიზნით ნებისმიერი სახის ტრანსპორტირება მოხდეს მხოლოდ დღის საათებში; - საწარმოს დირექცია მოვალეა გააკონტროლოს, რომ ხმაურმა არ გადააჭარბოს კანონით დადგენილ ზღვრულ ნორმებს, ხოლო თუ ასეთი რამ მოხდა, საჭიროებისამებრ დირექციამ უნდა განახორციელოს ხმაურის გავრცელების საწინააღმდეგო ღონისძიებები, მაგ: დანადგარებისა და ტექნიკის ხმაურის დონის შემცირება მათი ტექნიკურად გამართვით, ხმაურ დამცავი ბარიერებისა და ეკრანირების მოწყობა ხმაურის გამომწვევ წყაროსა და სენსიტიურ ტერიტორიას შორის, ხმაურის გამომწვევი წყაროების ერთდროული მუშაობის შეძლებისდაგვარად შეზღუდვა და სხვ. |
| ნიადაგის ხარისხის გაუარესება | - გზის და საწარმოო მოედნის საზღვრების მკაცრი დაცვა ნიადაგის ზედმეტად დაზიანების თავიდან აცილების მიზნით; - წარმოებაში გამოყენებული სატრანსპორტო საშუალებები უნდა აკმაყოფილებდნენ გარემოს დაცვისა და ტექნიკური უსაფრთხოების მოთხოვნებს, რათა მაქსიმალურად შეიზღუდოს სატრანსპორტო საშუალებებიდან საწვავისა და ზეთის დაღვრის რისკები; - საწარმოო ტერიტორიაზე სანიტარიული პირობების დაცვა. - ნებისმიერი სახის ნარჩენების სათანადო მენეჯმენტი; - სანიაღვრე წყლების წყალარინების სიტემის ტექნიკური გამართულობის კონტროლი და დაზიანების შემთხვევაში მისი დროული აღდგენა; - ტექნოლოგიური დანადგარების ტექნიკურ გამართულობაზე მუდმივი მეთვალყურეობა და მისი ჰერმეტულობის დარღვევის შემთხვევაში სათანადო ზომების დროული მიღება; - ნავთობპროდუქტების დაღვრის შემთხვევაში, ნიადაგის დაბინძურებული ფენის მოხსნა და რემედიაცია (სპეციალური ნებართვის მქონე კონტრაქტორის მიერ). |
| ზემოქმედება ზედაპირული წყლების ხარისხზე | - წარმოებაში გამოყენებული სატრანსპორტო საშუალებები უნდა აკმაყოფილებდნენ გარემოს დაცვისა და ტექნიკური უსაფრთხოების მოთხოვნებს, რათა მაქსიმალურად შეიზღუდოს სატრანსპორტო საშუალებებიდან საწვავისა და ზეთის დაღვრის რისკები; - სანიაღვრე წყლების წყალარინების სიტემის ტექნიკური გამართულობის კონტროლი და დაზიანების შემთხვევაში მისი დროული აღდგენა; - ნებისმიერი სახის ნარჩენების სათანადო მენეჯმენტი და სანიტარიული პირობების მკაცრი დაცვა. |
| მიწისქვეშა წყლების დაბინძურების რისკი | - ტექნოლოგიური დანადგარების გამართულობაზე მუდმივი მეთვალყურეობა და მისი ჰერმეტულობის დარღვვევის შემთხვევაში სათანადო ზომების დროული მიღება. |
| ზემოქმედება ბიოლოგიურ გარემოზე | - დაგეგმილი საქმიანობის პროცესში მცენარეულ და ცხოველურ სამყაროზე უარყოფითი ზემოქმედების ალბათობა მცირეა, შესაბამისად სპეციფიური შემარბილებელი ზომების გატარება ბიოლოგიური გარემოს დაცვის თვალსაზრისით საჭირო არ არის. |
| არქეოლოგიური ძეგლების დაზიანება | - საწარმოს ექსპლუატაციის ეტაპზე შემარბილებელი ზომების გატარება არქეოლოგიური ძეგლების დაზიანების რისკების შემცირების თვალსაზრისით საჭირო არ არის. |
| ადგილობრივი გზების საფარის დაზიანება | - საწარმოს დირექცია მოვალეა უზრუნველყოს ყველა იმ ადგილობრივი გზის უსაფრთხოება, რომელსაც გამოიყენებს, პროდუქციის ტრანსპორტირებისათვის და იქონიოს ისინი სამოძრაოდ ვარგის მდგომარეობაში, ისე, რომ ხელი არ შეეშალოს ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ მის გამოყენებას და არ დაზიანდეს ინფრასტრუქტურა . |
| ნარჩენების წარმოქმნა | - ნარჩენების სეგრეგაცია, აკრძალულია ექსპლუატაციის დროს წარმოქმნილი ნარჩენების ერთმანეთში არევა; - ნარჩენების სახეობების მიხედვით, დროებითი დასაწყობების მიზნით სათანადო სასაწყობო ტერიტორიის უზრუნველყოფა, რომელიც დაცული იქნება ამინდის ზემოქმედებისგან. - საწარმოს ტერიტორიაზე სპეციალური გამაფრთხილებელი ნიშნების მოწყობა განთავსებული ნარჩენის სახეობის მითითებით; - ტრანსპორტირებისას განსაზღვრული წესების დაცვა (ნარჩენების ჩატვირთვა სატრანსპორტო საშუალებებში მათი ტევადობის შესაბამისი რაოდენობით; ტრანსპორტირებისას მანქანების ძარის სათანადო გადაფარვის უზრუნველყოფა); - შეძლებისდაგვარად ნარჩენების ხელმეორედ გამოყენება; - ნარჩენების გადაცემა მხოლოდ შესაბამისი ნებართვის მქონე კონტრაქტორისათვის. |
| ადგილობრივი მაცხოვრებლების ჯანმრთელობაზე მოსალოდნელი ზემოქმედება; მოსახლეობის შეწუხება | - საწარმოს დირექცია მოვალეა რეგულარულად ჩაატაროს რისკის შეფასება ადგილებზე, მოსახლეობისათვის კონკრეტული რისკ-ფაქტორების დასადგენად და ასეთი რისკების შესაბამისი მართვის მიზნით; - საწარმოს სიახლოვეს (ჯანმრთელობისათვის საშიშ უბნებში) შესაბამისი გამაფრთხილებელი ნიშნების დამაგრება; - საწარმოს დირექცია მოვალეა აწარმოოს საჩივრების ქმედითუნარიანი ჟურნალი. |
| მომსახურე პერსონალის ჯანმრთელობაზე მოსალოდნელი ზემოქმედება; შრომის უსაფრთხოება | - შრომის უსაფრთოხების მოთხოვნების დაცვა; - პერსონალის სწავლება/ინსტრუქტაჟი; - პერსონალის უზრუნველყოფა ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით; - ჯანმრთელობისთვის სახიფათო სამუშაო ზონებში შესაბამისი გამაფრთხილებელი ნიშნების დამაგრება; - ავარიული სიტუაციების რისკების შემცირების და მომსახურე პერსონალის უსაფრთხოების მიზნით საწარმოს დირექცია ვალდებულია წარმოებაში გამოყენებული დანადგარ-მექანიზმები იქონიოს ტექნიკურად გამართულ მდგომარეობაში. |

# 6. დასკვნები და რეკომენდაციები

საწარმოს მიმდინარე საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანაგრიშის მომზადების პროცესში შემუშავებულია   დასკვნები და რეკომენდაციები.

დასკვნები:

- საწარმოს მიმდინარე საქმიანობის გაფართოება დადებით ზემოქმედებას ახდენს მოსახლეობის დასაქმებაზე;

- საწარმოს ტექნოლოგიური გაუმჯობესებით  ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევები მნიშვნელოვნად მცირდება, კონცენტრაციების კანონმდებლობით დადგენილ მაჩვენებლებზე გადაჭარბებას ადგილი არ ექნება;

- საწარმოს მიმდინარე საქმიანობის შედეგად ხმაურის გავრცელებით გამოწვეული ზემოქმედება არ არის მნიშვნელოვანი;

- საწარმოს განთავსების რაიონის შესწავლისას არ გამოვლენილა რომელიმე მნიშვნელოვანი ფლორის ან ფაუნის სახეობა, რომელსაც სჭირდება განსაკუთრებული დამცავი ღონისძიებების გატარება;

- საწარმოო ჩამდინარე წყლების გაწმენდისათვის დამონტაჟებული გამწმენდი ნაგებობის ეფექტურობა   სრულიად საკმარისია საწარმოო ჩამდინარე წყლების გასაწმენდად, რათა დაცული იქნეს    სამრეწველო საწარმოების  ჩამდინარე წყლების ხარისხისადმი  მოთხოვები (შზღუდვები);

- საწარმოში  მოხდება ნარჩენების სეპარირებული შეგროვება,  გამოყოფილია  ცალკე სათავსო   ნარჩენების განთავსებისათვის;

- დამუშავდება   გარემოსდაცვითი ღონისძიებების გეგმა, ნარჩენების მართვის გეგმა, გარემოსდაცვითი მონიტორინგის სქემა და ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა.  აღნიშნული   შეტანილია   გზშ-ს    ანგარიშშის პროექტში სარეკომენდაციო (სანიმუშო)

ფორმით.

- შემარბილებელ ღონისძიებათა გეგმით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულების შემთხვევაში უზრუნველყოფილი იქნება საწარმოს მიმდინარე საქმიანობით გამოწვეული გარემოზე ნეგატიური ზემოქმდების მინიმიზაცია.

რეკომენდაციები:

ზემოთ აღნიშნულის შემდეგ მიმდინარე საქმიანობის გარემოზე ზემოქმდების პრევენცია -შემცირების  რეკომენდეაციები სამინისტროს მითითებებთან ერთად დაწვრილებით იქნება მოცემული საბოლოო პროექტში.

7. გამოყენებული ლიტერატურა

1.    საქართველოს მთავრობის დადგენილება N 413,    2013 წლის  31  დეკემბერი       „ დაბინძურების

სტაციონარული წყაროებიდან მავნე ნივთიერებათა    გაფრქვევების   თვითმონიტორინგის  და

ანგარიშგების წარმოების ტექნიკური   რეგლამენტის დამტკიცების“ თაობაზე“ (ცვლილება 2018წ.

22.01. №21      დადგენილებით);

2.   საქართველოს კანონი-გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი. 2017 წ 1   ივნისის  №890-11;

3.   ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის ნორმირებისა და კონტროლის  მეთოდური

მითითება-თავი 1.2.3. „რეზერვუარები და ავტო გასამართი სადგურები“- 2015 წ.სანკტ-პეტერბურგი

- მეთოდური მითითება “რეზერვუარებიდან ატმოსფერულ ჰაერში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა  გაფრქვევის განსაზღვრა”. კაზანი, სამმართველო “Оргнефтехимзавод“, ნოვოპოლოცკი,  МП “ БЕЛИNЭКОМП”, მოსკოვი, АОЗТ   “ЛЮБЭКОП”  1998;

- მეთოდური მითითება “რეზერვუარებიდან  ატმოსფეროში  დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გაფრქვევის განსაზღვრა”. დამატება. ს/კ ინსტიტუტი “АТМОСФЕРА”, სანკტ-პეტერბურგი. 1999;

- მეთოდური მითითება “რეზერვუარებიდან  ატმოსფეროში  დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გაფრქვევის განსაზღვრა”.  РД  0212.1-97, მინსკი, 1997;

- ნავთობისა და გაზის აღჭურვილობის დანადგარებიდან გაფრქვევის არაორგანიზებული წყაროებიდან გარემოში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის გაანგარიშების მეთოდიკა  РД-39. 142-00;    2001 წ, რუსეთის  ფედერაცია.

- მეთოდური მითითება ნავთობქიმიური და ნავთობგადამამუშავებელი საწარმოებისათვის ატმოსფერულ ჰაერში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ჯამური გაფრქვეების ანგარიშის  შესახებ (РД  17-89), მოსკოვი. 1990;

- ატმოსფეროს  დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ჩამონათვალი და კოდები. სანკტპეტერბურგი, 2002; 2010; 2015 წწ.

- საქართველოს მთავრობის დადგენილება №65, 2014 წ 15 იანვარი-„ტექნიკური რეგლამენტი

ნავთობის ბაზების უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ“  (2018 წ.  ცვლილებებით);

11.  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №42. 2014 წლის 6 იანვარი-  „ ატმოსფერული   ჰაერის

დაბინძურების  სტაციონარული    წყაროების  ინვენტარიზაციის    ტექნიკური       რეგლამენტის

დამტკიცების თაობაზე (2018წლის 17.01. №17 დადგენილების ცვლილებით);

12. ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის ნორმირებისა და კონტროლის მეთოდური

მითითება-თავი 1.2.3. „რეზერვუარები და ავტო გასამართი სადგურები“- 2002  წელი. პეტერბურგი;

13.    საქართველოს მთავრობის დადგენილება № 65.    2014 წლის 15 იანვარი ნავთობის ბაზების

უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე.

14.  ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის ნორმირებისა და კონტროლის  მეთოდური

მითითება-თავი 1.2.3. „რეზერვუარები და ავტო გასამართი სადგურები“- 2002

15.  წელი.  პეტერბურგი;  15. საქართველოს მთავრობის დადგენილება №65. 2014 წ.15.01. ნავთობის

ბაზების უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე;

16. „საჯარო განხილვის წესის დამტკიცების შესახებ“მინისტრის ბრძანება№2-94. 2018წ. 22 თებერვალი; 17. „ავტოგასამართი სადგურებისა და ავტოგასამართი კომპლექსების უსაფრთხოების შესახებ

ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 15

იანვრის №60 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

დანართი  1.

დანართი 2.

დანართი 3.     საწარმოს გენ-გეგმა  მავნე ნივთიერებათა  გაფრქვევის არსებული   წყაროებით (ცვლილებების გარეშე).

ექსპლიკაცია: 1. ადმინისტრაციული შენობა; 2. ლაბორატორია; 3 საყოფაცხოვრებო შენობა;  4. მიწისქვეშა რეზერვუარები; მიწისზედა ვერტიკალური   რეზერვუარები;   6. ავარიული    (სარეზერვო) რეზერვუარი;   7. რკინიგზის   ესტაკადა;    8. საწვავის   მისაღები   სატუმბო   სადგური; 9. საწვავის გასაცემი სატუმბო სადგური; 10. საწვავის გასაცემი ესტაკადა; 11. წყლის რეზერვუარები; 12. ქვიშის სალექარი და გამწმენდი ნაგებობა; 13. საშრობი გუბურა.  14.  „x –y“ კოორდინატთა სისტემის ნულოვანი წერტილი.

დანართი 4.