შ.პ.ს. ,,თენგო 2000”

ცემენტისწარმოება

ჩამდინარეწყლებთანერთადზედაპირულიწყლისობიექტშიჩაშვებულდამაბინძურებელნივთიერებათაზღვრულადდასაშვებიჩაშვების(ზდჩ) პროექტი

შემსრულებელი შ.პ.ს.  ,,BS Group”

159 M. Brothers Romelashvilebi st,  Gori, Georgia

tel: +(0 370) 273365,599708055,  e-mail: makich62@mail.ru

ზდჩ-ის პროექტის შემადგენლობა

1. სატიტულო ფურცლები--------------------------------------------------------------------

2. წყლის ობიექტის ჰიდროლოგიური და ხარისხობრივი დახასიათება----------------5

3. მოკლე ცნობები საწარმოს შესახებ--------------------------------------------------------5

4. საწარმოშიწყლისგამოყენებისდახასიათება, ჩამდინარეწყლებისწყაროებისაღწერა,

მათირაოდენობრივიდახარისხობრივიმახასიათებლები -------------------------------6

4.1.  წყლისგამოყენება------------------------------------------------------------------------6

4.1.1. წყლის გამოყენება სამეურნეო- საყოფაცხოვრებო მიზნით-------------------------7

4.1.2. წყლის გამოყენება ტექნოლოგიურ ციკლში------------------------------------------7

4.1.3. ტერიტორიის მოსარწყავად-------------------------------------------------------------7

4.2. ჩამდინარე წყლები-------------------------------------------------------------------------7

4.2.1. სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლები-----------------------------------7

4.2.2. საწარმოო  ჩამდინარე წყლები----------------------------------------------------------8

4.2.3. სანიაღვრე ჩამდინარე წყლები----------------------------------------------------------8

5.  საწარმოო ობიექტზე გათვალისწინებული სალექარის ეფექტურობის გაანგარიშება-9

6.  ზღვრულად დასაშვები ჩაშვების (ზდჩ) ნორმების გაანგარიშება-----------------------11

6.1. შეწონილი ნაწილაკების ზდჩ-ის ნორმების გაანგარიშება------------------------------11

7. ჩამდინარე წყლების ავარიული ჩაშვების თავიდან აცილებისათვის საჭირო

ღონისძიებები------------------------------------------------------------------------------------14

8. ზდჩ-ის ნორმების დაცვაზე კონტროლი----------------------------------------------------15

9. დანართები-------------------------------------------------------------------------------------16

დანართი 1----------------------------------------------------------------------------------------17

დანართი 2----------------------------------------------------------------------------------------18

დანართი 3-----------------------------------------------------------------------------------------19

სატიტულო ფურცელი

დამტკიცებულია:                                                                           შეთანხმებულია:

შპს ,,თენგო 2000“-ის დირექტორისაქართველოსგარემოს დაცვისადა

სოფლის   მეურნეობისსამინისტროს

გარემოსდაცვითი შეფასების

დეპარტამენტი

------------------- /თ.  ხითარიშვილი/      ---------------------------------/                                    /

,,       ,, -------------------------------2019წ                         ,,       ,, ---------------------------------- 2020 წ

ბ.ა.                                                                                 ბ.ა.

ზ.დ.ჩშეთანხმებულია:       ,,         ,,--------------------------------------  20წ.

,,          ,,--------------------------------------  20წ-მდე

სარეგისტრაციონომერი -----------------------------

წყალმოსარგებლისრეკვიზიტები:

1. დასახელება, საიდენტიფიკაციო კოდი:

შ.პ.ს. “თენგო 2000”, 424072381

2.სამინისტრო, უწყება:  -

3.წყალმოსარგებლის	საფოსტო მისამართი, წყალსარგებლობაზე პასუხისმგებელი თანამდებობის პირის გვარი, სახელი, თანამდებობა, ტელეფონი:

ახალციხის რაიონი,  ქალაქი ვალე, II შახტა, თენგიზ ხითარიშვილი,  დირექტორი,

5 99 21 63 60

4.ზ.დ.ჩ. დამტკიცებულიდაშეთანხმებულია:

ჩამდინარეწყლებისჩაშვებისერთიწერტილისათვის;

5. ზ.დ.ჩ. პროექტისშემმუშავებელიორგანიზაცია:

შ.პ.ს.  ,,BS Group”

tel: +(0 370) 273365,  5 99 70 80 55, e-mail: Makich62@mail.ru

სატიტულო ფურცელი

წყლის ობიექტში ჩამდინარე წყლებთან ერთად ჩაშვებულ დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები ჩაშვების (ზ.დ.ჩ.) ნორმები

1.	საწამო (ორგანიზაცია)  - შ.პ.ს. “თენგო 2000”

2.	ჩაშვების წერტილის ნომერი -1

ჩამდინარე წყლის კატეგორია -საწარმოო, სანიაღვრე.

3.	მიმღები წყლის ობიექტის კატეგორიადადასახელება   - მდ. ფოცხოვისწყალი; სამეურნეო საყოფაცხოვრებო;

4.	ჩამდინარე წყლის  ხარჯი -22,9782მ3/სთ;   28691,5192 მ3/წელ;

5.	შეთანხმებული ზღვრულად დასაშვები ჩაშვების (ზ.დ.ჩ) ნორმები(სხვა ნივთიერებების ჩაშვება აკრძალულია);

| # | ინგრედიენტი | დასაშვები კონცენტრაცია ჩამდინარე წყალშიმგ/ლ | შეთანხმებული ზდჩ-ის ნორმა |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | g/sT | t/wel |
| 1 | შეწონილი ნაწილაკები | 122,025 | 2803.9 | 3.5 |

ჩამდინარე წყლისფიზიკური თვისებების დამტკიცებული მაჩვენებლები:

ა)  მცურავი მინარევები-0;

ბ) შეფერილობა - უფერო;

გ) სუნი - უსუნო;

დ) ტემპერატურა _ <250 Cზაფხულში;>50 Cზამთარში;

ე)  PH - 6.5 – 8.5;

ვ) კოლი-ინდექსი/E.coli – 0;

ვ) წყალში გახსნილი ჟანგბადი _ > 4 მგO2/l;

შ.პ.ს. “თენგო 2000”-ის დირექტორი:                                            /თ. ხითარიშვილი/

-----  ------------------------------2019წ.

2. წყლის ობიექტის ჰიდროლოგიური და ხარისხობრივი დახასიათება

მდინარე ფოცხოვისწყალი (სინონიმი - ფოცხოვი) მდინარე ახალციხის მუნიციპალიტეტში, ზღვის დონიდან 2720მ. სიგრძე 64კმ.  აუზის ფართობი 1840კმ2. სათავეს იღებს  თურქეთში, არსიანის ქედის აღმოსავლეთ კალთაზე. საქართველოს ტერიტორიაზე მიედინება მდინარის ქვედა უბანი, სიგრძით 35კმ. წყალშემკრები აუზის ფართობი მდინარის ამ ნაწილში შეადგენს 1331კვ. მ.-ს. მდინარის აუზის შემადგენლობაშია 11 ტბა, საერთო ფართობით 0,14კვ.მ. მდინარის აუზში აღრიცხულია 521 მდინარე სერთო სიგრძით 1198კმ. მდინარის სიგანე მერყეობს  6-10მ.-ის ფარგლებში მდ. ქობლიანის შესართავამდე მის ზედა ნაწილში, ხოლო ქვემო დინების 11-23მ, ჭარბობს 11 მ. მდინარის სიღრმე მერყეობს 0,2-0,3მ.-ის ფარგლებში, გვხვდება 0,6მ. სიღრმე, საშუალო სიღრმედ მიღებულია 0,4. დინების სიჩქარე შეადგენს 0,8-1,4მ/წმ.-ს, საშუალო სიჩქარედ აღებულია  1 მ/წმ. მდინარის საშუალო წლიური ხარჯი მდ. სხვილისთან მერყეობს 12,8-31,7მ3/წმ.-ის ფარგლებში(1936წ). მაქსიმალურმა წლიურმა ხარჯმა  შეადგენს 394მ3/წმ (25.06.1930წ), ხოლო მინიმალურმა 1მ3/წმ (13.08.1955წ). ნატანის საშუალო სიდიდე შეადგენს 10კგ/წმ.-ს, ნატანის მაქსიმალური სიდიდე აღინიშნება მაისში - 230კგ/წმ., მინიმალური - იანვარში 0,053 კგ/წმ. წყლის სიმღვრივე მერყეობს 670-9800 გ/მ3. ერთვის მდ. მტკვარს მარცხნიდან. საზრდოობს თოვლის, წვიმისა და მიწისქვეშა წყლით. წყალდიდობა იცის გაზაფხულზე, წყალმოვარდნები - აგვისტო-ნოემბერში, მდგრადი წყალმცირობა - დეკემბერ-თებერვალში. გაზაფხულზე მოდის წლიური ჩამონადენის დაახლოებით 54%, ზაფხულზე - 25%, შემოდგომაზე - 12%, ზამთარზე - 9%-მდე. ყინულისპირი, თოში და ძგიფი დეკემბრიდან შუა მარტამდე. საშუალო წლიური ხარჯი  22,4მ3/წმ. იყენებენ ჰესის, წისქვილების ასამუშავებლად, სარწყავად. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ატმოსფერული ჰაერის, ნიადაგის და წყლის ანალიზის ლაბორატორიის მიერ მდ. ფოცხოვის წყლის სინჯში  ქიმიური ანალიზის მიხედვით  შეწონილი ნაწილაკების შემცველობა შეადგენს 73,4მგ/ლ-ს.

3. მოკლე ცნობები საწარმოს შესახებ;

შპს ,,თენგო-2000“-ის ცემენტის მწარმოებელი საწარმოს მშენებლობა დაგეგმილია   ახალციხის რაიონში, ქალაქი ვალე, II შახტის ტერიტორიაზე (მიწის ნაკვეთის ს/კ 62.08.59.045) კომპანიის კუთვნილ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე. უახლოესი საცხოვრებელი სახლი(ერთი სახლი) აღნიშნული ტერიტორიიდან   დაშორებულია 145 მეტრით, ხოლო უახლოესი დასახლებული პუნქტი - სოფ. ზემო სხვილისი მდებარეობს საწარმოს სამხრეთით, მისგან 2კმ-ის დაშორებით. ხაშური-ახალციხე-ვალე საერთაშორისო მნიშვნელობის გზიდან საწარმომდე უმოკლესი მანძილი შეადგენს 1,3კმ.-ს. მდინარე ფოცხოვი ჩამოედინება საწარმოდან ჩრდილო-აღმოსავლეთით, მისგან 65 მეტრის დაშორებით.

ცემენტის წარმოებისათვის გამოყოფილი ტერიტორიის მიმდებარედ არსებულ საწარმოს კუთვნილ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთებზე (ს/კ62.08.59.005; 62.08.59.021; 62.08.59.022; 62.08.59.023), ფუნქციონირებს ინერტული მასალის, ბეტონის და ბეტონის ნაკეთობათა მწარმოებელი საწარმოები.

საწარმო გეგმავს პორტლანდცემენტის სხვადასხვა მარკის გამოშვებას. ცემენტის წარმოებაში წყალი არ გამოიყენება. წყლის გამოყენებას ადგილი აქვს ინერტული მასალების, სამშენებლო ბლოკის და ბეტონის წარმოებაში. ინერტულიმასალა იწარმოება საწარმოში მოქმედ ხუთ სამსხვრევ დანადგარზე, რომელთაგან ერთი დანადგარით ხდება დანამატების, ხოლო დანარჩენი ოთხით - ბალასტის  და ღორღის მსხვრევა შესაბამის ფრაქციებად. ინერტული მასალების რეცხვა წარმოებს პირველ სამსხვრევ-დამხარისხებელ დანადგარზე, რისთვისაც წყალაღება ხორციელდება საწარმოს ტერიტორიაზე მდ. ფოცხოვიდან შემომავალი არხიდან.ჩამდინარე წყლის ჩაშვება მოხდება მდინარე ფოცხოვში, ტერიტორიაზე არსებულ სამკამერიან სედიმენტაციურ ჰორიზონტალურ სალექარში გაწმენდის შემდგომ.

ბეტონისა და ბეტონის ნაკეთობების(სამშენებლო ბლოკი და ბეტონის სხმულები, კერძოდ: საკანალიზაციო ჭები, სანიაღვრე ღარები და სხვ.) წარმოებაში გამოყენებული წყლის მოპოვება მოხდება ასევე საწარმოს ტერიტორიაზე მდ. ფოცხოვიდან შემომავალი იმავე არხიდან.საწარმოს სამუშაო რეჟიმია 6000სთ/წელი.

4. საწარმოში წყლის გამოყენების დახასიათება, ჩამდინარე წყლების წყაროების აღწერა, მათი რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მახასიათებლები;

4.1.  წყლის  გამოყენება

საწარმოში ადგილი აქვს წყლის გამოყენებას შემდეგი მიზნებით:

1.ცემენტის წარმოებაში - სამეურნეო- საყოფაცხოვრებო მიზნით;

2. ინერტული მასალის, ბეტონის და ბეტონის ნაკეთობათა წარმოებაში - ტექნოლოგიურ პროცესში, სამეურნეო- საყოფაცხოვრებო მიზნით;

3. ტერიტორიის მოსარწყავად;

აღსანიშნავია, რომ საწარმოს მოწყობის ეტაპი განხორციელდება უკვე არსებული ინფრასტრუქტურის(ინერტული მასალებისა და ბეტონის საწარმო) გამოყენებით, იგულისხმება როგორც დასაქმებული მუშა ხელი, ასევე ამ მიზნით მოპოვებული წყლის რაოდენობა, ამიტომ წინამდებარე დოკუმენტში მშენებლობისა და ექსპლუატაციის ეტაპები ცალ-ცალკე განხილული არ იქნება.

არხიდან აღებული  წყლის საერთო წლიური რაოდენობა შეადგენს 49000კუბ.მ.-ს, რომლის სავარაუდო გადანაწილება წლის თვეების მიხედვით ასეთია:

| იანვარი | 2500მ3 |
| --- | --- |
| თებერვალი | 2500მ3 |
| მარტი | 4875მ3 |
| აპრილი | 4875მ3 |
| მაისი | 4875მ3 |
| ივნისი | 4875მ3 |
| ივლისი | 4875მ3 |
| აგვისტო | 4875მ3 |
| სექტემბერი | 4875მ3 |
| ოქტომბერი | 4875მ3 |
| ნოემბერი | 2500მ3 |
| დეკემბერი | 2500მ3 |
| სულ | 49000მ3 |

4.1.1. წყლის გამოყენება სამეურნეო- საყოფაცხოვრებო მიზნით

სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო მიზნით გამოყენებული წყლის რაოდენობა დამოკიდებულია დასაქმებულ მუშა-მოსამსახურეთა რაოდენობაზე. საწარმოში დასაქმებულ ადამიანთა რაოდენობა შეადგენს 35-ს. აღნიშნულიდან გამომდინარე დღე-ღამეში საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის საჭირო წყლის ხარჯი ტოლი იქნება:

Q = (35 x 0.045) = 1,575მ3/დღ, ხოლო წლიური რაოდენობა -1,575მ3 x 300=472,5მ3/წელ

წყალაღება მოხდება ცენტრალიზირებული წყალმომარაგების ქსელიდან წყალმომარაგების კომპანიასთან გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე.

4.1.2. წყლის გამოყენება ტექნოლოგიურ ციკლში

ტექნოლოგიურ პროცესში წყალი გამოიყენება ინერტული მასალების წარმოებაში ბალასტის რეცხვისათვის, ხოლო ბეტონის და  ბეტონის ნაკეთობათა  წარმოებაში - ინგრედიენტის სახით. წარმოებული ინერტული მასალების   მაქსიმალური რაოდენობა შეადგენს120000ტ/წელს, ბეტონის და ბეტონის ნაკეთობათა - 47800ტ/წელს.

ბეტონისა და  ბეტონის ნაკეთობათა წარმოებაში გამოყენებული წყლის მაქსიმალური რაოდენობაა  12000 მ3,  ხოლო ინერტული მასალების წარმოებაში გამოიყენება  37000მ3/წელი.

წყალაღება ხორციელდება საწარმოს ტერიტორიაზე მდინარე ფოცხოვიდან შემომავალი  არხიდან. წყალაღების წერტილის კოორდინატებია:

X -325461, Y -4611848

4.1.3. ტერიტორიის მოსარწყავად

წყალაღება მოხდება სალექარის მეორე კამერიდან,  სავარაუდო რაოდენობით 20-30მ3/წელი.

4.2. ჩამდინარე წყლები

ჩამდინარე წყლების კატეგორია შემდეგია:

- სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლები

- საწარმოო ჩამდინარე წყლები

- სანიაღვრე ჩამდინარე წყლები

4.2.1. სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლები

საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლების ხარჯს ვიღებთ მოხმარებული წყლის 90%-ს,  შესაბამისად საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლების ხარჯი შეადგენს:

წლიური ხარჯი - 472,5 x 0.9 = 425,25მ3/წელ.

საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლის ჩაშვება მოხდება საასენიზაციო ორმოში, რომელიც პერიოდულად დაიცლება სპეც. ტექნიკის საშუალებით.

4.2.2. საწარმოო  ჩამდინარე წყლები

ინერტული მასალის რეცხვისას და სამსხვრევ-დამხარისხებელ დანადგარში სველი წესით მსხვრევისას საჭიროა 37000მ3/წელ, საიდანაც 75% ჩამდინარე წყალია, რაც წლიურად შეადგენს

37000x 0,75 = 27750მ3/წელ-ს.

საათური ხარჯი ტოლია

27750/ 6000=4,625 მ3/სთ;

აღნიშნული ჩამდინარე წყლები დაბინძურებულია მხოლოდ შეწონილი ნაწილაკებით.

საწარმოო ჩამდინარე წყლის ჩაშვება ხორციელდება მდ. ფოცხოვში, რისთვისაც საწარმოს ტერიტორიაზე მოწყობილია სამკამერიანი სალექარი, წყალშემკრები არხებით.

წყალჩაშვების წერტილის კოორდინატებია: X -325570, Y -4611889

4.2.3. სანიაღვრე ჩამდინარე წყლები

ქარხნის ტერიტორიაზე წარმოქმნილი სანიაღვრე წყლები მდ. ფოცხოვში ჩაედიანება  სალექარში გაწმენდის შემდგომ. სანიაღვრე წყლების რაოდენობა გაანგარიშდება შემდეგი თანმიმდევრობით:

- ბეტონის ზედაპირი და შენობა-ნაგებობების სახურავები 0,05 ჰა – Zmid=0,23;

- გრუნტით დაფარული ზედაპირი 2,688ჰა – Zmid=0,064.

სანიაღვრე ჩამდინარე წყლები - წარმოიქმნება ატმოსფერული ნალექების დროს. მრავალწლიანი დაკვირვებების შესაბამისად ახალციხის რაიონი, სადაც მდებარეობს საწარმო ხასიათდება ატმოსფერული ნალექების შემდეგი პარამეტრებით:

ნალექებისმაქსიმალურიწლიურირაოდენობა - 513მმ;     ნალექებისმაქსიმალურიდღე-ღამურირაოდენობა  62 მმ/დღ, საათური მაქსიმუმი 10მმ/სთ

სანიაღვრე ჩამდინარე წყლების ხარჯი იანგარიშებაა ფორმულით:

Q=10 x F x H x K

სადაც:

Q -არის სანიაღვრე წყლების მოცულობა მ3/დღ;

F -ტერიტორიის ფართობი ჰა-ში(ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოსალოდნელია დაბინძურებული სანიაღვრე წყლების წარმოქმნა ანუ სადაც წარმოებს ინერტული მასალების სველი წესით მსხვრევა  და დანარჩენი საოპერაციო მოედანი)

H - ნალექების მაქსიმალური რაოდენობა

K -კოეფიციენტი, რომელიც დამოკიდებულია საფარის ტიპზე, რაც მოცემულ შემთხვევაში გრუნტის საფარისათვის აღებულია0,23, ბეტონის ზედაპირი და შენობა-ნაგებობების სახურავები 0,064

აღნიშნულიდან გამომდინარე, სანიაღვრე წყლების რაოდენობა ტოლი იქნება:

გრუნტის საფარისათვის

Qწელ= 10 x 2,688 x513 x 0,064 = 882,5242მ3/წელ

Qდღღ= 10 x 2,688 x62x 0,064 = 106,6598მ3/დღ

Qსთ= 10 x 2,688 x 10 x 0,064 = 17,2032მ3/სთ

ბეტონის ზედაპირი და შენობა-ნაგებობების სახურავები

Qწელ= 10 x 0,05 x513 x 0,23 = 58,995მ3/წელ

Qდღღ= 10 x 0,05 x62x 0,23 = 7,13მ3/დღ

Qსთ= 10 x 0,05 x 10 x 0,23 = 1,15მ3/სთ

სანიაღვრე ჩამდინარე წყლების საერთო რაოდენობა ტოლია:

Qწელ= 882,5242 + 58,995 = 941,5192მ3/წელ

Qდღღ=106,6598 + 7,13 = 113,7898მ3/დღ

Qსთ=17,2032 + 1,15 = 18,3532მ3/სთ

სანიაღვრე წყლები, რომელიც  დაბინძურებულია შეწონილი ნაწილაკებით,გროვდება სალექარში საიდანაც დაწმენდის და დალექვის შემდეგ  ჩაედინება მდ. ფოცხოვში.

სულ საწარმოს  ჩამდინარე წყლების  ხარჯი ტოლი იქნება:

წლიური - 27750+ 941,5192 =28691,5192მ3/წელ;

საათური -  4,625 +18,3532  =22,9782მ3/სთ;

5. საწარმოოობიექტზეგათვალისწინებულისალექარისეფექტურობისგაანგარიშება

საპროექტოსალექარისგაწმენდისხარისხისშეფასებისთვისგამოყენებულიატიპიურპროექტებშიგამოყენებული, პრაქტიკულიგაზომვებითმიღებულიმონაცემები. აღნიშნულიგაანგარიშებებიმიახლოებულია СНиП 2.04.03-85 (გარეკანალიზაცია) ანგარიშთან. სალექარისეფექტურობადაანგარიშიგათვალისწინებულიარისშეწონილინაწილაკებისდალექვაზე, რომლისჰიდრავლიკურიზომაა 0.3 მმ/წმდაუფროდიდი.  წყლისსარკისზომისგამოსათვლელადგამოიყენებაფორმულა:

F=Q / q სადაც,

Q - არისმოდინებულიწყლისრაოდენობა, ჩვენს შემთხვევაში მაქსიმუმ22,9782მ3/სთ.

q - არისსაანგარიშოდატვირთვაჩამდინარეწყლებისმ3/მ2*სთდამიიღებაროგორც 1 მ3/მ2*სთ, რაცშეესაბამებადალექილინაწილაკებისჰიდრავლიკურსიდიდეს 0.28 მმ/წმ.

შესაბამისად: F=22,98 /1=22,98მ2მიიღებასალექარისიგანითდაახლოებით3,83მ. დასიგრძით6,0მ. (ფართი - 22,9782მ2).

შემდგომსაჭიროაგანვსაზღვროთგადინებულიწყლისსაშუალოსიჩქარე, ფორმულით:

V = Q / (B x H x 3600), (მ/წმ) სადაც,

B - არისსალექარშიწყლისსარკისსიგანე (3,83მ),   H - არისსალექარისსიღრმე (2,5მ) შესაბამისად:

V = 22,9782/(3,83 x 2,5 x 3600)=0,00067მმ/წმ.

დალექვისდროგაიანგარიშებაფორმულით:

t =L/ v  სადაც.

L - არისსაანგარიშოსალექარისსიგრძე (6,0 მ).  შესაბამისად: t = 6/ 0,00067  =8955,224წმ/3600 წმ=2,488სთ.

შეწონილინაწილაკებისჰიდრავლიკურისიდიდეიანგარიშებაფორმულით:

U0 =H+t𝑤/ t სადაც,

H - სალექარშიგამდინარეწყლისსიღრმე2,5მ,  w – არისშემადგენელივერტიკალურისიჩქარედაუდრის 0-ს

შესაბამისად:

U0 =2,5 +8955,224 x 0 /8955,224 =0,00028მ/წმ = 0,28მმ/წმ

არსებული მონაცემებით, 6,0 x 3,83 x 2,5 მ პარამეტრების მქონე სალექარი 22,98 მ3/სთ ჩამდინარე წყლის ხარჯის პირობებში თავის ძირზე ლექავს  შეტივნარებულ ნაწილაკებს ჰიდრავლიკური სიდიდით დაახლოებით 0,04 მმ/წმ. ასეთი პარამეტრების სალექარს შესწევს უნარი გაწმინდოს 3000 მგ/ლ-მდე შეწონილი ნაწილაკებით დაბინძურებული წყალი.

ცნობილია, რომ ანალოგიურ ობიექტებზე წარმოებული ლაბორატორიული კვლევის შედეგებით საწარმოს ჩამდინარე წყლებში შეწონილი ნაწილაკების შემცველობა საშუალოდ 5-6 ათასი მგ/ლ-ის ფარგლებში ფიქსირდება, ამიტომ შესაბამისად საჭიროა სალექარის პარამეტრების მინიმუმ 2-ჯერ გაზრდა, რათა უზრუნველყოფილი იყოს მისი გაწმენდა საჭირო კონდიციამდე.

საწარმოში მოწყობილია სამსექციიანი ჰორიზონტალური სალექარი პარამეტრებით:

I სექცია - სიგრძე -10მ,  სიგანე 3მ, სიღრმე- 2,0მ; ფართობი 30მ2, მოცულობა 60მ3;  II სექცია - სიგრძე -20მ,  სიგანე 20მ, სიღრმე- 3,0მ; ფართობი 400მ2, მოცულობა 1200მ3; III სექცია - სიგრძე -10მ,  სიგანე 10მ, სიღრმე- 3,0მ; ფართობი 100მ2, მოცულობა 600მ3;

თუ გავითვალისწინებთ, რომ ჩამდინარე წყლის წლიური რაოდებობა შეადგენს 28692,252მ3 -ს, ხოლო სამუშაო საათების რაოდენობა - 6000სთ/წელი(20 საათიანი სამუშაო რეჟიმით დღე-ღამეში), მაშინ ყოველ 1 საათში სალექარში დაგროვილი შლამის რაოდენობა(6000 მგ/ლ-ის შემთხვევაში) ტოლი იქნება:

28691,5192 x 1000 x 6000 /109/6000 = 0,0287ტონა/სთ,

ხოლო კვირის განმავლობაში:

0,0287 x 140 = 4,018   ტონა

სველი შლამის  მაქსიმალური სიმკვრივის გათვალისწინებით, რაც შეადგენს 2,2მ3/ტ-ს, სალექარში სამუშაო კვირის განმავლობაში დაგროვილი შლამის მოცულობა ტოლი იქნება:

4,018 x 2,2 = 8,84მ3

სალექარიდან შლამის ამოღება მოხდება თვეში 1-ჯერ, რაც სრულიად უზრუნველყოფს   სალექარში იმ მუდმივი ტევადობის არსებობას, რომელიც უზრუნველყოფს წყლის მდორედ მოძრაობას, რა დროსაც  დამაბინძურებელი ნივთიერებები მოასწრებს სალექარის ფსკერზე დალექვას.

სალექარიდან დალექვის შემდგომ დაწმენდილი წყალი  არხის საშუალებით ჩაედინება მდ. ფოცხოვში(X -325570, Y -4611889).

6. ზღვრულადდასაშვებიჩაშვების(ზდჩ) ნორმებისგაანგარიშება;

ზედაპირული წყლის ობიექტებში ჩამდინარე წყლებთან ერთად ჩაშვებულ დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები ჩაშვების (ზდჩ) ნორმების გაანგარიშებახორციელდება საქართველოსმთავრობისდადგენილება №414-ის მიხედვით, რომლის შესაბამისად ცალკეული დამაბინძურებელი ნივთიერების ზდჩ-ის ნორმა წყლის ობიექტის ყველა კატეგორიისათვის განისაზღვრება ფორმულით:

ზდჩ = q x  Cზდჩ, სადაც:

q  – ჩამდინარე წყლის დამტკიცებული ხარჯი, მ3/სთ.

Cზდჩ – ჩამდინარე წყალში დამაბინძურებელი ნივთიერების კონცენტრაცია, მგ/ლ (გ/მ3).

6.1. შეწონილი ნაწილაკების ზდჩ-ის ნორმების გაანგარიშება;

1. ზღვრულად დასაშვები ჩაშვების ნორმა დგინდება თითოეულ მაჩვენებელზე მიმღებ წყლის ობიექტში არსებული ფონური კონცენტრაციის, წყლის ობიექტის კატეგორიის, წყალში ნივთიერებების ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციების და მათი ასიმილაციის უნარიანობის გათვალისწინებით.

ცალკეული დამაბინძურებელი ნივთიერების ზდჩ-ის ნორმა წყლის ობიექტის ყველა კატეგორიისათვის განისაზღვრება ფორმულით:

ზდჩ = q x  Cზდჩ

სადაც:

q  – ჩამდინარე წყლის დამტკიცებული ხარჯი, მ3/სთ.

Cზდჩ – ჩამდინარე წყალში დამაბინძურებელი ნივთიერების კონცენტრაცია,

მგ/ლ (გ/მ3).

2. ჩამდინარე წყლის ხარჯის (q) გაანგარიშება:

ჩამდინარე წყლის ხარჯის (q) გაანგარიშება ხდება  მრეწველობისა და სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა დარგებისათვის პროდუქციის ერთეულზე დადგენილი/რეკომენდირებული წყლის გამოყენებისა და ჩაშვების დარგობრივი ნორმების მიხედვით.

სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლების, აგრეთვე სანიაღვრე და სადრენაჟო წყლების ხარჯი იანგარიშება არსებული შესაბამისი რეკომენდაციების/მეთოდიკების მიხედვით.

ყველა შემთხვევაში გათვალისწინებული უნდა იყოს ჩამდინარე წყლის ჩაშვების უთანაბრობის კოეფიციენტი და q განისაზღროს როგორც მაქსიმალური ხარჯი დროის ერთეულში.

3. მდინარეებში ჩაშვებულ ჩამდინარე წყალში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა დასაშვები კონცენტრაციების (Cზდჩ) განსაზღვრა:

Cზდჩიანგარიშება წყლის ობიექტში ჩამდინარე წყლის ჩაშვების შემდეგ განზავების  გათვალისწინებით.

გამოიყენება შემდეგი ფორმულები:

– შეწონილი ნაწილაკებისთვის:

სადაც:

a – კოეფიციენტი, რომელიც გვიჩვენებს ჩამდინარე და მდინარის წყლების შერევისა და განზავების დონეს (განზავების უზრუნველყოფის კოაფიციენტი).

Q – მდინარის წყლის საანგარიშო(მინიმალური) ხარჯი, მ3/წმ., ჩვენს შემთხვევაში Q = 1,0;

q – ჩამდინარე წყლის მაქსიმალური ხარჯი, მ3/წმ., ჩვენს შემთხვევაში q = 0,0064;

P – მდინარეში შეწონილი ნაწილაკების კონცენტრაციის შესაძლებელი ზრდა ჩამდინარე წყლების ჩაშვების შემდეგ, მგ/ლ (დადგენილია'"ზედაპირული წყლების დაბინძურებისაგან დაცვის წესებით"), ჩვენს შემთხვევაში P = 0,75;

Cფ– მდინარეში შეწონილი ნაწილაკების ფონური კონცენტრაცია, მგ/ლ.ჩვენს შემთხვევაში Cფ= 73.4(დანართი 3);

ი. როძილერის ფორმულის მიხედვით:

სადაც  - შუალედური კოეფიციენტი, რომელიც განისაზღვრება ფორმულით:

სადაც:

L – მანძილი ჩამდინარე წყლების ჩაშვების ადგილიდან საანგარიშო კვეთამდე მდინარის    დინების მიმართულებით, მ, ჩვენს შემთხვევაში უდრის 320მ-ს

 – კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს შერევის ჰიდრავლიკურ ფაქტორებს და განისაზღვრება ფორმულით:

= i

სადაც:

– კოეფიციენტი, რომელიც არის დამოკიდებული მდინარეში ჩამდინარე წყლების ჩაშვების ადგილთან. ნაპირთან ჩაშვებისას იგი უდრის 1.0-ის, ხოლო წყლის მაქსიმალური სიჩქარეების ადგილას ჩაშვებისას-1.5-ის, ჩვენს შემთხვევაში უდრის 1,0-ს;

i –  მდინარის სიმრუდის კოეფიციენტი, რომელიც უდრის:

i  =       Lფ

Lსწ

სადაც:

Lფ–მანძილი ჩამდინარე წყლების ჩაშვების ადგილიდან საანგარიშო კვეთამდე მდინარის დინების მიმართულებით, მ, ჩვენს შემთხვევაში Lფ = 320მ.

Lსწ – უმოკლესი მანძილი ამ ორ პუნქტს შორის (სწორის მიხედვით), მ.ჩვენს შემთხვევაში Lსწ = 320მ.

i= 1,0

E- ტურბულენტური დიფუზიის კოეფიციენტი, რომელიც უდრის:

Vსაშ Hსაშ

E = 	––––––––

200

Vსაშ, Hსაშ – საანგარიშო მონაკვეთზე მდინარის საშუალო სიჩქარე და სიღრმე.

ჩვენს შემთხვევაში:Vსაშ=1,0მ/წმ.; Hსაშ=0,4მ.

E =0,002

e = 2,71828(ეილერის რიცხვი),

აღნიშნული მონაცემების გათვალისწინებით:

=0,6786; β= 0,0096;

a =(1-β)/(1+ Q/qxβ)= 0,9904 / 2,5 = 0,4

Cზდჩ= 0,75 (0,4x1,0/ 0,0064 + 1) + 73.4 = 47,625 + 73,4 = 122,025მგ/ლ

ზდჩ= 122,025 x 22,9782 = 2803,9გ/სთ

ზდჩ= 122,025 x28691,5192 / 106  = 3,5ტ/წ

7. ჩამდინარე წყლების ავარიული ჩაშვების თავიდან აცილებისათვის საჭირო ღონისძიებები;

საწარმოს საქმიანობის ტექნოლოგიის გაანალიზების საფუძველზე ჩამოყალიბებული იქნება ავარიების თავიდან აცილებისათვის გასატარებელი ღონისძიებები.

ავარიულ სიტუაციებად განიხილება;

- წარმოქმნილი სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო  წყლების გაჟონვა ან დაღვრა;

- უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული შემთხვევები;

- რთული მეტეოპირობების დროს შექმნილი მდგომარეობები;

- სტიქიური უბედურება;

საწარმოს ხელმძღვანელობის მიერ განისაზღვრება გასატარებელი კონკრეტული ღონისძიებები და პასუხისმგებლობის ზონა როგორც ავარიულიჩაშვების პრევენციის, ასევე ავარიული ჩაშვების შემთხვევაში შედეგების ლიკვიდაციისათვის.

ავარიული ჩაშვების პრევენციის ღონისძიებები მოცემულია ცხრილი 7.1.-ში

ცხრილი 7.1.

| ღონისძიება | რეალიზაციის ვადები | შემსრულებელი ორგანიზაცია | მიღწეული წყალდაცვითი შედეგი |
| --- | --- | --- | --- |
| გამწმენდი ნაგებობებისა და წყლების შემკრები სისტემის გამართულ მუშაობაზე სისტემატური ზედამხედველობა | სისტემატურად | შ.პ.ს. “თენგო 2000 ” | წყლის ავარიული ჩაშვების თავიდან აცილება |
| გამწმენდი ნაგებობებისა და წყლების შემკრები სისტემისგეგმიური გაწმენდა-შეკეთება | პერიოდულად | შ.პ.ს. “თენგო 2000 ” | წყლის ავარიული ჩაშვების თავიდან აცილება |
| გამწმენდი ნაგებობის სისტემატური დასუფთავება | სისტემატურად | შ.პ.ს. “თენგო 2000 ” | წყლის ავარიული ჩაშვების თავიდან აცილება |

8. ზდჩ-ის ნორმების დაცვაზე კონტროლი;

ზდჩ-ის ნორმების დაცვაზე კონტროლის მიზნით ჩატარებული იქნება ჩამდინარე წყლის  ლაბორატორიული კვლევა საწარმოს საუწყებო ლაბორატორიის ან შესაბამისი კომპენტენციის ლაბორატორიის მიერ.

აღრიცხვა-ანგარიშგება განხორციელდება მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად(პირველადი აღრიცხვის დოკუმენტაციის სახით)

გამოსაკვლევი ინგრედიენტები, პარამეტრები და გამოკვლევების პერიოდულობა მოცემულია ცხრილში 8.1.

ცხრილი 8.1.

| # | გამოსაკვლევიინგრედიენტი | გამოკვლევისპერიოდულობა |
| --- | --- | --- |
| 1 | შეწონილინაწილაკები | კვარტალში ერთჯერ |

დირექტორი:                                                           /თ. ხითარიშვილი/

9. დანართები;

- საწარმოს გენერალურიგეგმა სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლების შემკრების და საწარმოო ჩამდინარე წყლების სალექარის  დატანით;

- საწარმოს განლაგების რაიონის სიტუაციური სქემა ჩამდინარე წყლის მიმღები ობიექტის, ჩაშვების წერტილებისა და მათი GIS კოორდინატების დატანით;

3. გამოცდის ოქმი N90-2019

დანართი1

დანართი2

დანართი3