,,შეთანხმებულია”                                                                           ,,ვამტკიცებ”

საქართველოს გარემოს დაცვისა და  სოფლის             შ.პ.ს. ,,კომპანია ბლექ სი გრუპი“-ს დირექტორი:

მეურნეობის  სამინისტროს   გარემოსდაცვითი

შეფასების დეპარტამენტი                                                      ------------------------------/ა. მამუჭაძე/

------------------------------------                                                -----  -------------------------------- 2020

-----  ------------------------------ 2020

შ.პ.ს. ,,კომპანია ბლექს სი გრუპი“

ასფალტის წარმოება, სასარგებლო წიაღისეულის(ქვიშა-ხრეში)

გადამუშავება, ნავთობსაცავების მოწყობა

(თერჯოლა,  სოფ. კვახჭირი)

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად

დასაშვები გაფრქვევის ნორმების

პროექტი

შემსრულებელი  შ.პ.ს.  ,,BS Group”

159 Brothers Romelashvilebi st,  Gori,  Georgia

tel: +(0 370) 273365,  5 99 70 80 55, e-mail: Makich62@mail.ru

ანოტაცია

პროექტი შედგენილია გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის დადგენილ მოთხოვნათა სრული შესაბამისობით.

პროექტში ასახულია საწარმოს ფუნქციონირების შედეგად ატმოსფერულ ჰაერზე ზემოქმედების ყველა შესაძლო ასპექტები, ატმოსფერულიჰაერის დაბინძურების წყაროები და მათ მიერ გაფრქვეული მავნენივთიერებები, მოყვანილია ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების დასახასიათებლად აუცილებელ გაანგარიშებათა ჩატარებისთვის საჭირო საწყისი ინფორმაცია, საკუთრივ ამ გაანგარიშებათა მონაცემები და მათ საფუძველზე მიღებულ შედეგთა ანალიზი, გათვალისწინებულია საწარმოს განლაგების რაიონის ბუნებრივ-კლიმატური პირობები, მეტეოროლოგიური მახასიათებლები და კოეფიციენტები, რომლებიც განსაზღვრავენ ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის პირობებს, ასევე განხილულია საწარმოს ტექნოლოგიური პროცესი ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების თვალსაზრისით.

ყოველივე ზემოთაღნიშნულზე დაყრდნობით დადგენილია საწარმოს მიერ ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევათა ნორმები დაბინძურების სტაციონარული წყაროების საპროექტო სიმძლავრით დატვირთვის პირობებისათვის.

პროექტი შესრულებულია ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის თანამედროვე ავტომატიზებული კომპიუტერული პროგრამის ,,ეკოლოგი3.0“ გამოყენებით.

ძირითად ტერმინთა განმარტებანი

ამ ტექნიკურ რეგლამენტში  გამოყენებული ცნებები ნიშნავს:

„ატმოსფერული ჰაერი“ – ატმოსფერული გარსის ჰაერი, შენობა-ნაგებობებში არსებული ჰაერის გარდა;

„მავნე ნივთიერება“ – ადამიანის საქმიანობის შედეგად ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეული ნებისმიერი ნივთიერება, რომელიც ახდენს ან რომელმაც შეიძლება მოახდინოს უარყოფითი ზეგავლენა ადამიანის ჯანმრთელობასა და ბუნებრივ გარემოზე;

„ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურება“ – ატმოსფერული ჰაერის შემადგენლობის ცვლილება მასში მავნე ნივთიერებათა არსებობის შედეგად;

„ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციის ნორმა“ – ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა მაქსიმალური კონცენტრაცია დროის გარკვეული გასაშუალოებული პერიოდისათვის, რომელიც პერიოდული ზემოქმედებისას ან ადამიანის მთელი ცხოვრების მანძილზე არ ახდენს მასზე და საერთოდ გარემოზე მავნე ზემოქმედებას;

„ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა საშუალო სადღეღამისო ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია“ – ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა კონცენტრაცია, რომელიც განსაზღვრულია დღე-ღამის განმავლობაში აღებული სინჯების კონცენტრაციათა მნიშვნელობების გასაშუალოებით;

„ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა მაქსიმალური ერთჯერადი ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია“ – ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა მაქსიმალური კონცენტრაცია, რომელიც განსაზღვრულია 20-30-წუთიან დროის ინტერვალში ერთჯერადად აღებული სინჯების კონცენტრაციათა მნიშვნელობების მიხედვით;

„ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმა“ – ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების სტაციონარული წყაროდან მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის დადგენილი რაოდენობა, გაანგარიშებული იმ პირობით, რომ დაბინძურების ამ წყაროსა და სხვა წყაროების ერთობლიობიდან გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა კონცენტრაცია ატმოსფერული ჰაერის მიწისპირა ფენაში არ აღემატებოდეს ამ წყაროს ზეგავლენის ტერიტორიისთვის დადგენილ მავნე ნივთიერებათა კონცენტრაციის ზღვრულად დასაშვებ ნორმებს.

,,გარემო“ - ბუნებრივი გარემოსა და ადამიანის მიერ სახეცვლილი (კულტურული) გარემოს ერთობლიობა, რომელიც მოიცავს ურთიერთდამოკიდებულებაში მყოფ ცოცხალ და არაცოცხალ, შენარჩუნებულ და ადამიანის მიერ სახეცვლილ ბუნებრივ  ელემენტებს და ანთროპოგენულ ლანდშაფტს;

,,ბუნებრივი გარემო“ - გარემოს შემადგენელი ნაწილი, რომელიც მოიცავს ურთიერთდამოკიდებულებაში მყოფ ბუნებრივ ელემენტებს და მათ მიერ ჩამოყალიბებულ ბუნებრივ ლანდშაფტებს;

,,გარემოზე ზემოქმედების შეფასება“ - დაგეგმილი საქმიანობის შესწავლისა და გამოკვლევის პროცედურა, რომლის მიზანია გარემოს ცალკეული ელემენტების, ადამიანის, ასევე ლანდშაპტისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა; გარემოზე ზემოქმედების შეფასება შეისწავლის, გამოავლენს და აღწერს დაგეგმილი საქმიანობის პირდაპირ და არაპირდაპირ პოტენციურ ზეგავლენას ადამიანის ჯანმრთელობაზე და უსაფრხოებაზე, მცენარეულ საფარსა და ცხოველთა სამყაროზე, ნიადაგზე, ჰაერზე, წყალზე, კლიმატზე, ლანდშაფტზე, ეკოსისტემებზე და ისტორიულ ძეგლებზე ან ყველა ზემოთჩამოთვლილი ფაქტორების ერთიანობაზე, მათ შორის ამ ფაქტორების ზეგავლენას კულტურულ ფასეულობებზე(მემკვიდრეობაზე) და სოციალურ და ეკონომიკურ ფაქტორებზე(ინფრასტრუქტურული პროექტებისათვის).

,,ატმოსფეროს დაბინძურების პოტენციალი“ - მეტეოროლოგიური ფაქტორების კომპლექსი, რომელიც განაპირობებს ატმოსფეროს უნარს განაზავოს ჰაერში არსებული მინარევები.

,,გარემოს დაბინძურება“ - გარემოს კომპონენტებში შენარევების არსებობა ან მათ შემადგენლობაში მუდმივად არსებული  ნივთიერებების ნორმალური თანაფარდობის შეცვლა, რომელმაც შეიძლება უარყოფიტად იმოქმედოს მოსახლეობის ცხოვრების პირობებზე და ჯანმრთელობაზე, აგრეთვე გარემო ფაქტორებზე.

,,ფონური დაბინძურება“ - გარემოს კომპონენტების დაბინძურების ყველა არსებული წარმოების ერთობლივი მოქმედება, რომელიც ჩამოყალიბდა გარკვეულ რაიონში, ახალი ობიექტის მშენებლობისას ან არსებული წყაროების სავარაუდო გაფართოების მომენტისათვის.

სარჩევი

ანოტაცია

სარჩევი

ძირითად ტერმინთა განმარტებანი

1. ძირითადი მონაცემები საწარმოს საქმიანობის  შესახებ  ----------------------------------------- 6

2.  საწარმოს განლაგების რაიონის მოკლე ბუნებრივ-კლიმატური დახასიათება,

მეტეოროლოგიური მახასიათებლები და კოეფიციენტები, რომლებიც

განსაზღვრავენ ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის პირობებს  ----------- 7

3. საწარმოს საქმიანობის ტექნოლოგიური პროცესის მოკლე დახასიათება  ატმოსფერული ჰაერის  დაბინძურების თვალსაზრისით  -------------------------------------------------------------------11

4. ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა სახეობები და მათი

ძირითადი მახასიათებელი სიდიდეები  -----------------------------------------------------   15

5. ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა რაოდენობის ანგარიში  -----------15

6. ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიში,

მიღებული შედეგები და ანალიზი  ----------------------------------------------------------------- 26

7.  ზდგ-ის ნორმები ხუთწლიან პერიოდში თითოეული გაფრქვევის წყაროსათვის და

თითოეული მავნე ნივთიერებისათვის  -------------------------------------------------------------27

8.  ზდგ-ის ნორმები  ხუთწლიან პერიოდში მთლიანად საწარმოსათვის  -------------------- 29

ლიტერატურული წყაროები  -------------------------------------------------------------------------29

დანართები

1. დანართი 1,მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის წყაროების დახასიათება-----------------------30

2. დანართი 2, მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროების დახასიათება----------------------32

3. დანართი 3, აირმტვერდამჭერი მოწყობილობების მუშაობის მაჩვენებლები------------------34

4.  დანართი 4, ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევა, მათი გაწმენდა და უტილიზება--------------------------------------------------------------------------------------------35

5. დანართი 5, საწარმოს გენ-გეგმა მასზე მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროების

ჩვენებით(ასფალტის საწარმო)-----------------------------------------------------------------------36

6.დანართი 6 საწარმოს გენ-გეგმა მასზე მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროების ჩვენებით(მთელი საწარმო)---------------------------------------------------------------------------------------------------37

7. დანართი 7, საწარმოს განლაგების სიტუაციური რუკა-სქემა-------------------------------------38

8. დანართი 8,  ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიშის მანქანური ამონაბეჭდი--------------------------------------------------------------------------------------------------39

1.ძირითადი მონაცემები საწარმოს საქმიანობის  შესახებ(იხ. ცხრილი 1.1.);

ცხრილი 1.1.

| ობიექტისდასახელება | შპს ,,კომპანია ბლექ სი გრუპი“ |
| --- | --- |
| ობიექტისმისამართი: |  |
| ფაქტიური | თერჯოლის მუნიციპალიტეტი, სოფ. კვახჭირი |
| იურიდიული | ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზირი, №71, სართული 3, ბლოკი VIII, ოფისი №16 |
| საიდენტიფიკაციო კოდი | 204477734 |
| GPS კოორდინატები (UTM WGS 1984 კოორდინატთა სისტემა) | X- 313500 Y-4672700 |
| ობიექტის ხელმძღვანელი: |  |
| გვარი, სახელი | ამირან მამუჭაძე |
| ტელეფონი | 5 77 99 29 59 |
| ელ-ფოსტა | info@bsg.com.ge |
| მანძილი ობიექტიდან უახლოეს დასახლებულ პუნქტამდე | 100 მ |
| ეკონომიკური საქმიანობის სახე | ასფალტის წარმოება, სასარგებლო წიაღისეულის(ქვიშა-ხრეში) გადამუშავება, ნავთობსაცავების მოწყობა |
| გამოშვებული პროდუქციის სახეობა | ასფალტი, ინერტული მასალები, ბეტონი |
| საპროექტოწარმადობა | ასფალტი 80000ტ/წ; ინერტული მასალები 347000ტ/წ; ბეტონი 360000ტ/წ; ავტოგასამართი სადგური: დიზელის საწვავი 3000000ლ/წ. |
| ნედლეულის სახეობა და ხარჯი | ასფალტის წარმოება: ინერტული მასალები 72000ტ/წ;(ქვიშა 5-0მმ – 28800ტ; ღორღი 10-5მმ-28800ტ; ღორღი 20-10მმ-14400ტ) ბიტუმი 4000ტ/წ; მინერალური ფხვნილი 4000ტ/წ; ინერტული მასალების წარმოება: ბალასტი - 347000ტ/წელი; ბეტონის წარმოება: ინერტული მასალები 275000ტ/წ(ქვიშა 5-0მმ-110000ტ; ღორღი 10-5მმ 82500ტ; ღორღი 20-10მმ-82500ტ); ცემენტი 64000ტ/წ; წყალი 21000ტ/წ. |
| საწვავის სახეობა და ხარჯი (სატრანსპორტო საშუალებების მიერგამოყენებულის გარდა) | ბუნებრივი აირი 7680000მ3/წელი(7424000 მ3/წელი - საშრობი დოლი; 256000მ3/წელი -ბიტუმსაცავების საქვაბე) |
| სამუშაო დღეების რაოდენობა წელიწადში | 320 |
| სამუშაო საათების რაოდენობა დღე-ღამეში | 16 |

# 2.  საწარმოს განლაგების რაიონის მოკლე ბუნებრივ-კლიმატური დახასიათება, მეტეოროლოგიური მახასიათებლები და კოეფიციენტები, რომლებიც განსაზღვრავენ ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის პირობებს;

საპროექტო ტერიტორია განთავსებულია თერჯოლის რ-ნის ადმინისტრაციულ საზღვრებში, სოფ. კვახჭირში, მოსახლეობის რაოდენობით 650, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე (ს/კ 33.01.35.456). სოფელი მდებარეობს იმერეთის დაბლობზე, მდინარე წყალწითელას მარცხენა მხარეს, ზღვის დონიდან 130 მეტრზე. ტერიტორია თერჯოლიდან  დაშორებულია 35 კილომეტრით, ქუთაისი-ბაღდათი-აბასთუმნის მაგისტრალიდან - 370 მეტრით, ხოლო თბილისის შემოვლითი ავტომაგისტრალიდან - 470მეტრით. ტერიტორიის საერთო ფართობი შეადგენს 75901 კვ.მ.-ს, სადაც განთავსდება საწარმოს ტექნოლოგიური დანადგარები, ასევე მოეწყობა დამხმარე ინფრასტრუქტურა (მუშათა გასახდელი, სანიტარიული კვანძი). ტერიტორიის ზედაპირის  საწარმოო დანიშნულებით გამოსაყენებელი ფართობის დიდი ნაწილი დაბეტონებულია. ტერიტორიის პერიმეტრი შემოღობილია.   ტერიტორიაზე ასევე ფუნქციონირებს ინერტული მასალების და ბეტონის მწარმოებელი საწარმოები, ავტოგასამართი სადგური. უახლოესი მოსახლე აღნიშნული ტერიტორიის საზღვრიდან   დაშორებულია 100 მეტრით(33.01.35.174).

საქართველოს გეომორფოლოგიური დანაწილების სქემის მიხედვით ეს ტერიტორია შედის კოლხეთის აღმოსავლეთ ნაწილის, კერძოდ იმერეთის დაბლობის ფარგლებში.

თერჯოლის რაიონის უმეტეს ნაწილში ზღვის სუბტროპიკული საკმაოდ ნოტიო ჰავაა. იცის ზომიერად ცივი ზამთარი და შედარებით მშრალი, ცხელი ზაფხული, მის დაბლობ ნაწილში იცის რბილი შედარებით თბილი ზამთარი და ცხელი ზაფხული. იმერეთის დაბლობზე, ადგილი აქვს ზღვის სუბტროპიკული ნოტიო ტიპის ჰავას, მუსონური ქარებით, გამოხატული თბილი ზამთრით და ცხელი ზაფხულით.

საშუალო წლიური ტემპერატურა დაბლობსა და ვაკეზე 13,90C-დან 4,30C -მდეა, ხოლო ყველაზე ცხელი თვის – აგვისტოსთვის 23,60C-დან 23,90C-მდეა, აბსოლუტური მინიმალური ტემპერატურა აღინიშნა (–20) 0C, ხოლო აბსოლუტური მაქსიმუმი აღწევს 420C -ს. უფრო ჩრდილოეთით, ოკრიბა-არგვეთის ქედის კალთებზე, საშუალო წლიური ტემპერატურა 10,50C -დან 13,00C -მდეა. ყველაზე ცივი იანვრის თვის 2.00C -დან 3,00C -მდეა, ხოლო ყველაზე ცხელი თვის - აგვისტოსთვის 21,0 0C -დან 23,00C-მდეა, აბსოლუტური მინიმალური ტემპერატურა აღინიშნა (–22) 0C, ხოლო აბსოლუტური მაქსიმუმი აღწევს 400C –ს.

მეტეომახასიათებლები წარმოდგენილია ქვემოთ მოყვანილ ცხრილებსა და დიაგრამებზე. სამშენებლო კლიმატური დარაიონების მიხედვით ტერიტორია მიეკუთვნება IIIგ ქვერაიონს. მისი მახასიათებლები მოცემულია ცხრილში 2.1

ცხრილი 2.1

| კლიმატური რაიონი | კლიმატური ქვერაიონი | იანვრის საშუალო ტემპერატურა, 0C | ივლისის საშუალო ტემპერატურა, 0C | ივლისის ფარდობითი ტენიანობა, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| III | IIIგ | 0-დან +2-მდე | +25-დან +28-მდე | 50 და მეტი, 13 საათი |

ცხრილი 2.2

ნალექების რაოდენობა

| მეტეო პუნქტი | ნალექების რაოდენობა წელიწადში, მმ | ნალექების დღე-რამური მაქსიმუმი, მმ | თოვლის საფარის წონა | თოვლის საფარის დღეთა რიცხვი |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| თერჯოლა | 1210 | 120 | - | 29 |

ცხრილი 2.3

ჰაერის ტემპერატურა

| გარე ჰაერის ტემპერატურა |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| აბსოლუტური მინიმუმი | აბსოლუტური მაქსიმუმი | ყველაზე ცხელი თვის საშ. მაქს. | ყველაზე ცივი ხუთდღიურის საშუალო | ყველაზე ცივი დღის საშუალო | ყველაზე ცივი პერიოდის საშუალო |
| -20 | 40 | 30 | -5 | -7 | 3,5 |

ცხრილი 2.4.

ჰაერის ტემპერატურა

| პუნქტის დასახელება | თვის საშუალო, 0C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | იანვარი | თებარვალი | მარტი | აპრილი | მაისი | ივნისი | ივლისი | აგვისტო | სექტემბერი | ოქტომბერი | ნოემბერი | დეკემბერი |
| თერჯოლა | 3,8 | 4,6 | 7,9 | 12,9 | 17,9 | 21,0 | 23,2 | 23,5 | 20,2 | 15,3 | 10,3 | 5,8 |

ცხრილი 2.5.

ჰაერის ტემპერატურის ამპლიტუდა

| პუნქტის დასახელება | თვის მაქსიმალური, 0C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | იანვარი | თებარვალი | მარტი | აპრილი | მაისი | ივნისი | ივლისი | აგვისტო | სექტემბერი | ოქტომბერი | ნოემბერი | დეკემბერი |
| თერჯოლა | 19,1 | 19,3 | 20,8 | 22,3 | 23,1 | 21,3 | 21,4 | 22,9 | 22,4 | 22,5 | 20,4 | 19,3 |

ცხრილი 2.6.

ჰაერის ტემპერატურა

| პუნქტის დასახელება | გარე ჰაერის ტემპერატურა, 0C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | თვის საშუალო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | იანვარი | თებარვალი | მარტი | აპრილი | მაისი | ივნისი | ივლისი | აგვისტო | სექტემბერი | ოქტომბერი | ნოემბერი | დეკემბერი |
| თერჯოლა | 8,7 | 8,9 | 10,4 | 11,9 | 12,6 | 10,9 | 11,0 | 11,5 | 12,0 | 12,0 | 10,0 | 8,7 |

ცხრილი 2.7.

ჰაერის ფარდობითი ტენიანობა

| პუნქტის დასახელება | გარე ჰაერის ფარდობითი ტენიანობა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | იანვარი | თებარვალი | მარტი | აპრილი | მაისი | ივნისი | ივლისი | აგვისტო | სექტემბერი | ოქტომბერი | ნოემბერი | დეკემბერი | საშუალო |
| თერჯოლა | 75 | 75 | 72 | 68 | 70 | 71 | 73 | 72 | 75 | 76 | 73 | 73 | 73 |

ცხრილი 2.8.

ქარის მახასიათებლები

| პუნქტის დასახელება | ქარის უდიდესი სიჩქარე შესაძლებელი 1,5,10,15,20 წელიწადში ერთხელ, მ/წმ |  |  |  |  | ქარის საშუალო უდიდესი და უმცირესი სიჩქარე, მ/წმ |  | ქარის მიმართულებისა და შტილის განმეორებადობა (%) წელიწადში |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | იანვარი | ივლისი | ჩ | ჩა | აღ | სა | ს | სდ | დ | ჩ | შტილი |
| თერჯოლა | 22 | 28 | 31 | 32 | 33 | 3,6/1,2 | 3,4/1,2 | 1 | 4 | 35 | 12 | 4 | 4 | 38 | 2 | 51 |

ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურებაზე გავლენის მქონე გეოპარამეტრებისა და სხვა ძირითადი მახასიათებლების მნიშვნელობები მოცემულია ცხრილში 2.9.

ცხრილი 2.9.

| # მეტეოროლოგიური მახასიათებლების და კოეფიციენტების დასახელება | # მნიშვნელობები |
| --- | --- |
| # 1 | # 2 |
| # ატმოსფეროს ტემპერატურული სტრატიფიკაციის კოეფიციენტი | # 200 |
| # ადგილის რელიეფის გავლენის ამსახველი კოეფიციენტი | # 1,0 |
| # წლის ყველაზე ცხელი თვის ჰაერის საშუალო მაქსიმალური ტემპერატურა, 0C | # 23,50 |
| # წლის ყველაზე ცივი თვის ჰაერის საშუალო ტემპერატურა, 0C | # 3,80 |
| # ქართა საშუალო წლიური თაიგული, % |  |
| # - ჩრდილოეთი | # 1 |
| # - ჩრდილო-აღმოსავლეთი | # 4 |
| # - აღმოსავლეთი | # 35 |
| # - სამხრეთ-აღმოსავლეთი | # 12 |
| # - სამხრეთი | # 4 |
| # - სამხრეთ-დასავლეთი | # 4 |
| # - დასავლეთი | # 38 |
| # - ჩრდილო-დასავლეთი | # 2 |
| # -შტილი | # 51 |
| # ქარის სიჩქარე(მრავალწლიური მონაცემების მიხედვით), რომლის გადამეტების განმეორადობა შეადგენს 5%-ს. | # 17,5 |

2.1. ფონური კონცენტრაციები

ფონური კონცენტრაციის მნიშვნელობები დგინდება საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ ატმოსფეროს დაბინძურების დაკვირვების პოსტებზე რეგულარული დაკვირვებების მონაცემების საფუძველზე. ამ მონაცემების არარსებობის შემთხვევაში ფონური კონცენტრაციის სავარაუდო მნიშვნელობები აიღება ცხრილი 2.10.-ის  მიხედვით.

ცხრილი 2.10.

| # მოსახლეობის რაოდენობა, # ათ. კაცი | # ფონური კონცენტრაციის მნიშვნელობა, მგ/მ3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # აზოტის დიოქსიდი | # გოგირდისდიოქსიდი | # ნახშირჟანგი | # მტვერი |
| # 250-125 | # 0,03 | # 0,05 | # 1,5 | # 0,2 |
| # 125-50 | # 0,015 | # 0,05 | # 0,8 | # 0,15 |
| # 50-10 | # 0,008 | # 0,02 | # 0,4 | # 0,1 |
| # <10 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |

მოცემულ შემთხვევაში სოფ. კვახჭირისათვის გამოყენებული იქნება ცხრილის მეოთხე რიგში (<10 ათ. კაცი) მოცემული მნიშვნელობები.

3. საწარმოს საქმიანობის ტექნოლოგიური პროცესის მოკლე დახასიათება ატმოსფერული   ჰაერის დაბინძურების თვალსაზრისით;

საწარმოს პროფილია ასფალტის წარმოება, სასარგებლო წიაღისეულის(ქვიშა-ხრეში) გადამუშავება, ნავთობსაცავების მოწყობა. ამას გარდა ადგილი ექნება ბეტონის წარმოებას.

3.1. ასფალტის წარმოება

მზა პროდუქციის - ასფალტის მისაღებად ხდება ინერტული მასალის, ბიტუმის და მინერალური ფხვნილის შერევა შესაბამისი პროპორციით და ტექნოლოგიით, რისთვისაც დაგეგმილია 260 ტ/სთ მაქსიმალური საპროექტო სიმძლავრის „BENINGHOVEN“-ის წარმოების MBA 3000 მარკის მობილური ასფალტბეტონის ქარხნის ექსპლუატაციაში შეყვანა,  რომელიც შედგება შემდეგი კომპონენტებისგან:

1. წინასწარი დოზირების სისტემა - ინერტული მასალების მკვებავი ბუნკერები;

2. შემრევი კოშკი;

3. შემავსებლის(მინერალური ფხვნილის) სილოსი;

4. საშრობი დოლი სანთურით;

5. მტვერდამჭერი სისტემა;

6. ბიტუმსაცავები.

ასფალტის მწარმოებელი ქარხანა წარმოადგენს ზემოაღწერილი  აგრეგატების ერთობლიობას, რომელთა  მუშა პროცესი ითვალისწინებს ტექნოლოგიურ დაკავშირებას ბიტუმის, მინერალური ფხვნილის, ქვიშის და ღორღის საწყობებთან.

ინერტული მასალების საწყობიდან ან უშუალოდ თვითმცლელებიდან ქვიშა-ღორღი მიეწოდება ხუთ სექციიან მკვებავ ბუნკერებს. მიმღები ბუნკერიდან მასალები მიეწოდება კონვეიერზე, რომელიც მასალას ტვირთავს საშრობ დოლში. საშრობ დოლში ქვიშა და ღორღი გაშრობისთანავე განიცდის მუშა ტემპერატურამდე გახურებას. საშრობი და წვადი პროცესების შედეგად წარმოქმნილი ცხელი აირები და მტვერი მიემართება მტვერდამჭერ სისტემაში, სადაც მტვერი ილექება და შემდეგ გადადის მინერალური დანამატის სილოსში, საიდანაც ბრუნდება ტექნოლოგიურ ციკლში. საშრობ დოლსა და წვის კამერაში მიმდინარე ტექნოლოგიური პროცესის შედეგად წარმოქმნილი მტვრის ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევის შემცირების მიზნით დამონტაჟებული იქნება კასეტური ფილტრი - მშრალი მტვრის დამჭერი მოწყობილობა მტვერდაჭერის ხარისხით 99,99%.

მუშა ტემპერატურამდე გახურებული ქვიშა და ღორღი საშრობ დოლიდან იტვირთება ელევატორზე და მიეწოდება შემრევ აგრეგატის სორტირების მოწყობილობაში, სადაც ხდება  მასალების დაყოფა ფრაქციების (მარცვალთა ზომის) მიხედვით და ამის შემდეგ მასალები მიეწოდება ცხელი მასალის ბუნკერებში. სორტირების განყობილებაში შემთხვევით მოხვედრილი ღორღის მსხვილი ფრაქციის არსებობის შემთხვევაში მოხდება მისი გამოდევნა ინერტული მასალების დამცლელი მილის საშუალებით გარემოში, რომელიც დაიყრება შემრევის მიმდებარედ და საბოლოოდ განთავსდება სამსხვრევი დანადგარებთან არსებულ ნარჩენებისათვის გამოყოფილ საწყობში. გატანა მოხდება მუნიციპალურ ნაგავსაყრელზე. ცხელი მასალის ბუნკერებიდან ქვიშა და ღორღის ფრაქციები ჩაიტვირთება დოზატორებში.

ასფალტის დასამზადებლად საჭირო მინერალური დანამატი  შემრევ აგრეგატს მიეწოდება შემოტანილი მინერალური დანამატის სილოსიდან(სილოსში შემოტანილი შემავსებლის ჩატვირთვა განხორციელდება პნევმოტრანსპორტით) და სახელოიანი ფილტრის ბუნკერიდან(საკუთარი შემავსებლის სახით) დახურული ხრახნული კონვეიერების საშუალებით. სილოსები აღჭურვილი იქნება ვენტილაციით და დონის მაჩვენებლით. სილოსზე შემოტანილი შემავსებლისათვის დამონტაჟდება ცილინდრული ფორმის კასეტური ტიპის  ფილტრი, მტვერდაჭერის ხარისხით 99,9%.  საკუთარი შემავსებლის ჭარბი რაოდენობით მიწოდების შემთხვევაში, ასფალტშემრევიდან მოხდება მისი ჩაყრა საკუთარი შემავსებლის სილოსში, რომლის რაოდენობა შიძლება შეადგენდეს 1000ტონას წლიურად, ხოლო აღნიშნული სილოსიდან ასევე შესაძლებელია საჭიროების შემთხვევაში შემავსებლის მიწოდება ასფალტშემრევ დანადგარში, რაც ხორციელდება ხრახნული კონვეიერის საშუალებით ავტომატური რეჟიმით.  საკუთარი შემავსებლის სილოსის კრიტიკულ დონემდე ავსების შემთხვევაში, ასევე  ავტომატურად ხდება საკუთარი შემავსებლის გადასვლა სილოსის მტვრის დამცლელ მილში, საიდანაც გაიფრქვევა ატმოსფეროში მილის ბოლოზე დამონტაჟებული  95%-იანი მტვერდაჭერის კასეტური ფილტრის გავლით. ამ დროს გაფრქვეული მტვრის მაქსიმალური რაოდენობა არ გადააჭარბებს 4-5ტონა/წელს.

ბიტუმის შემოტანა მოხდება ადგილობრივი სამომხმარებლო ქსელიდან ბიტუმმზიდებით დენად მდგომარეობაში, ტემპერატურით 120-1400C და ჩაიტვირთება სამ ბიტუმის რეზერვუარში, თითოეული მოცულობით 50კუბ.მ., რომლებშიც ბიტუმის დენად მდგომარეობაში შენარჩუნება ხორციელდება ბიტუმსაცავების საქვაბეში ბუნებრივი აირის წვისას გამოყოფილი სითბოს ხარჯზე ბიტუმსაცავების მილსადენებში მოცირკულირე გაცხელებული მინერალური ზეთის საშუალებით. გაუწყლოებული და მუშა ტემპერატურამდე გახურებული ბიტუმი ბიტუმმდენი მილსადენებით უკავშირდება შემრევ აგრეგატს.

შემრევ აგრეგატში შეყვანილი კომპონენტები (ქვიშა-ღორღი, ბიტუმი და მინერალური დანამატი) შეირევა და დამზადებული პროდუქცია გადაიტვირთება მზა პროდუქციის ბუნკერში ან პირდაპირ ავტოთვითმცლელებში და გაიზიდება ქარხნის ტერიტორიიდან.

წარმოებული პროდუქციის საერთო წლიური რაოდენობა შეადგენს 80000ტონას. 1 ტ. პროდუქციის დამზადებისთვის გამოყენებული იქნება შემდეგი სახის ნედლეული:

- ინერტული მასალები (ქვიშა-ხრეში) – 900 კგ;

- ბიტუმი - 50 კგ;

- მინერალური ფხვნილი - 50 კგ;

- ბუნებრივი აირი - 1500 მ3/სთ(1450მ3/სთ-საშრობი დოლი; 50მ3/სთ-ბიტუმსაცავების საქვაბე)

ქარხნის მწარმოებლურობიდან გამომდინარე მასალების დანახარჯი იქნება:

- ინერტული მასალები (ქვიშა-ხრეში) – 72000 ტ/წელ(ქვიშა 5-0მმ – 28800ტ; ღორღი 10-5მმ-28800ტ; ღორღი 20-10მმ-14400ტ);

- ბიტუმი - 4000 ტ/წელ;

- მინერალური ფხვნილი - 4000 ტ/წელ;

- ბუნებრივი აირი - 7680000მ3/წელი(7424000 მ3/წელი -  საშრობი დოლი; 256000მ3/წელი -ბიტუმსაცავების საქვაბე)

ასფალტის საწარმოს სამუშაო რეჟიმი შეადგენს 320 სამუშაო დღეს წლიურად 16 საათიანი გრაფიკით.

3.2. ინერტული მასალების წარმოება

ტერიტორიაზე ბალასტის შემოტანა მოხდება საწარმოს კუთვნილი მაღალი ტვირთამწეობის ავტოთვითმცლელებით და დაიყრება ამისათვის გამოყოფილი საწყობის ტერიტორიაზე. გადამუშავების შედეგად მიღებული პროდუქტის(ქვიშა-ღორღი) გამოყენება ნედლეულის სახით მოხდება საპროექტო ტერიტორიაზე არსებულ ბეტონისა და ასფალტის წარმოებაში, სადაც საჭირო  მაქსიმალური რაოდენობა შეადგენს 347000 ტონას წელიწადში.

საწარმოში ადგილი აქვს  სველი ინერტული მასალების ორჯერად მსხვრევას. ქვიშა-ხრეშის გადამუშავება ხდება შემდეგი სქემით: ნედლეულის ღია საწყობიდან ბულდოზერის საშუალებით მოხდება მისი ჩაყრა ინერტული მასალების ბუნკერებში, სადაც ხდება ნედლეულზე წყლის ნაკადის დასხმა და სველი ნედლეული იყრება ლენტურ ტრანსპორტიორზე, რომლიდანაც მოხდება პროდუქრის დაყრა დოლურა ცხავზე. დოლურა ცხავში ნედლეულის რეცხვის შედეგად მიღებული ქვიშა-ლამის მასა ჩაიყრება ციკლონური ტიპის დამხარისხებელში, რომელშიც ადგილი აქვს პროდუქტის შრობას და ქვიშისა და ლამის ფრაქციების განცალკევებას. მიღებული ქვიშა-ლამის ფრაქციები ლენტური ტრანსპორტიორით დაიყრება  სამსხვრევი დანადგარის მიმდებარედ  გამოყოფილ ქვიშის საწყობში ცალ-ცალკე. აღნიშნული საწყობი წარმოადგენს ერთგვარ შუალედურ საწყობს, სადაც პროდუქციის შენახვა არ ხდება - 4-5 კუბ.მ. პროდუქციის დაგროვებისთანავე მოხდება მისი გადატანა ბორბლებიანი სატვირთელის ან თვითმცლელის საშუალებით საწარმოს ცენტრალურ ნაწილში არსებულ საწყობში, რომელშიც პროდუქციის თითოეული ფრაქციისათვის(5-0;10-5;20-10მმ) განკუთვნილია ცალკე გამოყოფილი ტერიტორია.  საწყობში მოხდება პროდუქციის შენახვა და მისი მიწოდება ასფალტისა და ბეტონის საამქროებისათვის. დოლურა ცხავზე ნედლეულიდან ქვიშა-ლამის გამოყოფის შემდგომ დარჩენილი სველი ნედლეული ღორღის სახით იყრება ვერტიკალურ სამსხვრევ დანადგარში, სადაც მიმდინარეობს ნედლეულის შემდგომი  მსხვრევა საჭირო ფრაქციებად. აღნიშნულ დანადგარს შესწევს უნარი მოახდინოს ღორღის 40-45მმ და ზოგიერთი უფრო მსხვილი  ფრაქციების მსხვრევა, რა დროსაც მიღებული ღორღის ფრაქციული შემადგენლობაა 20-10მმ. >45მმ ღორღის ფრაქცია გამოეყოფა ნედლეულს და ლენტური ტრანსპორტიორის გადაადგილებით ჩაიყრება ჰორიზონტალურ სამსხვრევ დანადგარში. აღნიშნულ დანადგარში წარმოებს ღორღის მსხვილი ფრაქციების(>45მმ) მსხვრევა, რა დროსაც მიღებული პროდუქტის ფრაქციული შემადგენლობაა 20-10მმ.  ჰორიზონტალურ სამსხვრევ დანადგარში >45მმ ფრაქციის მთლიანი რაოდენობის მსხვრევა ვერ ხდება. აღნიშნული დაუმსხვრეველი ღორღის რაოდენობა შეიძლება შეადგენდეს   50-100 ტონას, რაც წარმოადგენს ნარჩენს. აღნიშნული ნარჩენი განთავსდება ჰორიზონტალური სამსხვრევი დანადგარის მიმდებარედ და შემდგომში გატანილი იქნება  მუნიციპალურ ნაგავსაყრელზე.

სასარგებლო წიაღისეულის გადამუშავების შედეგად მიღებული ქვიშა-ხრეშის რაოდენობა შეადგენს 347000 ტონას წლიურად, საიდანაც ასფალტის წარმოებაში გამოყენებული იქნება 72000ტონა ქვიშა-ღორღი(ქვიშა 5-0მმ – 28800ტ; ღორღი 10-5მმ-28800ტ; ღორღი 20-10მმ-14400ტ), ხოლო ბეტონის წარმოებაში 275000ტონა(ქვიშა 5-0მმ-110000ტ; ღორღი 10-5მმ - 85500ტ; ღორღი 20-10მმ - 85500ტ). სამუშაო რეჟიმი შეადგენს 320 სამუშაო დღეს წელიწადში, 16 საათიანი გრაფიკით.

3.3.4. ბეტონის წარმოება

სასაქონლო ბეტონის მისაღებად ხდება ცემენტის, ინერტული მასალის და წყლის შესაბამისი პროპორციით შერევა ბეტონშემრევ დანადგარში. ინერტული მასალების შესაბამისი ფრაქციები ინერტული მასალების საწყობიდან ბორბლებიანი სატვირთელით იყრება ორი ბეტონშემრევი დანადგარის ათ მიმღებ ბუნკერში, საიდანაც დოზირებულად იყრება სასწორზე. მიღებული ნარევის ჩაყრა შემრევ დანადგარებში ხორციელდება ლენტური ტრანსპორტიორებით.  ბეტონის მწარმოებელი საწარმოს ტერიტორიაზე განთავსებულ ექვს სილოსში ცემენტი ჩაიტვირთება პნევმოტრანსპორტით, საიდანაც დახურული შნეკის საშუალებით გადაიტვირთება ბეტონშემრევი დანადგარის ცემენტის დახურული ელექტრო სასწორის რეზერვუარში. სასწორზე აწონვის შემდგომ ხდება ცემენტის ჩაყრა ბეტონშემრევ დანადგარებში  ჩამტვირთავი სახელოს გამოყენებით უკვე არსებული წყლის და ინერტული მასალის ნარევში. სილოსებიდან დანაკარგების თავიდან აცილების მიზნით მათზე დამონტაჟებულია სახელოიანი ფილტრები 99,9 მტვერდაჭერის ხარისხით.   ბეტონის წლიური მაქსიმალური რაოდენობა შეადგენს 360000ტონას, რის მისაღებადაც გამოიყენება შემადგენელი ინგრედიენტების შემდეგი რაოდენობები: ინერტული მასალა 275000 ტონა, ცემენტი 64000 ტონა, წყალი 21000 ტონა.

სამუშაო რეჟიმი შეადგენს 320 სამუშაო დღეს წელიწადში, 16 საათიანი გრაფიკით.

3.4. ნავთობპროდუქტების საცავი

ავტოგასამართი სადგურის შემადგენელი ნაწილებია ერთი ნავთობსაცავი(30000 ლიტრი ტევადობის მიწისზედა ლითონის რეზერვუარი), ერთი სვეტი და ერთი განქრევის მილი. ავტოგასამართი სადგურის წლიური სიმძლავრე შეადგენს 3000000ლიტრს.

საწარმოს ფუნქციონირების პროცესში  ადგილი აქვს საწარმოს უბნებზე მავნე ნივთიერებათა წარმოქმნას და გაფრქვევას ატმოსფეროში. გაფრქვევის წყაროებს წარმოადგენენ:

საშრობი დოლი;  პირველი ბიტუმსაცავი;  მეორე ბიტუმსაცავი; მესამე ბიტუმსაცავი; საქვაბე; ინ. მასალის  საშრობ დოლში ჩაყრის ადგილი; მინერალური ფხვნილის პირველი სილოსი; მინერალური ფხვნილის მეორე სილოსი; ინ.  მასალების  საშრობი დოლის მიმდებარე საწყობში  დაყრის ადგილი; საშრობი დოლის მიმდებარე საწყობი; ინ. მასალების საშრობი დოლის ბუნკერებში ჩაყრის ადგილი;

საშრობი დოლის ბუნკერები; საშრობი დოლის ლენტური ტრანსპორტიორი; სამსხვრევ დანადგარში  ჩაყრის ადგილი; სამსხვრევი დანადგარი; ინერტული მასალების    საწყობში დაყრის ადგილი; ინერტული მასალების    საწყობი; სამსხვრევი დანადგარის ლენტური ტრანსპორტიორები; ინერტული მასალების პირველი  ბეტონშემრევის ბუნკერებში ჩაყრის ადგილი; ინერტული მასალების მეორე ბეტონშემრევის ბუნკერებში ჩაყრის ადგილი; ინერტული მასალების და ცემენტის  პირველ ბეტონშემრევში ჩაყრის ადგილი; ინერტული მასალების და ცემენტის  მეორე ბეტონშემრევში ჩაყრის ადგილი; პირველი ბეტონშემრევის ცემენტის   სილოსები; მეორე ბეტონშემრევის ცემენტის   სილოსები; ლენტური ტრანსპორტიორები; ავტოგასამართი სადგური.

ჰაერში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებებს წარმოადგენენ: ინერტული მასალის მტვერი, ცემენტის მტვერი, აზოტის დიოქსიდი, ნახშირჟანგი, ნახშირწყალბადები, ნახშირორჟანგი.

4. ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა სახეობები და მათი ძირითადი მახასიათებელი სიდიდეები, (ცხრილი 4.1);

ცხრილი 4.1.

| კოდი | მავნე ნივთიერებათა დასახელება | ზღვრულად დასაშვების კონცენტრაცია მგ/მ3 |  | მავნე ნივთიერებათა საშიშროების კლასი |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | მაქსიმალური ერთჯერადი | საშუალო დღე-ღამური |  |
| 2909 | ინერტული მასალის მტვერი | 0.5 | 0.15 | 3 |
| 2908 | ცემენტის მტვერი | 0.3 | 0,1 | 3 |
| 301 | აზოტის დიოქსიდი | 0.2 | 0.04 | 2 |
| 0337 | ნახშირჟანგი | 5.0 | 3.0 | 4 |
| 2754 | ნახშირწყალბადები | 1 მგ/მ3 | - | 4 |

5.  ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა რაოდენობის ანგარიში;

1.მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის ანგარიში საშრობი დოლიდან, გ-1

ა) მტვრის გაფრქვევის ანგარიში

,,MBA 3000” მარკის  ტიპის დანადგარი აღჭურვილია სახელოიანი ფილტრით(სახელოების რაოდენობა - 234, ტემპერატურის მიმართ მდგრადობა 2000C), მტვერდაჭერის ეფექტურობით 99,99%. დანადგარის საპასპორტო მონაცემების მიხედვით წარმავალ აირებში მტვრის კონცენტრაცია გაწმენდამდე შეადგენს 45გ/მ3-ს, ხოლო გაფრქვევის წყაროს გამოსასვლელთან აირნარევის მოცულობითი სიჩქარე - (საპასპორტო მონაცემებით 58000მ3/სთ) 16,1 მ3/წმ-ს. აღნიშნული მონაცემებიდან გამომდინარე წარმოქმნილი მტვრის წამური ინტენსივობა გაწმენდამდე ტოლია:

M  =  45 x 16,1 = 724,5გ/წმ;

ხოლო მტვრის წამური ინტენსივობა  სახელოიან ფილტრში გაწმენდის შემდგომ ტოლია:

M  =  724,5 x 0,01/100 = 0.07245 გ/წმ;

საწარმოს პირობიდან (მუშაობის ხანგრძლივობა შეადგენს 5120 საათს წელიწადში) გამომდინარე:

G = 0,07245 x 5120 x 3600 / 106 = 1,34ტ/წელი;

ბ) ბუნებრივი აირის წვისას გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა ანგარიში

ლიტერატურული წყარო[2]-ის შესაბამისად, 1000მ3ბუნებრივი აირის წვისას ატმოსფეროში გაიფრქვევა  0,0036ტონა აზოტის დიოქსიდი, 0,0089ტ. ნახშირჟანგი  და 2,0ტ. ნახშირორჟანგი. დანადგარის ტექნიკური პასპორტის მიხედვით საშობი დოლის წვის კამერაში ბუნებრივი აირის ხარჯი შეადგენს 1450კუბ.მ./სთ-ს,  რაც წლიურად ტოლია 7424000კუბ.მ-ის,  ამიტომ  ატმოსფერულ ჰაერში გაიფრქვევა:

აზოტის დიოქსიდი:

G = 0,0036 x 7424000/1000 =26,73ტ/წელი

M  = 26,73 x 106 /(5120 x 3600) = 1,45 გ/წმ

ნახშირჟანგი:

G  = 0,0089 x 7424000/1000   = 66,0ტ/წელი

M  = 66,0 x 106 /(5120 x 3600) = 3,58გ/წმ

ნახშირორჟანგი:

G = 2,0 x 7424000/1000 = 14850,0 ტ/წელი

2.  ნახშირწყალბადების გაფრქვევის ანგარიში პირველი ბიტუმსაცავიდან  ბიტუმის შენახვისას,  მიღებისას და გაცხელებისას, გ-2

საწარმოში ფუნქციონირებს ლითონის სამი  მიწისზედა ბიტუმის რეზერვუარი, თითოეული ტევადობით 45 ტონა.

ა)  ნახშირწყალბადების გაფრქვევის ანგარიში ბიტუმის შენახვისას

ბიტუმსაცავიდან ნახშირწყალბადების გაფრქვევა იანგარიშება ლიტერატურული წყაროს [7]მიხედვით  ფორმულით:

Пр = 2,52 хVბიტ х PS(38) х MH  х (K5X + K5T) x K6 x K7 x (1-η)/109 კგ/სთ,	სადაც:

Vბიტ  - ბიტუმის მოცულობაა წლის განმავლობაში მ3;

ბიტუმის წლიური ხარჯი უდრის 1333 ტონას, 1 მ3 ბიტუმის მასაა 0.95 ტ. აქედან გამომდინარე გახარჯული ბიტუმის წლიური მოცულობა იქნება:

Vბიტ = 1333/ 0.95 = 1403 მ3;

PS(38) – ბიტუმის ნაჯერი ორთქლის წნევაა 380 C -ზე;

PS(38) – იანგარიშება ცხრილი #15-ში ბიტუმის tekv მნიშვნელობის ჩასმით. ფორმულა #20 თანახმად                           tექვ = tდაწყ + (tდამთ- tდაწყ) /8.8

ბიტუმის დუღილის დაწყების ტემპერატურაა - 2250C, ხოლო დამთავრებისა - 3600C. აქედან გამომდინარე:

tekv = 225 + ,  2400C -ს ცხრილ #15-ში შეესაბამება მნიშვნელობა 0.26.

ბიტუმის ნაჯერი ორთქლის წნევა( PS(38) უდრის  0.26 გპა.-ს.

MH – ბიტუმის ორთქლის მოლეკულური მასაა, გ/მოლ.

მისი სიდიდე დამოკიდებულია ბიტუმის დუღილის დაწყების ტემპერატურაზე და ცხრილი #16-ის თანახმად ბიტუმის დუღილის დაწყების ტემპერატურას   (2250C) შეესაბამება მნიშვნელობა 176 გ/მოლ.

K5X და K5T –აიროვანი სივრცის  მოცულობის კოეფიციენტებია წლის ყველაზე ცივი და ყველაზე თბილი თვეებისათვის და იანგარიშება ფორმულა #21-ის და #22-ის თანახმად:

K5X = K1X + (K2X  x tax )+ (K3X  x tpжх )                                    (21)

K5T = K4 x [K1T + (K2T x taT)  + (K3T x tpжT )]                    (22)

ცხრილი #17-ის თანახმად მიწისზედა რეზერვუარებისათვის:

K1X = 0,3                K2X = 0,37           K3X = 0,62

K1T = 6.12 	   K2T = 0.41          K3T = 0.51

tax  და taT ჰაერის საშუალო ტემპერატურაა ექვსი ყველაზე ცივი  და ყველაზე თბილი თვეებისათვის და უდრის 7,60C -ს და  20,20C -ს.

tpжх და tpжT ბიტუმის საშუალო ტემპერატურაა ექვსი ყველაზე ცივი  და ყველაზე თბილი თვეებისათვის და უდრის   140,00 C -ს.

K4 - ობიექტის განთავსების კლიმატურ ზონაზე და ბიტუმის რეზერვუარის ზედაპირის ფერზე დამოკიდებული კოეფიციენტია და და ცხრილის #18 თანახმად საშუალო კლიმატურ ზონაში მიწის  ზემოთ მდებარე  სითბოს ამრეკლი ლითონის რეზერვუარებისათვის უდრის 0,81-ს.

აქედან გამომდინარე:

K5X = 0,3 + (0,37  x 7,6) + (0.62  x 140) = 89,912

K5T = 0,81 x [6.12 + (0.41 x 20,2)  + (0.51 x 140 )] = 69,5

K6 – კოეფიციენტია  რომელიც დამოკიდებულია წარმოების განთავსების კლიმატურ ზონაზე, ბიტუმის ნაჯერი ორთქლის წნევაზე PS(38) და რეზერვუარის წლიური წარმადობის კოეფიციენტზე - П;

№25 ფორმულის თანახმად П = Vბით / Vრეზ

ფორმულაში შესაბამისი მონაცემების ჩასმით მივიღებთ:

П =1403 / 47,3 = 29,7

ცხრილის #23 თანახმად, როდესაც ობიექტი განთავსებულია საშუალო კლიმატურ ზონაში, ბიტუმის ნაჯერი ორთქლის წნევა ნაკლებია 67-ზე და П=29,7, მაშინ, K6=1.23;

K7 – რეზერვუარის ექსპლუატაციის რეჟიმის და დაცვის საშუალებებით აღჭურვის მაჩვენებელი კოეფიციენტია, მისი მნიშვნელობა დგინდება ცხრილი #24-ით და საწარმოს პირობებისათვის უდრის 1.1-ს;

η – აირჰაეროვანი ნარევის გაწმენდის ეფექტურობის მაჩვენებელია და მისი არარსებობის შემთხვევაში უდრის 0-ს.

აქედან გამომდინარე:

Пр = 2,52 х 1403 х 0.26 х  176   х  (89,912 +69,5) x 1.23 x 1.1 x (1-0)/109  = 0,035კგ/სთ

გაფრქვევების სიმძლავრეები უდრის:

M =0,035 x 1000/3600 = 0.01გ/წმ

G  = 0,01 x 5120 x 3600/ 106= 0,2ტ/წელი

ბ)  ნახშირწყალბადების გაფრქვევების ანგარიში ბიტუმსაცავიდან ბიტუმის მიღებისას

ბიტუმის გადასხმისას  ნახშირწყალბადების გაფრქვევა იანგარიშება ლიტერატურული წყარო [7]მოწოდებული ფორმულით:

Пр = 0,2485 х Vბიტ  х  PS(38)  х  MH  х  (K5X + K5T) /109 კგ/სთ;

გ-3 წყაროს მონაცემებზე დაყრდნობით:

Vბიტ = 1403მ3;

PS(38) =  0.26 გპა;

MH =176 გ/მოლ;

K5X =  89,912

K5T =  69,5

Пр = 0,2485 х 1403 х 0.26 х  176  х  (89,912 + 104,68) /109  = 0,0025კგ/სთ;

გაფრქვევების  სიმძლავრეები უდრის:

M =0,0025   x 1000/3600 = 0.0007გ/წმ;

G = 0.0007 x 5120 x 3600/ 106 = 0.013ტ/წელი;

გ) ნახშირწყალბადების  გაფრქვევის ანგარიში ბიტუმის გაცხელებისას

ბიტუმის სახარში რეზერვუარებიდან ნაჯერი ნახშირწყალბადების გაფრქვევის სიმძლავრე გამოითვლება ლიტერატურული წყარო[2]  -ის მიხედვით:

Пv = Vvxαკგ/წელ. , სადაც

V – ბიტუმის რაოდენობაა, ტ, ხოლო α - ნახშირწყალბადების გამოყოფის კოეფიციენტია და ტოლია 1 კგ.-ის ერთ ტონა ბიტუმზე. იმის გათვალისწინებით, რომ  პირველი ბიტუმსაცავის მაქსიმალური წლიური წარმადობაა 1333 ტონა, ნახშირწყალბადების გაფრქვევის წლიური რაოდენობა ტოლი იქნება:

G  = 1333 x 1/1000 = 1,333ტ/წელ;

საწარმოს პირობების (5120 სამუშაო საათი წელიწადში) გათვალისწინებით:

M = 1,333 x 106 / (5120 x 3600) = 0.072გ/წმ;

სულ გ-2 წყაროდან გაიფრქვევა:

G  = 0.01 + 0.0007 + 0.072  = 0,083გ/წმ;

M = 0,2 + 0.013 + 1,333 = 1,55ტ/წელ;

3.  ნახშირწყალბადების გაფრქვევის ანგარიში მეორე ბიტუმსაცავიდან  ბიტუმის შენახვისას,  მიღებისას და გაცხელებისას, გ-3

საწარმოს პირობებიდან გამომდინარე გაფრქვევების ინტენსივობა გ-2 წყაროდან ანალოგიურია გაფრქვევების ინტენსივობისა გ-3 წყაროდან, ამიტომ:

G  =  0,083გ/წმ;

M =  1,55/წელ;

4.  ნახშირწყალბადების გაფრქვევის ანგარიში მესამე ბიტუმსაცავიდან, გ-4;

G  =  0,083გ/წმ;

M =  1,55ტ/წელ;

4.  ნახშირწყალბადების გაფრქვევის ანგარიში მესამე ბიტუმსაცავიდან, გ-4;

G  =  0,084გ/წმ;

M =  1,55ტ/წელ;

5.  მავნე ნივთიერებების  გაფრქვევების ანგარიში საქვაბიდან, გ-5;

საქვაბეში ადგილი აქვს ბუნებრივი აირის წვას. დანადგარის ტექნიკური პასპორტის მიხედვით საქვაბეში წვის კამერაში ბუნებრივი აირის ხარჯი შეადგენს 50კუბ.მ./სთ-ს,  რაც წლიურად ტოლია 256000კუბ.მ-ის,  ამიტომ  ატმოსფერულ ჰაერში გაიფრქვევა:

აზოტის დიოქსიდი:

G = 0,0036 x 256000/1000 =0,9216ტ/წელი

M  = 0,9216 x 106 /(5120 x 3600) = 0,05 გ/წმ

ნახშირჟანგი:

G  = 0,0089 x 256000/1000   = 2,2784ტ/წელი

M  = 2,2784 x 106 /(5120 x 3600) = 0,1236გ/წმ

ნახშირორჟანგი:

G = 2,0 x 256000/1000 = 512,0 ტ/წელი

შემდგომში ანგარიშის წარმოებისას გათვალისწინებული იქნება ლიტერატურული წყარო[2], დანართი 117-ით დადგენილი პირობებით (როდესაც მოწყობილობების მუშაობა მიმდინარეობს  ღია ცის ქვეშ) დადგენილი გაფრქვევების მნიშვნელობების შემასწორებელი მტვრის დალექვის მახასიათებელი კოეფიციენტი,  კერძოდ: - 0,4.

6. მტვრის გაფრქვევის ანგარიში ინ. მასალის  საშრობ დოლში ჩაყრის ადგილიდან, გ-6;

ინერტული მასალების დაყრისას გამოყოფილი მტვრის რაოდენობა იანგარიშება ლიტერატურული წყარო [3]-ის მიხედვით შემდეგი ფორმულით:

M = K1 x K2 x K3 x K4 x K5 xK7 x B x G x 106/3600გ/წმ -------------------------------(1), სადაც:

K1 - მასალაში მტვრის ფრაქციის წილის მაჩვენებელი კოეფიციენტია;

K2- მტვრის მთელი მასიდან აეროზოლში გადასული მტვრის წილის მაჩვენებელი კოეფიციენტია;

K1 - მტვრის წარმოქმნაზე ქარის სიჩქარის გავლენის მაჩვენებელი კოეფიციენტია;

K4 - გარეშე ზემოქმედებისაგან საწყობის დაცვითუნარიანობის მაჩვენებელი კოეფიციენტია;

K5-  მტვრის წარმოქმნაზე მასალის სინოტივის გავლენის მაჩვენებელი კოეფიციენტია;

K7- მასალის სიმსხვილეზე დამოკიდებულების მაჩვენებელი კოეფიციენტია;

B – გადატვირთვის სიმაღლეზე დამოკიდებულების კოეფიციენტია;

G - ობიექტის მწარმოებლობა ტ/სთ.

იმავე ლიტერატურული წყაროს  თანახმად, ფორმულაში შემავალი სიდიდეები   წარმოდგენილია  ცხრილში 5.1.

ცხრილი 5.1.

| # | პარამეტრის დასახელება | აღნიშვნა | პარამეტრის მნიშვნელობა |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ღორღი (20-10) | ღორღი (10-5) | ქვიშა (5-0) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1 | მასალაში მტვრის ფრაქციის წილი | K1 | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
| 2 | მტვრის მთელი მასიდან აეროზოლში გადასული მტვრის წილი | K2 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| 3 | მტვრის წარმოქმნაზე ქარის სიჩქარის გავლენა | K3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 4 | გარეშეზე მოქმედებისაგან საწყობის დაცვით უნარიანობა | K4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 5 | მტვრის წარმოქმნაზე მასალის სინოტივის გავლენა | K5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 6 | მასალის სიმსხვილეზე დამოკიდებულება | K7 | 0,5 | 0,6 | 0,8 |
| 7 | გადატვირთვის სიმაღლეზე დამოკიდებულების კოეფიციენტი | B | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 8 | ობიექტის მწარმოებლობა ტ/სთ | G | 2,8 | 5,625 | 5,625 |

გაფრქვევის სიმძლავრე(5120 საათი წელიწადში) ტოლია:

ღორღი(20-10)

M= 0,4 х 0,04 х 0,02 х 1,2 х 0,1 х 0,2 х 0,5 х 0,4 х 2,8 х 106/3600=0,0012გ/წმ;

G =  0,0012 х 5120 х 3600 /106 = 0,022ტ/წელ

ღორღი(10-5)

M= 0,4 х 0,04 х 0,02 х 1,2 х 0,1 х 0,2 х 0,6 х 0,4 х 5,625 х 106/3600=0,00288გ/წმ;

G =  0,00288 х 5120 х 3600 /106 = 0,053ტ/წელ

ქვიშა(5-0)

M= 0,4 х 0,05 х 0,03 х 1,2 х 0,1 х 0,2 х 0,8 х 0,4 х 5,625 х 106/3600=0,0072გ/წმ;

G =  0,0072 х 5120 х 3600 /106 = 0,133ტ/წელ

სულ გ- 6 წყაროდან გაიფრქვევა:

M=0,0012 + 0,00288 + 0,0072 = 0,0113გ/წმ

G =0,022  + 0,053 + 0,133  = 0,208ტ/წელ

7. მტვრის გაფრქვევის ანგარიში მინერალური ფხვნილის პირველი სილოსიდან, გ-7;

ინერტული მასალების ჩაყრისას სილოსებში გაფრქვეული მტვრის ანგარიში წარმოებს  ფორმულა (1)-ის მიხედვით, სადაც:

K1= 0,05; K2 =0,03; K3 =1,0; K4 =0,005;  K5 =1,0;  K7=1,0;  B =2,5;  G=0,2

M= 0,05 х 0,03 х 1,0 х 0,005 х 1,0 х 1,0 х 2,5 х 0,2 х 106/3600=0,001 გ/წმ;

G =  0,001 х 5120 х 3600 /106 = 0,018ტ/წელ

8. მტვრის გაფრქვევის ანგარიში მინერალური ფხვნილის მეორე სილოსიდან, გ-8;

ლიტერატურული წყარო [2]- ის მიხედვით მინერალური ფხვნილის პნევმოტრანსპორტით  სილოსში გადატვირთვისას ხვედრითი მტვერგამოყოფა შეადგენს 0,8 კგ/ტ. საწარმოს პირობებიდან(მეორე სილოსში გადატვირთული მინერალური ფხვნილის წლიური რაოდენობა შეადგენს 2000 ტონას), გაფრქვევის მტვრის წლიური რაოდენობა ტოლი იქნება:

G= 4000  x 0,8/1000 = 3,2 ტ/წელი;

თუ გავითვალისწინებთ, რომ სილოსი აღჭურვილია სახელოებიანი ფილტრით, რომლის ეფექტურობა შეადგენს 99,9 %-ს, მაშინ

G = 3,2   x (100 – 99,9)/100 = 0,0032ტ/წელი;

საწარმოს პირობების გათვალისწინებით(5120 სამუშაო საათი წელიწადში), წამური ინტენსივობა ტოლია:

M = 0,0032  x 106/(5120 x 3600) =0,00017გ/წმ;

9. მტვრის გაფრქვევის ანგარიში ინ.  მასალების  საშრობი დოლის მიმდებარე საწყობში  დაყრის ადგილიდან, გ-9;

საშრობი დოლის მიმდებარედ ფუნქციონირებს ინერტული მასალების ერთმანეთთან ახლოს განლაგებული სამი საწყობი, რომლებიც განხილულნი იქნებიან ერთი გაფრქვევის წყაროდ.

საწარმოს პირობებიდან გამომდინარე გაფრქვევების ინტენსივობა გ-9 წყაროდან ანალოგიურია გაფრქვევების ინტენსივობისა გ-6 წყაროდან იმ განსხვავებით, რომ  ამ შემთხვევაში K4 - გარეშე ზემოქმედებისაგან საწყობის დაცვითუნარიანობის მაჩვენებელი კოეფიციენტი ნაცვლად 0,1-ისა უდრის 1,0-ს, ხოლო მტვრის წარმოქმნაზე მასალის სინოტივის გავლენის მახასიათებელი კოეფიციენტი, ნაცვლად 0,2-ისა უდრის 0,1-ს, ამიტომ:

M = 0,0113 x 10/2 = 0,0565გ/წმ;

G = 0,207 x 10/2 = 1,035ტ/წელი;

10. მტვრის გაფრქვევის ანგარიში საშრობი დოლის მიმდებარე საწყობიდან  ინ.  მასალების  შენახვისას, გ-10;

ლიტერატურული წყაროს[5] მიხედვით ინერტული მასალების შენახვის დროს გამოყოფილი მტვრის წამური ინტენსივობა იანგარიშება  ფორმულით:

M = K3 x K5 x K6 x K7 x q x f  (გ/წმ) ---------------------------------(2),  	სადაც:

K3 – მტვრის წარმოქმნაზე ქარის სიჩქარის გავლენის მაჩვენებელი კოეფიციენტია;

K5 – მტვრის წარმოქმნაზე  მასალის სინოტივის გავლენის მაჩვენებელი კოეფიციენტია

K6 – მასალის ზედაპირის პროფილის მახასიათებელი კოეფიციენტია და იცვლება საზღვრებში 1,3-1,6;.

K7 –  გადასამუშავებელი  მასალის ზომების მახასიათებელი კოეფიციენტი;

q -  ფაქტიური ზედაპირის 1მ2 ფართობიდან ატაცებული მტვრის წილია, და უდრის 0,002 გ/მ2წმ;

f - საწყობის მასალით დაფარული ფართობია;

იმავე ლიტერატურული წყაროს  თანახმად, ფორმულაში შემავალი სიდიდეები   წარმოდგენილია  ცხრილში 5.2.

ცხრილი 5.2.

| # | პარამეტრის დასახელება | აღნიშვნა | პარამეტრის მნიშვნელობა |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ღორღი (20-10) | ღორღი (10-5) | ქვიშა (5-0) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 1 | მტვრის წარმოქმნაზე ქარის სიჩქარის გავლენის მაჩვენებელი კოეფიციენტი | K3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 2 | მტვრის წარმოქმნაზე მასალის სინოტივის გავლენის მაჩვენებელი კოეფიციენტი | K5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 3 | მასალის ზედაპირის პროფილის მახასიათებელი კოეფიციენტი | K6 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 4 | გადასამუშავებელი მასალის ზომების მახასიათებელი კოეფიციენტი | K7 | 0,5 | 0,6 | 0,8 |
| 5 | ფაქტიური ზედაპირის 1მ2 ფართობიდან ატაცებული მტვრის წილი | q | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 6 | საწყობის მასალით დაფარული ფართობი | f | 200 | 200 | 200 |

გაფრქვევის სიმძლავრე(5120 სამუშაო საათი წელიწადში) ტოლია:

ღორღი(20-10)

M= 0,4 х 1,2 х 0,1 х 1,3 х 0,5 х 0,002 х 200 = 0,0125გ/წმ;

G =  0,0125 х 5120 х 3600 /106 = 0,23ტ/წელ

ღორღი(10-5)

M= 0,4 х 1,2 х 0,1 х 1,3 х 0,6 х 0,002 х 200 =0,015გ/წმ;

G =  0,015 х 5120 х 3600 /106 = 0,276ტ/წელ

ქვიშა(5-0)

M= 0,4 х 1,2 х 0,1 х 1,3 х 0,8 х 0,002 х 200 =0,02გ/წმ;

G =  0,02 х 5120 х 3600 /106 = 0,37ტ/წელ

სულ გ-10 წყაროდან გაიფრქვევა:

M= 0,0125 + 0,015   + 0,02   = 0,0475გ/წმ;

G =  0,23 + 0,276 + 0,37 = 0,876ტ/წელ;

11. მტვრის გაფრქვევის ანგარიში ინ. მასალების საშრობი დოლის ბუნკერებში ჩაყრის ადგილიდან, გ-11;

საშრობ დოლის ბუნკერები წარმოადგენს ხუთ სექციიან მკვებავ ბუნკერს, რომელიც განხილული იქნება ერთი გაფრქვევის წყაროდ.

საწარმოს პირობებიდან გამომდინარე გაფრქვევების ინტენსივობა გ-11 წყაროდან ანალოგიურია გაფრქვევების ინტენსივობისა გ-6 წყაროდან, იმ განსხვავებით, რომ მტვრის წარმოქმნაზე მასალის სინოტივის გავლენის მახასიათებელი კოეფიციენტი, ნაცვლად 0,2-ისა უდრის 0,1-ს, ამიტომ:

M=0,0113/2 =0,00565გ/წმ

G = 0,208 /2 =0,104ტ/წელ

12. მტვრის გაფრქვევის ანგარიში  საშრობი დოლის ბუნკერებიდან ინ. მასალების შენახვისას,გ-12;

ინერტული მასალების შენახვის დროს გამოყოფილი მტვრის წამური ინტენსივობა იანგარიშება  (2) ფორმულით, სადაც:

K3 =1,2;  K5 = 0,1; K6 =1,3; K7 = 0,6; q = 0,002; f = 80

M= 0,4 х 1,2 х 0,1 х 1,3 х 0,6 х 0,002 х 80 = 0,006გ/წმ;

G =  0,006 х 5120 х 3600 /106 = 0,11ტ/წელ

13. მტვრის გაფრქვევის ანგარიში საშრობი დოლის ლენტური ტრანსპორტიორიდან, გ-13;

ინერტული მასალების ლენტური ტრანსპორტიორით გადაადგილებისას გაფრქვეული მტვრის რაოდენობა იანგარიშება ლიტერატურული წყარო[5]-ს მიხედვით:

Q = Wc x α x γ x L (კგ/წმ) ---------------------------------(3)

სადაც:

Wc = 3 x 10-5კგ/მ2წმ;

α  = 0,8მ;

γ =  0,1;

L  = 33მ;

მასალის სინოტივის გათვალისწინებით:

M = 0,4 x 0,2 x 0,00003 x 0,8 x 0,1 x 30 x 1000 = 0,00576 გ/წმ;

საწარმოს პირობებიდან(5120 სამუშაო საათი წელიწადში) გამომდინარე:

G  =0,00576 x 3600 x 5120 / 106 = 0,106ტ/წელ;

14. მტვრის გაფრქვევის ანგარიში ბალასტის(ხრეში) საწყობში  დაყრის ადგილიდან, გ-14;

ინერტული მასალების დაყრისას გამოყოფილი მტვრის რაოდენობა იანგარიშება (1) ფორმულით:

სადაც:

K1 = 0,01; K2 =0,001;  K3 = 1,2;  K4 = 1,0; K5 = 0,01;  K7 =0,5;  B =0,5;  G=67,77

M = 0,4 x 0,01 x 0,001 x 1,2 x 1,0 x 0,01 x 0,5 x 0,5 x 67,77 x 106/3600 = 0,00023გ/წმ

G = 0,00023 x 5120 x 3600 / 106 = 0,0042ტ/წელი;

15. მტვრის გაფრქვევის ანგარიში ნედლეულის საწყობიდან ინერტული მასალების  შენახვისას, გ-15;

ინერტული მასალების შენახვის დროს გამოყოფილი მტვრის წამური ინტენსივობა იანგარიშება  (2) ფორმულით, სადაც:

K3 =1,2;  K5 = 0,01; K6 =1,3; K7 = 0,5; q = 0,002; f = 1000

M= 0,4 х 1,2 х 0,01 х 1,3 х 0,5 х 0,002 х 1000 = 0,0156გ/წმ;

G =  0,0156 х 8760 х 3600 /106 = 0,49ტ/წელ

16. მტვრის გაფრქვევის ანგარიში ინერტული მასალების   სამსხვრევ დანადგარში  ჩაყრის ადგილიდან, გ-16;

საწარმოს პირობებიდან გამომდინარე გაფრქვევების ინტენსივობა გ-16 წყაროდან ანალოგიურია გაფრქვევების ინტენსივობისა გ-14 წყაროდან იმ განსხვავებით, რომ ამ შემთხვევაში გარეშე ზემოქმედებისაგან საწყობის დაცვით უნარიანობის კოეფიციენტი  K4  ნაცვლად 1,0-ისა ტოლია 0,1-ის, ამიტომ:

M = 0,00023 х  0,1 = 0,000023გ/წმ;

G =  0,0042 х  0,1 = 0,00042ტ/წელი;

17. მტვრის გაფრქვევის ანგარიში ინერტული მასალების   სამსხვრევი დანადგარიდან, გ-17;

ლიტერატურული წყარო [2]-ის შესაბამისად ინერტული მასალების მსხვრევისას გამოყოფილი მტვრის წლიური რაოდენობა იანგარიშება ფორმულით:

M = Gინ x K/1000, 	--------------------------------(4),  სადაც:

Gინ  - ინერტული მასალის წლიური საპროექტო რაოდენობაა,

K - 1 ტონა სველი მასალის პირველადი და მეორადი მსხვრევისას გამოყოფილი მტვრის რაოდენობაა ერთ ტონაზე და უდრის 0,009 კგ-ს.

სამსხვრევი დანადგარის მიერ წარმოებული ინერტული მასალის წლიური რაოდენობა შეადგენს 208200ტონას, ამიტომ:

G =0,4 x  0,009 x 208200 /1000 =0,75ტ/წელი;

M = 0,75 x 106 / (5120 x 3600) = 0,04გ/წმ;

18. მტვრის გაფრქვევის ანგარიში ინერტული მასალების    საწყობში დაყრის ადგილიდან, გ-18;

ტერიტორიის ცენტრალურ ნაწილში ფუნქციონირებს ინერტული მასალების ერთმანეთთან ახლოს განლაგებული სამი საწყობი, რომლებიც განხილულნი იქნებიან ერთი გაფრქვევის წყაროდ.

ინერტული მასალების დაყრისას გამოყოფილი მტვრის რაოდენობა იანგარიშება (1) ფორმულით:

ღორღი(20-10)

M= 0.4 х 0,04 х 0,02 х 1,2 х 1,0 х 0,1 х 0,5 х 0,4 х 18,926 х 106/3600=0,04გ/წმ;

G =  0,04 х 5120 х 3600 /106 = 0,74ტ/წელ

ღორღი(10-5)

M= 0.4 х 0,04 х 0,02 х 1,2 х 1,0 х 0,1 х 0,6 х 0,4 х 21,74 х 106/3600=0,0557გ/წმ;

G =  0,0557 х 5120 х 3600 /106 = 1,0ტ/წელ

ქვიშა(5-0)

M= 0.4 х 0,05 х 0,03 х 1,2 х 1,0 х 0,1 х 0,8 х 0,4 х 27,11 х 106/3600=0,17გ/წმ;

G =  0,17 х 5120 х 3600 /106 = 3,1ტ/წელ

სულ გ- 18 წყაროდან გაიფრქვევა:

M=0,04 + 0,0557 + 0,17 = 0,266გ/წმ

G =0,74  + 1,0 + 3,1  = 4,84 ტ/წელ

19. მტვრის გაფრქვევის ანგარიში ინერტული მასალების    საწყობში შენახვისას, გ-19;

ინერტული მასალების შენახვის დროს გამოყოფილი მტვრის წამური ინტენსივობა იანგარიშება  (2) ფორმულით, სადაც:

K3 =1,2;  K5 = 0,1; K6 =1,3; K7 = 0,7; q = 0,002; f = 900

M= 0,4 х 1,2 х 0,1 х 1,3 х 0,7 х 0,002 х 900 = 0,0786გ/წმ;

G =  0,0786 х 8760 х 3600 /106 = 2,48ტ/წელ

20. მტვრის გაფრქვევის ანგარიში სამსხვრევი დანადგარის ლენტური ტრანსპორტიორებიდან, გ-20;

ინერტული მასალების ლენტური ტრანსპორტიორით გადაადგილებისას გაფრქვეული მტვრის რაოდენობა იანგარიშება ფორმულა (3)-ის მიხედვით, სადაც:

Wc = 3 x 10-5კგ/მ2წმ;

α  = 0,8მ;

γ =  0,1;

L  = 100მ;

მასალის სინოტივის გათვალისწინებით:

M = 0,4 x 0,1 x 0,00003 x 0,8 x 0,1 x 60 x 1000 = 0,00576 გ/წმ;

საწარმოს პირობებიდან(5120 სამუშაო საათი წელიწადში) გამომდინარე:

G  =0,00576 x 3600 x 5120 / 106 = 0,106ტ/წელ;

21. მტვრის გაფრქვევის ანგარიში ინერტული მასალების პირველი  ბეტონშემრევის ბუნკერებში ჩაყრის ადგილიდან, გ-21;

ინერტული მასალების დაყრისას გამოყოფილი მტვრის რაოდენობა იანგარიშება (1) ფორმულით:

სადაც:

ღორღი(20-10)

M= 0.4 х 0,04 х 0,02 х 1,2 х 0,1 х 0,1 х 0,5 х 0,4 х 16,11 х 106/3600=0,0034გ/წმ;

G =  0,0034 х 5120 х 3600 /106 = 0,063ტ/წელ

ღორღი(10-5)

M= 0.4 х 0,04 х 0,02 х 1,2 х 0,1 х 0,1 х 0,6 х 0,4 х 16,11 х 106/3600=0,004გ/წმ;

G =  0,004 х 5120 х 3600 /106 = 0,074ტ/წელ

ქვიშა(5-0)

M= 0.4 х 0,05 х 0,03 х 1,2 х 0,1 х 0,1 х 0,8 х 0,4 х 21,48 х 106/3600=0,014გ/წმ;

G =  0,014 х 5120 х 3600 /106 = 0,26ტ/წელ

სულ გ- 18 წყაროდან გაიფრქვევა:

M=0,0034 + 0,004 + 0,014 = 0,0214გ/წმ

G =0,063  + 0,074 + 0,26  = 0,4 ტ/წელ

22. მტვრის გაფრქვევის ანგარიში ინერტული მასალების მეორე ბეტონშემრევის ბუნკერებში ჩაყრის ადგილიდან, გ-22;

საწარმოს პირობებიდან გამომდინარე გაფრქვევების ინტენსივობა გ-22 წყაროდან ანალოგიურია გაფრქვევების ინტენსივობისა გ-21 წყაროდან, ამიტომ:

M = 0,0214გ/წმ;

G = 0,4 ტ/წელი;

23. მტვრის გაფრქვევის ანგარიში ინერტული მასალების და ცემენტის  პირველ ბეტონშემრევში ჩაყრის ადგილიდან, გ-23;

ინერტული მასალები:

საწარმოს პირობებიდან გამომდინარე ქვიშა-ღორღის  შემრევ დანადგარში ჩაყრის ადგილიდან გაფრქვევების ინტენსივობა ტოლია ქვიშა-ღორღის  შემრევი დანადგარის ბუნკერებში   ჩაყრის ადგილიდან(გ-21) გაფრქვევების ინტენსივობისა, ამიტომ:

M = 0,0214გ/წმ;

G = 0,4 ტ/წელი;

ცემენტი:

შემრევ დანადგარში   ცემენტის ჩაყრისას გამოყენებულია ჩამტვირთავი სახელო. ამ დროს გაფრქვეული მტვრის რაოდენობა იანგარიშება (1) ფორმულით, სადაც:

K1 = 0,04; K2  =0,03; K3  =1,2; K4  =0,001; K5  = 1,0; K7  =1,0; B = 0,4; G =12,5

M= 0,4 х 0,04 х 0,03 х 1,2 х 0,001 х 1,0 х 1,0 х 0,4 х 12,5 х 106/3600=0,0008გ/წმ

G =  0,0008 х 5120 х 3600 /106 = 0,0147ტ/წელ

24. მტვრის გაფრქვევის ანგარიში ინერტული მასალების და ცემენტის  მეორე ბეტონშემრევში ჩაყრის ადგილიდან, გ-24;

საწარმოს პირობებიდან გამომდინარე გაფრქვევების ინტენსივობა გ-23 წყაროდან ანალოგიურია გაფრქვევების ინტენსივობისა გ-22 წყაროდან, ამიტომ:

ინერტული მასალები:

M = 0,0214გ/წმ;

G = 0,4 ტ/წელი;

ცემენტი:

M=0,0008გ/წმ

G = 0,0147ტ/წელ

25. ცემენტის მტვრის გაფრქვევის ანგარიში პირველი ბეტონშემრევის ცემენტის   სილოსებიდან, გ-25;

პირველ ბეტონშემრევთან ფუნქციონირებს თანაბარი მოცულობის სამი სილოსი, რომლებშიც ადგილი აქვს ცემენტის ერთი და იმავე რაოდენობის გადატვირთვას, კერძოდ სერთო მოხმარებული ცემენტის რაოდენობის ნახევარს, ანუ 32000ტონას. ლიტერატურული წყაროს [3] თანახმად 1 ტონა ცემენტის გადატვირთვისას პნევმოტრანსპორტის საშუალებით ჰაერში გაფრქვეული მტვრის რაოდენობა შეადგენს 0,8 კგ-ს. საწარმოს პირობების გათვალისწინებით,  მტვრის გაფრქვევის სიმძლავრეები გ-25 წყაროდან  ტოლი იქნება:

G = 32000 x 0,8/10³ =25,6 ტ/წელ;

M = 25,6 x 106 / (5120 x 3600)  = 1,39გ/წმ;

სილოსი აღჭურვილია ქსოვილის ფილტრით რომლის ეფექტურობა 99,9%-ია. მტვერდაჭერის შემდეგ ატმოსფეროში გაფრქვეული მტვრის რაოდენობა ტოლი იქნება:

M = 1,39 x (100-99,9)/100 = 0,0014 გ/წმ;

G = 0,0014 x 5120 x 3600 / 106 = 0,026ტ/წელ;

26. ცემენტის მტვრის გაფრქვევის ანგარიში მეორე ბეტონშემრევის ცემენტის   სილოსებიდან, გ-26;

საწარმოს პირობებიდან გამომდინარე გაფრქვევების ინტენსივობა გ-26 წყაროდან ანალოგიურია გაფრქვევების ინტენსივობისა გ-25 წყაროდან, ამიტომ:

M = 0,0014გ/წმ;

G = 0,026 ტ/წელი;

27. მტვრის გაფრქვევის ანგარიში ბეტონშემრევის  ლენტური ტრანსპორტიორებიდან, გ-20;

ინერტული მასალების ლენტური ტრანსპორტიორით გადაადგილებისას გაფრქვეული მტვრის რაოდენობა იანგარიშება ფორმულა (3)-ის მიხედვით, სადაც:

Wc = 3 x 10-5კგ/მ2წმ;

α  = 0,8მ;

γ =  0,1;

L  = 100მ;

მასალის სინოტივის გათვალისწინებით:

M = 0,4 x 0,1 x 0,00003 x 0,8 x 0,1 x 100 x 1000 = 0,0096 გ/წმ;

საწარმოს პირობებიდან(5120 სამუშაო საათი წელიწადში) გამომდინარე:

G  =0,0096 x 3600 x 5120 / 106 = 0,177ტ/წელ;

28. ნახშირწყალბადების გაფრქვევის ანგარიში ავტოგასამართი სადგურიდან, გ-27;

ლიტერატურული წყაროს[4] მიხედვით 1 ლიტრი დიზელის საწვავის რეალიზაციისას ატმოსფეროში გაიფრქვევა 0.0025 გრამი ნახშირწყალბადები. საწარმოს პირობებიდან(3000000 ლიტრი რეალიზებული დიზელის საწვავი წელიწადში) გამომდინარე, წლის განმავლობაში დიზელის საწვავის რეალიზაციისას გაფრქვეულ ნახშირწყალბადების რაოდენობა ტოლი იქნება:

G = 3000000 x 0.0025/106 = 0.0075ტ/წელ

საწარმოს პირობების გათვალისწინებით(320 სამუშაო დღე წელიწადში, 6 საათი დღე-ღამეში) წამური ინტენსივობა ტოლია:

M = 0.0075 x 106 /(320 x 6 x 3600) = 0.001გ/წმ

6. ატმოსფერულჰაერში მოსალოდნელი ემისიების სახეობები და რაოდენობები, მიღებული შედეგების ანალიზი

ატმოსფერულ ჰაერში მოსალოდნელი ემისიების სახეობების და რაოდენობების დასადგენად გამოყენებული იქნა ავტომატიზებული კომპიუტერული პროგრამა ,,ეკოლოგი 3.0“, რომელიც აკმაყოფილებს მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ნორმების სათანადო მოთხოვნებს. მანქანური ანგარიშისას ზდკ-ს მნიშვნელობები განისაზღვრება სპეციალურად შერჩეულ წერტილებში - საანგარიშო ბადის კვანძებში. საანგარიშო ბადედ მიღებულია კვადრატული ფორმის ტერიტორია 200მ x 200მ, ბიჯით - 100მ. ანალიზი განხორციელდა იმ შემთხვევისათვის, როდესაც ერთდროულად აფრქვევს ყველა წყარო. ასევე გათვალიწინებული იქნა მტვრის ფონური მაჩვენებლები რაიონის მოსახლეობის რაოდენობის მიხედვით, რომელიც არ აღემატება 10000-ს,  ამიტომ ფონურ მაჩვენებლად გამოყენებული იქნა ცხრილი 2.10.-ის  მეოთხე რიგის მონაცემები. უახლოესი დასახლებული პუნქტი მდებარეობს საწარმოდან დასავლეთით და დაშორებულია გაფრქვევის ნულოვანი წყაროდან 147მ-ით,  მიღებული შედეგები წარმოდგენილია ცხრილში 6.1

ცხრილი 6.1.

| მავნე ნივთიერების დასახელება | კოდი | მავნე ნივთიერებათა ზდკ-ის წილი ობიექტიდან |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 147 მეტრიან რადიუსში(უახლოესი დასახლებული პუნქტის საზღვარზე) გაფრქვევის წყაროდან. | 500 მეტრიან რადიუსში გაფრქვევის წყაროდან. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| აზოტის დიოქსიდი | 301 | 0,2 | გათვლები არ ჩატარებულა |
| ნახშირჟანგი | 337 | 0,02 | გათვლები არ ჩატარებულა |
| ნახშირწყალბადები | 2754 | 0,82 | გათვლები არ ჩატარებულა |
| ინერტული მასალის მტვერი | 2909 | 0,92 | 0,39 |
| ცემენტის მტვერი | 2908 | 0,01 | გათვლები არ ჩატარებულა |

წარმოდგენილი გათვლების შედეგების ანალიზმა გვიჩვენა, რომ წარმოების პროცესში  ჰაერში გაფრქვეული მავნე ნივთიერებების კონცენტრაცია  ნულოვანი გაფრქვევის წყაროდან დასავლეთის მხარეს  147 მეტრიან რადიუსში მდებარე უახლოესი მოსახლის საზღვართან არ გადააჭარბებს მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვებ კონცენტრაციას. ვინაიდან საწარმოდან აღმოსავლეთის მხარეს 147 მეტრიან რადიუსის საზღვარზე(აღნიშნული წერტილი მდებარეობს საწარმოს ტერიტორიაზე) გათვლების შედეგებმა აჩვენა, რომ ადგილი ექნება არაორგანული მტვრის კონცენტრაციის გადამეტებას ზღვრულად დასაშვებ კონცენტრაციასთან შედარებით(1,29ზდკ), ამიტომ აღნიშნული მავნე ნივთიერებისათვის გათვლები ჩატარებული იქნა ნულოვანი გაფრქვევის წყაროდან 500 მეტრიან რადიუსშიც, რომლის შედეგი ასახულია გრაფიკული გამოსახულების სახით(იხ. გვ. 58), ხოლო სხვა მავნე ნივთიერებებისათვის გათვლების ჩატარება მიზანშეუწონლად იქნა მიჩნეული.

7. ზდგ-ის ნორმები ხუთწლიან პერიოდში თითოეული გაფრქვევის წყაროსთვის და თითოეული    მავნე ნივთიერებისათვის, (ცხრილი 7.1.);

ცხრილი 7.1.

| გამოყოფის წყაროს დასახელება | გაფრქვევის წყაროს ნომერი | ზდგ-ს ნორმები 2020-2025 წლებისთვის |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | გ/წმ | ტ/წელი |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| აზოტის დიოქსიდი |  |  |  |
| საშრობი დოლი | გ-1 | 1,45 | 26,73 |
| საქვაბე | გ-5 | 0,05 | 0,9216 |
| ნახშირჟანგი |  |  |  |
| საშრობი დოლი | გ-1 | 3,58 | 66,0 |
| საქვაბე | გ-5 | 0,1236 | 2,2784 |
| ნახშირწყალბადები |  |  |  |
| პირველი ბიტუმსაცავი | გ-2 | 0,084 | 1,55 |
| მეორე ბიტუმსაცავი | გ-3 | 0,084 | 1,55 |
| მესამე ბიტუმსაცავი | გ-4 | 0,084 | 1,55 |
| ავტოგასამართი სადგური | გ-28 | 0,001 | 0,0075 |
| არაორგანული მტვერი |  |  |  |
| საშრობი დოლი | გ-1 | 0,07245 | 1,34 |
| ინ. მასალის საშრობ დოლში ჩაყრის ადგილი | გ-6 | 0,0113 | 0,208 |
| მინერალური ფხვნილის პირველი სილოსი | გ-7 | 0,001 | 0,018 |
| მინერალური ფხვნილის მეორე სილოსი | გ-8 | 0,00017 | 0,0032 |
| ინ. მასალების საწყობში დაყრის ადგილი | გ-9 | 0,0565 | 1,035 |
| ინ. მასალების საწყობი | გ-10 | 0,0475 | 0,876 |
| ინ. მასალების საშრობი დოლის ბუნკერებში ჩაყრის ადგილი | გ-11 | 0,00565 | 0,104 |
| საშრობი დოლის ბუნკერები | გ-12 | 0,006 | 0,11 |
| საშრობი დოლის ლენტური ტრანსპორტიორი | გ-13 | 0,00576 | 0,106 |
| ბალასტის(ხრეში) საწყობში დაყრის ადგილი | გ-14 | 0,00023 | 0,0042 |
| ბალასტის საწყობი | გ-15 | 0,0156 | 0,49 |
| ბალასტის სამსხვრევ დანადგარში ჩაყრის ადგილი | გ-16 | 0,000023 | 0,00042 |
| სამსხვრევი დანადგარი | გ-17 | 0,04 | 0,75 |
| ინერტული მასალების საწყობში დაყრის ადგილი | გ-18 | 0,266 | 4,84 |
| ინერტული მასალების საწყობი | გ-19 | 0,786 | 2,48 |
| ბეტონშემრევის ლენტური ტრანსპორტიორები | გ-20 | 0,00576 | 0,106 |
| ინ. მასალების პირველი ბეტონშემრევის ბუნკერებში ჩაყრის ადგილი | გ-21 | 0,0214 | 0,4 |
| ინ. მასალების მეორე ბეტონშემრევის ბუნკერებში ჩაყრის ადგილი | გ-22 | 0,0214 | 0,4 |
| ინერტული მასალების და ცემენტის პირველი ბეტონშემრევში ჩაყრის ადგილი | გ-23 | 0,0214 | 0,4 |
| ინერტული მასალების და ცემენტის მეორე ბეტონშემრევში ჩაყრის ადგილი | გ-24 | 0,0214 | 0,4 |
| ბეტონშემრევების ლენტური ტრანსპორტიორები | გ-27 | 0,0096 | 0,177 |
| ცემენტის მტვერი |  |  |  |
| ინერტული მასალების და ცემენტის პირველ ბეტონშემრევში ჩაყრის ადგილი | გ-23 | 0,0008 | 0,0147 |
| ინერტული მასალების და ცემენტის მეორე ბეტონშემრევში ჩაყრის ადგილი | გ-24 | 0,0008 | 0,0147 |
| ცემენტის პირველი სილოსი | გ-25 | 0,0014 | 0,026 |
| ცემენტის მეორე სილოსი | გ-26 | 0,0014 | 0,026 |
| ნახშირორჟანგი |  |  |  |
| საშრობი დოლი | გ-1 | - | 14850,0 |
| საქვაბე | გ-5 | - | 512,0 |

# 8. ზდგ-ის ნორმები ხუთწლიან პერიოდში მთლიანად საწარმოსთვის;

# წინამდებარე პროექტი შედგენილია საწარმოს მაქსიმალური წარმადობის პირობებისათვის,   ამიტომ გათვლების შედეგად მიღებული მონაცემები მიჩნეულ იქნება ზდგ-ის ნორმებად მომდევნო ხუთი წლის განმავლობაში საწარმოდან 147 მეტრიან რადიუსში. ზდგ-ის მნიშვნელობები წარმოდგენილია ცხრილი 8.1.-ში.

# ცხრილი 8.1.

| # მავნე ნივთიერებათა დასახელება | # ზდგ-ს ნორმები 2020- 2025 წლებისთვის |  |
| --- | --- | --- |
|  | გ/წმ | ტ/წელი |
| # 1 | # 2 | # 3 |
| აზოტის დიოქსიდი | 1,5 | 27,65 |
| ნახშირჟანგი | 3,7036 | 68,2784 |
| ნახშირწყალბადები | 0,253 | 4,6575 |
| არაორგანული მტვერი | 1,415 | 14,24782 |
| ცემენტის მტვერი | 0,0044 | 0,0814 |
| ნახშირორჟანგი | - | 15362,0 |

ლიტერატურული წყაროები;

1. ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმების გაანგარიშების ტექნიკური რეგლამენტი. საქართველოს მთავრობის დადგენილება #408 2013 წლის 31 დეკემბერი;

2. დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან  ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის განსაზღვრის ინსტრუმენტული მეთოდის, დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის დამდგენი სპეციალური გამზომ-საკონტროლო აპარატურის სტანდარტული ჩამონათვალისა და დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ტექნოლოგიური პროცესების მიხედვით ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის საანგარიშო მეთოდიკის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე   საქართველოს მთავრობის დადგენილება #435 2013წლის 31 დეკემბერი;

3. Методическое  пособие по  расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов, Новоросийск 2000г;

4. УПРЗА «ЭКОЛОГ-3». 2005 ;

5. Методика по расчету валовых выбросов загрязняюющих веществ в атмосферу предприятиями минсевзапстроя рсфср. Москва 1990г.

- დანართი 1

| წარმოების, საამქროს, უბნის დასახელება | მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს |  |  | მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის წყაროს |  |  |  |  | მავნე ნივთიერებათა |  | გამოყოფის წყაროდან გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა რაოდენობა, ტ/წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ნომერი | დასახელება | რაოდენობა, ცალი | ნომერი | დასახელება | რაოდენობა | მუშაობის დრო დღე- ღამეში, სთ | მუშაობის დრო წელიწადში, სთ | დასახელება | კოდი |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | გ-1 | მილი | 1 | 1 | საშრობი დოლი | 1 | 16 | 5120 | აზოტის დიოქსიდი | 301 | 26,73 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ნახშირჟანგი | 337 | 66,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | არაორგანული მტვერი | 2909 | 1,34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ნახშირორჟანგი | - | 14850,0 |
|  | გ-2 | მილი | 1 | 2 | პირველი ბიტუმსაცავი | 1 | 16 | 5120 | ნახშირწყალბადები | 2754 | 1,55 |
|  | გ-3 | მილი | 1 | 3 | მეორე ბიტუმსაცავი | 1 | 16 | 5120 | ნახშირწყალბადები | 2754 | 1,55 |
|  | გ-4 | მილი | 1 | 4 | მესამე ბიტუმსაცავი | 1 | 16 | 5120 | ნახშირწყალბადები | 2754 | 1,55 |
|  | გ-5 | მილი | 1 | 5 | საქვაბე | 1 | 16 | 5120 | აზოტის დიოქსიდი | 301 | 0,9216 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ნახშირჟანგი | 337 | 2,2784 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ნახშირორჟანგი | - | 512,0 |
|  | გ-6 | არაორგ. | 1 | 500 | ინ. მასალის საშრობ დოლში ჩაყრის ადგილი | 1 | 16 | 5120 | არაორგანული მტვერი | 2909 | 0,208 |
|  | გ-7 | მილი | 1 | 6 | მინერალური ფხვნილის პირველი სილოსი | 1 | 16 | 5120 | არაორგანული მტვერი | 2909 | 0,018 |
|  | გ-8 | მილი | 1 | 7 | მინერალური ფხვნილის მეორე სილოსი | 1 | 16 | 5120 | არაორგანული მტვერი | 2909 | 0,0032 |
|  | გ-9 | არაორგ. | 1 | 501 | ინ. მასალების საწყობში დაყრის ადგილი | 3 | 16 | 5120 | არაორგანული მტვერი | 2909 | 1,035 |
|  | გ-10 | არაორგ. | 1 | 502 | ინ. მასალების საწყობი | 3 | 16 | 5120 | არაორგანული მტვერი | 2909 | 0,876 |
|  | გ-11 | არაორგ. | 1 | 503 | ინ. მასალების საშრობი დოლის ბუნკერებში ჩაყრის ადგილი | 1 | 16 | 5120 | არაორგანული მტვერი | 2909 | 0,104 |
|  | გ-12 | არაორგ. | 1 | 504 | საშრობი დოლის ბუნკერები | 5 | 16 | 5120 | არაორგანული მტვერი | 2909 | 0,11 |
|  | გ-13 | არაორგ. | 1 | 505 | საშრობი დოლის ლენტური ტრანსპორტიორი | 6 | 16 | 5120 | არაორგანული მტვერი | 2909 | 0,106 |
|  | გ-14 | არაორგ. | 1 | 506 | ბალასტის(ხრეში) საწყობში დაყრის ადგილი | 1 | 16 | 5120 | არაორგანული მტვერი | 2909 | 0,0042 |
|  | გ-15 | არაორგ. | 1 | 507 | ბალასტის საწყობი | 1 | 16 | 5120 | არაორგანული მტვერი | 2909 | 0,49 |
|  | გ-16 | არაორგ. | 1 | 508 | ბალასტის სამსხვრევ დანადგარში ჩაყრის ადგილი | 1 | 16 | 5120 | არაორგანული მტვერი | 2909 | 0,00042 |
|  | გ-17 | არაორგ. | 1 | 509 | სამსხვრევი დანადგარი | 1 | 16 | 5120 | არაორგანული მტვერი | 2909 | 0,75 |
|  | გ-18 | არაორგ. | 1 | 510 | ინერტული მასალების საწყობში დაყრის ადგილი | 3 | 16 | 5120 | არაორგანული მტვერი | 2909 | 4,84 |
|  | გ-19 | არაორგ. | 1 | 511 | ინერტული მასალების საწყობი | 3 | 16 | 5120 | არაორგანული მტვერი | 2909 | 2,48 |
|  | გ-20 | არაორგ. | 1 | 512 | ბეტონშემრევის ლენტური ტრანსპორტიორები | 4 | 16 | 5120 | არაორგანული მტვერი | 2909 | 0,106 |
|  | გ-21 | არაორგ. | 1 | 513 | ინ. მასალების პირველი ბეტონშემრევის ბუნკერებში ჩაყრის ადგილი | 5 | 16 | 5120 | არაორგანული მტვერი | 2909 | 0,4 |
|  | გ-22 | არაორგ. | 1 | 514 | ინ. მასალების მეორე ბეტონშემრევის ბუნკერებში ჩაყრის ადგილი | 5 | 16 | 5120 | არაორგანული მტვერი | 2909 | 0,4 |
|  | გ-23 | არაორგ. | 1 | 515 | ინერტული მასალების და ცემენტის პირველი ბეტონშემრევში ჩაყრის ადგილი | 1 | 16 | 5120 5120 | არაორგანული მტვერი | 2909 | 0,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ცემენტის მტვერი | 2908 | 0,0147 |
|  | გ-24 | არაორგ. | 1 | 516 | ინერტული მასალების და ცემენტის მეორე ბეტონშემრევში ჩაყრის ადგილი | 1 | 16 16 | 5120 | არაორგანული მტვერი | 2909 | 0,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ცემენტის მტვერი | 2908 | 0,0147 |
|  | გ-25 | მილი | 1 | 8 | ცემენტის პირველი სილოსი | 3 | 16 | 5120 | ცემენტის მტვერი | 2908 | 0,026 |
|  | გ-26 | მილი | 1 | 9 | ცემენტის მეორე სილოსი | 3 | 16 | 5120 | ცემენტის მტვერი | 2908 | 0,026 |
|  | გ-27 | არაორგ. | 1 | 517 | ბეტონშემრევების ლენტური ტრანსპორტიორები | 8 | 16 | 5120 | არაორგანული მტვერი | 2909 | 0,177 |
|  | გ-28 | არაორგ. | 1 | 518 | ავტოგასამართი სადგური | 2 | 6 | 1920 | ნახშირწყალბადები | 2754 | 0,0075 |

- დანართი 2

| მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს ნომერი | მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს პარამეტრები,მ |  | აირჰაეროვანი ნარევის პარამეტრები მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს გამოსვლის ადგილას |  |  | მავნე ნივთიერების კოდი | ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა რაოდენობა |  | მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს კოორდინატები საწარმოს კოორდინატთა სისტემაში,მ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | სიჩქარე მ/წმ | მოცულობა, მ3/წმ | ტემპერატურა t0c |  |  |  | წერტილოვანი წყაროსათვის |  | ხაზოვანი წყაროსათვის |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - X | Y | ერთი ბოლოსათვის |  | მეორე ბოლოსათვის |  |
|  | სიმაღლე,მ | დიამეტრი ან კვეთის ზომა, ხაზობრივი წყაროსათვის მისი სიგრძე |  |  |  |  | მაქსიმალური, გ/წმ | ჯამური, ტ/წ |  |  | X1 | Y2 | X2 | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| გ-1 | 15,0 | 0,8 | 23,27641 | 11,7 | 140 | 301 | 1,45 | 26,73 | 0 | 0 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 337 | 3,58 | 66,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2909 | 0,07245 | 1,34 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - | - | 14850,0 |  |  |  |  |  |  |
| გ-2 | 3,0 | 0,2 | 0,19735 | 0,0062 | 140 | 2754 | 0,083 | 1,55 | 12 | -18 | - | - | - | - |
| გ-3 | 3,0 | 0,2 | 0,19735 | 0,0062 | 140 | 2754 | 0,083 | 1,55 | 12 | 21 | - | - | - | - |
| გ-4 | 3,0 | 0,2 | 0,19735 | 0,0062 | 140 | 2754 | 0,083 | 1,55 | 13 | 24 | - | - | - | - |
| გ-5 | 10,0 | 0,2 | 29,1026 | 11,2 | 140 | 301 | 0,05 | 0,9216 | -2 | -26 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 337 | 0,1236 | 2,2784 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - | - | 512,0 |  |  |  |  |  |  |
| გ-6 | 3 | - | - | - | 25 | 2909 | 0,0113 | 0,208 | 4 | -14 | - | - | - | - |
| გ-7 | 12 | 0,8 | 1,39261 | 0,7 | 25 | 2909 | 0,001 | 0,018 | -5 | -12 | - | - | - | - |
| გ-8 | 12 | 0,8 | 1,39261 | 0,7 | 25 | 2909 | 0,00017 | 0,0032 | -4 | -9 | - | - | - | - |
| გ-9 | 4 | - | - | - | 25 | 2909 | 0,0565 | 1,035 | 17 | -4 | - | - | - | - |
| გ-10 | 3 | - | - | - | 25 | 2909 | 0,0475 | 0,876 | 16 | -4 | - | - | - | - |
| გ-11 | 4 | - | - | - | 25 | 2909 | 0,00565 | 0,104 | 8 | -5 | - | - | - | - |
| გ-12 | 4 | - | - | - | 25 | 2909 | 0,006 | 0,11 | 8 | -4 | - | - | - | - |
| გ-13 | 3 | - | - | - | 25 | 2909 | 0,00576 | 0,106 | 9 | -13 | - | - | - | - |
| გ-14 | 5 | - | - | - | 25 | 2909 | 0,00023 | 0,0042 | 500 | 120 | - | - | - | - |
| გ-15 | 4 | - | - | - | 25 | 2909 | 0,0156 | 0,49 | 480 | 118 | - | - | - | - |
| გ-16 | 3,5 | - | - | - | 25 | 2909 | 0,000023 | 0,00042 | 475 | 94 | - | - | - | - |
| გ-17 | 3 | - | - | - | 25 | 2909 | 0,04 | 0,75 | 450 | 96 | - | - | - | - |
| გ-18 | 3 | - | - | - | 25 | 2909 | 0,266 | 4,84 | 330 | 98 | - | - | - | - |
| გ-19 | 2,5 | - | - | - | 25 | 2909 | 0,0786 | 2,48 | 325 | 98 | - | - | - | - |
| გ-20 | 5 | - | - | - | 25 | 2909 | 0,00576 | 0,106 | 445 | 93 | - | - | - | - |
| გ-21 | 5 | - | - | - | 25 | 2909 | 0,0214 | 0,4 | 145 | 92 | - | - | - | - |
| გ-22 | 5 | - | - | - | 25 | 2909 | 0,0214 | 0,4 | 145 | 80 | - | - | - | - |
| გ-23 | 10 | - | - | - | 25 | 2909 | 0,0214 | 0,4 | 135 | 96 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 2908 | 0,0008 | 0,0147 |  |  |  |  |  |  |
| გ-24 | 10 | - | - | - | 25 | 2909 | 0,0214 | 0,4 | 135 | 75 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 2908 | 0,0008 | 0,0147 |  |  |  |  |  |  |
| გ-25 | 12 | 0,8 | 1,39261 | 0,7 | 25 | 2908 | 0,0014 | 0,026 | 100 | 96 | - | - | - | - |
| გ-26 | 12 | 0,8 | 1,39261 | 0,7 | 25 | 2908 | 0,0014 | 0,026 | 100 | 80 | - | - | - | - |
| გ-27 | 3,5 | - | - | - | 25 | 2909 | 0,0096 | 0,177 | 170 | 75 | - | - | - | - |
| გ-28 | 1,5 | - | - | - | 25 | 2754 | 0,001 | 0,0075 | -33 | 13 | - | - | - | - |

3. დანართი 3

| მავნე ნივთიერებათა |  |  | აირმტვერდამჭერი მოწყობილობის |  |  |  | მავნე ნივთიერებათა კონცენტრაცია, მ3/წმ |  | აირმტვერდამჭერი მოწყობილობის გაწმენდის კოეწფიციენტი, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| გაფრქვევის წყაროს ნომერი | კოდი | დასახელება და ტიპი |  | რაოდენობა, ცალი | გაწმენდამდე, მგ/მ3 | გაწმენდის შემდეგ, მგ/მ3 |  | საპროექტო | ფაქტიური |
| 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| გ-1 | 2909 | სახელოიანი ფილტრი |  | 1 | 45 | 0,45 |  | 99,99 | 99,99 |
| გ-7 | 2909 | სახელოიანი ფილტრი |  | 1 | 0,014 | 0,0014 |  | 99,9 | 99,9 |
| გ-8 | 2909 | სახელოიანი ფილტრი |  | 1 | 248 | 24,8 |  | 99,9 | 99,9 |
| გ-25 | 2908 | სახელოიანი ფილტრი |  | 1 | 248 | 24,8 |  | 99,99 | 99,9 |
| გ-26 | 2908 | სახელოიანი ფილტრი |  | 1 | 248 | 24,8 |  | 99,99 | 99,9 |

4.  დანართი 4

| მავნე ნივთიერებათა |  | გამოყოფის წყაროებიდან წარმოქმნილი მავნე ნივთიერებათა რაოდენობა (სვ.4+სვ.6) | მათ შორის |  |  | გასაწმენდად შესულიდან დაჭერილი და გაუვნებელყოფილია |  | სულ ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა რაოდენობა, (სვ.3-სვ.7) | მავნე ნივთიერებათა დაჭერის პროცენტი გამოყოფილთან შედარებით (სვ.7/სვ3)x100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| კოდი | დასახელება |  | გაფრქვეულია გაწმენდის გარეშე |  | სულ მოხვდა გამწმენდ მოწყობილობაში | სულ | მათ შორის უტილიზებულია |  |  |
|  |  |  | სულ | მათ შორის ორგანიზებული გამოყოფის წყაროებიდან |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 301 | აზოტის დიოქსიდი | 27,6516 | 27,6516 | 27,6516 | - | - | - | 27,6516 | - |
| 337 | ნახშირჟანგი | 68,2784 | 68,2784 | 68,2784 | - | - | - | 68,2784 | - |
| 2754 | ნახშირწყალბადები | 4,6575 | 4,6575 | 4,65 | - | - | - | 4,6575 | - |
| 2909 | არაორგანული მტვერი | 13434,08662 | 12,88662 | - | 13421,2 | 13419,8388 | 13419,8388 | 14,24782 | 99,89 |
| 2908 | ცემენტის მტვერი | 29,452 | 0,052 | - | 29,4 | 29,3706 | 29,3706 | 0,0814 | 99,72 |
| - | ნახშირორჟანგი | 15362,0 | 15362,0 | 15362,0 | - | - | - | 15362,0 | - |

5. დანართი 5

6.დანართი67. დანართი 7

დანართი 8

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიშის მანქანური ამონაბეჭდი

УПРЗА ЭКОЛОГ, ვერსია 3.00

სერიული ნომერი 11-11-1111, D.M

საწარმოს ნომერი 13; კომპანია ბლექ სი გრუპი

ქალაქი თერჯოლა

დაწესებულების მისამართი: თერჯოლა, სოფ. კვახჭირი

მრეწველობის დარგი: 16100 საშენ მასალათა წარმოება

საწყისი მონაცემების ვარიანტი: 1, საწყისი მონაცემების ახალი ვარიანტი

გაანგარიშების ვარიანტი: 1, გაანგარიშების ახალი ვარიანტი

გაანგარიშება შესრულებულია ზაფხულისათვის

გაანგარიშების მოდული: "ОНД-86 სტანდარტული"

საანგარიშო მუდმივები: E1= 0.01, E2=0.01, E3=0.01, S=999999.99 კვ.კმ.

მეტეოროლოგიური პარამეტრები

| ყველაზე ცხელი თვის ჰაერის საშუალო ტემპერატურა | 23,5° C |
| --- | --- |
| ყველაზე ცივი თვის ჰაერის საშუალო ტემპერატურა | 3,8° C |
| ატმოსფეროს სტრატიფიკაციის ტემპერატურაზე დამოკიდებული კოეფიციენტი, A | 200 |
| ქარის მაქსიმალური სიჩქარე მოცემული ტერიტორიისათვის (გადამეტების განმეორებადობა 5%-ის ფარგლებში) | 17,5 მ/წმ |

საწარმოს სტრუქტურა (მოედნები, საამქროები)

| ნომერი | მოედნის (საამქროს) დასახელება |
| --- | --- |

გაფრქვევის წყაროთა პარამეტრები

| აღრიცხვა: | წყაროთა ტიპები: |
| --- | --- |
| "%" წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვით; | 1 - წერტილოვანი; |
| "+" - წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვის გარეშე; | 2 - ხაზოვანი; |
| "-" - წყარო არ არის გათვალისწინებული და მისი წვლილი არ არის შეტანილი ფონში. | 3 - არაორგანიზებული; |
| ნიშნულების არ არსებობის შემთხვევაში წყაროს გათვალისწინება არ ხდება. | 4 - წერტილოვან წყაროთა ერთობლიობა, გაერთიანებული ერთ სიბრტყულად გათვლისას; |
|  | 5 - არაორგანიზებული, დროში ცვლადი გაფრქვევის სიმძლავრით; |
|  | 6 - წერტილოვანი, წერტილოვანი ან ჰორიზონტალური გაფრქვევით; |
|  | 7 - ქოლგისებური ან ჰორიზონტალური გაფრქვევის წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა; |
|  | 8 - ავტომაგისტრალი. |

| აღრიცხვა ანგარიშისას | მოედნ № | საამქროს № | წყაროს№ | გაფრქვევის წყაროს დასახელება |  | ვარიანტი | ტიპი | წყაროს სიმაღლე (მ) |  | დიამეტრი (მ) |  | აირმტვერნარევის მოცულობა (მ3/წმ) |  | აირმტვერნარევის სიჩქარე(მ/წმ)) |  | აირმტვერნარევის ტემპერატურა (°C) |  | რელიეფის კოეფ. |  | კოორდ. X1-ღერძი (მ) |  | კოორდ.Y1-ღერძი. (მ) |  |  | კოორდ X2-ღერძი (მ) |  | კოორდ Y2--ღერძი (მ) | წყაროს სიგანე (მ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| + | 0 | 0 | 1 | საშრობი დოლი |  | 1 | 1 | 15,0 |  | 0,80 |  | 11,7 |  | 23,27641 |  | 140 |  | 1,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,00 |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |
| 0301 |  | აზოტის (IV) ოქსიდი (აზოტის დიოქსიდი)) |  |  | 1,4500000 |  |  |  | 26,7300000 |  | 1 |  |  | 0,299 | 307,5 |  | 4,3 |  |  |  | 0,295 |  | 309 | 4,5 |  |
| 0337 |  | ნახშირბადის ოქსიდი |  |  | 3,5800000 |  |  |  | 66,0000000 |  | 1 |  |  | 0,030 | 307,5 |  | 4,3 |  |  |  | 0,029 |  | 309 | 4,5 |  |
| 2909 |  | არაორგანული მტვერი: < 20% SiO2 |  |  | 0,0724500 |  |  |  | 1,3400000 |  | 1 |  |  | 0,006 | 307,5 |  | 4,3 |  |  |  | 0,006 |  | 309 | 4,5 |  |
| + | 0 | 0 | 2 | პირველი ბიტუმსაცავი |  | 1 | 1 | 3,0 |  | 0,20 |  | 0,0062 |  | 0,19735 |  | 140 |  | 1,0 |  | 12,0 |  | -18,0 |  |  | 12,0 |  | -18,0 | 0,00 |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |
| 2754 |  | ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 |  |  | 0,0840000 |  |  |  | 1,5500000 |  | 1 |  |  | 5,069 | 7,8 |  | 0,5 |  |  |  | 5,069 |  | 7,8 | 0,5 |  |
| + | 0 | 0 | 3 | მეორე ბიტუმსაცავი |  | 1 | 1 | 3,0 |  | 0,20 |  | 0,0062 |  | 0,19735 |  | 140 |  | 1,0 |  | 12,0 |  | -21,0 |  |  | 12,0 |  | -21,0 | 0,00 |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |
| 2754 |  | ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 |  |  | 0,0840000 |  |  |  | 1,5500000 |  | 1 |  |  | 5,069 | 7,8 |  | 0,5 |  |  |  | 5,069 |  | 7,8 | 0,5 |  |
| + | 0 | 0 | 4 | მესამე ბიტუმსაცავი |  | 1 | 1 | 3,0 |  | 0,20 |  | 0,0062 |  | 0,19735 |  | 140 |  | 1,0 |  | 13,0 |  | -24,0 |  |  | 13,0 |  | -24,0 | 0,00 |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |
| 2754 |  | ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 |  |  | 0,0840000 |  |  |  | 1,5500000 |  | 1 |  |  | 5,069 | 7,8 |  | 0,5 |  |  |  | 5,069 |  | 7,8 | 0,5 |  |
| + | 0 | 0 | 5 | საქვაბე |  | 1 | 1 | 10,0 |  | 0,70 |  | 11,2 |  | 29,10262 |  | 140 |  | 1,0 |  | -2,0 |  | -26,0 |  |  | -2,0 |  | -26,0 | 0,00 |
| აღრიცხვა ანგარიშისას | მოედნ № | საამქროს № | წყაროს№ | გაფრქვევის წყაროს დასახელება |  | ვარიანტი | ტიპი | წყაროს სიმაღლე (მ) |  | დიამეტრი (მ) |  | აირმტვერნარევის მოცულობა (მ3/წმ) |  | აირმტვერნარევის სიჩქარე(მ/წმ)) |  | აირმტვერნარევის ტემპერატურა (°C) |  | რელიეფის კოეფ. |  | კოორდ. X1-ღერძი (მ) |  | კოორდ.Y1-ღერძი. (მ) |  |  | კოორდ X2-ღერძი (მ) |  | კოორდ Y2--ღერძი (მ) | წყაროს სიგანე (მ) |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |
| 0301 |  | აზოტის (IV) ოქსიდი (აზოტის დიოქსიდი) |  |  | 0,0500000 |  |  |  | 0,9216000 |  | 1 |  |  | 0,017 | 259 |  | 6,1 |  |  |  | 0,017 |  | 258,9 | 6,2 |  |
| 0337 |  | ნახშირბადის ოქსიდი |  |  | 0,1236000 |  |  |  | 2,2784000 |  | 1 |  |  | 0,002 | 259 |  | 6,1 |  |  |  | 0,002 |  | 258,9 | 6,2 |  |
| + | 0 | 0 | 6 | ინ. მასალების საშრობ დოლში ჩაყრის ადგილი |  | 1 | 3 | 3,0 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1,0 |  | 4,0 |  | -14,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 2,00 |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |
| 2909 |  | არაორგანული მტვერი: < 20% SiO2 |  |  | 0,0113000 |  |  |  | 0,2080000 |  | 1 |  |  | 0,313 | 17,1 |  | 0,5 |  |  |  | 0,313 |  | 17,1 | 0,5 |  |
| + | 0 | 0 | 7 | მინ.ფხვნილის პირველი სილოსი |  | 1 | 1 | 12,0 |  | 0,80 |  | 0,7 |  | 1,39261 |  | 25 |  | 1,0 |  | -5,0 |  | -12,0 |  |  | -5,0 |  | -12,0 | 0,00 |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |
| 2909 |  | არაორგანული მტვერი: < 20% SiO2 |  |  | 0,00100 |  |  |  | 0,01800 |  | 1 |  |  | 0,000 | 39,1 |  | 0,5 |  |  |  | 0,000 |  | 50,7 | 0,7 |  |
| + | 0 | 0 | 8 | მინ.ფხვნილის მეორე სილოსი |  | 1 | 1 | 12,0 |  | 0,80 |  | 0,7 |  | 1,39261 |  | 25 |  | 1,0 |  | -4,0 |  | -9,0 |  |  | -4,0 |  | -9,0 | 0,00 |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |
| 2909 |  | არაორგანული მტვერი: < 20% SiO2 |  |  | 0,0001700 |  |  |  | 0,0032000 |  | 1 |  |  | 0,001 | 39,1 |  | 0,5 |  |  |  | 0,000 |  | 50,7 | 0,7 |  |
| + | 0 | 0 | 9 | ინ.მასალების საწყობში დაყრის ადგილი |  | 1 | 3 | 4,0 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1,0 |  | 17,0 |  | -4,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 20,00 |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |
| 2909 |  | არაორგანული მტვერი: < 20% SiO2 |  |  | 0,0565000 |  |  |  | 1,0350000 |  | 1 |  |  | 0,801 | 22,8 |  | 0,5 |  |  |  | 0,801 |  | 22,8 | 0,5 |  |
| + | 0 | 0 | 10 | ინ.მასალების საწყობი |  | 1 | 3 | 3,0 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1,0 |  | 16,0 |  | -4,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 50,00 |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |
| 2909 |  | არაორგანული მტვერი: < 20% SiO2 |  |  | 0,0475000 |  |  |  | 0,8760000 |  | 1 |  |  | 1,317 | 17,1 |  | 0,5 |  |  |  | 1,317 |  | 17,1 | 0,5 |  |
| + | 0 | 0 | 11 | საშრობი დოლის ბუნკერებში ჩაყრის ადგილი |  | 1 | 3 | 4,0 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1,0 |  | 8,0 |  | -5,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 4,00 |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |
| 2909 |  | არაორგანული მტვერი: < 20% SiO2 |  |  | 0,0056500 |  |  |  | 0,1040000 |  | 1 |  |  | 0,080 | 22,8 |  | 0,5 |  |  |  | 0,080 |  | 22,8 | 0,5 |  |
| + | 0 | 0 | 12 | საშრობი დოლის ბუნკერები |  | 1 | 3 | 4,0 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1,0 |  | 8,0 |  | -4,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 4,00 |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |
| 2909 |  | არაორგანული მტვერი: < 20% SiO2 |  |  | 0,0060000 |  |  |  | 0,1100000 |  | 1 |  |  | 0,085 | 22,8 |  | 0,5 |  |  |  | 0,085 |  | 22,8 | 0,5 |  |
| + | 0 | 0 | 13 | საშრობი დოლის ლენტური ტრანსპორტიორები |  | 1 | 3 | 3,0 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1,0 |  | 9,0 |  | -13,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,80 |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |
| აღრიცხვა ანგარიშისას | მოედნ № | საამქროს № | წყაროს№ | გაფრქვევის წყაროს დასახელება |  | ვარიანტი | ტიპი | წყაროს სიმაღლე (მ) |  | დიამეტრი (მ) |  | აირმტვერნარევის მოცულობა (მ3/წმ) |  | აირმტვერნარევის სიჩქარე(მ/წმ)) |  | აირმტვერნარევის ტემპერატურა (°C) |  | რელიეფის კოეფ. |  | კოორდ. X1-ღერძი (მ) |  | კოორდ.Y1-ღერძი. (მ) |  |  | კოორდ X2-ღერძი (მ) |  | კოორდ Y2--ღერძი (მ) | წყაროს სიგანე (მ) |
| 2909 |  | არაორგანული მტვერი: < 20% SiO2 |  |  | 0,0057600 |  |  |  | 0,1060000 |  | 1 |  |  | 0,160 | 17,1 |  | 0,5 |  |  |  | 0,160 |  | 17,1 | 0,5 |  |
| + | 0 | 0 | 14 | ბალასტის საწყობში დაყრის ადგილი |  | 1 | 3 | 5,0 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1,0 |  | 500,0 |  | 120,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 30,00 |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |
| 2909 |  | არაორგანული მტვერი: < 20% SiO2 |  |  | 0,0002300 |  |  |  | 0,0042000 |  | 1 |  |  | 0,002 | 28,5 |  | 0,5 |  |  |  | 0,002 |  | 28,5 | 0,5 |  |
| + | 0 | 0 | 15 | ბალასტის საწყობი |  | 1 | 3 | 4,0 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1,0 |  | 480,0 |  | 118,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 30,00 |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |
| 2909 |  | არაორგანული მტვერი: < 20% SiO2 |  |  | 0,0156000 |  |  |  | 0,4900000 |  | 1 |  |  | 0,221 | 22,8 |  | 0,5 |  |  |  | 0,221 |  | 22,8 | 0,5 |  |
| + | 0 | 0 | 16 | ბალასტის სამსხვრევში ჩაყრის ადგილი |  | 1 | 3 | 3,5 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1,0 |  | 475,0 |  | 94,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 2,00 |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |
| 2909 |  | არაორგანული მტვერი: < 20% SiO2 |  |  | 0,0000230 |  |  |  | 0,0004200 |  | 1 |  |  | 0,000 | 20 |  | 0,5 |  |  |  | 0,000 |  | 20 | 0,5 |  |
| + | 0 | 0 | 17 | სამსხვრევი დანადგარი |  | 1 | 3 | 3,0 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1,0 |  | 450,0 |  | 96,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 2,00 |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |
| 2909 |  | არაორგანული მტვერი: < 20% SiO2 |  |  | 0,0400000 |  |  |  | 0,7500000 |  | 1 |  |  | 1,109 | 17,1 |  | 0,5 |  |  |  | 1,109 |  | 17,1 | 0,5 |  |
| + | 0 | 0 | 18 | ინ. მასალების საწყობში დაყრის ადგილი |  | 1 | 3 | 3,0 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1,0 |  | 330,0 |  | 98,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 20,00 |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |
| 2909 |  | არაორგანული მტვერი: < 20% SiO2 |  |  | 0,2660000 |  |  |  | 4,8400000 |  | 1 |  |  | 7,377 | 17,1 |  | 0,5 |  |  |  | 7,377 |  | 17,1 | 0,5 |  |
| + | 0 | 0 | 19 | ინ.მასალების საწყობი |  | 1 | 3 | 2,5 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1,0 |  | 325,0 |  | 98,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 25,00 |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |
| 2909 |  | არაორგანული მტვერი: < 20% SiO2 |  |  | 0,07860000 |  |  |  | 2,4800000 |  | 1 |  |  | 2,207 | 14,3 |  | 0,5 |  |  |  | 2,207 |  | 14,3 | 0,5 |  |
| + | 0 | 0 | 20 | სამსხვრევის ლენტური ტრანსპორტიორები |  | 1 | 3 | 5,0 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1,0 |  | 445,0 |  | 93,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,80 |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |
| 2909 |  | არაორგანული მტვერი: < 20% SiO2 |  |  | 0,0057600 |  |  |  | 0,1060000 |  | 1 |  |  | 0,049 | 28,5 |  | 0,5 |  |  |  | 0,049 |  | 28,5 | 0,5 |  |
| + | 0 | 0 | 21 | ინ. მასალების ბუნკერში ჩაყრის ადგილი |  | 1 | 3 | 5,0 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1,0 |  | 145,0 |  | 92,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 4,00 |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |
| 2909 |  | არაორგანული მტვერი: < 20% SiO2 |  |  | 0,0214000 |  |  |  | 0,4000000 |  | 1 |  |  | 0,180 | 28,5 |  | 0,5 |  |  |  | 0,180 |  | 28,5 | 0,5 |  |
| + | 0 | 0 | 22 | ინ. მასალების ბუნკერში ჩაყრის ადგილი |  | 1 | 3 | 5,0 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1,0 |  | 145,0 |  | 80,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 4,00 |
| აღრიცხვა ანგარიშისას | მოედნ № | საამქროს № | წყაროს№ | გაფრქვევის წყაროს დასახელება |  | ვარიანტი | ტიპი | წყაროს სიმაღლე (მ) |  | დიამეტრი (მ) |  | აირმტვერნარევის მოცულობა (მ3/წმ) |  | აირმტვერნარევის სიჩქარე(მ/წმ)) |  | აირმტვერნარევის ტემპერატურა (°C) |  | რელიეფის კოეფ. |  | კოორდ. X1-ღერძი (მ) |  | კოორდ.Y1-ღერძი. (მ) |  |  | კოორდ X2-ღერძი (მ) |  | კოორდ Y2--ღერძი (მ) | წყაროს სიგანე (მ) |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |
| 2909 |  | არაორგანული მტვერი: < 20% SiO2 |  |  | 0,0214000 |  |  |  | 0,4000000 |  | 1 |  |  | 0,180 | 28,5 |  | 0,5 |  |  |  | 0,180 |  | 28,5 | 0,5 |  |
| + | 0 | 0 | 23 | ინ.მასალებისა და ცემენტის შემრევში ჩაყრის ადგილი |  | 1 | 3 | 10,0 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1,0 |  | 135,0 |  | 96,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 4,00 |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |
| 2908 |  | არაორგანული მტვერი: 70-20% SiO2 |  |  | 0,0008000 |  |  |  | 0,0147000 |  | 1 |  |  | 0,004 | 45,6 |  | 0,5 |  |  |  | 0,004 |  | 45,6 | 0,5 |  |
| 2909 |  | არაორგანული მტვერი: < 20% SiO2 |  |  | 0,0214000 |  |  |  | 0,4000000 |  | 1 |  |  | 0,060 | 45,6 |  | 0,5 |  |  |  | 0,060 |  | 45,6 | 0,5 |  |
| + | 0 | 0 | 24 | ინ.მასალებისა და ცემენტის შემრევში ჩაყრის ადგილი |  | 1 | 3 | 10,0 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1,0 |  | 135,0 |  | 75,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 4,00 |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |
| 2908 |  | არაორგანული მტვერი: 70-20% SiO2 |  |  | 0,0008000 |  |  |  | 0,0147000 |  | 1 |  |  | 0,004 | 45,6 |  | 0,5 |  |  |  | 0,004 |  | 45,6 | 0,5 |  |
| 2909 |  | არაორგანული მტვერი: < 20% SiO2 |  |  | 0,0214000 |  |  |  | 0,4000000 |  | 1 |  |  | 0,060 | 45,6 |  | 0,5 |  |  |  | 0,060 |  | 45,6 | 0,5 |  |
| + | 0 | 0 | 25 | ცემენტის სილოსი |  | 1 | 1 | 12,0 |  | 0,80 |  | 0,7 |  | 1,39261 |  | 25 |  | 1,0 |  | 100,0 |  | 96,0 |  |  | 100,0 |  | 96,0 | 0,00 |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |
| 2908 |  | არაორგანული მტვერი: 70-20% SiO2 |  |  | 0,0014000 |  |  |  | 0,0260000 |  | 1 |  |  | 0,007 | 39,1 |  | 0,5 |  |  |  | 0,005 |  | 50,7 | 0,7 |  |
| + | 0 | 0 | 26 | ცემენტის სილოსი |  | 1 | 1 | 12,0 |  | 0,80 |  | 0,7 |  | 1,39261 |  | 25 |  | 1,0 |  | 100,0 |  | 80,0 |  |  | 100,0 |  | 80,0 | 0,00 |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |
| 2908 |  | არაორგანული მტვერი: 70-20% SiO2 |  |  | 0,0014000 |  |  |  | 0,0260000 |  | 1 |  |  | 0,007 | 39,1 |  | 0,5 |  |  |  | 0,005 |  | 50,7 | 0,7 |  |
| + | 0 | 0 | 27 | ბეტონშემრევის ლენტური ტრანსპორტიორები |  | 1 | 3 | 3,5 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1,0 |  | 170,0 |  | 75,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,80 |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |
| 2909 |  | არაორგანული მტვერი: < 20% SiO2 |  |  | 0,0096000 |  |  |  | 0,1770000 |  | 1 |  |  | 0,186 | 20 |  | 0,5 |  |  |  | 0,186 |  | 20 | 0,5 |  |
| + | 0 | 0 | 28 | ავტოგასამართი სადგური |  | 1 | 3 | 1,5 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1,0 |  | -33,0 |  | 13,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 2,00 |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |
| 2754 |  | ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 |  |  | 0,0010000 |  |  |  | 0,0075000 |  | 1 |  |  | 0,036 | 11,4 |  | 0,5 |  |  |  | 0,036 |  | 11,4 | 0,5 |  |

გაფრქვევის წყაროებიდან ნივთიერებების მიხედვით

|  | წყაროთა ტიპები: |
| --- | --- |
| აღრიცხვა: | 1 - წერტილოვანი; |
| "%" წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვით; | 2 - ხაზოვანი; |
| "+" - წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვის გარეშე; | 3 - არაორგანიზებული; |
| "-" - წყარო არ არის გათვალისწინებული და მისი წვლილი არ არის შეტანილი ფონში. | 4 - წერტილოვან წყაროთა ერთობლიობა, გაერთიანებული ერთ სიბრტყულად გათვლისას; |
| ნიშნულების არ არსებობის შემთხვევაში წყაროს გათვალისწინება არ ხდება. | 5 - არაორგანიზებული, დროში ცვლადი გაფრქვევის სიმძლავრით; 6 - წერტილოვანი, წერტილოვანი ან ჰორიზონტალური გაფრქვევით; 7 - ქოლგისებური ან ჰორიზონტალური გაფრქვევის წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა; 8 - ავტომაგისტრალი. |

ნივთიერება: 0301   აზოტის (IV) ოქსიდი (დიოქსიდი)

| № | № | № | ტიპი | აღრიცხვა | გაფრქვევა | F | ზაფხ |  |  | ზამთარი |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) |
| 0 | 0 | 1 | 1 | + | 1,4500000 | 1 | 0,2992 | 307,5337 | 4,3482 | 0,2953 | 308,9779 | 4,4678 |
| 0 | 0 | 5 | 1 | + | 0,0500000 | 1 | 0,0173 | 258,9809 | 6,1191 | 0,0172 | 258,9442 | 6,2228 |
| სულ: |  |  |  |  | 1,5000000 |  | 0,3165 |  |  | 0,3125 |  |  |

ნივთიერება: 0337   ნახშირბადის ოქსიდი

| № | № | № | ტიპი | აღრიცხვა | გაფრქვევა | F | ზაფხ |  |  | ზამთარი |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) |
| 0 | 0 | 1 | 1 | + | 3,5800000 | 1 | 0,0295 | 307,5337 | 4,3482 | 0,0292 | 308,9779 | 4,4678 |
| 0 | 0 | 5 | 1 | + | 0,1236000 | 1 | 0,0017 | 258,9809 | 6,1191 | 0,0017 | 258,9442 | 6,2228 |
| სულ: |  |  |  |  | 3,7036000 |  | 0,0313 |  |  | 0,0309 |  |  |

ნივთიერება: 2754   ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19

| № | № | № | ტიპი | აღრიცხვა | გაფრქვევა | F | ზაფხ |  |  | ზამთარი |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) |
| 0 | 0 | 2 | 1 | + | 0,0840000 | 1 | 5,0686 | 7,7708 | 0,5000 | 5,0686 | 7,7708 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 3 | 1 | + | 0,0840000 | 1 | 5,0686 | 7,7708 | 0,5000 | 5,0686 | 7,7708 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 4 | 1 | + | 0,0840000 | 1 | 5,0686 | 7,7708 | 0,5000 | 5,0686 | 7,7708 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 28 | 3 | + | 0,0010000 | 1 | 0,0357 | 11,4000 | 0,5000 | 0,0357 | 11,4000 | 0,5000 |
| სულ: |  |  |  |  | 0,2530000 |  | 15,2414 |  |  | 15,2414 |  |  |

ნივთიერება: 2908   არაორგანული მტვერი: 70-20% SiO2

| № | № | № | ტიპი | აღრიცხვა | გაფრქვევა | F | ზაფხ |  |  | ზამთარი |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) |
| 0 | 0 | 23 | 3 | + | 0,0008000 | 1 | 0,0038 | 45,6000 | 0,5000 | 0,0038 | 45,6000 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 24 | 3 | + | 0,0008000 | 1 | 0,0038 | 45,6000 | 0,5000 | 0,0038 | 45,6000 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 25 | 1 | + | 0,0014000 | 1 | 0,0069 | 39,0962 | 0,5000 | 0,0050 | 50,7032 | 0,6977 |
| 0 | 0 | 26 | 1 | + | 0,0014000 | 1 | 0,0069 | 39,0962 | 0,5000 | 0,0050 | 50,7032 | 0,6977 |
| სულ: |  |  |  |  | 0,0044000 |  | 0,0213 |  |  | 0,0174 |  |  |

ნივთიერება: 2909   არაორგანული მტვერი: < 20% SiO2

| № | № | № | ტიპი | აღრიცხვა | გაფრქვევა | F | ზაფხ |  |  | ზამთარი |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) |
| 0 | 0 | 1 | 1 | + | 0,0724500 | 1 | 0,0060 | 307,5337 | 4,3482 | 0,0059 | 308,9779 | 4,4678 |
| 0 | 0 | 6 | 3 | + | 0,0113000 | 1 | 0,3134 | 17,1000 | 0,5000 | 0,3134 | 17,1000 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 7 | 1 | + | 0,00100 | 1 | 0,0030 | 39,0962 | 0,5000 | 0,0021 | 50,7032 | 0,6977 |
| 0 | 0 | 8 | 1 | + | 0,0001700 | 1 | 0,0005 | 39,0962 | 0,5000 | 0,0004 | 50,7032 | 0,6977 |
| 0 | 0 | 9 | 3 | + | 0,0565000 | 1 | 0,8008 | 22,8000 | 0,5000 | 0,8008 | 22,8000 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 10 | 3 | + | 0,0475000 | 1 | 1,3174 | 17,1000 | 0,5000 | 1,3174 | 17,1000 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 11 | 3 | + | 0,0056500 | 1 | 0,0801 | 22,8000 | 0,5000 | 0,0801 | 22,8000 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 12 | 3 | + | 0,0060000 | 1 | 0,0850 | 22,8000 | 0,5000 | 0,0850 | 22,8000 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 13 | 3 | + | 0,0057600 | 1 | 0,1598 | 17,1000 | 0,5000 | 0,1598 | 17,1000 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 14 | 3 | + | 0,0002300 | 1 | 0,0019 | 28,5000 | 0,5000 | 0,0019 | 28,5000 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 15 | 3 | + | 0,0156000 | 1 | 0,2211 | 22,8000 | 0,5000 | 0,2211 | 22,8000 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 16 | 3 | + | 0,0000230 | 1 | 0,0004 | 19,9500 | 0,5000 | 0,0004 | 19,9500 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 17 | 3 | + | 0,0400000 | 1 | 1,1094 | 17,1000 | 0,5000 | 1,1094 | 17,1000 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 18 | 3 | + | 0,2660000 | 1 | 7,3774 | 17,1000 | 0,5000 | 7,3774 | 17,1000 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 19 | 3 | + | 0,0786000 | 1 | 3,3358 | 14,2500 | 0,5000 | 3,3358 | 14,2500 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 20 | 3 | + | 0,0057600 | 1 | 0,0485 | 28,5000 | 0,5000 | 0,0485 | 28,5000 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 21 | 3 | + | 0,0214000 | 1 | 0,1802 | 28,5000 | 0,5000 | 0,1802 | 28,5000 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 22 | 3 | + | 0,0214000 | 1 | 0,1802 | 28,5000 | 0,5000 | 0,1802 | 28,5000 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 23 | 3 | + | 0,0214000 | 1 | 0,0602 | 45,6000 | 0,5000 | 0,0602 | 45,6000 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 24 | 3 | + | 0,0214000 | 1 | 0,0602 | 45,6000 | 0,5000 | 0,0602 | 45,6000 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 27 | 3 | + | 0,0096000 | 1 | 0,1858 | 19,9500 | 0,5000 | 0,1858 | 19,9500 | 0,5000 |
| სულ: |  |  |  |  | 0,7111830 |  | 15,6225 |  |  | 15,6214 |  |  |

გაფრქვევის წყაროებიდან ჯამური ზემოქმედების მიხედვით

| აღრიცხვა: | 1 - წერტილოვანი; |
| --- | --- |
| "%" წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვით; | 2 - ხაზოვანი; |
| "+" - წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვის გარეშე; | 3 - არაორგანიზებული; |
| "-" - წყარო არ არის გათვალისწინებული და მისი წვლილი არ არის შეტანილი ფონში. | 4 - წერტილოვან წყაროთა ერთობლიობა, გაერთიანებული ერთ სიბრტყულად გათვლისას; |
| ნიშნულების არ არსებობის შემთხვევაში წყაროს გათვალისწინება არ ხდება. | 5 - არაორგანიზებული, დროში ცვლადი გაფრქვევის სიმძლავრით; 6 - წერტილოვანი, წერტილოვანი ან ჰორიზონტალური გაფრქვევით; 7 - ქოლგისებური ან ჰორიზონტალური გაფრქვევის წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა; 8 - ავტომაგისტრალი. |

ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი: 6046

| № | № | № | ტიპი | აღრიცხვა | კოდი | გაფრქვევა | F | ზაფხული |  |  | ზამთარი |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) |
| 0 | 0 | 1 | 1 | + | 0337 | 3,5800000 | 1 | 0,0295 | 307,5337 | 4,3482 | 0,0292 | 308,9779 | 4,4678 |
| 0 | 0 | 5 | 1 | + | 0337 | 0,1236000 | 1 | 0,0017 | 258,9809 | 6,1191 | 0,0017 | 258,9442 | 6,2228 |
| 0 | 0 | 23 | 3 | + | 2908 | 0,0008000 | 1 | 0,0038 | 45,6000 | 0,5000 | 0,0038 | 45,6000 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 24 | 3 | + | 2908 | 0,0008000 | 1 | 0,0038 | 45,6000 | 0,5000 | 0,0038 | 45,6000 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 25 | 1 | + | 2908 | 0,0014000 | 1 | 0,0069 | 39,0962 | 0,5000 | 0,0050 | 50,7032 | 0,6977 |
| 0 | 0 | 26 | 1 | + | 2908 | 0,0014000 | 1 | 0,0069 | 39,0962 | 0,5000 | 0,0050 | 50,7032 | 0,6977 |
| სულ: |  |  |  |  |  | 3,7080000 |  | 0,0526 |  |  | 0,0483 |  |  |

გაანგარიშება შესრულდა ნივთიერებათა მიხედვით (ჯამური ზემოქმედების ჯგუფების მიხედვით)

| კოდი | ნივთიერების დასახელება | ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია |  |  | *ზდკ-ს შესწორების კოეფიციენტი /საორ.უსაფრთხ . | ფონური |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ტიპი | საცნობარო მნიშვნელობა | ანგარიშში გამოყ. მნიშვნელობა |  | აღრიცხვა | ინტერპოლ. |
| 0301 | აზოტის (IV) ოქსიდი (დიოქსიდი) | ზდკ მაქს/ერთჯ | 0,2 | 0,2 | 1 | დიახ | არა |
| 0337 | ნახშირბადის ოქსიდი | ზდკ მაქს/ერთჯ | 5 | 5 | 1 | არა | არა |
| 2754 | ნაჯერი ნახშირწყალბადებ ი C12-C19 | ზდკ მაქს/ერთჯ | 1 | 1 | 1 | არა | არა |
| 2908 | არაორგანული მტვერი: 70-20% SiO2 | ზდკ მაქს/ერთჯ | 0,3 | 0,3 | 1 | არა | არა |
| 2909 | არაორგანული მტვერი: < 20% SiO2 | ზდკ მაქს/ერთჯ | 0,5 | 0,5 | 1 | არა | არა |
| 6046 | ჯამური ზემოქმ. ჯგუფი (2) 337 2908 | ჯგუფური | - | - | 1 | არა | არა |

ფონური კონცენტრაციის აღრიცხვის პოსტები

| პოსტის№ | დასახელება | კოორდინატები |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | x | y |
| 1 | ახალი პოსტი | 0 | 0 |

| კოდი | ნივთიერების დასახელება | ფონური კონცენტრაციები |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | შტილი | ჩრდილ. |  | აღმოსავ. | სამხრეთ. | დასავლ. |  |  |
| 0301 | აზოტის (IV) ოქსიდი (დიოქსიდი) | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 0337 | ნახშირბადის ოქსიდი | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 2909 | არაორგანული მტვერი: < 20% SiO2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |

საანგარიშო მეტეოპარამეტრების გადარჩევა

ავტომატური გადარჩევა

ქარის სიჩქარეთა გადარჩევა სრულდება ავტომატურად

ქარის მიმართულება

| სექტორის დასაწყისი | სექტორის დასასრული | ქარის გადარჩევის ბიჯი |
| --- | --- | --- |
| 0 | 360 | 1 |

საანგარიშო არეალი

საანგარიშო მოედნები

| № | ტიპი | მოედნის სრული აღწერა |  |  |  | სიგანე(მ) | ბიჯი(მ) |  | სიმაღლე(მ) | კომენტარი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | შუა წერტილის კოორდინატები,I მხარე(მ) |  | შუა წერტილის კოორდინატები,I მხარე(მ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X | Y | X | Y |  | X | Y |  |  |
| 1 | მოცემული | -200 | 0 | 200 | 0 | 400 | 100 | 100 | 2 |  |

საანგარიშო წერტილები

| № | წერტილის კოორდინატები (მ) |  | სიმაღლე(მ) | წერტილის ტიპი | კომენტარი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | -147,00 | 0,00 | 2 | მომხმარებლის წერტილი |  |
| 2 | 0,00 | -147,00 | 2 | მომხმარებლის წერტილი |  |
| 3 | 147,00 | 0,00 | 2 | მომხმარებლის წერტილი |  |
| 4 | 0,00 | 147,00 | 2 | მომხმარებლის წერტილი |  |

გაანგარიშების შედეგები ნივთიერებების მიხედვით

(საანგარიშო მოედნები)

ნივთიერება: 0301   აზოტის (IV) ოქსიდი (დიოქსიდი)

მოედანი: 1

საანგარიშო მოედნის პარამეტრები:

| ტიპი | მოედნის სრული აღწერა |  |  |  | სიგანე | ბიჯი |  | სიმაღლე |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | შუა წერტილის კოორდინატები |  | შუა წერტილის კოორდინატები |  |  |  |  |  |
|  | X | Y | X | Y |  | X | Y |  |
| მოცემული | -200 | 0 | 200 | 0 | 400 | 100 | 100 | 2 |

ნივთიერება: 0337   ნახშირბადის ოქსიდი

მოედანი: 1

საანგარიშო მოედნის პარამეტრები:

| ტიპი | მოედნის სრული აღწერა |  |  |  | სიგანე | ბიჯი |  | სიმაღლე |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | შუა წერტილის კოორდინატები |  | შუა წერტილის კოორდინატები |  |  |  |  |  |
|  | X | Y | X | Y |  | X | Y |  |
| მოცემული | -200 | 0 | 200 | 0 | 400 | 100 | 100 | 2 |

ნივთიერება: 2754   ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19

მოედანი: 1

საანგარიშო მოედნის პარამეტრები:

| ტიპი | მოედნის სრული აღწერა |  |  |  | სიგანე | ბიჯი |  | სიმაღლე |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | შუა წერტილის კოორდინატები |  | შუა წერტილის კოორდინატები |  |  |  |  |  |
|  | X | Y | X | Y |  | X | Y |  |
| მოცემული | -200 | 0 | 200 | 0 | 400 | 100 | 100 | 2 |

ნივთიერება: 2908  არაორგანული მტვერი: 70-20% SiO2

მოედანი: 1

საანგარიშო მოედნის პარამეტრები:

| ტიპი | მოედნის სრული აღწერა |  |  |  | სიგანე | ბიჯი |  | სიმაღლე |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | შუა წერტილის კოორდინატები |  | შუა წერტილის კოორდინატები |  |  |  |  |  |
|  | X | Y | X | Y |  | X | Y |  |
| მოცემული | -200 | 0 | 200 | 0 | 400 | 100 | 100 | 2 |

ნივთიერება: 2909  არაორგანული მტვერი: < 20% SiO2

მოედანი: 1

საანგარიშო მოედნის პარამეტრები:

| ტიპი | მოედნის სრული აღწერა |  |  |  | სიგანე | ბიჯი |  | სიმაღლე |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | შუა წერტილის კოორდინატები |  | შუა წერტილის კოორდინატები |  |  |  |  |  |
|  | X | Y | X | Y |  | X | Y |  |
| მოცემული | -200 | 0 | 200 | 0 | 400 | 100 | 100 | 2 |

ნივთიერება:  6046  სუმაციის ჯგუფი (2) 337 2908

მოედანი: 1

საანგარიშო მოედნის პარამეტრები:

| ტიპი | მოედნის სრული აღწერა |  |  |  | სიგანე | ბიჯი |  | სიმაღლე |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | შუა წერტილის კოორდინატები |  | შუა წერტილის კოორდინატები |  |  |  |  |  |
|  | X | Y | X | Y |  | X | Y |  |
| მოცემული | -200 | 0 | 200 | 0 | 400 | 100 | 100 | 2 |

გაანგარიშების შედეგები ნივთიერებების მიხედვით

(საანგარიშო წერტილები)

წერტილების ტიპები:

0 - მომხმარებლის საანგარიშო წერტილი

1 - წერტილი დაცვის ზონის საზღვარზე

2 - წერტილი საწარმოო ზონის საზღვარზე

3 - წერტილი სანიტარიული დაცვის ზონის საზღვარზე

4 - წერტილი დასახლებული ზონის საზღვარზე

5 - განაშენიანების საზღვარზე

| № | კოორდ X(მ) | კოორდ Y(მ) | სიმაღლე (მ) | კონცენტრ (ზდკ-ის წილი) | ქარის მიმართულება | ქარის სიჩქარე | ფონი (ზდკ-ის წილი) | ფონი გმორიცხვამდე | წერტილის ტიპი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ნივთიერება: 0301   აზოტის (IV) ოქსიდი (დიოქსიდი)

| 4 | 0 | 147 | 2 | 0,20 | 180 | 4,78 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0 | -147 | 2 | 0,20 | 0 | 4,78 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 3 | 147 | 0 | 2 | 0,19 | 270 | 4,78 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 1 | -147 | 0 | 2 | 0,19 | 90 | 4,78 | 0,000 | 0,000 | 0 |

ნივთიერება: 0337   ნახშირბადის ოქსიდი

| 4 | 0 | 147 | 2 | 0,02 | 180 | 4,78 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0 | -147 | 2 | 0,02 | 0 | 4,78 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 3 | 147 | 0 | 2 | 0,02 | 270 | 4,78 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 1 | -147 | 0 | 2 | 0,02 | 90 | 4,78 | 0,000 | 0,000 | 0 |

ნივთიერება: 2754   ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19

| 2 | 0 | -147 | 2 | 0,82 | 6 | 7,19 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 147 | 0 | 2 | 0,75 | 261 | 7,19 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 1 | -147 | 0 | 2 | 0,61 | 97 | 7,19 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 4 | 0 | 147 | 2 | 0,59 | 176 | 11,22 | 0,000 | 0,000 | 0 |

ნივთიერება: 2908   არაორგანული მტვერი: 70-20% SiO2

| 3 | 147 | 0 | 2 | 0,01 | 330 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 0 | 147 | 2 | 0,01 | 123 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 2 | 0 | -147 | 2 | 0,00 | 20 | 0,78 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 1 | -147 | 0 | 2 | 0,00 | 75 | 0,78 | 0,000 | 0,000 | 0 |

ნივთიერება: 2909   არაორგანული მტვერი: < 20% SiO2

| 3 | 147 | 0 | 2 | 1,29 | 285 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -147 | 0 | 2 | 0,92 | 86 | 0,83 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 2 | 0 | -147 | 2 | 0,80 | 9 | 0,83 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 4 | 0 | 147 | 2 | 0,75 | 171 | 0,83 | 0,000 | 0,000 | 0 |

ნივთიერება: 6046   სუმაციის ჯგუფი (2) 337 2908

| 4 | 0 | 147 | 2 | 0,02 | 180 | 4,78 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0 | -147 | 2 | 0,02 | 0 | 4,78 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 1 | -147 | 0 | 2 | 0,02 | 90 | 4,78 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 3 | 147 | 0 | 2 | 0,02 | 270 | 4,78 | 0,000 | 0,000 | 0 |