დანართი N8

შიდაწლიური განაწილებისთვის რედუქციის კოეფიციენტის ხარისხის მაჩვენებელი

შიდაწლიური განაწილებისთვის ზოგიერთ თვეში რედუქციის კოეფიციენტის ხარისხის მაჩვენებელი შეადგენს 1-ს (წყალმცირობის პერიოდი), ზოგიერთ თვეში 0,8-ს (წყალუხვი პერიოდი). რედუქციის კოეფიციენტები მიღებულ იქნა ემპირიული მეთოდით - კურორტ ბახმაროს და სოფელ ქვედა ბახვის საგუშაგოების თანხვედრი წლების მონაცემების შედარებით (იხილეთ ცხრილები).

ჰიდროლოგიური მახასიათებლების გადატანა ბახმაროს საგუშაგოდან ბახვი 2 ჰესის სათავე ნაგებობის კვეთში ხდება ფორმულით:

Qსაანგ=KQსაგ

აქ Qსაანგ- მდინარის საძიებელი ხარჯის მნიშვნელობაა საანგარიშო გასწორში;

Qსაგ- ხარჯის სიდიდე საბაზო საგუშაგოზე.

K=km

აქ k არის შესადარებელი გასწორების წყალშემკრები აუზების ფარდობა

k=59.41/33.4=1.78

m - ემპირული ხარისხის მაჩვენებელი, რომლის მნიშვნელობაც მდინარე ბახვისწყლისათვის შეიძლება განისაზღვროს მაღალი სიზუსტით,  რადგან საკმაოდ ხანგრძლივი დაკვირვების რიგი არსებობს.

ჩატარდა რიცხვითი ექსპერიმენტი, იხ. ქვემოთმოყვანილი ცხრილები  1;2 & 3

ცხრილი N1 ბახმაროს და ქვედა ბახვის საგუშაგოების საშუალო თვიური ხარჯების შედარება-

| # | წელი | დასახელება | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1946 | ბახმარო დაკვირვება | 0.32 | 0.28 | 0.30 | 3.05 | 10.55 |  |  | 1.21 | 0.96 | 1.69 | 1.07 | 0.62 |
| 2 | 1946 | ქვედა ბახვი დაკვირვება | 2.58 | 3.39 | 4.39 | 7.39 | 12.37 | 11.23 | 6.61 | 2.53 | 3.02 | 8.73 | #DIV/0! | 3.66 |
| 3 | ქვედა ბახვი ; ხარჯი გადმოთვლილია ბახმროს საგუშაგოდან ემპირული ხარისხის მაჩვენებელი m=0.8 |  | 0.86 | 0.76 | 0.81 | 8.26 | 28.55 |  |  | 3.29 | 2.60 | 4.59 | 2.90 | 1.67 |
| 1 | 1947 | ბახმარო დაკვირვება | 0.75 | 0.68 | 1.07 | 1.97 | 2.56 | 1.52 | 1.07 | 0.97 | 1.51 | 1.79 | 1.26 | 0.57 |
| 2 | 1947 | ქვედა ბახვი დაკვირვება | 3.38 | 4.00 | 3.82 | 4.74 | 4.24 | 3.41 | 2.57 | 3.73 | 6.85 | 7.44 | 5.04 | 2.18 |
| 3 | ქვედა ბახვი ; ხარჯი გადმოთვლილია ბახმაროს საგუშაგოდან ემპირიული ხარისხის მაჩვენებელი m=0.8 |  | 2.03 | 1.84 | 2.89 | 5.34 | 6.92 | 4.10 | 2.90 | 2.64 | 4.10 | 4.85 | 3.40 | 1.53 |
| 1 | 1949 | ბახმარო დაკვირვება | 0.42 | 0.32 | 0.35 | 0.77 | 5.81 | 4.14 | 0.87 | 0.48 | 0.59 | 1.69 | 0.81 | 0.42 |
| 2 | 1949 | ქვედა ბახვი დაკვირვება | 3.08 | 3.28 | 5.30 | 5.50 | 16.17 | 7.05 | 2.51 | 2.58 | 3.63 | 7.62 | 2.66 | 3.34 |
| 3 | ქვედა ბახვი ; ხარჯი გადმოთვლილია ბახმაროს საგუშაგოდან ემპირიული ხარისხის მაჩვენებელი m=0.8 |  | 1.14 | 0.86 | 0.96 | 2.09 | 15.73 | 11.22 | 2.35 | 1.29 | 1.61 | 4.57 | 2.20 | 1.13 |
| 1 | 1950 | ბახმარო დაკვირვება | 0.38 | 0.32 | 0.34 | 3.48 | 6.77 | 4.20 | 1.25 | 0.90 | 0.58 | 1.28 | 1.65 | 0.89 |
| 2 | 1950 | ქვედა ბახვი დაკვირვება | 4.56 | 5.19 | 6.55 | 15.36 | 19.32 | 7.69 | 4.06 | 4.44 | 2.35 | 7.64 | 4.48 | 2.35 |
| 3 | ქვედა ბახვი ; ხარჯი გადმოთვლილია ბახმაროს საგუშაგოდან ემპირიული ხარისხის მაჩვენებელი m=0.8 |  | 1.03 | 0.87 | 0.91 | 9.43 | 18.33 | 11.37 | 3.39 | 2.44 | 1.57 | 3.46 | 4.46 | 2.40 |
| 1 | 1952 | ბახმარო დაკვირვება | 0.47 | 0.45 | 0.67 | 3.36 | 7.66 | 8.50 | 2.89 | 0.70 | 0.95 | 1.20 | 1.22 | 0.71 |
| 2 | 1952 | ქვედა ბახვი დაკვირვება | 3.72 | 3.37 | 3.88 | 8.80 | 11.80 | 7.55 | 3.79 | 2.25 | 3.58 | 5.35 | 5.97 | 5.67 |
| 3 | ქვედა ბახვი ; ხარჯი გადმოთვლილია ბახმაროს საგუშაგოდან ემპირიული ხარისხის მაჩვენებელი m=0.8 |  | 1.29 | 1.23 | 1.81 | 9.11 | 20.74 | 23.00 | 7.83 | 1.89 | 2.57 | 3.24 | 3.30 | 1.93 |
| 1 | 1953 | ბახმარო დაკვირვება | 0.45 | 0.38 | 0.33 | 2.03 | 7.24 | 5.09 | 1.47 | 0.86 | 0.48 | 0.68 | 0.65 | 0.44 |
| 2 | 1953 | ქვედა ბახვი დაკვირვება | 3.99 | 5.94 | 4.70 | 9.89 | 18.91 | 11.77 | 5.05 | 3.37 | 2.60 | 5.26 | 6.39 | 3.56 |
| 3 | ქვედა ბახვი ; ხარჯი გადმოთვლილია ბახმაროს საგუშაგოდან ემპირიული ხარისხის მაჩვენებელი m=0.8 |  | 1.22 | 1.03 | 0.88 | 5.50 | 19.60 | 13.79 | 3.98 | 2.33 | 1.29 | 1.85 | 1.75 | 1.19 |
| 1 | 1954 | ბახმარო დაკვირვება | 0.38 | 0.32 | 0.41 | 1.53 | 6.16 | 6.38 |  | 0.75 | 0.63 | 0.65 | 0.56 | 0.50 |
| 2 | 1954 | ქვედა ბახვი დაკვირვება | 4.45 | 4.15 | 4.50 | 7.27 | 17.79 | 13.81 | 5.63 | 3.57 | 2.44 | 3.46 | 1.76 | 1.46 |
| 3 | ქვედა ბახვი ; ხარჯი გადმოთვლილია ბახმაროს საგუშაგოდან ემპირიული ხარისხის მაჩვენებელი m=0.8 |  | 1.03 | 0.88 | 1.12 | 4.15 | 16.68 | 17.27 |  | 2.03 | 1.70 | 1.77 | 1.51 | 1.36 |
| 1 | 1955 | ბახმარო დაკვირვება | 0.46 | 0.49 | 0.90 | 4.53 | 6.62 | 2.61 | 1.54 | 1.42 | 1.36 | 1.17 | 1.61 | 1.28 |
| 2 | 1955 | ქვედა ბახვი დაკვირვება | 2.43 | 4.02 | 5.70 | 7.48 | 7.40 | 3.11 | 2.49 | 2.91 | 2.30 | 1.98 | 9.25 | 6.58 |
| 3 | ქვედა ბახვი ; ხარჯი გადმოთვლილია ბახმაროს საგუშაგოდან ემპირიული ხარისხის მაჩვენებელი m=0.8 |  | 1.25 | 1.32 | 2.43 | 12.28 | 17.94 | 7.08 | 4.17 | 3.85 | 3.68 | 3.17 | 4.37 | 3.46 |
| 1 | 1956 | ბახმარო დაკვირვება | 1.10 | 0.99 | 0.95 | 2.08 | 3.97 | 4.79 | 2.76 | 0.67 | 1.00 | 1.03 | 0.98 | 0.78 |
| 2 | 1956 | ქვედა ბახვი დაკვირვება | 2.55 | 3.00 | 2.43 | 6.48 | 11.22 | 12.10 | 5.13 | 2.35 | 5.93 | 6.59 | 10.91 | 5.04 |
| 3 | ქვედა ბახვი ; ხარჯი გადმოთვლილია ბახმროს საგუშაგოდან ემპირული ხარისხის მაჩვენებელი m=0.8 |  | 2.97 | 2.67 | 2.57 | 5.62 | 10.74 | 12.98 | 7.48 | 1.82 | 2.71 | 2.78 | 2.67 | 2.11 |
| 1 | 1957 | ბახმარო დაკვირვება | 0.51 | 0.42 | 0.74 | 4.67 | 8.24 | 5.66 | 3.56 | 0.40 | 0.66 | 1.58 | 1.17 | 1.02 |
| 2 | 1957 | ქვედა ბახვი დაკვირვება | 3.88 | 3.09 | 5.09 | 12.54 | 15.51 | 8.86 | 4.50 | 1.72 | 1.98 | 5.33 | 4.61 | 5.00 |
| 3 | ქვედა ბახვი ; ხარჯი გადმოთვლილია ბახმროს საგუშაგოდან ემპირული ხარისხის მაჩვენებელი m=0.8 |  | 1.38 | 1.14 | 1.99 | 12.65 | 22.30 | 15.31 | 9.64 | 1.08 | 1.79 | 4.28 | 3.16 | 2.77 |
| 1 | 1958 | ბახმარო დაკვირვება | 0.39 | 0.32 | 0.34 | 2.97 |  |  |  | 1.72 | 0.97 | 0.72 | 1.15 | 0.72 |
| 2 | 1957 | ქვედა ბახვი დაკვირვება | 3.88 | 3.09 | 5.09 | 12.54 | 15.51 | 8.86 | 4.50 | 1.72 | 1.98 | 5.33 | 4.61 | 5.00 |
| 3 | ქვედა ბახვი ; ხარჯი გადმოთვლილია ბახმროს საგუშაგოდან ემპირული ხარისხის მაჩვენებელი m=0.8 |  | 1.06 | 0.87 | 0.92 | 8.04 |  |  |  | 4.66 | 2.63 | 1.95 | 3.11 | 1.95 |
| 1 | 1959 | ბახმარო დაკვირვება | 0.07 | 0.07 | 0.30 | 3.90 | 9.89 | 4.88 | 2.38 | 0.96 | 1.86 | 2.00 | 1.19 | 0.57 |
| 2 | 1959 | ქვედა ბახვი დაკვირვება | 3.25 | 2.34 | 7.60 | 12.31 | 23.60 | 12.16 | 4.53 | 3.61 | 8.56 | 11.04 | 5.09 | 4.79 |
| 3 | ქვედა ბახვი ; ხარჯი გადმოთვლილია ბახმროს საგუშაგოდან ემპირული ხარისხის მაჩვენებელი m=0.8 |  | 0.19 | 0.19 | 0.82 | 10.56 | 26.79 | 13.20 | 6.44 | 2.60 | 5.03 | 5.43 | 3.23 | 1.53 |
| 1 | 1960 | ბახმარო დაკვირვება | 0.42 | 0.47 | 0.53 | 3.83 | 4.81 | 3.84 | 1.14 | 0.62 | 0.41 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
| 2 | 1960 | ქვედა ბახვი დაკვირვება | 2.96 | 4.95 | 4.17 | 7.21 | 11.83 | 7.10 | 5.24 | 6.83 | 4.30 | 3.45 | 4.56 | 4.84 |
| 3 | ქვედა ბახვი ; ხარჯი გადმოთვლილია ბახმროს საგუშაგოდან ემპირული ხარისხის მაჩვენებელი m=0.8 |  | 1.12 | 1.27 | 1.43 | 10.38 | 13.01 | 10.39 | 3.09 | 1.68 | 1.10 | 1.15 | 1.17 | 1.17 |
| 1 | 1961 | ბახმარო დაკვირვება | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 2.12 | 12.25 | 4.02 | 1.30 | 0.50 | 1.13 | 0.89 | 0.93 | 1.17 |
| 2 | 1961 | ქვედა ბახვი დაკვირვება | 2.95 | 3.75 | 4.48 | 8.37 | 12.26 | 7.29 | 4.26 | 2.69 | 5.92 | 3.79 | 11.35 | 9.31 |
| 3 | ქვედა ბახვი ; ხარჯი გადმოთვლილია ბახმროს საგუშაგოდან ემპირული ხარისხის მაჩვენებელი m=0.8 |  | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 5.73 | 33.17 | 10.88 | 3.53 | 1.35 | 3.07 | 2.40 | 2.53 | 3.17 |
| 1 | 1962 | ბახმარო დაკვირვება | 0.61 | 0.55 | 0.67 | 1.74 | 5.06 | 2.90 | 1.08 | 0.62 | 1.59 | 1.58 | 1.12 | 0.69 |
| 2 | 1962 | ქვედა ბახვი დაკვირვება | 5.84 | 2.23 | 4.98 | 6.54 | 11.36 | 8.58 | 2.70 | 2.30 | 8.39 | 9.68 | 4.49 | 5.86 |
| 3 | ქვედა ბახვი ; ხარჯი გადმოთვლილია ბახმროს საგუშაგოდან ემპირიული ხარისხის მაჩვენებელი m=0.8 |  | 1.66 | 1.50 | 1.82 | 4.71 | 13.70 | 7.85 | 2.92 | 1.67 | 4.30 | 4.27 | 3.03 | 1.88 |
| 1 | 1963 | ბახმარო დაკვირვება | 0.60 | 0.54 | 0.56 | 1.34 | 3.07 | 3.15 | 1.64 | 1.70 | 0.61 | 0.90 | 1.23 | 0.94 |
| 2 | 1963 | ქვედა ბახვი დაკვირვება | 4.77 | 3.15 | 3.86 | 5.78 | 8.58 | 9.07 | 4.54 | 4.33 | 2.90 | 4.54 | 6.02 | 5.10 |
| 3 | ქვედა ბახვი ; ხარჯი გადმოთვლილია ბახმროს საგუშაგოდან ემპირიული ხარისხის მაჩვენებელი m=0.8 |  | 1.62 | 1.46 | 1.52 | 3.62 | 8.30 | 8.52 | 4.45 | 4.59 | 1.66 | 2.43 | 3.32 | 2.53 |
| 1 | 1964 | ბახმარო დაკვირვება | 0.98 | 0.89 | 0.79 | 1.75 | 5.80 | 3.25 | 1.46 | 1.12 | 0.79 | 1.15 | 0.79 | 0.70 |
| 2 | 1964 | ქვედა ბახვი დაკვირვება | 2.74 | 4.43 | 4.80 | 6.07 | 11.87 | 9.10 | 4.04 | 3.27 | 4.68 | 5.82 | 5.20 | 4.04 |
| 3 | ქვედა ბახვი ; ხარჯი გადმოთვლილია ბახმროს საგუშაგოდან ემპირიული ხარისხის მაჩვენებელი m=0.8 |  | 2.65 | 2.41 | 2.13 | 4.75 | 15.71 | 8.79 | 3.96 | 3.04 | 2.15 | 3.11 | 2.15 | 1.90 |
| 1 | 1965 | ბახმარო დაკვირვება | 0.51 | 0.29 | 0.63 | 1.65 | 4.42 | 4.03 | 1.50 | 0.56 | 0.45 | 0.70 | 0.72 | 0.58 |
| 2 | 1965 | ქვედა ბახვი დაკვირვება | 2.70 | 3.09 | 5.03 | 8.67 | 12.86 | 9.63 | 5.80 | 2.09 | 1.63 | 5.03 | 4.25 | 2.83 |
| 3 | ქვედა ბახვი ; ხარჯი გადმოთვლილია ბახმროს საგუშაგოდან ემპირიული ხარისხის მაჩვენებელი m=0.8 |  | 1.38 | 0.79 | 1.70 | 4.48 | 11.96 | 10.91 | 4.07 | 1.53 | 1.21 | 1.88 | 1.94 | 1.58 |
| 1 | 1966 | ბახმარო დაკვირვება | 0.45 | 0.46 | 1.02 | 2.65 | 3.02 | 2.28 | 1.28 | 0.90 | 0.68 | 0.42 | 0.33 | 0.35 |
| 2 | 1966 | ქვედა ბახვი დაკვირვება | 2.17 | 2.50 | 3.03 | 6.90 | 7.79 | 7.31 | 3.66 | 2.41 | 3.74 | 1.40 | 0.97 | 1.94 |
| 3 | ქვედა ბახვი ; ხარჯი გადმოთვლილია ბახმროს საგუშაგოდან ემპირიული ხარისხის მაჩვენებელი m=0.8 |  | 1.23 | 1.23 | 2.77 | 7.18 | 8.18 | 6.18 | 3.46 | 2.44 | 1.83 | 1.15 | 0.88 | 0.94 |
| 1 | 1967 | ბახმარო დაკვირვება | 0.25 | 0.22 | 0.24 | 1.02 | 5.57 | 5.52 | 4.06 | 3.43 | 1.70 | 0.85 | 0.65 | 0.62 |
| 2 | 1967 | ქვედა ბახვი დაკვირვება | 2.25 | 2.27 | 2.44 | 4.00 | 9.36 | 6.52 | 3.26 | 3.77 | 5.88 | 4.00 | 4.34 | 5.50 |
| 3 | ქვედა ბახვი ; ხარჯი გადმოთვლილია ბახმროს საგუშაგოდან ემპირიული ხარისხის მაჩვენებელი m=0.8 |  | 0.67 | 0.59 | 0.64 | 2.76 | 15.07 | 14.95 | 10.99 | 9.30 | 4.60 | 2.30 | 1.77 | 1.68 |
| 1 | 1968 | ბახმარო დაკვირვება | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 3.94 | 7.05 | 4.13 | 2.89 | 1.92 | 1.40 | 1.32 | 1.15 | 1.09 |
| 2 | 1968 | ქვედა ბახვი დაკვირვება | 3.14 | 3.47 | 2.75 | 7.53 | 13.14 | 6.17 | 4.11 | 2.60 | 4.19 | 4.93 | 2.99 | 4.34 |
| 3 | ქვედა ბახვი ; ხარჯი გადმოთვლილია ბახმროს საგუშაგოდან ემპირიული ხარისხის მაჩვენებელი m=0.8 |  | 1.57 | 1.56 | 1.55 | 10.66 | 19.10 | 11.18 | 7.83 | 5.19 | 3.80 | 3.56 | 3.12 | 2.95 |
| 1 | 1969 | ბახმარო დაკვირვება | 0.97 | 0.92 | 1.06 | 2.31 | 4.48 | 2.53 | 1.15 | 1.05 | 1.06 | 1.71 | 1.20 | 1.26 |
| 2 | 1969 | ქვედა ბახვი დაკვირვება | 2.16 | 2.40 | 2.92 | 5.20 | 6.77 | 3.75 | 2.45 | 1.66 | 2.66 | 6.59 | 3.03 | 3.35 |
| 3 | ქვედა ბახვი ; ხარჯი გადმოთვლილია ბახმროს საგუშაგოდან ემპირიული ხარისხის მაჩვენებელი m=0.8 |  | 2.63 | 2.49 | 2.86 | 6.24 | 12.13 | 6.84 | 3.12 | 2.83 | 2.86 | 4.62 | 3.24 | 3.41 |
| 1 | 1970 | ბახმარო დაკვირვება | 1.21 | 1.10 | 1.31 | 4.51 | 8.54 | 5.81 | 3.32 | 2.52 | 2.50 | 3.26 | 2.85 | 3.10 |
| 2 | 1970 | ქვედა ბახვი დაკვირვება | 3.57 | 4.37 | 3.87 | 9.37 | 14.03 | 5.11 | 4.51 | 3.39 | 5.93 | 11.50 | 6.74 | 6.77 |
| 3 | ქვედა ბახვი ; ხარჯი გადმოთვლილია ბახმროს საგუშაგოდან ემპირიული ხარისხის მაჩვენებელი m=0.8 |  | 3.26 | 2.98 | 3.55 | 12.21 | 23.12 | 15.72 | 9.00 | 6.83 | 6.77 | 8.83 | 7.73 | 8.39 |
| 1 | 1971 | ბახმარო დაკვირვება | 1.50 | 1.39 | 1.24 | 2.96 | 12.96 | 7.91 | 3.22 | 3.20 | 0.91 | 1.26 | 1.43 | 1.03 |
| 2 | 1971 | ქვედა ბახვი დაკვირვება | 3.49 | 4.95 | 8.63 | 7.27 | 13.66 | 10.74 | 4.26 | 2.74 | 1.59 | 4.16 | 2.98 | 4.81 |
| 3 | ქვედა ბახვი ; ხარჯი გადმოთვლილია ბახმროს საგუშაგოდან ემპირიული ხარისხის მაჩვენებელი m=0.8 |  | 4.06 | 3.75 | 3.36 | 8.02 | 35.09 | 21.42 | 8.73 | 8.67 | 2.46 | 3.42 | 3.88 | 2.78 |
| 1 | 1972 | ბახმარო დაკვირვება | 0.56 | 0.39 | 0.33 | 5.01 | 5.18 | 4.71 | 1.76 | 1.26 | 0.71 | 0.69 | 1.15 | 1.05 |
| 2 | 1972 | ქვედა ბახვი დაკვირვება | 3.60 | 3.13 | 3.75 | 8.46 | 8.19 | 6.94 | 4.77 | 3.33 | 3.80 | 3.41 | 5.39 | 5.71 |
| 3 | ქვედა ბახვი ; ხარჯი გადმოთვლილია ბახმროს საგუშაგოდან ემპირიული ხარისხის მაჩვენებელი m=0.8 |  | 1.52 | 1.04 | 0.90 | 13.57 | 14.02 | 12.74 | 4.77 | 3.41 | 1.93 | 1.86 | 3.11 | 2.83 |
| 1 | 1973 | ბახმარო დაკვირვება | 0.77 | 0.56 | 0.57 | 1.41 | 4.84 | 2.10 | 1.72 | 1.15 | 0.63 | 0.53 | 0.87 | 0.79 |
| 2 | 1973 | ქვედა ბახვი დაკვირვება | 4.62 | 3.64 | 2.88 | 5.48 | 14.85 | 10.46 | 8.14 | 2.36 | 3.04 | 3.06 | 7.39 | 5.93 |
| 3 | ქვედა ბახვი ; ხარჯი გადმოთვლილია ბახმროს საგუშაგოდან ემპირიული ხარისხის მაჩვენებელი m=0.8 |  | 2.08 | 1.52 | 1.54 | 3.82 | 13.10 | 5.69 | 4.65 | 3.13 | 1.70 | 1.44 | 2.36 | 2.15 |
| 1 | 1974 | ბახმარო დაკვირვება | 0.46 | 0.36 | 0.86 | 0.94 | 4.90 | 2.35 | 0.77 | 0.90 | 0.83 | 0.65 | 0.64 | 0.52 |
| 2 | 1974 | ქვედა ბახვი დაკვირვება | 2.07 | 1.81 | 2.93 | 5.19 | 11.30 | 5.60 | 2.26 | 2.38 | 4.31 | 1.65 | 1.88 | 3.60 |
| 3 | ქვედა ბახვი ; ხარჯი გადმოთვლილია ბახმროს საგუშაგოდან ემპირიული ხარისხის მაჩვენებელი m=0.8 |  | 1.24 | 0.97 | 2.33 | 2.54 | 13.27 | 6.38 | 2.10 | 2.44 | 2.25 | 1.75 | 1.74 | 1.40 |
| 1 | 1975 | ბახმარო დაკვირვება | 0.58 | 0.52 | 0.59 | 6.60 | 7.82 | 7.64 | 3.44 | 1.74 | 0.86 | 0.51 | 0.35 | 0.30 |
| 2 | 1975 | ქვედა ბახვი დაკვირვება | 3.30 | 3.39 | 3.82 | 10.17 | 13.14 | 6.47 | 1.99 | 1.54 | 3.27 | 4.51 | 3.24 | 2.35 |
| 3 | ქვედა ბახვი ; ხარჯი გადმოთვლილია ბახმროს საგუშაგოდან ემპირიული ხარისხის მაჩვენებელი m=0.8 |  | 1.56 | 1.40 | 1.60 | 17.88 | 21.18 | 20.69 | 9.31 | 4.72 | 2.32 | 1.39 | 0.95 | 0.81 |
| 1 | 1976 | ბახმარო დაკვირვება | 0.23 | 0.20 | 0.41 | 1.75 | 3.84 | 3.26 | 2.33 | 1.43 | 1.73 | 2.05 | 0.72 | 0.32 |
| 2 | 1976 | ქვედა ბახვი დაკვირვება | 3.89 | 2.83 | 3.55 | 8.48 | 14.28 | 8.52 | 4.78 | 1.42 | 1.74 | 6.69 | 1.68 | 1.08 |
| 3 | ქვედა ბახვი ; ხარჯი გადმოთვლილია ბახმროს საგუშაგოდან ემპირიული ხარისხის მაჩვენებელი m=0.8 |  | 0.62 | 0.55 | 1.12 | 4.74 | 10.40 | 8.83 | 6.31 | 3.87 | 4.67 | 5.56 | 1.94 | 0.87 |
| 1 | 1977 | ბახმარო დაკვირვება | 0.26 | 0.29 | 0.42 | 1.69 | 2.55 | 1.41 | 0.75 | 1.00 | 1.28 | 1.21 | 0.99 | 1.05 |
| 2 | 1977 | ქვედა ბახვი დაკვირვება | 1.85 | 1.26 | 1.54 | 6.38 | 5.11 | 1.65 | 2.40 | 4.54 | 2.80 | 6.03 | 2.85 | 3.01 |
| 3 | ქვედა ბახვი ; ხარჯი გადმოთვლილია ბახმროს საგუშაგოდან ემპირიული ხარისხის მაჩვენებელი m=0.8 |  | 0.70 | 0.79 | 1.14 | 4.58 | 6.90 | 3.83 | 2.04 | 2.71 | 3.48 | 3.28 | 2.69 | 2.85 |
| 1 | 1978 | ბახმარო დაკვირვება | 0.86 | 0.85 | 0.84 | 1.41 | 4.16 | 5.26 | 4.24 | 3.44 | 3.05 | 3.69 | 3.86 | 2.46 |
| 2 | 1978 | ქვედა ბახვი დაკვირვება | 1.96 | 2.31 | 2.71 | 7.01 | 8.66 | 8.15 | 4.07 | 2.55 | 3.06 | 4.12 | 4.79 | 7.09 |
| 3 | ქვედა ბახვი ; ხარჯი გადმოთვლილია ბახმროს საგუშაგოდან ემპირიული ხარისხის მაჩვენებელი m=0.8 |  | 2.32 | 2.30 | 2.28 | 3.81 | 11.27 | 14.23 | 11.48 | 9.31 | 8.27 | 10.00 | 10.45 | 6.66 |
|  | გასაშუალოებული ხარჯი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | წელი | დასახელება | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | 1946-1978 | ბახმარო დაკვირვება | 0.58 | 0.52 | 0.64 | 2.68 | 6.19 | 4.13 | 1.96 | 1.29 | 1.09 | 1.27 | 1.09 | 0.87 |
| 3 | 1946-1978 | ქვედა ბახვი დაკვირვება | 3.28 | 3.38 | 4.23 | 7.88 | 12.25 | 7.52 | 3.86 | 2.94 | 3.84 | 5.49 | 4.67 | 4.39 |
| 4 | ქვედა ბახვი ; ხარჯი გადმოთვლილია ბახმროს საგუშაგოდან ემპირიული ხარისხის მაჩვენებელი m=0.8 |  | 1.56 | 1.40 | 1.73 | 7.25 | 16.77 | 11.18 | 5.31 | 3.50 | 2.96 | 3.43 | 2.94 | 2.35 |
| 5 | ემპირიული ხარისხის მაჩვენებელი m* (რომლის გამოყენებით შესაძლებელია მივიღოთ "ქვედა ბახვის" დაკვირვებების შედეგად მიღებული ხარჯი) |  | 1.39 | 1.51 | 1.52 | 0.87 | 0.55 | 0.48 | 0.54 | 0.66 | 1.01 | 1.18 | 1.17 | 1.30 |
| 6 | "ქვედა ბახვი" ხარჯი გადმოთვლილია ბახმროს საგუშაგოდან ემპირიული ხარისხის მაჩვენებელი m* მეშვეობით |  | 3.28 | 3.38 | 4.23 | 7.88 | 12.25 | 7.52 | 3.86 | 2.94 | 3.84 | 5.49 | 4.67 | 4.39 |

კ.ბახმარო/ს.უკანავას საშუალო თვიური მრავალწლიური ხარჯების შედარება 
m კოეფ. დასადგენათ - ცხრილი #2

| წელი | დასახელება | I |  | II |  | III |  | IV |  | V | VI | VII |  | VIII |  | IX |  | X |  | XI |  | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | საშუალო თვიური მრავალწლიური ხარჯი, მ3/წმ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1946-1947 | კ.ბახმარო დაკვირვება | 0.53 | 0.48 |  | 0.68 |  | 2.51 |  | 6.55 |  | 0.76 |  | 0.54 |  | 1.09 |  | 1.24 |  | 1.74 |  | 1.16 | 0.59 |
| 1946-1947 | ს.უკანავა დაკვირვება | 1.46 | 1.72 |  | 2.79 |  | 5.80 |  | 8.79 |  | 1.43 |  | 1.34 |  | 2.50 |  | 3.37 |  | 6.08 |  | 4.05 | 1.97 |
| ს.უკანავა ბახმაროდან გადმოთვლილი m=0.8 (მიღებულია) |  | 1.12 | 1.00 |  | 1.42 |  | 5.24 |  | 13.67 |  | 1.58 |  | 1.12 |  | 2.28 |  | 2.58 |  | 3.64 |  | 2.43 | 1.23 |
| ემპირიულიხარისხის მაჩვენებელი m* (რომლის გამოყენებით შესაძლებელია მივიღოთ „ს. უკანავას" დაკვირვებების შედეგად მიღებული ხარჯი) |  | 1.10 | 1.38 |  | 1.53 |  | 0.91 |  | 0.32 |  | 0.70 |  | 0.99 |  | 0.90 |  | 1.09 |  | 1.36 |  | 1.36 | 1.31 |
| „ს. უკანავას„ ხარჯი გადმოთვლილია ბახმროს საგუშაგოდან ემპირიულიხარისხის მაჩვენებელი m* მეშვეობით |  | 1.46 | 1.71 |  | 2.79 |  | 5.80 |  | 8.79 |  | 1.43 |  | 1.34 |  | 2.50 |  | 3.37 |  | 6.08 |  | 4.04 | 1.97 |

როგორც ზემოთმოყვანილი გაანგარიშებები ცხადყოფს, I;II;III;IX;X;XI;XII თვეებში ემპირიული კოეფიციენტად 0,8 გამოყენება არამართებულად შეამცირებდა ხარჯს, რაც ასევე გამოიწვევდა საშუალო წლიური ხარჯის შემცირებასაც. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე კ. ბახმაროდან ბახვი 2 ჰესის სათავე ნაგებობის კვეთში გადათვლის  m კოეფიციენტები მიღებულია  ცხრილი 3 მიხედვით.

კ. ბახმაროდან ბახვი 2 ჰესის სათავის ნაგებობის კვეთში გადათვლის  m კოეფიციენტები თვეების მიხედვით - ცხრილი #3

| თვეები | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 |