ბახვი 2 ჰესის კაშხლის ქვედა ბიეფში გასატარებელი მინიმალური ეკოლოგიური ხარჯი სხვადასხვა უზრუნველყოფის საშუალო მრავალწლიური ხარჯის პირობებში

ცხრილი 1

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | წელ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| საშუალო თვიური ხარჯი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ბუნებრივი ხარჯი, მ3/წმ | 1,13 | 1,00 | 1,17 | 4,17 | 9,42 | 7,03 | 3,51 | 2,23 | 2,11 | 2,28 | 2,07 | 1,55 | 3,15 |
| ეკოლოგიური ხარჯი, მ3/წმ | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0,32 | 0,27/ 3,95* | 0,27/ 1,56* | 0.32 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | - |
| ეკოლოგიური ხარჯი. მდინარის ბუნებრივი ხარჯის % | 23,9 | 27 | 23,1 | 7.7 | 2,8/ 41,9* | 3,8/ 22,2* | 9.1 | 12,1 | 12,8 | 11,8 | 13,0 | 17,4 | - |
| ჰესის მიერ ასაღები (ტურბინების) ხარჯი, მ3/წმ | 0,86 | 0,73 | 0,9 | 3,85 | 5,2 | 5.2 | 3,19 | 1,96 | 1,84 | 2,01 | 1,8 | 1,28 | 0,86 |
| 10% უზრუნველყოფის საშუალო ხარჯი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ბუნებრივი ხარჯი, მ3/წმ | 1.91 | 1.68 | 1.87 | 8.48 | 15.8 | 11.56 | 6.28 | 4.03 | 3.91 | 4.12 | 3.28 | 2.35 | 5.44 |
| ეკოლოგიური ხარჯი, მ3/წმ | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0,27/ 3,01* | 0,27/ 10,33* | 0,27/ 6,09* | 0,27/ 0,81* | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | - |
| ეკოლოგიური ხარჯი. მდინარის ბუნებრივი ხარჯის % | 14,1 | 16,1 | 14,4 | 3,8/ 35,2* | 1,8/ 65,4* | 2,3/ 52,7* | 4,3/ 12,9* | 6,7 | 6,9 | 6,5 | 8,2 | 11,5 | - |
| ჰესის მიერ ასაღები (ტურბინების) ხარჯი, მ3/წმ | 1,64 | 1,41 | 1,6 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 3,76 | 3,64 | 3,85 | 3,01 | 2,08 | - |
| 50% უზრუნველყოფის საშუალო ხარჯი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ბუნებრივი ხარჯი, მ3/წმ | 0.97 | 0.85 | 1.01 | 3.43 | 8.58 | 6.33 | 3,00 | 1.69 | 1.57 | 1,7 | 1.74 | 1.32 | 2.68 |
| ეკოლოგიური ხარჯი, მ3/წმ | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0,32 | 0,27/ 3,11* | 0,27/ 0,86* | 0.32 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | - |
| ეკოლოგიური ხარჯი. მდინარის ბუნებრივი ხარჯის % | 27,8 | 31,7 | 26,7 | 9.3 | 3,1/ 36,2 | 4,25/ 13,6* | 10.7 | 15,9 | 17,2 | 15,8 | 15,5 | 20,45 | - |
| ჰესის მიერ ასაღები (ტურბინების) ხარჯი, მ3/წმ | 0,7 | 0,58 | 0,74 | 3,11 | 5,2 | 5.2 | 2,68 | 1,42 | 1,3 | 1,43 | 1,47 | 1,05 | - |
| 90% უზრუნველყოფის საშუალო ხარჯი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ბუნებრივი ხარჯი, მ3/წმ | 0.56 | 0.44 | 0.5 | 1.36 | 4.28 | 3.1 | 1.34 | 0.78 | 0.79 | 0.77 | 0.79 | 0.71 | 1.29 |
| ეკოლოგიური ხარჯი, მ3/წმ | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | - |
| ეკოლოგიური ხარჯი. მდინარის ბუნებრივი ხარჯის % | 48,2 | 61.4 | 54,0 | 23.5 | 7.5 | 10.3 | 20,1 | 34.6 | 34,2 | 35,1 | 34,2 | 38,0 | - |
| ჰესის მიერ ასაღები (ტურბინების) ხარჯი, მ3/წმ | 0.29 | 0.17 | 0.23 | 1.04 | 3.96 | 2.78 | 1.07 | 0.51 | 0.52 | 0.50 | 0.52 | 0.44 | - |

*- ქვედა ბიეფში გასატარებელი სავალდებულო ეკოლოგიური ხარჯი / ქვედა ბიეფში სავარაუდოდ გატარებული ხარჯი მაქსიმალური წყალაღების (3,0 მ3/წმ) გათვალისწინებით.