შ.პ.ს. კომპანია ბლექ სი გრუპი”

ასფალტის წარმოება, სასარგებლო წიაღისეულის(ქვიშა-ხრეში)

გადამუშავება, ნავთობსაცავების მოწყობა

ჩამდინარე წყლებთან ერთად ზედაპირული წყლის ობიექტში ჩაშვებულ

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები

ჩაშვების(ზდჩ) პროექტი

შემსრულებელი შ.პ.ს.  ,,BS Group”

159 M. Brothers Romelashvilebi st,  Gori, Georgia

tel: +(0 370) 273365,599708055,  e-mail: makich62@mail.ru

ზდჩ-ის პროექტის შემადგენლობა

1. სატიტულო ფურცლები---------------------------------------------------------------------------------3-4

2. წყლის ობიექტის ჰიდროლოგიური და ხარისხობრივი დახასიათება----------------------------5

3. მოკლე ცნობები საწარმოს შესახებ---------------------------------------------------------------------10

4. საწარმოში წყლის გამოყენების დახასიათება, ჩამდინარე წყლების წყაროების აღწერა,

მათი რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მახასიათებლები -------------------------------------------12

4.1.  წყლის  გამოყენება-------------------------------------------------------------------------------------12

4.1.1. წყლის გამოყენება სამეურნეო- საყოფაცხოვრებო მიზნით--------------------------------------12

4.1.2. წყლის გამოყენება ტექნოლოგიურ ციკლში-------------------------------------------------------12

4.1.3. ტერიტორიის მოსარწყავად--------------------------------------------------------------------------12

4.2. ჩამდინარე წყლები--------------------------------------------------------------------------------------12

4.2.1. სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლები-------------------------------------------------12

4.2.2. საწარმოო  ჩამდინარე წყლები-----------------------------------------------------------------------13

4.2.3. სანიაღვრე ჩამდინარე წყლები-----------------------------------------------------------------------13

5.  საწარმოო ობიექტზე გათვალისწინებული სალექარის ეფექტურობის გაანგარიშება------------14

5.1. სალექრების დახასიათება------------------------------------------------------------------------------14

5.2. გაწმენდის ეფექტურობა  ------------------------------------------------------------------------------ 14

6.  ზღვრულად დასაშვები ჩაშვების (ზდჩ) ნორმების გაანგარიშება----------------------------------16

6.1. შეწონილი ნაწილაკების ზდჩ-ის ნორმების გაანგარიშება-----------------------------------------17

7. პროექტით გათვალისწინებულ სალექარებში გაწმენდის შემდგომ მიღებული მონაცემები---19

8. ჩამდინარე წყლების ავარიული ჩაშვების თავიდან აცილებისათვის საჭირო

ღონისძიებები-------------------------------------------------------------------------------------------------20

9. ზდჩ-ის ნორმების დაცვაზე კონტროლი----------------------------------------------------------------21

10. ლიტერატურული წყაროები------------------------------------------------------------------------------22

11. დანართები--------------------------------------------------------------------------------------------------22

დანართი 1. საწარმოს გენერალური გეგმა საწარმოო ჩამდინარე წყლების სალექრების  დატანით--23

დანართი 2. საწარმოს განლაგების რაიონის სიტუაციური სქემა ჩამდინარე წყლის მიმღები

ობიექტის, ჩაშვების წერტილებისა და მათი GIS კოორდინატების დატანით---------------------------24

დანართი 3.  გამოცდის ოქმი N175-2019----------------------------------------------------------------------25

სატიტულო ფურცელი

დამტკიცებულია:                                                                           შეთანხმებულია:

შპს ,,კომპანია ბლექს სი გრუპი“-ს                                   საქართველოს გარემოს დაცვისა და

დირექტორი                                                                         სოფლის   მეურნეობის  სამინისტროს

გარემოსდაცვითი შეფასების დეპარტამენტი

------------------------- /ა. მამუჭაძე/                                     ------------------------------ /                                 /

,,       ,, ---------------------------------- 2020 წ                       ,,       ,, ------------------------------------2020წ

ბ.ა.                                                                                                          ბ.ა.

ზ.დ.ჩ  შეთანხმებულია:        ,,         ,,  --------------------------------------  20         წ.

,,          ,,  --------------------------------------  20         წ-მდე

სარეგისტრაციო ნომერი ------------------------

წყალმოსარგებლის რეკვიზიტები:

1. დასახელება, საიდენტიფიკაციო კოდი:

შ.პ.ს. “კომპანია ბლექ სი გრუპი”  204477734

2. სამინისტრო, უწყება:  -

3.   წყალმოსარგებლის	საფოსტო მისამართი, წყალსარგებლობაზე პასუხისმგებელი თანამდებობის პირის გვარი, სახელი, თანამდებობა, ტელეფონი:

ქ. თბილისი,  ვაჟა-ფშაველას გამზირი, №71, სართული 3, ბლოკი VIII, ოფისი №16.

ამირან მამუჭაძე,  დირექტორი.  საკონტაქტო ტელეფონი  5 77 99 29 59

4.ზ.დ.ჩ. დამტკიცებული და შეთანხმებულია:

ჩამდინარე წყლების ჩაშვების ერთი წერტილისათვის;

5. ზ.დ.ჩ. პროექტის შემმუშავებელი ორგანიზაცია:

შ.პ.ს.  ,,BS Group”

tel: +(0 370) 273365,  5 99 70 80 55, e-mail: Makich62@mail.ru

სატიტულო ფურცელი

წყლის ობიექტში ჩამდინარე წყლებთან ერთად ჩაშვებულ დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები ჩაშვების (ზ.დ.ჩ.) ნორმები

1.	საწამო (ორგანიზაცია)  -  შ.პ.ს. “კომპანია ბლექ სი გრუპი”

2.	ჩაშვების წერტილის ნომერი -1

ჩამდინარე წყლის კატეგორია - საწარმოო, სანიაღვრე.

3.	მიმღები წყლის ობიექტის კატეგორია და დასახელება   - მდ. წყალწითელა; სამეურნეო საყოფაცხოვრებო;

4.	ჩამდინარე წყლის  ხარჯი -  113,728მ3/სთ;   260308მ3/წელ;

5.	შეთანხმებული ზღვრულად დასაშვები ჩაშვების (ზ.დ.ჩ) ნორმები (სხვა ნივთიერებების ჩაშვება აკრძალულია);

| # | ინგრედიენტი | დასაშვები კონცენტრაცია ჩამდინარე წყალში მგ/ლ | შეთანხმებული ზდჩ-ის ნორმა |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | g/sT | t/wel |
| 1 | შეწონილი ნაწილაკები | 39,6 | 4503,629 | 10,308 |

ჩამდინარე წყლის ფიზიკური თვისებების  დამტკიცებული მაჩვენებლები:

ა)  მცურავი მინარევები-0;

ბ) შეფერილობა - უფერო;

გ) სუნი - უსუნო;

დ) ტემპერატურა _ <250 C ზაფხულში; >5 0 C ზამთარში;

ე)  PH - 6.5 – 8.5;

ვ) კოლი-ინდექსი/E.coli – 0;

ვ) წყალში გახსნილი ჟანგბადი _ > 4 მგO2/ლ

შ.პ.ს. “კომპანია ბლექ სი გრუპი”-ს დირექტორი:                                                             /ა. მამუჭაძე/

-----   --------------------------------------  2020 წ.

2. წყლის ობიექტის ჰიდროლოგიური და ხარისხობრივი დახასიათება

მდინარე ყვირილა

მდ.ყვირილა სათავეს იღებს რაჭის ქედის ჩრდილოეთ ფერდობზე ერწოს ტბის ქვაბულში 1711 მ-ის სიმაღლეზე, ჩაედინება მდ. რიონში მარცხენა ნაპირთან მისი შესართავიდან 139-ე კმ-ზე სოფ. ვარციხედან 1,5კმ-ით ჩრდილოეთით 83 მ-ის სიმაღლეზე.მდინარის სიგრძე უდრის  140კმ-ს, საერთო ვარდნა-1628მ-ს , საშუალო დახრილობა-11,6%0-ს, წყალშეკრების ფართობი-3630კმ2-ს, მისი საშუალო სიმაღლე-790მ-ს.

აუზში შედის 2906 მდინარე საერთო სიგრძით -5254კმ. ძირითად შენაკადებს ეკუთვნის მდინარეები: გვიზგა(19კმ), გედურა(13კმ), ლაშურა(13კმ), ჩიხურა(18კმ), ჯრუჭულა(21კმ), საძალიხევი(10კმ), კაცხურა(13კმ), ძირულა(94კმ), ჩოლაბური(20კმ), ლუხუტა(21კმ), შაბათაღელე(15კმ), წყალწითელა(49კმ) . მდინარის ქსელის საშუალო სიმჭიდროვე-1,45კმ/კმ2-ია.

აუზის ზედა ნაწილს, სიგრძით-45-50მ, უკავია რაჭის ქედის სამხრეთი და სურამის ქედის დასავლეთი ფერდობები, რომლებიც მიეკუთვნება კავკასიონის მთავარი ქედის მაღალმთიან და საშუალომთიან რეგიონებს. აუზის ზედა ნაწილი, სიგრძით 50კმ, მდებარეობს იმერეთის კრისტალურ ზეგანზე. აუზის ქვედა ნაწილი ქ.ზესტაფონიდან შესართავამდე, სიგრძით-45-50კმ, მდებარეობს კოლხეთის დაბლობზე. აუზის ჩრდილოეთ საზღვარს წარმოადგენს რაჭის ქედი, რომლის სიმაღლე აქ უდრის 1300-2000მ-ს. აღმოსავლეთით აუზის საზღვარია სურამის ქედი, სამხრეთით-აჭარა-იმერეთის ქედი.

მდინარის ზედა წელში აუზის სიგანეა 20-22კმ, შუაწელში ის ფართოვდება 60კმ-მდე მარცხენამხრივი მსხვილი შენაკადის-მდ. ძირულას ხარჯზე.ქვედა წელში აუზის სიგანე შეადგენს 30-32კმ-ს.

აუზის ზედა ნაწილის რელიეფი ტიპიური მთიანია, ძლიერად არის დანაწევრებული შენაკადების ღრმა ხეობებით და ხრამებით.ქედების თხემები აქ ხასიათდება 1500მ-დან 2900მ-მდე სიმაღლით და ციცაბო ფერდობებით(300-მდე).

ქვემოთ, მდინარის გაყოლებით,  სიმაღლეები იკლებს 500მ-800მ-მდე და იმერეთის კრისტალური შემაღლების საზღვრებში ხასიათდება ფორმების რბილი მოხაზულობით და მნიშვნელოვანი, თუმცა ნაკლებად ღრმა დანაწევრებულობით. მდ.-ის ქვედა წელში რელიეფს აქვს ბორცვიანი რელიეფის  ხასიათი.

აუზის გეოლოგიური აგებულება გამოირჩევა მრავალგვარობით, ჭარბობს: -კირქვა, ქვიშრობი, პორფირიტები, ტუფი, მეგრელი. მდინარის ქვედა წელში, დაბლობის საზღვრებში ფართოდაა გავრცელებული უახლესი ალუვიური დანალექები.

რაჭის ქედის ფერდობზე განვითარებულია ჰუმუსურ-კარბონატული ნიადაგები, რომლებიც ასევე გვხვდება მდინარის მარცხეა ნაპირის გასწვრივ. აუზის დანარჩენ ნაწილს მთა-ტყის რუხი ნიადაგები. დაბლობზე ჭარბობს  ~ყვითელმიწები. ნიადაგის ფენა ძირითადად თიხნარია.

აუზის მცენარეული საფარი 2000-2200მ-ის სიმაღლეზე წარმოდგენილია ალპური მდელოებით, რომელთა ქვემოთ გვხვდება ხშირი, უპირატესად ფოთლოვანი ტყის ზოლები, სადაც ჭარბობს წიფელი, გვხვდება აგრეთვე: ნეკერჩხალი, მუხა, წაბლი, მურყანი. მდინარის ზედა წელში ჭარბობს ფიჭვი და ნაძვი.

აუზის შუაწელში ტყე შედარებით დაბალია და მეჩხერი. აქ  ჭარბობს ბუჩქნარები, დიდი ფართობები მოხნულია. ქვედა წელში ტერიტორიები ძირითადად დაკავებულია სასოფლო-სამეურნეო ნარგავებით და ბუჩქნარით, მცირე, 40კმ2-ის გამოკლებით, რომელიც უკავია ხშირ, ფოთლოვან ტყეს-აჯამეთის ტყის სახელწოდებით.

ხეობის და მახასიათებლების მიხედვით მდინარე შეიძლება გავყოთ  ორ მონაკვეთად:

პირველი მონაკვეთი-სათავე-ქ. ზესტაფონი(140-40-ე კმ)

ამ მონაკვეთზე მდინარის ხეობა დაკლაკნილია, ხეობის ფსკერის სიგანე იცვლება 20-120მ-იდან 0,5-1,2კმ-მდე. ხეობის კალთები ერწყმის გარემომცველი ქედის კალთებს. მონაკვეთის უპირატეს სიგრძეზე ისინი ციცაბოა(20-300), ალაგ-ალაგ დამრეცია(5-150), კანიონში და ხელდახეულის  ნანგრევებში-კალთების დახრილობა იზრდება 60-700-მდე. მთელს მონაკვეტზე კალთები ძლიერადაა დაღარული შენაკადების ხეობებით და ხრამებით.  ფერდობებზე გრუნტები წარმოდგენილია ძირითადად 20-30სმ-ის თიხნარებით.

მცენარეულობა კალთებზე სათავიდან ქ. საჩხერემდე და სოფლებს:მარტოთუბანი და ჯოკოეთი შორის ძირითადად ტყისაა, დანარჩენ მონაკვეთებზე კი-ბუჩქნარი. ფართობების უმეტესი ნაწილი მონაკვეთის ქვედა ნახევარში უკავია ზვრებს და ნათესებს.

მდინარის გაყოლებით მისი სიგრძის უმეტეს ნაწილში  გადაჭიმულია წყვეტილი ტერასები, რომლებიც ხშირად გადადის ნაპირიდან ნაპირში. სათავიდან ქ.საჩხერემდე მონაკვეთში ტერასების უპირატესი სიგანეა 60მ, ქ.საჩხერედან ქ.ზესტაფონანდე-200-300მ. ტერასებს აქვს სწორი ზედაპირი დახრილობიტ 3-50 და ძირითადად მახვილი ან ფლატეებიანი საფეხურები სიმაღლით 1,5-დან 4მ-მდე.

ჭალები გვხვდება სოფ.ზედა ყარამანიდან  სოფ. ქვემო ყარამანამდე და მდ. გედურას შესართავიდან მონაკვეთის ბოლომდე. ჭალების ზოლი წყვეტილია, ჭალების სიგანე ცვალებადობს 60მ-იდან 250მ-მდე(სოფ. გონასტან).ჭალების ზედაპირი სწორია, ქვიშა-კლდოვანი, ზოგიერთ ადგილებში ჭარბობს ბუჩქნარი და ახალგაზრდა, მეჩხერი ფოთლოვანი ტყეები. ჭალის სიმიღლე არ  აჭარბებს 0,5მ-ს, წყალდიდობებისა და წყალმოვარდნების პერიოდში იგი იტბორება წყლის ფენით 0,3მ-ის სიმაღლეზე, დანარჩენ პერიოდში-1,5-2,5მ-ზე.

კალაპოტი ზომიერად დაკლაკნილია და ძირითადად  განშრტოებების გარეშეა. სოფ. ზედა ყარამანსა და მდ. გედურას  შესართავს შორის და ასევე ქ. საჩხერეს რაიონში მდინარე იყოფა მთელ რიგ მცირე ტოტებად, რომლებიც გარს უვლის ქვშა-ხრეშიან დატბორილ კუნძულებს, სადაც გვხვდება ძირითადად ბუჩქნარები.

დინებას აქვს მთის მდინარის ხასიათი და წარმოქმნის ხშირ ჩქერებს, რომლებიც მონაცვლეობენ მოცლე და არაღრმა მუხლებთან.ცალკეულ მონაკვეთებზე კალაპოტი ჭორომიანია. ხეობის ვიწრო ნაწილში არის 2-3 ჩანჩქერი, რომელთა შორის უდიდესის სიმაღლეა 15მ.

ნაკადის სიგანე იცვლება 3მ-იდან(სათავესთან) 35მ-მდე(სოფ. რკონიდან 100მ-ით ქვემოთ) . უპირატესად ჭარბობს 10მ ქ. საჩხერემდე და 20მ ქ. ზესტაფონამდე. სიღრმე იცვლება მდინარის გაყოლებით 0,2მ-იდან ( 1-2,0მ-მდე(მუხლებთან)., ხშირია0,6მ ქ. საჩხერემდე და 1,2მ ქ. ზესტაფონამდე. დინების სიჩქარე-1,2-1,5მ/წმ ქ. საჩხერემდე და 0,5-0,7მ/წმ ქ. ზესტაფონამდე.

ქ. საჩხერემდე მდინარის ფსკერი უპირატესად არათანაბარია, ზემო  წელში ძლიერაა ჩახერგილი ლოდებით, ქვემოთ ქ. ზესტაფონამდე სწორია და უმეტესად ქვა-კლდოვანი შესართავთან 1,5-2კმ-ის მანძილზე თიხნარ-ტორფულია.

მდინარის ნაპირები ციცაბოა, დიდწილად ერწყმის ხეობის კალთებს, აგებულია თიხნარით.იმ ადგილებში სადაც ჭალებია, ნაპირები ქვა-კლდოვანია და  დაბალია(0,4-0,5მ).

მეორე მონაკვეთი-ქ. ზესტაფონი-შესართავი(სიგრძე-40კმ)

მონაკვეთის ფარგლებში მდინარე მიედინება კოლხეთის დაბლობის ალუვიურ ვაკეზე. აქ ხეობა არ არის გამოხატული.ჭალა მონაკვეთის მთელ სიგრძეზე წყვეტილია, მისი სიგანეა 40-80მ, ქვემოთ ფართოვდება და აღწევს სოფ. სვირთან 0,5კმ-ს. ჭალის საშუალო სიგანეა 150-200მ. ჭალის ზედაპირი მეტწილად ღიაა, სწორი,ქვიშა-ხრეშიანი ჭალის ზედაპირი მდინარის ზემოთ აწეულია 0,2-0,5მ-ით. წყალდიდობებისას იტბორება 0,3-0,6მ-ზე.

კალაპოტი დაკლაკნილია, უმეტესად დატოტილია. კუნძულები განლაგებულია დაახლოებით ყოველ 1,5-2კმ-ში. წყალდიდობებისას კუნზულები იტბორება. მათი ზედაპირი თანაბარია , ქვიშა-ხრეშოვანია, ღიაა და მხოლოდ სოფ. სვირის სიახლოვეს დაფარულია ბუჩქნარით.

მდინარის დაქანება მონაკვეთის ფარგლებში შეადგენს 1,60-ს. ნაკადის სიგანე მერყეობს 12მ-იდან (სოფ. აჯამეთი) 97მ-მდე(სოფ. ქვემო სიმონეთი).მდინარის გაყოლებით სიღრმეები განაწილებულია მეტ-ნაკლებად თანაბრად, იცვლება რა 0,4-0,7მ-იდან 1-1,8მ-მდე ფარგლებში. მდინარის დინების სიჩქარე მერყეობს 0,5-დან 0,7მ/წმ-მდე , მხოლოდ ცალკეულ პუნქტებთან იზრდება 1,2მ/წმ-მდე(ქ.ზესტაფონი), ზოგან კი კლებულობს 0,3მ/წმ-მდე(სოფ.აჯამეთი).

მდინარის ფსკერი სწორია, ქვიშა-ხრეშოვანი, მხოლოდ მონაკვეთის დასაწყისში არის ქვა-კლდოვანი .ნაპირები უმთავრესად დაბალია (0,2-0,5მ), ციცაბო, უმეტესად ქვიშა-ხრეშიანია და ჩარეცხილია.

წყალდიდობის მაქსიმალური დონე აჭარბებს წყალმცირობის დონეს 0,6-0,7მ-ით ქ.საჩხერის რაიონში, 1-1,2მ-ით ქ.ჭიათურის რაიონში და 1,6-1,8მ-ით ქ.ზესტაფონის რაიონში.გაზაფხულის წყალდიდობის კლება არათანაბარია და ჩვეულებრივ გრძელდება ივნისამდე. წყალდიდობის პერიოდში ხშირია(3-10) ძლიერი, ხანმოკლე (1-5 დღე) წყალმოვარდნები 0,3მ-იდან-0,6მ-მდე თოვლის წყლის ზემოთ.წყლის დაბალი დონე ზაფხულის პერიოდში(VII-IX) ასევე იცვლება წყალმოვარდნებით, რომლებიც შედარებით იშვიათია (2-3-ჯერ), მათი სიმაღლე არ არის დიდი(0,3-0,4მ), ხოლო ხანგრძლივობა უდრის 3-8 დღეს. წლის მანძილზე ყველაზე ინტენსიური და მაღალი წყალმოვარდნები უმეტესად აღინიშნება შემოდგომობით(X-XI) და გამოწვეულია ძლიერი და ხანგრძლივი წვიმებით, ამ პერიოდში მეორდება 4-5-ჯერ და გრძელდება 2-15 დღე. შემოდგომის წყალმოვარდნების სიმაღლექ. საჩხერესთანუდრის 0,6მ-ს, ქ. ჭიათურასთან 1,7მ-ს და ქ. ზესტაფონთან 2,4-2,7მ-ს.

ზამთრის პერიოდში, განსაკუთრებით ქვემო დინებაში მდინარე ხასიათდება ცვალებადი დონეებით, რასაც იწვევს მოსული წვიმის ნალექი და ლეღმა. წყლის დონის აწევა ზამთრობით ცვალებადობს 0,2-1მ-მდე. მდინარე იკვებება თოვლის ნადნობი, წვიმის და გრუნტის წყლებით. გრუნტის წყლებით კვების წილი მცირეა.საერთოდ მდინარის ჩადინება წლიდან წლამდე  ხასიათდება ცვალებადობით. უდიდესი წლიური ხარჯი აღინიშნება წყალმოვარდნების პერიოდში და შეადგენს: ქ. ჭიათურასთან 268 მ3/წმ, ქ. ზესტაფონთან 883მ3/წმ,. ყველაზე მცირე ხარჯი აღინიშნება ძირითადად ზაფხულში და შეადგენს ქ. ჭიათურასთან 0,8მ3/წმ, ქ. ზესტაფონთან 4,0მ3/წმ. წყლის საშუალო წლიური ხარჯი ქ.ჭიათურასთან უდრის 80,7მ3/წმ, ქ.ზესტაფონთან- 61,7 მ3/წმ-ს. წლიური ჩადინების განაწილება სეზონების მიხედვით ქ.ჭიათურასთან შემდეგნაირია: გაზაფხულობით ჩაედინება 44,20წლიური ჩადინების, ზაფხულში  18,60, შემოდგომობით 18,20, და ზამთარშ ი19,60, ქ. ზესტაფონთან - გაზაფხულზე ჩაედინება 24,30, ზაფხულში 24,40, შემოდგომობით 22,10, ზამთარში-29,20.

ყველაზე დიდი  საშუალო თვიური ნატანი მდინარეს აქვს წყალმოვარდნების პერიოდში და განსაკუთრებით შემოდგომობით, უმცირესი ნატანი კი- ზაფხულში, წყალმცირობის პერიოდში. ნატანების საშუალო ხარჯი ქ. ზესტაფონთან შეადგენს 41კგ/წმ-ს, სოფ. ნახშირღელესთან 65კგ/წმ-ს, წლიური ნატანი ქ. ზესტაფონთან უდრის 1300000ტ-ს, სოფ. ნახშირღელესთან 210000ტ-ს.

წყლის ქიმიურ შედგენილობაში ჭარბობს კარბონატული იონები (78-21მგ/ლ), შემდეგ კალციუმი (20-40მგ/ლ) და სულფატის იონები (3-55მგ/ლ), უფრო მცირე წილი მოდის ქლორის, ნატრიუმის და კალიუმის იონებზე.

ზემო წელში ქ. ჭიათურამდე წყალი სუფთაა, გამჭვირვალე, გამოსადეგია სასმელად. ქვემოთ შესართავამდე ის უკვე დაბინძურებულია  და უვარგისია სასმელად.

გაყინვითი მოვლენები მდინარეზე საკმაოდ გამოხაყულია მხოლოდ ზედა წელში, განსაკუთრებით, მდინარის სათავესთან.აქ ყინულის საფარის სისქე აღწევს 0,6-0,8მ-ს. ქვედა დინებაში გაყინვითი მოვლენები შეინიშნება ძალიან იშვიათად.

მდინარის ტემპერატურული რეჟიმი იცვლება დინების გაყოლებით. ქვედა წელში მდინარის ტემპერატურის საგრძნობ მატებას განაპირობებს მისი შენაკადები, რომლებსაც მოაქვთ შედარებით თბილი წყალი. ქ. ჭიათურასთან იანვარში წყლის თემპერატურა უდრის 3,80c-ს, აგვისტოში-20,30c-ს, ქ.ზესტაფონთან იანვარში-3,90c-ს, აგვისტოში 22,40c-ს.

მდინარე ყვირილას ძირითადი ჰიდროლოგიური მონაცემები მოყვანილია ცხრილში---

მდინარე გამოიყენება სარწყავად. არსებობს ხვადაბუნის და აჯამეტის სარწყავი არხები, რომლებიც იწყება სოფ. აჯამეთტან. მდინარე გამოიყენება აგრეთვე წყლის წისქვილების სამუშაოდ, რომლებიც გვხვდება ზედა წელში და მარგანეცის მადნის გასარეცხად ქ. ჭიათურასთან.

მდინარე წყალწითელა

მდ. წყალწითელა (წითელი წყალი) დასაბამს იღებს ნაქერალის ქედის  სამხრეთ-დასავლეთ კალთაზე და ს. სოჩხეთიდან  3 კმ-ის დაშორებით, 1080 მ-ის სიმაღლეზე. უერთდება  მდ. ყვირილას მარჯვენა ნაპირთნ მისი მდ. რიონის შესართვიდან 3 კმ-ზე.

მდინარის სიგრძე 49 კმ.ია. საერთო ვარდნა 992 მ, საერთო  დახრილობა 20,3 % (სურათია 204). წყლისშემკრები ფართობი 239 კმ2, მის საშ. სიმაღლე - 440 მ. აუზში ერთიანდება 196 მდინარე საერთო სიგრძით - 318 კმ.  მდინარის 	ქსელის

საშ. სიმჭიდროვე  – 1,33 მკ/კმ2 . აუზს აქვს სიმეტრიული ფორმა, განლაგებულია რაჭის ქედის დასავლეთ ნაწილის სამხრეთ ფერდობზე და შემოსაზღვრულია ჩრდილოეთიდან ნაქერალას ქედით, აღმოსავლეთიდან - მდ. ტყიბული- ის  წყალგამყოფით და დასავლეთიდან  -მდ. რიონით.

აუზის სიგრძე - 35 კმ, საშუალო სიგანე - 7 კმ, მდ-ის ზემოთ წელში რელიეფს აქვს მთაგოროიანი ხასიათი, 700 -1600 მ-ის სიგრძის სიმაღლეებით. შუაწელზე რელიეფი - გორაკიანია, ბრტყელ წყალგამყოფ კვლებს აქვთ 200-500 მ-ის სიმაღლე და თანდათან დაბლდებიან შესართავისაკენ. მდინარესთან ვაკე წყდება ციცაბო 5-6 მ სიმაღლის ნაპირებით.

აუზი ზედა შუა წელზე აგებულია ძირითადად კირქვიანი ქანებით და ქვიშანიადაგით. ვაკე ადგილები აგებულია ალუვიური დანალექებით, რომლებიც შედგება თიხის, ქვიშის, ლამის და კენჭნარისაგან.

სათავესთან აუზი დაფარულია შერეული ტყით. მის დანარჩენ ნაწილში ჭარბობს მეჩხერი ფოთლოვანი ტყე (მუხა, წიფელი, რცხილა), რომელიც უფრო მეტად გვხვდება აუზის მაღალ ადგილებში. ს. გელათის ქვემოთ, შესართავამდე ადგილები ძირითადად დამუშავებულია და გაშენებულია ზვრები და ხილის ბაღები.

მდინარის ხეობას სათავიდან ქ. ქუთაისამდე 35-36მკ-ის სიგრძეზე აქვს V -ს   მაგვარი ფორმა. ფსკერის სიგანე მერყეობს 10-80 მ-მდე. ხეობის კალთები ძირითადად ჩადრეკილია. აქვთ 300-350ციცაბოობა.

სოფლების გელათი, ნაბოსლევი, ჩხერის რეგიონში  ხეობა განიერია, ყუთისმაგვარი, სიგანით 0,5-0,6 კმ. ქ. ქუთაისიდან ხეობა მკვეთრად ფართოვდება და იღებს ტრაპეციულ ფორმას შედარებით დამრეცი (15-20 0) კალთებით, მისი სიგანე ფუძესთან  1-2 კმ. შესართვის სიახლოვეს 5 კმ-ის მონაკვეთში ხეობა არ არის გამოხატული.

ტერასები კარგად არის გამოხატული ტრაპეციული ფორმის ხეობის ფარგლებში. ისინი ორმხრივია, ბრტყელი, სიგანით 0,8-1,5 კმ, საფეხურების (ბექის) სიმაღლე- 3-4 მ.  V-ს მაგვარი ხეობის ფარგლებში ტერასები გვხვდება მხოლოდ ს. ჩხერსა და ს. გელათს შორის  მონაკვეთში- აქ მათი სიგანე 100-200 მ, იშვიათდ 500-600 მ, გამოირჩევა დიდი (განივი სიგრძივი) დახრილობით (30-60). ტერასების საფეხურების სიმაღლე  - 3-6 მ. ტერასი მთელ სიგრძეზე დაფარულია (თიხნარი) გრუნტით და გამოიყენება სასოფლო-სამეურნეო მოზნებისათვის.

ხეობის ფერდობებზე გრუნტი თიხნარია, მცენარეული საფარი წარმოდგენილია მეჩხერი ფოთლოვანი ტყით და ბუჩქნარით. ფერდობების დიდი ნაწილი დამუშავებულია.

მდინარის თითქმის მთლ სიგრძეზე ჭალები გვხვდება მხოლოდ მცირე მონაკვეთებზე, სიგანით 10-20 მ.ჭალების ზედაპირი  მოკლებულია მცენარეულ საფარს. მაღლ დონეებზე იგი მთლიანად იფარება წყლით 2-3 მ-ის სიმაღლეზე.

მდინარის კალაპოტი დაკლაკნილია და არ აქვს განტოტებები. მდინარის სიგანე იცვლება 3 მ-იდან (სოფ. წყალწითელასთნ) 34 მ-მდე (სადგურ რიონთნ), ძირითადად 10 მ-ია. სიღრმეები იცვლება 0,1 მ-იდან (სათავესთნ) 1 მ-მდე (სად. რიონთან), ძირითადად 0,4 მ-ია. სიჩქარე მთელ სიგრძეზე არ აჭარბებს 1 მ/წმ-ს. მდინარის ფსკერი ზედა და შუა წელზე აგებულია ცუდად დატკეპნილ კაჭარებით (დიამეტრით 0,4-0,9 მ) და სხვადასხვა სიდიდის კენჭებით. არაიშვიათდ ფსკერი კლოდოვანია, ხოლო შესართვის ახლოს დაფარულია ხრეშით და კენჭებით.

მდინარის წყლოვანი რეჟიმი შესწავლილია 3 პოსტზე ს. საფიჩხიასთნ, ს. კვახჭირთან და სადგ. რიონთნ.

წლიური დონის ცვალებადობის მიხედვით მდინარე მიეკუთვნება შავიზღვისპირა მდინარეთა ტიპს მთელი წლის მანძილზე წყალმოვარდნის რეჟიმით. გაზაფხულის წყალმოვარდნები განპირობებულია თოვლის დნობით და წვიმებით. ისინი აღინიშნება სეზონში 4-10 -ჯერ. მათი სიმაღლე ცვალებადობს 1,0 მ-დან 3,7 მ-მდე წყალმოვარდნამდელ დონესთან შედარებით.

ზაფხულის პერიოდში წყალმოვარდნების აღარ  არის იმდენად ხშირი და ინტენსიური, როგორც გაზაფხულზე. ისინი შეინიშნება 3-6 -ჯერ ზაფხულში და აქვთ 0,6-0,8 მ-ის სიმაღლე მაღალ ადგილებში, 1,3-1,8 მ -საშალო სიმაღლეზე და 2-3 მ - დაბლობზე.

შემოდგომის პერიოდში ხასიათდება ხშირი (5-10-ჯერ) და მნიშვნელოვანი დონის მომატებით. მაქსიმალური წლიური დონე ხშირად აღინიშნება სწორედ ამ პერიოდში და აღწევს 5 მ-ის სიმაღლეს (სადგ. რიონი).

ზამთრის პერიოდში დონეთა ცვალებადობას იწვევს წვიმები და თოვლის დნობა, ხშირად  დონის აწევა აღწევს 2-3 მ სიმაღლეს. ზამთრის  წყალმოვარდნების ხანგრძლივობა შეადგენს საშ. 2-5 დღეს. წყალმოვარდნებს შორის პერიოდი 20-30 დღიანი ხანგრძლივობით შეინიშნება სხვადასხვა პერიოდში,  მაგრამ უმეტესად, ზაფხულში და შემოდგომის დასაწყისში. ყველაზე დაბალი დონე ფიქსირდება აგვისტოში და სექტემბერში. სახიფათო ჰიდროლოგიური მოვლენები მდინარეზე არ შეინიშნება. მდინარეს აქვს ძირითადად  წვიმისმიერი კვება.

მდინარის ჩადინება წლიდან წლამდე ძირითადად ხასიათდება ცვალებადობით. წყლის ხარჯის საშუალო თვიური მაჩვენებლები იცვლება  0,22-დან 23,6 მ3/წმ-მდე.  სოფ. კვახჭირთან მდინარის წყლის საანგარიშო მინიმალური ხარჯი[4] შეადგენს 1,26მ3/წმ., საშუალო ხარჯი - 9,72მ3/წმ., მაქსიმალური ხარჯი - 375მ3/წმ.

წყალუხვი პერიოდი არის გაზაფხული, როცა მდინარე ატარებს წლიური ჩადინების 21-დან 58%-მდე.

წყალსავსეობით ზამთარი არ ჩამორჩება გაზაფხულს. ამ პერიოდში მდინარე ატარებს 20-40 %-ს  წლიური ჩადინების. ზაფხულში ჩადინება შეადგენს 14-20%-ს. გაზაფხულის პერიოდში მოდის 13-16 %, დანარჩენ პერიოდებზე კი - 31 % -  წლიური ჩადინების.

ნატანების ხარჯებს აქვთ ცვლილებების დიდი საზღვრები, განსაკუთრებით მაისში, საშუალო ხარჯი მაისში ცვალებადობს 0,017 -დან 44 კგ/წმ, დანარჩენ თვეებში მაქსიმალური საშ. ხარჯები არ აჭარბებს 16 კგ/წმ-ს. წყლის სიმღვრიე  საშუალოდ შეადგენს 4400 გ/მ3.

წყალმცირეობისას მდინარეში წყალი სუფთაა, გამჭვირვალე, დასალევად ვარგისი. მდინარე გამოიყენება სოფლის წისქვილების სამუშაოდ. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ატმოსფერული ჰაერის, წყლისა და ნიადაგის ანალიზის ლაბორატორიის მონაცემებით, მდინარე წყალწითელაში შეწონილი ნაწილაკების კონცენტრაცია შეადგენს 6,8მგ/ლ-ს.

3. მოკლე ცნობები საწარმოს შესახებ

შპს ,,კომპანია ბლექ სი გრუპი“-ს საწარმოს მშენებლობა დაგეგმილია   თერჯოლის მუნიციპალიტეტის, სოფ. კვახჭირში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე (ს/კ 33.01.35.456), რომელიც სახელმწიფო საკუთრებაშია - მესაკუთრესთან ურთიერთობა რეგულირდება იჯარის ხელშეკრულებით. საპროექტო ტერიტორია განთავსებულია კარგად განვითარებული ჰიდროლოგიური ქსელის არეალში. ნაკვეთიდან ჩრდილოეთის და აღმოსავლეთის მხარეს ჩამოედინება მდ. წყალწითელა, რომელიც ტერიტორიას აღმოსავლეთის მხარის საზღვართან უახლოვდება 10 მეტრი მანძილით. უმოკლესი მანძილი მდ. წყალიმელადან, რომელიც მიედინება ტერიტორიის სამხრეთით, შეადგენს 105 მეტრს.  მდ. წყალწითელას პარალელურად, საწარმოდან აღმოსავლეთ მხარეს  მიედინება მდ. რიონი, რომელიც საპროექტო ტერიტორიის სამხრეთით იცვლის მიმართულებას დასავლეთის მხარისაკენ, სადაც უერთდება მდ. წყალწითელა. აღნიშნულ შესართავამდე უმოკლესი მანძილი საწარმოს საკადასტრო საზღვრიდან შეადგენს 310 მეტრს. ტერიტორიიდან დასავლეთით მდებარეობს რიონჰესის არხი, რომელიც ნაკვეთიდან დაშორებულია 13 მეტრით.

ტერიტორიის ჩრდილოეთით მდებარე თბილისი-სენაკი-ლესელიძის ავტომაგისტრალი საწარმოდან დაშორებულია 460 მ.-ით, ხოლო ქუთაისი-ბაღდათი-აბასთუმანი-ბენარა -  განთავსებულია საწარმოდან დასავლეთითი, მისგან 360 მეტრ მანძილში. საწარმომდე მისასვლელი გზა წარმოადგენს გრუნტის გზას და მიუყვება რიონჰესის არხს, მის პარალელურად. აღნიშნული გზა უკავშირდება თბილისი-სენაკი-ლესელიძის ავტომაგისტრალს.

საწარმოს პროფილია ასფალტის წარმოება, სასარგებლო წიაღისეულის(ქვიშა-ხრეში) გადამუშავება, ნავთობსაცავების მოწყობა.

ტერიტორიაზე ბალასტის შემოტანა მოხდება საწარმოს კუთვნილი მაღალი ტვირთამწეობის ავტოთვითმცლელებით და დაიყრება ამისათვის გამოყოფილი საწყობის ტერიტორიაზე. გადამუშავების შედეგად მიღებული პროდუქტის(ქვიშა-ღორღი) გამოყენება ნედლეულის სახით მოხდება საპროექტო ტერიტორიაზე არსებულ ბეტონისა და ასფალტის წარმოებაში, სადაც საჭირო  მაქსიმალური რაოდენობა შეადგენს 345000 ტონას წელიწადში.

ქვიშა-ხრეშის გადამუშავება ხდება შემდეგი სქემით: ნედლეულის ღია საწყობიდან ბულდოზერის საშუალებით მოხდება მისი ჩაყრა ინერტული მასალების ბუნკერებში, სადაც ხდება ნედლეულზე წყლის ნაკადის დასხმა, რის შემდგომ სველი ნედლეული იყრება ლენტურ ტრანსპორტიორზე, რომლიდანაც მოხდება პროდუქტის დაყრა დოლურა ცხავზე, სადაც მოხდება ნედლეულის შემდგომი რეცხვა და ქვიშა-ხრეშიდან ქვიშის და ლამის ფრაქციების გამოყოფა. დოლურა ცხავზე ქვიშა-ხრეშის რეცხვისას ადგილი აქვს დანაკარგის არსებობას შლამის სახით, რომელიც წყლის ნაკადის საშუალებით დაილექება  სალექარში. სალექარიდან ამოღებული იქნება და დაიყრება ბეტონის საწარმოს მიმდებარედ განთავსებულ ქვიშის საწყობში. გამოყენებული იქნება ბეტონის წარმოებაში.

დოლურა ცხავში ნედლეულის რეცხვის შედეგად მიღებული ქვიშა-ლამის მასა ჩაიყრება სეპარატარორში - ციკლონური ტიპის დამხარისხებელში, რომელშიც ადგილი აქვს პროდუქტის შრობას და ქვიშისა და ლამის ფრაქციების განცალკევებას. მიღებული ქვიშა-ლამის ფრაქციები ლენტური ტრანსპორტიორით დაიყრება  ბეტონის საწარმოს მიმდებარედ განთავსებულ ქვიშის საწყობში ცალ-ცალკე. გამოყენებული იქნება ასფალტის და ბეტონის წარმოებაში.

დოლურა ცხავზე ნედლეულიდან ქვიშა-ლამის გამოყოფის შემდგომ ღორღის სახით დარჩენილი სველი ნედლეულის შემდგომი მსხვრევა საჭირო ფრაქციების მიღების მიზნით განხორციელდება   ვერტიკალურ და ჰორიზონტალურ სამსხვრევ-დამხარისხებელ დანადგარებში, რომლებშიც ღორღი ჩაიყრება ლენტური ტრანსპორტიორების საშუალებით.

სასარგებლო წიაღისეულის გადამუშავების შედეგად მიღებული ქვიშა-ხრეშის რაოდენობა შეადგენს 345000 ტონას წლიურად, საიდანაც ასფალტის წარმოებაში გამოყენებული იქნება 72000ტონა ქვიშა-ღორღი(ქვიშა 5-0მმ – 28800ტ; ღორღი 10-5მმ-28800ტ; ღორღი 20-10მმ-14400ტ), ხოლო ბეტონის წარმოებაში 273000ტონა(ქვიშა 5-0მმ-108000ტ; ღორღი 10-5მმ - 85500ტ; ღორღი 20-10მმ - 85500ტ). სამუშაო რეჟიმი შეადგენს 230 სამუშაო დღეს წელიწადში, 10 საათიანი გრაფიკით.

სასაქონლო ბეტონის მისაღებად ხდება ცემენტის, ინერტული მასალის და წყლის შესაბამისი პროპორციით შერევა ბეტონშემრევ დანადგარში. ინერტული მასალების შესაბამისი ფრაქციები ინერტული მასალების საწყობიდან ბორბლებიანი სატვირთელით იყრება ორი ბეტონშემრევი დანადგარის ათ მიმღებ ბუნკერში, საიდანაც დოზირებულად იყრება სასწორზე. მიღებული ნარევის ჩაყრა შემრევ დანადგარებში ხორციელდება ლენტური ტრანსპორტიორებით.  ბეტონის მწარმოებელი საწარმოს ტერიტორიაზე განთავსებულ ექვს სილოსში ცემენტი ჩაიტვირთება პნევმოტრანსპორტით, საიდანაც დახურული შნეკის საშუალებით გადაიტვირთება ბეტონშემრევი დანადგარის ცემენტის დახურული ელექტრო სასწორის რეზერვუარში. სასწორზე აწონვის შემდგომ ხდება ცემენტის ჩაყრა ბეტონშემრევ დანადგარებში  ჩამტვირთავი სახელოს გამოყენებით უკვე არსებული წყლის და ინერტული მასალის ნარევში. სილოსებიდან დანაკარგების თავიდან აცილების მიზნით მათზე დამონტაჟებულია სახელოიანი ფილტრები 99,9 მტვერდაჭერის ხარისხით.   ბეტონის წლიური მაქსიმალური რაოდენობა შეადგენს 360000ტონას, რის მისაღებადაც გამოიყენება შემადგენელი ინგრედიენტების შემდეგი რაოდენობები: ინერტული მასალა 273000 ტონა, ცემენტი 66000 ტონა, წყალი 21000 ტონა.

სამუშაო რეჟიმი შეადგენს 230 სამუშაო დღეს წელიწადში, 10 საათიანი გრაფიკით.

ასფალტის მისაღებად ხდება ინერტული მასალის, ბიტუმის და მინერალური ფხვნილის შერევა შესაბამისი პროპორციით და ტექნოლოგიით, რისთვისაც დაგეგმილია 2012 წელს გამოშვებული, 260 ტ/სთ მაქსიმალური წარმადობის მობილური ასფალტ-ბეტონის ქარხნის (ქარხნის მარკა - MBA 3000/260, მწარმოებელი ქვეყანა - გერმანია  საწარმო „BENINGHOVEN“) ექსპლუატაციაში შეყვანა, რომლის შემადგენელი ძირითადი კომპონენტებია: ინერტული მასალების მკვებავი ბუნკერები, შემრევი აგრეგატი, შემავსებლის სილოსები, მტვერდამჭერი სისტემა, საშრობი დოლი და წვის კამერა, ბიტუმის რეზერვუარები.  ასფალტის წარმოებაში წყლის გამოყენებას ადგილი არ აქვს.

ავტოგასამართი სადგურის შემადგენელი ნაწილებია ერთი ნავთობსაცავი(30000 ლიტრი ტევადობის მიწისზედა ლითონის რეზერვუარი), ერთი სვეტი და ერთი განქრევის მილი.

4. საწარმოში წყლის გამოყენების დახასიათება, ჩამდინარე წყლების წყაროების აღწერა, მათი რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მახასიათებლები;

4.1.  წყლის  გამოყენება

საწარმოში ადგილი აქვს წყლის გამოყენებას შემდეგი მიზნებით:

1.ასფალტის წარმოებაში - სამეურნეო - საყოფაცხოვრებო მიზნით;

2. ინერტული მასალის და ბეტონის  წარმოებაში - ტექნოლოგიურ პროცესში, სამეურნეო- საყოფაცხოვრებო მიზნით;

3. ტერიტორიის მოსარწყავად.

4.1.1. წყლის გამოყენება სამეურნეო- საყოფაცხოვრებო მიზნით

სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო მიზნით გამოყენებული წყლის რაოდენობა დამოკიდებულია დასაქმებულ მუშა-მოსამსახურეთა რაოდენობაზე. საწარმოში დასაქმებული იქნება 40 ადამიანი. აღნიშნულიდან გამომდინარე დღე-ღამეში საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის საჭირო წყლის ხარჯი ტოლი იქნება:

Q = 40 x 0.045 = 1,8მ3/დღ, ხოლო წლიური რაოდენობა -1,8მ3 x 320=576მ3/წელ

აღნიშნული მიზნებისათვის წყლის შემოტანა ტერიტორიაზე მოხდება  ავტოცისტერნებით, რომელიც დაგროვდება 2მ3 მოცულობის წყლის რეზერვუარში. სასმელი წყლის შემტანა მოხდება ბუტილირებული სახით.

4.1.2. წყლის გამოყენება ტექნოლოგიურ ციკლში

ტექნოლოგიურ პროცესში წყალი გამოიყენება ინერტული მასალების წარმოებაში ბალასტის რეცხვისათვის, ხოლო ბეტონის   წარმოებაში - ინგრედიენტის სახით.

აღნიშნული მიზნებისათვის  მოხმარებული წყლის საერთო რაოდენობა  შეადგენს  368000მ3/წელს. წარმოებული ბეტონის წლიური რაოდენობა შეადგენს 360000ტონას, სადაც გამოყენებული წყლის მაქსიმალური რაოდენობაა  21000 მ3,  ხოლო წარმოებული ინერტული მასალების წლიური რაოდენობაა 345000ტონა, სადაც მოიხმარება   347000მ3/წელი.

წყალაღება განხორციელდება მდინარე წყალწითელადან,  წყალაღების წერტილის კოორდინატებია:

X -313870.46, Y -4672570.11.

4.1.3. ტერიტორიის მოსარწყავად

წყალაღება მოხდება სალექარის გაწმენდილი წყლის მილსადენიდან ან მეორე(სამსექციიანი სალექარი) სალექარიდან,   სავარაუდო რაოდენობით 50-100მ3/წელი.

4.2. ჩამდინარე წყლები

ჩამდინარე  წყლების კატეგორია შემდეგია:

- სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლები

- საწარმოო ჩამდინარე წყლები

- სანიაღვრე ჩამდინარე წყლები

4.2.1. სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლები

საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლების ხარჯს ვიღებთ მოხმარებული წყლის 90%-ს,  შესაბამისად საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლების ხარჯი შეადგენს:

წლიური ხარჯი - 576 x 0.9 = 518,4მ3/წელ.

საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლის ჩაშვება მოხდება საასენიზაციო ორმოში, რომელიც მოეწყობა ტერიტორიის აღმოსავლეთ ნაწილში, სამსხვრევ-დამხარისხებელი დანადგარის ჩრდილოეთით. საასენიზაციო ორმო წარმოადგენს მიწისქვეშა, ყველა მხრიდან დაბეტონებულ რეზერვუარს, რომლის მიმდებარედ(ჩრდილოეთის მხარეს) განთავსებულია ტუალეტი, რომელიც საასენიზაციო ორმოსთან დაკავშირებულია მიწისქვეშა მილით. ორმოს ზომები შემდეგია: სიგრძე 4მ, სიგანე 2,5მ. სიღრმე 2,0მ. პერიოდულად დაიცლება სპეც. ტექნიკის საშუალებით.

4.2.2. საწარმოო  ჩამდინარე წყლები

ინერტული მასალის რეცხვისას და სამსხვრევ-დამხარისხებელ დანადგარში სველი წესით მსხვრევისას საჭიროა 347000მ3/წელ, საიდანაც 75% ჩამდინარე წყალია, რაც წლიურად შეადგენს;

347000 x 0,75 = 260250მ3/წელ-ს.

საათური ხარჯი ტოლია

260250/ 2300 =113,152 მ3/სთ;

დღე-ღამური ხარჯი ტოლია

113,152  x 10 =1131,52 მ3/დღ;

აღნიშნული ჩამდინარე წყლები დაბინძურებულია მხოლოდ შეწონილი ნაწილაკებით.

საწარმოო ჩამდინარე წყლის ჩაშვება განხორციელდება მდ. წყალწითელაში, ტერიტორიაზე მოწყობილ ოთხსექციიან სალექარში დაწმენდის შემდგომ. დაწმენდილი წყალი წყალშემკრები მილით თავდაპირვალად დაუკავშირდება საწარმოში მოქმედ მეორე(სამსექციიანი) სალექრის შემკრებ სისტემას, საიდანაც წყალჩაშვება განხორციელდება მდინარე წყალწითელაში   მიწისქვეშა მილით.   წყალჩაშვების წერტილის კოორდინატებია:

X -313861.70, Y -4672561.90.

4.2.3. სანიაღვრე ჩამდინარე წყლები

ქარხნის ტერიტორიაზე წარმოქმნილი სანიაღვრე წყლები მიერთებულია მეორე(სამსექციანი) სალექართან. სანიაღვრე წყლების რაოდენობა გაანგარიშდება შემდეგი თანმიმდევრობით:

- ჰიდრომეტეოროლოგიური მონაცემების მიხედვით („სამშენებლო კლიმატოლოგია“) ქ. თერჯოლაში ნალექების მაქსიმალური წლიური რაოდენობაა  800მმ., ნალექების დღე-ღამური მაქსიმუმი  – 84 მმ, ხოლო საათური მაქსიმუმი - 8მმ.

სანიაღვრე ჩამდინარე წყლების ხარჯი იანგარიშებაა ფორმულით:

Q=10 x F x H x K, სადაც:

Q - სანიაღვრე წყლების მოცულობა;

F - ტერიტორიის ფართობი ჰა-ში (ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოსალოდნელია დაბინძურებული სანიაღვრე წყლების წარმოქმნა). საპროექტო ტერიტორიაზე დაბინძურებული სანიაღვრე წყლის წარმოქმნას ადგილი ექნება შემდეგი ტერიტორიებიდან: 1. ინერტული მასალების სამსხვრევი დანადგარის მიმდებარედ  არსებულ ქვიშის საწყობი, ფართობით 20კვ.მ; 2. ქვიშის საწყობი,ფართობით -700კვ.მ; 3. ასფალტის საწარმოს მიმდებარე ქვიშის საწყობი, ფართობით 200კვ.მ.). ტერიტორიის ფართობი( F) უდრის 0,072ჰა-ს.

H - ნალექების მაქსიმალური რაოდენობა;

K - კოეფიციენტი, რომელიც დამოკიდებულია საფარის ტიპზე. იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ საპროექტო ტერიტორიის ზედაპირი დაფარულია  მაღალი ფილტრაციული თვისების (წყალგაუმტარობა(წყალშეუღწევადობა)VH50 =0,037მ/s) მქონე მასალით - გეომემბრანით და მასზე  დაყრილი ღორღის მსხვილი ფრაქციის ფენით,  საფარის ტიპზე დამოკიდებულების კოეფიციენტის მნიშვნელობა მიღებული იქნება 0,1-ის ტოლად. აღნიშნული მონაცემების გათვალისწინებით:

Qწელ= 10 x 0,072 x 800 x 0,1 = 57,6მ3/წელ

Qდღღ= 10 x 0,072 x 84 x 0,1 = 6,048მ3/დღ

Qსთ= 10 x 0,072 x 8 x 0,1 = 0,576მ3/სთ

სანიაღვრე წყლები, რომელიც  დაბინძურებულია შეწონილი ნაწილაკებით შემკრები არხის გავლით გროვდება ჰორიზონტალურ სალექარში(ქვიშის დამჭერში) საიდანაც დაწმენდის და დალექვის შემდეგ  ჩაედინება მდ. წყალწითელაში.

სულ საწარმოო  და სანიაღვრე ჩამდინარე წყლის  ხარჯი ტოლია:

Qწელ = 260250 + 57,6  = 260307,6მ3/წელ;

Qდღღ = 1131,52  +6,048  = 1137,568მ3/დღ;

Qსთ=  113,152 + 0,576 = 113,728მ3/სთ.

5.  საწარმოო ობიექტზე გათვალისწინებული სალექარის ეფექტურობის გაანგარიშება

5.1. სალექრების დახასიათება

საწარმოში შეწონილი ნაწილაკებით დაბინძურებული წყლის გაწმენდის მიზნით ექსპლუატაციაში შევა  ორი სალექარი. პირველ სალექარში ჩაედინება ბალასტის რეცხვის შედეგად წარმოქმნილი სამრეწველო ჩამდინარე წყალი, ხოლო მეორე სალექარში - სანიაღვრე ჩამდინარე წყალი.

პირველი სალექარი წარმოადგენს ოთხსაკნიან ჰორიზონტალურ სალექარს - ქვიშის დამჭერს, ხოლო მეორე - სამკამერიან ჰორიზონტალურ სალექარს.

პირველი სალექრის პარამეტრებია:

I სექცია: სიგრძე - 18მ, სიგანე  - 4მ, სიღრმე - 2,0მ - ეფექტური(სამუშაო) სიღრმე  1,5მ;

II სექცია:  სიგრძე - 4მ, სიგანე  - 4მ, სიღრმე - 2,0მ - ეფექტური(სამუშაო) სიღრმე  1,5მ;

III სექცია:  სიგრძე - 4მ, სიგანე  - 4მ, სიღრმე - 2,0მ - ეფექტური(სამუშაო) სიღრმე  1,5მ;

IV სექცია:  სიგრძე - 4მ, სიგანე  - 4მ, სიღრმე - 2,0მ - ეფექტური(სამუშაო) სიღრმე  1,5მ;

I სალექრის GIS კოორდინატები:   x - 313702  y - 4672577

მეორე სალექრის პარამეტრებია:

I სექცია: სიგრძე - 18მ, სიგანე  - 4მ, სიღრმე - 2,0მ - ეფექტური(სამუშაო) სიღრმე  1,3მ;

II სექცია:  სიგრძე - 5მ, სიგანე  - 4მ, სიღრმე - 2,0მ - ეფექტური(სამუშაო) სიღრმე  1,3მ;

III სექცია:  სიგრძე - 5მ, სიგანე  - 4მ, სიღრმე - 2,0მ - ეფექტური(სამუშაო) სიღრმე  1,3მ;

II სალექრის GIS კოორდინატები:   x - 313819  y - 4672560

5.2. გაწმენდის ეფექტურობა

ჰორიზონტალური სალექრები(ქვიშის დამჭერები) განკუთვნილია ჩამდინარე წყლებში არსებული მსხვილი ზომის (უპირატესად ქვიშა ზომით 0,25მმ და მეტი), ძირითადად არაორგანული წარმოშობის დამაბინძურებელი ნივთიერებების  (ან მინარევების) შესაკავებლად.

სალექრების მუშაობის ტექნოლოგიური ეფექტიანობა განისაზღვრება შეკავებული ქვიშის რაოდენობით, აგრეთვე ქვიშაში 0,25მმ და მეტი ფრაქციების შემცველობით და სალექრების  ჰიდრავლიკური და სამშენებლო პარამეტრებით. სალექრების ტექნოლოგიურად ეფექტური მუშაობისას 0,25მმ და მეტი ზომის ქვიშის ფრაქციების დაჭერის პროცენტი უნდა შეადგენდეს არანაკლებ 70%-ს, ხოლო ქვიშის შემცველობა პირველადი სალექრების ნალექში არ უნდა აჭარბებდეს 8%-ს. ასეთი დაჭერის პროცენტის უზრუნველსაყოფად რეკომენდირებულია გამდინარე ნაწილის საანგარიში სიღრმე მიღებული იქნეს  1,0-დან 4 მეტრამდე, ნაკადის საანგარიშო ჰორიზონტალური სიჩქარე - 0,15-0,3მ/წმ.

სალექრების მუშაობის  ეფექტიანობის სიდიდის(Э%)  დასადგენად გამოყენებულია  ნახაზი 5.1

ნახაზი 5.1

სადაც X ღერძზე  Uo/f –ის მოცემულ სიდიდეს მრუდზე შეესაბამება Y ღერძზე (Э%) -ს შესაბამისი მნიშვნელობა.

Uo/f  შეფარდებაში მოცემული სიდიდეები:

Uo - ქვიშის ჰიდრავლიკური სიმსხო(მმ/წმ) -  წარმოადგენს ცხრილურ სიდიდეს და დამოკიდებულია ჩამდინარე წყალში შეწონილი ნაწილაკების(ქვიშის) დიამეტრზე. ჩვენს შემთხვევაში   ნაწილაკების დიამეტრად მიღებულია 0,25მმ, რადგან ცნობილია, რომ ტიპიურ პროექტებში პრაქტიკული გაზომვებით მიღებული მონაცემების თანახმად შეწონილი ნაწილაკების 85%-ზე მეტი წარმოდგენილია 0,25მმ-ით. Uo-ის მნიშვნელობები ნაწილაკების ზომების მიხედვით მოცემულია ცხრილში 5.1

ცხრილი 5.1

| ქვიშის ზომა, დიამეტრი(მმ) | ჰიდრავლიკური სიმსხო, Uo(მმ/წმ) |
| --- | --- |
| 0,41-0,8 0,31-0,4 0,21-0,3 | 65 37 26 |

ცხრილის მიხედვით 0,25მმ ზომას შეესაბამება ჰიდრავლიკური სიმსხოს მნიშვნელობა 26მმ/წმ.

f-ის განსაზღვრა:

f  = H/T სადაც,

f   არის ზედაპირული დატვირთვა, მმ/წმ;

H  სალექარის სამუშაო(ეფექტური) სიღრმე, მმ;

T -   ჩამდინარე წყლის სალექარში დაყოვნების დრო, წმ;

T = L/V, სადაც,

L - სალექარის სიგრძე, მ;

V - ჩამდინარე წყლის სიჩქარე, მ/წმ, ჩვენს შემთხვევაში მიღებულია 0,15მ/წმ;

აღნიშნული მონაცემების გათვალისწინებით:

პირველი სალექარი:

I სექცია: T = 18/0,15 = 120წმ

f  = H/T = 1500 მმ/120წმ = 12,5მმ/წმ

Uo/f = 26 /12,5 = 2,08, რასაც ნახაზი 5.1-ის მიხედვით შეესაბამება: Э = 94%;

II სექცია: T = 4/0,15 = 26,7წმ

f  = H/T = 1500 მმ/26,7წმ = 56,0მმ/წმ

Uo/f = 26 /56,0 = 0,46, რასაც ნახაზი 5.1-ის მიხედვით შეესაბამება: Э = 55%;

III სექცია: T = 4/0,15 = 26,7წმ

f  = H/T = 1500 მმ/26,7წმ = 56,0მმ/წმ

Uo/f = 26 /56,0 = 0,46, რასაც ნახაზი 5.1-ის მიხედვით შეესაბამება: Э = 55%;

IV სექცია: T = 4/0,15 = 26,7წმ

f  = H/T = 1500 მმ/26,7წმ = 56,0მმ/წმ

Uo/f = 26 /56,0 = 0,46, რასაც ნახაზი 5.1-ის მიხედვით შეესაბამება: Э = 55%;

მეორე სალექარი:

I სექცია: T = 18/0,15 = 120წმ

f  = H/T = 1300 მმ/120წმ = 10,8მმ/წმ

Uo/f = 26 /10,8 = 2,4, რასაც ნახაზი 5.1-ის მიხედვით შეესაბამება: Э = 95%;

II სექცია: T = 5/0,15 = 33,3წმ

f  = H/T = 1300 მმ/33,3წმ = 39,0მმ/წმ

Uo/f = 26 /39,0 = 0,67, რასაც ნახაზი 5.1-ის მიხედვით შეესაბამება: Э = 60%;

III სექცია: T = 5/0,15 = 39,0წმ

f  = H/T = 1300 მმ/33,3წმ = 39,0მმ/წმ

Uo/f = 26 /39,0 = 0,67, რასაც ნახაზი 5.1-ის მიხედვით შეესაბამება: Э = 60%;

ნალექის მოშორება მოხდება როგორც ხელით, ასევე ხვეტიას(საფხეკიანი საზიდავი, ურიკა) გამოყენებით.

6.  ზღვრულად დასაშვები ჩაშვების (ზდჩ) ნორმების გაანგარიშება

ზედაპირული წყლის ობიექტებში ჩამდინარე წყლებთან ერთად ჩაშვებულ  დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები ჩაშვების (ზდჩ) ნორმების გაანგარიშება  ხორციელდება საქართველოს მთავრობის დადგენილება №414-ის მიხედვით, რომლის შესაბამისად ცალკეული დამაბინძურებელი ნივთიერების ზდჩ-ის ნორმა წყლის ობიექტის ყველა კატეგორიისათვის განისაზღვრება ფორმულით:

ზდჩ = q x  Cზდჩ, სადაც:

q  – ჩამდინარე წყლის დამტკიცებული ხარჯი, მ3/სთ.

Cზდჩ – ჩამდინარე წყალში დამაბინძურებელი ნივთიერების კონცენტრაცია, მგ/ლ (გ/მ3).

6.1. შეწონილი ნაწილაკების ზდჩ-ის ნორმების გაანგარიშება;

1. ზღვრულად დასაშვები ჩაშვების ნორმა დგინდება თითოეულ მაჩვენებელზე მიმღებ წყლის ობიექტში არსებული ფონური კონცენტრაციის, წყლის ობიექტის კატეგორიის, წყალში ნივთიერებების ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციების და მათი ასიმილაციის უნარიანობის გათვალისწინებით.

ცალკეული დამაბინძურებელი ნივთიერების ზდჩ-ის ნორმა წყლის ობიექტის ყველა კატეგორიისათვის განისაზღვრება ფორმულით:

ზდჩ = q x  Cზდჩ

სადაც:

q  – ჩამდინარე წყლის დამტკიცებული ხარჯი, მ3/სთ.

Cზდჩ – ჩამდინარე წყალში დამაბინძურებელი ნივთიერების კონცენტრაცია,

მგ/ლ (გ/მ3).

2. ჩამდინარე წყლის ხარჯის (q) გაანგარიშება:

ჩამდინარე წყლის ხარჯის (q) გაანგარიშება ხდება  მრეწველობისა და სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა დარგებისათვის პროდუქციის ერთეულზე დადგენილი/რეკომენდირებული წყლის გამოყენებისა და ჩაშვების დარგობრივი ნორმების მიხედვით.

სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლების, აგრეთვე სანიაღვრე და სადრენაჟო წყლების ხარჯი იანგარიშება არსებული შესაბამისი რეკომენდაციების/მეთოდიკების მიხედვით.

ყველა შემთხვევაში გათვალისწინებული უნდა იყოს ჩამდინარე წყლის ჩაშვების უთანაბრობის კოეფიციენტი და q განისაზღროს როგორც მაქსიმალური ხარჯი დროის ერთეულში.

3. მდინარეებში ჩაშვებულ ჩამდინარე წყალში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა დასაშვები კონცენტრაციების (Cზდჩ) განსაზღვრა:

Cზდჩ იანგარიშება წყლის ობიექტში ჩამდინარე წყლის ჩაშვების შემდეგ განზავების  გათვალისწინებით.

გამოიყენება შემდეგი ფორმულები:

– შეწონილი ნაწილაკებისთვის:

სადაც:

a – კოეფიციენტი, რომელიც გვიჩვენებს ჩამდინარე და მდინარის წყლების შერევისა და განზავების დონეს (განზავების უზრუნველყოფის კოაფიციენტი).

Q – მდინარის წყლის საანგარიშო(მინიმალური) ხარჯი, მ3/წმ., ჩვენს შემთხვევაში Q = 1,26ს;

q – ჩამდინარე წყლის მაქსიმალური ხარჯი, მ3/წმ., ჩვენს შემთხვევაში q = 0,014;

P – მდინარეში შეწონილი ნაწილაკების კონცენტრაციის შესაძლებელი ზრდა ჩამდინარე წყლების ჩაშვების შემდეგ, მგ/ლ (დადგენილია'"ზედაპირული წყლების დაბინძურებისაგან დაცვის წესებით"), ჩვენს შემთხვევაში P = 0,75;

Cფ – მდინარეში შეწონილი ნაწილაკების ფონური კონცენტრაცია, მგ/ლ.ჩვენს შემთხვევაში

Cფ = 6,8(დანართი 3);

ი. როძილერის ფორმულის მიხედვით:

სადაც  - შუალედური კოეფიციენტი, რომელიც განისაზღვრება ფორმულით:

სადაც:

L – მანძილი ჩამდინარე წყლების ჩაშვების ადგილიდან საანგარიშო კვეთამდე მდინარის    დინების მიმართულებით, მ, ჩვენს შემთხვევაში უდრის 350მ-ს

 – კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს შერევის ჰიდრავლიკურ ფაქტორებს და განისაზღვრება ფორმულით:

= i

სადაც:

– კოეფიციენტი, რომელიც არის დამოკიდებული მდინარეში ჩამდინარე წყლების ჩაშვების ადგილთან. ნაპირთან ჩაშვებისას იგი უდრის 1.0-ის, ხოლო წყლის მაქსიმალური სიჩქარეების ადგილას ჩაშვებისას-1.5-ის, ჩვენს შემთხვევაში უდრის 1,0-ს;

i –  მდინარის სიმრუდის კოეფიციენტი, რომელიც უდრის:

i  =       Lფ

Lსწ

სადაც:

Lფ – მანძილი ჩამდინარე წყლების ჩაშვების ადგილიდან საანგარიშო კვეთამდე მდინარის დინების მიმართულებით, მ, ჩვენს შემთხვევაში Lფ  = 350მ.

Lსწ – უმოკლესი მანძილი ამ ორ პუნქტს შორის (სწორის მიხედვით), მ.ჩვენს შემთხვევაში

Lსწ = 350მ.

i = 1,0

E- ტურბულენტური დიფუზიის კოეფიციენტი, რომელიც უდრის:

Vსაშ Hსაშ

E = 	––––––––

200

Vსაშ, Hსაშ – საანგარიშო მონაკვეთზე მდინარის საშუალო სიჩქარე და სიღრმე.

ჩვენს შემთხვევაში: Vსაშ =1,0მ/წმ.; Hსაშ =0,7მ.

E =0,0035

e = 2,71828(ეილერის რიცხვი),

აღნიშნული მონაცემების გათვალისწინებით:

= 0,63;    β=  0,012;

a  = (1- β)/(1+ Q/ q x β)= 0,475

Cზდჩ = 0,75 (0,475 x 1,26/  0,014 + 1) + 6,8 = 32,8 + 6,8 = 39,6მგ/ლ

ზდჩ = 39,6 x 113,728 = 4503,629გ/სთ

ზდჩ = 39,6 x 260307,6 / 106  = 10,308ტ/წ

7. პროექტით გათვალისწინებულ სალექარებში გაწმენდის შემდგომ მიღებული მონაცემები

I სალექარი

გაწმენდის ეფექტურობის გაანგარიშებებისას გასათვალისწინებელია ის გარემოება, რომ ჩამდინარე წყლების დაბინძურების საწყის კონცენტრაციად აღებულია ტიპიურ პროექტებში პრაქტიკული გაზომვებით მიღებული მონაცემი, კერძოდ 4000მგ/ლ.

I სექციაში გაწმენდის შემდგომ შეწონილი ნაწილაკების კონცენტრაცია ტოლი იქნება :  4000 x 0,06= 240მგ/ლ;

II სექციაში გაწმენდის შემდგომ შეწონილი ნაწილაკების კონცენტრაცია ტოლი იქნება :  240 x 0,45= 108მგ/ლ;

III სექციაში გაწმენდის შემდგომ შეწონილი ნაწილაკების კონცენტრაცია ტოლი იქნება :  108 x 0,45= 48,6მგ/ლ;

IV სექციაში გაწმენდის შემდგომ შეწონილი ნაწილაკების კონცენტრაცია ტოლი იქნება :  48,6 x 0,45= 21,87მგ/ლ;

II სალექარი

გაწმენდის ეფექტურობის გაანგარიშებებისას გასათვალისწინებელია ის გარემოება, რომ ჩამდინარე წყლების დაბინძურების საწყის კონცენტრაციად აღებულია ტიპიურ პროექტებში პრაქტიკული გაზომვებით მიღებული მონაცემი, კერძოდ 2000მგ/ლ.

I სექციაში გაწმენდის შემდგომ შეწონილი ნაწილაკების კონცენტრაცია ტოლი იქნება :  2000 x 0,05= 100მგ/ლ;

II სექციაში გაწმენდის შემდგომ შეწონილი ნაწილაკების კონცენტრაცია ტოლი იქნება :  100 x 0,4= 40მგ/ლ;

III სექციაში გაწმენდის შემდგომ შეწონილი ნაწილაკების კონცენტრაცია ტოლი იქნება :  40 x 0,4= 16.0მგ/ლ;

ორივე სალექარის ჯამური ეფექტი ტოლია:

21,87 + 16 = 37,87მგ/ლ.

სალექრების სიმძლავრე:

სალექრების  ჰიდრავლიკური და სამშენებლო პარამეტრების მიხედვით წარმოებული გათვლებით სალექარების მუშაობის ეფექტურობა(ჩამდინარე წყლის გაწმენდის ეფექტურობა) შეადგენს 99,37%-ს, რაც შეესაბამება 37,87მგ/ლ-ს, ხოლო თეორიული გათვლებით(როძილერის ფორმულა) ჩვენ შემთხვევაში მიღებული იქნა გაწმენდის ეფექტურობა 99,34%, ამიტომ ფაქტიურ სიმძლავრედ მიღებული იქნება 99,34%(ზდჩ=39,6მგ/ლ)

8. ჩამდინარე წყლების ავარიული ჩაშვების თავიდან აცილებისათვის საჭირო ღონისძიებები

საწარმოს საქმიანობის ტექნოლოგიის გაანალიზების საფუძველზე ჩამოყალიბებული იქნება ავარიების თავიდან აცილებისათვის გასატარებელი ღონისძიებები.

ავარიულ სიტუაციებად განიხილება;

- წარმოქმნილი სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო  წყლების გაჟონვა ან დაღვრა;

- უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული შემთხვევები;

- რთული მეტეოპირობების დროს შექმნილი მდგომარეობები;

- სტიქიური უბედურება;

საწარმოს ხელმძღვანელობის მიერ განისაზღვრება გასატარებელი კონკრეტული ღონისძიებები და პასუხისმგებლობის ზონა როგორც ავარიული ჩაშვების პრევენციის, ასევე ავარიული ჩაშვების შემთხვევაში შედეგების ლიკვიდაციისათვის.

ავარიული ჩაშვების პრევენციის ღონისძიებები მოცემულია ცხრილი 8.1.-ში

ცხრილი 8.1.

| ღონისძიება | რეალიზაციის ვადები | შემსრულებელი ორგანიზაცია | მიღწეული წყალდაცვითი შედეგი |
| --- | --- | --- | --- |
| გამწმენდი ნაგებობებისა და წყლების შემკრები სისტემის გამართულ მუშაობაზე სისტემატური ზედამხედველობა | სისტემატურად | შ.პ.ს. “კომპანია ბლექ სი გრუპი” | წყლის ავარიული ჩაშვების თავიდან აცილება |
| გამწმენდი ნაგებობებისა და წყლების შემკრები სისტემის გეგმიური გაწმენდა-შეკეთება | პერიოდულად | შ.პ.ს. “კომპანია ბლექ სი გრუპი” | წყლის ავარიული ჩაშვების თავიდან აცილება |
| გამწმენდი ნაგებობის სისტემატური დასუფთავება | სისტემატურად | შ.პ.ს. “კომპანია ბლექ სი გრუპი” | წყლის ავარიული ჩაშვების თავიდან აცილება |

9. ზდჩ-ის ნორმების დაცვაზე კონტროლი;

ზდჩ-ის ნორმების დაცვაზე კონტროლის მიზნით ჩატარებული იქნება ჩამდინარე წყლის  ლაბორატორიული კვლევა საწარმოს საუწყებო ლაბორატორიის ან შესაბამისი კომპენტენციის ლაბორატორიის მიერ.

აღრიცხვა-ანგარიშგება განხორციელდება მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად(პირველადი აღრიცხვის დოკუმენტაციის სახით)

გამოსაკვლევი ინგრედიენტები, პარამეტრები და გამოკვლევების პერიოდულობა მოცემულია ცხრილში 9.1.

ცხრილი 9.1.

| # | გამოსაკვლევი ინგრედიენტი | გამოკვლევის პერიოდულობა |
| --- | --- | --- |
| 1 | შეწონილი ნაწილაკები | კვარტალში ერთჯერ |

დირექტორი:                                                           /ა. მამუჭაძე/

10. ლიტერატურული წყაროები

1. ზედაპირული წყლის ობიექტებში ჩამდინარე წყლებთან ერთად ჩაშვებულ დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები ჩაშვების (ზდჩ) ნორმების გაანგარიშების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე. საქართველოს მთავრობის დადგენილება №414 2013 წლის 31 დეკემბერი ქ. თბილისი

2. ჩამდინარე წყლების სედიმენტაციის კვლევა შეწონილი ნაწილაკების ჰიდრავლიკური სისხოს გათვალისწინებით,  ირინა დენისოვა,  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 2019 წ

3. Методика расчета отстойников с помощью параметра гидравлическая крупность,  Министерство образования и науки Российской Федерации,  Санкт-Петербург, 2013

4. Ресурсы поверхностных вод СССР. Гидрографическое описание рек, озер и водохранилищ. Том 9, Закавказье и дагестан. Восточное Закавказье. Выпуск 1, 1974г

5. Методика оценки технологической эффективности работы городских очистныхсооружений канализации

Министерства мелиорации и водного хозяйства СССР и приказом Минжилкомхоза РСФСР, от 7 апреля 1983 г. № 174, Москва Стройиздат 1987

11. დანართები;

1. საწარმოს გენერალური გეგმა სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლების შემკრების და საწარმოო ჩამდინარე წყლების სალექარის  დატანით;

2. საწარმოს განლაგების რაიონის სიტუაციური სქემა ჩამდინარე წყლის მიმღები ობიექტის, ჩაშვების წერტილებისა და მათი GIS კოორდინატების დატანით;

3.  გამოცდის ოქმი N175-2019

დანართი1

1.ასფალტის საწარმო                                      6.ინერტული მასალების საწყობი

2.სამსხვრევი დანადგარი                               7. ოთხსაკნიანი სალექარი

3.ბიტუმსაცავები                                              8. სამსაკნიანი სალექარი

4.ბეტონშემრევი                                                9. წყალშემკრები არხი

5.ნავთობსაცავი(ავტოგასამართი)                 10. საასენიზაციო ორმო

დანართი2

დანართი 3