“ვამტკიცებ”

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება “ასტორია”-ს დირექტორი

_______  /მალხაზი მანველიშვილი/

" ____" _________ 2020 წ.

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება “ასტორია“

ასფალტის ქარხნა

(ახალციხის რაიონი, სოფელ კლდე, ს/კ 62.06.59.337)

სკოპინგის ანგარიში

შემსრულები:

შპს „წარმოების ეკოლოგია“

მობ: 593 31-37-80

დირექტორი                                        გ. დარციმელია

თბილისი 2020

სარჩევი                                        გვერდი

| 1 | შესავალი | 2 |
| --- | --- | --- |
| 2 | სკოპინგის ანგარიშის მომზადების საკანონმდებლო საფუძვლები | 4 |
| 3 3.1 3.2 | დაგეგმილი საქმიანობის მოკლეაღწერა საპროექტო ტერიტორიის ადგილმდებარეობა მიმდინარე საქმიანობის აღწერა | 5 5 8 |
| 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 | ალტერნატიული ვარიანტები არაქმედების ალტერნატიული ვარიანტი მტვერგამჭმენდი სისტემის ალტერნატიული ვარიანტები ტექნოლოგიური ალტერნატივები საწარმოს სიმძლავრეების ალტერნატივები ტერიტორიის შერჩევის ალტერნატივები | 12 12 13 14 14 15 |
| 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 | გარემოზე შესაძლო ზემოქმედების მოკლე აღწერა ატმოსფერულ ჰაერში ემისიები და ზემოქმედება ხმაურის გავრცელება ტერმინალზე სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობისას და ტერმინალის ფუნქციონირების შედეგად ზემოქმედება წყლის ხარისხზე ზემოქმედება ცხოველთა სამყაროზე ზემოქმედება მცენარეულ საფარზე ნარჩენების წარმოქმნა და მათი მართვის პროცესში მოსალოდნელი ზემოქმედება, ნარჩენების მართვის პირობები ზემოქმედება ადამიანის ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებაზე ნიადაგისა და გრუნტის დაბინძურების რისკები მიწისქვეშა წყლების დაბინძურების რისკები ზემოქმედება დაცულ ტერიტორიებზე ზემოქმედება კულტურულ მემკვიდრეობაზე კუმულაციური ზემოქმედება | 16 16 18 20 21 22 22 27 28 28 29 29 29 |
| 6. 6.1 | გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის და მონიტორინგის პრინციპები გარემოზე ზემოქმედების შემამცირებელი ღონისძიებების წინასწარი მონახაზი | 30 31 |
| 7 | ინფორმაცია მომავალში ჩასატარებელი კვლევებისა და გზშ-ის ანგარიშის მომზადებისთვის საჭირო მეთოდების შესახებ | 37 |

1. შესავალი

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს შპს „ასტორია“-ს ასფალტის ქარხნის დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშს.

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის II დანართის მე-5 მუხლის 5.3 პუნქტის თანახმად ის ექვემდებარება სკრინინგის პროცედურის გავლას. საწარმომ გაიარა სკრინინგის პროცედურა და სკრინინგის გადაწყვეტილების თანახმად (ბრძანება #2-332, 08.04.2020 წ) ის დაექვემდებარა გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას.  ყოველივე აქედან გამომდინარე დაგეგმილი საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე  შემუშავდა სკოპინგის ანგარიში.

დაგეგმილი ტერიტორია მდებარეობს ახალციხის რაიონი, სოფელ კლდეში, მიწის ნაკვეთის საკადასტრო კოდი 62.06.59.337, რომელიც წარმოადგენს მის საკუთრებას. ტერიტორიის GPS კოორდინატებია: X=337255.00;  Y=4613930.00. წარმოდგენილი GPS კოორდინატების და საკადასტრო კოდის მიხედვით იდენტიფიცირებული ტერიტორიიდან ჩრდილოეთ მხარეს, მომიჯნავეთ მდებარეობს შპს „ასტორია“-ს საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი ორი ანგარის ტიპის შენობით. ჩრდილო-აღმოსავლეთ მხარეს მდებარეობს ასევე სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი.

ძირითადად, სხვა მიმართულებით, საწარმოს შემოგარენში მდებარეობს მხოლოდ სასაოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთები.

დაგეგმილი საქმიანობის განთავსების ტერიტორიის ჩრდილოეთ მხარეს გადის საავტომობილო გზა.

აღნიშნული ტერიტორია დღევანდელი  მდგომარეობით არის პრაქტიკულად ცარიელი აუთვისებელი ტერიტორია, გარდა ერთი შენობისა, რომელიც გამოყენებული იქნება საოფისე შენობად.

საწარმოო ტერიტორიიდან უახლოესი დასახლებული პუნქტი დაშორებულია 900 მეტრით, ხოლო მდინარე მტკვარი გადის 790  მეტრ მანძილზე.

წარმოდგენილ საპროექტო ტერიტორიაზე იგეგმება ასფალტისქარხნის მონტაჟი, კერძოდ, ასფალტის ქარხანა რომელიც უნდა დამონტაჟეს აღნიშნულ ტერიტორიაზე  არის გერმანული წარმოების TELTOMAT - S750, რომლის წარმადობა საათში 80 ტ ასფალტია. ქარხანა მუშაობს ბუნებრივ აირზე, აქვს ბიტუმის მარაგის სამი ერთეული ავზი, თოთოეული 30 ტ-ის ტევადობით.

საწარმოში წლიურად იგეგმება 166400 ტონა ასფალტის წარმოება, 8 საათიანი სამუშაო დღით და წელიწადში 260 სამუშაო დღეებით.

ზოგადი ცნობები საწარმოო ობიექტის შესახებ მოცემულია ცხრილ 1.1-ში.

ცხრილი 1.1.

ძირითადი მონაცემები საწარმოს საქმიანობის შესახებ

| # | მონაცემთა დასახელება | დოკუმენტის შედგენის მომენტისათვის |
| --- | --- | --- |
| 1. | ობიექტის დასახელება | შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება “ასტორია” |
| 2. | ობიექტის მისამართი: ფაქტიური: იურიდიული: | ახალციხის რაიონი, სოფელ კლდე, ს/კ 62.06.59.337 საქართველო, საქართველო, ახალციხე, თამარაშვილის ქ.,№5 |
| 3. | საიდენფიკაციო კოდი | 224067630 |
| 4. | GPS kკორდინატები | X=337255.00; Y=4613930.00). |
| 5. | ობიექტის ხელმძღვანელი: გვარი, სახელი ტელეფონები: ელ. ფოსტა: | მალხაზი მანველიშვილი ტელ: 599 76-52-48 ltd.astoria@gmail.com |
| 6. | მანძილი ობიექტიდან უახლოეს დასახლებულ პუნქტამდე: | დასახლებული პუნქტი 900 მ. |
| 7 | ეკონომიკური საქმიანობა: | სამშენებლო მასალების წარმოება |
| 8 | გამოშვებული პროდუქციის სახეობა | სხვადასხვა მარკის ასფალტი |
| 9 | საპროექტო წარმადობა: | მაქსიმუმი წარმადობა 80 ტ/სთ; 166400 ტ/წელ. |
| 10 | მოხმარებული ნედლეულის სახეობები და რაოდენობები: | ქვიშა: 68400 ტ/წელ; ღორღი: 80300 ტ/წელ; მინერალური ფხვნილი: 9500 ტ/წელ; ბიტუმი: 8900 ტ/წელ |
| 11 | მოხმარებული საწვავის სახეობები და რაოდენობები: | 1560000 მ3/წელ ბუნებრივი აირი |
| 12 | სამუშაო საათების რაოდენობა წელიწადში | 2080 საათი |
| 13 | სამუშაო საათების რაოდენობა დღე-ღამეში | 8 საათი |

2. სკოპინგის ანგარიშის მომზადების საკანონმდებლო საფუძვლები

დაგეგმილი საქმიანობა საქართველოს კანონის „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი“-ს II დანართის 5.3 ქვეპუნქტით (ასფალტის წარმოება) ექვემდებარე სრკინინგის განცადებას, რომლის საფუძველზე გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გადაწყვეტილებით დაექვემდებარა სკოპინგის ანგარიშის მომზადებას  და შემდგომ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურენობის სამინისტროს მიერ გაცემული სკოპინგის დასკვნის საფუძველზე მომზადდება გზშ-ის ანგარიში.

კოდექსის მე-6 მუხლის შესაბამისად გზშ-ს ერთ-ერთი ეტაპია სკოპინგის პროცედურა, რომელიც განსაზღვრავს გზშ-ისთვის მოსაპოვებელი და შესასწავლი ინფორმაციის ჩამონათვალს და ამ ინფორმაციის გზშ-ის ანგარიშში ასახვის საშუალებებს. აღნიშნული პროცედურის საფუძველზე მზადდება წინასწარი დოკუმენტი (სკოპინგის ანგარიში), რომლის საფუძველზეც სამინისტრო გასცემს სკოპინგის დასკვნას. საქმიანობის განმახორციელებელი ვალდებულია საქმიანობის დაგეგმვის შეძლებისდაგვარად ადრეულ ეტაპზე სამინისტროს წარუდგინოს სკოპინგის განცხადება სკოპინგის ანგარიშთან ერთად.

კოდექსის ზემოაღნიშნული მოთხოვნებიდან გამომდინარე შპს „ასტორიას“-ს დაკვეთით მომზადებულია სკოპინგის ანგარიში, რომელიც კოდექსის მე-8 მუხლის შესაბამისად მოიცავს შემდეგ ინფორმაციას:

დაგეგმილი საქმიანობის მოკლე აღწერას, მათ შორის: ინფორმაცია საქმიანობის განხორციელების ადგილის შესახებ, ობიექტის საპროექტო მახასიათებლები, ოპერირების პროცესის პრინციპები და სხვ;

დაგეგმილის საქმიანობის და მისი განხორციელების ადგილის ალტერნატიული ვარიანტების აღწერას;

ზოგად ინფორმაციას გარემოზე შესაძლო ზემოქმედების და მისი სახეების შესახებ, რომლებიც შესწავლილი იქნება გზშ-ის პროცესში;

ზოგად ინფორმაციას იმ ღონისძიებების შესახებ, რომლებიც გათვალისწინებული იქნება გარემოზე მნიშვნელოვანი უარყოფითი ზემოქმედების თავიდან აცილებისათვის, შემცირებისათვის ან/და შერბილებისათვის;

ინფორმაციას ჩასატარებელი კვლევებისა და გზშ-ის ანგარიშის მომზადებისთვის საჭირო მეთოდების შესახებ.

სკოპინგის ანგარიშის შესწავლის საფუძველზე სამინისტრო გასცემს სკოპინგის დასკვნას, რომლითაც განისაზღვრება გზშ-ის ანგარიშის მომზადებისთვის საჭირო კვლევების, მოსაპოვებელი და შესასწავლი ინფორმაციის ჩამონათვალი. სკოპინგის დასკვნის გათვალისწინება სავალდებულოა გზშ-ის ანგარიშის მომზადებისას.

3. დაგეგმილი საქმიანობის მოკლე აღწერა

3.1 საპროექტო ტერიტორიის ადგილმდებარეობა

დაგეგმილი ასფალტის წარმოების საქმიანობის ტერიტორია მდებარეობს ახალციხის რაიონი, სოფელ კლდეში, მიწის ნაკვეთის საკადასტრო კოდი 62.06.59.337, რომელიც წარმოადგენს მის საკუთრებას. საწარმოს GPS კოორდინატებია X=337255.00;  Y=4613930.00. არსებულ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეტის ფართობია 11000 კვ.მ.

აღნიშნული ტერიტორია დღევანდელი  მდგომარეობით არის პრაქტიკულად ცარიელი აუთვისებელი ტერიტორია, გარდა ერთი შენობისა, რომელიც გამოყენებული იქნება საოფისე შენობად.

წარმოდგენილი საკადასტრო კოდის მიხედვით იდენტიფიცირებული ტერიტორიიდან ტერიტორიის ჩრდილოეთ მხარეს, მომიჯნავეთ მდებარეობს შპს „ასტორია“-ს საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი ორი ანგარის ტიპის შენობით. ჩრდილო-აღმოსავლეთ მხარეს მდებარეობს ასევე სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი.

ძირითადად, სხვა მიმართულებით, საწარმოს შემოგარენში მდებარეობს მხოლოდ სასაოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთები.

დაგეგმილი საქმიანობის განთავსების ტერიტორიის ჩრდილოეთ მხარეს გადის საავტომობილო გზა.

უახლოესი დასახლებული პუნქტი დაშორებულია 900 მეტრით, ხოლო მდინარე მტკვარი 790  მეტრ მანძილზე.

ტერიტორიის სიტუაციური სქემა დაცილების მანძილების დატანით მოცემულია სურათზე 3.1.1 ხოლო საწარმოს განთავსების ტერიტორიის დეტალური სიტუაციური სქემა სურათზე 3.1.2.

საწარმოს ტერიტორიის კუთხეთა წვეროების კოორდინატები მოცემულია ცხრილ 3.1.1-ში.

ცხრილი 3.1.1.

| # | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 337148.59 | 4613912.48 |
| 2 | 337327.21 | 4613995.39 |
| 3 | 337337.95 | 4613956.71 |
| 4 | 337304.51 | 4613900.70 |
| 5 | 337286.53 | 4613886.42 |
| 6 | 337219.70 | 4613895.50 |
| 7 | 337158.42 | 4613882.87 |

სურათი 3.1.1. სიტუაციური გეგმა

დასახლებული პუნქტი

900 მ.

სოფელი ზედა ბაში

დაგეგმილი საქმიანობის ტერიტორია

მდ. მტკვარი

790 მ.

სურათი 3.1.2. შპს „ასტორია“-ს ასფალტის ქარხნის განთავსების ტერიტორიის დეტალური სიტუაციური სქემა

შპს „ასტორიას კუთვნილი ტერიტორია

მისასვლელი საავტომობილო  გზა

სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთები

საწარმოო ტერიტორია

სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთი

სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთები

სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთები

სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთები

სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთები

კერძო საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვ.

3.2. მიმდინარე საქმიანობის აღწერა

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „ასტორია“  (ს/კ224067630), ახალციხის რაიონი, სოფელ კლდეში, მიწის ნაკვეთის საკადასტრო კოდი 62.06.59.337, რომელიც წარმოადგენს მის საკუთრებას, გეგმას ასფალტის ქარხნის მონტაჟს, კერძოდ, ასფალტის ქარხანა რომელიც უნდა დამონტაჟეს აღნიშნულ ტერიტორიაზე  არის გერმანული წარმოების TELTOMAT - S750, რომლის წარმადობა საათში 80 ტ ასფალტია. ქარხანა მუშაობს ბუნებრივ აირზე, აქვს ბიტუმის მარაგის სამი ერთეული ავზი, თოთოეული 30 ტ-ის ტევადობით.

ქარხანაში მინერალური მასალების ჩატვირთვა გამშრობ დოლში მოხდება ლენტური ტრანსპორტიორით. მბრუნავ დოლში გამოშრობა და გადახეხვით მასალების დაქუცმაცება ხდება სათბობის წვით მიღებული სითბოს ხარჯზე. ამ პროცესის დროს წარმოიქმნება დიდი რაოდენობით მტვერი, აგრეთვე აზოტის ორჟანგი, ნახშირჟანგი, ნახშირორჟანგი და ნახშირწყალბადები.

„ტელტომატის“ მარკის დანადგარში მტვერდამჭერით გამოცალკევებული მინერალური მტვერი გადაიტანება საცავში, საიდანაც კვლავ მიეწოდება შემრევ მოწყობილობას. გამშრობი დოლიდან გამოსული ცხელი ინერტული მასალა ციცხვიანი ელევატორით გადაიტანებიან ცხელ საცერზე, სადაც ხდება მათი დანაწილება ოთხ მარცვლოვან ფრაქციად და უხეშ ფრაქციად. შემდგომ სპეციალურ სასწორებზე წარმოებს მათი დოზირება წინასწარ მიცემული რეცეპტის მიხედვით და შერევა ბიტუმთან. შემრევ მოწყობილობაში ბიტუმის მილსადენებით ტრანსპორტირებისას მათი დამატებითი გაცხელება საჭირო არ არის, რადგან ის უკვე სამუშაო რეზერვუარში გაცხელებული იქნება 170 ტემპერატურამდე. შემრევი მოწყობილობიდან მზა პროდუქციის ჩატვირთვა ხდება სპეციალურ ბუნკერებში დახრილად მოძრავი ბადიით, რომელიც ყოველი მხრიდან იზოლირებულია.

საპასპორტო მონაცემებით „ტელტომატის“ დანადგარის მწარმოებლურობაა 80 ტ/სთ. რეალურად ქარხანა ოპტიმალური დატვირთვისას აწარმოებს 80 ტ ასფალტ-ბეტონს. ქარხანაში საწვავად გამოიყენება ბუნებრივი აირი.

ბუნებრივი აირის ხარჯი ასფალიის წარმოებისას ინერტული მასალების გამაცხელებელ  აგრეგატში ტოლი იქნება 720 მ3/სთ-ში, ანუ წელიწადში 8 საათიანი სამუშაო დღით და წელიწადში 260 სამუშაო დღით ტოლი იქნება 1497600 მ3/წელ. გაფრქვევის მილის სიმაღლე მიწისპირიდან ტოლია 29.5 მეტრის, დიამეტრი 1.0 მეტრი.

საწარმოში დაგეგმილი გერმანული წარმოების  „TELTOMAT - S750” ტიპის აგრეგატი, რომლის საპროექტო წარმადობა მაქსიმალური დატვირთვის პირობებში შეადგენს 80 ტ/სთ ასფალტის ნარევს, რაც წელიწადში 260 სამუშაო დღის და 8 საათიანი მუშაობის რეჟიმის გათვალისწინებით უდრის 166400 ტონას. აღნიშნული რაოდენობის ასფალტის წარმოებისთვის გამოყენებული იქნება 68400 ტ ქვიშა, 80300  ტ ღორღი, 8900  ტ ბიტუმი და 9500 ტ მინერალური ფხვნილი (ფილერი).

საწარმოში ინერტული მასალების დასაწყობება მოხდება საწარმოს ტერიტორიაზე ღია ცის ქვეშ არსებულ საწყობებში, ხოლო მინერალური ფხვნილი პნევმატური მეთოდით ჩაიტვირთება ასფალტის დანადგარზე დამონტაჟებულ სპეციალურ ბუნკერში და მილგაყვანილობით მიეწოდება ასფალტის დამამზადებელ აგრეგატს.

საწარმოში მასალების მიღების პროცედურები ერთგვაროვნია და ძირითადად მოიცავს შემდეგ ოპერაციებს:

- მასალების მიღება (ბიტუმი, ღორღი, ქვიშა, მინერალური ფხვნილი და სხვა);

- მიღებული მასალების ხარისხის კონტროლი;

- მასალების დროებითი დასაწყობება;

- მასალების წინასწარ მომზადება;

- მასალების საწარმოს შიდა ტერიტორიაზე ტრანსპორტირება - მომზადების ადგილიდან მათი გამოყენების ადგილამდე;

საწარმოს ფუნქციონირებისათვის საჭირო ინერტული მასალების შემოტანა მოხდება  ავტოტრანსპორტით.

ინერტული მასალების საყარებიდან დახარისხებული ქვიშა-ხრეშის ტრანსპორტირება ბუნკერებამდე (8 ცალი) მოხდება თვითმცლელი ავტომანქანების საშუალებით, ტრანსპორტირების მანძილი არ აღემატება 20-30 მ-ს. ბუნკერის სიმაღლე მიწის ზედაპირიდან შეადგენს 2 მ-ს.

სასურველი ასფალტ-ბეტონის მარკის მისაღებად საწარმოში შემოტანილი ფრაქციებად დაყოფილი ინერტული მასალები (ქვიშა, ხრეში) შესაბამისი დოზით ჩაიტვირთება საწარმოო დანადგარის ჩასატვირთ ბუნკერებში. აღნიშნული დოზირების შემდეგ, ინერტული მასალა იყრება ტრანსპორტიორის ლენტზე, რომლითაც მიეწოდება საშრობ დოლს.

გახურებული მასალა ცხელი ელევატორის საშუალებით შედის ასფალტ-ბეტონის ქარხნის ვიბრო ცხავზე, სადაც იგი ნაწილდება ფრაქციებად და თავსდება ხვიმირებში. ხვიმირებიდან მასალა მიეწოდება სპეციალურ სასწორებს, სადაც იწონება და დოზირებული მასალა გადადის ასფალტშემრევ დანადგარში. ასფალტშემრევ დანადგარში გაცხელებულ ინერტულ მასალას ემატება ბიტუმი, მინერალური ფხვნილი და ხდება მათი ინტენსიური შერევა. როგორც ზემოთ იყო აღნიშნული ბიტუმი წინასწარ იხარშება ბიტუმსახარშ ავზ-ქვაბებში.

შემრევი დანადგარის შემდეგ, ასფალტ-ბეტონის ნარევი იყრება სკიპზე. აღნიშნული მასალა წარმოადგენს უკვე გამზადებულ პროდუქციას- ასფალტს. გამზადებული ასფალტი სკიპის საშუალებით იყრება მზა პროდუქციის ბუნკერში 100 ტონა ტევადობის ბუნკერიდან იტვირთება ავტომანქანებზე და ხდება მისი გატანა დანიშნულების ადგილზე. აღნიშნული ტექნოლოგიური პროცესის მართვა ხდება მართვის პულტიდან ოპერატორის მიერ.

„ტელტომატში“ გამოიყენება ორსაფეხურიანი  მტვერდამჭერი სისტემა:

ჯგუფური ოთხგანყოფილებიანი ციკლონი, რომელიც უზრუნველყოფს 95 %-ან დაჭერას და დამატებით მოწყობილია სველი ფილტრი - სკრუბერი (კრემენჩუკის ქარხნის) გამონაბოლქვის გასაწმენდად, რომელიც დამატებით უზრუნველყოფს 70 %-იან დაჭერას.

ასფალტბეტონის წარმოების დანადგარი შედგება შემდეგი კვანძისაგან:

1.	მადოზირებელი მოწყობილობა;

2.	შემრევი მოწყობილობა ძირითადი აპარატით;

3.	მზა პროდუქციის ბუნკერი;

4.	საშრობი დოლი;

5.	მტვერდამჭერი მოწყობილობები;

6.	ბიტუმის სამარაგო რეზერვუარები;

7.	ბიტუმის მიმწოდებელი (სახარში) რეზერვუარები;

8.	მინერალის მადოზირებელი;

9.	საკვამლე მილი;

10.	ოპერატორის კაბინა;

11.	კონვეირელური გალერეა.

საწარმოში იგეგმება  ბიტუმის სამარაგო სამი ცისტერნის მონტაჟი, რომელთა თითოეულის მოცულობა ტოლი იქნება 30 ტონის.  აღნიშნული რეზერვუარებში ასევე მოხდება მონაცვლეობით ბიტუმის გაცხელება (მოხარშვა (სამუშაო ტემპერატურამდე ბუნებრივი აირის ხარჯზე, სადაც მისი ხარჯი თითოეულ ღუმელში ტოლია 30 მ3/სთ, ანუ წელიწადში 8 საათიანი სამუშაო დღით და წელიწადში 260 სამუშაო დღით ტოლი იქნება 62400 მ3/წელ. ნამწვი აირების გაფრქვევის მილის სიმაღლე მიწისპირიდან ტოლი იქნება 4 მეტრის, დიამეტრი 0.2 მ.

ბიტუმის მიღება საწარმოში მოხდება ავტოცისტერნებით, რომელიც შემოვა გაცხელებულ მდგომარეობაში და პირდაპირ ჩაისხმება ზემოთ აღნიშნულ რეზერვუარებში.

ტერიტორიაზე მოეწყობა შიდა წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის  სისტემა.

წყლის მომარაგება განხორციელდება საწარმოს ტერიტორიის მიმდებარედ გამომავალ წყაროდან, ხოლო შიდა საკანალიზაციო ქსელი მიერთებული იქნება საწარმოს ტერიტორიაზე უკვე არსებულ ბეტონის ამოსაწმენდ ორმოზე, რომლის ზომებია 3x2x2=12 მ3 მოცულობა. აღნიშნული ორმოს გავსების შემთხვევაში მოხდება მისი გატანა შესაბამისი ხელშეკრულების საფუძველზე.

საწარმოს ტერიტორის მიმდებარედ გამომავალი წყაროდან, წყლის აღების მიზნით, მოხდება შესაბამისი ნებართვის აღება.

საწარმოში მტვერდამჭერი სისტემის მეორე საფეხუზე, სკრუბერში გამოყენებული წყალი იქნება ბრუნვით სისტემაში, რომლისათვის გათვალისწინებულია 20 მ3 მოცულობის წყლის სამარაგო რეზერვუარი.

სკრუბერში გამოტენებული წყალი პირველ ეტაპზე გაივლის სალექარს და შემდეგ გაგაქაჩული იქნება წყლის 20 მ3 მოცულობის სამარაგო რეზერვუარში, საიდანაც ისევ გამოყენებული იქნება სველ მტვერდამჭერ სისტებაში.

სველ მტვერდამ ბრუნვით სისტემაში წყლის დანაკარის შესავსებად, რომელიც ორთქლის სახით გამოიყოფა ატმოსფეროში, ესაჭიროვება დღეში 1 მ3  წყალი, ანუ წელიწადში 260 მ3 წყალი. სულ წყლის ხარჯი საწარმოო მიზნებისათვის ტოლია 280 მ3/წელ-ში.

საწარმოში წყალი ასევე გამოყენებული იქნება სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის. იქიდან გამომდინარე რომ საწარმოში დასაქმებულია 10 ადამიანი, მისი წლიური ხარჯი არ აღემატება 117 მ3-ს. აღნიშნული წყლები ჩაედინება საწარმოს ტერიტორიაზე მოწყობილ ბეტონის ამოსაწმენდ ორმოში.

ნახაზი 3.2.4  საწარმოს გენ-გეგმა

4. ალტერნატიული ვარიანტები

სკოპინგის ანგარიშის მომზადება გულისხმობს ალტერნატიული ვარიანტების განხილვას, როგორიც არის:

- არაქმედების ალტერნატივა;

- რეზერვუარის განთავსების ადგილის ალტერნატიული ვარიანტები;

- ტექნოლოგიური ალტერნატივები.

აღნიშნული ალტერნატიული ვარიანტების განხილვა მოცემულია ქვეთავებში.

## 4.1. არაქმედების ალტერნატიული ვარიანტი

ეკონომიკური თვალსაზრისით საქმიანობა განეკუთვნება ქვეყნისათვის პრიორიტეტულ მიმართულებას.

საწარმოს ექსპლუატაციის შეწყვეტა თავიდან აგვაცილებდა ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ყველა შესაძლო ზემოქმედებას, რომელიც დაკავშირებულია ასფალტბეტონის საწარმოს  მუშაობასთაან, მაგრამ ეს დაკავშირებული იქნება ქვეყნის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულების - ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულების - ინფრასტრუქტურის განვითარების, გზების მშენებლობაზე უარის თქმა ან შეჩერება, რადგან ასფალტი წარმოადგენს გზების მშენებლობისათვის მთავარ პროდუქტს. მოწესრიგებული გზები წარმოადგენს რეგიონის ინფრასტრუქტურის განვითარების ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას. გარდა აღნიშნულისა არ მოხდება ქვეყანაში ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა, რაც მეტად არასასურველი შედეგის მომტანია, რადგან ასევე ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა ქვეყნისთვის წარმოადგენს ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებას. ამიტომაც  არაქმედების ალტერნატივა მიუღებელია.

აღნიშნული ტიპის საწარმოსათვის შერჩეული ტერიტორია წარმოადგენს ხელსაყრელ ადგილს ასფალტის წარმოებისათვის, რადგან აღნიშნული ტერიტორია წარმოადგენს არასასოფლო დანიშნულების მიწის ნაკვეთს. აღნიშნულ ტერიტორიაზე არსებობს ყველა ის ინფრასტრუქტურა (დენი, წყალი,  გზა), რაც საჭიროა ასეთი ტიპის საწარმოებისათვის. 	საწარმოს განთავსების ტერიტორიის ადგილმდებარეობა განსაზღვრავს ნედლეულის, საწარმოო ნარჩენების და მზა პროდუქციის ტრანსპორტირების ხარჯების ოპტიმიზაციის შესაძლებლობას. საწარმოსათვის შერჩეული ტერიტორია წარმოადგენს მის საკუთრებას და მისგან უახლოესი დასახლებული პუნქტი დაშორებულია 900 მეტრით. ყოველივე აქედან გამომდინარე, არ მომხდარა სხვა ალტერნატიული ადგილების შერჩევა.

ასფალტ-ბეტონის საწარმოს არაქმედების ალტერნატივა, გულისხმობს საწარმოს ამოქმედების გადაწყვეტილების გაუქმებას ან მის ლიკვიდაციას, რითაც თავიდან ავიცილებთ საწარმოს მოწყობითა და ფუნქციონირებით გამოწვეულ გარემოზე მოსალოდნელ ყველა ნეგატიურ ზემოქმედებას.

ამავე დროს,  საწარმოს გაუქმებას მოჰყვება ბევრი არასასურველი უარყოფითი შედეგი:

- საწარმოს ბიზნეს-გეგმის გათვალისწინებით მოხდება 10 ადამიანის დასაქმება. რაიონის მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობა და სამუშაო ადგილების მწვავე დეფიციტია, არაქმედების ალტერნატივის შემთხვევაში აღარ შეიქმნება ადგილობრივი მოსახლეობისთვის სამუშაო ადგილები რაც უარყოფითად აისახება რეგიონის მაცხოვრებლების ეკონომიკური მდგომარეობაზე; (ასევე შპს „ასტორია“ საგზაო სამუშაოების შესრულების პროცესში სეზონურად ასაქმებს 35-45 კაცს.)

- ასფალტ-ბეტონი ხმარდება რეგიონში ადგილობრივი გზების კეთილმოწყობას. არაქმედების ალტერნატივით კიდევ ერთი უაროფითი ზეგავლენაა მოსალოდნელი ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის, რისი განუვითარებლობაც თავის მხრივ მრავალი დარგის განვითარებას შეუშლის ხელს, რაც საბოლოო ჯამში სოციალურ-ეკონომიკურ გარემოზე აისახება მომავალში;

- შპს „ასტორია“-ს, ასფალტ-ბეტონის საწარმო, ადგილმდებარეობის გამო, სტრატეგიულ ობიექტად ითვლება. პროექტის განუხორციელებლობის შემთხვევაში ნეგატიურ გავლენას იქონიებს გზების მშენებლობის პროცესზე.

- არსებული საწარმოო ობიექტების დემონტაჟის პროცესში წარმოიქმნილი ნარჩენები მოითხოვს შესაბამის განთავსება-უტილიზაციას, რაც დამატებით ხარჯებთან და გარემოზენეგატიური ზემოქმედების გაზრდასთან   არისდაკავშირებული.

- არსებული საწარმოს დემონტაჟის შემდეგ, აუცილებელი იქნება ტექნოგენური ტერიტორიის ნიადაგის საფარის აღდგენა-რეკულტივაცია, რაც დამატებით რესურსებთან და ხარჯებთან არის დაკავშირებული.

ზემოთხსენებულიდან ჩანს, რომ საწარმოს ამუშავებას ბევრი დადებითი ზემოქმედება მოყვება  და უარყოფითად არ უნდა შეფასდეს.

## 4.2. მტვერგამჭმენდი სისტემის ალტერნატიული ვარიანტები

საგულსხმოა ის ფაქტი, რომ მეწარმეს მიერ შერჩეული ასფალტის დანადგარი მთლიანად აკმაყოფილებს როგორც საქართველოს ასევე ევროკავშირში დადგენილ მოთხოვნებს.

დღეისობით მსოფლიოში გამოყოფილი მტვრის დასაჭერად ყველაზე ეფექტურ მტვერდამჭერ სისტემად ითვლება სახელოებიანი ფილტრები, რომლის ეფექტურობა აღწევს 99.9 %-ს. ასევე ასფალტის ქარხნებში თანამედროვე მტვერდამჭერ სისტემებად ითვლება კომბინირებული სისტემები, მშრალი მტვერდამჭერი სისტემა - ჯგუფური ციკლონი და მეორე ეტაპი სველი მტვერდამჭერი სისტემა - ვენტური სკრუბერი, რომელთა ჯამური ეფექტურობა თითქმის არანაკლებია, ვიდრე სახელოებიანი ფილტრი.

ამ ორი მტვერდამჭერი სისტემიდან ეკონომიური თვალსაზრისით მომგებიანია მეორე ვარიანტი, როგორც ღირებულების თვალსაზრისით, ასევე მათი მუშაობისას გაწეული ხარჯების თვალსაზრისით.

კერძოდ „TELTOMAT - S750” მარკის ასფალტის ქარხნიდან გამოყოფილი აირმტვერნარევების გასაფილტრად გათვალისწინებულია ჯგუფური ციკლონი (4 ცალი)  СЦН-40, რომლის ეფექტურობა ტოლია 95 %-ის. დამატებით აირმტვერნარევის გასაწმენდად დაიგეგმა დარტყმით-ინერეციული ქმედების სველი მტვერდამჭერის დაყენება, რომლის ეფექტურობა ტოლი იქნება 70 %, ანუ აირმტვერნარევი  სავენტილაციო მილების საშუალებით  მიერთებული იქნება მტვერდამჭერ სისტემასთან, პირდაპირი დინების ღერძული ციკლონი, ჯგუფური ციკლონი (4 ცალი)  СЦН-40 და დარტყმით-ინერეციული ქმედების სველი მტვერდამჭერი, რომლების ჯამური ეფექტურობა ტოლია 98.5 %-ის და მათგან გამომავალი აირმტვერნარევში მტვრის კონცეტრაცია არ აღემატება 0,165 გ/მ3-ში.  საიდანაც შემდგომ 29.5მეტრი სიმაღლის და 1.0მ დიამეტრის მილით გაიფრქვევა ატმოსფეროში.

ყოველივე აქედან გამომდინარე საწარმოს დაპროექტის პერიოდში შერჩეული იქნა ზემოთ აღნიშნული ფირმის მტვერდამჭერი სისტემა და რომელიც უკვე ფუნქციონირებს საწარმოში და რომელსაც გააჩნია მტვრის დაჭერის მაღალი ეფექტურობა. აქედან გამომდინარე სხვა მტვერდამჭერი სისტემის შერჩევის სხვა ალტერნატივების განხილვის საკითხი არ დამდგარა.

## 4.3. ტექნოლოგიური ალტერნატივები

როგორც წინამდებარე ანგარიშშია მოცემული, საწარმოში იგეგმება  „TELTOMAT - S750” ტიპის აგრეგატის მონტაჟი, რომლის სიმძლავრეა 80 ტ/სთ-ში ასფალტის წარმოება და ის  იმუშავებს  ბუნებრივ აირზე და მისი ხარჯი საათში ტოლი იქნება 720 მ,, რომელიც მთლიანად აკმაყოფილებს თანამედროვე მოთხოვნებს.

აღნიშნული ტიპის ქარხნები ასევე მუშაობენ მაზუთის საწვავზე, მაგრამ მეწარმის მიერ გადაწყდა ეკოლოგიურად უფრო სუფთა საწვავის გამოყენება - ბუნებრივი აირის.

თხევადი საწვავის გამოყენებისას საწარმოს ტერიტორიაზე წარმოქმნილი სანიაღვრე წყლების დაბინძურების რისკფაქტორი არსებობს, ხოლო ბუნებრივი აირის გამოყენებისა პრაქტიკულად არ არსებობს. კერძოდ თხევადი საწვავის (მაზუთის) გამოყენებისას ასეთი რისკფაქტორები უფრო მაღალია, კერძოდ  სანიაღვე წყლების დაბინძურება ნახშირწყალბადებით, რომლებიც მოითხოვს აუცილებლად გაწმენდას, რომ ჩაშვება შესაძლებელი იყოს   სანიაღვრე კანალიზაციაში ან ღია ტერიტორიებზე, რომლის გაწმენდისათვის აუცილებელი იქნება ნავთობდამჭერის მოწყობა, რომლის მშენებლობა და ექსპლოატაცია დაკავშირებულია დამატებით ხარჯებთან.

ყოველივე საწარმოში ზემოთჩამოთვლილი ტექნოლოგია მინიმუმამდე ამცირებს გარემოზე ზემოქმედებას და ის ეკოლოგიურად შეესაბამება ქვეყანაში და ევროკავშირში მიღებულ ნორმებს.

ყოველივე ზემოთ აღწერილი ტექნოლოგგიდან გამომდინარე საწარმოში არ დამდგარა საკითხი სხვა ახალი ალტერნატიული ტექნოლოგიიების დანერგვის.

## 4.4. საწარმოს სიმძლავრეების ალტერნატივები

ასფალტ-ბეტონის საწარმოო დანადგარის სიმძლავრე, ფაქტიური წარმადობის მიხედვით შეადგენს 80 ტ/სთ.საწარმოს სამუშაო დრო წელიწადში განისაზღვრება 260 დღით და 2080 სთ-ით (8-სთ/დღ).

ასფალტ-ბეტონი,მისი ფიზიკურ-ქიმიური თვისებებიდან გამომდინარე, გამოიყენება ცხელ, ახლად დამზადებულ მდგომარეობაში; ამიტომ, საწარმო მუდმივად სრული სიმძლავრით ვერ იმუშავებს, მწარმოებლურობის შემცირება-გაზრდის ალტერნატივები დამოკიდებული იქნება დამკვეთის მოთხოვნაზე, რეგიონში საგზაო-სამშენებლო სამუშაოების მოცულობების შესაბამისად.

საწარმოს მუშაობის სრული დატვირთვა შესაძლებელია რეგიონში  საგზაო-სამშენებლო სამუშაოების გააქტიურების შემთხვევაში. ამ დროს, შესაძლებელია სამუშაო დღეთა რაოდენობის გაზრდა და ორცვლიან ან სამცვლიან სამუშაო რეჟიმში გადასვლა, რაც მნიშვნელოვნად გაზრდის წარმოების მოცულობას.

შესაბამისი გარემოსდაცვითი ღონისძიებების გატარების შემთხვევაში (მათ შორის ძირითადია ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ემისიები კონტროლი) წარმოების მოცულობის ზრდა არ იქნება დაკავშირებული გარემოსა და მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე მნიშვნელოვან ზემოქმედებასთან.

წარმოების მოცულობის ზრდა დაკავშირებული იქნება მნიშვნელოვან დადებით სოციალურ ეფექტთან, კერძოდ, დამატებითი მუშახელის დასაქმებასა და მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებასთან.

## 4.5. ტერიტორიის შერჩევის ალტერნატივები

ასფალტ-ბეტონის დანადგარის მონტაჟისათვის იგეგმებოდა სხვადასვა ტერიტორიების შერცევა, კერძოდ, პირველ ეტაპზე აღნიშნული დანადგარის მონაჟი დაიგეგმა შპს „ასტორიას“ კუთვნილ ტერიტორიაზე, ახალციხის რაიონი სოფელ ვალეში, სადაც უკვე ფუნქციონირებს მის საკუთრებაში არსებული ასფალტის ქარხანა, ბეტონის წარმოება და ქვიშა-ღორღის გადამამუშავებელი საწარმო.

აღნიშნულ ტერიტორიაზე ასფალტის ქარხნის დადგმაზე უარის თქმა განაპირობა იმან, რომ აღნიშნული ტერიტორიიდან უახლოესი დასახლებული პუნქტი მდებარეობს 400 მეტრში და უახლოეს დასახლებულ პუნქტთან მავნე ნივთიერებების მიწისპირა კონცენტრაციების მნიშვნელობები არსებული საწარმოო ობიექტებიდან და საწარმოს მიმდებარედ დაგეგმილი წემენტის ქარხნის ერთობლივი კუმულაციური ზემოქმედებით დასაშვებ ნორმებთან ზღვარზეა, ამიტომ ახალი გაფრქვევის წყაროების დამატება გამოიწვევდა მიწისპირა კონცეტრაციების გადამეტებას უახლოეს დასახლებულ პუნქტთან.

ყოველივე აქედან გამომდინარე გადაწყდა ახალი ტერიტორიის მოძიება.

საბოლოოდ გადაწყვეტილი იქნა ქარხნის მოწყობა ასევე შპს „ასტორია“-ს კუთვნილ ტერიტორიაზე, რომელიც წარმოადგენს არასასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთს, რომელიც მდებარეობს ახალციხის რაიონში, სოფელ კლდეში, მიწის ნაკვეთის საკადასტრო კოდი 62.06.59.337, რომელიც  წარმოადგენს აუთვისებელ სამრეწველო ზონას.

აღნიშნული ტერიტორიიდან უახლოესი დასახლებული პუნქტი 900 მეტრი მანძილითაა დაშორებული, ასევე მდინარე მტკვარი 790 მეტრითაა დაშორებული, ამდენად საწარმოს ფუნქციონირებით ზეგავლენა როგორც უახლოეს დასახლებულ პუნქტის მაცხოვრებლებზე, ასევე ზედაპირული წყლის ობიექტებზე ზეგავლენა იქნება უმნიშვნელო.

აღნიშნული ტერიტორია უზრუნველყოფილია ყველა იმ ინფრასტრუქტურით, რომელიც საჭიროა ასფალტის ქარხნის ფუნქციონირებით (დენი, ბუნებრივი აირი, ახლოს გამომავალი წყაროს წყალი).

საბოლოდ გადაწყდა, რომ შეტრჩეული ტერიტორია წარმოადგენს საუკეთესო ვარიანტს და ამიტომ მისი სხვა ტერიტორიაზე განთავსება მიზანშეწონილი არ არის და   განთავსების უკეთესი ალტერნეტივა არ გააჩნია.

5. გარემოზე შესაძლო ზემოქმედების მოკლე აღწერა

საქმიანობის განხორციელებისას მოსალოდნელია და გზშ-ს პროცესში დეტალურად შესწავლილი იქნება შემდეგი სახის ზემოქმედებები:

- ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებების ემისიები და ხმაურის გავრცელება;

- ნიადაგისა და გრუნტის დაბინძურების რისკები;

- ბიოლოგიურ გარემოზე ზემოქმედება;

- მიწისქვეშა წყლების დაბინძურების რისკები;

- ზედაპირული წყლების დაბინძურების რისკები;

- ნარჩენების წარმოქმნის და მართვის შედეგად მოსალოდნელი ზემოქმედება;

- ზემოქმედება ადამიანის ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებაზე;

- კუმულაციური ზემოქმედება.

შპს „ჯორჯიან პეტროლიუმი“-ის ტერიტორიიტორიიდა უახლოესი დაცული ტერიტორია- აჯამეთის აღკვეთილის ტერიტორია დაშორებულია 23 კილომეტრით, ანუ ის არ მდებარეობს დაცული ტერიტორიების სიახლოვეს, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაშორება საწარმოდან, გამორიცხავს მასზე ზემოქმედებას. საპროექტო ტერიტორიასთან უახლოესი ობიექტი აეროპორტის ტერმინალი მდებარეობს 240 მ-ით. საპროექტო ტერიტორიაზე წითელი ნუსხით დაცული მცენარეები და ცხოველები არ დაფიქსირებულა. ასევე მშენებლობის დაბალი მასშტაბის გამო, გეოლოგიური საშიშროებების რისკები არ არსებობს.

პროექტის ადგილმდებარეობიდან და მასშტაბებიდან გამომდინარე ტრანსსასაზღვრო ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის.

5.1. ატმოსფერულ ჰაერში ემისიები და ზემოქმედება

ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურება მოსალოდნელია როგორც ასფალტის ქარხნის მუშაობისას, ასევე ნედლეულის მიღება-დასაწყოებისას, ბიტუმის რეზერვუარებში გაცხელებისას, ინერტული მასალების მიმღებ ბუნკერში ჩაყრისას და ტრანსპორტირებისას.

აღნიშნული მახასიათებლების – საწარმოს ფუნქციონირების მონაცემების ანალიზის საფუძველზე დადგენილი - ატმოსფერული ჰაერის დამაბინძურებელი წყაროებია:

ა) ასფალტბეტონის დანადგარი (გ-1);

ბ) მინერალური ფხვნილს (ფილერი) მიღება სილოსი (გ-2);

გ) ბიტუმის მიმღები და გასაცხელებელი რეზერვუარები (გ-3, გ-4, გ-5);

დ) ქვიშის ავტოთვითმცლელებიდან ჩამოცლა და დასაწყოება (გ-6);

ე) ღორღის ავტოთვითმცლელებიდან ჩამოცლა და დასაწყოება (გ-7);

ვ) ინერტული მასალების ასფალტის ქარხნის ბუნკერებში ჩაყრა (გ-8);

ზ) ინერტული მასალების ლენტური ტრანსპორტიორით გადაადგილება (გ-9);

მავნე ნივთიერებათ  ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციები წარმოდგენილია  ცხრილში  5.1.1.

ცხრილი 5.1.1.

მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციები

| მავნე ნივთიერების დასახელება | კოდი | ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია მგ/მ3 |  | საშიშროების კლასი |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | მაქსიმალური ერთჯერადი | საშუალო დღე-ღამური |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| არაორგანული მტვერი | 2909 | 0.5 | 0.15 | 3 |
| ნახშირწყალბადები | 2754 | 1.0 | - | 4 |
| აზოტის დიოქსიდი, (NO2) | 301 | 0.2 | 0.04 | 2 |
| ნახშირჟანგი | 337 | 5 | 3 | 4 |

რადგან უახლოესი დასახლებული პუნქტი დაცილებულია 900 მეტრით, ამიტომ  გაანგარიშებული ემისიების შესაბამისად,  ჰაერის ხარისხის მოდელირება შესრულდება ობიექტის წყაროებიდან 500 მეტრიანი ნორმირებული ზონის საკონტროლო წერტილების მიმართ.

ფონური დაბინძურების მაჩვენებლების მეთოდიკა [3] გათვალისწინებულია იმ ტერიტორიების ატმოსფერული ჰაერის ფონური მდგომარეობის შეფასებისათვის, რომელთათვისაც არ არსებობს  დაკვირვების მონაცემები. მეთოდიკის მიხედვით ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის შეფასება ხდება დასახლებული პუნქტის მოსახლეობის რიცხოვნების მიხედვით (ცხრილი 5.1.2.).

ცხრილი 5.1.2. დამაბინძურებლების სარეკომენდაციო ფონური მნიშვნელობები მოსახლეობის რაოდენობიდან გამომდინარე

| მოსახლეობა, (1,000 კაცი) | დაბინძურების ფონური დონე, მგ/მ3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NO2 | SO2 | CO | მტვერი |
| 250-125 | 0,03 | 0,05 | 1,5 | 0,2 |
| 125-50 | 0,015 | 0,05 | 0,8 | 0,15 |
| 50-10 | 0,008 | 0,02 | 0,4 | 0,1 |
| <10 | 0 | 0 | 0 | 0 |

რადგან ნახშირწყალბადებისა კონცენტრაციის მაჩვენებლები ცხრილში არ არის წარმოდგენილი, მათი მნიშვნელობები მიღებული იქნება ნულის ტოლად.

### 5.2. ხმაურის გავრცელება ტერმინალზე სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობისას და ტერმინალის ფუნქციონირების შედეგად

#### მშენებელობის ფაზა

სამრეწველო და სამშენებლო ობიექტზე აკუსტიკური გაანგარიშებები ხორციელდება შემდეგი თანმიმდევრობით:

- განისაზღვრება ხმაურის წყაროები და მათი მახასიათებლები;

- შეირჩევა საანგარიშო წერტილები დასაცავი ტერიტორიის საზღვარზე;

- განისაზღვრება ხმაურის გავრცელების მიმართულება ხმაურის წყაროებიდან საანგარიშო წერტილებამდე და სრულდება გარემოს ელემენტების აკუსტიკური გაანგარიშებები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ხმაურის გავრცელებაზე (ბუნებრივი ეკრანები, მწვანე ნარგაობა და ა.შ.);

- განისაზღვრება ხმაურის მოსალოდნელი დონე საანგარიშო წერტილებში და იგი ედარება ხმაურის დასაშვებ დონეს;

- საჭიროების შემთხვევაში განისაზღვრება ხმაურის დონის საჭირო შემცირების ღონისძიებები.

ხმაურის ძირითად წყაროებად ჩაითვალა სამშენებლო მოედანზე მომუშავე ტექნიკა და სატრანსპორტო საშუალებები, კერძოდ, გაანგარიშებისას დაშვებული იქნა, რომ ტერიტორიის ცენტრში ერთდროულად იმუშავებს:

- ბულდოზერი, რომლის ხმაურის დონე შეადგენს 90 დბა-ს,

- ავტოთვითმცლელი (85 დბა),

- ამწე მექანიზმი (92 დბა).

სამშენებლო მოედნიდან უახლოეს საცხოვრებელ სახლამდე დაცილება შეადგენს 900 მ-ს.

საანგარიშო წერტილში ბგერითი წნევის ოქტავური დონეები, გაიანგარიშება ფორმულით:

L=Lp−15lgr+10lgÔ−βar1000−10lgΩ,   (1)

სადაც,

Lр – ხმაურის წყაროს სიმძლავრის ოქტავური დონე;

Ф –  ხმაურის წყაროს მიმართულების ფაქტორი, უგანზომილებო, განისაზღვრება ცდის საშუალებით და იცვლება 1-დან 8-მდე ბგერის გამოსხივების სივრცით კუთხესთან დამოკიდებულებით);

r –  მანძილი ხმაურის წყაროდან საანგარიშო წერტილამდე;

 – ბგერის გამოსხივების სივრცითი კუთხე, რომელიც მიიღება:  = 4-სივრცეში განთავსებისას;  = 2- ტერიტორიის ზედაპირზე განთავსებისას;  =  -  ორ წიბოიან კუთხეში;  = /2 – სამ წიბოიან კუთხეში;

а – ატმოსფეროში ბგერის მილევადობა (დბ/კმ) ცხრილური მახასიათებელი.

| ოქტავური ზოლების საშუალო გეომეტრიული სიხშირეები, Hჰც. | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bа დბ/კმ | 0 | 0.3 | 1.1 | 2.8 | 5.2 | 9.6 | 25 | 83 |

ხმაურის წარმოქმნის უბანზე ხმაურის წყაროების დონეების შეჯამება ხდება ფორმულით:

10lgi=1n100,1Lpi                                                (2)

სადაც: Lрi –არის i-ური ხმაურის წყაროს სიმძლავრე.

გათვლების შესასრულებლად გაკეთებულია შემდეგი დაშვებები:

- თუ ერთ უბანზე განლაგებულ რამდენიმე ხმაურის წყაროს შორის მანძილი გაცილებით ნაკლებია საანგარიშო წერტილამდე მანძილისა, წყაროები გაერთიანებულია ერთ ჯგუფში;

- ერთ ჯგუფში გაერთიანებული წყაროების ხმაურის ჯამური დონის გავრცელების  შესაფასებლად საანგარიშო წერტილამდე მანძილად აღებულია მათი გეომეტრიული ცენტრიდან დაშორება (ტერიტორიის საზღვრიდან საცხოვრებელ სახლამდე უმოკლესი მანძილი შეადგენს 900 მ-ს.

- სიმარტივისთვის გათვლები შესრულებულია ბგერის ექვივალენტური დონეებისთვის (დბა) და ატმოსფეროში ბგერის ჩაქრობის კოეფიციენტად აღებულია მისი ოქტავური მაჩვენებლების გასაშუალოებული სიდიდე: βსაშ=10.5 დბ/კმ;

გაანგარიშება ჩატარებულია ჩამოთვლილი მანქანა-მოწყობილობის ერთდროული მუშაობის შემთხვევისთვის, ხმაურის მინიმალური ეკრანირების გათვალისწინებით.

ხმაურის წყაროების დონეების შეჯამებით მივიღებთ ხმაურის ჯამურ დონეს გენერაციის ადგილას:

10lg (100,1x90+ 100,1x85+ 100,1x92)= 94,6 დბა.

მონაცემების პირველ ფორმულაში ჩასმით მივიღებთ ხმაურის დონეს საანგარიშო წერტილებში, ანუ უახლოეს რეცეპტორებთან, რომელიც მოცემულია ცხრილ 5.2.1-ში.“

ცხრილი 5.2.1.

ბგერითი სიმძლავრის დონეები

გაანგარიშების შედეგების მიხედვით უახლოესი საცხოვრბელი ზონის საზღვარზე ხმაურის გავრცელების დონემ შეიძლება მიაღრწიოს 27.52 დბა-ს, ხოლო 500 მეტრში 32.62 დბა-ს, რაც  ნაკლებია დადგენილ ნორმაზე. შესაბამისად შემარბილებეი ღონისძიებების დაგეგმავა დაგანხორციელება საჭიროებას არ წარმოადგენს.

#### ექსპლუატაციის ფაზა

ტერმინალის ფუნქციონირების შედეგად ხმაურის ძირითად წყაროებად შეიძლება ჩაითვალოს:

- ასფალტის ქარხნის სასრობი დოლი;

- ასფალტის შემრევი აგრეგატი;

- გამწოვი სისტემები;

- ლენტური ტრანსპორტიორი.

საწარმოში დამონტაჟებული დანადგარები, რომლებიც წარმოადგენენ ხმაურის წყაროს, თითოეული მათგანისათვის არ აღემატება 80 დეციბელს. მაშინ ხმაურის ჯამური დონე იქნება:

Lj= 80+10lgn=85 დბ.

შესაბამისად მონაცემების პირველ ფორმულაში ჩასმით მივიღებთ ხმაურის დონეს საანგარიშო წერტილებში, ანუ უახლოეს რეცეპტორებთან, რომელიც მოცემულია ცხრილ 5.2.2-ში“

ცხრილი 5.2.2.

ბგერითი სიმძლავრის დონეები

გაანგარიშების შედეგების მიხედვით უახლოესი საცხოვრბელი ზონის საზღვარზე ხმაურის გავრცელების დონე ტოლია 17.92 დბა-ს,  რაც შეხება საწარმოდან 500 მერის საზღვარზე მისი მნიშვნელობა ტოლია 23.02 დბა-ს, რაც  არ აღემატება დასაშვებ ნორმებს როგორც დღის საათებისათვის, ასევე ღამის საათებისათვის.

### 5.3. ზემოქმედება წყლის ხარისხზე

სამონტაჟო სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში შესაძლებელია როგორც ზედაპირული წყლის ობიექტების, ასევე მიწისქვეშა წყლების დაბინძურება. მაგრამ უნდა აღინიშნოს, რომ დაგეგმილი საქმიანობის სპეციფიკის გათვალისწინებით წყლის გარემოს დაბინძურების რიკი არ არის მაღალი, კერძოდ: საპროექტო ტერიტორიიდან უახლოესი ზედაპირული წყლის ობიექტი (მდ. მტკვარი) დაშორებულია 790 მეტრი მანძილით, ხოლო მიწიქვეშა წყლების დგომის სიმაღლე 19 მ-ის ფარგლებშია.

წყალი საწარმოში გამოიყენება სასმელ-სამეურნეო მიზნებისათვის და საწარმოო მიზნებისათვის.

სასმელ-სამეურნეო მიზნებისათვის საწარმო წყალს იღებს საწარმოს მიმდებარედ არსებული წყაროდან, რომელზედაც აღებული იქნება შესაბამისი ნებართვა წყალაღებაზე.

საწარმოო მიზნებისათვის წყლის აღება ასევე განხორციელდება საწარმოს მიმდებარედ არსებული წყაროდან.

საწარმოში მტვერდამჭერი სისტემის მეორე საფეხუზე, სკრუბერში გამოყენებული წყალი იქნება ბრუნვით სისტემაში, რომლისათვის გათვალისწინებულია 20 მ3 მოცულობის წყლის სამარაგო რეზერვუარი.

სკრუბერში გამოტენებული წყალი პირველ ეტაპზე გაივლის სალექარს და შემდეგ გაგაქაჩული იქნება წყლის 20 მ3 მოცულობის სამარაგო რეზერვუარში, საიდანაც ისევ გამოყენებული იქნება სველ მტვერდამჭერ სისტებაში.

სველ მტვერდამ ბრუნვით სისტემაში წყლის დანაკარის შესავსებად, რომელიც ორთქლის სახით გამოიყოფა ატმოსფეროში, ესაჭიროვება დღეში 1 მ3  წყალი, ანუ წელიწადში 260 მ3 წყალი. სულ წყლის ხარჯი საწარმოო მიზნებისათვის ტოლია 280 მ3/წელ-ში.

საწარმოში წყალი ასევე გამოყენებული იქნება სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის. იქიდან გამომდინარე რომ საწარმოში დასაქმებულია 10 ადამიანი, მისი წლიური ხარჯი არ აღემატება 117 მ3-ს. აღნიშნული წყლები ჩაედინება საწარმოს ტერიტორიაზე მოწყობილ ბეტონის ამოსაწმენდ ორმოში.

მნიშნელოვანია ის ფაქტი, რომ საწარმოს ტერიტორიაზე არსებობს სამეურნეო-ფეკალური წყლების ბეტონის ორმო.

რადგან საწარმოში არ გამოიყენება თხევადი საწვავი, ამიტომ სანიაღვრე წყლების დაბინძურების რისკი ნახშირწყალბადებით  არ არსებობს. რაც შეეხება სანიაღვე წყლების   შეწონილი ნაწილაკებით დაბინძურებას, ის არ გადააჭარბებს იმ კონცენტრაციას, რომელიც ბუნებრივად წარმოიქმნება საწარმოს მიმდებარე ტერიტორიებიდან. საწარმოს ტერიტორიიდან წარმოქმნილი სანიაღვე წყლები მოხვდება მის მიმდებარედ გამავალ სანიაღვრე არხში, რომელში ასევე ჩაედინება ზოგადად მიმდებარე ტერიტორიებიდან წარმოქმნილი სანიაღვრე წყლები.

ექსპლუატაციის ეტაპზე განსაკუთრებულ ყურადღებას საჭიროებს შიდა საკანალიზაციო კოლექტორების  ტექნიკური გამართულობის კონტროლს.

### 5.4. ზემოქმედება ცხოველთა სამყაროზე

საწარმოს განთავსების ტერიტორია არ გამოირჩევა ცხოველთა მრავალფეროვნებით, რაც პირველ რიგში საწარმოს ადგილმდებარეობის სპეციფიკით არის გამოწვეული. მიუხედავად ამისა, საქმიანობის შედეგად მოსალოდნელია გარკვეული სახის ნეგატიური ზემოქმედებები, განსაკუთრებით ფრინველებზე.

ცხოველთა სამყაროზე ზემოქმედების სახეებიდან აღსანიშნავია ღამის საათებში განათებულობის ფონის შეცვლასთან დაკავშირებული ზემოქმედება - ფრინველთა დაფრთხობა, რისი თანმდევი შესაძლოა იყოს მათი დეზორიენტაცია და დაშავება. თუმცა იმ ფონზე, რომ ამ მიმართულებით საწარმოს სპეციპიკიდან და იმის გათვალისწინებით, რომ არ არის მაღალი სიმაღლის ობიექტები, ამიტომ მისი როლი ზემოქმედების მასშტაბურობაში ძალზედ მცირეა.

საერთო ჯამში საწარმოს ექსპლუატაციის ფაზებზე ცხოველთა სამყაროზე ზემოქმედების მნიშვნელობა შეიძლება შეფასდეს, როგორც დაბალი. ზემოქმედების მასშტაბის კიდევ უფრო შემცირებისთვის საჭიროა ნარჩენების სათანადო მენეჯმენტი, გრუნტის და ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების, შემარბილებელი ღონისძიებების ეფექტურად გატარება.

### 5.5. ზემოქმედება მცენარეულ საფარზე

საწარმოს განთავსების ტერიტორია წარმოადგენს სამრეწველო ზონის ტერიტორიას და ამდენად არ გამოირჩევა მცენარეთა მრავალფეროვნებით, რაც პირველ რიგში საწარმოს ადგილმდებარეობის სპეციფიკით არის გამოწვეული.

თვით საწარმოს ტერიტორიაზე არ გამოირჩევა მცენარეული საფარით. ფიქსირდება მხოლოდ რამოდენიმე ბუჩქოვანი ხე-მცენარე.

რადგან ასფალტის ქარხნის განთავსება უნდა განხორციელდეს ღია მოედანზე, სადაც არ ფიქსირდება მცენარეყული საფარი, ბუნებრივია საწარმოს არავითარი ზეგავლებნა ექნება მცენარეულ საფარზე როგორც მისი მონტაჟის, ასევე ფუნქციონირების ეტაპზე.

### 5.6. ნარჩენების წარმოქმნა და მათი მართვის პროცესში მოსალოდნელი ზემოქმედება, ნარჩენების მართვის პირობები

საწარმოს საქმიანობის პროცესში მოსალოდნელია სხვადასხვა სახეობის ნარჩენების წარმოქმნა, მათ შორის სახიფათო ნარჩენები (წარმოქმნილი ნარჩენების სახეები, მიახლოებითი რაოდენობები და მათი მართვის არსებული პირობები წარმოდგენილი იქნებაა გზშ-ს ანგარიშის ნარჩენების მართვის გეგმაში. ნარჩენების მართვის პირობების დარღვევამ შესაძლოა გამოიწვიოს რიგი უარყოფითი ზემოქმედებები გარემოს სხვადასხვა რეცეპტორებზე, ასე მაგალითად:

- ნარჩენების არასწორ მართვას (წყალში გადაყრა, გარემოში მიმოფანტვა) შესაძლოა მოყვეს წყლის და ნიადაგის დაბინძურება, ასევე სანიტარული მდგომარეობის გაუარესება და უარყოფითი ვიზუალური ცვლილებები;

- შესაძლოა გამოიწვიოს მნიშვნელოვანი ზეგავლენა ცხოველთა სახეობებზე და ა.შ.);

- ლითონის ან სხვადასხვა სამშენებლო ნარჩენების არასათანადო ადგილას განთავსება შესაძლოა გახდეს გზების ჩახერგვის მიზეზი, შესაძლოა გამოიწვიოს ეროზიული პროცესები და ა.შ.

საქმიანობის პროცესში წარმოქმნილი ნარჩენების მართვის პირობები გაწერილია შემდგომ პარაგრაფებში.

#### ძირითადი მიზნები და ამოცანები

ნარჩენების მართვის პროცესის ძირითადი ამოცანებია:

- ნარჩენების იდენტიფიკაციის უზრუნველყოფა, მათი სახეების და საშიშროების კლასების მიხედვით;

- ნარჩენების სეგრეგირებული შეგროვების უზრუნველყოფა, მათი დროებითი განთავსებისათვის საჭირო პირობების დაცვა, რათა გამოირიცხოს ნარჩენების მავნე ზემოქმედება გარემოზე და ადამიანთა ჯანმრთელობაზე;

- ნარჩენების ტრანსპორტირების პირობების უზრუნველყოფა, რომლის დროსაც გამორიცხული უნდა იქნას ნარჩენების გაფანტვა, დაკარგვა, ავარიული სიტუაციების შექმნა, გარემოსა და ადამიანთა ჯანმრთელობისათვის ზიანის მიყენება;

- გაუვნებლობის, გადამუშავების ან უტილიზაციის დროს გარემოს და ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უვნებელი მეთოდების გამოყენება;

- ნარჩენების რაოდენობის შემცირება;

- ნარჩენების მეორადი გამოყენება;

- ნარჩენების მართვაზე პერსონალის პასუხისმგებლობის განსაზღვრა;

- საწარმოო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების აღრიცხვის უზრუნველყოფა.

#### პასუხისმგებლობა ნარჩენების მართვის პროცესში

საწარმოს ხელმძღვანელი ვალდებულია:

- ნარჩენების საინვენტარიზაციო უწყისის დამტკიცებაზე;

- ნარჩენების მართვისათვის საჭირო მოწყობილობით, რესურსით და ინვენტარით საწარმოს უზრუნველყოფაზე;

- საწარმოს საქმიანობის პროცესში წარმოქმნილი ნარჩენების მართვის პროცესში საქართველოს გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის მოთხოვნების დაცვაზე.

საწარმოს პერსონალი, რომელიც დაკავებულია ნარჩენების მართვის სფეროში პასუხისმგებელია:

- ნარჩენების შენახვის, უტილიზაციის, ტრანსპორტირების და სხვა პირობების, შეუსრულებლობაზე;

- არასანქცირებულ ადგილებში ნარჩენების განთავსებაზე;

- ნარჩენების წარმოქმნის, გადამუშავების, გამოყენებისა და განთავსების ნორმების, წესების და აღრიცხვის დარღვევაზე;

- ნარჩენების მართვის თაობაზე არასრული, არასწორი დოკუმენტაციის (ინფორმაციის) მიწოდებაზე ან ამ ინფორმაციაზე მიწოდებაზე უარის თქმის შემთხვევაზე;

- ნარჩენების გადაცემაზე შესაბამისად გაფორმებული დოკუმენტაციის გარეშე;

- ნარჩენების მართვის პირობების შეუსრულებლობაზე დაქვემდებარებული პერსონალის მიერ.

#### ნარჩენების მართვის პროცესი

##### ზოგადი დებულებები

ნარჩენების მართვის პროცესში გათვალისწინებული უნდა იყოს საწარმოს საქმიანობის ყველა სახე, რომლის დროს წარმოიქმნება ნარჩენები, მათ შორის:

- საქმიანობა ნორმალურ საექსპლუატაციო პირობებში;

- საქმიანობა ანორმალურ საექსპლუატაციო პირობებში (მაგ. სარემონტო–სამშენებლო სამუშაოების ჩატარების დროს);

- საქმიანობა ავარიული სიტუაციის დროს.

ადამიანის ორგანიზმზე მავნე ზემოქმედების ხარისხის მიხედვით, საწარმოო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენები შეიძლება დავყოთ სახიფათო და არასახიფათო ნარჩენებად.

##### ნარჩენების შეგროვებისა და დროებითი შენახვის წესები

საქმიანობის შედეგად საწარმოს სხვადასხვა უბნებზე წარმოიქმნება და გროვდება ნარჩენები, რომლებიც ექვემდებარებიან აღრიცხვას, შეგროვებას, დროებით შენახვას, შემდგომ გატანას.

საწარმოში ორგანიზებული და დანერგილი უნდა იქნას საწარმოო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების სეპარირებული შეგროვების მეთოდი, მათი სახეობის და საშიშროების კლასის მიხედვით.

სეგრეგირებულ შეგროვებას და დაგროვებას ექვემდებარება:

- საყოფაცხოვრებო ნარჩენები;

- საწარმოო ნარჩენები, რომელთა გატანა მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონზე არ არის აკრძალული (მაგ. პარონიტის, რეზინის ნარჩენები, პლასტმასის საყოფაცხოვრებო ნაკეთობები, ხის და ქაღალდის ტარის, ხე–ტყის და ნახერხების ნარჩენები, პოლიეთილენის მილების, მინაბოჭკოს ქსოვილები, აბრაზიული მტვერი, სახეხი ფურცლების (ზუმფარა) ნარჩენები და სხვა.);

- ვერცხლისწყლის შემცველი ნივთიერებები და მასალები, მათ შორის ვერცხლისწყლის შემცველი ლუმინისცენტური ნათურები;

- ტყვიაშემცველი ნარჩენები;

- ქიმიური ნივთიერებების ნარჩენები;

- გაზეთილი საწმენდი ქსოვილები;

- ნავთობპროდუქტების ნარჩენები;

- ნამუშევარი ინდუსტრიული ზეთები, საპოხი მასალები;

- ლითონის ჯართი, იზოლირებული ლითონის მავთულების ნარჩენები, საშემდუღებლო ელექტროდების ნარჩენები;

- ნამუშევარი რეზინის შლანგები, ნამუშევარი საბურავები;

- გამოყენებული ტყვიის აკუმულატორების ნარჩენები;

- საღებავების  და საღებავის ლითონის კასრების  ნარჩენები;

- სამედიცინო ნარჩენები.

ტერიტორიაზე ნარჩენების დაგროვება და შენახვა დასაშვებია დროებით მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ:

- ნარჩენები გამოიყენება შემდგომ ტექნოლოგიურ ციკლში, მათი სრული უტილიზაციის მიზნით;

- მომხმარებლის არ არსებობის გამო;

- ნარჩენების შენახვისათვის საჭირო ტარის დროებითი უქონლობა და ა.შ.

ნარჩენების და მათი კომპონენტების ტოქსიკოლოგიური და ფიზიკურ-ქიმიური თვისებებიდან გამომდინარე, მათი დროებითი შენახვა დასაშვებია:

- საწარმოო ან დამხმარე სათავსში (საწყობი, საკუჭნაო);

- დროებით არასტაციონალურ საწყობში;

- ღია მოედანზე.

ნარჩენების დროებითი შენახვის მეთოდები განისაზღვრება საშიშროების კლასის მიხედვით:

- სახიფათო ნარჩენები საჭიროა შეგროვდეს შესაბამის ტარაში და უკეთდება შესაბამისი მარკირება, რომელზედაც აღნიშნული უნდა იყოს ნარჩენისდასახლება, საშიშროების ჯგუფი, რაოდენობა, შეფუთვის თარიღი და სხვა;

- ყველა დანარჩენი ნარჩენი გროვდება ბეტონის მოედნებზე განთავსებულ ლითონის ან პლასტმასის კონტეინერებში, ხოლო შემდეგ ხდება ნარჩენების გატანა და რეგიონის მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონზე.

საწარმოს ტერიტორიაზე ნარჩენების დროებითი დასაწყობების ადგილები განისაზღვრება ნარჩენების ინვენტარიზაციის პროცესში და უნდა შეესაბამებოდეს შემდეგ მოთხოვნებს:

- მოედნის საფარი უნდა იყოს მყარი (ბეტონის, ასფალტბეტონის ან ბეტონის ფილების);

- მოედნის მთელ პერიმეტრზე მოწყობილი უნდა იყოს შემოღობვა და შემოზვინვა, რათა გამოირიცხოს მავნე ნივთიერებების მოხვედრა სანიაღვრე კანალიზაციაში ან ნიადაგზე;

- მოედანს უნდა გააჩნდეს მოსახერხებელი მისასვლელი ავტოტრანსპორტისათვის;

- ნარჩენების ატმოსფერული ნალექების და ქარის ზემოქმედებისაგან დასაცავად გათვალისწინებული უნდა იქნას ეფექტური დაცვა (ფარდული, ნარჩენების  განთავსება ტარაში, კონტეინერები და ა.შ.).

##### ნარჩენების ტრანსპორტირების წესი

ნარჩენების ტრანსპორტირება უნდა ხორციელდებოდეს სანიტარიული და გარემოსდაცვითი წესების სრული დაცვით. ნარჩენების ჩატვირთვა/გადმოტვირთვა და ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული ყველა ოპერაცია მაქსიმალურად უნდა იყოს მექანიზირებული და ჰერმეტული.

გამორიცხული უნდა იყოს ნარჩენების დაკარგვა და გაფანტვა ტრანსპორტირების დროს.  სახიფათო ნარჩენების დროებითი განთავსების საწყობში ტრანსპორტირების დროს, თანმხლებ პირს უნდა გააჩნდეს შესაბამისი დოკუმენტი – „სახიფათო ნარჩენის გატანის მოთხოვნა“, რომელიც დამოწმებული უნდა იყოს საწარმოს ხელმძღვანელის მიერ. საწარმოს ხელმძღვანელი უზრუნველყოფს ტრანსპორტს, დატვირთვას და სახიფათო ნარჩენის ტრანსპორტირებას დანიშნულებისამებრ სანიტარიული და გარემოსდაცვითი წესების დაცვით. ნარჩენების გადასატანად გამოყენებულ სატრანსპორტო საშუალებას უნდა გააჩნდეს გამაფრთხილებელი ნიშანი.

##### ნარჩენების უსაფრთხო მოპყრობის ზოგადი მოთხოვნები

- პერსონალს, რომელიც დაკავებულია ნარჩენების მართვის სფეროში (შეგროვება, შენახვა, ტრანსპორტირება, მიღება/ჩაბარება) უნდა ჰქონდეს გავლილი შესაბამისი სწავლება შრომის დაცვის და პროფესიული უსაფრთხოების საკითხებში;

- პერსონალი უზრუნველყოფილი უნდა იყოს სპეცტანსაცმლით, ფეხსაცმლით და ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით. საჭიროების შემთხვევაში პერსონალის ტანსაცმელი ექვემდებარება სპეციალურ დამუშავებას, განსაკუთრებით სახიფათო ნარჩენებთან დაკავშირებულ ოპერაციების შესრულების შემდეგ;

- პერსონალს უნდა შეეძლოს პირველადი დახმარების აღმოჩენა მოწამვლის ან ტრავმირების შემთხვევაში ნარჩენებთან მუშაობის დროს;

- სამუშაოზე არ დაიშვება პირი, რომელსაც არ აქვს გავლილი შესაბამისი მომზადება, არა აქვს სპეცტანსაცმელი, ასევე ავადმყოფობის ნიშნების არსებობის შემთხვევაში.

- ნარჩენების შეგროვების ადგილზე დაუშვებელია დადგენილ ნორმაზე მეტი რაოდენობის ნარჩენების განთავსება. დაუშვებელია ნარჩენების განთავსება ნაპერწკალ– და სითბო წარმომქნელ წყაროებთან ახლოს;

- ნარჩენების რამდენიმე სახის ერთად განთავსების დროს გათვალისწინებული უნდა იყოს მათი შეთავსებადობა;

- საწარმოო ნარჩენების დაგროვების ადგილებში დაუშვებელია უცხო საგნების, პირადი ტანსაცმლის, სპეცტანსაცმლის, ინდ. დაცვის საშუალებების შენახვა, ასევე სასტიკად იკრძალება საკვების მიღება;

- საწარმოო ნარჩენებთან მუშაობის დროს  საჭიროა პირადი ჰიგიენის წესების მკაცრი დაცვა, ჭამის წინ და მუშაობის დასრულების შემდეგ  აუცილებელია ხელების დაბანვა საპნით და თბილი წყლით;

- მოწამვლის ნიშნების შემთხვევაში, სამუშაო უნდა შეწყდეს და პირმა უნდა მიმართოს უახლოეს  სამედიცინო პუნქტს და შეატყობინოს ამ შემთხვევაზე სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელობას;

- ხანძარსახიფათო ნარჩენების შეგროვების ადგილები აღჭურვილი უნდა იქნას ხანძარქრობის საშუალებებით. ამ სახის ნარჩენების განთავსების ადგილებში სასტიკად იკრძალება მოწევა და ღია ცეცხლით სარგებლობა;

- პერსონალმა უნდა იცოდეს ნარჩენების თვისებები და ხანძარქრობის წესები;

- ცეცხლმოკიდებული გამხსნელების ჩაქრობა წყლით დაუშვებელია.

##### საწარმოო ნარჩენებზე კონტროლი

საწარმოო ნარჩენების შეგროვება, შენახვა, ტრანსპორტირების დროს დაცული უნდა იქნას მოქმედი ეკოლოგიური, სანიტარიულ–ეპიდემიოლოგიური, ტექნიკური ნორმები და წესები.

ნარჩენების წარმოქმნის, შენახვის და გატანის აღრიცხვა წარმოებს სპეციალურ ჟურნალში. გატანილი ან უტილიზირებული ნარჩენების მოცულობა დოკუმენტურად უნდა იქნას დადასტურებული.

ნარჩენების მართვაზე პასუხისმგებელი პირმა სისტემატურად უნდა გააკონტროლოს:

- ნარჩენების შესაგროვებელი ტარის ვარგისიანობა;

- ტარაზე მარკირების არსებობა;

- ნარჩენების დროებითი განთავსების მოედნების მდგომარეობა;

- დაგროვილი ნარჩენების რაოდენობა და დადგენილი ნორმატივთან შესაბამისობა (ვიზუალური კონტროლი);

- ნარჩენების სტრუქტურული ერთეულის ტერიტორიიდან გატანის პერიოდულობის დაცვა;

- ეკოლოგიური უსაფრთხოების და უსაფრთხოების ტექნიკის დაცვის მოთხოვნების შესრულება.

ასევე, დამუშავებული უნდა იქნას საწარმოო მოედნის სქემა ნარჩენების დროებითი განთავსების ადგილების დატანით, ნარჩენების სახეების, კონტეინერების რაოდენობის ჩვენებით. ყოველი ცვლილება ან კორექტირება დროულად უნდა იქნას შეტანილი სქემაში.

##### საწარმოში  მოსალოდნელი ნარჩენების სახეობები და რაოდენობები.

##### ობიექტზე მოსალოდნელია შემდეგი სახის ნარჩენების წარმოქმნა:

##### 1.	საწარმოო ნარჩენები;

##### 2.	საყოფაცხოვრებო ნარჩენები;

საყოფაცხოვრებო ნარჩენები (დაახლოებით 7.3 მ3/წელ) განთავსდება საწარმოოს ტერიტორიაზე დადგმულ კონტეინერებში და ხელშეკრულების საფუძველზე პერიოდულად გატანილ იქნება ადგილობრივი კომუნალური დასუფთავების სამსახურის მიერ მუნიციპალურ ნაგავსაყრელზე.

საწარმოოს ექსპლოატაციისას მტვერდამჭერში დაჭერილი მასა დაბრუნდება წარმოებაში ასფალტის წარმოების დანადგარში.

საბურავების, რეზინის ნაკეთობების და სხვა ელასტომერების ნარჩენები (წარმოქმნის შემთხვევაში) რაოდენობით შესაბამისი ხელშეკრულების საფუძველზე გადაეცემა გარემოზე ზემოქმედების მქონე იმ ორგანიზაციებს, რომლებიც ზემოთ აღნიშნული მეორადი პროდუქტების გადამუშავებით ახდენენ ნავთობპროდუქტების რეგენერირებას სამომხმარებლო მასალებად.

ცელოფნის, პლასტიკური მასალების ნაკეთობათა და სხვა შესაფუთი მასალების ნარჩენების წარმოქმნის შემთხვევაში ისინი მეორადი გადამუშავების მიზნით გადაეცემათ გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის მქონე შესაბამის ორგანიზაციებს.

საწარმოს კუთვნილი ავტოტრანსპორტის ტექმომსახურეობა ხორციელდება ტექმომსახურეობის ობიექტში და აქედან გამომდინარე რემონტის თანმხლები ნარჩენები რჩება ტექმომსახურეობის ობიექტში.

- მეტალის (სამშენებლო და სარემონტო სამუშაოების ჩატარებისას წარმოქმნის შემთხვევაში) ნარჩენების რეალიზება მოხდება ჯართისა და ფერადი მეტალების მიმღებ პუნქტებში.

### 5.7. ზემოქმედება ადამიანის ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებაზე

საწარმოს ფუნქციონირების პროცესში ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ზემოქმედების ძირითადი რეცეპტორები მომსახურე პერსონალია, ვინაიდან ობიექტი მაქსიმალურად დაცულია და მკაცრად კონტროლდება ტერიტორიაზე უცხო პირთა შემთხვევით, ან უნებართვოდ მოხვედრის შესაძლებლობა.

პერსონალის ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებაზე პირდაპირი ზემოქმედება შეიძლება იყოს: სატრანსპორტო საშუალებების დაჯახება, დენის დარტყმა, სიმაღლიდან ჩამოვარდნა, ტრავმატიზმი დანადგარ-მექანიზმებთან მუშაობისას, მოწამვლა და სხვ. პირდაპირი ზემოქმედების პრევენციის მიზნით მნიშვნელოვანია უსაფრთხოების ნორმების მკაცრი დაცვა და მუდმივი ზედამხედველობა:

- პერსონალისთვის ტრეინინგების ჩატარება უსაფრთხოებისა და შრომის დაცვის საკითხებზე;

- დასაქმებული პერსონალის უზრუნველყოფა ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით;

- ჯანმრთელობისათვის სახიფათო უბნებში შესაბამისი გამაფრთხილებელი, მიმთითებელი და ამკრძალავი ნიშნების დამონტაჟება;

- ჯანმრთელობისათვის სახიფათო უბნების შემოღობვა;

- ჯანმრთელობისათვის სახიფათო უბნებზე სტანდარტული სამედიცინო ყუთების არსებობა;

- მანქანა-დანადგარების ტექნიკური გამართულობის უზრუნველყოფა;

- სატრანსპორტო ოპერაციებისას უსაფრთხოების წესების მაქსიმალური დაცვა, სიჩქარეების შეზღუდვა;

- სამუშაო უბნებზე უცხო პირთა უნებართვოდ ან სპეციალური დამცავი საშუალებების გარეშე მოხვედრის და გადაადგილების კონტროლი;

- ინციდენტებისა და უბედური შემთხვევების სააღრიცხვო ჟურნალის წარმოება.

აღსანიშნავია, რომ ჩამოთვლილი შემარბილებელი ღონისძიებების აბსოლუტური უმრავლესობა საწარმოს ტერიტორიაზე უკვე დანერგილია და შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე პერსონალის მიერ ხდება უსაფრთხოების ნორმებზე მუდმივი მეთვალყურეობა. ასეთ პირობებში საქმიანობის პროცესში ზემოქმედების რეალიზაციის რისკი შეიძლება შეფასდეს როგორც დაბალი.

5.8. ნიადაგისა და გრუნტის დაბინძურების რისკები

საწარმოს მიმდინარე საქმიანობის პროცესში ნიადაგის და გრუნტის დაბინძურების მიზეზი შეიძლება გახდეს:

•	საწარმოო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის წესების დარღვევა;

•	ავტოტრანსპორტიდან ნავთობპროდუქტების ავარიული დაღვრა;

•	მოძველებული და ამორტიზებული საწარმოო-სანიაღვრე შიდა კანალიზაციის სისტემების ექსპლუატაცია;

ნიადაგის და გრუნტების დაბინძურების რისკები მინიმუმამდეა დაყვანილი, რადგან საწარმოო პროცესი გამოიყენება ბუნებრივი აირი, რომელიც პრაქტიკულად გამორიცხავს ნიადაგისა და გრუნტის დაბინძურებას. მით უმეტეს საწარმოო ტერიტორია მთლიანად მოშანდაკებულია.

5.9. მიწისქვეშა წყლების დაბინძურების რისკები

მიწისქვეშა წყლების დაბინძურების რისკები საწარმოს ტერიტორიიდან არ არსებობს, რადგან საწარმოს პროცესის მიმდინარეობის დროს გამოიყენება მხოლოდ ისეთი ნედლეული და მასალები, რომელიც პრაქტიკულად გამორიცხავს მიწისქვეშა წყლების დაბინძურებას.

ასევე რისკების პრევენციის მიზნით პირველ რიგში უნდა გატარდეს ნიადაგის და გრუნტის, დაცვასთან დაკავშირებული შემარბილებელი ზომები, ვინაიდან გარემოს ეს ორი რეცეპტორები მჭიდროდ არის დაკავშირებული ერთმანეთთან: ტერიტორიაზე მოსული ატმოსფერული ნალექებით ადვილად შესაძლებელია დამაბინძურებელი ნივთიერებების ღრმა ფენებში ჩატანა და შესაბამისად გრუნტის წყლების ხარისხზე უარყოფითი ზემოქმედება. ამ შემთხვევაში განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს რომ ნარჩენები არ მოხდეს საწარმოო შენობის გარე პერიმეტრზე, რომ არ მოხდეს ნიადაგისა და გრუნტის დაბინძურება, რომელმაც შესაძლებელია გამოიწვიოს მიწისქვეშა წყლების დაბინძურება.

5.10.  ზემოქმედება დაცულ ტერიტორიებზე

საწარმოს განკუთვნილი ტერიტორია დაცული ტერიტორია ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკი დაშორებულია დიდ მანძილზე (არანაკლებ 4.5 კმ) და აქედან გამომდინარე შემოთავაზებული მდებარეობა არ ახდენს უარყოფით გავლენას დაცულ ტერიტორიებზე.

7.11.  ზემოქმედება კულტურულ მემკვიდრეობაზე

საწარმოს შემოთავაზებული ადგილზე არ არის მიწისზედა ძეგლები (ისტორიული მნიშვნელობის აქტივები ან ნაგებობები). ასევე საწარმოს ფუნქციონირების დაწყებისათვის არ მოხდება დიდი მაშტაბის მიწის სამუშაოების ჩატარება, მოხდება მხოლიდ ასფალტის დანადგარის ფუნდამენტის მოწყობა,  რაც პრაქტიკულად ზეგავლენას ვერ მოახდენს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების არსებობის შემთხვევაში მასზე.

### 5.12. კუმულაციური ზემოქმედება

კუმულაციური ზემოქმედების შეფასების მთავარი მიზანია, პროექტის განხორციელებით მოსალოდნელი ზემოქმედების ისეთი სახეების იდენტიფიცირება, რომლებიც როგორც ცალკე აღებული, არ იქნება მასშტაბური ხასიათის, მაგრამ სხვა - არსებული, მიმდინარე თუ პერსპექტიული პროექტების განხორციელებით მოსალოდნელ, მსგავსი სახის ზემოქმედებასთან ერთად, გაცილებით მაღალი და საგულისხმო უარყოფითი ან დადებითი შედეგების მომტანია.

საწარმოს ექსპლუატაციის პროცესში, საქმიანობის სპეციფიკიდან და განთავსების ადგილიდან გამომდინარე, კუმულაციური ზემოქმედების ერთადერთ საგულისხმო სახედ უნდა მივიჩნიოთ ატმოსფერულ ჰაერზე ზემოქმედება და ხმაურის გავრცელება. კერძოდ, საწარმოს და მის მიმდებარედ არსებული საწარმოების ერთდროული ფუნქციონირების შედეგად გამოწვეული ხმაურის ჯამური ზეგავლენა გარემოს სხვადასხვა რეცეპტორებზე.

თუმცა როგორც აღნიშნულია, საწარმოს მიმდებარე ტერიტორიაზე არ მდებარეობს რაიმე ფუნქციონირებადი ობიექტები და აქედან გამომდინარე კუმულაციური ზემოქმედება პრაქტიკულად არ იქნება როგორც ხმაურის დონეზე, ასევე ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებების გაფრქვევების თვალსაზრისით.

ატმოსფერული ჰარში მავნე ნივთიერებების მიწისპირა კონცენტრაციების ანგარიშისას გამოყენებული იქნება კანონმდებლობით გათვალისწინებული ფონური მახასიათებლები რომელიც ეთანადება 0-10 ათასი მოსახლეობის რიცხოვნობის სიდიდეს და მის სიახლოვეს არსებული საამშენებლო მასალების წარმოების დანადგარებიდან გაფრქვევის ინტენსივობები.

6 გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის და მონიტორინგის პრინციპები

საქმიანობის განხორციელების პროცესში უარყოფითი ზემოქმედებების მნიშვნელოვნების შემცირების ერთ-ერთი წინაპირობაა დაგეგმილი საქმიანობის სწორი მართვა მკაცრი მეთვალყურეობის (გარემოსდაცვითი მონიტორინგის) პირობებში.

გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის (გმგ) მნიშვნელოვანი კომპონენტია სხვადასხვა თემატური გარემოსდაცვითი დოკუმენტების მომზადება, მათ შორის: საწარმოს საქმიანობის პროცესში ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმების პროექტი, საწარმოს საქმიანობის პროცესში საჭიროების შემთხვევასში ზედაპირულ წყლებში ჩამდინარე წყლებთან ერთად მავნე ნივთიერებების ზღვრულად დასაშვები ჩაშვების ნორმების პროექტი, ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა, გარემოსდაცვითი მონიტორინგის გეგმა. მნიშვნელოვანია აღნიშნულ გარემოსდაცვით დოკუმენტებში გაწერილი პროცედურების პრაქტიკული შესრულება და საჭიროების მიხედვით კორექტირება-განახლება. აღნიშნული გეგმების შესრულების ხარისხი გაკონტროლდება გამოყოფილი გარემოსდაცვითი მენეჯერის მიერ.

გარემოსდაცვითი მონიტორინგის მეთოდები მოიცავს ვიზუალურ დაკვირვებას, გაზომვებს და ლაბორატორიულ კვლევებს (საჭიროების შემთხვევაში). გზშ-ს შემდგომი ეტაპების ფარგლებში შემუშავებული გარემოსდაცვითი მონიტორინგის გეგმა გაითვალისწინებს ისეთ საკითხებს,

როგორიცაა:

  - გარემოს მდგომარეობის მაჩვენებლების შეფასება;

  - გარემოს მდგომარეობის მაჩვენებლების ცვლილებების მიზეზების გამოვლენა და შედეგების შეფასება;

  - საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების ხარისხსა და დინამიკაზე სისტემატური ზედამხედველობა;

  - ზემოქმედების ინტენსივობის კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებთან შესაბამისობა;

  - მნიშვნელოვან ეკოლოგიურ ასპექტებთან დაკავშირებული მაჩვენებლების დადგენილი პარამეტრების გაკონტროლება;

  - საქმიანობის პროცესში ეკოლოგიურ ასპექტებთან დაკავშირებული შესაძლო დარღვევების ან საგანგებო სიტუაციების პრევენცია და დროული გამოვლენა;

საქმიანობის გარემოსდაცვითი მონიტორინგის პროცესში სისტემატურ დაკვირვებას და შეფასებას სავარაუდოდ დაექვემდებარება:

  - ატმოსფერულ ემისიების გავრცელება;

  - ხმაურის გავრცელება;

  - წყლის ხარისხი;

  - გამწმენდი ნაგებობის ეფექტურობა;

  - ნიადაგი;

  - ნარჩენების ტრანსპორტირება ;

  - შრომის პირობები და უსაფრთხოების ნორმების შესრულება სოციალური საკითხები და სხვ.

6.1 გარემოზე ზემოქმედების შემამცირებელი ღონისძიებების წინასწარი მონახაზი

პროექტის განხორციელების პროცესში მოსალოდნელი ზემოქმედების თავიდან აცილება და რისკის შემცირება შეიძლება მიღწეულ იქნას მოწყობისა და ოპერირებისას საუკეთესო პრაქტიკის გამოყენებით. შემარბილებელი ღონისძიებები ძირითადად გათვალისწინებულია რეკონსტრუქციის შემდგომ ექსპლუატაციის ეტაპზე.

საქმიანობის განხორციელების პროცესში გარემოსდაცვითი რისკების შემარბილებელი ღონისძიებების წინასწარი მონახაზი შეჯამებულია ქვემოთ. გარემოსდაცვითი ღონისძიებების გატარებაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება საქმიანობის განმახორციელებელს.

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების პროცესში ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე შესაძლო ზემოქმედების შერბილების ღონისძიებების დეტალური პროგრამის დამუშავება მოხდება შეფასების შემდგომ ეტაპზე (გზშ-ის ანგარიშის მომზადება), როდესაც ცნობილი გახდება პროექტის ტექნიკური დეტალები.

ცხრილი 6.1. გარემოზე ნეგატიური ზემოქმედების შემარბილებელი ღონისძიებები საწარმო დანადგარების მონტაჟის ფაზაზე

| რეცეპტორი/ ზემოქმედება | ზემოქმედების აღწერა | შემარბილებელი ღონისძიებები | შესრულების ვადები |
| --- | --- | --- | --- |
| ატმოსფერულ ჰაერში არაორგანული მტვერის გავრცელება მნიშვნელოვნება: „საშუალო“ | - მიწის სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი მტვერი; - მანქანების გადაადგილებისას წარმოქმნილი მტვერი; - ინერტული მასალების, სამშენებლო მასალების დატვირთვა-გადმოტვირთვისას წარმოქმნილი მტვერი. | - სამშენებლო ტექნიკის და სატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური გამართულობის უზრუნველყოფა; - სამუშაო დღეებში მშრალ და ქარიან ამინდში ოთხ საათში ერთხელ არა ასფალტირებული გზის ან გაშიშვლებული გრუნტის საფარიანი ტერიტორიების მორწყვა; - ნაყარი სამშენებლო მასალების შენახვის წესების დაცვა, რათა არ მოხდეს მათი ამტვერება ქარიან ამინდებში; - სატვირთო მანქანებით ფხვიერი მასალის გადატანისას, როცა არსებობს ამტვერების ალბათობა, მათი ბრეზენტით დაფარვა; - მიწის სამუშაოების წარმოების და მასალების დატვირთვა-გადმოტვირთვისას მტვრის ჭარბი ემისიის თავიდან ასაცილებლად სიფრთხილის ზომების მიღება (მაგ. დატვირთვა გადმოტვირთვისას დიდი სიმაღლიდან მასალის დაყრის აკრძალვა); - ტრანსპორტის მოძრაობის ოპტიმალური სიჩქარის დაცვა; - პერსონალის (განსაკუთრებით სატრანსპორტო საშუალებებისა და ტექნიკის მძღოლების) ინსტრუქტაჟი სამუშაოების დაწყებამდე; - საჩივრების შემოსვლის შემთხვევაში მათი დაფიქსირება/აღრიცხვა და სათანადო რეაგირება. | მშენებლობის მთელი პერიოდის განმავლობაში |
| ატმოსფერული ჰაერში წვის პროდუქტების გავრცელება მნიშვნელოვნება: „დაბალი“ | - მანქანების, სამშენებლო ტექნიკის გამონაბოლქვი; - შედუღების აეროზოლები. | - მანქანა-დანადგარების ტექნიკური გამართულობის უზრუნველყოფა; - მანქანების გადაადგილებისას ოპტიმალური მარშრუტის და სიჩქარის შერჩევა; - მანქანების ძრავების ჩაქრობა ან მინიმალურ ბრუნზე მუშაობა, როცა არ ხდება მათი გამოყენება; - პერსონალის ინსტრუქტაჟი; - საჩივრების დაფიქსირება/აღრიცხვა და სათანადო რეაგირება. | მშენებლობის მთელი პერიოდის განმავლობაში |
| ხმაურის გავრცელება სამუშაო ზონაში მნიშვნელოვნება: „საშუალო“ | - სატრანსპორტო საშუალებებით გამოწვეული ხმაური; - სამშენებლო/სამონტაჟო სამუშაოებით გამოწვეული ხმაური. | - მანქანა-დანადგარების ტექნიკური გამართულობის უზრუნველყოფა; - მაღალი დონის ხმაურის წარმომქმნელი სამუშაოების შემსრულებელი პერსონალის ხშირი ცვლა; - ხმაურის დონეების მონიტორინგი; - საჭიროებისამებრ, პერსონალის უზრუნველყოფა დაცვის საშუალებებით; - პერსონალის ინსტრუქტაჟი სამუშაოების დაწყებამდე. | მშენებლობის მთელი პერიოდის განმავლობაში |
| ნიადაგის/გრუნტის დაბინძურება მნიშვნელოვნება: „დაბალი“ | - ნიადაგის დაბინძურება ნარჩენებით; - დაბინძურება საწვავის, ზეთების ან სხვა ნივთიერებების დაღვრის შემთხვევაში. | - მანქანა-დანადგარების ტექნიკური გამართულობის უზრუნველყოფა; - პოტენციურად დამაბინძურებელი მასალების (ზეთები, საპოხი მასალების და სხვ.) უსაფრთხოდ შენახვა/დაბინავება; - ნარჩენების სეპარირება შესაძლებლობისდაგვარად ხელახლა გამოყენება გამოუსადეგარი ნარჩენების კონტეინერებში მოთავსება და ტერიტორიიდან გატანა; - სამუშაოს დასრულების შემდეგ ყველა პოტენციური დამაბინძურებელი მასალის გატანა; - საჭიროების შემთხვევაში ნიადაგის ხარისხის ლაბორატორიული კონტროლი; - ნავთობპროდუქტებით დაბინძურებული ნიადაგი და გრუნტი შემდგომი რემედიაციისათვის ტერიტორიიდან გატანილი უნდა იქნას ამ საქმიანობაზე სათანადო ნებართვის მქონე კონტრაქტორის მიერ; - პერსონალის ინსტრუქტაჟი. | სისტემატურად |
| წყლის გარემოს დაბინძურება მნიშვნელოვნება: „დაბალი“ | - დაბინძურება ნარჩენების არასწორი მენეჯმენტის გამო. - დაბინძურება სატრანსპორტო საშუალებებიდან და ტექნიკიდან ზეთის ჟონვის გამო; | - წარმოქმნილი ჩამდინარე წყლების შესაბამისი მართვა- შესაბამის. - მანქანა-დანადგარების გამართულ მდგომარეობაში ყოფნის უზრუნველყოფა საწვავის/ზეთის წყალში ჩაღვრის რისკის თავიდან ასაცილებლად; - მასალებისა და ნარჩენების სწორი მენეჯმენტი; - მუშაობისას წარმოქმნილი ნარჩენები შეგროვდება და დროებით დასაწყობდება ტერიტორიაზე სპეციალურად გამოყოფილ უბანზე; - ნიადაგზე საწვავის/ზეთის დაღვრის შემთხვევაში დაღვრილი მასალის ლოკალიზაცია და დაბინძურებული უბნის დაუყოვნებლივი გაწმენდა დაბინძურების წყალში მოხვედრის თავიდან ასაცილებლად. - პერსონალს ინსტრუქტაჟი. | სისტემატურად |
| ვიზუალურ-ლანდშაფტური ცვლილება მნიშვნელოვნება: „დაბალი“ | - ვიზუალურ-ლანდშაფტური ცვლილებები სამშენებლო მასალების და ნარჩენების დასაწყობებით და სხვა. | - დროებითი კონსტრუქციების, მასალების და ნარჩენების ისე განთავსება, რომ ნაკლებად შესამჩნევი იყოს ვიზუალური რეცეპტორებისთვის (გზისპირა მოსახლეობისთვის და მგზავრებისთვის); - სამუშაოს დასრულების შემდეგ ტერიტორიების გამწვანდება და ლანდშაფტის აღდგენითი სამუშაოების ჩატარება. | სისტემატურად |
| ზემოქმედება ფაუნაზე მნიშვნელოვნება: „დაბალი“ | - ფაუნაზე პირდაპირი ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის | - მიმართული შუქის მინიმალური გამოყენება სინათლის გავრცელების შემცირების მიზნით; - ნარჩენების სათანადო მენეჯმენტი; - აიკრძალოს ნავთობპროდუქტებისა და სხვა მომწამლავი ნივთიერებების დაღვრა წყალსა და ნიადაგზე; - პერსონალის ინსტრუქტაჟი სამუშაოების დაწყებამდე. | სისტემატურად |
| ნარჩენების მართვა მნიშვნელოვნება: „საშუალო“ | - სამშენებლო ნარჩენები (მ.შ. სახიფათო ნარჩენები) - საყოფაცხოვრებო ნარჩენები. | - ნარჩენები (განსაკუთრებით სამშენებლო ნარჩენები) მაქსიმალურად გამოყენებული იქნას ხელმეორედ; - ნარჩენების დროებითი განთავსებისთვის გარე ფაქტორების ზემოქმედებისგან დაცული უბნების/სათავსების გამოყოფა; - სახიფათო ნარჩენები შეფუთული უნდა იყოს სათანადოდ და უნდა გააჩნდეს შესაბამისი მარკირება; - სახიფათო ნარჩენების მართვა მოხდეს ამ საქმიანობაზე შესაბამისი ნებართვის მქონე კონტრაქტორის საშუალებით; - ნარჩენების მართვის პროცესის მკაცრი კონტროლი. წარმოქმნილი ნარჩენების რაოდენობის, ტიპების და შემდგომი მართვის პროცესების აღრიცხვის მიზნით სპეციალური ჟურნალის წარმოება; - ნარჩენების მართვისათვის გამოყოფილი იქნას სათანადო მომზადების მქონე პერსონალი; - დასაქმებული პერსონალს ჩაუტარდეს ინსტრუქტაჟი და სწავლება ნარჩენების მართვის საკითხებზე. | სისტემატურად |

ცხრილი 6.2. გარემოზე ნეგატიური ზემოქმედების შემარბილებელი ღონისძიებები  საწარმოს ფუნქციონირებისას

| რეცეპტორი/ ზემოქმედება | ზემოქმედების აღწერა | შემარბილებელი ღონისძიებები | შესრულების ვადები |
| --- | --- | --- | --- |
| ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებების გავრცელება მნიშვნელოვნება: „საშუალო“ | - ქარხნის მუშაობისას წარმოქმნილი მტვერი; - ნედლეულის მიღება-შენახვისას წარმოქმნილი მტვერი - ბიტუმის გაცხელებისას წარმოქმნილ ნახშირწყალბადები. | - აირმტვერდამჭერი სისტემის გამართულ მუშაობაზე კონტროლი; - ინერტული მასალებისა დასაწყოებაზე და შენახვაზე კონტროლი; - სატვირთო მანქანებით ფხვიერი მასალის გადატანისას, როცა არსებობს ამტვერების ალბათობა, მათი ბრეზენტით დაფარვა; - ტრანსპორტის მოძრაობის ოპტიმალური სიჩქარის დაცვა; - საჩივრების შემოსვლის შემთხვევაში მათი დაფიქსირება/აღრიცხვა და სათანადო რეაგირება. | საწარმოს ფუნქციონირების პერიოდის განმავლობაში |
| ატმოსფერული ჰაერში წვის პროდუქტების გავრცელება მნიშვნელოვნება: „დაბალი“ | - ასფალტის დანადგარში ბუნებრივი აირის წვა და მანქანების გამონაბოლქვი; - ბიტუმის გაცხელება რეზერვუარებში ბუნებრივი აირით | - ასფალტის დანადგარის ტექნიკურაი გამართულობის უზრუნველყოფა; - ავტოტრანსპორტის ტექნიკური გამართულობის უზრუნველყოფა; - ავტოტრანსპორტის გადაადგილებისას ოპტიმალური მარშრუტის და სიჩქარის შერჩევა; - მანქანების ძრავების ჩაქრობა ან მინიმალურ ბრუნზე მუშაობა, როცა არ ხდება მათი გამოყენება; - პერსონალის ინსტრუქტაჟი; - საჩივრების დაფიქსირება/აღრიცხვა და სათანადო რეაგირება. | საწარმოს ფუნქციონირების პერიოდის განმავლობაში |
| ხმაურის გავრცელება სამუშაო ზონაში მნიშვნელოვნება: „საშუალო“ | - სატრანსპორტო საშუალებებით გამოწვეული ხმაური; - საწარმოო დანადგარებით გამოწვეული ხმაური.. | - გამწოვი ვენტილაციის ტექნიკური გამართულობის უზრუნველყოფა; - მანქანა-დანადგარების ტექნიკური გამართულობის უზრუნველყოფა; - მაღალი დონის ხმაურის წარმომქმნელი სამუშაოების შემსრულებელი პერსონალის ხშირი ცვლა; - ხმაურის დონეების მონიტორინგი; - საჭიროებისამებრ, პერსონალის უზრუნველყოფა დაცვის საშუალებებით; - პერსონალის ინსტრუქტაჟი სამუშაოების დაწყებამდე. | საწარმოს ფუნქციონირების პერიოდის განმავლობაში |
| ნიადაგის/გრუნტის დაბინძურება მნიშვნელოვნება: „დაბალი“ | - ნიადაგის დაბინძურება ნარჩენებით; - დაბინძურება საწვავის, ზეთების ან სხვა ნივთიერებების დაღვრის შემთხვევაში. | - მანქანა-დანადგარების ტექნიკური გამართულობის უზრუნველყოფა; - პოტენციურად დამაბინძურებელი მასალების (ზეთები, საპოხი მასალების და სხვ.) უსაფრთხოდ შენახვა/დაბინავება; - ნარჩენების სეპარირება შესაძლებლობისდაგვარად ხელახლა გამოყენება გამოუსადეგარი ნარჩენების კონტეინერებში მოთავსება და ტერიტორიიდან გატანა; - სამუშაოს დასრულების შემდეგ ყველა პოტენციური დამაბინძურებელი მასალის გატანა; - პერსონალის ინსტრუქტაჟი. | სისტემატურად |
| წყლის გარემოს დაბინძურება მნიშვნელოვნება: „დაბალი“ | - დაბინძურება ნარჩენების არასწორი მენეჯმენტის გამო. - დაბინძურება სატრანსპორტო საშუალებებიდან და ტექნიკიდან ზეთის ჟონვის გამო; | - წარმოქმნილი ჩამდინარე წყლების შესაბამისი მართვა- ბეტონის ამოსაწმენდ ორმოში ჩაშვება. - მანქანა-დანადგარების გამართულ მდგომარეობაში ყოფნის უზრუნველყოფა საწვავის/ზეთის წყალში ჩაღვრის რისკის თავიდან ასაცილებლად; - მასალებისა და ნარჩენების სწორი მენეჯმენტი; - მუშაობისას წარმოქმნილი ნარჩენები შეგროვდება და დროებით დასაწყობდება ტერიტორიაზე სპეციალურად გამოყოფილ უბანზე; - ნიადაგზე საწვავის/ზეთის დაღვრის შემთხვევაში დაღვრილი მასალის ლოკალიზაცია და დაბინძურებული უბნის დაუყოვნებლივი გაწმენდა დაბინძურების წყალში მოხვედრის თავიდან ასაცილებლად. - პერსონალს ინსტრუქტაჟი. | სისტემატურად |
| ვიზუალურ-ლანდშაფტური ცვლილება მნიშვნელოვნება: „დაბალი“ | - ვიზუალურ-ლანდშაფტური ცვლილებები სამშენებლო მასალების და ნარჩენების დასაწყობებით და სხვა. | - დროებითი კონსტრუქციების, მასალების და ნარჩენების ისე განთავსება, რომ ნაკლებად შესამჩნევი იყოს ვიზუალური რეცეპტორებისთვის (გზისპირა მოსახლეობისთვის და მგზავრებისთვის); - სამუშაოს დასრულების შემდეგ ტერიტორიების ლანდშაფტის აღდგენითი სამუშაოების ჩატარება. | სისტემატურად |
| ზემოქმედება ფაუნაზე მნიშვნელოვნება: „დაბალი“ | - ფაუნაზე პირდაპირი ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის | - მიმართული შუქის მინიმალური გამოყენება სინათლის გავრცელების შემცირების მიზნით; - ნარჩენების სათანადო მენეჯმენტი; - აიკრძალოს ნავთობპროდუქტებისა და სხვა მომწამლავი ნივთიერებების დაღვრა წყალსა და ნიადაგზე; - პერსონალის ინსტრუქტაჟი სამუშაოების დაწყებამდე. | სისტემატურად |
| ნარჩენების მართვა მნიშვნელოვნება: „საშუალო“ | - საწარმოო ნარჩენები - საყოფაცხოვრებო ნარჩენები. | - ნარჩენების დროებითი განთავსებისთვის გარე ფაქტორების ზემოქმედებისგან დაცული უბნების/სათავსების გამოყოფა; - სახიფათო ნარჩენები შეფუთული უნდა იყოს სათანადოდ და უნდა გააჩნდეს შესაბამისი მარკირება; - სახიფათო ნარჩენების მართვა მოხდეს ამ საქმიანობაზე შესაბამისი ნებართვის მქონე კონტრაქტორის საშუალებით; - ნარჩენების მართვის პროცესის მკაცრი კონტროლი. წარმოქმნილი ნარჩენების რაოდენობის, ტიპების და შემდგომი მართვის პროცესების აღრიცხვის მიზნით სპეციალური ჟურნალის წარმოება; - ნარჩენების მართვისათვის გამოყოფილი იქნას სათანადო მომზადების მქონე პერსონალი; - დასაქმებული პერსონალს ჩაუტარდეს ინსტრუქტაჟი და სწავლება ნარჩენების მართვის საკითხებზე. | სისტემატურად |

7.  ინფორმაცია მომავალში ჩასატარებელი კვლევებისა და გზშ-ის ანგარიშის მომზადებისთვის საჭირო მეთოდების შესახებ.

გზშ-ის ანგარიშის მომზადების პროცესში განხორციელდება საპროექტო ტერიტორიის დეტალური შესწავლა, რაც მოიცავს როგორც აუდიტორულ და ლიტერატურულ, ისე ლაბორატორიულ კვლევებს და მონაცემების პროგრამულ დამუშავებას. გზშ-ს ანგარიშში წარმოდგენილი ინფორმაცია შესაბამისობაში იქნება საქართველოს კანონის „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი“-ს მე-10 მუხლის მოთხოვნებთან.

ქვემოთ განხილულია ის საკითხები, რომლებსაც გზშ-ს შემდგომი ეტაპის პროცესში განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა საქმიანობის სპეციფიკიდან და გარემოს ფონური მდგომარეობიდან გამომდინარე.

ემისიები ატმოსფერულ ჰაერში და ხმაურის გავრცელება:

გზშ-ს შემდგომი ეტაპის ფარგლებში დაზუსტდება შპს „ასტორია“-ს ასფალტის ქარხნის მონტაჟისა და ექსპლუატაციის ეტაპზე ემისიების და ხმაურის ძირითადი წყაროების განლაგება და მათი მახასიათებლები; განისაზღვრება საანგარიშო წერტილები, რომლის მიმართაც კომპიუტერული პროგრამების გამოყენებით განხორციელდება ხმაურის დონეების და ატმოსფერული ჰაერის დამაბინძურებელი ნივთიერებების კონცენტრაციების მოდელირება. კომპიუტერული მოდელირების შედეგების მიხედვით განისაზღვრება საქმიანობის პროცესში გასატარებელი შემარბილებელი ღონისძიებები და მონიტორინგის გეგმა. ემისიების ისეთი სტაციონალური წყაროების გამოყენების შემთხვევაში, როგორიცაა მაგალითად ასფალტის დანადგარი, ბიტუმის რეზერვუარები, ფილერის სილოსი, ინერტული მასალების სასაწყობო ტერიტორია, მათი მიმღები ბუნკერები და ლენტური ტრანსპორტიორი,  შემუშავდება და სამინისტროს შესათანხმებლად წარედგინება შესაბამისი ჰაერდაცვითი დოკუმენტაცია.

წყლის გარემო:

გზშ-ს შემდგომ ეტაპზე წყლის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების მხრივ განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდება საწარმოო,  სანიაღვრე და სამეურნეო-საყოფაცხოვრები წყლების მართვის საკითხზე.

დეტალური შეფასების პროცესში დაზუსტებული იქნება წყლის ხარისხზე ზემოქმედების წყაროები. აღნიშნულის საფუძველზე შემუშავდება კონკრეტული შემარბილებელი ღონისძიებები და გარემოსდაცვითი მონიტორინგის პროგრამა..

ნიადაგი და გრუნტის ხარისხი:

გზშ-ს შემდგომ ეტაპზე დაზუსტდება და განისაზღვრება ნიადაგის/გრუნტის ზედაპირული ფენის დაბინძურების მაღალი რისკის უბნები და მათთვის დამატებით შემუშავდება შესაბამისი პრევენციული/შემარბილებელი ღონისძიებები.

ნარჩენები:

გზშ-ს შემდგომ ეტაპზე დაზუსტდება მშენებლობის და ექსპლუატაციის ეტაპზე წარმოქმნილი ნარჩენების დასახელება, რაოდენობა და მათი მართვა. პროცესში წარმოქმნილი ნავთობპროდუქტების ნარჩენებისა რაოდენობის და მათი მართვის საკითხები.

სოციალური საკითხები:

სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების განხილვისას გზშ-ს შემდგომ ეტაპზე ყურადღება დაეთმობა შემდეგ საკითხებს: მოსახლეობის დასაქმების შესაძლებლობა და ზემოქმედება მათი ცხოვრების პირობებზე, ზემოქმედება ადამიანის ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებაზე, სატრანსპორტო ნაკადებზე და ა.შ.