| "შეთანხმებულია“ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოსდაცვითი შეფასების დეპარტამენტი ___________ “ ___” _________ “ 2020 წ. | „ვამტკიცებ“ შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება “გიო-10”-ის დირექტორი ___________ /გ. დავითაძე/ “ ___” _________ “ 2020 წ. |
| --- | --- |

"შეთანხმებულია“

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოს უფროსი

____________  ჯ. ნაკაშიძე

“ ___” _________ “ 2020 წ.

საკანალიზაციო და წყლის მილების წარმოების საამქრო

(ქალაქი ბათუმი, ბაგრატიონის ქუჩა #97-99,  ს/კ 05.26.13.022)

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვებ გაფრქვევის ნორმების პროექტი

შემსრულებელი:

შპს „ეკოლცენტრი“

მობ: 593 31-37-80

დირექტორი                                     გ. დარციმელია

# თბილისი 2020

S.p.s. “energia”-s

atmosferuli haeris dacvis da atmosferul haerSi

mavne nivTierebaTa zRvrulad dasaSveb gamofrqvevaTa normativebis proeqti

konsultanti

"ekologiuri usafrTxoebis sazogadoeba"

## Tbilisi, daviT aRmaSeneblis 150, tel: 96-78-38, 95-01-20

### Tavmjdomare	      	z. cqvitiniZe

ekologiur mecnierebaTa akademiis namdvili wevri,

fizika – maTematikis mecnierebaTa doqtori

Tbilisi - 2000

ანოტაცია

წინამდებარე ნაშრომი წარმოადგენს ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმების პროექტს, რომელშიც დეტალურადაა განხილული საწარმოს ფუნქციონირების შედეგად ატმოსფერულ ჰაერზე ზემოქმედების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებლები.

ნაშრომი შესრულებულია “გარემოს დაცვის შესახებ” და “ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ” საქართველოს კანონების და მათგან გამომდინარე მიღებული კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების საფუძველზე, საწარმოს განვითარების პერსპექტივის, ადგილის ფიზიკურ-გეოგრაფიული და კლიმატური პირობების, ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის პარამეტრთა და გაბნევის ანგარიშის გათვალისწინებით, დაბინძურების თითოეული წყაროსა და თითოეული მავნე ნივთიერებისთვის დადგენილია ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმები.

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმების პროექტი წარმოადგენს მეცნიერულ-ტექნიკურ დოკუმენტს, რომლითაც დგინდება ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების განსაზღვრული რაოდენობა იმ პირობით, რომ გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა კონცენტრაციები ატმოსფერული ჰაერის მიწისპირა ფენაში არ აღემატებოდეს შესაბამისი მავნე ნივთიერებებისთვის დადგენილ კონცენტრაციის ზღვრულად დასაშვებ ნორმებს.

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმები დგინდება 5 წლის ვადით  დაბინძურების სტაციონარული წყაროების მაქსიმალური შესაძლო სიმძლავრით დატვირთვის პირობებისთვის.

სარჩევი

გვერდი

| ანოტაცია. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 |
| --- | --- |
| ძირითად ტერმინთა განმარტებანი . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 |
| 1. ძირითადი მონაცემები საწარმოს საქმიანობის შესახებ . . . . . . . . . . . . . . | 4 |
| 2. საწარმოს განლაგების რაიონის კლიმატური დახასიათება . . . . . . . . . . . | 5 |
| 2.1. კლიმატურ-მეტეოროლოგიური პირობები . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 |
| 2.2. გარემოს დაბინძურების მდგომარეობა . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 |
| 3. ტექნოლოგიურ პროცესთა მოკლე აღწერა . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 13 |
| 3.1. ტექნოლოგიური სქემა და რეგლამენტი . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 13 |
| 3.2. მოთხოვნები ბუნებრივ და ენერგეტიკულ რესურსებზე. . . . . . . . . . . . . | 15 |
| 4. ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა სახეობები და მათი ძირითადი მახასიათებელი სიდიდეები . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 16 |
| 5. ატყმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა რაოდენობის ანგარიში. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 17 |
| 6. მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის წყაროების დახასიათება . . . . . . . . . . . . . | 26 |
| 7. ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიში, მიღებული შედეგები და ანალიზი . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 30 |
| 7.1. ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიშისთვის გამოყენებული კომპიუტერული პროგრამა და გაანგარიშების ამონაბეჭდის მოკლე დახასიათება . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2. ელექტროგამომთვლელ მანქანაზე გაბნევის გაანგარიშების შედეგების ანალიზი . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმები . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 30 31 32 |
| 9. ზდგ-ს ნორმები ხუთწლიან პერიოდში მთლიანად საწარმოსათვის . . . . . . . . | 33 |
| 10. გამოყენებული ლიტერატურა . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 34 |
| დანართი: | 35 |
| - საწარმოს გენ-გეგმის სქემა . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - საწარმოს განლაგების სიტუაციური რუკა-სქემა . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიშის მონაცემები . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 36 37 38 |

ძირითად ტერმინთა განმარტებანი

ა) "ატმოსფერული ჰაერი" _ ატმოსფერული გარსის ჰაერი, შენობა-ნაგებობებში არსებული ჰაერის გარდა;

ბ) “მავნე ნივთიერება" _ ადამიანის საქმიანობის შედეგად ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეული ნებისმიერი ნივთიერება, რომელიც ახდენს ან რომელმაც შეიძლება მოახდინოს უარყოფითი ზეგავლენა ადამიანის ჯანმრთელობასა და ბუნებრივ გარემოზე;

გ)	"ატმოსფერული ჰაერის მავნე ნივთიერებებით დაბინძურება" _ ადამიანის საქმიანობის შედეგად ატმოსფერულ ჰაერში ნებისმიერი ნივთიერების გაფრქვევა, რომელიც ახდენს ან რომელმაც შეიძლება მოახდინოს უარყოფითი ზეგავლენა ადამიანის ჯანმრთელობასა და ბუნებრივ გარემოზე;

დ) "მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის წყარო" _ ობიექტი, რომლიდანაც ხდება მავნე ნივთიერებათა გამოყოფა (ტექნოლოგიური დანადგარი, აპარატი და სხვა);

ე) "მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყარო" _ ობიექტი, რომლიდანაც ხდება ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევა (საკვამლე მილი, სავენტილაციო შახტა და სხვა);

ვ) "დაბინძურების წყარო" _ მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის ან (და) გაფრქვევის წყარო;

ზ) "მავნე ნივთიერებათა ორგანიზებული გაფრქვევა" _ მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევა სპეციალურად გაკეთებული მოწყობილობებიდან (საკვამლე მილი, სავენტილაციო შახტა და სხვა);

თ) "მავნე ნივთიერებათა არაორგანიზებული გაფრქვევა" _   მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევა არამიმართული ნაკადის სახით (დანადგარების ჰერმეტიულობის დარღვევის, ჩატვირთვა-გადმოტვირთვის ადგილებში გამწოვი დანადგარების არადამაკმაყოფილებელი მუშაობის და საერთოდ მათი არარსებობის დროს და ა.შ.).

ი) ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია _ ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერების მაქსიმალური კონცენტრაცია დროის გარკვეული გასაშუალებული პერიოდისათვის, რომელიც პერიოდული ზემოქმედებისას ან ადამიანის მთელი ცხოვრების მანძილზე არ ახდენს მასზე და საერთოდ გარემოზე მავნე ზემოქმედებას.

კ) საშუალო დღე-ღამური ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია _ ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერების კონცენტრაცია, რომელიც განსაზღვრულია დღე-ღამის განმავლობაში აღებული სინჯების კონცენტრაციათა მნიშვნელობების გასაშუალოებით.

ლ) მაქსიმალური ერთჯერადი ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია _ ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერების მაქსიმალური კონცენტრაცია, რომელიც განსაზღვრულია 20-30 წუთიან დროის ინტერვალში ერთჯერადად აღებულ სინჯების კონცენტრაციის მნიშვნელობების მიხედვით.

მ) “ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმა” _ ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების წყაროდან მავნე ნივთიერებების გაფრქვევის დადგენილი რაოდენობა, გაანგარიშებული იმ პირობით, რომ დაბინძურების ამ წყაროსა და სხვა წყაროების ერთობლიობიდან გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა კონცენტრაცია ატმოსფერული ჰაერის მიწისპირა ფენაში არ აღემატებოდეს კონცენტრაციის ზღვრულად დასაშვებ ნორმას;

1. ძირითადი მონაცემები საწარმოს საქმიანობის შესახებ

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის II დანართის მე-10 მუხლის 10.3 პუნქტის თანახმად ის ექვემდებარება სკრინინგის პროცედურის გავლას, ამიტომ აუცილებელია გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემა.

აღნიშნული საწარმო ექსპლოატაციაში შევიდა 2012 წლის აპრილში, რომელის  დანიშნულებაა პლასტმასის საკანალიზაციო და წყლის მილების წარმოება.

ზოგადი ცნობები საწარმოო ობიექტის შესახებ მოცემულია ცხრილ 1.1-ში.

ცხრილი 1.1.

ძირითადი მონაცემები საწარმოს საქმიანობის შესახებ

| # | მონაცემთა დასახელება | დოკუმენტის შედგენის მომენტისათვის |
| --- | --- | --- |
| 1. | ობიექტის დასახელება | შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება “გიო-10” |
| 2. | ობიექტის მისამართი: ფაქტიური: იურიდიული: | ქალაქი ბათუმი, ბაგრატიონის ქუჩა #97.99, ს/კ 05.26.13.022 საქართველო, ბათუმი, ალ.გრიბოედოვის ქ., №38, ბ №23 |
| 3. | საიდენფიკაციო კოდი | 445408791 |
| 4. | GPS kკორდინატები | X=220188.00; Y=4614813.00 |
| 5. | ობიექტის ხელმძღვანელი: გვარი, სახელი ტელეფონები: ელ. ფოსტა: | გიორგი დავითაძე ტელ: 579 75 30 30 ritabolqvadze@gmail.com |
| 6. | მანძილი ობიექტიდან უახლოეს დასახლებულ პუნქტამდე: | დასახლებული პუნქტი 15 მ. |
| 7 | ეკონომიკური საქმიანობა: | პლასტმასის ნაკეთობების წარმოება |
| 8 | გამოშვებული პროდუქციის სახეობა | კანალიზაციის და წყლის მილები |
| 9 | საპროექტო წარმადობა: | 280 ტ/წელ წყლის მილები და 117.6 ტ/წელ საკანალიზაციო მილები. |
| 10 | მოხმარებული ნედლეულის სახეობები და რაოდენობები: | 330ტ/წელ პოლიეთილენის გამოყენებული პარკები და 135 ტ/წელ. მეტალოპლასტმასის კარ-ფანჯრების ნარჩენები |
| 11 | მოხმარებული საწვავის სახეობები და რაოდენობები: |  |
| 12 | სამუშაო საათების რაოდენობა წელიწადში | 1680 საათი |
| 13 | სამუშაო საათების რაოდენობა დღე-ღამეში | 8 საათი |

2. საწარმოს განლაგების რაიონის კლიმატური დახასიათება

2.1. კლიმატურ-მეტეოროლოგიური პირობები

აჭარა მდებარეობს საქართველოს სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში, აჭარის დასავლეთ ნაწილი შეადგენს შავი ზღვის სანაპირო ზონას.

ტერიტორია განისაზღვრება როგორც ზღვისპირა ტენიანი სუბტროპიკული კლიმატის ზონა, რომელიც მოიცავს მთელ დასავლეთ საქართველოს და გრძელდება ლიხის მთის ქედამდე. ამ ზონის კლიმატი ფორმირებულია მისი მდებარეობის ზემოქმედებით სუბტროპიკული და საშუალო განედით, ატმოსფეროს ცირკულაციის პროცესით და ოროგრაფული მოდელებით. სამი მხრიდან შემოსაზღვრული მთების ქედების გავლენით ნესტი, დასავლეთიდან - შავი ზღვის მხრიდან მომავალი არასტაბილური ჰაერის მასები, გადის კონვერგენციას და შემდეგ  მიედინება აღმავალი ნაკადით მთების დასავლეთ ფერდობებზე.  აღნიშნული პროცესები იწვევს ნესტიანი კლიმატის წარმოქმნას, დიდი რაოდენობის ნალექით წელიწადის თითქმის ნებისმიერ დროს, მიუხედავად მაღალი თერმული რეჟიმის ფონისა.

სანაპირო ზონას ახასიათებს ჭარბი ნოტიო სუბტროპიკული კლიმატი. აღნიშნული რაიონის რელიეფი ტეხილი და მთიანია. მთის ქედები ეშვება პირდაპირ ზღვისპირზე და იცავს სანაპიროს აღმოსავლეთის ცივი მასების. ამიტომ სანპირო ზონა არის პირდაპირ შავი ზღვის ზემოქმედების ქვეშ.

ვიწრო სანაპირო ზოლი შავი ზღვის გასწვრივ აჭარაში წარმოადგენს კახაბრის დაბლობს, რომელიც მდებარეობს კოლხეთის დაბლობის უკიდურეს სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში. ძლიერი და თბილი მასები, მომავალი ხმელთაშუაზღვიდან შავი ზღვის აღმოსავლეთი ნაპირისკენ ათბობს აჭარას ცივი ზამთრის სეზონის დროს. საშუალო ტემპერატურა ყველაზე ცივ თვეებში (იანვარი-თებერვალი) დაახლოებით შეადგენს 4.8˚C – 6.7˚C. საშუალო ტემპერატურა ყველაზე თბილ თვეში (აგვისტო) დაახლოებით შეადგენს 22.2˚C – 23.1˚C. ზაფხული არ არის ძალიან ცხელი (განსაკუთრებით ქობულეთში) ბრიზის,  მდიდარი მცენარეული საფარისა და დიდი რაოდენობით ნალექის წყალობით.

მიუხედავად ამისა მაქსიმალური ტემპერატურა შეიძლება იყოს: მინიმალური (-8  –  -16˚C) იანვარში, როცა ცივი მასები შემოიჭრებიან ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან. მაქსიმალური კი აგვისტოში 38 – 40˚C.

როგორც უკვე ავღნიშნეთ აჭარის სანაპირო დაცულია აღმოსავლეთის ქარების ზერმოქმედებისგან მთის ქედების ხშირი ტყეების წყალობით.  მიუხედავად ამ ფაქტისა აღინიშნება სეზონის მიხედვით ქარების მიმართულების სხვადასხვა ვარიაციები. აქ დასავლეთის ქარები (ზღვიდან) დომინირებენ აღმოსავლეთის (კონტინენტურ) ქარებზე ყველგან, თითქმის ყველა სეზონზე.

შედარებით თბილი კლიმატის გამო ნალექი აჭარაში უმეტესად მოდის წვიმის სახით. წვიმის წლიური რაოდენობა მერყეობს 2,320 და 2,621 მმ შორის, ანუ ძალიან მაღალი, რაც მოითხოვს საწარმოსათვის განსაკუთრებულ საპროექტო და ტექნოლოგიურ მოთხოვნებს.  ექსტრემალური წვიმის მოვლენები არ არის ძალიან ხშირი, მაგრამ ასეთ მოვლენებს ძალიან დიდი ზემოქმედება აქვს ზედაპუირული წყლების რეჟიმზე და შესაბამისად საწარმოს პროექტი უნდა ითვალისწინებდეს აღნიშნულ მომენტს.

ანგარიშის მიხედვით `საქართველოსთვის გაწეული დახმარება გაეროს ჩარჩო კონვენციის მოთხოვნების დაკმაყოფილებაში კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებით გლობალურ კლიმატურ ცვლილებას ექნება ტენდენცია უკიდურესობისკენ (წყალდიდობა, გვალვა). აჭარისთვის ეს განისაზღვრება როგორც დიდი მომატებული რაოდენობის კოკისპირულ წვიმებს.

ქვემოთ ცხრილიებში მოცემულია კლიმატური მახასიათებლების 2014 წლის 15 იანვარს საქართველოს მთავრობის #71 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის ,,საქართველოს ტერიტორიაზე სამშენებლო სფეროს მარეგულირებელი ტექნიკური რეგლამენტების დამტკიცების შესახებ”-ის თანახმად.

ძირითადი მეტეომახასიათებლები

ატმოსფერული ჰაერის მრავალწლიურ საშუალო ტემპერატურათა მნიშვნელობები უბნის ტერიტორიაზე განლაგებული ბათუმის აეროპორტის ჰიდრომეტეოროლოგიური  სადგურზე (0C)

| თვე | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | საშ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0C | 6.9 | 6.8 | 8.7 | 11.7 | 15.8 | 19.5 | 22.1 | 22.6 | 19.8 | 16.5 | 12.4 | 8.9 | 14.3 |

ატმოსფერული ჰაერის დღეღამურ მინიმალურ ტემპერატურათა საშუალო მნიშვნელობები

უბნის ტერიტორიაზე განლაგებული ბათუმის აეროპორტის  მეტეო სადგურებზე (0C)

| თვე | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | საშ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0C | 3.5 | 3.3 | 5.1 | 7.9 | 12.5 | 16.3 | 19.2 | 19.4 | 16.4 | 12.9 | 9.1 | 5.8 | 11.0 |

ატმოსფერული ჰაერის აბსოლუტურ მინიმალურ ტემპერატურათა საშუალო მნიშვნელობები

უბნის ტერიტორიაზე განლაგებული ბათუმის აეროპორტის  მეტეო სადგურებზე (0C)

| თვე | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | საშ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0C | -9 | -8 | -7 | -2 | 2 | 9 | 13 | 13 | 7 | 2 | -6 | -7 | -9 |

ატმოსფერული ჰაერის დღეღამურ მაქსიმალურ ტემპერატურათა საშუალო მნიშვნელობები

უბნის ტერიტორიაზე განლაგებული ბათუმის აეროპორტის მეტეო სადგურებზე (0C)

| თვე | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | საშ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0C | 10.7 | 11.1 | 12.9 | 16.1 | 20.1 | 23.2 | 25.5 | 26.2 | 23.9 | 21.0 | 16.6 | 13.0 | 18.4 |

ატმოსფერული ჰაერის აბსოლუტურ მაქსიმალურ ტემპერატურათა მნიშვნელობები

უბნის ტერიტორიაზე განლაგებული ბათუმის აეროპორტის  მეტეო სადგურებზე  (0C)

| თვე | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | საშ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0C | 25 | 28 | 32 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 37 | 33 | 30 | 28 | 40 |

ფარდობითი ტენიანობა

| თვე | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | საშ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | 67 | 71 | 75 | 77 | 79 | 78 | 80 | 81 | 82 | 78 | 70 | 64 | 75 |

ატმოსფერული ნალექების ჯამის საშუალო მნიშვნელობები

უბნის ტერიტორიაზე განლაგებული ბათუმის აეროპორტის  მეტეო სადგურებზე (მმ)

| თვე | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | საშ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მმ | 281 | 228 | 174 | 122 | 92 | 163 | 182 | 255 | 335 | 306 | 304 | 276 | 2718 |

ნისლიან დღეთა რაოდენობა წელიწადში

| თვე | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | საშ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დღე | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 2 | 2 |  |  | 0.5 |  |  | 0.2 |  | 6 |

ქარის სხვადასხვა მიმართულებების განმეორადობა

| ჩრდილ. | ჩრდ.აღმ | აღმ. | სამხ.აღმ | სამხ. | სამხ.დას | დას. | ჩრდ.დას | შტილი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1 | 3 | 54 | 2 | 20 | 11 | 5 | 19 |

ნახ. 1. ქ. ბათუმისათვის ქარის მიმართულებების განმეორადობა (პროცენტებში)

ქარის საშუალო თვიური და წლიური სიჩქარე

| თვე | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | საშ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მ/წმ | 7.2 | 6.4 | 4.7 | 3.8 | 3.0 | 3.1 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 4.6 | 5.7 | 7.3 | 4.6 |

ნიადაგის ზედაპირის საშუალო თვიური, მაქსიმალური და მინიმალური ტემპერატურა

| t 0C | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | საშ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| საშ | 5 | 6 | 9 | 14 | 19 | 24 | 26 | 25 | 21 | 16 | 11 | 7 | 15 |
| საშ. მაქს. | 12 | 13 | 18 | 26 | 33 | 39 | 40 | 39 | 34 | 28 | 19 | 14 | 26 |
| აბს. მაქს. | 28 | 34 | 40 | 54 | 55 | 61 | 64 | 60 | 54 | 46 | 34 | 30 | 64 |
| საშ. მინ. | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | 15 | 18 | 18 | 15 | 11 | 7 | 3 | 9 |
| აბს. მინ. | -11 | -10 | -9 | -5 | -1 | 6 | 10 | 10 | 4 | -1 | -9 | -11 | -11 |

  - 2.2. ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების მდგომარეობა

საქართველოს მსხვილ ინდუსტრიულ ცენტრებში, სხვადასხვა პერიოდებში ფუნქციონირებდა ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურებაზე რეგულარულ დაკვირვებათა ქსელის საგუშაგოები (პოსტები) და მათზე წარმოებდა რიგი მავნე ნივთიერებების ატმოსფერული კონცენტრაციების ყოველდღიური სამჯერადი გაზომვა, ხოლო იმ დასახლებული პუნქტებისათვის, სადაც აღნიშნული მიმართულებით გაზომვები არ ტარდებოდა, დაბინძურების შესაბამისი მონაცემების დადგენა ხორციელდებოდა მოსახლეობის რაოდენობაზე დაყრდნობის საფუძველზე, ქვეყანაში მიღებული მეთოდური რეკომენდაციების შესაბამისად. უკანასკნელ წლებში მნიშვნელოვნად შეიზღუდა სრულყოფილი დაკვირვებების წარმოების შესაძლებლობა. ამასთან აღსანიშნავია ისიც, რომ ქვეყანაში საგრძნობლად დაეცა ადგილობრივი სამრეწველო პოტენციალი და შესაბამისად, ბუნებრივ გარემოზე ზემოქმედების ჯამური მახასიათებლების მნიშვნელობებიც. აქედან გამომდინარე, გარკვეულწილად, მიზანშეწონილია ადრინდელი რეკომენდაციებით განსაზღვრული მონაცემებით სარგებლობა, გარემოს პოტენციური დაბინძურების მახასიათებლების დასადგენად – დასახლებული პუნქტის ინფრასტრუქტურის არსებული მდგომარეობის განვითარების პერსპექტივით, იმაზე გაანგარიშებით, რომ რეალურად შესაძლებელია ადრინდელი პერიოდისათვის უკვე მიღწეული გარემოს დაბინძურების მაჩვენებლების მიღება – შეჩერებული ან უმოქმედო საწარმოო პოტენციალის სრული ამოქმედების შემთხვევისათვის.

ჰაერის დაბინძურებაზე გავლენის მქონე მეტეოპარამეტრებისა და სხვა ძირითადი მახასიათებლების მნიშვნელობები მოცემულია ცხრილ 2.1-ში.

აღსანიშნავია, რომ მავნე ნივთიერებების საშუალო კონცენტრაციების მნიშვნელობებთან ერთად, ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების დონის დახასიათების მიზნით გამოიყენება კონკრეტული ადგილმდებარეობის ატმოსფეროში მავნე ნივთიერებების ფონური კონცენტრაციები – დამაბინძურებელი ნივთიერებების კონცენტრაციათა ის მაქსიმალური მნიშვნელობები, რომელზე გადამეტებათა დაკვირვებების რაოდენობა არის მრავალწლიანი(არანაკლებ 5 წლის პერიოდის) რეგულარული დაკვირვებების მთლიანი რაოდენობის 5%-ის ფარგლებში. ფონური კონცენტრაციების მნიშვნელობები განისაზღვრება ცალ-ცალკე შტილისათვის(ქარის სიჩქარის მნიშვნელობა დიაპაზონში 0-2მ/წმ, რომელიც ხასიათდება დაბინძურების ერთ-ერთი  ყველაზე არასასურვეელი ეფექტით)  და ქარის სხვადასხვა გაბატონებული მიმართულებებისათვის. სამწუხაროდ, ყველა დასახლებულ ტერიტორიებზე არ ხერხდება სრულფასოვანი რეგულარული დაკვირვებების ორგანიზაცია და შესაბამისად, ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების დონის ფაქტობრივი მნიშვნელობების განსაზღვრა. იმის გამო, რომ როგორც წესი, შედარებით პატარა ქალაქებში და მცირემოსახლეობიან დასახლებულ პუნქტებში ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურებაზე დაკვირვებები პრაქტიკულად არ ტარდება. ასეთი ტერიტორიებისათვის, მავნე ნივთიერებებით ადგილმდებარეობის ატმოსფერული ჰაერის ფონური დაბინძურების მახასიათებლების დადგენა ხდება ქვეყანაში მიღებული წესით, რომელიც ეფუძნება დასახლებულ ტერიტორიაზე მოსახლეობის საერთო რაოდენობის მაჩვენებელს და ითვალისწინებს იმ ზოგად საწარმოო და საყოფაცხოვრებო მომსახურების ინფრასტრუქტურას, რომლის ფუნქციონირებაც მეტ-ნაკლებად დამახასიათებელია შესაბამისი დასახლებებისათვის (ცხრილი 2.2).

ცხრილი 2.1.

ატმოსფეროში დამაბინძურებელი ნივთიერებების გაბნევის პირობების გამსაზღვრელი მეტეოროლოგიური მახასიათებლები და კოეფიციენტები

| მახასიათებლების დასახელება | მახასიათებლის მნიშვნელობა |
| --- | --- |
| ატმოსფეროს ტემპერატურული სტრატიფიკაციის კოეფიციენტი | 200 |
| რელიეფის კოეფიციენტი | 1,0 |
| წლის ყველაზე ცხელი თვისას ჰაერის საშუალო ტემპერატურა | 25.3 |
| წლის ყველაზე ცივი თვისას ჰაერის საშუალო ტემპერატურა | 5.7 |
| საშუალო ქართა ვარდის მდგენელები, % ჩრდილოეთი ჩრდილო-აღმოსავლეთი აღმოსავლეთი სამხრეთ-აღმოსავლეთი სამხრეთი სამხრეთ-დასავლეთი დასავლეთი ჩრდილო-დასავლეთი შტილი | 4 2 23 14 7 29 11 10 22 |
| ქარის სიჩქარე (მრავალწლიურ დაკვირვებათა გასაშუალოებით), რომლის გადაჭარბების განმეორადობაა 5%, მ/წმ | 5.8 |

ცალკე უნდა შევეხოთ ატმოსფერული ჰაერის მტვრით დაბინძურების საკითხს. დასახლებული ტერიტორიების მტვრით დაბინძურების პრობლემების განხილვა აქტუალობას იძენს იმის გამო, რომ ატმოსფერული ჰაერის ამ დამაბინძურებლის წარმოშობა არ არის განპირობებული მხოლოდ ანთროპოგენური ფაქტორებით. ამ ფაქტორებთან ერთად, მნიშვნელოვანია ბუნებრივი პროცესების შედეგად წარმოქმნილი და შემდგომ ატმოსფეროს ცირკულაციურ-დინამიკური პროცესებითა და მეტეოროლოგიური მოვლენებით მიღებული შედეგების ანალიზი და შეფასება.

ცხრილი 2.4

ფონური კონცენტრაციებისათვის დადგენილი მნიშვნელობები დასახლებული

ტერიტორიებისათვის მოსახლეობის რაოდენობის მიხედვით

| მოსახლეობის რიცხვი (ათასი მოსახლე) | მავნე ნივთიერება |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | მტვერი | გოგირდის დიოქსიდი | აზოტის დიოქსიდი | ნახშირჟანგი |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ნაკლები 10-ზე | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-50 | 0.1 | 0.02 | 0.008 | 0.4 |
| 50-125 | 0.15 | 0.05 | 0.015 | 0.8 |
| 125-250 | 0,2 | 0.05 | 0.03 | 1.5 |

საწარმოო ტერიტორია მდებარეობს ხელვაჩაურის სამრეწველო ზონაში, რომლის ტერიტორიაზე განთავსებულია ანალოგიური ტიპის საამშენებლო მასალების წარმოების საამქროები, კერძოდ: სასაქონლო ბეტონის წარმოების, ინერტული მასალების სამსხვრევ-დამახარისხებელი, ბლოკის წარმოების საამქროები, ასფალტის ქარხნები და სხვა.

გამომდინარე აღნიშნულიდან, საკვლევი ტერიტორიის ატმოსფერული ჰაერის ფონური დაბინძურების შეფასებისათვის, საჭიროა გამოყენებულ იქნას საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის №408 დადგენილების (ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმების გაანგარიშების ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე) მე-5 მუხლის მე-8 პუნქტით   გათვალისწინებული რეკომენდაციები.

რადგან უახლოესი დასახლებული პუნქტი ჩრდილო-აღმოსავლეთის  მიმართულებებით დაცილებულია  ობიექტის შესაბამისად  15 მეტრით, ამიტომ  გაანგარიშებული ემისიების შესაბამისად,  ჰაერის ხარისხის მოდელირება შესრულდება ობიექტის წყაროებიდან  უახლოესი მოსახლის ნორმირებული ზონის საკონტროლო წერტილების მიმართ.

ფონური დაბინძურების მაჩვენებლების მეთოდიკა [3] გათვალისწინებულია იმ ტერიტორიების ატმოსფერული ჰაერის ფონური მდგომარეობის შეფასებისათვის, რომელთათვისაც არ არსებობს  დაკვირვების მონაცემები. მეთოდიკის მიხედვით ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის შეფასება ხდება დასახლებული პუნქტის მოსახლეობის რიცხოვნების მიხედვით (ცხრილი 4.2.).

რადგან ქ. ბათუმის მოსახლეობა აღემატება 125 ათასს, ამიტომ ფონურ მაჩვენებლად აღებული უნდა იყოს ცხრილი 4.2-ის 125-250 ათასი მოსახლეობის მაჩვენებლები.

ასევე, რადგან ქ. ბათუმი წარმოადგენს საკურორტო ქალაქს, ამიტომ მავნე ნივთიერებების მიწისპირა კონცენტრაციების მნიშვნელობებები არ უნდა აღემატებოდეს 0.8 ზდკ-ს.

3. ტექნოლოგიური პროცესის მოკლე დახასიათება

3.1 ტექნოლოგიური სქემა და რეგლამენტი

შპს „გიო-10“-ს კანალიზაციის და წყლის მილების წარმოების საწარმო მდებარეობს, ქალაქ ბათუმში, ბაგრატიონის ქუჩა #97.99-ში,  მიწის ნაკვეთის საკადასტრო კოდი 05.26.13.022. აღნიშნული მიწის ნაკვეთი წარმოადგენს შპს „სესილი 2008“-ს (ID ს/კ:245619941) საკუთრებას. ტერიტორიის GPS კოორდინატებია: X-220188.00; Y-4614813.00.  უახლოესი დასახლებული პუნქტი საწარმოდან დაშორებულია 15 მეტრით.

საწარმოში წარმადობის, ასევე პროდუქციის ხარისხის გაზრდის მიზნით ხორციელდება პოლიმერული ნარჩენების ბაზაზე (კოდებით: 07 02 13; 12 01 05; 15 01 02; 16 01 19; 17 02 03; 19 12 04; 20 01 39) როგორც საკანალიზაციო ასევე წყლის მილების წარმოება, კერძოდ შემოტანილი მეტალოპლასტმასის მეორადი მასალის ბაზაზე, როგორც ადგილობრივი საწარმოებისგან, ასევე საზღვარგარეთის ქვეყნებიდან (აღდგენის კოდი R3).

საწარმოს გააჩნია 2 საამქრო: კანალიზაციის მილების  და წყლის მილების დამაზადებელი საამქროები. ტერიტორია შესაბამისად 120 და 80 კვ. მეტრია. წყლის მილების საამქროში საათში გადამუშავდება 150-200 კგ მეორადი ცელოფანი რომელიც დროებით საწყობდება აღნიშნული შენობაში და შემდგომ ჯერ ქუცმაცდება და შემდგომ მისგან  მიიღება 160-180 კგ გრანულები (ე.წ. „კროშკა“) საათში. შესაბამისად 8 საათიანი და 210 სამუშაო დღის   გათვალისწინებით  გადამუშავებული მეორადი ცელოფნის რაოდენობა იქნება 330 ტ/წლ, რისგანაც დამზადდება 300 ტონა ე.წ. „კროშკა“. მოცემული რაოდენობის გრანულიდან საწარმო დაამზადებს 280 ტონა სხვადასხვა დიამეტრის წყლის მილს წელიწადში, რაც საათობრივად შეესაბამება 178 კგ-ს.     რაც შეეხება საკანალიზაციო მილის მომზადებას აქ ძირითად ნედლეულს წარმოადგენს პლასმასის კარ-ფანჯრების ანარჩენები და სხვა არასტანდარტული დაწუნებული მასალა, რომლის დაქუცმაცების შემდეგ მიიღება ე.წ. ნახევარფაბრიკატი, რაოდენობით 80 კგ/სთ. ანუ წელიწადში 135 ტონა. ამ რაოდენობის მასალიდან საწარმო საათში დაამზადებს 70 კგ მილს, ანუ წლიურად იქნება 117,6 ტონა.   გამოყოფილი დამაბინძურებელი ნივთიერებები (მტვერი და  აირები) ღიობის მეშვეობით (ორი ღიობი) გაიფრქვევა ატმოსფეროში.

შპს “გიო-10”-ს პლასტმასის (უმთავრესად პოლიქლორვინილის, პოლიპროპილენის და პოლიეთილენის ნარჩენების გამოყენების პირობებში) წყალგაყვანილობის და კანალიზაციის მილების საწარმოში დაგეგმილია ფუნქციონირებდეს შემდეგი ძირითადი სტრუქტურული ერთეულები:

•	117.6 ტ/წელ პოლიქლორვინილის მილების წარმოების საამქრო,

•	280 ტ/წელ პოლიპროპილენის მილების წარმოების საამქრო,

280 ტ/წელ პოლიეთილენის მილების წარმოების საამქრო და, აგრეთვე, გადამამუშავებელ საამქროში საწარმოში წარმოქმნილ ნარჩენთა (შემადგენლობით და თვისებებით ძირითადი ნედლეულის მსგავსი) დადანამატად საწარმოში შემოტანილი მეტალპლასტიკის მასის გადამამუშავებელი ტექნოლოგიური ხაზი ნარჩენთა დაქუცმაცებითა და გრანულირებით (ძირითად ტექნოლოგიურ პროცესში ნაწარმის.

ქვემოთ  ცხრილში წარმოდგენილია შპს “გიო-10”-ს წყალგაყვანილობის და კანალიზაციის პლასტმასის მილების საწარმოს უმთავრესი ტექნიკური აღჭურვილობის ჩამონათვალი/დახასიათება.

| N№1 საწარმოში არსებული მანქანა დანადგარების დასახელება |  | რაოდენობა |
| --- | --- | --- |
|  | წყლის მილების წარმოებისათვის |  |
| 1 | წყლის მილის წარმოების დანადგარი | 1 |
| 2 | გრანულატორი | 1 |
| 3 | პოლიეთილენისა და პოლიპროპილენის ნარჩენების დამაქუცმაცებელი წისქვილი | 2 |
|  | კანალიზაციის მილების წარმოებისათვის |  |
| 4 | კანალიზაციის მილის წარმოების დანადგარი | 1 |
| 5 | ნარჩენების დამაქუცმაცებელი წისქვილი | 2 |
| 6 | მილების თავების დასამზადებელი დანადგარი | 1 |

ტექნოლოგიური პროცესის აღწერა წყლის მილების წარმოებისას.

საწარმოში წარმოების პროცესში წარმოქმნილი წუნდებული პროდუქციის სახით წარმოქმნილი ნარჩენები, ასევე შემოტანილი პოლიეთილენისა და პოლიპროპილენის ნარჩენები დროებით საწყობდება სასაწყობო ტერიტორიაზე, რომელიც შენობაშია განთავსებული.

საწყოსი მათი გადარჩევის შემდეგ ისინი მიეწოდება დამაქუცმაცებელ როტორულ წისქვილებს (ორი ცალი), რომელთა თითეულის წარმადობა ტოლია 100 კგ/სთ.

წისქვილებში დაქუცმაცებული მასალა იყრება ბუნკერში.

წისქვილში დაფქვილი პოლიეთილენისა და პოლიპროპილენის მასალა შემდგომ იყრება გრანულატორის ბუნკერში, საიდანაც მიეწოდება გრანულატორს, რომლის წარმადობაა 180 კგ/სთ-ში. აღნიშული მასალა გრანულატორში ელექტროენერგიის ხარჯზე ცხელდება 170 გრადუს ტემპერატურამდე, ხდება ბლანტი და წნევის ქვეშ გამოდის გრანულატორიდან, წივდება წყალში და იჭრება გრანულებად.  დაგრანულებული მასა იყრება ტომრებში.

ნარჩენებიდან მიღებული გრანულები (ე.წ. „კროშკა) შემდგომ იყრება მილების ექსტრუდერის მიმღებ ბუნკერში, საიდანაც მიეწოდება მილების ექსტრუდერს, რომლის წარმადობაა 178 კგ/სთ-ში. აღნიშული მასა ექსტრუდერში ელექტროენერგიის ხარჯზე ცხელდება 170 გრადუს ტემპერატურამდე, ხდება ბლანტი და წნევის ქვეშ მილების სახით გამოდის ექსტრუდერიდან, რომელიც ცივდება წყლის აბაზანაში, იჭრება სათანადო ზომებად და საწყობდება რეალიზაციისათვის.

სხვადასხვა დიამეტრის მილების წარმოებისათვის ექსტრუდერს შესაბამისად უკეთდება შესაბამისი ზომის თავაკები.

ტექნოლოგიური პროცესის აღწერა საკანალიზაციო მილების წარმოებისას.

საწარმოში წარმოების პროცესში წარმოქმნილი წუნდებული პროდუქციის სახით წარმოქმნილი ნარჩენები, ასევე შემოტანილი პლასმასის კარ-ფანჯრების ანარჩენები და სხვა არასტანდარტული დაწუნებული მასალა  დროებით საწყობდება სასაწყობო ტერიტორიაზე, რომელიც სრულიად აკმაყოფილებს მის განთავსებისათვის საჭირო პირობებს.

საწყოსი მათი გადარჩევის შემდეგ ისინი მიეწოდება დამაქუცმაცებელ როტორულ წისქვილებს (ორი ცალი, ერთი სათადარიგო), რომელთა თითეულის წარმადობა ტოლია 80 კგ/სთ.

წისქვილებში დაქუცმაცებული მასალა იყრება ბუნკერში.

წისქვილში დაფქვილი მასა შემდგომ იყრება კანალიზაციის მილების ექსტრუდერის მიმღებ ბუნკერში, საიდანაც მიეწოდება მილების ექსტრუდერს, რომლის წარმადობაა 80 კგ/სთ-ში. აღნიშული მასა ექსტრუდერში ელექტროენერგიის ხარჯზე ცხელდება 190 გრადუს ტემპერატურამდე, ხდება ბლანტი და წნევის ქვეშ მილების სახით გამოდის ექსტრუდერიდან, რომელიც ცივდება წყლის აბაზანაში, იჭრება სათანადო ზომებად და საწყობდება რეალიზაციისათვის.

სხვადასხვა დიამეტრის მილების წარმოებისათვის ექსტრუდერს შესაბამისად უკეთდება შესაბამისი ზომის თავაკები.

#### 3.2. მოთხოვნები ბუნებრივ და ენერგეტიკულ რესურსებზე

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება “გიო-10”-ის კანალიზაციის და წყლის მილების წარმოების საამქროს საქმიანობა გათვლილია როგორც საქართველოს სანედლეულე ბაზის გამოყენებაზე, ასევე პირველ ეტაპზე მეზობელი ქვეყნებიდან შემოტანილი ნედლეულზე.

საწარმოო ნედლეულისსახით გამოიყენებს: 330ტ/წელ პოლიეთილენის გამოყენებული პარკები და 135 ტ/წელ. მეტალოპლასტმასის კარ-ფანჯრების ნარჩენები.

დაგეგმილი საქმიანობის უზრუნველყოფა სანედლეულე რესურსებით, ელექტროენერგიით, წყალსადენით, კავშირგაბმულობის საშუალებით – ხორციელდება არსებული სამომხმარებლო ქსელებიდან, საპროექტო დოკუმენტაციით განსაზვღრული სქემის გათვალისწინებით.

4. ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა სახეობები და მათი ძირითადი მახასიათებელი სიდიდეები

ცხრილ-4.1-ში მოცემულია საწარმოში წარმოქმნილი მავნე ნივთიერებების კოდი, ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციების მნიშვნელობები, გაფრქვევის სიმძლავრეები და საშიშროების კლასი.

ცხრილი 4.1.

მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციები

| მავნე ნივთიერების დასახელება | კოდი | ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია მგ/მ3 |  | საშიშროების კლასი |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | მაქსიმალური ერთჯერადი | საშუალო დღე-ღამური |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ნახშირჟანგი | 337 | 5 | 3 | 4 |
| ვინილქლორიდი | 744 | - | 0,01 | 1 |
| ძმარმჟავა | 1555 | 0,2 | 0,06 | 3 |
| პოლიმერული მტვერი | 988 | - | 0.1 | 3 |

საწარმო ვალდებულია ისე მოაწყოს თავისი საქმიანობა, რომ თავისი ტერიტორიის ფარგლებს გარეთ დაცული იქნას ცხრილ-4.1-ში მოყვანილი მაქსიმალური ერთჯერადი კონცენტრაციები, რისთვისაც საჭიროა ტექნოლოგიური რეჟიმის ზუსტი დაცვა.

აღნიშნული მახასიათებლების – საწარმოს ფუნქციონირების მონაცემების ანალიზის საფუძველზე დადგენილი - ატმოსფერული ჰაერის დამაბინძურებელი უბნებია:

ა) საკანალიზაციო მილების წარმოების უბნიდან (გ-1 გაფრქვევის წყარო);

ბ) წყლის მილების წარმოების უბნიდან (გ-2 გაფრქვევის წყარო).

5. ელექტროგამომთვლელ მანქანაზე გაბნევის გაანგარიშების    შედეგების  ანალიზი

## 5.1. გაფრქვევები საკანალიზაციო მილების წარმოების შენობიდან (გ-1 გაფრქვევის წყარო)

## გაფრქვევები  საკანალიზაციო მილების  საამქროს როტორული დამაქუცმაცებლებიდან.

პლასტიკური ნაწარმის წარმოება მოიცავს ტექნოლოგიურ პროცესებს, რომლის დროსაც ატმოსფერულ ჰაერში გამოიყოფა პლასტიკური ნაწარმის ნაწილობრივი  დესტრუქციის შედეგად  აირად ფაზაში არსებული დამაბინძურებელი ნივთიერებები, კერძოდ, პოლიმერული მტვერი. საწარმოს პოლიეთილენისა და პოლიპროპილენის   ნარჩენების დაქუცმაცებისათვის გააჩნია ორი წისქვილი, თითეული 100 კგ/სთ-ში წარმადობის.

ემისიის გაანგარიშებისათვის გამოიყენება ტექნოლოგიურ პროცესში გადასამუშავებელი მასალის საათური და წლიური ოდენობები.

გაანგარიშება შესრულებულია პროგრამით „пластмассы и полимеры“ .

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები  მოცემულია ცხრილში 5.1.

ცხრილი 5.1. დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები ჯამურად ორივე დამაქუცმაცებელი დანადგარიდან

| დამაბინძურებელი ნივთიერება |  | მაქსიმალური ემისია, გ/წმ | წლიური ემისია, ტ/წელ |
| --- | --- | --- | --- |
| კოდი | დასახელება |  |  |
| 988 | პოლიმერული მტვერი | 0.006222 | 0.038 |

საწყისი მონაცემები თითეული დანადგარისათვის დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის გაანგარიშებისათვის მოცემულია ცხრილში 5.2

ცხრილი 5.2. გაანგარიშების საწყისი მონაცემები

| დასახელება | საანგარიშო პარამეტრი |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| თერმოპლასტები, პოლიეთილენი და პოლიპროპილენი | დამაბინძურებელი ნივთიერების კუთრი გამოყოფა, Qуд | ერთეული | მნიშვნელობა |
|  | შეწონილი ნაწილაკები | გ/კგ | 0,7 |
| მასალის მაქსიმალური ხარჯი B' |  | კგ/სთ | 40,0 |
| მასალის ჯამური წლიური ხარჯი B |  | კგ/წელ | 67500,0 |

i -ური ნივთიერების მაქსიმალური გაფრქვევა განისაზღვრება ფორმულით:

Mi = Qуд.i · B' / 3600, გ/წმ

სადაც: Qуд.i  გამოყოფის კუთრი მაჩვენებელი გადასამუშავებელი მასალის 1 კგ-დან (გ/კგ);

B' - გადასამუშავებელი მასალის მაქსიმალური ერთჯერადი ხარჯი მოწყობილობაზე(დანადგარზე), (კგ/სთ).

i -ური ნივთიერების ჯამური წლიური გაფრქვევა განისაზღვრება ფორმულით:

Gгод i = Qуд.i · B · 10-6, ტ/წელ	(5.1)

სადაც: Qуд.i გამოყოფის კუთრი მაჩვენებელი გადასამუშავებელი მასალის 1 კგ-დან (გ/კგ);

B - გადასამუშავებელი მასალის ჯამური წლიური ხარჯი  (კგ/წელ).

გაანგარიშება მაქსიმალური ერთჯერადი და წლიური გამოყოფა დამაბინძურებელი ნივთიერებების  ატმოსფეროში მოყვანილია ქვემოთ.

როტორული დამაქუცმაცებლი

988. პოლიმერული მტვერი

M = 0.7 · 40 / 3600 = 0.00778 გ/წმ;

Gწლ = 0.7 · 67500 · 10-6 = 0.047 ტ/წელ.

იმ შემთხვევებში, როდესაც ტექნოლოგიური პროცესები ხორციელდება ისეთ შენობებში, რომლებიც არ არის აღჭურვილნი საერთოგაცვლითი ვენტილაციით (გაფრქვევები ხდება ფანჯრების და კარებების ღიობებიდან) და რომლებშიც მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის წყაროებს არ გააჩნიათ ადგილობრივი გაწოვის სისტემები, აგრეთვე იმ შემთხვევებში, როდესაც მოწყობილობების მუშაობა მიმდინარეობს ღია ცის ქვეშ, მყარი ნაწილაკების გაფრქვევების გაანგარიშებისას რეკომენდირებულია გამოყენებულ იქნას ამ გაფრქვევების მნიშვნელობების შემასწორებელი მტვრის დალექვის მახასიათებელი კოეფიციენტები, კერძოდ:

- ხის და ლითონის მტვრისთვის - 0,2;- სხვა მყარი ნაწილაკებისთვის - 0,4“. ამის გათვალისწინებით გაანგარიშებული ემისია მოცებულია ცხრილში 5.3.

ცხრილი 5.3.

| კოდი | ნივთიერებისდასახელება | მასა (გ/წმ) | მასა (ტ/წელ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 988 | პოლიმერული მტვერი | 0.003111 | 0.019 |

ხოლო ჯამური გაფრქვევა ორივე დანადგარიდან მოცემულია ცხილ 5.4-ში.

ცხრილი 5.4.

| კოდი | ნივთიერებისდასახელება | მასა (გ/წმ) | მასა (ტ/წელ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 988 | პოლიმერული მტვერი | 0.006222 | 0.038 |

## გაფრქვევები საკანალიზაციო მილების საამქროს ექსტრუდერიდან

პლასტიკური ნაწარმის წარმოება მოიცავს ტექნოლოგიურ პროცესებს, რომლის დროსაც ატმოსფერულ ჰაერში გამოიყოფა პლასტიკური ნაწარმის ნაწილობრივი  დესტრუქციის შედეგად  აირად ფაზაში არსებული დამაბინძურებელი ნივთიერებები, კერძოდ, ნახშირბადის ოქსიდი და ვინილქლორიდი.

ემისიის გაანგარიშებისათვის გამოიყენება ტექნოლოგიურ პროცესში გადასამუშავებელი მასალის საათური და წლიური ოდენობები.

გაანგარიშება შესრულებულია პროგრამით „пластмассы и полимеры“.

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები  მოცემულია ცხრილში 5.5.

ცხრილი 5.5. დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები

| დამაბინძურებელი ნივთიერება |  | მაქსიმალური ემისია, გ/წმ | წლიური ემისია, ტ/წელ |
| --- | --- | --- | --- |
| კოდი | დასახელება |  |  |
| 337 | ნახშირბადის ოქსიდი | 0,0111 | 0.0675 |
| 744 | ვინილქლორიდი | 0,000444 | 0.0027 |

საწყისი მონაცემები დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის გაანგარიშებისათვის მოცემულია ცხრილში 5.6.

ცხრილი 5.6. გაანგარიშების საწყისი მონაცემები

| დასახელება | საანგარიშო პარამეტრი |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| თერმოპლასტები, პოლიეთილენი და პოლიპროპილენი | დამაბინძურებელი ნივთიერების კუთრი გამოყოფა, Qуд | ერთეული | მნიშვნელობა |
|  | ვინილქლორიდი | გ/კგ | 0,02 |
|  | ნახშირბადის ოქსიდი | გ/კგ | 0,5 |
| მასალის მაქსიმალური ხარჯი B' ვინილქლორიდი |  | კგ/სთ | 80 |
| მასალის ჯამური წლიური ხარჯი B ვინილქლორიდი |  | კგ/წელ | 135000 |

i -ური ნივთიერების მაქსიმალური გაფრქვევა განისაზღვრება ფორმულით:

Mi = Qуд.i · B' / 3600, გ/წმ;

სადაც: Qуд.i  გამოყოფის კუთრი მაჩვენებელი გადასამუშავებელი მასალის 1 კგ-დან (გ/კგ);

B' - გადასამუშავებელი მასალის მაქსიმალური ერთჯერადი ხარჯი მოწყობილობაზე(დანადგარზე), (კგ/სთ).

i -ური ნივთიერების ჯამური წლიური გაფრქვევა განისაზღვრება ფორმულით:

Gгод i = Qуд.i · B · 10-6, ტ/წელ	(5.2)

სადაც: Qуд.i გამოყოფის კუთრი მაჩვენებელი გადასამუშავებელი მასალის 1 კგ-დან (გ/კგ);

B - გადასამუშავებელი მასალის ჯამური წლიური ხარჯი  (კგ/წელ).

გაანგარიშება მაქსიმალური ერთჯერადი და წლიური გამოყოფა დამაბინძურებელი ნივთიერებების  ატმოსფეროში მოყვანილია ქვემოთ.

მილების ექსტრუზია, პოლივინილქლორიდი

827. ვინილქლორიდი

M = 0,02 · 80 / 3600 = 0,000445 გ/წმ;

Gწლ = 0,02 · 135000 · 10-6 = 0,0027 ტ/წელ.

337. ნახშირბადი ოქსიდი

M = 0,5 · 80 / 3600 = 0,0112 გ/წმ;

Gწლ = 0,5 · 135000 · 10-6 = 0,0675 ტ/წელ.

საკანალიზაციო მილების  საამქროს როტორული დამაქუცმაცებელის  და ექსტრუდერის მიერ გამოყოფილი დამაბინძურებელი ნივთიერებები გაიფრქვევა საამქროს ფანჯრებიდან, რომელთა ჯამური გაფრქვევების სიდიდეები მოცემულია ცხრილ 5.7-ში (გ-1 გაფრქვევის წყარო).

ცხრილი 5.7. დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები

| დამაბინძურებელი ნივთიერება |  | მაქსიმალური ემისია, გ/წმ | წლიური ემისია, ტ/წელ |
| --- | --- | --- | --- |
| კოდი | დასახელება |  |  |
| 988 | პოლიმერული მტვერი | 0.006222 | 0.038 |
| 337 | ნახშირბადის ოქსიდი | 0.0111 | 0.0675 |
| 744 | ვინილქლორიდი | 0.000444 | 0.0027 |

5.2. გაფრქვევები წყლის მილების წარმოების შენობიდან (გ-2 გაფრქვევის წყარო)

## წყლის  მილების  საამქროს როტორული დამაქუცმაცებელი

## გაფრქვევები  საკანალიზაციო მილების  საამქროს როტორული დამაქუცმაცებლებიდან

პლასტიკური ნაწარმის წარმოება მოიცავს ტექნოლოგიურ პროცესებს, რომლის დროსაც ატმოსფერულ ჰაერში გამოიყოფა პლასტიკური ნაწარმის ნაწილობრივი  დესტრუქციის შედეგად  აირად ფაზაში არსებული დამაბინძურებელი ნივთიერებები, კერძოდ, პოლიმერული მტვერი. საწარმოს პოლიეთილენისა და პოლიპროპილენის   ნარჩენების დაქუცმაცებისათვის გააჩნია ორი წისქვილი, თითეული 100 კგ/სთ-ში წარმადობის.

ემისიის გაანგარიშებისათვის გამოიყენება ტექნოლოგიურ პროცესში გადასამუშავებელი მასალის საათური და წლიური ოდენობები.

გაანგარიშება შესრულებულია პროგრამით „пластмассы и полимеры“ .

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები  მოცემულია ცხრილში 5.8.

ცხრილი 5.8. დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები

| დამაბინძურებელი ნივთიერება |  | მაქსიმალური ემისია, გ/წმ | წლიური ემისია, ტ/წელ |
| --- | --- | --- | --- |
| კოდი | დასახელება |  |  |
| 988 | პოლიმერული მტვერი | 0.007778 | 0.0464 |

საწყისი მონაცემები დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის გაანგარიშებისათვის მოცემულია ცხრილში 5.9

ცხრილი 5.9. გაანგარიშების საწყისი მონაცემები

| დასახელება | საანგარიშო პარამეტრი |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| თერმოპლასტები, პოლიეთილენი და პოლიპროპილენი | დამაბინძურებელი ნივთიერების კუთრი გამოყოფა, Qуд | ერთეული | მნიშვნელობა |
|  | შეწონილი ნაწილაკები | გ/კგ | 0,7 |
| მასალის მაქსიმალური ხარჯი B' |  | კგ/სთ | 100,0 |
| მასალის ჯამური წლიური ხარჯი B |  | კგ/წელ | 165000,0 |

i -ური ნივთიერების მაქსიმალური გაფრქვევა განისაზღვრება ფორმულით:

Mi = Qуд.i · B' / 3600, გ/წმ

სადაც: Qуд.i  გამოყოფის კუთრი მაჩვენებელი გადასამუშავებელი მასალის 1 კგ-დან (გ/კგ);

B' - გადასამუშავებელი მასალის მაქსიმალური ერთჯერადი ხარჯი მოწყობილობაზე(დანადგარზე), (კგ/სთ).

i -ური ნივთიერების ჯამური წლიური გაფრქვევა განისაზღვრება ფორმულით:

Gгод i = Qуд.i · B · 10-6, ტ/წელ	(5.2)

სადაც: Qуд.i გამოყოფის კუთრი მაჩვენებელი გადასამუშავებელი მასალის 1 კგ-დან (გ/კგ);

B - გადასამუშავებელი მასალის ჯამური წლიური ხარჯი  (კგ/წელ).

გაანგარიშება მაქსიმალური ერთჯერადი და წლიური გამოყოფა დამაბინძურებელი ნივთიერებების  ატმოსფეროში მოყვანილია ქვემოთ.

როტორული დამაქუცმაცებლი

988. პოლიმერული მტვერი

M = 0,7 · 100 / 3600 = 0,019444 გ/წმ;

Gწლ = 0,7 · 165000 · 10-6 = 0,116 ტ/წელ.

იმ შემთხვევებში, როდესაც ტექნოლოგიური პროცესები ხორციელდება ისეთ შენობებში, რომლებიც არ არის აღჭურვილნი საერთოგაცვლითი ვენტილაციით (გაფრქვევები ხდება ფანჯრების და კარებების ღიობებიდან) და რომლებშიც მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის წყაროებს არ გააჩნიათ ადგილობრივი გაწოვის სისტემები, აგრეთვე იმ შემთხვევებში, როდესაც მოწყობილობების მუშაობა მიმდინარეობს ღია ცის ქვეშ, მყარი ნაწილაკების გაფრქვევების გაანგარიშებისას რეკომენდირებულია გამოყენებულ იქნას ამ გაფრქვევების მნიშვნელობების შემასწორებელი მტვრის დალექვის მახასიათებელი კოეფიციენტები, კერძოდ:

- ხის და ლითონის მტვრისთვის - 0,2;- სხვა მყარი ნაწილაკებისთვის - 0,4“. ამის გათვალისწინებით გაანგარიშებული ემისია მოცებულია ცხრილში 5.10.

ცხრილი 5.10.

| კოდი | ნივთიერებისდასახელება | მასა (გ/წმ) | მასა (ტ/წელ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 988 | პოლიმერული მტვერი | 0.015556 | 0.0928 |

ხოლო ჯამური გაფრქვევა ორივე დანადგარიდან მოცემულია ცხილ 5.11-ში.

ცხრილი 5.11.

| კოდი | ნივთიერებისდასახელება | მასა (გ/წმ) | მასა (ტ/წელ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 988 | პოლიმერული მტვერი | 0.015556 | 0.0928 |

## გაფრქვევები წყლის მილების  საამქროს ექსტრუდერიდან

პლასტიკური ნაწარმის წარმოება მოიცავს ტექნოლოგიურ პროცესებს, რომლის დროსაც ატმოსფერულ ჰაერში გამოიყოფა პლასტიკური ნაწარმის ნაწილობრივი  დესტრუქციის შედეგად  აირად ფაზაში არსებული დამაბინძურებელი ნივთიერებები, კერძოდ, ნახშირბადის ოქსიდი და ძმარმჟავა (ეთანმჟავა).

ემისიის გაანგარიშებისათვის გამოიყენება ტექნოლოგიურ პროცესშიგადასამუშავებელი მასალის საათური და წლიური ოდენობები. სტაციონარული წყაროებიდან ტექნოლოგიური პროცესების მიხედვით ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეული მავნე ნივთიერებათა რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები გაანგარიშებულია პროგრამით „пластмассы и полимеры“.

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები  მოცემულია ცხრილში 5.12.

ცხრილი 5.12. დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები

| დამაბინძურებელი ნივთიერება |  | მაქსიმალური ემისია, გ/წმ | წლიური ემისია, ტ/წელ |
| --- | --- | --- | --- |
| კოდი | დასახელება |  |  |
| 337 | ნახშირბადის ოქსიდი | 0,01236 | 0.075 |
| 1555 | ძმარმჟავა | 0,0247 | 0.15 |

საწყისი მონაცემები დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის გაანგარიშებისათვის მოცემულია ცხრილში 5.13.

ცხრილი 5.13. გაანგარიშების საწყისი მონაცემები

| დასახელება | საანგარიშო პარამეტრი |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| თერმოპლასტები, პოლიეთილენი და პოლიპროპილენი | დამაბინძურებელი ნივთიერების კუთრი გამოყოფა, Qуд | ერთეული | მნიშვნელობა |
|  | ძმარმჟავა | გ/კგ | 0,5 |
|  | ნახშირბადის ოქსიდი | გ/კგ | 0,25 |
| მასალის მაქსიმალური ხარჯი B' |  | კგ/სთ | 178 |
| მასალის ჯამური წლიური ხარჯი B |  | კგ/წელ | 300000 |

i -ური ნივთიერების მაქსიმალური გაფრქვევა განისაზღვრება ფორმულით:

Mi = Qуд.i · B' / 3600, г/с

სადაც: Qуд.i  გამოყოფის კუთრი მაჩვენებელი გადასამუშავებელი მასალის 1 კგ-დან (გ/კგ);

B' - გადასამუშავებელი მასალის მაქსიმალური ერთჯერადი ხარჯი მოწყობილობაზე(დანადგარზე), (კგ/სთ).

i -ური ნივთიერების ჯამური წლიური გაფრქვევა განისაზღვრება ფორმულით:

Mгод i = Qуд.i · B · 10-6, ტ/წელ	(5.4)

სადაც: Qуд.i გამოყოფის კუთრი მაჩვენებელი გადასამუშავებელი მასალის 1 კგ-დან (გ/კგ);

B - გადასამუშავებელი მასალის ჯამური წლიური ხარჯი  (კგ/წელ).

გაანგარიშება მაქსიმალური ერთჯერადი და წლიური გამოყოფა დამაბინძურებელი ნივთიერებების  ატმოსფეროში მოყვანილია ქვემოთ.

მილების ექსტრუზია, პოლიეთილენი

1555. ძმარმჟავა

M = 0,5 · 178 / 3600 = 0,0248 გ/წმ;

Gწლ = 0,5 · 300000 · 10-6 = 0,15 ტ/წელ.

337. ნახშირბადი ოქსიდი

M = 0,25 · 178 / 3600 = 0,01237 გ/წმ;

Gწლ = 0,25 · 300000 · 10-6 = 0,075 ტ/წელ.

## გაფრქვევები წყლის მილების  საამქროს გრანულატორიდან

პლასტიკური ნაწარმის წარმოება მოიცავს ტექნოლოგიურ პროცესებს, რომლის დროსაც ატმოსფერულ ჰაერში გამოიყოფა პლასტიკური ნაწარმის ნაწილობრივი  დესტრუქციის შედეგად  აირად ფაზაში არსებული დამაბინძურებელი ნივთიერებები, კერძოდ, ნახშირბადის ოქსიდი და ძმარმჟავა (ეთანმჟავა).

ემისიის გაანგარიშებისათვის გამოიყენება ტექნოლოგიურ პროცესში გადასამუშავებელი მასალის საათური და წლიური ოდენობები. სტაციონარული წყაროებიდან ტექნოლოგიური პროცესების მიხედვით ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეული მავნე ნივთიერებათა რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები გაანგარიშებულია პროგრამით „пластмассы и полимеры“.

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები  მოცემულია ცხრილში 5.14.

ცხრილი 5.14. დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები

| დამაბინძურებელი ნივთიერება |  | მაქსიმალური ემისია, გ/წმ | წლიური ემისია, ტ/წელ |
| --- | --- | --- | --- |
| კოდი | დასახელება |  |  |
| 337 | ნახშირბადის ოქსიდი | 0,0100 | 0.06 |
| 1555 | ძმარმჟავა | 0,0150 | 0.090 |

საწყისი მონაცემები დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის გაანგარიშებისათვის მოცემულია ცხრილში 5.15.

ცხრილი 5.15. გაანგარიშების საწყისი მონაცემები

| დასახელება | საანგარიშო პარამეტრი |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| თერმოპლასტები, პოლიეთილენი და პოლიპროპილენი | დამაბინძურებელი ნივთიერების კუთრი გამოყოფა, Qуд | ერთეული | მნიშვნელობა |
|  | ძმარმჟავა | გ/კგ | 0.3 |
|  | ნახშირბადის ოქსიდი | გ/კგ | 0.2 |
| მასალის მაქსიმალური ხარჯი B' |  | კგ/სთ | 180 |
| მასალის ჯამური წლიური ხარჯი B |  | კგ/წელ | 300000 |

i -ური ნივთიერების მაქსიმალური გაფრქვევა განისაზღვრება ფორმულით:

Mi = Qуд.i · B' / 3600, г/с

სადაც: Qуд.i  გამოყოფის კუთრი მაჩვენებელი გადასამუშავებელი მასალის 1 კგ-დან (გ/კგ);

B' - გადასამუშავებელი მასალის მაქსიმალური ერთჯერადი ხარჯი მოწყობილობაზე(დანადგარზე), (კგ/სთ).

i -ური ნივთიერების ჯამური წლიური გაფრქვევა განისაზღვრება ფორმულით:

Mгод i = Qуд.i · B · 10-6, ტ/წელ	(5.5)

სადაც: Qуд.i გამოყოფის კუთრი მაჩვენებელი გადასამუშავებელი მასალის 1 კგ-დან (გ/კგ);

B - გადასამუშავებელი მასალის ჯამური წლიური ხარჯი  (კგ/წელ).

გაანგარიშება მაქსიმალური ერთჯერადი და წლიური გამოყოფა დამაბინძურებელი ნივთიერებების  ატმოსფეროში მოყვანილია ქვემოთ.

გრანულატორი, პოლიეთილენი

1555. ძმარმჟავა

M = 0.3 · 180 / 3600 = 0.0150 გ/წმ;

Gწლ = 0.3 · 300000 · 10-6 = 0.090 ტ/წელ.

337. ნახშირბადი ოქსიდი

M = 0.2 · 180 / 3600 = 0.000 გ/წმ;

Gწლ = 0.2 · 300000 · 10-6 = 0.060 ტ/წელ.

წყლის მილების  საამქროს როტორული დამაქუცმაცებელის, გრანულატორის  და ექსტრუდერის მიერ გამოყოფილი დამაბინძურებელი ნივთიერებები გაიფრქვევა საამქროს ფანჯრებიდან, რომელთა ჯამური გაფრქვევების სიდიდეები მოცემულია ცხრილ 5.16-ში (გ-2 გაფრქვევის წყარო).

ცხრილი 5.16. დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები

| დამაბინძურებელი ნივთიერება |  | მაქსიმალური ემისია, გ/წმ | წლიური ემისია, ტ/წელ |
| --- | --- | --- | --- |
| კოდი | დასახელება |  |  |
| 988 | პოლიმერული მტვერი | 0.015556 | 0.0928 |
| 337 | ნახშირბადის ოქსიდი | 0.02236 | 0.135 |
| 1555 | ძმარმჟავა | 0.0397 | 0.240 |

6. მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის წყაროების დახასიათება

ფორმა #1. მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის წყაროების დახასიათება

| წარმოების, საამქროს, უბნის დასახელება | მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს |  |  | მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის წყაროს |  |  |  |  | მავნე ნივთიერებათა |  | გამოყოფის წაყ-როდან გაფრქ-ვეულ მავნე ნივთიერებათა რაოდენობა, ტ/წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ნომერი | დასახელება | რაოდ-ენობა | ნომერი | დასახელება | რაოდ-ენობა | მუშაობის დრო დღე-ღამეში | მუშაობის დრო წელიწადში | დასახელება | კოდი |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| საკანალიზაციო და წყლის მილების წარმოების საამქრო | გ-1 | არაორგანიზ. | 1 | #500 | საკანალიზაციო მილების საამქრო | 3 | 8 | 1680 | პოლიმერული მტვერი | 988 | 0.038 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ნახშიორჟანგი | 337 | 0.0675 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ვინილქლორიდი | 744 | 0.0027 |
|  | გ-2 | არაორგანიზ. | 1 | #501 | ლენტური ტრანსპ. | 4 | 8 | 1680 | პოლიმერული მტვერი | 988 | 0.0928 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ნახშიორჟანგი | 337 | 0.135 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ძარმჟავა | 1555 | 0.240 |

ფორმა #2. მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროების დახასიათება

| მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს ნომერი | მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს პარამეტრები |  | აირჰაერნარევის პარამეტრები მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს გამოსავლის ადგილიდან |  |  | მავნე ნივთიერებ- ის კოდი | გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა რაოდენობა |  | ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს კოორდინატები ობიექტის კოორდინატთა სისტემაში, მ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | წერტილოვანი წყაროსთვის |  | ხაზოვანი წყაროსთვის |  |  |  |
|  | სიმაღლე | დიამეტრი ან კვეთის ზომა, | სიჩქარე, მ/წმ | მოცულობითი ხარჯი, მ3/წმ | ტემპერა- ტურა, 0C |  | გ/წმ | ტ/წელ | X | Y | ერთი ბოლოსათვის |  | მეორე ბოლოსათვის |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 | Y1 | X2 | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| გ-1 | 5.0 | 0.5 | 2.5 | 0.490874 | 26 | 988 | 0.006222 | 0.038 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 337 | 0.0111 | 0.0675 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 744 | 0.000444 | 0.0027 |  |  |  |  |  |  |
| გ-2 | 5.0 | 0.5 | 2.5 | 0.490874 | 26 | 988 | 0.015556 | 0.0928 | 6 | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 337 | 0.02236 | 0.135 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1555 | 0.0397 | 0.240 |  |  |  |  |  |  |

ფორმა #3. აირმტვერდამჭერი მოწყობილობების მუშაობის მაჩვენებლები

| მავნე ნივთიერებათა |  |  | აირმტვერდამჭერი მოწყობილობის |  | მავნე ნივთიერებათა კონცენტრაცია, გ/მ3 |  | აირმტვერდამჭერი მოწყობილობის გაწმენდის კხარისხი % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| გამოყოფის წყაროს ნომერი | გაფრქვევის წყაროს ნომერი | კოდი | დასახელება | რაოდენობა ცალი | გაწმენდამდე | გაწმენდის შემდეგ | საპროექტო | ფაქტიური |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

ფორმა #4. ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევა, მათი გაწმენდა და უტილიზირება, ტ/წელი

| მავნე ნივთიერებათა |  | გამოყოფის წყაროებიდან წარმოქმნილი მავნე ნივთიერებათა რაოდენობა, (სვ.4+სვ.6) | მათ შორის |  |  | გასაწმენდად შემოსულიდან დაჭერილი და გაუვნებელყოფილი |  | სულ ატმოსფე-რულ ჰაერში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა რაოდენობა (სვ.3-სვ.7) | მავნე ნივთიერებათა დაჭერის პროცენტი გამოყოფილთან შედარებით, (სვ.7/სვ.3)•100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | გაფრქვეულია გაწმენდის გარეშე |  | სულ მოხვდა გამწმენდ მოწყობილობაში | სულ | მათ შორის |  |  |
| კოდი | დასახელება |  | სულ | მათ შორის ორგანიზებული გამოყოფის წყაროებიდან |  |  | უტილიზირე-ბულია |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 337 | ნახშირჟანგი | 0.2025 | 0.2025 | - | - | - | - | 0.2025 | - |
| 744 | ვინილქლორიდი | 0.0027 | 0.0027 | - | - | - | - | 0.0027 | - |
| 1555 | ძმარმჟავა | 0.240 | 0.240 | - | - | - | - | 0.240 | - |
| 988 | პოლიმერული მტვერი | 0.1308 | 0.1308 | - | - | - | - | 0.1308 | - |

7. ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიში, მიღებული შედეგები და ანალიზი

7.1. ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიშისთვის გამოყენებული კომპიუტერული პროგრამა და გაანგარიშების ამონაბეჭდის მოკლე დახასიათება

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიში განხორციელდა ავტომატიზებული კომპიუტერული პროგრამა `Эколог~ - ის გამოყენებით, რომელიც აკმაყოფილებს მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ნორმების სათანადო მოთხოვნებს.

მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიშისთვის საჭირო საწყის მონაცემებს წარმოადგენს:

- საწარმოს გენგეგმა მასზედ გაფრქვევის წყაროთა ჩვენებით;

- საწარმოს განლაგების სიტუაციური რუკა-სქემა;

- საწარმოს განლაგების რაიონის კლიმატურ და ფიზიკურ-გეოგრაფიული მახასიათებლები;

- საწარმოდან ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის პარამეტრები;

- დასახლებული პუნქტისთვის ატმოსფერული ჰაერის მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციის ნორმები.

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიში იწარმოება მავნე ნივთიერებათა გაბნევის სხვადასხვა პარამეტრებისთვის, აირჩევა რა ამ პირობებიდან გაბნევის არახელსაყრელი და სწორედ ასეთი შემთხვევისთვის იანგარიშება მავნე ნივთიერების შესაძლო მაქსიმალური კონცენტრაცია ატმოსფერულ ჰაერში. მანქანური ანგარიშისას იგი განისაზღვრება სპეციალურად შერჩეულ წერტილებში და, აგრეთვე, საანგარიშო ბადის კვანძებში. საანგარიშო ბადედ მიღებულია კვადრატული ფორმის ტერიტორია 1000მ x 1000მ ბიჯით 100მ. გაბნევის ანგარიში ჩატარდა მავნე ნივთიერებათა ფონური კონცენტრაციების გათვალისწინებით [3]-ის შესაბამისად.

მანქანური დამუშავების კომპიუტერული სისტემა იძლევა მთლიანი საწყისი მონაცემების წარმოდგენას და ყოველი მავნე ნივთიერებისთვის შესრულებული ანგარიშის შედეგებს.

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიშის შედეგები წარმოდგენილია დანართ 3-ში მანქანური ანგარიშის ამონაბეჭდის სახით და მათში ასახულია:

-	მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს პარამეტრები;

-	საწარმოს განთავსების რაიონის მახასიათებელი კლიმატურ და მეტეოროლოგიური პარამეტრები, ქარის სხვადასხვა საანგარიშო სიჩქარეები;

-	მავნე ნივთიერებათა ჯამური გაფრქვევები წყაროებიდან;

-	მავნე ნივთიერებათა მაქსიმალური კონცენტრაციები საანგარიშო ბადის ყოველი x  და y  წერტილებისთვის;

-	მავნე ნივთიერებათა მაქსიმალური კონცენტრაციების წერტილები       ზაფხულისთვის;

-	მავნე ნივთიერებათა გაბნევის რუკები.

7.2.  ელექტროგამომთვლელ მანქანაზე გაბნევის გაანგარიშების    შედეგების ანალიზი

საკვლევი ტერიტორიის ატმოსფერული ჰაერის ფონური დაბინძურების შეფასებისათვის, საჭიროა გამოყენებულ იქნას საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის №408 დადგენილების (ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმების გაანგარიშების ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე) მე-5 მუხლის მე-8 პუნქტით   გათვალისწინებული რეკომენდაციები.

რადგან უახლოესი დასახლებული პუნქტი საწარმოდან პირდაპირი მანძილი უახლოეს მოსახლემდე შეადგენს დაახლოებით 15 მ-ს, ხოლო საწარმოს ნულოვანი წერტილის კორდინატიდან  აღმოსავლეთით მდებარე დასახლებული პუნქტისათვის კორდინატით (30; 0), სამხრეთით მდებარე დასახლებული პუნქტისათვის კორდინატით (0; -40), შრდილო-აღმოსავლეთით მდებარე უახლოესი დასახლებული პუნქტის კორდინატებია (20; 25), ხოლო დასავლეთი მიმართულებით მდებარე საჯარო სკოლოს კორდინატებია (-170; 0), ამიტომ  გაანგარიშებული ემისიების შესაბამისად,  ჰაერის ხარისხის მოდელირება შესრულდება ობიექტის წყაროებიდან  შემდეგი საკონტროლო წერტილების მიმართ, კერძოდ შემდეგ წერილის კორდინატებზე: (30; 0); (0; -40); (20; 25); (-170; 0).

ფონური დაბინძურების მაჩვენებლების მეთოდიკა გათვალისწინებულია იმ ტერიტორიების ატმოსფერული ჰაერის ფონური მდგომარეობის შეფასებისათვის, რომელთათვისაც არ არსებობს  დაკვირვების მონაცემები. მეთოდიკის მიხედვით ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის შეფასება ხდება დასახლებული პუნქტის მოსახლეობის რიცხოვნების მიხედვით.

აღნიშნული შედეგები მოცემულია ცხრილ 7.1-ში

ცხრილი 7.1.

მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიშის ძირითადი შედეგები

| მავნე ნივთიერებათა დასახელება | მავნე ნივთიერებათა ზდკ-ის წილი ობიექტიდან |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | უახლოეს დასახლებული პუნქტის კორდინატები |  |  |  |
|  | (30; 0) | (0; -40) | (20; 25) | (-170; 0) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| პოლიმერული მტვერი | 0.05 ზდკ | 0.05 ზდკ | 0.06 ზდკ | 0.02 ზდკ |
| ვინილქლორიდი | 0.01 ზდკ | 0.01 ზდკ | 0.01 ზდკ | 0.0037 ზდკ |
| ძმარმჟავა | 0.53 ზდკ | 0.48 ზდკ | 0.50 ზდკ | 0.16 ზდკ |
| ნახშირჟანგი | 0.31 ზდკ | 0.31 ზდკ | 0.31 ზდკ | 0.30 ზდკ |

8. ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმები

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმები თითოეული გაფრქვევის წყაროსთვის წარმოდგენილია ცხრილ 8.1-ში.

ცხრილი 8.1.

ზდგ-ს ნორმები ხუთწლიან პერიოდში თითოეული გაფრქვევის წყაროსათვის და თითოეული მავნე ნივთიერებისათვის

| გამოყოფის წყაროს დასახელება | გაფრქვევის წყაროს ნომერი | ზდგ-ს ნორმები 2020 – 2025 წლებისათვის |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | გ/წმ | ტ/წელ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| პოლიმერული მტვერი |  |  |  |
| საკანალიზაციო მილების საამქრო | გ-1 | 0.006222 | 0.038 |
| წყლის მილების საამქრო | გ-2 | 0.015556 | 0.0928 |
| სულ: |  | 0.021778 | 0.1308 |
| ნახშირჟანგი |  |  |  |
| საკანალიზაციო მილების საამქრო | გ-1 | 0.0111 | 0.0675 |
| წყლის მილების საამქრო | გ-2 | 0.02236 | 0.135 |
| სულ: |  | 0.03346 | 0.2025 |
| ვინილქლორიდი |  |  |  |
| საკანალიზაციო მილების საამქრო | გ-1 | 0.000444 | 0.0027 |
| სულ: |  | 0.000444 | 0.0027 |
| ძმარმჟავა |  |  |  |
| წყლის მილების საამქრო | გ-2 | 0.0397 | 0.240 |
| სულ: |  | 0.0397 | 0.240 |

9. ზდგ-ს ნორმები ხუთწლიან პერიოდში მთლიანად საწარმოსათვის

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმები ხუთწლიან პერიოდში მთლიანად საწარმოსათვის წარმოდგენილია ცხრილ 9.1-ში.

ცხრილი 9.1.

ზდგ-ს ნორმები ხუთწლიან პერიოდში მთლიანად საწარმოსათვის

| მავნე ნივთიერებების დასახელება | ზდგ-ს ნორმები 2020 – 2025 წლებისათვის |  |
| --- | --- | --- |
|  | გ/წმ | ტ/წელ |
| 1 | 2 | 3 |
| პოლიმერული მტვერი | 0.021778 | 0.1308 |
| ვინილქლორიდი | 0.000444 | 0.0027 |
| ძმარმჟავა | 0.0397 | 0.240 |
| ნახშირჟანგი | 0.03346 | 0.2025 |

10. გამოყენებული ლიტერატურა

- EMEP/CORINAIR, Atmospheric Emission Inventory Guidebook, Sec.   Ed., V.2, (Edited by Stephen Richardson), 1999

2.	საქართველოს კანონი «გარემოს დაცვის შესახებ”. თბილისი, 1996.

3.	საქართველოს კანონი "ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ", თბილისი, 1999.

4.	საქართველოს მთავრობის დადგენილება #42 2014 ~ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების სტაციონარული წყაროების ინვენტარიზაციის ტექნიკური რეგლამენტი”..

5.	საქართველოს მთავრობის დადგენილება #408 2014 წლის 31 დეკემბერი ~ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმების გაანგარიშების ტექნიკური რეგლამენტი”.

6.	 საქართველოსåíშრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2003 წლის 24 თებერვლის ბრძანება #38/ნ «გარემოს ხარისხობრივი მდგომარეობის ნორმების დამტკიცების შესახებ».

7.	საქართველოს მთავრობის დადგენილება ~დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან  ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის განსაზღვრის ინსტრუმენტული მეთოდის, დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის დამდგენი სპეციალური გამზომ-საკონტროლო აპარატურის სტანდარტული ჩამონათვალისა და დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ტექნოლოგიური პროცესების მიხედვით ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის საანგარიშო მეთოდიკის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე”, #435 2013 წლის 31 დეკემბერი   ქ. თბილისი.â

8. Оценка источников загрязнения атмосферы, воды и суши. Але ксандр П. Экономопулос. Университет Демокрита во Франции, ВОЗ, Женева, 1993.

9.  სხვადასხვა დარგთა საწარმოების ძირითადი ტექნოლოგიური მოწყობილობა-დანადგარებიდან ატმოსფეროში მავნე ნივთიერებათა ხვედრითი გაფრქვევების ნორმატიული მაჩვენებლები, მესამე (გადამუშავებული) გამოცემა, (11-იდან 21-მდე განყოფილებანი და დანართი), ხარკოვი, 1991 წელი(რუსულ ენაზე).

დ ა ნ ა რ თ ი :

-	საწარმოს გენ-გეგმის სქემა

-	საწარმოს განლაგების სიტუაციური რუკა-სქემა

-       მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიშის მონაცემები

ნახ. 2. საწარმოს გენ-გეგმა გაფრქვევის წყაროების ჩვენებით

20 მ

15 მ

500  მ

ნახ. 3 . საწარმოს განლაგების სიტუაციური რუკა.

УПРЗА ЭКОЛОГ, версия 3.00

Copyright © 1990-2009 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ"

სერიული ნომერი 01-15-0276, Институт Гидрометеорологии Грузии

საწარმოს ნომერი 122; შპს "გიო 10"

ქალაქი ბათუმი

შეიმუშავა ეკოლლცენტრი

საწყისი მონაცემების ვარიანტი: 1, საწყისი მონაცემების ახალი ვარიანტი

გაანგარიშების ვარიანტი: გაანგარიშების ახალი ვარიანტი

გაანგარიშება შესრულებულია: ზაფხულისთვის

გაანგარიშების მოდული: "ОНД-86"

საანგარიშო მუდმივები: E1= 0,01, E2=0,01, E3=0,01, S=999999,99 კვ.კმ.

მეტეოროლოგიური პარამეტრები

| ყველაზე ცხელი თვის ჰაერის საშუალო ტემპერატურა | 25,3° C |
| --- | --- |
| ყველაზე ცივი თვის ჰაერის საშუალო ტემპერატურა | 5,7° C |
| ატმოსფეროს სტრატიფიკაციის ტემპერატურაზე დამოკიდებული კოეფიციენტი, A | 200 |
| ქარის მაქსიმალური სიჩქარე მოცემული ტერიტორიისტთვის (გადამეტების განმეორებადობა 5%-ის ფარგლებში) | 5,8 მ/წმ |

საწარმოს სტრუქტურა (მოედნები, საამქრო)

| ნომერი | მოედნის (საამქროს) დასახელება |
| --- | --- |

გაფრქვევის წყაროთა პარამეტრები

| აღრიცხვა: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | წყაროთა ტიპები: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "%" - წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვით; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 - წერტილოვანი; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "+" - წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვის გარეშე; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 - წრფივი; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "-" - წყარო არ არის გათვალისწინებული და მისი წვლილი არაა შეტანილი ფონში. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 - არაორგანიზებული; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ნიშნულების არარსებობის შემტხვევაში წყარო არ ითვლება. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 - წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა, გაერთიანებული ერთ სიბრტყულად გათვლისთვის; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 - არაორგანიზებული, დროში ცვლადი გაფრქვევის სიმძლავრით; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 - წერტილოვანი, ქოლგისებური ან ჰორიზონტალური გაფრქვევით; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 - ქოლგისებური ან ჰორიზონტალური გაფრქვევის წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 - ავტომაგისტრალი. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| აღრიცხვა ანგარიშისას | მოედ.№ | საამქ. № | წყაროს № | წყაროს დასახელება |  | ვარი-ანტი | ტიპი | წყაროს სიმაღლე (მ) |  | დიამეტრი (მ) |  | აირ-ჰაეროვანი ნარევის მოცულ. (მ3/წმ) |  |  | აირ-ჰაეროვანი ნარევის წიჩქარე (მ/წმ) |  | აირ-ჰაეროვანი ნარევის ტემპერატ. (°C) |  | რელიეფის კოეფ. |  | კოორდ. X1 ღერძი (მ) |  |  | კოორდ. Y1 ღერძი (მ) |  | კოორდ. X2 ღერძი (მ) |  |  | კოორდ. Y2 ღერძი (მ) | წყაროს სიგანე (მ) |  |
| % | 0 | 0 | 1 | საკანალიზაციო მილების წარმოების უბანი |  | 1 | 1 | 6,0 |  | 0,50 |  | 0,49087 |  |  | 2,50000 |  | 26 |  | 1,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,00 |  |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  |  |  | F | ზაფხ.: |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  | ზამთ.: | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |  |  |  |
| 0337 |  | ნახშირბადის ოქსიდი |  |  | 0,0111000 |  |  |  | 0,0675000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,006 |  | 34,2 |  | 0,5 |  |  | 0,007 |  | 33,3 |  | 0,8 |  |  |  |  |
| 0744 |  | ვინილქლორიდი |  |  | 0,0004440 |  |  |  | 0,0027000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,012 |  | 34,2 |  | 0,5 |  |  | 0,014 |  | 33,3 |  | 0,8 |  |  |  |  |
| 0988 |  | პოლიმერული მტვერი |  |  | 0,0062220 |  |  |  | 0,0380000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,017 |  | 34,2 |  | 0,5 |  |  | 0,020 |  | 33,3 |  | 0,8 |  |  |  |  |
| % | 0 | 0 | 2 | წყლის მილების წარმოების უბანი |  | 1 | 1 | 6,0 |  | 0,50 |  | 0,49087 |  |  | 2,50000 |  | 26 |  | 1,0 |  | 6,0 |  |  | 10,0 |  | 6,0 |  |  | 10,0 | 0,00 |  |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  |  |  | F | ზაფხ.: |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  | ზამთ.: | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |  |  |  |
| 0337 |  | ნახშირბადის ოქსიდი |  |  | 0,0223600 |  |  |  | 0,1350000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,012 |  | 34,2 |  | 0,5 |  |  | 0,015 |  | 33,3 |  | 0,8 |  |  |  |  |
| 0988 |  | პოლიმერული მტვერი |  |  | 0,0155560 |  |  |  | 0,0928000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,043 |  | 34,2 |  | 0,5 |  |  | 0,051 |  | 33,3 |  | 0,8 |  |  |  |  |
| 1555 |  | ძმარმჟავა |  |  | 0,0397000 |  |  |  | 0,2400000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,546 |  | 34,2 |  | 0,5 |  |  | 0,648 |  | 33,3 |  | 0,8 |  |  |  |  |

ემისიები წყაროებიდან ნივთიერებების მიხედვით

| აღრიცხვა: | წყაროთა ტიპები: |
| --- | --- |
| "%" - წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვით; | 1 - წერტილოვანი; |
| "+" - წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვის გარეშე; | 2 - წრფივი; |
| "-" - წყარო არ არის გათვალისწინებული და მისი წვლილი არაა შეტანილი ფონში. | 3 - არაორგანიზებული; |
| ნიშნულების არარსებობის შემტხვევაში წყარო არ ითვლება. | 4 - წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა, გაერთიანებული ერთ სიბრტყულად გათვლისთვის; |
| (-) ნიშნით აღნიშნული ან აღუნიშნავი () წყაროები საერთო ჯამში გათვალისწინებული არ არის | 5 - არაორგანიზებული, დროში ცვლადი გაფრქვევის სიმძლავრით; |
|  | 6 - წერტილოვანი, ქოლგისებური ან ჰორიზონტალური გაფრქვევით; |
|  | 7 - ქოლგისებური ან ჰორიზონტალური გაფრქვევის წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა; |
|  | 8 - ავტომაგისტრალი. |

ნივთიერება: 0337   ნახშირბადის ოქსიდი

| № მოედ. | № საამქ. | № წყაროს | ტიპი | აღრიცხვა | გაფრქვევა (გ/წმ) | F | ზაფხ. |  |  | ზამთ. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) |
| 0 | 0 | 1 | 1 | % | 0,0111000 | 1 | 0,0061 | 34,20 | 0,5000 | 0,0072 | 33,25 | 0,7698 |
| 0 | 0 | 2 | 1 | % | 0,0223600 | 1 | 0,0123 | 34,20 | 0,5000 | 0,0146 | 33,25 | 0,7698 |
| სულ: |  |  |  |  | 0,0334600 |  | 0,0184 |  |  | 0,0218 |  |  |

ნივთიერება: 0744   ვინილქლორიდი

| № მოედ. | № საამქ. | № წყაროს | ტიპი | აღრიცხვა | გაფრქვევა (გ/წმ) | F | ზაფხ. |  |  | ზამთ. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) |
| 0 | 0 | 1 | 1 | % | 0,0004440 | 1 | 0,0122 | 34,20 | 0,5000 | 0,0145 | 33,25 | 0,7698 |
| სულ: |  |  |  |  | 0,0004440 |  | 0,0122 |  |  | 0,0145 |  |  |

ნივთიერება: 0988   პოლიმერული მტვერი

| № მოედ. | № საამქ. | № წყაროს | ტიპი | აღრიცხვა | გაფრქვევა (გ/წმ) | F | ზაფხ. |  |  | ზამთ. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) |
| 0 | 0 | 1 | 1 | % | 0,0062220 | 1 | 0,0171 | 34,20 | 0,5000 | 0,0203 | 33,25 | 0,7698 |
| 0 | 0 | 2 | 1 | % | 0,0155560 | 1 | 0,0428 | 34,20 | 0,5000 | 0,0508 | 33,25 | 0,7698 |
| სულ: |  |  |  |  | 0,0217780 |  | 0,0599 |  |  | 0,0711 |  |  |

ნივთიერება: 1555   ძმარმჟავა

| № მოედ. | № საამქ. | № წყაროს | ტიპი | აღრიცხვა | გაფრქვევა (გ/წმ) | F | ზაფხ. |  |  | ზამთ. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) |
| 0 | 0 | 2 | 1 | % | 0,0397000 | 1 | 0,5462 | 34,20 | 0,5000 | 0,6477 | 33,25 | 0,7698 |
| სულ: |  |  |  |  | 0,0397000 |  | 0,5462 |  |  | 0,6477 |  |  |

გაანგარიშება შესრულდა ნივთიერებათა მიხედვით (ჯამური ზემოქმედების ჯგუფების მიხედვით)

| კოდი | ნივთიერება | ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია |  |  | *ზდკ-ს შესწორების კოეფიციენტი /საორ. უსაფრ. ზემოქ. დონე | ფონური კონცენტრ. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ტიპი | საცნობარო მნიშვნელობა | ანგარიშში გამოყენებ. |  | აღრიცხვა | ინტერპ. |
| 0337 | ნახშირბადის ოქსიდი | მაქს. ერთ. | 5,0000000 | 5,0000000 | 1 | კი | არა |
| 0744 | ვინილქლორიდი | ზდკ საშ. დ/ღ * 10 | 0,0100000 | 0,1000000 | 1 | არა | არა |
| 0988 | პოლიმერული მტვერი | ზდკ საშ. დ/ღ * 10 | 0,1000000 | 1,0000000 | 1 | არა | არა |
| 1555 | ძმარმჟავა | მაქს. ერთ. | 0,2000000 | 0,2000000 | 1 | არა | არა |

*გამოიყენება განსაკუტრებული ნორმატიული მოთხოვნების გამოყენების საჭიროების შემთხვევაში. პარამეტრის "შესწორების კოეფიციენტი/საორ. უსაფრ. ზემოქ. დონე", მნიშვნელობის ცვლილების შემტხვევაში, რომელის სტანდარტული მნიშვნელობა 1-ია, მაქსიმალური კონცენტრაციის გაანგარიშებული სიდიდეები შედარებული უნდა იქნას არა კოეფიციენტის მნიშვენლობას, არამედ 1-ს.

ფონური კონცენტრაციების გაზომვის პუნქტი

| პუნქტის № | დასახელება | პუნქტის კოორდინატები |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |
| 1 | ახალი პუნქტი | 0 | 0 |

| ნივთ. კოდი | ნივთიერება | ფონური კონცენტრაციები |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | შტილი | ჩრდილ. |  | აღმოსავ. | სამხრეთი | დასავლეთი |  |  |
| 0337 | ნახშირბადის ოქსიდი | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |  |

საანგარიშო მეტეოპარამეტრების გადარჩევა

ავტომატური გადარჩევა

ქარის სიჩქარეთა გადარჩევა სრულდება ავტომატურად

ქარის მიმართულება

| სექტორის დასაწისი | სექტორის დასასრული | ქარის გადარჩევის ბიჯი |
| --- | --- | --- |
| 0 | 360 | 1 |

საანგარიშო არეალი

საანგარიშო მოედნები

| № | ტიპი | მოედნის სრული აღწერა |  |  |  | სიგანე (მ) | ბიჯი (მ) |  | სიმაღლ. (მ) | კომენტარი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | შუა წერტილის კოორდინატები, I მხარე (მ) |  | შუა წერტილის კოორდინატები, II მხარე (მ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X | Y | X | Y |  | X | Y |  |  |
| 1 | მოცემული | -250 | 0 | 250 | 0 | 500 | 50 | 50 | 0 |  |

საანგარიშო წერტ

| № | წერტილის კოორდინატები (მ) |  | სიმაღლ. (მ) | წერტილ. ტიპი | კომენტარი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | 30,00 | 0,00 | 2 | მომხმარებლის წერტილი |  |
| 2 | 0,00 | -40,00 | 2 | მომხმარებლის წერტილი |  |
| 3 | 20,00 | 25,00 | 2 | მომხმარებლის წერტილი |  |
| 4 | -170,00 | 0,00 | 2 | მომხმარებლის წერტილი |  |

გაანგარიშების შედეგები და წილები ნივთიერებათა მიხედვით

(საანგარიშო წერტილები)

წერტილთა ტიპები:

0 - მომხმარებლის საანგარიშო წერტილი

1 - წერტილი დაცვის ზონის საზღვარზე

2 - წერტილი საწარმო ზონის საზღვარზე

3 - წერტილი სანიტარულ-დაცვითი ზონის საზღვარზე

4 - წერტილი დასახლებული ზონის საზღვარზე

5 - წერტილი შენობის საზღვარზე

ნივთიერება: 0337  ნახშირბადის ოქსიდი

| № | კოორდ X(მ) | კოორდ Y(მ) | სიმაღლ. (მ) | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორი-ცხვამდე | წერტილ. ტიპი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 20 | 25 | 2 | 0,31 | 222 | 0,50 | 0,293 | 0,300 | 0 |
| 2 | 0 | -40 | 2 | 0,31 | 4 | 0,50 | 0,293 | 0,300 | 0 |
| 1 | 30 | 0 | 2 | 0,31 | 286 | 0,50 | 0,294 | 0,300 | 0 |
| 4 | -170 | 0 | 2 | 0,30 | 88 | 0,92 | 0,298 | 0,300 | 0 |

ნივთიერება: 0744  ვინილქლორიდი

| № | კოორდ X(მ) | კოორდ Y(მ) | სიმაღლ. (მ) | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორი-ცხვამდე | წერტილ. ტიპი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 20 | 25 | 2 | 0,01 | 219 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 1 | 30 | 0 | 2 | 0,01 | 270 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 2 | 0 | -40 | 2 | 0,01 | 0 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 4 | -170 | 0 | 2 | 3,7e-3 | 90 | 0,92 | 0,000 | 0,000 | 0 |

ნივთიერება: 0988  პოლიმერული მტვერი

| № | კოორდ X(მ) | კოორდ Y(მ) | სიმაღლ. (მ) | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორი-ცხვამდე | წერტილ. ტიპი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 20 | 25 | 2 | 0,06 | 222 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 2 | 0 | -40 | 2 | 0,05 | 5 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 1 | 30 | 0 | 2 | 0,05 | 288 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 4 | -170 | 0 | 2 | 0,02 | 88 | 0,92 | 0,000 | 0,000 | 0 |

ნივთიერება: 1555  ძმარმჟავა

| № | კოორდ X(მ) | კოორდ Y(მ) | სიმაღლ. (მ) | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორი-ცხვამდე | წერტილ. ტიპი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30 | 0 | 2 | 0,53 | 293 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 3 | 20 | 25 | 2 | 0,50 | 223 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 2 | 0 | -40 | 2 | 0,48 | 7 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 4 | -170 | 0 | 2 | 0,16 | 87 | 0,92 | 0,000 | 0,000 | 0 |

გაანგარიშების შედეგები და წილები ნივთიერებათა მიხედვით

(საანგარიშო მოედნები)

ნივთიერება: 0337  ნახშირბადის ოქსიდი

მოედანი: 1

მაქსიმალური კონცენრაციების ველი

| კოორდ X(მ) | კოორდ Y(მ) | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორიცხვამდე |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -250 | -250 | 0,30 | 45 | 2,31 | 0,299 | 0,300 |
| -250 | -200 | 0,30 | 51 | 1,70 | 0,299 | 0,300 |
| -250 | -150 | 0,30 | 58 | 1,25 | 0,299 | 0,300 |
| -250 | -100 | 0,30 | 67 | 1,25 | 0,299 | 0,300 |
| -250 | -50 | 0,30 | 77 | 1,25 | 0,299 | 0,300 |
| -250 | 0 | 0,30 | 89 | 0,92 | 0,299 | 0,300 |
| -250 | 50 | 0,30 | 100 | 1,25 | 0,299 | 0,300 |
| -250 | 100 | 0,30 | 110 | 1,25 | 0,299 | 0,300 |
| -250 | 150 | 0,30 | 119 | 1,25 | 0,299 | 0,300 |
| -250 | 200 | 0,30 | 127 | 1,70 | 0,299 | 0,300 |
| -250 | 250 | 0,30 | 134 | 2,31 | 0,299 | 0,300 |
| -200 | -250 | 0,30 | 38 | 1,70 | 0,299 | 0,300 |
| -200 | -200 | 0,30 | 45 | 1,25 | 0,299 | 0,300 |
| -200 | -150 | 0,30 | 52 | 1,25 | 0,299 | 0,300 |
| -200 | -100 | 0,30 | 62 | 0,92 | 0,299 | 0,300 |
| -200 | -50 | 0,30 | 75 | 0,92 | 0,298 | 0,300 |
| -200 | 0 | 0,30 | 88 | 0,92 | 0,298 | 0,300 |
| -200 | 50 | 0,30 | 102 | 0,92 | 0,298 | 0,300 |
| -200 | 100 | 0,30 | 115 | 0,92 | 0,299 | 0,300 |
| -200 | 150 | 0,30 | 125 | 0,92 | 0,299 | 0,300 |
| -200 | 200 | 0,30 | 133 | 1,25 | 0,299 | 0,300 |
| -200 | 250 | 0,30 | 140 | 1,70 | 0,299 | 0,300 |
| -150 | -250 | 0,30 | 31 | 1,25 | 0,299 | 0,300 |
| -150 | -200 | 0,30 | 37 | 1,25 | 0,299 | 0,300 |
| -150 | -150 | 0,30 | 45 | 0,92 | 0,298 | 0,300 |
| -150 | -100 | 0,30 | 55 | 0,92 | 0,298 | 0,300 |
| -150 | -50 | 0,30 | 70 | 0,92 | 0,298 | 0,300 |
| -150 | 0 | 0,30 | 88 | 0,68 | 0,298 | 0,300 |
| -150 | 50 | 0,30 | 106 | 0,92 | 0,298 | 0,300 |
| -150 | 100 | 0,30 | 121 | 0,92 | 0,298 | 0,300 |
| -150 | 150 | 0,30 | 133 | 0,92 | 0,298 | 0,300 |
| -150 | 200 | 0,30 | 141 | 0,92 | 0,299 | 0,300 |
| -150 | 250 | 0,30 | 148 | 1,25 | 0,299 | 0,300 |
| -100 | -250 | 0,30 | 22 | 1,25 | 0,299 | 0,300 |
| -100 | -200 | 0,30 | 27 | 0,92 | 0,299 | 0,300 |
| -100 | -150 | 0,30 | 34 | 0,92 | 0,298 | 0,300 |
| -100 | -100 | 0,30 | 44 | 0,68 | 0,297 | 0,300 |
| -100 | -50 | 0,31 | 62 | 0,68 | 0,297 | 0,300 |
| -100 | 0 | 0,31 | 86 | 0,68 | 0,296 | 0,300 |
| -100 | 50 | 0,31 | 113 | 0,68 | 0,296 | 0,300 |
| -100 | 100 | 0,30 | 132 | 0,68 | 0,297 | 0,300 |
| -100 | 150 | 0,30 | 144 | 0,92 | 0,298 | 0,300 |
| -100 | 200 | 0,30 | 152 | 0,92 | 0,298 | 0,300 |
| -100 | 250 | 0,30 | 157 | 1,25 | 0,299 | 0,300 |
| -50 | -250 | 0,30 | 12 | 1,25 | 0,299 | 0,300 |
| -50 | -200 | 0,30 | 15 | 0,92 | 0,298 | 0,300 |
| -50 | -150 | 0,30 | 19 | 0,92 | 0,298 | 0,300 |
| -50 | -100 | 0,31 | 27 | 0,68 | 0,297 | 0,300 |
| -50 | -50 | 0,31 | 44 | 0,68 | 0,295 | 0,300 |
| -50 | 0 | 0,31 | 83 | 0,50 | 0,294 | 0,300 |
| -50 | 50 | 0,31 | 129 | 0,50 | 0,295 | 0,300 |
| -50 | 100 | 0,31 | 150 | 0,68 | 0,296 | 0,300 |
| -50 | 150 | 0,30 | 159 | 0,68 | 0,297 | 0,300 |
| -50 | 200 | 0,30 | 164 | 0,92 | 0,298 | 0,300 |
| -50 | 250 | 0,30 | 167 | 0,92 | 0,299 | 0,300 |
| 0 | -250 | 0,30 | 1 | 1,25 | 0,299 | 0,300 |
| 0 | -200 | 0,30 | 1 | 0,92 | 0,298 | 0,300 |
| 0 | -150 | 0,30 | 1 | 0,92 | 0,298 | 0,300 |
| 0 | -100 | 0,31 | 2 | 0,68 | 0,296 | 0,300 |
| 0 | -50 | 0,31 | 4 | 0,50 | 0,294 | 0,300 |
| 0 | 0 | 0,31 | 31 | 0,50 | 0,295 | 0,300 |
| 0 | 50 | 0,31 | 174 | 0,50 | 0,293 | 0,300 |
| 0 | 100 | 0,31 | 177 | 0,68 | 0,296 | 0,300 |
| 0 | 150 | 0,30 | 178 | 0,68 | 0,297 | 0,300 |
| 0 | 200 | 0,30 | 179 | 0,92 | 0,298 | 0,300 |
| 0 | 250 | 0,30 | 179 | 0,92 | 0,299 | 0,300 |
| 50 | -250 | 0,30 | 350 | 1,25 | 0,299 | 0,300 |
| 50 | -200 | 0,30 | 347 | 0,92 | 0,298 | 0,300 |
| 50 | -150 | 0,30 | 344 | 0,92 | 0,298 | 0,300 |
| 50 | -100 | 0,31 | 337 | 0,68 | 0,296 | 0,300 |
| 50 | -50 | 0,31 | 321 | 0,68 | 0,295 | 0,300 |
| 50 | 0 | 0,31 | 279 | 0,50 | 0,294 | 0,300 |
| 50 | 50 | 0,31 | 227 | 0,50 | 0,294 | 0,300 |
| 50 | 100 | 0,31 | 206 | 0,68 | 0,296 | 0,300 |
| 50 | 150 | 0,30 | 198 | 0,68 | 0,297 | 0,300 |
| 50 | 200 | 0,30 | 193 | 0,92 | 0,298 | 0,300 |
| 50 | 250 | 0,30 | 191 | 0,92 | 0,299 | 0,300 |
| 100 | -250 | 0,30 | 339 | 1,25 | 0,299 | 0,300 |
| 100 | -200 | 0,30 | 335 | 0,92 | 0,299 | 0,300 |
| 100 | -150 | 0,30 | 328 | 0,92 | 0,298 | 0,300 |
| 100 | -100 | 0,30 | 318 | 0,68 | 0,297 | 0,300 |
| 100 | -50 | 0,31 | 301 | 0,68 | 0,296 | 0,300 |
| 100 | 0 | 0,31 | 274 | 0,68 | 0,296 | 0,300 |
| 100 | 50 | 0,31 | 246 | 0,68 | 0,296 | 0,300 |
| 100 | 100 | 0,30 | 226 | 0,68 | 0,297 | 0,300 |
| 100 | 150 | 0,30 | 214 | 0,92 | 0,298 | 0,300 |
| 100 | 200 | 0,30 | 206 | 0,92 | 0,298 | 0,300 |
| 100 | 250 | 0,30 | 202 | 1,25 | 0,299 | 0,300 |
| 150 | -250 | 0,30 | 330 | 1,25 | 0,299 | 0,300 |
| 150 | -200 | 0,30 | 325 | 0,92 | 0,299 | 0,300 |
| 150 | -150 | 0,30 | 317 | 0,92 | 0,298 | 0,300 |
| 150 | -100 | 0,30 | 306 | 0,92 | 0,298 | 0,300 |
| 150 | -50 | 0,30 | 291 | 0,68 | 0,298 | 0,300 |
| 150 | 0 | 0,30 | 273 | 0,68 | 0,297 | 0,300 |
| 150 | 50 | 0,30 | 254 | 0,68 | 0,297 | 0,300 |
| 150 | 100 | 0,30 | 237 | 0,92 | 0,298 | 0,300 |
| 150 | 150 | 0,30 | 226 | 0,92 | 0,298 | 0,300 |
| 150 | 200 | 0,30 | 217 | 0,92 | 0,299 | 0,300 |
| 150 | 250 | 0,30 | 211 | 1,25 | 0,299 | 0,300 |
| 200 | -250 | 0,30 | 323 | 1,70 | 0,299 | 0,300 |
| 200 | -200 | 0,30 | 317 | 1,25 | 0,299 | 0,300 |
| 200 | -150 | 0,30 | 309 | 0,92 | 0,299 | 0,300 |
| 200 | -100 | 0,30 | 299 | 0,92 | 0,299 | 0,300 |
| 200 | -50 | 0,30 | 286 | 0,92 | 0,298 | 0,300 |
| 200 | 0 | 0,30 | 272 | 0,92 | 0,298 | 0,300 |
| 200 | 50 | 0,30 | 258 | 0,92 | 0,298 | 0,300 |
| 200 | 100 | 0,30 | 245 | 0,92 | 0,298 | 0,300 |
| 200 | 150 | 0,30 | 234 | 0,92 | 0,299 | 0,300 |
| 200 | 200 | 0,30 | 225 | 1,25 | 0,299 | 0,300 |
| 200 | 250 | 0,30 | 219 | 1,70 | 0,299 | 0,300 |
| 250 | -250 | 0,30 | 316 | 2,31 | 0,299 | 0,300 |
| 250 | -200 | 0,30 | 310 | 1,70 | 0,299 | 0,300 |
| 250 | -150 | 0,30 | 302 | 1,25 | 0,299 | 0,300 |
| 250 | -100 | 0,30 | 293 | 1,25 | 0,299 | 0,300 |
| 250 | -50 | 0,30 | 283 | 0,92 | 0,299 | 0,300 |
| 250 | 0 | 0,30 | 272 | 0,92 | 0,299 | 0,300 |
| 250 | 50 | 0,30 | 260 | 0,92 | 0,299 | 0,300 |
| 250 | 100 | 0,30 | 249 | 1,25 | 0,299 | 0,300 |
| 250 | 150 | 0,30 | 240 | 1,25 | 0,299 | 0,300 |
| 250 | 200 | 0,30 | 232 | 1,70 | 0,299 | 0,300 |
| 250 | 250 | 0,30 | 225 | 2,31 | 0,299 | 0,300 |

ნივთიერება: 0744  ვინილქლორიდი

მოედანი: 1

მაქსიმალური კონცენრაციების ველი

| კოორდ X(მ) | კოორდ Y(მ) | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორიცხვამდე |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -250 | -250 | 1,2e-3 | 45 | 2,31 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | -200 | 1,4e-3 | 51 | 1,70 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | -150 | 1,6e-3 | 59 | 1,25 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | -100 | 1,8e-3 | 68 | 1,25 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | -50 | 2,0e-3 | 79 | 1,25 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | 0 | 2,1e-3 | 90 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | 50 | 2,0e-3 | 101 | 1,25 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | 100 | 1,8e-3 | 112 | 1,25 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | 150 | 1,6e-3 | 121 | 1,25 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | 200 | 1,4e-3 | 129 | 1,70 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | 250 | 1,2e-3 | 135 | 2,31 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -250 | 1,4e-3 | 39 | 1,70 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -200 | 1,7e-3 | 45 | 1,25 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -150 | 2,1e-3 | 53 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -100 | 2,5e-3 | 63 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -50 | 2,8e-3 | 76 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 0 | 2,9e-3 | 90 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 50 | 2,8e-3 | 104 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 100 | 2,5e-3 | 117 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 150 | 2,1e-3 | 127 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 200 | 1,7e-3 | 135 | 1,25 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 250 | 1,4e-3 | 141 | 1,70 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | -250 | 1,6e-3 | 31 | 1,25 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | -200 | 2,1e-3 | 37 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | -150 | 2,7e-3 | 45 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | -100 | 3,4e-3 | 56 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | -50 | 4,0e-3 | 72 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | 0 | 4,3e-3 | 90 | 0,68 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | 50 | 4,0e-3 | 108 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | 100 | 3,4e-3 | 124 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | 150 | 2,7e-3 | 135 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | 200 | 2,1e-3 | 143 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | 250 | 1,6e-3 | 149 | 1,25 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -250 | 1,8e-3 | 22 | 1,25 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -200 | 2,5e-3 | 27 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -150 | 3,4e-3 | 34 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -100 | 4,7e-3 | 45 | 0,68 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -50 | 6,1e-3 | 63 | 0,68 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 0 | 6,9e-3 | 90 | 0,68 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 50 | 6,1e-3 | 117 | 0,68 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 100 | 4,7e-3 | 135 | 0,68 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 150 | 3,4e-3 | 146 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 200 | 2,5e-3 | 153 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 250 | 1,8e-3 | 158 | 1,25 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | -250 | 2,0e-3 | 11 | 1,25 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | -200 | 2,8e-3 | 14 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | -150 | 4,0e-3 | 18 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | -100 | 6,1e-3 | 27 | 0,68 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | -50 | 9,0e-3 | 45 | 0,68 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | 0 | 0,01 | 90 | 0,50 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | 50 | 9,0e-3 | 135 | 0,68 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | 100 | 6,1e-3 | 153 | 0,68 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | 150 | 4,0e-3 | 162 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | 200 | 2,8e-3 | 166 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | 250 | 2,0e-3 | 169 | 1,25 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -250 | 2,1e-3 | 0 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -200 | 2,9e-3 | 0 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -150 | 4,3e-3 | 0 | 0,68 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -100 | 6,9e-3 | 0 | 0,68 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -50 | 0,01 | 0 | 0,50 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 0 | 6,1e-3 | 90 | 0,50 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 50 | 0,01 | 180 | 0,50 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 100 | 6,9e-3 | 180 | 0,68 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 150 | 4,3e-3 | 180 | 0,68 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 200 | 2,9e-3 | 180 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 250 | 2,1e-3 | 180 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | -250 | 2,0e-3 | 349 | 1,25 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | -200 | 2,8e-3 | 346 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | -150 | 4,0e-3 | 342 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | -100 | 6,1e-3 | 333 | 0,68 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | -50 | 9,0e-3 | 315 | 0,68 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | 0 | 0,01 | 270 | 0,50 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | 50 | 9,0e-3 | 225 | 0,68 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | 100 | 6,1e-3 | 207 | 0,68 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | 150 | 4,0e-3 | 198 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | 200 | 2,8e-3 | 194 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | 250 | 2,0e-3 | 191 | 1,25 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -250 | 1,8e-3 | 338 | 1,25 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -200 | 2,5e-3 | 333 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -150 | 3,4e-3 | 326 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -100 | 4,7e-3 | 315 | 0,68 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -50 | 6,1e-3 | 297 | 0,68 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 0 | 6,9e-3 | 270 | 0,68 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 50 | 6,1e-3 | 243 | 0,68 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 100 | 4,7e-3 | 225 | 0,68 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 150 | 3,4e-3 | 214 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 200 | 2,5e-3 | 207 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 250 | 1,8e-3 | 202 | 1,25 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | -250 | 1,6e-3 | 329 | 1,25 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | -200 | 2,1e-3 | 323 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | -150 | 2,7e-3 | 315 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | -100 | 3,4e-3 | 304 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | -50 | 4,0e-3 | 288 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | 0 | 4,3e-3 | 270 | 0,68 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | 50 | 4,0e-3 | 252 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | 100 | 3,4e-3 | 236 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | 150 | 2,7e-3 | 225 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | 200 | 2,1e-3 | 217 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | 250 | 1,6e-3 | 211 | 1,25 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -250 | 1,4e-3 | 321 | 1,70 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -200 | 1,7e-3 | 315 | 1,25 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -150 | 2,1e-3 | 307 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -100 | 2,5e-3 | 297 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -50 | 2,8e-3 | 284 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 0 | 2,9e-3 | 270 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 50 | 2,8e-3 | 256 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 100 | 2,5e-3 | 243 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 150 | 2,1e-3 | 233 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 200 | 1,7e-3 | 225 | 1,25 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 250 | 1,4e-3 | 219 | 1,70 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | -250 | 1,2e-3 | 315 | 2,31 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | -200 | 1,4e-3 | 309 | 1,70 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | -150 | 1,6e-3 | 301 | 1,25 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | -100 | 1,8e-3 | 292 | 1,25 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | -50 | 2,0e-3 | 281 | 1,25 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | 0 | 2,1e-3 | 270 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | 50 | 2,0e-3 | 259 | 1,25 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | 100 | 1,8e-3 | 248 | 1,25 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | 150 | 1,6e-3 | 239 | 1,25 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | 200 | 1,4e-3 | 231 | 1,70 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | 250 | 1,2e-3 | 225 | 2,31 | 0,000 | 0,000 |

ნივთიერება: 0988  პოლიმერული მტვერი

მოედანი: 1

მაქსიმალური კონცენრაციების ველი

| კოორდ X(მ) | კოორდ Y(მ) | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორიცხვამდე |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -250 | -250 | 5,7e-3 | 45 | 2,31 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | -200 | 6,6e-3 | 51 | 1,70 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | -150 | 7,6e-3 | 58 | 1,25 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | -100 | 8,7e-3 | 67 | 1,25 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | -50 | 9,5e-3 | 77 | 1,25 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | 0 | 9,8e-3 | 88 | 1,25 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | 50 | 9,6e-3 | 100 | 1,25 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | 100 | 8,9e-3 | 110 | 1,25 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | 150 | 7,9e-3 | 119 | 1,25 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | 200 | 6,8e-3 | 127 | 1,70 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | 250 | 5,9e-3 | 134 | 2,31 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -250 | 6,6e-3 | 38 | 1,70 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -200 | 8,0e-3 | 45 | 1,25 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -150 | 9,7e-3 | 52 | 1,25 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -100 | 0,01 | 62 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -50 | 0,01 | 74 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 0 | 0,01 | 88 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 50 | 0,01 | 102 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 100 | 0,01 | 114 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 150 | 0,01 | 125 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 200 | 8,4e-3 | 133 | 1,25 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 250 | 6,9e-3 | 140 | 1,70 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | -250 | 7,6e-3 | 31 | 1,25 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | -200 | 9,7e-3 | 37 | 1,25 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | -150 | 0,01 | 44 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | -100 | 0,02 | 55 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | -50 | 0,02 | 70 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | 0 | 0,02 | 87 | 0,68 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | 50 | 0,02 | 106 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | 100 | 0,02 | 121 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | 150 | 0,01 | 133 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | 200 | 0,01 | 141 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | 250 | 8,1e-3 | 148 | 1,25 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -250 | 8,6e-3 | 22 | 1,25 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -200 | 0,01 | 27 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -150 | 0,02 | 34 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -100 | 0,02 | 44 | 0,68 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -50 | 0,03 | 61 | 0,68 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 0 | 0,03 | 86 | 0,68 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 50 | 0,03 | 112 | 0,68 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 100 | 0,02 | 132 | 0,68 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 150 | 0,02 | 144 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 200 | 0,01 | 152 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 250 | 9,3e-3 | 157 | 1,25 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | -250 | 9,4e-3 | 12 | 1,25 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | -200 | 0,01 | 15 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | -150 | 0,02 | 19 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | -100 | 0,03 | 27 | 0,68 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | -50 | 0,04 | 44 | 0,68 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | 0 | 0,05 | 83 | 0,50 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | 50 | 0,04 | 128 | 0,68 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | 100 | 0,03 | 150 | 0,68 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | 150 | 0,02 | 159 | 0,68 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | 200 | 0,01 | 164 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | 250 | 0,01 | 167 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -250 | 9,7e-3 | 1 | 1,25 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -200 | 0,01 | 1 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -150 | 0,02 | 1 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -100 | 0,03 | 2 | 0,68 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -50 | 0,05 | 4 | 0,50 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 0 | 0,04 | 31 | 0,50 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 50 | 0,05 | 174 | 0,50 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 100 | 0,04 | 177 | 0,68 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 150 | 0,02 | 178 | 0,68 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 200 | 0,02 | 179 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 250 | 0,01 | 179 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | -250 | 9,5e-3 | 350 | 1,25 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | -200 | 0,01 | 348 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | -150 | 0,02 | 344 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | -100 | 0,03 | 337 | 0,68 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | -50 | 0,04 | 321 | 0,68 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | 0 | 0,05 | 279 | 0,50 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | 50 | 0,05 | 227 | 0,50 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | 100 | 0,03 | 206 | 0,68 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | 150 | 0,02 | 198 | 0,68 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | 200 | 0,01 | 193 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | 250 | 0,01 | 191 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -250 | 8,8e-3 | 340 | 1,25 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -200 | 0,01 | 335 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -150 | 0,02 | 329 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -100 | 0,02 | 318 | 0,68 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -50 | 0,03 | 301 | 0,68 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 0 | 0,03 | 274 | 0,68 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 50 | 0,03 | 246 | 0,68 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 100 | 0,02 | 226 | 0,68 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 150 | 0,02 | 214 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 200 | 0,01 | 206 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 250 | 9,5e-3 | 202 | 1,25 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | -250 | 7,8e-3 | 330 | 1,25 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | -200 | 9,9e-3 | 325 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | -150 | 0,01 | 317 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | -100 | 0,02 | 306 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | -50 | 0,02 | 291 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | 0 | 0,02 | 273 | 0,68 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | 50 | 0,02 | 254 | 0,68 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | 100 | 0,02 | 238 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | 150 | 0,01 | 226 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | 200 | 0,01 | 217 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | 250 | 8,4e-3 | 211 | 1,25 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -250 | 6,7e-3 | 323 | 1,70 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -200 | 8,2e-3 | 317 | 1,25 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -150 | 0,01 | 309 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -100 | 0,01 | 299 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -50 | 0,01 | 286 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 0 | 0,01 | 272 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 50 | 0,01 | 258 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 100 | 0,01 | 245 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 150 | 0,01 | 234 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 200 | 8,8e-3 | 225 | 1,25 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 250 | 7,1e-3 | 219 | 1,70 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | -250 | 5,8e-3 | 316 | 2,31 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | -200 | 6,8e-3 | 310 | 1,70 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | -150 | 7,9e-3 | 303 | 1,25 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | -100 | 9,1e-3 | 294 | 1,25 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | -50 | 1,0e-2 | 283 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | 0 | 0,01 | 272 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | 50 | 0,01 | 260 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | 100 | 9,4e-3 | 249 | 1,25 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | 150 | 8,3e-3 | 240 | 1,25 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | 200 | 7,1e-3 | 232 | 1,70 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | 250 | 6,1e-3 | 225 | 2,31 | 0,000 | 0,000 |

ნივთიერება: 1555  ძმარმჟავა

მოედანი: 1

მაქსიმალური კონცენრაციების ველი

| კოორდ X(მ) | კოორდ Y(მ) | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორიცხვამდე |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -250 | -250 | 0,05 | 45 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | -200 | 0,06 | 51 | 1,70 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | -150 | 0,07 | 58 | 1,25 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | -100 | 0,08 | 67 | 1,25 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | -50 | 0,09 | 77 | 1,25 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | 0 | 0,09 | 88 | 1,25 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | 50 | 0,09 | 99 | 1,25 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | 100 | 0,08 | 109 | 1,25 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | 150 | 0,07 | 119 | 1,25 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | 200 | 0,06 | 127 | 1,70 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | 250 | 0,05 | 133 | 2,31 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -250 | 0,06 | 38 | 1,70 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -200 | 0,07 | 44 | 1,25 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -150 | 0,09 | 52 | 1,25 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -100 | 0,10 | 62 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -50 | 0,12 | 74 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 0 | 0,12 | 87 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 50 | 0,12 | 101 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 100 | 0,11 | 114 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 150 | 0,09 | 124 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 200 | 0,08 | 133 | 1,25 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 250 | 0,06 | 139 | 1,70 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | -250 | 0,07 | 31 | 1,25 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | -200 | 0,09 | 37 | 1,25 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | -150 | 0,11 | 44 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | -100 | 0,14 | 55 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | -50 | 0,17 | 69 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | 0 | 0,18 | 86 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | 50 | 0,18 | 104 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | 100 | 0,15 | 120 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | 150 | 0,12 | 132 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | 200 | 0,10 | 141 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | 250 | 0,07 | 147 | 1,25 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -250 | 0,08 | 22 | 1,25 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -200 | 0,10 | 27 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -150 | 0,14 | 34 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -100 | 0,19 | 44 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -50 | 0,25 | 60 | 0,68 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 0 | 0,29 | 85 | 0,68 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 50 | 0,27 | 111 | 0,68 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 100 | 0,21 | 130 | 0,68 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 150 | 0,16 | 143 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 200 | 0,12 | 151 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 250 | 0,09 | 156 | 1,25 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | -250 | 0,08 | 12 | 1,25 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | -200 | 0,12 | 15 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | -150 | 0,16 | 19 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | -100 | 0,25 | 27 | 0,68 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | -50 | 0,36 | 43 | 0,68 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | 0 | 0,45 | 80 | 0,50 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | 50 | 0,41 | 126 | 0,68 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | 100 | 0,29 | 148 | 0,68 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | 150 | 0,19 | 158 | 0,68 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | 200 | 0,13 | 164 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | 250 | 0,09 | 167 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -250 | 0,09 | 1 | 1,25 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -200 | 0,12 | 2 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -150 | 0,18 | 2 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -100 | 0,28 | 3 | 0,68 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -50 | 0,44 | 6 | 0,50 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 0 | 0,39 | 31 | 0,50 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 50 | 0,52 | 171 | 0,50 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 100 | 0,34 | 176 | 0,68 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 150 | 0,21 | 178 | 0,68 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 200 | 0,14 | 178 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 250 | 0,10 | 179 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | -250 | 0,09 | 350 | 1,25 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | -200 | 0,12 | 348 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | -150 | 0,17 | 345 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | -100 | 0,26 | 338 | 0,68 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | -50 | 0,39 | 324 | 0,68 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | 0 | 0,50 | 283 | 0,50 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | 50 | 0,44 | 228 | 0,50 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | 100 | 0,31 | 206 | 0,68 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | 150 | 0,20 | 197 | 0,68 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | 200 | 0,14 | 193 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | 250 | 0,10 | 190 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -250 | 0,08 | 340 | 1,25 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -200 | 0,11 | 336 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -150 | 0,15 | 330 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -100 | 0,20 | 319 | 0,68 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -50 | 0,27 | 303 | 0,68 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 0 | 0,32 | 276 | 0,68 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 50 | 0,30 | 247 | 0,68 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 100 | 0,23 | 226 | 0,68 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 150 | 0,17 | 214 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 200 | 0,12 | 206 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 250 | 0,09 | 201 | 1,25 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | -250 | 0,07 | 331 | 1,25 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | -200 | 0,09 | 326 | 1,25 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | -150 | 0,12 | 318 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | -100 | 0,15 | 307 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | -50 | 0,18 | 293 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | 0 | 0,20 | 274 | 0,68 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | 50 | 0,19 | 254 | 0,68 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | 100 | 0,16 | 238 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | 150 | 0,13 | 226 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | 200 | 0,10 | 217 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | 250 | 0,08 | 211 | 1,25 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -250 | 0,06 | 323 | 1,70 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -200 | 0,07 | 317 | 1,25 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -150 | 0,09 | 310 | 1,25 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -100 | 0,11 | 300 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -50 | 0,13 | 287 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 0 | 0,14 | 273 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 50 | 0,13 | 258 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 100 | 0,12 | 245 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 150 | 0,10 | 234 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 200 | 0,08 | 226 | 1,25 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 250 | 0,07 | 219 | 1,25 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | -250 | 0,05 | 317 | 2,31 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | -200 | 0,06 | 311 | 1,70 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | -150 | 0,07 | 303 | 1,25 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | -100 | 0,08 | 294 | 1,25 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | -50 | 0,09 | 284 | 1,25 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | 0 | 0,10 | 272 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | 50 | 0,09 | 261 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | 100 | 0,09 | 250 | 1,25 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | 150 | 0,08 | 240 | 1,25 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | 200 | 0,07 | 232 | 1,25 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | 250 | 0,06 | 225 | 2,31 | 0,000 | 0,000 |

მაქსიმალური კონცენტრაციები და წილები ნივთიერებათა მიხედვით

(საანგარიშო მოედნები)

ნივთიერება: 0337  ნახშირბადის ოქსიდი

მოედანი: 1

მაქსიმალური კონცენრაციების ველი

| კოორდ X(მ) |  | კოორდ Y(მ) |  |  | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. |  |  | ქარის სიჩქ. |  |  | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორიცხვამდე |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 50 |  |  | 0,31 | 174 |  |  | 0,50 |  |  | 0,293 | 0,300 |
| მოედანი | საამქრო |  | წყარო | წილი ზდკ-ში |  |  |  | წილი % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 2 | 0,01 |  |  | 3,76 |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 5,1e-3 |  |  | 1,65 |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | 0 |  |  | 0,31 | 279 |  |  | 0,50 |  |  | 0,294 | 0,300 |
| მოედანი | საამქრო |  | წყარო | წილი ზდკ-ში |  |  |  | წილი % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 2 | 0,01 |  |  | 3,59 |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 4,8e-3 |  |  | 1,55 |  |  |  |  |  |  |

ნივთიერება: 0744  ვინილქლორიდი

მოედანი: 1

მაქსიმალური კონცენრაციების ველი

| კოორდ X(მ) |  | კოორდ Y(მ) |  |  | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. |  |  | ქარის სიჩქ. |  |  | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორიცხვამდე |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 50 |  |  | 0,01 | 180 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| მოედანი | საამქრო |  | წყარო | წილი ზდკ-ში |  |  |  | წილი % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,01 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| -50 |  | 0 |  |  | 0,01 | 90 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| მოედანი | საამქრო |  | წყარო | წილი ზდკ-ში |  |  |  | წილი % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,01 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |

ნივთიერება: 0988  პოლიმერული მტვერი

მოედანი: 1

მაქსიმალური კონცენრაციების ველი

| კოორდ X(მ) |  | კოორდ Y(მ) |  |  | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. |  |  | ქარის სიჩქ. |  |  | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორიცხვამდე |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 50 |  |  | 0,05 | 174 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| მოედანი | საამქრო |  | წყარო | წილი ზდკ-ში |  |  |  | წილი % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 2 | 0,04 |  |  | 73,84 |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,01 |  |  | 26,16 |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | 0 |  |  | 0,05 | 279 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| მოედანი | საამქრო |  | წყარო | წილი ზდკ-ში |  |  |  | წილი % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 2 | 0,04 |  |  | 74,20 |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,01 |  |  | 25,80 |  |  |  |  |  |  |

ნივთიერება: 1555  ძმარმჟავა

მოედანი: 1

მაქსიმალური კონცენრაციების ველი

| კოორდ X(მ) |  | კოორდ Y(მ) |  |  | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. |  |  | ქარის სიჩქ. |  |  | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორიცხვამდე |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 50 |  |  | 0,52 | 171 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| მოედანი | საამქრო |  | წყარო | წილი ზდკ-ში |  |  |  | წილი % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 2 | 0,52 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | 0 |  |  | 0,50 | 283 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| მოედანი | საამქრო |  | წყარო | წილი ზდკ-ში |  |  |  | წილი % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 2 | 0,50 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |

მაქსიმალური კონცენტრაციები და წილები ნივთიერებათა მიხედვით

(საანგარიშო წერტილები)

წერტილთა ტიპები:

0 - მომხმარებლის საანგარიშო წერტილი

1 - წერტილი დაცვის ზონის საზღვარზე

2 - წერტილი საწარმო ზონის საზღვარზე

3 - წერტილი სანიტარულ-დაცვითი ზონის საზღვარზე

4 - წერტილი დასახლებული ზონის საზღვარზე

5 - წერტილი შენობის საზღვარზე

ნივთიერება: 0337  ნახშირბადის ოქსიდი

| № | კოორდ X(მ) |  | კოორდ Y(მ) |  | სიმაღლ. (მ) |  | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) |  | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. |  | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორი-ცხვამდე | წერტილ. ტიპი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 20 |  | 25 |  | 2 |  | 0,31 |  | 222 | 0,50 |  | 0,293 | 0,300 | 0 |
| მოედანი |  | საამქრო |  | წყარო |  | წილი ზდკ-ში |  | წილი % |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0,01 |  | 3,60 |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 1 |  | 6,0e-3 |  | 1,93 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0 |  | -40 |  | 2 |  | 0,31 |  | 4 | 0,50 |  | 0,293 | 0,300 | 0 |
| მოედანი |  | საამქრო |  | წყარო |  | წილი ზდკ-ში |  | წილი % |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0,01 |  | 3,46 |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 1 |  | 5,7e-3 |  | 1,85 |  |  |  |  |  |  |

ნივთიერება: 0744  ვინილქლორიდი

| № | კოორდ X(მ) |  | კოორდ Y(მ) |  | სიმაღლ. (მ) |  | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) |  | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. |  | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორი-ცხვამდე | წერტილ. ტიპი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 20 |  | 25 |  | 2 |  | 0,01 |  | 219 | 0,50 |  | 0,000 | 0,000 | 0 |
| მოედანი |  | საამქრო |  | წყარო |  | წილი ზდკ-ში |  | წილი % |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0,01 |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 30 |  | 0 |  | 2 |  | 0,01 |  | 270 | 0,50 |  | 0,000 | 0,000 | 0 |
| მოედანი |  | საამქრო |  | წყარო |  | წილი ზდკ-ში |  | წილი % |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0,01 |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |

ნივთიერება: 0988  პოლიმერული მტვერი

| № | კოორდ X(მ) |  | კოორდ Y(მ) |  | სიმაღლ. (მ) |  | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) |  | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. |  | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორი-ცხვამდე | წერტილ. ტიპი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 20 |  | 25 |  | 2 |  | 0,06 |  | 222 | 0,50 |  | 0,000 | 0,000 | 0 |
| მოედანი |  | საამქრო |  | წყარო |  | წილი ზდკ-ში |  | წილი % |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0,04 |  | 69,81 |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0,02 |  | 30,19 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0 |  | -40 |  | 2 |  | 0,05 |  | 5 | 0,50 |  | 0,000 | 0,000 | 0 |
| მოედანი |  | საამქრო |  | წყარო |  | წილი ზდკ-ში |  | წილი % |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0,04 |  | 70,35 |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0,02 |  | 29,65 |  |  |  |  |  |  |

ნივთიერება: 1555  ძმარმჟავა

| № | კოორდ X(მ) |  | კოორდ Y(მ) |  | სიმაღლ. (მ) |  | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) |  | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. |  | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორი-ცხვამდე | წერტილ. ტიპი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30 |  | 0 |  | 2 |  | 0,53 |  | 293 | 0,50 |  | 0,000 | 0,000 | 0 |
| მოედანი |  | საამქრო |  | წყარო |  | წილი ზდკ-ში |  | წილი % |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0,53 |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20 |  | 25 |  | 2 |  | 0,50 |  | 223 | 0,50 |  | 0,000 | 0,000 | 0 |
| მოედანი |  | საამქრო |  | წყარო |  | წილი ზდკ-ში |  | წილი % |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0,50 |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |