| "შეთანხმებულია“ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოსდაცვითი შეფასების დეპარტამენტი ––––––––––––––––––– “––––” –––––––––––– “ 2020 წ. | „ვამტკიცებ“ ინდივიდუალური მეწარმე “ბორისი ძაძამია” __________ ბ. ძაძამია “–––” ––––––––––– “ 2020 წ. |
| --- | --- |

ინდივიდუალური მეწარმე “ბორისი ძაძამია”

პოლიეთილენის ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმო

(ქ. თბილისი, რუსთავის გზატკეცილი N18-22, ს/კ 01.18.12.007.109)

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვებ გაფრქვევის ნორმების პროექტი

შემსრულებელი:

ფიზიკური პირი

“გიული დარციმელია”

ტელ: 593 31-37-80

გ. დარციმელია

# თბილისი 2020

S.p.s. “energia”-s

atmosferuli haeris dacvis da atmosferul haerSi

mavne nivTierebaTa zRvrulad dasaSveb gamofrqvevaTa normativebis proeqti

konsultanti

"ekologiuri usafrTxoebis sazogadoeba"

## Tbilisi, daviT aRmaSeneblis 150, tel: 96-78-38, 95-01-20

### Tavmjdomare	      	z. cqvitiniZe

ekologiur mecnierebaTa akademiis namdvili wevri,

fizika – maTematikis mecnierebaTa doqtori

Tbilisi - 2000

ანოტაცია

წინამდებარე ნაშრომი წარმოადგენს ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმების პროექტს, რომელშიც დეტალურადაა განხილული საწარმოს ფუნქციონირების შედეგად ატმოსფერულ ჰაერზე ზემოქმედების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებლები.

ნაშრომი შესრულებულია “გარემოს დაცვის შესახებ” და “ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ” საქართველოს კანონების და მათგან გამომდინარე მიღებული კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების საფუძველზე, საწარმოს განვითარების პერსპექტივის, ადგილის ფიზიკურ-გეოგრაფიული და კლიმატური პირობების, ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის პარამეტრთა და გაბნევის ანგარიშის გათვალისწინებით, დაბინძურების თითოეული წყაროსა და თითოეული მავნე ნივთიერებისთვის დადგენილია ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმები.

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმების პროექტი წარმოადგენს მეცნიერულ-ტექნიკურ დოკუმენტს, რომლითაც დგინდება ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების განსაზღვრული რაოდენობა იმ პირობით, რომ გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა კონცენტრაციები ატმოსფერული ჰაერის მიწისპირა ფენაში არ აღემატებოდეს შესაბამისი მავნე ნივთიერებებისთვის დადგენილ კონცენტრაციის ზღვრულად დასაშვებ ნორმებს.

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმები დგინდება 5 წლის ვადით  დაბინძურების სტაციონარული წყაროების მაქსიმალური შესაძლო სიმძლავრით დატვირთვის პირობებისთვის.

სარჩევი

გვერდი

| ანოტაცია. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 |
| --- | --- |
| ძირითად ტერმინთა განმარტებანი . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 |
| 1. ძირითადი მონაცემები საწარმოს საქმიანობის შესახებ . . . . . . . . . . . . . . | 4 |
| 2. საწარმოს განლაგების რაიონის კლიმატური დახასიათება . . . . . . . . . . . | 5 |
| 2.1. კლიმატურ-მეტეოროლოგიური პირობები . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 |
| 2.2. გარემოს დაბინძურების მდგომარეობა . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 |
| 3. ტექნოლოგიურ პროცესთა მოკლე აღწერა . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 12 |
| 3.1. ტექნოლოგიური სქემა და რეგლამენტი . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 12 |
| 3.2. მოთხოვნები ბუნებრივ და ენერგეტიკულ რესურსებზე. . . . . . . . . . . . . | 14 |
| 4. ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა სახეობები და მათი ძირითადი მახასიათებელი სიდიდეები . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15 |
| 5. ატყმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა რაოდენობის ანგარიში. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 16 |
| 6. მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის წყაროების დახასიათება . . . . . . . . . . . . . | 18 |
| 7. ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიში, მიღებული შედეგები და ანალიზი . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 22 |
| 7.1. ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიშისთვის გამოყენებული კომპიუტერული პროგრამა და გაანგარიშების ამონაბეჭდის მოკლე დახასიათება . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2. ელექტროგამომთვლელ მანქანაზე გაბნევის გაანგარიშების შედეგების ანალიზი . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმები . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 22 23 24 |
| 9. ზდგ-ს ნორმები ხუთწლიან პერიოდში მთლიანად საწარმოსათვის . . . . . . . . | 25 |
| 10. გამოყენებული ლიტერატურა . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 26 |
| დანართი: | 27 |
| - საწარმოს გენ-გეგმის სქემა . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - საწარმოს განლაგების სიტუაციური რუკა-სქემა . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიშის მონაცემები . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 28 29 30 |

ძირითად ტერმინთა განმარტებანი

ა) "ატმოსფერული ჰაერი" _ ატმოსფერული გარსის ჰაერი, შენობა-ნაგებობებში არსებული ჰაერის გარდა;

ბ) “მავნე ნივთიერება" _ ადამიანის საქმიანობის შედეგად ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეული ნებისმიერი ნივთიერება, რომელიც ახდენს ან რომელმაც შეიძლება მოახდინოს უარყოფითი ზეგავლენა ადამიანის ჯანმრთელობასა და ბუნებრივ გარემოზე;

გ)	"ატმოსფერული ჰაერის მავნე ნივთიერებებით დაბინძურება" _ ადამიანის საქმიანობის შედეგად ატმოსფერულ ჰაერში ნებისმიერი ნივთიერების გაფრქვევა, რომელიც ახდენს ან რომელმაც შეიძლება მოახდინოს უარყოფითი ზეგავლენა ადამიანის ჯანმრთელობასა და ბუნებრივ გარემოზე;

დ) "მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის წყარო" _ ობიექტი, რომლიდანაც ხდება მავნე ნივთიერებათა გამოყოფა (ტექნოლოგიური დანადგარი, აპარატი და სხვა);

ე) "მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყარო" _ ობიექტი, რომლიდანაც ხდება ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევა (საკვამლე მილი, სავენტილაციო შახტა და სხვა);

ვ) "დაბინძურების წყარო" _ მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის ან (და) გაფრქვევის წყარო;

ზ) "მავნე ნივთიერებათა ორგანიზებული გაფრქვევა" _ მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევა სპეციალურად გაკეთებული მოწყობილობებიდან (საკვამლე მილი, სავენტილაციო შახტა და სხვა);

თ) "მავნე ნივთიერებათა არაორგანიზებული გაფრქვევა" _   მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევა არამიმართული ნაკადის სახით (დანადგარების ჰერმეტიულობის დარღვევის, ჩატვირთვა-გადმოტვირთვის ადგილებში გამწოვი დანადგარების არადამაკმაყოფილებელი მუშაობის და საერთოდ მათი არარსებობის დროს და ა.შ.).

ი) ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია _ ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერების მაქსიმალური კონცენტრაცია დროის გარკვეული გასაშუალებული პერიოდისათვის, რომელიც პერიოდული ზემოქმედებისას ან ადამიანის მთელი ცხოვრების მანძილზე არ ახდენს მასზე და საერთოდ გარემოზე მავნე ზემოქმედებას.

კ) საშუალო დღე-ღამური ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია _ ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერების კონცენტრაცია, რომელიც განსაზღვრულია დღე-ღამის განმავლობაში აღებული სინჯების კონცენტრაციათა მნიშვნელობების გასაშუალოებით.

ლ) მაქსიმალური ერთჯერადი ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია _ ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერების მაქსიმალური კონცენტრაცია, რომელიც განსაზღვრულია 20-30 წუთიან დროის ინტერვალში ერთჯერადად აღებულ სინჯების კონცენტრაციის მნიშვნელობების მიხედვით.

მ) “ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმა” _ ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების წყაროდან მავნე ნივთიერებების გაფრქვევის დადგენილი რაოდენობა, გაანგარიშებული იმ პირობით, რომ დაბინძურების ამ წყაროსა და სხვა წყაროების ერთობლიობიდან გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა კონცენტრაცია ატმოსფერული ჰაერის მიწისპირა ფენაში არ აღემატებოდეს კონცენტრაციის ზღვრულად დასაშვებ ნორმას;

1. ძირითადი მონაცემები საწარმოს საქმიანობის შესახებ

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის II დანართის მე-10 მუხლის 10.3 პუნქტის თანახმად (ნარჩენების აღდგენა, გარდა არასახიფათო ნარჩენების წინასწარი დამუშავებისა) ის ექვემდებარება სკრინინგის პროცედურის გავლას. საწარმომ გაიარა სკრინინგის პროცედურა და სკრინინგის გადაწყვეტილების თანახმად (ბრძანება 2-286, 27.03.2020 წ) ის დაექვემდებარა გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას.

ზოგადი ცნობები საწარმოო ობიექტის შესახებ მოცემულია ცხრილ 1.1-ში.

ცხრილი 1.1.

ძირითადი მონაცემები საწარმოს საქმიანობის შესახებ

| # | მონაცემთა დასახელება | დოკუმენტის შედგენის მომენტისათვის |
| --- | --- | --- |
| 1. | ობიექტის დასახელება | ინდივიდუალური მეწარმე „ბორისი ძაძამია“ |
| 2. | ობიექტის მისამართი: ფაქტიური: იურიდიული: | ქ. თბილისი, რუსთავის გზატკეცილი N18-22, ს/კ 01.18.12.007.109 საქართველო, თბილისი, გურამ ფანჯიკიძის ქ. #22ა, 1 სადარბაზო, მე-2 სართული, ბინა 4, |
| 3. | საიდენფიკაციო კოდი | 02001000757 |
| 4. | GPS კორდინატები | X=491984.00; Y=4611406.00 |
| 5. | ობიექტის ხელმძღვანელი: გვარი, სახელი ტელეფონები: ელ. ფოსტა: | ბორისი ძაძამია ტელ: 571 30-03-06 balansi2010@gmail.com |
| 6. | მანძილი ობიექტიდან უახლოეს დასახლებულ პუნქტამდე: | დასახლებული პუნქტი 30 მეტრი. |
| 7 | ეკონომიკური საქმიანობა: | პოლიეთილენის ნარჩენებისა და გრანულების ბაზაზე პოლიეთილენის ფირების წარმოება |
| 8 | გამოშვებული პროდუქციის სახეობა | პოლიეთილენის ფირები |
| 9 | საპროექტო წარმადობა: | 30 კგ/სთ ანუ 62.400 ტ/წელ პოლიეთილენის ფირი |
| 10 | მოხმარებული ნედლეულის სახეობები და რაოდენობები: | 62.400 ტ/წელ პოლიეთილენის ნარჩენები და გრანულები |
| 11 | მოხმარებული საწვავის სახეობები და რაოდენობები: |  |
| 12 | სამუშაო საათების რაოდენობა წელიწადში | 2080 საათი |
| 13 | სამუშაო საათების რაოდენობა დღე-ღამეში | 8 საათი |

2. საწარმოს განლაგების რაიონის კლიმატური დახასიათება

2.1. კლიმატურ-მეტეოროლოგიური პირობები

კლიმატური თვალსაზრისით რუსთავი შედის ზემო და ქვემო ქართლის ბარის საქართველო გამოირჩევა თავის მეტეოკლიმატურ-მეტეოროლოგიური პირობების მრავალფეროვნებით. ამ მრავალფეროვნების დასახასიათებლად და სათანადო სამეცნიერო თუ პრაქტიკული საწარმოო-საზოგადოებრივი საქმიანობის უზრუნველსაყოფად, ქვეყანაში ფუნქციონირებს რეგულარული ჰიდრომეტეოროლოგიური დაკვირვებების სახელმწიფო ქსელი. მრავალწლიანი (ზოგიერთი სადგურისათვის - საუკუნოვანი) დაკვირვებების მონაცემების დამუშავების ბაზაზე დადგენილია საქართველოს, როგორც მთლიანი ქვეყნის, ასევე მისი რეგიონების, ცალკეული დასახლებული რაიონების და მსხვილი ქალაქების კლიმატური მახასიათებლები. აღსანიშნავია, რომ მის დასავლეთ და აღმოსავლეთ ნაწილებს გააჩნიათ კლიმატის ფორმირების გამოკვეთილად განსხვავებული ფიზიკურ-გეოგრაფიული და ატმოსფერული ცირკულაციის თავისებურებები. ამ რეგიონებში მიმდინარე ლოკალურ ანთროპოგენურ პროცესებს შეუძლიათ გავლენა იქონიონ მხოლოდ შეზღუდული მასშტაბით. აქედან გამომდინარე, საწარმოო ობიექტის  საქმიანობასთან დაკავშირებით ზოგადად განიხილება - აღმოსავლეთ საქართველოს, ქვემო ქართლის ვაკის, სამგორის ველის, აგრეთვე იორის ზეგანის ნაწილის - სამგორის რაიონის  დახასიათება.

სამგორის ველი მდებარეობს იორის ზეგანის ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილში, მისი სიმაღლე ზღვის დონიდან 300-700 მეტრს შეადგენს.

განხილულ ტერიტორიაზე განლაგებულია ისეთი მსხვილი ინდუსტიული ცენტრები, როგორიცაა ქალაქები თბილისი, რუსთავი და გარდაბანი. ეს ინდუსტიული ცენტრები ერთმანეთის ჩრდილო-დასავლეთ და სამხრეთ-აღმოსავლეთიდან მოსაზღვრე ქალაქებს წარმოადგენენ და შესაბამისი მიმართულებებით ატმოსფერული მასების გადაადგილების შემთხვევებში, რაც გაბატონებულ მოვლენას განეკუთვნება, მათი ურთიერთგავლენა მეტად მნიშვნელოვანია.

კლიმატი ამ მიკრორეგიონში არის ზომიერად მშრალი, ზომიერად ცივი ზამთრით და ცხელი ზაფხულით, მთლიანად კი რაიონის კლიმატი მშრალი სუბტროპიკული ტიპისაა. რაიონის მიკროკლიმატის ტემპერატურული რეჟიმი საკმაოდ კონტრასტულია. აქ თოვლის საფარი არამდგრადია. დამახასიათებელია ჰაერის დაბინძურების საშუალო მეტეოროლოგიური პოტენციალი.

საწარმო განთავსებულია თბილისში და მისი განთავსების მიკრორეგიონის კლიმატური პირობების მოკლე დახასიათება იგივეა, რაც მთლიანად რაიონისათვის. ქვემოთ მოყვანილ ცხრილებში და დიაგრამებზე წარმოდგენილია ატმოსფერულ ჰაერში ნივთიერებათა გაბნევის განმსაზღვრელი კლიმატის მახასიათებელი ტემპერატურული და ქართა მიმართულებებისა და მათი განმეორადობების აღმწერი პარამეტრების მნიშვნელობები ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის გასაანგარიშებლად, ასევე საჭირო, სხვა პარამეტრთა მნიშვნელობებთან ერთად.

ტემპერატურული რეჟიმი

თბილისსა და მის მიდამოებში ყველაზე ცივი თვეა იანვარი, რომლის საშუალო ტემპერატურა განაშენიანებულ ტერიტორიაზე 0.3°C-დან 0.9°C -მდეა, შემოგარენში კი, ტერიტორიის სიმაღლის გამო ამ თვის ტემპერატურა მნიშვნელოვნად ეცემა და უარყოფითი ხდება. ზაფხულში ქალაქის უმეტეს ტერიტორიაზე ტემპერატურა 24°C -ს აღემატება. თბილისის განაშენიანებულ ტერიტორიაზე ყველაზე ცხელი თვე ივლისი, შემოგარენში უფრო ცხელი თვეა აგვისტო. ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურა თბილისსა და მის მიდამოებში 12.3° C -მდეა. თბილისის განაშენიანებულ ტერიტორიაზე ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურა მაღალია (დიღომი - 12.1°C, თბილისი ობსერვატორია - 12.3°C), ხოლო შემოგარენში, რელიეფის მთაგორიანობის გამო თანდათან კლებულობს და კოჯორში ის 7.4° C -ის ფარგლებშია.

ქვემოთ ცხრილიებში მოცემულია კლიმატური მახასიათებლების 2014 წლის 15 იანვარს საქართველოს მთავრობის #71 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის ,,საქართველოს ტერიტორიაზე სამშენებლო სფეროს მარეგულირებელი ტექნიკური რეგლამენტების დამტკიცების შესახებ“-ის თანახმად.

ცხრილი 2.1.

ატმოსფერული ჰაერის მრავალწლიურ ტემპერატურათა მნიშვნელობები უბნის  ტერიტორიაზე განლაგებული თბილისის აეროპორტის ჰიდრომეტეოროლოგიურ სადგურზე (0C)

| სადგური | გარე ჰაერის ტემპერატურა, 0 C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | პერიოდი <80C საშუალო თვიური ტემპერა-ტურით |  | საშუალო ტემპერა-ტურა 13 საათზე |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | თვის საშუალო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | წლის საშუალო | აბსოლიტური მინიმუმი | აბსოლიტური მაქსიმუმი | ყველაზე ცხელი თვის საშუალო მაქსიმუმი | ყველაზე ცივი ხუთ- დღიური საშუალო | ყველაზე ცივი დღის საშუალო | ყველაზე ცივი პერიოდის საშუ. |  |  |  |  |
|  | იანვარი | თებერვალი | მარტი | აპრილი | მაისი | ივნისი | ივლისი | აგვისტო | სექტემბერი | ოქტომბერი | ნოემბერი | დეკემბერი |  |  |  |  |  |  |  | ხანგრძლივობა დღეების | საშუალო ტემპერატურა | ყველაზე ცივი დღისათვის | ყველაზე ცხელი დღისათვის |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| თბილისი აეროპორტი | 0.4 | 1.9 | 5.7 | 11.2 | 16.6 | 20.5 | 24.0 | 24.1 | 19.4 | 13.7 | 7.3 | 2.5 | 12.3 | -23 | 40 | 30.5 | -9 | -12 | 0.3 | 139 | 3 | 3.4 | 28.7 |

ცხრილი 2.2

ატმოსფერული ჰაერის მრავალწლიურ ფარდობითი ტენიანობის მნიშვნელობები მნიშვნელობები უბნის  ტერიტორიაზე განლაგებული თბილისის აეროპორტის ჰიდრომეტეოროლოგიურ სადგურზე (0C)

| სადგ-ური | გარე ჰაერის ფარდობითი ტენიანობა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საშ. ფარდ. ტენიანობა 13 საათზე |  | ფარდ. ტენია-ნობის საშ. დღეღამური ამპლიტუდა |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | იანვარი | თებერვალი | მარტი | აპრილი | მაისი | ივნისი | ივლისი | აგვისტო | სექტემბერი | ოქტომბერი | ნოემბერი | დეკემბერი | წლის საშუალო | ყველაზე ცივი თვისათვის | ყველაზე ცხელი თვისათვის | ყველაზე ცივი თვისათვის | ყველაზე ცხელი თვისათვის |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| თბილისი აეროპო-რტი | 73 | 70 | 68 | 65 | 65 | 61 | 58 | 56 | 63 | 70 | 75 | 75 | 67 | 61 | 44 | 19 | 26 |

ცხრილი 2.3.

ნალექების რაოდენობა, მმ

| ნალექების რაოდენობა წელიწადში, მმ | ნალექების დღე–ღამური მაქსიმუმი, მმ |
| --- | --- |
| 540 | 145 |

ცხრილი 2.4.

ქარის მახასიათებლები

| ქარის უდიდესი სიჩქარე შესაძლებელი 1,5,10,15,20. წელიწადში ერთხელ. მ/წმ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| 33 | 41 | 45 | 47 | 48 |

ცხრილი 2.5.

| ქარის საშუალო უდიდესი და უმცირესი სიჩქარე მ/წმ |  |
| --- | --- |
| იანვარი | ივლისი |
| - 10.0/2.2 | - 10.6/3.5 |

ქარის სხვადასხვა მიმართულებებისა და შტილის განმეორადობა მოცემულია ცხრილ 2.6-ში და ნახაზ 1-ზე.

ცხრილი 2.6.

ქარის მიმართულებებისა და შტილის განმეორადობა (%)

| თვე | ჩ | ჩ-აღმ. | აღმ. | ს-აღმ. | ს | ს-დ | დ. | ჩდ | შტილი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 80 | 45 |
| II | 1 | 4 | 5 | 7 | 4 | 2 | 3 | 74 | 37 |
| III | 1 | 3 | 5 | 16 | 6 | 2 | 3 | 64 | 36 |
| IV | 1 | 4 | 6 | 19 | 7 | 2 | 2 | 59 | 34 |
| V | 1 | 4 | 8 | 14 | 7 | 2 | 3 | 61 | 32 |
| VI | 1 | 5 | 7 | 13 | 6 | 2 | 3 | 63 | 26 |
| VII | 1 | 4 | 8 | 13 | 7 | 2 | 3 | 62 | 23 |
| VIII | 1 | 5 | 9 | 13 | 10 | 2 | 3 | 57 | 29 |
| IX | 1 | 5 | 8 | 15 | 7 | 2 | 2 | 60 | 36 |
| X | 1 | 5 | 6 | 10 | 7 | 1 | 3 | 67 | 42 |
| XI | 1 | 4 | 5 | 10 | 6 | 2 | 5 | 67 | 52 |
| XII | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 79 | 49 |
| წლიური | 1 | 4 | 6 | 12 | 6 | 2 | 3 | 66 | 37 |

ნახ. 1. ქარის მიმართულებების განმეორადობა (პროცენტებში).

ცხრილი 2.7

ქარის სიჩქარის საშუალო თვიური და წლიური  მნიშვნელობების უბნის ტერიტორიაზე განლაგებული ჰიდრომეტეოროლოგიური ქსელის სადგურებზე (მ/წმ)

| დაკვირვების სადგური | თვე |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| თბილისის აეროპორტი | 5.4 | 6.8 | 6.4 | 6.4 | 5.9 | 6.3 | 7.2 | 5.8 | 5.6 | 5.1 | 4.1 | 4.4 | 5.8 |

ნალექები

ქალაქ თბილისში საშუალო წლიური  ნალექების ჯამი  555 მმ-დან 608 მმ-დე მერყეობს.  ნალექების მთავარი მაქსიმუმი მაისშია (78მმ-დან 149 მმ.დე). ყველაზე მშრალი თვე იანვარია, როცა ნალექების რაოდენობა 19-39 მმ-ის ფარგლებში მერყეობს.  რაც შეეხება ნალექების სეზონურ განაწილებას, ამ მხრივ დამახასიათებელია შედარებით უხვნალექიანობა წლის თბილ პერიოდში (აპრილი-ოქტომბერი, 279მმ) და  მცირენალექიანობა წლის ცივ პერიოდში (ნოემბერი-მარტი, 103მმ).

ცხრილი 2.8.

ატმოსფერული ნალექების ჯამის საშუალო მნიშვნელობები

უბნის ტერიტორიაზე განლაგებული ჰიდრომეტეოროლოგიური ქსელის სადგურებზე (მმ)

| დაკვირვების სადგური | თვე |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| თბილისის აეროპორტი | 14 | 20 | 27 | 46 | 76 | 64 | 43 | 33 | 37 | 37 | 31 | 20 | 448 |

  - 2.2. ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების მდგომარეობა

საქართველოს მსხვილ ინდუსტრიულ ცენტრებში, სხვადასხვა პერიოდებში ფუნქციონირებდა ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურებაზე რეგულარულ დაკვირვებათა ქსელის საგუშაგოები (პოსტები) და მათზე წარმოებდა რიგი მავნე ნივთიერებების ატმოსფერული კონცენტრაციების ყოველდღიური სამჯერადი გაზომვა, ხოლო იმ დასახლებული პუნქტებისათვის, სადაც აღნიშნული მიმართულებით გაზომვები არ ტარდებოდა, დაბინძურების შესაბამისი მონაცემების დადგენა ხორციელდებოდა მოსახლეობის რაოდენობაზე დაყრდნობის საფუძველზე, ქვეყანაში მიღებული მეთოდური რეკომენდაციების შესაბამისად. უკანასკნელ წლებში მნიშვნელოვნად შეიზღუდა სრულყოფილი დაკვირვებების წარმოების შესაძლებლობა. ამასთან აღსანიშნავია ისიც, რომ ქვეყანაში საგრძნობლად დაეცა ადგილობრივი სამრეწველო პოტენციალი და შესაბამისად, ბუნებრივ გარემოზე ზემოქმედების ჯამური მახასიათებლების მნიშვნელობებიც. აქედან გამომდინარე, გარკვეულწილად, მიზანშეწონილია ადრინდელი რეკომენდაციებით განსაზღვრული მონაცემებით სარგებლობა, გარემოს პოტენციური დაბინძურების მახასიათებლების დასადგენად – დასახლებული პუნქტის ინფრასტრუქტურის არსებული მდგომარეობის განვითარების პერსპექტივით, იმაზე გაანგარიშებით, რომ რეალურად შესაძლებელია ადრინდელი პერიოდისათვის უკვე მიღწეული გარემოს დაბინძურების მაჩვენებლების მიღება – შეჩერებული ან უმოქმედო საწარმოო პოტენციალის სრული ამოქმედების შემთხვევისათვის.

ჰაერის დაბინძურებაზე გავლენის მქონე მეტეოპარამეტრებისა და სხვა ძირითადი მახასიათებლების მნიშვნელობები მოცემულია ცხრილ 2.9-ში.

აღსანიშნავია, რომ მავნე ნივთიერებების საშუალო კონცენტრაციების მნიშვნელობებთან ერთად, ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების დონის დახასიათების მიზნით გამოიყენება კონკრეტული ადგილმდებარეობის ატმოსფეროში მავნე ნივთიერებების ფონური კონცენტრაციები – დამაბინძურებელი ნივთიერებების კონცენტრაციათა ის მაქსიმალური მნიშვნელობები, რომელზე გადამეტებათა დაკვირვებების რაოდენობა არის მრავალწლიანი(არანაკლებ 5 წლის პერიოდის) რეგულარული დაკვირვებების მთლიანი რაოდენობის 5%-ის ფარგლებში. ფონური კონცენტრაციების მნიშვნელობები განისაზღვრება ცალ-ცალკე შტილისათვის(ქარის სიჩქარის მნიშვნელობა დიაპაზონში 0-2მ/წმ, რომელიც ხასიათდება დაბინძურების ერთ-ერთი  ყველაზე არასასურვეელი ეფექტით)  და ქარის სხვადასხვა გაბატონებული მიმართულებებისათვის. სამწუხაროდ, ყველა დასახლებულ ტერიტორიებზე არ ხერხდება სრულფასოვანი რეგულარული დაკვირვებების ორგანიზაცია და შესაბამისად, ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების დონის ფაქტობრივი მნიშვნელობების განსაზღვრა. იმის გამო, რომ როგორც წესი, შედარებით პატარა ქალაქებში და მცირემოსახლეობიან დასახლებულ პუნქტებში ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურებაზე დაკვირვებები პრაქტიკულად არ ტარდება. ასეთი ტერიტორიებისათვის, მავნე ნივთიერებებით ადგილმდებარეობის ატმოსფერული ჰაერის ფონური დაბინძურების მახასიათებლების დადგენა ხდება ქვეყანაში მიღებული წესით, რომელიც ეფუძნება დასახლებულ ტერიტორიაზე მოსახლეობის საერთო რაოდენობის მაჩვენებელს და ითვალისწინებს იმ ზოგად საწარმოო და საყოფაცხოვრებო მომსახურების ინფრასტრუქტურას, რომლის ფუნქციონირებაც მეტ-ნაკლებად დამახასიათებელია შესაბამისი დასახლებებისათვის (ცხრილი 2.10).

ცხრილი 2.9.

ატმოსფეროში დამაბინძურებელი ნივთიერებების გაბნევის პირობების გამსაზღვრელი მეტეოროლოგიური მახასიათებლები და კოეფიციენტები

| მახასიათებლების დასახელება | მახასიათებლის მნიშვნელობა |
| --- | --- |
| ატმოსფეროს ტემპერატურული სტრატიფიკაციის კოეფიციენტი | 200 |
| რელიეფის კოეფიციენტი | 1.0 |
| წლის ყველაზე ცხელი თვისას ჰაერის საშუალო ტემპერატურა | 24.1 |
| წლის ყველაზე ცივი თვისას ჰაერის საშუალო ტემპერატურა | 0.4 |
| საშუალო ქართა ვარდის მდგენელები, % ჩრდილოეთი ჩრდილო-აღმოსავლეთი აღმოსავლეთი სამხრეთ-აღმოსავლეთი სამხრეთი სამხრეთ-დასავლეთი დასავლეთი ჩრდილო-დასავლეთი შტილი | 1 4 6 12 6 2 3 66 37 |
| ქარის სიჩქარე (მრავალწლიურ დაკვირვებათა გასაშუალოებით), რომლის გადაჭარბების განმეორადობაა 5%, მ/წმ | 20.2 |

ცალკე უნდა შევეხოთ ატმოსფერული ჰაერის მტვრით დაბინძურების საკითხს. დასახლებული ტერიტორიების მტვრით დაბინძურების პრობლემების განხილვა აქტუალობას იძენს იმის გამო, რომ ატმოსფერული ჰაერის ამ დამაბინძურებლის წარმოშობა არ არის განპირობებული მხოლოდ ანთროპოგენური ფაქტორებით. ამ ფაქტორებთან ერთად, მნიშვნელოვანია ბუნებრივი პროცესების შედეგად წარმოქმნილი და შემდგომ ატმოსფეროს ცირკულაციურ-დინამიკური პროცესებითა და მეტეოროლოგიური მოვლენებით მიღებული შედეგების ანალიზი და შეფასება.

ცხრილი 2.10

ფონური კონცენტრაციებისათვის დადგენილი მნიშვნელობები დასახლებული

ტერიტორიებისათვის მოსახლეობის რაოდენობის მიხედვით

| მოსახლეობის რიცხვი (ათასი მოსახლე) | მავნე ნივთიერება |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | მტვერი | გოგირდის დიოქსიდი | აზოტის დიოქსიდი | ნახშირჟანგი |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ნაკლები 10-ზე | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-50 | 0.1 | 0.02 | 0.008 | 0.4 |
| 50-125 | 0.15 | 0.05 | 0.015 | 0.8 |
| 125-250 | 0,2 | 0.05 | 0.03 | 1.5 |

დაგეგმილი საწარმოო საქმიანობის განხორციელების შემთხვევაში, კონკრეტულ საწარმოო მაჩვენებლებზე დაყრდნობით, მოცემული ობიექტისათვის, გარემოში მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის (ატმოსფეროში გამოფრქვევის) ზღვრულად დასაშვები ნორმატივების(შესაბამისად – ზდგ) პროექტების დამუშავება საშუალებას იძლევა დაბინძურების ყოველი კონკრეტული წყაროსათვის დადგინდეს მავნე ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობა და ინტენსიობა. დაგეგმილი საქმიანობის საწარმოო ციკლის შესაბამისად, საჭიროა შეფასებული იქნას საქმიანობის ობიექტისაგან მავნე ნივთიერებათა ატმოსფერულ ჰაერში გამოფრქვევა.

აქედან გამომდინარე, მავნე ნივთიერებათა ატმოსფერულ ჰაერში ზღვრულად დასაშვები გამოფრქვევების პროექტების დამუშავება საშუალებას იძლევა განხორციელდეს დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შედეგად ბუნებრივი გარემოს ხარისხობრივი ნორმების დაცვის შეფასება.

3. ტექნოლოგიური პროცესის მოკლე დახასიათება

3.1 ტექნოლოგიური სქემა და რეგლამენტი

ინდივიდუალური მეწარმე „ბორისი ძაძამია“-ს  (პ/ნ 02001000757), ქ. თბილისში, რუსთავის გზატკეცილი N18-22, მიწის ნაკვეთის საკადასტრო კოდი 01.18.12.007.109, რომელიც წარმოადგენს საქართველოს უსინათლო კავშირის შპს „ექსპერიმენტი“-ს (ს/კ 204386155) საკუთრებას და მისგან იჯარით აქვს აღებული მის საკუთრებაში არსებული შენობა-ნგებობის 01/1, ნაწილი ფრთობით 310 მ2 გააჩნია პოლიეთილენის ფირებისა წარმოების საამქრო, რომელიც მუშაობს როგორც პირველად გრანულებზე, ასევე სხვადასხვა საწარმოებიდან და მოსახლეობიდან შემოტანილ პოლიეთილენის ნარჩენებზე, რომლებიც ძირითადად წარმოადგენენ შესაფუთი მასალის ნარჩენებს.

საწარმოს სიმძლავრეა 30 კგ/სთ-ში ანუ 62.400 ტონა წელიწადში პოლიეთილენის ფირების წარმოება, 8 საათიანი სამუშაო დღით და წელიწადში 260 სამუშაო დღეებით.

საწარმოში ხორციელდება პოლიმერული ნარჩენების ბაზაზე (კოდებით: 07 02 13; 12 01 05; 15 01 02; 16 01 19; 17 02 03; 19 12 04; 20 01 39) პოლიეთილენის ფირების წარმოება. პოლიეთილენის ნარჩენების შემოტანა საწარმოში მოხდება საქართველოში სხვადასხვა საწარმოებებში წამოქმნილი პოლიეთილენის შესაფუთი და სხვა სახის ნარჩენების სახით, ასევე შესაძლებელია აღნიშნული ნარჩენების შემოტანა განხორციელდეს სხვა ქვეყნებიდან   სასაქონლო ნომენკლატურის საერთაშორისო კოდით: 3915.

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 9 ივნისის №259 დადგენილებით დამტკიცებულ „საქართველოს ტერიტორიაზე იმპორტისათვის, საქართველოს ტერიტორიიდან ექსპორტისათვის და საქართველოს ტერიტორიაზე ტრანზიტისათვის დაშვებული ნარჩენების ნუსხის“ შესაბამისად კოდია B3010.

საწარმოში შემოტანილი ნარჩენები ისეთი სახით იქნება მიღებული, რომლებსაც გადამუშავებისას გარეცხვა არ ესაჭიროება.

საწარმოში ასევე ხორციელდება პირველადი პოლიეთილენის გრანულებიდან პოლიეთილენის ფირებისა წარმოება და აღნიშნული პროდუქციის წარმოებისას წარმოქმნილი წუნდებული პროდუქციის (დაახლოებით 3 %) ხელახალი გადამუშავება, რომლისთვისაც გააჩნია შესაბამისი დანადგარები.

ზემოთ აღნიშნული პოლიეთილენის ფირების დამზადებისათვის საწარმოში განთავსებულია  შემდეგი დასახელების  და სიმძლავრის დანადგარები:

- ცელოფნის გასაბერი დანადგარი (ექსტრუდერი), ორი ცალი, თითეულის წარმადობა 30 კგ/სთ-ში, რომელთაგანაც ერთი სარეზერვოა;

- ცელოფნის ნარჩენების დამაქუცმაცებელი დანადგარი - წარმადობა 40 კგ/სთ-ში;

- მეორადი გადამუშავების გრანულატორი – წარმადობა 10 კგ/სთ-ში, სამი ცალი;

- ცელოფნის საჭრელი დანადგარი;

- ცელოფნის თავების დასაწები დანადგარი.

საწარმოო არსებული პროცესი დაგეგმილია შემდეგი ძირითადი ოპერაციებით:

-	შემოტანილი და საწარმოში წარმოქმნილი პოლიეთილენის ფირების გადამუშავება, მისგან გრანულების მიღება, კერძოდ:

პირველ ეტაპზე ხორციელდება შემოტანილი პოლიეთილენის ნარჩენების დაქუცმაცება 40 კგ/სთ წარმადობის წისქვილში.

შემდეგ აღნიშნული დაქუცმაცებული ნარჩენები იყრება გრანულატორების (3 ცალი, თითეული 10 კგ.სთ წარმადობის) მიმღებ ბუნკერში, საიდანაც მიეწოდება გრანულატორს, რომელიც ცხელდება ელექტროენერგიის ხარჯზე 150 – 180 0C ტემპერატურამდე და მისგან მიიღება გრანულები, რომელიც ცივდება წყლის აბაზანაში.

ნარჩენებისაგან მიღებული გრანულები, ასევე პირველადი გრანულებისაგან შემდეგ ხორციელდება პოლიეთილენის ფირების წარმოება, კერძოდ გრანულები იყრება ფირების ამომყვან ექსტრუდერების მიმღებ ბუნკერში, საიდანაც მიეწოდება ექსტრუდერს, ცხელდება ელექტროენერგიის ხარჯზე 150 – 180 0C ტემპერატურამდე და ხდება გასაბერ ამომყვან დანადგარზე პოლიეთილენის ფირების მიღება, რომელიც ეხვევა 30-50 კგ. რულონებად, რომლებიც შემდგომ მიეწოდება მომხმარებლებს.

საწარმოში ასევე შესაძლებელია ცელოფნის შესაფუთი მასალის (ტომრების) დამზადება, რისთვისაც გააჩნია საჭრელი დანადგარი შესაბამისი ზომებად დასაჭრელად და შემდგომ შემდგომ შესაწებელ დანადგარში მათი გადაჭრილი ადგილის დასაწებლებლად.

პოლიეთილენის ფირების წარმოების პროცესში წარმოქმნილი პოლიეთილენის ნარჩენები ექვემდებარება ხელახალ გადამუშავებას, ხდება მათი დაქუცმაცება, გრანულირება და მეორადი ნედლეულის სახით უბრუნდება წარმოებას.

წყლის მომარაგება ხორციელდება ადგილობრივი წყალმომარაგების სისტემიდან (ქ. თბილისის წყალმომარაგების სისტემა), ხოლო შიდა საკანალიზაციო ქსელი მიერთებულია ბეტონის ამოსაწმენდ ორმოზე (შემდგომში იგეგმება ქალაქის საკანალიზაციო ქსელზე მიერთება).

საწარმოში არსებული დანადგარებში, კერძოდ გრანულატორებში გამოშვებული პროდუქციის გაციებისათვის მოწყობილია წყლის მბრუნავი სისტემა, რომლის სისტემაში 4 მ3 წყალია და დღეში დანაკარგების შევსებისათვის, რომელიც ორთქლის სახით გამოიყოფა ატმოსფეროში, ესაჭიროვება 20 ლიტრი წყალი, ანუ წელიწადში 5.200 მ3 წყალი. სულ წყლის ხარჯი საწარმოო მიზნებისათვის ტოლია 9.200 მ3/წელ-ში.

საწარმოში წყალი ასევე გამოყენებული იქნება სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის. იქიდან გამომდინარე რომ საწარმოში დასაქმებულია 3 ადამიანი, მისი წლიური ხარჯი არ აღემატება 35.1 მ3-ს. აღნიშნული წყლები ჩაედინება საწარმოს ტერიტორიაზე მოწყობილ ბეტონის ამოსაწმენდ ორმოში.

საამქრო საქართველოში მომქმედი კანონმდებლობის სრული დაცვით აღჭურვილია ცეცხლმაქრებით, განთავებულიაა სახანძრო ინვენტარი და სხვა დღევანდელი კანონმდებლობით მოთხოვნილი სავალდებულო საშუალებები.

საწარმოში წარმოქმნილი ნარჩენების განთავსებისათვის დადგმულია ნაგვის ურნები დასტიკერებული სხვადასხვა ნარჩენებისთვის ინდივიდუალურად. საწოფაცხოვრებო ნარჩენები განთავსდება შესაბამის ურნებში და მათი გატანა განხორციელდება ქ. თბილისის შესაბამისი სამსახურის მიერ.

ხოლო რაც შეხება სხვა სახის ნარჩენებს, როგორც სახიფათო (ნავთობპროდუქტებით დაბინძურებული ჩვრები (მაქსიმუმ 10 კგ/წელ), ზეთები (20 ლიტრი/წელ), ასევე არასახიფათო ნარჩენებს, ისინი კანონმდებლობის სრული დაცვით განთავსდება შესაბამის ურნებში, დროებით დასაწყოვდება და შემდგომში მართვისათვის გადაეცემა შესაბამისი ნებართვის მქონე ორგანიოზაციებს.

რაც შეეხება საწარმოო პროცესში წუნდებული პროდუქციის სახით წარმოქმნილ ნარჩენებს, ისინი შესაბამისად გადამუშავების შემდეგ გამოყენებული იქნება ნედლეულის სახით და გადამუშავებით მიიღება გრანულები, რომლისაგან შემდგომ იწარმოება პროდუქცია.

3.2. მოთხოვნები ბუნებრივ და ენერგეტიკულ რესურსებზე

ინდივიდუალური მეწარმე „ბორისი ძაძამია“-ს  პოლიეთილენის ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოს  საქმიანობა გათვლილია 30კგ საათში, ანუ წელიწადში 62.400 ტონა პოლიეთილენის ფირებისა და შესაფუთი მასალების წარმოებაზე, რომლისათვის ესაჭიროება 62.400 ტ/წელ პოლიეთილენის ნარჩენები და გრანულები.

დაგეგმილი საქმიანობის უზრუნველყოფა სანედლეულე რესურსებით, ელექტროენერგიით, წყალსადენით, კავშირგაბმულობის საშუალებით – ხორციელდება არსებული სამომხმარებლო ქსელებიდან, საპროექტო დოკუმენტაციით განსაზვღრული სქემის გათვალისწინებით.

4. ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა სახეობები და მათი ძირითადი მახასიათებელი სიდიდეები

ცხრილ-4.1-ში მოცემულია საწარმოში წარმოქმნილი მავნე ნივთიერებების კოდი, ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციების მნიშვნელობები, გაფრქვევის სიმძლავრეები და საშიშროების კლასი.

ცხრილი 4.1.

მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციები

| # | მავნე ნივთიერების დასახელება | კოდი | ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია(ზდკ) მგ/მ3 |  | საშიშროების კლასი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | მაქსიმალური ერთჯერადი | საშუალო დღეღამური |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 1 | პოლიმერული მტვერი | 988 | - | 0.1 | 3 |
| 2 | ძმარმჟავა | 1555 | 0.2 | 0.06 | 3 |
| 3 | ნახშირჟანგი | 337 | 5.0 | 3.0 | - 4 |

საწარმო ვალდებულია ისე მოაწყოს თავისი საქმიანობა, რომ თავისი ტერიტორიის ფარგლებს გარეთ დაცული იქნას ცხრილ-4.1-ში მოყვანილი მაქსიმალური ერთჯერადი კონცენტრაციები, რისთვისაც საჭიროა ტექნოლოგიური რეჟიმის ზუსტი დაცვა.

აღნიშნული მახასიათებლების – საწარმოს პრინჩიპული ფუნქციონირების მონაცემების ანალიზის საფუძველზე დადგენილი – გარემოს უმთავრესი დამაბინძურებელი წყაროებია:

- 30 კგ/სთ წარმადობის პოლიეთილენის ფირის ამომყვანი ექსტრუდერები - გაფრქვევის გ-1 და გ-2 წყარო;

- პოლიეთილენის ჩამონაჭრების დამაქუცმაცებელი 40 კგ/სთ წარმადობის  წისქვილი - გაფრქვევის გ-3 წყარო;

- თითეული 10 კგ/სთ წარმადობის პოლიეთილენის გრანულების მისაღები გრანულატორები - გაფრქვევის გ-4, გ-5, გ-6 წყარო;

5.	ატყმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა რაოდენობის ანგარიში

საწარმოდან გამოფრქვეული, ატმოსფერული ჰაერის ძირითადი დამაბინძურებელი ნივთიერებებია: პოლიმერული მტვერი, ნახშირჟანგი და ძმარმჟავა. ანგარიში შესრულებულია საწარმოს მაქსიმალური დატვირთვის პირობებისათვის საანგარიშო მეთოდების და საწარმოს მიერ მოწოდებული ინფორმაციის გათვალისწინებით.

- გაფრქვევები 30 კგ/სთ წარმადობის პოლიეთილენის ფირის ამომყვანი ექსტრუდერიდან - გაფრქვევის გ-1 და გ-2 წყაროები;

საწარმოს გააჩნია პოლიეთილენის ფირების ამომყვანი ორი ცალი ექსტრუდერები, რომელთა თითეულის წარმადობაა 30 კგ/სთ-ში. აღნიშნული ექსტრუდერებიდან ერთი წარმოადგენს სარეზერვოს, ისინი ერთდროულად არ მუშაობენ.

პოლიეთილენის ფირის მისაღები ექსტრუდერის მუშაობისას ატმოსფერულ ჰაერში ყოვე კილოგრამ გამოშვებულ პროდუქციაზე გამოიყოფა:

შემდეგი რაოდენობის გრამი მავნე ნივთიერებები:

ძმარმჟავა			- 0.4 გ/კგ-ზე;

ნახშირჟანგი			- 0.8 გ/კგ-ზე;

თუ გავითვალისწინებთ, რომ საწარმოში არსებული  თითეული დანადგარის მაქსიმალური სიმძლავრე 2080 საათში შეადგენს 62400 კგ-ს, ანუ 30 კგ/სთ-ში, მაშინ შესაბამისად გაფრქვევის წლიური გაფრქვევები თითეული დანადგარიდან შესაბამისად ტოლი იქნება:

Gძმარმჟავა=62400x0.4x10-6=0.025 ტ/წელ;

Gნახშირჟანგი=62400x0.8x10-6=0.050  ტ/წელ;

თუ გავითვალისწინებთ, რომ ზემოთ აღნიშნულმა თითეულმა დანადგარმა უნდა გამოუშვას 52000 კგ პოლიეთილენის ფირები 2080 საათის განმავლობაში, მაშინ გაფრქვევის ინტენსივობები შესაბამისად ტოლი იქნება:

Mძმარმჟავა=0.025x106/(3600x2080)=0.00333 გ/წმ;

Mნახშირჟანგი=0.050x106/(3600x2080)=0.00667 გ/წმ;

2. გაფრქვევები 40 კგ/სთ წარმადობის პოლიეთილენის ნარჩენების  დამაქუცმაცებელი დანადგარიდან, (გაფრქვევის წყარო გ-3).

პოლიმერული ფირების ნარჩენების დამაქუცმაცებელი დანადგარის მუშაობისას ატმოსფერულ ჰაერში ყოვე კილოგრამ გამოშვებულ პროდუქციაზე გამოიყოფა:

პოლიმერული მტვერი	- 0.7 გ/კგ-ზე;

თუ გავითვალისწინებთ, რომ წელიწადში მაქსიმუმ მოსალოდნელია 62.400 ტონა პოლიეთილენის ნარჩენების დაქუცმაცება, მაშინ გაფრქვევის სიმძლავრეები შესაბამისად ტოლი იქნება:

Mმტვერი=40x0.7/3600=0.0078 გ/წმ;

თუ გავითვალისწინებთ, რომ აღნიშნულ დანადგარში წელიწადში გადასამუშავებელია 62.4 ტონა პოლიეთილენის ნარჩენები ანუ 62400 კილოგრამი, მაშინ აღნიშნული დანადგარის მუშაობის დრო ტოლი იქნება 62400/40=1560 საათის, მაშინ წლიური გაფრქვევა ტოლი იქნება::

Gმტვერი=0.0078x3600x1560x10-6=0.044ტ/წელ;

3. გაფრქვევები 10კგ/სთ წარმადობის გრანულატორებიდან - გაფრქვევის გ-4, გ-5 და გ-6  წყაროები;

პოლიეთილენის გრანულების მისაღები გრანულატორის მუშაობისას ატმოსფერულ ჰაერში ყოვე კილოგრამ გამოშვებულ პროდუქციაზე გამოიყოფა:

შემდეგი რაოდენობის გრამი მავნე ნივთიერებები:

ძმარმჟავა			- 0.3 გ/კგ-ზე;

ნახშირჟანგი			- 0.2 გ/კგ-ზე;

თუ გავითვალისწინებთ, რომ საწარმოში ფუნქციონირებს 3 ცალი გრანულატორი, რომელთა თითეულის წარმადობაა 10 კგ/სთ-ში და წელიწადში თითეულ გრანულატორიდან მიიღება 20.800 ტონა პოლიეთილენის გრანულები, ყოველივე ამის გათვალისწინებით თითეული გრანულატორიდან გაფრქვევის სიმძლავრეები შესაბამისად ტოლი იქნება:

Mძმარჟავა=10x0.3/3600=0.00083 გ/წმ;

Mნახშირჟანგი=10x0.2/3600=0.00056 გ/წმ;

თუ გავითვალისწინებთ, რომ ზემოთ აღნიშნულ თითეულ დანადგარში წელიწადში გადასამუშავებელია 20.800 ტონა ნარჩენი ანუ 20800 კილოგრამი, წელიწადში 2080 საათის განმავლობაში, მაშინ წლიური გაფრქვევა ტოლი იქნება:

Gძმარმჟავა=0.00083x3600x2080x10-6=0.006 ტ/წელ;

Gნახშირჟანგი=0.00056x3600x2080x10-6=0.004 ტ/წელ.

ხოლო სამივე გრანულატორიდან ჯამური გაფრქვევის ინტენსივობა ტოლი იქნება:

Mძმარჟავა=0.00083x3=0.00249 გ/წმ;

Mნახშირჟანგი=0.00056x3=0.00168 გ/წმ;

Gძმარმჟავა=0.006x3=0.018 ტ/წელ;

Gნახშირჟანგი=0.004x3=0.012 ტ/წელ.

6. მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის წყაროების დახასიათება

ფორმა #1. მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის წყაროების დახასიათება

| წარმოების, საამქროს, უბნის დასახელება | მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს |  |  | მავნე ნივთიერე-ბათა გამოყოფის წყაროს |  |  |  |  | ნავნე ნივთიერებათა |  | გამოყოფის წაყ-როდან გაფრქ-ვეულ მავნე ნივთიერებათა რაოდენობა, ტ/წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ნომერი | დასახელება | რაოდე-ნობა | ნომერი | დასახელება | რაოდე-ნობა | მუშაობის დრო დღე-ღამეში | მუშაობის დრო წელიწად. | დასახელება | კოდი |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| პოლიეთილენის ნარჩენების გადამუშავების საწარმო | გ-1 | არაორგანიზ. წყარო | 1 | #500 | ექსტრუდერი | 1 | 8 | 1040 | ძმარმჟავა | 1555 | 0.0125 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ნახშირჟანგი | 337 | 0.025 |
|  | გ-2 | არაორგანიზ. წყარო | 1 | #501 | ექსტრუდერი | 1 | 8 | 1040 | ძმარმჟავა | 1555 | 0.0125 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ნახშირჟანგი | 337 | 0.025 |
|  | გ-3 | არაორგანიზ. წყარო | 1 | #502 | ნარჩენების დამაქუცმაცებელი დანადგარი | 1 | 6 | 1560 | პოლიმერული მტვერი | 988 | 0.044 |
|  | გ-4 | არაორგანიზ. წყარო | 1 | #503 | გრანულატორიი | 1 | 8 | 2080 | ძმარმჟავა | 1555 | 0.006 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ნახშირჟანგი | 337 | 0.004 |
|  | გ-5 | არაორგანიზ. წყარო | 1 | #504 | გრანულატორიი | 1 | 8 | 2080 | ძმარმჟავა | 1555 | 0.006 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ნახშირჟანგი | 337 | 0.004 |
|  | გ-6 | არაორგანიზ. წყარო | 1 | #505 | ექსტრუდერი | 1 | 8 | 2080 | ძმარმჟავა | 1555 | 0.006 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ნახშირჟანგი | 337 | 0.004 |

ფორმა #2. მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროების დახასიათება

| მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს ნომერი | მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს პარამეტრები |  | აირჰაერნარევის პარამეტრები მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს გამოსავლის ადგილიდან |  |  | მავნე ნივთიერებ- ის კოდი | გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა რაოდენობა |  | ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს კოორდინატები ობიექტის კოორდინატთა სისტემაში, მ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | წერტილოვანი წყაროსათვის |  | ხაზოვანი წყაროსათვის |  |  |  |
|  | სიმაღლე | დიამეტრი ან კვეთის ზომა, | სიჩქარე მ/წმ | მოცულობ-ითი ხარჯი, მ3/წმ | ტემპერ-ატურა, 0C |  | გ/წმ | ტ/წელ | X | Y | ერთი ბოლოსათვის |  | მეორე ბოლოსათვის |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 | Y1 | X2 | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| გ-1 | 4.0 | 0.5 | 1.5 | 0.29452 | 26 | 1555 | 0.00333 | 0.0125 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 337 | 0.00667 | 0.025 |  |  |  |  |  |  |
| გ-2 | 4.0 | 0.5 | 1.5 | 0.29452 | 26 | 1555 | 0.00333 | 0.0125 | 0 | -3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 337 | 0.00667 | 0.025 |  |  |  |  |  |  |
| გ-3 | 2.0 | 0.5 | 1.5 | 0.29452 | 26 | 988 | 0.0078 | 0.044 | 10 | -6 |  |  |  |  |
| გ-4 | 2.0 | 0.5 | 1.5 | 0.29452 | 26 | 1555 | 0.00083 | 0.006 | 0 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 337 | 0.00056 | 0.004 |  |  |  |  |  |  |
| გ-5 | 2.0 | 0.5 | 1.5 | 0.29452 | 26 | 1555 | 0.00083 | 0.006 | 0 | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 337 | 0.00056 | 0.004 |  |  |  |  |  |  |
| გ-6 | 2.0 | 0.5 | 1.5 | 0.29452 | 26 | 1555 | 0.00083 | 0.006 | 0 | 11 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 337 | 0.00056 | 0.004 |  |  |  |  |  |  |

ფორმა #3. აირმტვერდამჭერი მოწყობილობების მუშაობის მაჩვენებლები

| მავნე ნივთიერებათა |  |  | აირმტვერდამჭერი მოწყობილობის |  | მავნე ნივთიერებათა კონცენტრაცია, გ/მ3 |  | აირმტვერდამჭერი მოწყობილობის გაწმენდის კხარისხი % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| გამოყოფის წყაროს ნომერი | გაფრქვევის წყაროს ნომერი | კოდი | დასახელება | რაოდენობა ცალი | გაწმენდამდე | გაწმენდის შემდეგ | საპროექტო | ფაქტიური |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

ფორმა #4. ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევა, მათი გაწმენდა და უტილიზირება, ტ/წელი

| მავნე ნივთიერებათა |  | გამოყოფის წყაროებიდან წარმოქმნილი მავნე ნივთიერებათა რაოდენობა, (სვ.4+სვ.6) | მათ შორის |  |  | გასაწმენდად შემოსულიდან დაჭერილი და გაუვნებელყოფილი |  | სულ ატმოსფე-რულ ჰაერში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა რაოდენობა (სვ.3-სვ.7) | მავნე ნივთიერებათა დაჭერის პროცენტი გამოყოფილთან შედარებით, (სვ.7/სვ.3)•100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | გაფრქვეულია გაწმენდის გარეშე |  | სულ მოხვდა გამწმენდ მოწყობილობაში | სულ | მათ შორის |  |  |
| კოდი | დასახელება |  | სულ | მათ შორის ორგანიზებული გამოყოფის წყაროებიდან |  |  | უტილიზირე-ბულია |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 988 | პოლიმერული მტვერი | 0.044 | 0.044 | - | - | - | - | 0.044 | - |
| 1555 | ძმარმჟავა | 0.043 | 0.043 | - | - | - | - | 0.043 | - |
| 337 | ნახშირჟანგი | 0.062 | 0.062 | - | - | - | - | 0.062 | - |

7. ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიში, მიღებული შედეგები და ანალიზი

7.1. ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიშისთვის გამოყენებული კომპიუტერული პროგრამა და გაანგარიშების ამონაბეჭდის მოკლე დახასიათება

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიში განხორციელდა ავტომატიზებული კომპიუტერული პროგრამა `Эколог~ - ის გამოყენებით, რომელიც აკმაყოფილებს მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ნორმების სათანადო მოთხოვნებს.

მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიშისთვის საჭირო საწყის მონაცემებს წარმოადგენს:

- საწარმოს გენგეგმა მასზედ გაფრქვევის წყაროთა ჩვენებით;

- საწარმოს განლაგების სიტუაციური რუკა-სქემა;

- საწარმოს განლაგების რაიონის კლიმატურ და ფიზიკურ-გეოგრაფიული მახასიათებლები;

- საწარმოდან ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის პარამეტრები;

- დასახლებული პუნქტისთვის ატმოსფერული ჰაერის მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციის ნორმები.

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიში იწარმოება მავნე ნივთიერებათა გაბნევის სხვადასხვა პარამეტრებისთვის, აირჩევა რა ამ პირობებიდან გაბნევის არახელსაყრელი და სწორედ ასეთი შემთხვევისთვის იანგარიშება მავნე ნივთიერების შესაძლო მაქსიმალური კონცენტრაცია ატმოსფერულ ჰაერში. მანქანური ანგარიშისას იგი განისაზღვრება სპეციალურად შერჩეულ წერტილებში და, აგრეთვე, საანგარიშო ბადის კვანძებში. საანგარიშო ბადედ მიღებულია კვადრატული ფორმის ტერიტორია 500მ x 500მ ბიჯით 50მ. გაბნევის ანგარიში ჩატარდა მავნე ნივთიერებათა ფონური კონცენტრაციების გათვალისწინებით [3]-ის შესაბამისად.

მანქანური დამუშავების კომპიუტერული სისტემა იძლევა მთლიანი საწყისი მონაცემების წარმოდგენას და ყოველი მავნე ნივთიერებისთვის შესრულებული ანგარიშის შედეგებს.

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიშის შედეგები წარმოდგენილია დანართ 3-ში მანქანური ანგარიშის ამონაბეჭდის სახით და მათში ასახულია:

-	მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს პარამეტრები;

-	საწარმოს განთავსების რაიონის მახასიათებელი კლიმატურ და მეტეოროლოგიური პარამეტრები, ქარის სხვადასხვა საანგარიშო სიჩქარეები;

-	მავნე ნივთიერებათა ჯამური გაფრქვევები წყაროებიდან;

-	მავნე ნივთიერებათა მაქსიმალური კონცენტრაციები საანგარიშო ბადის ყოველი x  და y  წერტილებისთვის;

-	მავნე ნივთიერებათა მაქსიმალური კონცენტრაციების წერტილები       ზაფხულისთვის;

-	მავნე ნივთიერებათა გაბნევის რუკები.

7.2.  ელექტროგამომთვლელ მანქანაზე გაბნევის გაანგარიშების    შედეგების ანალიზი

რადგან უახლოესი დასახლებული პუნქტი დაშორებულია 30 მეტრში, ამიტომ  გაანგარიშებული ემისიების შესაბამისად,  ჰაერის ხარისხის მოდელირება შესრულდება ობიექტის წყაროებიდან  შემდეგ წერტილებში:

(0; 30); (0; -30); (30; 0); (-30; 0).

გათვლები განხორციელდა იმ შემთხვევისათვის, როცა ერთდროულად აფრქვევს ყველა წყარო, რაც შეყვანილ იქნა კომპიუტერში, მოცემულია დანართის პირველ ფურცელზე. ასევე გათვალისწინებული იქნა ფონური მახასიათებლები ქალაქის მოსახლეობის რიცხოვნობის გათვალისწინებით.

აღნიშნული შედეგები მოცემულია ცხრილ 7.1-ში

ცხრილი 7.1.

მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიშის ძირითადი შედეგები

| მავნე ნივთიერებათა დასახელება | მავნე ნივთიერებათა ზდკ-ის წილი ობიექტიდან |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | უახლოეს დასახლებული პუნქტის კორდინატები |  |  |  |
|  | (30; 0) | (0; 30) | (0; -30) | (-30; 0) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| პოლიმერული მტვერი | 0.22 ზდკ | 0.14 ზდკ | 0.19 ზდკ | 0.14 ზდკ |
| ძმარმჟავა | 0.52 ზდკ | 0.66 ზდკ | 0.55 ზდკ | 0.52 ზდკ |
| ნახშირჟანგი | 0.32 ზდკ | 0.32 ზდკ | 0.32 ზდკ | 0.32 ზდკ |

8. ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმები

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმები თითოეული გაფრქვევის წყაროსთვის წარმოდგენილია ცხრილ 8.1-ში.

ცხრილი 8.1.

ზდგ-ს ნორმები ხუთწლიან პერიოდში თითოეული გაფრქვევის წყაროსათვის და თითოეული მავნე ნივთიერებისათვის

| გამოყოფის წყაროს დასახელება | გაფრქვევის წყაროს ნომერი | ზდგ-ს ნორმები 2020 – 2025 წლებისათვის |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | გ/წმ | ტ/წელ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| პოლიმერული მტვერი |  |  |  |
| საფქვავი დანდგარი | გ-1 | 0.0078 | 0.044 |
| სულ: |  | 0.0078 | 0.044 |
| ძმარმჟავა |  |  |  |
| ექსტრუდერი | გ-1 | 0.00333 | 0.0125 |
| ექსტრუდერი | გ-2 | 0.00333 | 0.0125 |
| გრანულატორი | გ-4 | 0.00083 | 0.006 |
| გრანულატორი | გ-5 | 0.00083 | 0.006 |
| გრანულატორი | გ-6 | 0.00083 | 0.006 |
| სულ: |  | 0.00915 | 0.043 |
| ნახშირჟანგი |  |  |  |
| ექსტრუდერი | გ-1 | 0.00667 | 0.025 |
| ექსტრუდერი | გ-2 | 0.00667 | 0.025 |
| გრანულატორი | გ-4 | 0.00056 | 0.004 |
| გრანულატორი | გ-5 | 0.00056 | 0.004 |
| გრანულატორი | გ-6 | 0.00056 | 0.004 |
| სულ: |  | 0.01502 | 0.062 |

9. ზდგ-ს ნორმები ხუთწლიან პერიოდში მთლიანად საწარმოსათვის

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმები ხუთწლიან პერიოდში მთლიანად საწარმოსათვის წარმოდგენილია ცხრილ 9.1-ში.

ცხრილი 9.1.

ზდგ-ს ნორმები ხუთწლიან პერიოდში მთლიანად საწარმოსათვის

| მავნე ნივთიერებების დასახელება | ზდგ-ს ნორმები 2020 – 2025 წლებისათვის |  |
| --- | --- | --- |
|  | გ/წმ | ტ/წელ |
| 1 | 2 | 3 |
| პოლიმერული მტვერი | 0.0078 | 0.044 |
| ძმარმჟავა | 0.00915 | 0.043 |
| ნახშირჟანგი | 0.01502 | 0.062 |

10. გამოყენებული ლიტერატურა

- EMEP/CORINAIR, Atmospheric Emission Inventory Guidebook, Sec.   Ed., V.2, (Edited by Stephen Richardson), 1999

2.	საქართველოს კანონი «გარემოს დაცვის შესახებ”. თბილისი, 1996.

3.	საქართველოს კანონი "ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ", თბილისი, 1999.

4.	საქართველოს მთავრობის დადგენილება #42 2014 ~ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების სტაციონარული წყაროების ინვენტარიზაციის ტექნიკური რეგლამენტი”..

5.	საქართველოს მთავრობის დადგენილება #408 2014 წლის 31 დეკემბერი „ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმების გაანგარიშების ტექნიკური რეგლამენტი”.

6.	 საქართველოსåíშრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2003 წლის 24 თებერვლის ბრძანება #38/ნ «გარემოს ხარისხობრივი მდგომარეობის ნორმების დამტკიცების შესახებ».

7.	საქართველოს მთავრობის დადგენილება ~დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან  ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის განსაზღვრის ინსტრუმენტული მეთოდის, დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის დამდგენი სპეციალური გამზომ-საკონტროლო აპარატურის სტანდარტული ჩამონათვალისა და დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ტექნოლოგიური პროცესების მიხედვით ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის საანგარიშო მეთოდიკის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე”, #435 2013 წლის 31 დეკემბერი   ქ. თბილისი.âû

დ ა ნ ა რ თ ი :

-	საწარმოს გენ-გეგმის სქემა

-	საწარმოს განლაგების სიტუაციური რუკა-სქემა

-       მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიშის მონაცემები

გრანულატორი

ექსტრუდერი

ცელოფნის საწები დანადგარი

წისქვილი

ცელოფნის საჭრელი დანადგარი

ექსტრუდერი სარეზ.

გრანულატორი

გრანულატორი

საპირფარერშო

სან. კვანძი

გ-2

გ-3

გ-4

გ-5

გ-6

გ-1

დანართი 1 გენ-გეგმა გაფრქვევის წყაროს ჩვენებით

დან.2. საწარმოს განლაგების სიტუაციური რუკა.

მდ. მტკვარი

ინდ. მეწარმე “ბორის ძაძამია“  იჯარით აღებული შენობა

საცხოვრებელი

კორპუსი

30 მ

80 მ

დანართი 3.

ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების მოდელირების შედეგები  კომპიუტერული პროგრამა „ეკოლოგის“ საშუალებით

УПРЗА ЭКОЛОГ, версия 3.00

Copyright © 1990-2009 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ"

სერიული ნომერი 01-15-0276, Институт Гидрометеорологии Грузии

საწარმოს ნომერი 138; ინდ.მეწ. "ბორის ძაძამია"

ქალაქი თბილისი-აეროპ

შეიმუშავა Фирма "ИНТЕГРАЛ"

საწყისი მონაცემების ვარიანტი: 1, საწყისი მონაცემების ახალი ვარიანტი

გაანგარიშების ვარიანტი: გაანგარიშების ახალი ვარიანტი

გაანგარიშება შესრულებულია: ზაფხულისთვის

გაანგარიშების მოდული: "ОНД-86"

საანგარიშო მუდმივები: E1= 0,01, E2=0,01, E3=0,01, S=999999,99 კვ.კმ.

მეტეოროლოგიური პარამეტრები

| ყველაზე ცხელი თვის ჰაერის საშუალო ტემპერატურა | 24,1° C |
| --- | --- |
| ყველაზე ცივი თვის ჰაერის საშუალო ტემპერატურა | 0,4° C |
| ატმოსფეროს სტრატიფიკაციის ტემპერატურაზე დამოკიდებული კოეფიციენტი, A | 200 |
| ქარის მაქსიმალური სიჩქარე მოცემული ტერიტორიისტთვის (გადამეტების განმეორებადობა 5%-ის ფარგლებში) | 20,25 მ/წმ |

საწარმოს სტრუქტურა (მოედნები, საამქრო)

| ნომერი | მოედნის (საამქროს) დასახელება |
| --- | --- |

გაფრქვევის წყაროთა პარამეტრები

| აღრიცხვა: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | წყაროთა ტიპები: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "%" - წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვით; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 - წერტილოვანი; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "+" - წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვის გარეშე; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 - წრფივი; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "-" - წყარო არ არის გათვალისწინებული და მისი წვლილი არაა შეტანილი ფონში. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 - არაორგანიზებული; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ნიშნულების არარსებობის შემტხვევაში წყარო არ ითვლება. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 - წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა, გაერთიანებული ერთ სიბრტყულად გათვლისთვის; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 - არაორგანიზებული, დროში ცვლადი გაფრქვევის სიმძლავრით; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 - წერტილოვანი, ქოლგისებური ან ჰორიზონტალური გაფრქვევით; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 - ქოლგისებური ან ჰორიზონტალური გაფრქვევის წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 - ავტომაგისტრალი. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| აღრიცხვა ანგარიშისას | მოედ.№ | საამქ. № | წყაროს № | წყაროს დასახელება |  | ვარი-ანტი | ტიპი | წყაროს სიმაღლე (მ) |  | დიამეტრი (მ) |  | აირ-ჰაეროვანი ნარევის მოცულ. (მ3/წმ) |  |  | აირ-ჰაეროვანი ნარევის წიჩქარე (მ/წმ) |  | აირ-ჰაეროვანი ნარევის ტემპერატ. (°C) |  | რელიეფის კოეფ. |  | კოორდ. X1 ღერძი (მ) |  |  | კოორდ. Y1 ღერძი (მ) |  | კოორდ. X2 ღერძი (მ) |  |  | კოორდ. Y2 ღერძი (მ) | წყაროს სიგანე (მ) |  |
| % | 0 | 0 | 1 | 30 კგ/სთ წარმადობის ექსტრუდერი |  | 1 | 1 | 4,0 |  | 0,50 |  | 0,29452 |  |  | 1,50000 |  | 26 |  | 1,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,00 |  |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  |  |  | F | ზაფხ.: |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  | ზამთ.: | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |  |  |  |
| 0337 |  | ნახშირბადის ოქსიდი |  |  | 0,0066700 |  |  |  | 0,0250000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,017 |  | 16,2 |  | 0,5 |  |  | 0,011 |  | 22,1 |  | 0,8 |  |  |  |  |
| 1555 |  | ძმარმჟავა |  |  | 0,0033300 |  |  |  | 0,0125000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,211 |  | 16,2 |  | 0,5 |  |  | 0,143 |  | 22,1 |  | 0,8 |  |  |  |  |
| % | 0 | 0 | 2 | 30 კგ/სთ წარმადობის ექსტრუდერი |  | 1 | 1 | 4,0 |  | 0,50 |  | 0,29452 |  |  | 1,50000 |  | 26 |  | 1,0 |  | 0,0 |  |  | -3,0 |  | 0,0 |  |  | -3,0 | 0,00 |  |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  |  |  | F | ზაფხ.: |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  | ზამთ.: | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |  |  |  |
| 0337 |  | ნახშირბადის ოქსიდი |  |  | 0,0066700 |  |  |  | 0,0250000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,017 |  | 16,2 |  | 0,5 |  |  | 0,011 |  | 22,1 |  | 0,8 |  |  |  |  |
| 1555 |  | ძმარმჟავა |  |  | 0,0033300 |  |  |  | 0,0125000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,211 |  | 16,2 |  | 0,5 |  |  | 0,143 |  | 22,1 |  | 0,8 |  |  |  |  |
| % | 0 | 0 | 3 | 40 კგ/სთ წარმადობის წისქვილი |  | 1 | 1 | 2,0 |  | 0,50 |  | 0,29452 |  |  | 1,50000 |  | 26 |  | 1,0 |  | 10,0 |  |  | -6,0 |  | 10,0 |  |  | -6,0 | 0,00 |  |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  |  |  | F | ზაფხ.: |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  | ზამთ.: | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |  |  |  |
| 0988 |  | პოლიმერული მტვერი |  |  | 0,0078000 |  |  |  | 0,0440000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,279 |  | 11,4 |  | 0,5 |  |  | 0,172 |  | 16,2 |  | 1 |  |  |  |  |
| % | 0 | 0 | 4 | 10 კგ/სთ წარმადობის გრანულატორი |  | 1 | 1 | 2,0 |  | 0,50 |  | 0,29452 |  |  | 1,50000 |  | 26 |  | 1,0 |  | 0,0 |  |  | 5,0 |  | 0,0 |  |  | 5,0 | 0,00 |  |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  |  |  | F | ზაფხ.: |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  | ზამთ.: | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |  |  |  |
| 0337 |  | ნახშირბადის ოქსიდი |  |  | 0,0005600 |  |  |  | 0,0040000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,004 |  | 11,4 |  | 0,5 |  |  | 0,002 |  | 16,2 |  | 1 |  |  |  |  |
| 1555 |  | ძმარმჟავა |  |  | 0,0008300 |  |  |  | 0,0060000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,148 |  | 11,4 |  | 0,5 |  |  | 0,092 |  | 16,2 |  | 1 |  |  |  |  |
| % | 0 | 0 | 5 | 10 კგ/სთ წარმადობის გრანულატორი |  | 1 | 1 | 2,0 |  | 0,50 |  | 0,29452 |  |  | 1,50000 |  | 26 |  | 1,0 |  | 0,0 |  |  | 8,0 |  | 0,0 |  |  | 8,0 | 0,00 |  |

| აღრიცხვა ანგარიშისას | მოედ.№ | საამქ. № | წყაროს № | წყაროს დასახელება |  | ვარი-ანტი | ტიპი | წყაროს სიმაღლე (მ) |  | დიამეტრი (მ) | აირ-ჰაეროვანი ნარევის მოცულ. (მ3/წმ) |  |  | აირ-ჰაეროვანი ნარევის წიჩქარე (მ/წმ) |  | აირ-ჰაეროვანი ნარევის ტემპერატ. (°C) |  | რელიეფის კოეფ. |  | კოორდ. X1 ღერძი (მ) |  |  | კოორდ. Y1 ღერძი (მ) |  | კოორდ. X2 ღერძი (მ) |  |  | კოორდ. Y2 ღერძი (მ) | წყაროს სიგანე (მ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  |  | F | ზაფხ.: |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  | ზამთ.: | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |  |  |
| 0337 |  | ნახშირბადის ოქსიდი |  |  | 0,0005600 |  |  |  | 0,0040000 |  |  | 1 |  |  | 0,004 |  | 11,4 |  | 0,5 |  |  | 0,002 |  | 16,2 |  | 1 |  |  |  |
| 1555 |  | ძმარმჟავა |  |  | 0,0008300 |  |  |  | 0,0060000 |  |  | 1 |  |  | 0,148 |  | 11,4 |  | 0,5 |  |  | 0,092 |  | 16,2 |  | 1 |  |  |  |
| % | 0 | 0 | 6 | 10 კგ/სთ წარმადობის გრანულატორი |  | 1 | 1 | 2,0 |  | 0,50 | 0,29452 |  |  | 1,50000 |  | 26 |  | 1,0 |  | 0,0 |  |  | 11,0 |  | 0,0 |  |  | 11,0 | 0,00 |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  |  | F | ზაფხ.: |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  | ზამთ.: | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |  |  |
| 0337 |  | ნახშირბადის ოქსიდი |  |  | 0,0005600 |  |  |  | 0,0040000 |  |  | 1 |  |  | 0,004 |  | 11,4 |  | 0,5 |  |  | 0,002 |  | 16,2 |  | 1 |  |  |  |
| 1555 |  | ძმარმჟავა |  |  | 0,0008300 |  |  |  | 0,0060000 |  |  | 1 |  |  | 0,148 |  | 11,4 |  | 0,5 |  |  | 0,092 |  | 16,2 |  | 1 |  |  |  |

ემისიები წყაროებიდან ნივთიერებების მიხედვით

| აღრიცხვა: | წყაროთა ტიპები: |
| --- | --- |
| "%" - წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვით; | 1 - წერტილოვანი; |
| "+" - წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვის გარეშე; | 2 - წრფივი; |
| "-" - წყარო არ არის გათვალისწინებული და მისი წვლილი არაა შეტანილი ფონში. | 3 - არაორგანიზებული; |
| ნიშნულების არარსებობის შემტხვევაში წყარო არ ითვლება. | 4 - წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა, გაერთიანებული ერთ სიბრტყულად გათვლისთვის; |
| (-) ნიშნით აღნიშნული ან აღუნიშნავი () წყაროები საერთო ჯამში გათვალისწინებული არ არის | 5 - არაორგანიზებული, დროში ცვლადი გაფრქვევის სიმძლავრით; |
|  | 6 - წერტილოვანი, ქოლგისებური ან ჰორიზონტალური გაფრქვევით; |
|  | 7 - ქოლგისებური ან ჰორიზონტალური გაფრქვევის წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა; |
|  | 8 - ავტომაგისტრალი. |

ნივთიერება: 0337   ნახშირბადის ოქსიდი

| № მოედ. | № საამქ. | № წყაროს | ტიპი | აღრიცხვა | გაფრქვევა (გ/წმ) | F | ზაფხ. |  |  | ზამთ. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) |
| 0 | 0 | 1 | 1 | % | 0,0066700 | 1 | 0,0169 | 16,21 | 0,5000 | 0,0114 | 22,13 | 0,8029 |
| 0 | 0 | 2 | 1 | % | 0,0066700 | 1 | 0,0169 | 16,21 | 0,5000 | 0,0114 | 22,13 | 0,8029 |
| 0 | 0 | 4 | 1 | % | 0,0005600 | 1 | 0,0040 | 11,40 | 0,5000 | 0,0025 | 16,25 | 1,0116 |
| 0 | 0 | 5 | 1 | % | 0,0005600 | 1 | 0,0040 | 11,40 | 0,5000 | 0,0025 | 16,25 | 1,0116 |
| 0 | 0 | 6 | 1 | % | 0,0005600 | 1 | 0,0040 | 11,40 | 0,5000 | 0,0025 | 16,25 | 1,0116 |
| სულ: |  |  |  |  | 0,0150200 |  | 0,0458 |  |  | 0,0303 |  |  |

ნივთიერება: 0988   პოლიმერული მტვერი

| № მოედ. | № საამქ. | № წყაროს | ტიპი | აღრიცხვა | გაფრქვევა (გ/წმ) | F | ზაფხ. |  |  | ზამთ. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) |
| 0 | 0 | 3 | 1 | % | 0,0078000 | 1 | 0,2786 | 11,40 | 0,5000 | 0,1720 | 16,25 | 1,0116 |
| სულ: |  |  |  |  | 0,0078000 |  | 0,2786 |  |  | 0,1720 |  |  |

ნივთიერება: 1555   ძმარმჟავა

| № მოედ. | № საამქ. | № წყაროს | ტიპი | აღრიცხვა | გაფრქვევა (გ/წმ) | F | ზაფხ. |  |  | ზამთ. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) |
| 0 | 0 | 1 | 1 | % | 0,0033300 | 1 | 0,2107 | 16,21 | 0,5000 | 0,1426 | 22,13 | 0,8029 |
| 0 | 0 | 2 | 1 | % | 0,0033300 | 1 | 0,2107 | 16,21 | 0,5000 | 0,1426 | 22,13 | 0,8029 |
| 0 | 0 | 4 | 1 | % | 0,0008300 | 1 | 0,1482 | 11,40 | 0,5000 | 0,0915 | 16,25 | 1,0116 |
| 0 | 0 | 5 | 1 | % | 0,0008300 | 1 | 0,1482 | 11,40 | 0,5000 | 0,0915 | 16,25 | 1,0116 |
| 0 | 0 | 6 | 1 | % | 0,0008300 | 1 | 0,1482 | 11,40 | 0,5000 | 0,0915 | 16,25 | 1,0116 |
| სულ: |  |  |  |  | 0,0091500 |  | 0,8661 |  |  | 0,5598 |  |  |

გაანგარიშება შესრულდა ნივთიერებათა მიხედვით (ჯამური ზემოქმედების ჯგუფების მიხედვით)

| კოდი | ნივთიერება | ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია |  |  | *ზდკ-ს შესწორების კოეფიციენტი /საორ. უსაფრ. ზემოქ. დონე | ფონური კონცენტრ. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ტიპი | საცნობარო მნიშვნელობა | ანგარიშში გამოყენებ. |  | აღრიცხვა | ინტერპ. |
| 0337 | ნახშირბადის ოქსიდი | მაქს. ერთ. | 5,0000000 | 5,0000000 | 1 | კი | კი |
| 0988 | პოლიმერული მტვერი | ზდკ საშ. დ/ღ * 10 | 0,1000000 | 1,0000000 | 1 | არა | არა |
| 1555 | ძმარმჟავა | მაქს. ერთ. | 0,2000000 | 0,2000000 | 1 | არა | არა |

*გამოიყენება განსაკუტრებული ნორმატიული მოთხოვნების გამოყენების საჭიროების შემთხვევაში. პარამეტრის "შესწორების კოეფიციენტი/საორ. უსაფრ. ზემოქ. დონე", მნიშვნელობის ცვლილების შემტხვევაში, რომელის სტანდარტული მნიშვნელობა 1-ია, მაქსიმალური კონცენტრაციის გაანგარიშებული სიდიდეები შედარებული უნდა იქნას არა კოეფიციენტის მნიშვენლობას, არამედ 1-ს.

ფონური კონცენტრაციების გაზომვის პუნქტი

| პუნქტის № | დასახელება | პუნქტის კოორდინატები |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |
| 1 | ახალი პუნქტი | 0 | 0 |

| ნივთ. კოდი | ნივთიერება | ფონური კონცენტრაციები |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | შტილი | ჩრდილ. |  | აღმოსავ. | სამხრეთი | დასავლეთი |  |  |
| 0337 | ნახშირბადის ოქსიდი | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |  |

საანგარიშო მეტეოპარამეტრების გადარჩევა

ავტომატური გადარჩევა

ქარის სიჩქარეთა გადარჩევა სრულდება ავტომატურად

ქარის მიმართულება

| სექტორის დასაწისი | სექტორის დასასრული | ქარის გადარჩევის ბიჯი |
| --- | --- | --- |
| 0 | 360 | 1 |

საანგარიშო არეალი

საანგარიშო მოედნები

| № | ტიპი | მოედნის სრული აღწერა |  |  |  | სიგანე (მ) | ბიჯი (მ) |  | სიმაღლ. (მ) | კომენტარი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | შუა წერტილის კოორდინატები, I მხარე (მ) |  | შუა წერტილის კოორდინატები, II მხარე (მ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X | Y | X | Y |  | X | Y |  |  |
| 1 | მოცემული | -250 | 0 | 250 | 0 | 500 | 50 | 50 | 0 |  |

საანგარიშო წერტილები

| № | წერტილის კოორდინატები (მ) |  | სიმაღლ. (მ) | წერტილ. ტიპი | კომენტარი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | 0,00 | 30,00 | 2 | მომხმარებლის წერტილი |  |
| 2 | 0,00 | -30,00 | 2 | მომხმარებლის წერტილი |  |
| 3 | 30,00 | 0,00 | 2 | მომხმარებლის წერტილი |  |
| 4 | -30,00 | 0,00 | 2 | მომხმარებლის წერტილი |  |

გაანგარიშების შედეგები და წილები ნივთიერებათა მიხედვით

(საანგარიშო წერტილები)

წერტილთა ტიპები:

0 - მომხმარებლის საანგარიშო წერტილი

1 - წერტილი დაცვის ზონის საზღვარზე

2 - წერტილი საწარმო ზონის საზღვარზე

3 - წერტილი სანიტარულ-დაცვითი ზონის საზღვარზე

4 - წერტილი დასახლებული ზონის საზღვარზე

5 - წერტილი შენობის საზღვარზე

ნივთიერება: 0337  ნახშირბადის ოქსიდი

| № | კოორდ X(მ) | კოორდ Y(მ) | სიმაღლ. (მ) | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორი-ცხვამდე | წერტილ. ტიპი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 30 | 2 | 0,32 | 180 | 0,50 | 0,286 | 0,300 | 0 |
| 2 | 0 | -30 | 2 | 0,32 | 0 | 0,50 | 0,287 | 0,300 | 0 |
| 3 | 30 | 0 | 2 | 0,32 | 270 | 0,50 | 0,288 | 0,300 | 0 |
| 4 | -30 | 0 | 2 | 0,32 | 90 | 0,50 | 0,288 | 0,300 | 0 |

ნივთიერება: 0988  პოლიმერული მტვერი

| № | კოორდ X(მ) | კოორდ Y(მ) | სიმაღლ. (მ) | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორი-ცხვამდე | წერტილ. ტიპი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 30 | 0 | 2 | 0,22 | 253 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 2 | 0 | -30 | 2 | 0,19 | 23 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 1 | 0 | 30 | 2 | 0,14 | 164 | 0,79 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 4 | -30 | 0 | 2 | 0,13 | 99 | 0,79 | 0,000 | 0,000 | 0 |

ნივთიერება: 1555  ძმარმჟავა

| № | კოორდ X(მ) | კოორდ Y(მ) | სიმაღლ. (მ) | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორი-ცხვამდე | წერტილ. ტიპი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 30 | 2 | 0,66 | 180 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 2 | 0 | -30 | 2 | 0,55 | 0 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 3 | 30 | 0 | 2 | 0,52 | 274 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 4 | -30 | 0 | 2 | 0,52 | 86 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |

გაანგარიშების შედეგები და წილები ნივთიერებათა მიხედვით

(საანგარიშო მოედნები)

ნივთიერება: 0337  ნახშირბადის ოქსიდი

მოედანი: 1

მაქსიმალური კონცენრაციების ველი

| კოორდ X(მ) | კოორდ Y(მ) | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორიცხვამდე |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -250 | -250 | 0,30 | 45 | 12,75 | 0,299 | 0,300 |
| -250 | -200 | 0,30 | 51 | 8,03 | 0,299 | 0,300 |
| -250 | -150 | 0,30 | 59 | 8,03 | 0,299 | 0,300 |
| -250 | -100 | 0,30 | 68 | 8,03 | 0,299 | 0,300 |
| -250 | -50 | 0,30 | 79 | 8,03 | 0,299 | 0,300 |
| -250 | 0 | 0,30 | 90 | 8,03 | 0,299 | 0,300 |
| -250 | 50 | 0,30 | 101 | 8,03 | 0,299 | 0,300 |
| -250 | 100 | 0,30 | 112 | 8,03 | 0,299 | 0,300 |
| -250 | 150 | 0,30 | 121 | 8,03 | 0,299 | 0,300 |
| -250 | 200 | 0,30 | 129 | 8,03 | 0,299 | 0,300 |
| -250 | 250 | 0,30 | 135 | 12,75 | 0,299 | 0,300 |
| -200 | -250 | 0,30 | 39 | 8,03 | 0,299 | 0,300 |
| -200 | -200 | 0,30 | 45 | 8,03 | 0,299 | 0,300 |
| -200 | -150 | 0,30 | 53 | 8,03 | 0,299 | 0,300 |
| -200 | -100 | 0,30 | 63 | 5,05 | 0,299 | 0,300 |
| -200 | -50 | 0,30 | 76 | 5,05 | 0,299 | 0,300 |
| -200 | 0 | 0,30 | 90 | 5,05 | 0,299 | 0,300 |
| -200 | 50 | 0,30 | 104 | 5,05 | 0,299 | 0,300 |
| -200 | 100 | 0,30 | 117 | 5,05 | 0,299 | 0,300 |
| -200 | 150 | 0,30 | 127 | 8,03 | 0,299 | 0,300 |
| -200 | 200 | 0,30 | 135 | 8,03 | 0,299 | 0,300 |
| -200 | 250 | 0,30 | 141 | 8,03 | 0,299 | 0,300 |
| -150 | -250 | 0,30 | 31 | 8,03 | 0,299 | 0,300 |
| -150 | -200 | 0,30 | 37 | 8,03 | 0,299 | 0,300 |
| -150 | -150 | 0,30 | 45 | 5,05 | 0,299 | 0,300 |
| -150 | -100 | 0,30 | 56 | 3,18 | 0,299 | 0,300 |
| -150 | -50 | 0,30 | 72 | 2,00 | 0,298 | 0,300 |
| -150 | 0 | 0,30 | 90 | 2,00 | 0,298 | 0,300 |
| -150 | 50 | 0,30 | 108 | 2,00 | 0,298 | 0,300 |
| -150 | 100 | 0,30 | 124 | 3,18 | 0,299 | 0,300 |
| -150 | 150 | 0,30 | 135 | 5,05 | 0,299 | 0,300 |
| -150 | 200 | 0,30 | 143 | 8,03 | 0,299 | 0,300 |
| -150 | 250 | 0,30 | 149 | 8,03 | 0,299 | 0,300 |
| -100 | -250 | 0,30 | 22 | 8,03 | 0,299 | 0,300 |
| -100 | -200 | 0,30 | 27 | 5,05 | 0,299 | 0,300 |
| -100 | -150 | 0,30 | 34 | 3,18 | 0,299 | 0,300 |
| -100 | -100 | 0,30 | 45 | 1,26 | 0,298 | 0,300 |
| -100 | -50 | 0,30 | 63 | 1,26 | 0,297 | 0,300 |
| -100 | 0 | 0,31 | 90 | 0,79 | 0,296 | 0,300 |
| -100 | 50 | 0,30 | 116 | 1,26 | 0,297 | 0,300 |
| -100 | 100 | 0,30 | 135 | 1,26 | 0,298 | 0,300 |
| -100 | 150 | 0,30 | 146 | 3,18 | 0,299 | 0,300 |
| -100 | 200 | 0,30 | 153 | 5,05 | 0,299 | 0,300 |
| -100 | 250 | 0,30 | 158 | 8,03 | 0,299 | 0,300 |
| -50 | -250 | 0,30 | 11 | 8,03 | 0,299 | 0,300 |
| -50 | -200 | 0,30 | 14 | 5,05 | 0,299 | 0,300 |
| -50 | -150 | 0,30 | 18 | 2,00 | 0,298 | 0,300 |
| -50 | -100 | 0,30 | 27 | 1,26 | 0,297 | 0,300 |
| -50 | -50 | 0,31 | 45 | 0,79 | 0,294 | 0,300 |
| -50 | 0 | 0,31 | 90 | 0,79 | 0,292 | 0,300 |
| -50 | 50 | 0,31 | 135 | 0,79 | 0,294 | 0,300 |
| -50 | 100 | 0,30 | 153 | 1,26 | 0,297 | 0,300 |
| -50 | 150 | 0,30 | 162 | 2,00 | 0,298 | 0,300 |
| -50 | 200 | 0,30 | 166 | 5,05 | 0,299 | 0,300 |
| -50 | 250 | 0,30 | 169 | 8,03 | 0,299 | 0,300 |
| 0 | -250 | 0,30 | 0 | 8,03 | 0,299 | 0,300 |
| 0 | -200 | 0,30 | 0 | 5,05 | 0,299 | 0,300 |
| 0 | -150 | 0,30 | 0 | 2,00 | 0,298 | 0,300 |
| 0 | -100 | 0,31 | 0 | 0,79 | 0,296 | 0,300 |
| 0 | -50 | 0,31 | 0 | 0,79 | 0,291 | 0,300 |
| 0 | 0 | 0,32 | 180 | 0,50 | 0,290 | 0,300 |
| 0 | 50 | 0,31 | 180 | 0,79 | 0,291 | 0,300 |
| 0 | 100 | 0,31 | 180 | 0,79 | 0,296 | 0,300 |
| 0 | 150 | 0,30 | 180 | 2,00 | 0,298 | 0,300 |
| 0 | 200 | 0,30 | 180 | 5,05 | 0,299 | 0,300 |
| 0 | 250 | 0,30 | 180 | 8,03 | 0,299 | 0,300 |
| 50 | -250 | 0,30 | 349 | 8,03 | 0,299 | 0,300 |
| 50 | -200 | 0,30 | 346 | 5,05 | 0,299 | 0,300 |
| 50 | -150 | 0,30 | 342 | 2,00 | 0,298 | 0,300 |
| 50 | -100 | 0,30 | 333 | 1,26 | 0,297 | 0,300 |
| 50 | -50 | 0,31 | 315 | 0,79 | 0,294 | 0,300 |
| 50 | 0 | 0,31 | 270 | 0,79 | 0,292 | 0,300 |
| 50 | 50 | 0,31 | 225 | 0,79 | 0,294 | 0,300 |
| 50 | 100 | 0,30 | 207 | 1,26 | 0,297 | 0,300 |
| 50 | 150 | 0,30 | 198 | 2,00 | 0,298 | 0,300 |
| 50 | 200 | 0,30 | 194 | 5,05 | 0,299 | 0,300 |
| 50 | 250 | 0,30 | 191 | 8,03 | 0,299 | 0,300 |
| 100 | -250 | 0,30 | 338 | 8,03 | 0,299 | 0,300 |
| 100 | -200 | 0,30 | 333 | 5,05 | 0,299 | 0,300 |
| 100 | -150 | 0,30 | 326 | 3,18 | 0,299 | 0,300 |
| 100 | -100 | 0,30 | 315 | 1,26 | 0,298 | 0,300 |
| 100 | -50 | 0,30 | 297 | 1,26 | 0,297 | 0,300 |
| 100 | 0 | 0,31 | 270 | 0,79 | 0,296 | 0,300 |
| 100 | 50 | 0,30 | 244 | 1,26 | 0,297 | 0,300 |
| 100 | 100 | 0,30 | 225 | 1,26 | 0,298 | 0,300 |
| 100 | 150 | 0,30 | 214 | 3,18 | 0,299 | 0,300 |
| 100 | 200 | 0,30 | 207 | 5,05 | 0,299 | 0,300 |
| 100 | 250 | 0,30 | 202 | 8,03 | 0,299 | 0,300 |
| 150 | -250 | 0,30 | 329 | 8,03 | 0,299 | 0,300 |
| 150 | -200 | 0,30 | 323 | 8,03 | 0,299 | 0,300 |
| 150 | -150 | 0,30 | 315 | 5,05 | 0,299 | 0,300 |
| 150 | -100 | 0,30 | 304 | 3,18 | 0,299 | 0,300 |
| 150 | -50 | 0,30 | 288 | 2,00 | 0,298 | 0,300 |
| 150 | 0 | 0,30 | 270 | 2,00 | 0,298 | 0,300 |
| 150 | 50 | 0,30 | 252 | 2,00 | 0,298 | 0,300 |
| 150 | 100 | 0,30 | 236 | 3,18 | 0,299 | 0,300 |
| 150 | 150 | 0,30 | 225 | 5,05 | 0,299 | 0,300 |
| 150 | 200 | 0,30 | 217 | 8,03 | 0,299 | 0,300 |
| 150 | 250 | 0,30 | 211 | 8,03 | 0,299 | 0,300 |
| 200 | -250 | 0,30 | 321 | 8,03 | 0,299 | 0,300 |
| 200 | -200 | 0,30 | 315 | 8,03 | 0,299 | 0,300 |
| 200 | -150 | 0,30 | 307 | 8,03 | 0,299 | 0,300 |
| 200 | -100 | 0,30 | 297 | 5,05 | 0,299 | 0,300 |
| 200 | -50 | 0,30 | 284 | 5,05 | 0,299 | 0,300 |
| 200 | 0 | 0,30 | 270 | 5,05 | 0,299 | 0,300 |
| 200 | 50 | 0,30 | 256 | 5,05 | 0,299 | 0,300 |
| 200 | 100 | 0,30 | 243 | 5,05 | 0,299 | 0,300 |
| 200 | 150 | 0,30 | 233 | 8,03 | 0,299 | 0,300 |
| 200 | 200 | 0,30 | 225 | 8,03 | 0,299 | 0,300 |
| 200 | 250 | 0,30 | 219 | 8,03 | 0,299 | 0,300 |
| 250 | -250 | 0,30 | 315 | 12,75 | 0,299 | 0,300 |
| 250 | -200 | 0,30 | 309 | 8,03 | 0,299 | 0,300 |
| 250 | -150 | 0,30 | 301 | 8,03 | 0,299 | 0,300 |
| 250 | -100 | 0,30 | 292 | 8,03 | 0,299 | 0,300 |
| 250 | -50 | 0,30 | 281 | 8,03 | 0,299 | 0,300 |
| 250 | 0 | 0,30 | 270 | 8,03 | 0,299 | 0,300 |
| 250 | 50 | 0,30 | 259 | 8,03 | 0,299 | 0,300 |
| 250 | 100 | 0,30 | 248 | 8,03 | 0,299 | 0,300 |
| 250 | 150 | 0,30 | 239 | 8,03 | 0,299 | 0,300 |
| 250 | 200 | 0,30 | 231 | 8,03 | 0,299 | 0,300 |
| 250 | 250 | 0,30 | 225 | 12,75 | 0,299 | 0,300 |

ნივთიერება: 0988  პოლიმერული მტვერი

მოედანი: 1

მაქსიმალური კონცენრაციების ველი

| კოორდ X(მ) | კოორდ Y(მ) | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორიცხვამდე |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -250 | -250 | 7,2e-3 | 47 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | -200 | 8,0e-3 | 53 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | -150 | 8,9e-3 | 61 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | -100 | 9,5e-3 | 70 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | -50 | 1,0e-2 | 80 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | 0 | 0,01 | 91 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | 50 | 9,9e-3 | 102 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | 100 | 9,4e-3 | 112 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | 150 | 8,7e-3 | 121 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | 200 | 7,8e-3 | 128 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | 250 | 7,0e-3 | 135 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -250 | 8,1e-3 | 41 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -200 | 9,2e-3 | 47 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -150 | 0,01 | 56 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -100 | 0,01 | 66 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -50 | 0,01 | 78 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 0 | 0,01 | 92 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 50 | 0,01 | 105 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 100 | 0,01 | 117 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 150 | 0,01 | 127 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 200 | 8,9e-3 | 134 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 250 | 7,8e-3 | 141 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | -250 | 9,0e-3 | 33 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | -200 | 0,01 | 40 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | -150 | 0,01 | 48 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | -100 | 0,01 | 60 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | -50 | 0,02 | 75 | 5,05 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | 0 | 0,02 | 92 | 5,05 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | 50 | 0,02 | 109 | 5,05 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | 100 | 0,01 | 124 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | 150 | 0,01 | 134 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | 200 | 0,01 | 142 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | 250 | 8,7e-3 | 148 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -250 | 9,8e-3 | 24 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -200 | 0,01 | 30 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -150 | 0,02 | 37 | 5,05 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -100 | 0,02 | 49 | 5,05 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -50 | 0,03 | 68 | 2,00 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 0 | 0,03 | 93 | 2,00 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 50 | 0,03 | 117 | 3,18 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 100 | 0,02 | 134 | 5,05 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 150 | 0,01 | 145 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 200 | 0,01 | 152 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 250 | 9,4e-3 | 157 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | -250 | 0,01 | 14 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | -200 | 0,01 | 17 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | -150 | 0,02 | 23 | 5,05 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | -100 | 0,03 | 33 | 2,00 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | -50 | 0,06 | 54 | 0,79 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | 0 | 0,08 | 96 | 0,79 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | 50 | 0,05 | 133 | 1,26 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | 100 | 0,03 | 150 | 3,18 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | 150 | 0,02 | 159 | 5,05 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | 200 | 0,01 | 164 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | 250 | 1,0e-2 | 167 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -250 | 0,01 | 2 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -200 | 0,01 | 3 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -150 | 0,02 | 4 | 5,05 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -100 | 0,04 | 6 | 1,26 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -50 | 0,11 | 13 | 0,79 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 0 | 0,28 | 121 | 0,50 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 50 | 0,08 | 170 | 0,79 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 100 | 0,03 | 175 | 2,00 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 150 | 0,02 | 176 | 5,05 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 200 | 0,01 | 177 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 250 | 0,01 | 178 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | -250 | 0,01 | 351 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | -200 | 0,01 | 348 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | -150 | 0,02 | 344 | 5,05 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | -100 | 0,03 | 337 | 1,26 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | -50 | 0,08 | 318 | 0,79 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | 0 | 0,13 | 261 | 0,79 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | 50 | 0,06 | 216 | 0,79 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | 100 | 0,03 | 201 | 2,00 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | 150 | 0,02 | 194 | 5,05 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | 200 | 0,01 | 191 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | 250 | 0,01 | 189 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -250 | 0,01 | 340 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -200 | 0,01 | 335 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -150 | 0,02 | 328 | 5,05 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -100 | 0,02 | 316 | 3,18 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -50 | 0,04 | 296 | 1,26 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 0 | 0,04 | 266 | 1,26 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 50 | 0,03 | 238 | 1,26 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 100 | 0,02 | 220 | 3,18 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 150 | 0,02 | 210 | 5,05 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 200 | 0,01 | 204 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 250 | 9,7e-3 | 199 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | -250 | 9,4e-3 | 330 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | -200 | 0,01 | 324 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | -150 | 0,01 | 316 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | -100 | 0,02 | 304 | 5,05 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | -50 | 0,02 | 287 | 5,05 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | 0 | 0,02 | 268 | 3,18 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | 50 | 0,02 | 248 | 5,05 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | 100 | 0,02 | 233 | 5,05 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | 150 | 0,01 | 222 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | 200 | 0,01 | 214 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | 250 | 9,0e-3 | 209 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -250 | 8,5e-3 | 322 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -200 | 9,7e-3 | 316 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -150 | 0,01 | 307 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -100 | 0,01 | 296 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -50 | 0,01 | 283 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 0 | 0,01 | 268 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 50 | 0,01 | 254 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 100 | 0,01 | 241 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 150 | 0,01 | 231 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 200 | 9,4e-3 | 223 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 250 | 8,2e-3 | 217 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | -250 | 7,5e-3 | 315 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | -200 | 8,5e-3 | 309 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | -150 | 9,4e-3 | 301 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | -100 | 0,01 | 291 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | -50 | 0,01 | 280 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | 0 | 0,01 | 269 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | 50 | 0,01 | 257 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | 100 | 0,01 | 246 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | 150 | 9,2e-3 | 237 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | 200 | 8,3e-3 | 229 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | 250 | 7,3e-3 | 223 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |

ნივთიერება: 1555  ძმარმჟავა

მოედანი: 1

მაქსიმალური კონცენრაციების ველი

| კოორდ X(მ) | კოორდ Y(მ) | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორიცხვამდე |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -250 | -250 | 0,03 | 45 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | -200 | 0,03 | 51 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | -150 | 0,03 | 59 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | -100 | 0,04 | 68 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | -50 | 0,04 | 78 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | 0 | 0,04 | 89 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | 50 | 0,04 | 101 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | 100 | 0,04 | 111 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | 150 | 0,03 | 121 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | 200 | 0,03 | 128 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | 250 | 0,03 | 135 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -250 | 0,03 | 38 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -200 | 0,03 | 45 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -150 | 0,04 | 53 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -100 | 0,05 | 63 | 5,05 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -50 | 0,05 | 75 | 5,05 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 0 | 0,05 | 89 | 5,05 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 50 | 0,05 | 103 | 5,05 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 100 | 0,05 | 116 | 5,05 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 150 | 0,04 | 126 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 200 | 0,04 | 135 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 250 | 0,03 | 141 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | -250 | 0,03 | 31 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | -200 | 0,04 | 37 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | -150 | 0,05 | 45 | 5,05 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | -100 | 0,06 | 56 | 3,18 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | -50 | 0,07 | 71 | 2,00 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | 0 | 0,08 | 89 | 2,00 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | 50 | 0,07 | 108 | 3,18 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | 100 | 0,06 | 123 | 3,18 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | 150 | 0,05 | 135 | 5,05 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | 200 | 0,04 | 143 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | 250 | 0,03 | 149 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -250 | 0,04 | 22 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -200 | 0,05 | 26 | 5,05 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -150 | 0,06 | 33 | 3,18 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -100 | 0,08 | 45 | 2,00 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -50 | 0,12 | 63 | 1,26 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 0 | 0,14 | 89 | 0,79 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 50 | 0,12 | 116 | 1,26 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 100 | 0,09 | 134 | 2,00 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 150 | 0,06 | 146 | 3,18 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 200 | 0,05 | 153 | 5,05 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 250 | 0,04 | 158 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | -250 | 0,04 | 11 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | -200 | 0,05 | 14 | 5,05 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | -150 | 0,07 | 18 | 3,18 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | -100 | 0,12 | 26 | 1,26 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | -50 | 0,24 | 44 | 0,79 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | 0 | 0,35 | 88 | 0,79 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | 50 | 0,25 | 133 | 0,79 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | 100 | 0,13 | 153 | 1,26 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | 150 | 0,07 | 161 | 3,18 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | 200 | 0,05 | 166 | 5,05 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | 250 | 0,04 | 169 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -250 | 0,04 | 0 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -200 | 0,05 | 0 | 5,05 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -150 | 0,08 | 0 | 3,18 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -100 | 0,14 | 0 | 1,26 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -50 | 0,36 | 0 | 0,79 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 0 | 0,60 | 0 | 0,50 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 50 | 0,41 | 180 | 0,79 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 100 | 0,15 | 180 | 1,26 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 150 | 0,08 | 180 | 2,00 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 200 | 0,05 | 180 | 5,05 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 250 | 0,04 | 180 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | -250 | 0,04 | 349 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | -200 | 0,05 | 346 | 5,05 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | -150 | 0,07 | 342 | 3,18 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | -100 | 0,12 | 334 | 1,26 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | -50 | 0,24 | 316 | 0,79 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | 0 | 0,35 | 272 | 0,79 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | 50 | 0,25 | 227 | 0,79 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | 100 | 0,13 | 207 | 1,26 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | 150 | 0,07 | 199 | 3,18 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | 200 | 0,05 | 194 | 5,05 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | 250 | 0,04 | 191 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -250 | 0,04 | 338 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -200 | 0,05 | 334 | 5,05 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -150 | 0,06 | 327 | 3,18 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -100 | 0,08 | 315 | 2,00 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -50 | 0,12 | 297 | 1,26 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 0 | 0,14 | 271 | 0,79 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 50 | 0,12 | 244 | 1,26 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 100 | 0,09 | 226 | 2,00 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 150 | 0,06 | 214 | 3,18 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 200 | 0,05 | 207 | 5,05 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 250 | 0,04 | 202 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | -250 | 0,03 | 329 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | -200 | 0,04 | 323 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | -150 | 0,05 | 315 | 5,05 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | -100 | 0,06 | 304 | 3,18 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | -50 | 0,07 | 289 | 2,00 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | 0 | 0,08 | 271 | 2,00 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | 50 | 0,07 | 252 | 3,18 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | 100 | 0,06 | 237 | 3,18 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | 150 | 0,05 | 225 | 5,05 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | 200 | 0,04 | 217 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | 250 | 0,03 | 211 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -250 | 0,03 | 322 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -200 | 0,03 | 315 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -150 | 0,04 | 307 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -100 | 0,05 | 297 | 5,05 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -50 | 0,05 | 285 | 5,05 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 0 | 0,05 | 271 | 5,05 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 50 | 0,05 | 257 | 5,05 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 100 | 0,05 | 244 | 5,05 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 150 | 0,04 | 234 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 200 | 0,04 | 225 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 250 | 0,03 | 219 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | -250 | 0,03 | 315 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | -200 | 0,03 | 309 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | -150 | 0,03 | 301 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | -100 | 0,04 | 292 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | -50 | 0,04 | 282 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | 0 | 0,04 | 271 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | 50 | 0,04 | 259 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | 100 | 0,04 | 249 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | 150 | 0,03 | 239 | 8,03 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | 200 | 0,03 | 232 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | 250 | 0,03 | 225 | 12,75 | 0,000 | 0,000 |

მაქსიმალური კონცენტრაციები და წილები ნივთიერებათა მიხედვით

(საანგარიშო მოედნები)

ნივთიერება: 0337  ნახშირბადის ოქსიდი

მოედანი: 1

მაქსიმალური კონცენრაციების ველი

| კოორდ X(მ) |  | კოორდ Y(მ) |  |  | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. |  |  | ქარის სიჩქ. |  |  | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორიცხვამდე |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 0 |  |  | 0,32 | 180 |  |  | 0,50 |  |  | 0,290 | 0,300 |
| მოედანი | საამქრო |  | წყარო | წილი ზდკ-ში |  |  |  | წილი % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 2 | 0,01 |  |  | 4,22 |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,01 |  |  | 4,01 |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 50 |  |  | 0,31 | 180 |  |  | 0,79 |  |  | 0,291 | 0,300 |
| მოედანი | საამქრო |  | წყარო | წილი ზდკ-ში |  |  |  | წილი % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 8,9e-3 |  |  | 2,83 |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 2 | 8,4e-3 |  |  | 2,68 |  |  |  |  |  |  |

ნივთიერება: 0988  პოლიმერული მტვერი

მოედანი: 1

მაქსიმალური კონცენრაციების ველი

| კოორდ X(მ) |  | კოორდ Y(მ) |  |  | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. |  |  | ქარის სიჩქ. |  |  | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორიცხვამდე |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 0 |  |  | 0,28 | 121 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| მოედანი | საამქრო |  | წყარო | წილი ზდკ-ში |  |  |  | წილი % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 3 | 0,28 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | 0 |  |  | 0,13 | 261 |  |  | 0,79 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| მოედანი | საამქრო |  | წყარო | წილი ზდკ-ში |  |  |  | წილი % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 3 | 0,13 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |

ნივთიერება: 1555  ძმარმჟავა

მოედანი: 1

მაქსიმალური კონცენრაციების ველი

| კოორდ X(მ) |  | კოორდ Y(მ) |  |  | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. |  |  | ქარის სიჩქ. |  |  | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორიცხვამდე |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 0 |  |  | 0,60 | 0 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| მოედანი | საამქრო |  | წყარო | წილი ზდკ-ში |  |  |  | წილი % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,16 |  |  | 26,22 |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 6 | 0,15 |  |  | 24,59 |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 50 |  |  | 0,41 | 180 |  |  | 0,79 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| მოედანი | საამქრო |  | წყარო | წილი ზდკ-ში |  |  |  | წილი % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,11 |  |  | 26,96 |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 2 | 0,10 |  |  | 25,48 |  |  |  |  |  |  |

მაქსიმალური კონცენტრაციები და წილები ნივთიერებათა მიხედვით

(საანგარიშო წერტილები)

წერტილთა ტიპები:

0 - მომხმარებლის საანგარიშო წერტილი

1 - წერტილი დაცვის ზონის საზღვარზე

2 - წერტილი საწარმო ზონის საზღვარზე

3 - წერტილი სანიტარულ-დაცვითი ზონის საზღვარზე

4 - წერტილი დასახლებული ზონის საზღვარზე

5 - წერტილი შენობის საზღვარზე

ნივთიერება: 0337  ნახშირბადის ოქსიდი

| № | კოორდ X(მ) |  | კოორდ Y(მ) |  | სიმაღლ. (მ) |  | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) |  | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. |  | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორი-ცხვამდე | წერტილ. ტიპი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 |  | 30 |  | 2 |  | 0,32 |  | 180 | 0,50 |  | 0,286 | 0,300 | 0 |
| მოედანი |  | საამქრო |  | წყარო |  | წილი ზდკ-ში |  | წილი % |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0,01 |  | 4,11 |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0,01 |  | 3,86 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0 |  | -30 |  | 2 |  | 0,32 |  | 0 | 0,50 |  | 0,287 | 0,300 | 0 |
| მოედანი |  | საამქრო |  | წყარო |  | წილი ზდკ-ში |  | წილი % |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0,01 |  | 4,38 |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0,01 |  | 4,13 |  |  |  |  |  |  |

ნივთიერება: 0988  პოლიმერული მტვერი

| № | კოორდ X(მ) |  | კოორდ Y(მ) |  | სიმაღლ. (მ) |  | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) |  | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. |  | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორი-ცხვამდე | წერტილ. ტიპი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 30 |  | 0 |  | 2 |  | 0,22 |  | 253 | 0,50 |  | 0,000 | 0,000 | 0 |
| მოედანი |  | საამქრო |  | წყარო |  | წილი ზდკ-ში |  | წილი % |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 3 |  | 0,22 |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0 |  | -30 |  | 2 |  | 0,19 |  | 23 | 0,50 |  | 0,000 | 0,000 | 0 |
| მოედანი |  | საამქრო |  | წყარო |  | წილი ზდკ-ში |  | წილი % |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 3 |  | 0,19 |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |

ნივთიერება: 1555  ძმარმჟავა

| № | კოორდ X(მ) |  | კოორდ Y(მ) |  | სიმაღლ. (მ) |  | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) |  | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. |  | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორი-ცხვამდე | წერტილ. ტიპი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 |  | 30 |  | 2 |  | 0,66 |  | 180 | 0,50 |  | 0,000 | 0,000 | 0 |
| მოედანი |  | საამქრო |  | წყარო |  | წილი ზდკ-ში |  | წილი % |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0,16 |  | 25,02 |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0,15 |  | 23,50 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0 |  | -30 |  | 2 |  | 0,55 |  | 0 | 0,50 |  | 0,000 | 0,000 | 0 |
| მოედანი |  | საამქრო |  | წყარო |  | წილი ზდკ-ში |  | წილი % |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0,17 |  | 32,05 |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0,16 |  | 30,17 |  |  |  |  |  |  |