ნ ა პ ი რ დ ა ც ვ ა

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება

LTD “NAPIRDATSVA”

რეგ. #204527146 მის: ქ.თბილისი, ყიფშიძის ქ. # 4. ტელ. 599 491 600

reg.N204527146Georgia, Tbilisi kiphshidze str.N4 tel. 599 49 16 00;  E-mail   napirdatsva@gmail.com

08.05.2020 წ.

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის

თავმჯდომარის მოადგილეს ბატონ ლევან კუპატაშვილს

ბატონო ლევან,

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტსა და შპს “ნაპირდაცვას” შორის დადებული ხელშეკრულების (ე.ტ.#177-19, 13.09.2019წ.)Sესაბამისად, საპროექტომ მოამზადა “ყვარლის მუნიციპალიტეტის, სოფ. ენისელი მდ. ინწობას ნაპირსამაგრი სამუშაოების პროექტი“, რომელიც შედგება განმარტებითი ბარათის, კონსტრუქციული ნახაზებისა და ხარჯთაღრიცხვისგან.

ავარიული უბანი მდებარეობს ყვარლის მუნიციპლაიტეტის სოფელ ენისელში მდინარე ინწობას მარჯვენა ნაპირზე. ძლიერი წყალდიდობისა და წყლამოვარდნის დროს ინტენსიურად ირეცხება მდინარის მარჯვენა ნაპირი, რაც საშიშროებას უქმნის სოფლის ინფრასტრუქტურას და მოსახლეობის საკარმიდამო ნაკვეთებს.

საპროექტო  ობიექტის გეოგრაფიული კოორდინატებია:  X –  554708.117; Y-   4650036.429 და   X – 554540.241;    Y- 4649840.605.

წარმოგიდგენთ განცხადებას სკრინინგის პროცედურის გასავლელად და შესაბამისი გადაწყვეტილების მისაღებად.

დანართი      18 გვ.

პატივისცემით,

ივანე დგებუაძე

დირექტორი

საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფ.ენისელი მდ.ინწობას

ნაპირსამაგრი სამუშაოების პროექტის

სკრინინგის ანგარიში

შემსრულებელი:

საპროექტო კომპანია შპს “ნაპირდაცვა“

დირექტორი      ი.დგებუაძე

თბილისი

2020 წ.

ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფ.ენისელში მდ.ინწობას ნაპირსამაგრი სამუშაოების პროექტის სკრინინგის განაცხადის დანართი

ინფორმაცია დაგეგმილი საქმიანობის შესახებ

ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფ.ენისელი მდ.ინწობას ნაპირსამაგრი სამუშაოების პროექტი დამუშავებულია შპს “ნაპირდაცვის” მიერ საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტთან გაფორმებული ხელშეკრულების (ე.ტ.#177-19, 13.09.2019წ.) თანახმად. პროექტის საფუძველს წარმოადგენს შპს “ნაპირდაცვის” მიერ განხორციელებული  საძიებო-აზომვითი  და კვლევითი მასალები.

ავარიული უბანი მდებარეობს ყვარლის მუნიციპლაიტეტის სოფელ ენისელში მდინარე ინწობას მარჯვენა ნაპირზე. ძლიერი წყალდიდობისა და წყლამოვარდნის დროს ინტენსიურად ირეცხება მდინარის მარჯვენა ნაპირი, რაც საშიშროებას უქმნის სოფლის ინფრასტრუქტურას და მოსახლეობის საკარმიდამო ნაკვეთებს.

ნაპირის ინტენსიური გვერდითი ეროზიის შესაჩერებლად, მიღებულია გადაწყვეტილება ნაპირდამცავი გაბიონის ნაგებობის აგების შესახებ.

საპროექტომ დაამუშავა არსებული ფონდური და ლიტერატურული მასალა საკვლევი უბნის რელიეფის, საინჟინრო-გეოლოგიური და  ჰიდროლოგიური პირობების შესახებ.

დამუშავებული მასალისა და საველე კვლევის შედეგების ანალიზის საფუძველზე, ქვეყანაში მოქმედი სტანდარტებითა და ნორმებით, შემუშავდა წინამდებარე საინჟინრო გადაწყვეტა.

პროექტის განმხორციელებელია საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი.

საკონტაქტო ინფორმაცია

| საქმიანობის განმხორციელებელი | საავტომობილო გზების დეპარტამენტი |
| --- | --- |
| იურიდიული მისამართი | საქართველო 0160, ქ. თბილისი, ალ ყაზბეგის №12 |
| საქმიანობის განხორციელების ადგილი | ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფ. ენისელი |
| საქმიანობის სახე | მდინარე ინწობას ნაპირსამაგრი სამუშაოები (გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის მუხლი 7) |
| საკონტაქტო პირი: | გია სოფაძე |
| საკონტაქტო ტელეფონი: | 599939209 |
| ელ-ფოსტა: | Giasopadze@georoad.ge |

# გარემოსდაცვითი კოდექსის მე-7 მუხლით გათვალისწინებული კრიტერიუმები

საქმიანობის მახასიათებლები

პროექტით დაგეგმილია ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ ენისელში მდინარე ინწობას ნაპირის დაცვა გვერდითი ეროზიისა და დატბორვისგან.

ავარიული უბნის დასაცავად პროექტით გათვალისწინებულია 264.0 მ სიგრძის მონაკვეთზე გაბიონის ყუთებისგან სამიარუსიანი ნაგებობის მოწყობა. საპროექტო ნაგებობა გაანგარიშებულია 1 %-იანი  უზრუნვეყოფის საანგარიშო ხარჯზე.

საქმიანობის მასშტაბი შეზღუდულია - საპროექტო სამუშაოები შემოიფარგლება მარტივი კონსტრუქციის ნაპირგასწვრივი გაბიონის ნაგებობის  მოწყობით.

პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოების გახორციელების შედეგად, ობიექტზე უარყოფითი კუმულაციური ზემოქმედება არ არის მოსალოდნელი.  სამშენებლო მოედანზე არ იქნება შეტანილი არავითარი სხვა სახის სამშენებლო მასალა, გარდა პროექტით გათვალისწინებული საგაბიონე ქვისა და მოწნული ბადეებისა.

ბუნებრივი რესურსებიდან უშუალო შეხება არის მხოლოდ გრუნტთან, ნაგებობის განთავსების ადგილზე. საპროექტო ზოლი მოკლებულია ნიადაგურ საფარს. სამშენებლო საქმიანობის პერიოდში მდინარის წყალთან ტექნიკის შეხება არ იქნება. სამუშაოები წარიმართება ცოცხალი კვეთისგან დაცილებით, მდინარის წყალმცირობის პერიოდში. სამუშაოები არ გამოიწვევს წყლის მობინადრეების, მათ შორის იხთიოფაუნის შეშფოთებას.

წყლის დაბინძურების ძირითადი რისკები უკავშირდება გაუთვალისწინებელ შემთხვევებს: ნარჩენების არასწორი მართვა, ტექნიკისა და სატრანსპორტო საშუალებების გაუმართაობის გამო ნავთობპროდუქტების დაღვრა და სხვ., რასთან დაკავშირებითაც სამშენებლო მოედანზე დაწესდება შესაბამისი კონტროლი.

რამდენადაც სამშენებლო სამუშაოები ჩატარდება წყალმცირობის პერიოდში, შესაძლებელია ტექნიკის წყალში   დგომის გარეშე ექსპლუატაცია. რაიმე სახის ზეგავლენა წყლის  ბიომრავალფეროვნებაზე არ არის მოსალოდნელი.

გაბიონის ნაგებობა განთავსდება ეროზირებულ ე.წ. „მშრალ კალაპოტში“ ნაპირის გასწვრივ და შეხება არ ექნება მოცილებით არსებულ ნიადაგის საფართან.

ნაპირსამაგრი სამუშაოების ჩატარების პერიოდში არ წარმოიქმნა ნარჩენები. საქმიანობის სპეციფიკის გათვალისწინებით, ტერიტორიის ფარგლებში გრუნტის დაბინძურება მოსალოდნელია მხოლოდ გაუთვალისწინებელ შემთხვევებში: ტექნიკის, სატრანსპორტო საშუალებებიდან საწვავის ან ზეთების ჟონვის შემთხვევაში და საყოფაცხოვრებო  ნარჩენების არასწორი მართვის შემთხვევაში.

სამშენებლო ტექნიკას უნდა ქონდეს გავლილი ტექდათვალიერება, რათა არ მოხდეს მიდამოს  გაჭუჭყიანება ზეთებითა და საპოხი საშუალებებით.

სახიფათო ნარჩენების (მაგ. ზეთებით დაბინძურებული ჩვრები, და სხვ.) რაოდენობა იქნება უმნიშვნელო. შესაბამისად, ნარჩენების მართვის გეგმის მომზადება საჭირო არ არის.

საქმიანობის პროცესში არასამშენებლო ნარჩენების წარმოქმნა არ არის მოსალოდნელი. ასეთის არსებობის შემთხვევაში, მათი მართვის პროცესში უნდა გამოიყოს დროებითი დასაწყობების დაცული ადგილები. სამეურნეო-ფეკალური წყლები შეგროვდება საასენიზაციო ორმოში.

საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება მოხდება შესაბამის კონტეინერებში. ტერიტორიიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა მოხდება ადგილობრივ ნაგავსაყრელზე. სახიფათო ნარჩენების დროებითი დასაწყობება მოხდება სამშენებლო მოედანზე ცალკე გამოყოფილ სათავსოში. სამუშაოების დასრულების შემდომ სახიფათო ნარჩენები შემდგომ გადაეცემა იურიდიულ პირს, რომელსაც ექნება ნებართვა ამ სახის ნარჩენების გაუვნებელყოფაზე. სამუშაოების დასრულების შემდგომ ტერიტორიები მოწესრიგდება და აღდგება სანიტარული მდგომარეობა. ამდენად, რაიმე სახის კუმულაციური ზემოქმედება გარემოზე მოსალოდნელი არ არის.

გარემოზე უარყოფითი ზემოქმედების ფაქტორებიდან აღსანიშნავია ატმოსფერული ჰაერის უმნიშვნელო დაბინძურება.

ნაპირსამაგრი სამუშაოების ჩატარების პერიოდში ატმოსფერულ ჰაერზე ზეგავლენა მოსალოდნელია მხოლოდ მოძრავი წყაროებიდან, კერძოდ გამოყენებული ტექნიკის ძრავების მუშაობით გამოწვეული გამონაბოლქვებით, რაც არსებით ზემოქმედებას არ მოახდენს ფონურ მდგომარეობაზე;

არსებულ პირობებში დაგეგმილი სამუშაოები მნიშვნელოვნად ვერ შეცვლის ფონურ მდგომარეობას. პროექტის განხორციელებისას ემისიების სტაციონალური ობიექტები გამოყენებული არ იქნება. ზემოქმედების წყაროები წარმოდგენილი იქნება მხოლოდ სამშენებლო ტექნიკით, რომლებიც იმუშავებენ მონაცვლეობით. ჰაერში CO2-ის გაფრქვევა მოხდება სამშენებლო ტექნიკის მუშაობის შედეგად.

ასევე, უმნიშვნელო ამტვერება მოხდება ინერტული მასალების მართვის პროცესში. აღსანიშნავია, ისიც, რომ სამუშაოები გაგრძელდება მხოლოდ შეზღუდული დროის განმავლობაში. აღნიშნულიდან გამომდინარე, პროექტის გახორციელების მშენებლობის ეტაპი ატმოსფერული ჰაერის ხარისხზე მნიშვნელოვან ნეგატიურ ზემოქმედებას ვერ მოახდენს.

საპროექტო ტერიტორიაზე ხმაურის გავრცელების ძირითადი წყაროა სამშენებლო ტექნიკა. სამშენებლო უბნებზე გასახორციელებელი პრაქტიკული ღონისძიებების მასშტაბებიდან გამომდინარე, შეიძლება ჩაითვალოს, რომ სამშენებლო ტექნიკის  გამოყენების ინტენსიობა დაბალია, შესაბამისად, დაბალია ხმაურისა და ვიბრაციის დონეები. სამშენებლო სამუშაოების დასრულების შემდგომ ხმაურის წყაროები შეწყდება.

სამშენებლო ტექნიკის მუშაობა რეგლამენტირებული იქნება დღის სამუშაო დროთი და ფიზიკურად არავითარ ზემოქმედებას არ ახდენს ადამიანების ჯანმრთელობაზე.

ნაპირსამაგრი სამუშაოების ჩატარების პერიოდში აღნიშნულ ტერიტორიაზე არ იქმნება საამშენებლო ბანაკი. სამუშაოების ჩატარებისას გამოყენებული ტექნიკა, სამუშაო დღის დამთავრების შემდეგ დაუბრუნდება შერჩეული დისლოკაციის ადგილს.

დაგეგმილი გაბიონის კედლის აგების სამუშაოების პროცესში და ობიექტის ექსპლუატაციაში შესვლის შემდგომ საქმიანობასთან დაკავშირებული ავარიის ან/და კატასტროფის რისკი არ არსებობს. პირიქით, ეს ღონისძიება განაპირობებს მიმდებარე ტერიტორიების დაცვას წყლისმიერი აგრესიისგან.

გარემოზე უარყოფითი ზემოქმედებები გაბიონის ნაგებობის მშენებლობის პერიოდში არ მოხდება. პროექტით გათვალისწინებული ღონისძიება სოციალური და გარემოსდაცვითი ფუნქციის მატარებელია.

დაგეგმილი საქმიანობის გახორციელების ადგილი და მისი თავსებადობა:

დაგეგმილი საქმიანობის ადგილი განსაზღვრა ბუნებრივად განვითარებულმა მდინარის ნაპირის ეროზიამ. ეროზიის საწინააღმდეგო ღონისძიებები გახორციელდება ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფ.ენისელში მდ.ინწობას მარჯვენა ნაპირზე.

გეოგრაფიული კოორდინატებია:

საპროექტო  ობიექტის გეოგრაფიული კოორდინატებია:

| kveTi | piketaJi* | X | YY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1--1 | 0+00 | 554708.117 | 4650036.429 |
| 2--2 | 0+84 | 554657.432 | 4649969.700 |
| 3--3 | 1+92 | 554574.089 | 4649903.306 |
| 4--4 | 2+64 | 554540.241 | 4649840.605 |
| * koordinatebi mocemuli gabionis Txemis Sida qimis Sesabamisad |  |  |  |

საპროექტო ნაგებობა დაშორებულია უახლოესი საცხოვრებელი სახლიდან 52 მეტრით

დაგეგმილი საქმიანობის გახორციელების ადგილი არ არის სიახლოვეს:

- ჭარბტენიან ტერიტორიებთან;

- შავი ზღვის სანაპირო ზოლთან;

- ტყით მჭიდროდ დაფარულ ტერიტორიასთან, სადაც გაბატონებულია საქართველოს „წითელი ნუსხის“ სახეობები;

- დაცულ ტერიტორიებთან;

- პროექტი ხორციელდება სოფლის მიმდებარედ;

- კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთან;

დაგეგმილი საქმიანობის გახორციელების ადგილი არ არის  სიახლოვეს სხვა სენსიტურ ობიექტებთან;

სამუშაო ზონის სიახლოვეს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები წარმოდგენილი არ არის. საპროექტო ტერიტორიის ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით  არქეოლოგიური ძეგლების გამოვლენის ალბათობა თითქმის არ არსებობს.

სამშენებლო ტერიტორიაზე მიწის სამუშაოების შესრულების პროცესში არქეოლოგიური ან კულტურული მემკვიდრეიბის ძეგლის არსებობის ნიშნების ან მათი რაიმე სახით გამოვლინების შემთხვევაში, სამუშაოთა მწარმოებელი ვალდებულია „კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-10 მუხლის თანახმად შეწყვიტოს სამუშაოები და ამის შესახებ დაუყოვნებლივ აცნობოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის შესაბამის სამსახურს.

საქმიანობის შესაძლო ზემოქმედების ხასიათი

მდ. ინწობაზე საპროექტო სამუშაოების ჩატარებას არ გააჩნია ზემოქმედების ტრანსსასაზღვრო ხასიათი;

საპროექტო ობიექტზე სამუშაოების გახორციელებისას არ ხდება გარემოზე მაღალი ხარისხისა და კომპლექსური ზემოქმედება.

აღნიშნული ფონური მდგომარეობის გათვალისწინებით დაგეგმილი სამშენებლო სამუშაოები, რომელიც დროის მოკლე მონაკვეთში გაგრძელდება, მნიშვნელოვან უარყოფით ზემოქმედებას ვერ მოახდენს ვიზუალურ-ლანდშაფტურ მდგომარეობაზე.

ფონური მდგომარეობით,  პრაქტიკულად არ არსებობს ზემოქმედება ნიადაგოვან და მცენარეულ საფარზე,  ასევე, არ არის ცხოველთა სამყაროზე კუმულაციური ზემოქმედების რისკები.

საერთო ჯამში კუმულაციური ზემოქმედების მნიშვნელობა იქნება დაბალი.  პროექტის დასრულების  შემოდგომ, ზემოთ განხილული კუმულაციური ზემოქმედების რისკები აღარ იარსებებს.

შეიძლება ითქვას - პროექტის დასრულების შემდეგ მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება რეაბილიტირებული საპროექტო მონაკვეთის არსებული მდგომარეობა და ბუნებრივი მასალით მოწყობილი ნაგებობა დადებითად შეერწყმება  გარემოს. პროექტის გახორციელება  დადებით ზემოქმედებას მოახდენს ლანდშაფტურ გარემოზე.

თუ გავითვალისწინებთ ჩასატარებელი სამშენებლო სამუშაოების სპეციფიკას და მოცულობებს, ცალსახაა, რომ პროექტი არ ხასიასთდება ადამიანის ჯანმრთელობაზე ზემოქმედების მომატებული რისკებით. ამ მხრივ საქმიანობა არ განსხვავდება მსგავი ინფრასტრუქტურული პროექტებისგან. სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში მუშა პერსონალის ჯანმრთელობაზე და უსაფრთხოების რისკები შეიძლება უკავშირდებოდეს დაწესებული რეგლამენტის დარღვევას (მაგალითად, სატრანსპორტო საშუალების ან/და ტექნიკის არასწორი მართვა, მუშაობა უსაფრთხოების მოთხოვნების უგულვებელყოფით და ა.შ.). სამუშაოების მიმდინარეობას გააკონტროლებს ზედამხედველი, რომელიც პასუხისმგებელი იქნება უსაფრთხოების ნორმების შესრულებაზე. ზედამხედველის მიერ ინტენსიური მონიტორინგი განხორციელდება რისკების მატარებელი სამუშაოების შესრულებისას.  სამუშაო უბანი იქნება შემოზღუდული და მაქსიმალურად დაცული გარეშე პირების მოხვედრისაგან.

დაგეგმილი საპროექტო საქმიანობა არ ითვალისწინებს  გარემოზე სხვა მნიშვნელოვან ზემოქმედებას. გათვალისწინებული არ არის დიდი რაოდენობით ხანძარსაშიში, ფეთქებადსაშიში და მდინარის პოტენციურად დამაბინძურებელი თხევადი  ნივთიერებების შენახვა-გამოყენება. ყოველივე აღნიშნულიდან გამომდინარე, მასშტაბური ავარიის ან/და კატასტროფების რისკები მოსალოდნელი არ არის.

მშენებლობაზე ძირითადად დასაქმდება ადგილობრივი მოსახლეობა.  ნაპირის გამაგრება დადებით გავლენას მოახდენს სოფლის  სოციალურ გარემოზე.

საკვლევი უბნის ბუნებრივი მახასიათებლები საინჟინრო გეოლოგია

გეომორფოლოგია. საკვლევი უბანი მდებარეობს ყვარელის მუნიციპალიტეტის სოფ. ენისელის ტერიტორიაზე.

გეომორფოლოგიურად ტერიტორია მიეკუთვნება ალაზნის მთათაშორისი ტექტონიკური დეპრესიის აკუმულაციური რელიეფის ტიპს, განვითარებულს მიოპლიოცენური და პლეისტოცენური ნალექების სუბსტრატზე. მდ. ალაზნის დეპრესიის მარცხენა მხარე წარმოადგენს ფართო, მდინარისკენ სუსტად დახრილ  აკუმულაციურ ვაკე ზედაპირს, წარმოქმნილს ალუვიური და ალუვიურ-პროლუვიური ნალექებით.

საკვლევი ტეტიტორიის ფარგლებში მდ. ინწობას გამომუშავებული აქვს ჭალის და ჭალისზედა ტერასები. მდინარის ჭალა-კალაპოტის სიგანე 45-60 მეტრია. მდინარის ჭალა იმდენადაა შევსილი ნატანი მასალით, რომ ის  ჰიფსომეტრიულად ჭალისზედა ტერასას გაუსწორდა. წყალმოვარდნების პერიოდში მდინარე გადმოდის ნაპირებზე და ნაშალი მასალით ავსებს მოსახლეობის ვენახებს და ნათესებს.

გეოლოგიური აგებულება და ტექტონიკა. საქართველოს ტერიტორიის ტექტონიკური დარაიონების სქემის მიხედვით (ე. გამყრელიძე 2000 წ.) ყვარლის მუნიციპალიტეტი და კერძოდ სოფ. ენისელის ტერიტორია მიეკუთვნება დიდი კავკასიონის სამხრეთი ფერდის ნაოჭა სისტემის ყაზბეგი - ლაგოდეხის ზონას.

გეოლოგიურ აგებულებაში მონაწილეობენ შუა იურული ასაკის ტერიგენულ - ვულკანოგენური ფორმაციის ნალექები წარმოდგენილი არგილიტისმაგვარი ფიქლებით და წვრილმარცვლოვანი ტუფოქვიშაქვებით. საკვლევი ტერიტორიის ფარგლებში აღნიშნული ქანები მთლიანად გადაფარულია დიდი სიმძლავრის ალუვიურ-პროლუვიური ნალექებით - კენჭნარი კაჭარის ჩანართებით და თიხნაროვან - ქვიშნაროვანი შემავსებელით. კენჭნარი  კარგადაა დამუშავებული და დახარისხებული.

საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის ბრძანება #1-1/2284 2009 წლის 7 ოქტომბერი ქ.თბილისი, სამშენებლო ნორმებისა და წესების-,,სეისმომედეგი მშენებლობა’’ (პნ 01.01-09) დამტკიცების შესახებ, თანახმად ტერიტორია მიეკუთვნება 9 ბალიანი ინტენსიობის ზონას, სეისმურობის უგანზომილებო კოეფიციენტი 0,51.

ჰიდროგეოლოგიური პირობები. ობიექტის ფარგლებში და მიმდებარედ გრუნტის წყლების ზედაპირული გამოსავლები არ დაფიქსირებულა. მდ. ინწობას ჭალის ზონაში განლაგებულია 0,8 – 1 მ სიღრმეზე, ხოლო ტერასულ საფეხურებზე მდინარის კალაპოტიდან დაშორების მიხედვით 3–10 მ სიღრმეზე. წყლები დაბალი მინერალიზაციისაა.

სამშენებლო მოედნის საინჟინრო - გეოლოგიური პირობები

მდ. ინწობას დინების ქვემო წელში, სოფ. ენისელის სამხრეთით ტერიტორია წარმოადგენს მდ. ალაზნისკენ სუსტად დახრილ აკუმულაციურ ზედაპირს. საპროექტო უბნის ტერიტორიაზე და მიმდებარედ ჩატარებული სარეკოგნოსცირო მარშრუტული გამოკვლევების და არსებული ფონდური მასალების ანალიზის საფუძველზე, გამოვლენილი იქნა გრუნტების ერთი სახესხვაობა (სგე) - კენჭნარი კაჭარის ჩანართებით 10%-მდე და ქვიშა-ხრეშის შემავსებელით. კენჭნაროვანი მასალა კარგადაა დამუშავებული და დახარისხებული.

კენჭნაროვანი გრუნტების გასაშუალოებული ფიზიკურ - მექანიკური მახასიათებლებია: სიმკვრივეp- 1.95გრ/სმ3, ფორიანობის კოეფიციენტი e – 0.45, ფილტრაციის კოეფიციენტი Kფ - 50 მ/დღე-ღამეში, შიგა ხახუნის კუთხე φ - 350, შეჭიდულობა C – 0.07კგ/სმ2, დეფორმაციის მოდული E – 480 კგ/სმ2,პირობითი საანგარიშო წინაღობა R0  – 6,0 კგძ/სმ2.

დამუშავების სიძნელის მიხედვით მიეკუთვნება 6ვ - რიგს, ერთციცხვიანი ექსკავატორით, ხელით და ბულდოზერით დამუშავების IIIკატეგორია  (ს ნ და წ   IV -5 – 82)

თანამედროვე საშიში გეოლოგიური პროცესები. საშიში გეოლოგიური პროცესებიდან საპროექტო უბნის ტერიტორიაზე აღინიშნება ნაპირების ინტენსიური გარეცხვა. საპროექტო უბნის ჩრდილოეთით მოწყობილია 2 იარუსიანი გაბიონის კედელი. სასოფლო - სამეურნეო სავარგულების დაცვის მიზნით საჭიროა აღნიშნული გაბიონის კედლის დაგრძელება.

წყლის მაქსიმალური ხარჯები

მდ. ინწობას ჰიდროლოგიური თვალსაზრისით არ არის შესწავლილი. ამიტომ, მისი წყლის მაქსიმალური ხარჯების საანგარიშო სიდიდეები დადგენილია მეთოდით, რომელიც მოცემულია ,,კავკასიის პირობებში მდინარეთა მაქსიმალური ჩამონადენის საანგარიშო ტექნიკურ მითითებაში”.

აღნიშნული მეთოდის თანახმად, წყლის მაქსიმალური ხარჯების სიდიდეები იმ მდინარეებზე და ხევებზე, რომელთა წყალშემკრები აუზის ფართობი არ აღემატება 400 კმ2-ს.

მოცემული რიცხვითი მნიშვნელობების შეყვანით შესაბამის ფორმულაში, მიიღება მდინარის საპროექტო განმეორებადობის წყლის მაქსიმალური ხარჯები საპროექტო კვეთში. მიღებული შედეგები მოცემულია ქვემოთ ცხრილში.

მდ.ინწობას მაქსიმალური ხარჯები საპროექტო კვეთში, მ3/წმ-ში

| km2 | km | kal. |  |  |  | მაქსიმალური ხარჯები |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 100 wels |
| 79.0 | 19.50 | 0.087 | 0.102 | 0.877 | 1.06 | 209 მ3/წმ |

წყლის მაქსიმალური დონეები

მდინარის წყლის მაქსიმალური ხარჯების შესაბამისი დონეების ნიშნულების დასადგენად საპროექტო უბანზე, გადაღებული იქნა კალაპოტის განივი კვეთები, რომელთა საფუძველზე დადგენილი იქნა მდინარის ჰიდრავლიკური ელემენტები.კვეთში ნაკადის საშუალო სიჩქარე ნაანგარიშევია შეზი-მანინგის ცნობილი ფორმულით.

ქვემოთ ცხრილში, მოცემულია მდინარე ინწობას საპროექტო განმეორებადობის წყლის მაქსიმალური ხარჯების შესაბამისი დონეების ნიშნულები პირველი და მეორე უბნებისთვის.

მდ. ინწობას მაქსიმალური ხარჯების შესაბამისიდონეები საპროექტო კვეთებში

| კვეთის # | მდინარის დონე | წყლის მაქსიმალური დონე |
| --- | --- | --- |
|  |  | 100 წელს, Q=209 მ3/წმ |
| 1 | 420,21 | 422,51 |
| 2 | 417,86 | 420,16 |
| 3 | 416,54 | 418,84 |
| 4 | 414,77 | 417,07 |

კალაპოტის ზოგადი წარეცხვის სიღრმე. მდ. ინწობას კალაპოტის მოსალოდნელი ზოგადი გარეცხვის სიღრმეები დადგენილია მეთოდით, რომელიც მოცემულია ვ. ლაპშენკოვის მონოგრაფიაში ,,ჰიდროკვანძების ბიეფებში მდინარეთა კალაპოტების დეფორმაციების პროგნოზირება" (ლენინგრადი, 1979 წ).

აღნიშნული მეთოდის თანახმად, თავდაპირველად იანგარიშება კალაპოტის ზოგადი გარეცხვის საშუალო სიღრმე ქვემოთ წარმოდგენილი ფორმულით  m

სადაც _ საანგარიშო უზრუნველყოფის წყლის მაქსიმალური ხარჯია ; _ კალაპოტის სიმქისის კოეფიციენტია, რაც ჩვენს შემტხვევაში 0,063 -ის ტოლია;  _ მდგრადი კალაპოტის სიგანეა, რაც დადგენილია ფორმულით

სადაც A_ განზომილებითი კოეფიციენტია, რომლის სიდიდე მერყეობს 0,9-დან 1,1-მდე. ჩვენ შემთხვევაში კვეთისთვის მისი სიდიდე აღებულია 1,1-ის ტოლი.

_ აქაც საანგარიშო უზრუნველყოფის წყლის მაქსიმალური ხარჯია;

ნაკადის ჰიდრავლიკური ქანობია საპროექტო უბანზე ( 0,0212);

შესაბამის დათვლებით ვღებულობთ, რომ =34,3 მეტრს,

_ კალაპოტის ამგები მყარი მასალის საშუალო დიამეტრია მ-ში. მისი სიდიდე განისაზღვრება გამოსახულებით  m

aqac nakadis hidravlikuri qanobia saproeqto ubanze ; aqedan = 0,23 m-s,

_n. პავლოვსკის ფორმულაში შეზის კოეფიციენტის განმსაზღვრელი ხარისხის მაჩვენებელია. მისი სიდიდე იანგარიშება გამოსახულებით          = 0,33

სადაც - ჰიდრავლიკური რადიუსია, რაც მდინარეებისთვის საშუალო სიღრმის ტოლია. =2,09 m-s,

_ აქაც კალაპოტის სიმქისის კოეფიციენტია.

მოცემული რიცხვითი სიდიდეების შეყვანით ზემოთ წარმოდგენილ ფორმულაში, მიიღება მდ. ინწობას კალაპოტის ზოგადი გარეცხვი საშუალო სიღრმე =2,7.  კალაპოტის ზოგადი გარეცხვის მაქსიმალური სიღრმე ამ შემთხვევაშიც მიიღება დამოკიდებულებით

= 1,6=1,6*2,7=4,9 m

კონსტრუქციული ნაწილი

პროექტი მიზნად ისახავს ყვარლის რაიონის სოფ.ენისელში მდ.ინწობას მარჯვენა ნაპირის გამაგრებას.

წყალდიდობა-წყალმოვარდნის დროს ინტენსიურად ირეცხება მდინარის მარჯვენა ნაპირი, რაც საშიშროებას უქმნის ნაპირთან გამავალ სოფლის გზას და მოსახლეობის საკარმიდამო ნაკვეთებს.

პროექტით გათვალისიწნბულია 264 მ სიგრძის გაბიონის კედლის აგება.

საპროექტო ნაგებობა გაანგარიშებულია 1%-იანი უზრუნველყოფის საანგარიშო ხარჯზე.

ნაპირსამაგრი გაბიონის კედელი ეწყობა სამ იარუსად, რომლიც დაფუძვნებულია 6.0X2.0X0.3 მ ზომის ლეიბებზე.  პირველი იარუსი ეწყობა 0,5X1.0X2.0 მ ზომის გაბიონის ყუთებისგან, მეორე იარუსი 1,5X1.0X1.0 მ ზომის გაბიონის ყუთებისგან, ხოლო მესამე იარუსი  1,5X1.0X1.0 მ და 2,0X1.0X1.0 მ ზომის გაბიონის ყუთებისგან.

გაბიონის ყუთები და ლეიბი იქსოვება მოთუთიებული გალვანიზირებული მავთულით დიამეტრით 2.7 მმ.  გაბიონის უჯრედის ზომა შეადგენს 8X10 სმ. 2.0X1.0X1.0 მ ზომის ყუთები და 6.0X2.0X0.3 მ ლეიბები გადატიხრულია მოქმედი სტანდარტების შესაბამისად.

გაბიონის კედლის უკან ეწყობა უკუყრილი. გაბიონის ყუთები უნდა შეესაბამებოდეს EN10223-3 სტანდარტს.

| ძირითადი სამშენებლო მექანიზმების ჩამონათვალი |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | სამშენებლო მანქანა -მექანიზმები | რაოდენობა |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | avtoTviTmcleli | 1 |
| 2 | buldozeri | 1 |
| 3 | ექსკავატორი | 1 |
| 4 | ამწე მუხლუხა სვლაზე | 1 |

სამშენებლო სამუშაოების უწყისი

| #rigze | სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობის დახასიათება ნაპირსამაგრი კედელი L=264 m | განზომილების ერთეული | სულ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ქვაბულის შესაქმნელად III jgufis gruntiს დამუშავება ექსკავატორით, ამოღებული გრუნტის გვერდზე დაყრით | m3 | 379 |
| 2 | ლეიბის ქვეშ ზედაპირის მოსწორება | m2 | 2112 |
| 3 | gabionis YyuTebi zomiT 2,0X1.0X0,5 m, gabionebi iqsoveba 2.7 mm galvanizirebuli moTuTiebuli mavTulisagn, ujredis zomiT 8X10 sm (132 cali). გაბიონის ყუთები უნდა შეესაბამებოდეს EN10223-3 სტანდარტს. | m3 | 132 |
| 4 | gabionis YyuTebi zomiT 1.5X1.0X1.0 m, gabionebi iqsoveba 2.7 mm galvanizirebuli moTuTiebuli mavTulisagn, ujredis zomiT 8X10 sm (528 cali).გაბიონის ყუთები უნდა შეესაბამებოდეს EN10223-3 სტანდარტს. | m3 | 792 |
| 5 | gabionis YyuTebi zomiT 2.X1.0X1.0 m, gabionebi iqsoveba 2.7 mm galvanizirebuli moTuTiebuli mavTulisagn, ujredis zomiT 8X10 sm (132 cali)გაბიონის ყუთები უნდა შეესაბამებოდეს EN10223-3 სტანდარტს. | m3 | 264 |
| 6 | gabionis YyuTebi zomiT 6.0X2.0X0.3 m, gabionebi iqsoveba 2.7 mm galvanizirebuli moTuTiebuli mavTulisagn, ujredis zomiT 8X10 sm (176 cali)გაბიონის ყუთები უნდა შეესაბამებოდეს EN10223-3 სტანდარტს. | m3 | 633,6 |
| 7 | ქვაბულიდან ამოღებული (379 m3 ) და შემოტანილი ბალასტისგან (1307 m3 ) ukuyrilis mowyoba | m3 | 1686 |
| 8 | სამშენებლო მოედნისგან დაზიანებული ბეტონის ფილების დემონტაჟი და გატანა 3 კმ | m3 | 24 |

|  | samuSaos dasaxeleba | mSeneblobis xangrZlivoba 90 dRe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I Tve |  |  | II Tve |  |  | III Tve |  |  |
|  |  | dekada |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ქვაბულის შესაქმნელად III jgufis gruntiს დამუშავება ექსკავატორით, ამოღებული გრუნტის გვერდზე დაყრით |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | leibis qveS zedapiris mosworeba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | gabionis YyuTebi zomiT 2,0X1.0X0,5 m, gabionebi iqsoveba 2.7 mm galvanizirebuli moTuTiebuli mavTulisagn, ujredis zomiT 8X10 sm (132 cali). გაბიონის ყუთები უნდა შეესაბამებოდეს EN10223-3 სტანდარტს. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | gabionis YyuTebi zomiT 1.5X1.0X1.0 m, gabionebi iqsoveba 2.7 mm galvanizirebuli moTuTiebuli mavTulisagn, ujredis zomiT 8X10 sm (528 cali).გაბიონის ყუთები უნდა შეესაბამებოდეს EN10223-3 სტანდარტს. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | gabionis YyuTebi zomiT 2.X.0X1.0 m, gabionebi iqsoveba 2.7 mm galvanizirebuli moTuTiebuli mavTulisagn, ujredis zomiT 8X10 sm (132 cali)გაბიონის ყუთები უნდა შეესაბამებოდეს EN10223-3 სტანდარტს. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | gabionis YyuTebi zomiT 6.0X2.0X0.3 m, gabionebi iqsoveba 2.7 mm galvanizirebuli moTuTiebuli mavTulisagn, ujredis zomiT 8X10 sm (176 cali)გაბიონის ყუთები უნდა შეესაბამებოდეს EN10223-3 სტანდარტს. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ქვაბულიდან ამოღებული (379 m3 ) და შემოტანილი ბალასტისგან (1307 m3 ) ukuyrilis mowyoba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | სამშენებლო მოედნისგან დაზიანებული ბეტონის ფილების დემონტაჟი და გატანა 3 კმ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

მდ. ინწობას გასამაგრებელი მარჯვენა ნაპირი