ნ ა პ ი რ დ ა ც ვ ა

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება

LTD “NAPIRDATSVA”

რეგ. #204527146 მის: ქ.თბილისი, ყიფშიძის ქ. # 4. ტელ. 599 491 600

reg.N204527146Georgia, Tbilisi kiphshidze str.N4 tel. 599 49 16 00;  E-mail   napirdatsva@gmail.com

28.05.2019 წ.

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის

თავმჯდომარის მოადგილეს ბატონ ლევან კუპატაშვილს

ბატონო ლევან,

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტსა და შპს “ნაპირდაცვას” შორის დადებული ხელშეკრულების (ე.ტ. #177-19, 13.09.2019 წ.) შესაბამისად, საპროექტომ მოამზადა - “ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფ. დაბლაციხეში მდ.სუფსის ნაპირსამაგრი სამუშაოების პროექტი”,  რომელიც შედგება განმარტებითი ბარათის, კონსტრუქციული ნახაზებისა და ხარჯთაღრიცხვისგან.

ავარიული უბანი მდებარეობს  სოფ.დაბლაციხის სამხრეთ ნაწილში, მდ.სუფსას მარჯვენა ნაპირზე. მდინარის მოხვევის ადგილას განვითარებული ეროზიული პროსესების ზემოქმედების შედეგად ირეცხება ჭალისზედა პირველი ტერასა, რომელზეც განლაგებულია ადგილობრივი მოსახლეობის სასოფლო სამეურნეო სავარგულები.

საპროექტო  ობიექტის გეოგრაფიული კოორდინატებია:  X–273189.430; Y-       4653580.899 და   X –  272949.18;     Y- 4653681.277.

წარმოგიდგენთ განცხადებას სკრინინგის პროცედურის გასავლელად და გარემოზე ზემოქმედების ანგარიშის შედგენის საჭიროების დასადგენად.

დანართი    18   გვ.

პატივისცემით,

ივანე დგებუაძე

დირექტორი

საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფ. დაბლაციხეში მდ.სუფსის ნაპირსამაგრი სამუშაოების პროექტის

სკრინინგის ანგარიში

შემსრულებელი:

საპროექტო კომპანია შპს “ნაპირდაცვა“

დირექტორი

ი.დგებუაძე

თბილისი

2020 წ.

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფ. დაბლაციხეში მდ.სუფსის ნაპირსამაგრი სამუშაოების პროექტის სკრინინგის განაცხადის  დანართი

ინფორმაცია დაგეგმილი საქმიანობის შესახებ

“ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფ. დაბლაციხეში მდ.სუფსის ნაპირსამაგრი სამუშაოების პროექტი” დამუშავდა საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტთან დადებული ხელშეკრულების (ე.ტ. #177-19, 13.09.2019 წ.) შესაბამისად. პროექტის საფუძვლ წარმოადგენს შპს “ნაპირდაცვის” მიერ განხორციელებული აზომვითი და საძიებო-კვლევითი სამუშაოები.

ავარიული უბანი მდებარეობს  სოფ.დაბლაციხის სამხრეთ ნაწილში, მდ.სუფსას მარჯვენა ნაპირზე. მდინარის მოხვევის ადგილას განვითარებული ეროზიული პროსესების ზემოქმედების შედეგად ირეცხება ჭალისზედა პირველი ტერასა, რომელზეც განლაგებულია ადგილობრივი მოსახლეობის სასოფლო სამეურნეო სავარგულები.

პროექტით გათვალისიწნბულია მდინარის მარჯვენა ნაპირზე გაბიონის კედლის აგება.

საინჟინრო-გეოლოგიური და  ჰიდროლოგიური პირობების შესახებ მონაცემები პროექტში მოცემულია არსებული ფონდური და ლიტერატურული მასალის დამუშავებითა და საველე კვლევის შედეგების ანალიზის საფუძველზე. წინამდებარე საინჟინრო გადაწყვეტა შემუშავდა ქვეყანაში მოქმედი სტანდარტებისა და ნორმების მიხედვით. პროექტის განმხორციელებელია საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი.

საკონტაქტო ინფორმაცია

| საქმიანობის განმხორციელებელი | საავტომობილო გზების დეპარტამენტი |
| --- | --- |
| იურიდიული მისამართი | საქართველო 0160, ქ. თბილისი, ალ ყაზბეგის №12 |
| საქმიანობის განხორციელების ადგილი | ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფ. დაბლაციხე |
| საქმიანობის სახე | მდ.სუფსის ნაპირსამაგრი სამუშაოები (გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი მუხლი 7) |
| საკონტაქტო პირი: | გია სოფაძე |
| საკონტაქტო ტელეფონი: | 599939209 |
| ელ-ფოსტა: | Giasopadze@georoad.ge |

- გარემოსდაცვითი კოდექსის მე-7 მუხლით გათვალისწინებული კრიტერიუმები

საქმიანობის მახასიათებლები

პროექტი მიზნად ისახავს მდ. სუფსას მარჯვენა ნაპირის დაცვას “ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფ. დაბლაციხეში.  პროექტით გათვალისიწნბულია 274 მ სიგრძის გაბიონის კედლის აგება. საპროექტო ნაგებობა გაანგარიშებულია 1 %-იანი  უზრუნვეყოფის საანგარიშო ხარჯზე.

საქმიანობის მასშტაბი შეზღუდულია - საპროექტო სამუშაოები შემოიფარგლება მარტივი კონსტრუქციის ნაპირგასწვრივი გაბიონის ნაგებობის  მოწყობით.

პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოების გახორციელების შედეგად, ობიექტზე უარყოფითი კუმულაციური ზემოქმედება არ არის მოსალოდნელი.  სამშენებლო მოედანზე არ იქნება შეტანილი არავითარი სხვა სახის სამშენებლო მასალა პროექტით გათვალისწინებული საგაბიონე ქვის და მავთულბადის გარდა.

ბუნებრივი რესურსებიდან უშუალო შეხება არის გაშიშვლებულ მშრალ კალაპოტთან და ნაწილობრივ წყალთან. ნაგებობის განთავსების ადგილზე საპროექტო ზოლი არ მოიცავს ნიადაგურ საფარს, გაბიონი განთავსდება ნიადაგის არმქონე ფერდობულ და მშრალი კალაპოტის არეში. სამშენებლო საქმიანობის პერიოდში მდინარის წყალთან ტექნიკის შეხება იქნება ნაწილობრივი და დროებითი. სამუშაოები წარიმართება ცოცხალი კვეთის კიდეში, მდინარის წყალმცირობის პერიოდში. სამუშაოები გამოიწვევს წყლის მობინადრეების, მათ შორის იხთიოფაუნის მოკლევადიან, პერიოდულ შეშფოთებას.

წყლის დაბინძურების ძირითადი რისკები უკავშირდება გაუთვალისწინებელ შემთხვევებს: ნარჩენების არასწორი მართვა, ტექნიკისა და სატრანსპორტო საშუალებების გაუმართაობის გამო ნავთობპროდუქტების დაღვრა და სხვ., რასთან დაკავშირებითაც სამშენებლო მოედანზე დაწესდება შესაბამისი კონტროლი.

რამდენადაც სამშენებლო სამუშაოები ჩატარდება წყალმცირობის პერიოდში, შესაძლებელია ტექნიკის წყალში დგომის გარეშე ექსპლუატაცია. ამდენად, რაიმე არსებითი სახის ზეგავლენა წყლის  ბიომრავალფეროვნებაზე არ არის მოსალოდნელი.

ნაპირსამაგრი სამუშაოების ჩატარების პერიოდში არ წარმოიქმნა ნარჩენები. საქმიანობის სპეციფიკის გათვალისწინებით, ტერიტორიის ფარგლებში გრუნტის დაბინძურება მოსალოდნელია მხოლოდ გაუთვალისწინებელ შემთხვევებში: ტექნიკის, სატრანსპორტო საშუალებებიდან საწვავის ან ზეთების ჟონვის შემთხვევაში და საყოფაცხოვრებო  ნარჩენების არასწორი მართვის შემთხვევაში.

სამშენებლო ტექნიკას უნდა ქონდეს გავლილი ტექდათვალიერება, რათა არ მოხდეს მიდამოს  გაჭუჭყიანება ზეთებითა და საპოხი საშუალებებით.

სახიფათო ნარჩენების (მაგ. ზეთებით დაბინძურებული ჩვრები, და სხვ.) რაოდენობა იქნება უმნიშვნელო. შესაბამისად, ნარჩენების მართვის გეგმის მომზადება საჭირო არ არის.

საქმიანობის პროცესში არასამშენებლო ნარჩენების წარმოქმნა არ არის მოსალოდნელი. ასეთის არსებობის შემთხვევაში, მათი მართვის პროცესში უნდა გამოიყოს დროებითი დასაწყობების დაცული ადგილები. სამეურნეო-ფეკალური წყლები შეგროვდება საასენიზაციო ორმოში.

საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება მოხდება შესაბამის კონტეინერებში. ტერიტორიიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა მოხდება ადგილობრივ ნაგავსაყრელზე. სახიფათო ნარჩენების დროებითი დასაწყობება მოხდება სამშენებლო მოედანზე ცალკე გამოყოფილ სათავსოში. სამუშაოების დასრულების შემდომ სახიფათო ნარჩენები შემდგომ გადაეცემა იურიდიულ პირს, რომელსაც ექნება ნებართვა ამ სახის ნარჩენების გაუვნებელყოფაზე. სამუშაოების დასრულების შემდგომ ტერიტორიები მოწესრიგდება და აღდგება სანიტარული მდგომარეობა. ამდენად, რაიმე სახის კუმულაციური ზემოქმედება გარემოზე მოსალოდნელი არ არის.

გარემოზე უარყოფითი ზემოქმედების ფაქტორებიდან აღსანიშნავია ატმოსფერული ჰაერის უმნიშვნელო დაბინძურება.

ნაპირსამაგრი სამუშაოების ჩატარების პერიოდში ატმოსფერულ ჰაერზე ზეგავლენა მოსალოდნელია მხოლოდ მოძრავი წყაროებიდან, კერძოდ გამოყენებული ტექნიკის ძრავების მუშაობით გამოწვეული გამონაბოლქვებით, რაც არსებით ზემოქმედებას არ მოახდენს ფონურ მდგომარეობაზე;

არსებულ პირობებში დაგეგმილი სამუშაოები მნიშვნელოვნად ვერ შეცვლის ფონურ მდგომარეობას. პროექტის განხორციელებისას ემისიების სტაციონალური ობიექტები გამოყენებული არ იქნება. ზემოქმედების წყაროები წარმოდგენილი იქნება მხოლოდ სამშენებლო ტექნიკით, რომლებიც იმუშავებენ მონაცვლეობით. ჰაერში CO2-ის გაფრქვევა მოხდება სამშენებლო ტექნიკის მუშაობის შედეგად.

ასევე, უმნიშვნელო ამტვერება მოხდება ინერტული მასალების - საგაბიონე ქვის მართვის პროცესში. აღსანიშნავია, ისიც, რომ სამუშაოები გაგრძელდება მხოლოდ შეზღუდული დროის განმავლობაში. აღნიშნულიდან გამომდინარე, პროექტის გახორციელების მშენებლობის ეტაპი ატმოსფერული ჰაერის ხარისხზე მნიშვნელოვან ნეგატიურ ზემოქმედებას ვერ მოახდენს.

საპროექტო ტერიტორიაზე ხმაურის გავრცელების ძირითადი წყაროა სამშენებლო ტექნიკა. სამშენებლო უბნებზე გასახორციელებელი პრაქტიკული ღონისძიებების მასშტაბებიდან გამომდინარე, შეიძლება ჩაითვალოს, რომ სამშენებლო ტექნიკის  გამოყენების ინტენსიობა დაბალია, შესაბამისად, დაბალია ხმაურისა და ვიბრაციის დონეები. სამშენებლო სამუშაოების დასრულების შემდგომ ხმაურის წყაროები შეწყდება.

სამშენებლო ტექნიკის მუშაობა რეგლამენტირებული იქნება დღის სამუშაო დროთი და ფიზიკურად არავითარ ზემოქმედებას არ ახდენს ადამიანების ჯანმრთელობაზე.

ნაპირსამაგრი სამუშაოების ჩატარების პერიოდში აღნიშნულ ტერიტორიაზე არ იქმნება საამშენებლო ბანაკი. სამუშაოების ჩატარებისას გამოყენებული ტექნიკა, სამუშაო დღის დამთავრების შემდეგ დაუბრუნდება შერჩეული დისლოკაციის ადგილს.

დაგეგმილი გაბიონის კედლის აგების პროცესში და ობიექტის ექსპლუატაციაში შესვლის შემდგომ საქმიანობასთან დაკავშირებული ავარიის ან/და კატასტროფის რისკი არ არსებობს. პირიქით, ეს ღონისძიება განაპირობებს მიმდებარე ტერიტორიების დაცვას წყლისმიერი აგრესიისგან.

გარემოზე უარყოფითი ზემოქმედებები ნაგებობის მშენებლობის პერიოდში არ მოხდება. პროექტით გათვალისწინებული ღონისძიება სოციალური და გარემოსდაცვითი ფუნქციის მატარებელია.

დაგეგმილი საქმიანობის გახორციელების ადგილი და მისი თავსებადობა:

დაგეგმილი საქმიანობის ადგილი განსაზღვრა ბუნებრივად და საინჟინრო საქმიანობით განვითარებულმა მდინარის ნაპირის ეროზიამ. ეროზიის საწინააღმდეგო ღონისძიებები გახორციელდება ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფ. დაბლაციხეში მდ.სუფსის მარჯვენა ნაპირზე.

გეოგრაფიული კოორდინატებია:

საპროექტო  ობიექტის გეოგრაფიული კოორდინატებია:

| kveTi | piketaJi* | X | YY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1--1 | 0+00 | 273189.430 | 4653580.899 |
| 2--2 | 0+54 | 273149.303 | 4653616.861 |
| 3--3 | 1+07 | 273109.985 | 4653652.099 |
| 4--4 | 1+67 | 273055.887 | 4653678.930 |
| 5--5 | 2+08 | 273016.016 | 4653688.673 |
| 6--6 | 2+74 | 272949.18 | 4653681.277 |
| * koordinatebi mocemuli gabionis Txemis Sida qimis Sesabamisad |  |  |  |

საპროექტო ნაგებობა დაშორებულია უახლოესი საცხოვრებელი სახლიდან 350 მეტრით

დაგეგმილი საქმიანობის გახორციელების ადგილი არ არის სიახლოვეს:

- ჭარბტენიან ტერიტორიებთან;

- შავი ზღვის სანაპირო ზოლთან;

- ტყით მჭიდროდ დაფარულ ტერიტორიასთან,

სადაც გაბატონებულია საქართველოს „წითელი ნუსხის“ სახეობები;

- დაცულ ტერიტორიებთან;

- პროექტი ხორციელდება სოფლის მიმდებარედ;

- კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთან;

დაგეგმილი საქმიანობის გახორციელების ადგილი არ არის  სიახლოვეს სხვა სენსიტურ ობიექტებთან;

სამუშაო ზონის სიახლოვეს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები წარმოდგენილი არ არის. საპროექტო ტერიტორიის ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით  არქეოლოგიური ძეგლების გამოვლენის ალბათობა თითქმის არ არსებობს.

სამშენებლო ტერიტორიაზე მიწის სამუშაოების შესრულების პროცესში არქეოლოგიური ან კულტურული მემკვიდრეიბის ძეგლის არსებობის ნიშნების ან მათი რაიმე სახით გამოვლინების შემთხვევაში, სამუშაოთა მწარმოებელი ვალდებულია „კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-10 მუხლის თანახმად შეწყვიტოს სამუშაოები და ამის შესახებ დაუყოვნებლივ აცნობოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის შესაბამის სამსახურს.

საქმიანობის შესაძლო ზემოქმედების ხასიათი

მდ. სუფსაზე საპროექტო სამუშაოების ჩატარებას არ გააჩნია ზემოქმედების ტრანსსასაზღვრო ხასიათი;

საპროექტო ობიექტზე სამუშაოების გახორციელებისას არ ხდება გარემოზე მაღალი ხარისხისა და კომპლექსური ზემოქმედება.

აღნიშნული ფონური მდგომარეობის გათვალისწინებით დაგეგმილი სამშენებლო სამუშაოები, რომელიც დროის მოკლე მონაკვეთში გაგრძელდება, მნიშვნელოვან უარყოფით ზემოქმედებას ვერ მოახდენს ვიზუალურ-ლანდშაფტურ მდგომარეობაზე.

ფონური მდგომარეობით,  პრაქტიკულად არ არსებობს ზემოქმედება ნიადაგოვან და მცენარეულ საფარზე,  ასევე, არ არის ცხოველთა სამყაროზე კუმულაციური ზემოქმედების რისკები.

საერთო ჯამში კუმულაციური ზემოქმედების მნიშვნელობა იქნება დაბალი.  პროექტის დასრულების  შემოდგომ, ზემოთ განხილული კუმულაციური ზემოქმედების რისკები აღარ იარსებებს.

შეიძლება ითქვას - პროექტის დასრულების შემდეგ მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება რეაბილიტირებული საპროექტო მონაკვეთის არსებული მდგომარეობა და ბუნებრივი მასალით მოწყობილი ნაგებობა დადებითად შეერწყმება  გარემოს. პროექტის გახორციელება  დადებით ზემოქმედებას მოახდენს ლანდშაფტურ გარემოზე.

თუ გავითვალისწინებთ ჩასატარებელი სამშენებლო სამუშაოების სპეციფიკას და მოცულობებს, ცალსახაა, რომ პროექტი არ ხასიასთდება ადამიანის ჯანმრთელობაზე ზემოქმედების მომატებული რისკებით. ამ მხრივ საქმიანობა არ განსხვავდება მსგავი ინფრასტრუქტურული პროექტებისგან. სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში მუშა პერსონალის ჯანმრთელობაზე და უსაფრთხოების რისკები შეიძლება უკავშირდებოდეს

დაწესებული რეგლამენტის დარღვევას (მაგალითად, სატრანსპორტო საშუალების ან/და ტექნიკის არასწორი მართვა, მუშაობა უსაფრთხოების მოთხოვნების უგულვებელყოფით და ა.შ.). სამუშაოების მიმდინარეობას გააკონტროლებს ზედამხედველი, რომელიც პასუხისმგებელი იქნება უსაფრთხოების ნორმების შესრულებაზე. ზედამხედველის მიერ ინტენსიური მონიტორინგი განხორციელდება რისკების მატარებელი სამუშაოების შესრულებისას.  სამუშაო უბანი იქნება შემოზღუდული და მაქსიმალურად დაცული გარეშე პირების მოხვედრისაგან.

დაგეგმილი საპროექტო საქმიანობა არ ითვალისწინებს  გარემოზე სხვა მნიშვნელოვან ზემოქმედებას. გათვალისწინებული არ არის დიდი რაოდენობით ხანძარსაშიში, ფეთქებადსაშიში და მდინარის პოტენციურად დამაბინძურებელი თხევადი  ნივთიერებების შენახვა-გამოყენება. ყოველივე აღნიშნულიდან გამომდინარე, მასშტაბური ავარიის ან/და კატასტროფების რისკები მოსალოდნელი არ არის.

მშენებლობაზე ძირითადად დასაქმდება ადგილობრივი მოსახლეობა.  ნაპირის გამაგრება დადებით გავლენას მოახდენს სოფლის  სოციალურ გარემოზე.

საკვლევი უბნის ბუნებრივი მახასიათებლები

მდინარე სუფსის საინჟინრო ჰიდროლოგიური მახასიათებლები

მდინარე სუფსის მოკლე ჰიდროგრაფიული დახასიათება. მდინარე სუფსა სათავეს იღებს აჭარა-იმერეთის ქედის ჩრდილოეთ კალთებზე, მთა მეფისწყაროს ჩრდილო-დასავლეთით 2600 მეტრის სიმაღლეზე და ერთვის შავ ზღვას სოფ. გრიგოლეთთან. მდინარის სიგრძე 108 კმ-ია, საშუალო ქანობი 24,1, წყალშემკრები აუზის ფართობი 1130 კმ2 , აუზის საშუალო სიმაღლე 970 მ.

მდინარე სუფსას ერთვის სხვადასხვა რიგის 790 შენაკადი საერთო სიგრძით 1428 კმ, მათ შორის მნიშვნელოვანია: მდ. გუბაზეული (სიგრძით 47 კმ) და მდ. ბახვისწყალი (სიგრძით 42 კმ).

მდინარის სათავეებში აუზი დაფარულია ალპური მცენარეულობით, 2000 მ-ზე დაბლა შერეული ტყით, შუა და ქვემო ნაწილის მნიშვნელოვანი ტერიტორია ათვისებულია სასოფლო კულტურებით. აუზის თითქმის 70 % დაფარულია მცენარეულობით.

მდინარე სუფსა მიეკუთვნება შავიზღვისპირა მდინარეების ტიპს, რომელიც ხასიათდება წვიმებით გამოწვეული წყალმოვარდნებით მთელი წლის განმავლობაში. წელიწადში საშუალოდ ადგილი აქვს 15-დან 27-მდე წყალმოვარდნას. წყალმოვარდნის მაქსიმალური დონეები ჩვეულებრივ შემოდგომაზე ფიქსირდება.

მდინარის ჩამონადენის რეჟიმი მჭიდრო კავშირშია მოსული ატმოსფერული ნალექების რაოდენობასა და ინტენსივობასთან. ჩამონადენის წლიური მსვლელობა ხასიათდება ორი მაქსიმუმით _ გაზაფხულის და შემოდგომის. გაზაფხულის მაქსიმუმი ჩვეულებრივ აპრილში, ცალკეულ წლებში კი მაისში, შემოდგომის კი ოქტომბერში აღინიშნება. გაზაფხულზე ჩამოედინება წლიური ჩამონადენის 36-50%, ზაფხულში 18-25%, შემოდგომაზე 17-23% და ზამთარში 15-17%.

წყლის მაქსიმალური ხარჯი. საპროექტო უბანზე მდ. სუფსას წყლის მაქსიმალური ხარჯები დადგენილია რეგიონალური ემპირიული ფორმულით, რომელიც დამუშავებულია ამიერკავკასიის ჰიდრომეტეოროლოგიის სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტში და გამოქვეყნებულია  ,,კავკასიის პირობებში მდინარეთა მაქსიმალური ჩამონადენის საანგარიშო ტექნიკური მითითებაში". აღნიშნულ რეგიონალურ ფორმულას, რომელიც გამოყვანილია სპეციალურად მდ. სუფსას აუზისთვის, შემდეგი სახე გააჩნია

Q1%=52(F+1)0,55⋅Fцьm3/wm

სადაც Q1%-1%-იანი უზრუნველყოფის წყლის მაქსიმალური ხარჯია მ3/წმ-ში;

F- წყალშემკრები აუზის ფართობია საპროექტო კვეთში კმ2-ში; ჩვენს შემთხვევაში      F=316 კმ2-ია;

შესაბამის დათვლებით ვღებულობთ, რომ მდინარე სუფსის წყლის მაქსიმალური ხარჯები საპროექტო უბანზე შეადგენს 693 მ3/წმ-ში.

წყლის მაქსიმალური დონეები. მდ. სუფსის წყლის მაქსიმალური ხარჯების შესაბამისი დონეების ნიშნულების დადგენის მიზნით საპროექტო უბანზე,  გადაღებული იქნა კალაპოტის განივი კვეთები, რომელთა საფუძველზე დადგენილი იქნა მდინარის ჰიდარავლიკური ელემენტები.

კვეთში ნაკადის საშუალო სიჩქარე გაანგარიშებულია შეზი-მანინგის ცნობილი  ფორმულით, რომელსაც შემდეგი სახე გააჩნია.

V=h23⋅i12n

სადაც h – ნაკადის საშუალო სიღრმეა კვეთში მ-ში;

i _ ნაკადის ჰიდრავლიკური ქანობია ორ მეზობელ კვეთს შორის; i=0,012

n_ კალაპოტის სიმქისის კოეფიციენტია; სადაც n=0,053

მდინარე სუფსას წყლის მაქსიმალური ხარჯებსი შესაბამისი დონეების ნიშნულები საპროექტო უბანზე, მოცემულია ცხრილში.

მდინარე სუფსის  წყლის მაქსიმალური დონეები

| ganivis # | wylis ზედაპირის niSnuli m. აბს. | wmd |
| --- | --- | --- |
|  |  | τ=100w Q=693 m3/wm |
| 1 | 146,10 | 148,70 |
| 2 | 1455,44 | 148,04 |
| 3 | 144,84 | 147,44 |
| 4 | 144,10 | 146,70 |
| 5 | 143,58 | 146,18 |
| 6 | 142,39 | 144,99 |

კალაპოტის წარეცხვის დონე. მდ. სუფსას კალაპოტის მოსალოდნელი ზოგადი გარეცხვის სიღრმეები დადგენილია მეთოდით, რომელიც მოცემულია ვ. ლაპშენკოვის მონოგრაფიაში ,,ჰიდროკვანძების ბიეფებში მდინარეთა კალაპოტების დეფორმაციების პროგნოზირება" (ლენინგრადი, 1979 წ).

აღნიშნული მეთოდის თანახმად, თავდაპირველად იანგარიშება კალაპოტის ზოგადი გარეცხვის საშუალო სიღრმე ქვემოთ წარმოდგენილი ფორმულით Hsash.=Qp%⋅n23B⋅10dsash0,3311+23⋅y m

სადაც Qp%_ საანგარიშო უზრუნველყოფის წყლის მაქსიმალური ხარჯია;

n_ კალაპოტის სიმქისის კოეფიციენტია;

B_ მდგრადი კალაპოტის სიგანეა, რაც დადგენილია ფორმულით: B=A⋅Qp%0,5i0,2

სადაც AA_ განზომილებითი კოეფიციენტია, რომლის სიდიდე მერყეობს 0,9-დან 1,1-მდე. ჩვენ შემთხვევაში კვეთისთვის მისი სიდიდე აღებულია 1,1-ის ტოლი.

Qp%_ აქაც საანგარიშო უზრუნველყოფის წყლის მაქსიმალური ხარჯია;

i− ნაკადის ჰიდრავლიკური ქანობია საპროექტო უბანზე;

შესაბამის დათვლებით ვღებულობთ, რომ B=70,6 მეტრს,

dsash_ კალაპოტის ამგები მყარი მასალის საშუალო დიამეტრია მ-ში. მისი სიდიდე განისაზღვრება გამოსახულებითdsash=5,5⋅i0.8 m

i−aqac nakadis hidravlikuri qanobia saproeqto ubanze ; aqedan dsash= 0,15 m-s,

y_n. პავლოვსკის ფორმულაში შეზის კოეფიციენტის განმსაზღვრელი ხარისხის მაჩვენებელია. მისი სიდიდე იანგარიშება გამოსახულებით         y=2,5⋅n−0,13−0,75⋅R⋅(n−0,1)

სადაც R- ჰიდრავლიკური რადიუსია, რაც მდინარეებისთვის საშუალო სიღრმის ტოლია. R=3,44 m-s,

n_ აქაც კალაპოტის სიმქისის კოეფიციენტია.

მოცემული რიცხვითი სიდიდეების შეყვანით ზემოთ წარმოდგენილ ფორმულაში, მიიღება მდ. სუფსის კალაპოტის ზოგადი გარეცხვი საშუალო სიღრმე (Hs=4,3 მ)  კალაპოტის ზოგადი გარეცხვის მაქსიმალური სიღრმე ამ შემთხვევაშიც მიიღება დამოკიდებულებით

Hmax= 1,6Hs=1,6*4,3=6,9 m

საკვლევი უბნის საინჟნრო გეოლოგიური მახასიათებლები

გეომორფოლოგია. გეომორფოლოგიურად  საკვლევი უბანი შედის მთათაშორისი არის კოლხეთის აკუმულაციურ დაბლობში, აგებული მეოთხეული ზღვიური და კონტინენტალური ნალექებით. დაბლობის რელიეფი ბრტყელი, ვაკე ზედაპირით ხასიათდება. თანამედროვე რელიეფის წარმოქმნა განპირობებულია ტერიტორიის გეოლოგიური აგებულების, ტექტონიკისა და თანამედროვე გეოდინამიკური პროცესების ერთობლიობით.

გეოლოგიური აგებულება და ტექტონიკა. საქართველოს ტერიტორიის ტექტონიკური დარაიონების სქემის მიხედვით ( ე. გამყრელიძე  2000 წ) საკვლევი ტერიტორია მდებარეობს მცირე კავკასიონის ნაოჭა სისტემის ჩრდილოეთ ქვეზონაში.

საპროექტო უბნის გეოლოგიურ აგებულებაში მონაწილეობენ დაუნაწევრებელი მეოთხეული ასაკის ნალექები წარმოდგენილი ალუვიური გენეზისის თიხნარებით ცალკეული კენჭების ჩანართებით და წვრილი კენჭნარით.  მდინარის ჭალაში - კალაპოტში გავრცელებულია თანამედროვე ალუვიური კენჭნარი ქვიშის შემავსებელით.

ობიექტის ფარგლებში გრუნტის წყლების ზედაპირული გამოსავლები არ დაფიქსირებულა. ტერასულ საფეხურებზე გრუნტის წყლები განლაგებულია 3 – 5 მეტრის სიღრმეებზე.

სამშენებლო მოედნის საინჟინრო - გეოლოგიური პირობები

მდ. სუფსის გასწვრივ, სადაც მიმდინარეობს ნაპირების ინტენსიური წარეცხვა, ჩატარებული საველე გეოლოგიური გამოკვლევების და რეგიონში ( მათ შორის ობიექტის ფარგლებში ზ. დოლიძე და სხვები- ,, გურიის რეგიონში საშიშ გეოლოგიურ პროცესებზე დაკვირვების მუდმივმომქმედი ს. გ. სამსახურის ორგანიზაცია და მართვა) გასულ წლებში გეოლოგიური სამსახურის მიერ ჩატარებული სამუშაოების ანალიზის საფუძველზე გამოვლენილი იქნა გრუნტების ერთი სახესხვაობა: კენჭნარი საშუალო და წვრილმარცვლოვანი, კაჭარის ჩანართებით 10% - მდე.

საინჟინრო - გეოლოგიური პირობების სირთულის მიხედვით მიეკუთვნება I (მარტივი) კატეგორიას;

გრუნტების გავრცელების მიხედვით გამოიყოფა 1 საინჟინრო - გეოლოგიური ელემენტი         კენჭნარი ქვიშის შემავსებელით და კაჭარის ჩანართებით 10% - მდე;

კენჭნაროვანი მასალა კარგადაა დამუშავებული და დახარისხებული. გრუნტების გასაშუალოებული ფიზიკურ-მექანიკური მახასიათებლებია: სიმკვრივე  p- 1.80გრ/სმ3, ფორიანობა 0,45, ფილტრაციის კოეფიციენტი Kფ - 50 მ/დღე-ღამეში, შინაგანი ხახუნის კუთხე φ - 350 , შეჭიდულობა  C – 0.07კგ/სმ2, დეფორმაციის მოდული E – 480 კგ/სმ2,პირობითი საანგარიშო წინაღობა R0  – 6კგძ/სმ2.

დამუშავების სიძნელის მიხედვით მიეკუთვნება 6ვ - რიგს, ერთციცხვიანი ექსკავატორით, ხელით და ბულდოზერით დამუშავების IIIკატეგორია  (ს ნ და წ   IV -5 – 82).

საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის ბრძანება #1-1/2284 2009 წლის 7 ოქტომბერი ქ.თბილისი, სამშენებლო ნორმებისა და წესების-,,სეისმომედეგი მშენებლობა’’ (პნ 01.01-09) დამტკიცების შესახებ, თანახმად ტერიტორია მიეკუთვნება 8 ბალიანი ინტენსიობის ზონას, სეისმურობის უგანზომილებო კოეფიციენტი 0,13.

კონსტრუქციული ნაწილი

პროექტი მიზნად ისახავს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ დაბლაციხეში, მდ. სუფსას მარჯვენა ნაპირის დაცვას.

ავარიული უბანში მდინარის მოხვევის ადგილას ეროზიული პროსესების ზემოქმედების შედეგად ირეცხება ჭალის ზედა პირველი ტერასა, რომელზეც განლაგებულია ადგილობრივი მოსახლეობის სასოფლო სამეურნეო სავარგულები.

პროექტით გათვალისიწნბულია 274 მ სიგრძის გაბიონის კედლის აგება.

საპროექტო ნაგებობა გაანგარიშებულია 1% უზრუნველყოფის საანგარიშო ხარჯზე.

ნაპირსამაგრი გაბიონის კედელი ეწყობა სამ იარუსად, რომლიც დაფუძვნებულია 6.0X2.0X0.3 მ და 4.0X2.0X0.3  ზომის ლეიბებზე.  პირველი იარუსი (ზემოდან ქვემოთ) ეწყობა 1,0X1.0X1,5 მ ზომის გაბიონის ყუთებისგან, მეორე იარუსი 2,0X1.0X1.0 მ ზომის გაბიონის ყუთებისგან, ხოლო მესამე იარუსი  1,0X1.0X1,5 მ და 2,0X1.0X1.0 მ ზომის გაბიონის ყუთების კომბინაციით.

გაბიონის ყუთები და ლეიბი იქსოვება მოთუთიებული გალვანიზირებული მავთულით დიამეტრით 2.7 მმ.  გაბიონის უჯრედის ზომა შეადგენს 8X10 სმ. 2.0X1.0X1.0 მ,  4.0X2.0X0.3 მ და 6.0X2.0X0.3 მ. ყუთები გადატიხრილია მოქმედი სტანდარტების შესაბამისად. გაბიონის ყუთები უნდა შეესაბამებოდეს EN10223-3 სტანდარტს. გაბიონის კედლის უკან გათვალისიწნებული უკუყრილი მოწყობა. საშენებლო სამუშაოები უნდა განხოციელდეს წყალმცირობის პერიოდში.

სამშენებლო სამუშაოების მოცულობათა უწყისი

|  | სამუშაოების დასახელება | განზომილების ერთეული | სულ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ნაპირსამაგრი kedeლების მოწყობა L=274 m |  |  |  |
| 1 | ქვაბულის შესაქმნელად III jgufis gruntiს დამუშავება ექსკავატორით, ამოღებული გრუნტის გვერდზე დაყრით | m3 | 2943 |
| 2 | ლეიბის ქვეშ ზედაპირის მოსწორება ბულდოზერით | m2 | 2860 |
| 3 | გაბიონის ყუთების ქვეშ გეოტექსტილი დეფენვა | m2 | 4110 |
| 4 | გაბიონის Yყუთები ზომით 1.5X1.0X1.0 მ, გაბიონები იქსოვება 2.7 მმ გალვანიზირებული მოთუთიებული მავთულისაგნ, უჯრედის ზომით 8X10 სმ (548 ცალი) გაბიონის ყუთები უნდა შეესაბამებოდეს EN10223-3 სტანდარტს. | m3 | 822 |
| 5 | გაბიონის Yყუთები ზომით 2,0X1.0X1.0 მ, გაბიონები იქსოვება 2.7 მმ გალვანიზირებული მოთუთიებული მავთულისაგნ, უჯრედის ზომით 8X10 სმ (384+72+183 = 411 ცალი) გაბიონის ყუთები უნდა შეესაბამებოდეს EN10223-3 სტანდარტს. | m3 | 822 |
| 6 | გაბიონის Yლეიბები ზომით 4,0X2.0X0.3 მ, გაბიონები იქსოვება 2.7 მმ გალვანიზირებული მოთუთიებული მავთულისაგნ, უჯრედის ზომით 8X10 სმ (137 ცალი) გაბიონის ყუთები უნდა შეესაბამებოდეს EN10223-3 სტანდარტს. | m3 | 328,8 |
| 7 | გაბიონის Yლეიბები ზომით 6,0X2.0X0.3 მ, გაბიონები იქსოვება 2.7 მმ გალვანიზირებული მოთუთიებული მავთულისაგნ, უჯრედის ზომით 8X10 სმ (147 ცალი) გაბიონის ყუთები უნდა შეესაბამებოდეს EN10223-3 სტანდარტს. | m3 | 529,2 |
| 8 | ქვაბულიდან ამოღებული გრუნტით უყრილის მოწყობა | m3 | 2787 |
| 9 | დარჩენილი გრუმტის ადგილზე გასწირება ბულდოზერით 10 მ-ზე გადაადგილებით | m3 | 156 |

| მექანიზმები |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | samSeneblo manqana -meqanizmebi | raodenoba |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ავტოთვითმცლელი | 1 |
| 2 | ბულდოზერი | 1 |
| 3 | ექსკავატორი | 1 |

|  | მშენებლობის გრაფიკი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | samuSaos dasaxeleba | mSeneblobis xangrZlivoba 120 dRe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | I Tve |  |  | II Tve |  |  | III Tve |  |  |  | IVTve |  |
|  |  | dekada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | ქვაბულის შესაქმნელად III jgufis gruntiს დამუშავება ექსკავატორით, ამოღებული გრუნტის გვერდზე დაყრით |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ლეიბის ქვეშ ზედაპირის მოსწორება ბულდოზერით |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | გაბიონის Yყუთები ზომით 1.5X1.0X1.0 მ, გაბიონები იქსოვება 2.7 მმ გალვანიზირებული მოთუთიებული მავთულისაგნ, უჯრედის ზომით 8X10 სმ ( გაბიონის ყუთები უნდა შეესაბამებოდეს EN10223-3 სტანდარტს. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | გაბიონის Yყუთები ზომით 2,0X1.0X1.0 მ, გაბიონები იქსოვება 2.7 მმ გალვანიზირებული მოთუთიებული მავთულისაგნ, უჯრედის ზომით 8X10 სმ გაბიონის ყუთები უნდა შეესაბამებოდეს EN10223-3 სტანდარტს. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | გაბიონის Yლეიბები ზომით 3,0X2.0X0.3 მ, გაბიონები იქსოვება 2.7 მმ გალვანიზირებული მოთუთიებული მავთულისაგნ, უჯრედის ზომით 8X10 სმ გაბიონის ყუთები უნდა შეესაბამებოდეს EN10223-3 სტანდარტს. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | გაბიონის Yლეიბები ზომით 6,0X2.0X0.3 მ, გაბიონები იქსოვება 2.7 მმ გალვანიზირებული მოთუთიებული მავთულისაგნ, უჯრედის ზომით 8X10 სმ ( გაბიონის ყუთები უნდა შეესაბამებოდეს EN10223-3 სტანდარტს. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ქვაბულიდან ამოღებული გრუნტით უყრილის მოწყობა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | დარჩენილი გრუნტის ადგილზე გასწორება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

საპროექტო უბანი