,,შეთანხმებულია”                                                                           ,,ვამტკიცებ”

საქართველოს გარემოს დაცვისა და  სოფლის                 შ.პ.ს. ,,სანშაინ“-ის დირექტორი:

მეურნეობის  სამინისტროს   გარემოსდაცვითი

შეფასების დეპარტამენტი                                                      ------------------------------/ქეივან ფირაჰანი/

------------------------------------                                                -----  -------------------------------- 2020

-----  ------------------------------ 2020

შპს ,,სანშაინ“

მეორადი ზეთის გადამუშავება(ნარჩენების აღდგენა)

(გარდაბანი, სოფ. კრწანისი)

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად

დასაშვები გაფრქვევის ნორმების

პროექტი

შემსრულებელი  შ.პ.ს.  ,,BS Group”

159 Brothers Romelashvilebi st,  Gori,  Georgia

tel: +(0 370) 273365,  5 99 70 80 55, e-mail: Makich62@mail.ru

ანოტაცია

პროექტი შედგენილია გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის დადგენილ მოთხოვნათა სრული შესაბამისობით.

პროექტში ასახულია საწარმოს ფუნქციონირების შედეგად ატმოსფერულ ჰაერზე ზემოქმედების ყველა შესაძლო ასპექტები, ატმოსფერულიჰაერის დაბინძურების წყაროები და მათ მიერ გაფრქვეული მავნენივთიერებები, მოყვანილია ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების დასახასიათებლად აუცილებელ გაანგარიშებათა ჩატარებისთვის საჭირო საწყისი ინფორმაცია, საკუთრივ ამ გაანგარიშებათა მონაცემები და მათ საფუძველზე მიღებულ შედეგთა ანალიზი, გათვალისწინებულია საწარმოს განლაგების რაიონის ბუნებრივ-კლიმატური პირობები, მეტეოროლოგიური მახასიათებლები და კოეფიციენტები, რომლებიც განსაზღვრავენ ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის პირობებს, ასევე განხილულია საწარმოს ტექნოლოგიური პროცესი ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების თვალსაზრისით.

ყოველივე ზემოთაღნიშნულზე დაყრდნობით დადგენილია საწარმოს მიერ ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევათა ნორმები დაბინძურების სტაციონარული წყაროების საპროექტო სიმძლავრით დატვირთვის პირობებისათვის.

პროექტი შესრულებულია ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის თანამედროვე ავტომატიზებული კომპიუტერული პროგრამის ,,ეკოლოგი3.0“ გამოყენებით.

ძირითად ტერმინთა განმარტებანი

ამ ტექნიკურ რეგლამენტში  გამოყენებული ცნებები ნიშნავს:

„ატმოსფერული ჰაერი“ – ატმოსფერული გარსის ჰაერი, შენობა-ნაგებობებში არსებული ჰაერის გარდა;

„მავნე ნივთიერება“ – ადამიანის საქმიანობის შედეგად ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეული ნებისმიერი ნივთიერება, რომელიც ახდენს ან რომელმაც შეიძლება მოახდინოს უარყოფითი ზეგავლენა ადამიანის ჯანმრთელობასა და ბუნებრივ გარემოზე;

„ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურება“ – ატმოსფერული ჰაერის შემადგენლობის ცვლილება მასში მავნე ნივთიერებათა არსებობის შედეგად;

„ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციის ნორმა“ – ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა მაქსიმალური კონცენტრაცია დროის გარკვეული გასაშუალოებული პერიოდისათვის, რომელიც პერიოდული ზემოქმედებისას ან ადამიანის მთელი ცხოვრების მანძილზე არ ახდენს მასზე და საერთოდ გარემოზე მავნე ზემოქმედებას;

„ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა საშუალო სადღეღამისო ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია“ – ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა კონცენტრაცია, რომელიც განსაზღვრულია დღე-ღამის განმავლობაში აღებული სინჯების კონცენტრაციათა მნიშვნელობების გასაშუალოებით;

„ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა მაქსიმალური ერთჯერადი ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია“ – ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა მაქსიმალური კონცენტრაცია, რომელიც განსაზღვრულია 20-30-წუთიან დროის ინტერვალში ერთჯერადად აღებული სინჯების კონცენტრაციათა მნიშვნელობების მიხედვით;

„ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმა“ – ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების სტაციონარული წყაროდან მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის დადგენილი რაოდენობა, გაანგარიშებული იმ პირობით, რომ დაბინძურების ამ წყაროსა და სხვა წყაროების ერთობლიობიდან გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა კონცენტრაცია ატმოსფერული ჰაერის მიწისპირა ფენაში არ აღემატებოდეს ამ წყაროს ზეგავლენის ტერიტორიისთვის დადგენილ მავნე ნივთიერებათა კონცენტრაციის ზღვრულად დასაშვებ ნორმებს.

,,გარემო“ - ბუნებრივი გარემოსა და ადამიანის მიერ სახეცვლილი (კულტურული) გარემოს ერთობლიობა, რომელიც მოიცავს ურთიერთდამოკიდებულებაში მყოფ ცოცხალ და არაცოცხალ, შენარჩუნებულ და ადამიანის მიერ სახეცვლილ ბუნებრივ  ელემენტებს და ანთროპოგენულ ლანდშაფტს;

,,ბუნებრივი გარემო“ - გარემოს შემადგენელი ნაწილი, რომელიც მოიცავს ურთიერთდამოკიდებულებაში მყოფ ბუნებრივ ელემენტებს და მათ მიერ ჩამოყალიბებულ ბუნებრივ ლანდშაფტებს;

,,გარემოზე ზემოქმედების შეფასება“ - დაგეგმილი საქმიანობის შესწავლისა და გამოკვლევის პროცედურა, რომლის მიზანია გარემოს ცალკეული ელემენტების, ადამიანის, ასევე ლანდშაპტისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა; გარემოზე ზემოქმედების შეფასება შეისწავლის, გამოავლენს და აღწერს დაგეგმილი საქმიანობის პირდაპირ და არაპირდაპირ პოტენციურ ზეგავლენას ადამიანის ჯანმრთელობაზე და უსაფრხოებაზე, მცენარეულ საფარსა და ცხოველთა

სამყაროზე, ნიადაგზე, ჰაერზე, წყალზე, კლიმატზე, ლანდშაფტზე, ეკოსისტემებზე და ისტორიულ ძეგლებზე ან ყველა ზემოთჩამოთვლილი ფაქტორების ერთიანობაზე, მათ შორის ამ ფაქტორების ზეგავლენას კულტურულ ფასეულობებზე(მემკვიდრეობაზე) და სოციალურ და ეკონომიკურ ფაქტორებზე(ინფრასტრუქტურული პროექტებისათვის).

,,ატმოსფეროს დაბინძურების პოტენციალი“ - მეტეოროლოგიური ფაქტორების კომპლექსი, რომელიც განაპირობებს ატმოსფეროს უნარს განაზავოს ჰაერში არსებული მინარევები.

,,გარემოს დაბინძურება“ - გარემოს კომპონენტებში შენარევების არსებობა ან მათ შემადგენლობაში მუდმივად არსებული  ნივთიერებების ნორმალური თანაფარდობის შეცვლა, რომელმაც შეიძლება უარყოფიტად იმოქმედოს მოსახლეობის ცხოვრების პირობებზე და ჯანმრთელობაზე, აგრეთვე გარემო ფაქტორებზე.

სარჩევი

ანოტაცია

სარჩევი

ძირითად ტერმინთა განმარტებანი

1. ძირითადი მონაცემები საწარმოს საქმიანობის  შესახებ  ----------------------------------------- 6

2.  საწარმოს განლაგების რაიონის მოკლე ბუნებრივ-კლიმატური დახასიათება,

მეტეოროლოგიური მახასიათებლები და კოეფიციენტები, რომლებიც

განსაზღვრავენ ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის პირობებს  ----------- 7

3. საწარმოს საქმიანობის ტექნოლოგიური პროცესის მოკლე დახასიათება  ატმოსფერული

ჰაერის  დაბინძურების თვალსაზრისით  ------------------------------------------------------------10

4. ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა სახეობები და მათი

ძირითადი მახასიათებელი სიდიდეები  ----------------------------------------------------------12

5. ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა რაოდენობის ანგარიში  ----------- 13

6.  ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის  პარამეტრები------------------------17

ცხრილი 6.1. მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის წყაროების დახასიათება-------------------------18

ცხრილი 6.2. მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროების დახასიათება-------------------------19

ცხრილი 6. 3. აირმტვერდამჭერი მოწყობილობების მუშაობის მაჩვენებლები------------------20

ცხრილი 6.4.  ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევა, მათი გაწმენდა

და უტილიზება---------------------------------------------------------------------------------------------21

7. ატმოსფერულჰაერში მოსალოდნელი ემისიების სახეობები და რაოდენობები,

მიღებული შედეგების ანალიზი-------------------------------------------------------------------------22

8. ზდგ-ის ნორმები ხუთწლიან პერიოდში თითოეული გაფრქვევის წყაროსთვის და თითოეული    მავნე ნივთიერებისათვის, ასევე მთლიანად საწარმოსათვის ხუთწლიან პერიოდში---------23

ლიტერატურული წყაროები--------------------------------------------------------------------------24

დანართი 1, საწარმოს გენ-გეგმა მასზე მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროების ჩვენებით--25

დანართი 2, საწარმოს განლაგების სიტუაციური რუკა-სქემა - სურსათის მწარმოებელი საწარმოს ჩვენებით--------------------------------------------------------------------------------------------------26

დანართი 3, საწარმოს განლაგების სიტუაციური რუკა-სქემა - უახლოესი მოსახლის ჩვენებით --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27

დანართი 4,  ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიშის მანქანური ამონაბეჭდი------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28

1.ძირითადი მონაცემები საწარმოს საქმიანობის  შესახებ(იხ. ცხრილი 1.1.);

ცხრილი 1.1.

| ობიექტისდასახელება | შპს ,,სანშაინ“ |
| --- | --- |
| ობიექტისმისამართი: |  |
| ფაქტიური | გარდაბანი, სოფ. კრწანისი |
| იურიდიული | გარდაბანი, სოფ. კრწანისი |
| საიდენტიფიკაციო კოდი | 406249457 |
| GPS კოორდინატები (UTM WGS 1984 კოორდინატთა სისტემა) | X- 494260 Y-4604235 |
| ობიექტის ხელმძღვანელი: |  |
| გვარი, სახელი | ქეივან ყასემზად ფირაჰანი |
| ტელეფონი | 555136966 |
| ელ-ფოსტა | keyvanghasemzade@gmail.com |
| მანძილი ობიექტიდან უახლოეს დასახლებულ პუნქტამდე | 732 მ |
| ეკონომიკური საქმიანობის სახე | მეორადი ზეთის გადამუშავება(ნარჩენების აღდგენა) |
| გამოშვებული პროდუქციის სახეობა | აღდგენილი ზეთი |
| საპროექტოწარმადობა | 5800ტ/წელ; |
| ნედლეულის სახეობა და ხარჯი | მეორადი ზეთი 7000ტ/წელ; თიხა 1500ტ/წელი |
| საწვავის სახეობა და ხარჯი (სატრანსპორტო საშუალებების მიერგამოყენებულის გარდა) | ბუნებრივი აირი 80000კუბ.მ./წელ; დიზელი 220ტონა/წელი; ტექნოლოგიური გაზები - 700 კუბ.მ./წელ. |
| სამუშაო დღეების რაოდენობა წელიწადში | 280 |
| სამუშაო საათების რაოდენობა დღე-ღამეში | 24 |

# 2.  საწარმოს განლაგების რაიონის მოკლე ბუნებრივ-კლიმატური დახასიათება, მეტეოროლოგიური მახასიათებლები და კოეფიციენტები, რომლებიც განსაზღვრავენ ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის პირობებს;

შპს ,,სანშაინ“-ის (ს/კ 81.04.18.043) ზეთის გადამამუშავებელი საწარმოს  საპროექტო ტერიტორია მდებარეობს ქ. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფ. კრწანისში, ქ. გარდაბანიდან 17,8 კმ-ის დაშორებით, მისგან სამხრეთ-აღმოსავლეთით, ხოლო ქ. რუსთავი  დაშორებულია 7,6 კმ-ით. ტერიტორიიდან აღმოსავლეთით მდებარე მდინარე მტკვრამდე უმოკლესი მანძილი შეადგენს  1,8კმ.-ს, ხოლო  კუმისის წყალსაცავმდე - 5,8კმ.-ს. ტერიტორია თბილისი - წითელი ხიდი საერთაშორისო მნიშვნელობის გზიდან დაშორებულია 1,2კმ-ით. თბილისი-წითელი ხიდი საავტომობილო ტრასასა და სოფ. კრწანისის დამაკავშირებელი მოასფალტებული გზიდან საწარმომდე უმოკლესი მანძილი შეადგენს 150მ-ს. უშუალოდ საწარმომდე მისასვლელი გზა წარმოადგენს დატკეპნილი გრუნტის გზას.(დანართი 2.1.)

უახლოესი დასახლებული პუნქტი - სოფ. მთისძირი, მდებარეობს საწარმოდან სამხრეთ-დასავლეთით, მისგან 732 მეტრ მანძილში. ტერიტორიიდან სამხრეთით, საწარმოს მიმდებრედ ფუნქციონირებს ასფალტის მწარმოებელი საწარმო - შპს ,,ბელგიური ჯგუფი“,  სამხრეთ-აღმოსავლეთით, საწარმოდან 220 მეტრის დაშორებით -  სოკოს მწარმოებელი საწარმო შპს ,,თეთრი ქუდი“, ხოლო სამხრეთით 260 მეტრ მანძილში -სააქციო საზოგადოება ,,საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია“.

გარდაბნის რაიონი მიეკუთვნება მშრალ სუბტროპიკულ ტრამალების კლიმატურ ზონას. ზონა მოიცავს ქვემო ქართლის ვაკეს, ვაზიანის ქვემოთ 300-დან 450 მ. სიმაღლემდე. მდინარე იორის ზეგანს და შირაქის ზეგანს. ზონის ტერიტორია გაშლილი და დაქანებულია სამხრეთ-აღმოსავლეთისკენ.

დასავლეთიდან ჰაერის მასების შემოჭრა ხშირია და დიდი მნიშვნელობა აქვს ამინდის მსვლელობაზე საქართველოში ამინდის ანტიციკლონური ტიპის გაბატონების შედეგად, ზამთარი ქვემო ქართლში ცივი და მშრალია, ღრუბლიანობა კი ზომიერი, უცივესი თვის საშუალო ტემპერატურა მერყეობს 00C მახლობლად, მინიმალური ტემპერატურა ზამთრის თვეებში ხშირად ეცემა 00C -მდე და უფრო და ქვემოთ.

პირველი ყინვას ზონაში ადგილი აქვს ნოემბრის პირველ დეკადაში, უკანასკნელს-აპრილის დასაწყისში. ტემპერატურის აბსოლუტური მინიმუმი შეიძლება ზონაში დაეცეს -20-230C  -მდე,

მაგრამ ეს იშვიათობაა. საერთო წლიური აბსოლუტური მინიმუმი -25 0C -ის ფარგლებში მერყეობს. ყველაზე თბილი თვის (ივლისის) საშუალო ტემპერატურა 24-25 0C -ზე მეტია, ხოლო დაბლობ ადგილებში კი 26 0C აღემატება. ატმოსფერული ჰაერის ტემპერატურის ამპლიტუდა უდიდესია მთელს საქართველოში და დაახლოებით 25 0C უდრის.

ნალექების საშუალო წლიური რაოდენობა 441-1000მმ-მდეა (იალნოს ქედზე). ნალექების მაქსიმალური დღიური ნორმა 147 მმ-ს აღწევს. ნალექების მაქსიმუმი (86 მმ) მაისში მოდის, მინიმუმი (16 მმ)- იანვარში. ნალექიან დღეთა რიცხვი წელიწადში საშუალოდ – 89. თოვლის საფარიან დღეთა რაოდენობა, საშუალოდ –26 დღე.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გაბატონებულია ჩრდილოეთის, ჩრდილო-დასავლეთისა და სამხრეთ-აღმოსავლეთი ქარები, რომელთა სიჩქარემ 15 მ/წმ-სა და მეტს შიძლება მიაღწიოს.

ქვემოთ მოყვანილ ცხრილებში და დიაგრამებზე წარმოდგენილია საპროექტო ტერიტორიის კლიმატური მახასიათებლები გარდაბნის მეტეოსადგურის მონაცემების მიხედვით.

წყარო: სამშენებლო ნორმები და წესები „სამშენებლო კლიმატოლოგია“ პნ 01.05-08

ატმოსფერული ჰაერის ტემპერატურა

| თვეები საშ. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | საშ. წლ. | აბს. მინ. წლ | აბს. მაქს. წლ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0C | 0.3 | 2.4 | 6.7 | 12.1 | 17.8 | 21.9 | 25.3 | 25.0 | 20.1 | 14.0 | 7.4 | 2.3 | 12.9 | -25 | 41 |

ფარდობითი ტენიანობა (%).

| თვეები | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | საშ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | 77 | 72 | 69 | 65 | 65 | 61 | 55 | 56 | 63 | 72 | 79 | 80 | 68 |

ნალექების რაოდენობა

| ნალექების რაოდენობა წელიწადში, მმ | ნალექების დღე–ღამური მაქსიმუმი, მმ |
| --- | --- |
| 422 | 82 |

ქარის მახასიათებლები

| ქარის უდიდესი სიჩქარე შესაძლებელი 1,5,10,15,20. წელიწადში ერთხელ. მ/წმ. |
| --- |
| 1 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| 20 | 25 | 27 | 29 | 30 |

| ქარის საშუალო უდიდესი და უმცირესი სიჩქარე მ/წმ |  |
| --- | --- |
| იანვარი | ივლისი |
| 4,5/0,2 | 7,9/1,2 |

| ქარის მიმართულებისა და შტილის განმეორებადობა (%) წელიწადში |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ჩ | ჩა | ა | სა | ს | სდ | დ | ჩდ | შტილი |
| 19 | 2 | 5 | 12 | 7 | 3 | 7 | 45 | 58 |

ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურებაზე გავლენის მქონე გეოპარამეტრებისა და სხვა ძირითადი მახასიათებლების მნიშვნელობები მოცემულია ცხრილი 2.1.-ში.

ცხრილი 2.1.

| # მეტეოროლოგიური მახასიათებლების და კოეფიციენტების დასახელება | # მნიშვნელობები |
| --- | --- |
| # 1 | # 2 |
| # ატმოსფეროს ტემპერატურული სტრატიფიკაციის კოეფიციენტი | # 200 |
| # ადგილის რელიეფის გავლენის ამსახველი კოეფიციენტი | # 1,0 |
| # წლის ყველაზე ცხელი თვის ჰაერის საშუალო მაქსიმალური ტემპერატურა, 0C | # 31,90 |
| # წლის ყველაზე ცივი თვის ჰაერის საშუალო ტემპერატურა, 0C | # -70 |
| # ქართა საშუალო წლიური თაიგული, % |  |
| # - ჩრდილოეთი | # 45 |
| # - ჩრდილო-აღმოსავლეთი | # 2 |
| # - აღმოსავლეთი | # 5 |
| # - სამხრეთ-აღმოსავლეთი | # 12 |
| # - სამხრეთი | # 7 |
| # - სამხრეთ-დასავლეთი | # 3 |
| # - დასავლეთი | # 7 |
| # - ჩრდილო-დასავლეთი | # 45 |
| # -შტილი | # 58 |
| # ქარის სიჩქარე(მრავალწლიური მონაცემების მიხედვით), რომლის გადამეტების გაგანმეორადობა შეადგენს 5%-ს. | # 15 |

ფონური კონცენტრაციები

ფონური კონცენტრაციის მნიშვნელობები დგინდება საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ ატმოსფეროს დაბინძურების დაკვირვების პოსტებზე რეგულარული დაკვირვებების მონაცემების საფუძველზე. ამ მონაცემების არარსებობის შემთხვევაში ფონური კონცენტრაციის სავარაუდო მნიშვნელობები აიღება ცხრილი 2.2.-ის  მიხედვით.

ცხრილი 2.2.

| # მოსახლეობის რაოდენობა, # ათ. კაცი | # ფონური კონცენტრაციის მნიშვნელობა, მგ/მ3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # აზოტის დიოქსიდი | # გოგირდისდიოქსიდი | # ნახშირჟანგი | # მტვერი |
| # 250-125 | # 0,03 | # 0,05 | # 1,5 | # 0,2 |
| # 125-50 | # 0,015 | # 0,05 | # 0,8 | # 0,15 |
| # 50-10 | # 0,008 | # 0,02 | # 0,4 | # 0,1 |
| # <10 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |

მოცემულ შემთხვევაში ქ. გარდაბნისათვის გამოყენებული იქნება ცხრილის მეოთხე რიგში (<10 ათ. კაცი) მოცემული მნიშვნელობები.

3. საწარმოს საქმიანობის ტექნოლოგიური პროცესის მოკლე დახასიათება ატმოსფერული   ჰაერის დაბინძურების თვალსაზრისით;

საწარმოს პროფილია მოტორის, ინდუსტრიული(ტურბინის, კომპრესორების, ჰიდრავლიკური, ტრანსფორმატორების) სინთეტიკური და ნახევრად სინთეტიკური   ზეთების, საპოხი ზეთების,ზომიერი და მსუბუქი მაზუთების, კოლოფის ზეთების და სხვ.  გამოყენების შემდეგ წარმოქმნილი ნარჩენი ზეთების ტერიტორიაზე შემოტანა, დროებითი დასაწყობება, მათი გადამუშავება შემდგომი გამოყენებისთვის ვარგის კონდიციამდე და მიღებული პროდუქციის საწარმოს ტერიტორიიდან გატანა - რეალიზაცია. ზეთების  გადამუშავება წარმოებს ვაკუუმური დისტილაციით და  აბსორბენტის გამოყენებით. აბსორბენტად გამოყენებული იქნება ბენტონიტური თიხა. საწარმო დაკომპლექტებულია თანამედროვე ტექნოლოგიური დანადგარებით, ხოლო პროცესი მთლიანად ავტომატიზირებულია.

საწარმოს მაქსიმალური დაგეგმილი სიმძლავრე შეადგენს 7000ტონა/წელს გადასამუშავებულ ნედლეულს. მიღებულ პროდუქტებს წარმოადგენს აღდგენილი ზეთები ჰიდრავლიკური და მანქანის ზეთების სახით, რომლის მაქსიმალური რაოდენობა ტოლია 5800ტონა/წელის და ბენტონიტური თიხისა და ზეთის   წარმოების პროცესში გამოყენებული ბენტონიტური თიხის მაქსიმალური რაოდენობა შეადგენს 1500 ტონა/წელს. საბოლოო პროდუქციის გაცემა მოხდება პოლიეთილენის ან ლითონის  2 ლიტრი და 4 ლიტრი ტევადობის ტარით  ან 200 ლიტრი ტევადობის  კასრებით.

ნედლეულის(მეორადი ზეთი) მოპოვება მოხდება ადგილობრივ ბაზარზე.  ბენტონიტური თიხა შესყიდული იქნება როგორც ადგილობრივ, ასევე უცხოეთის სამომხმარებლო ბაზარზე.

რეაქტორში, თავდაპირველად მოხდება დიზელის წვა, რომელიც გაგრძელდება ბუნებრივი აირით, რომელთან ერთად საწვავად გამოყენებული იქნება ზეთების დისტილირების პირველ ეტაპზე წარმოქმნილი ე.წ. ტექნოლოგიური გაზები, ძირითადად პროპანის სახით.   დიზელის  მაქსიმალური წლიური რაოდენობაა  220ტონა, ბუნებრივი აირის - 80000კუბ.მ/წელი, ხოლო ტექნოლოგიური გაზების 700 კუბ.მ. ბუნებრივი აირის მიწოდება მოხდება საწარმოს მიმდებარედ არსებული ასფალტის მწარმოებელი საწარმოდან, ხოლო დიზელის საწვავი შემოტანილი იქნება ავტოტრანსპორტით და ჩაისხმევა ტერიტორიაზე განთავსებულ დიზელის რეზერვუარში, ტევადობით 5000 ლიტრი.

საწარმოს სამუშაო რეჟიმი შეადგენს წლიურად 280 სამუშაო დღეს, 24 საათიანი რეჟიმით, დასაქმებული იქნება 15 ადამიანი.

ტექნოლოგიური დანადგარების შემადგენელი ნაწილებია ერთმანეთთან ლითონის მიწისზედა და მიწისქვეშა მილებით დაკავშირებული რეზერვუარები, მილებზე დამონტაჟებული ონკანებით. ნედლეულის და საბოლოო პროდუქტის მიღება და ტრანსპორტირება ხორციელდება აღნიშნული ჩაკეტილი სისტემის ბოლოს მილებით დაკავშირებული ვაკუუმ ტუმბოს მოქმედებაში მოყვანით, ხოლო ზეთის ტრანსპორტირების მიმართულებას უზრუნველყოფს შესაბამისი ონკანების მოქმედებაში მოყვანა(გაღება/დაკეტვა).

ნარჩენი ზეთების ტერიტორიაზე  შემოტანა განხორციელდება  ავტოცისტერნებით, საიდანაც მოხდება ზეთის მცირე რაოდენობის აღება ლაბორატორიული კვლევის ჩატარების მიზნით საწარმოს კუთვნილ ექსპრეს ლაბორატორიაში - მიღებული მონაცემების მიხედვით დადგინდება ტექნოლოგიური ციკლის მიმდინარეობის პარამეტრები დანამატების გამოყენების მიმართულებით.

ავტოცისტერნებიდან მეორადი ზეთი თვითდინებით ჩაისხმევა ნედლეულის მიმღები რეზერვუარების წინ არსებულ ნედლეულის მიმღებ ორმოში, საიდანაც - ვაკუუმური ტუმბოს საშუალებით ჩაიტვირთება ნედლეულის მიღება-შენახვისათვის განკუთვნილი რეზერვუარებში - მეორადი ზეთის ავზებში. 15 კუბ.მ. მოცულობის რეაქტორს ზეთი მიეწოდება ერთი რეზერვუარიდან, ხოლო მეორე რეზერვუარში არსებული ზეთი გამოყენებული იქნება ცხელი ზეთის გაგრილების მიზნით, ამასთან რეზერვუარები ერთმანეთთან დაკავშირებულია ონკანიანი მილით, რაც საშუალებას იძლევა  საჭირობის შემთხვევაში მასში არსებული ზეთი გამოყებული იქნეს რეაქტორში. რეაქტორში ერთი ციკლის წარმართვისათვის საჭირო ზეთის მაქსიმალური რაოდენობა შეადგენს რეაქტორის მოცულობის 70-75%-ს. საწარმოს მიერ მოხდება ორის სახის ზეთის წარმოება - ჰიდრავლიკური და მანქანის ზეთების. აღნიშნული ზეთების მიღების ოპტიმალური ტემპერატურა შეადგენს 3500С-ს. ორივე სახის ზეთის ტექნოლოგიურ ციკლში აბსორმენტად გამოყენებული იქნება ბენტონიტური თიხა, ხოლო მიღებული პროდუქტებისათვის ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაუმჯობესების მიზნით ზოგიერთ შემთხვევაში დანამატებად გამოყენებული იქნება თხევადი აირი, რომელიც საწარმოში შემოტანილი იქნება თხევადი აირის ბალონებით და სპირტის ნაირსახეობა - გერანოილი,  რომელიც შემოტანილი იქნება დახურული კასრებით, მაქსიმალური რაოდენობით შესაბამისად 0,5 ტონა და 200 ლიტრი.

ზეთის ტემპერატურის 100-1200C-მდე მიყვანისთანავე მოხდება სპეციალური ონკანის გაღება და წარმოქმნილი წყლის(ნედლეულში წყლის რაოდენობა შეიძლება შეადგენდეს 1%-ს)  ორთქლი გადაადგილდება ღუმელ-რეაქტორთან ჰერმეტულად დაკავშირებულ ლითონის უჟანგავი მასალისაგან დამზადებულ მილში, რომელიც გაივლის გამაგრილებელ რეზერვუარში - ჩილერში, სადაც დანადგარში გაცივებული წყლის ცირკულაციის ხარჯზე მოხდება წყლის ორთქლის კონდენსირება. მიღებული წყალი ჩაედინება ჩილერთან დაკავშირებულ წყლის რეზერვუარში. ტემპერატურული რეჟიმის 120-1500C-ის პირობებში ადგილი აქვს ე.წ. ტექნოლოგიური გაზების გამოყოფას(ძირითადად პროპანის სახით), რომელიც შესაბამისი მილების გავლით გაიხსნება რეაქტორის საწვავის წვის კამერაში და მოხდება ბუნებრივ აირთან ერთად დაწვა. რეაქტორში 1500C ტემპერატურის პირობებში იწყება ზეთის ორთქლის წარმოქმნა, რომელიც გაივლის კონდენსატორში, სადაც ჩილერში გაცივებული წყლის ცირკულაციის ხარჯზე ადგილი ექნება ზეთის ორთქლის კონდენსირებას და მიღებული თხევად აგრეგატულ მდგომარეობაში არსებული ზეთი ჩაედინება ზეთის გამაგრილებელში, სადაც ზეთის გაგრილება ხდება ნედლეულის მიმღები რეზერვუარში არსებული ზეთის ცირკულაციის ხარჯზე. გაგრილებული ზეთი ჩაისხმევა  ზეთის პირველ და მეორე მიმღებ რეზერვუარებში. აღნიშნულ რეზერვუარებში ადგილი აქვს ზეთის დაყოვნებას, ვიდრე ზეთის ტემპერატურა არ მიაღწევს 100-1200C -ს, რის შემდგომ ზეთი გადაიტვირთება ე.წ. შემრევ რეზერვუარში.  აღნიშნულ რეზერვუარში ადგილი აქვს ბენტონიტური თიხის და დანამატების შერევას ზეთში სპეციალური მიქსერის მოქმედებაში მოყვანით. პროცესის ბოლო ეტაპზე  ნარევს დაემატება დანამატები, რომელთა რაოდენობა დამოკიდებულია მისაღები პროდუქტის ხარისხობრივ მაჩვენებლებზე. მიღებული მასა გადაადგილდება მექანიკურ ფილტრში, სადაც თიხა მოცილდება ზეთს. მიღებული ზეთი  წარმოადგენს საბოლოო პროდუქტს, რომელიც გადაიქაჩება გაწმენდილი ზეთის რეზერვუარებში. აღნიშნული რეზერვუარები მილებით დაკავშირებულია საწყობთან, სადაც ხდება ზეთის ჩამოსხმა შესაბამის ტარაში. მიღებული პროდუქტი დროებით განთავსდება აღნიშნულ საწყობში, რომელიც შემდგომ დასაწყობდება ლაბორატორიასთან არსებულ საწყობში, ხოლო საწყობიდან გაიცემა მომხმარებელზე.

რეაქტორში 3500C ტემპერატურის მიღწევისას შეწყდება საწვავის მიწოდება. რეაქტორში ზეთის გაცხელების პროცესი გრძელდება 4 საათის განმავლობაში, საიდანაც 1 საათის განმავლობაში ადგილი აქვს დიზელის, ხოლო 3 საათის განმავლობაში ბუნებრივი აირის და ტექნოლოგიური გაზების წვას. რეაქტორში საწვავის მიწოდების შეწყვეტის შემდგომ იწყება რეაქტორის გაგრილება, რომლის პარალელურად მიმდინარეობს ზეთის გადამუშავების  ზემოთ აღწერილი პროცესი.

ზეთის გადამუშავების პროცესს შეიძლება მიეცეს უწყვეტი ხასიათი, კერძოდ, ერთი ციკლის ხანგრძლივობის გათვალისწინებით შესაძლებელია  24 საათიანი სამუშაო რეჟიმის შემთხვევაში  მაქსიმუმ 3 ციკლის  შესრულება.

საწარმოს ფუნქციონირების პროცესში  ადგილი აქვს საწარმოს უბნებზე მავნე ნივთიერებათა წარმოქმნას და გაფრქვევას ატმოსფეროში. გაფრქვევის წყაროები შემდეგია: რეაქტორი, მეორადი ზეთის ავზები ნედლეულის ჩასხმის, შენახვის და გადატვირთვისას, აღდგენილი(გაწმენდილი) ზეთის ავზები ზეთის ჩასხმის, შენახვის და გადატვირთვისას, ზეთის ტარაში ჩამოსხმის ადგილი, ბენტონიტური თიხის რეზერვუარში ჩაყრის ადგილი, დიზელის რეზერვუარი, ხოლო ატმოსფეროში გაიფრქვევა შემდეგი მავნე ნივთიერებები: აზოტის დიოქსიდი, ნახშირჟანგი, ნახშირწყალბადები, გოგირდოვანი ანჰიდრიდი, მტვერი(ჭვარტლი), არაორგანული მტვერი, ნახშირორჟანგი.

4. ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა სახეობები და მათი ძირითადი მახასიათებელი სიდიდეები(იხ. ცხრილი 4.1.);

| კოდი | მავნე ნივთიერებათა დასახელება | ზღვრულად დასაშვების კონცენტრაცია მგ/მ3 |  | მავნე ნივთიერებათა საშიშროების კლასი |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | მაქსიმალური ერთჯერადი | საშუალო დღე-ღამური |  |
| 2909 | ინერტული მასალის მტვერი | 0.5 | 0.15 | 3 |
| 2754 | ნახშირწყალბადები | 1,0 | - | 4 |
| 301 | აზოტის დიოქსიდი | 0.2 | 0.04 | 2 |
| 0337 | ნახშირჟანგი | 5.0 | 3.0 | 4 |
| 0330 | გოგირდოვანი ანჰიდრიდი | 0,5 | 0,05 | 3 |
| 0328 | ჭვარტლი(მტვერი) | 0.15 | - | 3 |
| - | ნახშირორჟანგი | - | - | - |

5. ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა რაოდენობის ანგარიში

1. მავნე ნივთიერებების გაფრქვევის ანგარიში  რეაქტორიდან, გ-1

რეაქტორში საწარმოს სრული დატვირთვით შესაძლებელია განხორციელდეს 2 სრული ტექნოლოგიური ციკლი. დიზელის საწვავის წვის სამუშაო საათების მაქსიმალური რაოდენობა შეადგენს 840 საათს, ბუნებრივი აირის შემთხვევაში  სამუშაო საათების მაქსიმალური ხანგრძლივობა ტოლია 2520 საათის წლიურად, ხოლო ტექნოლოგიური გაზების - 70 საათს.  რეაქტორში ადგილი აქვს ბუნებრივი აირის წვას  რაოდენობით  80000კუბ.მ./წელ, დიზელის - 220ტონა/წელი, ხოლო ტექნოლოგიური გაზების - 700 კუბ.მ./წელ.

ა) მავნე ნივთიერებების გაფრქვევის ანგარიში ბუნებრივი აირის წვისას;

ლიტერატურული წყარო [5] -ის თანახმად   1000კუბ.მ. ბუნებრივი აირის წვისას გაიფრქვევა შემდეგი მავნე ნივთიერებები: აზოტის დიოქსიდი - 0,0036ტონა, ნახშირჟანგი - 0.0089ტონა, ნახშირორჟანგი - 2ტონა. აღნიშნული მონაცემების გათვალისწინებით, გ-9 წყაროდან გაიფრქვევა:

აზოტის დიოქსიდი

M = 80000  x  0.0036 /1000 = 0,288ტ/წელ;

G  = 0,288 x 106 /( 2520  x 3600) = 0,0317 გ/წმ;

ნახშირჟანგი

M = 80000 x 0.0089 /1000 = 0,712 ტ/წელ;

G  = 0,712 x 106 /(2520 x 3600) = 0,0785გ/წმ;

ნახშირორჟანგი

M  = 80000 x 2 /1000 = 160 ტ/წელ;

ბ) დიზელის საწვავის წვისას გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა ანგარიში

ლიტერატურული წყაროს[2] თანახმად 1 ტონა დიზელის წვისას ატმოსფეროში გაიფრქვევა 0,00025ტონა ჭვარტლი, 0,006ტონა გოგირდოვანი ანჰიდრიდი, 0,0034ტონა აზოტის დიოქსიდი, 0,0139ტონა ნახშირჟანგი, 3,208 ტონა ნახშირორჟანგი. წლის განმავლობაში 840 სამუშაო საათის მუშაობის პირობებში მოხმარებული დიზელის რაოდენობა შეადგენს 220 ტონას, რა დროსაც  გაიფრქვევა:

აზოტის დიოქსიდი

M = 0,0034 x 220 = 0,748ტ/წელი

G= 0,748 x 106/(840 x 3600) = 0,247გ/წმ

ნახშირჟანგი

M = 0,0139 x 220 = 3,058ტ/წელი

G= 3,058 x 106/(840 x 3600) = 1,011გ/წმ

მტვერი(ჭვარტლი)

M = 0,00025 x 220 = 0,055ტ/წელი

G= 0,055 x 106/(840 x 3600) = 0,018გ/წმ

გოგირდოვანი ანჰიდრიდი

M = 0,006 x 220 = 1,32ტ/წელი

G= 1,32 x 106/(840 x 3600) = 0,437გ/წმ

ნახშირორჟანგი

M = 3,208 x 220 = 705,8ტ/წელი

გ)  მავნე ნივთიერებების გაფრქვევის ანგარიში ტექნოლოგიური გაზების წვისას

ტექნოლოგიურ გაზების წვის კამერაში ადგილი აქვს ნახშირწყალბადების წვას წლიურად 70 საათის განმავლობაში 500 კუბ.მ.-ის ოდენობით.

ლიტერატურული წყარო [2] -ის თანახმად:

აზოტის დიოქსიდი

M = 700  x  0.0036 /1000 = 0,00252ტ/წელ

G  = 0,00252 x 106 /( 70  x 3600) = 0,01 გ/წმ

ნახშირჟანგი

M = 700 x 0.0089 /1000 = 0,00623 ტ/წელ

G  = 0,00623 x 106 /(70 x 3600) = 0,0247 გ/წმ;

ნახშირორჟანგი;

M  = 700 x 2 /1000 = 1,4 ტ/წელ;

სულ რეაქტორიდან(გ-4) გაიფრქვევა:

აზოტის დიოქსიდი

G  = 0,0317    + 0,247 + 0,01 = 0,289გ/წმ

M = 0,288 + 0,748 + 0,00252 = 1,04ტ/წელი

ნახშირჟანგი

G  = 0,0785 + 1,011 +  0,0247  = 1,114გ/წმ

M = 0,712  + 3,058 + 0,00623   = 3,78ტ/წელი

მტვერი(ჭვარტლი)

G =  0,018გ/წმ

M =  0,055ტ/წელი

გოგირდოვანი ანჰიდრიდი

G=  0,437გ/წმ

M =  1,32ტ/წელი

ნახშირორჟანგი

M = 160 + 705,8 + 1,4 = 867,2ტ/წელი

2. ნახშირწყალბადების გაფრქვევის ანგარიში მეორადი ზეთის პირველი ავზიდან, გ-2

მეორადი ზეთის მიმღებ პირველ რეზერვუარში წლის განმავლობაში მიღებული ნედლეულის მაქსიმალური  რაოდენობაა  3500 ტონა.

ნედლეულის მიმღებ ავზებში ჩატვირთვის დროს გამოყოფილი ნახშირწყალბადების წამური ინტენსივობა იანგარიშება ლიტერატურული წყარო [3] -ის მიხედვით:

M = (Y1 x Kрmax x Qчmax)/3600 ----------------------(1), სადაც,

Y1 – რეზერვუარში ნავთობპროდუქტების ორთქლის კონცენტრაციაა, გ/მ3, მნიშვნელობა აღებული იქნება ლიტერატურული წყარო [9]  მე-12 დანართის მიხედვით და მოცემულ შემთხვევაში ტოლია 0,324-ს.

Kрmax- შესწორების კოეფიციენტია და მოცემულ შემთხვევაში (მიწისზედა რეზერვუარებისათვის) უდრის 0.9-ს.

Qчmax –ტუმბოს მწარმოებლურობაა (მ3/სთ) და მოცემულ შემთხვევაში ტოლია 20,0-ის.ფორმულაში შესაბამისი მნიშვნელობების ჩასმით მივიღებთ:

M = (0,324 x 0,9 x 20,0)/3600=0,00162 გ/წმ.

წლის განმავლობაში გაფრქვეული ნახშირწყალბადების რაოდენობა კი გამოითვლება იმავე მეთოდიკით მოწოდებული ფორმულით:

G = (Y2 x Воз x Y3 x Ввл) x Kрmax x 10-6 + Gxр x Kнп x Nр--------------(2), სადაც,

Y2 – რეზერვუარიდან გაფრქვეული ნავთობპროდუქტების გასაშუალოებული ხვედრითი კოეფიციენტია შემოდგომა-ზამთრის პერიოდისათვის, გ/ტ, მნიშვნელობა აღებული იქნება მეთოდიკის მე-12 დანართის მიხედვით და მოცემულ შემთხვევაში უდრის 0,2-ს.

Воз- გადასხმული ნავთობპროდუტების რაოდენობაა შემოდგომა-ზამთრის პერიოდში (ტონა) და მოცემულ შემთხვევაში ტოლია 1750-ს;

Y3-რეზერვუარიდან გაფრქვეული ნავთობპროდუქტების გასაშუალოებული კოეფიციენტია გაზაფხული-ზაფხულის პერიოდისათვის, გ/ტ, მნიშვნელობა აღებული იქნება მეთოდიკის მე-12 დანართის მიხედვით და მოცემულ შემთხვევაში უდრის 0,2-ს

Ввл-გადასხმული ნავთობპროდუტების რაოდენობაა გაზაფხული-ზაფხულის პერიოდში (ტონა) და მოცემულ შემთხვევაში ტოლია 1750-ს

Kрmax - შესწორების კოეფიციენტია და მოცემულ შემთხვევაში (მიწისზედა რეზერვუარებისათვის) უდრის 0,9-ს.

Gxр -ნავთობპროდუქტების გაფრქვევები ერთ რეზერვუარში შენახვის დროს, მნიშვნელობა აღებული იქნება მეთოდიკის მე-13 დანართის მიხედვით და მოცემულ შემთხვევაში უდრის 0,066.

Kнп-შემასწორებელი კოეფიციენტია, მნიშვნელობა აღებული იქნება მეთოდიკის მე-12 დანართის მიხედვით და მოცემულ შემთხვევაში უდრის 0,00027-ს.

Nр-რეზერვუარების რაოდენობაა და მოცემულ შემთხვევაში ტოლია 1-ის.

ფორმულას შესაბამისი მნიშვნელობების ჩასმით მივიღებთ:

G= (0,2 x 1750 + 0,2 x 1750) x 0,9 x 10-6 + 0,066 x 0,00027 x 1 = 0,00065 ტ/წელ.

3. ნახშირწყალბადების გაფრქვევის ანგარიში მეორადი  ზეთის მეორე ავზიდან, გ-3

საწარმოს პირობებიდან გამომდინარე გაფრქვევების ინტენსივობა მეორადი ზეთის მეორე ავზიდან ანალოგიურია გაფრქვევების ინტენსივობისა მეორადი ზეთის პირველი ავზიდან.

M = 0,00162 გ/წმ.

G= 0,00065 ტ/წელ

4. ნახშირწყალბადების გაფრქვევის ანგარიში გაწმენდილი ზეთის პირველი  ავზიდან,  გ-4

საწარმოს პირობებიდან გამომდინარე გაწმენდილი ზეთის პირველი ავზიდან გაფრქვეული ნახშირწყალბადების წამური ინტენსივობა ტოლია მეორადი ზეთის ავზიდან გაფრქვეული ნახშირწყალბადების წამური ინტენსივობისა.

M = 0,00162 გ/წმ.

წლის განმავლობაში გაფრქვეული ნახშირწყალბადების რაოდენობა გამოითვლება ლიტერატურული წყარო [7] -ის მიხედვით

G = (Y2 x Воз x Y3 x Ввл) x Kрmax x 10-6 + Gxр x Kнп x Nр--------------(2), სადაც,

Y2 – რეზერვუარიდან გაფრქვეული ნავთობპროდუქტების გასაშუალოებული ხვედრითი კოეფიციენტია შემოდგომა-ზამთრის პერიოდისათვის, გ/ტ, მნიშვნელობა აღებული იქნება მეთოდიკის მე-12 დანართის მიხედვით და მოცემულ შემთხვევაში უდრის 0,2-ს.

Воз- გადასხმული ნავთობპროდუტების რაოდენობაა შემოდგომა-ზამთრის პერიოდში (ტონა) და მოცემულ შემთხვევაში ტოლია 1450-ის;

Y3-რეზერვუარიდან გაფრქვეული ნავთობპროდუქტების გასაშუალოებული კოეფიციენტია გაზაფხული-ზაფხულის პერიოდისათვის, გ/ტ, მნიშვნელობა აღებული იქნება მეთოდიკის მე-12 დანართის მიხედვით და მოცემულ შემთხვევაში უდრის 0,2-ს

Ввл-გადასხმული ნავთობპროდუტების რაოდენობაა გაზაფხული-ზაფხულის პერიოდში (ტონა) და მოცემულ შემთხვევაში ტოლია 1450-ს

Kрmax - შესწორების კოეფიციენტია და მოცემულ შემთხვევაში (მიწისზედა რეზერვუარებისათვის) უდრის 0,9-ს.

Gxр -ნავთობპროდუქტების გაფრქვევები ერთ რეზერვუარში შენახვის დროს, მნიშვნელობა აღებული იქნება მეთოდიკის მე-13 დანართის მიხედვით და მოცემულ შემთხვევაში უდრის 0,066.

Kнп-შემასწორებელი კოეფიციენტია, მნიშვნელობა აღებული იქნება მეთოდიკის მე-12 დანართის მიხედვით და მოცემულ შემთხვევაში უდრის 0,00027-ს.

Nр-რეზერვუარების რაოდენობაა და მოცემულ შემთხვევაში ტოლია 1-ის.

ფორმულას შესაბამისი მნიშვნელობების ჩასმით მივიღებთ:

G= (0,2 x 1450 + 0,2 x 1450) x 0,9 x 10-6 + 0,066 x 0,00027 x 1 = 0,00054 ტ/წელ.

5. ნახშირწყალბადების გაფრქვევის ანგარიში გაწმენდილი ზეთის მეორე ავზიდან,  გ-5

საწარმოს პირობებიდან გამომდინარე გაფრქვევების ინტენსივობა გაწმენდილი ზეთის მეორე ავზიდან ანალოგიურია გაფრქვევების ინტენსივობისა გაწმენდილი ზეთის პირველი ავზიდან.

M = 0,00162 გ/წმ.

G= 0,00054 ტ/წელ

6. ნახშირწყალბადების გაფრქვევის ანგარიში ზეთის ჩამოსხმისას,  გ-5

საწარმოს პირობებიდან გამომდინარე ზეთის ჩამოსხმისას ტარაში გაფრქვეული ნახშირწყალბადების წამური ინტენსივობა ტოლია გაწმენდილი ზეთის ავზიდან გაფრქვეული ნახშირწყალბადების წამური ინტენსივობისა.

M = 0,00162 გ/წმ.

წლის განმავლობაში გადატვირთული ზეთის რაოდენობა ტოლია გაწმენდილი ზეთის ავზში გადატვირთული ზეთის გაორმაგებული რაოდენობისა, ამიტომ:

G= 0,00054 x 2 = 0,0011

7. არაორგანული მტვრის გაფრქვევის ანგარიში ბენტონიტური თიხის ჩაყრისას შემრევში, გ-6;

გამოყოფილი მტვრის რაოდენობა იანგარიშება ლიტერატურული წყარო [5]-ის შესაბამისად მოწოდებული ფორმულით:

M = K1 x K2 x K3 x K4 x K5 xK7 x B x G x 106/3600გ/წმ, სადაც:

K1 - მასალაში მტვრის ფრაქციის წილის მაჩვენებელი კოეფიციენტია;

K2- მტვრის მთელი მასიდან აეროზოლში გადასული მტვრის წილის მაჩვენებელი კოეფიციენტია;

K1 - მტვრის წარმოქმნაზე ქარის სიჩქარის გავლენის მაჩვენებელი კოეფიციენტია;

K4 - გარეშე ზემოქმედებისაგან საწყობის დაცვითუნარიანობის მაჩვენებელი კოეფიციენტია;

K5-  მტვრის წარმოქმნაზე მასალის სინოტივის გავლენის მაჩვენებელი კოეფიციენტია;

K7- მასალის სიმსხვილეზე დამოკიდებულების მაჩვენებელი კოეფიციენტია;

B – გადატვირთვის სიმაღლეზე დამოკიდებულების კოეფიციენტია;

G - ობიექტის მწარმოებლობა ტ/სთ. ჩვენს შემთხვევაში  1500/280 =5,36 ტ/სთ;

იმავე ლიტერატურული წყაროს  თანახმად, ფორმულაში შემავალი სიდიდეები   წარმოდგენილია  ცხრილი 5.1-ში;

ანგარიშის წარმოებისას გათვალისწინებული იქნება ლიტერატურული წყარო[2], დანართი 117-ით დადგენილი გაფრქვევების მნიშვნელობების შემასწორებელი მტვრის დალექვის მახასიათებელი კოეფიციენტი,  კერძოდ: - 0,4.

ცხრილი 5.1

| # | პარამეტრის დასახელება | აღნიშვნა | პარამეტრის მნიშვნელობა |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | თიხა |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | მასალაში მტვრის ფრაქციის წილი | K1 | 0,05 |
| 2 | მტვრის მთელი მასიდან აეროზოლში გადასული მტვრის წილი | K2 | 0,02 |
| 3 | მტვრის წარმოქმნაზე ქარის სიჩქარის გავლენა | K3 | 1,2 |
| 4 | გარეშეზე მოქმედებისაგან საწყობის დაცვით უნარიანობა | K4 | 0,005 |
| 5 | მტვრის წარმოქმნაზე მასალის სინოტივის გავლენა | K5 | 1,0 |
| 6 | მასალის სიმსხვილეზე დამოკიდებულება | K7 | 0,8 |
| 7 | გადატვირთვის სიმაღლეზე დამოკიდებულების კოეფიციენტი | B | 0,5 |
| 8 | ობიექტის მწარმოებლობა ტ/სთ | G | 5,36 |

M =0,4 х 0,05 х 0,02 х 1,2 х 0,005 х 1,0 х 0,8х 0,5 х 5,36 х 106/3600=0,0014 გ/წმ;

G =  0,0014 х 3600 х 280/106 =0,0014 ტ/წელ;

8.  გაფრქვევების ანგარიში დიზელის საწვავის რეზერვუარიდან, გ-6;

ლიტერატურული წყაროს[2] მიხედვით 1 ლიტრი დიზელის საწვავის რეზერვუარში ჩასხმისას და შენახვისას ატმოსფეროში გაიფრქვევა 0.0025 გრამი ნახშირწყალბადები. Aსაწარმოს პირობებიდან გამომდინარე(წლის განმავლობაში რეალიზებული დიზელის საწვავის რაოდენობაა 275000ლიტრი), დიზელის საწვავის რეალიზაციისას გაფრქვეული ნახშირწყალბადების რაოდენობა ტოლია:

M = 275000 x 0,0025/106  = 0,0007 ტ/წელი

საწარმოს პირობების(3360 სამუშაო საათი წელიწადში) გათვალისწინებით:

G =  0,0007   x 106 /( 8760   x 3600) = 0.00002გ/წმ

6.  ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის  პარამეტრები  (ასახულია  ქვემოთ წარმოდგენილ ცხრილებში)

ცხრილი 6.1. მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის წყაროების დახასიათება

| წარმოების, საამქროს, უბნის დასახელება | მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს |  |  | მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის წყაროს |  |  |  |  | მავნე ნივთიერებათა |  | გამოყოფის წყაროდან გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა რაოდენობა, ტ/წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ნომერი | დასახელება | რაოდენობაცალი | ნომერი | დასახელება | რაოდენობა | მუშაობის დრო დღე- ღამეში, სთ | მუშაობის დრო წელიწადში, სთ | დასახელება | კოდი |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ზეთის მეორადი გადამუშავება | გ-1 | მილი | 1 | 1 | რეაქტორი | 1 | 9 | 2520 | აზოტის დიოქსიდი | 301 | 1,04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ნახშირბადის ოქსიდი | 337 | 3,78 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | მტვერი(ჭვარტლი) | 328 | 0,055 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | გოგირდის დიოქსიდი | 330 | 1,32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ნახშირორჟანგი | - | 867,2 |
|  | გ-2 | მილი | 1 | 2 | მეორადი ზეთის პირველი ავზი | 1 | 24 | 8760 | ნახშირწყალბადები | 2754 | 0,00065 |
|  | გ-3 | მილი | 1 | 3 | მეორადი ზეთის მეორე ავზი | 1 | 24 | 8760 | ნახშირწყალბადები | 2754 | 0,00065 |
|  | გ-4 | მილი | 1 | 4 | გაწმენდილი ზეთის პირველი ავზი | 1 | 24 | 8760 | ნახშირწყალბადები | 2754 | 0,00054 |
|  | გ-5 | მილი | 1 | 5 | გაწმენდილი ზეთის მეორე ავზი | 1 | 24 | 8760 | ნახშირწყალბადები | 2754 | 0,00054 |
|  | გ-6 | არაორგან. | 1 | 500 | ზეთის ჩამოსხმის ადგილი | 1 | 16 | 4480 | ნახშირწყალბადები | 2754 | 0,0011 |
|  | გ-7 | არაორგან. | 1 | 501 | თიხის შემრევში ჩაყრის ადგილი | 1 | 1 | 280 | არაორგანული მტვერი | 2909 | 0,0014 |
|  | გ-8 | მილი | 1 | 6 | დიზელის რეზერვუარი | 1 | 24 | 8760 | ნახშირწყალბადები | 2754 | 0,0007 |

ცხრილი 6.2. მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროების დახასიათება

| მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს ნომერი | მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს პარამეტრები,მ |  | აირჰაეროვანი ნარევის პარამეტრები მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს გამოსვლის ადგილას |  |  | მავნე ნივთიერების კოდი | ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა რაოდენობა |  | მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს კოორდინატები საწარმოს კოორდინატთა სისტემაში,მ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | სიჩქარე მ/წმ | მოცულობა, მ3/წმ | ტემპერატურა t0c |  |  |  | წერტილოვანი წყაროსათვის |  | ხაზოვანი წყაროსათვის |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## X | Y | ერთი ბოლოსათვის |  | მეორე ბოლოსათვის |  |
|  | სიმაღლე,მ | დიამეტრი ან კვეთის ზომა, ხაზობრივი წყაროსათვის მისი სიგრძე |  |  |  |  | მაქსიმალური, გ/წმ | ჯამური, ტ/წ |  |  | X1 | Y2 | X2 | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| გ-1 | 12 | 0,8 | 11,2 | 5,63 | 150 | 301 | 0,289 | 1,04 | 0 | 0 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 337 | 1,114 | 3,78 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 328 | 0,018 | 0,055 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 330 | 0,437 | 1,32 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - | - | 867,2 |  |  |  |  |  |  |
| გ-2 | 6 | 0,1 | 0,71 | 0,0056 | 25 | 2754 | 0,00162 | 0,00065 | -8 | -10 | - | - | - | - |
| გ-3 | 6 | 0,1 | 0,71 | 0,0056 | 25 | 2754 | 0,00162 | 0,00065 | -5 | -9 | - | - | - | - |
| გ-4 | 6 | 0,1 | 0,71 | 0,0056 | 25 | 2754 | 0,00162 | 0,00054 | -6 | -14 | - | - | - | - |
| გ-5 | 6 | 0,1 | 0,71 | 0,0056 | 25 | 2754 | 0,00162 | 0,00054 | -3 | -12 | - | - | - | - |
| გ-6 | 1,5 | - | - | - | 25 | 2754 | 0,00162 | 0,0011 | -12 | -6 | - | - | - | - |
| გ-7 | 4,0 | - | - | - | 25 | 2909 | 0,0014 | 0,0014 | -4 | -2 | - | - | - | - |
| გ-8 | 2,5 | 0,1 | 5,98 | 0,047 | 25 | 2754 | 0,00002 | 0,0007 | 5 | -2 | - | - | - | - |

ცხრილი 6. 3. აირმტვერდამჭერი მოწყობილობების მუშაობის მაჩვენებლები

| მავნე ნივთიერებათა |  |  | აირმტვერდამჭერი მოწყობილობის |  |  |  | მავნე ნივთიერებათა კონცენტრაცია, მ3/წმ |  | აირმტვერდამჭერი მოწყობილობის გაწმენდის კოეწფიციენტი, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| გაფრქვევის წყაროს ნომერი | კოდი | დასახელება და ტიპი |  | რაოდენობა, ცალი | გაწმენდამდე, მგ/მ3 | გაწმენდის შემდეგ, მგ/მ3 |  | საპროექტო | ფაქტიური |
| 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| - | - | - |  | - | - | - |  | - | - |

საწარმოს მტვერდამჭერი მოწყობილობა არ აქვს

ცხრილი 6.4.  ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევა, მათი გაწმენდა და უტილიზება

| მავნე ნივთიერებათა |  | გამოყოფის წყაროებიდან წარმოქმნილი მავნე ნივთიერებათა რაოდენობა (სვ.4+სვ.6) | მათ შორის |  |  | გასაწმენდად შესულიდან დაჭერილი და გაუვნებელყოფილია |  | სულ ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა რაოდენობა, (სვ.3-სვ.7) | მავნე ნივთიერებათა დაჭერის პროცენტი გამოყოფილთან შედარებით (სვ.7/სვ3)x100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| კოდი | დასახელება |  | გაფრქვეულია გაწმენდის გარეშე |  | სულ მოხვდა გამწმენდ მოწყობილობაში | სულ | მათ შორის უტილიზებულია |  |  |
|  |  |  | სულ | მათ შორის ორგანიზებული გამოყოფის წყაროებიდან |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 301 | აზოტის დიოქსიდი | 1,04 | 1,04 | 1,04 | - | - | - | 1,04 | - |
| 337 | ნახშირჟანგი | 3,78 | 3,78 | 3,78 | - | - | - | 3,78 | - |
| 2754 | ნახშირწყალბადები | 0,00418 | 0,00418 | 0,00348 | - | - | - | 0,00418 | - |
| 2909 | არაორგანული მტვერი | 0,0014 | 0,0014 | - | - | - | - | 0,0014 | - |
| 330 | გოგირდის დიოქსიდი | 1,32 | 1,32 | 1,32 | - | - | - | 1,32 | - |
| 328 | მტვერი(ჭვარტლი) | 0,055 | 0,055 |  | - | - | - | 0,055 | - |
| - | ნახშირორჟანგი | 867,2 | 867,2 | 867,2 | - | - | - | 867,2 | - |

7. ატმოსფერულჰაერში მოსალოდნელი ემისიების სახეობები და რაოდენობები, მიღებული შედეგების ანალიზი

ატმოსფერულ ჰაერში მოსალოდნელი ემისიების სახეობების და რაოდენობების დასადგენად გამოყენებული იქნა ავტომატიზებული კომპიუტერული პროგრამა ,,ეკოლოგი 3.0“, რომელიც აკმაყოფილებს მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ნორმების სათანადო მოთხოვნებს. მანქანური ანგარიშისას ზდკ-ს მნიშვნელობები განისაზღვრება სპეციალურად შერჩეულ წერტილებში - საანგარიშო ბადის კვანძებში. საანგარიშო ბადედ მიღებულია კვადრატული ფორმის ტერიტორია 300მ x 300მ, ბიჯით - 100მ. ანალიზი განხორციელდა იმ შემთხვევისათვის, როდესაც ერთდროულად აფრქვევს ყველა წყარო. საწარმოდან სამხრეთით 260 მ.-ის დაშორებით მდებარე სააქციო საზოგადოება ,,საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია“-ის ტერიტორიაზე №16ა ჭაბურღილის მოსაწყობად მიმდინარეობს დაზვერვითი სამუშაოები(არსებული გეოლოგიური და გეოფიზიკური ინფორმაციის მიღების სამუშაოები). აღნიშნული ჭაბურღილის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის მიხედვით, ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებების გაფრქვევას ადგილი არ აქვს.

ფონად აღებული იქნა საწარმოს მიმდებარედ მოქმედი საწარმოები, კერძოდ: შპს ბელგიური ჯგუფი“ და შპს ,,თეთრი ქუდი“. უახლოესი მოსახლე საპროექტო ტერიტორიიდან დაშორებულია 732 მეტრით. გათვლები ჩატარებული იქნა უახლოესი სურსათის მწარმოებელი საწარმოს საზღვარზე, სადაც მანძილი საპროექტო ტერიტორიის საზღვრიდან შეადგენს 220 მეტრს,  ხოლო ნულოვანი წყაროდან 241მ-ს, კოორდინატებით: X 230მ, Y -73მ. მიღებული შედეგები წარმოდგენილია ცხრილში 6.1

ცხრილი 6.1

| მავნე ნივთიერების დასახელება | კოდი | მავნე ნივთიერებათა ზდკ-ის წილი ობიექტიდან |
| --- | --- | --- |
|  |  | 241 მეტრიან რადიუსში 0-ვანი გაფრქვევის წყაროდან. კოორდინატებით X 230მ, Y -73მ. |
| 1 | 2 | 3 |
| არაორგანული მტვერი | 2909 | 0,59 |
| აზოტის დიოქსიდი | 301 | 0,65 |
| მტვერი(ჭვარტლი) | 0328 | 0,01 |
| გოგირდის დიოქსიდი | 0330 | 0,12 |
| ნახშირჟანგი | 337 | 0,07 |
| ნახშირწყალბადები | 2754 | 0,18 |

წარმოდგენილი გათვლების შედეგების ანალიზი გვიჩვენებს, რომ წარმოების პროცესში  ჰაერში გაფრქვეული მავნე ნივთიერებების კონცენტრაცია უახლოესი სურსათის მწარმოებელ საწარმოსთან არ გადააჭარბებს მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვებ კონცენტრაციას.

8. ზდგ-ის ნორმები ხუთწლიან პერიოდში თითოეული გაფრქვევის წყაროსთვის და თითოეული    მავნე ნივთიერებისათვის, ასევე მთლიანად საწარმოსათვის ხუთწლიან პერიოდში(წარმოდგენილია შესაბასმისად ცხრილებში 8.1 და 8.2);

ცხრილი 8.1.

| გამოყოფის წყაროს დასახელება | გაფრქვევის წყაროს ნომერი | ზდგ-ს ნორმები 2020-2025 წლებისთვის |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | გ/წმ | ტ/წელი |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| აზოტის დიოქსიდი |  |  |  |
| რეაქტორი | გ-1 | 0,289 | 1,04 |
| ნახშირჟანგი |  |  |  |
| რეაქტორი | გ-1 | 1,114 | 3,78 |
| ნახშირწყალბადები |  |  |  |
| მეორადი ზეთის პირველი ავზი | გ-2 | 0,00162 | 0,00065 |
| მეორადი ზეთის მეორე ავზი | გ-3 | 0,00162 | 0,00065 |
| გაწმენდილი ზეთის პირველი ავზი | გ-4 | 0,00162 | 0,00054 |
| გაწმენდილი ზეთის მეორე ავზი | გ-5 | 0,00162 | 0,00054 |
| ზეთის ჩამოსხმის ადგილი | გ-6 | 0,00162 | 0,0011 |
| დიზელის რეზერვუარი | გ-8 | 0,00002 | 0,0007 |
| არაორგანული მტვერი |  |  |  |
| თიხის შემრევში ჩაყრის ადგილი | გ-7 | 0,0014 | 0,0014 |
| გოგირდის დიოქსიდი |  |  |  |
| რეაქტორი | გ-1 | 0,437 | 1,32 |
| მტვერი(ჭვარტლი) |  |  |  |
| რეაქტორი | გ-1 | 0,018 | 0,055 |
| ნახშირორჟანგი |  |  |  |
| რეაქტორი | გ-8 | - | 867,2 |

# ცხრილი 8.2.

| # მავნე ნივთიერებათა დასახელება | # ზდგ-ს ნორმები 2020- 2025 წლებისთვის |  |
| --- | --- | --- |
|  | გ/წმ | ტ/წელი |
| # 1 | # 2 | # 3 |
| აზოტის დიოქსიდი | 0,289 | 1,04 |
| ნახშირჟანგი | 1,114 | 3,78 |
| ნახშირწყალბადები | 0,00812 | 0,00418 |
| არაორგანული მტვერი | 0,0014 | 0,0014 |
| გოგირდის დიოქსიდი | 0,437 | 1,32 |
| მტვერი(ჭვარტლი) | 0,018 | 0,055 |
| ნახშირორჟანგი | - | 867,2 |

ლიტერატურული წყაროები

1. ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმების გაანგარიშების ტექნიკური რეგლამენტი. საქართველოს მთავრობის დადგენილება #408 2013 წლის 31 დეკემბერი;

2. დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან  ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის განსაზღვრის ინსტრუმენტული მეთოდის, დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის დამდგენი სპეციალური გამზომ-საკონტროლო აპარატურის სტანდარტული ჩამონათვალისა და დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ტექნოლოგიური პროცესების მიხედვით ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის საანგარიშო მეთოდიკის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე   საქართველოს მთავრობის დადგენილება #435 2013წლის 31 დეკემბერი;

3. Методическим указаниям по определению выбросовзагрязняющих веществ в атмосферу из

резервуаров» (Новополоцк, 1999 г.)

4. УПРЗА «ЭКОЛОГ-3». 2005 ;

5. Методика по расчету валовых выбросов загрязняюющих веществ в атмосферу предприятиями минсевзапстроя рсфср. Москва 1990г.

დანართი 1

დანართი 2

დანართი 3

დანართი 4

УПРЗА ЭКОЛОГ, ვერსია 3.00

სერიული ნომერი 11-11-1111, D.M

საწარმოს ნომერი 1007; სანშაინ

ქალაქი გარდაბანი

საწარმოს მისამართი:   გარდაბანი, კრწანისი

მრეწველობის დარგი 13000 ნავთობ(ქიმიური) მრეწველობა

საწყისი მონაცემების ვარიანტი: 1, საწყისი მონაცემების ახალი ვარიანტი

გაანგარიშების ვარიანტი: 1, გაანგარიშების ახალი ვარიანტი

გაანგარიშება შესრულებულია ზაფხულისათვის

გაანგარიშების მოდული: "ОНД-86 სტანდარტული"

საანგარიშო მუდმივები: E1= 0.01, E2=0.01, E3=0.01, S=999999.99 კვ.კმ.

მეტეოროლოგიური პარამეტრები

| ყველაზე ცხელი თვის ჰაერის საშუალო ტემპერატურა | 31,9° C |
| --- | --- |
| ყველაზე ცივი თვის ჰაერის საშუალო ტემპერატურა | -7° C |
| ატმოსფეროს სტრატიფიკაციის ტემპერატურაზე დამოკიდებული კოეფიციენტი, A | 200 |
| ქარის მაქსიმალური სიჩქარე მოცემული ტერიტორიისათვის (გადამეტების განმეორებადობა 5%-ის ფარგლებში) | 15,0 მ/წმ |

საწარმოს სტრუქტურა (მოედნები, საამქროები)

| ნომერი | მოედნის (საამქროს) დასახელება |
| --- | --- |

გაფრქვევის წყაროთა პარამეტრები

| აღრიცხვა: | წყაროთა ტიპები: |
| --- | --- |
| "%" წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვით; | 1 - წერტილოვანი; |
| "+" - წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვის გარეშე; | 2 - ხაზოვანი; |
| "-" - წყარო არ არის გათვალისწინებული და მისი წვლილი არ არის შეტანილი ფონში. | 3 - არაორგანიზებული; |
| ნიშნულების არ არსებობის შემთხვევაში წყაროს გათვალისწინება არ ხდება. | 4 - წერტილოვან წყაროთა ერთობლიობა, გაერთიანებული ერთ სიბრტყულად გათვლისას; |
|  | 5 - არაორგანიზებული, დროში ცვლადი გაფრქვევის სიმძლავრით; |
|  | 6 - წერტილოვანი, წერტილოვანი ან ჰორიზონტალური გაფრქვევით; |
|  | 7 - ქოლგისებური ან ჰორიზონტალური გაფრქვევის წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა; |
|  | 8 - ავტომაგისტრალი. |

| აღრიცხვა ანგარიშისას | მოედნ № | საამქროს № | წყაროს№ | გაფრქვევის წყაროს დასახელება |  | ვარიანტი | ტიპი | წყაროს სიმაღლე (მ) |  | დიამეტრი (მ) |  | აირმტვერნარევის მოცულობა (მ3/წმ) |  | აირმტვერნარევის სიჩქარე(მ/წმ)) |  | აირმტვერნარევის ტემპერატურა (°C) |  | რელიეფის კოეფ. |  | კოორდ. X1-ღერძი (მ) |  | კოორდ.Y1-ღერძი. (მ) |  |  | კოორდ X2-ღერძი (მ) |  | კოორდ Y2--ღერძი (მ) | წყაროს სიგანე (მ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| + | 0 | 0 | 1 | რეაქტორი |  | 1 | 1 | 12,0 |  | 0,80 |  | 5,62973 |  | 11,2 |  | 150 |  | 1,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,00 |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, გ/წმ |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |
| 0301 |  | აზოტის (IV) ოქსიდი (აზოტის დიოქსიდი) |  |  | 0,2890000 |  |  |  | 1,0400000 |  | 1 |  |  | 0,151 | 199,1 |  | 3,2 |  |  |  | 0,145 |  | 202,5 | 3,4 |  |
| 0328 |  | მტვერი (ჭვარტლი) |  |  | 0,0180000 |  |  |  | 0,0550000 |  | 1 |  |  | 0,013 | 199,1 |  | 3,2 |  |  |  | 0,012 |  | 202,5 | 3,4 |  |
| 0330 |  | გოგირდის დიოქსიდი |  |  | 0,4370000 |  |  |  | 1,3200000 |  | 1 |  |  | 0,130 | 199,1 |  | 3,2 |  |  |  | 0,126 |  | 202,5 | 3,4 |  |
| 0337 |  | ნახშირბადის ოქსიდი |  |  | 1,1140000 |  |  |  | 3,7800000 |  | 1 |  |  | 0,023 | 199,1 |  | 3,2 |  |  |  | 0,022 |  | 202,5 | 3,4 |  |
| + | 0 | 0 | 2 | მეორადი ზეთის პირველი ავზი |  | 1 | 1 | 6,0 |  | 0,10 |  | 0,0056 |  | 0,71301 |  | 25 |  | 1,0 |  | -8,0 |  | -10,0 |  |  | -8,0 |  | -10,0 | 0,00 |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, გ/წმ |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |
| 2754 |  | ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 |  |  | 0,0016200 |  |  |  | 0,0006500 |  | 1 |  |  | 0,004 | 34,2 |  | 0,5 |  |  |  | 0,020 |  | 15,5 | 0,5 |  |
| + | 0 | 0 | 3 | მეორადი ზეთის მეორე ავზი |  | 1 | 1 | 6,0 |  | 0,10 |  | 0,0056 |  | 0,71301 |  | 25 |  | 1,0 |  | -5,0 |  | -9,0 |  |  | -5,0 |  | -9,0 | 0,00 |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, გ/წმ |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |
| 2754 |  | ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 |  |  | 0,0016200 |  |  |  | 0,0006500 |  | 1 |  |  | 0,004 | 34,2 |  | 0,5 |  |  |  | 0,020 |  | 15,5 | 0,5 |  |
| + | 0 | 0 | 4 | გაწმენდ. ზეთის პირველი ავზი |  | 1 | 1 | 6,0 |  | 0,10 |  | 0,0056 |  | 0,71301 |  | 25 |  | 1,0 |  | -6,0 |  | -14,0 |  |  | -6,0 |  | -14,0 | 0,00 |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, გ/წმ |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |
| 2754 |  | ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 |  |  | 0,0016200 |  |  |  | 0,0005400 |  | 1 |  |  | 0,004 | 34,2 |  | 0,5 |  |  |  | 0,020 |  | 15,5 | 0,5 |  |
| აღრიცხვა ანგარიშისას | მოედნ № | საამქროს № | წყაროს№ | გაფრქვევის წყაროს დასახელება |  | ვარიანტი | ტიპი | წყაროს სიმაღლე (მ) |  | დიამეტრი (მ) |  | აირმტვერნარევის მოცულობა (მ3/წმ) |  | აირმტვერნარევის სიჩქარე(მ/წმ)) |  | აირმტვერნარევის ტემპერატურა (°C) |  | რელიეფის კოეფ. |  | კოორდ. X1-ღერძი (მ) |  | კოორდ.Y1-ღერძი. (მ) |  |  | კოორდ X2-ღერძი (მ) |  | კოორდ Y2--ღერძი (მ) | წყაროს სიგანე (მ) |
| + | 0 | 0 | 5 | გაწმენდილი ზეთის მეორე ავზი |  | 1 | 1 | 6,0 |  | 0,10 |  | 0,0056 |  | 0,71301 |  | 25 |  | 1,0 |  | -3,0 |  | -12,0 |  |  | -3,0 |  | -12,0 | 0,00 |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, გ/წმ |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |
| 2754 |  | ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 |  |  | 0,0016200 |  |  |  | 0,0005400 |  | 1 |  |  | 0,004 | 34,2 |  | 0,5 |  |  |  | 0,020 |  | 15,5 | 0,5 |  |
| + | 0 | 0 | 6 | ზეთის ჩამოსხმის ადგილი |  | 1 | 3 | 1,5 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1,0 |  | -12,0 |  | -6,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 1,00 |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, გ/წმ |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |
| 2754 |  | ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 |  |  | 0,0016200 |  |  |  | 0,0011000 |  | 1 |  |  | 0,000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0,000 |  | 0 | 0 |  |
| + | 0 | 0 | 7 | თიხის ჩაყრის ადგილი |  | 1 | 3 | 4,0 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1,0 |  | -4,0 |  | -2,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 1,00 |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, გ/წმ |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |
| 2909 |  | არაორგანული მტვერი: < 20% SiO2 |  |  | 0,0014000 |  |  |  | 0,0014000 |  | 1 |  |  | 0,000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0,000 |  | 0 | 0 |  |
| + | 0 | 0 | 8 | დიზელის რეზერვუარი |  | 1 | 1 | 2,5 |  | 0,10 |  | 0,047 |  | 5,98423 |  | 0 |  | 1,0 |  | 5,0 |  | -2,0 |  |  | 5,0 |  | -2,0 | 0,00 |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, გ/წმ |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |
| 2754 |  | ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 |  |  | 0,0000200 |  |  |  | 0,0007000 |  | 1 |  |  | 0,000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0,000 |  | 0 | 0 |  |
| ფონი: ახლომდებარე საწარმოები - 1.შპს ,,ბელგიური ჯგუფი“ 2. შპს ,,თეთრი ქუდი“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| + | 0 | 0 | 9 | ბელგიური ჯგუფი-ორგანიზ.წყაროები |  | 1 | 1 | 8,0 |  | 0,70 |  | 7,6 |  | 19,74821 |  | 0 |  | 1,0 |  | -15,0 |  | -58,0 |  |  | -15,0 |  | -58,0 | 0,00 |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, გ/წმ |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |
| 0301 |  | აზოტის (IV) ოქსიდი (აზოტის დიოქსიდი) |  |  | 0,7850000 |  |  |  | 13,5720000 |  | 1 |  |  | 0,000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0,565 |  | 191,8 | 4,9 |  |
| 0337 |  | ნახშირბადის ოქსიდი |  |  | 1,9420000 |  |  |  | 33,5530000 |  | 1 |  |  | 0,000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0,056 |  | 191,8 | 4,9 |  |
| 2754 |  | ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 |  |  | 1,2620000 |  |  |  | 21,7400000 |  | 1 |  |  | 0,000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0,182 |  | 191,8 | 4,9 |  |
| 2909 |  | არაორგანული მტვერი: < 20% SiO2 |  |  | 1,3778000 |  |  |  | 23,8100000 |  | 1 |  |  | 0,000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0,397 |  | 191,8 | 4,9 |  |
| + | 0 | 0 | 10 | ბელგიური ჯგუფი-არაორგანიზ.წყაროები |  | 1 | 3 | 4,0 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1,0 |  | -10,0 |  | -65,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 5,00 |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, გ/წმ |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |
| 2909 |  | არაორგანული მტვერი: < 20% SiO2 |  |  | 0,1490000 |  |  |  | 2,5600000 |  | 1 |  |  | 2,112 | 22,8 |  | 0,5 |  |  |  | 2,112 |  | 22,8 | 0,5 |  |
| + | 0 | 0 | 11 | თეთრი ქუდი -ორგანიზ.წყაროები |  | 1 | 1 | 12,0 |  | 0,40 |  | 0,7 |  | 5,57042 |  | 0 |  | 1,0 |  | 440,0 |  | -370,0 |  |  | 440,0 |  | -370,0 | 0,00 |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, გ/წმ |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |
| 0301 |  | აზოტის (IV) ოქსიდი (აზოტის დიოქსიდი) |  |  | 0,2374000 |  |  |  | 1,0980000 |  | 1 |  |  | 0,000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1,165 |  | 48,4 | 0,5 |  |
| 0328 |  | მტვერი (ჭვარტლი) |  |  | 0,0010000 |  |  |  | 0,0050000 |  | 1 |  |  | 0,000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0,007 |  | 48,4 | 0,5 |  |
| 0330 |  | გოგირდის დიოქსიდი |  |  | 0,0230000 |  |  |  | 0,1200000 |  | 1 |  |  | 0,000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0,065 |  | 48,4 | 0,5 |  |
| აღრიცხვა ანგარიშისას | მოედნ № | საამქროს № | წყაროს№ | გაფრქვევის წყაროს დასახელება |  | ვარიანტი | ტიპი | წყაროს სიმაღლე (მ) |  | დიამეტრი (მ) |  | აირმტვერნარევის მოცულობა (მ3/წმ) |  | აირმტვერნარევის სიჩქარე(მ/წმ)) |  | აირმტვერნარევის ტემპერატურა (°C) |  | რელიეფის კოეფ. |  | კოორდ. X1-ღერძი (მ) |  | კოორდ.Y1-ღერძი. (მ) |  |  | კოორდ X2-ღერძი (მ) |  | კოორდ Y2--ღერძი (მ) | წყაროს სიგანე (მ) |
| 0337 |  | ნახშირბადის ოქსიდი |  |  | 0,5980000 |  |  |  | 9,1780000 |  | 1 |  |  | 0,000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0,117 |  | 48,4 | 0,5 |  |
| + | 0 | 0 | 12 | თეთრი ქუდი არაორგანიზებული წყაროები |  | 1 | 3 | 1,0 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1,0 |  | 440,0 |  | -360,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 10,00 |
| ნივთ.კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა, გ/წმ |  |  |  | გაფრქვევა,(ტ/წ) |  | F |  | ზაფხ: | Cm/ზდკ | Xm |  | Um |  | ზამთ: |  | Cm/ზდკ |  | Xm | Um |  |
| 2754 |  | ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 |  |  | 0,0000125 |  |  |  | 0,0000630 |  | 1 |  |  | 0,000 | 11,4 |  | 0,5 |  |  |  | 0,000 |  | 11,4 | 0,5 |  |
| 2909 |  | არაორგანული მტვერი: < 20% SiO2 |  |  | 0,1482000 |  |  |  | 0,0643000 |  | 1 |  |  | 10,586 | 11,4 |  | 0,5 |  |  |  | 10,586 |  | 11,4 | 0,5 |  |

გაფრქვევის წყაროებიდან ნივთიერებების მიხედვით

|  | წყაროთა ტიპები: |
| --- | --- |
| აღრიცხვა: | 1 - წერტილოვანი; |
| "%" წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვით; | 2 - ხაზოვანი; |
| "+" - წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვის გარეშე; | 3 - არაორგანიზებული; |
| "-" - წყარო არ არის გათვალისწინებული და მისი წვლილი არ არის შეტანილი ფონში. | 4 - წერტილოვან წყაროთა ერთობლიობა, გაერთიანებული ერთ სიბრტყულად გათვლისას; |
| ნიშნულების არ არსებობის შემთხვევაში წყაროს გათვალისწინება არ ხდება. | 5 - არაორგანიზებული, დროში ცვლადი გაფრქვევის სიმძლავრით; 6 - წერტილოვანი, წერტილოვანი ან ჰორიზონტალური გაფრქვევით; 7 - ქოლგისებური ან ჰორიზონტალური გაფრქვევის წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა; 8 - ავტომაგისტრალი. |

ნივთიერება: 0301   აზოტის (IV) ოქსიდი (დიოქსიდი)

| № | № | № | ტიპი | აღრიცხვა | გაფრქვევა | F | ზაფხ |  |  | ზამთარი |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) |
| 0 | 0 | 1 | 1 | + | 0,2890000 | 1 | 0,1506 | 199,1345 | 3,2003 | 0,1453 | 202,4597 | 3,4135 |
| 0 | 0 | 9 | 1 | + | 0,7850000 | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0 | 0 | 11 | 1 | + | 0,2374000 | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| სულ: |  |  |  |  | 1,3114000 |  | 0,1506 |  |  | 0,1453 |  |  |

ნივთიერება: 0328   მტვერი (ჭვარტლი)

| № | № | № | ტიპი | აღრიცხვა | გაფრქვევა | F | ზაფხ |  |  | ზამთარი |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) |
| 0 | 0 | 1 | 1 | + | 0,0180000 | 1 | 0,0125 | 199,1345 | 3,2003 | 0,0121 | 202,4597 | 3,4135 |
| 0 | 0 | 11 | 1 | + | 0,0010000 | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| სულ: |  |  |  |  | 0,0190000 |  | 0,0125 |  |  | 0,0121 |  |  |

ნივთიერება: 0330   გოგირდის დიოქსიდი

| № | № | № | ტიპი | აღრიცხვა | გაფრქვევა | F | ზაფხ |  |  | ზამთარი |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) |
| 0 | 0 | 1 | 1 | + | 0,4370000 | 1 | 0,1301 | 199,1345 | 3,2003 | 0,1255 | 202,4597 | 3,4135 |
| 0 | 0 | 11 | 1 | + | 0,0230000 | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| სულ: |  |  |  |  | 0,4600000 |  | 0,1301 |  |  | 0,1255 |  |  |

ნივთიერება: 0337   ნახშირბადის ოქსიდი

| № | № | № | ტიპი | აღრიცხვა | გაფრქვევა | F | ზაფხ |  |  | ზამთარი |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) |
| 0 | 0 | 1 | 1 | + | 1,1140000 | 1 | 0,0232 | 199,1345 | 3,2003 | 0,0224 | 202,4597 | 3,4135 |
| 0 | 0 | 9 | 1 | + | 1,9420000 | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0 | 0 | 11 | 1 | + | 0,5980000 | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| სულ: |  |  |  |  | 3,6540000 |  | 0,0232 |  |  | 0,0224 |  |  |

ნივთიერება: 2754   ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19

| № | № | № | ტიპი | აღრიცხვა | გაფრქვევა | F | ზაფხ |  |  | ზამთარი |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) |
| 0 | 0 | 2 | 1 | + | 0,0016200 | 1 | 0,0045 | 34,2000 | 0,5000 | 0,0196 | 15,4775 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 3 | 1 | + | 0,0016200 | 1 | 0,0045 | 34,2000 | 0,5000 | 0,0196 | 15,4775 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 4 | 1 | + | 0,0016200 | 1 | 0,0045 | 34,2000 | 0,5000 | 0,0196 | 15,4775 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 5 | 1 | + | 0,0016200 | 1 | 0,0045 | 34,2000 | 0,5000 | 0,0196 | 15,4775 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6 | 3 | + | 0,0016200 | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0 | 0 | 8 | 1 | + | 0,0000200 | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0 | 0 | 9 | 1 | + | 1,2620000 | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0 | 0 | 12 | 3 | + | 0,0000125 | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| სულ: |  |  |  |  | 1,2701325 |  | 0,0178 |  |  | 0,0782 |  |  |

ნივთიერება: 2909   არაორგანული მტვერი: < 20% SiO2

| № | № | № | ტიპი | აღრიცხვა | გაფრქვევა | F | ზაფხ |  |  | ზამთარი |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) |
| 0 | 0 | 7 | 3 | + | 0,0014000 | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0 | 0 | 9 | 1 | + | 1,3778000 | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0 | 0 | 10 | 3 | + | 0,1490000 | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0 | 0 | 12 | 3 | + | 0,1482000 | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| სულ: |  |  |  |  | 1,6764000 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  |

მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევები სუმაციის ჯგუფების მიხედვით

| აღრიცხვა: | 1 - წერტილოვანი; |
| --- | --- |
| "%" წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვით; | 2 - ხაზოვანი; |
| "+" - წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვის გარეშე; | 3 - არაორგანიზებული; |
| "-" - წყარო არ არის გათვალისწინებული და მისი წვლილი არ არის შეტანილი ფონში. | 4 - წერტილოვან წყაროთა ერთობლიობა, გაერთიანებული ერთ სიბრტყულად გათვლისას; |
| ნიშნულების არ არსებობის შემთხვევაში წყაროს გათვალისწინება არ ხდება. | 5 - არაორგანიზებული, დროში ცვლადი გაფრქვევის სიმძლავრით; 6 - წერტილოვანი, წერტილოვანი ან ჰორიზონტალური გაფრქვევით; 7 - ქოლგისებური ან ჰორიზონტალური გაფრქვევის წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა; 8 - ავტომაგისტრალი. |

სუმაციის ჯგუფი: 6009

| № | № | № | ტიპი | აღრიცხვა | გაფრქვევა | F | ზაფხ | ზამთარი |  |  | № |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) |
| 0 | 0 | 1 | 1 | + | 0301 | 0,2890000 | 1 | 0,1506 | 199,1345 | 3,2003 | 0,1453 | 202,4597 | 3,4135 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | + | 0330 | 0,4370000 | 1 | 0,1301 | 199,1345 | 3,2003 | 0,1255 | 202,4597 | 3,4135 |
| 0 | 0 | 9 | 1 | + | 0301 | 0,7850000 | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0 | 0 | 11 | 1 | + | 0301 | 0,2374000 | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0 | 0 | 11 | 1 | + | 0330 | 0,0230000 | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| სულ: |  |  |  |  |  | 1,7714000 |  | 0,2806 |  |  | 0,2708 |  |  |

გაანგარიშება შესრულდა ნივთიერებათა მიხედვით (ჯამური ზემოქმედების ჯგუფების მიხედვით)

| კოდი | ნივთიერების დასახელება | ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია |  |  | *ზდკ-ს შესწორების კოეფიციენტი /საორ.უსაფრთხ . | ფონური |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ტიპი | საცნობარო მნიშვნელობა | ანგარიშში გამოყ. მნიშვნელობა |  | აღრიცხვა | ინტერპოლ. |
| 0301 | აზოტის (IV) ოქსიდი (აზოტის დიოქსიდი) | ზდკ მაქს/ერთჯ | 0,2 | 0,2 | 1 | დიახ | არა |
| 0328 | მტვერი (ჭვარტლი) | ზდკ მაქს/ერთჯ | 0,15 | 0,15 | 1 | არა | არა |
| 0330 | გოგირდის დიოქსიდი | ზდკ მაქს/ერთჯ | 0,35 | 0,35 | 1 | დიახ | არა |
| 0337 | ნახშირბადის ოქსიდი | ზდკ მაქს/ერთჯ | 5 | 5 | 1 | დიახ | არა |
| 2754 | ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 | ზდკ მაქს/ერთჯ | 1 | 1 | 1 | არა | არა |
| 2909 | არაორგანული მტვერი: < 20% SiO2 | ზდკ მაქს/ერთჯ | 0,5 | 0,5 | 1 | დიახ | არა |
| 6009 | სუმაციის ჯგ. (2) 301 330 | ჯგუფი | - | - | 1 | დიახ | არა |

ფონური კონცენტრაციის აღრიცხვის პოსტები

| პოსტის№ | დასახელება | კოორდინატები |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | x | y |
| 1 | ახალი პოსტი | 0 | 0 |

| კოდი | ნივთიერების დასახელება | ფონური კონცენტრაციები |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | შტილი | ჩრდ. |  | აღმ. | სამხრ. | დასავლ. |  |  |
| 0301 | აზოტის (IV) ოქსიდი (აზოტის დიოქსიდი) | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 0330 | გოგირდის დიოქსიდი | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 0337 | ნახშირბადის ოქსიდი | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 2909 | არაორგანული მტვერი: < 20% SiO2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |

საანგარიშო მეტეოპარამეტრების გადარჩევა

ავტომატური გადარჩევა

ქარის სიჩქარეთა გადარჩევა სრულდება ავტომატურად

ქარის მიმართულება

| სექტორის დასაწყისი | სექტორის დასასრული | ქარის გადარჩევის ბიჯი |
| --- | --- | --- |
| 0 | 360 | 1 |

საანგარიშო არეალი

საანგარიშო მოედნები

| № | Тип | მოედნის სრული აღწერა |  |  |  | სიგანე(მ) | ბიჯი(მ) |  | სიმაღლე(მ) | კომენტარი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | შუა წერტილის კოორდინატები,I მხარე(მ) |  | შუა წერტილის კოორდინატები,I მხარე(მ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X | Y | X | Y |  | X | Y |  |  |
| 1 | მოცემული | -300 | 0 | 300 | 0 | 600 | 100 | 100 | 2 |  |

საანგარიშო წერტილები

| № | წერტილის კოორდინატები (მ) |  | სიმაღლე(მ) | წერტილის ტიპი | კომენტარი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | 0,00 | -241,00 | 2 | მომხმარებლის წერტილი |  |
| 2 | -241,00 | 0,00 | 2 | მომხმარებლის წერტილი |  |
| 3 | 0,00 | 241,00 | 2 | მომხმარებლის წერტილი |  |
| 4 | 241,00 | 0,00 | 2 | მომხმარებლის წერტილი |  |

გაანგარიშების შედეგები ნივთიერებების მიხედვით

(საანგარიშო მოედნები)

ნივთიერება:  0301  აზოტის (IV) ოქსიდი (დიოქსიდი)

მოედანი: 1

საანგარიშო მოედნის პარამეტრები:

| ტიპი | მოედნის სრული აღწერა |  |  |  | სიგანე | ბიჯი |  | სიმაღლე |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | შუა წერტილის კოორდინატები |  | შუა წერტილის კოორდინატები |  |  |  |  |  |
|  | X | Y | X | Y |  | X | Y |  |
| მოცემული | -300 | 0 | 300 | 0 | 600 | 100 | 100 | 2 |

ნივთიერება: 0328  მტვერი (ჭვარტლი)

მოედანი: 1

საანგარიშო მოედნის პარამეტრები:

| ტიპი | მოედნის სრული აღწერა |  |  |  | სიგანე | ბიჯი |  | სიმაღლე |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | შუა წერტილის კოორდინატები |  | შუა წერტილის კოორდინატები |  |  |  |  |  |
|  | X | Y | X | Y |  | X | Y |  |
| მოცემული | -300 | 0 | 300 | 0 | 600 | 100 | 100 | 2 |

ნივთიერება: 0330  გოგირდის დიოქსიდი

მოედანი: 1

საანგარიშო მოედნის პარამეტრები:

| ტიპი | მოედნის სრული აღწერა |  |  |  | სიგანე | ბიჯი |  | სიმაღლე |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | შუა წერტილის კოორდინატები |  | შუა წერტილის კოორდინატები |  |  |  |  |  |
|  | X | Y | X | Y |  | X | Y |  |
| მოცემული | -300 | 0 | 300 | 0 | 600 | 100 | 100 | 2 |

ნივთიერება: 0337  ნახშირბადის ოქსიდი

მოედანი: 1

საანგარიშო მოედნის პარამეტრები:

| ტიპი | მოედნის სრული აღწერა |  |  |  | სიგანე | ბიჯი |  | სიმაღლე |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | შუა წერტილის კოორდინატები |  | შუა წერტილის კოორდინატები |  |  |  |  |  |
|  | X | Y | X | Y |  | X | Y |  |
| მოცემული | -300 | 0 | 300 | 0 | 600 | 100 | 100 | 2 |

ნივთიერება: 2754  ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19

მოედანი: 1

საანგარიშო მოედნის პარამეტრები:

| ტიპი | მოედნის სრული აღწერა |  |  |  | სიგანე | ბიჯი |  | სიმაღლე |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | შუა წერტილის კოორდინატები |  | შუა წერტილის კოორდინატები |  |  |  |  |  |
|  | X | Y | X | Y |  | X | Y |  |
| მოცემული | -300 | 0 | 300 | 0 | 600 | 100 | 100 | 2 |

ნივთიერება: 2909  არაორგანული მტვერი: < 20% SiO2

მოედანი: 1

საანგარიშო მოედნის პარამეტრები:

| ტიპი | მოედნის სრული აღწერა |  |  |  | სიგანე | ბიჯი |  | სიმაღლე |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | შუა წერტილის კოორდინატები |  | შუა წერტილის კოორდინატები |  |  |  |  |  |
|  | X | Y | X | Y |  | X | Y |  |
| მოცემული | -300 | 0 | 300 | 0 | 600 | 100 | 100 | 2 |

ნივთიერება: 6009  სუმაციის ჯგ. (2) 301 330

მოედანი: 1

საანგარიშო მოედნის პარამეტრები:

| ტიპი | მოედნის სრული აღწერა |  |  |  | სიგანე | ბიჯი |  | სიმაღლე |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | შუა წერტილის კოორდინატები |  | შუა წერტილის კოორდინატები |  |  |  |  |  |
|  | X | Y | X | Y |  | X | Y |  |
| მოცემული | -300 | 0 | 300 | 0 | 600 | 100 | 100 | 2 |

გაანგარიშების შედეგები ნივთიერებების მიხედვით

(საანგარიშო წერტილები)

წერტილების ტიპები:

0 - მომხმარებლის საანგარიშო წერტილი

1 - წერტილი დაცვის ზონის საზღვარზე

2 - წერტილი საწარმოო ზონის საზღვარზე

3 - წერტილი სანიტარიული დაცვის ზონის საზღვარზე

4 - წერტილი დასახლებული ზონის საზღვარზე

5 - განაშენიანების საზღვარზე

| № | კოორდ X(მ) | კოორდ Y(მ) | სიმაღლე (მ) | კონცენტრ (ზდკ-ის წილი) | ქარის მიმართულება | ქარის სიჩქარე | ფონი (ზდკ-ის წილი) | ფონი გმორიცხვამდე | წერტილის ტიპი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ნივთიერება: 0301   აზოტის (IV) ოქსიდი (აზოტის დიოქსიდი)

| 1 | 0 | -241 | 2 | 0,65 | 356 | 5,56 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 0 | 241 | 2 | 0,60 | 182 | 5,56 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 2 | -241 | 0 | 2 | 0,54 | 104 | 5,56 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 4 | 241 | 0 | 2 | 0,52 | 258 | 5,56 | 0,000 | 0,000 | 0 |

ნივთიერება: 0328   მტვერი (ჭვარტლი)

| 1 | 0 | -241 | 2 | 0,01 | 0 | 3,24 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | -241 | 0 | 2 | 0,01 | 90 | 3,24 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 3 | 0 | 241 | 2 | 0,01 | 180 | 3,24 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 4 | 241 | 0 | 2 | 0,01 | 270 | 3,24 | 0,000 | 0,000 | 0 |

ნივთიერება: 0330   გოგირდის დიოქსიდი

| 2 | -241 | 0 | 2 | 0,12 | 90 | 3,28 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | -241 | 2 | 0,12 | 0 | 3,28 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 3 | 0 | 241 | 2 | 0,12 | 180 | 3,28 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 4 | 241 | 0 | 2 | 0,12 | 270 | 3,28 | 0,000 | 0,000 | 0 |

ნივთიერება: 0337   ნახშირბადის ოქსიდი

| 1 | 0 | -241 | 2 | 0,07 | 356 | 5,62 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 0 | 241 | 2 | 0,07 | 182 | 5,62 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 2 | -241 | 0 | 2 | 0,05 | 104 | 5,62 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 4 | 241 | 0 | 2 | 0,05 | 258 | 5,62 | 0,000 | 0,000 | 0 |

ნივთიერება: 2754   ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19

| 1 | 0 | -241 | 2 | 0,18 | 355 | 4,54 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | -241 | 0 | 2 | 0,17 | 104 | 6,12 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 4 | 241 | 0 | 2 | 0,17 | 257 | 6,12 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 3 | 0 | 241 | 2 | 0,16 | 183 | 6,12 | 0,000 | 0,000 | 0 |

ნივთიერება: 2909   არაორგანული მტვერი: < 20% SiO2

| 1 | 0 | -241 | 2 | 0,59 | 357 | 3,87 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | -241 | 0 | 2 | 0,55 | 104 | 6,08 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 4 | 241 | 0 | 2 | 0,53 | 258 | 6,08 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 3 | 0 | 241 | 2 | 0,52 | 182 | 6,08 | 0,000 | 0,000 | 0 |

ნივთიერება: 6009   სუმაციის ჯგ. (2) 301 330

| № | კოორდ X(მ) | კოორდ Y(მ) | სიმაღლე (მ) | კონცენტრ (ზდკ-ის წილი) | ქარის მიმართულება | ქარის სიჩქარე | ფონი (ზდკ-ის წილი) | ფონი გმორიცხვამდე | წერტილის ტიპი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | -241 | 2 | 0,74 | 357 | 5,61 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 3 | 0 | 241 | 2 | 0,70 | 182 | 5,61 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 2 | -241 | 0 | 2 | 0,55 | 104 | 5,61 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 4 | 241 | 0 | 2 | 0,54 | 258 | 5,61 | 0,000 | 0,000 | 0 |