F“ვამტკიცებ”

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება “ასტორია”-ის დირექტორი

_________  /მ. მანველიშვილი/

" ____" _________ 2020 წ.

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება “ასტორია“

ასფალტის ქარხანა

(ახალციხის რაიონი, სოფელ კლდე, ს/კ 62.06.59.337)

მოკლე ანოტაცია არსებული საქმიანობის შესახებ

არტექნიკური რეზიუმე

თბილისი 2020

შინაარსი

1 საწარმოს ფუნქციონირების საფუძვლები ........................................................................................... 2

2 საქმიანობის მოკლე აღწერა............................................................................................................... 4

2.1 შესავალი.............................................................................................................................................4

2.2 დაგეგმილი საქმიანობის აღწერა....................................................................................................7

3. პროექტის განხორციელების რაიონის გარემოს ფონური მდგომარეობა .............................. 10

4 დაგეგმილი საქმიანობის დროს მოსალოდნელი ზემოქმედებები და შემარბილებელი ზომები ...... ............................................................................................................................................ 14

4.1 ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურება ....................................................................................... 14

4.2 . ზემოქმედება წყლის ხარისხზე ................................................................................................ 16

4.3. ზემოქმედება ზედაპირულ წყლებზე ............................................................................................. 19

4.4 ნიადაგების და გრუნტის ხარისხობრივი მდგომარეობის შეფასება და ნიადაგების დაბინძურების  ფაქტორი ................................................................................................................... 19

4.5 ზემოქმედება ბიოლოგიურ გარემოზე........................................................................................ 20

4.6 ზემოქმედება დაცულ ტერიტორიებზე...................................................................................... 21

4.7 ზემოქმედება ადამიანის ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებაზე ........................................  21

4.8. მიწისქვეშა წყლების დაბინძურების რისკები ................................................................................ 22

4.9. ზემოქმედება კულტურულ მემკვიდრეობაზე ........................................................................ 23

4.10 ხმაურის გავრცელება .................................................................................................................. 23

4.11 კუმულაციური ზემოქმედება .....................................................................................................24

4.12 შესაძლო ავარიული სიტუაციები ..............................................................................................24

5. ნეგატიური ზემოქმედებების შემარბილებელი ღონისძიებები .............................................. 26

6. გარემოში მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის შემცირების ტექნიკური საშუალებები .......... 27

7 დასკვნები და რეკომენდაციები ..................................................................................................... 29

7.1 დასკვნები ........................................................................................................................................ 29

7.2 რეკომენდაციები ............................................................................................................................ 30

1. საწარმოს ფუნქციონირების საფუძვლები

დაგეგმილი ტერიტორია მდებარეობს ახალციხის რაიონი, სოფელ კლდე,   არსებულ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 1100 კვ.მ-ის მიწის ფართობზე, მიწის ნაკვეთის საკადასტრო კოდი 62.06.59.337. აღნიშნული მიწის ნაკვეთი წარმოადგენს შპს „ასტორია“-ს საკუთრებას. ტერიტორიის GPS კოორდინატებია: X=337255.00;  Y=4613930.00. წარმოდგენილი GPS კოორდინატების და საკადასტრო კოდის მიხედვით იდენტიფიცირებული ტერიტორიიდან ჩრდილოეთ მხარეს, მომიჯნავეთ მდებარეობს შპს „ასტორია“-ს საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი ორი ანგარის ტიპის შენობით. ჩრდილო-აღმოსავლეთ მხარეს მდებარეობს ასევე სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი.

საწარმოო ტერიტორიიდან უახლოესი დასახლებული პუნქტი დაშორებულია 900 მეტრით, ხოლო მდინარე მტკვარი გადის 790  მეტრ მანძილზე.

წარმოდგენილ საპროექტო ტერიტორიაზე იგეგმება ასფალტისქარხნის მონტაჟი, კერძოდ, ასფალტის ქარხანა რომელიც უნდა დამონტაჟეს აღნიშნულ ტერიტორიაზე  არის გერმანული წარმოების TELTOMAT - S750, რომლის წარმადობა საათში 80 ტ ასფალტია. ქარხანა მუშაობს ბუნებრივ აირზე, აქვს ბიტუმის მარაგის სამი ერთეული ავზი, თოთოეული 30 ტ-ის ტევადობით.

საწარმოში წლიურად იგეგმება 166400 ტონა ასფალტის წარმოება, 8 საათიანი სამუშაო დღით და წელიწადში 260 სამუშაო დღეებით.

ზოგადი ცნობები საწარმოო ობიექტის შესახებ მოცემულია ცხრილ 1.1-ში.

ცხრილი 1.1.

ძირითადი მონაცემები საწარმოს საქმიანობის შესახებ

| # | მონაცემთა დასახელება | დოკუმენტის შედგენის მომენტისათვის |
| --- | --- | --- |
| 1. | ობიექტის დასახელება | შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება “ასტორია” |
| 2. | ობიექტის მისამართი: ფაქტიური: იურიდიული: | ახალციხის რაიონი, სოფელ კლდე, ს/კ 62.06.59.337 საქართველო, საქართველო, ახალციხე, თამარაშვილის ქ.,№5 |
| 3. | საიდენფიკაციო კოდი | 224067630 |
| 4. | GPS kკორდინატები | X=337255.00; Y=4613930.00). |
| 5. | ობიექტის ხელმძღვანელი: გვარი, სახელი ტელეფონები: ელ. ფოსტა: | მალხაზი მანველიშვილი ტელ: 599 76-52-48 ltd.astoria@gmail.com |
| 6. | მანძილი ობიექტიდან უახლოეს დასახლებულ პუნქტამდე: | დასახლებული პუნქტი 900 მ. |
| 7 | ეკონომიკური საქმიანობა: | სამშენებლო მასალების წარმოება |
| 8 | გამოშვებული პროდუქციის სახეობა | სხვადასხვა მარკის ასფალტი |
| 9 | საპროექტო წარმადობა: | მაქსიმუმი წარმადობა 80 ტ/სთ; 166400 ტ/წელ. |
| 10 | მოხმარებული ნედლეულის სახეობები და რაოდენობები: | ქვიშა: 68400 ტ/წელ; ღორღი: 80300 ტ/წელ; მინერალური ფხვნილი: 9500 ტ/წელ; ბიტუმი: 8900 ტ/წელ |
| 11 | მოხმარებული საწვავის სახეობები და რაოდენობები: | 1684800 მ3/წელ ბუნებრივი აირი |
| 12 | სამუშაო საათების რაოდენობა წელიწადში | 2080 საათი |
| 13 | სამუშაო საათების რაოდენობა დღე-ღამეში | 8 საათი |

2. საქმიანობის მოკლე აღწერა

2.1 შესავალი

დაგეგმილი ასფალტის წარმოების საქმიანობის ტერიტორია მდებარეობს ახალციხის რაიონი, სოფელ კლდეში, მიწის ნაკვეთის საკადასტრო კოდი 62.06.59.337, რომელიც წარმოადგენს მის საკუთრებას. საწარმოს GPS კოორდინატებია X=337255.00;  Y=4613930.00. არსებულ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეტის ფართობია 11000 კვ.მ.

აღნიშნული ტერიტორია დღევანდელი  მდგომარეობით არის პრაქტიკულად ცარიელი აუთვისებელი ტერიტორია, გარდა ერთი შენობისა, რომელიც გამოყენებული იქნება საოფისე შენობად.

წარმოდგენილი საკადასტრო კოდის მიხედვით იდენტიფიცირებული ტერიტორიიდან ტერიტორიის ჩრდილოეთ მხარეს, მომიჯნავეთ მდებარეობს შპს „ასტორია“-ს საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი ორი ანგარის ტიპის შენობით. ჩრდილო-აღმოსავლეთ მხარეს მდებარეობს ასევე სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი.

ძირითადად, სხვა მიმართულებით, საწარმოს შემოგარენში მდებარეობს მხოლოდ სასაოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთები.

დაგეგმილი საქმიანობის განთავსების ტერიტორიის ჩრდილოეთ მხარეს გადის საავტომობილო გზა.

უახლოესი დასახლებული პუნქტი დაშორებულია 900 მეტრით, ხოლო მდინარე მტკვარი 790  მეტრ მანძილზე.

ტერიტორიის სიტუაციური სქემა დაცილების მანძილების დატანით მოცემულია სურათზე 2.1.1 ხოლო საწარმოს განთავსების ტერიტორიის დეტალური სიტუაციური სქემა სურათზე 2.1.2.

საწარმოს ტერიტორიის კუთხეთა წვეროების კოორდინატები მოცემულია ცხრილ 2.1.1-ში.

ცხრილი 2.1.1.

| # | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 337148.59 | 4613912.48 |
| 2 | 337327.21 | 4613995.39 |
| 3 | 337337.95 | 4613956.71 |
| 4 | 337304.51 | 4613900.70 |
| 5 | 337286.53 | 4613886.42 |
| 6 | 337219.70 | 4613895.50 |
| 7 | 337158.42 | 4613882.87 |

სურათი 2.1.1. სიტუაციური გეგმა

დასახლებული პუნქტი

900 მ.

დაგეგმილი საქმიანობის ტერიტორია

მდ. მტკვარი

790 მ.

სურათი 2.1.2. შპს „ასტორია“-ს ასფალტის ქარხნის განთავსების ტერიტორიის დეტალური სიტუაციური სქემა

შპს „ასტორიას კუთვნილი ტერიტორია

მისასვლელი საავტომობილო  გზა

სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთები

საწარმოო ტერიტორია

სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთი

სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთები

სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთები

სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთები

სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთები

კერძო საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვ.

2.2 დაგეგმილი საქმიანობის აღწერა

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „ასტორია“  (ს/კ224067630), ახალციხის რაიონი, სოფელ კლდეში, მიწის ნაკვეთის საკადასტრო კოდი 62.06.59.337, რომელიც წარმოადგენს მის საკუთრებას, გეგმას ასფალტის ქარხნის მონტაჟს, კერძოდ, ასფალტის ქარხანა რომელიც უნდა დამონტაჟეს აღნიშნულ ტერიტორიაზე  არის გერმანული წარმოების TELTOMAT - S750, რომლის წარმადობა საათში 80 ტ ასფალტია. ქარხანა მუშაობს ბუნებრივ აირზე, აქვს ბიტუმის მარაგის სამი ერთეული ავზი, თოთოეული 30 ტ-ის ტევადობით.

ქარხანაში მინერალური მასალების ჩატვირთვა გამშრობ დოლში მოხდება ლენტური ტრანსპორტიორით. მბრუნავ დოლში გამოშრობა და გადახეხვით მასალების დაქუცმაცება ხდება სათბობის წვით მიღებული სითბოს ხარჯზე. ამ პროცესის დროს წარმოიქმნება დიდი რაოდენობით მტვერი, აგრეთვე აზოტის ორჟანგი, ნახშირჟანგი, ნახშირორჟანგი და ნახშირწყალბადები.

„ტელტომატის“ მარკის დანადგარში მტვერდამჭერით გამოცალკევებული მინერალური მტვერი გადაიტანება საცავში, საიდანაც კვლავ მიეწოდება შემრევ მოწყობილობას. გამშრობი დოლიდან გამოსული ცხელი ინერტული მასალა ციცხვიანი ელევატორით გადაიტანებიან ცხელ საცერზე, სადაც ხდება მათი დანაწილება ოთხ მარცვლოვან ფრაქციად და უხეშ ფრაქციად. შემდგომ სპეციალურ სასწორებზე წარმოებს მათი დოზირება წინასწარ მიცემული რეცეპტის მიხედვით და შერევა ბიტუმთან. შემრევ მოწყობილობაში ბიტუმის მილსადენებით ტრანსპორტირებისას მათი დამატებითი გაცხელება საჭირო არ არის, რადგან ის უკვე სამუშაო რეზერვუარში გაცხელებული იქნება 170 ტემპერატურამდე. შემრევი მოწყობილობიდან მზა პროდუქციის ჩატვირთვა ხდება სპეციალურ ბუნკერებში დახრილად მოძრავი ბადიით, რომელიც ყოველი მხრიდან იზოლირებულია.

საპასპორტო მონაცემებით „ტელტომატის“ დანადგარის მწარმოებლურობაა 80 ტ/სთ. რეალურად ქარხანა ოპტიმალური დატვირთვისას აწარმოებს 80 ტ ასფალტ-ბეტონს. ქარხანაში საწვავად გამოიყენება ბუნებრივი აირი.

ბუნებრივი აირის ხარჯი ასფალიის წარმოებისას ინერტული მასალების გამაცხელებელ  აგრეგატში ტოლი იქნება 720 მ3/სთ-ში, ანუ წელიწადში 8 საათიანი სამუშაო დღით და წელიწადში 260 სამუშაო დღით ტოლი იქნება 1497600 მ3/წელ. გაფრქვევის მილის სიმაღლე მიწისპირიდან ტოლია 29.5 მეტრის, დიამეტრი 1.0 მეტრი.

საწარმოში დაგეგმილი გერმანული წარმოების  „TELTOMAT - S750” ტიპის აგრეგატი, რომლის საპროექტო წარმადობა მაქსიმალური დატვირთვის პირობებში შეადგენს 80 ტ/სთ ასფალტის ნარევს, რაც წელიწადში 260 სამუშაო დღის და 8 საათიანი მუშაობის რეჟიმის გათვალისწინებით უდრის 166400 ტონას. აღნიშნული რაოდენობის ასფალტის წარმოებისთვის გამოყენებული იქნება 68400 ტ ქვიშა, 80300  ტ ღორღი, 8900  ტ ბიტუმი და 9500 ტ მინერალური ფხვნილი (ფილერი).

საწარმოში ინერტული მასალების დასაწყობება მოხდება საწარმოს ტერიტორიაზე ღია ცის ქვეშ არსებულ საწყობებში, ხოლო მინერალური ფხვნილი პნევმატური მეთოდით ჩაიტვირთება ასფალტის დანადგარზე დამონტაჟებულ სპეციალურ ბუნკერში და მილგაყვანილობით მიეწოდება ასფალტის დამამზადებელ აგრეგატს.

საწარმოში მასალების მიღების პროცედურები ერთგვაროვნია და ძირითადად მოიცავს შემდეგ ოპერაციებს:

- მასალების მიღება (ბიტუმი, ღორღი, ქვიშა, მინერალური ფხვნილი და სხვა);

- მიღებული მასალების ხარისხის კონტროლი;

- მასალების დროებითი დასაწყობება;

- მასალების წინასწარ მომზადება;

- მასალების საწარმოს შიდა ტერიტორიაზე ტრანსპორტირება - მომზადების ადგილიდან მათი გამოყენების ადგილამდე;

საწარმოს ფუნქციონირებისათვის საჭირო ინერტული მასალების შემოტანა მოხდება  ავტოტრანსპორტით.

ინერტული მასალების საყარებიდან დახარისხებული ქვიშა-ხრეშის ტრანსპორტირება ბუნკერებამდე მოხდება თვითმცლელი ავტომანქანების საშუალებით, ტრანსპორტირების მანძილი არ აღემატება 20-30 მ-ს. ბუნკერის სიმაღლე მიწის ზედაპირიდან შეადგენს 2 მ-ს.

სასურველი ასფალტ-ბეტონის მარკის მისაღებად საწარმოში შემოტანილი ფრაქციებად დაყოფილი ინერტული მასალები (ქვიშა, ხრეში) შესაბამისი დოზით ჩაიტვირთება საწარმოო დანადგარის ჩასატვირთ ბუნკერებში. აღნიშნული დოზირების შემდეგ, ინერტული მასალა იყრება ტრანსპორტიორის ლენტზე, რომლითაც მიეწოდება საშრობ დოლს.

გახურებული მასალა ცხელი ელევატორის საშუალებით შედის ასფალტ-ბეტონის ქარხნის ვიბრო ცხავზე, სადაც იგი ნაწილდება ფრაქციებად და თავსდება ხვიმირებში. ხვიმირებიდან მასალა მიეწოდება სპეციალურ სასწორებს, სადაც იწონება და დოზირებული მასალა გადადის ასფალტშემრევ დანადგარში. ასფალტშემრევ დანადგარში გაცხელებულ ინერტულ მასალას ემატება ბიტუმი, მინერალური ფხვნილი და ხდება მათი ინტენსიური შერევა. როგორც ზემოთ იყო აღნიშნული ბიტუმი წინასწარ იხარშება ბიტუმსახარშ ავზ-ქვაბებში.

შემრევი დანადგარის შემდეგ, ასფალტ-ბეტონის ნარევი იყრება სკიპზე. აღნიშნული მასალა წარმოადგენს უკვე გამზადებულ პროდუქციას- ასფალტს. გამზადებული ასფალტი სკიპის საშუალებით იყრება მზა პროდუქციის ბუნკერში 100 ტონა ტევადობის ბუნკერიდან იტვირთება ავტომანქანებზე და ხდება მისი გატანა დანიშნულების ადგილზე. აღნიშნული ტექნოლოგიური პროცესის მართვა ხდება მართვის პულტიდან ოპერატორის მიერ.

„ტელტომატში“ გამოიყენება ორსაფეხურიანი  მტვერდამჭერი სისტემა:

ჯგუფური ოთხგანყოფილებიანი ციკლონი, რომელიც უზრუნველყოფს 95 %-ან დაჭერას და დამატებით მოწყობილია სველი ფილტრი - სკრუბერი (კრემენჩუკის ქარხნის) გამონაბოლქვის გასაწმენდად, რომელიც დამატებით უზრუნველყოფს 70 %-იან დაჭერას.

ასფალტბეტონის წარმოების დანადგარი შედგება შემდეგი კვანძისაგან:

1.	მადოზირებელი მოწყობილობა;

2.	შემრევი მოწყობილობა ძირითადი აპარატით;

3.	მზა პროდუქციის ბუნკერი;

4.	საშრობი დოლი;

5.	მტვერდამჭერი მოწყობილობები;

6.	ბიტუმის სამარაგო რეზერვუარები;

7.	ბიტუმის მიმწოდებელი (სახარში) რეზერვუარები;

8.	მინერალის მადოზირებელი;

9.	საკვამლე მილი;

10.	ოპერატორის კაბინა;

11.	კონვეირელური გალერეა.

საწარმოში იგეგმება  ბიტუმის სამარაგო სამი ცისტერნის მონტაჟი, რომელთა თითოეულის მოცულობა ტოლი იქნება 30 ტონის.  აღნიშნული რეზერვუარებში ასევე მოხდება  ბიტუმის გაცხელება (მოხარშვა სამუშაო ტემპერატურამდე). ბუნებრივი აირის ხარჯზე, სადაც მისი ხარჯი თითოეულ ღუმელში ტოლია 30 მ3/სთ, ანუ წელიწადში 8 საათიანი სამუშაო დღით და წელიწადში 260 სამუშაო დღით თითეულ ბიტუმსახარშ რეზერვუარში ტოლი იქნება 62400 მ3/წელ, ანუ სამივეში 187200 მ3/წელ. ნამწვი აირების გაფრქვევის მილის სიმაღლე მიწისპირიდან ტოლი იქნება 5 მეტრის, დიამეტრი 0.25 მ.

ბიტუმის მიღება საწარმოში მოხდება ავტოცისტერნებით, რომელიც შემოვა გაცხელებულ მდგომარეობაში და პირდაპირ ჩაისხმება ზემოთ აღნიშნულ რეზერვუარებში.

ტერიტორიაზე მოეწყობა შიდა წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის  სისტემა.

წყლის მომარაგება განხორციელდება საწარმოს ტერიტორიაზე არსებული ჭაბურღილიდან, რომელზედაც აიღება შესაბამისი ლიცენზია (პროცესი დაწყებულია), ხოლო შიდა საკანალიზაციო ქსელი მიერთებული იქნება საწარმოს ტერიტორიაზე უკვე არსებულ ბეტონის ამოსაწმენდ ორმოზე, რომლის ზომებია 3x2x2=12 მ3 მოცულობა. აღნიშნული ორმოს გავსების შემთხვევაში მოხდება მისი გატანა შესაბამისი ხელშეკრულების საფუძველზე.

საწარმოში მტვერდამჭერი სისტემის მეორე საფეხუზე, სკრუბერში გამოყენებული წყალი იქნება ბრუნვით სისტემაში, რომლისათვის გათვალისწინებულია 20 მ3 მოცულობის წყლის სამარაგო რეზერვუარი.

სკრუბერში გამოტენებული წყალი პირველ ეტაპზე გაივლის სალექარს და შემდეგ გაგაქაჩული იქნება წყლის 20 მ3 მოცულობის სამარაგო რეზერვუარში, საიდანაც ისევ გამოყენებული იქნება სველ მტვერდამჭერ სისტებაში.

სველ მტვერდამ ბრუნვით სისტემაში წყლის დანაკარის შესავსებად, რომელიც ორთქლის სახით გამოიყოფა ატმოსფეროში, ესაჭიროვება დღეში 1 მ3  წყალი, ანუ წელიწადში 260 მ3 წყალი. სულ წყლის ხარჯი საწარმოო მიზნებისათვის ტოლია 280 მ3/წელ-ში.

#### საწარმოში წყალი ასევე გამოყენებული იქნება სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის. იქიდან გამომდინარე რომ საწარმოში დასაქმებულია 10 ადამიანი, მისი წლიური ხარჯი არ აღემატება 117 მ3-ს. აღნიშნული წყლები ჩაედინება საწარმოს ტერიტორიაზე მოწყობილ ბეტონის ამოსაწმენდ ორმოში.

3.  პროექტის განხორციელების რაიონის გარემოს ფონური მდგომარეობა

მალხაზ მანველაშვილის მომართვის საფუძველზე ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ კლდეში შპს „ასტორია“-ს კუთვნილ მიწის ნაკვეთზე, საამშერნებლო მოედანზე, ჩატარდა საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევიტი სამუშაოები, რომლის მიზანი იყო აღნიშნულ საამშენებლო მოედნის გრუნტების ფიზიკურ-მექანიკური მახასიათებლების შერსწავლა საპროექტო დანადგარების საძირკვლების ტიპის შესარჩევად.

გეოლოგიურად საკვლევი ტერიტორია აგებულია თიხნარით კენჭნარების ჩანართებით და თიხნარით. ეს ფენა მოიცავს საკვლევი ობიექტის მთელ ტერიტორიას.

გეომორფოლოგიური თვალსაზრისით ტერიტორია შედის ე.წ. ახალციხის დეპრესიულ ზონაში. სინკლინური სტრუქტურის მქონე ახალციხის დეპრესიის რელიეფი ტალღოვანია და ქმნის გეომორფოლოგიურ ზონას თრიალეთის ქედსა და თურქეთის საზღვარს შორის, ბორცვები აგებულია მესამეული დანალექი ქანებით, რომლებიც ჩაჭრილია მდინარის ხეობებით და მათში შესაბამისი ნალექებია დაგროვილი. მდ. ფოცხოვის ხეობიდან რელიეფი თურქეთის საზღვრის მიმართულებით თანდათან მაღლდება და მასში გამოკვეთილია ვუკლკანური ბორცვები და ვულკანოგენური ნალექები. რაც შეეხება საკვლევ ტერიტორიას იგი წარმოადგენს მდ. ფოცხოვის მარჯვენა სანაპიროს ჭალის მაღლივ ტერასას.

გეოლოგიური თვალსაზრისით საკვლევი ტერიტორიის რაიონი შედის ახალციხის დეპრესიის შემადგენლობაში. გეოლოგიურ აგებულებაში ძირითადად მონაწილეობას ღებულობენ მეოთხეული და მესამეული ასაკის ქანები.

მეოთხეული ასაკის ქანები წარმოდგენილია ფლიშურ-მოლასური ნალექებით, რომლებიც წარმოიშვება მთების დეფორმაციის და ეროზიული პროცესების შედეგად და გხვდებიან მდ. ფოცხოვის ხეობაში. მათი ძირითადი სახეობებია თიხები, თაბაშირიანი თიხები, ქვიშაქვები, კარბონატული თიხები და კირქვები.

გეოლოგიურად საკვლევი ტერიტორია აგებულია თიხნარით კენჭნარების ჩანართებით და თიხნარით. ეს ფენა მოიცავს საკვლევი ობიექტის მთელ ტერიტორიას.

საამშენებლო ტერიტორიის მიწინ ნაკვეთზე გაყვანილ იქნა 4 ჭაბურღილი 1.6 მეტრი, საიდანაც აღებული იქნა ნიმუშები შემდგომი გამოკვლევებისათვის.

შესრულებული საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევით სამუშაოების საფუძველზე შედგენილი იქნა ჭაბურღილების ვერტიკალური ლითოლოგიური ჭრილები და გამოხაზული გრაფიკული ხაზით. საამშენებლო ნორმების მიხედვით საკვლევი ტერიტორიის გრუნტში გამოიყოფა ორი ფენა:

ზედაპირიდან პირველი ფენა წარმოდგენილია ნაყარი გრუნტით, მისი სიმძლავრე 0.20 მ-ია და გავრცელებულია საკვლევი უბნის მთელ ტერიტორიაზე.

ზედაპირიდან მეორე ფენა წარმოდგენილია: თიხნარით კენჭნარების ჩანართებით - 62% და თიხნარი - 38 %. ამ ფენის სგე-1-ის პირობითი წინაღობა კუმშვაზე საამშენებლო ნორმების მიხედვით (ს.ნ. და წ. II-15-74 ცხ. 1) Ro=2.3 კგ/სმ2, რომელიც აკმაყოფილებს როგორც ლენტური, ასევე წერტილოვანი რკინა-ბეტონის საძირკვლის მოწყობასჩაღრმავებით 1.0 მეტრი.

ობიექტი გეოლოგიური სირთულის მიხედვით მიეკუთვნება მარტივ პირველ კატეგორიას. სგე-1-ის გრუნტის დამუშავების მიხედვით მიეკუთვნება III კატეგორიას.

ზედაპირიდან მეორე სგე-1-ის ამგები გრუნტის ლითოლოგიური მონაცემების მიხედვით მოცემულია ფიზიკურ-მექანიკური მახასიათებლების საანგარიშო მნიშვნელობები ნორმატიული ცხრილის მონაცემების გათვალისწინებით:

| № | გრუნტის ფიზიკურ-მექანიკური მახასიათებლები | აღნიშვნა | განზომილება | რაოდენობა |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | სიმკვრივე (მოცულობითი წონა) | P | კგ/მ3 | 1870 |
| 2 | შინაგანი ხახუნის კუთხე | Ф | გრადუსი | 36 |
| 3 | დეფორმაციის მოდული | E | კგ/სმ2 | 365 |
| 4 | ფილტრაციის კოეფიციენტი | K | მ/დღ.ღ | 120 |
| 5 | გრუნტის დამუშავების სირთულე |  | კატეგორია | III |
| 6 | პირობითი წინაღობა კუმშვაზე | R0 | კგ/სმ2 | 2.3 |
| 7 | გრუნტის გრანულომეტრული შემადგენლობა 1) თიხნარი კენჭნარების ჩართვით; 2) თიხნარი |  | % | 62 38 |

გრუნტის გრანულომეტრული შემადგენლობა განსაზღვრულია საცრული მეთოდით.

საქართველოს ტერიტორიის ჰიდროგელოგიური დარაიონების მიხედვით შესაფასებელი რაიონი შედის აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა სისტემის წნევიან წყლების ზონაში.

ახალციხის დეპრესია ტექნიკური თვალსაზრისით სინკლინური სტრუქტურაა, რომელიც მეტად გართულებულია ჩაჯდომის ნაოჭებით და ზედაპირული დანაოჭებით. რაც შეეხება საკვლევი რაიონის ჰიდროგეოლოგიურ ფორმაციებს იგი განიხილება, როგორც მდინარის ფსკერისა და ჭალის უახლოესი ალუვიური ნალექების წყალშემცველი ჰორიზონტი (ალO4). მდინარის ფსკერისა და ჭალების წყალშემცველი მონაკვეთი სხვა მდინარეებთან ერთად გავრცელებულია მდ. ფოცხოვის ხეობაში. ჭალის ქვედა ტერასების ნალექები შეიცავს წყალს, ხოლო ზედა ტერასები სპორადულადაა წყალშემცვლელ ალუვიურ ნალექებთან დაკავშირებული. წყაროების დებიტი ცვალებადობს ფართო საზღვრებში       (0.01-12.0ლ/წმ). წყლის შემადგენლობას ძირითადად კალციუმ-ნატრიუმის ბიკარბონატი განაპირობებს.

დასკვნა:

1. საპროექტო-საამშენებლო ობიექტი, ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ კლდეში შპს „ასტორია“-ს კუთვნილ მიწის ნაკვეთზე, გეოლოგიური სირთულის მიხედვით მიეკუთვნება მარტივ I კატეგორიას;

2. საპროექტო-საამშენებლო ობიექტის გრუნტში გამოიყოფა ორი ფენა. ზედაპირიდან პირველი ფენა, რომლის სიმძლავრე 0.2 მ-ია, საძირკვლის ფუძის გრუნტად არ გამოიყენება და ექვემდებარება მოჭრას;

3. ზედაპირიდან მეორე ფენა წარმოდგენილია: თიხნარით კენჭნარების ჩანართებით  - 62 % და თიხნარით - 38 %. საპროექტო-საამშენებლო ტერიტორიაზე შესწავლილი დონემდე გრუნტის წყლები არ შეინიშნება;

4. ზედაპირიდან მეორე ფენა, რომლის პირობითი წინაღობა კუმშვაზე R0=2.3 კგ/სმ2, შეიძლება გამოყენებული იქნას როგორც ლენტური, ასევე წერტილოვანი რკინა-ბეტონის საძირკვლისათვის ჩაღრმავებით 1.0 მ;

5. მეორე ფენა დამუშავების სირთულის მიხედვით მიეკუთვნება III კატეგორიას.

ტერიტორიის კლიმატური მახასიათებლები

აღმოსავლეთ საქართველო მდებარეობს სუბტროპიკულ კლიმატურ სარტყელში და ძირითადად მოქცეულია აღმოსავლეთიდან შემომავალი კასპიისა და ცენტრალური აზიის მშრალი ჰაერის მასებისა და დასავლეთიდან – შავი ზღვის ტენიანი ჰაერის მასების ზეგავლენის ქვეშ, ხოლო ჩრდილოეთის ცივი ჰაერის მასებისგან დაცულია კავკასიონის ქედით. სამშენებლო-კლიმატური მახასიათებლების მიხედვით პროექტის რეგიონი მიეკუთვნება II-b კლიმატურ ქვე რეგიონს. აღმოსავლეთ საქართველოს კლიმატი ხასიათდება ცხელი ზაფხულითა და შედარებით ცივი ზამთრით, დასავლეთ საქართველოსთან შედარებით გაცილებით მცირე რაოდენობის ნალექით. საკვლევ ტერიტორიაზე ჰაერის საშუალო ტემპერატურა აგვისტოში აღწევს 20.50C, თუმცა ხშირად დღის განმავლობაში აღწევს 33-350C, ხოლო ღამით 200C. ზამთარში ჰაერის საშუალო ტემპერატურა შეადგენს -1.2; -3.80C დეკემბერსა და იანვარში, ხოლო ამავე პერიოდის განმავლობაში ხშირად ეცემა -10 გრადუსამდე. მოცემულ ტერიტორიაზე ზამთარი უფრო ნალექიანია ვიდრე ზაფხული, ხოლო თოვლის საფარის ხანგრძლივობა საშუალოდ შეადგენს 63 დღეს წელიწადში. ქარები უფრო ძლიერია ვიდრე რეგიონის დაბლობზე, საშუალოდ 8-10 მ/წმ-ში და გაბატონებულია აღმოსავლეთ მიმართულების ქარები. დღის განმავლობაში მოსული მაქსიმუმი ნალექების რაოდენობა 62 მმ-ა. წლიური ჯამური ნალექი დაბლობისთვის შეადგენს 513 მმ. ზამთრის პერიოდში თოვლიანობა ზომიერია. ქარის სიჩქარე უმეტესად დაბალია, საშუალოდ 1.0-1.6 მ/წმ-ში და ძირითადად გაბატონებულია დასავლეთის მიმართულების ქარები. ფარდობითი ტენიანობა (ახალციხის სადაკვირვებო სადგურის მონაცემებით) მერყეობს 63%-დან აგვისტოში, 78%-მდე დეკემბერში. მინიმალური ტენიანობა ფიქსირდება აპრილსა და აგვისტოში.

4. დაგეგმილი საქმიანობის დროს მოსალოდნელი ზემოქმედებები და შემარბილებელი ზომები

ზემოქმედებები ბუნებრივ გარემოზე მოსალოდნელია, როგორც მშენებლობის ასევე

ექსპლუატაციის ეტაპზე.

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელებისას მოსალოდნელი ზემოქმედების სახეებიდან

შეიძლება განხილული იყოს:

 ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურება;

 ხმაურის გავრცელება;

 ნიადაგის და გრუნტის დაბინძურების რისკი;

 ზემოქმედება ზედაპირული წყლებზე;

 მიწისქვეშა/გრუნტის წყლების დაბინძურების რისკები;

 ნარჩენებით გარემოს დაბინძურების რისკები;

 ზემოქმედება სატრანსპორტო ნაკადებზე;

 ადგილობრივი გზების საფარის დაზიანება;

 ზემოქმედება ადამიანის ჯანმრთელობაზე.

დაგეგმილი საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე, ზოგიერთი სახის ზემოქმედების განხილვა არ ჩაითვალა სავალდებულოდ. განხილვიდან ამოღებულ ზემოქმედებების სახეები,

4.1. ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევა:

საწარმოს საქმიანობის შედეგად ატმოსფეროში გამოიყოფა მავნე ნივთიერებები. ყურადღებას და განხილვას მოითხოვს დაგეგმილი საქმიანობის შედეგად გარემოში გამოფრქვეული მავნე ნივთიერება არაორგანული მტვერი, ნახშირწყალბადები, აზოტის ორჟანგი და ნახშირჟანგი, ცხრილ-3.2.-ში მოცემულია საწარმოში წარმოქმნილი მავნე ნივთიერებების კოდი, ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციების მნიშვნელობები, გაფრქვევის სიმძლავრეები და საშიშროების კლასი.

მტვერი – წარმოადგენს ჰაერის მექანიკურ მინარევს. თავისი ტოქსიკურობით განეკუთვნება მე-3 კლასს, რომლის ძირითადი მავნე მოქმედება არის ის, რომ იგი არის მასში ან მასზე მყოფი მიკროორგანიზმებისა და გამომწვევი აგენტი განსაზღვრული დაავადებისა – პნევმოკონიოზისა, ანუ ფილტვების დამტვერიანებისა.

აზოტის ოქსიდები - აზოტის ოქსიდებიდან უფრო მეტად მავნებელია აზოტის (II) ოქსიდი, მაგრამ ატმოსფერულ ჰაერში იგი სწრაფად იჟანგება აზოტის (IV) ოქსიდამდე, ამიტომ წარმოებაში აზოტის ოქსიდების წყაროდ მიიჩნევენ აზოტის (IV) ოქსიდს. მოწამვლის პირველი ნიშნებია: ხველება, სისუსტე, თავის ტკივილი. შემდეგ იწყება ფილტვების შეშუპება და ადგილი აქვს ჟანგბადის უკმარისობას. შემდეგ წარმოიშობა ტკივილი გულის არეში. ტოქსიკურობით აზოტის (IV) ოქსიდი მიეკუთვნება მე-2 კლასს.

ნახშირბადის (II) ოქსიდი - თავისი ტოქსიკურობით მიეკუთბნება მე-4 კლასს. ძლიერ საშიში მომწამვლელია, რადგან არც ფერი აქვს და არც სუნი. იგი ძალიან გავრცელებული აირია. წარმოიქმნება ორგანული ნივთიერებების არასრული წვის შედეგად. მოწამვლის პირველი ნიშნებია: თავის ტკივილი და თავბრუსხვევა, შემდგომში კი გრძნობის დაკარგვა. ნახშირბადის ოქსიდით მოწამვლას ხელს უწყობს ისიც, რომ სისხლის ჰემოგლობინი 200-ჯერ ხარბად ეტანება ნახშირჟანგს, ვიდრე ჟანგბადს. იზრდება ჟანგბადის ნაკლებობა სისხლში - ჰიპოქსემია, ან ჟანგბადის უქონლობა - ანოქსემია. ზემოხსენებულის შედეგად ხდება ორგანიზმის დახრჩობა.

ცხრილი 4.1.

მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციები

| მავნე ნივთიერების დასახელება | კოდი | ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია მგ/მ3 |  | საშიშროების კლასი |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | მაქსიმალური ერთჯერადი | საშუალო დღე-ღამური |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| არაორგანული მტვერი | 2909 | 0.5 | 0.15 | 3 |
| ნახშირწყალბადები | 2754 | 1.0 | - | 4 |
| აზოტის დიოქსიდი, (NO2) | 301 | 0.2 | 0.04 | 2 |
| ნახშირჟანგი | 337 | 5 | 3 | 4 |

საწარმოს პრინციპული ფუნქციონირების მონაცემების ანალიზის საფუძველზე დადგენილი – გარემოს უმთავრესი დამაბინძურებელი წყაროებია:

ა) ასფალტბეტონის დანადგარი (გ-1);

ბ) მინერალური ფხვნილს (ფილერი) მიღება სილოსი (გ-2);

გ) ბიტუმის მიმღები და გასაცხელებელი რეზერვუარები (გ-3, გ-4, გ-5);

დ) ქვიშის ავტოთვითმცლელებიდან ჩამოცლა და დასაწყოება (გ-6);

ე) ღორღის ავტოთვითმცლელებიდან ჩამოცლა და დასაწყოება (გ-7);

ვ) ინერტული მასალების ასფალტის ქარხნის ბუნკერებში ჩაყრა (გ-8);

ზ) ინერტული მასალების ლენტური ტრანსპორტიორით გადაადგილება (გ-9);

საწარმოდან უახლოესი დასახლებული პუნქტი დაშორებულია 900 მეტრით, ამიტომ მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმები დგინდება საწარმოდან ნულოვანი გაფრქვევის წყაროდან შემდეგ კორდინატებზე (0; 500); (-500; 0); (0; -500) და (500; 0).

გათვლები განხორციელდა იმ შემთხვევისათვის, როცა ერთდროულად აფრქვევს ყველა წყარო, რაც შეყვანილ იქნა კომპიუტერში, მოცემულია დანართის პირველ ფურცელზე. ასევე გათვალისწინებული იქნა საწარმოს მიმდებარედ არსებული ინერტული მასალების სამსხვრევ-დამახარისხებელი დანადგარისა და სასაქონლო ბეტონის წარმოების დანადგარებიდან გაფრქვევების ჯამური ინტენსივობები. რაც შეეხება ფონური მახასიათებლები ქალაქის მოსახლეობის რიცხოვნობის გათვალისწინებით, ის აღებული იქნა ნულის ტოლად, რადგან სოფლის მოსახლეობა არ აღემატება 10000 რიცხოვნობას.

აღნიშნული შედეგები მოცემულია ცხრილ 4.2.-ში

ცხრილი 4.2

მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიშის ძირითადი შედეგები

| მავნე ნივთიერებათა დასახელება | მავნე ნივთიერებათა ზდკ-ის წილი ობიექტიდან |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | უახლოეს დასახლებული პუნქტის კორდინატები |  |  |  |
|  | (0; 500) | (0; -500) | (500; 0) | (-500; 0) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| არაორგანული მტვერი | 0.29 ზდკ | 0.29 ზდკ | 0.30 ზდკ | 0.29 ზდკ |
| აზოტის ორჟანგი | 0.14 ზდკ | 0.14 ზდკ | 0.14 ზდკ | 0.14 ზდკ |
| ნახშირჟანგი | 0.01 ზდკ | 0.01 ზდკ | 0.01 ზდკ | 0.01 ზდკ |
| ნახშირწყალბადები | 0.27 ზდკ | 0.28 ზდკ | 0.27 ზდკ | 0.28 ზდკ |

### 4.2. ზემოქმედება წყლის ხარისხზე

წყალი საწარმოში გამოიყენება:

- საწარმოო მიზნებისათვის (მტვერდამჭერ სისტემაში)

- სასმელ-სამეურნეო მიზნებისათვის (სასმელი წყლის ონკანები,   სათავსოები).

სასმელ-სამეურნეო მიზნებისათვის საწარმო წყალს აიღებს ჭაბურღილიდან, რომელზედაც აღებული იქნება შესაბამისი ლიცენზია.

საწარმოო მიზნებისათვის წყლის აღება ასევე განხორციელდება იმავე ჭაბურღილიდან.

- წყლის ხარჯი სასმელ-სამეურნეო მიზნებისათვის

სასმელ-სამეურნეო მიზნებისათვის წყალი გამოიყენება საოფისე შენობაში და სანიტარულ კვანძებში მოსამსახურეთა მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად. სასმელ-სამეურნეო მიზნებისათვის წყლის ხარჯი გაანგარიშებულია ”კომუნალური წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემებით სარგებლობის წესების” მიხედვით (დამტკიცებულია საქართველოს ურბანიზციისა და მშენებლობის მინისტრის 21.10.1998 წ., №81 ბრძანებით).

სასმელ-სამეურნეო მიზნებისათვის წყლის რაოდენობას ვანგარიშობთ შემდეგი ფორმულით:

Q = (A × N) მ3/დღ-ში;

სადაც:

Q - დღეღამეში სასმელ-სამეურნეო მიზნებისათვის საჭირო წყლის ხარჯი;

A – მუშაკთა საერთო რაოდენობა დღეღამის განმავლობაში, ჩვენ შემთხვევაში A = 10 მუშაკი;

ხოლო N- წყლის ნორმა სასმელ-სამეურნეო მიზნებისათვის ერთ მუშაკზე დღის განმავლობაში, ჩვენ შემთხვევაში N = 0.045 მ3/დღ.;

აქედან გამომდინარე, დღეღამეში სასმელ-სამეურნეო მიზნებისათვის საჭირო წყლის ხარჯი იქნება:

Q = (10 × 0.045) = 0.45 მ3/დღ-ში, ხოლო წლიური რაოდენობა იქნება 0.45x260=117 მ3/წელ-ში

სამეურნეო-ფეკალური ჩამდინარე წყლების შემადგენლობაში - როგორც წესი, შედის:

- გაუხსნელი მინარევები, რომლებიც წყალში მსხვილ შეწონილ მდგომარეობაში იმყოფებიან და არაორგანული წარმოშობის არიან;

- კოლოიდური ნივთიერებები, რომლებიც შედგებიან მინერალური და ორგანული ნაწილაკებისაგან;

- გახსნილი ნივთიერებები, რომლებიც წყალში იმყოფებიან მოლეკულურ- დისპერსული ნაწილაკების სახით.

სამეურნეო-ფეკალური ჩამდინარე წყლების დაბინძურების ძირითადი მახასიათებელი ნივთიერებები არიან: შეწონილი ნაწილაკები, ორგანული ნივთიერებები, აზოტის ნაერთები, პოლიფოსფატები, ცხიმები, ქლორიდები, კალიუმი.

- წყლის ხარჯი საწარმოო მიზნებისათვის

საწარმოში მტვერდამჭერი სისტემის მეორე საფეხუზე, სკრუბერში გამოყენებული წყალი იქნება ბრუნვით სისტემაში, რომლისათვის გათვალისწინებულია 20 მ3 მოცულობის წყლის სამარაგო რეზერვუარი.

სკრუბერში გამოტენებული წყალი პირველ ეტაპზე გაივლის სალექარს და შემდეგ გადაქაჩული იქნება წყლის 20 მ3 მოცულობის სამარაგო რეზერვუარში, საიდანაც ისევ გამოყენებული იქნება სველ მტვერდამჭერ სისტებაში.

    - სველ მტვერდამ ბრუნვით სისტემაში წყლის დანაკარის შესავსებად, რომელიც ორთქლის სახით გამოიყოფა ატმოსფეროში, ესაჭიროვება დღეში 1 მ3  წყალი, ანუ წელიწადში 260 მ3 წყალი. სულ წყლის ხარჯი საწარმოო მიზნებისათვის ტოლია 280 მ3/წელ-ში.

    - წყალარინება

საწარმოს ტერიტორიაზე წარმოიქმნება:

- სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლები საოფისე შენობიდან და სანიტარული კვანძებიდან;

- სანიაღვრე წყლები.

      - სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლები

როგორც ზემოთ დადგინდა გაანგარიშებით, სასმელი წყლის ხარჯი სასმელ-სამეურნეო მიზნებისათვის შეადგენს:

Q = 0.45 მ3/დღ-ში.

სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლების ხარჯს ვიღებთ მოხმარებული წყლის 90%-ს, შესაბამისად ჩამდინარე წყლების დღეღამური ხარჯი შეადგენს:

q = 0.45 × 0.9 = 0.405 მ3/დღ-ში, ანუ 0.405x260=105.3მ3/წელ.

აღნიშნული სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლების ჩაშვება ხორციელდება ბეტონის ორმოში.

საწარმოო ჩამდინარე წყლები

ასფალტის წარმოებისას წარმოებისას ჩამდინარე წყლები არ წარმოიქმნება.

სანიაღვრე წყლები

სანიაღვრე ჩამდინარე წყლების ხარჯი იანგარიშება ფორმულით:

q= 10 x F x H x K

სადაც:

q – სანიაღვრე წყლების ხარჯია დროის გარკვეულ პერიოდში მ3,

F - ტერიტორიის ფართობი ჰა, ჩვენ შემთხვევაში, საწარმოო ტერიტორია, რომლის  ფართობია - 11000 კვ.მ, ანუ - 1.1 ჰა.

H – ნალექების რაოდენობა დროის გარკვეულ პერიოდში, მმ. ,,სამშენებლო კლიმატოლოგია”-ს მიხედვით საწარმოს განლაგების ტერიოტორიისათვის ნალექების წლიური  რაოდენობა შეადგენს 513 მმ/წელ-ში, ხოლო ნალექების დღეღამური მაქსიმუმი - 62 მმ/დღღ.

K – ტერიტორიის საფარის ტიპზე დამოკიდებული კოეფიციენტი (ჩვენ შემთხვევაში ბეტონშის საფარისათვის ვიღებთ - K= 0.9).

ფორმულის გამოყენებით მივიღებთ სანიაღვრე წყლების წლიურ ხარჯს:

q წელ. = 10 x 1. 1  x 513 x 0.7 = 3950.1 მ3/წელ.

ხოლო თუ გავითვალისწინებთ ნალექების დღე-ღამური მაქსიმალურ სიდიდეს, სანიაღვრე წყლების ხარჯის დღე- ღამური მნიშვნელობა ტოლი იქნება:

qდღ.ღ.მაქს. = 10 x 1.1  x 62 x 0.7 = 477.4 მ3/დღ.ღ.

სანიაღვრე წყლების მაქსიმალური საათური ხარჯი იქნება:

qსთ.მაქს. = 477.4: 24 = 19.892  მ3/სთ.

რადგან საწარმოში არ გამოიყენება თხევადი საწვავი, ამიტომ სანიაღვრე წყლების დაბინძურების რისკი ნახშირწყალბადებით  არ არსებობს. რაც შეეხება სანიაღვე წყლების   შეწონილი ნაწილაკებით დაბინძურებას, ის არ გადააჭარბებს იმ კონცენტრაციას, რომელიც ბუნებრივად წარმოიქმნება საწარმოს მიმდებარე ტერიტორიებიდან. საწარმოს ტერიტორიიდან წარმოქმნილი სანიაღვე წყლები მოხვდება მის მიმდებარედ გამავალ სანიაღვრე არხში, რომელში ასევე ჩაედინება ზოგადად მიმდებარე ტერიტორიებიდან წარმოქმნილი სანიაღვრე წყლები.

4.3.  ზემოქმედება ზედაპირულ წყლებზე

დაგეგმილი საქმიანობით გამოწვეული ზემოქმედების ზონაში, ყველაზე სენსიტიურ ზედაპირული წყლის ობიექტს წარმოადგენს მდინარე მტკვარი, რომელიც საწარმოო ტერიტორიიდან დაშორებულია 790 მეტრით.

რადგან საწარმოს არ გააჩნია ზედაპირულ წყლის ობიექტებზე ჩამდინარე წყლები, ამიტომ ზედაპირულ წყლებზე  ზემოქმედება ბუნებრივია არ იქნება.

4.4. ნიადაგების და გრუნტის ხარისხობრივი მდგომარეობის შეფასება და ნიადაგების დაბინძურების  ფაქტორი

ნიადაგი რთული შედგენილობის ფაქიზი სისტემაა, რომელიც ძალზე მგრძნობიარეა ეგზოგენური ნივთიერებების მიმართ. მისი თავისებურებაა ტექნოგენური ნივთიერებების კონცენტრირება და ფიქსაცია. ნიადაგში მოხვედრილი ნივთიერებების დიდი ნაწილი სორბციის გამო გადადიან უძრავ ფორმაში. ნორმირებული ნივთიერებების გავლენით იცვლება ნიადაგის ბუნება, დეგრადირდება მიკროფლორა და ნელდება მცენარის განვითარება. აღნიშნული საქმიანობის სპეციფიკაციის გამო ძირითად დამაბინძურებელ ფაქტორს წარმოადგენს: მტვერდამჭერი სისტემაში გამოყენებული წყალი, რომელიც ბინძურდება მხოლოდ შეწონილი ნაწილაკებით. აღნიშნული წყალი არ ხვდება გარე გარემოში.

ნარჩენების მართვის წესების დარღვევა უარყოფით გავლენას ახდენს გარემოს სხვადასხვა რეცეპტორებზე, როგორიც არის: ნიადაგის საფარი, მიწისქვეშა წყლები, მცენარეული საფარი. შესაბამისად, აღნიშნული საქმიანობით ბუნების სხვადასხვა რეცეპტორებზე ზეგავლენის თავიდან ასარიდებლად, მნიშვნელოვანია კომპანიამ უზრუნველყოს ნარჩენების მართვა კანონმდებლობით გათვალისწინებული მოთხოვნებით.

ნავთობპროდუქტების ნიადაგში მოხვედრა პირველ რიგში იწვევს მასში ჟანგბადის განახლების შეფერხებას და მიკროფლორის განადგურებას. აღნიშნულის შედეგად მცირდება ნიადაგის ბუნებრივი გაფხვიერების ხარისხი და ჰუმუსის ფენა კარგავს ნაყოფიერებას. მეორეს მხრივ შესაძლებელია ნავთობპროდუქტების მცენარეებში მოხვედრა, რაც თავის მხრივ მცენარეული საფარის მომხმარებელ სხვა რეცეპტორებზე ახდენს მავნე ზეგავლენას.

აღნიშნულის შედეგად საკვლევი ტერიტორიის ფარგლებში ნიადაგის ნაყოფიერი ფენა არსებობს, რომელიც დღეისობით მოშანდაკებულია.

გარემოზე შესაძლო ზემოქმედებების ანალიზისას გასათვალისწინებელია ნიადაგის ხარისხის გაუარესების რისკები და ასეთი რისკების მინიმიზაციისათვის საჭირო ღონისძიებების შემუშავება.

დაგეგმილი საქმიანობის პროცესში მიწის სამუშაოები არ არის დაგეგმილი, აქედან გამომდინარე არ მოხდეს რაიმე მიწის ნაყოფიერი ფენის მოხსნა.

საწარმოს ექსპლუატაციის პროცესში ნიადაგის/გრუნტის ხარისხის გაუარესების რისკები შიძლება გამოიწვიოს:

  - საწარმოო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის წესების დარღვევა;

  - ავტოტრანსპორტიდან ნავთობპროდუქტების ავარიული დაღვრა;

  - მოძველებული და ამორტიზებული საწარმოო-სანიაღვრე შიდა კანალიზაციის სისტემების ექსპლუატაცია;

ნიადაგის და გრუნტების დაბინძურების რისკები მინიმუმამდეა დაყვანილი, რადგან საწარმოო პროცესი გამოიყენება ბუნებრივი აირი, რომელიც პრაქტიკულად გამორიცხავს ნიადაგისა და გრუნტის დაბინძურებას.

ავტოტრანსპორტიდან ნავთობპროდუქტების დაღვრის შემთხვევაში დროულად უნდა მოიხსნას ნიადაგის/გრუნტის დაბინძურებული ფენა და გადაეცეს სპეციალური ნებართვის მქონე კომპანიას შემდგომირემედიაციის მიზნით.

სხვა მხრივ, ნიადაგის და გრუნტის დაბინძურების თავიდან ასაცილებლად არ დაიშვება ტერიტორიის ჩახერგვა ლითონის ჯართით, საყოფაცხოვრებო და სხვა ნარჩენებით. აუცილებელია ტერიტორიის სანიტარიული პირობების დაცვა.

4.5. ზემოქმედება ბიოლოგიურ გარემოზე

4.5.1 ზემოქმედება ბიოლოგიურ საფარზე

საწარმოს განთავსების ტერიტორია წარმოადგენს სამრეწველო ზონის ტერიტორიას და ამდენად არ გამოირჩევა მცენარეთა მრავალფეროვნებით, რაც პირველ რიგში საწარმოს ადგილმდებარეობის სპეციფიკით არის გამოწვეული.

თვით საწარმოს ტერიტორიაზე არ გამოირჩევა მცენარეული საფარით. ფიქსირდება მხოლოდ რამოდენიმე ბუჩქოვანი ხე-მცენარე.

რადგან ასფალტის ქარხნის განთავსება უნდა განხორციელდეს ღია მოედანზე, სადაც არ ფიქსირდება მცენარეყული საფარი, ბუნებრივია საწარმოს არავითარი ზეგავლებნა ექნება მცენარეულ საფარზე როგორც მისი მონტაჟის, ასევე ფუნქციონირების ეტაპზე.

4.5.2. ზემოქმედება ფაუნაზე

საწარმომ ექსპლუატაციის ეტაპზე ცხოველთა სამყაროზე შეიძლება შემდეგნაირად იმოქმედოს:

- ოპერირებისას და მშენებლობისას ადგილი ექნება მანქანა-დანადგარების ხმაურს, რაც დააფრთხობს მიმდებარედ მობინადრეთა სახეობებს;

- ცხოველთა გარკვეული სახეობებისთვის ნეგატიური ზემოქმედება ექნება ავტოტრანსპორტს, ნედლეულის და პროდუქციის ტრანსპორტირებისას;

- ზემოქმედება ძირითადად მოსალოდნელია საპროექტო ტერიტორიაზე გავრცელებულ სინანტროპულ სახეობებზე და შემთხვევით მოხვედრილ ფრინველებზე.

საერთო ჯამში ცხოველთა სამყაროზე ზემოქმედება შეიძლება შეფასდეს, როგორც ძალიან დაბალი.

საწარმოს განთავსების ტერიტორია არ გამოირჩევა ცხოველთა მრავალფეროვნებით, რაც პირველ რიგში საწარმოს ადგილმდებარეობის სპეციფიკით არის გამოწვეული. მიუხედავად ამისა, საქმიანობის შედეგად მოსალოდნელია გარკვეული სახის ნეგატიური ზემოქმედებები, განსაკუთრებით გადამფრენ ფრინველებზე.

გადამფრენ ფრინველებზე ზემოქმედების სახეებიდან აღსანიშნავია ღამის საათებში განათებულობის ფონის შეცვლასთან დაკავშირებული ზემოქმედება - ფრინველთა დაფრთხობა, რისი თანმდევი შესაძლოა იყოს მათი დეზორიენტაცია და დაშავება. თუმცა იმ ფონზე, რომ ამ მიმართულებით საწარმოს სპეციპიკიდან და იმის გათვალისწინებით, რომ არ არის მაღალი სიმაღლის ობიექტები (ყველაზე მაღალი ობიექტის - გაფრქვევის მილის სიმაღლეა 30 მ), ამიტომ მისი როლი ზემოქმედების მასშტაბურობაში ძალზედ მცირეა.

საერთო ჯამში საწარმოს ექსპლუატაციის ფაზებზე ცხოველთა სამყაროზე ზემოქმედების მნიშვნელობა შეიძლება შეფასდეს, როგორც დაბალი.

4.6. ზემოქმედება დაცულ ტერიტორიებზე

საწარმოს განკუთვნილი ტერიტორია დაცული ტერიტორია ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკი დაშორებულია დიდ მანძილზე (არანაკლებ 4.5 კმ) და აქედან გამომდინარე შემოთავაზებული მდებარეობა არ ახდენს უარყოფით გავლენას დაცულ ტერიტორიებზე.

### 4.7. ზემოქმედება ადამიანის ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებაზე

საწარმოს ფუნქციონირების პროცესში ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ზემოქმედების ძირითადი რეცეპტორები მომსახურე პერსონალია, ვინაიდან ობიექტში მაქსიმალურად უნდა იყოს დაცული და მკაცრად კონტროლდებოდეს ტერიტორიაზე უცხო პირთა შემთხვევით, ან უნებართვოდ მოხვედრის შესაძლებლობა.

პერსონალის ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებაზე პირდაპირი ზემოქმედება შეიძლება იყოს: სატრანსპორტო საშუალებების დაჯახება, დენის დარტყმა, სიმაღლიდან ჩამოვარდნა, ტრავმატიზმი დანადგარ-მექანიზმებთან მუშაობისას, მოწამვლა და სხვ. პირდაპირი ზემოქმედების პრევენციის მიზნით მნიშვნელოვანია უსაფრთხოების ნორმების მკაცრი დაცვა და მუდმივი ზედამხედველობა:

- პერსონალისთვის ტრეინინგების ჩატარება უსაფრთხოებისა და შრომის დაცვის საკითხებზე;

- დასაქმებული პერსონალის უზრუნველყოფა საჭიროების შემთხვევაში ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით;

- ჯანმრთელობისათვის სახიფათო უბნების არსებობის შემთხვევაში შესაბამისი გამაფრთხილებელი, მიმთითებელი და ამკრძალავი ნიშნების დამონტაჟება;

- ჯანმრთელობისათვის სახიფათო უბნების შემოღობვა;

- ჯანმრთელობისათვის სახიფათო უბნებზე სტანდარტული სამედიცინო ყუთების არსებობა;

- მანქანა-დანადგარების ტექნიკური გამართულობის უზრუნველყოფა;

- სატრანსპორტო ოპერაციებისას უსაფრთხოების წესების მაქსიმალური დაცვა, სიჩქარეების შეზღუდვა;

- სამუშაო უბნებზე უცხო პირთა უნებართვოდ ან სპეციალური დამცავი საშუალებების გარეშე მოხვედრის და გადაადგილების კონტროლი;

- ინციდენტებისა და უბედური შემთხვევების სააღრიცხვო ჟურნალის წარმოება.

ყოველივე ზემოთ ჩამოთვლილი პირობებში საქმიანობის პროცესში ზემოქმედების რეალიზაციის რისკი შეიძლება შეფასდეს როგორც დაბალი.

4.8. მიწისქვეშა წყლების დაბინძურების რისკები

მიუხედავად იმისა, რომ ტერიტორიაზე არ იგეგმება მნიშვნელოვანი მასშტაბის მიწის სამუშაოები, საქმიანობის პროცესში არსებობს მიწისქვეშა წყლების დაბინძურების გარკვეული რისკები.

აღნიშნული დაკავშირებულია, საწარმოს ტერიტორიაზე მოძრავი ტექნიკიდან ზეთისა ან საწვავის დიდი რაოდენობის დაღვრასთან.

ასეთი რისკების პრევენციის მიზნით პირველ რიგში უნდა გატარდეს ნიადაგის და გრუნტის, დაცვასთან დაკავშირებული შემარბილებელი ზომები, ვინაიდან გარემოს ეს ორი რეცეპტორები მჭიდროდ არის დაკავშირებული ერთმანეთთან: ტერიტორიაზე მოსული ატმოსფერული ნალექებით ადვილად შესაძლებელია დამაბინძურებელი ნივთიერებების ღრმა ფენებში ჩატანა და შესაბამისად გრუნტის წყლების ხარისხზე უარყოფითი ზემოქმედება. ამ შემთხვევაში განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს დაბინძურებული ნიადაგის/გრუნტის ფენის დროულ მოხსნას და რემედიაციას. ასევე განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს რომ ნარჩენები არ მოხდეს საწარმოო შენობის გარე პერიმეტრზე, რომ არ მოხდეს ნიადაგისა და გრუნტის დაბინძურება, რომელმაც შესაძლებელია გამოიწვიოს მიწისქვეშა წყლების დაბინძურება.

ნიადაგის ინფილტრაციული თვისებების და მიწისქვეშა წყლების დგომის დონის გათვალისწინებით შეიძლება ითქვას, რომ მოძრავი ავტოტრანსპორტიდან საწვავის ან ზეთის მცირე რაოდენობით გაჟონვა გრუნტის წყლების ხარისხზე ზეგავლენას ვერ მოახდენს. ისევე, როგორც ნიადაგის ხარისხზე ზემოქმედების რისკების შემთხვევაში, შეიძლება გაკეთდეს დასკვნა: საწარმოს ნორმალური რეჟიმით ფუნქციონირების პირობებში ტერიტორიის ჰიდროგეოლოგიური პარამეტრების გაუარესება ნაკლებად სავარაუდოა.

პრაქტიკულად, მიწისქვეშა წყლების დაბინძურების რისკები საწარმოს ტერიტორიიდან არ არსებობს, რადგან საწარმოს პროცესის მიმდინარეობის დროს გამოიყენება მხოლოდ ისეთი ნედლეული და მასალები, რომელიც პრაქტიკულად გამორიცხავს მიწისქვეშა წყლების დაბინძურებას.

ყოველივე ზომოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე, მთლიანად გამორიცხავს მიწისქვეშა წყლების დაბინძურებას.

4.9.  ზემოქმედება კულტურულ მემკვიდრეობაზე

საწარმოს შემოთავაზებული ადგილზე არ არის მიწისზედა ძეგლები (ისტორიული მნიშვნელობის აქტივები ან ნაგებობები). ასევე საწარმოს ფუნქციონირების დაწყებისათვის არ მოხდება დიდი მაშტაბის მიწის სამუშაოების ჩატარება, მოხდება მხოლიდ ასფალტის დანადგარის ფუნდამენტის მოწყობა,  რაც პრაქტიკულად ზეგავლენას ვერ მოახდენს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების არსებობის შემთხვევაში მასზე.

4.10.  ხმაურის გავრცელება

ხმაურის გავრცელების გაანგარიშებები ხორციელდება შემდეგი თანმიმდევრობით:

- განისაზღვრება ხმაურის წყაროები და მათი მახასიათებლები;

- შეირჩევა საანგარიშო წერტილები დასაცავი ტერიტორიის საზღვარზე;

- განისაზღვრება ხმაურის გავრცელების მიმართულება ხმაურის წყაროებიდან საანგარიშო წერტილებამდე და სრულდება გარემოს ელემენტების აკუსტიკური გაანგარიშებები, რომლებიც გავლენას ახდენს ხმაურის გავრცელებაზე (ბუნებრივი ეკრანები, მწვანე ნარგაობა და ა.შ.);

- განისაზღვრება ხმაურის მოსალოდნელი დონე საანგარიშო წერტილებში და ხდება მისი შედარება ხმაურის დასაშვებ დონესთან;

- საჭიროების შემთხვევაში, განისაზღვრება ხმაურის დონის საჭირო შემცირების ღონისძიებები. საწარმოო ობიექტის ექსპლუატაციის პროცესში წარმოდგენილი იქნება ხმაურის გამომწვევი რამოდენიმე წყარო.

სტაციონალური წყარო ექსპლუატაციის ეტაპზე

1- ცემენტის დასაფქვავი დანადგარი;

2. კომპრესორები;

3.  გამწოვი სისტემები.

ყველაზე უარესი სცენარის შემთხვევაში ხმაურის მაქსიმალური შესაძლო გავრცელების მაჩვენებელი საწარმოს ექსპლუატაციის დროს საწარმოდან 200 მეტრზე ნორმის ფარგლებშია.

ამრიგად, საწარმოს სრული დატვირთვით მუშობის შედებად, მოსახლეობას არანაირი საფრთხე არ დაემუქრება ხმაურის გავრცელების თვალსაზრისით.

4.11 კუმულაციური ზემოქმედება

კუმულაციური ზემოქმედების შეფასების მთავარი მიზანია, პროექტის განხორციელებით მოსალოდნელი ზემოქმედების ისეთი სახეების იდენტიფიცირება, რომლებიც როგორც ცალკე აღებული, არ იქნება მასშტაბური ხასიათის, მაგრამ სხვა - არსებული, მიმდინარე თუ პერსპექტიული პროექტების განხორციელებით მოსალოდნელ, მსგავსი სახის ზემოქმედებასთან ერთად, გაცილებით მაღალი და საგულისხმო

კუმულაციური ზემოქმედების შეფასების მთავარი მიზანია, პროექტის განხორციელებით მოსალოდნელი ზემოქმედების ისეთი სახეების იდენტიფიცირება, რომლებიც როგორც ცალკე აღებული, არ იქნება მასშტაბური ხასიათის, მაგრამ სხვა - არსებული, მიმდინარე თუ პერსპექტიული პროექტების განხორციელებით მოსალოდნელ, მსგავსი სახის ზემოქმედებასთან ერთად, გაცილებით მაღალი და საგულისხმო უარყოფითი ან დადებითი შედეგების მომტანია.

საწარმოს ექსპლუატაციის პროცესში, საქმიანობის სპეციფიკიდან და განთავსების ადგილიდან გამომდინარე, კუმულაციური ზემოქმედების ერთადერთ საგულისხმო სახედ უნდა მივიჩნიოთ ატმოსფერულ ჰაერზე ზემოქმედება და ხმაურის გავრცელება. კერძოდ, საწარმოს და მის მიმდებარედ არსებული საწარმოების ერთდროული ფუნქციონირების შედეგად გამოწვეული ხმაურის ჯამური ზეგავლენა გარემოს სხვადასხვა რეცეპტორებზე.

თუმცა როგორც აღნიშნულია, საწარმოს მიმდებარე ტერიტორიაზე არ მდებარეობს რაიმე ფუნქციონირებადი ობიექტები და აქედან გამომდინარე კუმულაციური ზემოქმედება პრაქტიკულად არ იქნება როგორც ხმაურის დონეზე, ასევე ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებების გაფრქვევების თვალსაზრისით.

ატმოსფერული ჰარში მავნე ნივთიერებების მიწისპირა კონცენტრაციების ანგარიშისას გამოყენებული იქნება კანონმდებლობით გათვალისწინებული ფონური მახასიათებლები რომელიც ეთანადება 0-10 ათასი მოსახლეობის რიცხოვნობის სიდიდეს და მის სიახლოვეს არსებული საამშენებლო მასალების წარმოების დანადგარებიდან გაფრქვევის ინტენსივობები.

4.12. შესაძლო ავარიული სიტუაციები

სავარაუდო ტექნოლოგიური ავარიების შესაძლებლობის დაშვების შეფასებისათვის აუცილებელია სრული ტექნოლოგიური ციკლის თითეული ეტაპის ექსტრემალური პირობების დეტალური განხილვა. განსაკუთრებულ ყურადღებას მოითხოვს ხანძარ-საწინააღმდეგო, წყალმომარაგების და ელექტრომომარაგების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა.

საწარმოო ობიექტის ნორმალური ფუნქციონირებისათვის გათვალისწინებულია ხანძარსაწინააღმდეგო, წყალმომარაგების და ელექტრომომარაგების უსაფრთხოების საერთო დანიშნულების, აგრეთვე კონკრეტული პირობებისათვის განსაზრვრული ღონისძიებები, რომელთა დაცვაზე კონტროლს ახორციელებს დასახლებული პუნქტის მმართველობის შესაბამისი სამსახურები. იმ შესაძლებელი ავარიული სიტუაციების თავის არიდება, რომელიც მოსალოდნელია ელექტროსადენებზე ხანძრის გავრცელებით, ელ.ენერგიის მიწოდების შეწყვეტით – ხორციელდება საწარმოს ხელმძღვანელობის პირადი პასუხისმგებლობით, ინვესტორის მიერ დამტკიცებული სპეციალური პროფილაქტიკური ღონისძიებების დაცვის უზრუნველყოფით.

საწარმო პროცესის ყველა უბანი ტექნიკურად უზრუნველყოფილია ავარიების პრევენციის საშუალებებით. ამიტომ ნებისმიერი ინციდენტი საწყის სტადიაშივე ისპობა მოწყობილობის ავარიული გამორთვის და შედეგების ლოკალიზაციით.

მოსალოდნელი ავარიული სიტუაციები აღნიშნული ტიპის საწარმოებისათვის პრაქტიკაში იშვიათია და უმეტესად დაკავშირებულია ტექნოლოგიური მოწყობილობის დაზიანებასთან.

ატმოსფერული ელექტრული მოვლენებისაგან, აგრეთვე სტატიკური დენებისაგან დაცვის მიზნით საწარმოო ობიექტზე მონტაჟდება შესაბამისი ლითონის ხელოვნური დამიწების კონტურები.

საწარმოში ლოკალური ხანძრების გაჩენის შემთხვევისათვის იგეგმება სპეციალური ცეცხლსაქრობი საშუალებები.

საწარმოს  მიმდინარე საქმიანობის პროცესში მოსალოდნელი ავარიული სიტუაციებია:

•	ხანძარის წარმოქმნა და გავრცელება;

•	რომელიმე ნაგებობის ან შენობის ავარიული დანგრევა;

საწარმო მომარაგებული ხანძარსაწინააღმდეგო საშუალებებით, კერძოდ: გააჩნიათ ცეცხლმაქრების საკმარისი მარაგი და ხანძარსაწინააღმდეგო ინვენტარი. საწარმოში ხანძრის აღმოჩენების შემთხვევაში გათვალისწინებულია რეგიონის სახანძრო რაზმის შესაძლებლობების გამოყენება.

საწარმოს მთავარი ინჟინერი ვალდებულია მუდმივად გააკონტროლოს დანადგარების მუშაობის გამართულობა.

რომელიმე ნაგებობის ან დანადგარის ავარიული დანგრევის ალბათობა მცირეა. ასეთი ავარიის შემთხვევაში საწარმოს ხელმძღაველობა ვალდებულია პირველ რიგში მოხდეს საწარმოს უბანზე ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი აირის გამორთვა, ავარიის უბნიდან თანამშრომლების გამოყვანა, ადამიანების რაიმე დაზიანების შემთხვევაში სასწრაფო-სამედიცინო პერსონალის გამოძახება და მათი ჯანმრთელობის უსაფრთხოებისათვის ყველა ზომების ჩატარება. შემდგომ ეტაპზე უნდა განხორციელდეს ავარიული უბნის შემოსაზღვრა, კონკრეტული გეგმის შემუშავება ავარიული სიტუაციების აღმოსაფხვრელად და ღონისძიებების გატარება მათი აღმოფხვრისათვის.

5. ნეგატიური ზემოქმედებების შემარბილებელი ღონისძიებები

გარემოსდაცვითი ღონისძიებების იერარქია შემდეგნაირად გამოყურება:

- ზემოქმედების თავიდან აცილება/პრევენცია;

- ზემოქმედების შემცირება;

- ზემოქმედების შერბილება;

- ზიანის კომპენსაცია.

ზემოქმედების თავიდან აცილება და რისკის შემცირება შესაძლებლობისდაგვარად შეიძლება მიღწეულ იქნას სამონტაჟო სამუშაოების წარმოების და ოპერირებისას საუკეთესო პრაქტიკის გამოცდილების გამოყენებით. შემარბილებელი ღონისძიებების ნაწილი გათვალისწინებულია პროექტის შემუშავებისას. თუმცა ვინაიდან ყველა ზემოქმედების თავიდან აცილება შეუძლებელია, პროექტის გარემოსადმი მაქსიმალური უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად სასიცოცხლო ციკლის ყველა ეტაპისთვის და ყველა რეცეპტორისთვის განისაზღვრება შესაბამისი შემარბილებელი ღონისძიებები.

გზშ-ს ანგარიშის შესაბამის პარაგრაფში მოცემულია საქმიანობის განხორციელების პროცესში მოსალოდნელი ნეგატიური ზემოქმედებების შესაბამისი შემარბილებელი ღონისძიებები.

6. გარემოში მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის შემცირების ტექნიკური საშუალებები

შეზღუდული პასუხისმგებლოვის საზოგადოება „ასტორია“  ასფალტის ქარხანა უზრუნველყოფილია ერთიანი გამომავალი აირმტვერნარევების გამწმენდი სისტემით.

კერძოდ ასფალტის ქარხნიდან გამოყოფილი აირმტვერნარევები სავენტილაციო მილების საშუალებით  მიერთებულია მტვერდამჭერ სისტემასთან, ღერძულ ციკლონთან, ჯგუფურ ციკლონთან  და სველ მტვერდამჭერთან, რომლების ჯამური ეფექტურობა ტოლია 98.5 %-ის.

ასფალტის ქარხნის მუშაობის პროცესში გამოყოფილ აირებში შემცველი მავნე ნაწილაკების გასანეიტრალებლად, ღუმელის მიმდებარე ტერიტორიაზე განლაგებულია დამჭერი მოწყობილობა, რომელიც მუშაობს შემდეგი პრინციპით:

საშრობი დოლიდან ნამწვი აირები და მყარი ნაწილაკები გაიწოვება ვენტილატორის საშუალებით და გადაეცემა მტვერდამჭერ სისტემას, რომელიც შედგება პირდაპირი დინების ღერძული ციკლონის, ჯგუფური ციკლონის და დარტყმით-ინერციული ქმედების სველი მტვერდამჭერისაგან (სურათი 6.1). მშრალ მტევერდამჭერში დაგროვილი მტვრის ნარჩენი გამოყენებული იქნება ასფალტის წარმოებაში, ხოლო სველმტვერდამჭერში დაგროვებული მტვერის გამოიყენება მოხდება ასფალტის წარმოებაში.

სურათი № 6.1. მტვერდამჭერი სისტემა.

მტვერდამჭერის სისტემიდან გამოსული აირის გაფრქვევა ხდება 29.5 მ-სიმაღლის და 1000 მმ დიამეტრის მილის საშუალებით, მოცულობითი სიჩქარით 14 მ3/წმ–ში, ხაზობრივი სიჩქარე 17.6 მ/წმ, ტემპერატურა 70 გრადუსი და გაფრქვევის ინტენსივობით გამენდის შემდეგ 7.7 გ/წმ.

მტვერშემკრები სისტემა დაცული უნდა იყოს მასში სხვა ნივთიერებების მოხვედრისაგან, არასასურველია აალებადი მასალის სისტემაში მოხვედრა, რამაც შესაძლოა ავარიული სიტუაცია განავითაროს.

ასევე ყურადღება უნდა მიექცეს მტვერშემკრები სისტემის მიერ გამოყოფილ აირის ტემპერატურას. დაბალმა ტემპერატურამ (+15oC<) შეიძლება გამოიწვიოს მტვერშემკრების კოროზია ან შემავსებელი ხრახნული კონვეიერების ბლოკირება.

ხანძარსაწინააღმდეგო საშუალებები და ღონისძიებები გათვლილია „სააშენებლო ნორმებია და წესების“ – 11-106-79 და 11-01-77 თანახმად. ხანძარქრობა ასევე გათვალისწინებულია რეგიონის მობილური სახანძრო საშუალებებით, რისთვისაც უზრინველყოფილი იქნება მისასვლელი ავტოგზა.

7. დასკვნები და რეკომენდაციები

საწარმოს დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების წინამდებარე ანაგრიშის მომზადების პროცესში შემუშავებული იქნა დასკვნები და რეკომენდაციები.

7.1. დასკვნები:

  - საწარმოს მიმდინარე საქმიანობა დადებით ზემოქმედებას ახდენს ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმებაზე;

  - ჩატარებული კვლევის შედეგების მიხედვით საწარმოს მიმდინარე საქმიანობის პროცესში ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა კონცენტრაციების მნიშვნელობები დაგეგმილი მტვერდამჭერი სისტემების გამართულად მუშაობის შემთხვევაში კანონმდებლობით დადგენილ მაჩვენებლებზე გადაჭარბებას ადგილი არ აქვს;

  - საწარმოს მიმდინარე საქმიანობის შედეგად ხმაურის გავრცელებით გამოწვეული ზემოქმედება არ არის მნიშვნელოვანი;

  - საწარმოს განთავსების რაიონის შესწავლისას ვერ იქნა გამოვლენილი რომელიმე მნიშვნელოვანი ფლორის ან ფაუნის სახეობა, რომელსაც სჭირდება განსაკუთრებული დამცავი ღონისძიებების გატარება;

  - საწარმოს არ გააჩნია ჩამდინარე წყლები;

  - საწარმოში მოხდება ნარჩენების სეპარირებული შეგროვება, გამოყოფილია ცალკე სათავსო ნარჩენების განთავსებისათვის;

  - დამუშავებულია გარემოსდაცვითი ღონისძიებების გეგმა, ნარჩენების მართვის გეგმა, გარემოსდაცვითი მონიტორინგის სქემა და ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა. აღნიშნული შეტანილია წინამდებარე ანგარიშში სარეკომენდაციო (სანიმუშო) ფორმით.

  - წინამდებარე გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშში მოცემული შემარბილებელ ღონისძიებათა გეგმით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულების შემთხვევაში უზრუნველყოფილი იქნება საწარმოს მიმდინარე საქმიანობით გამოწვეული გარემოზე ნეგატიური ზემოქმდების მინიმიზაცია.

7.2. რეკომენდაციები:

ზემოთ აღნიშნულის გათვალისწინებით, მიმდინარე საქმიანობის გარემოზე ზემოქმდების შემცირების მიზნით რეკომენდებულია გატარდეს შემდეგი ღონისძიებები:

1. ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გავრცელების შემცირების მიზნით უზრუნველყოფილი იქნას:

  - ასფალტის დანადგარზე გათვალისწინებული მტვერდამჭერი სისტემის (ციკლონი, სკრუბერი) გამართულობაზე მუდმივი კონტროლი ;

  - ჩატარდეს ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებების გაფრქვევის მონიტორინგი გეგმის შესაბამისად;

  - ტექნოლოგიური დანადგარები უნდა აკმაყოფილებდნენ ჯანმრთელობის დაცვისა და ტექნიკური უსაფრთხოების მოთხოვნებს.

2. ნიადაგის დაბინძურების რისკის მინიმიზაციის მიზნით:

  - საწარმოს ტერიტორიაზე მოქმედი ტექნიკა-დანადგარების ექასპლუატაციის დროს ნავთობპროდუქტების დაღვრის პრევენცია;

  - ნარჩენების მართვის წესების მკაცრი დაცვა.

3. ნარჩენების მართვის გაუმჯობესების მიზნით:

  - საწარმოში დანერგილი იქნას ნარჩენების სეპარირებული შეგროვების მეთოდი, რისთვისაც ყველა უბანი უზრუნველყოფილი იქნას სათანადო მარკირების და ფერის, საჭირო რაოდენობის ჰერმეტულსახურავიანი კონტეინერებით;

  - სახიფათო ნარჩენების შესაგროვებლად გამოყოფილი სპეციალური სათავსი დაცული იქნას. სახიფათო ნარჩენების საწარმოს ტერიტორიიდან გატანა და მუდმივი განთავსება მოხდეს ამ საქმიანობაზე სათანადო ლიცენზიის მქონე კონტრაქტორის მიერ;

5. მომსახურე პერსონალის პროფესიული უსაფრთხოების გაუმჯობესების მიზნით

  - საწარმოს მომსახურე პერსონალის საყოფაცხოვრებო სათავსების მოწყობა და საჭირო ინვენტარ-მოწყობილობით უზრუნველყოფა;

  - მომსახურე პერსონალის საჭიროების შემთხვევაში მომარაგება სპეცტანსაცმლით და ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით;

  - ყველა სამუშაო ადგილზე საჭიროების შემთხვევაში პროფესიული უსაფრთხოების გამაფრთხილებელი ნიშნების განთავსება;

  - მომსახურე პერსონალის წინასწარი და პერიოდული სამედიცინო შემოწმების ორგანიზაციის უზრუნველყოფა;

ამრიგად, რეალურ მონაცემებზე, აგრეთვე საპროექტო მახასიათებლებზე დაყრდნობით, აღნიშნული საწარმოო ობიექტისათვის, იმ შემთხვევაში, თუ დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელებისას საწარმო დაიცავს ტექნოლოგიური რეგლამენტის მოთხოვნებს, გაატარებს დასახულ ღონისძიებებს და იხელმძღვანელებს წარმოდგენილ გარემოსდაცვით დოკუმენტში მოყვანილი რეკომენდაციებით - გარემოსდაცვითი ნებართვის პროცედურის გავლის მიზნით შესაძლებელია გაკეთდეს გარემოზე ზემოქმედების, როგორც ხარისხობრივი, ისე რაოდენობრივი მნიშვნელობის  შეფასებები, რომელთა თანახმადაც:

- არ დაირღვევა საქართველოს კანონმდებლოა;

- არ დაირღვევა საქართველოში მოქმედი გარემოს დაცვის ნორმები;

- საქმიანობის განხორციელება მიზანშეწონილი იქნება მისი განლაგების, შინაარსისა და მასშტაბის გამო;