სსიპ  „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი“

სახიფათო ნარჩენების (სამედიცინო ნარჩენების) ინსინერაციის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება (წარმადობის გაზრდა)

სკოპინგის ანგარიში

შემსრულებელი

შპს „გამა კონსალტინგი“

დირექტორი                    ზ. მგალობლიშვილი

2020 წელი

GAMMA Consulting Ltd. 19d. Guramishvili av, 0192, Tbilisi, Georgia

Tel: +(995 32) 261 44 34  +(995 32) 260 15 27 E-mail: zmgreen@gamma.ge; j.akhvlediani@gamma.ge

www.facebook.com/gammaconsultingGeorgia

სარჩევი

1	შესავალი	3

2	დაგეგმილი საქმიანობის ადგილის მოკლე მიმოხილვა	4

3	დაგეგმილი საქმიანობის მოკლე მიმოხილვა	7

3.1	ზოგადი ინფორმაცია	7

3.2	«PYROLYTIC»-ის ფირმის CP-50-A ტიპის ინსინერატორი	9

3.2.1	ნარჩენების წვის კამერა	9

3.2.2	აირების შემდგომი წვის კამერა	9

3.2.3	ვენტილაცია	9

3.3	საპროექტო ინსინერატორის მუშაობის პრინციპი	9

3.4	საწვავის ხარჯი	10

3.5	ინსინერატორის ოპერირებისას სახიფათო ნარჩენების რაოდენობა	10

3.6	ინსინერატორის მუშაობის შედეგად წარმოქმნილი ნარჩენების (ფერფლი და საყოფაცხოვრებო ნარჩენები) მართვა/განთავსება	11

3.6.1	ნარჩენების სახეები, რომლებთა დაწვა მოხდება საპროექტო ინსინერატორში	11

4	საქმიანობის ალტერნატიული ვარიანტები	11

4.1	არაქმედების ალტერნატივა	12

4.2	ინსინერატორის ტიპის ალტერნატივები	12

5	ზოგადი ინფორმაცია გარემოზე შესაძლო ზემოქმედების და მისი სახეების შესახებ	13

5.1	ზემოქმედება ატმოსფერულ ჰაერის ხარისხზე	13

5.2	ხმაურის გავრცელება	13

5.3	ზემოქმედება გეოლოგიურ პირობებზე	14

5.4	ზემოქმედება წყლის გარემოზე	14

5.5	ზემოქმედება ნიადაგის ნაყოფიერ ფენასა და გრუნტის ხარისხზე	14

5.6	ზემოქმედება ბიოლოგიურ გარემოზე	15

5.7	შესაძლო ვიზუალურ-ლანდშაფტური ცვლილება	15

5.8	ზემოქმედება ადამიანის ჯანმრთელობაზე	15

5.9	ტრანსასაზღვრო ზემოქმედება	16

5.10	კუმულაციური ზემოქმედება	16

6	ინფორმაცია ჩასატარებელი საბაზისო/საძიებო კვლევებისა და გზშ-ის ანგარიშის მომზადებისთვის საჭირო მეთოდების შესახებ	17

7	გარემოზე ზემოქმედების შერბილების ღონისძიებების წინასწარი მონახაზი	18

7.1	გარემოზე ზემოქმედების შერბილების ღონისძიებების წინასწარი მონახაზი	19

8	ინფორმაცია მომავალში ჩასატარებელი კვლევებისა და გზშ-ის ანგარიშის მომზადებისთვის საჭირო მეთოდების შესახებ	21

# შესავალი

წინამდებარე სკოპინგის ანგარიში ეხება, თბილისში, კახეთის გზატკეცილის N99-ში მდებარე სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ტერიტორიაზე, სახიფათო ნარჩენების (სამედიცინო ნარჩენები) ინსინერაციის  საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებას.

პროექტი ითვალისწინებს, ზემოაღნიშნულ ტერიტორიაზე, ახალი მოდერნიზებული, „PYROLYTIC“ ფირმის, CP-50-A ტიპის ინსინერატორის მონტაჟს, რომლის წარმადობა იქნება 50-60კგ საათში.

ტერიტორიაზე დღესდღეობით ფუნქციონირებს ინსინერატორი, რომელიც ახალი ინსინერატორის ექსპლუატაციაში გაშვების შემდეგ ტერიტორიაზე დარჩება და მისი გამოყენება მოხდება, მხოლოდ საჭიროების შემთხვევაში, ორივე ინსინერატორის ერთდროულად მუშაობა არ არის გათვალისწინებული.

იქიდან გამომდინარე, რომ საქმიანობაზე, კანონმდებლობის შესაბამისად, გაცემულია ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნა, დაგეგმილი საქმიანობა, საქართველოს კანონის ,,გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის’’ მე-5 მუხლის მე-12 ნაწილის შესაბამისად, განიხილება სკრინინგის პროცედურისადმი დაქვემდებარებულ საქმიანობად, თუმცა ამავე კოდექსის მე-7 მუხლის მე-13 ნაწილის მიხედვით, თუ საქმიანობის განმახორციელებელი გეგმავს ამ კოდექსის II დანართით გათვალისწინებული საქმიანობის განხორციელებას და მიაჩნია, რომ ამ საქმიანობისთვის აუცილებელია გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემა, იგი უფლებამოსილია სამინისტროს ამ კოდექსის მე-8 მუხლით დადგენილი წესით წარუდგინოს სკოპინგის განცხადება (სკრინინგის ეტაპის გავლის გარეშე). ასეთ შემთხვევაში გამოიყენება გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემისთვის ამ კოდექსით დადგენილი მოთხოვნები, შესაბამისად საქმიანობის განმახორციელებლის გადაწყვეტილებით პროექტი გაივლის გზშ-ს პროცედურას.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ,,გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის’’ მე-7 მუხლის მე-13 ნაწილის გათვალისწინებით, საქმიანობის განმახორციელებელმა კომპანიამ მიიღო გადაწყვეტილება, პროექტის განხორციელებისთვის გაიაროს გარემოზე ზემოქმედების შეფასების პროცედურა.

გზშ-ს პროცედურის პირველი ეტაპი სკოპინგის პროცედურაა და საქართველოს კანონის ,,გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის’’ მე-8 მუხლის შესაბამისად მომზადდა სკოპინგის ანგარიში, რომელიც მოიცავს შემდეგ ინფორმაციას:

- დაგეგმილი საქმიანობის მოკლე აღწერას;

- ალტერნატიული ვარიანტების აღწერას;

- ზოგად ინფორმაციას გარემოზე შესაძლო ზემოქმედების და მისი სახეების შესახებ, რომლებიც შესწავლილი იქნება გზშ-ის პროცესში;

- ზოგად ინფორმაციას იმ ღონისძიებების შესახებ, რომლებიც გათვალისწინებული იქნება გარემოზე მნიშვნელოვანი უარყოფითი ზემოქმედების თავიდან აცილებისათვის, შემცირებისათვის ან/და შერბილებისათვის;

- ინფორმაციას ჩასატარებელი კვლევებისა და გზშ-ის ანგარიშის მომზადებისთვის საჭირო მეთოდების შესახებ.

კანონის მიხედვით, სკოპინგის ანგარიშის შესწავლის საფუძველზე სამინისტრო გასცემს სკოპინგის დასკვნას, რომლითაც განისაზღვრება გზშ-ის ანგარიშის მომზადებისთვის საჭირო კვლევების, მოსაპოვებელი და შესასწავლი ინფორმაციის ჩამონათვალი. სკოპინგის დასკვნის გათვალისწინება სავალდებულოა გზშ-ის  ანგარიშის მომზადებისას.

საქმიანობას ახორციელებს სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი, ხოლო სკოპინგის ანგარიში მომზადებულია შპს ,,გამა კონსალტინგის’’ მიერ. საქმიანობის განმახორციელებელის და საკონსულტაციო კომპანიის საკონტაქტო ინფორმაცია მოცემულია ცხრილში 1.1.

ცხრილი 1.1. საკონტაქტო ინფორმაცია

| საქმიანობის განმხორციელებელი კომპანია | სსიპ „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი“ |
| --- | --- |
| კომპანიის იურიდიული მისამართი | ქ. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი N99 |
| კომპანიის ფაქტიური მისამართი | ქ. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი N99 |
| საქმიანობის განხორციელების ადგილის მისამართი | ქ. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი N99 |
| საქმიანობის სახე | სახიფათო ნარჩენების (სამედიცინო ნარჩენები) ინსინერაციის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება. |
| საიდენტიფიკაციო კოდი | 211324351 |
| ელექტრონული ფოსტა | kakhaberi.pir@gmail.com |
| საკონტაქტო პირი | კახაბერ ფირცხალაიშვილი |
| საკონტაქტო ტელეფონი | 577 387083 |
| საკონსულტაციო კომპანია: | შპს „გამა კონსალტინგი” |
| შპს „გამა კონსალტინგი”-ს დირექტორი | ზ. მგალობლიშვილი |
| საკონტაქტო ტელეფონი | 2 61 44 34; 2 60 15 27 |

# დაგეგმილი საქმიანობის ადგილის მოკლე მიმოხილვა

როგორც შესავალ ნაწილში აღინიშნა, ახალი, მოდერნიზებული, „PYROLYTIC“ ფირმის, CP-50-A ტიპის ინსინერატორის მოწყობა დაგეგმილია სსიპ  „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი“-ს ტერიტორიაზე (ქ. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი N99) და მოემსახურება აღნიშნული ცენტრის დაქვემდებარებაში არსებულ ლაბორატორიებს და სამსახურებს.

ტერიტორიაზე დღესდღეობით ფუნქციონირებს არსებული ინსინერატორი, რომელიც ახალი ინსინერატორის ექსპლუატაციაში გაშვების შემდეგ ტერიტორიაზე დარჩება და მისი გამოყენება მოხდება, მხოლოდ საჭიროების შემთხვევაში, ორივე ინსინერატორის ერთდროულად მუშაობა გათვალისწინებული არ არის.

იქიდან გამომდინარე, რომ არსებული და საპროექტო ინსინერატორის ერთდროულად ექსპლუატაცია არ მოხდება, შესაძლებელია ვთქვათ რომ საწარმო მაქსიმალური დატვირთვით არ იმუშავებს და მიუხედავად იმისა, რომ საწარმოს ჯამური წარმადობა დაახლოებით 3-ჯერ იზრდება, ემისიები (როგორც ატმოსფერული ასევე ნარჩენების წარმოქმნა) დაახლოებით 2-ჯერ გაიზრდება.

საპროექტო ტერიტორიაზე ახალი ინსინერატორისათვის განკუთვნილი შენობა-ნაგებობა, რომლის ზომები იქნება 740 სმx500 სმ, H=410 სმ განთავსდება მოქმედი ინსინერატორის შენობის გვერდით არსებულ თავისუფალ ტერიტორიაზე (იხ. ნახაზი 2.2.). ეროვნული ცენტრის ტერიტორია შემოღობილია მაღალი ღობით, უზრუნველყოფილია სადღეღამისო დაცვა და ტერიტორიის საზღვრები მკაცრად კონტროლდება.

ეროვნული ცენტრის ტერიტორიას ჩრდილოეთიდან ესაზღვრება კახეთის გზატკეცილი, აღმოსავლეთის მხრიდან თავისუფალი ტერიტორია და ≈400 მ-ს დაცილებით მშენებარე შენობა-ნაგებობები. ტერიტორიის სამხრეთით და სამხრეთ-დასავლეთით მდებარეობს საცხოვრებელი ზონები. ახალი ინსინერატორის განთავსების ადგილიდან უახლოესი საცხოვრებელი სახლი მდებარეობს სამხრეთის მიმართულებით და დაცილების მანძილი შეადგენს ≈105-110 მ-ს.

ინსინერატორის განთავსების ტერიტორიაზე მისასვლელად გამოყენებული იქნება ეროვნული ცენტრის შიდა გზები. ტერიტორიაზე მოწყობილია ღამის განათების სისტემა.

ინსინერატორის განთავსების ტერიტორიის ხედები მოცემულია სურათზე 2.1., ხოლო ტერიტორიის განთავსების სიტუაციური სქემა სურათზე 2.2.

სურათი 2.1. ტერიტორიის ხედები

| არსებული ინსინერატორის შენობა | საცხოვრებელი ზონა საპროექტო ტერიტორიის სიახლოვეს |
| --- | --- |
| დაავადებათა კონტროლის და საზიგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი | არსებული ინსინერტორის შენობა ეროვნული ცენტრის ტერიტოიაზე |

სურათი 2.2. ტერიტორიის სიტუაციური სქემა

- დაგეგმილი საქმიანობის მოკლე მიმოხილვა

  - ზოგადი ინფორმაცია

საპროექტო ინსინერატორი განკუთვნილია საავადმყოფოების, კლინიკების, ლაბორატორიების, ფარმაცევტული ინდუსტრიების მიერ წარმოქმნილი ნებისმიერი სახის აალებადი ნარჩენების და სხვა სამრეწველო ნარჩენების განადგურებისთვის. მისი სიმძლავრე შეადგენს 50-60 კგ/სთ-ს ან 480-720 კგ/დღის განმავლობაში, 8-12 სთ-იანი მუშაობის რეჟიმის პირობებში. საპროექტო ინსინერატორის ტექნიკური პარამეტრები იხ. ცხრილში 3.1.1.

როგორც ზემოთ აღინიშნა, არსებული და საპროექტო ინსინერატორის ერთდროულად ექსპლუატაცია არ მოხდება და არსებული ინსინერატორი გამოყენებული იქნება მხოლოდ საჭიროების შემთხვევაში. აქედან გამომდინარე, საწვავის ხარჯი, ემისიები, ინსინერაციის მიზნით მიღებული და წარმოქმნილი ნარჩენების რაოდენობა, გაანგარიშებული იქნა უფრო მძლავრი ინსინერატორის მუშაობის პირობებისთვის.

საპროექტო ინსინერატორში, შესაძლებელია ნარჩენების გაზიფიცირების კონტროლი. ჩატვირთვების დროს ის ხელს უშლის კვამლისა და მტვრის მნიშვნელოვანი რაოდენობით წარმოქმნას და ნარჩენების რეგულარული და სრული წვის საშუალებას იძლევა.

ევროპული რეგულაციების CE/76/2000 და CE/75/2010 შესაბამისად, წვის აირადი პროდუქტი იწვის ხელახალი წვის მეორე კამერაში, მინიმუმ 850°C ტემპერატურაზე 2 წამის განმავლობაში.

საპროექტო ინსინერატორი შექმნილია უწყვეტი კვების სისტემის შესაბამისად. უწყვეტი კვების სისტემა ხელს უშლის ღუმელის გადახურებას და დაუმწვარი ფერფლის დაგროვებას, ასევე, უზრუნველყოფს ინსინერატორის სასიცოცხლო ციკლის ხანგრძლივობას.

ინსინერატორის იმუშავებს 150 სამუშაო დღეს, დღეში 8 საათიანი გრაფიკით, წლის განმავლობაში 1200 საათის განმავლობაში. საპროექტო ინსინერატორის გეგმა მოცემულია ნახაზზე 3.1.1.

ცხრილი 3.1.1. საპროექტო CP-50-A ინსინერატორის ტექნიკური მახასიათებლები

| დანიშნულება |  |  |  | CP 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| სიმძლავრე |  |  |  | 50-60 კგ/სთ |
| მუშაობის ხანგრძლივობა |  |  |  | 8-12 სთ/დღ |
| საშუალო დაბალი თბოუნარიანობა (L.C.P) |  |  |  | 3 500 კკალ/კგ |
| წვის კამერის მოცულობა |  |  |  | 1 200 ლ |
| თბოტევადობა – სითბური სიმძლავრე |  |  |  | 240 კვტ / სთ |
| ბუნებრივი აირის ხარჯი |  |  |  | 17.6 მ3/სთ. |
| ტემპერატურა (°C): | წვის ქვედა კამერაში |  |  | ⩽ 850-900°C |
|  | წვის ზედა კამერაში |  |  | ⩽ 1.100°C |
| სანთურები: | წვის დროს |  |  | 250 კვტ |
|  | წვის შემდეგ |  |  | 250 კვტ |
| ელექტრო დადგმული სიმძლავრე |  |  |  | 3 კვტ |
| კვამლსადენი |  | სიგანე |  | Ø 40 სმ |
|  |  | მინიმალური სიმაღლე |  | 18.00 მ |
| ჩამტვირთავი კარის ზომები |  |  |  | 70 x 70 სმ |
| ვენტილაცია: |  |  | მაღალი | 6 დმ3 |
|  |  |  | დაბალი | 10 დმ3 |
| წონა |  |  |  | 6 ტონა |

ნახაზი  3.1.1. CP-50-A ფირმის საპროექტო ინსინერატორი (ჭრილები და გეგმა)

  - «PYROLYTIC»-ის ფირმის CP-50-A ტიპის ინსინერატორი

საპროექტო ინსინერატორი შემადგენლობაშია:

- ნარჩენების წვის კამერა:

- სრულად წყალგაუმტარი კარი ნარჩენების მექანიკური ჩატვირთვისთვის;

- წვის სანთურა, რომელიც გამოიყენება ნარჩენების აალებისათვის.

- აირის შემდგომი წვის კამერა:

- აირების წვის სანთურა;

- მოწყობილობა, რომელიც იწოვს ჰაერს აირების შემდგომი წვის მიზნით;

- მოწყობილობა, რომელიც იწოვს გამაგრილებელ ჰაერს ნამწვი არიებისათვის;

- ნამწვი აირების საევაკუაციო გარსი.

- სრული მართვის პანელი, რომელიც ავტომატურად უზრუნველყოფს სრულ ციკლს.

    - ნარჩენების წვის კამერა

ნარჩენების წვის კამერის მონობლოკიანი კარკასი დამზადებულია მძიმე ფოლადის ფურცლისგან  (3 - 10 მმ). კამერის შიდა მოპირკეთება შესრულებულია ცეცხლგამძლე ბეტონით ალუმინის შემცველობით  42% AL² 03 და კედლის სისქით 100 მმ.

სითბოს საიზოლაციო მასალა დამზადებულია კალციუმის სილიკატური მერქან ბოჭკოვანი ფილებით სიგანით 50 მმ.

ნარჩენების აალების სანთურა მუშაობს ბუნებრივ აირზე. მისი ანთება ხდება ავტომატურად. ვენტილაცია მუდმივია, რეგულირება მიმდინარებს ელექტრო სარქვლისა და საიზოლაციო სარქვლის მეშვეობით.

    - აირების შემდგომი წვის კამერა

აირების წვის კამერა მონობლოკიანი კარკასი დამზადებულია მძიმე ფოლადის ფურცელისგან. შიდა მოპირკეთება შესრულებულია ცეცხლგამძლე ბეტონით ალუმინის ძალიან  მაღალი შემცველობით (65% AL² 03) და კედლის სისქით 100 მმ.

სითბოს საიზოლაციო მასალა დამზადებულია კალციუმის სილიკატური მერქან ბოჭკოვანი ფილებით სიგანით 80 მმ.

სანთურა მუშაობს დიზელზე ან გაზზე. მისი ანთება ხდება ავტომატურად. ვენტილაცია მუდმივია, რეგულირდება ელექტრო სარქვლისა და საიზოლაციო  სარქვლის მეშვეობით.

ჰაერის შემშვები საქშენები დამზადებულია ცეცხლგამძლე ფოლადისგან და აღჭურვილია ნაკადის მართვის სარქველით. ჰაერის მეორე შეფრქვევით უზრუნველყოფილია ჟანგბადის სრულყოფილი მიწოდება.

    - ვენტილაცია

წვისთვის აუცილებელი ჰაერის ნაკადის მიწოდება ხდება ავტომატური ვენტილატორით. ნაკადის რეგულირება ხორციელდება სარქველებით, წვის ციკლის საჭიროების შესაბამისად.

  - საპროექტო ინსინერატორის მუშაობის პრინციპი

წინასწარი გაცხელების პროცესი

წინასწარი გაცხელების პროცედურის დაწყებამდე აუცილებელია ღუმელი გასუფთავდეს დარჩენილი ფერფლისგან. წინასწარი გაცხელების სისტემის მუშაობა იწყება ციკლის ქრონომეტრის ჩართვით და ღილაკზე დაჭერით.

ნარჩენების ჩატვირთვა

როგორც კი ინსინერატორი აღწევს განსაზღვრულ ტემპერატურას, ნარჩენების ჩატვირთვა ხდება ჩასატვირთი კარიდან, ან ავტომატური ჩატვირთვის სისტემის საშუალებით, სურვილისამებრ. უსაფრთხოების მიზნით, ნარჩენების ჩატვირთვის დროს ხდება წვის სანთურის და ჰაერის ვენტილატორის გამორთვა.

ინსინერაციის პროცესი

ინსინერაციის პროცესი იწყება ნარჩენების ჩატვირთვისა და კარის დახურვისთანავე. ციკლის დროის ხანგრძლივობა წინასწარ არის განსაზღვრული ნარჩენების მახასიათებლების შესაბამისად და  რეგულირდება ტაიმერით 10-დან 30 წუთამდე. წვის ციკლი უზრუნველყოფს საჰაერო ვენტილატორის ავტომატურ ჩართვას. წვის კამერის სანთურის ანთება ხდება ავტომატურად და უზრუნველყოფს ნარჩენების პიროლიზის დაწყებას. ინსინერაციის ციკლის დასასრულს  სიგნალიზაცია აცნობებს ოპერატორს ციკლის დასრულების შესახებ.

საბოლოო ციკლი

წვის უკანასკნელი ციკლის დასასრულს, პირველადი და მეორადი საჰაერო ვენტილატორი განაგრძობს მუშაობას მინიმუმ 2 საათით მეტ ხანს, რათა დაიცვას სანთურები და მთლიანად დაიწვას ფერფლი, მხოლოდ აღნიშნულის შემდეგ ავტომატურად წყვეტს პროგრამა მუშაობას. ინსინერატორი იწყებს გაგრილებას.

  - საწვავის ხარჯი

როგორც ზემოთ აღინიშნა ინსინერატორის მუშაობისათვის გამოიყენება ბუნებრივი აირი. მისი მაქსიმალური ხარჯი შეადგენს 17 მ3/სთ, ინსინერატორი იმუშავებს 150 სამუშაო დღეს 8 საათის განმავლობაში, ინსინერატორის ფუნქციონირება დაგეგმილია წელიწადში დაახლოებით 1200 სთ/წელი.

საწვავის  სავარაუდო მაქსიმალური ხარჯი გაანგარიშებულია შემდეგნაირად:

ბუნებრივი აირი - 17მ3 /სთ. *1200 სთ/წ=20 400 მ3 /წ

  - ინსინერატორის ოპერირებისას სახიფათო ნარჩენების რაოდენობა

ინსინერატორის ექსპლუატაციის პერიოდში მოხდება საათში დაახლოებით 50-60 კგ სამედიცინო ნარჩენის გაუნებელყოფა, იმის გათვალისწინებით, რომ ინსინერატორი დღეში 8 საათს იმუშავებს 150 სამუშაო დღის განმავლობაში, ინსინერატორის მაქსიმალური დატვირთვით მუშაობის შემთხვევაში, მასში დაიწვება მაქსიმუმ 250 კგ/დღღ სახიფათო ნარჩენი  (გამომდინარე იქედან რომ ინსინერატორის  მუშაობისათვის მომზადება (გახურება) და სამუშაოს დამთავრების შემდეგ გაგრილება საჭიროებს გარკვეულ დროს, შესაბამისად ნარჩენების წვის პროცესი მიმდინარეობს დაახლოებით 5 საათის განმავლობაში).

თუ გავითვალისწინებთ, რომ წელიწადში ინსინერატორი იმუშავებს 150 დღეს, ამრიგად საჭიროების შემთხვევაში წელიწადში განადგურებული ნარჩენების მაქსიმალური რაოდენობა იქნება 150 * 250 = 37 500 კგ/წელ.

  - ინსინერატორის მუშაობის შედეგად წარმოქმნილი ნარჩენების (ფერფლი და საყოფაცხოვრებო ნარჩენები) მართვა/განთავსება

საპროექტო ინსინერატორის ექსპლუატაციის შედეგად წარმოქმნილი ნარჩენებიდან, აღსანიშნავია ნარჩენების უტილიზაციის შედეგად წარმოქმნილი ნაცარი. ინსინერატორის თანმხლები ტექნიკური დოკუმენტაციის მიხედვით, ნაცრის საშუალო რაოდენობა სხვადასხვა სახის ნარჩენების დაწვის დროს სხვადასხვაა და საშუალოდ შეადგენს 5%-ს. თუ გავითვალისწინებთ, რომ  წლის განმავლობაში, ინსინერატორის საშუალებით მოხდება 37 500 კგ სამედიცინო ნარჩენების გაუვნებლობა, მიღებული ნაცრის რაოდენობა იქნება:

37 500 X 0,05 = 1875 კგ ნაცარი (ფერფლი).

როგორც პრაქტიკამ აჩვენა, ლაბორატორიებში წარმოქმნილი სახიფათო ნარჩენების წვის შედეგად წარმოქმნილი ფერფლი მიეკუთვნება არასახიფათო ნარჩენებს. ღუმელიდან ამოღებისას ფერფლი ჯერ განთავსდება პოლიეთილენის ტომრებში, ხოლო შემდეგ, 100 ან/და 200 ლიტრი მოცულობის, სპეციალურ, ჰერმეტულ კონტეინერებში (კონტეინერები დამზადებულია პოლიმერული მასალისაგან). ნარჩენების დროებითი დასაწყობება მოხდება ინსინერატორის შენობაში სპეციალურად გამოყოფილ კუთხეში.

ფერფლის შემდეგი მართვის მიზნით, ეროვნული ცენტრი ყოველწლიურად აცხადებს ტენდერს და შესაბამისი ნებართვის მქონე, გამარჯვებული კომპანია მოახდენს ფერფლის ტერიტორიიდან გატანას. დამკვეთის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის მიხედვით, 2020 წლის განმავლობაში ინსინერაციის პროცესში წარმოქმნილი ფერფლის მართვას ახორციელებს შპს „ეკომედი“.

    - ნარჩენების სახეები, რომლებთა დაწვა მოხდება საპროექტო ინსინერატორში

ინსინერატორის ექსპლუატაციის ეტაპზე იგეგმება სამედიცინო დაწესებულებაში წარმოქმნილი ნარჩენების ინსინერაცია. რომელებიც „სახეობებისა და მახასიათებლების მიხედვით ნარჩენების ნუსხის განსაზღვრისა და კლასიფიკაციის შესახებ“ აქართველოს მთავრობის 2015 წლის 17 აგვისტო N426 დადგენილების შესაბამისად გაერთიანებულია შემდეგ ჯგუფებში:

- 06 - ნარჩენები, რომლებიც წარმოიქმნება არაორგანული ქიმიური პროცესებიდან;

- 07  - ნარჩენები ორგანული ქიმიური პროცესებიდან;

- 18 - ნარჩენები, რომლების წარმოიქმნება ადამიანის ან ცხოველის სამედიცინო მომსახურებით ან/და მასთან დაკავშირებული კვლევის შედეგად (გარდა საკვები ობიექტების ნარჩენებისა, რომლებიც არ არის წარმოდგენილი რაიმე უშუალო სამედიცინო აქტივობის შედეგად).

- საქმიანობის ალტერნატიული ვარიანტები

გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის მე-8 მუხლის მოთხოვნების მიხედით სკოპინგის ანგარიშში მოცემული უნდა იყოს  ინფორმაცია დაგეგმილი საქმიანობისა და მისი განხორციელების ადგილის ალტერნატივების შესახებ. საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე, წინამდებარე დოკუმენტში განხილულია საქმიანობის არაქმედების და ტექნოლოგიური ალტერნატივები.

ინსინერატორის განთავსების ადგილმდებარეობის ალტერნატივები დოკუმენტში არ არის განხილული, ვინაიდან, პროექტი ითვალისწინებს, არსებული ეროვნული ცენტრის  ტერიტორიაზე ახალი ინსინერატორის მოწყობას, არსებული ინსინერატორის შენობის გვერდით და ბუნებრივი აირის და ელექტროენერგიის მისაყვანად საჭირო არ იქნება მნიშნელოვანი მოცულობის სამუშაოების შესრულება.

გარდა ამისა, საპროექტო AC 50A ტიპის ინსინერატორის, ფუნქცია იქნება ეროვნული ცენტრის ლაბორატორიებში წარმოქმნილი სახიფათო ნარჩენების გაუნებელყოფა, შესაბამისად შერჩეული ტერიტორია, ახალი ინსინერატორის მოსაწყობად საუკეთესო გადაწყვეტილებაა.

  - არაქმედების ალტერნატივა

არაქმედების ალტერნატივა ამ შემთხვევაში გულისხმობს ლაბორატორიაში არსებული „Consulteh Systems“-ის, „C-32P“ ტიპის ინსინერატორის უცვლელ რეჟიმში ფუნქციონირებას და დამატებით, ახალი, მოდერნიზებული AC 50 A ტიპის სახიფათო ნარჩენების საწვავი ღუმელის დამონტაჟებაზე უარის თქმას.

მიუხედავად იმისა, რომ არსებული ინსინერატორის დღეს დღეობით მუშა მდგომარეობაშია, იგი შესაძლებელია ნებისმიერ დროს გამოვიდეს მწყობრიდან. დღეისათვის მსოფლიოში და მათ შორის საქართველოში შექმნილი ეპიდემიური მდგომარეობის გათვალისწინებით, ეროვნული ცენტრის ფუნქციონირების პროცესში წარმოქმნილი ნარჩენების უწყვეტ რეჟიმში გაუვნებლობის მიზნით, აუცილებელი პირობაა შესაბამისი წარმადობის ინსინერატორის არსებობა, რათა დროულად განხორციელდეს ინფექციური და სხვა მაღალი რისკის სამედიცინო ნარჩენების გაუვნებლობა.

ზემო აღნიშნულიდან გამომდინარე, ახალი მაღალი წარმადობის ინსინერატორის მოწყობის და ექსპლუატაციის პროექტის განხორციელება მისაღებ ვარიანტად უნდა ჩაითვალოს.

მართალია ახალი ინსინერატორის წარმადობა გაცილებით მაღალია, არსებულთან შედარებით, მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ, რომ ორივე ინსინერატორის ერთდროული ფუნქციონირება დაგეგმილი არ არის, გარემოზე ზემოქმედების რისკების მკვეთრად გაზრდას ადგილი არ ექნება. ამასთანავე საპროექტო ინსინერატორი ხასიათდება გაუმჯობესებული ტექნიკური მახასიათებლებით და ატმოსფერული ჰაერის ხარისხზე ზემოქმედების შედარებით დაბალი რისკებით.

  - ინსინერატორის ტიპის ალტერნატივები

საპროექტო „CP 50-A“-ს ფირმის ინსინერატორი შეირჩა შემდეგი უპირატესობების გათვალისწინებით:

- საექსპლუატაციო პირობების სიმარტივე;

- ნარჩენების ადვილი და უსაფრთხო ჩატვირთვა;

- ნარჩენების ეფექტური და იაფი განადგურება;

- მისი ექსპლუატაცია შეესაბამება ევროკავშირის დირექტივებს; (იხ. პარაგრაფი 3.1.)

- გამონაბოლქვის კონტროლის შესაძლებლობა;

- ტექნიკური მომსახურების დაბალი ხარჯები;

- საწვავის მინიმალური გამოყენება.

საპროექტო ინსინერატორის მწარმოებელი კომპანიისგან შემოთავაზებული იქნა  როგორც ბუნებრივი აირის, ასევე დიზელის საწვავზე მომუშავე ინსინერატორი. თუმცა შერჩეული იქნა ბუნებრივ აირზე მომუშავე ინსინერატორი.

ბუნებრივ აირზე მომუშავე ინსინერატორი მისაღებია ატმოსფერული ემისიების მინიმიზაციის  თვალსაზრისით, კერძოდ: განსხვავებით არსებული ინსინერატორისაგან, დიზელის საწვავის ნაცვლად გამოყენებული იქნება ბუნებრივი აირი, რაც დადებითად აისახება ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერების ემისიებზე. ასევე საჭირო არ არის დიზელის საწვავის სამარაგო რეზერვუარის ექსპლუატაცია, რაც თავის მხრივ გამორიცხავს ნავთობპროდუქტების დაღვრის რისკებს.

- ზოგადი ინფორმაცია გარემოზე შესაძლო ზემოქმედების და მისი სახეების შესახებ

გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი მოითხოვს სკოპინგის ანგარიშში წარმოდგენილი იყოს პროექტის განხორციელების შედეგად გარემოზე შესაძლო ზემოქმედების შესახებ ზოგადი ინფორმაცია. ამ ეტაპზე მოპოვებული ინფორმაციის საფუძველზე წინამდებარე ანგარიშში განხილულია გარემოზე ზემოქმედების შემდეგი სახეები:

- ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურება;

- ხმაურის გავრცელება;

- გრუნტის დაბინძურების რისკი;

- ზემოქმედება გეოლოგიურ პირობებზე;

- წყლის გარემოს დაბინძურების რისკი;

- ნარჩენებით გარემოს დაბინძურების რისკი;

- ზემოქმედება ბიოლოგიურ გარემოზე;

- დაცულ ტერიტორიებზე ზემოქმედება;

- შესაძლო ვიზუალურ-ლანდშაფტური ცვლილება;

- ზემოქმედება ადამიანის ჯანმრთელობაზე;

- ისტორიულ-არქეოლოგიურ ძეგლებზე ზემოქმედების რისკები;

- ტრანსსასაზღვრო ზემოქმედება;

- კუმულაციური ზემოქმედების რისკები.

ქვემოთ მოკლედ დახასიათებულია პროექტის განხორციელებით მოსალოდნელი ზემოქმედების თითოეული სახე.

## ზემოქმედება ატმოსფერულ ჰაერის ხარისხზე

ინსინერატორის განთავსებისათვის დაგეგმილია მცირე ფართობის (7.4 მx5.0 მ, H=4.10 მ) შენობაში შესაბამისად სამშენებლო სამუშაოები არ იქნება დიდი მოცულობის და ამასთან დაკავშირებით  ატმოსფერული ჰაერის ხარისხზე ზემოქმედების რისკი იქნება მინიმალური.

როგორც წესი, ინსინერატორის ექსპლუატაცია დაკავშირებულია ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ემისიებთან, კერძოდ: ადგილი ექნება წვის პროდუქტების გაფრქვევას. გზშ-ის ფაზაზე განხორციელდება საპროექტო ინსინერატორის ექსპლუატაციის ეტაპისათვის მავნე ნივთიერებების გაფრქვევის გაანგარიშება და გაბნევის პროგრამული მოდელირება. მიღებული შედეგების მიხედვით მომზადდება ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმების პროექტი და გზშ-ს ანგარიშთან ერთად წარედგინება სამინისტროს.

როგორც წინამდებარე ანგარიშშია მოცემული, ექსპლუატაციაში გაშვების შემდეგ, სისტემატურად იფუნქციონირებს ახალი AC 50 A ტიპის ინსინერატორი, ხოლო არსებული იქება სარეზერვო და შესაბამისად ორივე ინსინერატორის ერთდროულ მუშაობას ადგილი არ ექნება. მნიშვნელოვანია, რომ ორივე ინსინერატორის ერთდროული მუშაობა არ წარმადგენს საჭიროებას, რადგან ჩვეულებრივ რეჟიმში მუშაობის პირობებში, მოქმედი ინსინერატორიც სრულად არ არის დატვირთულია.

## ხმაურის გავრცელება

საპროექტო შენობა, სადაც მოხდება ინსინერატორის განთავსება მცირე მოცულობისაა და მისი სამშენებელო სამუშაოების ხმაურის გავრცელების მაღალ დონეებთან დაკავშირებული არ იქნება.

ინსინერატორის ექსპლუატაციის ეტაპზე, დანადგარის ფუნქციონირება, ხმაურის გავრცელების რისკებთან დაკავშირებული არ იქნება. ხმაურის გავრცელების წყაროებს წარმოადგენს ელექტროძრავები და თუ გავითვალისწინებთ, რომ ყველა წყარო განლაგებული იქნება შენობის შიდა სივრცეში, უახლოესი საცხოვრებელი ზონის საზღვარზე ხმაურის გავრცელების დონეები არ გადაჭარბებს ნორმირებულ სიდიდეებს.

გზშ-ის ფაზაზე ჩატარდება ხმაურის გავრცელების წყაროების იდენტიფიკაცია და ჩატარდება  ხმაურის გავრცელების დონეების გაანგარიშება ეროვნული ცენტრის შენობა ნაგებობის და უახლოესი საცხოვრებელი ზონების საზღვრებისათვის.  საჭიროების შემთხვევაში, დასახული იქნება შესაბამისი შემარბილებელი ღონისძიებები.

## ზემოქმედება გეოლოგიურ პირობებზე

როგორც აღინიშნა ინსინერატორის შენობის მოწყობა დაგეგმილია ეროვნული ცენტრის ტერიტორიაზე სწორი რელიეფის მქონე ტერიტორიაზე, სადაც საშიში გეოდინამიკური პროცესების არანაირი ნიშნები არ იკვეთება. თუ გავითვალისწინებთ, რომ ინსინირატორის საპროექტო შენობის მოსაწყობად მნიშნელოვანი მოცულობის მიწის სამუშაოების შესრულება საჭირო არ იქნება, არც მშენებლობის და არც ექსპლუატაციის ფაზაზე გეოდინამიკური პროცესების გააქტიურება მოსალოდნელი არ არის.

მიუხედავად აღნიშნულისა, გზშ-ის ფაზაზე განხილული იქნება პროექტის განხორციელების ადგილის საინჟინრო-გეოლოგიური პირობები და საჭიროების შემთხვევაში (რაც ნაკლებად სავარაუდოა) განისაზღვრება შემარბილებელი ღონისძიებები.

## ზემოქმედება წყლის გარემოზე

საპროექტო ტერიტორიის სიახლოვეს არცერთი ზედაპირული წყლის ობიექტი არ გვხდება, შესაბამისად ინსინერატორის ექსპლუატაციისას, რომელიმე ზედაპირული წყლის ობიექტზე პირდაპირი ზემოქმედება მოსალოდნელია არ არის.

ნარჩენების გაუვნებლობის ტექნოლოგიური პროცესი წყლის გამოყენებას არ საჭიროებს და შესაბამისად არც საწარმოო ჩამდინარე წყლების წარმოქმნას არ ექნება ადგილი.

ინსინერატორის შენობაში დამონტაჟებული იქნება მხოლოდ ხელსაბანი (პერსონალისათვის  გამოყენებული იქნება ეროვნული ცენტრის საყოფაცხოვრებო სათავსები), საიდანაც წყლის ჩაშვება ცენტრის  შიდა კანალიზაციის სისტემაში და შემდგომ ქალაქის კოლექტორში.

თუ გავითვალისწინებთ, რომ ინსინერატორის შენობის საძირკვლების მოწყობა ღრმა თხრილების მოწყობასთან დაკავშირებული არ იქნება და ამასთანავე საპროექტო ტერიტორია არ გამოირჩევა მიწისქვეშა წყლების მაღალი დგომით, მიწისქვეშა წყლების დაბინძურების რისკი არ იქნება მნიშვნელოვანი.

აქედან გამომდინარე, ახალი ინსინერატორის მოწყობა და ექსპლუატაცია, წყლის გარემოზე ნეგატიური ზემოქმედების მაღა რიკებთან დაკავშირებული არ იქნება.

## ზემოქმედება ნიადაგის ნაყოფიერ ფენასა და გრუნტის ხარისხზე

პროექტის მიხედვით, ინსინერატორის შენობის მოწყობა დაგეგმილია უკვე ათვისებულ, მაღალი ანთროპოგენური დატვირთვის მქონე ტერიტორიაზე, სადაც ნიადაგის ნაყოფიერი ფენა პრაქტიკულად არ არსებობს და შესაბამისად არც ზემოქმედება ექნება ადგილი.

შენობისათვის საძირკვლის თხრილების მოწყობის პროცესში, არსებობს გრუნტის დაბინძურების რისკი, რაც არ იქნება მნიშვნელოვანი, რადგან სამუშაოების მცირე მოცულობის გათვალისწინებით თხრილების მომზადება მოხედება ხელით, ტექნიკის გამოყენების გარეშე.

ექსპლუატაციის ფაზაზე გრუნტის დაბინძურების რისკი არსებობს ნარჩენების (ნაცრის არასწორი მართვის) მართვის წესების დარღვევის შემთხვევაში, რაც ნაკლებად მოსალოდნელია რადგან, ინსინერაციის პროცესში წარმოქმნილი ნაცარი განთავსდება სპეციალურ ჰერმეტულ კონტეინერებში და მუდმივი განთავსების ადგილამდე ტრანსპორტირებამდე დასაწყობებული იქნება ინსინერატორის შენობაში.

## ზემოქმედება ბიოლოგიურ გარემოზე

საპროექტო ტერიტორია განთავსებულია ქალაქის მაღალი ანთროპოგენური დატვირთვის მქონე ურბანულ ზონაში. ინსინერატორი მოეწყობა დავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ტერიტორიაზე, სადაც ხე-მცენარეები და მით უმეტეს,  საქართველოს წითელ ნუსხაში შეტანილი სახეობები წარმოდგენილი არ არის.

საპროექტო ტერიტორია მთლიანად შემოღობილია მაღალი ღობით, რომელიც მკაცრად კონტროლდება, შესაბამისად ტერიტორიის ფარგლებში ველური ცხოველის მოხვედრის რისკი პრაქტიკულად გამორიცხულია.

გამომდინარე აღნიშნულიდან ბიოლოგიურ გარემოზე პირდაპირი უარყოფითი ზემოქმედების რისკი პრაქტიკულად არ არსებობს, ხოლო   არაპირდაპირი ზემოქმედებს რისკი შესაძლებელია ცხოველთა სინანტროპულ სახეობებზე, მაგრამ დაგეგმილი საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე ზემოქმედება იქნება უმნიშვნელო.

საპროექტო ტერიტორიის სიახლოვეს არცერთი დაცული ტერიტორია არ გვხდება.

  - შესაძლო ვიზუალურ-ლანდშაფტური ცვლილება

ახალი ინსინერატორის შენობა მოეწყობა ეროვნული ცენტრის ტერიტორიის სამხრეთ საზღვართან, სადაც ასევე განთავსებულია არსებული ინსინერატორი და ინფრასტრუქტურის სხვა ობიექტები. თვით შენობის ზომებიდან გამომდინარე ვიზუალურ-ლანდშაფტური ცვლილებები არ იქნება საგულისხმო, მაგრამ გარკვეულ ცვლილებებს გამოიწვევს 12 მ სიმაღლის საკვამლე მილის არსებობა.

თუ გავითვალისწინებთ, რომ ცენტრის ტერიტორიაზე განლაგებულია მაღალსართულიანი შენობა-ნაგებობები, დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელება მნიშვნელოვან ვიზუალურ-ლანდშაფტურ ცვლილებებთან დაკავშირებული არ იქნება.

შესაძლო ზემოქმედების დეტალური შეფასება შესრულებული იქნება დაგეგმილი საქმიანობის გზშ-ის პროცესში.

  - ზემოქმედება ადამიანის ჯანმრთელობაზე

ინსინერატორის ფუნქციონირების პროცესში, გზშ-ს ანგარიშში განხილული იქნება მომსახურე პერსონალის მოწამვლის ან/და ინფექციურ დაავადებათა აღმოცენება-გავრცელების რისკები.

თუმცა აღსანიშნავია, რომ ინსინერატორში სახიფათო ნარჩენების ჩატვირთვა მოხდება წინასწარი მანიპულაციების გარეშე და ინსინერატორის შენობაში, ყველა სახის ნარჩენი, შეტანილი იქნება სპეციალურ ტარაში შეფუთულ მდგომარეობაში, რაც ამცირებს პერსონალის ნარჩენებთან კონტაქტის რისკებს. გარდა ამისა, მომუშავე პერსონალი, რომელსაც შეხება ექნება სახიფათო ნარჩენებთან, აღჭურვილი იქნება სპეციალური ტანსაცმლით და ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით. მოხდება ნარჩენებთან მომუშავე პერსონალის ინფორმირება და სწავლება.

ტექნოლოგიური პროცესი მაქსიმალურად უზრუნველყოფს ჯანმრთელობისთვის საშიში მიკროორგანიზმების განადგურებას. ინსინერატორის ფუნქციონირება ეპიდემიოლოგიურად უსაფრთხოა.

დამატებით შეიძლება ითქვას, რომ პერსონალის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით მოხდება საქართველოს მთავრობის №325 დადგენილებით დამტკიცებული „ნარჩენების ინსინერაციისა და თანაინსინერაციის პირობების დამტკიცების თაობაზე“ ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნების შესრულება (ამავე ტექნიკური რეგლამენტის მე-2 მუხლით მოთხოვნილი ვადების გათვალისწინებით).

როგორც ზემოთ აღინიშნა, უახლოესი საცხოვრებელი ზონების მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე ზემოქმედების რიკების იდენტიფიკაციის და მინიმიზაციის მიზნით, გზშ-ის ფაზაზე ჩატარებული იქნება ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებების და ხმაურის გავრცელების პროგრამული გაანგარიშება და მიღებული შედეგების მიხედვით, საჭიროების შემთხვევაში განისაზღვრება შესაბამისი შემარბილებელი ღონისძიებები.

ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე ზემოქმედება

საპროექტო ტერიტორიის მიმდებარედ  კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები არ გვხვდება და არც ლიტერატურული წყაროებით არ არის აღწერილი. ტერიტორია დეტალურადაა შესწავლილი ეროვნული ცენტრის მშენებლობის ფაზაზე, რომლის დროსაც არქეოლოგიური ძეგლების არსებობის რაიმე კვალი  დაფიქსირებული არ ყოფილა.  აღსანიშნავია, რომ ადრეულ წლებში ეროვნული ცენტრის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებდა ყოფილი საბჭოთა კავშირის სამხედრო ნაწილი.

გამომდინარე აღნიშნულიდან დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების პროცესში ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე ნეგატიური ზემოქმედების რისკი მინიმალურია.

## ტრანსასაზღვრო ზემოქმედება

დაგეგმილი საქმიანობის სპეციფიკის და ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით ტრანსასაზღვრო ზემოქმედება ადგილი არ ექნება.

## კუმულაციური ზემოქმედება

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების პროცესში კუმულაციური ზემოქმედების რისკები შეიძლება დაკავშირებული იყოს ატმოსფერულ ჰაერში ხმაურის და მავნე ნივთიერებების გავრცელებასთან.

ინსინერატორის შენობის მშენებლობის პროცესში კუმულაციური ზემოქმედების რისკები პრაქტიკულად არ არსებობს, რადგან მიმდებარე ტერიტორიებზე სხვა რაიმე ობიექტების სამშენებელო სამუშაოები არ წარმოებს და ამასთანავე ინსინერატორის სამშენებლო სამუშაოების მცირე მოცულობების გათვალისწინებით ატმოსფერულ ჰაერში ხმაურის და მავნე ნივთიერებების ზენორმატიული გავრცელების რისკი მინიმალურია.

როგორც წინამდებარე ანგარიშშია მოცემული, ახალი ინსინერატორის ექსპლუატაციაში გაშვების შემდეგ, არსებული ინსინერატორი იქება სარეზერვო და ორივე დანადგარის ერთდროულ მუშაობას ადგილი არ ექნება. ამასთანავე აღსანიშნავია, რომ ეროვნული ცენტრის ფუქნციონირების პროცესში წარმოქმნილი ნარჩენების გაუვნებლობისთვის სრულიად საკმარისი იქნება ერთი ინსინერატორის გამოყენება და ორივე დანადგარის ერთდროული მუშაობა საჭიროებას არ წარმადგენს.

თუ გავითვალისწინებთ, რომ ინსინერატორის განთავსების ადგილის 500 მ-იანი რადიუსის ზონაში მოქცეულ ტერიტორიაზე მსგავსი პროფილის (წვის დანადგარის მქონე) ობიექტები განთავსებული არ არის, კუმულაციური ზემოქმედების რისკები მინიმალურია.

გზშ-ის ფაზაზე გაანგარიშებული იქნება საპროექტო ინსინერატორის ექსპლუატაციის პროცესში მოსალოდნელი ემისიები და ხმაურის გავრცელების დონეები, ასევე პროექტის გავლენის ზონაში მოქცეული ტერიტორიებზე არსებული ობიექტები და მოცემული იქნება კუმულაციური ზემოქმედებს რისკების დეტალური შეფასება.

# ინფორმაცია ჩასატარებელი საბაზისო/საძიებო კვლევებისა და გზშ-ის ანგარიშის მომზადებისთვის საჭირო მეთოდების შესახებ

შემდგომ ეტაპებზე დაგეგმილი კვლევების მიზანი იქნება ძირთადი ანგარიშის (გზშ) შესაბამისობაში მოყვანა გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის მე-10 მუხლის მოთხოვნებთან.

გზშ-ს ანგარიშში ასახული იქნება სკოპინგის ეტაპზე საზოგადოების ინფორმირებისა და მის მიერ წარმოდგენილი მოსაზრებებისა და შენიშვნების შეფასება, ასევე საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ გაცემული სკოპინგის დასკვნით მოთხოვნილი ინფორმაცია. გათვალისწინებული იქნება სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის პროცესში საზოგადოების მხრიდან გამოთქმული შენიშვნები და მოსაზრებები.

გზშ-ს ანგარიშში დამატებითი ყურადღება დაეთმობა ნარჩენების მართვის საკითხებს. მოსალოდნელი ნარჩენების შესახებ საქმიანობის განმახორციელებლისგან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე მომზადდება ნარჩენების მართვის გეგმა. ნარჩენების მართვის გეგმა, სადაც მოსალოდნელი ნარჩენების სახეობების მიხედვით გაიწერება დროებითი შენახვის, გატანის და საბოლოო განთავსების პირობები.

გზშ-ს ანგარიშში ასევე წარმოდგენილი იქნება ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა. თუმცა საქმიანობის ადგილმდებარეობიდან და სპეციფიკიდან გამომდინარე მასშტაბურ ავარიული სიტუაციების განვითარების რისკები არ არსებობს.

საქმიანობის შესახებ დაზუსტებული ინფორმაციის საფუძველზე განსაზღვრული იქნება მოსალოდნელი ზემოქმედებების:

- ზემოქმედების გეოგრაფიული გავრცელება;

- ზემოქმედების საწყისი სიდიდე;

- ზემოქმედების ხანგრძლივობა;

- ზემოქმედების რევერსულობა (შექცევადობა);

- შერბილების ეფექტურობა;

- ზემოქმედების საბოლოო რეიტინგი.

ანგარიშში საქმიანობის ეტაპების მიხედვით წარმოდგენილი იქნება პარალელურად გასატარებელი შემარბილებელი ღონისძიებების გეგმა და გარემოსდაცვითი მონიტორინგის გეგა. მოცემული იქნება ძირითადი დასკვნები და რეკომენდაციები.

ცალკე დოკუმენტის სახით მომზადდება და სამინისტროს შესათანხმებლად წარედგინება შესაბამისი ჰაერდაცვითი დოკუმენტაცია.

# გარემოზე ზემოქმედების შერბილების ღონისძიებების წინასწარი მონახაზი

ქვემოთ წარმოდგენილ ცხრილებში მოყვანილია საქმიანობის განხორციელების პროცესში გარემოზე ზემოქმედების შერბილების ღონისძიებების წინასწარი მონახაზი. შერბილების ღონისძიებები ძირითადად მიმართული იქნება ატმოსფერულ ჰაერში ემისიების,  ნარჩენების გავრცელების რისკების შემცირებისკენ. ასეთი სახის ზემოქმედებები მეტწილად დამახასიათებელია ექსპლუატაციის ეტაპისთვის.

  - გარემოზე ზემოქმედების შერბილების ღონისძიებების წინასწარი მონახაზი

| გარემოზე ზემოქმედება | დაგეგმილი შემარბილებელი ღონისძიებები |
| --- | --- |
| ატმოსფერული ჰაერის მავნე ნივთიერებებით დაბინძურება | - უზრუნველყოფილი იქნება ინსინერატორის წვის კამერების მუშაობის რეჟიმის სისტემატური კონტროლი; - დაცული იქნება საქართველოს მთავრობის №325 დადგენილებით დამტკიცებული „ნარჩენების ინსინერაციისა და თანაინსინერაციის პირობების დამტკიცების თაობაზე“ ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნები; - მოსახლეობის და მიმდებარედ არსებული ობიექტების ხელმძღვანელობის მხრიდან საჩივრების შემოსვლის შემთხვევაში მოხდება მათი დაფიქსირება/აღრიცხვა და სათანადო რეაგირება. |
| ხმაურის გავრცელება | - დაწესდეს კონტროლი ინსინერატორის ტექნიკური გამართულობის მდგომარეობაზე. |
| ზემოქმედება გრუნტის და გრუნტის წყლების ხარისხზე. ჩამდინარე წყლების წარმოქმნა. | - საწვავის/საპოხი მასალის დაღვრის შემთხვევაში მოხდება დაბინძურებული უბნის ლოკალიზაცია და გაწმენდა; - ნაცრის და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის წესების დაცვაზე განხორციელდება სისტემატური ზედამხედველობა. |
| ზემოქმედება ბიოლოგიურ გარემოზე | - მიღებულ იქნება ზომები ემისიების, ხმაურისა და ვიბრაციის დონის შესამცირებლად; - მოხდება ღამის განათების სისტემის ოპტიმიზაცია; - განხორციელდება ნარჩენების სათანადო მენეჯმენტი. |
| ნარჩენების მართვა და მასთან დაკავშირებული რისკები | - ინსინერატორის ოპერირების პერიოდში დასაქმებული პერსონალის სწავლება-ინსტრუქტაჟი მოხდება სამუშაოზე აყვანისას და შემდგომ წელიწადში ორჯერ; - გამოყოფილი იქნება სათანადო მომზადების მქონე პერსონალი, რომლის მოვალეობაში შევა როგორც სამედიცინო ნარჩენების, ასევე წარმოქმნილი ნაცრის რაოდენობრივი აღრიცხვა; - შემოტანილი ნარჩენების და წარმოქმნილი ნაცრის მართვის პროცესი (შემოტანა, ინსინერატორში ჩატვირთვა, შეფუთული ნაცრის დროებითი განთავსება) განხორციელდება განსაკუთრებული სიფრთხილის ზომების დაცვით (აიკრძალება მათი დიდი სიმაღლეებიდან გადმოყარა, მიმოფანტვა და ა.შ.). აღნიშნული ოპერაციები განხორციელდება მკაცრი მონიტორინგის პირობებში; - ნარჩენების ინსინერაციის შედეგად წარმოქმნილი ნაცარი შეგროვდება მყარ ჰერმეტულ კონტეინერებში; - ნაცრის გადაცემა შემდგომი მართვის მიზნით, მოხდება ამ საქმიანობაზე შესაბამისი ნებართვის მქონე კონტრაქტორზე; - საყოფაცხოვრებო ნარჩენების განთავსებისთვის ტერიტორიაზე დაიდგმება შესაბამისი კონტეინერები; - ზოგადად ნაცრის მართვა მოხდება საქართველოს მთავრობის №325 დადგენილებით დამტკიცებული „ნარჩენების ინსინერაციისა და თანაინსინერაციის პირობების დამტკიცების თაობაზე“ ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნების დაცვით; |
| ზემოქმედება ადამიანის ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული რისკები | - სამუშაოზე აყვანისას და შემდგომ წელიწადში ორჯერ პერსონალს ჩაუტარდება ტრეინინგები უსაფრთხოებისა და შრომის დაცვის საკითხებზე. პერსონალს განემარტება ინსინერაციას დაქვემდებარებული სამედიცინო ნარჩენებთან და ნაცართან მოპყრობის წესები; - ადმინისტრაციის მიერ მკაცრად გაკონტროლდება მომსახურე პერსონალი უსაფრთხოების მოთხოვნების შესრულება; - დაწესდება მკაცრი კონტროლი მომსახურე პერსონალის მიერ ჰიგიენური მოთხოვნების შესრულებაზე (განსაკუთრებით სამუშაოს დასრულების შემდგომ). ჰიგიენური მოთხოვნების შესრულებაში იგულისხმება: - ნარჩენების გადამამუშავებელი დანადგარების სიახლოვეს კატეგორიულად აკრძალულია თამბაქოს მოწევა და საკვების მიღება; - პერსონალი აღჭურვილი იქნება ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით (ხელთათმანები, სპეცტანსაცმელი, პირბადე და სხვ.); - სამუშაოზე არ დაიშვება პირი, რომელსაც არ აქვს ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები, არ აქვს გავლილი შესაბამისი მომზადება, ასევე ავადმყოფობის ნიშნების არსებობის შემთხვევაში; - ნარჩენების დასაწყობების ადგილზე დაუშვებელია დადგენილ ნორმაზე მეტი რაოდენობის ნარჩენების განთავსება; - ნარჩენების დასაწყობების ადგილზე დაუშვებელია უცხო საგნების, პირადი ტანსაცმლის, სპეცტანსაცმლის, ინდ. დაცვის საშუალებების შენახვა; - დაუშვებელია რაიმე ტიპის ზემოქმედება ტარაზე, სადაც განთავსებულია სამედიცინო ნარჩენები ან ნაცარი. ტარის ჰერმეტულობის დარღვევის შემთხვევაში ნარჩენები უნდა მოთავსდეს ახალ ტარაში, პირდაპირი კონტაქტის გარეშე; - ავადმყოფობის ნებისმიერი ნიშნების გამოვლენის შემთხვევაში პერსონალმა უნდა შეწყვიტოს მუშაობა და მიმართოს სამედიცინო პუნქტს. დამატებით შეიძლება ითქვას, რომ პერსონალის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით მოხდება საქართველოს მთავრობის №325 დადგენილებით დამტკიცებული „ნარჩენების ინსინერაციისა და თანაინსინერაციის პირობების დამტკიცების თაობაზე“ ტექნიკური რეგლამენტის მე-12 მუხლის მოთხოვნების შესრულება. |

# ინფორმაცია მომავალში ჩასატარებელი კვლევებისა და გზშ-ის ანგარიშის მომზადებისთვის საჭირო მეთოდების შესახებ

გზშ-ის ფაზაზე დამატებით მოხდება დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების რაიონის გარემოს ფონური მდგომარეობის დეტალური შესწავლა და ანალიზი, იდენტიფიცირებული იქნება მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული ატმოსფერული ემისიების და ხმაურის გავრცელების სტაციონარული წყაროების მქონე ობიექტები, რაც შემდგომ გამოყენებული იქნება კუმულაციური ზემოქმედების რისკების შეფასების პროცესში.

ამასთანავე გზშ-ის ფაზაზე შესწავლილი იქნება საპროექტო ინსინერატორში განადგურებას დაქვემდებარებული ნარჩენების სახეობრივი და რაოდენობრივი შემადგენლობა, განისაზღვრება ნარჩენების ლაბორატორიებიდან ტრანსპორტირების, ინსინერატორის შენობაში დროებით დასაწყობების და ინსინერაციის პროცესში წარმოქმნილი ნარჩენების (ნაცრის) მართვის პირობები.

გზშ-ის ანგარიშში შეფასებული იქნება  გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობაზე ნეგატიური ზემოქმედების რისკები და მომზადდება შესაბამისი შემარბილებელი ღონისძიებების გეგმა და განისაზღვრება გარემოსდაცვითი მონიტორინგის პრინციპები.

გზშ-ის ანგარიშში მოცემული იქნება ასევე, ინსინერატორის ექსპლუატაციის პროცესში შესაძლო ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა და ნარჩენების მართვის გეგმა.