განმარტებითი ბარათი

შესავალი

ზემო იმერეთი- რაჭის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის მშენებლობა-რეკონსტრუქციის ფარგლებში საჩხერე-ქვემო ხევის-უზუნთა-შქმერი-ზუდალი მონაკვეთზე კმ29,5-კმ40,9, ლოტი N5, ახალი სახიდე გადასასვლელის  მშენებლობის დეტალური პროექტი შედგენილია ს.ს. ,,ი.გ.ჰ.”-ს და საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტს შორის 2017 წლის 16 იანვარს გაფორმებული კ.ნ. N2-17 ხელშეკრულების საფუძველზე.

პროექტს საფუძვლად დაედო საქართველოს საავტომობილო გზების დეპერტამენტის მიერ სს ინსტიტუტ I.G.H-ადმი გაცემული ტექნიკური დავალება ზემოხსენებული საავტომობილო გზის მშენებლობის სამუშაოებზე.

სამშენებლო გზის მონაკვეთი განთავსებულია იმერეთისა და რაჭის რეგიონებში, საჩხერისა და ონის მუნიციპალიტეტებში.

საქართველოს ამ რეგიონის ეკონომიკური განვითარებისა და მოსახლეობის სოციალური პირობების გაუმჯობესებისათვის უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ქვემო ხევი-უზუნთა-შქმერი-ზუდალის საავტომობილო გზის გამართულ და შეუფერხებელ ფუნქციონირებას.

საპროექტო მონაკვეთის მშენებლობა, საგზაო სამოსის მოწყობით, მოძრაობის უსაფრთხოებისათვის გზის თანამედროვე აღჭურვილობით, ახალი ხელოვნური ნაგებობებითა და ტექნიკური პარამეტრებით მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს რეგიონის ეკონომიკური და ტექნიკური პოტენციალის რაციონალურ გამოყენებას.

საპროექტო პირობით საწყისად მიღებულია კმ-0.

პროექტი ითვალისწინებს საჩხერე-ზუდალის მონაკვეთზე კმ 5+430.224-ზე მდინარე ხეურაზე და კმ8+774,71-ზე მშრალ ხევზე ახალი სახიდე გადასავლელების მშენებლობას.

ზოგადი ჰიდროლოგიური დახასიათება

მდინარე ხეორი სათავეს იღებს 2340 მ.ზ.დ სიმაღლეზე სოფ. შქმერის სიახლოვეს, ფოცხვრების მთის აღმოსავლეთ ფერდობზე, სუბალპურ სარტყელში, მისი სიგრძე 14.5 კმ-ია. მდ. ხეორის წყალშემკრები აუზი სამხრეთით მიუყვება რაჭის ქედს სხვადასხვა სიმაღლეზე: 1995.0 მ.ზ.დ, 2013.2 მ.ზ.დ, ჩრდილოეთით მთა წითელი-კლდე (2352.0 მ.ზ.დ), ჩრდილო-აღმოსავლეთით თამარ დედოფლის კლდეები მწვერვალებით: 2402.8.0 მ.ზ.დ და 2237.6.0 მ.ზ.დ, სამხრეთ-დასავლეთი წყალგამყოფი გადის რაჭის ქედის ჩრდილო განშტოებაზე, ხიხათას ქედზე სხვადასხვა სიმაღლით: 2026. 0 მ.ზ.დ, 2165. 0 მ.ზ.დ, 2167.6  მ.ზ.დ, 2239.2 მ.ზ.დ. (მთა ხიხათა),  რომელიც უერთდება მდ. რიონს სოფ. ზუდალთან (735. 0 მ.ზ.დ).

კლიმატი

მდინარე რიონის წყალშემკრები აუზი საპროექტო მონაკვეთის გასწვრივ მიეკუთვნება ზღვის ნოტიო სუბტროპიკული ჰავის ოლქს: ნოტიო ჰავა, ცივი ზამთრით და ხანგრძლივი გრილი ზაფხულით და ნოტიო ჰავა, ცივი ზამთრით და მოკლე ზაფხულით.

ამ მონაკვეთისათვის გამოყენებულია ონში დაკვირვებული კლიმატური მონაცემები, რომელიც მოცემულია ცხრილ 2.1-ში.

კლიმატური ელემენტების მონაცემები აღებულია მსოფლიო კლიმატური ორგანიზაციის ვებ-გვერდიდან (https://en.climate-data.org).

ონში თბილი და ზომიერი კლიმატია, ნალექის მნიშვნელოვანი რაიოდენობით წელიწადის განმავლობაში. ყველაზე მშრალ თვეშიც კი მოდის დიდი რაოდენობით წვიმა. ონი კოპენ-გეიგერის კლიმატური კლასიფიკაციის მიხედვიათ ეკუთვნის Cfb-ს. საშუალო ტემპერატურაა 8.8⁰C, წელიწადის განმავლობაში ნალექის საშუალო რაოდენობა შეადგენს 959 მმ-ს.

ცხრილი 0.1 კლიმატის დაკვირვებული მონაცემები

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| საშ. ტემპერატურა (°C) | -2.4 | -1.2 | 2.8 | 8.4 | 13.3 | 16.5 | 19.2 | 19.2 | 14.9 | 10.1 | 4.4 | 0 |
| მინ. ტემპერატურა (°C) | -6.7 | -5.7 | -2.1 | 2.3 | 7.2 | 10.4 | 13.3 | 13.2 | 8.8 | 4.4 | -0.1 | -4.3 |
| მაქს. ტემპერატურა(°C) | 2 | 3.3 | 7.7 | 14.5 | 19.5 | 22.7 | 25.1 | 25.2 | 21.1 | 15.9 | 9 | 4.3 |
| საშ. ტემპერატურა (°F) | 27.7 | 29.8 | 37 | 47.1 | 55.9 | 61.7 | 66.6 | 66.6 | 58.8 | 50.2 | 39.9 | 32 |
| მინ. ტემპერატურა (°F) | 19.9 | 21.7 | 28.2 | 36.1 | 45 | 50.7 | 55.9 | 55.8 | 47.8 | 39.9 | 31.8 | 24.3 |
| მაქს. ტემპერატურა (°F) | 35.6 | 37.9 | 45.9 | 58.1 | 67.1 | 72.9 | 77.2 | 77.4 | 70 | 60.6 | 48.2 | 39.7 |
| ატმოსფერული ნალექი (mm) | 69 | 62 | 61 | 77 | 93 | 103 | 81 | 75 | 76 | 91 | 81 | 90 |

ატმოსფერული ნალექის საშუალო სიდიდე ყველაზე მშრალ და ტენიან თვეებს შორის მერყეობს 42 მმ-ით. წელიწადის განმავლობაში ტემპერატურის საშუალო სიდიდეა 21.6 ⁰C.

ყოველთვიური საშუალო ტემპერატურის გრაფიკი მოცემულია გრაფიკ 2.1-ზე

გრაფიკი 0.1 ყოველთვიური საშუალო ტემპერატურის გრაფიკი

ყველაზე თბილი თვე არის ივლისი, საშუალო ტემპერატურით 19.2⁰C, ხოლო ყველაზე ცივი თვეა იანვარი, რომლის საშუალო ტემპერატურა  საშუალოდ შეადგენს -2.4⁰C-ს.

წელიწადის განმავლობაში საშუალო ნალექის დიაგრამა და ტემპერატურის გრაფიკი მოცემულია გრაფიკ 2.2-ზე

გრაფიკი 0.2 ნალექის დიაგრამა და ტემპერატურის გრაფიკი

ყველაზე მშრალი თვე არის მარტი, ნალექის საშუალო რაოდენობით 61 მმ. ყველაზე დიდი რაოდენობის ნალექი დაფიქსირებულია დეკემბრის თვეში და საშუალოდ შეადგენს 103 მმ-ს.

# ხიდის ცოცხალ კვეთში ჩამონადენი წყლის ნაკადის მაქსიმალური

# ხარჯის ანგარიში თავსხმა წვიმის დროს

საპროექტო კვეთში წყლის ნაკადის საანგარიშო ხარჯის სიდიდე გამოთვლილია მეთოდით, რომელიც რეკომენდირებულია უდიდესი ხარჯის საანგარიშოდ 300 კმ2-მდე ფართობის წყალშემკრები აუზის მქონე შეუსწავლელ მთის მდინარეებზე „კავკასიის პირობებში მდინარეთა მაქსიმალური ჩამონადენის ანგარიშის წარმოების ტექნიკური მითითებით“ და ჰიდროლოგიური ცნობარით „ზედაპირული წყლის რესურსები“ ტომი 9, გამოშვება პირველი, 1979 წელი.

აღნიშნული მეთოდის თანახმად, წყლის ნაკადის უდიდესი ხარჯი გამოთვლება ფორმულით:

Q=16.67*α*β*δ*F*HT

სადაც:

Q  - მოცემული უზრუნველყოფის შესაბამისი წყლის ნაკადის საძიებელი საანგარიშო უდიდესი ხარჯი, მ3/წმ;

F  - ხევის/მდინარის წყალშემკრები აუზის ფართობი, კმ2.

T- თავსხმა წვიმის ხანგრძლივობის საანგარიშო დრო (წთ), რომლის მნიშვნელობა გამოითვლება ფორმულით:

T=Lდφ*i   am*α*l0*K*τ0.27

სადაც:

Lდ-წყლის ნაკადის ”დაყვანილი” სიგრძე (მ), რომლის მნიშვნელობა გამოითვლება გამოსახულებით:

Lდ=LS+l0

L-წყლის ნაკადის სიგრძე მდინარის სათავიდან საპროექტო კვეთამდე, მ;

S- მდინარის კალაპოტში და ხეობების ფერდობებზე ჩამომდინარე ნაკადების სიჩქარეების  ფარდობაა;

l0-ფერდობის საანგარიშო სიგრძე (მ), რომელიც გამოითვლება გამოსახულებით:

l0=1000*F2*(L+l)

სადაც:

l- მდინარი/ხევის შენაკადების ჯამური სიგრძე, კმ.

- აუზში არსებული ბალახეული საფარველის სიხშირეა, მისი მნიშვნელობა მერყეობს 0.26-დან, ხშირი ბალახეული საფარის მქონე აუზებისთვის, 0.46-მდე ბალახით დაუფარავი აუზებისთვის, შერეული საფარის მქონე აუზებისათვის გამოიყენება (საშუალო პირობებში) =0.34.

i   am - წყალშემკრები აუზის ქანობი %-ში, ხოლო m=0.6.

α -  წყლის ნაკადის კოეფიციენტი, მისი მნიშვნელობა გამოითვლება გამოსახულებით:

α=*(i+0.1)0.345*T0.15

სადაც,

- აუზში გავრცელებული ნიადაგის საფარველის მახასიათებელი კოეფიციენტი. მისი მნიშვნელობა აიღება სპეციალურად დამუშავებული რუკიდან და შესაბამისი ცხრილიდან.

i - აუზში მოსული თავსხმა წვიმის ინტენსიობა, მმ/წთ;

i=HT

H- აუზში მოსული თავსხმა წვიმის რაოდენობა, მმ, რომელიც გამოითვლება ფორმულებით:

H=K*τ0.27*T0.31, როდესაც T≥20

H=0.637*K*τ0.27*T0.46, როდესაც T<20

სადაც,

K- რაიონის კლიმატური კოეფიციენტი, რომლის სიდიდე აიღება სპეციალურად დამუშავებული რუკიდან;

- წყალშემკრები აუზის ტყიანობის კოეფიციენტი, რომლის სიდიდე გამოითვლება გამოსახულებით:

=11+0.2*FტF

Fტ - წყალშემკრები აუზის ტყით დაფარული ფართობია %-ში;

τ - განმეორებადობა წლებში;

β - წყალშემკრებ აუზში მოსული თავსხმა წვიმის არათანაბრად განაწილების კოეფიციენტია, მისი სიდიდე დასავლეთ საქართველოს პირობებში იანგარიშება ფორმულით:

β=e-0.28*F0.50*3i*T-0.30

σ - წყალშემკრები აუზის ფორმის კოეფიციენტი, რომელიც გამოითვლება გამოსახულებით:

σ=0.25*Bმაქს.Bსაშ.+0.75

სადაც,

Bმაქს.-  აუზის მაქსიმალური სიგანე, კმ;

Bსაშ.- აუზის საშუალო სიგანე, კმ, რომლის მნიშვნელობა მიიღება გამოსახულებით    Bსაშ.=FL

ხიდების საპროექტო კვეთში წყლის უდიდესი ხარჯისა და სხვა მორფომეტრიული ელემენტების სიდიდის გამოსათვლელად გამოყენებულია 1:50 000 მასშტაბის ტოპოგრაფიული რუკა, რომელიც მოცემულია რუკა 3.1-ზე.

რუკა 0.1 2 მდ. ხეურის (ხიდი 1 პკ5+420-5+440) წყალშემკრები აუზის ტოპოგრაფიული რუკა

რუკა 3.1-ის საშუალებით გამოთვლილი მორფომეტრიული პარამეტრები მოცემულია ცხრილ 3.1–ში.

ცხრილი 0.1 წყალშემკრები აუზის მორფომეტრიული პარამეტრები

| ობიექტის დასახელება | ხიდი პკ 5+420-5+440 |
| --- | --- |
| რაიონული პარამეტრი, დ=1, ა=2 | 1 |
| რაიონის კლიმატური კოეფიციენტი, Kკლ= 3-8 | 6 |
| ნიადაგის კოეფიციენტი, Kნიადაგი=1-6 | 4 |
| ჰიდროგრაფიული ქსელის კოეფიციენტი Z=1,8,4,2.5 | 1 |
| ნიადაგის ხარისხიანობის კოეფიციენტი φ=0.34,0.26,0,46 | 1 |
| წყალშემკრები აუზის უმაღლესიV, მ.ზ.დ. | 2402.8 |
| მდინარის სათავის V, მ.ზ.დ. | 2340.0 |
| მდინარეზე სათავე ნაგებობის კვეთისV, მ.ზ.დ. | 1665.0 |
| მდინარის წყალშემკრები აუზის ფართობი | 16.034 |
| მდინარის სიგრძე, კმ | 6.540 |
| შენაკადების სიგრძეთა ჯამი, კმ | 9.552 |
| ჰორიზონტალების სიგრძეთა ჯამი, კმ | 47.942 |
| წყალშემკრები აუზის მაქსიმალური სიგანე, კმ | 3.823 |
| წყალშემკრები აუზის ტყიანობა, % | 15.080 |
| დაშლილი/დამეწყრილი/გაშიშვლებული, ω% | 15.0 |

ანგარიშის შედეგად მიღებული მორფომეტრიული პარამეტრების სიდიდეები და კოეფიციენტები მოცემულია ცხრილ 3.2-ში.

ცხრილი 0.2 მორფომეტრიული პარამეტრები და კოეფიციენტები საპროექტო კვეთში

| N | დასახელება | F, კმ2 | L, კმ | Јმდ. | ia% | Σl, კმ | ξ | Јგ | Kკლ | σ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1 | პკ 5+420-5+440 | 16.034 | 6.540 | 0.103 | 29.111 | 9.552 | 0.27 | 0.34 | 6 | 1.140 | 0.971 |

ანგარიშის შედეგად მიღებული მორფომეტრიული ელემენტების სიდიდეები და კოეფიციენტები მოცემულია ცხრილ 3.3-ში.

ცხრილი 0.3 წყლის მაქსიმალური ხარჯი სხვადასხვა უზრუნველყოფით

| N | დასახელება | Q1%, მ3/წმ | VH, მზდ | VH0, მზდ | ∆H, მ | Jგ | Kფ | Q2%, მ3/წმ | Q10%, მ3/წმ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | პკ 5+420-5+440 | 105,72 | 2340,0 | 1665,0 | 675,0 | 0,077 | 1,00 | 82,12 | 42,45 |

# ჩამონადენი წყლის ნაკადის მაქსიმალური ხარჯის ჰიდროგრაფის აგება თავსხმა წვიმის დროს

## ჩამონადენი წყლის ნაკადის ხარჯის მატება და კლება

თავსხმა წვიმის დროს, წყალმოვარდნისას, მთის მდინარეების ჩამონადენი წყლის ნაკადის განმასხვავებელი ნიშნებია:

ა) ჩამონადენი წყლის ნაკადის მატების უფრო მკვეთრი ინტენსივობა კლებასთან შედარებით;

ბ) წყლის ნაკადის მატება პიკამდე არასწორხაზოვანი გზით;

გ) წყლის ნაკადის კლება მკვეთრად გამოხატული შეზნექილი მრუდით.

## ერთწვერიანი ჰიდროგრაფის ელემენტები

ერთწვერიანი ჰიდროგრაფის ასაგებ ელემენტებს წარმოადგენენ:

Q - წყლის ნაკადის უდიდესი ხარჯი;

tმ - დროის პერიოდი ჩამონადენი წყლის ხარჯის  მატებისას;

tკ - დროის პერიოდი ჩამონადენი წყლის ხარჯის კლებისას;

W - ჩამონადენი წყლის მოცულობა;

Wმ - ჩამონადენი წყლის მოცულობა ხარჯის მატების პერიოდში;

Wკ - ჩამონადენი წყლის მოცულობა ხარჯის კლების პერიოდში.

## ჰიდროგრაფის ელემენტების ანგარიში

ჩამონადენი წყლის ნაკადის მოცულობა (W) ტოლია:

W=1000**H*F

სადაც:

- ჩამონადენის წყლის ნაკადის კოეფიციენტი;

H - თავსხმა წვიმის დროს წარმოქმნილი ნალექის სიდიდე, მმ;

F - წყალშემკრები აუზის ფართობი, კმ2.

## დრო  ჩამონადენი წყლის უდიდესი ხარჯის კლების პერიოდში

დროის ხანგრძლივობა უდიდესი ხარჯის კლების პერიოდში, გამოითვლება შემდეგი ფორმულით:

tკ=3.16*WკQ*60

სადაც:

tკ - დრო ხარჯის კლების პერიოდში, წთ;

Wკ - ჩამონადენი წყლის ნაკადის მოცულობა წყლის ხარჯის კლების პერიოდში, მ3.

Wკ=W-Wმ

Wმ  - ჩამონადენი წყლის ნაკადის მოცულობა წყლის ხარჯის მატების პერიოდში, მ3, რომელიც  გამოითვლება შემდეგი ფორმულით:

Wმ=Q*tმ*602.5

გამოთვლების შედეგად მიღებული მნიშნელობები მოცემულია ცხრილ 4.1-ში.

ცხრილი 0.1 ჩამონადენი წყლის ნაკადის ხარჯის მატებისა და კლების პარამეტრები

| N | დასახელება | α | H, მმ | F, კმ2 | Q, მ3/წმ | tმ, წთ | W, მ3 | Wმ, მ3 | Wკ¸მ3 | Tკ, წთ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | პკ 5+420-5+440 | 0.49 | 83.07 | 16.034 | 105.72 | 87.02 | 646446.8 | 220779.4 | 425667.4 | 212.06 |

# ჩამონადენი წყლის ნაკადის მყარი ნატანი თავსხმა წვიმის დროს

## მყარი ნატანის პარამეტრების ანგარიში

მოცემული მილისთვის მყარი ჩამონადენის მოცულობა საპროექტო კვეთში, სადაც წყალმოვარდნის პერიოდში მოსალოდნელია დიდი მოცულობის მყარი ნატანის ჩამოტანა, გამოთვლილია მეთოდით, რომელიც მოცემულია „კავკასიის პირობებში მდინარეთა მაქსიმალური ჩამონადენის საანგარიშო ტექნიკურ მითითებაში“.

აღნიშნული მეთოდის თანახმად, თავსხმა წვიმით გამოწვეული წყალმოვარდნების პერიოდში, მდინარის/ხევის მყარი ჩამონადენის მოცულობა გამოითვლება გამოსახულებით.

S=*W

სადაც,

S- მყარი ჩამონადენის მოცულობა, მ3;

W- წყალმოვარდნისას მოსული წყლის ნაკადის მოცულობა, მ3.

მისი სიდიდე იანგარიშება გამოსახულებით

W=1000**H*F

- ეროზიის კოეფიციენტი, რომელიც გამოითვლება ფორმულით:

=1-e-0,07*ω%*Jგ

ω% - გაშიშვლებული, დამეწყრილი ან სხვა მიზეზებით დაშლილი წყალშემკრები აუზის უბანი.

ρ - სელური წყლის ნაკადის სიმღვრივე და გამოითვლება ფორმულით:

ρ=*γH

სადაც:

γH - ნატანის ერთეული მოცულობის წონაა, ტ/მ3

მთლიანად ღვარცოფის დროს წყლის ნაკადის მოცულობითი წონა იანგარიშება ფორმულით:

γC=γB+*(γH+γB)  კგ/მ3

ზემოთ მოყვანილ გამოსახულებაში მოცემული რიცხვითი სიდიდეების შეტანით მიიღება სიმღვრივე საპროექტო კვეთში, რომელიც მოცემულია ცხრილ 5.1-ში

ცხრილი 0.1 მყარი ნატანის ელემენტები

| N | დასახელება | w | α | H, მმ | Јმდ. | γ,ტ/მ3 | γნ,ტ/მ3 | γწ,ტ/მ3 | Ѱ | S, მ3 | ρ,კგ/მ3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | პკ 5+420-5+440 | 15.0 | 0.49 | 83.07 | 0.103 | 1 | 2.6 | 1.28 | 0.08 | 50463.74 | 203.0 |

## წყლის ნაკადის წყალმოვარდნის ჰიდროგრაფი და მყარი ნატანის გრაფიკი

თავსხმა წვიმის დროს, წყლის ნაკადის მაქსიმალური ხარჯის ჰიდროგრაფი და მყარი ნატანის გრაფიკი აგებულია მონაცემებით, რომელიც მოცემულია ცხრილ 5.2-ში და გრაფიკ 5.2-ზე.

ცხრილი 0.2 წყლის მაქსიმალური ხარჯის ჰიდროგრაფისა და მყარი ნატანის პარამეტრები

| N | დასახელება | tმ, წთ | tკ, წთ | S, მ3 | Ѱ | ρ,კგ/მ3 | Q, მ3/წმ | W, მ3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | პკ 5+420-5+440 | 87,02 | 212,06 | 111674,7 | 0,17 | 449,2 | 105,72 | 646446,8 |

გრაფიკი 0.1  წყლის მაქსიმალური ხარჯის ჰიდროგრაფი და მყარი ნატანის გრაფიკი

.გეოლოგიური, გეომორფოლოგიური, ჰიდროგეოლოგიური დახასიათება და სეისმური პირობები

საკვლევი ტერიტორიის რელიეფი დაბალი და საშუალომთიანი, ხშირი ეროზიული ქსელით დანაწევრებული და კარსტული პროცესებით გართულებული სტრუქტურული პლატოს რელიეფია. რელიეფის ბუნებრივი ფორმების გარდა ფართო გავრცელებით ხასიათდება ანტროპოგენური, სამთო საქმიანობის შედეგად შექმნილი რელიეფის მეზო და მიკრო ფორმები.

საქართველოს ტერიტორიის გეომორფოლოგიური დარაიონების მიხედვით საკვლევი ტერიტორია წარმოადგენს მთათაშორისი ბარის- საქართველოს ბელტის ფარგლებში არსებულ, ძირულის ჰორსტული მასივის თანხვედრილ სტრუქტურულ პლატოს, რომელიც ცნობილია ზემო იმერეთის პლატო სახელწოდებით. ზემო იმერეთის პლატო ხასიათდება მეზო-კაინოზური ასაკის დანალექი ქანების სუსტადდისლოცირებული, თითქმის დაურღვეველი საფარით, რელიეფის კარსტული ფორმებით და კანიონისებური ხეობებით

ზემო იმერეთის და რაჭის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზა (გზები) გაივლის საჩხერისა და ონის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე.

არსებული გეოტექტონიკური და ზოგადი მორფოლოგიური თავისებურებების, აგრეთვე ამგების ქანების მდგრადობის და დანაწევრების ხარისხის მიხედვით საპროექტო ტერიტორიაზე გამოყოფილია შემდეგი გეომორფოლოგიური არეები, რელიეფის დამახასიათებელი ტიპებით და ფორმებით. საპროექტო ტერიტორიის

ჩრდილოეთ ნაწილში გამოიყო: - ცარცულ კარბონატულ და შუა და ზედა იურულ, ლაგუნურ-კონტინენტურ ნალექებზე განვითარებული საშუალო და დაბალმთიანი ეროზიულ-დენუდაციური რელიეფი მოსწორებული ზედაპირით. ამ ტიპის რელიეფი არაფართო ზოლის სახით გავრცელებულია იურულ და პალეოგენურ ნალექებს შორის. რელიეფის იერს განსაზღვრავს როგორც ქანების ლითოლოგიური შედგენილობა, ასევე ტექტონიკური აგებულება მათი გავრცელების არეალში. აქ გავრცელებული ლაგუნურ-კონტინენტური ნალექები, თიხები, ქვიშები, თაბაშირიანი შრეები ქმნიან მოსწორებულ, რბილ რელიეფის ფორმებს, რომლებიც ნაკლებად მდგრადია დენუდაციის მიმართ და ხასიათდებიან მეწყრული მოვლენების სიხშირით.

ჰირდოგეოლოგიური დარაიონების მიხედვით საკვლევი ტერიტორი მოქცეულიას I-საქართველოს ნაოჭა სისტემის ჰიდროგეოლოგიური ოლქის I2- კავკასიონის სამხრეთი ფერდობის ნაოჭა ზონის ჰიდროგეოლოგიური რაიონის I21- დასავლეთი დაძირვის ჰიდროგეოლოგიური ინტერმასივს და II_საქართველოს მთათაშუა დეპრესიის ჰიდროგეოლოგიური ოლქის II1 _ კოლხეთის არტეზიული აუზის II17 _რაჭა-ლეჩხუმის არტეზიული აუზს შორის.

გეოტექტონიკური დარაიონების მიხედვით საპროექტო ტერიტორია მოიცავს კავკასიონის სამხრეთი ფერდობის ნაოჭა სისტემის გაგრა-ჯავის ზონის და საქართველოს ბელტის საზღვრისპირა - გარდამავალ რაიონებს.

საპროექტო ტერიტორია რაჭის უბანი მოიცავს კავკასიონის სამხრეთი ფერობის ნაოჭა სისტემის და საქართველოს ბელტის საზღვრისპირა რაიონს. ამ ორ სტრუქტურას შორის გარდამავალს წარმოადგენს პირველის გაგრა-ჯავის ზონა.

საქართველოს სეისმური საშიშროების რუკის მიხედვით, საკვლევი ტერიტორია მიეკუთვნება 9 (IX) ბალიანი მიწისძვრების ზონას.

ტექტონიკური თვალსაზრისით იმერეთის უბანი მოქცეულია საქართველოს ბელტის ცენტრალური აზევების ზონაში. იგი წარმოადგენს საქართველოს ბელტის ფარგლებში გაშიშვლებულ კრისტალურ სუბსტრატს და წარმოდგენილია პალეოზოური ასაკის მეტამორფიზირებული და კრისტალური ფიქლებით და გნეისებით.

გეოლოგიური აგებულების მიხედვით საპროექტო გზის ჩრდილო მონაკვეთი იურული ასაკის ვულკანოგენ-დანალექი და ცარცული ასაკის დანალექი ქანების გავრცელების არეალებზეა განლაგებული. მისი სამხრული მონაკვეთი კი ზედა პალეოგენურ-ნეოგენური ასაკის დანალექ ქანების გავრცელების არეალებთან.

საინჟინრო - გეოლოგიური პირობები

საკვლევ ტერიტორიაზე გამოიყოფა ძირითადი ქანების ორი გეოლოგიური ფორმაცია. I - კარბონატული, II - ტერიგენული. მეოთხეული ასაკის საფარში გამოიყოფა ფერდობული (დელუვიური, კოლუვიური) და ტექნოგენური ნალექების საინჟინრო-გეოლოგიური კომპლექსები.

ა. კარბონატული ფორმაცია

სქელშრეებრივი კირქვების საინჟინრო-გეოლოგიური კომპლექსი. კირქვების მასივი დანაწევრებულია ტექტონიკური, ლითოგენეტური და ჰიპერგენული ნაპრალებით. ტექტონიკური ნაპრალები სისტემური - ერთმანეთის პარალელურია, შვეული ორიენტაციისაა. ნაპრალების სისტემა წყვეტილია ნაპრალების სისტემა მასივს ანაწევრებს მსხვილ ბლოკებად. ქანები ხასიათდებიან შემდეგი თვისებებით):სიმკვრივე ბუნებრივ მდგომარეობაში (ρ) – 2,52 – 2,58 გ/სმ3; სიმკვრივე ერთღერძა კუმშვისას (σ) – 80-120 მეგაპასკალი; ფორიანობა (ε) 5,66,0 %; შიდა ხახუნის კუთხე (φ) 33-38°; შეჭიდულობის კოეფიციენტი (c) 134-185 კგძ/სმ2; სიმტკიცის ზღვარი ჭრისას (σ) 66-181კგძ/სმ2; დრეკადობის მოდული (e) 3,04-3,74; პუასონის კოეფიციენტი - (µ) 9,8-11,1.

წყალგაჯერებულ მდგომარეობაში კირქვის სიმტკიცე ეცემა 40-60 მპ-მდე. ამ მაჩვენებლით ქანი დარბილებადია. დარბილების კოეფიციენტი შეადგენს 0,6-0,7 დამუშავებადობის კატეგორია სნ და წ IV -5-82-ის 15ვ მიხედვით;

ბ.  ტერიგენული ფორმაცია

ტერიგენული ფორმაციის ქანები წარმოდგენილია მხოლოდ საკვლევი ტერიტორიის უკიდურეს ჩრდილოეთ ნაწილში ქანები განეკუთვნებიან როგორც კლდოვან, ასევე ნახევარკლდოვან და არაკლდოვან ქანთა ჯგუფს. ლითოლოგიურად წარმოდგენილია ქვიშაქვები, კონგლომერატები და ქვიშები. ტერიგენული ფორმაციის ქანების კომპლექსი ტექტონიკურად აშმუშნილია, დანაწევრებულია მცირე რღვევებით და ნაპრალები. ქანები ზედაპირზე - ბუნებრივ და ხელოვნურ გაშიშვლებებში ძლიერ გამოფიტულია.

სახიდე გადასასვლელის №1(პკ 5+420 5+440)  ბურჯების განლაგების ადგილებში გაბურღული ჭაბურღილების №18 და №19 ლითოლოგიური ჭრილის მიხედვით უბანზე გავრცელებულია სგე-7 და სგე-8 გრუნტები - ქვიშები და კირქვები. მათი ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების რიცხვითი მნიშვნელობები მოცემულია შესაბამის დანართში.

სახიდე გადასასვლელის №2 ( პკ 8+760 8+790)  ბურჯების განლაგების ადგილებში გაბურღული ჭაბურღილების №31 და №32 ლითოლოგიური ჭრილის მიხედვით უბანზე გავრცელებულია სგე-3 და სგე-8 გრუნტები - თიხნარები  და კირქვები. მათი ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების რიცხვითი მნიშვნელობები მოცემულია შესაბამის დანართში.

# საპროექტო გადაწყვეტილება

ახალი სახიდე გადასასვლელი მდინარე ხუერაზე , კმ 5+430,224

საპროექტო ხიდის ღერძი განლაგებულია კმ5+430,224. აღნიშნული ხიდი 3 მალიან რკინაბეტონის ხიდს წარმოადგენს საერთო სიგრძით 42,224 მ. ხიდი გეგმაში განლაგებულია სწორ მონაკვეთზე.

ხიდის გრძივი ქანობი შეადგენს 3,8%. სავალი ნაწილი კი - ორქანობიანი 2,5%.

ბურჯების საძირკვლებს ხიმინჯები შეადგენენ დიამეტრით 820 მმ, რომელთა ბურღვა ხორციელდება საბურღი დანადგარით УКС-30. მათი ჩაღრმავება მერყეობს 8,6მ-დან 12 მ-მდე. ბურჯების ტანი წრიული ფორმისაა დიამეტრით 820 მმ. თითოეული ბურჯის საერთო სიგრძე ხიმინჯებთან ერთად 12,6 მ შეადგენს.

დასაფუძნებელი გრუნტი შეადგენს სუსტ და მტკიცე, მოყვითალო, ნაპრალოვან, საშუალო და სქელშრეებრივ კირქვების მორიგეობას.

წყლის ჰორიზონტი დათვლილია 100 წლიან ხარჯზე.

წამწისქვედა კოჭები მიღებულია რკინაბეტონის, რომელზეც მდებარეობს ანტისეისმური საბჯენები. საყრდენ ნაწილებად გამოყენებულია 2 ფენა ტრანსპორტიორის ლენტა.

განაპირა ბურჯებთან ეწყობა კონუსები, რომლის ფერდების გამაგრება ხდება 12 სმ სისქის ბეტონის ფენით. კონუსების ძირებში ეწყობა ბეტონის კბილი, მის წინ კი ქვის ყრილი ფრაქციით 20-40 სმ.

ხიდის მისასვლელებთან წყლის მოცილების მიზნით გათვალისწინებულია წყალგამვანი ღარები.

მალის ნაშენად გამოყენებულია შპს „ხიდმშენი-99“ მიერ დამუშავებული „საავტომობილო გზებზე ხიდებისა და გზაგამტარების რკინაბეტონის მალის ნაშენის ფილები სიგრძით 12.0 მ , სიგანით 1.0 მ, დაარმირებული AIII კლასის არმატურის ღეროებით“; გამოცდა ჩატარებულია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ხიდსაცდელი ლაბორატორიის მიერ 2009 წლის 22 სექტემბერს. აღნიშნული კონსტრუქცია სერიულად იწარმოება საქრთველოში და მეტად ხელსაყრელია მთაგორიან პირობებში ხიდების მშენებლობაში გამოსაყენებლად მცირე წონისა და გაბარიტების გამო.

სავალი ნაწილის კონსტრუქცია მიღებულია ტრადიციულად მრავალფენოვანი და შედგება შემდეგი ფენებისაგან: შემასწორებელი ფენა სისქით 30-112,5 მმ; მემბრანული ჰიდროიზოლაცია, არმირებული ბეტონის დამცავი ფენა- 40 მმ  და ასფალტბეტონის  2 ფენა ჯამში 90 მმ.

ფეხით მოსიარულეთათვის გათვალისწიებულია ასაწყობი რკინაბეტონის ტროტუარის ბლოკები, რომლებზეც ეწყობა ლითონის მოაჯირები. მოაჯირები იღებება ანტიკოროზიული საღებავით.

ხიდის მისასვლელებთან ეწყობა ასაწყობი რკინაბეტონის გადასასვლელი ფილები.

ხიდის მისასვლელებთან ეწყობა მონოლითური რკინაბეტონის პარაპეტი და თვალამრიდი სიგრძით 3.0 მ. დროებითი დატვირთვად მიღებულია A11 და HK 80 ტიპის დატვირთვები.  СНиП 2.05,03-84 ,,Мосты и трубы” მოთხოვნათა შესაბამისად. საპროექტო ხიდი განლაგებულია 9 ბალიან ზონაში. ექსპლუატაციაში შეყვანამდე პროექტი ითვალისწინებს ხიდის გამოცდას.

სივრცითი შეზღუდვებისა და მთაგორიანი პირობებიდან გამომდინარე SST 72-2009 Roads Geo-ს შესაბამისად საანგარიშო სიჩქარედ მიღებულია 50 კმ/სთ.

საპროექტო ხიდის მშენებლობისთვის პროექტში გათვალისწინებულია დროებითი სამშენებლო მოედნისა და მისასვლელი საავტომობილო გზის  მოწყობა. საავტომობილო გზის ქვეშ მდინარეზე გადასასვლელად ეწყობა 3 ცალი d=1020 მმ ლითონის მილები სიგრძით 10 მ.

ახალი სახიდე გადასასვლელი მშრალ ხევზე, კმ8+774.71

საპროექტო ხიდის ღერძი განლაგებულია კმ8+774,71-ზე. აღნიშნული ხიდი 4 მალიან რკინაბეტონის ხიდს წარმოადგენს საერთო სიგრძით 54.2 მ. ხიდი გეგმაში განლაგებულია სწორ მონაკვეთზე.

ხიდის გრძივი ქანობი შეადგენს 5.0%. სავალი ნაწილი კი - ორქანობიანი 2,5%.

ბურჯების საძირკვლებს ხიმინჯები შეადგენენ დიამეტრით 820 მმ, რომელთა ბურღვა ხორციელდება საბურღი დანადგარით УКС-30. მათი სიღრმეა 6,0მ. პროექტი ითვალისწინებს შუალედური ბურჯების ხიმინჯებზე როსტვერკების მოწყობას.ბურჯების ტანი წრიული ფორმისაა დიამეტრით 1000 მმ. თითოეული ბურჯის საერთო სიგრძე 10,0 მ შეადგენს.

დასაფუძნებელი გრუნტი შეადგენს  სუსტ და მტკიცე, მოყვითალო, ნაპრალოვან, საშუალო და სქელშრეებრივ კირქვების მორიგეობას.

წყლის ჰორიზონტი დათვლილია 100 წლიან ხარჯზე.

წამწისქვედა კოჭები მიღებულია რკინაბეტონის, რომელზეც მდებარეობს ანტისეისმური საბჯენები. საყრდენ ნაწილებად გამოყენებულია 2 ფენა ტრანსპორტიორის ლენტა.

მარჯვენა განაპირა ბურჯთან ეწყობა რკინაბეტონის საყრდენი კედელი სიგრძით 6 მ.

მალის ნაშენად გამოყენებულია შპს „ხიდმშენი-99“ მიერ დამუშავებული „საავტომობილო გზებზე ხიდებისა და გზაგამტარების რკინაბეტონის მალის ნაშენის ფილები სიგრძით 12.0 მ , სიგანით 1.0 მ, დაარმირებული AIII კლასის არმატურის ღეროებით“; გამოცდა ჩატარებულია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ხიდსაცდელი ლაბორატორიის მიერ 2009 წლის 22 სექტემბერს. აღნიშნული კონსტრუქცია სერიულად იწარმოება საქრთველოში და მეტად ხელსაყრელია მთაგორიან პირობებში ხიდების მშენებლობაში გამოსაყენებლად მცირე წონისა და გაბარიტების გამო.

სავალი ნაწილის კონსტრუქცია მიღებულია ტრადიციულად მრავალფენოვანი და შედგება შემდეგი ფენებისაგან: შემასწორებელი ფენა სისქით 30-112,5 მმ; მემბრანული ჰიდროიზოლაცია, არმირებული ბეტონის დამცავი ფენა- 40 მმ  და ასფალტბეტონის  2 ფენა ჯამში 90 მმ.

ფეხით მოსიარულეთათვის გათვალისწიებულია ასაწყობი რკინაბეტონის ტროტუარის ბლოკები, რომლებზეც ეწყობა ლითონის მოაჯირები. მოაჯირები იღებება ანტიკოროზიული საღებავით.

ხიდის მისასვლელებთან ეწყობა ასაწყობი რკინაბეტონის გადასასვლელი ფილები.

ხიდის მისასვლელებთან ეწყობა მონოლითური რკინაბეტონის პარაპეტი და თვალამრიდი სიგრძით 3.0 მ. დროებითი დატვირთვად მიღებულია A11 და HK 80 ტიპის დატვირთვები.  СНиП 2.05,03-84 ,,Мосты и трубы” მოთხოვნათა შესაბამისად. საპროექტო ხიდი განლაგებულია 9 ბალიან ზონაში. ექსპლუატაციაში შეყვანამდე პროექტი ითვალისწინებს ხიდის გამოცდას.

სივრცითი შეზღუდვებისა და მთაგორიანი პირობებიდან გამომდინარე SST 72-2009 Roads Geo-ს შესაბამისად საანგარიშო სიჩქარედ მიღებულია 50 კმ/სთ.

საპროექტო ხიდის მშენებლობისთვის პროექტში გათვალისწინებულია დროებითი სამშენებლო მოედნისა და მისასვლელი საავტომობილო გზის  მოწყობას სიგრძით 150 მ.