| "შეთანხმებულია“ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოსდაცვითი შეფასების დეპარტამენტი ___________ “ ___” _________ “ 2020 წ. | „ვამტკიცებ“ შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება “იმგე”-ს დირექტორი ___________ /აიდინ დეღირმენჯი/ “ ___” _________ “ 2020 წ. |
| --- | --- |

"შეთანხმებულია“

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოს უფროსი

____________  ჯ. ნაკაშიძე

“ ___” _________ “ 2020 წ.

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება “იმგე“

წყალში ხსნადი საღებავების წარმოების საამქრო

(ქ. ბათუმი, ფრიდონ ხალვაშის II შესახვევი N2ა, ს/კ: 05.32.08.913)

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევების ნორმების პროექტი

შემსრულებელი:

შპს „ეკოლცენტრი“

მობ: 593 31-37-80

დირექტორი                                     გ. დარციმელია

# თბილისი 2020

S.p.s. “energia”-s

atmosferuli haeris dacvis da atmosferul haerSi

mavne nivTierebaTa zRvrulad dasaSveb gamofrqvevaTa normativebis proeqti

konsultanti

"ekologiuri usafrTxoebis sazogadoeba"

## Tbilisi, daviT aRmaSeneblis 150, tel: 96-78-38, 95-01-20

### Tavmjdomare	      	z. cqvitiniZe

ekologiur mecnierebaTa akademiis namdvili wevri,

fizika – maTematikis mecnierebaTa doqtori

Tbilisi - 2000

ანოტაცია

წინამდებარე ნაშრომი წარმოადგენს ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმების პროექტს, რომელშიც დეტალურადაა განხილული საწარმოს ფუნქციონირების შედეგად ატმოსფერულ ჰაერზე ზემოქმედების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებლები.

ნაშრომი შესრულებულია “გარემოს დაცვის შესახებ” და “ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ” საქართველოს კანონების და მათგან გამომდინარე მიღებული კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების საფუძველზე, საწარმოს განვითარების პერსპექტივის, ადგილის ფიზიკურ-გეოგრაფიული და კლიმატური პირობების, ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის პარამეტრთა და გაბნევის ანგარიშის გათვალისწინებით, დაბინძურების თითოეული წყაროსა და თითოეული მავნე ნივთიერებისთვის დადგენილია ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმები.

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმების პროექტი წარმოადგენს მეცნიერულ-ტექნიკურ დოკუმენტს, რომლითაც დგინდება ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების განსაზღვრული რაოდენობა იმ პირობით, რომ გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა კონცენტრაციები ატმოსფერული ჰაერის მიწისპირა ფენაში არ აღემატებოდეს შესაბამისი მავნე ნივთიერებებისთვის დადგენილ კონცენტრაციის ზღვრულად დასაშვებ ნორმებს.

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმები დგინდება 5 წლის ვადით  დაბინძურების სტაციონარული წყაროების მაქსიმალური შესაძლო სიმძლავრით დატვირთვის პირობებისთვის.

სარჩევი

გვერდი

| ანოტაცია. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 |
| --- | --- |
| ძირითად ტერმინთა განმარტებანი . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 |
| 1. ძირითადი მონაცემები საწარმოს საქმიანობის შესახებ . . . . . . . . . . . . . . | 4 |
| 2. საწარმოს განლაგების რაიონის კლიმატური დახასიათება . . . . . . . . . . . | 5 |
| 2.1. კლიმატურ-მეტეოროლოგიური პირობები . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 |
| 2.2. გარემოს დაბინძურების მდგომარეობა . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 |
| 3. ტექნოლოგიურ პროცესთა მოკლე აღწერა . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 13 |
| 3.1. ტექნოლოგიური სქემა და რეგლამენტი . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 13 |
| 3.2. მოთხოვნები ბუნებრივ და ენერგეტიკულ რესურსებზე. . . . . . . . . . . . . | 15 |
| 4. ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა სახეობები და მათი ძირითადი მახასიათებელი სიდიდეები . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 16 |
| 5. ატყმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა რაოდენობის ანგარიში. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 17 |
| 6. მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის წყაროების დახასიათება . . . . . . . . . . . . . | 18 |
| 7. ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიში, მიღებული შედეგები და ანალიზი . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 22 |
| 7.1. ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიშისთვის გამოყენებული კომპიუტერული პროგრამა და გაანგარიშების ამონაბეჭდის მოკლე დახასიათება . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2. ელექტროგამომთვლელ მანქანაზე გაბნევის გაანგარიშების შედეგების ანალიზი . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმები . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 22 23 24 |
| 9. ზდგ-ს ნორმები ხუთწლიან პერიოდში მთლიანად საწარმოსათვის . . . . . . . . | 25 |
| 10. გამოყენებული ლიტერატურა . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 26 |
| დანართი: | 27 |
| - საწარმოს გენ-გეგმის სქემა . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - საწარმოს განლაგების სიტუაციური რუკა-სქემა . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიშის მონაცემები . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 28 29 30 |

ძირითად ტერმინთა განმარტებანი

ა) "ატმოსფერული ჰაერი" _ ატმოსფერული გარსის ჰაერი, შენობა-ნაგებობებში არსებული ჰაერის გარდა;

ბ) “მავნე ნივთიერება" _ ადამიანის საქმიანობის შედეგად ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეული ნებისმიერი ნივთიერება, რომელიც ახდენს ან რომელმაც შეიძლება მოახდინოს უარყოფითი ზეგავლენა ადამიანის ჯანმრთელობასა და ბუნებრივ გარემოზე;

გ)	"ატმოსფერული ჰაერის მავნე ნივთიერებებით დაბინძურება" _ ადამიანის საქმიანობის შედეგად ატმოსფერულ ჰაერში ნებისმიერი ნივთიერების გაფრქვევა, რომელიც ახდენს ან რომელმაც შეიძლება მოახდინოს უარყოფითი ზეგავლენა ადამიანის ჯანმრთელობასა და ბუნებრივ გარემოზე;

დ) "მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის წყარო" _ ობიექტი, რომლიდანაც ხდება მავნე ნივთიერებათა გამოყოფა (ტექნოლოგიური დანადგარი, აპარატი და სხვა);

ე) "მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყარო" _ ობიექტი, რომლიდანაც ხდება ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევა (საკვამლე მილი, სავენტილაციო შახტა და სხვა);

ვ) "დაბინძურების წყარო" _ მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის ან (და) გაფრქვევის წყარო;

ზ) "მავნე ნივთიერებათა ორგანიზებული გაფრქვევა" _ მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევა სპეციალურად გაკეთებული მოწყობილობებიდან (საკვამლე მილი, სავენტილაციო შახტა და სხვა);

თ) "მავნე ნივთიერებათა არაორგანიზებული გაფრქვევა" _   მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევა არამიმართული ნაკადის სახით (დანადგარების ჰერმეტიულობის დარღვევის, ჩატვირთვა-გადმოტვირთვის ადგილებში გამწოვი დანადგარების არადამაკმაყოფილებელი მუშაობის და საერთოდ მათი არარსებობის დროს და ა.შ.).

ი) ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია _ ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერების მაქსიმალური კონცენტრაცია დროის გარკვეული გასაშუალებული პერიოდისათვის, რომელიც პერიოდული ზემოქმედებისას ან ადამიანის მთელი ცხოვრების მანძილზე არ ახდენს მასზე და საერთოდ გარემოზე მავნე ზემოქმედებას.

კ) საშუალო დღე-ღამური ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია _ ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერების კონცენტრაცია, რომელიც განსაზღვრულია დღე-ღამის განმავლობაში აღებული სინჯების კონცენტრაციათა მნიშვნელობების გასაშუალოებით.

ლ) მაქსიმალური ერთჯერადი ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია _ ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერების მაქსიმალური კონცენტრაცია, რომელიც განსაზღვრულია 20-30 წუთიან დროის ინტერვალში ერთჯერადად აღებულ სინჯების კონცენტრაციის მნიშვნელობების მიხედვით.

მ) “ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმა” _ ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების წყაროდან მავნე ნივთიერებების გაფრქვევის დადგენილი რაოდენობა, გაანგარიშებული იმ პირობით, რომ დაბინძურების ამ წყაროსა და სხვა წყაროების ერთობლიობიდან გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა კონცენტრაცია ატმოსფერული ჰაერის მიწისპირა ფენაში არ აღემატებოდეს კონცენტრაციის ზღვრულად დასაშვებ ნორმას;

1. ძირითადი მონაცემები საწარმოს საქმიანობის შესახებ

ზოგადი ცნობები საწარმოო ობიექტის შესახებ მოცემულია ცხრილ 1.1-ში.

ცხრილი 1.1.

ძირითადი მონაცემები საწარმოს საქმიანობის შესახებ

| # | მონაცემთა დასახელება | დოკუმენტის შედგენის მომენტისათვის |
| --- | --- | --- |
| 1. | ობიექტის დასახელება | შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება “იმგე” |
| 2. | ობიექტის მისამართი: ფაქტიური: იურიდიული: | ქ. ბათუმი, ფრიდონ ხალვაშის II შესახვევი N2ა, ს/კ: 05.32.08.913 საქართველო, ქ. ბათუმი, ფრიდონ ხალვაშის გამზ., N 109 |
| 3. | საიდენტიფიკაციო კოდი | 445553605 |
| 4. | GPS კოორდინატები | 1. X – 219068.22; Y – 4611656.55; 2. X – 219088.86; Y – 4611669.01; 3. X – 219101.38; Y – 4611645.61; 4. X – 219082.56; Y – 4611633.74; |
| 5. | ობიექტის ხელმძღვანელი: გვარი, სახელი ტელეფონები: ელ. ფოსტა: | აიდინ დეღირმენჯი ტელ: 599 26 29 41; 599 26 83 23; 571 08-08-83 vardo_futkaradze@mail.ru |
| 6. | მანძილი ობიექტიდან უახლოეს დასახლებულ პუნქტამდე: | დასახლებული პუნქტი 25 მ. |
| 7 | ეკონომიკური საქმიანობა: | წყალში ხსნადი საღებავების წარმოება |
| 8 | გამოშვებული პროდუქციის სახეობა | სხვადასხვა სახის წყალში ხსნადი საღებავები |
| 9 | საპროექტო წარმადობა: | მაქსიმუმი წარმადობა 0.5 ტ/სთ; 800 ტ/წელ. |
| 10 | მოხმარებული ნედლეულის სახეობები და რაოდენობები: | TITAN DIOKSIT RUTILE საღებავის ნივთიერება - 132 ტ/წელ; SITREN AKRILIK RESINE- 84.4 ტ/წელ; SODIUM HEXAMETAPHOSPHATE (პოლიფოსფატი)-0.8; BIOCIDE (ბიოციდი)-2.0; ANTI FOAM (საღებავი პრეპარატი)-2.4; DISPERSANT (ცელულოზას მარტივი ეთერები)-3.2ტ/წელ; NATRASOL HR (HIDROKSI ETIL CELLULOSE, ცელ. მარტ. ეთერები)- 2.4 ტ/წელ; KALSIT 5 MIKRON (ფითხი სამღ. სამუშაოებისთვის)-405.6 ტ/წელ; FILM AJANI (პოლიკარბონ- ნმჟავა)- 7.2 ტ/წელ; წყალი 160 ტ/წელ. |
| 11 | მოხმარებული საწვავის სახეობები და რაოდენობები: |  |
| 12 | სამუშაო საათების რაოდენობა წელიწადში | 1920 საათი |
| 13 | სამუშაო საათების რაოდენობა დღე-ღამეში | 8 საათი |

2. საწარმოს განლაგების რაიონის კლიმატური დახასიათება

2.1. კლიმატურ-მეტეოროლოგიური პირობები

აჭარა მდებარეობს საქართველოს სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში, აჭარის დასავლეთ ნაწილი შეადგენს შავი ზღვის სანაპირო ზონას.

ტერიტორია განისაზღვრება როგორც ზღვისპირა ტენიანი სუბტროპიკული კლიმატის ზონა, რომელიც მოიცავს მთელ დასავლეთ საქართველოს და გრძელდება ლიხის მთის ქედამდე. ამ ზონის კლიმატი ფორმირებულია მისი მდებარეობის ზემოქმედებით სუბტროპიკული და საშუალო განედით, ატმოსფეროს ცირკულაციის პროცესით და ოროგრაფული მოდელებით. სამი მხრიდან შემოსაზღვრული მთების ქედების გავლენით ნესტი, დასავლეთიდან - შავი ზღვის მხრიდან მომავალი არასტაბილური ჰაერის მასები, გადის კონვერგენციას და შემდეგ  მიედინება აღმავალი ნაკადით მთების დასავლეთ ფერდობებზე.  აღნიშნული პროცესები იწვევს ნესტიანი კლიმატის წარმოქმნას, დიდი რაოდენობის ნალექით წელიწადის თითქმის ნებისმიერ დროს, მიუხედავად მაღალი თერმული რეჟიმის ფონისა.

სანაპირო ზონას ახასიათებს ჭარბი ნოტიო სუბტროპიკული კლიმატი. აღნიშნული რაიონის რელიეფი ტეხილი და მთიანია. მთის ქედები ეშვება პირდაპირ ზღვისპირზე და იცავს სანაპიროს აღმოსავლეთის ცივი მასების. ამიტომ სანპირო ზონა არის პირდაპირ შავი ზღვის ზემოქმედების ქვეშ.

ვიწრო სანაპირო ზოლი შავი ზღვის გასწვრივ აჭარაში წარმოადგენს კახაბრის დაბლობს, რომელიც მდებარეობს კოლხეთის დაბლობის უკიდურეს სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში. ძლიერი და თბილი მასები, მომავალი ხმელთაშუაზღვიდან შავი ზღვის აღმოსავლეთი ნაპირისკენ ათბობს აჭარას ცივი ზამთრის სეზონის დროს. საშუალო ტემპერატურა ყველაზე ცივ თვეებში (იანვარი-თებერვალი) დაახლოებით შეადგენს 4.8˚C – 6.7˚C. საშუალო ტემპერატურა ყველაზე თბილ თვეში (აგვისტო) დაახლოებით შეადგენს 22.2˚C – 23.1˚C. ზაფხული არ არის ძალიან ცხელი (განსაკუთრებით ქობულეთში) ბრიზის,  მდიდარი მცენარეული საფარისა და დიდი რაოდენობით ნალექის წყალობით.

მიუხედავად ამისა მაქსიმალური ტემპერატურა შეიძლება იყოს: მინიმალური (-8  –  -16˚C) იანვარში, როცა ცივი მასები შემოიჭრებიან ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან. მაქსიმალური კი აგვისტოში 38 – 40˚C.

როგორც უკვე ავღნიშნეთ აჭარის სანაპირო დაცულია აღმოსავლეთის ქარების ზერმოქმედებისგან მთის ქედების ხშირი ტყეების წყალობით.  მიუხედავად ამ ფაქტისა აღინიშნება სეზონის მიხედვით ქარების მიმართულების სხვადასხვა ვარიაციები. აქ დასავლეთის ქარები (ზღვიდან) დომინირებენ აღმოსავლეთის (კონტინენტურ) ქარებზე ყველგან, თითქმის ყველა სეზონზე.

შედარებით თბილი კლიმატის გამო ნალექი აჭარაში უმეტესად მოდის წვიმის სახით. წვიმის წლიური რაოდენობა მერყეობს 2,320 და 2,621 მმ შორის, ანუ ძალიან მაღალი, რაც მოითხოვს საწარმოსათვის განსაკუთრებულ საპროექტო და ტექნოლოგიურ მოთხოვნებს.  ექსტრემალური წვიმის მოვლენები არ არის ძალიან ხშირი, მაგრამ ასეთ მოვლენებს ძალიან დიდი ზემოქმედება აქვს ზედაპუირული წყლების რეჟიმზე და შესაბამისად საწარმოს პროექტი უნდა ითვალისწინებდეს აღნიშნულ მომენტს.

ანგარიშის მიხედვით `საქართველოსთვის გაწეული დახმარება გაეროს ჩარჩო კონვენციის მოთხოვნების დაკმაყოფილებაში კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებით გლობალურ კლიმატურ ცვლილებას ექნება ტენდენცია უკიდურესობისკენ (წყალდიდობა, გვალვა). აჭარისთვის ეს განისაზღვრება როგორც დიდი მომატებული რაოდენობის კოკისპირულ წვიმებს.

ქვემოთ ცხრილიებში მოცემულია კლიმატური მახასიათებლების 2014 წლის 15 იანვარს საქართველოს მთავრობის #71 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის ,,საქართველოს ტერიტორიაზე სამშენებლო სფეროს მარეგულირებელი ტექნიკური რეგლამენტების დამტკიცების შესახებ”-ის თანახმად.

ძირითადი მეტეომახასიათებლები

ატმოსფერული ჰაერის მრავალწლიურ საშუალო ტემპერატურათა მნიშვნელობები უბნის ტერიტორიაზე განლაგებული ბათუმის აეროპორტის ჰიდრომეტეოროლოგიური  სადგურზე (0C)

| თვე | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | საშ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0C | 6.9 | 6.8 | 8.7 | 11.7 | 15.8 | 19.5 | 22.1 | 22.6 | 19.8 | 16.5 | 12.4 | 8.9 | 14.3 |

ატმოსფერული ჰაერის დღეღამურ მინიმალურ ტემპერატურათა საშუალო მნიშვნელობები

უბნის ტერიტორიაზე განლაგებული ბათუმის აეროპორტის  მეტეო სადგურებზე (0C)

| თვე | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | საშ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0C | 3.5 | 3.3 | 5.1 | 7.9 | 12.5 | 16.3 | 19.2 | 19.4 | 16.4 | 12.9 | 9.1 | 5.8 | 11.0 |

ატმოსფერული ჰაერის აბსოლუტურ მინიმალურ ტემპერატურათა საშუალო მნიშვნელობები

უბნის ტერიტორიაზე განლაგებული ბათუმის აეროპორტის  მეტეო სადგურებზე (0C)

| თვე | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | საშ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0C | -9 | -8 | -7 | -2 | 2 | 9 | 13 | 13 | 7 | 2 | -6 | -7 | -9 |

ატმოსფერული ჰაერის დღეღამურ მაქსიმალურ ტემპერატურათა საშუალო მნიშვნელობები

უბნის ტერიტორიაზე განლაგებული ბათუმის აეროპორტის მეტეო სადგურებზე (0C)

| თვე | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | საშ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0C | 10.7 | 11.1 | 12.9 | 16.1 | 20.1 | 23.2 | 25.5 | 26.2 | 23.9 | 21.0 | 16.6 | 13.0 | 18.4 |

ატმოსფერული ჰაერის აბსოლუტურ მაქსიმალურ ტემპერატურათა მნიშვნელობები

უბნის ტერიტორიაზე განლაგებული ბათუმის აეროპორტის  მეტეო სადგურებზე  (0C)

| თვე | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | საშ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0C | 25 | 28 | 32 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 37 | 33 | 30 | 28 | 40 |

ფარდობითი ტენიანობა

| თვე | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | საშ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | 67 | 71 | 75 | 77 | 79 | 78 | 80 | 81 | 82 | 78 | 70 | 64 | 75 |

ატმოსფერული ნალექების ჯამის საშუალო მნიშვნელობები

უბნის ტერიტორიაზე განლაგებული ბათუმის აეროპორტის  მეტეო სადგურებზე (მმ)

| თვე | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | საშ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მმ | 281 | 228 | 174 | 122 | 92 | 163 | 182 | 255 | 335 | 306 | 304 | 276 | 2718 |

ნისლიან დღეთა რაოდენობა წელიწადში

| თვე | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | საშ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დღე | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 2 | 2 |  |  | 0.5 |  |  | 0.2 |  | 6 |

ქარის სხვადასხვა მიმართულებების განმეორადობა

| ჩრდილ. | ჩრდ.აღმ | აღმ. | სამხ.აღმ | სამხ. | სამხ.დას | დას. | ჩრდ.დას | შტილი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1 | 3 | 54 | 2 | 20 | 11 | 5 | 19 |

ნახ. 1. ქ. ბათუმისათვის ქარის მიმართულებების განმეორადობა (პროცენტებში)

ქარის საშუალო თვიური და წლიური სიჩქარე

| თვე | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | საშ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მ/წმ | 7.2 | 6.4 | 4.7 | 3.8 | 3.0 | 3.1 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 4.6 | 5.7 | 7.3 | 4.6 |

ნიადაგის ზედაპირის საშუალო თვიური, მაქსიმალური და მინიმალური ტემპერატურა

| t 0C | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | საშ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| საშ | 5 | 6 | 9 | 14 | 19 | 24 | 26 | 25 | 21 | 16 | 11 | 7 | 15 |
| საშ. მაქს. | 12 | 13 | 18 | 26 | 33 | 39 | 40 | 39 | 34 | 28 | 19 | 14 | 26 |
| აბს. მაქს. | 28 | 34 | 40 | 54 | 55 | 61 | 64 | 60 | 54 | 46 | 34 | 30 | 64 |
| საშ. მინ. | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | 15 | 18 | 18 | 15 | 11 | 7 | 3 | 9 |
| აბს. მინ. | -11 | -10 | -9 | -5 | -1 | 6 | 10 | 10 | 4 | -1 | -9 | -11 | -11 |

  - 2.2. ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების მდგომარეობა

საქართველოს მსხვილ ინდუსტრიულ ცენტრებში, სხვადასხვა პერიოდებში ფუნქციონირებდა ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურებაზე რეგულარულ დაკვირვებათა ქსელის საგუშაგოები (პოსტები) და მათზე წარმოებდა რიგი მავნე ნივთიერებების ატმოსფერული კონცენტრაციების ყოველდღიური სამჯერადი გაზომვა, ხოლო იმ დასახლებული პუნქტებისათვის, სადაც აღნიშნული მიმართულებით გაზომვები არ ტარდებოდა, დაბინძურების შესაბამისი მონაცემების დადგენა ხორციელდებოდა მოსახლეობის რაოდენობაზე დაყრდნობის საფუძველზე, ქვეყანაში მიღებული მეთოდური რეკომენდაციების შესაბამისად. უკანასკნელ წლებში მნიშვნელოვნად შეიზღუდა სრულყოფილი დაკვირვებების წარმოების შესაძლებლობა. ამასთან აღსანიშნავია ისიც, რომ ქვეყანაში საგრძნობლად დაეცა ადგილობრივი სამრეწველო პოტენციალი და შესაბამისად, ბუნებრივ გარემოზე ზემოქმედების ჯამური მახასიათებლების მნიშვნელობებიც. აქედან გამომდინარე, გარკვეულწილად, მიზანშეწონილია ადრინდელი რეკომენდაციებით განსაზღვრული მონაცემებით სარგებლობა, გარემოს პოტენციური დაბინძურების მახასიათებლების დასადგენად – დასახლებული პუნქტის ინფრასტრუქტურის არსებული მდგომარეობის განვითარების პერსპექტივით, იმაზე გაანგარიშებით, რომ რეალურად შესაძლებელია ადრინდელი პერიოდისათვის უკვე მიღწეული გარემოს დაბინძურების მაჩვენებლების მიღება – შეჩერებული ან უმოქმედო საწარმოო პოტენციალის სრული ამოქმედების შემთხვევისათვის.

ჰაერის დაბინძურებაზე გავლენის მქონე მეტეოპარამეტრებისა და სხვა ძირითადი მახასიათებლების მნიშვნელობები მოცემულია ცხრილ 2.1-ში.

აღსანიშნავია, რომ მავნე ნივთიერებების საშუალო კონცენტრაციების მნიშვნელობებთან ერთად, ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების დონის დახასიათების მიზნით გამოიყენება კონკრეტული ადგილმდებარეობის ატმოსფეროში მავნე ნივთიერებების ფონური კონცენტრაციები – დამაბინძურებელი ნივთიერებების კონცენტრაციათა ის მაქსიმალური მნიშვნელობები, რომელზე გადამეტებათა დაკვირვებების რაოდენობა არის მრავალწლიანი(არანაკლებ 5 წლის პერიოდის) რეგულარული დაკვირვებების მთლიანი რაოდენობის 5%-ის ფარგლებში. ფონური კონცენტრაციების მნიშვნელობები განისაზღვრება ცალ-ცალკე შტილისათვის(ქარის სიჩქარის მნიშვნელობა დიაპაზონში 0-2მ/წმ, რომელიც ხასიათდება დაბინძურების ერთ-ერთი  ყველაზე არასასურვეელი ეფექტით)  და ქარის სხვადასხვა გაბატონებული მიმართულებებისათვის. სამწუხაროდ, ყველა დასახლებულ ტერიტორიებზე არ ხერხდება სრულფასოვანი რეგულარული დაკვირვებების ორგანიზაცია და შესაბამისად, ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების დონის ფაქტობრივი მნიშვნელობების განსაზღვრა. იმის გამო, რომ როგორც წესი, შედარებით პატარა ქალაქებში და მცირემოსახლეობიან დასახლებულ პუნქტებში ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურებაზე დაკვირვებები პრაქტიკულად არ ტარდება. ასეთი ტერიტორიებისათვის, მავნე ნივთიერებებით ადგილმდებარეობის ატმოსფერული ჰაერის ფონური დაბინძურების მახასიათებლების დადგენა ხდება ქვეყანაში მიღებული წესით, რომელიც ეფუძნება დასახლებულ ტერიტორიაზე მოსახლეობის საერთო რაოდენობის მაჩვენებელს და ითვალისწინებს იმ ზოგად საწარმოო და საყოფაცხოვრებო მომსახურების ინფრასტრუქტურას, რომლის ფუნქციონირებაც მეტ-ნაკლებად დამახასიათებელია შესაბამისი დასახლებებისათვის (ცხრილი 2.2).

ცხრილი 2.1.

ატმოსფეროში დამაბინძურებელი ნივთიერებების გაბნევის პირობების გამსაზღვრელი მეტეოროლოგიური მახასიათებლები და კოეფიციენტები

| მახასიათებლების დასახელება | მახასიათებლის მნიშვნელობა |
| --- | --- |
| ატმოსფეროს ტემპერატურული სტრატიფიკაციის კოეფიციენტი | 200 |
| რელიეფის კოეფიციენტი | 1,0 |
| წლის ყველაზე ცხელი თვისას ჰაერის საშუალო ტემპერატურა | 25.3 |
| წლის ყველაზე ცივი თვისას ჰაერის საშუალო ტემპერატურა | 5.7 |
| საშუალო ქართა ვარდის მდგენელები, % ჩრდილოეთი ჩრდილო-აღმოსავლეთი აღმოსავლეთი სამხრეთ-აღმოსავლეთი სამხრეთი სამხრეთ-დასავლეთი დასავლეთი ჩრდილო-დასავლეთი შტილი | 4 2 23 14 7 29 11 10 22 |
| ქარის სიჩქარე (მრავალწლიურ დაკვირვებათა გასაშუალოებით), რომლის გადაჭარბების განმეორადობაა 5%, მ/წმ | 5.8 |

ცალკე უნდა შევეხოთ ატმოსფერული ჰაერის მტვრით დაბინძურების საკითხს. დასახლებული ტერიტორიების მტვრით დაბინძურების პრობლემების განხილვა აქტუალობას იძენს იმის გამო, რომ ატმოსფერული ჰაერის ამ დამაბინძურებლის წარმოშობა არ არის განპირობებული მხოლოდ ანთროპოგენური ფაქტორებით. ამ ფაქტორებთან ერთად, მნიშვნელოვანია ბუნებრივი პროცესების შედეგად წარმოქმნილი და შემდგომ ატმოსფეროს ცირკულაციურ-დინამიკური პროცესებითა და მეტეოროლოგიური მოვლენებით მიღებული შედეგების ანალიზი და შეფასება.

ცხრილი 2.4

ფონური კონცენტრაციებისათვის დადგენილი მნიშვნელობები დასახლებული

ტერიტორიებისათვის მოსახლეობის რაოდენობის მიხედვით

| მოსახლეობის რიცხვი (ათასი მოსახლე) | მავნე ნივთიერება |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | მტვერი | გოგირდის დიოქსიდი | აზოტის დიოქსიდი | ნახშირჟანგი |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ნაკლები 10-ზე | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-50 | 0.1 | 0.02 | 0.008 | 0.4 |
| 50-125 | 0.15 | 0.05 | 0.015 | 0.8 |
| 125-250 | 0,2 | 0.05 | 0.03 | 1.5 |

საწარმოო ტერიტორია მდებარეობს ხელვაჩაურის სამრეწველო ზონაში, რომლის ტერიტორიაზე განთავსებულია ანალოგიური ტიპის საამშენებლო მასალების წარმოების საამქროები, კერძოდ: სასაქონლო ბეტონის წარმოების, ინერტული მასალების სამსხვრევ-დამახარისხებელი, ბლოკის წარმოების საამქროები, ასფალტის ქარხნები და სხვა.

გამომდინარე აღნიშნულიდან, საკვლევი ტერიტორიის ატმოსფერული ჰაერის ფონური დაბინძურების შეფასებისათვის, საჭიროა გამოყენებულ იქნას საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის №408 დადგენილების (ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმების გაანგარიშების ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე) მე-5 მუხლის მე-8 პუნქტით   გათვალისწინებული რეკომენდაციები.

რადგან უახლოესი დასახლებული პუნქტი ჩრდილო-აღმოსავლეთის  მიმართულებებით დაცილებულია  ობიექტის შესაბამისად  25 მეტრით, ამიტომ  გაანგარიშებული ემისიების შესაბამისად,  ჰაერის ხარისხის მოდელირება შესრულდება ობიექტის წყაროებიდან  უახლოესი მოსახლის ნორმირებული ზონის საკონტროლო წერტილების მიმართ.

ფონური დაბინძურების მაჩვენებლების მეთოდიკა [3] გათვალისწინებულია იმ ტერიტორიების ატმოსფერული ჰაერის ფონური მდგომარეობის შეფასებისათვის, რომელთათვისაც არ არსებობს  დაკვირვების მონაცემები. მეთოდიკის მიხედვით ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის შეფასება ხდება დასახლებული პუნქტის მოსახლეობის რიცხოვნების მიხედვით (ცხრილი 4.2.).

რადგან ქ. ბათუმის მოსახლეობა აღემატება 125 ათასს, ამიტომ ფონურ მაჩვენებლად აღებული უნდა იყოს ცხრილი 4.2-ის 125-250 ათასი მოსახლეობის მაჩვენებლები.

ასევე, რადგან ქ. ბათუმი წარმოადგენს საკურორტო ქალაქს, ამიტომ მავნე ნივთიერებების მიწისპირა კონცენტრაციების მნიშვნელობებები არ უნდა აღემატებოდეს 0.8 ზდკ-ს.

3. ტექნოლოგიური პროცესის მოკლე დახასიათება

3.1 ტექნოლოგიური სქემა და რეგლამენტი

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „იმგე“-ს წყალში ხსნადი საღებავების წარმოების საამქროს   დაგეგმილი საქმიანობის სფეროს წარმოადგენს წყალში ხსნადი საღებავების წარმოება, კერძოდ წყალში ხსნადი საღებავისათვის სხვადასხვა სახის კომპონენტების შემოტანა, დოზირება, მოსარევ მიქსერში წყათან ერთად ჩაყრა, მორევა, დაფასოვება, დასაწყოვება და შემდგომ რეალიზაცია..

ობიექტზე ტექნოლოგიური პროცესისათვის საჭირო ნედლეული (შემადგენელი კომპონენტები) მზა სახით  შემოტანება საზღვარგარეთიდან (ძირითადად თურქეთის რესპუბლიკიდან), მათი მახასიათებლებია:

-BIOCIDE: წყლის შემცველი და დაბალი ტოქსიკურობის ბიოციდური ნივთიერებები: იგი სველ მდგომარეობაშია და ბაქტერიებისა და სოკოების დეგრადაციის წინააღმდეგ მიკრობიოლოგიური კუთხით დაცვისთვისაა შექმნილი. მისი წილი წარმოებულ მთლიან პროდუქციაში 0.1-0.3 %-ია. იგი თავსებადია ანტაციდური მიკრობიოლოგიურად მგრძნობიარე პროდუქციაში გამოყენებულ ყველა ნედლეულთან. ინახება 30 კგ, 200 კგ და 1 ტნ IBC ავზში.

-ANTI FOAM: ჰიდროფობური აქტიური ნივთიერებები, ბუნებრივი ცხიმი და არაიონური ემულსია:  წყალში ხსნადია და არ არის მასში ემულსიური, PH-ნეიტრალურია, იგი შექმნილია ლაკ-სღებავების ინდუსტიისათვის, რეკომენდებულია შიგა და გარე დისპერსიული საღებავების, ლაკების დამზადებისათვის. მოწოდება მოხდება 25, 200, 1000 ლტ ტევადობის პლასტმასის შეფუთვით. ინახება 50C-დან 300C-მდე გარემოში.

-SITREN AKRILIK RESINE: სტირენ აკრილიკის კოპოლიმერული ემულსია: გამოიყენება შიგა და გარე ფასადის საღებავების, ნახევრად ბჭყვიალა საღებავების, შენობის საერთო მოპირკეთების წარმოებისას. წყლისა და ამინდის პირობების  მიმართ გააჩნია მაღალი მდგრადობა და გამძლეობა.

-NATRASOL HR (HIDROKSI ETIL CELLULOZE): ჰიდროქსილ ეთილ ცელულოზა (HECELLOSE H 30K): გამიოყენება წყლის შემცველ საღებავებში, სამშენებლო პროდუქციაში. შეფუთულია 25 კგ-იანი პოლიეთილენის, შიდა სარჩულის მქონე, მრავალფენიან ქაღალდის ტომარა

-SODIUM MEXAMETAPHOSPHATE: კალგონი (CALGON) მოლეკულური ფორმულა - (NAPO3)6: ნატრიუმის ჰექსამეტაფოსფატია, იგი საღებავებში გამოიყენება როგორც წყლის სიმაგრის ინფილტრატორი.

- FILM AJANI: TEXANOL: წარმოადგენს მსუბუქი სუნის მქონე   შემაერთებელ საშუალებას, რომელიც გამოიყენება დისპერსიებზე, დისპერსიის საღებავებში და მისაწებებლებში. იგი არ იშლება წყალში, მაგრამ იშლება არომატულ და აკრილიკის გამხსნელებში.

-KALSIT 5 MIKRON: იგი ძალიან ადვილად დაშლადი კალციუმის კარბონატის ფხვნილია, რომელიც მიიღება თეთრი მარმარილოსაგან. გამოიყენნება ნებისმიერი სახის საღებავების, ქაღალდის, პლასტმასის, ასევე წებოებისა და საიზოლაციო მასალების  წარმოებაში.

-DISPERSANT:იგი წყლის შემცველი სისტემებისთვის დისპერსიის საშუალებაა. იგი ემატება არევის გარეშე 0.1- 0.5 % რაოდენობით. ინახება 210 კგ-იან კასრებში. შენახვის ვადა გახსნიდან 6 თვეა.

-TITAN DIOQSIT RUTIL (ტიტანიუმის დიოქსიდი-TIOX 280): იგი წყალში ხსნადი ნივთიერებაა, გააჩნია შესანიშნავი ოპტიკური თვისება, მაღალი გადაფარვა დაშესანიშნავი სითეთრე, ქაფის არ წარმოქმნის თვისება. გამოიყენება წყლისა და გამხსნელის შემცველ საღებავებში, ლაქებსა და სამშენებლო ქიმიკატებში.

საწრმოს გახსნა იგეგმება 100 მ2 კაპიტალურ შენობაში, რომელიც მეწარმის კერძო საკუთრებაა. ადგილზე დამონტაჟდება თურქული წარმოების ჰიდრავლიკური მიქსერი, რომლის წარმადობაა 0.5 ტ/სთ-ში საღებავი. ტექნოლოგიურ პროცესში გამხსნელად გამოყენებული იქნება მხოლოდ წყალი, რომლის ხარჯი პროდუქციაში 20 %-ია. ჯამურად დაგეგმილია  800 ტ/წელ წყლოვანი საღებავების წარმოება წელიწადში 240 სამუშაო დღით, დღეში 8 საათიანი რეჟიმით. ტექნოლოგიურ პროცესში ბუნებრივი აირი ან სხვა სახის საწვავის გამოყენება არ იქნება საჭირო.

ჰიდრავლიკური მიქსერიდან წარმოქმნილი შეწონილი ნაწილაკების გაფრქვევა მოხდება მოქსერის თავზე დამონტაჟებული  სავენტილაციო სისტემით შენობის გარე პერიმეტრზე.

საწარმოს ფუნქციონირებისათვის საჭირო ნედლეული დასაწყობდება შესაბამის სასაწყობო ტერიტორიაზე და მათი შენახვა მოხდება ინსტრუქციის თანახმად.

წყალში ხსნადი საღებავის წარმოებისას ყოველ 1 ტონა პროდუქციაზე გამოიყენება შემდეგი სახის და რაოდენობების კომპონეტები, რომელიც მოცემუ;ია ცხრილ 3.1.1-ში:

ცხრილი 3.1.1.

| # | საღებავი PLASTIK BOYA | კგ | 1000 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | გახარჯული ნედლეულის ჩამონათვალი |  |  |
| 1 | TITAN DIOKSIT RUTILE საღებავის ნივთიერება | კგ | 165 |
| 2 | SITREN AKRILIK RESINE აკრილის პოლიმერი | კგ | 105.5 |
| 3 | SODIUM HEXAMETAPHOSPHATE პოლიფოსფატი | კგ | 1 |
| 4 | BIOCIDE ბიოციდი სამღ. სამ. | კგ | 2.5 |
| 5 | ANTI FOAM საღებავი პრეპარატი | კგ | 3 |
| 6 | DISPERSANT ცელულოზას მარტ. ეთერები | კგ | 4 |
| 7 | NATRASOL HR (HIDROKSI ETIL CELLULOSE)ცელ. მარტ. ეთერები | კგ | 3 |
| 8 | KALSIT 5 MIKRONფითხი სამღ. სამუშაოებისთვის | კგ | 507 |
| 9 | FILM AJANI პოლიკარბონმჟავა | კგ | 9 |
| 10 | წყალი | კგ | 200 |
| სულ: |  |  | 1000 |

#### 3.2. მოთხოვნები ბუნებრივ და ენერგეტიკულ რესურსებზე

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „იმგე“-ს წყალში ხსნადი საღებავების წარმოების საამქროს საქმიანობა გათვლილია როგორც საქართველოს სანედლეულე ბაზის გამოყენებაზე, ასევე პირველ ეტაპზე მეზობელი ქვეყნებიდან შემოტანილი ნედლეულზე.

საწარმოო 800 ტ/წელ წყლალში ხსნადი საღებავების წარმოებისათვის ნედლეულის სახით გამოიყენებს:

- TITAN  DIOKSIT  RUTILE  საღებავის  ნივთიერება - 132.0 ტ/წელ;

- SITREN  AKRILIK  RESINE  აკრილის  პოლიმერი - 84.4 ტ/წელ;

- SODIUM  HEXAMETAPHOSPHATE   პოლიფოსფატი - 0.8 ტ/წელ;

- BIOCIDE ბიოციდი  სამღ. სამ. – 2.0 ტ/წელ;

- ANTI FOAM  საღებავი  პრეპარატი - 2.4 ტ/წელ;

- DISPERSANT ცელულოზას მარტ. ეთერები - 3.2 ტ/წელ;

- NATRASOL  HR (HIDROKSI  ETIL  CELLULOSE)ცელ. მარტ. ეთერები - 2.4 ტ/წელ;

- KALSIT  5 MIKRONფითხი  სამღ. სამუშაოებისთვის - 405.6 ტ/წელ

- FILM  AJANI პოლიკარბონმჟავა-7.2 ტნ

- წყალი - 160 ტნ

დაგეგმილი საქმიანობის უზრუნველყოფა სანედლეულე რესურსებით, ელექტროენერგიით, წყალსადენით, კავშირგაბმულობის საშუალებით – ხორციელდება არსებული სამომხმარებლო ქსელებიდან, საპროექტო დოკუმენტაციით განსაზვღრული სქემის გათვალისწინებით.

4. ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა სახეობები და მათი ძირითადი მახასიათებელი სიდიდეები

ცხრილ-4.1-ში მოცემულია საწარმოში წარმოქმნილი მავნე ნივთიერებების კოდი, ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციების მნიშვნელობები, გაფრქვევის სიმძლავრეები და საშიშროების კლასი.

ცხრილი 4.1.

მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციები

| მავნე ნივთიერების დასახელება | კოდი | ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია მგ/მ3 |  | საშიშროების კლასი |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | მაქსიმალური ერთჯერადი | საშუალო დღე-ღამური |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| შეწონილი ნაწილაკები | 2902 | 0.5 | 0.15 | 3 |

საწარმო ვალდებულია ისე მოაწყოს თავისი საქმიანობა, რომ თავისი ტერიტორიის ფარგლებს გარეთ დაცული იქნას ცხრილ-4.1-ში მოყვანილი მაქსიმალური ერთჯერადი კონცენტრაციები, რისთვისაც საჭიროა ტექნოლოგიური რეჟიმის ზუსტი დაცვა.

აღნიშნული მახასიათებლების – საწარმოს ფუნქციონირების მონაცემების ანალიზის საფუძველზე დადგენილი - ატმოსფერული ჰაერის დამაბინძურებელი უბნებია:

1.	წყალში ხსნადი საღებავის დამზადების მიქსერის გამწოვი სისტემა (გაფრქვევის წყარო გ-1);

5. ელექტროგამომთვლელ მანქანაზე გაბნევის გაანგარიშების    შედეგების  ანალიზი

გაფრქვევები წყალში ხსნადი საღებავის დამზადების მიქსერის გამწოვი სისტემიდან (გაფრქვევის წყარო გ-1);

წყალში ხსნადი საღებავების დამამზადებელი მიქსერიდან გაფრქვევის ინტენსივობების ანგარიში განხორციელდა ბეტონშემრევიდან გაფრქვევების ანალოგიური მეთოდით, კერძოდ:

ბეტონშემრევში ყოველ 1 ტონა ბეტონის წარმოებისას ატმოსფეროში გამოიყოფა 0,05 კგ/ტონაზე.

რადგან მიქსერის წარმადობა ტოლია 0.5 ტ/სთ-ში, ამიტომ გაფრქვევის ინტენსივობები შესაბამისად ტოლი იქნება:

M =0.50 х 0.05 х 1000/3600=0.00694 გ/წმ.

თუ გავითვალისწინებთ, რომ წლიურად წარმოებული იქნება 800 ტონა წყალში ხსნადი საღებავი, მაშინ წლიური სამუშაო საათების რაოდენობა ტოლი იქნება 800/0.5=1600 საათი, ამიტომ წლიური გაფრქვევის ინტენსივობა ტოლი იქნება:

G = 0.00694 х 1600 х 10-6 х 3600 = 0.040 ტ/წელ.

აღნიშნული შეწონილი ნაწილაკები (მტვერი) ატმოსფეროში გაიფრქვევა მიქსერის თავზე დამონტაებული გამწოვი სისტემით, რომლის სიმაღლე მიწისპირიდან ტოლია 2.5 მეტრის, დიამეტრი 0.4 მეტრი, მოცულობითი სიჩქარე 0.889 მ3/წმ და წრფივი სიჩქარე 7.077 მ/წმ.

6. მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის წყაროების დახასიათება

ფორმა #1. მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის წყაროების დახასიათება

| წარმოების, საამქროს, უბნის დასახელება | მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს |  |  | მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის წყაროს |  |  |  |  | მავნე ნივთიერებათა |  | გამოყოფის წაყ-როდან გაფრქ-ვეულ მავნე ნივთიერებათა რაოდენობა, ტ/წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ნომერი | დასახელება | რაოდ-ენობა | ნომერი | დასახელება | რაოდ-ენობა | მუშაობის დრო დღე-ღამეში | მუშაობის დრო წელიწადში | დასახელება | კოდი |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| წყალში ხსნადი საღებავების წარმოება | გ-1 | მილი | 1 | #1 | მიქსერი | 1 | 8 | 1600 | შეწონილი ნაწილაკები | 2902 | 0.040 |

ფორმა #2. მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროების დახასიათება

| მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს ნომერი | მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს პარამეტრები |  | აირჰაერნარევის პარამეტრები მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს გამოსავლის ადგილიდან |  |  | მავნე ნივთიერებ- ის კოდი | გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა რაოდენობა |  | ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს კოორდინატები ობიექტის კოორდინატთა სისტემაში, მ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | წერტილოვანი წყაროსთვის |  | ხაზოვანი წყაროსთვის |  |  |  |
|  | სიმაღლე | დიამეტრი ან კვეთის ზომა, | სიჩქარე, მ/წმ | მოცულობითი ხარჯი, მ3/წმ | ტემპერა- ტურა, 0C |  | გ/წმ | ტ/წელ | X | Y | ერთი ბოლოსათვის |  | მეორე ბოლოსათვის |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 | Y1 | X2 | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| გ-1 | 2.5 | 0.4 | 7.077 | 0.889 | 26 | 2902 | 0.00694 | 0.040 | 0 | 0 |  |  |  |  |

ფორმა #3. აირმტვერდამჭერი მოწყობილობების მუშაობის მაჩვენებლები

| მავნე ნივთიერებათა |  |  | აირმტვერდამჭერი მოწყობილობის |  | მავნე ნივთიერებათა კონცენტრაცია, გ/მ3 |  | აირმტვერდამჭერი მოწყობილობის გაწმენდის კხარისხი % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| გამოყოფის წყაროს ნომერი | გაფრქვევის წყაროს ნომერი | კოდი | დასახელება | რაოდენობა ცალი | გაწმენდამდე | გაწმენდის შემდეგ | საპროექტო | ფაქტიური |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

ფორმა #4. ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევა, მათი გაწმენდა და უტილიზირება, ტ/წელი

| მავნე ნივთიერებათა |  | გამოყოფის წყაროებიდან წარმოქმნილი მავნე ნივთიერებათა რაოდენობა, (სვ.4+სვ.6) | მათ შორის |  |  | გასაწმენდად შემოსულიდან დაჭერილი და გაუვნებელყოფილი |  | სულ ატმოსფე-რულ ჰაერში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა რაოდენობა (სვ.3-სვ.7) | მავნე ნივთიერებათა დაჭერის პროცენტი გამოყოფილთან შედარებით, (სვ.7/სვ.3)•100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | გაფრქვეულია გაწმენდის გარეშე |  | სულ მოხვდა გამწმენდ მოწყობილობაში | სულ | მათ შორის |  |  |
| კოდი | დასახელება |  | სულ | მათ შორის ორგანიზებული გამოყოფის წყაროებიდან |  |  | უტილიზირე-ბულია |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2902 | შეწონილი ნაწილაკები | 0.040 | 0.040 | 0.040 | - | - | - | 0.040 | - |

7. ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიში, მიღებული შედეგები და ანალიზი

7.1. ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიშისთვის გამოყენებული კომპიუტერული პროგრამა და გაანგარიშების ამონაბეჭდის მოკლე დახასიათება

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიში განხორციელდა ავტომატიზებული კომპიუტერული პროგრამა „Эколог“ - ის გამოყენებით, რომელიც აკმაყოფილებს მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ნორმების სათანადო მოთხოვნებს.

მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიშისთვის საჭირო საწყის მონაცემებს წარმოადგენს:

- საწარმოს გენგეგმა მასზედ გაფრქვევის წყაროთა ჩვენებით;

- საწარმოს განლაგების სიტუაციური რუკა-სქემა;

- საწარმოს განლაგების რაიონის კლიმატურ და ფიზიკურ-გეოგრაფიული მახასიათებლები;

- საწარმოდან ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის პარამეტრები;

- დასახლებული პუნქტისთვის ატმოსფერული ჰაერის მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციის ნორმები.

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიში იწარმოება მავნე ნივთიერებათა გაბნევის სხვადასხვა პარამეტრებისთვის, აირჩევა რა ამ პირობებიდან გაბნევის არახელსაყრელი და სწორედ ასეთი შემთხვევისთვის იანგარიშება მავნე ნივთიერების შესაძლო მაქსიმალური კონცენტრაცია ატმოსფერულ ჰაერში. მანქანური ანგარიშისას იგი განისაზღვრება სპეციალურად შერჩეულ წერტილებში და, აგრეთვე, საანგარიშო ბადის კვანძებში. საანგარიშო ბადედ მიღებულია კვადრატული ფორმის ტერიტორია 500მ x 500მ ბიჯით 50მ. გაბნევის ანგარიში ჩატარდა მავნე ნივთიერებათა ფონური კონცენტრაციების გათვალისწინებით [3]-ის შესაბამისად.

მანქანური დამუშავების კომპიუტერული სისტემა იძლევა მთლიანი საწყისი მონაცემების წარმოდგენას და ყოველი მავნე ნივთიერებისთვის შესრულებული ანგარიშის შედეგებს.

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიშის შედეგები წარმოდგენილია დანართ 3-ში მანქანური ანგარიშის ამონაბეჭდის სახით და მათში ასახულია:

-	მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს პარამეტრები;

-	საწარმოს განთავსების რაიონის მახასიათებელი კლიმატურ და მეტეოროლოგიური პარამეტრები, ქარის სხვადასხვა საანგარიშო სიჩქარეები;

-	მავნე ნივთიერებათა ჯამური გაფრქვევები წყაროებიდან;

-	მავნე ნივთიერებათა მაქსიმალური კონცენტრაციები საანგარიშო ბადის ყოველი x  და y  წერტილებისთვის;

-	მავნე ნივთიერებათა მაქსიმალური კონცენტრაციების წერტილები       ზაფხულისთვის;

-	მავნე ნივთიერებათა გაბნევის რუკები.

7.2.  ელექტროგამომთვლელ მანქანაზე გაბნევის გაანგარიშების    შედეგების ანალიზი

საკვლევი ტერიტორიის სიახლოვეს ანალოგიური ტიპის ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების სტაციონარული წყაროები განთავსებული არ არის.  გამომდინარე აღნიშნულიდან, საკვლევი ტერიტორიის ატმოსფერული ჰაერის ფონური დაბინძურების შეფასებისათვის, საჭიროა გამოყენებულ იქნას საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის №408 დადგენილების (ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმების გაანგარიშების ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე) მე-5 მუხლის მე-8 პუნქტით   გათვალისწინებული რეკომენდაციები.

რადგან უახლოესი დასახლებული პუნქტი დასავლეთის მიმართულებებით დაცილებულია  ობიექტის შესაბამისად  25 მეტრით, ამიტომ  გაანგარიშებული ემისიების შესაბამისად,  ჰაერის ხარისხის მოდელირება შესრულდება ობიექტის წყაროებიდან 25 მეტრიანი ნორმირებული ზონის საკონტროლო წერტილების მიმართ.

რადგან დაგეგმილი საქმიანობა იგეგმება ქ. ბათუმში, ამიტომ ფონურ სიდიდეებად აღებული იქნება ცხრილი 2.4-ის 125 - 250 მოსახლეობის გრაფის მონაცემები. ასევე გათვალისწინებული იქნება საკურორტო ზონებისათვის დადგენილი სიდიდე, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს 0.8 ზდკ-ს.

აღნიშნული შედეგები მოცემულია ცხრილ 7.1-ში

ცხრილი 7.1.

მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიშის ძირითადი შედეგები

| მავნე ნივთიერებათა დასახელება | მავნე ნივთიერებათა ზდკ-ის წილი ობიექტიდან |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | უახლოეს დასახლებული პუნქტის კორდინატები |  |  |  |
|  | (25; 0) | (0; -25) | (0; 25) | (-25; 0) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| შეწონილი ნაწილაკები (მტვერი) | 0.43 ზდკ | 0.43 ზდკ | 0.43 ზდკ | 0.43 ზდკ |

8. ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმები

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმები თითოეული გაფრქვევის წყაროსთვის წარმოდგენილია ცხრილ 8.1-ში.

ცხრილი 8.1.

ზდგ-ს ნორმები ხუთწლიან პერიოდში თითოეული გაფრქვევის წყაროსათვის და თითოეული მავნე ნივთიერებისათვის

| გამოყოფის წყაროს დასახელება | გაფრქვევის წყაროს ნომერი | ზდგ-ს ნორმები 2020 – 2025 წლებისათვის |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | გ/წმ | ტ/წელ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| შეწონილი ნაწილაკები (მტვერი) |  |  |  |
| წყალში ხსნადი საღებავის მოსარევი მიქსერი | გ-1 | 0.00694 | 0.040 |
| სულ: |  | 0.00694 | 0.040 |

9. ზდგ-ს ნორმები ხუთწლიან პერიოდში მთლიანად საწარმოსათვის

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმები ხუთწლიან პერიოდში მთლიანად საწარმოსათვის წარმოდგენილია ცხრილ 9.1-ში.

ცხრილი 9.1.

ზდგ-ს ნორმები ხუთწლიან პერიოდში მთლიანად საწარმოსათვის

| მავნე ნივთიერებების დასახელება | ზდგ-ს ნორმები 2020 – 2025 წლებისათვის |  |
| --- | --- | --- |
|  | გ/წმ | ტ/წელ |
| 1 | 2 | 3 |
| შეწონილი ნაწილაკები (მტვერი) | 0.00694 | 0.040 |

10. გამოყენებული ლიტერატურა

- EMEP/CORINAIR, Atmospheric Emission Inventory Guidebook, Sec.   Ed., V.2, (Edited by Stephen Richardson), 1999

2.	საქართველოს კანონი «გარემოს დაცვის შესახებ”. თბილისი, 1996.

3.	საქართველოს კანონი "ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ", თბილისი, 1999.

4.	საქართველოს მთავრობის დადგენილება #42 2014 ~ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების სტაციონარული წყაროების ინვენტარიზაციის ტექნიკური რეგლამენტი”..

5.	საქართველოს მთავრობის დადგენილება #408 2014 წლის 31 დეკემბერი „ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმების გაანგარიშების ტექნიკური რეგლამენტი”.

6.	 საქართველოსåíშრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2003 წლის 24 თებერვლის ბრძანება #38/ნ «გარემოს ხარისხობრივი მდგომარეობის ნორმების დამტკიცების შესახებ».

7.	საქართველოს მთავრობის დადგენილება „დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან  ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის განსაზღვრის ინსტრუმენტული მეთოდის, დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის დამდგენი სპეციალური გამზომ-საკონტროლო აპარატურის სტანდარტული ჩამონათვალისა და დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ტექნოლოგიური პროცესების მიხედვით ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის საანგარიშო მეთოდიკის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე”, #435 2013 წლის 31 დეკემბერი   ქ. თბილისი.â

8. Оценка источников загрязнения атмосферы, воды и суши. Але ксандр П. Экономопулос. Университет Демокрита во Франции, ВОЗ, Женева, 1993.

9.  სხვადასხვა დარგთა საწარმოების ძირითადი ტექნოლოგიური მოწყობილობა-დანადგარებიდან ატმოსფეროში მავნე ნივთიერებათა ხვედრითი გაფრქვევების ნორმატიული მაჩვენებლები, მესამე (გადამუშავებული) გამოცემა, (11-იდან 21-მდე განყოფილებანი და დანართი), ხარკოვი, 1991 წელი(რუსულ ენაზე).

დ ა ნ ა რ თ ი :

-	საწარმოს გენ-გეგმის სქემა

-	საწარმოს განლაგების სიტუაციური რუკა-სქემა

-       მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიშის მონაცემები

გ-1

ნახ. 2. საწარმოს გენ-გეგმა გაფრქვევის წყაროების ჩვენებით

უახლოესი დასახლე-ბული პუნქტი

25 მ.

500  მ

ნახ. 3 . საწარმოს განლაგების სიტუაციური რუკა.

УПРЗА ЭКОЛОГ, версия 3.00

Copyright © 1990-2009 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ"

სერიული ნომერი 01-15-0276, Институт Гидрометеорологии Грузии

საწარმოს ნომერი 136; შპს "იმგე"

ქალაქი ბათუმი

შეიმუშავა Фирма "ИНТЕГРАЛ"

საწყისი მონაცემების ვარიანტი: 1, საწყისი მონაცემების ახალი ვარიანტი

გაანგარიშების ვარიანტი: გაანგარიშების ახალი ვარიანტი

გაანგარიშება შესრულებულია: ზაფხულისთვის

გაანგარიშების მოდული: "ОНД-86"

საანგარიშო მუდმივები: E1= 0,01, E2=0,01, E3=0,01, S=999999,99 კვ.კმ.

მეტეოროლოგიური პარამეტრები

| ყველაზე ცხელი თვის ჰაერის საშუალო ტემპერატურა | 25,3° C |
| --- | --- |
| ყველაზე ცივი თვის ჰაერის საშუალო ტემპერატურა | 5,7° C |
| ატმოსფეროს სტრატიფიკაციის ტემპერატურაზე დამოკიდებული კოეფიციენტი, A | 200 |
| ქარის მაქსიმალური სიჩქარე მოცემული ტერიტორიისტთვის (გადამეტების განმეორებადობა 5%-ის ფარგლებში) | 5,8 მ/წმ |

საწარმოს სტრუქტურა (მოედნები, საამქრო)

| ნომერი | მოედნის (საამქროს) დასახელება |
| --- | --- |

გაფრქვევის წყაროთა პარამეტრები

| აღრიცხვა: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | წყაროთა ტიპები: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "%" - წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვით; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 - წერტილოვანი; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "+" - წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვის გარეშე; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 - წრფივი; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "-" - წყარო არ არის გათვალისწინებული და მისი წვლილი არაა შეტანილი ფონში. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 - არაორგანიზებული; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ნიშნულების არარსებობის შემტხვევაში წყარო არ ითვლება. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 - წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა, გაერთიანებული ერთ სიბრტყულად გათვლისთვის; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 - არაორგანიზებული, დროში ცვლადი გაფრქვევის სიმძლავრით; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 - წერტილოვანი, ქოლგისებური ან ჰორიზონტალური გაფრქვევით; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 - ქოლგისებური ან ჰორიზონტალური გაფრქვევის წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 - ავტომაგისტრალი. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| აღრიცხვა ანგარიშისას | მოედ.№ | საამქ. № | წყაროს № | წყაროს დასახელება |  | ვარი-ანტი | ტიპი | წყაროს სიმაღლე (მ) |  | დიამეტრი (მ) |  | აირ-ჰაეროვანი ნარევის მოცულ. (მ3/წმ) |  |  | აირ-ჰაეროვანი ნარევის წიჩქარე (მ/წმ) |  | აირ-ჰაეროვანი ნარევის ტემპერატ. (°C) |  | რელიეფის კოეფ. |  | კოორდ. X1 ღერძი (მ) |  |  | კოორდ. Y1 ღერძი (მ) |  | კოორდ. X2 ღერძი (მ) |  |  | კოორდ. Y2 ღერძი (მ) | წყაროს სიგანე (მ) |  |
| % | 0 | 0 | 1 | საღებავის მოსარევი მიქსერი |  | 1 | 1 | 2,5 |  | 0,40 |  | 0,889 |  |  | 7,07444 |  | 26 |  | 1,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,00 |  |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  |  |  | F | ზაფხ.: |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  | ზამთ.: | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |  |  |  |
| 2902 |  | შეწონილი ნაწილაკები |  |  | 0,0069400 |  |  |  | 0,0400000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,053 |  | 41,9 |  | 1,5 |  |  | 0,053 |  | 41,9 |  | 1,5 |  |  |  |  |

ემისიები წყაროებიდან ნივთიერებების მიხედვით

| აღრიცხვა: | წყაროთა ტიპები: |
| --- | --- |
| "%" - წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვით; | 1 - წერტილოვანი; |
| "+" - წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვის გარეშე; | 2 - წრფივი; |
| "-" - წყარო არ არის გათვალისწინებული და მისი წვლილი არაა შეტანილი ფონში. | 3 - არაორგანიზებული; |
| ნიშნულების არარსებობის შემტხვევაში წყარო არ ითვლება. | 4 - წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა, გაერთიანებული ერთ სიბრტყულად გათვლისთვის; |
| (-) ნიშნით აღნიშნული ან აღუნიშნავი () წყაროები საერთო ჯამში გათვალისწინებული არ არის | 5 - არაორგანიზებული, დროში ცვლადი გაფრქვევის სიმძლავრით; |
|  | 6 - წერტილოვანი, ქოლგისებური ან ჰორიზონტალური გაფრქვევით; |
|  | 7 - ქოლგისებური ან ჰორიზონტალური გაფრქვევის წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა; |
|  | 8 - ავტომაგისტრალი. |

ნივთიერება: 2902   შეწონილი ნაწილაკები

| № მოედ. | № საამქ. | № წყაროს | ტიპი | აღრიცხვა | გაფრქვევა (გ/წმ) | F | ზაფხ. |  |  | ზამთ. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) |
| 0 | 0 | 1 | 1 | % | 0,0069400 | 1 | 0,0528 | 41,94 | 1,4715 | 0,0528 | 41,94 | 1,4715 |
| სულ: |  |  |  |  | 0,0069400 |  | 0,0528 |  |  | 0,0528 |  |  |

გაანგარიშება შესრულდა ნივთიერებათა მიხედვით (ჯამური ზემოქმედების ჯგუფების მიხედვით)

| კოდი | ნივთიერება | ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია |  |  | *ზდკ-ს შესწორების კოეფიციენტი /საორ. უსაფრ. ზემოქ. დონე | ფონური კონცენტრ. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ტიპი | საცნობარო მნიშვნელობა | ანგარიშში გამოყენებ. |  | აღრიცხვა | ინტერპ. |
| 2902 | შეწონილი ნაწილაკები | მაქს. ერთ. | 0,5000000 | 0,5000000 | 1 | კი | კი |

*გამოიყენება განსაკუტრებული ნორმატიული მოთხოვნების გამოყენების საჭიროების შემთხვევაში. პარამეტრის "შესწორების კოეფიციენტი/საორ. უსაფრ. ზემოქ. დონე", მნიშვნელობის ცვლილების შემტხვევაში, რომელის სტანდარტული მნიშვნელობა 1-ია, მაქსიმალური კონცენტრაციის გაანგარიშებული სიდიდეები შედარებული უნდა იქნას არა კოეფიციენტის მნიშვენლობას, არამედ 1-ს.

ფონური კონცენტრაციების გაზომვის პუნქტი

| პუნქტის № | დასახელება | პუნქტის კოორდინატები |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |
| 1 | ახალი პუნქტი | 0 | 0 |

| ნივთ. კოდი | ნივთიერება | ფონური კონცენტრაციები |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | შტილი | ჩრდილ. |  | აღმოსავ. | სამხრეთი | დასავლეთი |  |  |
| 2902 | შეწონილი ნაწილაკები | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  |

საანგარიშო მეტეოპარამეტრების გადარჩევა

ავტომატური გადარჩევა

ქარის სიჩქარეთა გადარჩევა სრულდება ავტომატურად

ქარის მიმართულება

| სექტორის დასაწისი | სექტორის დასასრული | ქარის გადარჩევის ბიჯი |
| --- | --- | --- |
| 0 | 360 | 1 |

საანგარიშო არეალი

საანგარიშო მოედნები

| № | ტიპი | მოედნის სრული აღწერა |  |  |  | სიგანე (მ) | ბიჯი (მ) |  | სიმაღლ. (მ) | კომენტარი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | შუა წერტილის კოორდინატები, I მხარე (მ) |  | შუა წერტილის კოორდინატები, II მხარე (მ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X | Y | X | Y |  | X | Y |  |  |
| 1 | მოცემული | -250 | 0 | 250 | 0 | 500 | 50 | 50 | 0 |  |

საანგარიშო წერტილები

| № | წერტილის კოორდინატები (მ) |  | სიმაღლ. (მ) | წერტილ. ტიპი | კომენტარი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | 0,00 | 25,00 | 2 | მომხმარებლის წერტილი |  |
| 2 | 0,00 | -25,00 | 2 | მომხმარებლის წერტილი |  |
| 3 | 25,00 | 0,00 | 2 | მომხმარებლის წერტილი |  |
| 4 | -25,00 | 0,00 | 2 | მომხმარებლის წერტილი |  |

გაანგარიშების შედეგები და წილები ნივთიერებათა მიხედვით

(საანგარიშო წერტილები)

წერტილთა ტიპები:

0 - მომხმარებლის საანგარიშო წერტილი

1 - წერტილი დაცვის ზონის საზღვარზე

2 - წერტილი საწარმო ზონის საზღვარზე

3 - წერტილი სანიტარულ-დაცვითი ზონის საზღვარზე

4 - წერტილი დასახლებული ზონის საზღვარზე

5 - წერტილი შენობის საზღვარზე

ნივთიერება: 2902  შეწონილი ნაწილაკები

| № | კოორდ X(მ) | კოორდ Y(მ) | სიმაღლ. (მ) | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორი-ცხვამდე | წერტილ. ტიპი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 25 | 2 | 0,43 | 180 | 1,47 | 0,379 | 0,400 | 0 |
| 2 | 0 | -25 | 2 | 0,43 | 0 | 1,47 | 0,379 | 0,400 | 0 |
| 3 | 25 | 0 | 2 | 0,43 | 270 | 1,47 | 0,379 | 0,400 | 0 |
| 4 | -25 | 0 | 2 | 0,43 | 90 | 1,47 | 0,379 | 0,400 | 0 |

გაანგარიშების შედეგები და წილები ნივთიერებათა მიხედვით

(საანგარიშო მოედნები)

ნივთიერება: 2902  შეწონილი ნაწილაკები

მოედანი: 1

მაქსიმალური კონცენრაციების ველი

| კოორდ X(მ) | კოორდ Y(მ) | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორიცხვამდე |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -250 | -250 | 0,40 | 45 | 3,67 | 0,397 | 0,400 |
| -250 | -200 | 0,41 | 51 | 2,92 | 0,397 | 0,400 |
| -250 | -150 | 0,41 | 59 | 2,92 | 0,396 | 0,400 |
| -250 | -100 | 0,41 | 68 | 2,92 | 0,396 | 0,400 |
| -250 | -50 | 0,41 | 79 | 2,92 | 0,395 | 0,400 |
| -250 | 0 | 0,41 | 90 | 2,92 | 0,395 | 0,400 |
| -250 | 50 | 0,41 | 101 | 2,92 | 0,395 | 0,400 |
| -250 | 100 | 0,41 | 112 | 2,92 | 0,396 | 0,400 |
| -250 | 150 | 0,41 | 121 | 2,92 | 0,396 | 0,400 |
| -250 | 200 | 0,41 | 129 | 2,92 | 0,397 | 0,400 |
| -250 | 250 | 0,40 | 135 | 3,67 | 0,397 | 0,400 |
| -200 | -250 | 0,41 | 39 | 2,92 | 0,397 | 0,400 |
| -200 | -200 | 0,41 | 45 | 2,92 | 0,396 | 0,400 |
| -200 | -150 | 0,41 | 53 | 2,92 | 0,395 | 0,400 |
| -200 | -100 | 0,41 | 63 | 2,32 | 0,394 | 0,400 |
| -200 | -50 | 0,41 | 76 | 2,32 | 0,394 | 0,400 |
| -200 | 0 | 0,41 | 90 | 2,32 | 0,393 | 0,400 |
| -200 | 50 | 0,41 | 104 | 2,32 | 0,394 | 0,400 |
| -200 | 100 | 0,41 | 117 | 2,32 | 0,394 | 0,400 |
| -200 | 150 | 0,41 | 127 | 2,92 | 0,395 | 0,400 |
| -200 | 200 | 0,41 | 135 | 2,92 | 0,396 | 0,400 |
| -200 | 250 | 0,41 | 141 | 2,92 | 0,397 | 0,400 |
| -150 | -250 | 0,41 | 31 | 2,92 | 0,396 | 0,400 |
| -150 | -200 | 0,41 | 37 | 2,92 | 0,395 | 0,400 |
| -150 | -150 | 0,41 | 45 | 2,32 | 0,394 | 0,400 |
| -150 | -100 | 0,41 | 56 | 2,32 | 0,392 | 0,400 |
| -150 | -50 | 0,41 | 72 | 2,32 | 0,391 | 0,400 |
| -150 | 0 | 0,41 | 90 | 2,32 | 0,390 | 0,400 |
| -150 | 50 | 0,41 | 108 | 2,32 | 0,391 | 0,400 |
| -150 | 100 | 0,41 | 124 | 2,32 | 0,392 | 0,400 |
| -150 | 150 | 0,41 | 135 | 2,32 | 0,394 | 0,400 |
| -150 | 200 | 0,41 | 143 | 2,92 | 0,395 | 0,400 |
| -150 | 250 | 0,41 | 149 | 2,92 | 0,396 | 0,400 |
| -100 | -250 | 0,41 | 22 | 2,92 | 0,396 | 0,400 |
| -100 | -200 | 0,41 | 27 | 2,32 | 0,394 | 0,400 |
| -100 | -150 | 0,41 | 34 | 2,32 | 0,392 | 0,400 |
| -100 | -100 | 0,42 | 45 | 1,85 | 0,390 | 0,400 |
| -100 | -50 | 0,42 | 63 | 1,85 | 0,387 | 0,400 |
| -100 | 0 | 0,42 | 90 | 1,85 | 0,386 | 0,400 |
| -100 | 50 | 0,42 | 117 | 1,85 | 0,387 | 0,400 |
| -100 | 100 | 0,42 | 135 | 1,85 | 0,390 | 0,400 |
| -100 | 150 | 0,41 | 146 | 2,32 | 0,392 | 0,400 |
| -100 | 200 | 0,41 | 153 | 2,32 | 0,394 | 0,400 |
| -100 | 250 | 0,41 | 158 | 2,92 | 0,396 | 0,400 |
| -50 | -250 | 0,41 | 11 | 2,92 | 0,395 | 0,400 |
| -50 | -200 | 0,41 | 14 | 2,32 | 0,394 | 0,400 |
| -50 | -150 | 0,41 | 18 | 2,32 | 0,391 | 0,400 |
| -50 | -100 | 0,42 | 27 | 1,85 | 0,387 | 0,400 |
| -50 | -50 | 0,43 | 45 | 1,85 | 0,382 | 0,400 |
| -50 | 0 | 0,43 | 90 | 1,47 | 0,380 | 0,400 |
| -50 | 50 | 0,43 | 135 | 1,85 | 0,382 | 0,400 |
| -50 | 100 | 0,42 | 153 | 1,85 | 0,387 | 0,400 |
| -50 | 150 | 0,41 | 162 | 2,32 | 0,391 | 0,400 |
| -50 | 200 | 0,41 | 166 | 2,32 | 0,394 | 0,400 |
| -50 | 250 | 0,41 | 169 | 2,92 | 0,395 | 0,400 |
| 0 | -250 | 0,41 | 0 | 2,92 | 0,395 | 0,400 |
| 0 | -200 | 0,41 | 0 | 2,32 | 0,393 | 0,400 |
| 0 | -150 | 0,41 | 0 | 2,32 | 0,390 | 0,400 |
| 0 | -100 | 0,42 | 0 | 1,85 | 0,386 | 0,400 |
| 0 | -50 | 0,43 | 0 | 1,47 | 0,380 | 0,400 |
| 0 | 0 | 0,43 | 90 | 1,47 | 0,380 | 0,400 |
| 0 | 50 | 0,43 | 180 | 1,47 | 0,380 | 0,400 |
| 0 | 100 | 0,42 | 180 | 1,85 | 0,386 | 0,400 |
| 0 | 150 | 0,41 | 180 | 2,32 | 0,390 | 0,400 |
| 0 | 200 | 0,41 | 180 | 2,32 | 0,393 | 0,400 |
| 0 | 250 | 0,41 | 180 | 2,92 | 0,395 | 0,400 |
| 50 | -250 | 0,41 | 349 | 2,92 | 0,395 | 0,400 |
| 50 | -200 | 0,41 | 346 | 2,32 | 0,394 | 0,400 |
| 50 | -150 | 0,41 | 342 | 2,32 | 0,391 | 0,400 |
| 50 | -100 | 0,42 | 333 | 1,85 | 0,387 | 0,400 |
| 50 | -50 | 0,43 | 315 | 1,85 | 0,382 | 0,400 |
| 50 | 0 | 0,43 | 270 | 1,47 | 0,380 | 0,400 |
| 50 | 50 | 0,43 | 225 | 1,85 | 0,382 | 0,400 |
| 50 | 100 | 0,42 | 207 | 1,85 | 0,387 | 0,400 |
| 50 | 150 | 0,41 | 198 | 2,32 | 0,391 | 0,400 |
| 50 | 200 | 0,41 | 194 | 2,32 | 0,394 | 0,400 |
| 50 | 250 | 0,41 | 191 | 2,92 | 0,395 | 0,400 |
| 100 | -250 | 0,41 | 338 | 2,92 | 0,396 | 0,400 |
| 100 | -200 | 0,41 | 333 | 2,32 | 0,394 | 0,400 |
| 100 | -150 | 0,41 | 326 | 2,32 | 0,392 | 0,400 |
| 100 | -100 | 0,42 | 315 | 1,85 | 0,390 | 0,400 |
| 100 | -50 | 0,42 | 297 | 1,85 | 0,387 | 0,400 |
| 100 | 0 | 0,42 | 270 | 1,85 | 0,386 | 0,400 |
| 100 | 50 | 0,42 | 243 | 1,85 | 0,387 | 0,400 |
| 100 | 100 | 0,42 | 225 | 1,85 | 0,390 | 0,400 |
| 100 | 150 | 0,41 | 214 | 2,32 | 0,392 | 0,400 |
| 100 | 200 | 0,41 | 207 | 2,32 | 0,394 | 0,400 |
| 100 | 250 | 0,41 | 202 | 2,92 | 0,396 | 0,400 |
| 150 | -250 | 0,41 | 329 | 2,92 | 0,396 | 0,400 |
| 150 | -200 | 0,41 | 323 | 2,92 | 0,395 | 0,400 |
| 150 | -150 | 0,41 | 315 | 2,32 | 0,394 | 0,400 |
| 150 | -100 | 0,41 | 304 | 2,32 | 0,392 | 0,400 |
| 150 | -50 | 0,41 | 288 | 2,32 | 0,391 | 0,400 |
| 150 | 0 | 0,41 | 270 | 2,32 | 0,390 | 0,400 |
| 150 | 50 | 0,41 | 252 | 2,32 | 0,391 | 0,400 |
| 150 | 100 | 0,41 | 236 | 2,32 | 0,392 | 0,400 |
| 150 | 150 | 0,41 | 225 | 2,32 | 0,394 | 0,400 |
| 150 | 200 | 0,41 | 217 | 2,92 | 0,395 | 0,400 |
| 150 | 250 | 0,41 | 211 | 2,92 | 0,396 | 0,400 |
| 200 | -250 | 0,41 | 321 | 2,92 | 0,397 | 0,400 |
| 200 | -200 | 0,41 | 315 | 2,92 | 0,396 | 0,400 |
| 200 | -150 | 0,41 | 307 | 2,92 | 0,395 | 0,400 |
| 200 | -100 | 0,41 | 297 | 2,32 | 0,394 | 0,400 |
| 200 | -50 | 0,41 | 284 | 2,32 | 0,394 | 0,400 |
| 200 | 0 | 0,41 | 270 | 2,32 | 0,393 | 0,400 |
| 200 | 50 | 0,41 | 256 | 2,32 | 0,394 | 0,400 |
| 200 | 100 | 0,41 | 243 | 2,32 | 0,394 | 0,400 |
| 200 | 150 | 0,41 | 233 | 2,92 | 0,395 | 0,400 |
| 200 | 200 | 0,41 | 225 | 2,92 | 0,396 | 0,400 |
| 200 | 250 | 0,41 | 219 | 2,92 | 0,397 | 0,400 |
| 250 | -250 | 0,40 | 315 | 3,67 | 0,397 | 0,400 |
| 250 | -200 | 0,41 | 309 | 2,92 | 0,397 | 0,400 |
| 250 | -150 | 0,41 | 301 | 2,92 | 0,396 | 0,400 |
| 250 | -100 | 0,41 | 292 | 2,92 | 0,396 | 0,400 |
| 250 | -50 | 0,41 | 281 | 2,92 | 0,395 | 0,400 |
| 250 | 0 | 0,41 | 270 | 2,92 | 0,395 | 0,400 |
| 250 | 50 | 0,41 | 259 | 2,92 | 0,395 | 0,400 |
| 250 | 100 | 0,41 | 248 | 2,92 | 0,396 | 0,400 |
| 250 | 150 | 0,41 | 239 | 2,92 | 0,396 | 0,400 |
| 250 | 200 | 0,41 | 231 | 2,92 | 0,397 | 0,400 |
| 250 | 250 | 0,40 | 225 | 3,67 | 0,397 | 0,400 |

მაქსიმალური კონცენტრაციები და წილები ნივთიერებათა მიხედვით

(საანგარიშო მოედნები)

ნივთიერება: 2902  შეწონილი ნაწილაკები

მოედანი: 1

მაქსიმალური კონცენრაციების ველი

| კოორდ X(მ) |  | კოორდ Y(მ) |  |  | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. |  |  | ქარის სიჩქ. |  |  | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორიცხვამდე |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 50 |  |  | 0,43 | 180 |  |  | 1,47 |  |  | 0,380 | 0,400 |
| მოედანი | საამქრო |  | წყარო | წილი ზდკ-ში |  |  |  | წილი % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,05 |  |  | 11,71 |  |  |  |  |  |  |

მაქსიმალური კონცენტრაციები და წილები ნივთიერებათა მიხედვით

(საანგარიშო წერტილები)

წერტილთა ტიპები:

0 - მომხმარებლის საანგარიშო წერტილი

1 - წერტილი დაცვის ზონის საზღვარზე

2 - წერტილი საწარმო ზონის საზღვარზე

3 - წერტილი სანიტარულ-დაცვითი ზონის საზღვარზე

4 - წერტილი დასახლებული ზონის საზღვარზე

5 - წერტილი შენობის საზღვარზე

ნივთიერება: 2902  შეწონილი ნაწილაკები

| № | კოორდ X(მ) |  | კოორდ Y(მ) |  | სიმაღლ. (მ) |  | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) |  | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. |  | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორი-ცხვამდე | წერტილ. ტიპი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 |  | 25 |  | 2 |  | 0,43 |  | 180 | 1,47 |  | 0,379 | 0,400 | 0 |
| მოედანი |  | საამქრო |  | წყარო |  | წილი ზდკ-ში |  | წილი % |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0,05 |  | 12,10 |  |  |  |  |  |  |