| "შეთანხმებულია“ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოს-დაცვითი შეფასების დეპარტამენტი ––––––––––––––– “ ” “ 2021 წ. | „ვამტკიცებ“ შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება “მაქს იმპორტი”-ს დირექტორი ___________ დ. ზურაბიშვილი “ ” “ 2021 წ. |
| --- | --- |

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება “მაქს იმპორტი“

ცემენტისა და ფილერის წარმოების საამქრო (კლინკერის, თაბაშირის, დანამატებისა და კირქვის დაფქვით)

(ქალაქი რუსთავი, მარის არხის III დასახლება, სს „რკინა-ბეტონი“-ის მიმდებარე ტერიტორია, ს/კ 02.07.03.034)

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვებ გაფრქვევის ნორმების პროექტი

შემსრულებელი:

ფიზიკური პირი

მობ:599 60-72-24                               გ. დარციმელია

# თბილისი 2021

S.p.s. “energia”-s

atmosferuli haeris dacvis da atmosferul haerSi

mavne nivTierebaTa zRvrulad dasaSveb gamofrqvevaTa normativebis proeqti

konsultanti

"ekologiuri usafrTxoebis sazogadoeba"

## Tbilisi, daviT aRmaSeneblis 150, tel: 96-78-38, 95-01-20

### Tavmjdomare	      	z. cqvitiniZe

ekologiur mecnierebaTa akademiis namdvili wevri,

fizika – maTematikis mecnierebaTa doqtori

Tbilisi - 2000

ანოტაცია

წინამდებარე ნაშრომი წარმოადგენს ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმების პროექტს, რომელშიც დეტალურადაა განხილული საწარმოს ფუნქციონირების შედეგად ატმოსფერულ ჰაერზე ზემოქმედების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებლები.

ნაშრომი შესრულებულია “გარემოს დაცვის შესახებ” და “ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ” საქართველოს კანონების და მათგან გამომდინარე მიღებული კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების საფუძველზე, საწარმოს განვითარების პერსპექტივის, ადგილის ფიზიკურ-გეოგრაფიული და კლიმატური პირობების, ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის პარამეტრთა და გაბნევის ანგარიშის გათვალისწინებით, დაბინძურების თითოეული წყაროსა და თითოეული მავნე ნივთიერებისთვის დადგენილია ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმები.

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმების პროექტი წარმოადგენს მეცნიერულ-ტექნიკურ დოკუმენტს, რომლითაც დგინდება ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების განსაზღვრული რაოდენობა იმ პირობით, რომ გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა კონცენტრაციები ატმოსფერული ჰაერის მიწისპირა ფენაში არ აღემატებოდეს შესაბამისი მავნე ნივთიერებებისთვის დადგენილ კონცენტრაციის ზღვრულად დასაშვებ ნორმებს.

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმები დგინდება 5 წლის ვადით  დაბინძურების სტაციონარული წყაროების მაქსიმალური შესაძლო სიმძლავრით დატვირთვის პირობებისთვის.

სარჩევი

გვერდი

| ანოტაცია. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 |
| --- | --- |
| ძირითად ტერმინთა განმარტებანი . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 |
| 1. ძირითადი მონაცემები საწარმოს საქმიანობის შესახებ . . . . . . . . . . . . . . | 4 |
| 2. საწარმოს განლაგების რაიონის კლიმატური დახასიათება . . . . . . . . . . . | 7 |
| 2.1. კლიმატურ-მეტეოროლოგიური პირობები . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7 |
| 2.2. გარემოს დაბინძურების მდგომარეობა . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 |
| 3. ტექნოლოგიურ პროცესთა მოკლე აღწერა . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 14 |
| 3.1. ტექნოლოგიური სქემა და რეგლამენტი . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 14 |
| 3.2. მოთხოვნები ბუნებრივ და ენერგეტიკულ რესურსებზე. . . . . . . . . . . . . | 19 |
| 4. ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა სახეობები და მათი ძირითადი მახასიათებელი სიდიდეები . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 20 |
| 5. ატყმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა რაოდენობის ანგარიში. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 21 |
| 6. მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის წყაროების დახასიათება . . . . . . . . . . . . . | 32 |
| 7. ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიში, მიღებული შედეგები და ანალიზი . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 40 |
| 7.1. ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიშისთვის გამოყენებული კომპიუტერული პროგრამა და გაანგარიშების ამონაბეჭდის მოკლე დახასიათება . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2. ელექტროგამომთვლელ მანქანაზე გაბნევის გაანგარიშების შედეგების ანალიზი . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმები . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 40 41 42 |
| 9. ზდგ-ს ნორმები ხუთწლიან პერიოდში მთლიანად საწარმოსათვის . . . . . . . . | 44 |
| 10. გამოყენებული ლიტერატურა . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 45 |
| დანართი: | 46 |
| - საწარმოს გენ-გეგმის სქემა . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - საწარმოს განლაგების სიტუაციური რუკა-სქემა . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიშის მონაცემები . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 47 48 49 |

ძირითად ტერმინთა განმარტებანი

ა) "ატმოსფერული ჰაერი" _ ატმოსფერული გარსის ჰაერი, შენობა-ნაგებობებში არსებული ჰაერის გარდა;

ბ) “მავნე ნივთიერება" _ ადამიანის საქმიანობის შედეგად ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეული ნებისმიერი ნივთიერება, რომელიც ახდენს ან რომელმაც შეიძლება მოახდინოს უარყოფითი ზეგავლენა ადამიანის ჯანმრთელობასა და ბუნებრივ გარემოზე;

გ)	"ატმოსფერული ჰაერის მავნე ნივთიერებებით დაბინძურება" _ ადამიანის საქმიანობის შედეგად ატმოსფერულ ჰაერში ნებისმიერი ნივთიერების გაფრქვევა, რომელიც ახდენს ან რომელმაც შეიძლება მოახდინოს უარყოფითი ზეგავლენა ადამიანის ჯანმრთელობასა და ბუნებრივ გარემოზე;

დ) "მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის წყარო" _ ობიექტი, რომლიდანაც ხდება მავნე ნივთიერებათა გამოყოფა (ტექნოლოგიური დანადგარი, აპარატი და სხვა);

ე) "მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყარო" _ ობიექტი, რომლიდანაც ხდება ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევა (საკვამლე მილი, სავენტილაციო შახტა და სხვა);

ვ) "დაბინძურების წყარო" _ მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის ან (და) გაფრქვევის წყარო;

ზ) "მავნე ნივთიერებათა ორგანიზებული გაფრქვევა" _ მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევა სპეციალურად გაკეთებული მოწყობილობებიდან (საკვამლე მილი, სავენტილაციო შახტა და სხვა);

თ) "მავნე ნივთიერებათა არაორგანიზებული გაფრქვევა" _   მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევა არამიმართული ნაკადის სახით (დანადგარების ჰერმეტიულობის დარღვევის, ჩატვირთვა-გადმოტვირთვის ადგილებში გამწოვი დანადგარების არადამაკმაყოფილებელი მუშაობის და საერთოდ მათი არარსებობის დროს და ა.შ.).

ი) ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია _ ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერების მაქსიმალური კონცენტრაცია დროის გარკვეული გასაშუალებული პერიოდისათვის, რომელიც პერიოდული ზემოქმედებისას ან ადამიანის მთელი ცხოვრების მანძილზე არ ახდენს მასზე და საერთოდ გარემოზე მავნე ზემოქმედებას.

კ) საშუალო დღე-ღამური ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია _ ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერების კონცენტრაცია, რომელიც განსაზღვრულია დღე-ღამის განმავლობაში აღებული სინჯების კონცენტრაციათა მნიშვნელობების გასაშუალოებით.

ლ) მაქსიმალური ერთჯერადი ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია _ ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერების მაქსიმალური კონცენტრაცია, რომელიც განსაზღვრულია 20-30 წუთიან დროის ინტერვალში ერთჯერადად აღებულ სინჯების კონცენტრაციის მნიშვნელობების მიხედვით.

მ) “ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმა” _ ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების წყაროდან მავნე ნივთიერებების გაფრქვევის დადგენილი რაოდენობა, გაანგარიშებული იმ პირობით, რომ დაბინძურების ამ წყაროსა და სხვა წყაროების ერთობლიობიდან გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა კონცენტრაცია ატმოსფერული ჰაერის მიწისპირა ფენაში არ აღემატებოდეს კონცენტრაციის ზღვრულად დასაშვებ ნორმას;

1. ძირითადი მონაცემები საწარმოს საქმიანობის შესახებ

შპს „მაქს იმპორტი“-ს გააჩნია ორ მომიჯნავე ტერიტორიაზე (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო კოდები მათი გაერთიანებამდე 02.07.02.895 და 02.07.02.896),  გააჩნია 3 ტ/სთ წარმადობის და 8 ტ/სთ წარმადობის ცემენტის წარმოების საამქროები (კლინკერის, თაბაშირისა და დანამატების დაფქვით), რომლებზედაც გაცემული იყო შესაბამისი გარემოზე ზემოქმედების ნებართვები შპს „დივა“-ზე (ს/კ 216425731).

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2017 წელს შპს „დივაზე“ 8 ტ/სთ წარმადობის წისქვილზე გაცემული ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნა (#14, 23.03.2017 წ.), რომელიც მდებარეობს ქალაქი რუსთავი, მარის არხის III დასახლება, სს „რკინა-ბეტონი“-ის მიმდებარე ტერიტორი, ს/კ 02.07.02.896, საფუძველზე გაიცა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილება (#2-221, 10,04,2018 წ) ბრძანების თანახმად შპს „დივა“-ზე 2017 წელს სამინისტროს მიერ გაცემული ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნის საფუძველზე გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილება.

ასევე საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2012 წელს შპს „დივაზე“ 3 ტ/სთ წარმადობის წისქვილზე გაცემული ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნა (№26 23.07.2012), რომელიც მდებარეობს ქალაქი რუსთავი, მარის არხის III დასახლება, სს „რკინა-ბეტონი“-ის მიმდებარე ტერიტორია, ს/კ 02.07.02.895, საფუძველზე გაიცა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილება (#2-786, 03/09/2020 წ) ბრძანების თანახმად შპს „დივა“-ზე 2012 წელს სამინისტროს მიერ გაცემული ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნის საფუძველზე გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილება.

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს #2-527 (29,06,2018 წ) ბრძანების თანახმად შპს „დივა“-ზე 2018 წლის 10 აპრილს სამინისტროს მიერ გაცემული გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილება, რომელიც მდებარეობს ქალაქი რუსთავი, მარის არხის III დასახლება, სს „რკინა-ბეტონი“-ის მიმდებარე ტერიტორი, ს/კ 02.07.02.896 უვადოდ გადაეცა შპს „მაქს იმპორტს“.

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს #2-786 (03.09.2020 წ) ბრძანების თანახმად შპს „დივა“-ზე 2012 წლის 23 ივლისს გაცემული „ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნის“ საფუძველზე გაიცა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილება, რომელიც მდებარეობს ქალაქი რუსთავი, მარის არხის III დასახლება, სს „რკინა-ბეტონი“-ის მიმდებარე ტერიტორია, ს/კ 02.07.02.895.

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს #2-852 (24/09/2020 წ) ბრძანების თანახმად შპს „დივა“-ზე 2020 წლის 03 სექტემბერს გაცემული გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილება გადაეცა შპს „მაქს იმპორტს“ რომელიც მდებარეობს ქალაქი რუსთავი, მარის არხის III დასახლება, სს „რკინა-ბეტონი“-ის მიმდებარე ტერიტორია, ს/კ 02.07.02.895.

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს #2-1069 (18/11/2020 წ) ბრძანების თანახმად „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ მე-5 მუხლის მე-13 ნაწილის თანახმად, თუ საქმიანობის განმახორციელებელი ახორციელებს კოდექსის I და II დანართებით გათვალისწინებულ საქმიანობებს, რომლებისთვისაც გაცემულია რამდენიმე გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილება და რომლებიც ტექნიკურად ან/და ფუნქციურად ურთიერთდაკავშირებულია, იგი უფლებამოსილია მომართოს სამინისტროს განცხადებით და მოითხოვოს ამ გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილებების ერთ გადაწყვეტილებად გაერთიანება. სამინისტრო მარტივი ადმინისტრაციული წესით იღებს გადაწყვეტილებას გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილებების გაერთიანების შესახებ.

მოხდა ზემოთ აღნიშნული მიწის ნაკვეთების გაერთიანება და მიენიჭა ახალი საკადასტრო კოდი 02.07.03.034.

ზემოთ აღნიშნულ საქმიანობებზე ასევე განხორციელდა წარმადობის გაზრდა, როგორც ახალი წისქვილის დამატებით, ასევე წლიური სამუშაო საათების გაზრდის ხარჯზე. კერძოდ;

3 ტ/სთ წარმადობის წისქვილის ტერიტორიაზე (ს/კ 02.07.02.895) მონტაჟდება ახალი დამატებით 10 ტ/სთ წარმადობის წისქვილი შესაბამისი სილოსებით და ინფრასტრუქტურით. ასევე წლიური სამუშაო საათების რაოდენობა, რომელიც ტოლი იყო 2400 საათის, გაიზრდება 7920 საათამდე. სილოსების რაოდენობა, რომელიც იყო 2 ცალი, გაიზარდა 5 ცალამდე.

8 ტ/სთ წარმადობის წისქვილის ტერიტორიაზე (ს/კ 02.07.02.896) არსებულ წისქვილში დასაფრქვავი დოლში ცემენტის დაფქვისათვის გამოყენებული ლითონის ბურთულები შეიცვალა ახალი უფრო წვრილი ბურთულებით, ასევე გამოიცვალა ბარაბანის ჯავშანი, რომელმაც მისცა საშუალება წისქვილის წარმადობა 8 ტ/სთ-დან გაზრდილიყო 10 ტ/სთ წარმადობამდე. ასევე წლიური სამუშაო საათების რაოდენობა, რომელიც ტოლი იყო 4160 საათის, გაიზრდება 7920 საათამდე. სილოსების რაოდენობა, რომელიც იყო 3 ცალი, გაიზარდა 11 ერთეულებამდე.

ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ორივე ქარხანა ზემოთ აღნიშნულ16 ცალ სილოსებს გამოიყენებს ერთიანი სისტემით.

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის მე-12 მუხლის თანახმად (გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილებით გათვალისწინებული საქმიანობის საწარმოო ტექნოლოგიის განსხვავებული ტექნოლოგიით შეცვლა ან/და ექსპლუატაციის პირობების შეცვლა, მათ შორის, წარმადობის გაზრდა, ამ კოდექსით განსაზღვრული სკრინინგის პროცედურისადმი დაქვემდებარებულ საქმიანობად მიიჩნევა).

ამავე კოდექსის მე-7 მუხლის მე-13 პუნქტის თანახმად, თუ საქმიანობის განმახორციელებელი გეგმავს ამ კოდექსის II დანართით გათვალისწინებული საქმიანობის განხორციელებას და მიაჩნია, რომ ამ საქმიანობისთვის აუცილებელია გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემა, იგი უფლებამოსილია სამინისტროს ამ კოდექსის მე-8 მუხლით დადგენილი წესით წარუდგინოს სკოპინგის განცხადება (სკრინინგის ეტაპის გავლის გარეშე). ასეთ შემთხვევაში გამოიყენება გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემისთვის ამ კოდექსით დადგენილი მოთხოვნები.

ყოველივე აქედან გამომდინარე დაგეგმილი საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე  შემუშავდა სკოპინგის ანგარიში.

- საქმიანობის ტერიტორია მდებარეობს ქალაქი რუსთავში, მარის არხის III დასახლება, სს „რკინა-ბეტონი“-ის მიმდებარე ტერიტორია, ს/კ 02.07.03.034 და წარმოადგენს ლევან ვარსიმაშვილის (პ/ნ 22001005466) კუთვნილ ტერიტორიას. აღნიშნული ტერიტორის ჯამური ფართია  4195 მ2. ტერიტორიის GPS კოორდინატებია: X=504605.00;  Y=4595890.00. წარმოდგენილი GPS კოორდინატების და საკადასტრო კოდის მიხედვით იდენტიფიცირებული ტერიტორიიდან სამხრეთით ფიქსირდება დასახლებული ზონა. პირდაპირი მანძილი უახლოეს მოსახლემდე შესაბამისად შეადგენს 340 მეტრს. საპროექტო ზონიდან მანძილი ზედაპირული წყლის ობიექტამდე 2800 მეტრ მანძიულზე გაედინება მდინარე მტკვარი.

საწარმოში დაგეგმილია ძირითადად 300, 400 და 500 მარკის ცემენტის წარმოება.

ზოგადი ცნობები საწარმოო ობიექტის შესახებ მოცემულია ცხრილ 1.1-ში.

ცხრილი 1.1.

ძირითადი მონაცემები საწარმოს საქმიანობის შესახებ

| # | მონაცემთა დასახელება | დოკუმენტის შედგენის მომენტისათვის |
| --- | --- | --- |
| 1. | ობიექტის დასახელება | შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება “მაქს იმპორტი” |
| 2. | ობიექტის მისამართი: ფაქტიური: იურიდიული: | ქალაქი რუსთავი, მარის არხის III დასახლება, სს „რკინა-ბეტონი“-ის მიმდებარე ტერიტორი, ს/კ 02.07.03.034. საქართველო, თბილისი, ვაკის რაიონი, დ. წყნეთი, ი.გრიშაშვილის ქ., № 30 |
| 3. | საიდენფიკაციო კოდი | 405164174 |
| 4. | GPS კორდინატები | X=504605.00; Y=4595890.00 |
| 5. | ობიექტის ხელმძღვანელი: გვარი, სახელი ტელეფონები: ელ. ფოსტა: | დავით ზურაბიშვილი ტელ: 591 23-11-11; 551 00-10-00 david.zyrabishvili@yahoo.com |
| 6. | მანძილი ობიექტიდან უახლოეს დასახლებულ პუნქტამდე: | დასახლებული პუნქტი 340 მ. |
| 7 | ეკონომიკური საქმიანობა: | სამშენებლო მასალების წარმოება |
| 8 | გამოშვებული პროდუქციის სახეობა | სხვადასხვა მარკის ცემენტის წარმოება |
| 9 | საპროექტო წარმადობა: | ცემენტი - 23 ტ/სთ; 182160 ტ/წელ |
| 10 | მოხმარებული ნედლეულის სახეობები და რაოდენობები: | კლინკერი -145730 ტ/წელ; თაბაშირი - 9110ტ/წელ; დანამატები - 27330 ტ/წელ. |
| 11 | მოხმარებული საწვავის სახეობები და რაოდენობები: | - |
| 12 | სამუშაო საათების რაოდენობა წელიწადში | 7920 საათი |
| 13 | სამუშაო საათების რაოდენობა დღე-ღამეში | 24 საათი |

2. საწარმოს განლაგების რაიონის კლიმატური დახასიათება

2.1. კლიმატურ-მეტეოროლოგიური პირობები

საქართველო გამოირჩევა თავის მეტეოკლიმატურ-მეტეოროლოგიური პირობების მრავალფეროვნებით. ამ მრავალფეროვნების დასახასიათებლად და სათანადო სამეცნიერო თუ პრაქტიკული საწარმოო-საზოგადოებრივი საქმიანობის უზრუნველსაყოფად, ქვეყანაში ფუნქციონირებს რეგულარული ჰიდრომეტეოროლოგიური დაკვირვებების სახელმწიფო ქსელი. მრავალწლიანი (ზოგიერთი სადგურისათვის - საუკუნოვანი) დაკვირვებების მონაცემების დამუშავების ბაზაზე დადგენილია საქართველოს, როგორც მთლიანი ქვეყნის, ასევე მისი რეგიონების, ცალკეული დასახლებული რაიონების და მსხვილი ქალაქების კლიმატური მახასიათებლები. აღსანიშნავია, რომ მის დასავლეთ და აღმოსავლეთ ნაწილებს გააჩნიათ კლიმატის ფორმირების გამოკვეთილად განსხვავებული ფიზიკურ-გეოგრაფიული და ატმოსფერული ცირკულაციის თავისებურებები. ამ რეგიონებში მიმდინარე ლოკალურ ანთროპოგენურ პროცესებს შეუძლიათ გავლენა იქონიონ მხოლოდ შეზღუდული მასშტაბით. აქედან გამომდინარე, საწარმოო ობიექტის  საქმიანობასთან დაკავშირებით ზოგადად განიხილება - აღმოსავლეთ საქართველოს, ქვემო ქართლის ვაკის, სამგორის ველის, აგრეთვე იორის ზეგანის ნაწილის - სამგორის რაიონის  დახასიათება.

სამგორის ველი მდებარეობს იორის ზეგანის ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილში, მისი სიმაღლე ზღვის დონიდან 300-700 მეტრს შეადგენს.

განხილულ ტერიტორიაზე განლაგებულია ისეთი მსხვილი ინდუსტიული ცენტრები, როგორიცაა ქალაქები თბილისი, რუსთავი და გარდაბანი. ეს ინდუსტიული ცენტრები ერთმანეთის ჩრდილო-დასავლეთ და სამხრეთ-აღმოსავლეთიდან მოსაზღვრე ქალაქებს წარმოადგენენ და შესაბამისი მიმართულებებით ატმოსფერული მასების გადაადგილების შემთხვევებში, რაც გაბატონებულ მოვლენას განეკუთვნება, მათი ურთიერთგავლენა მეტად მნიშვნელოვანია.

კლიმატი ამ მიკრორეგიონში არის ზომიერად მშრალი, ზომიერად ცივი ზამთრით და ცხელი ზაფხულით, მთლიანად კი რაიონის კლიმატი მშრალი სუბტროპიკული ტიპისაა. რაიონის მიკროკლიმატის ტემპერატურული რეჟიმი საკმაოდ კონტრასტულია. აქ თოვლის საფარი არამდგრადია. დამახასიათებელია ჰაერის დაბინძურების საშუალო მეტეოროლოგიური პოტენციალი.

საწარმო განთავსებულია რუსთავში და მისი განთავსების მიკრორეგიონის კლიმატური პირობების მოკლე დახასიათება იგივეა, რაც მთლიანად რაიონისათვის. ქვემოთ მოყვანილ ცხრილებში და დიაგრამებზე წარმოდგენილია ატმოსფერულ ჰაერში ნივთიერებათა გაბნევის განმსაზღვრელი კლიმატის მახასიათებელი ტემპერატურული და ქართა მიმართულებებისა და მათი განმეორადობების აღმწერი პარამეტრების მნიშვნელობები ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის გასაანგარიშებლად, ასევე საჭირო, სხვა პარამეტრთა მნიშვნელობებთან ერთად.

ტემპერატურული რეჟიმი

რუსთავსა და მის მიდამოებში ყველაზე ცივი თვეა იანვარი, რომლის საშუალო ტემპერატურა განაშენიანებულ ტერიტორიაზე 0.3°C-დან 0.9°C -მდეა, შემოგარენში კი, ტერიტორიის სიმაღლის გამო ამ თვის ტემპერატურა მნიშვნელოვნად ეცემა და უარყოფითი ხდება. ზაფხულში ქალაქის უმეტეს ტერიტორიაზე ტემპერატურა 24°C -ს აღემატება. რუსთავის განაშენიანებულ ტერიტორიაზე ყველაზე ცხელი თვე ივლისი, შემოგარენში უფრო ცხელი თვეა აგვისტო. ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურა რუსთავსა და მის მიდამოებში 13.0° C -მდეა.

ქვემოთ ცხრილიებში მოცემულია კლიმატური მახასიათებლების 2014 წლის 15 იანვარს საქართველოს მთავრობის #71 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის ,,საქართველოს ტერიტორიაზე სამშენებლო სფეროს მარეგულირებელი ტექნიკური რეგლამენტების დამტკიცების შესახებ“-ის თანახმად და ჰიდრომეტეოროლოგიური სამმართველოს მიერ გამოშვებული ცნობარის თანახმად.

ცხრილი 2.1.1

ატმოსფერული ჰაერის მრავალწლიურ ტემპერატურათა მნიშვნელობები უბნის  ტერიტორიაზე განლაგებული რუსთავის ჰიდრომეტეოროლოგიურ სადგურზე (0C)

| სადგური | გარე ჰაერის ტემპერატურა, 0C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | პერიოდი <80C საშუალო თვიური ტემპერა-ტურით |  | საშუალო ტემპერა-ტურა 13 საათზე |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | თვის საშუალო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | წლის საშუალო | აბსოლიტური მინიმუმი | აბსოლიტური მაქსიმუმი | ყველაზე ცხელი თვის საშუალო მაქსიმუმი | ყველაზე ცივი ხუთ- დღიური საშუალო | ყველაზე ცივი დღის საშუალო | ყველაზე ცივი პერიოდის საშუ. |  |  |  |  |
|  | იანვარი | თებერვალი | მარტი | აპრილი | მაისი | ივნისი | ივლისი | აგვისტო | სექტემბერი | ოქტომბერი | ნოემბერი | დეკემბერი |  |  |  |  |  |  |  | ხანგრძლივობა დღეების | საშუალო ტემპერატურა | ყველაზე ცივი დღისათვის | ყველაზე ცხელი დღისათვის |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| რუსთავი | 0.8 | 2.6 | 6.6 | 11.9 | 17.5 | 21.6 | 25.0 | 25.0 | 20.3 | 14.4 | 7.7 | 2.6 | 13.0 | -24 | 41 | 31.4 | -8 | -11 | 0.7 | 133 | 3.2 | 3.9 | 29.3 |

ცხრილი 2.1.2

ატმოსფერული ჰაერის მრავალწლიურ ფარდობითი ტენიანობის მნიშვნელობები  (0C)

| სადგ-ური | გარე ჰაერის ფარდობითი ტენიანობა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საშ. ფარდ. ტენიანობა 13 საათზე |  | ფარდ. ტენია-ნობის საშ. დღეღამური ამპლიტუდა |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | იანვარი | თებერვალი | მარტი | აპრილი | მაისი | ივნისი | ივლისი | აგვისტო | სექტემბერი | ოქტომბერი | ნოემბერი | დეკემბერი | წლის საშუალო | ყველაზე ცივი თვისათვის | ყველაზე ცხელი თვისათვის | ყველაზე ცივი თვისათვის | ყველაზე ცხელი თვისათვის |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| რუსთავი | 74 | 70 | 68 | 63 | 63 | 58 | 55 | 54 | 62 | 69 | 77 | 77 | 66 | 62 | 41 | 18 | 30 |

ცხრილი 2.1.3.

ნალექების რაოდენობა, მმ

| ნალექების რაოდენობა წელიწადში, მმ | ნალექების დღე–ღამური მაქსიმუმი, მმ |
| --- | --- |
| 382 | 123 |

ცხრილი 2.1.4.

ქარის მახასიათებლები

| ქარის უდიდესი სიჩქარე შესაძლებელი 1,5,10,15,20. წელიწადში ერთხელ. მ/წმ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| 25 | 29 | 31 | 32 | 33 |

ცხრილი 2.1.5.

| ქარის საშუალო უდიდესი და უმცირესი სიჩქარე მ/წმ |  |
| --- | --- |
| იანვარი | ივლისი |
| - 5.8/1.7 | - 8.2/3.5 |

ქარის სხვადასხვა მიმართულებებისა და შტილის განმეორადობა მოცემულია ცხრილ 2.1.6-ში და ნახაზ 2.1.1-ზე.

ცხრილი 2.1.6.

ქარის მიმართულებებისა და შტილის განმეორადობა (%)

| თვე | ჩ | ჩ-აღმ. | აღმ. | ს-აღმ. | ს | ს-დ | დ. | ჩდ | შტილი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| წლიური | 8 | 4 | 7 | 12 | 10 | 3 | 7 | 49 | 18 |

ნახ. 2.1.1. ქარის მიმართულებების განმეორადობა (პროცენტებში).

ცხრილი 2.1.7

ქარის სიჩქარის საშუალო თვიური და წლიური  მნიშვნელობების უბნის ტერიტორიაზე განლაგებული ჰიდრომეტეოროლოგიური ქსელის სადგურებზე (მ/წმ)

| დაკვირვების სადგური | თვე |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| რუსთავი | 4.4 | 6.0 | 5.3 | 4.9 | 5.2 | 5.4 | 6.0 | 4.9 | 4.5 | 4.2 | 3.1 | 3.4 | 4.8 |

ნალექები

ქალაქ რუსთავში საშუალო წლიური  ნალექების ჯამი  360 მმ-დან 390 მმ-დე მერყეობს.  ნალექების მთავარი მაქსიმუმი მაისშია (64 მმ.). ყველაზე მშრალი თვე იანვარია, როცა ნალექების საშუალო რაოდენობა 13 მმ-ის ფარგლებში მერყეობს.  რაც შეეხება ნალექების სეზონურ განაწილებას, ამ მხრივ დამახასიათებელია შედარებით უხვნალექიანობა წლის თბილ პერიოდში (აპრილი-ოქტომბერი) და  მცირენალექიანობა წლის ცივ პერიოდში (ნოემბერი-მარტი).

ცხრილი 2.1.8.

ატმოსფერული ნალექების ჯამის საშუალო მნიშვნელობები

უბნის ტერიტორიაზე განლაგებული ჰიდრომეტეოროლოგიური ქსელის სადგურებზე (მმ)

| დაკვირვების სადგური | თვე |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| რუსთავი | 13 | 17 | 28 | 39 | 64 | 55 | 28 | 28 | 32 | 33 | 28 | 17 | 382 |

  - 2.2. ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების მდგომარეობა

საქართველოს მსხვილ ინდუსტრიულ ცენტრებში, სხვადასხვა პერიოდებში ფუნქციონირებდა ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურებაზე რეგულარულ დაკვირვებათა ქსელის საგუშაგოები (პოსტები) და მათზე წარმოებდა რიგი მავნე ნივთიერებების ატმოსფერული კონცენტრაციების ყოველდღიური სამჯერადი გაზომვა, ხოლო იმ დასახლებული პუნქტებისათვის, სადაც აღნიშნული მიმართულებით გაზომვები არ ტარდებოდა, დაბინძურების შესაბამისი მონაცემების დადგენა ხორციელდებოდა მოსახლეობის რაოდენობაზე დაყრდნობის საფუძველზე, ქვეყანაში მიღებული მეთოდური რეკომენდაციების შესაბამისად. უკანასკნელ წლებში მნიშვნელოვნად შეიზღუდა სრულყოფილი დაკვირვებების წარმოების შესაძლებლობა. ამასთან აღსანიშნავია ისიც, რომ ქვეყანაში საგრძნობლად დაეცა ადგილობრივი სამრეწველო პოტენციალი და შესაბამისად, ბუნებრივ გარემოზე ზემოქმედების ჯამური მახასიათებლების მნიშვნელობებიც. აქედან გამომდინარე, გარკვეულწილად, მიზანშეწონილია ადრინდელი რეკომენდაციებით განსაზღვრული მონაცემებით სარგებლობა, გარემოს პოტენციური დაბინძურების მახასიათებლების დასადგენად – დასახლებული პუნქტის ინფრასტრუქტურის არსებული მდგომარეობის განვითარების პერსპექტივით, იმაზე გაანგარიშებით, რომ რეალურად შესაძლებელია ადრინდელი პერიოდისათვის უკვე მიღწეული გარემოს დაბინძურების მაჩვენებლების მიღება – შეჩერებული ან უმოქმედო საწარმოო პოტენციალის სრული ამოქმედების შემთხვევისათვის.

ჰაერის დაბინძურებაზე გავლენის მქონე მეტეოპარამეტრებისა და სხვა ძირითადი მახასიათებლების მნიშვნელობები მოცემულია ცხრილ 2.2.1-ში.

აღსანიშნავია, რომ მავნე ნივთიერებების საშუალო კონცენტრაციების მნიშვნელობებთან ერთად, ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების დონის დახასიათების მიზნით გამოიყენება კონკრეტული ადგილმდებარეობის ატმოსფეროში მავნე ნივთიერებების ფონური კონცენტრაციები – დამაბინძურებელი ნივთიერებების კონცენტრაციათა ის მაქსიმალური მნიშვნელობები, რომელზე გადამეტებათა დაკვირვებების რაოდენობა არის მრავალწლიანი(არანაკლებ 5 წლის პერიოდის) რეგულარული დაკვირვებების მთლიანი რაოდენობის 5%-ის ფარგლებში. ფონური კონცენტრაციების მნიშვნელობები განისაზღვრება ცალ-ცალკე შტილისათვის(ქარის სიჩქარის მნიშვნელობა დიაპაზონში 0-2მ/წმ, რომელიც ხასიათდება დაბინძურების ერთ-ერთი  ყველაზე არასასურვეელი ეფექტით)  და ქარის სხვადასხვა გაბატონებული მიმართულებებისათვის. სამწუხაროდ, ყველა დასახლებულ ტერიტორიებზე არ ხერხდება სრულფასოვანი რეგულარული დაკვირვებების ორგანიზაცია და შესაბამისად, ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების დონის ფაქტობრივი მნიშვნელობების განსაზღვრა. იმის გამო, რომ როგორც წესი, შედარებით პატარა ქალაქებში და მცირემოსახლეობიან დასახლებულ პუნქტებში ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურებაზე დაკვირვებები პრაქტიკულად არ ტარდება. ასეთი ტერიტორიებისათვის, მავნე ნივთიერებებით ადგილმდებარეობის ატმოსფერული ჰაერის ფონური დაბინძურების მახასიათებლების დადგენა ხდება ქვეყანაში მიღებული წესით, რომელიც ეფუძნება დასახლებულ ტერიტორიაზე მოსახლეობის საერთო რაოდენობის მაჩვენებელს და ითვალისწინებს იმ ზოგად საწარმოო და საყოფაცხოვრებო მომსახურების ინფრასტრუქტურას, რომლის ფუნქციონირებაც მეტ-ნაკლებად დამახასიათებელია შესაბამისი დასახლებებისათვის (ცხრილი 2.2.2).

ცხრილი 2.2.1.

ატმოსფეროში დამაბინძურებელი ნივთიერებების გაბნევის პირობების გამსაზღვრელი მეტეოროლოგიური მახასიათებლები და კოეფიციენტები

| მახასიათებლების დასახელება | მახასიათებლების მნიშვნელობა |
| --- | --- |
| ატმოსფეროს ტემპერატურული სტრატიფიკაციის კოეფიციენტი | 200 |
| რელიეფის კოეფიციენტი | 1,0 |
| წლის ყველაზე ცხელი თვისას ჰაერის საშუალო ტემპერატურა | 25.0 |
| წლის ყველაზე ცივი თვისას ჰაერის საშუალო ტემპერატურა | 0.8 |
| საშუალო ქართა ვარდის მდგენელები, % ჩრდილოეთი ჩრდილო-აღმოსავლეთი აღმოსავლეთი სამხრეთ-აღმოსავლეთი სამხრეთი სამხრეთ-დასავლეთი დასავლეთი ჩრდილო-დასავლეთი შტილი | 8 4 7 12 10 3 7 49 18 |
| ქარის სიჩქარე (მრავალწლიურ დაკვირვებათა გასაშუალოებით), რომლის გადაჭარბების განმეორადობაა 5%, მ/წმ | 12.9 |

ცალკე უნდა შევეხოთ ატმოსფერული ჰაერის მტვრით დაბინძურების საკითხს. დასახლებული ტერიტორიების მტვრით დაბინძურების პრობლემების განხილვა აქტუალობას იძენს იმის გამო, რომ ატმოსფერული ჰაერის ამ დამაბინძურებლის წარმოშობა არ არის განპირობებული მხოლოდ ანთროპოგენური ფაქტორებით. ამ ფაქტორებთან ერთად, მნიშვნელოვანია ბუნებრივი პროცესების შედეგად წარმოქმნილი და შემდგომ ატმოსფეროს ცირკულაციურ-დინამიკური პროცესებითა და მეტეოროლოგიური მოვლენებით მიღებული შედეგების ანალიზი და შეფასება.

ცხრილი 2.2.2

ფონური კონცენტრაციებისათვის დადგენილი მნიშვნელობები დასახლებული

ტერიტორიებისათვის მოსახლეობის რაოდენობის მიხედვით

| მოსახლეობის რიცხვი (ათასი მოსახლე) | მავნე ნივთიერება |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | მტვერი | გოგირდის დიოქსიდი | აზოტის დიოქსიდი | ნახშირჟანგი |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ნაკლები 10-ზე | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-50 | 0.1 | 0.02 | 0.008 | 0.4 |
| 50-125 | 0.15 | 0.05 | 0.015 | 0.8 |
| 125-250 | 0,2 | 0.05 | 0.03 | 1.5 |

დაგეგმილი საწარმოო საქმიანობის განხორციელების შემთხვევაში, კონკრეტულ საწარმოო მაჩვენებლებზე დაყრდნობით, მოცემული ობიექტისათვის, გარემოში მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის (ატმოსფეროში გამოფრქვევის) ზღვრულად დასაშვები ნორმატივების(შესაბამისად – ზდგ) პროექტების დამუშავება საშუალებას იძლევა დაბინძურების ყოველი კონკრეტული წყაროსათვის დადგინდეს მავნე ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობა და ინტენსიობა. დაგეგმილი საქმიანობის საწარმოო ციკლის შესაბამისად, საჭიროა შეფასებული იქნას საქმიანობის ობიექტისაგან მავნე ნივთიერებათა ატმოსფერულ ჰაერში გამოფრქვევა.

აქედან გამომდინარე, მავნე ნივთიერებათა ატმოსფერულ ჰაერში ზღვრულად დასაშვები გამოფრქვევების პროექტების დამუშავება საშუალებას იძლევა განხორციელდეს დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შედეგად ბუნებრივი გარემოს ხარისხობრივი ნორმების დაცვის შეფასება.

3. ტექნოლოგიური პროცესის მოკლე დახასიათება

3.1 ტექნოლოგიური სქემა და რეგლამენტი

როგორც უკვე აღინიშნა, შპს „მაქს იმპორტი“-ს  ორ მომიჯნავე ტერიტორიაზე (მიწის ნაკვეთის ადრინდელი საკადასტრო კოდები 02.07.02.895 და 02.07.02.896, გაერთიანების შემდეგ ს/კ 02.07.03.034), გააჩნია 3 ტ/სთ წარმადობის და 8 ტ/სთ წარმადობის ცემენტის წარმოების საამქროები (კლინკერის, თაბაშირისა და დანამატების დაფქვით), რომლებზედაც გაცემული იყო შესაბამისი გარემოზე ზემოქმედების ნებართვები შპს „დივა“-ზე (ს/კ 216425731).

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს #2-1069 (18/11/2020 წ) ბრძანების თანახმად სამინისტრო მარტივი ადმინისტრაციული წესით იღებს გადაწყვეტილებას გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილებების გაერთიანების შესახებ.

- საქმიანობის ტერიტორია მდებარეობს ქალაქი რუსთავში, მარის არხის III დასახლება, სს „რკინა-ბეტონი“-ის მიმდებარე ტერიტორია, ს/კ 02.07.03.034 და წარმოადგენს ლევან ვარსიმაშვილის (პ/ნ 22001005466) კუთვნილ ტერიტორიას. აღნიშნული ტერიტორის ჯამური ფართია  4195 მ2. ტერიტორიის GPS კოორდინატებია: X=504605.00;  Y=4595890.00. წარმოდგენილი GPS კოორდინატების და საკადასტრო კოდის მიხედვით იდენტიფიცირებული ტერიტორიიდან სამხრეთით ფიქსირდება დასახლებული ზონა. პირდაპირი მანძილი უახლოეს მოსახლემდე შესაბამისად შეადგენს 340 მეტრს. საპროექტო ზონიდან მანძილი ზედაპირული წყლის ობიექტამდე 2800 მეტრ მანძიულზე გაედინება მდინარე მტკვარი.

ზემოთ აღნიშნულ საქმიანობებზე ასევე განხორციელდა წარმადობის გაზრდა, როგორც ახალი წისქვილის დამატებით, ასევე წლიური სამუშაო საათების გაზრდის ხარჯზე. კერძოდ;

3 ტ/სთ წარმადობის წისქვილის ტერიტორიაზე (ადრე არსებული ს/კ 02.07.02.895) მონტაჟდება ახალი დამატებით 10 ტ/სთ წარმადობის წისქვილი შესაბამისი სილოსებით და ინფრასტრუქტურით. ასევე წლიური სამუშაო საათების რაოდენობა, რომელიც ტოლი იყო 2400 საათის, გაიზრდება 7920 საათამდე. სილოსების რაოდენობა, რომელიც იყო 2 ცალი, გაიზარდა 5 ცალამდე.

8 ტ/სთ წარმადობის წისქვილის ტერიტორიაზე (ს/კ 02.07.02.896) არსებულ წისქვილში დასაფრქვავი დოლში ცემენტის დაფქვისათვის გამოყენებული ლითონის ბურთულები შეიცვალა ახალი უფრო წვრილი ბურთულებით, ასევე გამოიცვალა ბარაბანის ჯავშანი, რომელმაც მისცა საშუალება წისქვილის წარმადობა 8 ტ/სთ-დან გაზრდილიყო 10 ტ/სთ წარმადობამდე. ასევე წლიური სამუშაო საათების რაოდენობა, რომელიც ტოლი იყო 4160 საათის, გაიზრდება 7920 საათამდე. სილოსების რაოდენობა, რომელიც იყო 3 ცალი, გაიზარდა 11 ერთეულებამდე.

- ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ორივე ქარხანა ზემოთ აღნიშნულ16 ცალ სილოსებს გამოიყენებს ერთიანი სისტემით.

საწარმოში არსებული და ახალი დამონტაჟებული წისქვილების ჯამური წარმადობა იქნება 23 ტ/სთ. საწარმოში დაგეგმილია ძირითადად 300, 400 და 500 მარკის ცემენტის წარმოება.

დაფქვილი  ცემენტი თითეული წისქვილებიდან შემდეგ მოხდება თითეული წისქვილის სამტვერე საკანში, საიდანაც მტვრის დაჭერა მოხდება თითეულ წისქვილზე დამონტაჟებული ციკლონში და სახელოიანი ფილტრების საშუალებით. სამტვერე საკნიდან ცემენტის გადატანა მოხდება ელევატორში, სადაც მას ემეტება მტვერდამჭერ სისტემებში დაჭერილი ცემენტი და განთავსდება ცემენტის სილოსებში (სულ 16 ცალი).

საწარმოდან ცემენტის გაცემა მოხდება, როგორც ნაყარის სახით ასევე ტომრებში დაფასოებული საავტომობილო ტრანსპორტით.

აღნუშნულის გათვალისწინებით პროექტით გათვალისწინებული ობიექტის ფუნქციური დანიშნულებაა კლინკერისა და დანამატების მიღება, გადამუშავება. ცემენტის წარმოება და რეალიზაცია.

კლინკერის საფქვავი წისქვილების მაქსიმალური ჯამური წარმადობაა დღეში 24 საათიანი სამუშაო რეჟიმით 552 ტ. ხოლო წელიწადში 330 სამუშაო დღით 182160 ტონა იქნება.

ცემენტის საფქვავი თითეული წისქვილი, ტექნიკური დოკუმენტაციის მიხედვით,  აღჭურვილია  ეფექტური აირგამწმენდი სამსაფეხურიანი დანადგარებით. I საფეხური – მტვერდამჭერი საკანი 10%-იანი ეფექტურობით; II – საფეხური, ციკლონი 75 %-იანი ეფექტურობით და III საფეხური, სახელოებიანი ფილტრები 99.9 %-იანი ეფექტურობით. გამონაბოლქვი აირმტვერნარევის გაწმენდის შემდეგ დაჭერილი ცემენტის მტვერი დაუბრუნდება ცემენტის ელევატორს.

10 ტ/სთ წარმადობის ცემენტის წისქვილებიდან წარმოქმნილი აირმტვერნარევი გაწმენდის შემდეგ გაიფრქვევა ატმოსფეროში 11 მეტრი სიმაღლის მილით, რომლის დიამეტრი იქნება 0.5 მეტრი, ხოლო 3 ტ/სთ წარმადობის წისქვილიდან 12 მეტრი სიმაღლის მილით, რომლის დიამეტრი იქნება 0.3 მეტრი

აირგამწმენდი სისტემისათვის ჰაერის მიწოდება მოხდება საკომპრესორო სადგურებიდან.

ნედლეული მასალები-კლინკერი, თაბაშირი და მინერალური დანამატები საწარმოში ძიროთადად შემოიზიდება საავტომობილო  ტრანპორტით, ადგილობრივი ნედლეულის ტრანსპორტირებისათვის გამოყენებული იქნება ასევე საავტომობილო ტრანპორტი. ნედლეულის განთავსება მოხდება შენობებში ნედლეულის სასაწყობო ბეტონის მოედანებზე ცალცალკე ნაყარების სახით. თითეული წისქვილის განთავსების შენობაში დამონტაჟებულია კლინკერის და დანამატების ბუნკერები, რომლებშიც მასალების ჩაყრა ხორციელდება ავტოჩამტვირთველის საშუალებით. მისაღები ცემენტის მარკის, ასევე კლინკერის მარკის და დანამატების სახეობის გათვალისწინებით გამოითვლება მასალების მატერიალური ბალანსი.

მატერიალური ბალანსიდან გამომდინარე საწარმოს ოპერატორი ახორციელებს ცალკეული კომპონენტების ბუნკერების ქვეშ არსებულ ტრანპორტიორზე ნედლეულის დოზირებულ მოთავსებას ავტომატური სასწორის საშუალებით. შეზავებული კომპონენტები ტრანსპორტიორის საშუალებით ხვდება მეორე ტრანპორტიორზე, რომლის საშუალებით ხდება წისქვილის კვება. აღწერილი პროცესის პარალელურად ხდება ნედლეულის მეორე პორციის მომზადება და წისქვილში მიწოდება.

კაზმის შეზავება და ისე უნდა იყოს დარეგულირებული, რომ წისქვილი იკვებებოდეს თანაბრად. დაუშვებელია ნედლეულის პორციებად მიწოდება. წისქვილის კვების რეგულირება შესაძლებელია ერთჯერადად აწონილი კომპონენტების რაოდენობის შეცვლით. დაფქვილი ცემენტი წისქვილის შემდეგ ხვდება სამტვერე საკანში, საიდანაც მტვრის დაჭერა ხდება მტვერდამჭერი ფილტრების საშუალებით. სამტვერე საკნიდან ცემენტის გადატანა ხდება ელევატორში, სადაც მას ემატება ციკლონიდან და სახელოებიან  ფილტრებში დაჭერილი ცემენტი და თავსდება ცემენტის სისლოსებში.

წისქვილში ჰაერის გაიშვიათება ხდება გამწოვი ვენტილაციის საშუალებით, გაწოვილი ჰაერი გაივლის სახელოებიან ფილტრებში და გაწმენდის შემდგომ გამყვანი მილით გაიფრქვევა ატმოსფეროში.

ცემენტის შეფუთვა მოხდება 50 კგ-იან ტომრებში ჩამოყრის მეთოდით. საწარმოდან ცემენტის გაცემა მოხდება როგორც ნაყარის სახით ასევე ტომრებში დაფოსოებული – საავტომობილო ტრანსპორტით.

საქმიანობისათვის საჭირო მოწყობილობა-დანადგარები განთავსების მდგომარეობა მოცემულია საწარმოო ობიექტის გენ-გეგმაზე.  ძირითადი საწარმო პროცესი მიმდინარეობს ოთხივე მხრიდან და ზემოდან დახურულ შენობაში – ანგარში.

საწარმოს შემოგარენში არსებული საწარმოდან გაფრქვეული მავნე ნივთიერებების მაჩვენებლები გათვალისწინებულია ქალაქის მოსახლეობის მიხედვით გათვალისწინებულ ფონურ მაჩვენებლებში.

პორტლანდცემენტი სამშენებლო დანიშნულების წვრილმარცლოვანი ფხვნილია, რომელიც მიიღება პორტლანდცემენტის კლინკერის და თაბაშირშემცველი მასალის ერთდროული დაფქვით. ზოგიერთი სამშენებლო-ტექნიკური თვისებების და ეკონომიკურობის გასაუმჯობესებლად, დაფქვის პროცესში დასაშვებია კლინკერთან და თაბაშირთან მინერალური ან სპეციალური დანიშნულების დანამატების შერევა.

პორტლანდცემენტის კლინკერი არის ცემენტის წარმოების ნახევარფაბრიკატი პროდუქტი, რომელიც მიიღება სათანადო რაოდენობის კარბონატ და თიხამიწაშემცველი ერთი, ან რამოდენიმე ნედლეულის ნარევის გამოწვით შეცხობამდე არაუმეტეს 1450 0C-ზე. კლინკერის მინერალოგიური შემადგენლობა განსაზღვრავს მის ძირითად თვისებებს – აქტიურობას, რომელიც პრაქტიკულად 450  600 კგ/სმ2 ფარგლებშია.  საწარმო კლინკერს არ აწარმოებს, მას ის შემოაქვს.

ცემენტის დაფქვის პროცესში აუცილებელი დანამატია თაბაშირშემცველი მასალა, რომელიც დასაფქვავ კაზმში შეყავთ ისეთი რაოდენობით, რომ გოგირდმჟავას ანჰიდრიდის SO3-ის რაოდენობა რიგით ცემენტში იყოს 1.5  3.5 %-ის ზღვრებში. თაბაშირშემცვლელის მასალად ცემენტის დაფქვის პროცესში დასაშვებია ან ორწყლიანი თაბაშირის ქვის, ან ბუნებრივი ანჰიდრიტის, ან ქიმიური წარმოების ნარჩენი – ხელოვნურად სინთეზირებული თაბაშირის გამოყენება.

ცემენტის დაფქვის პროცესში დასაშვებია დანამატად აქტიური და შემსები ტიპის მინერალური მასალების გამოყენება. ცემენტის დაფქვის პროცესში გამოყენებული მინერალური დანამატების რაოდენობა კონკრეტული მიზნიდან და დანამატის სახეობიდან გამომდინარე იცვლება  0 – 80 %-ს ფარგლებში.

პრაქტიკულად საქართველოს ცემენტის საწარმოებში დანამატად მოიხმარენ ან ბრძმედის გრანულირებულ, ან ბრძმედის ნაყარ-მაგნიტური სეპარაციით აქტივირებულ წიდებს, ან ბაზალტს, ან ტუფს, ან ბეტონის შემავსებელ ღორღს.

ბრძმედის გრანურილებული წიდა არის მეტალურგიული წარმოებაში თუჯის დნობის პროცესში თანმდევი ნარჩენი პროდუქტი. ის შეიცავს კლინკერში არსებული მინერალების მსგავს და მონათესავე მინერალებს. საქართველოში წიდა არის რუსთავსა და ზესტაფონში.

ბრძმედის ნაყარი – მაგნიტური სეპარაციით აქტივირებული წიდა არის მეტალურგიულ წარმოებასი თუჯის დნობის პრიცესის თანმდევი ნარჩენი პროდუქციის ჰაერზე გაციების შედეგად მიღებული ნატეხების (20 – 70 მმ) დამსხვრევისა და მრავალჯერადი მაგნიტური სეპარაციის შედეგად ლითონური ჩანართებისაგან გასუფთავებული (5 – 30 მმ) მასალა.

ბაზალტი არის ინტრუზიული წარმოშობის მთის ქანი, რომელიც მომატებული რაოდენობით შეიცავს SiO3 (4752%).

ტუფი არის ვულკანური (ეფუზიური) წარმოშოფის მთის ქანი, რომელიც მომეტებული რაოდენობით შეიცავს SiO3(5570%).

ბეტონის შემასებლად გამიზნული ღორღი არის ნალექი წარმოშობის მთის ქანი, რომელიც მომეტებული რაოდენობით შეიცავს SiO3 (5559%) და CaO(1035%).

ცემენტის წყალმოთხოვნილება, შეკვრის ვადები, სიმტკიცე (აქტიურობა) დამოკიდებულია შემადგენელი კლინკერის მინერალოგიურ შემადგენლობაზე, დანამატების აქტიურობასა და მასურ შემცველობაზე, დაფქვის სიწმინდეზე, ხოლო დუღაბსა და ბეტონში გამოვლენილი თვისებები – აგრეთვე, ადუღაბებისას გამოყენებული წყლის რაოდენობასა და გამყარების პირობებზე.

საწარმო ყოველდღიურად აწარმოებს ლაბორატორიულ კონტროლს ცემენტის ხარისხზე, რომელიც გაიცემა მომხმარებელზე ცემენტის რეალიზაციისას.

ცემენტის წარმოება

პორტლანტცემენტი - მარკა “500”, “400” და მარკა “300”.

პორტლანტცემენტი გამოიყენება სხვადასხვა ტიპის ბეტონების, ანაკრები და მონოლითური კონსტრუქციების და შენობა-ნაგებობების სხვადასხვა დანიშნულების ნაწარმის დასამზადებლად.

პორტლანტცემენტი მიიღება რიგითი კლინკერის, მინერალური დანამატების, და თაბაშირის ერთდროული დაფქვით.

ზემოთ აღნიშნული ყველა სახის ცემენტის მიღება ხდება შემდეგი ტექნოლოგიით:

წიდაპორტლანტცემენტი მარკა 300 – წიდაპორტლანტცემენტის წარმოება დამყარებულია (სახელმწიფო სტანდარტის 10178-85 შესაბამისად) გრანულირებული ბრძმედის წიდების გამოყენებაზე.

წიდაპორტლანტცემენტი მარკა 300, შეიძლება წარმოებული იქნას შემდეგი ტექნოლოგიით: იღება კლინკერის მოცულობითი რაოდენობა მისი ხარისხის მიხედვით, მაგრამ არანაკლებ 712 კგ-ისა, თაბაშირი 51 კგ-ის ოდენობით და მეტალურგიული ქარხნის ბრძმედის ნაყარი წიდა (რომელშიც ლითონური რკინის შემცველობა არ აღემატება 3-4%-ს), არა უმეტეს 257 კგ-ისა და ამ გზით მომზადებული კაზმი იყრება საწყის ბუნკერში ამ უკანასკნელის შემდგომი დაფქვით.

წიდაპორტლანტცემენტი, მარკა 400 – აღნიშნული ხარისხის ცემენტის წარმოების ტექნოლოგია ძირითადად არ განსხვავდება 300 მარკიანი წიდაპორტლანცემენტის წარმოების ტექნოლოგიისაგან. ამ შემთხვევაში კლინკერის შემადგენლობა კაზმში შეადგენს არანაკლებ 915 კგ-ს, თაბაშირის 51 კგ-ს და ნაყარი წიდის არაუმეტეს 54 კგ-ს.

პროექტით, ცემენტის დაფქვის წლიური წარმოება 10 ტ/სთ წარმადობის თითეულ წისქვილში 24 საათიანი სამუშაო რეჟიმით წელიწადში 330 სამუშაო დღით, შეადგენს 79200 ტ/წელ, ხოლო 3 ტ/სთ წარმადობის წისქვილში 24 საათიანი სამუშაო რეჟიმით წელიწადში 330 სამუშაო დღით, შეადგენს 23760 ტ/წელ.

კლინკერის საწყობში ავტომტვირთავებით ხდება კაზმის არევა-მომზადება დადგენილი რეცეპტის შესაბამისად.. არეული ნარევი ავტომტვირთავებით გადაიტვირთვება მიმღებ ბუნკერში, საიდანაც ლენტური ტრანსპორტიორით გადადის ბურთულებიან წისქვილში დაფქვისათვის, სადაც დაფქვის სიწმინდე  0.08 მმ-იან საცერზე 8.0 – 12 %-ია მ “400”-ს, ხოლო მ “300”-ს 10 – 14 %. დანამატების რაოდენობა შესაბამისად 5 – 15 % მ “400”-ს და 5 – 35 % მ “300”-ს.  ბურთულებიან წისქვილებიდან მიღებული მზა პროდუქცია – ცემენტი პნევმოტრანსპორტიორის საშუალებით გადადის სილოსებში (16 ცალი), რომელთა თითოეულის მოცულობებია:

- 7 ცალი, თითეული 140 ტონის ტევადობის:

- 2 ცალი, თითეული 1540 ტონის ტევადობის:

- 5 ცალი, თითეული 120 ტონის ტევადობის:

- 2 ცალი, თითეული 90 ტონის ტევადობის:

სილოსებიდან  ცემენტი ნაწილი მომხმარებელს მიეწოდება ცემენტმზიდით,  ნაწილი კი დაფასოვდება 50 კგ-იან ტომრებში და მიეწოდება მომხმარებელს.

საწარმო 182160 ტონა ცემენტის წარმოებისათვის გამოიყენებს 145730 ტონა კლინკერს, 9110 ტონა თაბაშირს და 27330 ტონა დანამატებს.

10 ტ/სთ წარმადობის პირველი წისქვილის სიგრძეა 10 მეტრი, დიამეტრი 2 მ, ნედლეულის მიმღები ბუნკერის ტევადობა 80 ტონა, ლენტური ტრანსპორტიორის სიგრძე 13 მეტრი, რომელსაც ემსახურება 5 ცალი ცემენტის სილოსი (2 ცალი საერთო სილოსია), რომელთა თითეულის ტევადობაა 140 ტ. თითეული სილოსის სიმაღლეა 16.5 მ.

10 ტ/სთ წარმადობის მეორე წისქვილის სიგრძეა 10 მეტრი, დიამეტრი 2 მ, ნედლეულის მიმღები ბუნკერის ტევადობა 75 ტონა, ლენტური ტრანსპორტიორის სიგრძე 12 მეტრი, რომელსაც ემსახურება 6 ცალი ცემენტის სილოსი (2 ცალი საერთო სილოსი პირველი წისქვილისა და ორი ცალი საერთო მესამე 3 ტ/სთ წარმადობის წისქვილისა), ამ წისქვილზე მომსახურე არა საერთო სილოსის ტევადობაა 150 ტ, ხოლო სიმაღლე 18 მ.. საერთო პირველი წისქვილთან საერთო სილოსების სიმაღლეა 16.5 მეტრი, ტევადობა 140 ტ., 3 ტ/სთ წისქვილთან საეღო სილოსების სიმაღლეა 15 მეტრი და ტევადობა 120 ტ.

3 ტ/სთ წარმადობის  წისქვილის სიგრძეა 7 მეტრი, დიამეტრი 1.8 მ, ნედლეულის მიმღები ბუნკერის ტევადობა 65 ტონა, ლენტური ტრანსპორტიორის სიგრძე 12 მეტრი, რომელსაც ემსახურება 4 ცალი ცემენტის სილოსი თითეული 120 ტონა ტევადობის სიმაღლით 15 მეტრი, 2 ცალი საერთო სილოსი, რომელთა თითეულის ტევადობაა 120 ტ, სიმაღლე 15 მ და 2 ცაქლი, თითეული 90 ტონა ტევადობის სიმაღლით 15 მ.

#### 3.2. მოთხოვნები ბუნებრივ და ენერგეტიკულ რესურსებზე

საწარმო 182160 ტონა ცემენტის წარმოებისათვის გამოიყენებს 145730 ტონა კლინკერს, 9110 ტონა თაბაშირს და 27330 ტონა დანამატებს.

დაგეგმილი საქმიანობის უზრუნველყოფა სანედლეულე რესურსებით, ელექტროენერგიით, წყალსადენით, კავშირგაბმულობის საშუალებით – ხორციელდება არსებული სამომხმარებლო ქსელებიდან, საპროექტო დოკუმენტაციით განსაზვღრული სქემის გათვალისწინებით.

4. ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა სახეობები და მათი ძირითადი მახასიათებელი სიდიდეები

ცხრილ-4.1-ში მოცემულია საწარმოში წარმოქმნილი მავნე ნივთიერებების კოდი, ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციების მნიშვნელობები, გაფრქვევის სიმძლავრეები და საშიშროების კლასი.

ცხრილი 4.1.

მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციები

| # | მავნე ნივთიერების დასახელება | კოდი | ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია(ზდკ) მგ/მ3 |  | საშიშროების კლასი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | მაქსიმალური ერთჯერადი | საშუალო დღე-ღამური |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | არაორგანული მტვერი | 2909 | 0.5 | 0.15 | 3 |
| 2 | ცემენტის მტვერი | 2908 | 0.3 | 0.1 | 3 |

საწარმო ვალდებულია ისე მოაწყოს თავისი საქმიანობა, რომ თავისი ტერიტორიის ფარგლებს გარეთ დაცული იქნას ცხრილ-4.1-ში მოყვანილი მაქსიმალური ერთჯერადი კონცენტრაციები, რისთვისაც საჭიროა ტექნოლოგიური რეჟიმის ზუსტი დაცვა.

აღნიშნული მახასიათებლების – საწარმოს ფუნქციონირების მონაცემების ანალიზის საფუძველზე დადგენილი - ატმოსფერული ჰაერის დამაბინძურებელი უბნებია:

- ნედლეულის მიღება-დასაწყოება (№500 და  №501  წყარო, გ-24, გ-25);

- ნედლეულის მიღება-დასაწყოება (№502 და  №503  წყარო, გ-26, გ-27);

- ჩაყრა კაზმის 10 ტ/სთ წარმადობის წისქვილის  ბუნკერებში (№504, №505, წყარო, გ-28, გ-29);

- ჩაყრა კაზმის 3 ტ/სთ წარმადობის წისქვილის  ბუნკერებში (№506,  წყარო გ-30);

- ლენტური ტრანსპორტიორი 10 ტ/სთ წარმადობის წისქვილის (№507, №508 წყარო, გ-31, გ-32 );

- ლენტური ტრანსპორტიორი 3 ტ/სთ წარმადობის წისქვილის (№509 წყარო, გ-33);

- ბურთულებიანი წისქვილი 10.0 ტ/სთ წარმადობის (№1, №2 წყარო, გ-1, გ-2);

- ბურთულებიანი წისქვილი 3.0 ტ/სთ წარმადობის (№3, წყარო, გ-3);

- ტრანსპორტირება სილოსებში,  (№4, №5,,№6, №7, №8,  №9, №10, №11, №12,,№13, №14, №15,  №16, №17,  №18, №19 წყარო, გ-4, გ-5, გ-6, გ-7, გ-8, გ-9, გ-10, გ-11, გ-12, გ-13, გ-14, გ-15, გ-16, გ-17, გ-18, გ-19);

- პროდუქციის  ცემენტმზიდებში გადატვირთვისას (№20, №21,გ-20, გ-21);

- ცემენტის დაფასოვება 50 კგ-იან ტომრებში (№504, გ-22, გ-23);

5. ელექტროგამომთვლელ მანქანაზე გაბნევის გაანგარიშების    შედეგების  ანალიზი

საწარმოს ფუნქციონირების შედეგად ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა ანგარიში განხორციელდა წარმოების დარგობრივი მეთოდიკის საფუძველზე საანგარიშო მეთოდების გამოყენებით და საწარმოს მიერ მოწოდებული ინფორმაციის გათვალისწინებით. ანგარიში შესრულებულია საწარმოს მაქსიმალური დატვირთვის პირობებისთვის.

საწარმოდან გაფრქვეული, ატმოსფერული ჰაერის ძირითადი დამაბინძურებელი ნივთიერებებია: არაორგანული მტვერი და ცემენტის.

გაფრქვევები ნედლეულის მიღებისას და ბუნკერში  ჩატვირთვისას

ნედლეულის ავტოთვითმცლელებიდან ჩამოცლის და ბუნკერში  ჩაყრისას გამოყოფილი მტვრის რაოდენობა იანგარიშება ფორმულით:

M = К1 х К2 х К3 х К4 х К5 х К7 x G x B х 106 /3600  გ/წმ, (5.1)

სადაც,

K1 -  მასალაში მტვრის ფრაქციის წილია;

K2 - მტვრის მთლიანი მასიდან აეროზოლში გადასული მტვრის წილია;

K3 -  მტვრის წარმოქმნაზე ქარის სიჩქარის გავლენის მახასიათებელი    კოეფიციენტია;

K4 - გარეშე ზემოქმედებისაგან საწყობის დაცვითუნარიანობის მახასიათებელი კოეფიციენტია;

K5 - მტვრის წარმოქმნაზე მასალის სინოტივის გავლენის მახასიათებელი კოეფიციენტია;

K7 - გადასამუშავებელი მასალის ზომების მახასიათებელი კოეფიციენტია;

B - გადატვირთვის სიმაღლეზე დამოკიდებულების კოეიციენტია;

G - დანადგარის წარმადობაა, ტ/სთ;

გაფრქვევები ნედლეულის შენეხვისას

ნედლეულის საწყობიდან გამოყოფილი მტვრის რაოდენობა იანგარიშება ფორმულით:

M = К3 х К4 х К6 х К7 x q x f  გ/წმ,    (5.2)

სადაც,

K3 -  მტვრის წარმოქმნაზე ქარის სიჩქარის გავლენის მაჩვენებელი    კოეფიციენტია;

K4 -   მტვრის წარმოქმნაზე მასალის სინოტივის გავლენის მაჩვენებელი კოეფიციენტია;

K6 - დასასაწყობებელი მასალის ზედაპირის პროფილის მაჩვენებელი კოეფიციენტია, მერყეობს 1,3-დან 1,6-მდე;

K7 - გადასამუშავებელი მასალის ზომების მახასიათებელი კოეფიციენტია;

q  - მტვრის წატაცების ინტენსივობაა 1 მ2 ფაქტიური ზედაპირის ფართობიდან, გ/მ2 წმ;

f - ამტვერების ზედაპირია, მ2.

აღნიშნული კოეფიციენტებისა და სიდიდეების მნიშვნელობები საწარმოს კონკრეტული პირობებისათვის მოცემულია ცხრილ 5.1-ში.

ცხრილი 5.1.

მასალების გაფრქვევის მახასიათებლები

| ½ | პარამეტრის დასახელება | აღნი-შვნა | განზომი-ლების ერთეული | პარამეტრების მნიშვნელობა |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | დანამატები | თაბაშირი | კლინკერი |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | მასალაში მტვრის ფრაქციის წილი | K1 | მასიური წილი | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
| 2 | მტვრის მთლიანი მასიდან აეროზოლში გადასული მტვრის წილი | K2 | “ . . . “ | 0.03 | 0.02 | 0.003 |
| 3 | მტვრის წარმოქმნაზე ქარის სიჩქარის გავლენის მახასია-თებელი კოეფიციენტი | K3 | უგანზ. კოეფ. | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 4 | გარეშე ზემოქმედებისაგან საწყობის დაცვითუნარიანობის მახ. კოეფიციენტი | K4 | უგანზ. კოეფ. | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 5 | მტვრის წარმოქმნაზე მასალის სინოტივის გავლენის მახასიათებელი | K5 | უგანზ. კოეფ. | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 6 | მასალის ზედაპირის პროფი-ლზე დამოკიდებულების კოეფიციენტი | K6 | უგანზ. კოეფ. | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
| 7 | გადასამუშავებელი მასალის ზომების მახასიათებელი კოეფიციენტი | K7 | უგანზ. კოეფ. | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 8 | 1 მ2 ფართობიდან მტვრის ატაცება | q | გ/მ2წმ | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 9 | საწყობის ფართობი | F | მ2 | 50 | 40 | 100 |
| 10 | ობიექტის მწარმოებლობა | G | ტ/სთ | 1.950* 1.500** | 0.650* 0.500** | 10.400* 8.000** |
| 11 | გადატვირთვის სიმაღლეზე დამოკიდებულების კოეფიციენტი | B | უგანზ. კოეფ. | 0.5 | 0.5 | 0.5 |

შენიშვნა: * 3 ტ/სთ და 10 ტ/სთ წარმადობის წისქვილების საწყობი; 10 ტ/სთ წარმადობის წისქვილების საწყობი;

გაფრქვევები ნედლეულის მიღება-დასაწყოებისას (3 ტ/სთ და 10 ტ/სთ წისქვილების საწყობი (№500 და  №501  წყარო, გ-24, გ-25);

გამოყოფილი მტვრის რაოდენობა იანგარიშება ფორმულა (5.1)-ში ცხრილ-5.1-ის სვეტი 5,7 მონაცემების ჩასმით. აქვე გასათვალისწინებელია, რომ ჯამური წარმადობა ორივე წისქვილისა (3 ტ/სთ და 10 ტ/სთ) ტოლია 10 ტ/სთ. თითეული წისქვილი მუშაობს 24 საათიანი რეჟიმით წელიწადში 330 დღე, ანუ 7920 საათი წელიწადში.

გაფრქვევის სიმძლავრე კლინკერის საწყობიდან (გ-24 გაფრქვევის წყარო)

ნედლეულის დასაწყოებისას გამოყოფილი მტვრის რაოდენობა იანგარიშება ფორმულა (5.1)-ში ცხრილ-5.1-ის სვეტი 7-ის მონაცემების ჩასმით.

M=0.01´0.003´1.0´0.1´0.7x0.6x10.400´0.5´106/3600=0.00182  გ/წმ;

G=0.00182´24x3600x330/106=0.052 ტ/წელ

კლინკერის შენახვიოსას საწყობიდან გაფრქვევთვის ინტენსივობები იანგარიშება ფორმულა (5.2)-ში ცხრილ-5.1-ის სვეტი 8-ის მონაცემების ჩასმით.

M=1.00.11.450.60.002x100=0.0174 გ/წმ;

G=0.017424x3600x365/106=0.549 ტ/წელ.

მაშასადამე ჯამური გაფრქვევის ინტენსივობები კლინკერის დასაწყოება-შენახვისას გ-24 გაფრქვევის წყაროდან ტოლი იქნება:

M=0.00182 + 0.0174=0.01922 გ/წმ;

G=0.052+0.549=0.601 ტ/წელ.

გაფრქვევის სიმძლავრე თაბაშირის და დანამატების საწყობიდან (გ-25 გაფრქვევის წყარო)

ნედლეულის დასაწყოებისას გამოყოფილი მტვრის რაოდენობა იანგარიშება ფორმულა (5.1)-ში ცხრილ-5.1-ის სვეტი 5-6-ის მონაცემების ჩასმით.

თაბაშირისათვის:

M=0.030.021.00.10.70.6x0.6500.5106/3600=0.002275   გ/წმ;

G=0.002275 24x3600x330/106=0.065 ტ/წელ.

თაბაშირის შენახვიოსას საწყობიდან გაფრქვევთვის ინტენსივობები იანგარიშება ფორმულა (5.2)-ში ცხრილ-5.1-ის სვეტი 6-ის მონაცემების ჩასმით.

M=1.00.11.450.60.002x40=0.00696 გ/წმ;

G=0.0069624x3600x365/106=0.219  ტ/წელ.

მაშასადამე ჯამური გაფრქვევის ინტენსივობები თაბაშირის დასაწყოება-შენახვისას ტოლი იქნება:

M=0.002275+ 0.00696=0.009235 გ/წმ;

G=0.065+0.219=0.284 ტ/წელ.

დანამატებისათვის:

M=0.040.031.00.10.70.6x1.9500.5106/3600=0.01365  გ/წმ;

G=0.0136524x3600x330/106=0.389 ტ/წელ.

დანამატების შენახვიოსას საწყობიდან გაფრქვევთვის ინტენსივობები იანგარიშება ფორმულა (5.2)-ში ცხრილ-5.1-ის სვეტი 5-ის მონაცემების ჩასმით:

M=1.00.11.450.60.002x50=0.0087 გ/წმ;

G=0.008724x3600x365/106=0.274  ტ/წელ.

მაშასადამე ჯამური გაფრქვევის ინტენსივობები დანამატების დასაწყოება-შენახვისას ტოლი იქნება:

M=0.01365+0.0087=0.02235 გ/წმ;

G=0.389+0.274=0.663 ტ/წელ.

მაშასადამე ჯამური გაფრქვევების ინტენსივოგები გაფრქვევის გ-25 წყაროდან ტოლი იქნება:

M= 0.009235+0.02235= 0.031585 გ/წმ;

G= 0.284+0.663=0.947 ტ/წელ.

გაფრქვევები ნედლეულის მიღება-დასაწყოებისას (10 ტ/სთ წისქვილის საწყობი (№502 და  №503  წყარო, გ-26, გ-27);

გამოყოფილი მტვრის რაოდენობა იანგარიშება ფორმულა (5.1)-ში ცხრილ-5.1-ის სვეტი 5,7 მონაცემების ჩასმით. აქვე გასათვალისწინებელია, რომ წისქვილის წარმადობა ტოლია 10 ტ/სთ.  წისქვილი მუშაობს 24 საათიანი რეჟიმით წელიწადში 330 დღე ანუ 7920 საათი წელიწადში.

გაფრქვევის სიმძლავრე კლინკერის საწყობიდან (გ-26 გაფრქვევის წყარო)

ნედლეულის დასაწყოებისას გამოყოფილი მტვრის რაოდენობა იანგარიშება ფორმულა (5.1)-ში ცხრილ-5.1-ის სვეტი 7-ის მონაცემების ჩასმით.

M=0.01´0.003´1.0´0.1´0.7x0.6x8.000´0.5´106/3600=0.0014  გ/წმ;

G=0.0014´24x3600x330/106=0.040 ტ/წელ

კლინკერის შენახვიოსას საწყობიდან გაფრქვევთვის ინტენსივობები იანგარიშება ფორმულა (5.2)-ში ცხრილ-5.1-ის სვეტი 8-ის მონაცემების ჩასმით.

M=1.00.11.450.60.002x100=0.0174 გ/წმ;

G=0.017424x3600x365/106=0.549 ტ/წელ.

მაშასადამე ჯამური გაფრქვევის ინტენსივობები კლინკერის დასაწყოება-შენახვისას გ-24 გაფრქვევის წყაროდან ტოლი იქნება:

M=0.0014 + 0.0174=0.0188 გ/წმ;

G=0.040+0.549=0.589 ტ/წელ.

გაფრქვევის სიმძლავრე თაბაშირის და დანამატების საწყობიდან (გ-27 გაფრქვევის წყარო)

ნედლეულის დასაწყოებისას გამოყოფილი მტვრის რაოდენობა იანგარიშება ფორმულა (5.1)-ში ცხრილ-5.1-ის სვეტი 5-6-ის მონაცემების ჩასმით.

თაბაშირისათვის:

M=0.030.021.00.10.70.6x0.5000.5106/3600=0.00175   გ/წმ;

G=0.00175 24x3600x330/106=0.050 ტ/წელ.

თაბაშირის შენახვიოსას საწყობიდან გაფრქვევთვის ინტენსივობები იანგარიშება ფორმულა (5.2)-ში ცხრილ-5.1-ის სვეტი 6-ის მონაცემების ჩასმით.

M=1.00.11.450.60.002x40=0.00696 გ/წმ;

G=0.0069624x3600x365/106=0.219  ტ/წელ.

მაშასადამე ჯამური გაფრქვევის ინტენსივობები თაბაშირის დასაწყოება-შენახვისას ტოლი იქნება:

M=0.00175+ 0.00696=0.00871 გ/წმ;

G=0.050+0.219=0.269 ტ/წელ.

დანამატებისათვის:

M=0.040.031.00.10.70.6x1.5000.5106/3600=0.0105  გ/წმ;

G=0.010524x3600x330/106=0.299 ტ/წელ.

დანამატების შენახვიოსას საწყობიდან გაფრქვევთვის ინტენსივობები იანგარიშება ფორმულა (5.2)-ში ცხრილ-5.1-ის სვეტი 5-ის მონაცემების ჩასმით:

M=1.00.11.450.60.002x50=0.0087 გ/წმ;

G=0.008724x3600x365/106=0.274  ტ/წელ.

მაშასადამე ჯამური გაფრქვევის ინტენსივობები დანამატების დასაწყოება-შენახვისას ტოლი იქნება:

M=0.0105+0.0087=0.0192 გ/წმ;

G=0.299+0.274=0.573 ტ/წელ.

მაშასადამე ჯამური გაფრქვევების ინტენსივოგები გაფრქვევის გ-27 წყაროდან ტოლი იქნება:

M= 0.00871+0.0192= 0.02791გ/წმ;

G= 0.269+0.573=0.842 ტ/წელ.

გაფრქვევები კაზმის ჩაყრისას 10 ტ/სთ წარმადობის წისქვილების  ბუნკერებში (№504, №505, წყარო, გ-28, გ-29);

გამოყოფილი მტვრის რაოდენობა თითეული წისქვილის მიმღები ბუნკერიდან იანგარიშება ფორმულა (5.1)-ში ცხრილ-5.1-ის სვეტი 5,7 მონაცემების ჩასმით.

კლინკერისათვის:

M=0.01´0.003´1.0´0.1´0.7x0.6x8.000´0.5´106/3600=0.0014  გ/წმ;

G=0.0014´24x3600x330/106=0.040 ტ/წელ

თაბაშირისათვის:

M=0.030.021.00.10.70.6x0.5000.5106/3600=0.00175   გ/წმ;

G=0.00175 24x3600x330/106=0.050 ტ/წელ.

დანამატებისათვის:

M=0.040.031.00.10.70.6x1.5000.5106/3600=0.0105  გ/წმ;

G=0.010524x3600x330/106=0.299 ტ/წელ.

მაშასადამე ნედლეულის კაზმის ბუნკერში ჩაყრისას გაფრქვევის ინტენსივობები შესაბამისად ტოლი იქნება:

ცემენტის მტვერი:

M=0.0014 გ/წმ;

G=0.040 ტ/წელ.

არაორგანული მტვერი:

M=0.00175+0.0105=0.01225 გ/წმ;

G=0.050+0.299=0.349 ტ/წელ.

გაფრქვევები კაზმის ჩაყრისას 3 ტ/სთ წარმადობის წისქვილების  ბუნკერებში (№506, წყარო, გ-30);

გამოყოფილი მტვრის რაოდენობა თითეული წისქვილის მიმღები ბუნკერიდან იანგარიშება ფორმულა (5.1)-ში ცხრილ-5.1-ის სვეტი 5,7 მონაცემების ჩასმით.

კლინკერისათვის:

M=0.01´0.003´1.0´0.1´0.7x0.6x2.400´0.5´106/3600=0.00042  გ/წმ;

G=0.00042´24x3600x330/106=0.012 ტ/წელ

თაბაშირისათვის:

M=0.030.021.00.10.70.6x0.1500.5106/3600=0.000525   გ/წმ;

G=0.000525 24x3600x330/106=0.015 ტ/წელ.

დანამატებისათვის:

M=0.040.031.00.10.70.6x0.4500.5106/3600=0.00315  გ/წმ;

G=0.0031524x3600x330/106=0.090 ტ/წელ.

მაშასადამე ნედლეულის კაზმის ბუნკერში ჩაყრისას გაფრქვევის ინტენსივობები შესაბამისად ტოლი იქნება:

ცემენტის მტვერი:

M=0.00042 გ/წმ;

G=0.012 ტ/წელ.

არაორგანული მტვერი:

M=0.000525+0.003155=0.00368 გ/წმ;

G=0.015+0.090=0.105ტ/წელ.

გაფრქვევები კაზმის ლენტური ტრანსპორტიორით 10 ტ/სთ წარმადობის წისქვილებში (№507, №508 წყარო, გ-31, გ-32 );

გაფრქვევის (№507, წყარო, გ-31)

მასალების ლენტური ტრანსპორტიორით გადაადგილებისას მტვრის გაფრქვევები იანგარიშება ფორმულით:

Mმტვ.= WSeb. x Kdaq. x  B x L x 103   გ/წმ,

სადაც,

Wშებ – ჰაერის შებერვით გამოწვეული მტვრის ხვედრითი გაფრქვევაა და ტოლია 3 x 10-5 კგ/მ2 წმ;

Kdaq. _ ნედლეულის დაქუცმაცების კოეფიციენტია და ტოლია 0,1მ-ის;

B _ ლენტის სიგანეა, მ;

L _ ლენტის ჯამური სიგრძეა და ტოლია 13 მ.

ამ ფორმულაში სათანადო მნიშვნელობების ჩასმით მივიღებთ:

M.= 3 x 10-5 x 0.1 x  0.5 x 13.0 x 103 = 0.0195  გ/წმ;

G= 0.0195 х 3600 х 7920 /106 = 0.556 ტ/წელ.

აქედა ცემენტის მტვრისა და არაორგანული მტვრის გაფრქვევები შესაბამისად ტოლი იქნება:

ცემენტის მტვერი:

M.= 0.0195 x0.8=0.0156 გ/წმ;

G.= 0.556 x 0.8= 0.445 ტ/წელ.

არაორგანული მტვერი:

M = 0.0195 x0.2=0.0039 გ/წმ;

G.= 0.556x0.2= 0.111 ტ/წელ.

გაფრქვევის (№508, წყარო, გ-32)

მასალების ლენტური ტრანსპორტიორით გადაადგილებისას მტვრის გაფრქვევები იანგარიშება ფორმულით:

Mმტვ.= WSeb. x Kdaq. x  B x L x 103   გ/წმ,

სადაც,

Wშებ – ჰაერის შებერვით გამოწვეული მტვრის ხვედრითი გაფრქვევაა და ტოლია 3 x 10-5 კგ/მ2 წმ;

Kdaq. _ ნედლეულის დაქუცმაცების კოეფიციენტია და ტოლია 0,1მ-ის;

B _ ლენტის სიგანეა, მ;

L _ ლენტის ჯამური სიგრძეა და ტოლია 12 მ.

ამ ფორმულაში სათანადო მნიშვნელობების ჩასმით მივიღებთ:

M.= 3 x 10-5 x 0.1 x  0.5 x 12.0 x 103 = 0.018  გ/წმ;

G= 0.018 х 3600 х 7920 /106 = 0.513 ტ/წელ.

აქედა ცემენტის მტვრისა და არაორგანული მტვრის გაფრქვევები შესაბამისად ტოლი იქნება:

ცემენტის მტვერი:

M.= 0.018 x0.8=0.0144 გ/წმ;

G.= 0.513 x 0.8= 0.410 ტ/წელ.

არაორგანული მტვერი:

M = 0.018 x0.2=0.0036 გ/წმ;

G.= 0.513x0.2= 0.103 ტ/წელ.

გაფრქვევები კაზმის ლენტური ტრანსპორტიორით 3 ტ/სთ წარმადობის წისქვილებში (№509, წყარო, გ-33);

მასალების ლენტური ტრანსპორტიორით გადაადგილებისას მტვრის გაფრქვევები იანგარიშება ფორმულით:

Mმტვ.= WSeb. x Kdaq. x  B x L x 103   გ/წმ,

სადაც,

Wშებ – ჰაერის შებერვით გამოწვეული მტვრის ხვედრითი გაფრქვევაა და ტოლია 3 x 10-5 კგ/მ2 წმ;

Kdaq. _ ნედლეულის დაქუცმაცების კოეფიციენტია და ტოლია 0,1მ-ის;

B _ ლენტის სიგანეა, მ;

L _ ლენტის ჯამური სიგრძეა და ტოლია 12 მ.

ამ ფორმულაში სათანადო მნიშვნელობების ჩასმით მივიღებთ:

M.= 3 x 10-5 x 0.1 x  0.5 x 12.0 x 103 = 0.018  გ/წმ;

G= 0.018 х 3600 х 7920 /106 = 0.513 ტ/წელ.

აქედა ცემენტის მტვრისა და არაორგანული მტვრის გაფრქვევები შესაბამისად ტოლი იქნება:

ცემენტის მტვერი:

M.= 0.018 x0.8=0.0144 გ/წმ;

G.= 0.513 x 0.8= 0.410 ტ/წელ.

არაორგანული მტვერი:

M = 0.018 x0.2=0.0036 გ/წმ;

G.= 0.513x0.2= 0.103 ტ/წელ.

გაფრქვევები ცემენტისა დაფქვისას  10.0 ტ/სთ წარმადობის თითეულ ბურთულებიან წისქვილებში  (№1, №2 წყარო, გ-1, გ-2);

ცემენტის დაფქვისას წარმოქმნილი აირმტვერნარევის მოცულობა  ყოველ 1 კილოგრამ პროდუქტზე შეადგენს 0.7 მ3/კგ. რადგან თითეული წისქვილის წარმადობა ტოლია 10 ტ/სთ, ამიტომ აირმტვერნარევის მოცულობა ტოლი იქნება 7000 მ3/სთ. მტვრის კონცენტრაცია აირმტვერნარევში შეადგენს 300 გ/მ3-ში. მაშინ გაფრქვევის ინტენსივობა გაწმენდის გარეშე ტოლი იქნება 583.333 გ/წმ.

ხოლო წლიური გაფრქვევის ინტენსივობა ტოლი იქნება:

G=583.333x3600x7920/106= 16632.000 ტ/წელ.

თუ გავითვალისწინებთ, რომ ეს აირმტვერნარევი პირველ საფეხურზე გაივლის დამლექ კამერას, რომლის ეფექტურობა ტოლია 10%-ის, გვექნება:

M=583.333x0.9=525.000 გ/წმ.

ხოლო წლიური გაფრქვევა ტოლი იქნება:

G=525.000x3600x7920/106= 14968.800 ტ/წელ.

თუ გავითვალისწინებთ, რომ ეს აირმტვერნარევი მეორე საფეხურზე გაივლის ციკლონს, რომლის ეფექტურობა ტოლია 75%-ის, გვექნება:

M=525.000x0.25=131.25 გ/წმ.

ხოლო წლიური გაფრქვევის ინტენსივობა ტოლი იქნება:

G=131.25x3600x7920/106= 3742.200 ტ/წელ.

III საფეხურის გამწმენდ დანადგარსი – სახელოებიან ფილტრში გავლის შემდეგ, რომლის ეფექტურობა ტოლია 99.9 %-ის, გვექნება:

M=131.25x0.001=0.13125 გ/წმ.

თუ გავითვალისწინებთ, რომ წისქვილი წელიწადში იმუშავებს 7920 სთ, აქედან გამომდინარე წლიურად გაფრქვეული მტვრის მასა ტოლი იქნება:

G=0.13125x3600x7920/106= 3.742 ტ/წელ.

ცემენტის ცისქვილიდან წარმოქმნილი აირმტვერნარევი გაწმენდის შემდეგ გაიფრქვევა ატმოსფეროში 11 მეტრი სიმაღლის მილით, რომლის დიამეტრი იქნება 0.5 მეტრი, მოცულობითი სიჩქრე 1.944 მ3/წმ, სიჩქარე 9.908 მ/წმ.

გაფრქვევები ცემენტისა დაფქვისას  3.0 ტ/სთ წარმადობის  ბურთულებიან წისქვილში  (№3, წყარო, გ-3);

ცემენტის დაფქვისას წარმოქმნილი აირმტვერნარევის მოცულობა  ყოველ 1 კილოგრამ პროდუქტზე შეადგენს 0.7 მ3/კგ. რადგან თითეული წისქვილის წარმადობა ტოლია 3 ტ/სთ, ამიტომ აირმტვერნარევის მოცულობა ტოლი იქნება 2100 მ3/სთ. მტვრის კონცენტრაცია აირმტვერნარევში შეადგენს 300 გ/მ3-ში. მაშინ გაფრქვევის ინტენსივობა გაწმენდის გარეშე ტოლი იქნება 175.000 გ/წმ.

ხოლო წლიური გაფრქვევის ინტენსივობა ტოლი იქნება:

G=175.000x3600x7920/106= 4990.000 ტ/წელ.

თუ გავითვალისწინებთ, რომ ეს აირმტვერნარევი პირველ საფეხურზე გაივლის დამლექ კამერას, რომლის ეფექტურობა ტოლია 10%-ის, გვექნება:

M=175.000x0.9=157.500 გ/წმ.

ხოლო ხოლო წლიური გაფრქვევა ტოლი იქნება:

G =157.500x3600x7920/106= 4490.640 ტ/წელ.

თუ გავითვალისწინებთ, რომ ეს აირმტვერნარევი მეორე საფეხურზე გაივლის ციკლონს, რომლის ეფექტურობა ტოლია 75%-ის, გვექნება:

M=157.500x0.25=39.375 გ/წმ.

ხოლო წლიური გაფრქვევის ინტენსივობა ტოლი იქნება:

G=39.375x3600x7920/106= 1122.660 ტ/წელ.

III საფეხურის გამწმენდ დანადგარსი – სახელოებიან ფილტრში გავლის შემდეგ, რომლის ეფექტურობა ტოლია 99.9 %-ის, გვექნება:

M=39.375x0.001=0.039375 გ/წმ.

თუ გავითვალისწინებთ, რომ წისქვილი წელიწადში იმუშავებს 7920 სთ, აქედან გამომდინარე წლიურად გაფრქვეული მტვრის მასა ტოლი იქნება:

G=0.039375x3600x7920/106= 1.123 ტ/წელ.

ცემენტის ცისქვილიდან წარმოქმნილი აირმტვერნარევი გაწმენდის შემდეგ გაიფრქვევა ატმოსფეროში 12 მეტრი სიმაღლის მილით, რომლის დიამეტრი იქნება 0.3 მეტრი, მოცულობითი სიჩქრე 0.583 მ3/წმ, სიჩქარე 8.257 მ/წმ.

გაფრქვევები ცემენტის ტრანსპორტირებისას სილოსებში,  (№4, №5,,№6, №7, №8,  №9, №10, №11, №12,,№13, №14, №15,  №16, №17,  №18, №19 წყარო, გ-4, გ-5, გ-6, გ-7, გ-8, გ-9, გ-10, გ-11, გ-12, გ-13, გ-14, გ-15, გ-16, გ-17, გ-18, გ-19);

საწარმოში არსებული თევქსმეტივე სილოს ცალ-ცალკე გააჩნია გამწმენდი სისტემა – სახელოებიანი ფილტრები, რომლის ეფექტურობა ტოლია 99.9 %-ის.

გაფრქვევები 10 ტ/სთ წარმადობის წისქვილიდან ცემენტის სილოსებში;

ცემენტის ტრანსპორტირებისას წარმოქმნილი აირმტვერნარევის მოცულობა ყოველ 1 კილოგრამ პროდუქტზე შეადგენს 0.5 მ3/კგ. რადგან წისქვილის მუშაობის რეჟიმი ისეთია, რომ საათში თითეულ სილოსში ხდება მხოლოდ 10 ტ ცემენტის გადატვირთვა, ამიტომ აირმტვერნარევის მოცულობა ტოლი იქნება 5000 მ3/სთ. მტვრის კონცენტრაცია აირმტვერნარევში შეადგენს 80 გ/მ3-ში. მაშინ გამოფრქვევის ინტენსივობები გაწმენდის გარეშე ტოლი იქნება:

M= 5000x80/3600=111.111 გ/წმ.

G=111.111 x3600x7920/106= 3168.000 ტ/წელ.

თუ გავითვალისწინებთ, რო ეს აირმტვერნარევი გაივლის გამწმენდ დანადგარს, ქსოვილიან ფილტრს (სახელოებიანი ფილტრები), რომლის ეფექტურობა ტოლია  99.9 %-ის, გვექნება:

M=111.111x0.001=0.11111 გ/წმ.

თუ გავითვალისწინებთ, რომ თითეული წისქვილების მუშაობის რეჟიმი მთლიანად წელიწადში შეადგენს 7920 სთ-ს, აქედან გამომდინარე წელიწადში გაფრქვეული მასა მტვრისა ატმოსფეროში ტოლი იქნება:

G=0.11111 x3600x7920/106= 3.168 ტ/წელ.

10 ტ/ სთ წარმადობის წისქვილებს პირობითად ემსახურება 12 ცალი სილოსები, რომელთაგანაც 5 ცალის  სიმაღლეებია 16,5 მეტრი, დიამეტრი 0.4 მ, 4 ცალის სიმაღლეებია 16 მეტრი, დიამეტრი 0.4 მ. ხოლო 3 ცალის სიმაღლეებია 16 მეტრი, დიამეტრი 0.4 მ.

გაფრქვევები 3 ტ/სთ წარმადობის წისქვილიდან ცემენტის სილოსებში;

ცემენტის ტრანსპორტირებისას წარმოქმნილი აირმტვერნარევის მოცულობა ყოველ 1 კილოგრამ პროდუქტზე შეადგენს 0.5 მ3/კგ. რადგან წისქვილის მუშაობის რეჟიმი ისეთია, რომ საათში თითეულ სილოსში ხდება მხოლოდ 3 ტ ცემენტის გადატვირთვა, ამიტომ აირმტვერნარევის მოცულობა ტოლი იქნება 1500 მ3/სთ. მტვრის კონცენტრაცია აირმტვერნარევში შეადგენს 80 გ/მ3-ში. მაშინ გამოფრქვევის ინტენსივობები გაწმენდის გარეშე ტოლი იქნება:

M= 1500x80/3600=33.333 გ/წმ.

G=333.333 x3600x7920/106= 950.400 ტ/წელ.

თუ გავითვალისწინებთ, რო ეს აირმტვერნარევი გაივლის გამწმენდ დანადგარს, ქსოვილიან ფილტრს (სახელოებიანი ფილტრები), რომლის ეფექტურობა ტოლია  99.9 %-ის, გვექნება:

M=33.333x0.001=0.033333 გ/წმ.

თუ გავითვალისწინებთ, რომ თითეული წისქვილების მუშაობის რეჟიმი მთლიანად წელიწადში შეადგენს 7920 სთ-ს, აქედან გამომდინარე წელიწადში გაფრქვეული მასა მტვრისა ატმოსფეროში ტოლი იქნება:

G=0.033333 x3600x7920/106= 0.950 ტ/წელ.

3 ტ/ სთ წარმადობის წისქვილებს პირობითად ემსახურება 3 ცალი სილოსები, რომელთა  სიმაღლეებია 15 მეტრი, დიამეტრი 0.4 მ.

გაფრქვევები სილოსებიდან ცემენტისა ცემენტმზიდში გადატვირთვისას (№20, №21წყარო, გ-20, გ-21).

ყოველ ერთ ტონა გადატვირთულ პროდუქტზე გამოყოფილი მტვრის რაოდენობა შეადგენს 0.1 მ3/კგ. რადგან ცემენტის გადატვირთვის წარმადობა ტოლია 16.0 ტ/სთ, ამიტომ აირმტვერნარევის მოცულობა ცემენტის გადატვირთვისას ტოლი იქნება  1600 მ3/სთ. მტვრის კონცენტრაცია აირმტვერნარევში შეადგენს 40 გ/მ3-ში. მაშინ გამოფრქვევის ინტენსივობა გაწმენდის გარეშე ტოლი იქნება 1600x40/3600=17.778 გ/წმ.

თუ გავითვალისწინებთ, რომ თითეული წყაროდან ცემენმზიდებით გასაცემი პროდუქციის რაოდენობა მაქსიმუმ მოსალოდნელია  64000 ტონის ოდენობით (ჯამური 128000 ტ), მაშინ წელიწადში გადატვირთვის დრო ტოლი იქნება 64000/16=4000 სთ. აქედან გამომდინარე წელიწადში გაფრქვეული მასა გაწმენდის გარეშე ტოლი იქნება:

G=17.778x3600x4000/106= 256.000 ტ/წელ.

თუ გავითვალისწინებთ, რომ ეს აირმტვერნარევი გაივლის ცემენტმზიდებზე დამონტაჟებულ – ნაჭრის ფილტრებს, რომლის ეფექტურობა ტოლია  99.8 %-ის, გვექნება:

M=17.778x0.2/100=0.03556  გ/წმ.

G=0.03556 x3600x4000/106= 0.256 ტ/წელ.

გაფრქვევები სილოსებიდან ცემენტის დაფასოებისას ტომრებში (№510, №511, გ-22, გ-23).

გამოყოფილი მტვრის რაოდენობა ყოველ დაფასოებულ ტონა პროდუქციაზე შეადგენს 0.08 კგ-ს. იმის გათვალისწინებით, რომ წლიურად თითეული გაფრქვევის წყაროდან დასაფასოებელი ცემენტის რაოდენობა ტოლია  27080 ტონის (ჯამურად  54160 ტ), ამასთან [7]-ის შესაბამისად, თუ წყარო არ არის აღჭურვილი ასპირაციული სისტემით და მტვრის გამოყოფა ხდება დახურულ სივრცეში, გამოიყენება კოეფიციენტი 0.4, მაშინ მტვრის გაფრქვევის რაოდენობები ტოლი იქნება:

G=27080x0.08x0.4/103=0.867 ტ/წელ.

M=0.867x106/(3600x7920)=0.03039 გ/წმ.

6. მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის წყაროების დახასიათება

ფორმა #1. მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის წყაროების დახასიათება

| წარმოების, საამქროს, უბნის დასახელება | მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს |  |  | მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის წყაროს |  |  |  |  | მავნე ნივთიერებათა |  | გამოყოფის წაყ-როდან გაფრქ-ვეულ მავნე ნივთიერებათა რაოდენობა, ტ/წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ნომერი | დასახელება | რაოდ-ენობა | ნომერი | დასახელება | რაოდ-ენობა | მუშაობის დრო დღე-ღამეში | მუშაობის დრო წელიწადში | დასახელება | კოდი |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ცემენტის დაფქვის საამქრო | გ-1 | მილი | 1 | #1 | წისქვილი, 10 ტ/სთ | 1 | 24 | 7920 | ცემენტის მტვერი | 2908 | 16632.000 |
|  | გ-2 | მილი | 1 | #2 | წისქვილი, 10 ტ/სთ | 1 | 24 | 7920 | ცემენტის მტვერი | 2908 | 16632.000 |
|  | გ-3 | მილი | 1 | #3 | წისქვილი, 3 ტ/სთ | 1 | 24 | 7920 | ცემენტის მტვერი | 2908 | 4990.000 |
|  | გ-4 | მილი | 1 | #4 | ცემენტის სილოსი | 1 | 24 | 1219 | ცემენტის მტვერი | 2908 | 243.692 |
|  | გ-5 | მილი | 1 | #5 | ცემენტის სილოსი | 1 | 24 | 1219 | ცემენტის მტვერი | 2908 | 243.692 |
|  | გ-6 | მილი | 1 | #6 | ცემენტის სილოსი | 1 | 24 | 1219 | ცემენტის მტვერი | 2908 | 243.692 |
|  | გ-7 | მილი | 1 | #7 | ცემენტის სილოსი | 1 | 24 | 1219 | ცემენტის მტვერი | 2908 | 243.692 |
|  | გ-8 | მილი | 1 | #8 | ცემენტის სილოსი | 1 | 24 | 1219 | ცემენტის მტვერი | 2908 | 243.692 |
|  | გ-9 | მილი | 1 | #9 | ცემენტის სილოსი | 1 | 24 | 1219 | ცემენტის მტვერი | 2908 | 243.692 |
|  | გ-10 | მილი | 1 | #10 | ცემენტის სილოსი | 1 | 24 | 1218 | ცემენტის მტვერი | 2908 | 243.692 |
|  | გ-11 | მილი | 1 | #11 | ცემენტის სილოსი | 1 | 24 | 1218 | ცემენტის მტვერი | 2908 | 243.692 |
|  | გ-12 | მილი | 1 | #12 | ცემენტის სილოსი | 1 | 24 | 1218 | ცემენტის მტვერი | 2908 | 243.692 |
|  | გ-13 | მილი | 1 | #13 | ცემენტის სილოსი | 1 | 24 | 1218 | ცემენტის მტვერი | 2908 | 243.692 |
|  | გ-14 | მილი | 1 | #14 | ცემენტის სილოსი | 1 | 24 | 1218 | ცემენტის მტვერი | 2908 | 243.692 |
|  | გ-15 | მილი | 1 | #15 | ცემენტის სილოსი | 1 | 24 | 1218 | ცემენტის მტვერი | 2908 | 243.692 |
|  | გ-16 | მილი | 1 | #16 | ცემენტის სილოსი | 1 | 24 | 1218 | ცემენტის მტვერი | 2908 | 243.692 |
|  | გ-17 | მილი | 1 | #17 | ცემენტის სილოსი | 1 | 24 | 2640 | ცემენტის მტვერი | 2908 | 316.800 |
|  | გ-18 | მილი | 1 | #18 | ცემენტის სილოსი | 1 | 24 | 2640 | ცემენტის მტვერი | 2908 | 316.800 |
|  | გ-19 | მილი | 1 | #19 | ცემენტის სილოსი | 1 | 24 | 2640 | ცემენტის მტვერი | 2908 | 316.800 |
|  | გ-20 | მილი | 1 | #20 | ცემენტმზიდი | 1 | 20 | 4000 | ცემენტის მტვერი | 2908 | 256.000 |
|  | გ-21 | მილი | 1 | #21 | ცემენტმზიდი | 1 | 20 | 4000 | ცემენტის მტვერი | 2908 | 256.000 |

ფორმა #1. მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის წყაროების დახასიათება (გაგრძელება)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ცემენტის დაფქვის საამქრო | გ-22 | არაორგანიზ. | 1 | #500 | ცემენტის დაფასოვება | 1 | 24 | 7920 | ცემენტის მტვერი | 2908 | 0.867 |
|  | გ-23 | არაორგანიზ. | 1 | #501 | ცემენტის დაფასოვება | 1 | 24 | 7920 | ცემენტის მტვერი | 2908 | 0.867 |
|  | გ-24 | არაორგანიზ. | 1 | #502 | კლინკერის საწყობი | 1 | 24 | 8760 | ცემენტის მტვერი | 2908 | 0.601 |
|  | გ-25 | არაორგანიზ. | 1 | #503 | დანამატების საწყობი | 1 | 24 | 8760 | არაორგ. მტვერი | 2909 | 0.947 |
|  | გ-26 | არაორგანიზ. | 1 | #504 | კლინკერის საწყობი | 1 | 24 | 8760 | ცემენტის მტვერი | 2908 | 0.589 |
|  | გ-27 | არაორგანიზ. | 1 | #505 | დანამატების საწყობი | 1 | 24 | 8760 | არაორგ. მტვერი | 2909 | 0.842 |
|  | გ-28 | არაორგანიზ. | 1 | #506 | ნედლეულის ჩაყრა 10 ტ/სთ წარ. ბუნკერებში | 1 | 24 | 7920 | ცემენტის მტვერი | 2908 | 0.040 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | არაორგ. მტვერი | 2909 | 0.349 |
|  | გ-29 | არაორგანიზ. | 1 | #507 | ნედლეულის ჩაყრა 10 ტ/სთ წარ. ბუნკერებში | 1 | 24 | 7920 | ცემენტის მტვერი | 2908 | 0.040 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | არაორგ. მტვერი | 2909 | 0.349 |
|  | გ-30 | არაორგანიზ. | 1 | #508 | ნედლეულის ჩაყრა 3 ტ/სთ წარ. ბუნკერებში | 1 | 24 | 7920 | ცემენტის მტვერი | 2908 | 0.012 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | არაორგ. ,მტვერი | 2909 | 0.105 |
|  | გ-31 | არაორგანიზ. | 1 | #509 | ნედლეულის 10 ტ/სთ წარ. წისქვილში ტრანსპორტირება | 1 | 24 | 7920 | ცემენტის მტვერი | 2908 | 0.445 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | არაორგ. ,მტვერი | 2909 | 0.111 |
|  | გ-32 | არაორგანიზ. | 1 | #510 | ნედლეულის 10 ტ/სთ წარ. წისქვილში ტრანსპორტირება | 1 | 24 | 7920 | ცემენტის მტვერი | 2908 | 0.410 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | არაორგ. ,მტვერი | 2909 | 0.103 |
|  | გ-32 | არაორგანიზ. | 1 | #510 | ნედლეულის 3 ტ/სთ წარ. წისქვილში ტრანსპორტირება | 1 | 24 | 7920 | ცემენტის მტვერი | 2908 | 0.410 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | არაორგ. ,მტვერი | 2909 | 0.103 |

ფორმა #2. მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროების დახასიათება

| მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს ნომერი | მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს პარამეტრები |  | აირჰაერნარევის პარამეტრები მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს გამოსავლის ადგილიდან |  |  | მავნე ნივთიერებ- ის კოდი | გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა რაოდენობა |  | ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს კოორდინატები ობიექტის კოორდინატთა სისტემაში, მ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | წერტილოვანი წყაროსთვის |  | ხაზოვანი წყაროსთვის |  |  |  |
|  | სიმაღლე | დიამეტრი ან კვეთის ზომა, | სიჩქარე, მ/წმ | მოცულობითი ხარჯი, მ3/წმ | ტემპერა- ტურა, 0C |  | გ/წმ | ტ/წელ | X | Y | ერთი ბოლოსათვის |  | მეორე ბოლოსათვის |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 | Y1 | X2 | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| გ-1 | 11.0 | 0.5 | 9.908 | 1.944 | 40 | 2908 | 0.13125 | 3.742 | -31 | 10 |  |  |  |  |
| გ-2 | 11.0 | 0.5 | 9.908 | 1.944 | 40 | 2908 | 0.13125 | 3.742 | -44 | -30 |  |  |  |  |
| გ-3 | 12.0 | 0.3 | 8.257 | 0.583 | 40 | 2908 | 0.039375 | 1.123 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| გ-4 | 16.5 | 0.4 | 11.06 | 1.389 | 35 | 2908 | 0.11111* | 0.244 | -36 | -8 |  |  |  |  |
| გ-5 | 16.5 | 0.4 | 11.06 | 1.389 | 35 | 2908 | 0.11111* | 0.244 | -37 | -12 |  |  |  |  |
| გ-6 | 16.5 | 0.4 | 11.06 | 1.389 | 35 | 2908 | 0.11111* | 0.244 | -39 | -10 |  |  |  |  |
| გ-7 | 16.5 | 0.4 | 11.06 | 1.389 | 35 | 2908 | 0.11111* | 0.244 | -48 | -9 |  |  |  |  |
| გ-8 | 16.5 | 0.4 | 11.06 | 1.389 | 35 | 2908 | 0.11111* | 0.244 | -50 | -6 |  |  |  |  |
| გ-9 | 16.0 | 0.4 | 11.06 | 1.389 | 35 | 2908 | 0.11111* | 0.244 | -55 | -10 |  |  |  |  |
| გ-10 | 16.0 | 0.4 | 11.06 | 1.389 | 35 | 2908 | 0.11111* | 0.244 | 2 | 10 |  |  |  |  |
| გ-11 | 16.0 | 0.4 | 11.06 | 1.389 | 35 | 2908 | 0.11111* | 0.244 | 0 | 8 |  |  |  |  |
| გ-12 | 16.0 | 0.4 | 11.06 | 1.389 | 35 | 2908 | 0.11111* | 0.244 | -3 | 7 |  |  |  |  |
| გ-13 | 16.0 | 0.4 | 11.06 | 1.389 | 35 | 2908 | 0.11111* | 0.243 | -10 | 0 |  |  |  |  |
| გ-14 | 16.0 | 0.4 | 11.06 | 1.389 | 35 | 2908 | 0.11111* | 0.243 | -14 | -2 |  |  |  |  |
| გ-15 | 16.0 | 0.4 | 11.06 | 1.389 | 35 | 2908 | 0.11111* | 0.243 | -16 | -5 |  |  |  |  |
| გ-16 | 16.0 | 0.4 | 11.06 | 1.389 | 35 | 2908 | 0.11111* | 0.243 | -19 | -6 |  |  |  |  |
| გ-17 | 15.0 | 0.4 | 3.317 | 0.417 | 35 | 2908 | 0.033333* | 0.317 | -22 | 11 |  |  |  |  |
| გ-18 | 15.0 | 0.4 | 3.317 | 0.417 | 35 | 2908 | 0.033333* | 0.317 | -22 | 8 |  |  |  |  |
| გ-19 | 15.0 | 0.4 | 3.317 | 0.417 | 35 | 2908 | 0.033333* | 0.316 | -53 | -8 |  |  |  |  |

ფორმა #2. მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროების დახასიათება (გაგრძელება)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| გ-20 | 3.0 | 0.2 | 14.15 | 0.4444 | 28 | 2908 | 0.03556 | 0.256 | -13 | 5 |  |  |  |  |
| გ-21 | 3.0 | 0.2 | 14.15 | 0.4444 | 28 | 2908 | 0.03556 | 0.256 | -39 | -5 |  |  |  |  |
| გ-22 | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 0.29452 | 28 | 2908 | 0.03039 | 0.867 | -22 | -3 |  |  |  |  |
| გ-23 | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 0.29452 | 28 | 2908 | 0.03039 | 0.867 | -38 | -3 |  |  |  |  |
| გ-24 | 4.0 | 0.5 | 1.5 | 0.29452 | 28 | 2908 | 0.01922 | 0.601 | -64 | -26 |  |  |  |  |
| გ-25 | 4.0 | 0.5 | 1.5 | 0.29452 | 28 | 2909 | 0.031585 | 0.947 | -58 | -38 |  |  |  |  |
| გ-26 | 4.0 | 0.5 | 1.5 | 0.29452 | 28 | 2908 | 0.0188 | 0.589 | -14 | 24 |  |  |  |  |
| გ-27 | 4.0 | 0.5 | 1.5 | 0.29452 | 28 | 2909 | 0.02791 | 0.842 | -6 | 30 |  |  |  |  |
| გ-28 | 4.0 | 0.5 | 1.5 | 0.29452 | 28 | 2908 | 0.0014 | 0.040 | -32 | -26 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2909 | 0.01225 | 0.349 |  |  |  |  |  |  |
| გ-29 | 4.0 | 0.5 | 1.5 | 0.29452 | 28 | 2908 | 0.0014 | 0.040 | 18 | 15 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2909 | 0.01225 | 0.349 |  |  |  |  |  |  |
| გ-30 | 4.0 | 0.5 | 1.5 | 0.29452 | 28 | 2908 | 0.00042 | 0.012 | -57 | -5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2909 | 0.00368 | 0.105 |  |  |  |  |  |  |
| გ-31 | 4.0 | 0.5 | 1.5 | 0.29452 | 28 | 2908 | 0.0156 | 0.445 | -35 | -28 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2909 | 0.0039 | 0.111 |  |  |  |  |  |  |
| გ-32 | 4.0 | 0.5 | 1.5 | 0.29452 | 28 | 2908 | 0.0144 | 0.410 | 14 | 12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2909 | 0.0036 | 0.103 |  |  |  |  |  |  |
| გ-33 | 4.0 | 0.5 | 1.5 | 0.29452 | 28 | 2908 | 0.0144 | 0.410 | -51 | -7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2909 | 0.0036 | 0.103 |  |  |  |  |  |  |

შენიშვნა: * - სილოსებში ცემენტის ჩაყრა მიმდინარეობს მონაცვლეობით.

ფორმა #2. მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროების დახასიათება (გაგრძელება)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ფონური წყაროები შპს „ინდუსტრია კირი“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| გ-34 | 41.0 | 0.9 | 14.44 | 9.1837 | 130 | 2909 | 1.56288 | 49.286 | -315 | 100 |  |  |  |  |
| გ-35 | 3.0 | 0.5 | 1.5 | 0.29452 | 28 | 2909 | 0.31951 | 10.076 | -310 | 100 |  |  |  |  |
| ფონური წყაროები შპს „ნიკა 2004“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| გ-36 | 18.0 | 0.6 | 22.607 | 6.389 | 150 | 2909 | 0.07788 | 2.220 | -145 | -150 |  |  |  |  |
| გ-37 | 18.0 | 0.6 | 22.607 | 6.389 | 150 | 2909 | 0.07462 | 2.128 | -65 | -150 |  |  |  |  |
| გ-38 | 3.0 | 0.5 | 1.5 | 0.29452 | 28 | 2909 | 0.009994 | 0.291 | -70 | -160 |  |  |  |  |
| ფონური წყაროები შპს „თეიმურაზ ჯანგულაშვილი და კომპანია“-ს |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| გ-39 | 12.0 | 0.5 | 7.92 | 1.556 | 40 | 2908 | 0.1575 | 3.7422 | 10 | -65 |  |  |  |  |
| გ-40 | 12.0 | 0.4 | 8.85 | 1.111 | 35 | 2908 | 0.022222 | 3.168 | 15 | -75 |  |  |  |  |
| გ-41 | 3.0 | 0.5 | 1.5 | 0.29452 | 28 | 2908 | 0.150952 | 1.296 | 50 | -120 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2909 | 0.00286 | 0.068 |  |  |  |  |  |  |

ფორმა #3. აირმტვერდამჭერი მოწყობილობების მუშაობის მაჩვენებლები

| მავნე ნივთიერებათა |  |  | აირმტვერდამჭერი მოწყობილობის |  | მავნე ნივთიერებათა კონცენტრაცია, გ/მ3 |  | აირმტვერდამჭერი მოწყობილობის გაწმენდის კხარისხი % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| გამოყოფის წყაროს ნომერი | გაფრქვევის წყაროს ნომერი | კოდი | დასახელება | რაოდენობა ცალი | გაწმენდამდე | გაწმენდის შემდეგ | საპროექტო | ფაქტიური |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| #1 | გ-1 | 2908 | დამლექი კამერა | 1 | 300 | 270 | 10 | 10 |
|  |  |  | ციკლონი | 1 | 270 | 67.5 | 75 | 75 |
|  |  |  | სახელოებიანი ფილტრი | 1 | 67.5 | 0.0675 | 99.9 | 99.9 |
| #2 | გ-2 | 2908 | დამლექი კამერა | 1 | 300 | 270 | 10 | 10 |
|  |  |  | ციკლონი | 1 | 270 | 67.5 | 75 | 75 |
|  |  |  | სახელოებიანი ფილტრი | 1 | 67.5 | 0.0675 | 99.9 | 99.9 |
| #3 | გ-3 | 2908 | დამლექი კამერა | 1 | 300 | 270 | 10 | 10 |
|  |  |  | ციკლონი | 1 | 270 | 67.5 | 75 | 75 |
|  |  |  | სახელოებიანი ფილტრი | 1 | 67.5 | 0.0675 | 99.9 | 99.9 |
| #4 | გ-4 | 2908 | სახელოებიანი ფილტრი | 1 | 80 | 0.08 | 99.9 | 99.9 |
| #5 | გ-5 | 2908 | სახელოებიანი ფილტრი | 1 | 80 | 0.08 | 99.9 | 99.9 |
| #6 | გ-6 | 2908 | სახელოებიანი ფილტრი | 1 | 80 | 0.08 | 99.9 | 99.9 |
| #7 | გ-7 | 2908 | სახელოებიანი ფილტრი | 1 | 80 | 0.08 | 99.9 | 99.9 |
| #8 | გ-8 | 2908 | სასახელოებიანი ფილტრი | 1 | 80 | 0.08 | 99.9 | 99.9 |
| #9 | გ-9 | 2908 | სახელოებიანი ფილტრი | 1 | 80 | 0.08 | 99.9 | 99.9 |

ფორმა #3. აირმტვერდამჭერი მოწყობილობების მუშაობის მაჩვენებლები (გაგრძელება)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #10 | გ-10 | 2908 | სახელოებიანი ფილტრი | 1 | 80 | 0.08 | 99.9 | 99.9 |
| #11 | გ-11 | 2908 | სახელოებიანი ფილტრი | 1 | 80 | 0.08 | 99.9 | 99.9 |
| #12 | გ-12 | 2908 | სახელოებიანი ფილტრი | 1 | 80 | 0.08 | 99.9 | 99.9 |
| #13 | გ-13 | 2908 | სასახელოებიანი ფილტრი | 1 | 80 | 0.08 | 99.9 | 99.9 |
| #14 | გ-14 | 2908 | სახელოებიანი ფილტრი | 1 | 80 | 0.08 | 99.9 | 99.9 |
| #15 | გ-15 | 2908 | სასახელოებიანი ფილტრი | 1 | 80 | 0.08 | 99.9 | 99.9 |
| #16 | გ-16 | 2908 | სახელოებიანი ფილტრი | 1 | 80 | 0.08 | 99.9 | 99.9 |
| #17 | გ-17 | 2908 | სახელოებიანი ფილტრი | 1 | 80 | 0.08 | 99.9 | 99.9 |
| #18 | გ-18 | 2908 | სასახელოებიანი ფილტრი | 1 | 80 | 0.08 | 99.9 | 99.9 |
| #19 | გ-19 | 2908 | სახელოებიანი ფილტრი | 1 | 80 | 0.08 | 99.9 | 99.9 |
| #20 | გ-20 | 2908 | სახელოებიანი ფილტრი | 1 | 40 | 0.08 | 99.8 | 99.8 |
| #21 | გ-21 | 2908 | სახელოებიანი ფილტრი | 1 | 40 | 0.08 | 99.8 | 99.8 |

ფორმა #4. ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევა, მათი გაწმენდა და უტილიზირება, ტ/წელი

| მავნე ნივთიერებათა |  | გამოყოფის წყაროებიდან წარმოქმნილი მავნე ნივთიერებათა რაოდენობა, (სვ.4+სვ.6) | მათ შორის |  |  | გასაწმენდად შემოსულიდან დაჭერილი და გაუვნებელყოფილი |  | სულ ატმოსფე-რულ ჰაერში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა რაოდენობა (სვ.3-სვ.7) | მავნე ნივთიერებათა დაჭერის პროცენტი გამოყოფილთან შედარებით, (სვ.7/სვ.3)•100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | გაფრქვეულია გაწმენდის გარეშე |  | სულ მოხვდა გამწმენდ მოწყობილობაში | სულ | მათ შორის |  |  |
| კოდი | დასახელება |  | სულ | მათ შორის ორგანიზებული გამოყოფის წყაროებიდან |  |  | უტილიზირე-ბულია |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2908 | ცემენტის მტვერი | 42888.677 | 4.281 | - | 42884.396 | 42871.159 | 42871.159 | 17.518 | 99.96 |
| 2909 | არაორგანული მტვერი | 2.909 | 2.909 | - | - | - | - | 2.909 | - |
| სულ მტვერი: |  | 42891.586 | 7.190 | - | 42884.396 | 42871.159 | 42871.159 | 20.427 | 99.95 |

7. ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიში, მიღებული შედეგები და ანალიზი

7.1. ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიშისთვის გამოყენებული კომპიუტერული პროგრამა და გაანგარიშების ამონაბეჭდის მოკლე დახასიათება

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიში განხორციელდა ავტომატიზებული კომპიუტერული პროგრამა `Эколог~ - ის გამოყენებით, რომელიც აკმაყოფილებს მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ნორმების სათანადო მოთხოვნებს.

მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიშისთვის საჭირო საწყის მონაცემებს წარმოადგენს:

- საწარმოს გენგეგმა მასზედ გაფრქვევის წყაროთა ჩვენებით;

- საწარმოს განლაგების სიტუაციური რუკა-სქემა;

- საწარმოს განლაგების რაიონის კლიმატურ და ფიზიკურ-გეოგრაფიული მახასიათებლები;

- საწარმოდან ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის პარამეტრები;

- დასახლებული პუნქტისთვის ატმოსფერული ჰაერის მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციის ნორმები.

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიში იწარმოება მავნე ნივთიერებათა გაბნევის სხვადასხვა პარამეტრებისთვის, აირჩევა რა ამ პირობებიდან გაბნევის არახელსაყრელი და სწორედ ასეთი შემთხვევისთვის იანგარიშება მავნე ნივთიერების შესაძლო მაქსიმალური კონცენტრაცია ატმოსფერულ ჰაერში. მანქანური ანგარიშისას იგი განისაზღვრება სპეციალურად შერჩეულ წერტილებში და, აგრეთვე, საანგარიშო ბადის კვანძებში. საანგარიშო ბადედ მიღებულია კვადრატული ფორმის ტერიტორია 500მ x 500მ ბიჯით 50მ. გაბნევის ანგარიში ჩატარდა მავნე ნივთიერებათა ფონური კონცენტრაციების გათვალისწინებით [3]-ის შესაბამისად.

მანქანური დამუშავების კომპიუტერული სისტემა იძლევა მთლიანი საწყისი მონაცემების წარმოდგენას და ყოველი მავნე ნივთიერებისთვის შესრულებული ანგარიშის შედეგებს.

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიშის შედეგები წარმოდგენილია დანართ 3-ში მანქანური ანგარიშის ამონაბეჭდის სახით და მათში ასახულია:

-	მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს პარამეტრები;

-	საწარმოს განთავსების რაიონის მახასიათებელი კლიმატურ და მეტეოროლოგიური პარამეტრები, ქარის სხვადასხვა საანგარიშო სიჩქარეები;

-	მავნე ნივთიერებათა ჯამური გაფრქვევები წყაროებიდან;

-	მავნე ნივთიერებათა მაქსიმალური კონცენტრაციები საანგარიშო ბადის ყოველი x  და y  წერტილებისთვის;

-	მავნე ნივთიერებათა მაქსიმალური კონცენტრაციების წერტილები       ზაფხულისთვის;

-	მავნე ნივთიერებათა გაბნევის რუკები.

7.2.  ელექტროგამომთვლელ მანქანაზე გაბნევის გაანგარიშების    შედეგების ანალიზი

რადგან უახლოესი დასახლებული პუნქტი დაშორებულია 340 მეტრით სამხრეთის მხრიდან, რომლის კორდინატებია (0; -340), ხოლო სხვა მიმართულებით 500 მეტრი მანძილის რადიუსში დასახლებული პუნქტი არ ფიქსირდება. ასევე დასავლეთის მიმათულებით 500 მეტრიანი ზონა ხვდება  შპს „ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯია“-ს ცემენტის ქარხნის ტერიტორია, ამიტომ  ჰაერის ხარისხის მოდელირება შესრულდება ობიექტის წყაროებიდან შემდეგ კორდინატებზე:

1- (0; 500);  2 – (0; -340); 3 – (500; 0).

გათვლები განხორციელდა იმ შემთხვევისათვის, როცა ერთდროულად აფრქვევს ყველა წყარო, რაც შეყვანილ იქნა კომპიუტერში, მოცემულია დანართის პირველ ფურცელზე. ასევე გათვალისწინებული იქნა ფონური მახასიათებლები ქალაქის მოსახლეობის რიცხოვნობის გათვალისწინებით (125-250 ათასი მოსახლეობა) და საწარმოს სიახლოვეს არსებული შპს „ინდუსტრია კირი“-ს კირის წარმოების, შპს „ნიკა 2004“-ის ფეროშენადნობების წარმოების და შპს „თეიმურაზ ჯანგულაშვილი და კომპანია“-ს დაგეგმილი ცემენტის წარმოების ქარხნებიდან გაფრქვევის ინტენსივობები. რაც შეეხება შპს „ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯია“-ს ცემენტის ქარხანას, საწარმოდან 500 მეტრიან რადიუსის ზონაში არ ხვდება შპს „ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯია“-ს ცემენტის ქარხნიდან გაფრქვევის წყაროების წერტილები, 500 მეტრიან ზონაში ხვდება ქარხნის ის ტერიტორია, რომელშიც არ ფიქსირდება გაფრქვევის წყაროები გარდა შპს „ინდუსტრია კირი“-ს კირის ქარმოების ქარხნისა, რომელიც გათვალისწინებული იქნა ფონურ წყაროდ.

აღნიშნული შედეგები მოცემულია ცხრილ 7.1-ში

ცხრილი 7.1.

მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიშის  შედეგები ცემენტის წარმოებისას

| მავნე ნივთიერებათა დასახელება | მავნე ნივთიერებათა ზდკ-ის წილი ობიექტიდან |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | უახლოეს დასახლებული პუნქტის კორდინატები |  |  |
|  | (500; 0) | (0; 500) | (0; -340) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| არაორგანული მტვერი | 0.54 ზდკ | 0.64 ზდკ | 0.62 ზდკ |
| ცემენტის მტვერი | 0.33 ზდკ | 0.37 ზდკ | 0.72 ზდკ |

8. ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმები

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმები თითოეული გაფრქვევის წყაროსთვის წარმოდგენილია ცხრილ 8.1-ში.

ცხრილი 8.1.

ზდგ-ს ნორმები ხუთწლიან პერიოდში თითოეული გაფრქვევის წყაროსათვის და თითოეული მავნე ნივთიერებისათვის

| გამოყოფის წყაროს დასახელება | გაფრქვევის წყაროს ნომერი | ზდგ-ს ნორმები 2021 – 2026 წლებისათვის |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | გ/წმ | ტ/წელ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ცემენტის მტვერი |  |  |  |
| წისქვილი, 10 ტ/სთ | გ-1 | 0.13125 | 3.742 |
| წისქვილი, 10ტ/სთ | გ-2 | 0.13125 | 3.742 |
| წისქვილი, 3 ტ/სთ | გ-3 | 0.039375 | 1.123 |
| სილოსი | გ-4 | 0.11111* | 0.244 |
| სილოსი | გ-5 | 0.11111* | 0.244 |
| სილოსი | გ-6 | 0.11111* | 0.244 |
| სილოსი | გ-7 | 0.11111* | 0.244 |
| სილოსი | გ-8 | 0.11111* | 0.244 |
| სილოსი | გ-9 | 0.11111* | 0.244 |
| სილოსი | გ-10 | 0.11111* | 0.244 |
| სილოსი | გ-11 | 0.11111* | 0.244 |
| სილოსი | გ-12 | 0.11111* | 0.244 |
| სილოსი | გ-13 | 0.11111* | 0.243 |
| სილოსი | გ-14 | 0.11111* | 0.243 |
| სილოსი | გ-15 | 0.11111* | 0.243 |
| სილოსი | გ-16 | 0.11111* | 0.243 |
| სილოსი | გ-17 | 0.033333* | 0.317 |
| სილოსი | გ-18 | 0.033333* | 0.317 |
| სილოსი | გ-19 | 0.033333* | 0.316 |
| ცემენტმზიდი | გ-20 | 0.03556 | 0.256 |
| ცემენტმზიდი | გ-21 | 0.03556 | 0.256 |
| ცემენტის დაფასოება | გ-22 | 0.03039 | 0.867 |
| ცემენტის დაფასოება | გ-23 | 0.03039 | 0.867 |
| კლინკერის საწყობი | გ-24 | 0.01922 | 0.601 |
| კლინკერის საწყობი | გ-26 | 0.0188 | 0.589 |
| მიმღები ბუნკერი | გ-28 | 0.0014 | 0.040 |
| მიმღები ბუნკერი | გ-29 | 0.0014 | 0.040 |
| მიმღები ბუნკერი | გ-30 | 0.00042 | 0.012 |
| ლენტური ტრანსპორტიორი | გ-31 | 0.0156 | 0.445 |
| ლენტური ტრანსპორტიორი | გ-32 | 0.0144 | 0.410 |
| ლენტური ტრანსპორტიორი | გ-33 | 0.0144 | 0.410 |
| სულ: |  | 0.774968 | 17.518 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| არაორგანული მტვერი |  |  |  |
| დანამატების საწყობი | გ-25 | 0.031585 | 0.947 |
| დანამატების საწყობი | გ-27 | 0.02791 | 0.842 |
| მიმღები ბუნკერი | გ-28 | 0.01225 | 0.349 |
| მიმღები ბუნკერი | გ-29 | 0.01225 | 0.349 |
| მიმღები ბუნკერი | გ-30 | 0.00368 | 0.105 |
| ლენტური ტრანსპორტიორი | გ-31 | 0.0039 | 0.111 |
| ლენტური ტრანსპორტიორი | გ-32 | 0.0036 | 0.103 |
| ლენტური ტრანსპორტიორი | გ-33 | 0.0036 | 0.103 |
| სულ: |  | 0.098775 | 2.909 |

შენიშვნა: * - სილოსებში ცემენტის ჩაყრა მიმდინარეობს მონაცვლეობით.

9. ზდგ-ს ნორმები ხუთწლიან პერიოდში მთლიანად საწარმოსათვის

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმები ხუთწლიან პერიოდში მთლიანად საწარმოსათვის წარმოდგენილია ცხრილ 9.1-ში.

ცხრილი 9.1.

ზდგ-ს ნორმები ხუთწლიან პერიოდში მთლიანად საწარმოსათვის

| მავნე ნივთიერებების დასახელება | ზდგ-ს ნორმები 2021 – 2026 წლებისათვის |  |
| --- | --- | --- |
|  | გ/წმ | ტ/წელ |
| 1 | 2 | 3 |
| არაორგანული მტვერი | 0.098775 | 2.909 |
| ცემენტის მტვერი | 0.774968 | 17.518 |

10. გამოყენებული ლიტერატურა

- EMEP/CORINAIR, Atmospheric Emission Inventory Guidebook, Sec.   Ed., V.2, (Edited by Stephen Richardson), 1999

2.	საქართველოს კანონი «გარემოს დაცვის შესახებ”. თბილისი, 1996.

3.	საქართველოს კანონი "ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ", თბილისი, 1999.

4.	საქართველოს მთავრობის დადგენილება #42 2014 ~ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების სტაციონარული წყაროების ინვენტარიზაციის ტექნიკური რეგლამენტი”..

5.	საქართველოს მთავრობის დადგენილება #408 2014 წლის 31 დეკემბერი ~ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმების გაანგარიშების ტექნიკური რეგლამენტი”.

6.	 საქართველოსåíშრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2003 წლის 24 თებერვლის ბრძანება #38/ნ «გარემოს ხარისხობრივი მდგომარეობის ნორმების დამტკიცების შესახებ».

7.	საქართველოს მთავრობის დადგენილება ~დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან  ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის განსაზღვრის ინსტრუმენტული მეთოდის, დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის დამდგენი სპეციალური გამზომ-საკონტროლო აპარატურის სტანდარტული ჩამონათვალისა და დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ტექნოლოგიური პროცესების მიხედვით ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის საანგარიშო მეთოდიკის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე”, #435 2013 წლის 31 დეკემბერი   ქ. თბილისი.â

8. Методические указания по расчету выбросов загрязняющих вешеств в атмосферу предприятиями строительной индустрии, Алма-Ата 1992.

9. Оценка источников загрязнения атмосферы, воды и суши. Але ксандр П. Экономопулос. Университет Демокрита во Франции, ВОЗ, Женева, 1993.

10.  სხვადასხვა დარგთა საწარმოების ძირითადი ტექნოლოგიური მოწყობილობა-დანადგარებიდან ატმოსფეროში მავნე ნივთიერებათა ხვედრითი გაფრქვევების ნორმატიული მაჩვენებლები, მესამე (გადამუშავებული) გამოცემა, (11-იდან 21-მდე განყოფილებანი და დანართი), ხარკოვი, 1991 წელი(რუსულ ენაზე).

დ ა ნ ა რ თ ი :

-	საწარმოს გენ-გეგმის სქემა

-	საწარმოს განლაგების სიტუაციური რუკა-სქემა

-       მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიშის მონაცემები

გ-3

გ-1

გ-2

გ-4

გ-5

გ-8

გ-9

გ-10

გ-12

გ-13

გ-14

გ-15

გ-16

გ-19

გ-22

გ-24

გ-25

გ-27

გ-28

გ-29

გ-30

გ-31

გ-32

გ-33

გ-11

გ-18

გ-20

გ-21

გ-23

გ-26

გ-17

გ-7

გ-6

დან.1. საწარმოს გენ-გეგმა გაფრქვევის წყაროების ჩვენებით

340 მ

დასახლებული პუნქტი

შპს „მაქს იმპორტი“

დან. 2 . საწარმოს განლაგების სიტუაციური რუკა.

დანართი 3. გათვლების შედეგები

УПРЗА ЭКОЛОГ, версия 3.00

Copyright © 1990-2009 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ"

სერიული ნომერი 01-15-0276, Институт Гидрометеорологии Грузии

საწარმოს ნომერი 164; შპს "მაქს იმპორტი"

ქალაქი რუსთავი

შეიმუშავა Фирма "ИНТЕГРАЛ"

საწყისი მონაცემების ვარიანტი: 1, საწყისი მონაცემების ახალი ვარიანტი

გაანგარიშების ვარიანტი: გაანგარიშების ახალი ვარიანტი

გაანგარიშება შესრულებულია: ზაფხულისთვის

გაანგარიშების მოდული: "ОНД-86"

საანგარიშო მუდმივები: E1= 0,01, E2=0,01, E3=0,01, S=999999,99 კვ.კმ.

მეტეოროლოგიური პარამეტრები

| ყველაზე ცხელი თვის ჰაერის საშუალო ტემპერატურა | 25° C |
| --- | --- |
| ყველაზე ცივი თვის ჰაერის საშუალო ტემპერატურა | 0,8° C |
| ატმოსფეროს სტრატიფიკაციის ტემპერატურაზე დამოკიდებული კოეფიციენტი, A | 200 |
| ქარის მაქსიმალური სიჩქარე მოცემული ტერიტორიისტთვის (გადამეტების განმეორებადობა 5%-ის ფარგლებში) | 12,9 მ/წმ |

საწარმოს სტრუქტურა (მოედნები, საამქრო)

| ნომერი | მოედნის (საამქროს) დასახელება |
| --- | --- |

გაფრქვევის წყაროთა პარამეტრები

| აღრიცხვა: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | წყაროთა ტიპები: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "%" - წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვით; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 - წერტილოვანი; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "+" - წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვის გარეშე; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 - წრფივი; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "-" - წყარო არ არის გათვალისწინებული და მისი წვლილი არაა შეტანილი ფონში. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 - არაორგანიზებული; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ნიშნულების არარსებობის შემტხვევაში წყარო არ ითვლება. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 - წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა, გაერთიანებული ერთ სიბრტყულად გათვლისთვის; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 - არაორგანიზებული, დროში ცვლადი გაფრქვევის სიმძლავრით; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 - წერტილოვანი, ქოლგისებური ან ჰორიზონტალური გაფრქვევით; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 - ქოლგისებური ან ჰორიზონტალური გაფრქვევის წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 - ავტომაგისტრალი. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| აღრიცხვა ანგარიშისას | მოედ.№ | საამქ. № | წყაროს № | წყაროს დასახელება |  | ვარი-ანტი | ტიპი | წყაროს სიმაღლე (მ) |  | დიამეტრი (მ) |  | აირ-ჰაეროვანი ნარევის მოცულ. (მ3/წმ) |  |  | აირ-ჰაეროვანი ნარევის წიჩქარე (მ/წმ) |  | აირ-ჰაეროვანი ნარევის ტემპერატ. (°C) |  | რელიეფის კოეფ. |  | კოორდ. X1 ღერძი (მ) |  |  | კოორდ. Y1 ღერძი (მ) |  | კოორდ. X2 ღერძი (მ) |  |  | კოორდ. Y2 ღერძი (მ) | წყაროს სიგანე (მ) |  |
| % | 0 | 0 | 1 | 10 ტ/სთ წარმადობის წისქვილი |  | 1 | 1 | 11,0 |  | 0,50 |  | 1,944 |  |  | 9,90071 |  | 40 |  | 1,0 |  | -31,0 |  |  | 10,0 |  | -31,0 |  |  | 10,0 | 0,00 |  |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  |  |  | F | ზაფხ.: |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  | ზამთ.: | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |  |  |  |
| 2908 |  | არაოგანული მტვერი: 70-20% SiO2 |  |  | 0,1312500 |  |  |  | 3,7420000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,175 |  | 90,1 |  | 0,9 |  |  | 0,129 |  | 108,6 |  | 1,2 |  |  |  |  |
| % | 0 | 0 | 2 | 10 ტ/სთ წარმადობის წისქვილი |  | 1 | 1 | 11,0 |  | 0,50 |  | 1,944 |  |  | 9,90071 |  | 40 |  | 1,0 |  | -44,0 |  |  | -30,0 |  | -44,0 |  |  | -30,0 | 0,00 |  |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  |  |  | F | ზაფხ.: |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  | ზამთ.: | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |  |  |  |
| 2908 |  | არაოგანული მტვერი: 70-20% SiO2 |  |  | 0,1312500 |  |  |  | 3,7420000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,175 |  | 90,1 |  | 0,9 |  |  | 0,129 |  | 108,6 |  | 1,2 |  |  |  |  |
| % | 0 | 0 | 3 | 3 ტ/სთ წარმადობის წისქვილი |  | 1 | 1 | 12,0 |  | 0,30 |  | 0,583 |  |  | 8,24776 |  | 40 |  | 1,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,00 |  |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  |  |  | F | ზაფხ.: |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  | ზამთ.: | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |  |  |  |
| 2908 |  | არაოგანული მტვერი: 70-20% SiO2 |  |  | 0,0393750 |  |  |  | 1,1230000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,108 |  | 55,3 |  | 0,6 |  |  | 0,082 |  | 68,4 |  | 0,8 |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 4 | ცემენტის სილოსი |  | 1 | 1 | 16,5 |  | 0,40 |  | 1,389 |  |  | 11,05331 |  | 35 |  | 1,0 |  | -36,0 |  |  | -8,0 |  | -36,0 |  |  | -8,0 | 0,00 |  |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  |  |  | F | ზაფხ.: |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  | ზამთ.: | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |  |  |  |
| 2908 |  | არაოგანული მტვერი: 70-20% SiO2 |  |  | 0,1111100 |  |  |  | 0,2440000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,115 |  | 86,9 |  | 0,6 |  |  | 0,081 |  | 112,3 |  | 0,9 |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 5 | ცემენტის სილოსი |  | 1 | 1 | 16,5 |  | 0,40 |  | 1,389 |  |  | 11,05331 |  | 35 |  | 1,0 |  | -37,0 |  |  | -12,0 |  | -37,0 |  |  | -12,0 | 0,00 |  |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  |  |  | F | ზაფხ.: |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  | ზამთ.: | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |  |  |  |
| 2908 |  | არაოგანული მტვერი: 70-20% SiO2 |  |  | 0,1111100 |  |  |  | 0,2440000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,115 |  | 86,9 |  | 0,6 |  |  | 0,081 |  | 112,3 |  | 0,9 |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 6 | ცემენტის სილოსი |  | 1 | 1 | 16,5 |  | 0,40 |  | 1,389 |  |  | 11,05331 |  | 35 |  | 1,0 |  | -39,0 |  |  | -10,0 |  | -39,0 |  |  | -10,0 | 0,00 |  |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  |  |  | F | ზაფხ.: |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  | ზამთ.: | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |  |  |  |
| 2908 |  | არაოგანული მტვერი: 70-20% SiO2 |  |  | 0,1111100 |  |  |  | 0,2440000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,115 |  | 86,9 |  | 0,6 |  |  | 0,081 |  | 112,3 |  | 0,9 |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 7 | ცემენტის სილოსი |  | 1 | 1 | 16,5 |  | 0,40 |  | 1,389 |  |  | 11,05331 |  | 35 |  | 1,0 |  | -48,0 |  |  | -9,0 |  | -48,0 |  |  | -9,0 | 0,00 |  |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  |  |  | F | ზაფხ.: |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  | ზამთ.: | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |  |  |  |
| 2908 |  | არაოგანული მტვერი: 70-20% SiO2 |  |  | 0,1111100 |  |  |  | 0,2440000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,115 |  | 86,9 |  | 0,6 |  |  | 0,081 |  | 112,3 |  | 0,9 |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 8 | ცემენტის სილოსი |  | 1 | 1 | 16,5 |  | 0,40 |  | 1,389 |  |  | 11,05331 |  | 35 |  | 1,0 |  | -50,0 |  |  | -6,0 |  | -50,0 |  |  | -6,0 | 0,00 |  |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  |  |  | F | ზაფხ.: |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  | ზამთ.: | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |  |  |  |
| 2908 |  | არაოგანული მტვერი: 70-20% SiO2 |  |  | 0,1111100 |  |  |  | 0,2440000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,115 |  | 86,9 |  | 0,6 |  |  | 0,081 |  | 112,3 |  | 0,9 |  |  |  |  |

| აღრიცხვა ანგარიშისას | მოედ.№ | საამქ. № | წყაროს № | წყაროს დასახელება |  | ვარი-ანტი | ტიპი | წყაროს სიმაღლე (მ) |  | დიამეტრი (მ) | აირ-ჰაეროვანი ნარევის მოცულ. (მ3/წმ) |  |  | აირ-ჰაეროვანი ნარევის წიჩქარე (მ/წმ) |  | აირ-ჰაეროვანი ნარევის ტემპერატ. (°C) |  | რელიეფის კოეფ. |  | კოორდ. X1 ღერძი (მ) |  |  | კოორდ. Y1 ღერძი (მ) |  | კოორდ. X2 ღერძი (მ) |  |  | კოორდ. Y2 ღერძი (მ) | წყაროს სიგანე (მ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0 | 9 | ცემენტის სილოსი |  | 1 | 1 | 16,0 |  | 0,40 | 1,389 |  |  | 11,05331 |  | 35 |  | 1,0 |  | -55,0 |  |  | -10,0 |  | -55,0 |  |  | -10,0 | 0,00 |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  |  | F | ზაფხ.: |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  | ზამთ.: | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |  |  |
| 2908 |  | არაოგანული მტვერი: 70-20% SiO2 |  |  | 0,1111100 |  |  |  | 0,2440000 |  |  | 1 |  |  | 0,120 |  | 85,9 |  | 0,6 |  |  | 0,085 |  | 110,7 |  | 0,9 |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 10 | ცემენტის სილოსი |  | 1 | 1 | 16,0 |  | 0,40 | 1,389 |  |  | 11,05331 |  | 35 |  | 1,0 |  | 2,0 |  |  | 10,0 |  | 2,0 |  |  | 10,0 | 0,00 |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  |  | F | ზაფხ.: |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  | ზამთ.: | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |  |  |
| 2908 |  | არაოგანული მტვერი: 70-20% SiO2 |  |  | 0,1111100 |  |  |  | 0,2440000 |  |  | 1 |  |  | 0,120 |  | 85,9 |  | 0,6 |  |  | 0,085 |  | 110,7 |  | 0,9 |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 11 | ცემენტის სილოსი |  | 1 | 1 | 16,0 |  | 0,40 | 1,389 |  |  | 11,05331 |  | 35 |  | 1,0 |  | 0,0 |  |  | 8,0 |  | 0,0 |  |  | 8,0 | 0,00 |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  |  | F | ზაფხ.: |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  | ზამთ.: | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |  |  |
| 2908 |  | არაოგანული მტვერი: 70-20% SiO2 |  |  | 0,1111100 |  |  |  | 0,2440000 |  |  | 1 |  |  | 0,120 |  | 85,9 |  | 0,6 |  |  | 0,085 |  | 110,7 |  | 0,9 |  |  |  |
| % | 0 | 0 | 12 | ცემენტის სილოსი |  | 1 | 1 | 16,0 |  | 0,40 | 1,389 |  |  | 11,05331 |  | 35 |  | 1,0 |  | -3,0 |  |  | 7,0 |  | -3,0 |  |  | 7,0 | 0,00 |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  |  | F | ზაფხ.: |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  | ზამთ.: | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |  |  |
| 2908 |  | არაოგანული მტვერი: 70-20% SiO2 |  |  | 0,1111100 |  |  |  | 0,2440000 |  |  | 1 |  |  | 0,120 |  | 85,9 |  | 0,6 |  |  | 0,085 |  | 110,7 |  | 0,9 |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 13 | ცემენტის სილოსი |  | 1 | 1 | 16,0 |  | 0,40 | 1,389 |  |  | 11,05331 |  | 35 |  | 1,0 |  | -10,0 |  |  | 0,0 |  | -10,0 |  |  | 0,0 | 0,00 |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  |  | F | ზაფხ.: |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  | ზამთ.: | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |  |  |
| 2908 |  | არაოგანული მტვერი: 70-20% SiO2 |  |  | 0,1111100 |  |  |  | 0,2430000 |  |  | 1 |  |  | 0,120 |  | 85,9 |  | 0,6 |  |  | 0,085 |  | 110,7 |  | 0,9 |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 14 | ცემენტის სილოსი |  | 1 | 1 | 16,0 |  | 0,40 | 1,389 |  |  | 11,05331 |  | 35 |  | 1,0 |  | -14,0 |  |  | -2,0 |  | -14,0 |  |  | -2,0 | 0,00 |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  |  | F | ზაფხ.: |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  | ზამთ.: | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |  |  |
| 2908 |  | არაოგანული მტვერი: 70-20% SiO2 |  |  | 0,1111100 |  |  |  | 0,2430000 |  |  | 1 |  |  | 0,120 |  | 85,9 |  | 0,6 |  |  | 0,085 |  | 110,7 |  | 0,9 |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 15 | ცემენტის სილოსი |  | 1 | 1 | 16,0 |  | 0,40 | 1,389 |  |  | 11,05331 |  | 35 |  | 1,0 |  | -16,0 |  |  | -5,0 |  | -16,0 |  |  | -5,0 | 0,00 |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  |  | F | ზაფხ.: |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  | ზამთ.: | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |  |  |
| 2908 |  | არაოგანული მტვერი: 70-20% SiO2 |  |  | 0,1111100 |  |  |  | 0,2430000 |  |  | 1 |  |  | 0,120 |  | 85,9 |  | 0,6 |  |  | 0,085 |  | 110,7 |  | 0,9 |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 16 | ცემენტის სილოსი |  | 1 | 1 | 16,0 |  | 0,40 | 1,389 |  |  | 11,05331 |  | 35 |  | 1,0 |  | -19,0 |  |  | -6,0 |  | -19,0 |  |  | -6,0 | 0,00 |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  |  | F | ზაფხ.: |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  | ზამთ.: | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |  |  |
| 2908 |  | არაოგანული მტვერი: 70-20% SiO2 |  |  | 0,1111100 |  |  |  | 0,2430000 |  |  | 1 |  |  | 0,120 |  | 85,9 |  | 0,6 |  |  | 0,085 |  | 110,7 |  | 0,9 |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 17 | ცემენტის სილოსი |  | 1 | 1 | 15,0 |  | 0,40 | 1,389 |  |  | 11,05331 |  | 35 |  | 1,0 |  | -22,0 |  |  | 11,0 |  | -22,0 |  |  | 11,0 | 0,00 |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  |  | F | ზაფხ.: |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  | ზამთ.: | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |  |  |
| 2908 |  | არაოგანული მტვერი: 70-20% SiO2 |  |  | 0,0333330 |  |  |  | 0,3170000 |  |  | 1 |  |  | 0,039 |  | 83,8 |  | 0,6 |  |  | 0,028 |  | 107,6 |  | 1 |  |  |  |
| % | 0 | 0 | 18 | ცემენტის სილოსი |  | 1 | 1 | 15,0 |  | 0,40 | 1,389 |  |  | 11,05331 |  | 35 |  | 1,0 |  | -22,0 |  |  | 8,0 |  | -22,0 |  |  | 8,0 | 0,00 |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  |  | F | ზაფხ.: |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  | ზამთ.: | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |  |  |
| 2908 |  | არაოგანული მტვერი: 70-20% SiO2 |  |  | 0,0333330 |  |  |  | 0,3170000 |  |  | 1 |  |  | 0,039 |  | 83,8 |  | 0,6 |  |  | 0,028 |  | 107,6 |  | 1 |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 19 | ცემენტის სილოსი |  | 1 | 1 | 15,0 |  | 0,40 | 1,389 |  |  | 11,05331 |  | 35 |  | 1,0 |  | -53,0 |  |  | -8,0 |  | -53,0 |  |  | -8,0 | 0,00 |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  |  | F | ზაფხ.: |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  | ზამთ.: | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |  |  |
| 2908 |  | არაოგანული მტვერი: 70-20% SiO2 |  |  | 0,0333330 |  |  |  | 0,3160000 |  |  | 1 |  |  | 0,039 |  | 83,8 |  | 0,6 |  |  | 0,028 |  | 107,6 |  | 1 |  |  |  |
| % | 0 | 0 | 20 | ცემენტმზიდი |  | 1 | 1 | 3,0 |  | 0,20 | 0,4444 |  |  | 14,14569 |  | 28 |  | 1,0 |  | -13,0 |  |  | 5,0 |  | -13,0 |  |  | 5,0 | 0,00 |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  |  | F | ზაფხ.: |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  | ზამთ.: | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |  |  |
| 2908 |  | არაოგანული მტვერი: 70-20% SiO2 |  |  | 0,0355600 |  |  |  | 0,2560000 |  |  | 1 |  |  | 0,406 |  | 41,9 |  | 1,2 |  |  | 0,406 |  | 41,9 |  | 1,2 |  |  |  |

| აღრიცხვა ანგარიშისას | მოედ.№ | საამქ. № | წყაროს № | წყაროს დასახელება |  | ვარი-ანტი | ტიპი | წყაროს სიმაღლე (მ) |  | დიამეტრი (მ) | აირ-ჰაეროვანი ნარევის მოცულ. (მ3/წმ) |  |  | აირ-ჰაეროვანი ნარევის წიჩქარე (მ/წმ) |  | აირ-ჰაეროვანი ნარევის ტემპერატ. (°C) |  | რელიეფის კოეფ. |  | კოორდ. X1 ღერძი (მ) |  |  | კოორდ. Y1 ღერძი (მ) |  | კოორდ. X2 ღერძი (მ) |  |  | კოორდ. Y2 ღერძი (მ) | წყაროს სიგანე (მ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | 0 | 0 | 21 | ცემენტმზიდი |  | 1 | 1 | 3,0 |  | 0,20 | 0,4444 |  |  | 14,14569 |  | 28 |  | 1,0 |  | -39,0 |  |  | -5,0 |  | -39,0 |  |  | -5,0 | 0,00 |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  |  | F | ზაფხ.: |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  | ზამთ.: | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |  |  |
| 2908 |  | არაოგანული მტვერი: 70-20% SiO2 |  |  | 0,0355600 |  |  |  | 0,2560000 |  |  | 1 |  |  | 0,406 |  | 41,9 |  | 1,2 |  |  | 0,406 |  | 41,9 |  | 1,2 |  |  |  |
| % | 0 | 0 | 22 | ცემენტის დაფასოვება |  | 1 | 1 | 2,5 |  | 0,50 | 0,29452 |  |  | 1,50000 |  | 28 |  | 1,0 |  | -22,0 |  |  | -3,0 |  | -22,0 |  |  | -3,0 | 0,00 |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  |  | F | ზაფხ.: |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  | ზამთ.: | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |  |  |
| 2908 |  | არაოგანული მტვერი: 70-20% SiO2 |  |  | 0,0303900 |  |  |  | 0,8670000 |  |  | 1 |  |  | 2,638 |  | 12,5 |  | 0,5 |  |  | 1,632 |  | 18,1 |  | 1 |  |  |  |
| % | 0 | 0 | 23 | ცემენტის დაფასოვება |  | 1 | 1 | 2,5 |  | 0,50 | 0,29452 |  |  | 1,50000 |  | 28 |  | 1,0 |  | -38,0 |  |  | -3,0 |  | -38,0 |  |  | -3,0 | 0,00 |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  |  | F | ზაფხ.: |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  | ზამთ.: | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,0303900 |  |  |  | 0,8670000 |  |  | 1 |  |  | 2,638 |  | 12,5 |  | 0,5 |  |  | 1,632 |  | 18,1 |  | 1 |  |  |  |
| % | 0 | 0 | 24 | კლინკერის საწყობი |  | 1 | 1 | 4,0 |  | 0,50 | 0,29452 |  |  | 1,50000 |  | 28 |  | 1,0 |  | -64,0 |  |  | -26,0 |  | -64,0 |  |  | -26,0 | 0,00 |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  |  | F | ზაფხ.: |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  | ზამთ.: | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |  |  |
| 2908 |  | არაოგანული მტვერი: 70-20% SiO2 |  |  | 0,0192200 |  |  |  | 0,6010000 |  |  | 1 |  |  | 0,811 |  | 16,2 |  | 0,5 |  |  | 0,537 |  | 22,5 |  | 0,8 |  |  |  |
| % | 0 | 0 | 25 | დანამატების საწყობი |  | 1 | 1 | 4,0 |  | 0,50 | 0,29452 |  |  | 1,50000 |  | 28 |  | 1,0 |  | -58,0 |  |  | -38,0 |  | -58,0 |  |  | -38,0 | 0,00 |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  |  | F | ზაფხ.: |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  | ზამთ.: | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |  |  |
| 2909 |  | არაორგანული მტვერი: 20%-მდე SiO2 |  |  | 0,0315850 |  |  |  | 0,9470000 |  |  | 1 |  |  | 0,799 |  | 16,2 |  | 0,5 |  |  | 0,530 |  | 22,5 |  | 0,8 |  |  |  |
| % | 0 | 0 | 26 | კლინკერის საწყობი |  | 1 | 1 | 4,0 |  | 0,50 | 0,29452 |  |  | 1,50000 |  | 28 |  | 1,0 |  | -14,0 |  |  | 24,0 |  | -14,0 |  |  | 24,0 | 0,00 |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  |  | F | ზაფხ.: |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  | ზამთ.: | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |  |  |
| 2908 |  | არაოგანული მტვერი: 70-20% SiO2 |  |  | 0,0188000 |  |  |  | 0,5890000 |  |  | 1 |  |  | 0,793 |  | 16,2 |  | 0,5 |  |  | 0,526 |  | 22,5 |  | 0,8 |  |  |  |
| % | 0 | 0 | 27 | დანამატების საწყობი |  | 1 | 1 | 4,0 |  | 0,50 | 0,29452 |  |  | 1,50000 |  | 28 |  | 1,0 |  | -6,0 |  |  | 30,0 |  | -6,0 |  |  | 30,0 | 0,00 |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  |  | F | ზაფხ.: |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  | ზამთ.: | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |  |  |
| 2909 |  | არაორგანული მტვერი: 20%-მდე SiO2 |  |  | 0,0279100 |  |  |  | 0,8420000 |  |  | 1 |  |  | 0,706 |  | 16,2 |  | 0,5 |  |  | 0,468 |  | 22,5 |  | 0,8 |  |  |  |
| % | 0 | 0 | 28 | მიმღები ბუნკერი |  | 1 | 1 | 4,0 |  | 0,50 | 0,29452 |  |  | 1,50000 |  | 28 |  | 1,0 |  | -32,0 |  |  | -26,0 |  | -32,0 |  |  | -26,0 | 0,00 |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  |  | F | ზაფხ.: |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  | ზამთ.: | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |  |  |
| 2908 |  | არაოგანული მტვერი: 70-20% SiO2 |  |  | 0,0014000 |  |  |  | 0,0400000 |  |  | 1 |  |  | 0,059 |  | 16,2 |  | 0,5 |  |  | 0,039 |  | 22,5 |  | 0,8 |  |  |  |
| 2909 |  | არაორგანული მტვერი: 20%-მდე SiO2 |  |  | 0,0122500 |  |  |  | 0,3490000 |  |  | 1 |  |  | 0,310 |  | 16,2 |  | 0,5 |  |  | 0,205 |  | 22,5 |  | 0,8 |  |  |  |
| % | 0 | 0 | 29 | მიმღები ბუნკერი |  | 1 | 1 | 4,0 |  | 0,50 | 0,29452 |  |  | 1,50000 |  | 28 |  | 1,0 |  | 18,0 |  |  | 15,0 |  | 18,0 |  |  | 15,0 | 0,00 |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  |  | F | ზაფხ.: |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  | ზამთ.: | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |  |  |
| 2908 |  | არაოგანული მტვერი: 70-20% SiO2 |  |  | 0,0014000 |  |  |  | 0,0400000 |  |  | 1 |  |  | 0,059 |  | 16,2 |  | 0,5 |  |  | 0,039 |  | 22,5 |  | 0,8 |  |  |  |
| 2909 |  | არაორგანული მტვერი: 20%-მდე SiO2 |  |  | 0,0122500 |  |  |  | 0,3490000 |  |  | 1 |  |  | 0,310 |  | 16,2 |  | 0,5 |  |  | 0,205 |  | 22,5 |  | 0,8 |  |  |  |
| % | 0 | 0 | 30 | მიმღები ბუნკერი |  | 1 | 1 | 4,0 |  | 0,50 | 0,29452 |  |  | 1,50000 |  | 28 |  | 1,0 |  | -57,0 |  |  | -5,0 |  | -57,0 |  |  | -5,0 | 0,00 |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  |  | F | ზაფხ.: |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  | ზამთ.: | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |  |  |
| 2908 |  | არაოგანული მტვერი: 70-20% SiO2 |  |  | 0,0004200 |  |  |  | 0,0120000 |  |  | 1 |  |  | 0,018 |  | 16,2 |  | 0,5 |  |  | 0,012 |  | 22,5 |  | 0,8 |  |  |  |
| 2909 |  | არაორგანული მტვერი: 20%-მდე SiO2 |  |  | 0,0036800 |  |  |  | 0,1050000 |  |  | 1 |  |  | 0,093 |  | 16,2 |  | 0,5 |  |  | 0,062 |  | 22,5 |  | 0,8 |  |  |  |

| აღრიცხვა ანგარიშისას | მოედ.№ | საამქ. № | წყაროს № | წყაროს დასახელება |  | ვარი-ანტი | ტიპი | წყაროს სიმაღლე (მ) |  | დიამეტრი (მ) | აირ-ჰაეროვანი ნარევის მოცულ. (მ3/წმ) |  |  | აირ-ჰაეროვანი ნარევის წიჩქარე (მ/წმ) |  | აირ-ჰაეროვანი ნარევის ტემპერატ. (°C) |  | რელიეფის კოეფ. |  | კოორდ. X1 ღერძი (მ) |  |  | კოორდ. Y1 ღერძი (მ) |  | კოორდ. X2 ღერძი (მ) |  |  | კოორდ. Y2 ღერძი (მ) | წყაროს სიგანე (მ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | 0 | 0 | 31 | ლენტური ტრანსპორტიორი |  | 1 | 1 | 4,0 |  | 0,50 | 0,29452 |  |  | 1,50000 |  | 28 |  | 1,0 |  | -35,0 |  |  | -28,0 |  | -35,0 |  |  | -28,0 | 0,00 |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  |  | F | ზაფხ.: |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  | ზამთ.: | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |  |  |
| 2908 |  | არაოგანული მტვერი: 70-20% SiO2 |  |  | 0,0156000 |  |  |  | 0,4450000 |  |  | 1 |  |  | 0,658 |  | 16,2 |  | 0,5 |  |  | 0,436 |  | 22,5 |  | 0,8 |  |  |  |
| 2909 |  | არაორგანული მტვერი: 20%-მდე SiO2 |  |  | 0,0039000 |  |  |  | 0,1110000 |  |  | 1 |  |  | 0,099 |  | 16,2 |  | 0,5 |  |  | 0,065 |  | 22,5 |  | 0,8 |  |  |  |
| % | 0 | 0 | 32 | ლენტური ტრანსპორტიორი |  | 1 | 1 | 4,0 |  | 0,50 | 0,29452 |  |  | 1,50000 |  | 28 |  | 1,0 |  | 14,0 |  |  | 12,0 |  | 14,0 |  |  | 12,0 | 0,00 |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  |  | F | ზაფხ.: |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  | ზამთ.: | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |  |  |
| 2908 |  | არაოგანული მტვერი: 70-20% SiO2 |  |  | 0,0144000 |  |  |  | 0,4100000 |  |  | 1 |  |  | 0,607 |  | 16,2 |  | 0,5 |  |  | 0,403 |  | 22,5 |  | 0,8 |  |  |  |
| 2909 |  | არაორგანული მტვერი: 20%-მდე SiO2 |  |  | 0,0036000 |  |  |  | 0,1030000 |  |  | 1 |  |  | 0,091 |  | 16,2 |  | 0,5 |  |  | 0,060 |  | 22,5 |  | 0,8 |  |  |  |
| % | 0 | 0 | 33 | ლენტური ტრანსპორტიორი |  | 1 | 1 | 4,0 |  | 0,50 | 0,29452 |  |  | 1,50000 |  | 28 |  | 1,0 |  | -51,0 |  |  | -7,0 |  | -51,0 |  |  | -7,0 | 0,00 |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  |  | F | ზაფხ.: |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  | ზამთ.: | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |  |  |
| 2908 |  | არაოგანული მტვერი: 70-20% SiO2 |  |  | 0,0144000 |  |  |  | 0,4100000 |  |  | 1 |  |  | 0,607 |  | 16,2 |  | 0,5 |  |  | 0,403 |  | 22,5 |  | 0,8 |  |  |  |
| 2909 |  | არაორგანული მტვერი: 20%-მდე SiO2 |  |  | 0,0036000 |  |  |  | 0,1030000 |  |  | 1 |  |  | 0,091 |  | 16,2 |  | 0,5 |  |  | 0,060 |  | 22,5 |  | 0,8 |  |  |  |
| + | 0 | 0 | 34 | ფონური წყარო შპს "ინდუსტრია კირი" |  | 1 | 1 | 41,0 |  | 0,90 | 9,1837 |  |  | 14,43586 |  | 130 |  | 1,0 |  | -315,0 |  |  | 100,0 |  | -315,0 |  |  | 100,0 | 0,00 |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  |  | F | ზაფხ.: |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  | ზამთ.: | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |  |  |
| 2909 |  | არაორგანული მტვერი: 20%-მდე SiO2 |  |  | 1,5628800 |  |  |  | 49,2860000 |  |  | 1 |  |  | 0,034 |  | 485,9 |  | 1,9 |  |  | 0,032 |  | 513 |  | 2 |  |  |  |
| + | 0 | 0 | 35 | ფონური წყარო შპს "ინდუსტრია კირი" |  | 1 | 1 | 3,0 |  | 0,50 | 0,29452 |  |  | 1,50000 |  | 28 |  | 1,0 |  | -310,0 |  |  | 100,0 |  | -310,0 |  |  | 100,0 | 0,00 |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  |  | F | ზაფხ.: |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  | ზამთ.: | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |  |  |
| 2909 |  | არაორგანული მტვერი: 20%-მდე SiO2 |  |  | 0,3195100 |  |  |  | 10,0760000 |  |  | 1 |  |  | 12,685 |  | 13,7 |  | 0,5 |  |  | 8,038 |  | 19,6 |  | 0,9 |  |  |  |
| + | 0 | 0 | 36 | ფონური წყარო შპს "ინიკა 2004" |  | 1 | 1 | 18,0 |  | 0,60 | 6,389 |  |  | 22,59647 |  | 150 |  | 1,0 |  | -145,0 |  |  | -150,0 |  | -145,0 |  |  | -150,0 | 0,00 |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  |  | F | ზაფხ.: |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  | ზამთ.: | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |  |  |
| 2909 |  | არაორგანული მტვერი: 20%-მდე SiO2 |  |  | 0,0778800 |  |  |  | 2,2200000 |  |  | 1 |  |  | 0,006 |  | 296,2 |  | 3,1 |  |  | 0,006 |  | 298,9 |  | 3,2 |  |  |  |
| + | 0 | 0 | 37 | ფონური წყარო შპს "ინიკა 2004" |  | 1 | 1 | 18,0 |  | 0,60 | 6,389 |  |  | 22,59647 |  | 150 |  | 1,0 |  | -65,0 |  |  | -150,0 |  | -65,0 |  |  | -150,0 | 0,00 |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  |  | F | ზაფხ.: |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  | ზამთ.: | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |  |  |
| 2909 |  | არაორგანული მტვერი: 20%-მდე SiO2 |  |  | 0,0746200 |  |  |  | 2,1280000 |  |  | 1 |  |  | 0,006 |  | 296,2 |  | 3,1 |  |  | 0,006 |  | 298,9 |  | 3,2 |  |  |  |
| + | 0 | 0 | 38 | ფონური წყარო შპს "ინიკა 2004" |  | 1 | 1 | 3,0 |  | 0,50 | 0,29452 |  |  | 1,50000 |  | 28 |  | 1,0 |  | -70,0 |  |  | -160,0 |  | -70,0 |  |  | -160,0 | 0,00 |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  |  | F | ზაფხ.: |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  | ზამთ.: | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |  |  |
| 2909 |  | არაორგანული მტვერი: 20%-მდე SiO2 |  |  | 0,0099940 |  |  |  | 0,2910000 |  |  | 1 |  |  | 0,397 |  | 13,7 |  | 0,5 |  |  | 0,251 |  | 19,6 |  | 0,9 |  |  |  |

| აღრიცხვა ანგარიშისას | მოედ.№ | საამქ. № | წყაროს № | წყაროს დასახელება |  | ვარი-ანტი | ტიპი | წყაროს სიმაღლე (მ) |  | დიამეტრი (მ) | აირ-ჰაეროვანი ნარევის მოცულ. (მ3/წმ) |  |  | აირ-ჰაეროვანი ნარევის წიჩქარე (მ/წმ) |  | აირ-ჰაეროვანი ნარევის ტემპერატ. (°C) |  | რელიეფის კოეფ. |  | კოორდ. X1 ღერძი (მ) |  |  | კოორდ. Y1 ღერძი (მ) |  | კოორდ. X2 ღერძი (მ) |  |  | კოორდ. Y2 ღერძი (მ) | წყაროს სიგანე (მ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| + | 0 | 0 | 39 | ფონური წყარო შპს "ტეიმურაზ ჯანგულაშვილი და კომპანია"" |  | 1 | 1 | 12,0 |  | 0,50 | 1,556 |  |  | 7,92464 |  | 40 |  | 1,0 |  | 10,0 |  |  | -65,0 |  | 10,0 |  |  | -65,0 | 0,00 |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  |  | F | ზაფხ.: |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  | ზამთ.: | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |  |  |
| 2909 |  | არაორგანული მტვერი: 20%-მდე SiO2 |  |  | 0,1575000 |  |  |  | 3,7422000 |  |  | 1 |  |  | 0,143 |  | 81,1 |  | 0,8 |  |  | 0,104 |  | 99,3 |  | 1,1 |  |  |  |
| + | 0 | 0 | 40 | ფონური წყარო შპს "ტეიმურაზ ჯანგულაშვილი და კომპანია"" |  | 1 | 1 | 16,0 |  | 0,40 | 1,389 |  |  | 11,05331 |  | 35 |  | 1,0 |  | 15,0 |  |  | -75,0 |  | 15,0 |  |  | -75,0 | 0,00 |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  |  | F | ზაფხ.: |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  | ზამთ.: | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |  |  |
| 2909 |  | არაორგანული მტვერი: 20%-მდე SiO2 |  |  | 0,0222220 |  |  |  | 3,1680000 |  |  | 1 |  |  | 0,014 |  | 85,9 |  | 0,6 |  |  | 0,010 |  | 110,7 |  | 0,9 |  |  |  |
| + | 0 | 0 | 41 | ფონური წყარო შპს "ტეიმურაზ ჯანგულაშვილი და კომპანია"" |  | 1 | 1 | 3,0 |  | 0,50 | 0,29452 |  |  | 1,50000 |  | 28 |  | 1,0 |  | 50,0 |  |  | -120,0 |  | 50,0 |  |  | -120,0 | 0,00 |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  |  | F | ზაფხ.: |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  | ზამთ.: | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |  |  |
| 2908 |  | არაოგანული მტვერი: 70-20% SiO2 |  |  | 0,1509520 |  |  |  | 1,2960000 |  |  | 1 |  |  | 9,989 |  | 13,7 |  | 0,5 |  |  | 6,329 |  | 19,6 |  | 0,9 |  |  |  |
| 2909 |  | არაორგანული მტვერი: 20%-მდე SiO2 |  |  | 0,0028600 |  |  |  | 0,0680000 |  |  | 1 |  |  | 0,114 |  | 13,7 |  | 0,5 |  |  | 0,072 |  | 19,6 |  | 0,9 |  |  |  |

ემისიები წყაროებიდან ნივთიერებების მიხედვით

| აღრიცხვა: | წყაროთა ტიპები: |
| --- | --- |
| "%" - წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვით; | 1 - წერტილოვანი; |
| "+" - წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვის გარეშე; | 2 - წრფივი; |
| "-" - წყარო არ არის გათვალისწინებული და მისი წვლილი არაა შეტანილი ფონში. | 3 - არაორგანიზებული; |
| ნიშნულების არარსებობის შემტხვევაში წყარო არ ითვლება. | 4 - წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა, გაერთიანებული ერთ სიბრტყულად გათვლისთვის; |
| (-) ნიშნით აღნიშნული ან აღუნიშნავი () წყაროები საერთო ჯამში გათვალისწინებული არ არის | 5 - არაორგანიზებული, დროში ცვლადი გაფრქვევის სიმძლავრით; |
|  | 6 - წერტილოვანი, ქოლგისებური ან ჰორიზონტალური გაფრქვევით; |
|  | 7 - ქოლგისებური ან ჰორიზონტალური გაფრქვევის წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა; |
|  | 8 - ავტომაგისტრალი. |

ნივთიერება: 2908   არაოგანული მტვერი: 70-20% SiO2

| № მოედ. | № საამქ. | № წყაროს | ტიპი | აღრიცხვა | გაფრქვევა (გ/წმ) | F | ზაფხ. |  |  | ზამთ. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) |
| 0 | 0 | 1 | 1 | % | 0,1312500 | 1 | 0,1748 | 90,13 | 0,8996 | 0,1288 | 108,62 | 1,2391 |
| 0 | 0 | 2 | 1 | % | 0,1312500 | 1 | 0,1748 | 90,13 | 0,8996 | 0,1288 | 108,62 | 1,2391 |
| 0 | 0 | 3 | 1 | % | 0,0393750 | 1 | 0,1078 | 55,31 | 0,5849 | 0,0818 | 68,43 | 0,8057 |
| 0 | 0 | 12 | 1 | % | 0,1111100 | 1 | 0,1203 | 85,86 | 0,6201 | 0,0849 | 110,74 | 0,9342 |
| 0 | 0 | 18 | 1 | % | 0,0333330 | 1 | 0,0393 | 83,79 | 0,6336 | 0,0278 | 107,62 | 0,9545 |
| 0 | 0 | 20 | 1 | % | 0,0355600 | 1 | 0,4063 | 41,93 | 1,2260 | 0,4063 | 41,93 | 1,2260 |
| 0 | 0 | 21 | 1 | % | 0,0355600 | 1 | 0,4063 | 41,93 | 1,2260 | 0,4063 | 41,93 | 1,2260 |
| 0 | 0 | 22 | 1 | % | 0,0303900 | 1 | 2,6376 | 12,49 | 0,5000 | 1,6323 | 18,09 | 0,9583 |
| 0 | 0 | 23 | 1 | % | 0,0303900 | 1 | 2,6376 | 12,49 | 0,5000 | 1,6323 | 18,09 | 0,9583 |
| 0 | 0 | 24 | 1 | % | 0,0192200 | 1 | 0,8107 | 16,21 | 0,5000 | 0,5374 | 22,46 | 0,8193 |
| 0 | 0 | 26 | 1 | % | 0,0188000 | 1 | 0,7930 | 16,21 | 0,5000 | 0,5256 | 22,46 | 0,8193 |
| 0 | 0 | 28 | 1 | % | 0,0014000 | 1 | 0,0591 | 16,21 | 0,5000 | 0,0391 | 22,46 | 0,8193 |
| 0 | 0 | 29 | 1 | % | 0,0014000 | 1 | 0,0591 | 16,21 | 0,5000 | 0,0391 | 22,46 | 0,8193 |
| 0 | 0 | 30 | 1 | % | 0,0004200 | 1 | 0,0177 | 16,21 | 0,5000 | 0,0117 | 22,46 | 0,8193 |
| 0 | 0 | 31 | 1 | % | 0,0156000 | 1 | 0,6580 | 16,21 | 0,5000 | 0,4362 | 22,46 | 0,8193 |
| 0 | 0 | 32 | 1 | % | 0,0144000 | 1 | 0,6074 | 16,21 | 0,5000 | 0,4026 | 22,46 | 0,8193 |
| 0 | 0 | 33 | 1 | % | 0,0144000 | 1 | 0,6074 | 16,21 | 0,5000 | 0,4026 | 22,46 | 0,8193 |
| 0 | 0 | 41 | 1 | + | 0,1509520 | 1 | 9,9887 | 13,73 | 0,5000 | 6,3291 | 19,63 | 0,9018 |
| სულ: |  |  |  |  | 0,8148100 |  | 20,3060 |  |  | 13,2527 |  |  |

ნივთიერება: 2909   არაორგანული მტვერი: 20%-მდე SiO2

| № მოედ. | № საამქ. | № წყაროს | ტიპი | აღრიცხვა | გაფრქვევა (გ/წმ) | F | ზაფხ. |  |  | ზამთ. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) |
| 0 | 0 | 25 | 1 | % | 0,0315850 | 1 | 0,7994 | 16,21 | 0,5000 | 0,5299 | 22,46 | 0,8193 |
| 0 | 0 | 27 | 1 | % | 0,0279100 | 1 | 0,7064 | 16,21 | 0,5000 | 0,4682 | 22,46 | 0,8193 |
| 0 | 0 | 28 | 1 | % | 0,0122500 | 1 | 0,3100 | 16,21 | 0,5000 | 0,2055 | 22,46 | 0,8193 |
| 0 | 0 | 29 | 1 | % | 0,0122500 | 1 | 0,3100 | 16,21 | 0,5000 | 0,2055 | 22,46 | 0,8193 |
| 0 | 0 | 30 | 1 | % | 0,0036800 | 1 | 0,0931 | 16,21 | 0,5000 | 0,0617 | 22,46 | 0,8193 |
| 0 | 0 | 31 | 1 | % | 0,0039000 | 1 | 0,0987 | 16,21 | 0,5000 | 0,0654 | 22,46 | 0,8193 |
| 0 | 0 | 32 | 1 | % | 0,0036000 | 1 | 0,0911 | 16,21 | 0,5000 | 0,0604 | 22,46 | 0,8193 |
| 0 | 0 | 33 | 1 | % | 0,0036000 | 1 | 0,0911 | 16,21 | 0,5000 | 0,0604 | 22,46 | 0,8193 |
| 0 | 0 | 34 | 1 | + | 1,5628800 | 1 | 0,0339 | 485,95 | 1,8623 | 0,0323 | 513,00 | 1,9956 |
| 0 | 0 | 35 | 1 | + | 0,3195100 | 1 | 12,6855 | 13,73 | 0,5000 | 8,0378 | 19,63 | 0,9018 |
| 0 | 0 | 36 | 1 | + | 0,0778800 | 1 | 0,0064 | 296,19 | 3,0606 | 0,0063 | 298,86 | 3,1783 |
| 0 | 0 | 37 | 1 | + | 0,0746200 | 1 | 0,0062 | 296,19 | 3,0606 | 0,0060 | 298,86 | 3,1783 |
| 0 | 0 | 38 | 1 | + | 0,0099940 | 1 | 0,3968 | 13,73 | 0,5000 | 0,2514 | 19,63 | 0,9018 |
| 0 | 0 | 39 | 1 | + | 0,1575000 | 1 | 0,1426 | 81,13 | 0,8114 | 0,1042 | 99,32 | 1,1176 |
| 0 | 0 | 40 | 1 | + | 0,0222220 | 1 | 0,0144 | 85,86 | 0,6201 | 0,0102 | 110,74 | 0,9342 |
| 0 | 0 | 41 | 1 | + | 0,0028600 | 1 | 0,1136 | 13,73 | 0,5000 | 0,0719 | 19,63 | 0,9018 |
| სულ: |  |  |  |  | 2,3262410 |  | 15,8991 |  |  | 10,1771 |  |  |

გაანგარიშება შესრულდა ნივთიერებათა მიხედვით (ჯამური ზემოქმედების ჯგუფების მიხედვით)

| კოდი | ნივთიერება | ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია |  |  | *ზდკ-ს შესწორების კოეფიციენტი /საორ. უსაფრ. ზემოქ. დონე | ფონური კონცენტრ. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ტიპი | საცნობარო მნიშვნელობა | ანგარიშში გამოყენებ. |  | აღრიცხვა | ინტერპ. |
| 2908 | არაოგანული მტვერი: 70-20% SiO2 | მაქს. ერთ. | 0,3000000 | 0,3000000 | 1 | არა | არა |
| 2909 | არაორგანული მტვერი: 20%-მდე SiO2 | მაქს. ერთ. | 0,5000000 | 0,5000000 | 1 | კი | კი |

*გამოიყენება განსაკუტრებული ნორმატიული მოთხოვნების გამოყენების საჭიროების შემთხვევაში. პარამეტრის "შესწორების კოეფიციენტი/საორ. უსაფრ. ზემოქ. დონე", მნიშვნელობის ცვლილების შემტხვევაში, რომელის სტანდარტული მნიშვნელობა 1-ია, მაქსიმალური კონცენტრაციის გაანგარიშებული სიდიდეები შედარებული უნდა იქნას არა კოეფიციენტის მნიშვენლობას, არამედ 1-ს.

ფონური კონცენტრაციების გაზომვის პუნქტი

| პუნქტის № | დასახელება | პუნქტის კოორდინატები |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |
| 1 | ახალი პუნქტი | 0 | 0 |

| ნივთ. კოდი | ნივთიერება | ფონური კონცენტრაციები |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | შტილი | ჩრდილ. |  | აღმოსავ. | სამხრეთი | დასავლეთი |  |  |
| 2909 | არაორგანული მტვერი: 20%-მდე SiO2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  |

საანგარიშო მეტეოპარამეტრების გადარჩევა

ავტომატური გადარჩევა

ქარის სიჩქარეთა გადარჩევა სრულდება ავტომატურად

ქარის მიმართულება

| სექტორის დასაწისი | სექტორის დასასრული | ქარის გადარჩევის ბიჯი |
| --- | --- | --- |
| 0 | 360 | 1 |

საანგარიშო არეალი

საანგარიშო მოედნები

| № | ტიპი | მოედნის სრული აღწერა |  |  |  | სიგანე (მ) | ბიჯი (მ) |  | სიმაღლ. (მ) | კომენტარი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | შუა წერტილის კოორდინატები, I მხარე (მ) |  | შუა წერტილის კოორდინატები, II მხარე (მ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X | Y | X | Y |  | X | Y |  |  |
| 1 | მოცემული | -500 | 0 | 500 | 0 | 1000 | 100 | 100 | 0 |  |

საანგარიშო წერტილები

| № | წერტილის კოორდინატები (მ) |  | სიმაღლ. (მ) | წერტილ. ტიპი | კომენტარი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | 0,00 | 500,00 | 2 | მომხმარებლის წერტილი |  |
| 2 | 0,00 | -340,00 | 2 | მომხმარებლის წერტილი |  |
| 3 | 500,00 | 0,00 | 2 | მომხმარებლის წერტილი |  |

გაანგარიშების შედეგები და წილები ნივთიერებათა მიხედვით

(საანგარიშო წერტილები)

წერტილთა ტიპები:

0 - მომხმარებლის საანგარიშო წერტილი

1 - წერტილი დაცვის ზონის საზღვარზე

2 - წერტილი საწარმო ზონის საზღვარზე

3 - წერტილი სანიტარულ-დაცვითი ზონის საზღვარზე

4 - წერტილი დასახლებული ზონის საზღვარზე

5 - წერტილი შენობის საზღვარზე

ნივთიერება: 2908  არაოგანული მტვერი: 70-20% SiO2

| № | კოორდ X(მ) | კოორდ Y(მ) | სიმაღლ. (მ) | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორი-ცხვამდე | წერტილ. ტიპი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0 | -340 | 2 | 0,72 | 3 | 0,85 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 1 | 0 | 500 | 2 | 0,37 | 181 | 12,90 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 3 | 500 | 0 | 2 | 0,33 | 265 | 0,85 | 0,000 | 0,000 | 0 |

ნივთიერება: 2909  არაორგანული მტვერი: 20%-მდე SiO2

| № | კოორდ X(მ) | კოორდ Y(მ) | სიმაღლ. (მ) | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორი-ცხვამდე | წერტილ. ტიპი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 500 | 2 | 0,64 | 218 | 12,90 | 0,377 | 0,400 | 0 |
| 2 | 0 | -340 | 2 | 0,62 | 325 | 12,90 | 0,371 | 0,400 | 0 |
| 3 | 500 | 0 | 2 | 0,54 | 276 | 12,90 | 0,379 | 0,400 | 0 |

გაანგარიშების შედეგები და წილები ნივთიერებათა მიხედვით

(საანგარიშო მოედნები)

ნივთიერება: 2908  არაოგანული მტვერი: 70-20% SiO2

მოედანი: 1

მაქსიმალური კონცენრაციების ველი

| კოორდ X(მ) | კოორდ Y(მ) | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორიცხვამდე |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -500 | -500 | 0,23 | 45 | 12,90 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | -400 | 0,26 | 51 | 12,90 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | -300 | 0,29 | 61 | 0,85 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | -200 | 0,32 | 71 | 0,85 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | -100 | 0,35 | 81 | 1,33 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | 0 | 0,37 | 93 | 1,33 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | 100 | 0,36 | 104 | 1,33 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | 200 | 0,37 | 116 | 12,90 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | 300 | 0,36 | 124 | 12,90 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | 400 | 0,33 | 132 | 12,90 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | 500 | 0,30 | 137 | 12,90 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | -500 | 0,26 | 41 | 0,85 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | -400 | 0,30 | 47 | 0,85 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | -300 | 0,36 | 55 | 0,85 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | -200 | 0,42 | 66 | 0,85 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | -100 | 0,47 | 79 | 0,85 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | 0 | 0,50 | 93 | 1,33 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | 100 | 0,49 | 107 | 1,33 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | 200 | 0,45 | 121 | 12,90 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | 300 | 0,44 | 131 | 12,90 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | 400 | 0,39 | 138 | 12,90 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | 500 | 0,34 | 144 | 12,90 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | -500 | 0,30 | 33 | 0,85 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | -400 | 0,36 | 39 | 0,85 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | -300 | 0,44 | 47 | 0,85 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | -200 | 0,55 | 57 | 0,85 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | -100 | 0,67 | 73 | 0,85 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | 0 | 0,74 | 94 | 0,85 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | 100 | 0,71 | 113 | 1,33 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | 200 | 0,60 | 128 | 1,33 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | 300 | 0,52 | 139 | 12,90 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | 400 | 0,45 | 146 | 12,90 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | 500 | 0,37 | 151 | 12,90 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -500 | 0,34 | 23 | 0,85 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -400 | 0,42 | 28 | 0,85 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -300 | 0,54 | 34 | 0,85 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -200 | 0,76 | 41 | 1,33 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -100 | 1,11 | 61 | 1,33 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 0 | 1,29 | 94 | 0,85 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 100 | 1,12 | 123 | 0,85 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 200 | 0,83 | 140 | 1,33 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 300 | 0,59 | 150 | 8,19 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 400 | 0,48 | 156 | 12,90 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 500 | 0,40 | 160 | 12,90 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -500 | 0,38 | 13 | 0,85 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -400 | 0,49 | 16 | 0,85 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -300 | 0,66 | 22 | 0,54 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -200 | 0,99 | 20 | 1,33 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -100 | 1,97 | 36 | 0,85 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 0 | 2,84 | 92 | 0,85 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 100 | 1,87 | 145 | 0,85 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 200 | 1,06 | 159 | 1,33 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 300 | 0,67 | 165 | 1,33 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 400 | 0,47 | 168 | 12,90 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 500 | 0,39 | 170 | 12,90 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -500 | 0,40 | 1 | 0,85 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -400 | 0,57 | 1 | 0,85 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -300 | 0,86 | 5 | 0,85 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -200 | 1,87 | 32 | 0,85 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -100 | 4,06 | 112 | 0,85 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 0 | 4,35 | 262 | 0,54 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 100 | 2,08 | 193 | 0,85 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 200 | 1,08 | 185 | 0,85 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 300 | 0,67 | 183 | 1,33 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 400 | 0,47 | 182 | 1,33 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 500 | 0,37 | 181 | 12,90 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -500 | 0,48 | 349 | 12,90 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -400 | 0,62 | 347 | 8,19 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -300 | 1,05 | 341 | 1,33 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -200 | 2,63 | 328 | 1,33 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -100 | 4,06 | 248 | 0,85 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 0 | 1,75 | 270 | 0,85 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 100 | 1,38 | 231 | 1,33 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 200 | 0,86 | 209 | 0,85 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 300 | 0,59 | 200 | 0,85 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 400 | 0,43 | 195 | 1,33 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 500 | 0,33 | 192 | 12,90 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -500 | 0,52 | 337 | 12,90 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -400 | 0,66 | 331 | 8,19 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -300 | 0,88 | 321 | 8,19 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -200 | 1,10 | 304 | 0,85 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -100 | 0,96 | 278 | 0,54 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 0 | 0,88 | 270 | 1,33 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 100 | 0,80 | 246 | 1,33 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 200 | 0,63 | 225 | 0,85 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 300 | 0,48 | 214 | 0,85 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 400 | 0,38 | 207 | 1,33 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 500 | 0,30 | 203 | 12,90 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | -500 | 0,48 | 327 | 12,90 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | -400 | 0,57 | 319 | 12,90 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | -300 | 0,61 | 308 | 8,19 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | -200 | 0,63 | 296 | 0,85 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | -100 | 0,62 | 280 | 0,85 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | 0 | 0,58 | 263 | 0,54 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | 100 | 0,53 | 249 | 0,85 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | 200 | 0,47 | 235 | 0,85 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | 300 | 0,39 | 224 | 0,85 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | 400 | 0,32 | 216 | 0,85 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | 500 | 0,27 | 212 | 12,90 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | -500 | 0,41 | 318 | 12,90 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | -400 | 0,46 | 311 | 12,90 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | -300 | 0,46 | 301 | 12,90 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | -200 | 0,44 | 290 | 0,85 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | -100 | 0,45 | 278 | 0,85 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | 0 | 0,43 | 265 | 0,85 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | 100 | 0,40 | 252 | 0,85 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | 200 | 0,36 | 241 | 0,85 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | 300 | 0,32 | 231 | 0,85 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | 400 | 0,27 | 226 | 12,90 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | 500 | 0,25 | 219 | 12,90 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | -500 | 0,35 | 312 | 12,90 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | -400 | 0,37 | 304 | 12,90 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | -300 | 0,37 | 296 | 12,90 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | -200 | 0,34 | 286 | 12,90 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | -100 | 0,34 | 276 | 0,85 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | 0 | 0,33 | 265 | 0,85 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | 100 | 0,31 | 255 | 0,85 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | 200 | 0,29 | 245 | 0,85 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | 300 | 0,26 | 237 | 0,85 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | 400 | 0,24 | 231 | 12,90 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | 500 | 0,22 | 225 | 12,90 | 0,000 | 0,000 |

ნივთიერება: 2909  არაორგანული მტვერი: 20%-მდე SiO2

მოედანი: 1

მაქსიმალური კონცენრაციების ველი

| კოორდ X(მ) | კოორდ Y(მ) | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორიცხვამდე |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -500 | -500 | 0,58 | 18 | 12,90 | 0,383 | 0,400 |
| -500 | -400 | 0,63 | 21 | 12,90 | 0,380 | 0,400 |
| -500 | -300 | 0,69 | 25 | 12,90 | 0,378 | 0,400 |
| -500 | -200 | 0,78 | 32 | 12,90 | 0,376 | 0,400 |
| -500 | -100 | 0,92 | 44 | 8,13 | 0,376 | 0,400 |
| -500 | 0 | 1,10 | 62 | 5,12 | 0,377 | 0,400 |
| -500 | 100 | 1,23 | 90 | 5,12 | 0,378 | 0,400 |
| -500 | 200 | 1,16 | 118 | 5,12 | 0,380 | 0,400 |
| -500 | 300 | 0,94 | 136 | 8,13 | 0,382 | 0,400 |
| -500 | 400 | 0,80 | 148 | 12,90 | 0,384 | 0,400 |
| -500 | 500 | 0,71 | 154 | 12,90 | 0,386 | 0,400 |
| -400 | -500 | 0,59 | 9 | 12,90 | 0,380 | 0,400 |
| -400 | -400 | 0,64 | 10 | 12,90 | 0,377 | 0,400 |
| -400 | -300 | 0,72 | 13 | 12,90 | 0,373 | 0,400 |
| -400 | -200 | 0,83 | 17 | 8,13 | 0,370 | 0,400 |
| -400 | -100 | 1,08 | 24 | 5,12 | 0,370 | 0,400 |
| -400 | 0 | 1,73 | 42 | 2,03 | 0,373 | 0,400 |
| -400 | 100 | 2,94 | 90 | 0,81 | 0,376 | 0,400 |
| -400 | 200 | 1,76 | 138 | 2,03 | 0,378 | 0,400 |
| -400 | 300 | 1,09 | 156 | 5,12 | 0,380 | 0,400 |
| -400 | 400 | 0,85 | 163 | 8,13 | 0,382 | 0,400 |
| -400 | 500 | 0,73 | 167 | 12,90 | 0,384 | 0,400 |
| -300 | -500 | 0,59 | 359 | 12,90 | 0,378 | 0,400 |
| -300 | -400 | 0,64 | 359 | 12,90 | 0,373 | 0,400 |
| -300 | -300 | 0,72 | 359 | 12,90 | 0,367 | 0,400 |
| -300 | -200 | 0,85 | 358 | 8,13 | 0,361 | 0,400 |
| -300 | -100 | 1,16 | 357 | 5,12 | 0,361 | 0,400 |
| -300 | 0 | 2,51 | 354 | 1,28 | 0,365 | 0,400 |
| -300 | 100 | 12,96 | 270 | 0,50 | 0,371 | 0,400 |
| -300 | 200 | 2,52 | 186 | 1,28 | 0,377 | 0,400 |
| -300 | 300 | 1,17 | 183 | 5,12 | 0,379 | 0,400 |
| -300 | 400 | 0,87 | 182 | 8,13 | 0,380 | 0,400 |
| -300 | 500 | 0,74 | 181 | 12,90 | 0,382 | 0,400 |
| -200 | -500 | 0,58 | 350 | 12,90 | 0,377 | 0,400 |
| -200 | -400 | 0,63 | 348 | 12,90 | 0,371 | 0,400 |
| -200 | -300 | 0,71 | 345 | 12,90 | 0,362 | 0,400 |
| -200 | -200 | 0,80 | 340 | 12,90 | 0,348 | 0,400 |
| -200 | -100 | 1,00 | 331 | 5,12 | 0,327 | 0,400 |
| -200 | 0 | 1,50 | 312 | 3,22 | 0,328 | 0,400 |
| -200 | 100 | 2,22 | 270 | 1,28 | 0,352 | 0,400 |
| -200 | 200 | 1,54 | 228 | 3,22 | 0,368 | 0,400 |
| -200 | 300 | 1,05 | 209 | 5,12 | 0,377 | 0,400 |
| -200 | 400 | 0,83 | 200 | 12,90 | 0,378 | 0,400 |
| -200 | 500 | 0,72 | 195 | 12,90 | 0,380 | 0,400 |
| -100 | -500 | 0,57 | 341 | 12,90 | 0,376 | 0,400 |
| -100 | -400 | 0,61 | 337 | 12,90 | 0,371 | 0,400 |
| -100 | -300 | 0,67 | 332 | 12,90 | 0,363 | 0,400 |
| -100 | -200 | 0,73 | 325 | 12,90 | 0,336 | 0,400 |
| -100 | -100 | 0,72 | 314 | 8,13 | 0,210 | 0,400 |
| -100 | 0 | 0,87 | 295 | 8,13 | 0,217 | 0,400 |
| -100 | 100 | 1,07 | 270 | 5,12 | 0,319 | 0,400 |
| -100 | 200 | 1,01 | 245 | 8,13 | 0,354 | 0,400 |
| -100 | 300 | 0,88 | 226 | 8,13 | 0,374 | 0,400 |
| -100 | 400 | 0,77 | 215 | 12,90 | 0,376 | 0,400 |
| -100 | 500 | 0,69 | 208 | 12,90 | 0,379 | 0,400 |
| 0 | -500 | 0,56 | 333 | 12,90 | 0,378 | 0,400 |
| 0 | -400 | 0,59 | 328 | 12,90 | 0,374 | 0,400 |
| 0 | -300 | 0,64 | 322 | 12,90 | 0,369 | 0,400 |
| 0 | -200 | 0,67 | 314 | 12,90 | 0,342 | 0,400 |
| 0 | -100 | 0,72 | 314 | 0,81 | 0,270 | 0,400 |
| 0 | 0 | 0,73 | 349 | 0,50 | 0,182 | 0,400 |
| 0 | 100 | 0,75 | 184 | 0,81 | 0,235 | 0,400 |
| 0 | 200 | 0,79 | 252 | 12,90 | 0,342 | 0,400 |
| 0 | 300 | 0,76 | 237 | 12,90 | 0,367 | 0,400 |
| 0 | 400 | 0,70 | 226 | 12,90 | 0,373 | 0,400 |
| 0 | 500 | 0,64 | 218 | 12,90 | 0,377 | 0,400 |
| 100 | -500 | 0,55 | 326 | 12,90 | 0,379 | 0,400 |
| 100 | -400 | 0,58 | 321 | 12,90 | 0,377 | 0,400 |
| 100 | -300 | 0,62 | 314 | 12,90 | 0,374 | 0,400 |
| 100 | -200 | 0,68 | 319 | 0,81 | 0,360 | 0,400 |
| 100 | -100 | 0,80 | 295 | 0,81 | 0,337 | 0,400 |
| 100 | 0 | 0,76 | 281 | 0,81 | 0,283 | 0,400 |
| 100 | 100 | 0,65 | 270 | 12,90 | 0,301 | 0,400 |
| 100 | 200 | 0,68 | 256 | 12,90 | 0,347 | 0,400 |
| 100 | 300 | 0,67 | 244 | 12,90 | 0,363 | 0,400 |
| 100 | 400 | 0,64 | 234 | 12,90 | 0,372 | 0,400 |
| 100 | 500 | 0,60 | 226 | 12,90 | 0,377 | 0,400 |
| 200 | -500 | 0,54 | 320 | 12,90 | 0,381 | 0,400 |
| 200 | -400 | 0,56 | 315 | 12,90 | 0,379 | 0,400 |
| 200 | -300 | 0,60 | 314 | 0,81 | 0,378 | 0,400 |
| 200 | -200 | 0,66 | 304 | 0,81 | 0,373 | 0,400 |
| 200 | -100 | 0,68 | 288 | 0,81 | 0,362 | 0,400 |
| 200 | 0 | 0,66 | 280 | 12,90 | 0,352 | 0,400 |
| 200 | 100 | 0,62 | 270 | 12,90 | 0,352 | 0,400 |
| 200 | 200 | 0,62 | 259 | 12,90 | 0,358 | 0,400 |
| 200 | 300 | 0,61 | 249 | 12,90 | 0,367 | 0,400 |
| 200 | 400 | 0,59 | 240 | 12,90 | 0,373 | 0,400 |
| 200 | 500 | 0,57 | 232 | 12,90 | 0,378 | 0,400 |
| 300 | -500 | 0,53 | 315 | 12,90 | 0,383 | 0,400 |
| 300 | -400 | 0,55 | 310 | 12,90 | 0,381 | 0,400 |
| 300 | -300 | 0,59 | 304 | 12,90 | 0,379 | 0,400 |
| 300 | -200 | 0,62 | 296 | 12,90 | 0,378 | 0,400 |
| 300 | -100 | 0,63 | 288 | 12,90 | 0,375 | 0,400 |
| 300 | 0 | 0,61 | 278 | 12,90 | 0,370 | 0,400 |
| 300 | 100 | 0,57 | 270 | 12,90 | 0,366 | 0,400 |
| 300 | 200 | 0,57 | 261 | 12,90 | 0,368 | 0,400 |
| 300 | 300 | 0,56 | 252 | 12,90 | 0,371 | 0,400 |
| 300 | 400 | 0,55 | 244 | 12,90 | 0,376 | 0,400 |
| 300 | 500 | 0,54 | 237 | 12,90 | 0,380 | 0,400 |
| 400 | -500 | 0,52 | 311 | 12,90 | 0,385 | 0,400 |
| 400 | -400 | 0,55 | 306 | 12,90 | 0,383 | 0,400 |
| 400 | -300 | 0,57 | 300 | 12,90 | 0,381 | 0,400 |
| 400 | -200 | 0,59 | 293 | 12,90 | 0,379 | 0,400 |
| 400 | -100 | 0,59 | 285 | 12,90 | 0,377 | 0,400 |
| 400 | 0 | 0,57 | 277 | 12,90 | 0,375 | 0,400 |
| 400 | 100 | 0,54 | 269 | 12,90 | 0,373 | 0,400 |
| 400 | 200 | 0,54 | 262 | 12,90 | 0,374 | 0,400 |
| 400 | 300 | 0,53 | 254 | 12,90 | 0,376 | 0,400 |
| 400 | 400 | 0,52 | 247 | 12,90 | 0,379 | 0,400 |
| 400 | 500 | 0,51 | 241 | 12,90 | 0,382 | 0,400 |
| 500 | -500 | 0,52 | 308 | 12,90 | 0,386 | 0,400 |
| 500 | -400 | 0,54 | 303 | 12,90 | 0,385 | 0,400 |
| 500 | -300 | 0,55 | 297 | 12,90 | 0,383 | 0,400 |
| 500 | -200 | 0,56 | 290 | 12,90 | 0,381 | 0,400 |
| 500 | -100 | 0,56 | 283 | 12,90 | 0,380 | 0,400 |
| 500 | 0 | 0,54 | 276 | 12,90 | 0,379 | 0,400 |
| 500 | 100 | 0,52 | 269 | 12,90 | 0,378 | 0,400 |
| 500 | 200 | 0,51 | 263 | 12,90 | 0,379 | 0,400 |
| 500 | 300 | 0,51 | 256 | 12,90 | 0,380 | 0,400 |
| 500 | 400 | 0,50 | 250 | 12,90 | 0,382 | 0,400 |
| 500 | 500 | 0,50 | 244 | 12,90 | 0,385 | 0,400 |

მაქსიმალური კონცენტრაციები და წილები ნივთიერებათა მიხედვით

(საანგარიშო მოედნები)

ნივთიერება: 2908  არაოგანული მტვერი: 70-20% SiO2

მოედანი: 1

მაქსიმალური კონცენრაციების ველი

| კოორდ X(მ) |  | კოორდ Y(მ) |  |  | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. |  |  | ქარის სიჩქ. |  |  | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორიცხვამდე |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 0 |  |  | 4,35 | 262 |  |  | 0,54 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| მოედანი | საამქრო |  | წყარო | წილი ზდკ-ში |  |  |  | წილი % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 22 | 2,13 |  |  | 49,05 |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 23 | 1,35 |  |  | 31,11 |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  | -100 |  |  | 4,06 | 248 |  |  | 0,85 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| მოედანი | საამქრო |  | წყარო | წილი ზდკ-ში |  |  |  | წილი % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 41 | 4,06 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 24 | 3,1e-5 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |

ნივთიერება: 2909  არაორგანული მტვერი: 20%-მდე SiO2

მოედანი: 1

მაქსიმალური კონცენრაციების ველი

| კოორდ X(მ) |  | კოორდ Y(მ) |  |  | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. |  |  | ქარის სიჩქ. |  |  | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორიცხვამდე |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -300 |  | 100 |  |  | 12,96 | 270 |  |  | 0,50 |  |  | 0,371 | 0,400 |
| მოედანი | საამქრო |  | წყარო | წილი ზდკ-ში |  |  |  | წილი % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 35 | 12,58 |  |  | 97,14 |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 34 | 6,8e-6 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| -400 |  | 100 |  |  | 2,94 | 90 |  |  | 0,81 |  |  | 0,376 | 0,400 |
| მოედანი | საამქრო |  | წყარო | წილი ზდკ-ში |  |  |  | წილი % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 35 | 2,53 |  |  | 85,88 |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 27 | 0,01 |  |  | 0,37 |  |  |  |  |  |  |

მაქსიმალური კონცენტრაციები და წილები ნივთიერებათა მიხედვით

(საანგარიშო წერტილები)

წერტილთა ტიპები:

0 - მომხმარებლის საანგარიშო წერტილი

1 - წერტილი დაცვის ზონის საზღვარზე

2 - წერტილი საწარმო ზონის საზღვარზე

3 - წერტილი სანიტარულ-დაცვითი ზონის საზღვარზე

4 - წერტილი დასახლებული ზონის საზღვარზე

5 - წერტილი შენობის საზღვარზე

ნივთიერება: 2908  არაოგანული მტვერი: 70-20% SiO2

| № | კოორდ X(მ) |  | კოორდ Y(მ) |  | სიმაღლ. (მ) |  | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) |  | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. |  | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორი-ცხვამდე | წერტილ. ტიპი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0 |  | -340 |  | 2 |  | 0,72 |  | 3 | 0,85 |  | 0,000 | 0,000 | 0 |
| მოედანი |  | საამქრო |  | წყარო |  | წილი ზდკ-ში |  | წილი % |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 41 |  | 0,31 |  | 42,40 |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0,06 |  | 7,82 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 |  | 500 |  | 2 |  | 0,37 |  | 181 | 12,90 |  | 0,000 | 0,000 | 0 |
| მოედანი |  | საამქრო |  | წყარო |  | წილი ზდკ-ში |  | წილი % |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 41 |  | 0,10 |  | 25,94 |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 22 |  | 0,05 |  | 12,69 |  |  |  |  |  |  |

ნივთიერება: 2909  არაორგანული მტვერი: 20%-მდე SiO2

| № | კოორდ X(მ) |  | კოორდ Y(მ) |  | სიმაღლ. (მ) |  | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) |  | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. |  | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორი-ცხვამდე | წერტილ. ტიპი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 |  | 500 |  | 2 |  | 0,64 |  | 218 | 12,90 |  | 0,377 | 0,400 | 0 |
| მოედანი |  | საამქრო |  | წყარო |  | წილი ზდკ-ში |  | წილი % |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 35 |  | 0,26 |  | 40,92 |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 34 |  | 3,5e-3 |  | 0,55 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0 |  | -340 |  | 2 |  | 0,62 |  | 325 | 12,90 |  | 0,371 | 0,400 | 0 |
| მოედანი |  | საამქრო |  | წყარო |  | წილი ზდკ-ში |  | წილი % |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 35 |  | 0,24 |  | 39,09 |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 34 |  | 3,8e-3 |  | 0,62 |  |  |  |  |  |  |