| "შეთანხმებულია~ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოსდაცვითი შეფასების დეპარტამენტი QQQQQQQQQQQQ “QQQ” QQQQQQQQ “ 2021 წ. | `ვამტკიცებ~ შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება “ტოიოტა ცენტრი თბილისი”-ს დირექტორი ___________ ი. გურჩიანი “QQQ” QQQQQQQQQ “ 2021 წ. |
| --- | --- |

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება “ ტოიოტა ცენტრი თბილისი”

ნარჩენების აღდგენის და 10 ტონაზე მეტი სახიფათო ნარჩენის დროებითი შენახვის ობიექტი

(ქ. თბილისში, აღმაშენებლის ხეივანი მე-20 კმ-ზე,  01.72.14.034.972)

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვებ გაფრქვევის ნორმების პროექტი

შემსრულებელი:

შპს ,,ა.მ კონსალტინგი“”

თბილისი 2021

ანოტაცია

წინამდებარე ნაშრომი წარმოადგენს ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმების პროექტს, რომელშიც დეტალურადაა განხილული საწარმოს ფუნქციონირების შედეგად ატმოსფერულ ჰაერზე ზემოქმედების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებლები.

ნაშრომი შესრულებულია “გარემოს დაცვის შესახებ” და “ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ” საქართველოს კანონების და მათგან გამომდინარე მიღებული კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების საფუძველზე, საწარმოს განვითარების პერსპექტივის, ადგილის ფიზიკურ-გეოგრაფიული და კლიმატური პირობების, ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის პარამეტრთა და გაბნევის ანგარიშის გათვალისწინებით, დაბინძურების თითოეული წყაროსა და თითოეული მავნე ნივთიერებისთვის დადგენილია ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმები.

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმების პროექტი წარმოადგენს მეცნიერულ-ტექნიკურ დოკუმენტს, რომლითაც დგინდება ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების განსაზღვრული რაოდენობა იმ პირობით, რომ გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა კონცენტრაციები ატმოსფერული ჰაერის მიწისპირა ფენაში არ აღემატებოდეს შესაბამისი მავნე ნივთიერებებისთვის დადგენილ კონცენტრაციის ზღვრულად დასაშვებ ნორმებს.

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმები დგინდება 5 წლის ვადით  დაბინძურების სტაციონარული წყაროების მაქსიმალური შესაძლო სიმძლავრით დატვირთვის პირობებისთვის.

სარჩევი

გვერდი

| ანოტაცია. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 |
| --- | --- |
| ძირითად ტერმინთა განმარტებანი . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 |
| 1. ძირითადი მონაცემები საწარმოს საქმიანობის შესახებ . . . . . . . . . . . . . . | 4 |
| 2. საწარმოს განლაგების რაიონის კლიმატური დახასიათება . . . . . . . . . . . | 5 |
| 2.1. კლიმატურ-მეტეოროლოგიური პირობები . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 |
| 2.2. გარემოს დაბინძურების მდგომარეობა . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8 |
| 3. ტექნოლოგიურ პროცესთა მოკლე აღწერა . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 11 |
| 3.1. ტექნოლოგიური სქემა და რეგლამენტი . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 11 |
| 3.2. მოთხოვნები ბუნებრივ და ენერგეტიკულ რესურსებზე. . . . . . . . . . . . . | 13 |
| 4. ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა სახეობები და მათი ძირითადი მახასიათებელი სიდიდეები . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 14 |
| 5. ატყმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა რაოდენობის ანგარიში. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15 |
| 6. მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის წყაროების დახასიათება . . . . . . . . . . . . . | 21 |
| 7. ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიში, მიღებული შედეგები და ანალიზი . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 27 |
| 7.1. ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიშისთვის გამოყენებული კომპიუტერული პროგრამა და გაანგარიშების ამონაბეჭდის მოკლე დახასიათება . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2. ელექტროგამომთვლელ მანქანაზე გაბნევის გაანგარიშების შედეგების ანალიზი . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმები . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 27 28 29 |
| 9. ზდგ-ს ნორმები ხუთწლიან პერიოდში მთლიანად საწარმოსათვის . . . . . . . . | 31 |
| 10. გამოყენებული ლიტერატურა . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 32 |
| დანართი: | 33 |
| - საწარმოს გენ-გეგმის სქემა . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - საწარმოს განლაგების სიტუაციური რუკა-სქემა . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიშის მონაცემები . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 34 35 36 |

ძირითად ტერმინთა განმარტებანი

ა) "ატმოსფერული ჰაერი" _ ატმოსფერული გარსის ჰაერი, შენობა-ნაგებობებში არსებული ჰაერის გარდა;

ბ) “მავნე ნივთიერება" _ ადამიანის საქმიანობის შედეგად ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეული ნებისმიერი ნივთიერება, რომელიც ახდენს ან რომელმაც შეიძლება მოახდინოს უარყოფითი ზეგავლენა ადამიანის ჯანმრთელობასა და ბუნებრივ გარემოზე;

გ)	"ატმოსფერული ჰაერის მავნე ნივთიერებებით დაბინძურება" _ ადამიანის საქმიანობის შედეგად ატმოსფერულ ჰაერში ნებისმიერი ნივთიერების გაფრქვევა, რომელიც ახდენს ან რომელმაც შეიძლება მოახდინოს უარყოფითი ზეგავლენა ადამიანის ჯანმრთელობასა და ბუნებრივ გარემოზე;

დ) "მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის წყარო" _ ობიექტი, რომლიდანაც ხდება მავნე ნივთიერებათა გამოყოფა (ტექნოლოგიური დანადგარი, აპარატი და სხვა);

ე) "მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყარო" _ ობიექტი, რომლიდანაც ხდება ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევა (საკვამლე მილი, სავენტილაციო შახტა და სხვა);

ვ) "დაბინძურების წყარო" _ მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის ან (და) გაფრქვევის წყარო;

ზ) "მავნე ნივთიერებათა ორგანიზებული გაფრქვევა" _ მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევა სპეციალურად გაკეთებული მოწყობილობებიდან (საკვამლე მილი, სავენტილაციო შახტა და სხვა);

თ) "მავნე ნივთიერებათა არაორგანიზებული გაფრქვევა" _   მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევა არამიმართული ნაკადის სახით (დანადგარების ჰერმეტიულობის დარღვევის, ჩატვირთვა-გადმოტვირთვის ადგილებში გამწოვი დანადგარების არადამაკმაყოფილებელი მუშაობის და საერთოდ მათი არარსებობის დროს და ა.შ.).

ი) ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია _ ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერების მაქსიმალური კონცენტრაცია დროის გარკვეული გასაშუალებული პერიოდისათვის, რომელიც პერიოდული ზემოქმედებისას ან ადამიანის მთელი ცხოვრების მანძილზე არ ახდენს მასზე და საერთოდ გარემოზე მავნე ზემოქმედებას.

კ) საშუალო დღე-ღამური ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია _ ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერების კონცენტრაცია, რომელიც განსაზღვრულია დღე-ღამის განმავლობაში აღებული სინჯების კონცენტრაციათა მნიშვნელობების გასაშუალოებით.

ლ) მაქსიმალური ერთჯერადი ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია _ ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერების მაქსიმალური კონცენტრაცია, რომელიც განსაზღვრულია 20-30 წუთიან დროის ინტერვალში ერთჯერადად აღებულ სინჯების კონცენტრაციის მნიშვნელობების მიხედვით.

მ) “ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმა” _ ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების წყაროდან მავნე ნივთიერებების გაფრქვევის დადგენილი რაოდენობა, გაანგარიშებული იმ პირობით, რომ დაბინძურების ამ წყაროსა და სხვა წყაროების ერთობლიობიდან გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა კონცენტრაცია ატმოსფერული ჰაერის მიწისპირა ფენაში არ აღემატებოდეს კონცენტრაციის ზღვრულად დასაშვებ ნორმას;

1. ძირითადი მონაცემები საწარმოს საქმიანობის შესახებ

ზოგადი ცნობები შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება “ტოიოტა ცენტრი თბილისი”-ს ნარჩენების აღდგენის და 10 ტონაზე მეტი სახიფათო ნარჩენის დროებითი შენახვის ობიექტის  შესახებ მოცემულია ცხრილ 1.1-ში

ცხრილი 1.1.

ძირითადი მონაცემები საწარმოს საქმიანობის შესახებ

| # | მონაცემთა დასახელება | დოკუმენტის შედგენის მომენტისათვის |
| --- | --- | --- |
| 1. | ობიექტის დასახელება | შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება “ტოიოტა ცენტრი თბილისი”-ს ნარჩენების აღდგენის და 10 ტონაზე მეტი სახიფათო ნარჩენის დროებითი შენახვის ობიექტი |
| 2. | ობიექტის მისამართი: ფაქტიური: იურიდიული: | ქ. თბილისი, აღმაშენებლის ხეივანი მე-20 კმ-ზე, 01.72.14.034.972 საქართველო, ქ. თბილისი, დ. აღმაშენებლისხეივანი, მე-20 კმ |
| 3. | საიდენფიკაციო კოდი | 211346220 |
| 4. | GPS kკორდინატები | 1. X -480646.00; Y – 4625015.00; |
| 5. | ობიექტის ხელმძღვანელი: გვარი, სახელი ტელეფონები: ელ. ფოსტა: | ირაკლი გურჩიანი ტელ: ელ. ფოსტა: igurchiani@toyota-tbilisi.com |
| 6. | მანძილი ობიექტიდან უახლოეს დასახლებულ პუნქტამდე: | 10 მ. |
| 7 | ეკონომიკური საქმიანობა: | ავტომობილების ტექნიკური მომსახურეობა |
| 8 | გამოშვებული პროდუქციის სახეობა | - |
| 9 | საპროექტო წარმადობა: | - |
| 10 | მოხმარებული ნედლეულის სახეობები და რაოდენობები: | 1.560 ტ/წელა ლაქ-საღებავი; 0.494 ტ/წელ გამხსნელი; |
| 11 | მოხმარებული საწვავის სახეობები და რაოდენობები: | 43.2 მ3 ავტომობილების ნამუშევარი ზეთი |
| 12 | სამუშაო საათების რაოდენობა წელიწადში | 8760 საათი |
| 13 | სამუშაო საათების რაოდენობა დღე-ღამეში | 24 საათი |

2. საწარმოს განლაგების რაიონის კლიმატური დახასიათება

2.1. კლიმატურ-მეტეოროლოგიური პირობები

საქართველო გამოირჩევა თავის მეტეოკლიმატურ-მეტეოროლოგიური პირობების მრავალფეროვნებით. ამ მრავალფეროვნების დასახასიათებლად და სათანადო სამეცნიერო თუ პრაქტიკული საწარმოო-საზოგადოებრივი საქმიანობის უზრუნველსაყოფად, ქვეყანაში ფუნქციონირებს რეგულარული ჰიდრომეტეოროლოგიური დაკვირვებების სახელმწიფო ქსელი. მრავალწლიანი (ზოგიერთი სადგურისათვის - საუკუნოვანი) დაკვირვებების მონაცემების დამუშავების ბაზაზე დადგენილია საქართველოს, როგორც მთლიანი ქვეყნის, ასევე მისი რეგიონების, ცალკეული დასახლებული რაიონების და მსხვილი ქალაქების კლიმატური მახასიათებლები. აღსანიშნავია, რომ მის დასავლეთ და აღმოსავლეთ ნაწილებს გააჩნიათ კლიმატის ფორმირების გამოკვეთილად განსხვავებული ფიზიკურ-გეოგრაფიული და ატმოსფერული ცირკულაციის თავისებურებები. ამ რეგიონებში მიმდინარე ლოკალურ ანთროპოგენურ პროცესებს შეუძლიათ გავლენა იქონიონ მხოლოდ შეზღუდული მასშტაბით. აქედან გამომდინარე, საწარმოო ობიექტის  საქმიანობასთან დაკავშირებით ზოგადად განიხილება - აღმოსავლეთ საქართველოს, ქვემო ქართლის ვაკის, სამგორის ველის, აგრეთვე იორის ზეგანის ნაწილის - სამგორის რაიონის  დახასიათება.

განხილულ ტერიტორიაზე განლაგებულია ისეთი მსხვილი ინდუსტიული ცენტრები, როგორიცაა ქალაქები თბილისი, რუსთავი და ანი. ეს ინდუსტიული ცენტრები ერთმანეთის ჩრდილო-დასავლეთ და სამხრეთ-აღმოსავლეთიდან მოსაზღვრე ქალაქებს წარმოადგენენ და შესაბამისი მიმართულებებით ატმოსფერული მასების გადაადგილების შემთხვევებში, რაც გაბატონებულ მოვლენას განეკუთვნება, მათი ურთიერთგავლენა მეტად მნიშვნელოვანია.

კლიმატი ამ მიკრორეგიონში არის ზომიერად მშრალი, ზომიერად ცივი ზამთრით და ცხელი ზაფხულით, მთლიანად კი რაიონის კლიმატი მშრალი სუბტროპიკული ტიპისაა. რაიონის მიკროკლიმატის ტემპერატურული რეჟიმი საკმაოდ კონტრასტულია. აქ თოვლის საფარი არამდგრადია. დამახასიათებელია ჰაერის დაბინძურების საშუალო მეტეოროლოგიური პოტენციალი.

საწარმო განთავსებულია თბილისში  და მისი განთავსების მიკრორეგიონის კლიმატური პირობების მოკლე დახასიათება იგივეა, რაც მთლიანად რაიონისათვის. ქვემოთ მოყვანილ ცხრილებში და დიაგრამებზე წარმოდგენილია ატმოსფერულ ჰაერში ნივთიერებათა გაბნევის განმსაზღვრელი კლიმატის მახასიათებელი ტემპერატურული და ქართა მიმართულებებისა და მათი განმეორადობების აღმწერი პარამეტრების მნიშვნელობები ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის გასაანგარიშებლად, ასევე საჭირო, სხვა პარამეტრთა მნიშვნელობებთან ერთად.

ტემპერატურული რეჟიმი

თბილისსა და მის მიდამოებში ყველაზე ცივი თვეა იანვარი, რომლის საშუალო ტემპერატურა განაშენიანებულ ტერიტორიაზე 0.3°C -დან 0.9°C -მდეა, შემოგარენში კი, ტერიტორიის სიმაღლის გამო ამ თვის ტემპერატურა მნიშვნელოვნად ეცემა და უარყოფითი ხდება. ზაფხულში ქალაქის უმეტეს ტერიტორიაზე ტემპერატურა 24°C-ს აღემატება. თბილისის განაშენიანებულ ტერიტორიაზე ყველაზე ცხელი თვე ივლისი, შემოგარენში უფრო ცხელი თვეა აგვისტო. ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურა თბილისსა და მის მიდამოებში 7.4°C დან 12.7°C -მდეა. თბილისის განაშენიანებულ ტერიტორიაზე ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურა მაღალია (დიღომი - 12.1°C, თბილისი ობსერვატორია - 12.7°C), ხოლო შემოგარენში, რელიეფის მთაგორიანობის გამო თანდათან კლებულობს და კოჯორში ის 7.4°C-ის ფარგლებშია.

ცხრილი 9-ში მოცემულია კლიმატური მახასიათებლების 2014 წლის 15 იანვარს საქართველოს მთავრობის #71 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის ,,საქართველოს ტერიტორიაზე სამშენებლო სფეროს მარეგულირებელი ტექნიკური რეგლამენტების დამტკიცების შესახებ“-ის თანახმად.

ცხრილი 2.1

ძირითადი კლიმატური და რეჟიმულ-მეტეოროლოგიური პარამეტრების მნიშვნელობები

| ½# | კლიმატური პარამეტრი | თვე |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 1 | საშუალო ტემპერატურა (0C) | 0.9 | 2.6 | 6.6 | 11.9 | 17.3 | 21.1 | 24.4 | 24.2 | 19.6 | 13.8 | 7.6 | 2.6 | 12.7 |
| 2 | მინიმალურ ტემპერატურათა საშუალო (0C) | -2.4 | -1.0 | 2.1 | 7.1 | 12.1 | 15.7 | 18.9 | 18.7 | 14.7 | 9.3 | 3.9 | -0.5 | 8.2 |
| 3 | აბსოლუტური მინიმალური ტემპერატურა (0C) | -23 | -14 | -13 | -4 | 1 | 7 | 9 | 9 | 1 | -5 | -7 | -19 | -23 |
| 4 | მაქსიმალურ ტემპერატურათა საშუალო (0C) | 5.5 | 7.2 | 11.9 | 17.6 | 23.2 | 27.2 | 30.6 | 30.8 | 25.8 | 19.8 | 12.6 | 7.4 | 18.3 |
| 5 | აბსოლუტური მაქსიმალური ტემპერატურა (0C) | 18 | 22 | 29 | 32 | 35 | 38 | 40 | 40 | 38 | 33 | 27 | 22 | 40 |
| 6 | ნალექების ჯამის საშუალო (მმ) | 19 | 27 | 36 | 57 | 93 | 78 | 52 | 39 | 46 | 46 | 40 | 26 | 559 |
| 7 | ქარის საშუალო სიჩქარეები მ/წმ | 2.2 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 1.7 | 1.8 | 2.4 |

ქარის რეჟიმი

თბილისსა და მიდამოების დაბალ ზონებში ქარის საშუალი წლიური სიჩქარე 2.4 მ/წმ უდრის. უფრო ძლიერი ქარები იცის გაზაფხულზე – მარტსა და აპრილში (2.8 მ/წმ), შედარებით სუსტი – შემოდგომა-ზამთარში (1.7-2.0 მ/წმ). ხოლო ქარის მაქსიმალური სიჩქარე დაიკვირება მარტში  (20 მ/წმ).

ქარის სხვადასხვა მიმართულებებისა და შტილის განმეორადობა მოცემულია ცხრილ 2,2-ში და ნახაზ 1-ზე.

ცხრილი 2,2

ქარის სხვადასხვა მიმართულებების განმეორადობა ქ. თბილისისათვის

| ჩ | ჩა | ა | სა | ს | სდ | დ | ჩდ | შტილი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 3 | 4 | 25 | 8 | 2 | 4 | 28 | 33 |

ნახ. 1	ქარის მიმართულებების განმეორადობა (პროცენტებში)

ნალექები

ქალაქ თბილისში საშუალო წლიური  ნალექების ჯამი  555 მმ-დან 608 მმ-დე მერყეობს.  ნალექების მთავარი მაქსიმუმი მაისშია (78მმ-დან 149 მმ.დე). ყველაზე მშრალი თვე იანვარია, როცა ნალექების რაოდენობა 19-39 მმ-ის ფარგლებში მერყეობს.  რაც შეეხება ნალექების სეზონურ განაწილებას, ამ მხრივ დამახასიათებელია შედარებით უხვნალექიანობა წლის თბილ პერიოდში (აპრილი-ოქტომბერი, 279მმ) და  მცირენალექიანობა წლის ცივ პერიოდში (ნოემბერი-მარტი, 103მმ).

- 2.2. ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების მდგომარეობა

საქართველოს მსხვილ ინდუსტრიულ ცენტრებში, სხვადასხვა პერიოდებში ფუნქციონირებდა ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურებაზე რეგულარულ დაკვირვებათა ქსელის საგუშაგოები (პოსტები) და მათზე წარმოებდა რიგი მავნე ნივთიერებების ატმოსფერული კონცენტრაციების ყოველდღიური სამჯერადი გაზომვა, ხოლო იმ დასახლებული პუნქტებისათვის, სადაც აღნიშნული მიმართულებით გაზომვები არ ტარდებოდა, დაბინძურების შესაბამისი მონაცემების დადგენა ხორციელდებოდა მოსახლეობის რაოდენობაზე დაყრდნობის საფუძველზე, ქვეყანაში მიღებული მეთოდური რეკომენდაციების შესაბამისად. უკანასკნელ წლებში მნიშვნელოვნად შეიზღუდა სრულყოფილი დაკვირვებების წარმოების შესაძლებლობა. ამასთან აღსანიშნავია ისიც, რომ ქვეყანაში საგრძნობლად დაეცა ადგილობრივი სამრეწველო პოტენციალი და შესაბამისად, ბუნებრივ გარემოზე ზემოქმედების ჯამური მახასიათებლების მნიშვნელობებიც. აქედან გამომდინარე, გარკვეულწილად, მიზანშეწონილია ადრინდელი რეკომენდაციებით განსაზღვრული მონაცემებით სარგებლობა, გარემოს პოტენციური დაბინძურების მახასიათებლების დასადგენად – დასახლებული პუნქტის ინფრასტრუქტურის არსებული მდგომარეობის განვითარების პერსპექტივით, იმაზე გაანგარიშებით, რომ რეალურად შესაძლებელია ადრინდელი პერიოდისათვის უკვე მიღწეული გარემოს დაბინძურების მაჩვენებლების მიღება – შეჩერებული ან უმოქმედო საწარმოო პოტენციალის სრული ამოქმედების შემთხვევისათვის.

ჰაერის დაბინძურებაზე გავლენის მქონე მეტეოპარამეტრებისა და სხვა ძირითადი მახასიათებლების მნიშვნელობები მოცემულია ცხრილ 2.3-ში.

აღსანიშნავია, რომ მავნე ნივთიერებების საშუალო კონცენტრაციების მნიშვნელობებთან ერთად, ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების დონის დახასიათების მიზნით გამოიყენება კონკრეტული ადგილმდებარეობის ატმოსფეროში მავნე ნივთიერებების ფონური კონცენტრაციები – დამაბინძურებელი ნივთიერებების კონცენტრაციათა ის მაქსიმალური მნიშვნელობები, რომელზე გადამეტებათა დაკვირვებების რაოდენობა არის მრავალწლიანი(არანაკლებ 5 წლის პერიოდის) რეგულარული დაკვირვებების მთლიანი რაოდენობის 5%-ის ფარგლებში. ფონური კონცენტრაციების მნიშვნელობები განისაზღვრება ცალ-ცალკე შტილისათვის(ქარის სიჩქარის მნიშვნელობა დიაპაზონში 0-2მ/წმ, რომელიც ხასიათდება დაბინძურების ერთ-ერთი  ყველაზე არასასურვეელი ეფექტით)  და ქარის სხვადასხვა გაბატონებული მიმართულებებისათვის. სამწუხაროდ, ყველა დასახლებულ ტერიტორიებზე არ ხერხდება სრულფასოვანი რეგულარული დაკვირვებების ორგანიზაცია და შესაბამისად, ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების დონის ფაქტობრივი მნიშვნელობების განსაზღვრა. იმის გამო, რომ როგორც წესი, შედარებით პატარა ქალაქებში და მცირემოსახლეობიან დასახლებულ პუნქტებში ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურებაზე დაკვირვებები პრაქტიკულად არ ტარდება. ასეთი ტერიტორიებისათვის, მავნე ნივთიერებებით ადგილმდებარეობის ატმოსფერული ჰაერის ფონური დაბინძურების მახასიათებლების დადგენა ხდება ქვეყანაში მიღებული წესით, რომელიც ეფუძნება დასახლებულ ტერიტორიაზე მოსახლეობის საერთო რაოდენობის მაჩვენებელს და ითვალისწინებს იმ ზოგად საწარმოო და საყოფაცხოვრებო მომსახურების ინფრასტრუქტურას, რომლის ფუნქციონირებაც მეტ-ნაკლებად დამახასიათებელია შესაბამისი დასახლებებისათვის (ცხრილი 2.4).

ცხრილი 2.3.

ატმოსფეროში დამაბინძურებელი ნივთიერებების გაბნევის პირობების გამსაზღვრელი მეტეოროლოგიური მახასიათებლები და კოეფიციენტები

| მახასიათებლების დასახელება | მახასიათებლის მნიშვნელობა |
| --- | --- |
| ატმოსფეროს ტემპერატურული სტრატიფიკაციის კოეფიციენტი | 200 |
| რელიეფის კოეფიციენტი | 1,0 |
| წლის ყველაზე ცხელი თვისას ჰაერის საშუალო ტემპერატურა | 22.6 |
| წლის ყველაზე ცივი თვისას ჰაერის საშუალო ტემპერატურა | 4.8 |
| საშუალო ქართა ვარდის მდგენელები, % ჩრდილოეთი ჩრდილო-აღმოსავლეთი აღმოსავლეთი სამხრეთ-აღმოსავლეთი სამხრეთი სამხრეთ-დასავლეთი დასავლეთი ჩრდილო-დასავლეთი შტილი | 2 23 13 8 7 30 11 6 20 |
| ქარის სიჩქარე (მრავალწლიურ დაკვირვებათა გასაშუალოებით), რომლის გადაჭარბების განმეორადობაა 5%, მ/წმ | 6.3 |

დაგეგმილი საწარმოო საქმიანობის განხორციელების შემთხვევაში, კონკრეტულ საწარმოო მაჩვენებლებზე დაყრდნობით, მოცემული ობიექტისათვის, გარემოში მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის (ატმოსფეროში გამოფრქვევის) ზღვრულად დასაშვები ნორმატივების(შესაბამისად – ზდგ) პროექტების დამუშავება საშუალებას იძლევა დაბინძურების ყოველი კონკრეტული წყაროსათვის დადგინდეს მავნე ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობა და ინტენსიობა. დაგეგმილი საქმიანობის საწარმოო ციკლის შესაბამისად, საჭიროა შეფასებული იქნას საქმიანობის ობიექტისაგან მავნე ნივთიერებათა ატმოსფერულ ჰაერში გამოფრქვევა.

ცხრილი 2.4

ფონური კონცენტრაციებისათვის დადგენილი მნიშვნელობები დასახლებული

ტერიტორიებისათვის მოსახლეობის რაოდენობის მიხედვით

| მოსახლეობის რიცხვი (ათასი მოსახლე) | მავნე ნივთიერება |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | მტვერი | გოგირდის დიოქსიდი | აზოტის დიოქსიდი | ნახშირჟანგი |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ნაკლები 10-ზე | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-50 | 0.1 | 0.02 | 0.008 | 0.4 |
| 50-125 | 0.15 | 0.05 | 0.015 | 0.8 |
| 125-250 | 0,2 | 0.05 | 0.03 | 1.5 |

გამომდინარე აღნიშნულიდან, საკვლევი ტერიტორიის ატმოსფერული ჰაერის ფონური დაბინძურების შეფასებისათვის, საჭიროა გამოყენებულ იქნას საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის №408 დადგენილების (ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმების გაანგარიშების ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე) მე-5 მუხლის მე-8 პუნქტით   გათვალისწინებული რეკომენდაციები.

რადგან უახლოესი დასახლებული პუნქტი ჩრდილო-აღმოსავლეთის  მიმართულებებით დაცილებულია  ობიექტის შესაბამისად  10 მეტრით, ამიტომ  გაანგარიშებული ემისიების შესაბამისად,  ჰაერის ხარისხის მოდელირება [8] შესრულდება ობიექტის წყაროებიდან  უახლოესი მოსახლის ნორმირებული ზონის საკონტროლო წერტილების მიმართ.

ფონური დაბინძურების მაჩვენებლების მეთოდიკა გათვალისწინებულია იმ ტერიტორიების ატმოსფერული ჰაერის ფონური მდგომარეობის შეფასებისათვის, რომელთათვისაც არ არსებობს  დაკვირვების მონაცემები. მეთოდიკის მიხედვით ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის შეფასება ხდება დასახლებული პუნქტის მოსახლეობის რიცხოვნების მიხედვით (ცხრილი 2.2.).

ფონურ მაჩვენებლად აღებული უნდა იყოს ცხრილი 2.4-ის 125-250 ათასი მოსახლეობის მაჩვენებლები.

3. ტექნოლოგიური პროცესის მოკლე დახასიათება

3.1 ტექნოლოგიური სქემა და რეგლამენტი

შპს ,,ტოიოტა ცენტრი თბილისის’’ საწარმოო ობიექტში გათბობის მიზნით განთავსებულია ამერიკული წარმოების ,,CLEAR BURN’’-ისმოდელის წყალგამათბობელი დანადგარები, რომლებიც, მეტეოროლოგიური პირობების შესაბამისად მუშაობენ როგორც მონაცვლეობით, ასევე ერთდროულად. თითოეული დანადგარი დღე-ღამეში მოიხმარს არაუმეტეს 120 ლიტრ საწვავს, ანუ 120x0.9=108 კილოგრამს.

საპასპორტო მონაცემების თანახმად ,,CLEAR BURN’’-ის მოდელის წყალგამათბობელი დანადგარი რეკომენდირებულია კომერციული ან საწარმოო ობიექტებისთვის და მასში შესაძლებელია საწვავად გამოყენებული იქნეს ნებისმიერი დიზელის საწვავი; ავტომობილების ნამუშაევარი ზეთები; ნამუშევარი ტრანსმისიური სითხეები და ნებისმიერი ტიპის ჰიდრავლიკური ზეთები.

დანადგარი შედგება:

- ღუმელის კორპუსისგან;

- საწვავის (ზეთის) მადოზირებელი ტუმბოსგან და მასზე დამონტაჟებული მექანიკური საწვავის (ზეთის) ფილტრისგან;

- ელექტროკონტაქტიანი მანომეტრისგან;

- ელექტრო ავტომატური თერმომეტრებისგან;

- სანთურისგან რომელიც აღჭურვილია შემრევი ბლოკისგან, ჰაერისა (1.5 ატმ.) და საწვავის (ზეთის) ელექტრო სარქველებისგან, აგრეთვე საწვავის (ზეთის) გამაცხელებელი ტენით (50–60 გრადუსი);

- სანთურაში ჩამონტაჟებული ჰაერის ტურბო შებერვის ელექტრო მოწყობილობისგან;

- სპეციალური საწვავი ფრქვევანასგან, რომელშიც ჩამონტაჟებულია გამაცხელებელი „ტენი“ (75–80 გრადუსი) და ჰაერის (1.5 ატმ) შემრევი(სრული წვისთვის);

- ელექტრონულ–ტრანზიტორული მართვის ბლოკისგან, რომელზეც მიერთებულია ფრქვევანაზე დამონტაჟებული ფოტოელემენტი, რაც უზრუნველყოფს დანადგარის გამართულ მუშაობას. პარამეტრების დარღვევის ან რაიმე შეფერხების (საწვავის მიწოდების შეწყვეტის, ჰაეირის და საცირკულაციო წყლის მიწოდების შეწყვეტის, კვამლიანობის და სხვა) შემთხვევაში, თიშავს დანადგარს და ინთება ავარიული წითელი ნათურა;

- წვის კამერისგან, რომელშიც ჩამონტაჟებულია სპეციალური ლაბირინთული ჯიბეების ნამწვის მყარი სხეულების ატმოსფეროში გამოფრქვევის აცილების მიზნით;

- საცირკულაციო წყლის ტუმბოსგან;

- წყლის შემავალი და გამომავალი ურდულებისა და უკუ სარქველისგან;

- წყლის ჭარბის წნევის დამცავი საქრველისგან;

- ელექტრო ავტომატური მართვის პანელებისგან;

- კვამლგამწოვი 450 მმ–იანი მილისგან;

- კომპონენტებისგან, რომელიც მოიცავს ზეთის (საწვავი) მიწოდების ქსელისა და ჰერის (1.5 ატმ) მისაწოდებლად საჭირო მილების ქსელისგან.

Clean-out door - გასაწმენდი კარი

Combustion chamber - წვის კამერა

Furnace flue – ღუმელის კვამლგამწოვი

Clean-out breach – საწმენდი მილი

Clean-out cap - საწმენდი მილის სახურავი

ობიექტზე, ავტომობილების ტექნიკურიმომსახურების ეტაპზე დაგროვილი ნამუშევარი ზეთის შესაგროვებლად, ეზოში განთავსებულია 1 კუბ.მ. მოცულობის რეზერვუარი, რომელიც მოთავსებულია ქვიშის ადსორბენტზე. თავდაპირველად, სწორედ აღნიშნულ რეზერვუარში გროვდება ობიექტზე წარმოქმნილი ნამუშევარი ზეთი, საიდანაც, დაგროვების შესაბამისად, ტუმბოს საშუალებით ხდება მისი გადატუმბვა დახურულ შენობაში განთავსებულ 50 კუბ.მ. მოცულობის რეზერვუარში.

50 კუბ.მ. მოცულობის რეზერვუარი ტექნოლოგიური მილსადენების საშუალებით მიერთებულია ობიექტზე განთავსებულ გამათბობელ დანადგარების ავზთან.

გამათბობელ დანადგარებში საწვავის მიწოდება (ნამუშევარი ზეთი) წარმოებს ტუმბოების საშუალებით, რომლებიც აღჭურვილია მექანიკური ფილტრებით. აღნიშნული ფილტრები უზრუნველყოფს საწვავის გაწმენდას მყარი მინარევებისგან, რაც ნამწვ აირებში მინიმუმამდე ამცირებს მყარი ნაწილაკების ემისიებს.

ტუმბოებში დამონტაჟებული მექანიკური ფილტრები ექვემდებარება პერიოდულ გაწმენდას. ფილტრების გასაწმენდად გამოიყენება ობიექტზე ნარჩენის სახით წარმოქმნილი ნავთობპროდუქტები, რომლებიც ბრუნდება ტექნოლოგიურ ციკლში (საწვავის რეზერვუარში).

პერიოდულად გაწმენდას ექვემდებარება ასევე სანთურებში ჩამონტაჟებული საწვავის ფილტრის ბადეები და გამათბობებლი სისტემები, სადაც ადგილი აქვს ნაცრის დაგროვებას. გამათბობელ დანადგარებში წარმოქმნილი მცირე რაოდენობის ნაცარი გროვდება ნარჩენებისთვის განკუთვნილ შენობა-ნაგებობაში და შემდგომი მართვის მიზნით, ხელშეკრულების საფუძველზე გადაეცემა შესაბამის კონტრაქტორს.

ობიექტზე განთავსებულ გამათბობელ დანადგარებში წარმოქმნილი ნამწვი აირები ატმოსფერულ ჰაერში გაიფრქვევა მიწისპირიდან 8 მეტრი სიმაღლის და 450 მმ დიამეტრის მილების საშუალებით.

დანადგარები აღჭურვილია ავარიული შეტყობინების სისტემით და გაუმართაობის შემთხვევაში ითიშება ავტომატურად. დანადგარებს სეზონურად, ექსპლუატაციაში გაშვებამდე უტარდებათ ტექნიკური დათვალიერება.

საწარმოში ასევე ფუნქციონირებს ავტომობილების სამღებრო-საშრობი ბოქსი.

ავტომობილების ლაქ-საღებავებით შეღებვის ბოქსში ხორციელდება უკვე ავტომობილებზე სათუნუქე სამუშაოების ჩატარების და შესაღებად მომზადების შემდეგ მათი შეღებვა ლაქ-საღებავებით და შრობა. აღნიშნული სამუშაოების ჩატარებისათვის დღეში ( 8 საათი)გამოიყენება 6 კგ საღებავი და ლაქი და 1.9 კგ მათი გამხსნელები, ანუ წელიწადში სულ გამოყენებული იქნება 1.560 ტონა ლაქ-საღებავი და 0.494 ტონა გამხსნელი.

შეღებვის ბოქსიდან ავტომობილების შეღებვისას და შრობისას გამოყოფილი მავნე ნივთირებები ატმოსფეროში გაიფრქვევა გამწოვი ვენტილაციით, რომლის სიმძლავრე 8000 მ3/სთ-ში, რომელიც გაივლის საღებავის აეროზოლების ფილტრში, რომლის ეფექტურობა ტოლია არანაკლებ 98 %-ის და შემდგომ გაიფრქვევა ატმოსფეროში მილით, რომლის სიმაღლეა მიწისპირიდან 8 მეტრი და დიამეტრი 0.8 მ. ხაზობრივი სიჩქარით 4.42 მ/წმ.

#### 3.2. მოთხოვნები ბუნებრივ და ენერგეტიკულ რესურსებზე

საწარმო წელიწადში (ზამთრის სეზონში 6 თვე) ნედლეულის სახით მოიხმარს 43.2 მ3  ანუ 38.88 ტონა მეორად ზეთს საქვავეში საწვავის სახით, 1.560 ტ/წელ ლაწქ-საღებავს და 0.494 ტ/წელ გამხსნელს.

დაგეგმილი საქმიანობის უზრუნველყოფა სანედლეულე რესურსებით, ელექტროენერგიით, წყალსადენით, კავშირგაბმულობის საშუალებით – ხორციელდება არსებული სამომხმარებლო ქსელებიდან, საპროექტო დოკუმენტაციით განსაზვღრული სქემის გათვალისწინებით.

4. ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა სახეობები და მათი ძირითადი მახასიათებელი სიდიდეები

ცხრილ-4.1-ში მოცემულია საწარმოში წარმოქმნილი მავნე ნივთიერებების კოდი, ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციების მნიშვნელობები, გაფრქვევის სიმძლავრეები და საშიშროების კლასი.

ცხრილი 4.1.

მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციები

| # | მავნე ნივთიერების დასახელება | კოდი | ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია(ზდკ) მგ/მ3 |  | საშიშროების კლასი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | მაქსიმალური ერთჯერადი | საშუალო დღე-ღამური |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 1 | ჭვატლი | 328 | 0.15 | 0.05 | 3 |
| 2 | აზოტის ორჟანგი, NO2 | 301 | 0.2 | 0.040 | 2 |
| 3 | ნახშირჟანგი, CO | 337 | 5.00 | 3.00 | 4 |
| 4 | გოგირდის ოქსიდები, SOx | 330 | 0.35 | 0.05 | 3 |
| 5 | ქლორწყალბადი, HCl | 316 | 0.2 | 0.1 | 2 |
| 6 | ტყვია, Pb | 0184 | - 0.001 | 0.0003 | 1 |
| 7 | კადმიუმი, Cd | 0255 | - | 0.0003 | 1 |
| 8 | დარიშხანი, As | 325 | - | 02003 | 2 |
| 9 | ქრომი, Cr | 203 | - | 0.0015 | 1 |
| 10 | ნიკელი, Ni | 163 | - | 0.001 | 2 |
| 11 | ნახშირწყალბადები | 2754 | 1.0 | - | 4 |
| 12 | ქსილოლი | 616 | 0.2 | - | 3 |
| 13 | ეთილის სპირტი | 1061 | 5.0 | - | 4 |
| 14 | ეთილაცეტატი | 1213 | 0.15 | - | 4 |
| 15 | უაიტ-სპირიტი | 2752 |  | 1.0 | 3 |

აღნიშნული მახასიათებლების – საწარმოს ფუნქციონირების მონაცემების ანალიზის საფუძველზე დადგენილი – გარემოს უმთავრესი დამაბინძურებელი წყაროებია:

ა) მეორადი ზეთების 50 მ3 მოცულობის ვერტიკალური რეზერვუარი (გ-1 გაფრქვევის წყარო);

ბ). CLEAR BURN’’-ის მოდელის წყალგამათბობელი დანადგარები (გ-2, გ-3 გაფრქვევის წყარო);

გ). ავტომობილების ლაქ-საღებავებით შეღებვისა და შრობის ბოქსის გამწოვი მილი -  გ-4 გაფრქვევის წყარო;

5.	ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა რაოდენობის ანგარიში

საწარმოდან გაფრქვეული ჰაერის ძირითადი დამაბინძურებელი ნივთიერებებია: ჭვარტლი, ნახშირწყალბადები, აზოტის ორჟანგი, ნახშირჟანგი, გოგირდის ორჟანგი, ქლორწყალბადი, ტყვია, კადმიუმი, დარიშხანი, ქლორი, ნიკელი, ქსილოლი, ეთილის სპირტი, ეთილაცეტატი და უაიტ-სპირიტი. ანგარიში შესრულებულია საწარმოს მაქსიმალური დატვირთვის პირობებისათვის საანგარიშო მეთოდების და საწარმოს მიერ მოწოდებული ინფორმაციის გათვალისწინებით.

რეზერვუარებიდან ნავთობპროდუქტების ორთქლის გაფრქვევის ანგარიში

რეზერვუარებიდან ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების ორთქლის გაფრქვევების გასაანგარიშებლად გამოიყენება შემდეგი ფორმულები:

M  =Y1  x Kmaxx Qmax/3600					(5.1)

G  = (Y2  x B xY3 x B) x Kmax x 10-6+G x Kx N		(5.2)

ფორმულებში (5.1 - 5.2) გამოყენებულია შემდეგი აღნიშვნები:

M  – მავნე ნივთიერებათა ატმოსფეროში გაფრქვევის მაქსიმალური სიმძლავრეა, გ/წმ;

G  – მავნე ნივთიერებათა ატმოსფეროში გაფრქვევის წლიური რაოდენობა მ3/წელ.

Y1 – რეზერვუარში ნავთობპროდუქტების ორთქლის კონცენტრაცია, გ/მ3 და აიღება მე-5.1 ცხრილის მე-2 სვეტის მიხედვით;

Kmax- ცდით მიღებული კოეფიციენტია და მიწისზედა რეზერვუარებისათვის არ არის დამოკიდებული ნავთობპროდუქტების კატეგორიასა და რეზერვუარების მოცულობაზე და უდრის 1-ს;

Qmax- რეზერვუარებიდან გამოდენილი აირნარევის მაქსიმალური მოცულობა ერთ საათში, მ3/სთ.;

Y1 და Y2 – რეზერვუარებიდან საშუალო ხვედრითი გაფრქვევებია. შესაბამისად შემოდგომა-ზამთრისა და გაზაფხული-ზაფხულის პერიოდებისათვის და აიღება მე-5.1 ცხრილის მე-3 და მე-4 სვეტების მიხედვით;

G  – ერთი რეზერვუარიდან ნავთობპროდუქტების გაფრქვევის მნიშვნელობაა მათი შენახვის დროს, ტ/წელ;

K- საცდელი კოეფიციენტია და მიიღება მე-5.1 ცხრილის მე-5 სვეტის მიხედვით;

N -ერთი დანიშნულების რეზერვუარების რაოდენობაა ცალებში.

ცხრილ 5.1-ში მოცემულია ხვედრითი გაფრქვევის (Y1, Y2) და საცდელი კოეფიციენტის (Kì) მნიშვნელობები რაც საჭიროა ფორმულების (5.1 – 5.2) საშუალებით M და G –ს გასათვლელად სხვადასხვა სახის ნავთობპროდუქტებისათვის.

ცხრილი 5.1.

| ნავთობპროდუქტების დასახელება | Y1, გ/მ3 | Y2, გ/მ3 | Y3, გ/მ3 | Kì | შენიშვნა |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| საავტომობილო ზეთი | 0.39 | 0.25 | 0.25 | 0.00027 |  |

წლის დროთა მიხედვით რეზერვუარებში ჩატვირთული ნავთობპროდუქტების რაოდენობები  (მ3) მოცემულია ცხრილ 5.2-ში.

ცხრილი 5.2.

| ½ | ნავთობპროდუქტების დასახელება | შემოდგომა-ზამთარი | გაზაფხული-ზაფხული | სულ: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | საავტომობილო ზეთი | 21.6 | 21.6 | 43.2 |

ა). გაფრქვევები ნახმარი ზეთების მიღების რეზერვუარებიდან

საწარმოს საავტომობილო ნახმარი ზეთების მიღებისათვის გააჩნია ერთი 50 მ3-ის, მიწისზედა ვერტიკალური რეზერვუარი.

ნავთობპროდუქტების კატეგორია, რომელიც მიიღება რეზერვუარებში, განეკუთვნება  “Á” კლასს, ე.ი. მასში განთავსებული ნავთობპროდუქტების ტემპერატურა არ განსხვავდება ატმოსფერული ჰაერის ტემპერატურისაგან 30 0C-ზე მეტად. რეზერვუარებში ჩასასხმელი ნავთობპროდუქტების რაოდენობა წლის პერიოდის მიხედვით მოცემულია ცხრილ 5.2-ში, ხოლო ცხრილ 5.1-ში მოცემულია გაფრქვევების გამოსათვლელად საჭირო მონაცემები. ტუმბოს წარმადობა უდრის 16 მ3/სთ.   ყოველივე ამის გათვალისწინებით, ფორმულებში (4.1 – 4.2)-ში ჩასმის შემდეგ გვექნებაà:

M=0.39x1.00x16/3600=0.00173 გ/წმ.

G=(0.25x21.6+0.25x21.6)x1.00x10-6+0.18x0.00027x1=0.000011+0.000049=0.00006 ტ/წელ.

აქედან ბუნებრივი დანაკარგი (აორთქლება შენახვისას) ზეთის რეზერვუარიდან ტოლია 0.000049 ტ/წელ. მაშასადამე გაფრქვევის ინტენსივობა ტოლი იქნება:

M=0.000049 x 106/(3600 x 8760)= 0.0000016 გ/წმ.

მაშასადამე ჯამური გაფრქვევის ინტენსივობა ტოლი იქნება:

M=0.00173+0.0000016=0.0017316 გ/წმ.

ბ). მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის ანგარიში მეორად ზეთზე მომუშავე ცხელი წყლის

საქვაბეებიდან (გაფრქვევის წყარო გ-2, გ-3)

საწარმოში ფუნქციონირებს ნამუშევარ ზეთებზე მომუშავე ცხელი წყლის საქვაბეები (ორო ცალი), რომლებიც შესაძლებელია ზამთრის სეზონში ორივე ერთდროულად მუშაობდნენ.

აღნიშნულ  დანადგარში სითბოს წყაროდ გამოიყენება ნახმარი საავტომობილო ზეთები, რომლის ხარჯი თითეულში დღეღამეში შეადგენს 120 ლლიტრს, ანუ 5 ლ/სთ-ში (4.5 კგ/სთ). აღნიშნული დანადგარების მაქსიმალური მუშაობის ხანგრძლივობა წელიწადში არ აღემატებ 180 დღეს, ანუ 4320 საათს.  წლიური მეორადი საავტომობილო ზეთის გამოყენების რაოდენობა თითეულ დანადგარში  ტოლი იქნება 21.6 მ3/სთ-ს, ანუ 19.44 ტონა.

ყოველ 1 მ3 ნამუშევარი ზეთის წვისას გამოიყოფა: 7.68 % ჭვარტლი საწვავში ნაცრის მასიური წილისა, 2.28 კგ აზოტის დიოქსიდი, 0.6 კგ  ნახშირჟანგი, 17.64 % გოგირდის ორჟანგი საწვავში გოგირდის მასიური წილისა, 7.92 კგ ქლორწყალბადი, 6.6 %  ტყვია საწვავიში ტყვიის მასიური წილისა, 0.001116 კგ კადმიუმი, 0.0132 კგ დარიშხანი, 0.0024 კგ ქრომი, 0.00132 კგ ნიკელი.

თუ გავითვალისწინებთ, რომ  1მ3 ზეთი = 0.9ტონა, ანუ 1ტონა=1,111მ3  და ნამუშევარ ზეთში ნაცრის მაქსიმალური შემცველობა ტოლია 0.4 %-ის, ტყვიის შემცველობა 25 ppm, ხოლო გოგირდის მაქსიმალური შემცველობა 1 %, მაშინ ხვედრითი გაფრქვევის შესაბამისი მნიშვნელობები მოცემულია ცხრილ 5.3-ში.

ცხრილი 5.3.

| მავნე ნივთიერების დასახელება | ხვედრითი გამოყოფის კოეფიციენტი (კგ/მ3 გამოყენებულ ზეთზე) | ხვედრითი გამოყოფის კოეფიციენტი (კგ/ტ გამოყენებულ ზეთზე) |
| --- | --- | --- |
|  | მცირე სიმძლავრის საქვაბეები | მცირე სიმძლავრის საქვაბეები |
| მყარინაწილაკები, PM | 7,68*0,4=3,072 | 2.7648 |
| აზოტისოქსიდები, NOx | 2,28 | 2.052 |
| ნახშირბადისოქსიდი, CO | 0,6 | 0.54 |
| გოგირდის ოქსიდები, SOx | 17,64* 1=17,64 | 15.876 |
| ქლორწყალბადი, HCl | 7,92 | 7.128 |
| ტყვია, Pb | 6,6* 0,0025=0,0165 | 0.01485 |
| კადმიუმი, Cd | 0,001116 | 0.001004 |
| დარიშხანი, As | 0,0132 | 0.01188 |
| ქრომი, Cr | 0,0024 | 0.00216 |
| ნიკელი, Ni | 0,00132 | 0.001188 |

თუ გავითვალისწინებთ ცხრილ 5.3-ში მოცემულ მაჩვენებლებს, მაშინ წლიური გაფრქვევები  თითეული საქვაბიდან ტოლი იქნება:

Gჭვარტლი  = 19.440x2.7648/1000= 0.0537 ტ/წელი;

GNO2  = 19.440 х 2.052/1000 = 0.0399 ტ/წელი;

GCO = 19.440 х 0.54/1000 = 0.0105 ტ/წელი;

G SO2  = 19.440x15.876/1000= 0.3086 ტ/წელი;

G HCl  = 19.440x7.128/1000= 0.1386 ტ/წელი;

G Pb  = 19.440x0.01485/1000= 0.00029 ტ/წელი;

G Cd  = 19.440x0.001004/1000= 0.00002 ტ/წელი;

G As  = 19.440x0.01188/1000= 0.00023 ტ/წელი;

G Cr = 19.440x0.00216/1000= 0.00004 ტ/წელი;

G Ni  = 19.440x0.001188/1000= 0.000023 ტ/წელი;

ხოლო წამური გაფრქვევები ტოლი იქნება:

Mჭვარტლი  = 0.0537 х 106/(4320 х 3600) = 0.003456 გ/წმ;

MNO2  = 0.0399 х 106/(4320 х 3600) = 0.002565 გ/წმ;

MCO  = 0.0105 х 106/(4320 х 3600) = 0.00068 გ/წმ.

MSO2  = 0.3086 х 106/(4320 х 3600) = 0.019845 გ/წმ;

M HCl  = 0.1386 х 106/(4320 х 3600) = 0.00891 გ/წმ;

M Pb  = 0.00029 х 106/(4320 х 3600) = 0.0000186 გ/წმ;

M Cd  = 0.00002 х 106/(4320 х 3600) = 0.0000013 გ/წმ;

M As  = 0.00023 х 106/(4320 х 3600) = 0.000015 გ/წმ;

M Cr  = 0.00004 х 106/(4320 х 3600) = 0.0000027 გ/წმ;

M Ni  = 0.000023 х 106/(4320 х 3600) = 0.0000015 გ/წმ;

თითეული საქვაბის გაფრქვევის მილის სიმაღლე ტოია 8 მეტრის, დიამეტრი 0.45 მ.

გ).  გაფრქვევები  ავტომობილების ლაქ-საღებავებით შეღებვისა და შრობის ბოქსის გამწოვი მილიდან -  გ-4 გაფრქვევის წყარო;

ავტომობიოლების ლაქსაღებავი მასალებით დაფარვა, რომლის დროსაც ატმოსფეროში გამოიყოფა აღნიშნული საღებავების აქროლადი ნაწილი, ძირითადად აეროზოლის სახით. გამოყოფის რაოდენობა და სახეობა დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა ნივთიერებებისაგან შედგება ლაქსაღებავი მასალები.  ლაქსაღებავი მასალიდან ორთქლის გამოყოფა (%) დამოკიდებულია შეღებვის მეთოდზე (პნევმატური, ხელით და სხვა) და ტექნოლოგიურ პროცესზე (შეღებვა, შრობა). საწარმოში შეღებვა და მასთან დაკავშირებული პროცესები მოხდება შეღებვის აპარატით, ამიტომ შეღებვისას ატმოსფეროში გამოიფრქვევა ლაქსაღებავი მასალების 30 %, ხოლო შრობისას 70 %.

მანქანების შეღებვისას დღეში მოსალოდნელია:

-	საღებავი  - 6 კგ/დღ=0.75 კგ/სთ;

-	გამხსნელი 1.9 კგ/დღ=0.2375 კგ/სთ;

სამუშაო დროის ოდენობა ამ სამუშაოებისათვის შეადგენს 2080 საათს წელიწადში.

ლაქსაღებავებისა და გამხსნელების აქროლადი ნაწილის ატმოსფეროში გაფრქვევის რაოდენობა, თითოეული კომპონრტისა  (Mკ) და მთლიანად მთელი პროცესისათვის (Mსაერთო) იანგარიშება ფორმულით:

Mსაერთო=B x K/100 კგ/სთ			(5.3)

Mკ=B x Kკ/100 x 0.8 კგ/სთ			(5.4)

სადაც:

B – არის მასალების ხარჯი, კგ/სთ;;

Kკ – გახარჯული მასალების თითოეული კომპონეტის აქროლადი ნაწილის შემცველობა წონით პროცენტებში;

0.8 – კოეფიციენტია, რომელიც უჩვენებს საღებავი მასალების და გამხსნელების აქროლადი ნაწილის რა რაოდენობა გამოიყოფა ატმოსფეროში;

ცხრილ 5.4-ში მოცემულია საღებავებისა და გამხსნელების კომპონეტური შემადგენლობა წონით პროცენტებში.

ცხრილი 5.4

| ½ | ნივთიერების დასახელება | საღებავები | გამხსნელები | სულ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 1 | ქსილოლი | 0.75x0.2x0.8=0.12 | 0.2375x0.4x0.8=0.076 | 0.196 |
| 2 | ეთილის სპირტი | - | 0.2375x0.4x0.8=0.076 | 0.076 |
| 3 | ეთილაცეტატი | 0.75x0.2x0.8=0.12 | 0.2375x0.2x0.8=0.038 | 0.158 |
| 4 | უაიტ-სპირიტი | 0.75x0.4x0.8=0.24 | - | 0.24 |
| სულ: |  | 0.48 | 0.19 | 0.67 |

ცხრილ  5.5-ში მოცემულია შეღებვისას ატმოსფეროში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებების რაოდენობები და გაფრქვევების ინტენსივობები გ/წმ და ტ/წელ. გაწმენდის გარეშე.

ცხრილი 5.5

| ½ | ნივთიერების დასახელება | გაფრქვევის სიმძლავრეები |  |  | შენიშვნა |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | კგ/სთ | გ/წმ | ტ/წელ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ქსილოლი | 0.196 | 0.05444 | 0.408 |  |
| 2 | ეთილის სპირტი | 0.076 | 0.02111 | 0.158 |  |
| 3 | ეთილაცეტატი | 0.158 | 0.04389 | 0.329 |  |
| 4 | უაიტ-სპირიტი | 0.24 | 0.06667 | 0.499 |  |

ხოლო აღნიშნული აიროზოლების ფილტრში გავლის შემდეგ, რომლის დაჭერის ეფექტურობა ტოლია არანაკლებ 98 %-ის, შეღებვისას ატმოსფეროში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებების რაოდენობები და გაფრქვევების ინტენსივობები გ/წმ და ტ/წელ. გაწმენდის შემდეგ მოცემულია ცხრილ 5.6-ში.

ცხრილი 5.6

| ½ | ნივთიერების დასახელება | გაფრქვევის სიმძლავრეები |  |  | შენიშვნა |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | კგ/სთ | გ/წმ | ტ/წელ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ქსილოლი | 0.00392 | 0.00109 | 0.0082 |  |
| 2 | ეთილის სპირტი | 0.00152 | 0.00042 | 0.0032 |  |
| 3 | ეთილაცეტატი | 0.00316 | 0.00088 | 0.0066 |  |
| 4 | უაიტ-სპირიტი | 0.0048 | 0.0013 | 0.010 |  |

სამღებრო კამერის გამწოვი ვენტილაციის  აირების გაფრქვევის მილის სიმაღლეა მიწისპირიდან 8 მეტრი და დიამეტრი 0.8 მ. მოცულობითი სიჩქარე 2.222 მ3/წმ, ხაზობრივი სიჩქარით 4.42 მ/წმ.

6. მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის წყაროების დახასიათებ

ფორმა #1. მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის წყაროების დახასიათება

| წარმოების, საამქროს, უბნის დასახელება | მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს |  |  | მავნე ნივთიერე-ბათა გამოყოფის წყაროს |  |  |  |  | ნავნე ნივთიერებათა |  | გამოყოფის წაყ-როდან გაფრქ-ვეულ მავნე ნივთიერებათა რაოდენობა, ტ/წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ნომერი | დასახელება | რაოდე-ნობა | ნომერი | დასახელება | რაოდე-ნობა | მუშაობის დრო დღე-ღამეში | მუშაობის დრო წელიწად. | დასახელება | კოდი |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ნამუშევარ ზეთებზე მომუშავე გამათბობელი | გ-1 | მილი | 1 | #1 | ზეთის საცავი | 1 | 24 | 8760 | ნახშირწყალბადები | 2754 | 0.00006 |
|  | გ-2 | მილი | 1 | #2 | გამათბობელი | 1 | 24 | 4320 | ჭვატლი | 328 | 0.0537 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | აზოტის ორჟანგი, NO2 | 301 | 0.0399 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ნახშირჟანგი, CO | 337 | 0.0105 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | გოგირდის ოქსიდები, S | 330 | 0.3086 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ქლორწყალბადი, HCl | 316 | 0.1386 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ტყვია, Pb | 0184 | 0.00029 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | კადმიუმი, Cd | 0255 | 0.00002 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | დარიშხანი, As | 325 | 0.00023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ქრომი, Cr | 203 | 0.00004 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ნიკელი, Ni | 163 | 0.000023 |
|  | გ-3 | მილი | 1 | #3 | გამათბობელი | 1 | 24 | 4320 | ჭვატლი | 328 | 0.0537 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | აზოტის ორჟანგი, NO2 | 301 | 0.0399 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ნახშირჟანგი, CO | 337 | 0.0105 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | გოგირდის ოქსიდები, S | 330 | 0.3086 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ქლორწყალბადი, HCl | 316 | 0.1386 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ტყვია, Pb | 0184 | 0.00029 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | კადმიუმი, Cd | 0255 | 0.00002 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | დარიშხანი, As | 325 | 0.00023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ქრომი, Cr | 203 | 0.00004 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ნიკელი, Ni | 163 | 0.000023 |

ფორმა #1. მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის წყაროების დახასიათება (გაგრძელება)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| სამღებრო უბანი | გ-4 | გამწოვი მილი | 1 | №4 | ავტომობილების საღებავი ბოქსი | 1 | 8 | 2080 | ქსილოლი | 616 | 0.408 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ეთილის სპირტი | 1061 | 0.158 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ეთილაცეტატი | 1213 | 0.329 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | უაიტ-სპირიტი | 2752 | 0.499 |

ფორმა #2. მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროების დახასიათება

| მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს ნომერი | მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს პარამეტრები |  | აირჰაერნარევის პარამეტრები მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს გამოსავლის ადგილიდან |  |  | მავნე ნივთიერებ- ის კოდი | გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა რაოდენობა |  | ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს კოორდინატები ობიექტის კოორდინატთა სისტემაში, მ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | წერტილოვანი წყაროსათვის |  | ხაზოვანი წყაროსათვის |  |  |  |
|  | სიმაღლე | დიამეტრი ან კვეთის ზომა, | სიჩქარე მ/წმ | მოცულობ-ითი ხარჯი, მ3/წმ | ტემპერ-ატურა, 0C |  | გ/წმ | ტ/წელ | X | Y | ერთი ბოლოსათვის |  | მეორე ბოლოსათვის |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 | Y1 | X2 | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| გ-1 | 4.0 | 0.1 | 0.56 | 0.0044 | 25 | 2754 | 0.0017316 | 0.00006 | -3 | -1 |  |  |  |  |
| გ-2 | 8.0 | 0.45 | 6.92 | 1.1 | 120 | 328 | 0.003456 | 0.0537 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 301 | 0.002565 | 0.0399 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 337 | 0.00068 | 0.0105 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 330 | 0.019845 | 0.3086 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 316 | 0.00891 | 0.1386 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0184 | 0.0000186 | 0.00029 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0255 | 0.0000013 | 0.00002 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 325 | 0.000015 | 0.00023 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 203 | 0.0000027 | 0.00004 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 163 | 0.0000015 | 0.000023 |  |  |  |  |  |  |
| გ-3 | 8.0 | 0.45 | 6.92 | 1.1 | 120 | 328 | 0.003456 | 0.0537 | 1 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 301 | 0.002565 | 0.0399 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 337 | 0.00068 | 0.0105 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 330 | 0.019845 | 0.3086 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 316 | 0.00891 | 0.1386 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0184 | 0.0000186 | 0.00029 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0255 | 0.0000013 | 0.00002 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 325 | 0.000015 | 0.00023 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 203 | 0.0000027 | 0.00004 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 163 | 0.0000015 | 0.000023 |  |  |  |  |  |  |

ფორმა #2. მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროების დახასიათება (გაგრძელება)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| გ-4 | 8.0 | 0.8 | 4.42 | 2.222 | 40 | 616 | 0.00109 | 0.0082 | -85 | -6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1061 | 0.00042 | 0.0032 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1213 | 0.00088 | 0.0066 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2752 | 0.0013 | 0.010 |  |  |  |  |  |  |

ფორმა #3. აირმტვერდამჭერი მოწყობილობების მუშაობის მაჩვენებლები

| მავნე ნივთიერებათა |  |  | აირმტვერდამჭერი მოწყობილობის |  | მავნე ნივთიერებათა კონცენტრაცია, გ/მ3 |  | აირმტვერდამჭერი მოწყობილობის გაწმენდის კოეფიციენტი |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| გამოყოფის წყაროს ნომერი | გაფრქვევის წყაროს ნომერი | კოდი | დასახელება და ტიპი | რაოდენობა ცალი | გაწმენ-დამდე | გაწმენდის შემდეგ | საპროექტო | ფაქტიური |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| #4 | გ-4 | 616 | ქსილოლი | 4 | 0.0245 | 0.00049 | 98 | 98 |
|  |  | 305 | ეთილის სპირტი |  | 0.0095 | 0.00019 |  |  |
|  |  | 206 | ეთილაცეტატი |  | 0.0198 | 0.0004 |  |  |
|  |  | 197 | უაიტ-სპირიტი |  | 0.0293 | 0.00059 |  |  |

ფორმა #4. ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევა, მათი გაწმენდა და უტილიზირება, ტ/წელი

| მავნე ნივთიერებათა |  | გამოყოფის წყაროებიდან წარმოქმნილი მავნე ნივთიერებათა რაოდენობა, (სვ.4+სვ.6) | მათ შორის |  |  | გასაწმენდად შემოსულიდან დაჭერილი და გაუვნებელყოფილი |  | სულ ატმოსფე-რულ ჰაერში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა რაოდენობა (სვ.3-სვ.7) | მავნე ნივთიერებათა დაჭერის პროცენტი გამოყოფილთან შედარებით, (სვ.7/სვ.3)•100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | გაფრქვეულია გაწმენდის გარეშე |  | სულ მოხვდა გამწმენდ მოწყობილობაში | სულ | მათ შორის |  |  |
| კოდი | დასახელება |  | სულ | მათ შორის ორგანიზებული გამოყოფის წყაროებიდან |  |  | უტილიზირე-ბულია |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 328 | ჭვატლი | 0.1074 | 0.1074 | 0.1074 | - | - | - | 0.1074 | - |
| 301 | აზოტის ორჟანგი, NO2 | 0.0798 | 0.0798 | 0.0798 | - | - | - | 0.0798 | - |
| 337 | ნახშირჟანგი, CO | 0.0210 | 0.0210 | 0.0210 | - | - | - | 0.0210 | - |
| 330 | გოგირდის ოქსიდები, SOx | 0.6172 | 0.6172 | 0.6172 | - | - | - | 0.6172 | - |
| 316 | ქლორწყალბადი, HCl | 0.2772 | 0.2772 | 0.2772 | - | - | - | 0.2772 | - |
| 0184 | ტყვია, Pb | 0.00058 | 0.00058 | 0.00058 | - | - | - | 0.00058 | - |
| 0255 | კადმიუმი, Cd | 0.00004 | 0.00004 | 0.00004 | - | - | - | 0.00004 | - |
| 325 | დარიშხანი, As | 0.00046 | 0.00046 | 0.00046 | - | - | - | 0.00046 | - |
| 203 | ქრომი, Cr | 0.00008 | 0.00008 | 0.00008 | - | - | - | 0.00008 | - |
| 163 | ნიკელი, Ni | 0.000046 | 0.000046 | 0.000046 | - | - | - | 0.000046 | - |
| 2754 | ნახშირწყალბადები | 0.00006 | 0.00006 | 0.00006 | - | - | - | 0.00006 | - |
| 616 | ქსილოლი | 0.408 | - | - | 0.408 | 0.3998 | 0.3998 | 0.0082 | 98 |
| 305 | ეთილის სპირტი | 0.158 | - | - | 0.158 | 0.1548 | 0.1548 | 0.0032 | 98 |
| 206 | ეთილაცეტატი | 0.329 | - | - | 0.329 | 0.3224 | 0.3224 | 0.0066 | 98 |
| 197 | უაიტ-სპირიტი | 0.499 | - | - | 0.499 | 0.489 | 0.489 | 0.010 | 98 |

7. ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიში, მიღებული შედეგები და ანალიზი

7.1. ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიშისთვის გამოყენებული კომპიუტერული პროგრამა და გაანგარიშების ამონაბეჭდის მოკლე დახასიათება

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიში განხორციელდა ავტომატიზებული კომპიუტერული პროგრამა `Эколог~ - ის გამოყენებით, რომელიც აკმაყოფილებს მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ნორმების სათანადო მოთხოვნებს.

მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიშისთვის საჭირო საწყის მონაცემებს წარმოადგენს:

- საწარმოს გენგეგმა მასზედ გაფრქვევის წყაროთა ჩვენებით;

- საწარმოს განლაგების სიტუაციური რუკა-სქემა;

- საწარმოს განლაგების რაიონის კლიმატურ და ფიზიკურ-გეოგრაფიული მახასიათებლები;

- საწარმოდან ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის პარამეტრები;

- დასახლებული პუნქტისთვის ატმოსფერული ჰაერის მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციის ნორმები.

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიში იწარმოება მავნე ნივთიერებათა გაბნევის სხვადასხვა პარამეტრებისთვის, აირჩევა რა ამ პირობებიდან გაბნევის არახელსაყრელი და სწორედ ასეთი შემთხვევისთვის იანგარიშება მავნე ნივთიერების შესაძლო მაქსიმალური კონცენტრაცია ატმოსფერულ ჰაერში. მანქანური ანგარიშისას იგი განისაზღვრება სპეციალურად შერჩეულ წერტილებში და, აგრეთვე, საანგარიშო ბადის კვანძებში. საანგარიშო ბადედ მიღებულია კვადრატული ფორმის ტერიტორია 500მ x 500მ ბიჯით 50მ. გაბნევის ანგარიში ჩატარდა მავნე ნივთიერებათა ფონური კონცენტრაციების გათვალისწინებით [3]-ის შესაბამისად.

მანქანური დამუშავების კომპიუტერული სისტემა იძლევა მთლიანი საწყისი მონაცემების წარმოდგენას და ყოველი მავნე ნივთიერებისთვის შესრულებული ანგარიშის შედეგებს.

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიშის შედეგები წარმოდგენილია დანართ 3-ში მანქანური ანგარიშის ამონაბეჭდის სახით და მათში ასახულია:

-	მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს პარამეტრები;

-	საწარმოს განთავსების რაიონის მახასიათებელი კლიმატურ და მეტეოროლოგიური პარამეტრები, ქარის სხვადასხვა საანგარიშო სიჩქარეები;

-	მავნე ნივთიერებათა ჯამური გაფრქვევები წყაროებიდან;

-	მავნე ნივთიერებათა მაქსიმალური კონცენტრაციები საანგარიშო ბადის ყოველი x  და y  წერტილებისთვის;

-	მავნე ნივთიერებათა მაქსიმალური კონცენტრაციების წერტილები       ზაფხულისთვის;

-	მავნე ნივთიერებათა გაბნევის რუკები.

7.2.  ელექტროგამომთვლელ მანქანაზე გაბნევის გაანგარიშების    შედეგების ანალიზი

გათვლები განხორციელდა იმ შემთხვევისათვის, როცა ერთდროულად აფრქვევს ყველა წყარო და გათვალისწინებული იქნა ქალაქის ფონური მაჩვენებლების მნიშვნელობები მოსახლეობის რაოდენობის გათვალისწინებით (125-250 ათასი). უახლოესი დასახლებული პუნქტი საწარმოდან დაშორებულია 10 მეტრი მანძილით, ამიტომ ნორმების დადგენა განხორციელდა საწარმოდან 10 მეტრ მანძილზე შემდეგ კორდინატებზე:

1 – (10; 0); 2 – (-10; 0); 3 – (0; 10);  4 – (0; -10);

ცხრილი 7.1.

მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიშის ძირითადი შედეგები

| კოდი | ნივთიერების დასახელება | საკონტროლო წეწრტილები კორდინატებით (ზდკ-ს წილი) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (0; 10) | (-10; 0) | (0; -10) | (10; 0) | მაქსიმალური |
| 328 | ჭვატლი | 0.0074 | 0.0078 | 0.0074 | 0.0076 | 0.03 |
| 301 | აზოტის ორჟანგი, NO2 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 |
| 337 | ნახშირჟანგი, CO | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| 330 | გოგირდის ოქსიდები, SOx | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.18 |
| 316 | ქლორწყალბადი, HCl | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| 0184 | ტყვია, Pb | 0.006 | 0.0063 | 0.006 | 0.0061 | 0.02 |
| 0255 | კადმიუმი, Cd | გაფრქვევების ინტენსივობის სიმცირის გამო გათვლები არ იწარმოა |  |  |  |  |
| 325 | დარიშხანი, As | გაფრქვევების ინტენსივობის სიმცირის გამო გათვლები არ იწარმოა |  |  |  |  |
| 203 | ქრომი, Cr | გაფრქვევების ინტენსივობის სიმცირის გამო გათვლები არ იწარმოა |  |  |  |  |
| 163 | ნიკელი, Ni | გაფრქვევების ინტენსივობის სიმცირის გამო გათვლები არ იწარმოა |  |  |  |  |
| 2754 | ნახშირწყალბადები | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 616 | ქსილოლი | გაფრქვევების ინტენსივობის სიმცირის გამო გათვლები არ იწარმოა |  |  |  |  |
| 305 | ეთილის სპირტი | გაფრქვევების ინტენსივობის სიმცირის გამო გათვლები არ იწარმოა |  |  |  |  |
| 206 | ეთილაცეტატი | გაფრქვევების ინტენსივობის სიმცირის გამო გათვლები არ იწარმოა |  |  |  |  |
| 197 | უაიტ-სპირიტი | გაფრქვევების ინტენსივობის სიმცირის გამო გათვლები არ იწარმოა |  |  |  |  |

8. ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმები

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმები თითოეული გაფრქვევ ის წყაროსთვის წარმოდგენილია ცხრილ 8.1-ში.

ცხრილი 8.1.

ზდგ-ს ნორმები ხუთწლიან პერიოდში თითოეული გაფრქვევის წყაროსათვის და თითოეული მავნე ნივთიერებისათვის

| გამოყოფის წყაროს დასახელება | გაფრქვევის წყაროს ნომერი | ზდგ-ს ნორმები 2021 – 2026 წლებისათვის |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | გ/წმ | ტ/წელ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ნახშირწყალბადები |  |  |  |
| ზეთის საცავი | გ-1 | 0.0017316 | 0.00006 |
| სულ: |  | 0.0017316 | 0.00006 |
| ჭვატლი |  |  |  |
| გამათბიბელი | გ-2 | 0.003456 | 0.0537 |
| გამათბიბელი | გ-3 | 0.003456 | 0.0537 |
| სულ: |  | 0.006912 | 0.1074 |
| აზოტის ორჟანგი, NO2 |  |  |  |
| გამათბიბელი | გ-2 | 0.002565 | 0.0399 |
| გამათბიბელი | გ-3 | 0.002565 | 0.0399 |
| სულ: |  | 0.00513 | 0.0798 |
| ნახშირჟანგი, CO |  |  |  |
| გამათბიბელი | გ-2 | 0.00068 | 0.0105 |
| გამათბიბელი | გ-3 | 0.00068 | 0.0105 |
| სულ: |  | 0.00136 | 0.021 |
| გოგირდის ოქსიდები SO2 |  |  |  |
| გამათბიბელი | გ-2 | 0.019845 | 0.3086 |
| გამათბიბელი | გ-3 | 0.019845 | 0.3086 |
| სულ: |  | 0.03969 | 0.6172 |
| ქლორწყალბადი, HCl |  |  |  |
| გამათბიბელი | გ-2 | 0.00891 | 0.1386 |
| გამათბიბელი | გ-3 | 0.00891 | 0.1386 |
| სულ: |  | 0.01782 | 0.2772 |

ცხრილი 8.1. (გაგრძელება)

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| ტყვია, Pb |  |  |  |
| გამათბიბელი | გ-2 | 0.0000186 | 0.00029 |
| გამათბიბელი | გ-3 | 0.0000186 | 0.00029 |
| სულ: |  | 0.0000372 | 0.00058 |
| კადმიუმი, Cd |  |  |  |
| გამათბიბელი | გ-2 | 0.0000013 | 0.00002 |
| გამათბიბელი | გ-3 | 0.0000013 | 0.00002 |
| სულ: |  | 0.0000026 | 0.00004 |
| დარიშხანი, As |  |  |  |
| გამათბიბელი | გ-2 | 0.000015 | 0.00023 |
| გამათბიბელი | გ-3 | 0.000015 | 0.00023 |
| სულ: |  | 0.00003 | 0.00046 |
| ქრომი, Cr |  |  |  |
| გამათბიბელი | გ-2 | 0.0000027 | 0.00004 |
| გამათბიბელი | გ-3 | 0.0000027 | 0.00004 |
| სულ: |  | 0.0000054 | 0.00008 |
| ნიკელი, Ni |  |  |  |
| გამათბიბელი | გ-2 | 0.0000015 | 0.000023 |
| გამათბიბელი | გ-3 | 0.0000015 | 0.000023 |
| სულ: |  | 0.000003 | 0.000046 |
| ქსილოლი |  |  |  |
| ავტომობილების საღებავი ბოქსი | გ-4 | 0.00109 | 0.0082 |
| სულ: |  | 0.00109 | 0.0082 |
| ეთილის სპირტი |  |  |  |
| ავტომობილების საღებავი ბოქსი | გ-4 | 0.00042 | 0.0032 |
| სულ: |  | 0.00042 | 0.0032 |
| ეთილაცეტატი |  |  |  |
| ავტომობილების საღებავი ბოქსი | გ-4 | 0.00088 | 0.0066 |
| სულ: |  | 0.00088 | 0.0066 |
| ეუაიტ-სპირიტი |  |  |  |
| ავტომობილების საღებავი ბოქსი | გ-4 | 0.0013 | 0.010 |
| სულ: |  | 0.0013 | 0.010 |

9. ზდგ-ს ნორმები ხუთწლიან პერიოდში მთლიანად საწარმოსათვის

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმები ხუთწლიან პერიოდში მთლიანად საწარმოსათვის წარმოდგენილია ცხრილ 9.1-ში.

ცხრილი 9.1.

ზდგ-ს ნორმები ხუთწლიან პერიოდში მთლიანად საწარმოსათვის

| მავნე ნივთიერებების დასახელება | ზდგ-ს ნორმები 2021 – 2026 წლებისათვის |  |
| --- | --- | --- |
|  | გ/წმ | ტ/წელ |
| 1 | 2 | 3 |
| ჭვატლი | 0.006912 | 0.1074 |
| აზოტის ორჟანგი, NO2 | 0.00513 | 0.0798 |
| ნახშირჟანგი, CO | 0.00136 | 0.021 |
| გოგირდის ოქსიდები, SOx | 0.03969 | 0.6172 |
| ქლორწყალბადი, HCl | 0.01782 | 0.2772 |
| ტყვია, Pb | 0.0000372 | 0.00058 |
| კადმიუმი, Cd | 0.0000026 | 0.00004 |
| დარიშხანი, As | 0.00003 | 0.00046 |
| ქრომი, Cr | 0.0000054 | 0.00008 |
| ნიკელი, Ni | 0.000003 | 0.000046 |
| ნახშირწყალბადები | 0.0017316 | 0.00006 |
| ქსილოლი | 0.00109 | 0.0082 |
| ეთილის სპირტი | 0.00042 | 0.0032 |
| ეთილაცეტატი | 0.00088 | 0.0066 |
| უაიტ-სპირიტი | 0.0013 | 0.010 |

10. გამოყენებული ლიტერატურა

- EMEP/CORINAIR, Atmospheric Emission Inventory Guidebook, Sec.   Ed., V.2, (Edited by Stephen Richardson), 1999

2.	საქართველოს კანონი «გარემოს დაცვის შესახებ”. თბილისი, 1996.

3.	საქართველოს კანონი "ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ", თბილისი, 1999.

4.	საქართველოს მთავრობის დადგენილება #42 2014 ~ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების სტაციონარული წყაროების ინვენტარიზაციის ტექნიკური რეგლამენტი”..

5.	საქართველოს მთავრობის დადგენილება #408 2014 წლის 31 დეკემბერი „ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმების გაანგარიშების ტექნიკური რეგლამენტი”.

6.	 საქართველოსåíშრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2003 წლის 24 თებერვლის ბრძანება #38/ნ «გარემოს ხარისხობრივი მდგომარეობის ნორმების დამტკიცების შესახებ».

7.	საქართველოს მთავრობის დადგენილება ~დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან  ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის განსაზღვრის ინსტრუმენტული მეთოდის, დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის დამდგენი სპეციალური გამზომ-საკონტროლო აპარატურის სტანდარტული ჩამონათვალისა და დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ტექნოლოგიური პროცესების მიხედვით ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის საანგარიშო მეთოდიკის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე”, #435 2013 წლის 31 დეკემბერი   ქ. თბილისი.âû

8. სახელმწიფო კომიტეტის ნავთობპროდუქტებით უზრუნველყოფის საწარმოებში მავნე ნივთიერებათა ატმოსფეროში გაფრქვევათა ნორმირება, მოსკოვი, 1984 (რუსულ ენაზე)

9 საცავთაგან ატმოსფეროში მავნე ნივთიერებების გაფრქვევათა განსაზღვრის მეთოდური მითითებანი, 0212.1-97, მინსკი, 1997(რუსულ ენაზე)

დ ა ნ ა რ თ ი :

-	საწარმოს გენ-გეგმის სქემა

-	საწარმოს განლაგების სიტუაციური რუკა-სქემა

-       მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიშის მონაცემები

გ-4

გ-1

გ-3

გ-2

g-14

g-17

g-18

ნახ. 2. საწარმოს გენ-გეგმა გაფრქვევის წყაროების ჩვენებით

შპს “ტოიოტა ცენტრი თბილისი

10 მ.

ნახ. 3 . საწარმოს განლაგების სიტუაციური რუკა.

УПРЗА ЭКОЛОГ, версия 3.00

Copyright © 1990-2009 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ"

სერიული ნომერი 01-15-0276, Институт Гидрометеорологии Грузии

საწარმოს ნომერი 106; შპს "თბილისი ტოიოტა ცენტრი"

ქალაქი თბილისი-ქალაქი

საწყისი მონაცემების ვარიანტი: 1, საწყისი მონაცემების ახალი ვარიანტი

გაანგარიშების ვარიანტი: გაანგარიშების ახალი ვარიანტი

გაანგარიშება შესრულებულია: ზაფხულისთვის

გაანგარიშების მოდული: "ОНД-86"

საანგარიშო მუდმივები: E1= 0,01, E2=0,01, E3=0,01, S=999999,99 კვ.კმ.

მეტეოროლოგიური პარამეტრები

| ყველაზე ცხელი თვის ჰაერის საშუალო ტემპერატურა | 30,8° C |
| --- | --- |
| ყველაზე ცივი თვის ჰაერის საშუალო ტემპერატურა | -2,4° C |
| ატმოსფეროს სტრატიფიკაციის ტემპერატურაზე დამოკიდებული კოეფიციენტი, A | 200 |
| ქარის მაქსიმალური სიჩქარე მოცემული ტერიტორიისტთვის (გადამეტების განმეორებადობა 5%-ის ფარგლებში) | 7,3 მ/წმ |

საწარმოს სტრუქტურა (მოედნები, საამქრო)

| ნომერი | მოედნის (საამქროს) დასახელება |
| --- | --- |

გაფრქვევის წყაროთა პარამეტრები

| აღრიცხვა: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | წყაროთა ტიპები: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "%" - წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვით; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 - წერტილოვანი; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "+" - წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვის გარეშე; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 - წრფივი; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "-" - წყარო არ არის გათვალისწინებული და მისი წვლილი არაა შეტანილი ფონში. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 - არაორგანიზებული; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ნიშნულების არარსებობის შემტხვევაში წყარო არ ითვლება. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 - წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა, გაერთიანებული ერთ სიბრტყულად გათვლისთვის; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 - არაორგანიზებული, დროში ცვლადი გაფრქვევის სიმძლავრით; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 - წერტილოვანი, ქოლგისებური ან ჰორიზონტალური გაფრქვევით; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 - ქოლგისებური ან ჰორიზონტალური გაფრქვევის წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 - ავტომაგისტრალი. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| აღრიცხვა ანგარიშისას | მოედ.№ | საამქ. № | წყაროს № | წყაროს დასახელება |  | ვარი-ანტი | ტიპი | წყაროს სიმაღლე (მ) |  | დიამეტრი (მ) |  | აირ-ჰაეროვანი ნარევის მოცულ. (მ3/წმ) |  |  | აირ-ჰაეროვანი ნარევის წიჩქარე (მ/წმ) |  | აირ-ჰაეროვანი ნარევის ტემპერატ. (°C) |  | რელიეფის კოეფ. |  | კოორდ. X1 ღერძი (მ) |  |  | კოორდ. Y1 ღერძი (მ) |  | კოორდ. X2 ღერძი (მ) |  |  | კოორდ. Y2 ღერძი (მ) | წყაროს სიგანე (მ) |  |
| % | 0 | 0 | 1 | ზეთის საცავი |  | 1 | 1 | 4,0 |  | 0,10 |  | 0,0044 |  |  | 0,56023 |  | 28 |  | 1,0 |  | -3,0 |  |  | 1,0 |  | -3,0 |  |  | 1,0 | 0,00 |  |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  |  |  | F | ზაფხ.: |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  | ზამთ.: | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |  |  |  |
| 2754 |  | ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 |  |  | 0,0017316 |  |  |  | 0,0000600 |  |  |  | 1 |  |  | 0,012 |  | 22,8 |  | 0,5 |  |  | 0,053 |  | 10,4 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| % | 0 | 0 | 2 | გამათბობელი |  | 1 | 1 | 8,0 |  | 0,45 |  | 1,1 |  |  | 6,91636 |  | 120 |  | 1,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,00 |  |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  |  |  | F | ზაფხ.: |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  | ზამთ.: | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |  |  |  |
| 0163 |  | ნიკელი |  |  | 0,0000015 |  |  |  | 0,0000230 |  |  |  | 1 |  |  | 0,000 |  | 85,2 |  | 1,5 |  |  | 0,000 |  | 91,8 |  | 1,7 |  |  |  |  |
| 0184 |  | ტყვია |  |  | 0,0000186 |  |  |  | 0,0002900 |  |  |  | 1 |  |  | 0,010 |  | 85,2 |  | 1,5 |  |  | 0,009 |  | 91,8 |  | 1,7 |  |  |  |  |
| 0203 |  | ქრომი |  |  | 0,0000027 |  |  |  | 0,0000400 |  |  |  | 1 |  |  | 0,000 |  | 85,2 |  | 1,5 |  |  | 0,000 |  | 91,8 |  | 1,7 |  |  |  |  |
| 0255 |  | კადმიუმის ოქსიდი |  |  | 0,0000013 |  |  |  | 0,0000200 |  |  |  | 1 |  |  | 0,000 |  | 85,2 |  | 1,5 |  |  | 0,000 |  | 91,8 |  | 1,7 |  |  |  |  |
| 0301 |  | აზოტის ორჟანგი |  |  | 0,0025650 |  |  |  | 0,0399000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,007 |  | 85,2 |  | 1,5 |  |  | 0,006 |  | 91,8 |  | 1,7 |  |  |  |  |
| 0316 |  | ქლორწყალბადი, HCl |  |  | 0,0089100 |  |  |  | 0,1386000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,025 |  | 85,2 |  | 1,5 |  |  | 0,022 |  | 91,8 |  | 1,7 |  |  |  |  |
| 0325 |  | დარიშხანი |  |  | 0,0000150 |  |  |  | 0,0002300 |  |  |  | 1 |  |  | 0,003 |  | 85,2 |  | 1,5 |  |  | 0,002 |  | 91,8 |  | 1,7 |  |  |  |  |
| 0328 |  | ჭვარტლი |  |  | 0,0034560 |  |  |  | 0,0537000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,013 |  | 85,2 |  | 1,5 |  |  | 0,011 |  | 91,8 |  | 1,7 |  |  |  |  |
| 0330 |  | გოგირდის ორჟანგი |  |  | 0,0198450 |  |  |  | 0,3086000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,022 |  | 85,2 |  | 1,5 |  |  | 0,020 |  | 91,8 |  | 1,7 |  |  |  |  |
| 0337 |  | ნახშირბადის ოქსიდი |  |  | 0,0006800 |  |  |  | 0,0105000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,000 |  | 85,2 |  | 1,5 |  |  | 0,000 |  | 91,8 |  | 1,7 |  |  |  |  |

| აღრიცხვა ანგარიშისას | მოედ.№ | საამქ. № | წყაროს № | წყაროს დასახელება |  | ვარი-ანტი | ტიპი | წყაროს სიმაღლე (მ) |  | დიამეტრი (მ) | აირ-ჰაეროვანი ნარევის მოცულ. (მ3/წმ) |  |  | აირ-ჰაეროვანი ნარევის წიჩქარე (მ/წმ) |  | აირ-ჰაეროვანი ნარევის ტემპერატ. (°C) |  | რელიეფის კოეფ. |  | კოორდ. X1 ღერძი (მ) |  |  | კოორდ. Y1 ღერძი (მ) |  | კოორდ. X2 ღერძი (მ) |  |  | კოორდ. Y2 ღერძი (მ) | წყაროს სიგანე (მ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | 0 | 0 | 3 | გამათბობელი |  | 1 | 1 | 8,0 |  | 0,45 | 1,1 |  |  | 6,91636 |  | 120 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |  | 0,0 |  | 1,0 |  |  | 0,0 | 0,00 |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  |  | F | ზაფხ.: |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  | ზამთ.: | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |  |  |
| 0163 |  | ნიკელი |  |  | 0,0000015 |  |  |  | 0,0000230 |  |  | 1 |  |  | 0,000 |  | 85,2 |  | 1,5 |  |  | 0,000 |  | 91,8 |  | 1,7 |  |  |  |
| 0184 |  | ტყვია |  |  | 0,0000186 |  |  |  | 0,0002900 |  |  | 1 |  |  | 0,010 |  | 85,2 |  | 1,5 |  |  | 0,009 |  | 91,8 |  | 1,7 |  |  |  |
| 0203 |  | ქრომი |  |  | 0,0000027 |  |  |  | 0,0000400 |  |  | 1 |  |  | 0,000 |  | 85,2 |  | 1,5 |  |  | 0,000 |  | 91,8 |  | 1,7 |  |  |  |
| 0255 |  | კადმიუმის ოქსიდი |  |  | 0,0000013 |  |  |  | 0,0000200 |  |  | 1 |  |  | 0,000 |  | 85,2 |  | 1,5 |  |  | 0,000 |  | 91,8 |  | 1,7 |  |  |  |
| 0301 |  | აზოტის ორჟანგი |  |  | 0,0025650 |  |  |  | 0,0399000 |  |  | 1 |  |  | 0,007 |  | 85,2 |  | 1,5 |  |  | 0,006 |  | 91,8 |  | 1,7 |  |  |  |
| 0316 |  | ქლორწყალბადი, HCl |  |  | 0,0089100 |  |  |  | 0,1386000 |  |  | 1 |  |  | 0,025 |  | 85,2 |  | 1,5 |  |  | 0,022 |  | 91,8 |  | 1,7 |  |  |  |
| 0325 |  | დარიშხანი |  |  | 0,0000150 |  |  |  | 0,0002300 |  |  | 1 |  |  | 0,003 |  | 85,2 |  | 1,5 |  |  | 0,002 |  | 91,8 |  | 1,7 |  |  |  |
| 0328 |  | ჭვარტლი |  |  | 0,0034560 |  |  |  | 0,0537000 |  |  | 1 |  |  | 0,013 |  | 85,2 |  | 1,5 |  |  | 0,011 |  | 91,8 |  | 1,7 |  |  |  |
| 0330 |  | გოგირდის ორჟანგი |  |  | 0,0198450 |  |  |  | 0,3086000 |  |  | 1 |  |  | 0,022 |  | 85,2 |  | 1,5 |  |  | 0,020 |  | 91,8 |  | 1,7 |  |  |  |
| 0337 |  | ნახშირბადის ოქსიდი |  |  | 0,0006800 |  |  |  | 0,0105000 |  |  | 1 |  |  | 0,000 |  | 85,2 |  | 1,5 |  |  | 0,000 |  | 91,8 |  | 1,7 |  |  |  |
| + | 0 | 0 | 4 | სამღებროს საშრობი |  | 1 | 1 | 8,0 |  | 0,80 | 2,222 |  |  | 4,42053 |  | 40 |  | 1,0 |  | -85,0 |  |  | -6,0 |  | -85,0 |  |  | -6,0 | 0,00 |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერება |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  |  | F | ზაფხ.: |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  | ზამთ.: | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |  |  |
| 0616 |  | ქსილოლი |  |  | 0,0010900 |  |  |  | 0,0082000 |  |  | 1 |  |  | 0,005 |  | 64,6 |  | 0,9 |  |  | 0,003 |  | 88 |  | 1,5 |  |  |  |
| 1061 |  | ეთილის სპირტი |  |  | 0,0004200 |  |  |  | 0,0032000 |  |  | 1 |  |  | 0,000 |  | 64,6 |  | 0,9 |  |  | 0,000 |  | 88 |  | 1,5 |  |  |  |
| 1240 |  | ეთილაცეტატი |  |  | 0,0008800 |  |  |  | 0,0066000 |  |  | 1 |  |  | 0,008 |  | 64,6 |  | 0,9 |  |  | 0,005 |  | 88 |  | 1,5 |  |  |  |
| 2752 |  | უაიტ-სპირიტი |  |  | 0,0013000 |  |  |  | 0,0100000 |  |  | 1 |  |  | 0,001 |  | 64,6 |  | 0,9 |  |  | 0,001 |  | 88 |  | 1,5 |  |  |  |

ემისიები წყაროებიდან ნივთიერებების მიხედვით

| აღრიცხვა: | წყაროთა ტიპები: |
| --- | --- |
| "%" - წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვით; | 1 - წერტილოვანი; |
| "+" - წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვის გარეშე; | 2 - წრფივი; |
| "-" - წყარო არ არის გათვალისწინებული და მისი წვლილი არაა შეტანილი ფონში. | 3 - არაორგანიზებული; |
| ნიშნულების არარსებობის შემტხვევაში წყარო არ ითვლება. | 4 - წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა, გაერთიანებული ერთ სიბრტყულად გათვლისთვის; |
| (-) ნიშნით აღნიშნული ან აღუნიშნავი () წყაროები საერთო ჯამში გათვალისწინებული არ არის | 5 - არაორგანიზებული, დროში ცვლადი გაფრქვევის სიმძლავრით; |
|  | 6 - წერტილოვანი, ქოლგისებური ან ჰორიზონტალური გაფრქვევით; |
|  | 7 - ქოლგისებური ან ჰორიზონტალური გაფრქვევის წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა; |
|  | 8 - ავტომაგისტრალი. |

ნივთიერება: 0163   ნიკელი

| № მოედ. | № საამქ. | № წყაროს | ტიპი | აღრიცხვა | გაფრქვევა (გ/წმ) | F | ზაფხ. |  |  | ზამთ. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) |
| 0 | 0 | 2 | 1 | % | 0,0000015 | 1 | 0,0001 | 85,23 | 1,4990 | 0,0001 | 91,83 | 1,6657 |
| 0 | 0 | 3 | 1 | % | 0,0000015 | 1 | 0,0001 | 85,23 | 1,4990 | 0,0001 | 91,83 | 1,6657 |
| სულ: |  |  |  |  | 0,0000030 |  | 0,0002 |  |  | 0,0001 |  |  |

ნივთიერება: 0184   ტყვია

| № მოედ. | № საამქ. | № წყაროს | ტიპი | აღრიცხვა | გაფრქვევა (გ/წმ) | F | ზაფხ. |  |  | ზამთ. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) |
| 0 | 0 | 2 | 1 | % | 0,0000186 | 1 | 0,0102 | 85,23 | 1,4990 | 0,0091 | 91,83 | 1,6657 |
| 0 | 0 | 3 | 1 | % | 0,0000186 | 1 | 0,0102 | 85,23 | 1,4990 | 0,0091 | 91,83 | 1,6657 |
| სულ: |  |  |  |  | 0,0000372 |  | 0,0205 |  |  | 0,0183 |  |  |

ნივთიერება: 0203   ქრომი

| № მოედ. | № საამქ. | № წყაროს | ტიპი | აღრიცხვა | გაფრქვევა (გ/წმ) | F | ზაფხ. |  |  | ზამთ. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) |
| 0 | 0 | 2 | 1 | % | 0,0000027 | 1 | 0,0001 | 85,23 | 1,4990 | 0,0001 | 91,83 | 1,6657 |
| 0 | 0 | 3 | 1 | % | 0,0000027 | 1 | 0,0001 | 85,23 | 1,4990 | 0,0001 | 91,83 | 1,6657 |
| სულ: |  |  |  |  | 0,0000054 |  | 0,0002 |  |  | 0,0002 |  |  |

ნივთიერება: 0255   კადმიუმის ოქსიდი

| № მოედ. | № საამქ. | № წყაროს | ტიპი | აღრიცხვა | გაფრქვევა (გ/წმ) | F | ზაფხ. |  |  | ზამთ. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) |
| 0 | 0 | 2 | 1 | % | 0,0000013 | 1 | 0,0002 | 85,23 | 1,4990 | 0,0002 | 91,83 | 1,6657 |
| 0 | 0 | 3 | 1 | % | 0,0000013 | 1 | 0,0002 | 85,23 | 1,4990 | 0,0002 | 91,83 | 1,6657 |
| სულ: |  |  |  |  | 0,0000026 |  | 0,0005 |  |  | 0,0004 |  |  |

ნივთიერება: 0301   აზოტის ორჟანგი

| № მოედ. | № საამქ. | № წყაროს | ტიპი | აღრიცხვა | გაფრქვევა (გ/წმ) | F | ზაფხ. |  |  | ზამთ. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) |
| 0 | 0 | 2 | 1 | % | 0,0025650 | 1 | 0,0071 | 85,23 | 1,4990 | 0,0063 | 91,83 | 1,6657 |
| 0 | 0 | 3 | 1 | % | 0,0025650 | 1 | 0,0071 | 85,23 | 1,4990 | 0,0063 | 91,83 | 1,6657 |
| სულ: |  |  |  |  | 0,0051300 |  | 0,0141 |  |  | 0,0126 |  |  |

ნივთიერება: 0316   ქლორწყალბადი, HCl

| № მოედ. | № საამქ. | № წყაროს | ტიპი | აღრიცხვა | გაფრქვევა (გ/წმ) | F | ზაფხ. |  |  | ზამთ. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) |
| 0 | 0 | 2 | 1 | % | 0,0089100 | 1 | 0,0245 | 85,23 | 1,4990 | 0,0219 | 91,83 | 1,6657 |
| 0 | 0 | 3 | 1 | % | 0,0089100 | 1 | 0,0245 | 85,23 | 1,4990 | 0,0219 | 91,83 | 1,6657 |
| სულ: |  |  |  |  | 0,0178200 |  | 0,0491 |  |  | 0,0438 |  |  |

ნივთიერება: 0325   დარიშხანი

| № მოედ. | № საამქ. | № წყაროს | ტიპი | აღრიცხვა | გაფრქვევა (გ/წმ) | F | ზაფხ. |  |  | ზამთ. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) |
| 0 | 0 | 2 | 1 | % | 0,0000150 | 1 | 0,0028 | 85,23 | 1,4990 | 0,0025 | 91,83 | 1,6657 |
| 0 | 0 | 3 | 1 | % | 0,0000150 | 1 | 0,0028 | 85,23 | 1,4990 | 0,0025 | 91,83 | 1,6657 |
| სულ: |  |  |  |  | 0,0000300 |  | 0,0055 |  |  | 0,0049 |  |  |

ნივთიერება: 0328   ჭვარტლი

| № მოედ. | № საამქ. | № წყაროს | ტიპი | აღრიცხვა | გაფრქვევა (გ/წმ) | F | ზაფხ. |  |  | ზამთ. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) |
| 0 | 0 | 2 | 1 | % | 0,0034560 | 1 | 0,0127 | 85,23 | 1,4990 | 0,0113 | 91,83 | 1,6657 |
| 0 | 0 | 3 | 1 | % | 0,0034560 | 1 | 0,0127 | 85,23 | 1,4990 | 0,0113 | 91,83 | 1,6657 |
| სულ: |  |  |  |  | 0,0069120 |  | 0,0254 |  |  | 0,0227 |  |  |

ნივთიერება: 0330   გოგირდის ორჟანგი

| № მოედ. | № საამქ. | № წყაროს | ტიპი | აღრიცხვა | გაფრქვევა (გ/წმ) | F | ზაფხ. |  |  | ზამთ. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) |
| 0 | 0 | 2 | 1 | % | 0,0198450 | 1 | 0,0219 | 85,23 | 1,4990 | 0,0195 | 91,83 | 1,6657 |
| 0 | 0 | 3 | 1 | % | 0,0198450 | 1 | 0,0219 | 85,23 | 1,4990 | 0,0195 | 91,83 | 1,6657 |
| სულ: |  |  |  |  | 0,0396900 |  | 0,0437 |  |  | 0,0390 |  |  |

ნივთიერება: 0337   ნახშირბადის ოქსიდი

| № მოედ. | № საამქ. | № წყაროს | ტიპი | აღრიცხვა | გაფრქვევა (გ/წმ) | F | ზაფხ. |  |  | ზამთ. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) |
| 0 | 0 | 2 | 1 | % | 0,0006800 | 1 | 0,0001 | 85,23 | 1,4990 | 0,0001 | 91,83 | 1,6657 |
| 0 | 0 | 3 | 1 | % | 0,0006800 | 1 | 0,0001 | 85,23 | 1,4990 | 0,0001 | 91,83 | 1,6657 |
| სულ: |  |  |  |  | 0,0013600 |  | 0,0001 |  |  | 0,0001 |  |  |

ნივთიერება: 0616   ქსილოლი

| № მოედ. | № საამქ. | № წყაროს | ტიპი | აღრიცხვა | გაფრქვევა (გ/წმ) | F | ზაფხ. |  |  | ზამთ. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) |
| 0 | 0 | 4 | 1 | + | 0,0010900 | 1 | 0,0047 | 64,59 | 0,8886 | 0,0028 | 87,96 | 1,4788 |
| სულ: |  |  |  |  | 0,0010900 |  | 0,0047 |  |  | 0,0028 |  |  |

ნივთიერება: 1061   ეთილის სპირტი

| № მოედ. | № საამქ. | № წყაროს | ტიპი | აღრიცხვა | გაფრქვევა (გ/წმ) | F | ზაფხ. |  |  | ზამთ. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) |
| 0 | 0 | 4 | 1 | + | 0,0004200 | 1 | 0,0001 | 64,59 | 0,8886 | 0,0000 | 87,96 | 1,4788 |
| სულ: |  |  |  |  | 0,0004200 |  | 0,0001 |  |  | 0,0000 |  |  |

ნივთიერება: 1240   ეთილაცეტატი

| № მოედ. | № საამქ. | № წყაროს | ტიპი | აღრიცხვა | გაფრქვევა (გ/წმ) | F | ზაფხ. |  |  | ზამთ. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) |
| 0 | 0 | 4 | 1 | + | 0,0008800 | 1 | 0,0076 | 64,59 | 0,8886 | 0,0045 | 87,96 | 1,4788 |
| სულ: |  |  |  |  | 0,0008800 |  | 0,0076 |  |  | 0,0045 |  |  |

ნივთიერება: 2752   უაიტ-სპირიტი

| № მოედ. | № საამქ. | № წყაროს | ტიპი | აღრიცხვა | გაფრქვევა (გ/წმ) | F | ზაფხ. |  |  | ზამთ. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) |
| 0 | 0 | 4 | 1 | + | 0,0013000 | 1 | 0,0011 | 64,59 | 0,8886 | 0,0007 | 87,96 | 1,4788 |
| სულ: |  |  |  |  | 0,0013000 |  | 0,0011 |  |  | 0,0007 |  |  |

ნივთიერება: 2754   ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19

| № მოედ. | № საამქ. | № წყაროს | ტიპი | აღრიცხვა | გაფრქვევა (გ/წმ) | F | ზაფხ. |  |  | ზამთ. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) |
| 0 | 0 | 1 | 1 | % | 0,0017316 | 1 | 0,0123 | 22,80 | 0,5000 | 0,0531 | 10,39 | 0,5000 |
| სულ: |  |  |  |  | 0,0017316 |  | 0,0123 |  |  | 0,0531 |  |  |

გაანგარიშება შესრულდა ნივთიერებათა მიხედვით (ჯამური ზემოქმედების ჯგუფების მიხედვით)

| კოდი | ნივთიერება | ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია |  |  | *ზდკ-ს შესწორების კოეფიციენტი /საორ. უსაფრ. ზემოქ. დონე | ფონური კონცენტრ. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ტიპი | საცნობარო მნიშვნელობა | ანგარიშში გამოყენებ. |  | აღრიცხვა | ინტერპ. |
| 0163 | ნიკელი | ზდკ საშ. დ/ღ * 10 | 0,0010000 | 0,0100000 | 1 | არა | არა |
| 0184 | ტყვია | მაქს. ერთ. | 0,0010000 | 0,0010000 | 1 | არა | არა |
| 0203 | ქრომი | ზდკ საშ. დ/ღ * 10 | 0,0015000 | 0,0150000 | 1 | არა | არა |
| 0255 | კადმიუმის ოქსიდი | ზდკ საშ. დ/ღ * 10 | 0,0003000 | 0,0030000 | 1 | არა | არა |
| 0301 | აზოტის ორჟანგი | მაქს. ერთ. | 0,2000000 | 0,2000000 | 1 | კი | არა |
| 0316 | ქლორწყალბადი, HCl | მაქს. ერთ. | 0,2000000 | 0,2000000 | 1 | არა | არა |
| 0325 | დარიშხანი | ზდკ საშ. დ/ღ * 10 | 0,0003000 | 0,0030000 | 1 | არა | არა |
| 0328 | ჭვარტლი | მაქს. ერთ. | 0,1500000 | 0,1500000 | 1 | არა | არა |
| 0330 | გოგირდის ორჟანგი | მაქს. ერთ. | 0,5000000 | 0,5000000 | 1 | კი | არა |
| 0337 | ნახშირბადის ოქსიდი | მაქს. ერთ. | 5,0000000 | 5,0000000 | 1 | კი | არა |
| 0616 | ქსილოლი | მაქს. ერთ. | 0,2000000 | 0,2000000 | 1 | არა | არა |
| 1061 | ეთილის სპირტი | მაქს. ერთ. | 5,0000000 | 5,0000000 | 1 | არა | არა |
| 1240 | ეთილაცეტატი | მაქს. ერთ. | 0,1000000 | 0,1000000 | 1 | არა | არა |
| 2752 | უაიტ-სპირიტი | საორ. უსაფრ. ზემოქ. დონე | 1,0000000 | 1,0000000 | 1 | არა | არა |
| 2754 | ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 | მაქს. ერთ. | 1,0000000 | 1,0000000 | 1 | არა | არა |

*გამოიყენება განსაკუტრებული ნორმატიული მოთხოვნების გამოყენების საჭიროების შემთხვევაში. პარამეტრის "შესწორების კოეფიციენტი/საორ. უსაფრ. ზემოქ. დონე", მნიშვნელობის ცვლილების შემტხვევაში, რომელის სტანდარტული მნიშვნელობა 1-ია, მაქსიმალური კონცენტრაციის გაანგარიშებული სიდიდეები შედარებული უნდა იქნას არა კოეფიციენტის მნიშვენლობას, არამედ 1-ს.

ფონური კონცენტრაციების გაზომვის პუნქტი

| პუნქტის № | დასახელება | პუნქტის კოორდინატები |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |
| 1 | ახალი პუნქტი | 0 | 0 |

| ნივთ. კოდი | ნივთიერება | ფონური კონცენტრაციები |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | შტილი | ჩრდილ. |  | აღმოსავ. | სამხრეთი | დასავლეთი |  |  |
| 0301 | აზოტის ორჟანგი | 0,03 | 0,03 | 0,03 |  | 0,03 |  | 0,03 |  |
| 0330 | გოგირდის ორჟანგი | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 |  |
| 0337 | ნახშირბადის ოქსიდი | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |  |

საანგარიშო მეტეოპარამეტრების გადარჩევა

ავტომატური გადარჩევა

ქარის სიჩქარეთა გადარჩევა სრულდება ავტომატურად

ქარის მიმართულება

| სექტორის დასაწისი | სექტორის დასასრული | ქარის გადარჩევის ბიჯი |
| --- | --- | --- |
| 0 | 360 | 1 |

საანგარიშო არეალი

საანგარიშო მოედნები

| № | ტიპი | მოედნის სრული აღწერა |  |  |  | სიგანე (მ) | ბიჯი (მ) |  | სიმაღლ. (მ) | კომენტარი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | შუა წერტილის კოორდინატები, I მხარე (მ) |  | შუა წერტილის კოორდინატები, II მხარე (მ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X | Y | X | Y |  | X | Y |  |  |
| 1 | მოცემული | -250 | 0 | 250 | 0 | 500 | 50 | 50 | 0 |  |

საანგარიშო წერტილები

| № | წერტილის კოორდინატები (მ) |  | სიმაღლ. (მ) | წერტილ. ტიპი | კომენტარი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | 0,00 | 10,00 | 2 | მომხმარებლის წერტილი |  |
| 2 | 0,00 | -10,00 | 2 | მომხმარებლის წერტილი |  |
| 3 | 10,00 | 0,00 | 2 | მომხმარებლის წერტილი |  |
| 4 | -10,00 | 0,00 | 2 | მომხმარებლის წერტილი |  |

ნივთიერებები, რომელთა ანგარიშც არამიზანშეწონილია

ანგარიშის მიზანშეწონილობის კრიტერიუმები E3=0,01

| კოდი | დასახელება | ჯამი Cm/ზდკ |
| --- | --- | --- |
| 0163 | ნიკელი | 0,0001652 |
| 0203 | ქრომი | 0,0001983 |
| 0255 | კადმიუმის ოქსიდი | 0,0004773 |
| 0325 | დარიშხანი | 0,0055069 |
| 0616 | ქსილოლი | 0,0046932 |
| 1061 | ეთილის სპირტი | 0,0000723 |
| 1240 | ეთილაცეტატი | 0,0075779 |
| 2752 | უაიტ-სპირიტი | 0,0011195 |

გაანგარიშების შედეგები და წილები ნივთიერებათა მიხედვით

(საანგარიშო წერტილები)

წერტილთა ტიპები:

0 - მომხმარებლის საანგარიშო წერტილი

1 - წერტილი დაცვის ზონის საზღვარზე

2 - წერტილი საწარმო ზონის საზღვარზე

3 - წერტილი სანიტარულ-დაცვითი ზონის საზღვარზე

4 - წერტილი დასახლებული ზონის საზღვარზე

5 - წერტილი შენობის საზღვარზე

ნივთიერება: 0184  ტყვია

| № | კოორდ X(მ) | კოორდ Y(მ) | სიმაღლ. (მ) | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორი-ცხვამდე | წერტილ. ტიპი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | -10 | 0 | 2 | 6,3e-3 | 90 | 1,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 3 | 10 | 0 | 2 | 6,1e-3 | 270 | 1,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 1 | 0 | 10 | 2 | 6,0e-3 | 177 | 1,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 2 | 0 | -10 | 2 | 6,0e-3 | 3 | 1,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |

ნივთიერება: 0301  აზოტის ორჟანგი

| № | კოორდ X(მ) | კოორდ Y(მ) | სიმაღლ. (მ) | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორი-ცხვამდე | წერტილ. ტიპი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | -10 | 0 | 2 | 0,15 | 90 | 1,50 | 0,148 | 0,150 | 0 |
| 3 | 10 | 0 | 2 | 0,15 | 270 | 1,50 | 0,148 | 0,150 | 0 |
| 1 | 0 | 10 | 2 | 0,15 | 177 | 1,50 | 0,148 | 0,150 | 0 |
| 2 | 0 | -10 | 2 | 0,15 | 3 | 1,50 | 0,148 | 0,150 | 0 |

ნივთიერება: 0316  ქლორწყალბადი, HCl

| № | კოორდ X(მ) | კოორდ Y(მ) | სიმაღლ. (მ) | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორი-ცხვამდე | წერტილ. ტიპი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | -10 | 0 | 2 | 0,02 | 90 | 1,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 3 | 10 | 0 | 2 | 0,01 | 270 | 1,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 1 | 0 | 10 | 2 | 0,01 | 177 | 1,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 2 | 0 | -10 | 2 | 0,01 | 3 | 1,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |

ნივთიერება: 0328  ჭვარტლი

| № | კოორდ X(მ) | კოორდ Y(მ) | სიმაღლ. (მ) | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორი-ცხვამდე | წერტილ. ტიპი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | -10 | 0 | 2 | 7,8e-3 | 90 | 1,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 3 | 10 | 0 | 2 | 7,6e-3 | 270 | 1,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 1 | 0 | 10 | 2 | 7,4e-3 | 177 | 1,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 2 | 0 | -10 | 2 | 7,4e-3 | 3 | 1,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |

ნივთიერება: 0330  გოგირდის ორჟანგი

| № | კოორდ X(მ) | კოორდ Y(მ) | სიმაღლ. (მ) | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორი-ცხვამდე | წერტილ. ტიპი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | -10 | 0 | 2 | 0,11 | 90 | 1,50 | 0,095 | 0,100 | 0 |
| 3 | 10 | 0 | 2 | 0,11 | 270 | 1,50 | 0,095 | 0,100 | 0 |
| 1 | 0 | 10 | 2 | 0,11 | 177 | 1,50 | 0,095 | 0,100 | 0 |
| 2 | 0 | -10 | 2 | 0,11 | 3 | 1,50 | 0,095 | 0,100 | 0 |

ნივთიერება: 0337  ნახშირბადის ოქსიდი

| № | კოორდ X(მ) | კოორდ Y(მ) | სიმაღლ. (მ) | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორი-ცხვამდე | წერტილ. ტიპი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | -10 | 0 | 2 | 0,30 | 90 | 1,50 | 0,300 | 0,300 | 0 |
| 3 | 10 | 0 | 2 | 0,30 | 270 | 1,50 | 0,300 | 0,300 | 0 |
| 1 | 0 | 10 | 2 | 0,30 | 177 | 1,50 | 0,300 | 0,300 | 0 |
| 2 | 0 | -10 | 2 | 0,30 | 3 | 1,50 | 0,300 | 0,300 | 0 |

ნივთიერება: 2754  ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19

| № | კოორდ X(მ) | კოორდ Y(მ) | სიმაღლ. (მ) | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორი-ცხვამდე | წერტილ. ტიპი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 10 | 0 | 2 | 0,01 | 274 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 2 | 0 | -10 | 2 | 0,01 | 345 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 1 | 0 | 10 | 2 | 0,01 | 198 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 4 | -10 | 0 | 2 | 0,01 | 82 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |

გაანგარიშების შედეგები და წილები ნივთიერებათა მიხედვით

(საანგარიშო მოედნები)

ნივთიერება: 0184  ტყვია

მოედანი: 1

მაქსიმალური კონცენრაციების ველი

| კოორდ X(მ) | კოორდ Y(მ) | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორიცხვამდე |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -250 | -250 | 7,8e-3 | 45 | 2,54 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | -200 | 8,7e-3 | 51 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | -150 | 9,7e-3 | 59 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | -100 | 0,01 | 68 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | -50 | 0,01 | 79 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | 0 | 0,01 | 90 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | 50 | 0,01 | 101 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | 100 | 0,01 | 112 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | 150 | 9,7e-3 | 121 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | 200 | 8,7e-3 | 129 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | 250 | 7,8e-3 | 135 | 2,54 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -250 | 8,7e-3 | 39 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -200 | 0,01 | 45 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -150 | 0,01 | 53 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -100 | 0,01 | 63 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -50 | 0,01 | 76 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 0 | 0,01 | 90 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 50 | 0,01 | 104 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 100 | 0,01 | 117 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 150 | 0,01 | 127 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 200 | 0,01 | 135 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 250 | 8,7e-3 | 141 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | -250 | 9,8e-3 | 31 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | -200 | 0,01 | 37 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | -150 | 0,01 | 45 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | -100 | 0,01 | 56 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | -50 | 0,02 | 72 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | 0 | 0,02 | 90 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | 50 | 0,02 | 108 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | 100 | 0,01 | 124 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | 150 | 0,01 | 135 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | 200 | 0,01 | 143 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | 250 | 9,8e-3 | 149 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -250 | 0,01 | 22 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -200 | 0,01 | 27 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -150 | 0,01 | 34 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -100 | 0,02 | 45 | 1,50 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -50 | 0,02 | 64 | 1,50 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 0 | 0,02 | 90 | 1,50 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 50 | 0,02 | 116 | 1,50 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 100 | 0,02 | 135 | 1,50 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 150 | 0,01 | 146 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 200 | 0,01 | 153 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 250 | 0,01 | 158 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | -250 | 0,01 | 11 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | -200 | 0,01 | 14 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | -150 | 0,02 | 19 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | -100 | 0,02 | 27 | 1,50 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | -50 | 0,02 | 45 | 1,50 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | 0 | 0,02 | 90 | 1,50 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | 50 | 0,02 | 135 | 1,50 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | 100 | 0,02 | 153 | 1,50 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | 150 | 0,02 | 161 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | 200 | 0,01 | 166 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | 250 | 0,01 | 169 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -250 | 0,01 | 0 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -200 | 0,01 | 0 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -150 | 0,02 | 0 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -100 | 0,02 | 0 | 1,50 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -50 | 0,02 | 1 | 1,50 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 0 | 5,1e-3 | 90 | 1,50 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 50 | 0,02 | 179 | 1,50 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 100 | 0,02 | 180 | 1,50 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 150 | 0,02 | 180 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 200 | 0,01 | 180 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 250 | 0,01 | 180 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | -250 | 0,01 | 349 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | -200 | 0,01 | 346 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | -150 | 0,02 | 342 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | -100 | 0,02 | 334 | 1,50 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | -50 | 0,02 | 315 | 1,50 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | 0 | 0,02 | 270 | 1,50 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | 50 | 0,02 | 225 | 1,50 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | 100 | 0,02 | 206 | 1,50 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | 150 | 0,02 | 198 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | 200 | 0,01 | 194 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | 250 | 0,01 | 191 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -250 | 0,01 | 338 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -200 | 0,01 | 334 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -150 | 0,01 | 326 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -100 | 0,02 | 315 | 1,50 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -50 | 0,02 | 297 | 1,50 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 0 | 0,02 | 270 | 1,50 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 50 | 0,02 | 243 | 1,50 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 100 | 0,02 | 225 | 1,50 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 150 | 0,01 | 214 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 200 | 0,01 | 206 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 250 | 0,01 | 202 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | -250 | 9,8e-3 | 329 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | -200 | 0,01 | 323 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | -150 | 0,01 | 315 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | -100 | 0,01 | 304 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | -50 | 0,02 | 288 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | 0 | 0,02 | 270 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | 50 | 0,02 | 252 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | 100 | 0,01 | 236 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | 150 | 0,01 | 225 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | 200 | 0,01 | 217 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | 250 | 9,8e-3 | 211 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -250 | 8,8e-3 | 321 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -200 | 0,01 | 315 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -150 | 0,01 | 307 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -100 | 0,01 | 297 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -50 | 0,01 | 284 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 0 | 0,01 | 270 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 50 | 0,01 | 256 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 100 | 0,01 | 243 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 150 | 0,01 | 233 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 200 | 0,01 | 225 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 250 | 8,8e-3 | 219 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | -250 | 7,8e-3 | 315 | 2,54 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | -200 | 8,8e-3 | 309 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | -150 | 9,8e-3 | 301 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | -100 | 0,01 | 292 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | -50 | 0,01 | 281 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | 0 | 0,01 | 270 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | 50 | 0,01 | 259 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | 100 | 0,01 | 248 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | 150 | 9,8e-3 | 239 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | 200 | 8,8e-3 | 231 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | 250 | 7,8e-3 | 225 | 2,54 | 0,000 | 0,000 |

ნივთიერება: 0301  აზოტის ორჟანგი

მოედანი: 1

მაქსიმალური კონცენრაციების ველი

| კოორდ X(მ) | კოორდ Y(მ) | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორიცხვამდე |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -250 | -250 | 0,15 | 45 | 2,54 | 0,148 | 0,150 |
| -250 | -200 | 0,15 | 51 | 1,95 | 0,148 | 0,150 |
| -250 | -150 | 0,15 | 59 | 1,95 | 0,147 | 0,150 |
| -250 | -100 | 0,15 | 68 | 1,95 | 0,147 | 0,150 |
| -250 | -50 | 0,15 | 79 | 1,95 | 0,147 | 0,150 |
| -250 | 0 | 0,15 | 90 | 1,95 | 0,147 | 0,150 |
| -250 | 50 | 0,15 | 101 | 1,95 | 0,147 | 0,150 |
| -250 | 100 | 0,15 | 112 | 1,95 | 0,147 | 0,150 |
| -250 | 150 | 0,15 | 121 | 1,95 | 0,147 | 0,150 |
| -250 | 200 | 0,15 | 129 | 1,95 | 0,148 | 0,150 |
| -250 | 250 | 0,15 | 135 | 2,54 | 0,148 | 0,150 |
| -200 | -250 | 0,15 | 39 | 1,95 | 0,148 | 0,150 |
| -200 | -200 | 0,15 | 45 | 1,95 | 0,147 | 0,150 |
| -200 | -150 | 0,15 | 53 | 1,95 | 0,147 | 0,150 |
| -200 | -100 | 0,16 | 63 | 1,95 | 0,147 | 0,150 |
| -200 | -50 | 0,16 | 76 | 1,95 | 0,146 | 0,150 |
| -200 | 0 | 0,16 | 90 | 1,95 | 0,146 | 0,150 |
| -200 | 50 | 0,16 | 104 | 1,95 | 0,146 | 0,150 |
| -200 | 100 | 0,16 | 117 | 1,95 | 0,147 | 0,150 |
| -200 | 150 | 0,15 | 127 | 1,95 | 0,147 | 0,150 |
| -200 | 200 | 0,15 | 135 | 1,95 | 0,147 | 0,150 |
| -200 | 250 | 0,15 | 141 | 1,95 | 0,148 | 0,150 |
| -150 | -250 | 0,15 | 31 | 1,95 | 0,147 | 0,150 |
| -150 | -200 | 0,15 | 37 | 1,95 | 0,147 | 0,150 |
| -150 | -150 | 0,16 | 45 | 1,95 | 0,146 | 0,150 |
| -150 | -100 | 0,16 | 56 | 1,95 | 0,146 | 0,150 |
| -150 | -50 | 0,16 | 72 | 1,95 | 0,146 | 0,150 |
| -150 | 0 | 0,16 | 90 | 1,95 | 0,145 | 0,150 |
| -150 | 50 | 0,16 | 108 | 1,95 | 0,146 | 0,150 |
| -150 | 100 | 0,16 | 124 | 1,95 | 0,146 | 0,150 |
| -150 | 150 | 0,16 | 135 | 1,95 | 0,146 | 0,150 |
| -150 | 200 | 0,15 | 143 | 1,95 | 0,147 | 0,150 |
| -150 | 250 | 0,15 | 149 | 1,95 | 0,147 | 0,150 |
| -100 | -250 | 0,15 | 22 | 1,95 | 0,147 | 0,150 |
| -100 | -200 | 0,16 | 27 | 1,95 | 0,147 | 0,150 |
| -100 | -150 | 0,16 | 34 | 1,95 | 0,146 | 0,150 |
| -100 | -100 | 0,16 | 45 | 1,50 | 0,145 | 0,150 |
| -100 | -50 | 0,16 | 64 | 1,50 | 0,145 | 0,150 |
| -100 | 0 | 0,16 | 90 | 1,50 | 0,145 | 0,150 |
| -100 | 50 | 0,16 | 116 | 1,50 | 0,145 | 0,150 |
| -100 | 100 | 0,16 | 135 | 1,50 | 0,145 | 0,150 |
| -100 | 150 | 0,16 | 146 | 1,95 | 0,146 | 0,150 |
| -100 | 200 | 0,16 | 153 | 1,95 | 0,147 | 0,150 |
| -100 | 250 | 0,15 | 158 | 1,95 | 0,147 | 0,150 |
| -50 | -250 | 0,15 | 11 | 1,95 | 0,147 | 0,150 |
| -50 | -200 | 0,16 | 14 | 1,95 | 0,146 | 0,150 |
| -50 | -150 | 0,16 | 19 | 1,95 | 0,146 | 0,150 |
| -50 | -100 | 0,16 | 27 | 1,50 | 0,145 | 0,150 |
| -50 | -50 | 0,16 | 45 | 1,50 | 0,144 | 0,150 |
| -50 | 0 | 0,16 | 90 | 1,50 | 0,145 | 0,150 |
| -50 | 50 | 0,16 | 135 | 1,50 | 0,144 | 0,150 |
| -50 | 100 | 0,16 | 153 | 1,50 | 0,145 | 0,150 |
| -50 | 150 | 0,16 | 161 | 1,95 | 0,146 | 0,150 |
| -50 | 200 | 0,16 | 166 | 1,95 | 0,146 | 0,150 |
| -50 | 250 | 0,15 | 169 | 1,95 | 0,147 | 0,150 |
| 0 | -250 | 0,15 | 0 | 1,95 | 0,147 | 0,150 |
| 0 | -200 | 0,16 | 0 | 1,95 | 0,146 | 0,150 |
| 0 | -150 | 0,16 | 0 | 1,95 | 0,145 | 0,150 |
| 0 | -100 | 0,16 | 0 | 1,50 | 0,145 | 0,150 |
| 0 | -50 | 0,16 | 1 | 1,50 | 0,145 | 0,150 |
| 0 | 0 | 0,15 | 90 | 1,50 | 0,149 | 0,150 |
| 0 | 50 | 0,16 | 179 | 1,50 | 0,145 | 0,150 |
| 0 | 100 | 0,16 | 180 | 1,50 | 0,145 | 0,150 |
| 0 | 150 | 0,16 | 180 | 1,95 | 0,145 | 0,150 |
| 0 | 200 | 0,16 | 180 | 1,95 | 0,146 | 0,150 |
| 0 | 250 | 0,15 | 180 | 1,95 | 0,147 | 0,150 |
| 50 | -250 | 0,15 | 349 | 1,95 | 0,147 | 0,150 |
| 50 | -200 | 0,16 | 346 | 1,95 | 0,146 | 0,150 |
| 50 | -150 | 0,16 | 342 | 1,95 | 0,146 | 0,150 |
| 50 | -100 | 0,16 | 334 | 1,50 | 0,145 | 0,150 |
| 50 | -50 | 0,16 | 315 | 1,50 | 0,144 | 0,150 |
| 50 | 0 | 0,16 | 270 | 1,50 | 0,145 | 0,150 |
| 50 | 50 | 0,16 | 225 | 1,50 | 0,144 | 0,150 |
| 50 | 100 | 0,16 | 206 | 1,50 | 0,145 | 0,150 |
| 50 | 150 | 0,16 | 198 | 1,95 | 0,146 | 0,150 |
| 50 | 200 | 0,16 | 194 | 1,95 | 0,146 | 0,150 |
| 50 | 250 | 0,15 | 191 | 1,95 | 0,147 | 0,150 |
| 100 | -250 | 0,15 | 338 | 1,95 | 0,147 | 0,150 |
| 100 | -200 | 0,16 | 334 | 1,95 | 0,147 | 0,150 |
| 100 | -150 | 0,16 | 326 | 1,95 | 0,146 | 0,150 |
| 100 | -100 | 0,16 | 315 | 1,50 | 0,145 | 0,150 |
| 100 | -50 | 0,16 | 297 | 1,50 | 0,145 | 0,150 |
| 100 | 0 | 0,16 | 270 | 1,50 | 0,145 | 0,150 |
| 100 | 50 | 0,16 | 243 | 1,50 | 0,145 | 0,150 |
| 100 | 100 | 0,16 | 225 | 1,50 | 0,145 | 0,150 |
| 100 | 150 | 0,16 | 214 | 1,95 | 0,146 | 0,150 |
| 100 | 200 | 0,16 | 206 | 1,95 | 0,147 | 0,150 |
| 100 | 250 | 0,15 | 202 | 1,95 | 0,147 | 0,150 |
| 150 | -250 | 0,15 | 329 | 1,95 | 0,147 | 0,150 |
| 150 | -200 | 0,15 | 323 | 1,95 | 0,147 | 0,150 |
| 150 | -150 | 0,16 | 315 | 1,95 | 0,146 | 0,150 |
| 150 | -100 | 0,16 | 304 | 1,95 | 0,146 | 0,150 |
| 150 | -50 | 0,16 | 288 | 1,95 | 0,146 | 0,150 |
| 150 | 0 | 0,16 | 270 | 1,95 | 0,145 | 0,150 |
| 150 | 50 | 0,16 | 252 | 1,95 | 0,146 | 0,150 |
| 150 | 100 | 0,16 | 236 | 1,95 | 0,146 | 0,150 |
| 150 | 150 | 0,16 | 225 | 1,95 | 0,146 | 0,150 |
| 150 | 200 | 0,15 | 217 | 1,95 | 0,147 | 0,150 |
| 150 | 250 | 0,15 | 211 | 1,95 | 0,147 | 0,150 |
| 200 | -250 | 0,15 | 321 | 1,95 | 0,148 | 0,150 |
| 200 | -200 | 0,15 | 315 | 1,95 | 0,147 | 0,150 |
| 200 | -150 | 0,15 | 307 | 1,95 | 0,147 | 0,150 |
| 200 | -100 | 0,16 | 297 | 1,95 | 0,146 | 0,150 |
| 200 | -50 | 0,16 | 284 | 1,95 | 0,146 | 0,150 |
| 200 | 0 | 0,16 | 270 | 1,95 | 0,146 | 0,150 |
| 200 | 50 | 0,16 | 256 | 1,95 | 0,146 | 0,150 |
| 200 | 100 | 0,16 | 243 | 1,95 | 0,146 | 0,150 |
| 200 | 150 | 0,15 | 233 | 1,95 | 0,147 | 0,150 |
| 200 | 200 | 0,15 | 225 | 1,95 | 0,147 | 0,150 |
| 200 | 250 | 0,15 | 219 | 1,95 | 0,148 | 0,150 |
| 250 | -250 | 0,15 | 315 | 2,54 | 0,148 | 0,150 |
| 250 | -200 | 0,15 | 309 | 1,95 | 0,148 | 0,150 |
| 250 | -150 | 0,15 | 301 | 1,95 | 0,147 | 0,150 |
| 250 | -100 | 0,15 | 292 | 1,95 | 0,147 | 0,150 |
| 250 | -50 | 0,15 | 281 | 1,95 | 0,147 | 0,150 |
| 250 | 0 | 0,15 | 270 | 1,95 | 0,147 | 0,150 |
| 250 | 50 | 0,15 | 259 | 1,95 | 0,147 | 0,150 |
| 250 | 100 | 0,15 | 248 | 1,95 | 0,147 | 0,150 |
| 250 | 150 | 0,15 | 239 | 1,95 | 0,147 | 0,150 |
| 250 | 200 | 0,15 | 231 | 1,95 | 0,148 | 0,150 |
| 250 | 250 | 0,15 | 225 | 2,54 | 0,148 | 0,150 |

ნივთიერება: 0316  ქლორწყალბადი, HCl

მოედანი: 1

მაქსიმალური კონცენრაციების ველი

| კოორდ X(მ) | კოორდ Y(მ) | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორიცხვამდე |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -250 | -250 | 0,02 | 45 | 2,54 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | -200 | 0,02 | 51 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | -150 | 0,02 | 59 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | -100 | 0,03 | 68 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | -50 | 0,03 | 79 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | 0 | 0,03 | 90 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | 50 | 0,03 | 101 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | 100 | 0,03 | 112 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | 150 | 0,02 | 121 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | 200 | 0,02 | 129 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | 250 | 0,02 | 135 | 2,54 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -250 | 0,02 | 39 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -200 | 0,02 | 45 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -150 | 0,03 | 53 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -100 | 0,03 | 63 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -50 | 0,03 | 76 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 0 | 0,03 | 90 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 50 | 0,03 | 104 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 100 | 0,03 | 117 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 150 | 0,03 | 127 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 200 | 0,02 | 135 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 250 | 0,02 | 141 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | -250 | 0,02 | 31 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | -200 | 0,03 | 37 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | -150 | 0,03 | 45 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | -100 | 0,04 | 56 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | -50 | 0,04 | 72 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | 0 | 0,04 | 90 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | 50 | 0,04 | 108 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | 100 | 0,04 | 124 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | 150 | 0,03 | 135 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | 200 | 0,03 | 143 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | 250 | 0,02 | 149 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -250 | 0,03 | 22 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -200 | 0,03 | 27 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -150 | 0,04 | 34 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -100 | 0,04 | 45 | 1,50 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -50 | 0,05 | 64 | 1,50 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 0 | 0,05 | 90 | 1,50 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 50 | 0,05 | 116 | 1,50 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 100 | 0,04 | 135 | 1,50 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 150 | 0,04 | 146 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 200 | 0,03 | 153 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 250 | 0,03 | 158 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | -250 | 0,03 | 11 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | -200 | 0,03 | 14 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | -150 | 0,04 | 19 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | -100 | 0,05 | 27 | 1,50 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | -50 | 0,05 | 45 | 1,50 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | 0 | 0,04 | 90 | 1,50 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | 50 | 0,05 | 135 | 1,50 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | 100 | 0,05 | 153 | 1,50 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | 150 | 0,04 | 161 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | 200 | 0,03 | 166 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | 250 | 0,03 | 169 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -250 | 0,03 | 0 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -200 | 0,03 | 0 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -150 | 0,04 | 0 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -100 | 0,05 | 0 | 1,50 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -50 | 0,04 | 1 | 1,50 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 0 | 0,01 | 90 | 1,50 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 50 | 0,04 | 179 | 1,50 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 100 | 0,05 | 180 | 1,50 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 150 | 0,04 | 180 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 200 | 0,03 | 180 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 250 | 0,03 | 180 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | -250 | 0,03 | 349 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | -200 | 0,03 | 346 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | -150 | 0,04 | 342 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | -100 | 0,05 | 334 | 1,50 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | -50 | 0,05 | 315 | 1,50 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | 0 | 0,04 | 270 | 1,50 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | 50 | 0,05 | 225 | 1,50 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | 100 | 0,05 | 206 | 1,50 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | 150 | 0,04 | 198 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | 200 | 0,03 | 194 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | 250 | 0,03 | 191 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -250 | 0,03 | 338 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -200 | 0,03 | 334 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -150 | 0,04 | 326 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -100 | 0,04 | 315 | 1,50 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -50 | 0,05 | 297 | 1,50 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 0 | 0,05 | 270 | 1,50 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 50 | 0,05 | 243 | 1,50 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 100 | 0,04 | 225 | 1,50 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 150 | 0,04 | 214 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 200 | 0,03 | 206 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 250 | 0,03 | 202 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | -250 | 0,02 | 329 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | -200 | 0,03 | 323 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | -150 | 0,03 | 315 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | -100 | 0,04 | 304 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | -50 | 0,04 | 288 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | 0 | 0,04 | 270 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | 50 | 0,04 | 252 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | 100 | 0,04 | 236 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | 150 | 0,03 | 225 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | 200 | 0,03 | 217 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | 250 | 0,02 | 211 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -250 | 0,02 | 321 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -200 | 0,02 | 315 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -150 | 0,03 | 307 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -100 | 0,03 | 297 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -50 | 0,03 | 284 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 0 | 0,03 | 270 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 50 | 0,03 | 256 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 100 | 0,03 | 243 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 150 | 0,03 | 233 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 200 | 0,02 | 225 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 250 | 0,02 | 219 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | -250 | 0,02 | 315 | 2,54 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | -200 | 0,02 | 309 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | -150 | 0,02 | 301 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | -100 | 0,03 | 292 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | -50 | 0,03 | 281 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | 0 | 0,03 | 270 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | 50 | 0,03 | 259 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | 100 | 0,03 | 248 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | 150 | 0,02 | 239 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | 200 | 0,02 | 231 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | 250 | 0,02 | 225 | 2,54 | 0,000 | 0,000 |

ნივთიერება: 0328  ჭვარტლი

მოედანი: 1

მაქსიმალური კონცენრაციების ველი

| კოორდ X(მ) | კოორდ Y(მ) | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორიცხვამდე |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -250 | -250 | 9,6e-3 | 45 | 2,54 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | -200 | 0,01 | 51 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | -150 | 0,01 | 59 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | -100 | 0,01 | 68 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | -50 | 0,01 | 79 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | 0 | 0,01 | 90 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | 50 | 0,01 | 101 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | 100 | 0,01 | 112 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | 150 | 0,01 | 121 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | 200 | 0,01 | 129 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | 250 | 9,6e-3 | 135 | 2,54 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -250 | 0,01 | 39 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -200 | 0,01 | 45 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -150 | 0,01 | 53 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -100 | 0,02 | 63 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -50 | 0,02 | 76 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 0 | 0,02 | 90 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 50 | 0,02 | 104 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 100 | 0,02 | 117 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 150 | 0,01 | 127 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 200 | 0,01 | 135 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 250 | 0,01 | 141 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | -250 | 0,01 | 31 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | -200 | 0,01 | 37 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | -150 | 0,02 | 45 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | -100 | 0,02 | 56 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | -50 | 0,02 | 72 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | 0 | 0,02 | 90 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | 50 | 0,02 | 108 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | 100 | 0,02 | 124 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | 150 | 0,02 | 135 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | 200 | 0,01 | 143 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | 250 | 0,01 | 149 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -250 | 0,01 | 22 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -200 | 0,02 | 27 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -150 | 0,02 | 34 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -100 | 0,02 | 45 | 1,50 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -50 | 0,02 | 64 | 1,50 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 0 | 0,02 | 90 | 1,50 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 50 | 0,02 | 116 | 1,50 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 100 | 0,02 | 135 | 1,50 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 150 | 0,02 | 146 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 200 | 0,02 | 153 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 250 | 0,01 | 158 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | -250 | 0,01 | 11 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | -200 | 0,02 | 14 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | -150 | 0,02 | 19 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | -100 | 0,02 | 27 | 1,50 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | -50 | 0,03 | 45 | 1,50 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | 0 | 0,02 | 90 | 1,50 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | 50 | 0,03 | 135 | 1,50 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | 100 | 0,02 | 153 | 1,50 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | 150 | 0,02 | 161 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | 200 | 0,02 | 166 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | 250 | 0,01 | 169 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -250 | 0,01 | 0 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -200 | 0,02 | 0 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -150 | 0,02 | 0 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -100 | 0,02 | 0 | 1,50 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -50 | 0,02 | 1 | 1,50 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 0 | 6,4e-3 | 90 | 1,50 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 50 | 0,02 | 179 | 1,50 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 100 | 0,02 | 180 | 1,50 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 150 | 0,02 | 180 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 200 | 0,02 | 180 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 250 | 0,01 | 180 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | -250 | 0,01 | 349 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | -200 | 0,02 | 346 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | -150 | 0,02 | 342 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | -100 | 0,02 | 334 | 1,50 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | -50 | 0,03 | 315 | 1,50 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | 0 | 0,02 | 270 | 1,50 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | 50 | 0,03 | 225 | 1,50 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | 100 | 0,02 | 206 | 1,50 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | 150 | 0,02 | 198 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | 200 | 0,02 | 194 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | 250 | 0,01 | 191 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -250 | 0,01 | 338 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -200 | 0,02 | 334 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -150 | 0,02 | 326 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -100 | 0,02 | 315 | 1,50 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -50 | 0,02 | 297 | 1,50 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 0 | 0,02 | 270 | 1,50 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 50 | 0,02 | 243 | 1,50 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 100 | 0,02 | 225 | 1,50 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 150 | 0,02 | 214 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 200 | 0,02 | 206 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 250 | 0,01 | 202 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | -250 | 0,01 | 329 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | -200 | 0,01 | 323 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | -150 | 0,02 | 315 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | -100 | 0,02 | 304 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | -50 | 0,02 | 288 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | 0 | 0,02 | 270 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | 50 | 0,02 | 252 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | 100 | 0,02 | 236 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | 150 | 0,02 | 225 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | 200 | 0,01 | 217 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | 250 | 0,01 | 211 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -250 | 0,01 | 321 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -200 | 0,01 | 315 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -150 | 0,01 | 307 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -100 | 0,02 | 297 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -50 | 0,02 | 284 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 0 | 0,02 | 270 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 50 | 0,02 | 256 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 100 | 0,02 | 243 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 150 | 0,01 | 233 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 200 | 0,01 | 225 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 250 | 0,01 | 219 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | -250 | 9,7e-3 | 315 | 2,54 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | -200 | 0,01 | 309 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | -150 | 0,01 | 301 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | -100 | 0,01 | 292 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | -50 | 0,01 | 281 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | 0 | 0,01 | 270 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | 50 | 0,01 | 259 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | 100 | 0,01 | 248 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | 150 | 0,01 | 239 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | 200 | 0,01 | 231 | 1,95 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | 250 | 9,7e-3 | 225 | 2,54 | 0,000 | 0,000 |

ნივთიერება: 0330  გოგირდის ორჟანგი

მოედანი: 1

მაქსიმალური კონცენრაციების ველი

| კოორდ X(მ) | კოორდ Y(მ) | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორიცხვამდე |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -250 | -250 | 0,11 | 45 | 2,54 | 0,093 | 0,100 |
| -250 | -200 | 0,11 | 51 | 1,95 | 0,093 | 0,100 |
| -250 | -150 | 0,11 | 59 | 1,95 | 0,092 | 0,100 |
| -250 | -100 | 0,11 | 68 | 1,95 | 0,091 | 0,100 |
| -250 | -50 | 0,11 | 79 | 1,95 | 0,090 | 0,100 |
| -250 | 0 | 0,11 | 90 | 1,95 | 0,090 | 0,100 |
| -250 | 50 | 0,11 | 101 | 1,95 | 0,090 | 0,100 |
| -250 | 100 | 0,11 | 112 | 1,95 | 0,091 | 0,100 |
| -250 | 150 | 0,11 | 121 | 1,95 | 0,092 | 0,100 |
| -250 | 200 | 0,11 | 129 | 1,95 | 0,093 | 0,100 |
| -250 | 250 | 0,11 | 135 | 2,54 | 0,093 | 0,100 |
| -200 | -250 | 0,11 | 39 | 1,95 | 0,093 | 0,100 |
| -200 | -200 | 0,11 | 45 | 1,95 | 0,091 | 0,100 |
| -200 | -150 | 0,11 | 53 | 1,95 | 0,090 | 0,100 |
| -200 | -100 | 0,12 | 63 | 1,95 | 0,089 | 0,100 |
| -200 | -50 | 0,12 | 76 | 1,95 | 0,088 | 0,100 |
| -200 | 0 | 0,12 | 90 | 1,95 | 0,088 | 0,100 |
| -200 | 50 | 0,12 | 104 | 1,95 | 0,088 | 0,100 |
| -200 | 100 | 0,12 | 117 | 1,95 | 0,089 | 0,100 |
| -200 | 150 | 0,11 | 127 | 1,95 | 0,090 | 0,100 |
| -200 | 200 | 0,11 | 135 | 1,95 | 0,091 | 0,100 |
| -200 | 250 | 0,11 | 141 | 1,95 | 0,093 | 0,100 |
| -150 | -250 | 0,11 | 31 | 1,95 | 0,092 | 0,100 |
| -150 | -200 | 0,11 | 37 | 1,95 | 0,090 | 0,100 |
| -150 | -150 | 0,12 | 45 | 1,95 | 0,089 | 0,100 |
| -150 | -100 | 0,12 | 56 | 1,95 | 0,087 | 0,100 |
| -150 | -50 | 0,12 | 72 | 1,95 | 0,086 | 0,100 |
| -150 | 0 | 0,12 | 90 | 1,95 | 0,086 | 0,100 |
| -150 | 50 | 0,12 | 108 | 1,95 | 0,086 | 0,100 |
| -150 | 100 | 0,12 | 124 | 1,95 | 0,087 | 0,100 |
| -150 | 150 | 0,12 | 135 | 1,95 | 0,089 | 0,100 |
| -150 | 200 | 0,11 | 143 | 1,95 | 0,090 | 0,100 |
| -150 | 250 | 0,11 | 149 | 1,95 | 0,092 | 0,100 |
| -100 | -250 | 0,11 | 22 | 1,95 | 0,091 | 0,100 |
| -100 | -200 | 0,12 | 27 | 1,95 | 0,089 | 0,100 |
| -100 | -150 | 0,12 | 34 | 1,95 | 0,087 | 0,100 |
| -100 | -100 | 0,12 | 45 | 1,50 | 0,085 | 0,100 |
| -100 | -50 | 0,12 | 64 | 1,50 | 0,084 | 0,100 |
| -100 | 0 | 0,13 | 90 | 1,50 | 0,083 | 0,100 |
| -100 | 50 | 0,12 | 116 | 1,50 | 0,084 | 0,100 |
| -100 | 100 | 0,12 | 135 | 1,50 | 0,085 | 0,100 |
| -100 | 150 | 0,12 | 146 | 1,95 | 0,087 | 0,100 |
| -100 | 200 | 0,12 | 153 | 1,95 | 0,089 | 0,100 |
| -100 | 250 | 0,11 | 158 | 1,95 | 0,091 | 0,100 |
| -50 | -250 | 0,11 | 11 | 1,95 | 0,090 | 0,100 |
| -50 | -200 | 0,12 | 14 | 1,95 | 0,088 | 0,100 |
| -50 | -150 | 0,12 | 19 | 1,95 | 0,086 | 0,100 |
| -50 | -100 | 0,12 | 27 | 1,50 | 0,084 | 0,100 |
| -50 | -50 | 0,13 | 45 | 1,50 | 0,083 | 0,100 |
| -50 | 0 | 0,12 | 90 | 1,50 | 0,085 | 0,100 |
| -50 | 50 | 0,13 | 135 | 1,50 | 0,083 | 0,100 |
| -50 | 100 | 0,12 | 153 | 1,50 | 0,084 | 0,100 |
| -50 | 150 | 0,12 | 161 | 1,95 | 0,086 | 0,100 |
| -50 | 200 | 0,12 | 166 | 1,95 | 0,088 | 0,100 |
| -50 | 250 | 0,11 | 169 | 1,95 | 0,090 | 0,100 |
| 0 | -250 | 0,11 | 0 | 1,95 | 0,090 | 0,100 |
| 0 | -200 | 0,12 | 0 | 1,95 | 0,088 | 0,100 |
| 0 | -150 | 0,12 | 0 | 1,95 | 0,086 | 0,100 |
| 0 | -100 | 0,13 | 0 | 1,50 | 0,083 | 0,100 |
| 0 | -50 | 0,12 | 1 | 1,50 | 0,085 | 0,100 |
| 0 | 0 | 0,11 | 90 | 1,50 | 0,096 | 0,100 |
| 0 | 50 | 0,12 | 179 | 1,50 | 0,085 | 0,100 |
| 0 | 100 | 0,13 | 180 | 1,50 | 0,083 | 0,100 |
| 0 | 150 | 0,12 | 180 | 1,95 | 0,086 | 0,100 |
| 0 | 200 | 0,12 | 180 | 1,95 | 0,088 | 0,100 |
| 0 | 250 | 0,11 | 180 | 1,95 | 0,090 | 0,100 |
| 50 | -250 | 0,11 | 349 | 1,95 | 0,090 | 0,100 |
| 50 | -200 | 0,12 | 346 | 1,95 | 0,088 | 0,100 |
| 50 | -150 | 0,12 | 342 | 1,95 | 0,086 | 0,100 |
| 50 | -100 | 0,12 | 334 | 1,50 | 0,084 | 0,100 |
| 50 | -50 | 0,13 | 315 | 1,50 | 0,083 | 0,100 |
| 50 | 0 | 0,12 | 270 | 1,50 | 0,085 | 0,100 |
| 50 | 50 | 0,13 | 225 | 1,50 | 0,083 | 0,100 |
| 50 | 100 | 0,12 | 206 | 1,50 | 0,084 | 0,100 |
| 50 | 150 | 0,12 | 198 | 1,95 | 0,086 | 0,100 |
| 50 | 200 | 0,12 | 194 | 1,95 | 0,088 | 0,100 |
| 50 | 250 | 0,11 | 191 | 1,95 | 0,090 | 0,100 |
| 100 | -250 | 0,11 | 338 | 1,95 | 0,091 | 0,100 |
| 100 | -200 | 0,12 | 334 | 1,95 | 0,089 | 0,100 |
| 100 | -150 | 0,12 | 326 | 1,95 | 0,087 | 0,100 |
| 100 | -100 | 0,12 | 315 | 1,50 | 0,085 | 0,100 |
| 100 | -50 | 0,12 | 297 | 1,50 | 0,084 | 0,100 |
| 100 | 0 | 0,13 | 270 | 1,50 | 0,083 | 0,100 |
| 100 | 50 | 0,12 | 243 | 1,50 | 0,084 | 0,100 |
| 100 | 100 | 0,12 | 225 | 1,50 | 0,085 | 0,100 |
| 100 | 150 | 0,12 | 214 | 1,95 | 0,087 | 0,100 |
| 100 | 200 | 0,12 | 206 | 1,95 | 0,089 | 0,100 |
| 100 | 250 | 0,11 | 202 | 1,95 | 0,091 | 0,100 |
| 150 | -250 | 0,11 | 329 | 1,95 | 0,092 | 0,100 |
| 150 | -200 | 0,11 | 323 | 1,95 | 0,090 | 0,100 |
| 150 | -150 | 0,12 | 315 | 1,95 | 0,089 | 0,100 |
| 150 | -100 | 0,12 | 304 | 1,95 | 0,087 | 0,100 |
| 150 | -50 | 0,12 | 288 | 1,95 | 0,086 | 0,100 |
| 150 | 0 | 0,12 | 270 | 1,95 | 0,086 | 0,100 |
| 150 | 50 | 0,12 | 252 | 1,95 | 0,086 | 0,100 |
| 150 | 100 | 0,12 | 236 | 1,95 | 0,087 | 0,100 |
| 150 | 150 | 0,12 | 225 | 1,95 | 0,089 | 0,100 |
| 150 | 200 | 0,11 | 217 | 1,95 | 0,090 | 0,100 |
| 150 | 250 | 0,11 | 211 | 1,95 | 0,092 | 0,100 |
| 200 | -250 | 0,11 | 321 | 1,95 | 0,093 | 0,100 |
| 200 | -200 | 0,11 | 315 | 1,95 | 0,091 | 0,100 |
| 200 | -150 | 0,11 | 307 | 1,95 | 0,090 | 0,100 |
| 200 | -100 | 0,12 | 297 | 1,95 | 0,089 | 0,100 |
| 200 | -50 | 0,12 | 284 | 1,95 | 0,088 | 0,100 |
| 200 | 0 | 0,12 | 270 | 1,95 | 0,088 | 0,100 |
| 200 | 50 | 0,12 | 256 | 1,95 | 0,088 | 0,100 |
| 200 | 100 | 0,12 | 243 | 1,95 | 0,089 | 0,100 |
| 200 | 150 | 0,11 | 233 | 1,95 | 0,090 | 0,100 |
| 200 | 200 | 0,11 | 225 | 1,95 | 0,091 | 0,100 |
| 200 | 250 | 0,11 | 219 | 1,95 | 0,093 | 0,100 |
| 250 | -250 | 0,11 | 315 | 2,54 | 0,093 | 0,100 |
| 250 | -200 | 0,11 | 309 | 1,95 | 0,093 | 0,100 |
| 250 | -150 | 0,11 | 301 | 1,95 | 0,092 | 0,100 |
| 250 | -100 | 0,11 | 292 | 1,95 | 0,091 | 0,100 |
| 250 | -50 | 0,11 | 281 | 1,95 | 0,090 | 0,100 |
| 250 | 0 | 0,11 | 270 | 1,95 | 0,090 | 0,100 |
| 250 | 50 | 0,11 | 259 | 1,95 | 0,090 | 0,100 |
| 250 | 100 | 0,11 | 248 | 1,95 | 0,091 | 0,100 |
| 250 | 150 | 0,11 | 239 | 1,95 | 0,092 | 0,100 |
| 250 | 200 | 0,11 | 231 | 1,95 | 0,093 | 0,100 |
| 250 | 250 | 0,11 | 225 | 2,54 | 0,093 | 0,100 |

ნივთიერება: 0337  ნახშირბადის ოქსიდი

მოედანი: 1

მაქსიმალური კონცენრაციების ველი

| კოორდ X(მ) | კოორდ Y(მ) | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორიცხვამდე |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -250 | -250 | 0,30 | 45 | 2,54 | 0,300 | 0,300 |
| -250 | -200 | 0,30 | 51 | 1,95 | 0,300 | 0,300 |
| -250 | -150 | 0,30 | 59 | 1,95 | 0,300 | 0,300 |
| -250 | -100 | 0,30 | 68 | 1,95 | 0,300 | 0,300 |
| -250 | -50 | 0,30 | 79 | 1,95 | 0,300 | 0,300 |
| -250 | 0 | 0,30 | 90 | 1,95 | 0,300 | 0,300 |
| -250 | 50 | 0,30 | 101 | 1,95 | 0,300 | 0,300 |
| -250 | 100 | 0,30 | 112 | 1,95 | 0,300 | 0,300 |
| -250 | 150 | 0,30 | 121 | 1,95 | 0,300 | 0,300 |
| -250 | 200 | 0,30 | 129 | 1,95 | 0,300 | 0,300 |
| -250 | 250 | 0,30 | 135 | 2,54 | 0,300 | 0,300 |
| -200 | -250 | 0,30 | 39 | 1,95 | 0,300 | 0,300 |
| -200 | -200 | 0,30 | 45 | 1,95 | 0,300 | 0,300 |
| -200 | -150 | 0,30 | 53 | 1,95 | 0,300 | 0,300 |
| -200 | -100 | 0,30 | 63 | 1,95 | 0,300 | 0,300 |
| -200 | -50 | 0,30 | 76 | 1,95 | 0,300 | 0,300 |
| -200 | 0 | 0,30 | 90 | 1,95 | 0,300 | 0,300 |
| -200 | 50 | 0,30 | 104 | 1,95 | 0,300 | 0,300 |
| -200 | 100 | 0,30 | 117 | 1,95 | 0,300 | 0,300 |
| -200 | 150 | 0,30 | 127 | 1,95 | 0,300 | 0,300 |
| -200 | 200 | 0,30 | 135 | 1,95 | 0,300 | 0,300 |
| -200 | 250 | 0,30 | 141 | 1,95 | 0,300 | 0,300 |
| -150 | -250 | 0,30 | 31 | 1,95 | 0,300 | 0,300 |
| -150 | -200 | 0,30 | 37 | 1,95 | 0,300 | 0,300 |
| -150 | -150 | 0,30 | 45 | 1,95 | 0,300 | 0,300 |
| -150 | -100 | 0,30 | 56 | 1,95 | 0,300 | 0,300 |
| -150 | -50 | 0,30 | 72 | 1,95 | 0,300 | 0,300 |
| -150 | 0 | 0,30 | 90 | 1,95 | 0,300 | 0,300 |
| -150 | 50 | 0,30 | 108 | 1,95 | 0,300 | 0,300 |
| -150 | 100 | 0,30 | 124 | 1,95 | 0,300 | 0,300 |
| -150 | 150 | 0,30 | 135 | 1,95 | 0,300 | 0,300 |
| -150 | 200 | 0,30 | 143 | 1,95 | 0,300 | 0,300 |
| -150 | 250 | 0,30 | 149 | 1,95 | 0,300 | 0,300 |
| -100 | -250 | 0,30 | 22 | 1,95 | 0,300 | 0,300 |
| -100 | -200 | 0,30 | 27 | 1,95 | 0,300 | 0,300 |
| -100 | -150 | 0,30 | 34 | 1,95 | 0,300 | 0,300 |
| -100 | -100 | 0,30 | 45 | 1,50 | 0,300 | 0,300 |
| -100 | -50 | 0,30 | 64 | 1,50 | 0,300 | 0,300 |
| -100 | 0 | 0,30 | 90 | 1,50 | 0,300 | 0,300 |
| -100 | 50 | 0,30 | 116 | 1,50 | 0,300 | 0,300 |
| -100 | 100 | 0,30 | 135 | 1,50 | 0,300 | 0,300 |
| -100 | 150 | 0,30 | 146 | 1,95 | 0,300 | 0,300 |
| -100 | 200 | 0,30 | 153 | 1,95 | 0,300 | 0,300 |
| -100 | 250 | 0,30 | 158 | 1,95 | 0,300 | 0,300 |
| -50 | -250 | 0,30 | 11 | 1,95 | 0,300 | 0,300 |
| -50 | -200 | 0,30 | 14 | 1,95 | 0,300 | 0,300 |
| -50 | -150 | 0,30 | 19 | 1,95 | 0,300 | 0,300 |
| -50 | -100 | 0,30 | 27 | 1,50 | 0,300 | 0,300 |
| -50 | -50 | 0,30 | 45 | 1,50 | 0,300 | 0,300 |
| -50 | 0 | 0,30 | 90 | 1,50 | 0,300 | 0,300 |
| -50 | 50 | 0,30 | 135 | 1,50 | 0,300 | 0,300 |
| -50 | 100 | 0,30 | 153 | 1,50 | 0,300 | 0,300 |
| -50 | 150 | 0,30 | 161 | 1,95 | 0,300 | 0,300 |
| -50 | 200 | 0,30 | 166 | 1,95 | 0,300 | 0,300 |
| -50 | 250 | 0,30 | 169 | 1,95 | 0,300 | 0,300 |
| 0 | -250 | 0,30 | 0 | 1,95 | 0,300 | 0,300 |
| 0 | -200 | 0,30 | 0 | 1,95 | 0,300 | 0,300 |
| 0 | -150 | 0,30 | 0 | 1,95 | 0,300 | 0,300 |
| 0 | -100 | 0,30 | 0 | 1,50 | 0,300 | 0,300 |
| 0 | -50 | 0,30 | 1 | 1,50 | 0,300 | 0,300 |
| 0 | 0 | 0,30 | 90 | 1,50 | 0,300 | 0,300 |
| 0 | 50 | 0,30 | 179 | 1,50 | 0,300 | 0,300 |
| 0 | 100 | 0,30 | 180 | 1,50 | 0,300 | 0,300 |
| 0 | 150 | 0,30 | 180 | 1,95 | 0,300 | 0,300 |
| 0 | 200 | 0,30 | 180 | 1,95 | 0,300 | 0,300 |
| 0 | 250 | 0,30 | 180 | 1,95 | 0,300 | 0,300 |
| 50 | -250 | 0,30 | 349 | 1,95 | 0,300 | 0,300 |
| 50 | -200 | 0,30 | 346 | 1,95 | 0,300 | 0,300 |
| 50 | -150 | 0,30 | 342 | 1,95 | 0,300 | 0,300 |
| 50 | -100 | 0,30 | 334 | 1,50 | 0,300 | 0,300 |
| 50 | -50 | 0,30 | 315 | 1,50 | 0,300 | 0,300 |
| 50 | 0 | 0,30 | 270 | 1,50 | 0,300 | 0,300 |
| 50 | 50 | 0,30 | 225 | 1,50 | 0,300 | 0,300 |
| 50 | 100 | 0,30 | 206 | 1,50 | 0,300 | 0,300 |
| 50 | 150 | 0,30 | 198 | 1,95 | 0,300 | 0,300 |
| 50 | 200 | 0,30 | 194 | 1,95 | 0,300 | 0,300 |
| 50 | 250 | 0,30 | 191 | 1,95 | 0,300 | 0,300 |
| 100 | -250 | 0,30 | 338 | 1,95 | 0,300 | 0,300 |
| 100 | -200 | 0,30 | 334 | 1,95 | 0,300 | 0,300 |
| 100 | -150 | 0,30 | 326 | 1,95 | 0,300 | 0,300 |
| 100 | -100 | 0,30 | 315 | 1,50 | 0,300 | 0,300 |
| 100 | -50 | 0,30 | 297 | 1,50 | 0,300 | 0,300 |
| 100 | 0 | 0,30 | 270 | 1,50 | 0,300 | 0,300 |
| 100 | 50 | 0,30 | 243 | 1,50 | 0,300 | 0,300 |
| 100 | 100 | 0,30 | 225 | 1,50 | 0,300 | 0,300 |
| 100 | 150 | 0,30 | 214 | 1,95 | 0,300 | 0,300 |
| 100 | 200 | 0,30 | 206 | 1,95 | 0,300 | 0,300 |
| 100 | 250 | 0,30 | 202 | 1,95 | 0,300 | 0,300 |
| 150 | -250 | 0,30 | 329 | 1,95 | 0,300 | 0,300 |
| 150 | -200 | 0,30 | 323 | 1,95 | 0,300 | 0,300 |
| 150 | -150 | 0,30 | 315 | 1,95 | 0,300 | 0,300 |
| 150 | -100 | 0,30 | 304 | 1,95 | 0,300 | 0,300 |
| 150 | -50 | 0,30 | 288 | 1,95 | 0,300 | 0,300 |
| 150 | 0 | 0,30 | 270 | 1,95 | 0,300 | 0,300 |
| 150 | 50 | 0,30 | 252 | 1,95 | 0,300 | 0,300 |
| 150 | 100 | 0,30 | 236 | 1,95 | 0,300 | 0,300 |
| 150 | 150 | 0,30 | 225 | 1,95 | 0,300 | 0,300 |
| 150 | 200 | 0,30 | 217 | 1,95 | 0,300 | 0,300 |
| 150 | 250 | 0,30 | 211 | 1,95 | 0,300 | 0,300 |
| 200 | -250 | 0,30 | 321 | 1,95 | 0,300 | 0,300 |
| 200 | -200 | 0,30 | 315 | 1,95 | 0,300 | 0,300 |
| 200 | -150 | 0,30 | 307 | 1,95 | 0,300 | 0,300 |
| 200 | -100 | 0,30 | 297 | 1,95 | 0,300 | 0,300 |
| 200 | -50 | 0,30 | 284 | 1,95 | 0,300 | 0,300 |
| 200 | 0 | 0,30 | 270 | 1,95 | 0,300 | 0,300 |
| 200 | 50 | 0,30 | 256 | 1,95 | 0,300 | 0,300 |
| 200 | 100 | 0,30 | 243 | 1,95 | 0,300 | 0,300 |
| 200 | 150 | 0,30 | 233 | 1,95 | 0,300 | 0,300 |
| 200 | 200 | 0,30 | 225 | 1,95 | 0,300 | 0,300 |
| 200 | 250 | 0,30 | 219 | 1,95 | 0,300 | 0,300 |
| 250 | -250 | 0,30 | 315 | 2,54 | 0,300 | 0,300 |
| 250 | -200 | 0,30 | 309 | 1,95 | 0,300 | 0,300 |
| 250 | -150 | 0,30 | 301 | 1,95 | 0,300 | 0,300 |
| 250 | -100 | 0,30 | 292 | 1,95 | 0,300 | 0,300 |
| 250 | -50 | 0,30 | 281 | 1,95 | 0,300 | 0,300 |
| 250 | 0 | 0,30 | 270 | 1,95 | 0,300 | 0,300 |
| 250 | 50 | 0,30 | 259 | 1,95 | 0,300 | 0,300 |
| 250 | 100 | 0,30 | 248 | 1,95 | 0,300 | 0,300 |
| 250 | 150 | 0,30 | 239 | 1,95 | 0,300 | 0,300 |
| 250 | 200 | 0,30 | 231 | 1,95 | 0,300 | 0,300 |
| 250 | 250 | 0,30 | 225 | 2,54 | 0,300 | 0,300 |

ნივთიერება: 2754  ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19

მოედანი: 1

მაქსიმალური კონცენრაციების ველი

| კოორდ X(მ) | კოორდ Y(მ) | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორიცხვამდე |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -250 | -250 | 7,1e-4 | 45 | 5,22 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | -200 | 8,1e-4 | 51 | 5,22 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | -150 | 9,1e-4 | 59 | 3,73 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | -100 | 1,0e-3 | 68 | 3,73 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | -50 | 1,1e-3 | 78 | 2,67 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | 0 | 1,1e-3 | 90 | 2,67 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | 50 | 1,1e-3 | 101 | 2,67 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | 100 | 1,0e-3 | 112 | 3,73 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | 150 | 9,1e-4 | 121 | 3,73 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | 200 | 8,1e-4 | 129 | 5,22 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | 250 | 7,1e-4 | 135 | 5,22 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -250 | 8,0e-4 | 38 | 5,22 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -200 | 9,4e-4 | 44 | 3,73 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -150 | 1,1e-3 | 53 | 2,67 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -100 | 1,3e-3 | 63 | 1,91 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -50 | 1,5e-3 | 75 | 1,37 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 0 | 1,6e-3 | 90 | 1,37 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 50 | 1,5e-3 | 104 | 1,37 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 100 | 1,3e-3 | 117 | 1,91 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 150 | 1,1e-3 | 127 | 2,67 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 200 | 9,5e-4 | 135 | 3,73 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 250 | 8,1e-4 | 142 | 5,22 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | -250 | 9,0e-4 | 30 | 3,73 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | -200 | 1,1e-3 | 36 | 2,67 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | -150 | 1,4e-3 | 44 | 1,37 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | -100 | 1,9e-3 | 56 | 0,98 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | -50 | 2,3e-3 | 71 | 0,98 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | 0 | 2,5e-3 | 90 | 0,98 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | 50 | 2,3e-3 | 108 | 0,98 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | 100 | 1,9e-3 | 124 | 0,98 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | 150 | 1,4e-3 | 135 | 1,37 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | 200 | 1,1e-3 | 144 | 2,67 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | 250 | 9,1e-4 | 149 | 3,73 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -250 | 1,0e-3 | 21 | 3,73 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -200 | 1,3e-3 | 26 | 1,91 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -150 | 1,8e-3 | 33 | 0,98 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -100 | 2,7e-3 | 44 | 0,98 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -50 | 3,8e-3 | 62 | 0,70 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 0 | 4,5e-3 | 89 | 0,70 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 50 | 3,9e-3 | 117 | 0,70 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 100 | 2,8e-3 | 136 | 0,98 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 150 | 1,9e-3 | 147 | 0,98 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 200 | 1,3e-3 | 154 | 1,91 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 250 | 1,0e-3 | 159 | 3,73 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | -250 | 1,1e-3 | 11 | 3,73 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | -200 | 1,5e-3 | 13 | 1,37 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | -150 | 2,3e-3 | 17 | 0,98 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | -100 | 3,8e-3 | 25 | 0,98 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | -50 | 6,6e-3 | 43 | 0,70 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | 0 | 9,0e-3 | 89 | 0,70 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | 50 | 6,8e-3 | 136 | 0,70 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | 100 | 3,8e-3 | 155 | 0,70 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | 150 | 2,3e-3 | 162 | 0,98 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | 200 | 1,5e-3 | 167 | 1,37 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | 250 | 1,1e-3 | 169 | 2,67 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -250 | 1,1e-3 | 359 | 2,67 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -200 | 1,5e-3 | 359 | 1,37 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -150 | 2,4e-3 | 359 | 0,98 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -100 | 4,3e-3 | 358 | 0,70 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -50 | 8,5e-3 | 357 | 0,70 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 0 | 9,5e-3 | 288 | 0,50 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 50 | 8,7e-3 | 184 | 0,70 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 100 | 4,4e-3 | 182 | 0,70 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 150 | 2,5e-3 | 181 | 0,98 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 200 | 1,6e-3 | 181 | 1,37 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 250 | 1,1e-3 | 181 | 2,67 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | -250 | 1,1e-3 | 348 | 3,73 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | -200 | 1,5e-3 | 345 | 1,37 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | -150 | 2,2e-3 | 341 | 0,98 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | -100 | 3,6e-3 | 332 | 0,98 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | -50 | 6,2e-3 | 314 | 0,70 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | 0 | 8,3e-3 | 271 | 0,70 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | 50 | 6,4e-3 | 227 | 0,70 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | 100 | 3,7e-3 | 208 | 0,98 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | 150 | 2,3e-3 | 200 | 0,98 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | 200 | 1,5e-3 | 195 | 1,37 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | 250 | 1,1e-3 | 192 | 2,67 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -250 | 9,9e-4 | 338 | 3,73 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -200 | 1,3e-3 | 333 | 1,91 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -150 | 1,8e-3 | 326 | 1,37 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -100 | 2,6e-3 | 314 | 0,98 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -50 | 3,6e-3 | 296 | 0,98 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 0 | 4,2e-3 | 271 | 0,70 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 50 | 3,6e-3 | 245 | 0,98 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 100 | 2,6e-3 | 226 | 0,98 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 150 | 1,8e-3 | 215 | 1,37 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 200 | 1,3e-3 | 207 | 1,91 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 250 | 1,0e-3 | 202 | 3,73 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | -250 | 8,9e-4 | 329 | 3,73 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | -200 | 1,1e-3 | 323 | 2,67 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | -150 | 1,4e-3 | 315 | 1,91 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | -100 | 1,8e-3 | 303 | 1,37 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | -50 | 2,2e-3 | 288 | 0,98 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | 0 | 2,4e-3 | 270 | 0,98 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | 50 | 2,2e-3 | 252 | 0,98 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | 100 | 1,8e-3 | 237 | 1,37 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | 150 | 1,4e-3 | 226 | 1,37 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | 200 | 1,1e-3 | 218 | 2,67 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | 250 | 8,9e-4 | 212 | 3,73 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -250 | 7,9e-4 | 321 | 5,22 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -200 | 9,2e-4 | 315 | 3,73 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -150 | 1,1e-3 | 307 | 2,67 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -100 | 1,3e-3 | 296 | 1,91 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -50 | 1,4e-3 | 284 | 1,37 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 0 | 1,5e-3 | 270 | 1,37 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 50 | 1,5e-3 | 256 | 1,37 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 100 | 1,3e-3 | 244 | 1,91 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 150 | 1,1e-3 | 234 | 2,67 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 200 | 9,3e-4 | 226 | 3,73 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 250 | 8,0e-4 | 219 | 5,22 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | -250 | 7,0e-4 | 315 | 5,22 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | -200 | 7,9e-4 | 308 | 5,22 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | -150 | 8,9e-4 | 301 | 3,73 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | -100 | 9,9e-4 | 292 | 3,73 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | -50 | 1,1e-3 | 281 | 3,73 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | 0 | 1,1e-3 | 270 | 2,67 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | 50 | 1,1e-3 | 259 | 3,73 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | 100 | 9,9e-4 | 249 | 3,73 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | 150 | 8,9e-4 | 240 | 3,73 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | 200 | 8,0e-4 | 232 | 5,22 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | 250 | 7,0e-4 | 225 | 5,22 | 0,000 | 0,000 |

მაქსიმალური კონცენტრაციები და წილები ნივთიერებათა მიხედვით

(საანგარიშო მოედნები)

ნივთიერება: 0184  ტყვია

მოედანი: 1

მაქსიმალური კონცენრაციების ველი

| კოორდ X(მ) |  | კოორდ Y(მ) |  |  | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. |  |  | ქარის სიჩქ. |  |  | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორიცხვამდე |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -50 |  | 50 |  |  | 0,02 | 135 |  |  | 1,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| მოედანი | საამქრო |  | წყარო | წილი ზდკ-ში |  |  |  | წილი % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 3 | 0,01 |  |  | 50,01 |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 2 | 0,01 |  |  | 49,99 |  |  |  |  |  |  |
| -50 |  | -50 |  |  | 0,02 | 45 |  |  | 1,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| მოედანი | საამქრო |  | წყარო | წილი ზდკ-ში |  |  |  | წილი % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 3 | 0,01 |  |  | 50,01 |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 2 | 0,01 |  |  | 49,99 |  |  |  |  |  |  |

ნივთიერება: 0301  აზოტის ორჟანგი

მოედანი: 1

მაქსიმალური კონცენრაციების ველი

| კოორდ X(მ) |  | კოორდ Y(მ) |  |  | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. |  |  | ქარის სიჩქ. |  |  | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორიცხვამდე |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -50 |  | 50 |  |  | 0,16 | 135 |  |  | 1,50 |  |  | 0,144 | 0,150 |
| მოედანი | საამქრო |  | წყარო | წილი ზდკ-ში |  |  |  | წილი % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 3 | 7,0e-3 |  |  | 4,40 |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 2 | 7,0e-3 |  |  | 4,40 |  |  |  |  |  |  |
| -50 |  | -50 |  |  | 0,16 | 45 |  |  | 1,50 |  |  | 0,144 | 0,150 |
| მოედანი | საამქრო |  | წყარო | წილი ზდკ-ში |  |  |  | წილი % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 3 | 7,0e-3 |  |  | 4,40 |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 2 | 7,0e-3 |  |  | 4,40 |  |  |  |  |  |  |

ნივთიერება: 0316  ქლორწყალბადი, HCl

მოედანი: 1

მაქსიმალური კონცენრაციების ველი

| კოორდ X(მ) |  | კოორდ Y(მ) |  |  | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. |  |  | ქარის სიჩქ. |  |  | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორიცხვამდე |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -50 |  | 50 |  |  | 0,05 | 135 |  |  | 1,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| მოედანი | საამქრო |  | წყარო | წილი ზდკ-ში |  |  |  | წილი % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 3 | 0,02 |  |  | 50,01 |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 2 | 0,02 |  |  | 49,99 |  |  |  |  |  |  |
| -50 |  | -50 |  |  | 0,05 | 45 |  |  | 1,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| მოედანი | საამქრო |  | წყარო | წილი ზდკ-ში |  |  |  | წილი % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 3 | 0,02 |  |  | 50,01 |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 2 | 0,02 |  |  | 49,99 |  |  |  |  |  |  |

ნივთიერება: 0328  ჭვარტლი

მოედანი: 1

მაქსიმალური კონცენრაციების ველი

| კოორდ X(მ) |  | კოორდ Y(მ) |  |  | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. |  |  | ქარის სიჩქ. |  |  | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორიცხვამდე |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -50 |  | 50 |  |  | 0,03 | 135 |  |  | 1,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| მოედანი | საამქრო |  | წყარო | წილი ზდკ-ში |  |  |  | წილი % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 3 | 0,01 |  |  | 50,01 |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 2 | 0,01 |  |  | 49,99 |  |  |  |  |  |  |
| -50 |  | -50 |  |  | 0,03 | 45 |  |  | 1,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| მოედანი | საამქრო |  | წყარო | წილი ზდკ-ში |  |  |  | წილი % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 3 | 0,01 |  |  | 50,01 |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 2 | 0,01 |  |  | 49,99 |  |  |  |  |  |  |

ნივთიერება: 0330  გოგირდის ორჟანგი

მოედანი: 1

მაქსიმალური კონცენრაციების ველი

| კოორდ X(მ) |  | კოორდ Y(მ) |  |  | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. |  |  | ქარის სიჩქ. |  |  | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორიცხვამდე |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -50 |  | 50 |  |  | 0,13 | 135 |  |  | 1,50 |  |  | 0,083 | 0,100 |
| მოედანი | საამქრო |  | წყარო | წილი ზდკ-ში |  |  |  | წილი % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 3 | 0,02 |  |  | 17,14 |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 2 | 0,02 |  |  | 17,14 |  |  |  |  |  |  |
| -50 |  | -50 |  |  | 0,13 | 45 |  |  | 1,50 |  |  | 0,083 | 0,100 |
| მოედანი | საამქრო |  | წყარო | წილი ზდკ-ში |  |  |  | წილი % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 3 | 0,02 |  |  | 17,14 |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 2 | 0,02 |  |  | 17,14 |  |  |  |  |  |  |

ნივთიერება: 0337  ნახშირბადის ოქსიდი

მოედანი: 1

მაქსიმალური კონცენრაციების ველი

| კოორდ X(მ) |  | კოორდ Y(მ) |  |  | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. |  |  | ქარის სიჩქ. |  |  | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორიცხვამდე |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -50 |  | 50 |  |  | 0,30 | 135 |  |  | 1,50 |  |  | 0,300 | 0,300 |
| მოედანი | საამქრო |  | წყარო | წილი ზდკ-ში |  |  |  | წილი % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 3 | 7,4e-5 |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 2 | 7,4e-5 |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |
| -50 |  | -50 |  |  | 0,30 | 45 |  |  | 1,50 |  |  | 0,300 | 0,300 |
| მოედანი | საამქრო |  | წყარო | წილი ზდკ-ში |  |  |  | წილი % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 3 | 7,4e-5 |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 2 | 7,4e-5 |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |

ნივთიერება: 2754  ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19

მოედანი: 1

მაქსიმალური კონცენრაციების ველი

| კოორდ X(მ) |  | კოორდ Y(მ) |  |  | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. |  |  | ქარის სიჩქ. |  |  | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორიცხვამდე |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 0 |  |  | 9,5e-3 | 288 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| მოედანი | საამქრო |  | წყარო | წილი ზდკ-ში |  |  |  | წილი % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 9,5e-3 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| -50 |  | 0 |  |  | 9,0e-3 | 89 |  |  | 0,70 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| მოედანი | საამქრო |  | წყარო | წილი ზდკ-ში |  |  |  | წილი % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 9,0e-3 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |

მაქსიმალური კონცენტრაციები და წილები ნივთიერებათა მიხედვით

(საანგარიშო წერტილები)

წერტილთა ტიპები:

0 - მომხმარებლის საანგარიშო წერტილი

1 - წერტილი დაცვის ზონის საზღვარზე

2 - წერტილი საწარმო ზონის საზღვარზე

3 - წერტილი სანიტარულ-დაცვითი ზონის საზღვარზე

4 - წერტილი დასახლებული ზონის საზღვარზე

5 - წერტილი შენობის საზღვარზე

ნივთიერება: 0184  ტყვია

| № | კოორდ X(მ) |  | კოორდ Y(მ) |  | სიმაღლ. (მ) |  | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) |  | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. |  | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორი-ცხვამდე | წერტილ. ტიპი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | -10 |  | 0 |  | 2 |  | 6,3e-3 |  | 90 | 1,50 |  | 0,000 | 0,000 | 0 |
| მოედანი |  | საამქრო |  | წყარო |  | წილი ზდკ-ში |  | წილი % |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 3 |  | 3,2e-3 |  | 50,81 |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 2 |  | 3,1e-3 |  | 49,19 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 10 |  | 0 |  | 2 |  | 6,1e-3 |  | 270 | 1,50 |  | 0,000 | 0,000 | 0 |
| მოედანი |  | საამქრო |  | წყარო |  | წილი ზდკ-ში |  | წილი % |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 2 |  | 3,1e-3 |  | 50,78 |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 3 |  | 3,0e-3 |  | 49,22 |  |  |  |  |  |  |

ნივთიერება: 0301  აზოტის ორჟანგი

| № | კოორდ X(მ) |  | კოორდ Y(მ) |  | სიმაღლ. (მ) |  | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) |  | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. |  | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორი-ცხვამდე | წერტილ. ტიპი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | -10 |  | 0 |  | 2 |  | 0,15 |  | 90 | 1,50 |  | 0,148 | 0,150 | 0 |
| მოედანი |  | საამქრო |  | წყარო |  | წილი ზდკ-ში |  | წილი % |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 3 |  | 2,2e-3 |  | 1,45 |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 2 |  | 2,1e-3 |  | 1,40 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 10 |  | 0 |  | 2 |  | 0,15 |  | 270 | 1,50 |  | 0,148 | 0,150 | 0 |
| მოედანი |  | საამქრო |  | წყარო |  | წილი ზდკ-ში |  | წილი % |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 2 |  | 2,1e-3 |  | 1,40 |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 3 |  | 2,1e-3 |  | 1,36 |  |  |  |  |  |  |

ნივთიერება: 0316  ქლორწყალბადი, HCl

| № | კოორდ X(მ) |  | კოორდ Y(მ) |  | სიმაღლ. (მ) |  | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) |  | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. |  | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორი-ცხვამდე | წერტილ. ტიპი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | -10 |  | 0 |  | 2 |  | 0,02 |  | 90 | 1,50 |  | 0,000 | 0,000 | 0 |
| მოედანი |  | საამქრო |  | წყარო |  | წილი ზდკ-ში |  | წილი % |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 3 |  | 7,7e-3 |  | 50,81 |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 2 |  | 7,4e-3 |  | 49,19 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 10 |  | 0 |  | 2 |  | 0,01 |  | 270 | 1,50 |  | 0,000 | 0,000 | 0 |
| მოედანი |  | საამქრო |  | წყარო |  | წილი ზდკ-ში |  | წილი % |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 2 |  | 7,4e-3 |  | 50,78 |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 3 |  | 7,2e-3 |  | 49,22 |  |  |  |  |  |  |

ნივთიერება: 0328  ჭვარტლი

| № | კოორდ X(მ) |  | კოორდ Y(მ) |  | სიმაღლ. (მ) |  | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) |  | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. |  | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორი-ცხვამდე | წერტილ. ტიპი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | -10 |  | 0 |  | 2 |  | 7,8e-3 |  | 90 | 1,50 |  | 0,000 | 0,000 | 0 |
| მოედანი |  | საამქრო |  | წყარო |  | წილი ზდკ-ში |  | წილი % |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 3 |  | 4,0e-3 |  | 50,81 |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 2 |  | 3,8e-3 |  | 49,19 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 10 |  | 0 |  | 2 |  | 7,6e-3 |  | 270 | 1,50 |  | 0,000 | 0,000 | 0 |
| მოედანი |  | საამქრო |  | წყარო |  | წილი ზდკ-ში |  | წილი % |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 2 |  | 3,8e-3 |  | 50,78 |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 3 |  | 3,7e-3 |  | 49,22 |  |  |  |  |  |  |

ნივთიერება: 0330  გოგირდის ორჟანგი

| № | კოორდ X(მ) |  | კოორდ Y(მ) |  | სიმაღლ. (მ) |  | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) |  | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. |  | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორი-ცხვამდე | წერტილ. ტიპი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | -10 |  | 0 |  | 2 |  | 0,11 |  | 90 | 1,50 |  | 0,095 | 0,100 | 0 |
| მოედანი |  | საამქრო |  | წყარო |  | წილი ზდკ-ში |  | წილი % |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 3 |  | 6,8e-3 |  | 6,32 |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 2 |  | 6,6e-3 |  | 6,12 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 10 |  | 0 |  | 2 |  | 0,11 |  | 270 | 1,50 |  | 0,095 | 0,100 | 0 |
| მოედანი |  | საამქრო |  | წყარო |  | წილი ზდკ-ში |  | წილი % |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 2 |  | 6,6e-3 |  | 6,14 |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 3 |  | 6,4e-3 |  | 5,95 |  |  |  |  |  |  |

ნივთიერება: 0337  ნახშირბადის ოქსიდი

| № | კოორდ X(მ) |  | კოორდ Y(მ) |  | სიმაღლ. (მ) |  | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) |  | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. |  | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორი-ცხვამდე | წერტილ. ტიპი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | -10 |  | 0 |  | 2 |  | 0,30 |  | 90 | 1,50 |  | 0,300 | 0,300 | 0 |
| მოედანი |  | საამქრო |  | წყარო |  | წილი ზდკ-ში |  | წილი % |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 3 |  | 2,3e-5 |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 2 |  | 2,3e-5 |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 10 |  | 0 |  | 2 |  | 0,30 |  | 270 | 1,50 |  | 0,300 | 0,300 | 0 |
| მოედანი |  | საამქრო |  | წყარო |  | წილი ზდკ-ში |  | წილი % |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 2 |  | 2,3e-5 |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 3 |  | 2,2e-5 |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |

ნივთიერება: 2754  ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19

| № | კოორდ X(მ) |  | კოორდ Y(მ) |  | სიმაღლ. (მ) |  | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) |  | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. |  | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორი-ცხვამდე | წერტილ. ტიპი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 10 |  | 0 |  | 2 |  | 0,01 |  | 274 | 0,50 |  | 0,000 | 0,000 | 0 |
| მოედანი |  | საამქრო |  | წყარო |  | წილი ზდკ-ში |  | წილი % |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0,01 |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0 |  | -10 |  | 2 |  | 0,01 |  | 345 | 0,50 |  | 0,000 | 0,000 | 0 |
| მოედანი |  | საამქრო |  | წყარო |  | წილი ზდკ-ში |  | წილი % |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0,01 |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |