ინფორმაცია

ზესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხნის მიმდინარე საქმიანობის ეკოლოგიური აუდიტის ანგარიშთან დაკავშირებით საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ გამოთქმული შენიშვნებისა და წინადადებების შესახებ

| NN | შენიშვნის შინაარსი | რეაგირება შენიშვნაზე |
| --- | --- | --- |
| 1 | შემუშავდეს და წარმოდგენილი იყოს დეტალური/კონკრეტული ღონისძიებები ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის ნავთობპროდუქტების სეპარაციის სისტემის რეაბილიტაციის, შეწონილი ნაწილაკების დალექვის შედეგად დაგროვილი შლამის შესქელებისათვის საჭირო კოქსის ფილტრის დამონტაჟებისა და შლამისაგან გაწმენდის სიხშირის დადგენის შესახებ. | 2021 წელს საინვესტიციო პროგრამით დაგეგმილია ე. წ. ხოხოულას სალექარის სრული რეაბილიტაცია. სარეაბილიტაციო სამუშაოები ითვალისწინებს გამწმენდი ნაგებობის სალექარების გაწმენდას დალექილი ლამისაგან, სალექარის კედლების დაზიანებული უბნების შეკეთება-აღდგენას, ნავთობპროდუქტების სეპარაციის სისტემის აღდგენას და ასევე დაჭრილი ნავთობპროდუქტების შესაგროვებელი რეზერვუარის აღდგენას. გამწმენდი ნაგებობის რეაბილიტაციის პროექტის სქემატური ნახაზები მოცემულია დანართში N1. რაც შეეხება სალექარებში დაგროვილი შლამის შესქელებისათვის კოქსის ფილტრების გამოყენების საკითხს, ამ პროცესს გამწმენდი ნაგებობის პროექტი არ ითვალისწინებდა და სამწუხაროდ აუდიტის ანგარიშში შეტანილიო იყო არასწორი ინფორმაცია. როგორც აუდიტის ანგარიშშია მოცემულია გამწმენდ ნაგებობას გააჩნია 2 ერთეული ერთმანეთის პარალელურად განლაგებული სალექარი (თითოეულის მოცულობა დაახლოებით 15 000 მ3), რომლებიც მუშაობს მორიგეობით ისე, რომ როცა ერთი სალექარი მუშაობს მეორეზე შესაძლებელი გაწმენდის და რეაბილიტაციის სამუშაოების ჩატარება. სალექარების დიდი მოცულობებიდან გამომდინარე, ერთი სალექარის გაწმენდის გარეშე მუშაობის პერიოდი შეადგენს დაახლოებით 2.0-2.5 წელს და დამოკიდებულია წლის განმავლობაში მოსული ნალექების რაოდენობაზე. სალექარი შლამისაგან გაწმენდას დაექვემდებარე მისი მოცულობის მესამედის შევსების შემთხვევაში. სალექარიდან ამოღებული შლამის გაუწყლოება და განთავსება მოხდება გამწმენდი ნაგებობის ტერიტორიაზე გამოყოფილ უბანზე, რაც გათვალისწინებულია პროექტით. |
| 2 | ჩამდინარე წყლების ზღვრულად დასაშვები ჩაშვების ნორმების უზრუნველყოფის მიზნით, შემუშავდეს თანამედროვე ტიპის გამწმენდი ნაგებობის მოწყობის საპროექტო ღონისძიებები და წარმოდგენილი იყოს შესაბამისი დეტალური ინფორმაცია (აღწერა) ვადების მითითებით. | თუ არსებული გამწმენდი სისტემა რეაბილიტაციის შემდეგ ვერ უზრუნველყოფს ზდჩ-ს ნორმების დაცვას, ამ შემთხვევაში შპს „ჯორჯიან მანგანეზი“ უზრუნველყოფს ახლი გამწმენდი სისტემის მოწყობას, მაგრამ პროექტის განხორციელებამდე ნაგებობის პროექტი შეთანხმებული იქნება საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობს სამინისტროსთან. როგორც აუდიტის ანგარიშშია მოცემული (იხილეთ გვ. 83 ცხრილი 6.1.4.1). შპს „გამა კონსალტინგი“-ს მიერ 2019 წლის მაისის თვეში აღებული წყლის სინჯების ლაბორატორიული კვლევის შედეგების მიხედვით, გამწმენდი ნაგებობიდან მიღებული გაწმენდილი წყლის ხარისხი შეესაბამება ზდჩ-ის ნორმებს. ამასთანავე აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ფეროშენადნობთა ქარხნის ეკოლოგიური ლაბორატორიის მიერ 2012 წლიდან დღემდე, ყოველთვიურად ტარდება გაწმენდილი ჩამდინარე წყლის ხარისხის მონიტორინგი და ზდჩ-ის ნორმების გადაჭარბების ფაქტები პრაქტიკულად არ ფიქსირდება. თუ გავითვალისწინებთ, რომ რეაბილიტაციის სამუშაოების შესრულების შემდეგ გარკვეულად გაუმჯობესდება გამწმენდი ნაგებობის მუშაობის ეფექტურობა, ახალი ნაგებობის მოწყობა არ წარმოადგენს აუცილებლობას. |
| 3 | სანიაღვრე წყლების გაწმენდის გარეშე მდინარე ყვირილაში ჩაშვების თავიდან აცილების მიზნით, უზრუნველყოს სანიაღვრე არხზე (გამწმენდ ნაგებობაში წყლის ჩაშვებამდე) მოწყობილი ე. წ. ავარიული დამბის აღდგენის ღონისძიებების შემუშავება და შესაბამისი ინფორმაციის წარმოდგენა ვადების მითითებით. | ე. წ. „ავარიული დამბა“ ანუ ხარჯის რეგულირებისათვის განკუთვნილი ფარი აღდგენილია და ფუნქციონირებს გამართულად. |
| 4 | წარმოდგენილი იქნეს დეტალური ინფორმაცია N1 საამქროს გაგრილების სისტემისთვის გამოყენებული წყლის დარბილების სისტემაში წარმოქმნილი ჩამდინარე წყლის გამწმენდი ნაგებობის მოწყობის, აღნიშნული გამწმენდი ნაგებობიდან წარმოქმნილი წყლის რაოდენობისა და მართვის შესახებ (შესაბამისი გათვლებით). | ქარხნის ეკოლოგიური აუდიტის ანგარიშის მომზადების და საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარდგენის შემდეგ ჩატარდა N1 საამქროს ღუმელების გაგრილების სისტემის განახლება თანამედროვე ტექნოლოგიური დანადგარ მოწყობილობით. პროცესი ითვალისწინებს მდ. ყვირილის წყლის დარბილებას და შეწონილი ნაწილაკებისაგან გაწმენდას. სისტემაზე დამონტაჟებულია მრიცხველი მოხმარებული წყლის რაოდენობის აღრიცხვის მიზნით. წყლის მომზადების სიტემიდან წარმოქმნილი ჩამდინარე წყალი ჩართულია ქარხნის საწარმოო-სანიაღვრე კანალიზაციის სისტემაში და შემდგომი გაწმენდის მიზნით ჩაედინება ქარხნის გამწმენდ ნაგებობაში. აღსანიშნავია, რომ წყლის დარბილების პროცესში წარმოქმნილი ჩამდინარე წყალი მავნე ნივთიერებებით დაბინძურების მაღალი რისკებით არ ხასიათდება და მასში მომატებულია კალციუმის და მაგნიუმის მარილების კონცენტრაცია, რომელთა განზავება გამწმენდ ნაგებობაში ჩაშვებამდე ხდება საერთო საწარმოო-სანიაღვრე კანალიზაციის ქსელში სხვა უბნებიდან მიღებულ ჩამდინარე წყლებთან შერევის პროცესში. აღნიშნულის გათვალისწინებით, დარბილების სისტემიდან წარმოქმნილი ჩამდინარე წყლების დამოუკიდებელი გამწმენდი ნაგებობის მოწყობა საჭიროებას არ წარმოადგენს. |
| 5 | ჩამდინარე წყლების ნორმირებული გაწმენდის უზრუნველსაყოფად ქარხნის ტერიტორიაზე წარმოქმნილი საწარმოო-სანიაღვრე წყლების ე. წ. ქალაქის არხისაგან, გურულების და ნამიჭაურის ღელეებისაგან განმხოლოებული შემკრები სისტემის და გამყვანი კოლექტორის მოწყობის ღონისძიებებთან დაკავშირებით უზრუნველყოფილი იქნეს შესაბამისი დეტალური გეგმის მომზადება და ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიასთან შეთანხმების შესახებ ინფორმაციის სამინისტროში წარმოდგენა. | ამ ეტაპზე ქარხნის ხელმძღვანელობა არ გეგმავს გურულების და ნამიჭაურის ღელეებისაგან ქარხნის სანიაღვრე წყლების განმხოლოებას, რადგან გამწმენდი ნაგებობის რეაბილიტაციის შემდეგ შესაძლებელი იქნება ქარხნის საწარმოო-სანიაღვრე წყლების და აღნიშნული ღელეების ყველა ხარჯის ნორმირებული გაწმენდა. ამ ღონისძიებით ქარხანა დახმარებას გაუწევს ქალაქის ადმინსტრაციას სანიაღვრე წყლების გაწმენდის უზრუნველყოფის მიზნით. |
| 6 | წარმოდგენილი იქნეს შესაბამისი კონკრეტული ღონისძიებები და ვადები N1 საამქროს საკაზმე განყოფილების შენობით უზრუნველყოფის შესახებ (შემოსაზღვრა ან სხვა). | N1 პირველ საამქროში მიმდინარე ტექნოლოგიური პროცესიდან და საამქროს ადგილმდებარეობიდან გამომდინარე საკაზმე განყოფილებისათვის შენობის მოწყობა არ არის შესაძლებელი. შემოსაზღვრა შესაძლებელია მხოლოდ სამხრეთ-დასავლეთის მხრიდან. დანარჩენი მიმართულებებიდან შემოსაზღვრა არ არის შესაძლებელი, რადგან ამ ტერიტორიაზე გადადის სარკინიგზო ხაზი და საავტომობილო გზა, საიდანაც ხორციელდება ქარხნის ძირთადი ნედლეულით მომარაგება. აღნიშნულის გათვალისწინებით ეს მოთხოვნა ვერ იქნება შესრულებული, რადგან მხოლოდ ერთი მხრიდან (N1 საამქროს მხრიდან) შემოღობვა არანაირი ეფექტის მომტანი არ იქნება ემისიების შემცირების თვალსაზრისით. |
| 7 | წარმოდგენილი იქნეს საწარმოში არსებული ხმაურის წყაროების (მოწყობილობის) საპასპორტო მონაცემები, შესაბამისი გათვლებით. | ზესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხანა ექსპლუატაციაშია ათეული წლების განმავლობაში, კერძოდ: ქარხანა ამოქმედდა 1933 წელს და შესაბამისად დანადგარ-მოწყობილობის მნიშვნელოვანი ნაწილი შემოტანილია დიდი ხნის წინათ. ამასთანავე აღსანიშნავია, რომ ქარხანას ხმაურის წარმომქმნელი დანადგარების საპასპორტო მონაცემები ხმაურის გავრცელების დონეების თაობაზე არ გააჩნია. გარდა აღნიშნულისა ქარხანაში მიმდინარე საქმიანობის სპეციფიკის გათვალისწინებით, ხმაურის წარმომქმნელი დანადგარ-მოწყობილობის ერთდროულ მუშაობას ადგილი არ აქვს, კერძოდ: დროის გარკვეულ მონაკვეთზე სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა ინტენსივობით და ქარხნის სხვადასხვა უბანზე ფუნქციონირებს სხვადასხვა დანადგარი და სატრანსპორტო საშუალება. გამომდინარე აქედან, ქარხნის ექსპლუატაციასთან დაკავშირებით ხმაურის გავრცელების დონეების გაანგარიშება, დანადგარების საპასპორტო მონაცემების მიხედვით, არ იქნება რელევანტური, რადგან არ იქნება ასახული ფაქტიური მდგომარეობა. ამასთან უნდა ითქვას, რომ მოქმედი საწარმოო ობიექტების შემთხვევაში ხმაურის გავრცელების დონეების მოდელირება (თეორიული გაანგარიშება) როგორც წესი არ გამოიყენება და უპირატესობა ენიჭება ფაქტიურ ინსტრუმენტალურ გაზომვებს. როგორც აუდიტის ანგარიშშია მოცემული, აუდიტის პროცესში ჩატარებული გაზომვების შედეგების მიხედვით უახლოესი საცხოვრებელი ზონის საზღვარზე (სოფ. ქვემო საქარა) ხმაურის ზენორმატიულ გავრცელებას ადგილი არ ქონია. წარმოდგენილ შენიშვნასთან დაკავშირებით 2021 წლის აპრილის თვეში დამატებით ჩატარდა ხმაურის გავრცელების დონეების გაზომვები როგორც საამქროებში და ქარხნის ტერიტორიაზე, ასევე უახლოესი საცხოვრებელი ზონის საზღვარზე და შედეგები მოცემულია დანართში N2. გაზომვები ტარდებოდა ქარხნის მუშაობის პროცესში უწყვეტ რეჟიმში 15 წუთის განმავლობაში. გაზომვის შედეგების მიხედვით უახლოესი საცხოვრებელი ზონის საზღვარზე ხმაურის გავრცელების დონეების გადაჭარბებას ადგილი არ აქვს. |
| 8 | წარმოდგენილი იქნეს წიდის სეპარაციის პროცესში წარმოქმნილი ნარჩენის გამოყენების შესაძლებლობის დასაბუთება, საავტომობილო გზების მოწყობასა და სამშენებლო მასალების წარმოებაში. ამასთან მათი მეორადი რესურსული პოტენციალის შეფასება და კონკრეტული ღონისძიებები შემდგომი გადამუშავების და წარმოებაში გამოყენების მიზნით. | როგორც აუდიტის ანგარიშშია მოცემული, წიდის გადამუშავების შემდეგ წარმოქმნილი ფუჭი ქანის შემადგენლობაში მანგანუმის შემცველობა შედგენს 5-8 პროცენტს. ფუჭ ქანებში მანგანუმი წარმოდგენილია მდგრადი ნაერთის სახით, რომელიც გარემო ობიექტებისათვის არ წარმოადგენს საფრხეს. ფეროშენადნობთა გამოდნობა ხდება 1600 C0 ტემპერატურაზე და მიიღება სილიკომანგანუმი, რომელიც არ იხსნება წყალში და არ რეაგირებს გარემო ფაქტორებზე. მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში, მათ შორის უკრაინაში სილიკომანგანუმის წარმოების წიდები ფართოდაა გამოყენებული საავტომობილო გზების ვაკისების მომზადებისათვის და ასევე ბეტონის და ასფალტის მოსამზადებლად. სილიკომანგანუმის შემცვლელი წიდები საქართველოში ათეული წლების განმავლობაში სისტემატურად გამოიყენებოდა სარკინიგზო მაგისტრალების ლიანდაგების ვაკისის ქვედა ფენის მოსაწყობად ინერტული მასალების სახით. აღსანიშნავია, რომ გასული საუკუნის 90-ია წლებში მოსახლეობის მიერ სარკინიგზო ხაზებზე უკანონოდ ხდებოდა სილიკომანგანუმის ნარჩენების მოპოვება. ბოლო წლებში ექსპერიმენტის დონეზე წიდის გადამუშავებით მიღებული ფუჭი ქანებით მომზადდა ბეტონი, რომელიც გამოყენებული იქნა დაბა შორაპნის ტერიტორიაზე საავტომობილო გზის საფარის მოსაწყობად. ბეტონის ხარისხის სიმტკიცის განსაზღვრის მიზნით ჩატარდა ლაბორატორიული კვლევა, რომელმაც დადებითი შედეგი აჩვენა. ყოველივე ზემოთ აღნიშნული გათვალისწინებით, შეიძლება ითქვას, რომ წიდის გადამუშავების შედეგად წარმოქმნილი ფუჭი ქანი გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობისათვის არ წარმოადგენს საფრთხეს, ასევე უსაფრთხოა ფუჭი ქანის გზის ბეტონის საფარის ან რკინა-ბეტონის კონსტრუქციების დასამზადებლად გამოყენება. |
| 9 | წარმოდგენილი უნდა იქნეს ძირითადი და დამხმარე ნედლეულის/მასალების (მათ შორის კირქვის), ნაყარი ტვირთის (მზა პროდუქციის) ტრანსპორტირების მარშრუტის და სქემის (თითოეული სატრანსპორტო გზის მანძილების მითითებით), ასევე სატრანსპორტო გზების მორწყვის პერიოდულობა და კონკრეტული გეგმა/გრაფიკი ამასთან, გეგმაში გათვალისწინებული უნდა იყოს ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა ძარაგადახურული ავტოტრანსპორტით, ხოლო ტრანსპორტირებისათვის გამოყენებული ავტომობილების ძარისა და საბურავების გარეცხვა, მათ დასახლებულ პუნქტებში გადაადგილებამდე; | როგორც აუდიტის ანგარიშშია მოცემული (იხილეთ პარაგრაფი 3.1.), ფეროშენადნობთა ქარხნის საქმიანობის განხორციელების ძირითად ნედლეულს წარმოადგენს, მანგანუმის მადნის კონცენტრატი, რომლის მიღება ხდება ქ. ჭიათურაში მოქმედი გამამდიდრებელი საწარმოებიდან. მანგანუმის კონცენტრატის ძირთადი ნაწილის ტრანსპორტირება ხდება სარკინიგზო ტრანსპორტით. იშვიათად გამოიყენება ასევე საავტომობილო ტრანსპორტი (თვითმცლელი ავტომანქანები). ტრანსპორტირება ხდება ზესტაფონი-ჭიათურის შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელოვნის საავტომობილო გზით და ტრანსპორტირების მანძილი შეადგენს 40-45 კმ-ს. გარდა მანგანუმის კონცენტრატისა ფეროშენადნობთა ქარხანაში ნედლეულის სახით გამოიყენება რკინის მადანი, კირქვა, კვარციტი, კოქსი, ქვანახშირი და სხვა. რკინის მადნის, კოქსის, და ქვანახშირის შემოტანა ხდება საზღვარგარეთის ქვეყნებიდან (ძირითადად უკრაინიდან) საზღვაო ტრანსპორტით და შემდეგ ფოთიდან ქარხანაში რკინიგზის ვაგონებით და მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებში გამოიყენება საავტომობილო ტრანსპორტი. ტრანსპორტირების მანძილი შეადგენს 130 კმ-ს. ქარხანაში კვარციტის შემოტანა ხდება საქართველოს ტერიტორიაზე მოქმედი სხვადასხვა იურიდიული პირების საწარმოებიდან შესყიდვის პირობების გათვალისწინებით. ტრანსპორტირება ხდება თვითმცლელი ავტომანქანებით. კირქვის მოპოვება ხდება აჯამეთის კარიერიდან, შესაბამისი ლიცენზიის საფუძველზე, საიდაც კირქვის გადატანა თვითმცლელი ავტომანქანებით ხდება სოფ. ნახშირღელეს ტერიტორიაზე არსებულ კირქვის დამუშავების საამქროში, რისთვისაც გამოყენებულია ქუთაისი-ზესტაფონის საავტომობილო გზა. ტრანსპორტირების მანძილი შეადგენს 2.2 კმ-ს. გადამუშავებული კირქვის ქარხანაში ტრანსპორტირება ხდება ასევე თვითმცლელი ავტომანქანებით, რისთვისაც გამოყენებულია საერთაშორისო მნიშვნელობის საავტომობილო მაგისტრალით (ავტობანით). ტრანსპორტირების მანძილი შეადგენს 23-25 კმ-ს. ქარხნის მიერ წარმოებული პროდუქციის რეალიზაცია ხდება ბიგბეგებში დაფასოებული სახით, ასევე ნაყარი სახით. პროდუქციის ჩატვირთვა ხდება საზღვაო კონტეინერებში. ტრანსპორტირებისათვის გამოყენებულია ძირითადად სარკინიგზო ტრანსპორტი და იშვიათად საავტომობილო ტრანსპორტი. გარდა აღნიშნულისა პროდუქციის ტრანსპორტირება ხდება ქ. რუსთავის მიმართულებით (მანძილი 220-230 კმ). ყოველივე ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე, შეიშლება ითქვას, რომ ქარხნის ნედლეულით მომარაგების და მზა პროდუქციის რეალიზაციისათვის სატრანსპორტო ოპერაციების სრულდება შიდასახელმწიფოებრივი და საერთაშორისო მნიშვნელობის საავტომობილო გზების გამოყენებით და შესაბამისად ამტვერების რისკი მინიმალურია. მტვრის გავრცელება შესაძლებელია ნაყარი ტვირთების ტრანსპორტირების წესების დარღვევის შემთხვევაში (მაგალითად ღია ძარიანი ავტომაქანების გამოყენების შემთხვევაში). ასეთი რისკების შემცირების მიზნით, ღონისძიებათა გეგმა-გრაფიკით განსაზღვრულია ვალდებულება, რომ ნაყარი ტვირთების ტრანსპორტირება მოხდეს მხოლოდ სპეციალური საფარით გადახურული ძარის მქონე ავტომანქანებით. ქარხნის ტერიტორიაზე არსებულ შიდა გზები მოპირკეთებულია ბეტონის საფარით, რაც მნიშვნელოვნად ამცირებს ამტვერების რისკებს. შიდა საქარხნო გზების პერიმეტრზე მოწყობილია სანიაღვრე არხები. მშრალ ამინდებში გზის ზედაპირიდან მტვრის გავრცელების მინიმუმამდე შემცირების მიზნით, რეგულარულად ხდება წყლით დანამვა, რისთვისაც გააჩნიათ სპეციალური ავტოცისტერნა წყლის გამფრქვევი მოწყობილობით. გზის დანამვა წლის ცხელ პერიოდში ტარდება ამტვერების რისკის (ტემპერატურის და ქარის მოძრაობის სიჩქარის) გათვალისწინებით, დღეში 5-10 სიხშირით. რაც შეეხება შენიშვნაში მოცემული მორწყვის გრაფიკის შედგენას, არ მიგვაჩნია შესაძლებლად, რადგან ბუნებაში არ არსებობს მეთოდოლოგია მსგავსი დოკუმენტის შემქმნის თაობაზე და არც საჭიროებას წარმოადგენს, რადგან როგორც ზემოთ აღინიშნა ამტვერების რისკი დამოკიდებულია ჰაერის ტემპერატურაზე, ქარის სიჩქარეზე, გზების ზედაპირების სისუფთავეზე და ქარხნის ტერიტორიაზე ავტოტრანსპორტის გადაადგილების სიჩქარეზე. აღსანიშნავია, რომ შიდასაქარხნო გზების დასუფთავება ხდება ყოველდღიურად, ხოლო ტერიტორიაზე ტრანსპორტის მოძრაობის დაშვებული სიჩქარე არა უმეტეს 20 კმ/სთ-ის ფარგლებშია. ქარხნის მიმდინარე საქმიანობით გამოწვეული გარემოზე ზემოქმედების შემცირების ღონისძიებათა გეგმა-გრაფიკის მიხედვით, სატრანსპორტო ოპერაციების შედეგად მტვრის გავრცელების რისკების შემცირების მიზნით გათვალისწინებულია შემდეგი ვალდებულებები: - ამტვერების რისკის შემცირების მიზნით, ქარხნის შიდა გზების ზედაპირებზე მყარი საფარის მოწყობა მთელ ტერიტორიაზე- ვალდებულება დღეისათვის შესრულებულია სრულად; - ნაყარი ტვირთების, მათ შორის მანგანუმის კონცენტრატის, კირქვის, ქვანახშირის და სხვა დამხმარე მასალების ტრანსპორტირება მოხდეს მხოლოდ სპეციალური საფარით დახურული ძარის მქონე სატრანსპორტო საშუალებებით; - ამტვერების რისკის შემცირების მიზნით, მშრალ ამინდებში ქარხნის შიდა გზების ზედაპირების წყლით დასველება; - ქარხნის ტერიტორიაზე მოძრავი სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის სიჩქარის შეზღუდვა არა უმეტეს 20 კმ/სთ-ის ფარგლებში, რაც დღეისათვის დაცულია და ტერიტორიაზე განთავსებულია შესაბამისი შემზღუდავი საგზაო ნიშნები. ძირითადი ნედლეულის მანგანუმის კონცენტრატის და კირქვის ტრანსპორტირების მარშრუტების სქემები მოცემულია დანართში N7. რაც შეეხება ზოგიერთი ნედლეულის და მზა პროდუქციის ტრანსპორტირების მარშრუტების სქემების მომზადება არ არის მიზანშეწონილი, რადგან ქ. რუსთავის და ქ. ფოთის მიმართულებით და პირიქით ტრანსპორტირება ხდება მხოლოდ საერთაშორისო მნიშვნელობის საავტომობილო გზების გამოყენებით. |
| 10 | წიდის სეპარაციის უბანზე წარმოქმნილი საწარმოო წყლების გაწმენდისა და სრული ბრუნვითი წყალმომარაგების სისტემის უზრუნველყოფის მიზნით, შემუშავდეს და წარმოდგენილი იქნეს შესაბამისი კონკრეტული ღონისძიებები და შესრულების ვადები (მაგ. არსებული სალექარის რეაბილიტაცია ან/და დამატებითი სალექარის მოწყობა). ასევე წარმოდგენილი უნდა იქნეს სალექარიდან ამოღებული შლამის ბაქნის (მოედნის) შესახებ (იმგვარად, რომ შლამი დაიწრიტოს და წარმოქმნილი წყალი მოხვდეს სალექარში) კონკრეტული ღონისძიებები. | როგორც აუდიტის ანგარიშშია მოცემული, წიდის დამუშავების უბანზე საწარმოო ჩამდინარე წყლების წარმოქმნას ადგილი არ აქვს, ხოლო სალექარიდან ამოღებული ლამის დაწრეტის შედეგად წარმოქმნილი წყლები ხვდება სანიაღვრე სისტემაში და შემდგომ იწმინდება ქარხნის საწარმოო-სანიაღვრე წყლების გამწმენდ ნაგებობაში. ამ ეტაპზე წიდის სამსხვრევ-დამხარისხებელ სისტემაზე მიწოდებული წყალი, ჩაედინება რკინა-ბეტონის კონსტრუქციის სალექარში, სადაც ხდება შეწონილი ნაწილაკების დალექვა, ხოლო გაწმენდილი წყალი ბრუნდება საწარმოო ციკლში. ბრუნვითი წყალმომარაგების სისტემის მუშაობის ეფექტურობის გაუმჯობესების მიზნით, არსებული სალექარის გვერდით გათვალისწინებულია 4 მ3 ტევადობის გაწმენდილი წყლის აუზის მოწყობა სადაც დამონტაჟებული იქნება ტუმბო წყლის საწარმოო ციკლში მიწოდების მიზნით. წიდის დამუშავების უბნის ადგილმდებარეობიდან გამომდინარე, სალამე მოედნიდან ნაწრეტი წყლის სალექარში ჩაშვების სისტემის მოწყობა შესაძლებელი არ არის (უშუალოდ სალექარის მიმდებარე ტერიტორიაზე შესაბამისი ფართობი არ არსებობს, ხოლო ჩრდილო-დასავლეთის მხარეს არსებული დაქანებული რელიეფის გამო წყლის თვითდინებით სალექარში მიღება შესაძლებელი არ არის). თუ გავითვალისწინებთ, რომ ტერიტორიაზე არსებობს სანიაღვრე წყლების შემკრები სისტემა და საწარმოო-სანიაღვრე წყლები სრული მოცულობით მიეწოდება გამწმენდ ნაგებობაში, ლამის გამოშრობის დროს წარმოქმნილი წყლებით წყლის გარემოს დაბინძურების რისკი პრაქტიკულად არ არსებოს. |
| 11 | წარმოდგენილი იქნეს N1 და N4 საამქროებში სავენტილაციო სისტემების ჰერმეტიზაციის უზრუნველყოფის ღონისძიებების შესახებ და N4 საამქროში სავენტილაციო სისტემების და მტვერდამჭერების სარემონტო სამუშაოების ჩატარების შესახებ კონკრეტული ღონისძიებები, შესრულების ვადების მითითებით. | ქარხნის სადნობ საამქროებში სავენტილაციო სისტემების და მტვერდამჭერი ფილტრების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით სისტემატურად ტარდება გეგმიური სარემონტო და სარეაბილიტაციო სამუშაოები, კერძოდ: ორივე საამქროს ყველა სადნობ ღუმელზე და მტვერადმჭერ ფილტრებზე სარემონტო სამუშაოები ტარდება ყოველთვიურად წინაწარ შედგენილი გეგმა-გრაფიკის მიხედვით (ე. წ. „პპრ“) და შესრულებული სამუშაოების შესახებ არსებობს შესაბამისი აქტები. გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად ხდება ღუმელების გაჩერება, დეტალური დათვალიერება და ამის შემდეგ სრულდება სამუშაოები გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრის მიზნით, რაც ძირითადად ითვალისწინებს სავენტილაციო სისტემების ჰერმეტიზაციის სამუშაოებს, მტვერდამჭერი ფილტრების დაზიანებული სახელოების აღდგენა/შეცვლას და სხვა. სადნობი ღუმელების, სავენტილაციო სისტემების და მტვერდამჭერი ფილტრების სარემონტო/სარეაბილიტაციო სამუშაოების გეგმა-გრაფიკების და შესრულებული სამუშაოების გეგმა გრაფიკების ნიმუშები მოცემულია დანართში N3. |
| 12 | სადნობი ღუმელების მტვერდამჭერ დანადგარებზე მფილტრავი ელემენტების (ქსოვილოვანი ფილტრი) ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით წარმოდგენილი იქნეს კონკრეტული ღონისძიებები; | როგორც აუდიტის ანგარიშია მოცმული, ქარხნის სადნობი ღუმელების მტვერდამჭერი ფილტრები აღჭურვილია თანამდეროვე უახლესი მფილტრავი ელემენტებით, ქსოვილოვანი ფილტრებით, რომლის ტექნიკური დოკუმენტაციის მიხედვით გაწმენდის ეფექტურობა შეადგენს 99.99 პროცენტს. აღსანიშნავია, რომ საერთაშორისო ბაზარზე გამოყენებული ფილტრის ქსოვილზე მაღალეფექტური მასლა არ იძებნება და თუ გამოჩნდება კიდევ უფრო გაუმჯობესებული ვარიანტი, მოხდება მისი შეძენა და არსებულის ახლით ჩანაცვლება. ფილტრების ეფექტური მუშაობის უზრუნველყოფის და ექსპლუატაციის ვადების გახანგრძლივების მიზნით აუცილებელია, ფილტრში შემავალი ჰაერის აირმტვერნარევის გაგრილება და ფილტრის შიდა ზედაპირებზე დაგროვილი მტვრის პერიოდული მოცილება (რეგენერაცია), რაც ხორციელდება ავტომატურ რეჟიმში პროგრამულად. |
| 13 | ღუმელების მტვერდამჭერებიდან გაფრქვეული მტვრის რაოდენობრივი შეფასების მიზნით, უზრუნველყოფილი იქნეს ცალკეული ღუმელის მტვერდამჭერი დანადგარის გამოსავალზე, მტვრის კონცენტრაციის მუდმივი აღრიცხვის მეთოდოლოგიის და ავტომატური აღრიცხვის სისტემის დანერგვის შესახებ, კონკრეტული/დეტალური საპროექტო ღონისძიებების წარმოდგენა შესრულების ვადების მითითებით. | „დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების თვითმონიტორინგის და ანგარიშგების წარმოების ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის №413 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ, საქართველოს მთავრობის 2021 წლის N192 დადგენილების შესაბამისად ქარხნის ემისიის წყაროებზე ონლაინ მონიტორინგის სისტემების დამონტაჟების ვადები განსაზღვრულია 2021 წლის 1 ივნისისათვის, რაც შესრულებულია . დღეისათვის ონლაინ მონიტორინგის სისტემები დამონტაჟებულია პირველი და მეოთხე საამქროების მტვერდამჭერი ფილტრების აერაციულ ფანრებზე და დაწყებულია მათი ექსპლუატაცია უწყვეტ რეჟიმში. დამონტაჟებული ონლაინ მონიტორინგის სისტემა წარმოადგენს ჩინეთის რესპუბლიკაში წარმოებულ CPR-KA ტიპის ანალიზატორს. ანალიზატორი უზრუნველყოფს მავნე აირების (SO2, NOx, CO) და მტვრის (TSP) კონცენტრაციების დაფიქსირებას უწყვეტ რეჟიმში. CPR-KA ანალიზატორი აღჭურვილია ფერადი სენსორული ეკრანით. ოპერირების ტემპერატურა: (0～45) oC. ელექტრომიწოდების მეთოდი: მუშაობს ლითიუმის ჩაშენებულ ელემენტზე (DC12.6V). გარე კვების წყარო (AC220V). CPR-KA ტიპის ანალიზატორის ტექნიკური მაჩვენებლები მონიტორინგის პარამეტრი; გოგირდის დიოქსიდი (SO2); აზოტის ოქსიდები (NOx/NO/NO2); ნახშირბადის მონოოქსიდი (CO); შეწონილი ნაწილაკები (TSP). გაზომვის ფართობი; 10 მგ/მ3~8 გ/მ3; 20 მგ/მ3~7.5გ/მ3; 5 0 მგ/მ3~10 მგ/მ3; 1.5 მგ/მ3~300 მგ/მ3. განსაზღვრის ბიჯი; 0.1 მგ; 0.1 მგ; 0.1 მგ; 0.1 მგ. ცდომილების ზღვრები; ≤±5%F.S; ≤±5%F.S; ≤±5%F.S; ≤±5%F.S. |
| 14 | წარმოდგენილი იქნეს მზა პროდუქციის სამსხვრევ-დამხარისხებელ და დაფასოების უბნებზე არსებული მტვერდამჭერი სისტემების სარეაბილიტაციო ღონისძიებების, მათი გამართულ მდგომარეობაში მოყვანის და ეფექტური ფუნქციონირების შესახებ დეტალური ინფორმაცია; | გეგმა-გრაფიკში ასეთი ჩანაწერია: ქარხნის საწარმოო საამქროებში არსებული არაორგანიზებული გაფრქვევის წყაროების ასპირაციულ სისტემებში ჩართვისათვის შესაბამისი ტექნიკური გადაწყვეტების დამუშავება და განხორციელება“. დღეისათვის ინტენსიურად მიმდინარეობს მზა პროდუქციის სამსხვრევ-დამხარისხებელი და დაფოსოების უბნებზე არსებული ასპირაციული და მტვერდამჭერი სისტემების რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაციის სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის დამუშავება. დოკუმენტაციის მომზადების შემდეგ პროექტი წარდგენილი იქნება სამინისტროში. |
| 15 | წარმოდგენილი უნდა იქნეს წიდის ავზებში ჩასხმა-გაგრილების დროს არაორგანიზებული გაფრქვევების შემცირების შესაძლო ღონისძიებები შესრულების ვადების მითითებით. | წინა წლებში გამდნარი წიდა ციცხვიდან პირდაპირ ისხმებოდა წყლით სავსე რეზერვუარში, რაც იწვევდა წყლის უეცრად აორთქლებას და წარმოიქმნებოდა მავნე ნივთიერებები, მათ შორის: გოგირდ წყალბადი. ამჟამად წიდის ჩასხმა ხდება მშრალ რეზერვუარში და მისი ბუნებრივად გაგრილების შემდეგ ხდება წყლით დანამვა, რაც მავნე ნივთიერებების გამოყოფასთან დაკავშირებული არ არის. გაგრილებული წიდის წინასწარი დანაწევრება მსხვილ ფრაქციებად ხდება სპეციალური ექსკავატორით (ე. წ. კოდალა) და შემდგომ მიეწოდება წიდის დამუშავების საამქროს. წიდის დამუშავების საამქროში მსხვრევა დახარისხება ხება სველი წესით და შესაბამისად მტვრის გავრცელების რისკი მინიმუმამდეა შემცირებული. აღნიშნულის გათვალისწინებით შეიძლება ითქვას, რომ დანერგილი ტექნოლოგიური პროცესიდან გამომდინარე, არაორგანიზებული გაფრქვევა წიდის ავზებიდან დაყვანილია მინიმუმამდე და დანერგილ ტექნოლოგიას ალტერნატივა არ გააჩნია. |
| 16 | ანგარიშში მოცემული უნდა იქნეს საწარმოში არსებული აირმტვერდამჭერი მოწყობილობების დახასიათება, მათი გაწმენდის ხარისხი (როგორც საპროექტო/საპასპორტო, ისე ფაქტობრივი მაჩვენებლები). | აუდიტის ანგარიშში მავნე ნივთიერებათა ფაქტიური კონცენტრაციები მოცემულია ფილტრების გამოსავლებზე. ასევე მითითებულია, რომ არც თეორიული გაანგარიშებით და არც ფაქტიური გაზომვებით ზენორმატიულ გაფრქვევებს ადგილი არ აქვთ. პირველი და მე-4 საამქროს მტვერდამჭერი სისტემები აღჭურვილია სახელოიანი (ქსოვილოვანი) ფილტრებით, რომელთა ეფექტურობა ტექნიკური დოკუმენტაციის მიხედვით შეადგენს 99.99%-ს. ქარხნის აირმტვერდამჭერი სისტემებიდან ემისიების ფაქტობრივი გაზომვები ჩატარებულია უკრაინული კომპანია სს „დნეპროენერგოსტალი“-ს სპეციალისტების მიერ, გაზომვის შედეგები მოცემულია დანართში N5. გარდა აღნიშნულისა ორივე საამქროს მტვერდამჭერი ფილტრების აერაციულ ფანრებზე დამონტაჟებულია ონლაინ მონიტორინგის სისტემები და უწყვეტ რეჟიმში ხდება გაფრქვეული მავნე ნივთიერებების კონცენტრაციების დაფიქსირება. |
| 17 | ანგარიშში მოცემული უნდა იქნეს N1 და N4 საამქროების ღუმელებიდან შენადნობთა გამოშვების და ჩამოსხმის (არაორგანიზებული გაფრქვევის წყაროების) ოპერაციების მავნე ნივთიერებათა შემკრებით (მაგ. ქოლგების ან სხვა შესაძლო საშუალებით) აღჭურვის (მათ შორის მტვერდამჭერი სისტემებით) შესახებ შესაბამისი კონკრეტული ღონისძიებები. ერთ-ერთი ალტერნატივის სახით, პროექტში განხილული უნდა იყოს მოცემული უბნების დამოუკიდებელი ასპირაციული სისტემით/ მტვერდამჭერი სისტემებით აღჭურვის შესაძლებლობა. | N4 საამქროს N22, N24 და N27 ღუმელებზე არაორგანიზებული გაფრქვევების მინიმუმამდე შემცირების მიზნით მოწყობილია ლოკალური ასპირაციული სისტემები, რომლებიც მიერთებულია აღნიშნული საამქროების მტვერადმჭერ ფილტრებზე. დამატებითი ასპირაციული სისტემების საპროექტო ნახაზები მოცემულია დანართში N4. აღნიშნული ღონისძიებების განხორციელება დაგეგმილია დანარჩენ ღუმელებზე მათი კაპიტალური შეკეთების პროცესში. არაორგანიზებული გაფრქვევების შემცირების მიზნით, ღუმელების გეგმიური შეკეთების დროს (თვეში ერთხელ) ტარდება სავენტილაციო სისტემების ჰერმეტიზაციის სამუშაოები. |
| 18 | გაფრქვევის წყაროებიდან ინსტრუმენტული გაზომვებით მიღებული ემისიების რაოდენობრივი მაჩვენებლების დასაბუთების მიზნით, წარმოდგენილი უნდა იყოს დეტალური ინფორმაცია თითოეულ წყაროზე ინსტრუმენტული გაზომვების შედეგების, მიღებული კონცენტრაციების, მეთოდების, სიხშირის, ჯერადობის და განმახორციელებელი ორგანიზაციის თაობაზე, ხოლო იმ შემთხვევაში, როცა ემისიის რაოდენობის განსაზღვრა განხორციელდა საანგარიშო მეთოდის გამოყენებით, ნაჩვენები უნდა იყოს დეტალური ანგარიში. | ქარხნის გაფრქვევის წყაროებიდან გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა კონცენტრაციების ინსტრუმენტული გაზომვები ჩატარებულია უკრაინული კომპანია სს „დნეპროენერგოსტალი“-ს სპეციალისტების მიერ ხელშეკრულების საფუძველზე, სტანდარტული მეთოდიკების გამოყენებით. გაზომვის შედეგები მოცემულია დანართში N5. რაც შეეხება საანგარიშო მეთოდის გამოყენებას, გაანგარიშებები შესრულებულია ქვეყანაში მოქმედი ნორმატიული დოკუმენტების შესაბამისად და შედეგები ასახულია აუდიტის ანგარიშში. |
| 19 | მოხდეს საწარმოს ტერიტორიაზე არსებული ყველა სანაყაროს იდენტიფიცირება და მათი გათვალისწინება გაფრქვევების ანგარიშში. სანაყაროებიდან გაფრქვევების შემცირების მიზნით, შემუშავებული უნდა იქნეს შესაბამისი ღონისძიებების გეგმა-გრაფიკი, კონკრეტული ვადებით. ზემოაღნიშნული საკითხების ამსახველი დოკუმენტაცია შეთანხმდეს სამინისტროსთან. ასევე სანაყაროებიდან დაწრეტილი წყლის რეგულირებისთვის უზრუნველყოფილი იყოს წყალშემკრები (წყალამრიდი) არხების მოწყობის შესახებ შესაბამისი კონკრეტული ღონისძიებების წარმოდგენა; | ეკოლოგიური აუდიტის ანგარიშში განხილულია ქარხნის მიმდინარე საქმიანობასთან დაკავშირებული ყველა სანაყარო (მანგანუმის კონცენტრატის, ქვანახშირის, კოქსის, წიდების, წიდის გადამუშავების შედეგად წარმოქმნილი ფუჭი ქანების და მტვრის) და ასახულია ანგარიშში მოცემულ გაფრქვევების ანგარიშში. კარგი იქნებოდა შენიშვნის ავტორს მიეთითებინა რომელი სანაყარო არის გამორჩენილი, სხვა შემთხვევაში შენიშვნა არ შეიძლება ჩაითვალოს რელევანტურად. ნედლეულის სანაყაროების ზედაპირებიდან ამტვერების შემცირების მიზნით, ქარხანას შეძენილი აქვს წყლის ნისლის გენერატორები, რომელთა გამოყენება ხდება ცხელ ამინდებში სანაყაროების ზედაპირების დანამვის მიზნით. მტვერდამჭერი ფილტრებიდან ამოღებული მტვრის სანაყაროს ზედაპირებზე მოწყობილია წყლის გაფრქვევი სისტემა და მშრალ ამინდებში სისტემატურ რეჟიმში ხდება წყლით დასველება. დროებით სანაყაროებზე გაფრქვევის შემცირების მიზნით შესაძლებელია მხოლოდ სანაყაროს პერიოდული დანამვა, სხვა ალტერნატივა საწარმოო პროცესიდან გამომდინარე არ არსებობს. აღნიშნულის გათვალისწინებით, სანაყაროების ზედაპირების დანამვის გეგმა გრაფიკის მომზადება ვერ მოხერხდება, რადგან სანაყაროების ზედაპირების დასველება სისტემატურად ხდება მშრალ ამინდებში, განსაკუთრებით მტვერის სანაყაროზე. როგორც აუდიტის ანგარიშშია მოცემული ქარხნის ტერიტორია სრულად მოცულია სანიაღვრე წყლების შემკრები არხებით და სანაყაროების ზედაპირებიდან ჩამონაჟონი წყლები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) საწარმოო-სანიაღვრე კანალიზაციის სისტემის და შემდგომ არხის საშუალებით მიეწოდება გამწმენდ ნაგებობაზე, გაწმენდის მიზნით. |
| 20 | დადგენილი იყოს ონლაინ მონიტორინგის სადგურებთან დამოუკიდებელი ლაბორატორიის მიერ საკონტროლო გაზომვების ჩატარებისა და მიღებული შედეგების სამინისტროში წარმოდგენის პერიოდულობა. ამასთან განისაზღვროს მეტროლოგიური პროცედურების ჩატარება (კალიბრაცია) და ყოველივე ზემოაღნიშნულის შესახებ ინფორმაცია წარმოდგენილი იყოს სამინისტროში; | ონლაინ მონიტორინგის სადგურების მიერ ჩატარებული გაზომვების შედეგების სანდოობის მონიტორინგის მიზნით შპს „ჯორჯიან მანგანეზი“-ს მიერ გაფორმებული იქნება ხელშეკრულება საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ „გარემოს ეროვნულ სააგენტო“-სთან, საკონტროლო გაზომვების კვარტალში ერთხელ ჩატარების თაობაზე. გაზომვის შედეგები ყოველკვარტლურად წარდგენილი იქნება სამინისტროში. რაც შეეხება მეტროლოგიური პროცედურების გეგმიურ ჩატარებას, ქარხნის ადმინისტრაცია დაუკავშირდება ონლაინ მონიტორინგის სადგურების მომწოდებელ კომპანიას და შესაბამისი ხელშეკრულების საფუძველზე მოხდება აპარატურის კალიბრაცია 2-3 წელიწადში ერთხელ. საქართველოში ან ახლო საზღვარგარეთის ქვეყნებში აღნიშნული მეტროლოგიური შემოწმების შესაძლებლობა არ არსებობს. |