ქალაქ ბათუმის მერია

ა(ა)იპ „საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო“

ქალაქ ბათუმი დ. ბაქრაძის ქუჩა, მდინარე ბარცხანის დამცავი  ნაპირსამაგრი კედლის სამუშაოების პროექტის

სკრინინგის ანგარიში

შემსრულებელი:

შპს “BAMBLI“

დირექტორი      თ.კირვალიძე

თბილისი

2021 წ.

ქალაქ ბათუმი დ. ბაქრაძის ქუჩა, მდინარე ბარცხანის დამცავი  ნაპირსამაგრი კედლის სამუშაოების პროექტის სკრინინგის განაცხადის დანართი

ინფორმაცია დაგეგმილი საქმიანობის შესახებ

ქალაქ ბათუმი დ. ბაქრაძის ქუჩაზე (მდინარე ბარცხანის მხარე) დამცავი კედლის სამუშაოების პროექტი დამუშავებულია შპს “BAMBLI“-ის ს/კ 245807113 მიერ.

ავარიული უბანი მდებარეობს ქალაქ ბათუმში დ. ბაქრაძის ქუჩის გასწვრივ მდინარე ბარცხანის კალაპოტის ორივე მხარეს გოგოლის ქუჩიდან ზღვის მიმართულებით წლების განმავლობაში ადგილობრივი მოსახლეობა განცხადებებითა და საჩივრებით მომართავდა  ქალაქ ბათუმის მერიის მუნიციპალიტეტს. ადგილი ჰქონდა წყალდიდობისა და წყლამოვარდნის დროს, მდინარე ბარცხანა ავითარებდა გვერდით ეროზიებს, რაც განსაკუთრებით აქტუალურია მარჯვენა ნაპირისათვის დასახლებულ მოსახლეობის საცხოვრებელ სახლებსა და დამხმარე შენობა-ნაგებობებს. გვერდით ეროზიას განსაკუთრებით აქტიურ ზემოქმედებას ახდენდა აღნიშნულ უბანზე, სადაც მოშლილია ადრე არსებული დამცავი კედელი და რამდენიმე ადგილას კვლავ გრძელდება კედელის ჩავარდნა. საპროექტო ობიექტის  საერთო სიგრძე - 233,08 მეტრია.

დამუშავებული მასალისა და საველე კვლევის შედეგების ანალიზის საფუძველზე, ქვეყანაში მოქმედი სტანდარტებითა და ნორმებით, შემუშავდა წინამდებარე საინჟინრო გადაწყვეტა.

პროექტის განმახორციელებელია ქალაქ ბათუმის მერიის ა(ა)იპ „საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო“

საკონტაქტო ინფორმაცია

| საქმიანობის განმხორციელებელი | ა(ა)იპ „საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო“ |
| --- | --- |
| იურიდიული მისამართი | ქ. ბათუმი, ლუკა ასათიანის ქ. №25 |
| საქმიანობის განხორციელების ადგილი | ქ. ბათუმი, დ. ბაქრაძის ქუჩა |
| საქმიანობის სახე | ნაპირსამაგრი სამუშაოები (გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის მუხლი 7) |
| საკონტაქტო პირი: | ალექსანდრე მჟავანაძე |
| საკონტაქტოტელეფონი: | მობ:599700705 |
| ელ-ფოსტა: | batumiketilmowyoba@gmail.com aleqsandremzhavanadze@gmail.com |

# გარემოსდაცვითი კოდექსის მე-7 მუხლით გათვალისწინებული კრიტერიუმები

საქმიანობის მახასიათებლები

პროექტით დაგეგმილია ქალაქ ბათუმში დ. ბაქრაძის ქუჩაზე, დამცავი კედლის (ნაგებობის) მოწყობა.

პროექტით გათვალისწინებულია 236,34 მეტრამდე საერთო სიგრძის დამცავი კედლის, ნაპირდამცავი ნაგებობის მოწყობა.

საქმიანობის მასშტაბი შეზღუდულია - საპროექტო სამუშაოები შემოიფარგლება მარტივი კონსტრუქციის დამცავი კედლის მოწყობით.

პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოების გახორციელების შედეგად, ობიექტზე უარყოფითი კუმულაციური ზემოქმედება არ არის მოსალოდნელი.  სამშენებლო მოედანზე  შეტანილი იქნება პროექტით გათვალისწინებული სამშენებლო მასალა, ასევე პროექტით გათვალისწინებული სხვა საამშენებლო მასალები.

ბუნებრივი რესურსებიდან უშუალო შეხება შესაძლებელია იყოს მდინარის წყალთან ქვიშა-ხრეშოვანი მასალების ნაპირზე განთავსების პროცესში. წყლის დაბინძურების ძირითადი რისკები უკავშირდება გაუთვალისწინებელ შემთხვევებს: ნარჩენების არასწორი მართვა, ტექნიკისა და სატრანსპორტო საშუალებების გაუმართაობის გამო ნავთობპროდუქტების დაღვრა და სხვ., რასთან დაკავშირებითაც სამშენებლო მოედანზე დაწესდება შესაბამისი კონტროლი.

სამშენებლო სამუშაოები ჩატარდება წყალმცირობის პერიოდში, რაც იძლევა  ტექნიკის წყალში  დგომის გარეშე ექსპლუატაციის საშუალებას. სხვა სახის რაიმე არსებითი ზეგავლენა  შესაძლო ბიომრავალფეროვნებაზე არ არის მოსალოდნელი;

ნაპირსამაგრი კედლის სამუშაოების ჩატარების პერიოდში არ წარმოიქმნება ნარჩენები. საქმიანობის სპეციფიკის გათვალისწინებით, ტერიტორიის ფარგლებში გრუნტის დაბინძურება მოსალოდნელია მხოლოდ გაუთვალისწინებელ შემთხვევებში: ტექნიკის, სატრანსპორტო საშუალებებიდან საწვავის ან ზეთების ჟონვის შემთხვევაში და საყოფაცხოვრებო  ნარჩენების არასწორი მართვის შემთხვევაში.

სამშენებლო ტექნიკას უნდა ქონდეს გავლილი ტექდათვალიერება, რათა არ მოხდეს მიდამოს  გაჭუჭყიანება ზეთებითა და საპოხი საშუალებებით.

სახიფათო ნარჩენების (მაგ. ზეთებით დაბინძურებული ჩვრები, და სხვ.) რაოდენობა იქნება უმნიშვნელო. შესაბამისად, ნარჩენების მართვის გეგმის მომზადება საჭირო არ არის.

საქმიანობის პროცესში არასამშენებლო ნარჩენების წარმოქმნა არ არის მოსალოდნელი. თუმცა ასეთი შემთხვევაში გამოიყოფა დროებითი დასაწყობების დაცული ადგილები. სამეურნეო-ფეკალური წყლები შეგროვდება საასენიზაციო ორმოში და მიმართული იქნება საკანალიზაციო ქსელში.

საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება მოხდება შესაბამის კონტეინერებში. ტერიტორიიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა მოხდება ქალაქ ბათუმის ნაგავსაყრელ პოლიგონზე. სახიფათო ნარჩენების დროებითი დასაწყობება მოხდება სამშენებლო მოედანზე ცალკე გამოყოფილ სათავსოში. სამუშაოების დასრულების შემდომ სახიფათო ნარჩენები შემდგომ გადაეცემა იურიდიულ პირს, რომელსაც ექნება ნებართვა ამ სახის ნარჩენების გაუვნებელყოფაზე. სამუშაოების დასრულების შემდგომ ტერიტორიები მოწესრიგდება და აღდგება სანიტარული მდგომარეობა. ამდენად, რაიმე სახის კუმულაციური ზემოქმედება გარემოზე მოსალოდნელი არ არის.

გარემოზე უარყოფითი ზემოქმედების ფაქტორებიდან აღსანიშნავია ატმოსფერული ჰაერის უმნიშვნელო დაბინძურება და სამშენებლო ტექნიკის ხმაური.

დამცავი კედლის (ნაპირსამაგრი) სამუშაოების ჩატარების პერიოდში ატმოსფერულ ჰაერზე ზეგავლენა მოსალოდნელია მხოლოდ მოძრავი წყაროებიდან, კერძოდ გამოყენებული ტექნიკის ძრავების მუშაობით გამოწვეული გამონაბოლქვებით, რაც არსებით ზემოქმედებას არ მოახდენს ფონურ მდგომარეობაზე;

არსებულ პირობებში დაგეგმილი სამუშაოები მნიშვნელოვნად ვერ შეცვლის ფონურ მდგომარეობას. პროექტის განხორციელებისას ემისიების სტაციონალური ობიექტები გამოყენებული არ იქნება. ზემოქმედების წყაროები წარმოდგენილი იქნება მხოლოდ სამშენებლო ტექნიკით, რომლებიც იმუშავებენ მონაცვლეობით. ჰაერში CO2-ის გაფრქვევა მოხდება სამშენებლო ტექნიკის მუშაობის შედეგად.

დამტვერიანება მოხდება ინერტული მასალების მართვის პროცესში. აღსანიშნავია, ისიც, რომ სამუშაოები გაგრძელდება მხოლოდ შეზღუდული დროის განმავლობაში. აღნიშნულიდან გამომდინარე პროექტის გახორციელების, მშენებლობის ეტაპი ატმოსფერული ჰაერის ხარისხზე მნიშვნელოვან ნეგატიურ ზემოქმედებას ვერ მოახდენს.

საპროექტო ტერიტორიაზე ხმაურის გავრცელების ძირითადი წყაროა სამშენებლო ტექნიკა. სამშენებლო უბნებზე გასახორციელებელი პრაქტიკული ღონისძიებების მასშტაბებიდან გამომდინარე, შეიძლება ჩაითვალოს, რომ სამშენებლო ტექნიკის  გამოყენების ინტენსიობა დაბალია, შესაბამისად, დაბალია ხმაურისა და ვიბრაციის დონეები. სამშენებლო სამუშაოების დასრულების შემდგომ ხმაურის წყაროები შეწყდება.

სამშენებლო ტექნიკის მუშაობა რეგლამენტირებული იქნება დღის სამუშაო დროთი და ფიზიკურად არავითარ ზემოქმედებას არ ახდენს ადამიანების ჯანმრთელობაზე.

დამცავი კედლის (ნაპირსამაგრი) სამუშაოების ჩატარების პერიოდში აღნიშნულ ტერიტორიაზე არ იქმნება საამშენებლო ბანაკი. სამუშაოების ჩატარებისას გამოყენებული ტექნიკა, სამუშაო დღის დამთავრების შემდეგ დაუბრუნდება შერჩეული დისლოკაციის ადგილს.

დაგეგმილი ნაგებობის აგების სამუშაოების პროცესში და ობიექტის ექსპლუატაციაში შესვლის შემდგომ საქმიანობასთან დაკავშირებული ავარიის ან/და კატასტროფის რისკი არ არსებობს. პირიქით, ეს ღონისძიება განაპირობებს მიმდებარე ტერიტორიების დაცვას წყლისმიერი აგრესიისგან, კერძოდ გვერდითი ეროზიებისგან.

გარემოზე უარყოფითი ზემოქმედებები დამცავი (ფერდსამაგრი) კედლის მშენებლობის პერიოდში არ მოხდება. პროექტით გათვალისწინებული ღონისძიება გარემოსდაცვითი ფუნქციის მატარებელია.

დაგეგმილი საქმიანობის გახორციელების ადგილი და მისი თავსებადობა:

დაგეგმილი საქმიანობის ადგილის განსაზღვრა განაპირობა, ბუნებრივად განვითარებულმა მდინარე ბარცხანის ნაპირების გვერდითმა ეროზიამ. ეროზიის საწინააღმდეგო ღონისძიებები გახორციელდება ქალაქ ბათუმის მერიის მუნიციპალიტეტში  დ. ბაქრაძის ქუჩაზე მდ. ბარცხანის ორივე ნაპირზე გოგოლის ქუჩიდან ზღვის მხარეს 130 გრძივ მეტრზე.

გეოგრაფიული კოორდინატებია: იხილეთ თანდართული სიტუაციური გეგმები დანართი 1 (7 გვერდი)

დაგეგმილი საქმიანობის გახორციელების ადგილი არ არის სიახლოვეს:

- ჭარბტენიან ტერიტორიებთან;

- ტყით მჭიდროდ დაფარულ ტერიტორიასთან, სადაც გაბატონებულია საქართველოს „წითელი ნუსხის“ სახეობები;

- დაცულ ტერიტორიებთან;

- პროექტი ხორციელდება ურბანულ დასახლებულ პუნქტში, მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლებისა და სხვა ნაგებობების დასაცავად.

- კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთან;

დაგეგმილი საქმიანობის გახორციელების ადგილი ესაზღვრება შპს ,,ბათუმის ნავთობ ტერმინალ’’-ის სარეზერუარო პარკს, შესაბამისად საქმიანობის განხორციელების მთელი პროცესი შეთანხმებული იქნება და სრულად ჩართული იქნება ,,ნავთობტერმინალის’’ შესაბამისი სამსახურები აღნიშნული საქმიანობის პროცესში;

სამუშაო ზონის სიახლოვეს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები წარმოდგენილი არ არის. საპროექტო ტერიტორიის ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით არქეოლოგიური ძეგლების გამოვლენის ალბათობა თითქმის არ არსებობს.

სამშენებლო ტერიტორიაზე მიწის სამუშაოების შესრულების პროცესში არქეოლოგიური ან კულტურული მემკვიდრეიბის ძეგლის არსებობის ნიშნების ან მათი რაიმე სახით გამოვლინების შემთხვევაში, სამუშაოთა მწარმოებელი ვალდებულია „კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-10 მუხლის თანახმად შეწყვიტოს სამუშაოები და ამის შესახებ დაუყოვნებლივ აცნობოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის შესაბამის სამსახურს.

საქმიანობის შესაძლო ზემოქმედების ხასიათი

მდინარე ბარცხანას საპროექტო სამუშაოების ჩატარებას არ გააჩნია ზემოქმედების ტრანსსასაზღვრო ხასიათი;

საპროექტო ობიექტზე სამუშაოების გახორციელებისას არ ხდება გარემოზე მაღალი ხარისხისა და კომპლექსური ზემოქმედება.

აღნიშნული ფონური მდგომარეობის გათვალისწინებით დაგეგმილი სამშენებლო სამუშაოები, რომელიც დროის მოკლე მონაკვეთში გაგრძელდება, მნიშვნელოვან უარყოფით ზემოქმედებას ვერ მოახდენს ვიზუალურ-ლანდშაფტურ მდგომარეობაზე.

ფონური მდგომარეობით,  პრაქტიკულად არ არსებობს ზემოქმედება ნიადაგოვან და მცენარეულ საფარზე,  ასევე, არ არის ცხოველთა სამყაროზე კუმულაციური ზემოქმედების რისკები.

საერთო ჯამში კუმულაციური ზემოქმედების მნიშვნელობა იქნება დაბალი.  პროექტის დასრულების შემოდგომ, ზემოთ განხილული კუმულაციური ზემოქმედების რისკები აღარ იარსებებს.

შეიძლება ითქვას - პროექტის დასრულების შემდეგ მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება რეაბილიტირებული საპროექტო მონაკვეთის არსებული მდგომარეობა და ფერდსამაგრი კედელი, ნაგებობა დადებითად შეერწყმება  გარემოს. პროექტის გახორციელება  დადებით ზემოქმედებას მოახდენს ლანდშაფტურ გარემოზე.

თუ გავითვალისწინებთ ჩასატარებელი სამშენებლო სამუშაოების სპეციფიკას და მოცულობებს, ცალსახაა, რომ პროექტი არ ხასიასთდება ადამიანის ჯანმრთელობაზე ზემოქმედების მომატებული რისკებით. ამ მხრივ საქმიანობა არ განსხვავდება მსგავი ინფრასტრუქტურული პროექტებისგან. სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში მუშა პერსონალის ჯანმრთელობაზე და უსაფრთხოების რისკები შეიძლება უკავშირდებოდეს დაწესებული რეგლამენტის დარღვევას (მაგალითად, სატრანსპორტო საშუალების ან/და ტექნიკის არასწორი მართვა, მუშაობა უსაფრთხოების მოთხოვნების უგულვებელყოფით და ა.შ.). სამუშაოების მიმდინარეობას გააკონტროლებს ზედამხედველი, რომელიც პასუხისმგებელი იქნება უსაფრთხოების ნორმების შესრულებაზე. ზედამხედველის მიერ ინტენსიური მონიტორინგი განხორციელდება რისკების მატარებელი სამუშაოების შესრულებისას.  სამუშაო უბანი იქნება შემოზღუდული და მაქსიმალურად დაცული გარეშე პირების მოხვედრისაგან.

დაგეგმილი საპროექტო საქმიანობა არ ითვალისწინებს  გარემოზე სხვა მნიშვნელოვან ზემოქმედებას. გათვალისწინებული არ არის დიდი რაოდენობით ხანძარსაშიში, ფეთქებადსაშიში და მდინარის პოტენციურად დამაბინძურებელი თხევადი  ნივთიერებების შენახვა-გამოყენება. ყოველივე აღნიშნულიდან გამომდინარე, მასშტაბური ავარიის ან/და კატასტროფების რისკები მოსალოდნელი არ არის.

მშენებლობაზე ძირითადად დასაქმდება ადგილობრივი მოსახლეობა.  ფერდსამაგრი ნაგებობა დადებით გავლენას მოახდენს საკვლევი ტერიტორიის სოციალურ-ეკონომიკურ გარემოზე.

საკვლევი უბნის ბუნებრივი მახასიათებლები

მდ. ბარცხანის ჰიდროლოგიური მახასიათებლები - მდინარე ბარცხანას სათავე აქვს მესხეთის ქედის ჩრდილო-დასავლეთ კალთაზე, მთა ახალშენის სიახლოვეს. ერთვის შავი ზღვის ბათუმის ყურეს, ის გაივლის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებს  ახალშენი; მნათობი; განახლება და სამებას, ქალაქ ბათუმში ის გადის ე.წ. ბარცხანის დასახლებას და გაივლის დ. ბაქრაძის ქუჩის გასწვრივ, რომელიც უერთდება შავ ზღვას, მისი სიგრძე 8,2 კმ, აუზის ფართობი 19 კმ². საზრდოობს წვიმისა და მიწისქვეშა წყლით. წყალმოვარდნები იცის მთელი წლის განმავლობაში. საშუალო წლიური ხარჯი 0,6 მ³/წმ. ბარცხანის შესართავთან აღმოაჩენილია ბარცხანის განძი.

სამშენებლო მოედნის საინჟინრო-გეოლოგიური პირობები

სამშენებლო მოედნების საინჟინრო-გეოლოგიური პირობები მთლიანად განპირობებულია ტერიტორიის რელიეფის თავისებურებებით, გეოლოგიური აგებულებით, მდინარეთა ჰიდროლოგიური რეჟიმით და მათთან მჭიდროდ დაკავშირებული კალაპოტში მიმდინარე მორფიდინამიკური პროცესების ერთობლიობით.  !

საპროექტო ღონისძიება

როგორც უკვა აღინიშნა მდინარე ბარცხანას კალაპოტი ღვარცოფული ხასიათისაა, რაც წყალდიდობისა და წყლამოვარდნის დროს მდინარეს ანიჭებს დამანგრეველ ძალას. კალაპოტის გადავსების შედეგად, მდინარე ავითარებს გვერდით ეროზიას, რაც განსაკუთრებით აქტუალურია მარჯვენა ნაპირისათვის, სადაც მჭიდროდ დასახლებულია მოსახლეობა. გვერდით ეროზიას  ზემოქმედებას ახდენს მთელ სიგრძეზე ადრე არსებული კედლის ნგრევას, რამოდენიმე ადგილას ადგილი აქვს საცხოვრებელი სახლების ეზოებში წყლის გადმოდინებას, ცალკეულ ეზოებში არსებული დამხმარე ნაგებობებს გამოცვლილი აქვს საძირკველი ან კიდევ მეტი ირეცხება და წყალუხვობის დროს ხდება მათი მოშლა.

ობიექტის ვიზუალური დათვალიერების შემდეგ მარჯვენა ნაპირზე გამოვლინდა  უბნები, საიდანაც წყალდიდობის დროს წყლის ნაკადი გადადის საცხოვრებელ სახლებში განსაკუთრებით ქალაქ ბათუმში გოგოლის ქუჩიდან ნონეშვილის ქუჩამდე არსებული საავტომობილო ხიდიდან ზღვის მიმართულებით 130 მეტრამდე სიგრძეზე, ავარიული უბნის საერთო სიგრძე შეადგენს 236,34 მეტრს. ავარიული უბნების დასაცავად პროექტით გათვალისწინებულია ნაპირგასწვრივი დამცავი კედლის მოწყობა.

დამცავი ფერდსამაგრი კედლის (ნაგებობის) სამუშაოების ტექნოლოგიური სქემა წარმოდგენილია შემდეგი სქემით: არსებული ფერდის ჩამოჭრა-ჩამოსწორება; გრუნტის ამოღება ფერდსამაგრი კედლის საძირკვლის მოსაწყობად; გრუნტის დამუშავება ექსკევატორით (მეორეჯერადი გადატანა); გრუნტის დამუშავება ექსკევატორით მეორეჯერადი გადატანით გრუნტის გადაადგილებით 30 მ-მდე; ამოღებული გრუნტის დატვირთვა; შიდა საქალაქო გზების მრავალჯერადი მორეცხვა ნაყარში ტრანსპორტირებისას;  ფერდსამაგრი კედლის ქვიშა-ხრეშოვანი მომზადების მოწყობა 20 სმ სისქით და ფერდსამაგრი კედლის ბეტონის მომზადების მოწყობა 10 სმ სისქით ბეტონით ბ-15, სადაც გამოყენებული იქნება ბეტონი ბ-25; არმატურა დ-8 ა-1; არმატურა დ-10 ა-III; არმატურა დ-16  ა-III; არმატურა დ-18 ა-III და სადეფორმაციო ნაკერის მოწყობა, ასევე განხორციელდება ფერდსამაგრი კედლის გასწვრივ სივრცის შევსება შემოტანილი ხრეშით.

სამშენებლო სამუშაოების მოცულობათა უწყისი

| ქ. ბათუმი, დ. ბაქრაძის ქუჩაზე დამცავი კედლის მოწყობა |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | სამუშაოების/დანახარჯების დასახელება | განზომილების ერთეული |  |  |  |
|  |  |  | საპროექტო მონაცემზე | განზომილების ერთეულზე | სულ |
| 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| სამშენებლო სამუშაოები |  |  |  |  |  |
| სადემონტაჟო სამუშაოები |  |  |  |  |  |
| 1 | ბეტონის არსებული დამცავი კედლის დემონტაჟი | მ3 | 205,63 |  |  |
| მოსამზადებელი სამუშაოები |  |  |  |  |  |
| 1 | მისასვლელების და მოედნების გაწმენდა ბუჩქებისგან და წვრილტყისგან | ჰა | 0,14 |  |  |
| 2 | ბუჩქების და წვრილტყის ნარჩენების მოგროვება | ჰა | 0,14 |  |  |
| 3 | ბუჩქების და წვრილტყის ნარჩენების დაწვა და სხვა დამხმარე სამუშაოები | ჰა | 0,14 |  |  |
| 4 | 24 სმ-მდე დიამეტრის ხეების მოჭრა ამოძირკვით | 100 ხე | 0,48 |  |  |
| 5 | ამოძირკული ხეების გათრევა დასამუშავებელ მოედნამდე | 100 ხე | 0,48 |  |  |
| 6 | ამოძირკვული ხეების დამორვა-დამუშავება ადგილზე დასაწყობებით | 100 ხე | 0,48 |  |  |
| 7 | დასაჭრელი მოედნის მომზადება | 100 ხე | 0,48 |  |  |
| 8 | ძირკვების გატანა | 100 ძირკვი | 0,48 |  |  |
| 9 | მისასვლელების და მოედნების გაწმენდა-მომზადება | 1000 მ3 | 1,35 |  |  |
| 10 | გრუნტის მოჭრა (50 სმ-მდე) მისასვლელი დროებითი გზის მოსაწყობად | 1000 მ3 | 0,68 |  |  |
| 11 | მისასვლელი დროებითი გზების მოწყობა ქვიშა-ხრეშით | 100 მ3 | 4,05 |  |  |
| 12 | დროებითი ყრილის მოწყობა კალაპოტის შესაცვლელად (ეტაპობრივად ორივე მხარეს) | 1000 მ3 | 0,94 |  |  |
| 13 | წყალარინებისთვის ტუმბოს მოწყობა | 100 მ3 | 1,16 |  |  |
| 14 | ფენილის მოწყობა არხში მექანიზმების გადასაადგილებლად | 100 მ3 | 11,61 |  |  |
| 15 | არსებული ჩამონაშალი გრუნტის დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე და გატანა | 1000 მ3 | 0,03 |  |  |
| ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა |  |  |  |  |  |
| 1 | არსებული მასივის ჩამოჭრა-ჩამოსწორება | 1000 მ3 | 0,59 |  |  |
| 2 | გრუნტის ამოღება ფერდსამაგრი კედლის საძირკვლის მოსაწყობად | 1000 მ3 | 1,16 |  |  |
| 3 | გრუნტის ამოღება ხელით ფერდსამაგრი კედლის საძირკვლის მოსაწყობად | 100 მ3 | 0,58 |  |  |
| 4 | გრუნტის დამუშავება ექსკევატორით (მეორეჯერადი გადატანა) | 1000 მ3 | 0,54 |  |  |
| 5 | გრუნტის დამუშავება ექსკევატორით მეორეჯერადი გადატანით გრუნტის გადაადგილებით 30 მ-მდე | 1000 მ3 | 0,36 |  |  |
| 6 | ამოღებული გრუნტის დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე და გატანა ნაყარში | 1000 მ3 | 1,81 |  |  |
| 18 | შიდა საქალაქო გზების მრავალჯერადი მორეცხვა ნაყარში ტრანსპორტირებისას | 1000მ2 | 72,00 |  |  |
| 9 | ფერდსამაგრი კედლის ქვიშა-ხრეშოვანი მომზადების მოწყობა 20 სმ სისქით | 100 მ3 | 1,22 |  |  |
| 10 | ფერდსამაგრი კედლის ბეტონის მომზადების მოწყობა 10 სმ სისქით ბეტონით ბ-15 | მ3 | 61,10 |  |  |
| 11 | ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა | 100 მ3 | 7,90 |  |  |
|  | ბეტონი ბ-25 | მ3 | 801,85 |  |  |
|  | არმატურა დ-8 ა-1 | გ/მ | 3 554,38 |  |  |
|  | არმატურა დ-10 ა-III | გ/მ | 1 797,75 |  |  |
|  | არმატურა დ-16 ა-III | გ/მ | 28 646,50 |  |  |
|  | არმატურა დ-18 ა-III | გ/მ | 11 985,00 |  |  |
| 12 | სადეფორმაციო ნაკერის მოწყობა | 100 გრძ.მ | 0,55 |  |  |
| 13 | ფერდსამაგრი კედლის გასწვრივ სივრცის შევსება შემოტანილი ხრეშით | 100 მ3 | 16,92 |  |  |
|  | ჯამი |  |  |  |  |
|  | ზედნადები ხარჯები % | 10% |  |  |  |
|  | ჯამი: |  |  |  |  |
|  | გეგმიური დაგროვება % | 8% |  |  |  |
|  | ჯამი |  |  |  |  |
|  | გაუთვალისწინებელი სამუშაოები | 3% |  |  |  |
|  | ჯამი |  |  |  |  |
|  | დღგ | 18% |  |  |  |
|  | სულ ჯამი |  |  |  |  |