დანართი 10:

გეოლოგიური რუკა და საშიში გეოდინამიკური პროცესები

შენიშვნა 10. ანგარიშის ტექსტურ ნაწილში განხილული საშიში გეოლოგიური პროცესები (მეწყერი, ქვათაცვენა) მოცემულია კოორდინატების გარეშე. ასევე ტექსტურ ნაწილზე თანდართულ საკვლევი უბნის გეოლოგიურ რუკაზე არ არის დატანილი კოორდინატთა ბადე. რუკა მომზადებულია მსხვილ მასშტაბში (1:1000), თუმცა რუკა წარმოდგენილია A4 ფორმატში, რის გამოც მისი წაკითხვა შეუძლებელია. აღნიშნული საკითხები საჭიროებს გათვალისწინებას;

შპს „სტორი ენერჯის პასუხი:  სტორი 2 ჰესის პროექტის გავლენის ზონაში ჩატარებული საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევის შედეგების მიხედვით, საპროექტო არეალში საშიში გეოდინამიკური პროცესების თვალსაზრისით მაღალი რისკის უბნები წარმოდგენილი არ არის და შესაბამისად საინჟინრო გეოლოგიური კვლევის ანგარიშში მეწყრული პროცესების ან ქვათაცვენის ადგილების შესახებ ინფორმაცია მოცემული არ არის.

ჰესის საპროექტო არეალის საინჟინრო-გეოლოგიური რუკა მოცემულია ნახაზზე.

ქვათაცვენის რისკების თაობაზე ინფორმაცია მოცემულია გეოლოგიურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების პარაგრაფში (იხილეთ გზშ-ს ანგარიში პარაგრაფი 6.5.2.), სადაც საუბარია მშენებლობის პროცესში ფერდობების ჩამოჭრის პროცესში ქვათაცვენის რისკების შესაძლო გააქტიურებაზე. ასეთი რისკების წარმოქმნას შესაძლებელია ადგილი ექნეს  გვირაბის გამოსასვლელ პორტალსა და  გამთანაბრებელ რეზერვუარს შორის მოსაწყობი გზის მოწყობისათვის ფერდის ჩამოჭრასთან დაკავშირებით (მონაკვეთის საწყის წერტილის მიახლოებითი გეოგრაფიული კოორდინატებია: X=536383, Y= 4670462, ხოლო ბოლო წერტილის კოორდინატები: X= 536122, Y= 4670281), ასევე სამშენებლო შტოლის შესასვლელი პორტალის წინა მოდენის და პორტალთან მისასვლელი გზის (მონაკვეთის საწყის წერტილის მიახლოებითი გეოგრაფიული კოორდინატებია: X=537524, Y= 4671102, ხოლო ბოლო წერტილის კოორდინატები: X= 537279, Y= 4671042)მოწყობის პროცესში.

გზშ-ს ანგარიშის 6.5.3. პარაგრაფში მოცემულია შესაბამისი შემარბილებელი ღონისძიებები, კერძოდ:

ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობის პროცესში საშიში გეოდინამიკური პროცესების განვითარების რისკების მინიმიზაციის მიზნით გატარდება შემდეგი ღონისძიებები:

- ფერდობები გასუფთავდება აქტიურ დინამიკაში მყოფი ლოდებისაგან და გამოფიტული მასალისაგან, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში ფერდობები დაიფარება ტორკრეტ ბეტონით;

- ქვათაცვენის მაღალი რისკის უბნებზე მოეწყობა დამცავი ბადეები;

- საპროექტო დერეფნის სენსიტიურ მონაკვეთებზე შესრულდება ფერდობის გამაგრებითი სამუშაოები და საჭიროებისდა მიხედვით მოეწყობა შესაბამისი დამცავი ნაგებობები. აღნიშნული სამუშაოები გულისხმობს:

- ფერდობების მოსწორება და /ან ბერმებს შორის სიმაღლის შემცირება;

- ექსკავირებულ ზედაპირებზე ტორკრეტ ბეტონის მოწყობა;

- ექსკავირებულ ზედაპირებზე ტორკრეტ-ბეტონის და მავთულბადის მოწყობა;

- ექსკავირებულ ზედაპირებზე ტორკრეტ ბეტონის და დამჭერი ანკერების მოწყობა.

- საშიში გეოდინამიკური პროცესების გააქტიურების პრევენციის თვალსაზრისით განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა სადაწნეო მილსადენის დერეფანს და გამთანაბრებელ რეზერვუართან მისასვლელი გზის დერეფანს;

- რთულ რელიეფურ უბნებზე მიწის სამუშაოების შესრულებას, განსაკუთრებით მისასვლელი გზის მოწყობისას, ზედამხედველობას გაუწევს ინჟინერ-გეოლოგი. წინასწარ მოხდება ფერდობის მდგრადობის გამოთვლა და პროგნოზირება;

- რთულ უბნებზე შესასრულებელი სამუშაოები მაქსიმალურად შეიზღუდება ძლიერი ნალექის პირობებში (განსაკუთრებით გაზაფხულზე);

- ყოველი ძლიერი ნალექების მოსვლის შემდგომ შესაბამისი კომპეტენციის მქონე პირების მიერ მოხდება საპროექტო დერეფანში სენსიტიური უბნების შემოწმება და საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი ღონისძიებების დაგეგმვა (აქტიური წარმონაქმნების მოხსნა, გაწმენდა და სხვ);

- საპროექტო დერეფნებში გაკონტროლდება ხე-მცენარეული საფარის გაჩეხვა;

- მასალები და ნარჩენები განთავსდება ისე, რომ ადგილი არ ქონდეს ეროზიას და არ მოხდეს ზედაპირული ჩამონადენით მათი სამშენებლო მოედნიდან გატანა. გრუნტის ნაყარების სიმაღლე არ იქნება 2 მ-ზე მეტი; ნაყარების ფერდებს მიეცემა შესაბამისი დახრის (450) კუთხე; პერიმეტრზე მოეწყოს წყალამრიდი არხები;

- სამშენებლო სამუშაოების დამთავრების შემდეგ ჩატარდება სამშენებლო მოედნების რეკულტივაციის  და გამწვანების სამუშაოები;

- მშენებლობის დაწყებამდე, ჰესის სამშენებლო პროექტის მომზადების პროცესში ჩატარდება დეტალური საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევები და შედეგები წარდგენილი იქნება საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში.

ნახაზი: სტორი 2 ჰესის საპროექტო არეალის საინჟინრო-გეოლოგიური რუკა  (ამოიბეჭდება A3 ფორმატზე)