დანართი 6:

მდ. სვიანასხევის სათავე ნაგებობაზე დაგეგმილი თევზსავალის ჰიდრავლიკური გაანგარიშება

შენიშვნა 6: თევზსავალის წარმოდგენილ ჰიდრავლიკურ გაანგარიშებებში მოცემულია გაანგარიშების ზოგადი მეთოდოლოგია და ნაგებობის ძირითადი მახასიათებლები (გაბარიტები, ხარჯი, სიჩქარე, ენერგიის მოცულობითი გაფანტვის სიდიდე და სხვა), მაგრამ მოცემული არ არის თავად ანგარიშები. ასევე არ არის მოცემული საპროექტო დოკუმენტაცია და დასაზუსტებელია მოცემული შედეგების სისწორე თევზსავალის დანიშნულ გაბარიტებთან მიმართებაში, ამასთან არ არის შესაბამობაში აუზებს შორის გამსვლელი ღიობის გაბარიტები;

თევზსავალი მდ. სვიანასხევზე დაგეგმილ სათავე ნაგებობაზე

მდ. სვიანასხევზე დაგეგმილი სათავე ნაგებობის ზედა და ქვედა ბიეფებში თევზების მიგრაციის უზრუნველყოფისათვის წყალსაგდების მარცხენა მხარეს მოწყობილია თევზსავალი ნაგებობა. გარემოზე და სოციალური ზემოქმედების შესწავლის ანგარიშში დადგენილია მდ. სვიანასწყალში, კერძოდ სათავე ნაგებობის არეალში არსებული თევზების სახეობები.

სათავე ნაგებობის შემადგენლობაში შემავალი თევზსავალის საპროექტო გადაწყვეტილების შემუშავებისას განიხილებოდა სხვადასხვა ტიპის თევზსავალის მოწყობის ვარიანტები. კერძოდ:

- საფეხურებიანი;

- რომბოიდული;

- ვერტიკალურ ხვრეტებიანი;

- დენილის ტიპი.

აღნიშნული ვარიანტების შედარების და კონკრეტული პირობების, კერძოდ თევზების სახეობების, ტექნიკური (ტოპოგრაფია, არსებული სივრცე, ძირითად ნაგებობათა ზომების და ზედა და ქვედა ბიეფებს შორის დონეთა სხვაობა) და ეკონომიკური ასპექტების გათვალისწინებით, უპირატესობა მიენიჭა საფეხურებიანი თევზსავალის მოწყობის ვარიანტს. აღსანიშნავია, რომ ამ ტიპის თევზსავალი მოწყობილია ბოლო წლებში საქართველოში განხორციელებულ არაერთ სათავე ნაგებობაზე (კინტრიში ჰესი, ავანი ჰესი, შილდა ჰესი, საშუალა ჰესი და სხვა) და კარგად აპრობირებულ და ეფექტურ ნაგებობას წარმოადგენს.

საფეხურებიანი თევზსავალი წარმოადგენს მცირე ზომის აუზების კასკადს, რომლებიც ერთმანეთისაგან გამოყოფილი არიან ხვრეტებიანი ტიხრებით.

თევზსავალის გაანგარიშებისათვის გამოყენებული იქნა საერთაშორისო პრაქტიკაში აპრობირებული მეთოდოლოგია, რომელიც შეესაბამება თევზების იმ სახეობებს, რომლებიც არსებობენ მდ. სვიანასწყალში სათავე კვანძის არეალში.

თევზსავალის ანგარიშისათვის გათვალისწინებულია შემდეგი საპროექტო კრიტერიუმები:

- ორ საფეხურს შორის წარმოქმნილ ვარდნილში წყლის სიჩქარე არ უნდა აღემატებოდეს 2.0 მ/წმ;

- თევზსავალის წყლის ხარჯი არის Q=0,1 მ/წამ;

- საფეხურებს შორის წყლის დონის სხვაობა არის ∆h=0.20 მ;

- საფეხურების ფარგლებში გაფანტული მოცულობითი სიმძლავრე არ უნდა აღემატებოდეს 150-200 W/მ3, რათა უზრუნველყოფილი იქნეს საფეხურებში დაბალი ტურბულენტური ნაკადი.

წყლის ნაკადის მაქსიმალური სიჩქარე, რომელიც წარმოიქმნება ∆h ვარდნილის მიერ, იანგარიშება ფორმულით:

V=2∙g∙∆h=2∙9.81∙0.2= 1.98 მ/წამ

თევზსავალის გეომეტრიული ზომები განისაზღვრება გაეროს საკვებისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის რეკომენდაციებით (Food and Agriculture Organization of the United Nations) და საერთაშორისო პრაქტიკის გამოცდილებით. თევზსავალის სქემატური ჭრილი ნაჩვენებია ნახაზზე.

ნახაზი. თევზსავალის ჰიდრავლიკური სქემა

საფეხურის ზომები შერჩეული უნდა იქნეს იმგვარად, რომ აღმავალ თევზს ჰქონდეს საკმარისი სივრცე და წყლის ენერგია გაიფანტოს დაბალი ტურბულენტობით. წყლის ნაკადის დაბალი ტურბულენტობის და ენერგიის საფეხურის ფარგლებში გაფანტვის უზრუნველყოფისათვის მოცულობითი გაფანტული სიმძლავრე არ უნდა აღემატებოდეს 150-200 W/მ3. სიმძლავრის სიმკვრივე გამოითვლება შემდეგი ფორმულით:

E=ρ∙g∙∆h∙Qlb∙B∙hw=1000∙9.81∙0.2∙0.11.4∙1∙1=140 W/მ3

სადაც:

E - მოცულობითი გაფანტული სიმძლავრე;

ρ - წყლის სიმძლავრე, 1000 კგ/მ3;

g - თავისუფალი ვარდნის აჩქარება, მ/წმ2;

∆h- დონეთა სხვაობა ორ საფეხურს შორის, ∆h=0.20 მ, (რეკომენდაციების მიხედვით);

B -	საფეხურის სიგანე = 1,0 მ, (რეკომენდაციების მიხედვით);

lb - საფეხურის სიგრძე = 1.4 მ, (რეკომენდაციების მიხედვით);

hw - წყლის სიღრმე საფეხურის ფარგლებში, =1.0 მ (რეკომენდაციების მიხედვით).

ხვრეტების სიგანე გამოითვლება შემდეგი ფორმულით:

Q=Cd∙b∙2∙g∙∆h3

სადაც:

Cd -	ხარჯის კოეფიციენტი (რეკომენდაციების მიხედვით შერჩეულია 0.40).

b - ხვრეტის სიგანე, მ.

ზემოთმოყვანილი ფორმულის მიხედვით ხვრეტის სიგანე უდრის:

b=QCd∙2∙g∙∆h3=0.10.4∙2∙9.81∙0.23=0.63 მ

კონსტრუქციული მოსაზრებით ხვრეტის სიგანე შერჩეულია b=0.65 მ.

ზემოთმოყვანილი პირობებისა და გაანგარიშებების საფუძველზე დადგინდა თევზსავალის ძირითადი ზომები და პარამეტრები, რომლებიც წარმოდგენილია ქვემოთ ცხრილში.

ცხრილი. თევზსავალის ძირითადი პარამეტრები

| თევზსავალის ძირითადი პარამეტრები |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| საფეხურის ზომები | სიგრძე lb | [მ] | 1.40 |
|  | სიგანე B | [მ] | 1.0 |
|  | წყლის სიღრმე hw | [მ] | 1.0 |
| ხვრეტების ზომები | სიგანე b | [მ] | 0.65 |
|  | სიმაღლე ha | [მ] | 0.45 |
| წყლის ხარჯი თევზსავალში, Q |  | [მ3/წმ] | 0.10 |
| წყლის სიჩქარე ხვრეტებში, V |  | [მ/წმ] | 2.00 |
| საფეხურებს შორის წყლის დონის სხვაობა, ∆h |  | [მ] | 0.20 |
| წყლის დონე შესასვლელში |  | [მ] | 771.3 |
| წყლის დონე გამოსასვლელში |  | [მ] | 765.3 |

ნახაზი: თევზსავალის ჭრილი