# დანართი 1.

ნახიდური ჰესის ჰიდროენერგეტიკული გაანგარიშება

ჰესის ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები

| № | დასახელება | განზ. |  | რ-ბა |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | დადგმული სიმძლავრე | მვტ |  | 7.5 |
| 2 | ელექტროენერგიის პროგნოზული გამომუშავება | მლნ. კვტ/სთ |  | 51,16 |
| 3 | დადგმული სიმძლავრის გამოყენების კოეფიციენტი | - |  | 0,77 |
| 4 | მშენებლობის საერთო საორიენტაციო სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება | მლნ. ლარი მლნ. აშშ $ |  | 12,9 |
| 5 | დადგმული კვტ სიმძლავრის ღირებულება | აშშ $ |  | 1705 |
| 6 | სტატიკური დაწნევა | მ. |  | 43,5 |
| 7 | საანგარიშო ნეტტო დაწნევა (22 მ3/წმ საანგარიშო წყალაღების პირობებში) | მ. |  | 37,5 |
| 8 | საანგარიშო წყალაღების ხარჯი | მ3/წმ |  | 22,0 |
| 9 | მდინარის სანიტარული ხარჯი წყალაღების უბანზე | მ3/წმ |  | 2,04 |
| 10 | მდინარის მაქსიმალური ხარჯები 1%-იანი 3%-იანი 10%-იანი | მ3/წმ |  | 1020 900 770 |
| 11 | კაშხლის ქიმზე მოწყობილი წყალსაგდები ფარების ქიმის ნიშნული (ნორმალური შეტბორვის ჰორიზონტი) | მ |  | 460,0 |
| 12 | წყალსაგდები კაშხლის ბეტონის კონსტრუქციის ქიმის ნიშნული | მ |  | 454,0 |
| 13 | კაშხლის წყალგამტარი ფრონტის სიგრძე (3 ცალი, თითო 8,0 მ. სიგანის მალი) | მ |  | 24,0 |
| 14 | წყალსაგდები ფარების ზომები | მ |  | 8,06,0 |
| 15 | გამრეცხი რაბის სიგანე (2 ცალი, თითო 3,0 მ. სიგანის მალი) | მ |  | 6,0 |
| 16 | გამრეცხი ფარების ზომები | მ |  | 3,03,0 |
| 17 | გამრეცხი მალის ზღურბლის ნიშნული | მ |  | 446,0 |
| 17 | წყალმიმღები ხვრეტის ზომები (სამი ცალი წყალმიმღები ხვრეტი) | მ |  | 4,05,0 მ. |
| 18 | წყალმიმღები ხვრეტის ზღურბლის ნიშნული | მ |  | 450,0 |
| 19 | კაშხლის კბილის ჩაღრმავების ნიშნული | მ |  | 440,0 |
| 20 | წყლის საანგარიშო დონე სადაწნეო მილსადენის შესასვლელ კვეთთან | მ |  | 460,0 |
| 21 | სადაწნეო მილსადენის ძირის ნიშნული საწყის კვეთში | მ |  | 449,0 |
| 22 | თევზსატარის ტიპი (თევზსავალი ეწყობა წყალსაშვიანი კაშხლისა და გამრეცხი მალის გამყოფ ბურჯში) | ე.წ. რაბის (ლიფტის) ტიპის თევზსავალი |  |  |
| 23 | თევზსატარის შესასვლელი ხვრეტების ნიშნულები ზედა ბიეფის მხრიდან | მ |  | 458,5 მ. 454,5 მ. |
| 24 | თევზსატარის შესასვლელი ხვრეტის ზღურბლის ნიშნული ქვედა ბიეფის მხრიდან | მ |  | 444,0 |
| 25 | წყლის დონის მაქსიმალური ვარდნა თევზსატარის ფარგლებში | მ |  | 14,0 |
| 26 | სადაწნეო მილის სიგრძე | მ |  | 2690 |
| 27 | შუალედური საანკერო საყრდენების რაოდენობა სადაწნეო მილსადენზე | ცალი |  | 34 |
| 28 | სადაწნეო მილის დიამეტრი და მასალა | მმ |  | 3000 GRP მილი |
| 29 | ტურბინის ღერძის ნიშნული (საორიენტაციოა. დაზუსტდება ტურბინის მწარმოებლიდან სამონტაჟო ნახაზების მიღების შემდეგ) | მ |  | 418,0 |
| 30 | ჰესის შენობის მიმდებარე ტერიტორიის მოსწორების ნიშნული | მ |  | 420,0 |
| 31 | გამყვანი გალერეის მდინარესთან შეერთების ნიშნული | მ |  | 416,5 |
| 32 | ტურბინის ტიპი | ჰორიზონტალურ ღერძიანი, ფრენსისის ტიპის ტურბინა |  |  |
| 33 | ჰესის დადგმული სიმძლავრე | მვტ | 7,5 |  |
| 34 | ტურბინების რაოდენობა | ცალი | 2 |  |
| 35 | საანგარიშო სტატიური დაწნევა | მ | 43,5 |  |
| 36 | საანგარიშო ხარჯი (თითოეული ტურბინის) | მ3/წმ | 11,0 |  |
| 37 | ტურბინის სიმძლავრე | მგვტ | 3,8 |  |

ჰესის დადგმული სიმძლავრის მრუდი მომწოდებლის [Kochendoerfer] მონაცემებზე დაყრდნობით

- წითელი მრუდი აჩვენებს ერთი ტურბინის სიმძლავრეს წყლის სხვადასხვა ხარჯის შემთხვევაში. 11,0 მ3/წმ შემთხვევაში ერთი ტურბინის სიმძლავრე 3.9 მეგა ვატს აღწევს;

- ლურჯი მრუდი აჩვენებს ტურბინის მუშაობის ეფექტურობას წყლის სხვადასხვა ხარჯის შემთხვევაში; შესაბამისად ორი ტურბინით მიიღწევა 7.5-7.6 მეგა ვატი სიმძლავრე ჯამურად.

ჰესის ნეტო დაწნევისა და დადგმული სიმძლავრის გაანგარიშება

“ნახიდური ჰესი”-ს წყალმიმღები კვანძით წყლის მიღება ხორციელდება 460,0 მ. ნიშნულზე. მდინარე ხრამის ჰიდროლოგიური მონაცემებიდან გამომდინარე, ჰესის საანგარიშო წყალაღება განისაზღვრა 22,0 მ3/წმ-ით.

ჰესის უდაწნეო ნაწილში, სადაწნეო მილსადენში შესვლამდე, დაწნევის დანაკარგებს (წყლის დონის დაწევას) ძირითადად  ადგილი აქვს წყალმიმღებ ხვრეტებზე მოწყობილი უხეში გისოსისა და სადაწნეო მილსადენის შესასვლელ ხვრეტთან მოწყობილი წმინდა გისოსის გავლაზე.

აღნიშნული დანაკარგების სიდიდეს ვანგარიშობთ, შესაბამის ტექნიკურ ლიტერატურაში მოყვანილი საანგარიშო ფორმულების და მეთოდიკის მიხედვით. კერძოდ:

წყლის დონის ვარდნა უხეში გისოსის გავლაზე.

დონის ვარდნა გისოსის  გავლაზე იანგარიშება  ფორმულით: h=ζ×v22g სადაც ზ-ს სიდიდე, იმ შემთხვევისათვის როდესაც გისოსი მართობულადაა განთავსებული წყლის ნაკადისადმი იანგარიშება ფორმულით:

ξ=β×sb4/3×sinα

β - კოეფიციენტის მნიშვნელობა დამოკიდებულია გისოსის ღეროების ფორმაზე. მართკუთხა კვეთის გისოსის ღეროებისათვის β-ს მნიშვნელობა აიღება 2,42-ის ტოლი.

s-არის გისოსის ღეროების სიგანე, რომელიც ტოლია 50 მმ-ის.

b – გისოსის ღეროებს შორის მანძილია, რომელიც ჩვენს მიერ ნახიდური ჰესის წყალმიმღებზე მოსაწყობად გათვალისწინებული უხეში გისოსისათვის აიღება 100 მმ-ის ტოლი;

α=750 – არის გისოსის ღეროს დახრის კუთხე ჰორიზონტისადმი.

აღნიშნული მონაცემების მიხედვით ჩატარებული გაანგარიშებებით მივიღებთ:

ξ=2,42×124/3×sin75 =0,928

წყალმიმღები ხვრეტების განივი კვეთის ფართია 3×4,05,0=60,00 მ2. აღნიშნული ხვრეტის ფართობის მესამედი დაკავებულია გისოსის ღეროებით. შესაბამისად წყლის გადინების სიჩქარე გისოსში, 22 მ3/წმ საანგარიშო წყლის ხარჯის მიღებისას ტოლია 22:40=0,55 მ/წმ.

შესაბამისად, უხეში გისოსის გავლაზე დაწნევის დანაკარგები ტოლი იქნება:

წყალმიმღებზე მოწყობილი გისოსის გავლაზე:

h=ζ×v22g=0,928×0,5522×9,81=0,016 მ.2 სმ.

წყლის დონის ვარდნა სადაწნეო მილსადენის შესასვლელ  კვეთთან მოწყობილი წმინდა გისოსის გავლაზე

დანაკარგები სალექარის ბოლოში მოწყობილი გისოსის გავლაზე, იანგარიშება უხეში გისოსის გავლაზე დანაკარგების ანალოგიურად, ოღონდ ამ შემთხვევაში, შემცირებულია როგორც გისოსის ღეროებს შორის მანძილი, ისე გისოსის ღეროების სისქე. რადგანაც “ნახიდური ჰესზე” მოსაწყობმა წმინდა გისოსმა უნდა შეასრულოს ასევე თევზამრიდი კონსტრუქციის ფუნქციაც (შესაბამისად გისოსის  ღეროებს შორის ღრიჭოებში არ უნდა გაეტიოს მცირე ზომის თევზებიც), გისოსის ღეროების სისქე ავიღოთ 3,0 მმ-ის, ხოლო გისოსის ღეროებს შორის მანძილიც 5 მმ.-ის ტოლი.

წმინდა გისოსის საერთო ფართი შეადგენს 7,0×7,2=50,4 მ2. აღნიშნული ფართის 40% დაკავებულია გისოსის ღეროებით. ამგვარად სუფთა წყალგამტარი ფართი ტოლია 30 მ2-ის და შესაბამისად წყლის სიჩქარე გისოსის გავლაზე შეადგენს 22:30=0,73 მ/წმ.

ზემოთ, უხეში გისოსისათვის ჩატარებული გაანგარიშებების ანალოგიური გაანგარიშებებით გვექნება:

ξ=2,42×0,64/3×sin75 =1,21

h=ζ×v22g=1,21×0,7322×9,81=0,03მ.3 სმ.

ამგვარად დაწნევის დანაკარგები უხეში და წმინდა გისოსების გავლაზე, ჯამში ტოლია 5 სმ-ის.

ამგვარად ჯამურად, დანაკარგების სიდიდე სადერივაციო ტრაქტის უდაწნეო ნაწილში ტოლი იქნება 0,05 მ.-ის, რაც უმნიშვნელო სიდიდეა.

ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების დონეზე ჩატარებული გაანგარიშებებისას, წყლის საანგარიშო დონეს სადაწნეო მილსადენის შესასვლელ კვეთთან ვიღებთ 460,0-0,05=459,95 მ.-ის ტოლად.

- შესაბამისად, ჰესის სრული სტატიკური (გეომეტრიული) დაწნევა შეილება მივიღოთ 43,5 მ-ის ტოლად.

ჰესის დადგმული სიმძლავრის გაანგარიშებას ვახდენთ შემდეგი მონაცემების საფუძველზე:

- ჰესის საანგარიშო წყალაღების ხარჯი - 22,0 მ3/წმ;

- წყლის ნორმალური შეტბორვის დონე ჰესის ზედა ბიეფში - 460,0 მ.

- წყლის დონე ჰესის ქვედა ბიეფში (გამყვანი ტრაქტის მდინარეს თანაშეერთების კვეთში - 416,5 მ.

- გეომეტრიული დაწნევა -  460,0 - 416,5 =43,5 მ.

- სადაწნეო მილსადენის სიგრძე - 2690 მ.

- სადაწნეო მილსადენის მასალა და დიამეტრი - 3,0 მ. დიამეტრის GRP მილი;

- მოხვეულობების რაოდენობა სადაწნეო მილსადენის სიგრძეზე - n=34 ცალი მოხვეულობა;

- დაწნევის დანაკარგები მილსადენში (სიგრძეზე და ადგილობრივი დანაკარგების ჯამი) - 0,2226,9=5,926,0 მ.

- სუფთა, ნეტტო დაწნევა - 43,5-6,0=37,5 მ.

დადგმული სიმძლავრე, როცა ტურბინის მქკ ტოლია 0,90-ის, ხოლო გენერატორის მქკ - 0,97-ის (რაც გვაძლევს სიმძლავრის კოეფიციენტის მნიშვნელობას 9,81×0,90×0,97=8,50).

დადგმული სიმძლავრე N=8,50×22,0×37,5=7,0125≈7,05 მგვტ.

ამ მონაცემებზე დაყრდნობით მომწოდებლებისგან მიღებული შეთავაზებების მიხედვით (სადაც გათვალისწინებულია ტურბინისა და გენერატორის ეფექტურობის კოეფიციენტები) დადგმული სიმძლავრე დაახლოებით 7.5-7.6 მეგავატის ტოლი იქნება.

ჰესის მიერ ელექტროენერგიის წლიური საპროგნოზო გამომუშავების ანგარიში

ელექტროენერგიის წლიური გამომუშავების მნიშვნელობების გაანგარიშებებისას, გათვალისწინებული უნდა იქნეს წლის განმავლობაში, მდინარის ცვალებადი წყალუხვობის შესაბამისად ჰესის ფაქტიური წყალაღების ცვალებადობა და აგრეთვე დაწნევის დანაკარგები, ნეტტო დაწნევა და ფაქტიური სიმძლავრე, საანგარიშოსთან შედარებით ნაკლები წყალაღების შემთხვევაში:

ქვემოთ, ცხრილი №1–ის სახით მოგვყავს დაწნევის დანაკარგების  მნიშვნელობები 3,0 მ. დიამეტრის მილში, სხვადასხვა ფაქტიური წყალაღების ხარჯების პირობებში

ცხრილი №1

| წყალაღება | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დანაკარგები 100 მ-ზე | 0,004 | 0,0077 | 0,012 | 0,017 | 0,023 | 0,030 | 0,037 | 0,047 | 0,056 | 0,066 |
| დანაკარგები 2690 მ-ზე | 0,11 | 0,21 | 0,32 | 0,46 | 0,62 | 0,81 | 1,00 | 1,26 | 1,51 | 1,78 |

| წყალაღება | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დანაკარგები 100 მ.-ზე | 0,078 | 0,090 | 0,103 | 0,117 | 0,132 | 0,148 | 0,165 | 0,183 | 0,200 | 0,220 |
| დანაკარგები 2690 მ.-ზე | 2,10 | 2,42 | 2,77 | 3,15 | 3,55 | 3,98 | 4,43 | 4,92 | 5,38 | 5,92 |

ვიცით რა დაწნევის დანაკარგების სიდიდე და სტატიკური (გეომეტრიული) დაწნევამ, შეგვიძლია გავიანგარიშოთ სხვადასხვა ხარჯების პირობებში ჰესის ფაქტიური სიმძლავრე და ელექტროენერგიის გამომუშავების მნიშვნელობები. გაანგარიშებებს ვატარებთ საშუალო წყლიანობის წლის პირობებისათვის. როგორც ზემოდაც აღვნიშნეთ, ელექტროენერგიის გამომუშავების მნიშვნელობების გაანგარიშებას, მცირე წყლიანი (90%-იანი უზრუნველყოფის), საშუალოდ მცირე წყლიანი (75%-იანი უზრუნველყოფის) და უხვ წლიანი (10%-იანი უზრუნველყოფის) წლის პირობებისათვის, აზრი არა აქვს და არც არის მიღებული პროექტირების პრაქტიკაში, რადგან საპროექტო “ნახიდური ჰესი”-ს სათავე წყალმიმღები კვანძის მოწყობის უბანზე გამდინარე წყლის ხარჯი დარეგულირებულია ზემოდ განთავსებული |ხრამჰესი -1”-სა წყალსაცავით და შესაბამისად, მდინარის ბუნებრივი ჩამონადენი დარღვეულია.

ქვემოთ, ცხრილი №2–ის სახით მოგვყავს საპროექტო “ნახიდური ჰესი”-ს, წყლის ხარჯების მიხედვით ცვალებადი სიმძლავრისა და 50%-იანი საანგარიშო უზრუნველყოფის (საშუალო წყლიანობის წლის) პირობებში ელექტროენერგიის გამომუშავების მნიშვნელობების გაანგარიშება.

ცხრილი N2

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| წყლის ხარჯი სათავეზე | 19,24 | 19,37 | 18,10 | 24,80 | 30,13 | 23,52 | 17,57 | 16,47 | 16,76 | 19,78 | 18,75 | 20,67 | 20,43 |
| სანიტარული ხარჯი | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 |  |
| ჰესის წყალაღება | 17,2 | 17,33 | 16,06 | 22,0 | 22,0 | 21,48 | 15,53 | 14,43 | 14,72 | 17,74 | 16,71 | 18,63 |  |
| დაწნევის დანაკარგები | 3,63 | 3,66 | 3,17 | 5,92 | 5,92 | 5,65 | 2,96 | 2,58 | 2,67 | 3,86 | 3,43 | 4,26 |  |
| გეომეტრიული დაწნევა | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 |  |
| ნეტტო დაწნევა | 40,87 | 40,84 | 40,33 | 37,58 | 37,58 | 37,85 | 40,54 | 40,92 | 40,83 | 40,64 | 40,07 | 39,24 |  |
| სიმძლავრის კოეფიციენტი | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,3 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |  |
| ფაქტიური სიმძლავრე მგვტ | 5,90 | 5,07 | 5,95 | 7,03 | 7,03 | 6,91 | 5,29 | 4,90 | 4,99 | 5,03 | 5,62 | 6,14 |  |
| გამომუშავება მლნ. კვტ/სთ | 4,390 | 3,407 | 4,427 | 5,061 | 5,230 | 4,975 | 3,936 | 3,646 | 3,593 | 3,742 | 4,181 | 4,568 | 51,156 |

ცხრილში მოყვანილი მონაცემებიდან გამომდინარე, საპროექტო “ნახიდური ჰესი”-ს დადგმული სიმძლავრის გამოყენების კოეფიციენტი ტოლია: 77%-ის

შესაბამისად, მიუხედავად იმისა, რომ “ნახიდური ჰესი”-ს დადგმული სიმძლავრე მხოლოდ 7,5 მგვტ-ს შეადგენს, ჰესის მიერ ელექტროენერგიის გამომუშავება გადის იმ დონეზე, რაც, საქართველოს პირობებისათვის, ბოლო წლებში განხორციელებული ჰესების მაგალითზე, დამახასიათებელია 9,010,0 მგვტ დადგმული სიმძლავრის ჰესებისათვის.